公开招标文件

（货物）

项目编号：JSZC-320000-NJZZ-G2025-0048

项目名称：江苏省沿海AIS、短波、超短波基站升级更新项目

采购人：江苏省渔业安全应急中心(江苏省渔业无线电管理站)

代理机构：南京众智工程咨询有限公司

二○二五年七月

目录目录目录目录

第一章 公开招标邀请

第二章 供应商须知

第三章 评审办法和标准

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款及格式

第六章 投标文件格式及附件

第一章 公开招标邀请

南京众智工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受江苏省渔业安全应急中心(江苏省渔业无线电管理站)(单位名称，以下简称“采购人”）委托，就江苏省沿海AIS、短波、超短波基站升级更新项目（项目名称）进行线下国内公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-NJZZ-G2025-0048

2.项目名称:江苏省沿海AIS、短波、超短波基站升级更新项目

3.项目预算：775万元

最高限价：本项目设定最高限价为775万元。

4.采购需求：江苏省沿海AIS、短波、超短波基站升级更新项目。

5.合同履行期限：合同生效之日起五年。

6.本项目不接受联合体

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖供应商公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）：

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为   %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评审办法与标准。

3.本项目的特定资格要求

无。

三、获取招标文件

（1）时间：2025年07月18日至2025年07月24日，上午09:30-11:30，下午13:30-16:30（双休日及法定节假日除外)

（2）地点：南京市鼓楼区郑和中路18号中海广场A座602室现场获取或网上获取

（3）方式：

①现场获取：请携带a.营业执照副本 b.法定代表人授权委托书 c.被授权人本人身份证，以上3份材料的复印件加盖公章及公告附件中的《招标文件回执单》现场获取纸质版招标文件（仅作为报名登记）；

②网上获取：请将a.营业执照副本原件扫描件 b.法定代表人授权委托书原件扫描件 c.被授权人本人身份证原件扫描件 d.标书工本费汇款凭证（公对公汇款，汇款单位：南京众智工程咨询有限公司；汇款银行：华夏银行股份有限公司南京城北支行；联行号：304301040132；汇款账号：10366000000495882。汇款时备注项目编号及简称）e.公告附件中的《招标文件回执单》 原件扫描件，以上5份材料压缩打包发送至njzz@wisdomzz.cn邮箱，采购代理机构收到并核实后将纸质版招标文件快递至投标单位（仅作为报名登记）。

（4）标书工本费：每套500元，售后不退。

四、提交投标文件时间、评审时间

提交投标文件开始时间：2025年08月07日 09:40:00

提交投标文件截止时间及评审时间：2025年08月07日 10:00:00

地点：南京市鼓楼区郑和中路18号中海广场A座601室（供应商需在中海广场前台进行登记）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。采购代理查询供应商在开标前的信用记录并保存。

2.是否接受进口产品：不接受。

3.集中考察现场及答疑时间、地点：采购人不组织，供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。

4.保证金数额及缴纳办法：无需缴纳。

5.响应文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），电子版响应文件壹份（一般应为签字盖章后扫描成PDF格式、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。“开标一览表”需额外单独封装，随投标文件一并递交。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

7.对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（1）采购人信息

名称：江苏省渔业安全应急中心(江苏省渔业无线电管理站)

地址：南京市中山北路283号10号楼

联系方式：沈雁 025-86269215

（2）采购代理机构信息

名称：南京众智工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区郑和中路18号中海广场A座601、602室

联系方式：朱工 025-52896520-16

（3）项目联系方式

项目联系人：朱工

电话：025-52896520-16

第二章 供应商须知

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、规章和规定等。

2.定义

2.1 “供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 本次采购除特别说明外不接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.4 “用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3.政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；

信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4.招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5.招标文件的澄清、修改

在供应商提交投标文件截止之日前，代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，发布更正说明，不足15日的，顺延提交投标文件截止之日。

6.投标文件的语言、计量单位、货币和技术标准。

6.1 供应商提交的投标文件，包括技术文件、资料和图纸等应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应附上相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。

6.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.投标文件的组成

供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对招标文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

7.1 投标文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加采购和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 投标申请及声明；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★《开标一览表》和《投标分项报价表》；

（4）★ 第一章申请人的资格要求中供应商资质条件、能力和信誉的证明文件；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）合同草案条款；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

7.2 投标文件的技术部分

（1）技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标（采购）文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2）若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3）★供应商应逐一说明响应产品和服务响应，提供的服务响应如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

（4）投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

7.3 投标文件的价格部分

7.3.1 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

7.3.2 供应商应对《产品清单》分别报价。

7.3.3 供应商任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

8.评定中标标准

详见“第三章 评审办法和标准”。

9.询问、质疑、投诉和诚实信用

9.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构。

9.2 质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

9.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

9.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

9.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

9.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。”

10.提交投标文件

10.1 供应商应当按照招标文件的商务、技术等要求逐一响应，编制投标文件，并对其真实性、合法性承担法律责任。

10.2 供应商应实质性响应招标文件的各项要求，实质性要求不得负偏离。

10.3 供应商应逐一说明提供的服务响应。

10.4 供应商提供的产品属于国家认定的节能产品、环境标志产品、信息安全产品、强制认证产品的，应提供认证证书。

10.5 供应商提供的服务由小微企业承接的，应在响应文件中说明。

10.6 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达指定地点，密封袋上注明项目名称、编号、投标供应商名称并加盖公章进行密封。

11.投标文件的修改和撤回

11.1 供应商在规定的提交投标文件截止之时间之前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

11.2 提交投标文件截止时间后，投标文件不能修改和撤回；如果以书面形式向代理机构申请撤回的，一年内不得参加政府采购活动。

12.评审

12.1 评审组织

12.1.1 供应商提交投标文件截止时间后，代理机构组织项目评标委员会对投标文件进行评审。

12.1.2 项目评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，并独立履行下列职责：

（1）审查供应商的投标文件并作出评价；

（2）要求供应商解释或者澄清其投标文件；

（3）编写评审报告；

（4）告知采购人、代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

12.2 评审程序

12.2.1 资格性检查。依据法律法规、财政部和招标文件的规定，对投标文件中资格证明，以及供应商信用情况（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）等渠道查询供应商信用记录）等进行审查。

11.2.2 符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

11.2.3 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

11.2.3.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

11.2.3.2 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

12.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

12.2.4 投标文件属下列情形之一的，按照无效处理：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（2）不具备采购人根据采购项目的特殊要求规定特定条件的；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（4）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（5）在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限未满的；

（6）为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务；

（7）参加本次采购活动不同供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至响应截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（8）参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）参加本次采购活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的；

（10）未按照招标文件要求盖章的；

（11）报价超出采购项目预算的；

（12）未逐一说明提供的产品品牌、型号、产地、性能参数的；

（13）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

11.3有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

13.确定中标供应商

13.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列。评标委员会根据排名确定1-3名中标候选人。

13.2 按以下第（1）种方式确定中标供应商：

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

13.3 中标供应商确定之日起2个工作日内，中标供应商应及时支付代理服务费后到代理机构领取《中标通知书》。

13.4 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

13.5 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

13.6 对未通过资格审查的供应商，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

13.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

14.编写评审报告

项目评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

15.评审过程的保密性

15.1 代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

15.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。

15.3 凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料等，均不向供应商及与评审无关的其他人员透露。

16.签订合同

16.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

16.2 中标供应商和采购人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

15.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，不得参加该项目重新开展的采购活动。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

16.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同产品的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

17.投标有效期

17.1 从投标文件开启之日起60天内有效。

17.2 在特殊情况下，在原投标有效期内，采购人可征得供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式如电传、传真等。同意延长的供应商既不能被要求也不允许修改其投标文件。

18.代理服务费

18.1 本次采购的代理服务费由中标供应商承担；参照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知苏政采协[2024]20号招标收费基准费率计算；开具增值税普通发票。

18.2 本次项目的专家评审费由中标供应商承担；依据《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购【2016】48号）江苏省级政府采购专家评审费标准，按实际发生计算，评标结束后现场支付。

18.3 中标供应商向采购代理机构支付所有费用后到采购代理机构领取中标通知书。

代理费汇款单位：南京众智工程咨询有限公司；

代理费汇款银行：华夏银行股份有限公司南京城北支行；

代理费汇款账号：10366000000495882

第三章 评审办法和标准

1.评审办法

综合评分法，将全部评审小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审小组确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

2.评定标准

2.1 实质性要求不得负偏离；否则，按照无效响应处理；

2.2 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）；

3.小微企业价格扣除

3.1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额 30%以上的，500 万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，500 万元以内的项目给予 6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

3.2 小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。

3.3 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

4.监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5.残疾人福利性单位的价格扣除

5.1 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件加盖公章为依据。供应商提供虚假材料的，自行承担相应后果。

8.综合评标办法：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格（30分） |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评审价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留二位）：价格分=（评标基准价/供应商报价）×30分 | 30 | 计算 |
| 二、技术部分（58分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品性能、配置响应 | 根据《技术参数偏离表》进行评分，设备技术参数全部满足招标要求的得满分16分；打▲号为重要指标，有一项负偏离扣2分；其他参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 16 | 客观分 |
| 2.2 | 企业资质 | 供应商获得市级以上政府部门评定的船舶通信类研发平台的得2分；非船舶通信类研发平台的得1分。（提供相关证明文件复印件加盖公章，未提供不得分。） | 2 | 客观分 |
| 2.3 | 团队人员 | （1）项目经理具有人力和社会保障部门颁发的有效期内的高级“信息系统项目管理师”证书的得1分【提供项目经理资质证书、劳动合同复印件及投标截止前近六个月内任意一个月的社会保障资金的缴款凭据)加盖供应商公章】； （2）项目实施团队人员（项目经理除外）中具有人力和社会保障部门认可的高级工程师资格的每提供一个得1分，具有中级工程师的每提供一个得0.5分，本项最高2分【提供资质证书、劳动合同复印件及投标截止前近六个月内任意一个月的社会保障资金的缴款凭据)加盖供应商公章】。 （3）项目实施团队人员（项目经理除外）中具有售后服务管理师资格的每提供一个得1分，本项最高2分【提供资质证书及劳动合同复印件及近六个月内任意一个月的社会保障资金的缴款凭据加盖供应商公章】。 （4）未提供证明材料的，不得分。 | 5 | 客观分 |
| 2.4 | 现场实地勘查、测试情况报告 | 评委根据投标供应商提供的现场实地勘查、测试情况报告，包括现勘报告的完整性、准确性、专业性，测试报告的全面性、科学性、有效性，以及现场勘测流程的规范性等方面进行综合评分： （1）报告内容全面细致，符合江苏AIS(无线通讯电台)基站建设的目标、要求，涵盖项目建设关键技术信息，数据准确无误；测试项目全面覆盖需求与关键指标，进行多层次测试，得12分； （2）报告内容较全面，较细致，较符合江苏AIS(无线通讯电台)基站建设的目标、要求，涵盖项目建设关键技术信息，数据较准确无误；测试项目较全面覆盖需求与关键指标，进行多层次测试，得6分 （3）报告基本完整，但有细节缺失或者与项目建设的目标、要求存在小偏差，数据基本准确，有个别小错误或描述不精确；测试项目基本覆盖主要方面，有关键项目遗漏，对潜在问题考虑不周全，得3分； （4）报告缺失内容多，仅提供部分基本信息或者与项目建设的目标、要求存在较大偏差，资料不足无法全面反映现场；数据错误或模糊，描述不准确；测试项目严重缺失，影响项目质量评估，不得分。 | 12 | 主观分 |
| 2.5 | 组织实施方案 | 评委根据投标供应商提供的组织实施方案，包括供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合能力、应急措施等综合评分： （1）供货进度安排科学合理，质量保证措施切实有效，协调配合能力优异，应急措施全面得当的，得6分； （2）供货进度安排较为科学合理，质量保证措施较为有效，协调配合能力良好，应急措施较为全面的，得4分； （3）供货进度安排一般，质量保证措施一般，协调配合能力一般，应急措施不够有效的，得2分； （4）未提供整体项目实施方案的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.6 | 安装调试方案 | 评委根据投标供应商提供的安装调试方案，包括设备安装调试的技术标准、注意事项、适应环境、安装方式等综合评分： （1）提供的安装调试方案表述完整详细，切合实际的，得6分； （2）提供的安装调试方案表述较为完整，可行性一般的，得4分； （3）提供的安装调试方案表述内容简单的，得2分； （4）未提供安装调试方案的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.7 | 售后服务方案 | 评委根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、故障响应、专业技术人员保障等）综合评分： （1）服务体系健全，服务内容满足采购人实际需求，解决方案切实有效，故障响应迅速，技术人员专业性强的得6分； （2）服务体系健全，服务内容基本满足采购人实际需求，解决方案比较合理有效，故障响应较快，技术人员专业性较强的得4分； （3）服务体系不够健全，服务内容比采购人实际需求不够匹配，解决方案不够有效，故障响应缓慢，技术人员专业性较弱的得2分。 （4）未提供方案不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.8 | 培训方案 | 评委根据供应商提供的培训方案，包括设备使用和维护、日常养护等综合评分： （1）提供的培训方案有具体的培训事宜，针对设备使用和维护均做了切实可行的方案，培训方案可操作性强，科学合理性、可行性高的，得5分； （2）提供的培训方案有较具体的培训事宜，培训方案可操作性较强，科学合理性、可行性较高的，得3分； （3）提供简单的培训方案，培训方案可操作性较弱，科学合理性、可行性一般的，得1分； （4）未提供方案不得分。 | 5 | 主观分 |
| 三、商务部分（12分） |  |  |  |  |
| 3.1 | 履约能力 | 供应商具有在有效期内的以下认证证书， （1）信息安全管理体系认证证书(认证范围覆盖AIS基站、短波基站、超短波基站)；（2分） （2）售后服务认证证书(认证范围覆盖AIS基站、短波基站、超短波基站)；（2分） 每提供一项证书得2分，最高得4分。 注：需提供在有效期内的认证证书复印件并加盖供应商公章。 | 4 | 客观分 |
| 3.2 | 业绩 | 依据供应商2020年01月01日以来在国内所完成的AIS基站或无线电台岸台基站的类似业绩情况进行评分，每提供一个相关业绩证明得2分，满分8分。【注：业绩项目中须含中标（成交）公告（提供相关网站中标公告的下载网页）、中标（成交）通知书复印件加盖供应商公章、采购合同文本复印件加盖供应商公章，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件加盖供应商公章，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分。】 | 8 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

注：评分标准中所涉及需要提供的证明材料，评分内容应进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看。

第四章 采购需求

一、项目概况

1.项目背景

渔船作业分散于广阔的海洋中，流动性非常大，传统海上通信基本依靠电台、AIS系统、短波系统以及超短波系统在无线电通信网络中为船舶导航、远程通信及局部区域通信提供了强有力的支持。近年来，随着AIS终端、短波及超短波电台等船舶通导设备在渔船上的普遍配备及在渔政管理部门监控管理系统中的普遍应用，为船与船和船与岸之间提供了一个完整的信息交流渠道，在海上船舶避碰、船舶管理、海上搜救等方面的突出作用日益明显。

本项目为江苏省沿海AIS、短波、超短波基站升级更新项目，旨在替换原有AIS基站、短波基站及超短波基站的所有设备，对条件恶劣机房进行改善优化、对重点港口、避风港及通行航道等信号弱区进行提升补强。本项目对提高渔船应急指挥能力，有效处置突发的海上渔业公共事件，保障海上渔业生产安全，促进海洋经济发展有着非常重要的现实意义。

2.项目建设遵循标准

（1）本项目标的的所属行业：工业；

（2）符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

（3）本项目投标产品为AIS基站、短波基站、超短波基站、甚高频数字选呼船用无线电装置及手持公网数字对讲机及其配套管理系统，其中核心产品为AIS基站。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（4）招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

（5）如供应商提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品响应，并提供对应有效的节能产品认证证书。

二、站址清单（具体以现场实勘为准）

江苏全省现有渔业AIS基站、超短波基站，短波基站站址清单汇总如下：

| 序号 | 地区 | 地址 | 位置 |  | 基站类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |
| 1 | 赣榆区 | 赣榆区柘汪港基站 | 119°17＇27" | 35°04＇50" | AIS/超短波 |
| 2 | 赣榆区 | 赣榆区渔政大楼基站 | 119°10＇26" | 34°50＇19" | AIS/超短波/短波 |
| 3 | 连云区 | 连云区烧香河闸基站 | 119°27＇07" | 34°40＇17" | AIS/超短波 |
| 4 | 灌云县 | 灌云县燕尾港基站 | 119°47＇10" | 34°28＇49" | AIS/超短波 |
| 5 | 响水县 | 响水县灌东养殖场基站 | 120°02＇06" | 34°23＇08" | AIS/超短波 |
| 6 | 滨海县 | 滨海县振东河闸基站 | 120°17＇31" | 34°12＇16" | AIS/超短波 |
| 7 | 射阳县 | 射阳县运粮河闸一楼机房基站 | 120°24＇15" | 33°55＇57" | AIS/超短波 |
| 8 | 射阳县 | 射阳县芦苇一楼机房基站 | 120°31＇05" | 33°41＇02" | AIS/超短波 |
| 9 | 大丰区 | 大丰区海丰农场基站 | 120°41＇44" | 33°25＇31" | AIS/超短波 |
| 10 | 大丰区 | 大丰区新竹港闸基站 | 120°50＇29" | 33°08＇29" | AIS/超短波 |
| 11 | 东台市 | 大丰区东台方塘河闸基站 | 120°53＇26" | 32°41＇46" | AIS/超短波 |
| 12 | 如东县 | 如东县洋口化工园基站 | 121°05＇16" | 32°32＇45" | AIS/超短波 |
| 13 | 如东县 | 如东县阳光岛基站 | 121°25＇16" | 32°31＇39" | AIS/超短波/短波 |
| 14 | 启东市 | 启东市庙基村基站 | 121°45＇40" | 31°59＇36" | AIS/超短波 |
| 15 | 启东市 | 启东市兴旺村东基站 | 121°55＇01" | 31°46＇30" | AIS/超短波 |

三、产品清单（不低于以下配置）

| 序号 | 品名 | 规格及参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AIS基站（核心产品） | 详见后附附件 | 20（其中补盲基站5座） | 座 |
| 2 | 短波基站 | 详见后附附件 | 2 | 座 |
| 3 | 超短波基站 | 详见后附附件 | 15 | 座 |
| 4 | 甚高频数字选呼船用无线电装置 | 详见后附附件 | 35 | 套 |
| 5 | 手持公网数字对讲机 | 详见后附附件 | 100 | 部 |

附件：

1、AIS基站技术参数

1.1主要功能参数要求

（1）▲能够兼容国际海事组织(商船)AIS(A类)、(B类)系统及现有海洋渔业AIS(B类)系统网络中进行操作使用。

（2）▲能够连续自主的接收周围AIS船舶的所有AIS数据信息。

（3）▲能够接收到AIS设备发出的救助信息。

（4）▲能够接收到AIS-SART设备发出的救助信息。

（5）理论信号覆盖距离不低于50海里，向海一侧实际信号覆盖的距离不低于37海里接收到的AIS数据信息能多路转发传输到指定的服务器上，补盲区基站站点依据信号情形五年质保期内需动态调整。

（6）支持多种的IP链路接入方式。

（7）透明化数据收发，支持船员身份刷卡等数据接收。

（8）▲能接收新型智能AIS设备（插卡式AIS）信息，并能自动识别设备静态数据信息格式真伪，提供平台判别是否为法定AIS设备的依据。

（9）具有干接点输出传输告警、设备故障告警、电源动力告警、天馈驻波告警、接收1故障告警、接收2故障告警、UTC丢失告警、定位无效告警等告警功能。

（10）因野外基站安装，设备具有自我故障监测、报告、防护、隔离等功能。

（11）支持采用主备双机自动切换工作模式，保障系统连续、稳定、可靠运行。

（12）采用UPS电源，功率不低于1000W，能提供持续、稳定、不间断的电力供应，当市电出现异常或中断时，UPS立即转换为电池供电模式，后备供电时间不少于4小时。

（13）▲要求提供工信部出具的无线电发射设备型号核准证。

1.2主要性能指标参数要求

| 整机部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术指标 |  |  |
| 1 | 频率范围 | 156.025MHz～162.025MHz |  |  |
| 2 | 默认频道 | AIS1：161.975MHz AIS2：162.025MHz |  |  |
| 3 | 频率间隔 | 25kHz |  |  |
| 4 | 频率容限 | ≤±500Hz |  |  |
| 5 | 制式方式 | GMSK(16KOJ3E) |  |  |
| 6 | 供电 | AC220V(±15%) |  |  |
| 7 | 基站待机功耗(AC220V) | 基站待机功耗(AC220V)≤20W |  |  |
| 8 | 基站尺寸 | 标准2U机箱 |  |  |
| 9 | 接口 | 类型 | 接口类型 | 性能要求 |
|  | PI接口1 | 以太网 | RJ45 | 100 Mbps |
|  | PI接口2 | RS-422 | DB9 | IEC 61162，波特率38400 bps |
|  | 本地维护接口 | RS-232 | DB9 | 波特率19200 bps |
|  | 远程维护接口 | 以太网 | RJ45 | 100Mbps，SNMP2 |
|  | 天线阻抗 | 射频 | N | 50W |
| 接收机参数 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术指标 |  |  |
| 1 | 频率范围 | 156.025MHz-162.025MHz |  |  |
| 2 | 信道带宽 | 25kHz |  |  |
| 3 | 数据速率 | 9600Bit/s |  |  |
| 4 | 数据编码方式 | NRZI |  |  |
| 5 | 调制方式 | GMSK |  |  |
| 6 | 访问协议 | TDMA |  |  |
| 7 | 参考灵敏度 | ≤-107dBm，误包率＜20% |  |  |
| 8 | 同信道抑制 | ≥-10dB,误包率＜20% |  |  |
| 9 | 相邻信道选择 | ≥90dB,误包率＜20% |  |  |
| 10 | 互调响应抑制 | ≥74dB,误包率＜20% |  |  |
| 11 | 阻塞 | ≥86dB,误包率＜20% |  |  |
| 12 | 杂散抗扰性 | ≥80dB,误包率＜20% |  |  |

1.3配套软件要求

（1）控制软件：供应商须提供中心控制软件对基站进行远程控制，实现采购人远程了解和控制基站状态，并接收基站推送的实时数据，实现数据本地存储，数据至少保存5年。同时，还需提供数据推送功能，能够分别将各基站数据按照采购人的要求推送给指定地址服务器，并协助将所有接到的信息接入采购人相应系统进行响应。

（2）客户端软件：供应商需提供AIS船位、航迹、救助信息及其他基站接收到信息的处理显示软件，能实现与AIS系统的设备进行数据交换等功能，自动判定AIS静态数据（MMSI九位码、船名等）信息是否准确，实现省市县三级的用户不同权限管理，并按照采购人要求对软件进行定制，满足采购人软件的使用需求。

（3）容灾模式：基站数据推送应具有容灾模式，即在正常推送数据到数据中心之外，还需脱离采购人数据中心同步推送数据到采购人指定的容灾备份中心，以便采购人启用容灾数据时能够提供完整数据。

（4）运行模式监管：具备显示岸台基站实时运行状况拓扑图和实时预警功能。

1.4 AIS基站配置清单

| 基站名称 | 设备类型 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AIS基站 | 基站设备 | AIS基站（主备双机独立工作） | 套 | 1 |
|  |  | 路由器 | 台 | 1 |
|  |  | 远程控制系统 | 套 | 1 |
|  | 电源系统 | UPS电源（备份供电） | 台 | 1（整站共享） |
|  | 天馈系统 | 射频馈线（低损耗） | 米 | 按各站实际需求 |
|  |  | AIS天线（高增益、低损耗、抗风） | 副 | 2 |
|  |  | 防雷器 | 个 | 4 |
|  | 配件材料 | 基站配套辅材等 | 套 | 1 |

1.5 AIS补盲基站配置清单

| 基站名称 | 设备类型 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AIS补盲基站 | 基站设备 | AIS补盲基站 （主备双机独立工作） | 套 | 1 |
|  |  | 路由器 | 台 | 1 |
|  | 天馈系统 | 射频馈线（低损耗） | 米 | 按各站实际需求 |
|  |  | AIS天线（高增益、低损耗、抗风） | 副 | 2 |
|  |  | 防雷器 | 个 | 4 |
|  | 配件材料 | 基站配套辅材等 | 套 | 1 |

2、短波基站技术参数

2.1主要功能参数要求

（1）▲集群控制功能

①可以同时由多路客户端同时使用、权限分级控制

②支持多种的IP链路接入方式

（2）软件平台控制功能

（3）▲远程遥控通话功能

（4）语音通话功能

①选择对应频道进行语音通话

②输入船号呼叫进行语音通话

（5）▲数字选择性呼叫功能

①接收所有船的遇险呼叫

②遇险呼叫转播及确认

③对某一船的呼叫（选呼）

④对某一船快速的呼叫（快呼）

⑤对所有船的天气广播呼叫

⑥自动记录呼入电文

⑦天线断路或短路不造成发信机损坏，同时可自动复位。

（6）▲要求提供工信部出具的无线电发射设备型号核准证。

2.2主要性能指标参数要求

（1）频率范围：1.6065-27.5MHz

（2）遇险频率：2182kHz、4125kHz、6215kHz、8291kHz、12290kHz、16420kHz

（3）频率误差：≤±10Hz

（4）发射种类：J3E、H3E、F1B

（5）输出功率：60-150W

（6）载波抑制：≥40dB

（7）音频输出电平：≥2W

（8）交调：＞90dBuV

（9）杂散响应抑制比：J3E模式：≥60dB

（10）音频互调：≤-25dB

2.2短波基站配置清单

| 基站名称 | 设备类型 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短波基站 | 基站设备 | 短波基站（主备双机独立工作） | 套 | 1 |
|  |  | 路由器 | 台 | 1 |
|  |  | 控制服务器 | 套 | 1 |
|  | 电源系统 | UPS电源（备份供电） | 台 | 1（整站共享） |
|  | 天馈系统 | 射频馈线（低损耗） | 米 | 按各站实际需求 |
|  |  | 短波天线（高增益、抗干扰、抗风） | 副 | 2 |
|  |  | 防雷器 | 个 | 4 |
|  | 配件材料 | 基站配套辅材等 | 套 | 1 |

3、超短波基站

3.1主要功能参数要求

（1）▲集群控制功能

①可以同时由多路客户端设备同时使用、权限分级控制；

②支持多种的IP链路接入方式。

（2）软件平台控制功能

（3）▲远程遥控通话功能

（4）语音通话功能

①选择对应频道进行语音通话

②输入船号呼叫进行语音通话

（5）▲数字选择性呼叫功能

①双信令工作（300波特ASK、1200波特MSK）

②四信道值守（221、231、236、238频道）

③接收所有船的遇险呼叫

④遇险呼叫转播

⑤对某一船的呼叫（选呼）

⑥对某一船快速的呼叫（快呼）

⑦对某一船队的呼叫（群呼）

⑧对所有船的呼叫（全呼）

⑨对设定的一组船的呼叫（组呼）

⑩对某海域船的呼叫（海呼）

⑪对所有船的天气广播呼叫

⑫自动记录呼入电文

（6）船位监控功能

①船舶动态报告接收

②机器工作状态报告接收

③对某一船的请求报位

④对某一船队的请求报位

⑤对所有船的请求报位

⑥对设定的一组船的请求报位

⑦对某海域船的请求报位

（7）具有专用接收机处理船台报位数据并推送数据到监控平台

（9）设备具有自我故障监测、报告、防护、防雷等功能。

（9）调幅(AM)收音机功能。

（10）▲要求提供工信部出具的无线电发射设备型号核准证。

基站兼容数字通信和模拟通信模式，优先满足现阶段模拟通信需求，又要兼容后期数字化电台改造入网的需要。投标人应承诺在后期近岸数字通信网改造中能满足数字VHF电台的接入。

3.2主要性能指标参数要求

| 综合指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| 1 | 频率范围 | 27.5MHz-39.5MHz |
| 2 | 频道间隔 | 25KHz |
| 3 | 频道数目 | 480个 |
| 4 | 调制方式 | FM调频（16KOJ3E） |
| 5 | 工作电压 | 交流220VAC（±15%） |
| 发射指标 |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| 1 | 发射功率 | ≤50W |
| 2 | 调制限制 | ≤5KHz |
| 3 | 邻频道功率（比值） | ≥65dB（25MHz～500MHz频段） |
| 4 | 杂散射频分量 | ≤5μW |
| 5 | 相对音频互调产物电平 | ≤-27dB |
| 6 | 发射机总效率 | ≥30% |
| 7 | 调制灵敏度 | 20mV±10mV |
| 8 | 音频失真 | ≤7% |
| 接收指标 |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| 1 | 参考灵敏度 | ≤0.4μV |
| 2 | 抑噪灵敏度 | ≤0.6μV |
| 3 | 门限静噪开启灵敏度 | ≤0.28μV |
| 4 | 深静噪阻塞门限 | ≥5KHz |
| 5 | 静噪开启时延 | ≤120ms |
| 6 | 额定音频输出功率 | ≥2W（8Ω） |
| 7 | 音频失真 | ≤7% |
| 8 | 调制接收带宽 | ≥2×5KHz |
| 9 | 邻道选择性 | ≥65dB |
| 10 | 杂散响应抗扰性 | ≥65dB |
| 11 | 互调抗扰性 | ≥58dB |

3.3超短波基站配置清单

| 基站名称 | 设备类型 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超短波基站 | 基站设备 | 超短波基站（主备双机独立工作） | 台 | 1 |
|  |  | 路由器 | 台 | 1 |
|  |  | 控制服务器 | 套 | 1 |
|  | 电源系统 | UPS电源（备份供电） | 台 | 1（整站共享） |
|  | 天馈系统 | 射频馈线（低损耗） | 米 | 按各站实际需求 |
|  |  | 超短波天线（高增益、抗干扰、抗风） | 副 | 2 |
|  |  | 防雷器 | 个 | 4 |
|  | 配件材料 | 基站配套辅材等 | 套 | 1 |

4、甚高频数字选呼船用无线电装置

4.1主要功能参数要求

（1）设备应能够在单频频道上或单频和双频频道上工作。

（2）▲设备应能使用语音和数字选择性呼叫(DSC)进行下列种类的呼叫：

①遇险、紧急和安全；

②船舶操纵要求；

③公共业务通信。

（3）设备应能使用语音进行通信：

（4）遇险报警应只能通过专用遇险按钮来激活。该按钮应不是设在该装置上ITU-T数字输入面板或ISO键盘上的任何按键。

（5）专用遇险按钮应：

①能被清楚地识别；

②能防止误操作。

（6）遇险报警的启动应要求至少需要两个独立的动作（掀起保护盖被视为第一个独立的动作，按压遇险按钮被视为第二个独立的动作）。

（7）设备应指示遇险报警发射的状态。

（8）应可能随时中断或启动遇险报警。

（9）设备能同时工作于数字、模拟、公网通讯模式。

（10）▲要求提供中国船级社出具的型式认可证书及工信部出具的无线电发射设备型号核准证。

4.2主要性能指标参数要求

| 发射机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| 1 | 发射频率 | 156.025MHz-157.425MHz |
| 2 | 频率误差 | ≤±1.5kHz |
| 3 | 频率偏移 | 最大允许频偏≤±5kHz |
| 4 | 调制器限幅特性 | 发射频偏应在±3.5kHz和±5kHz之间 |
| 5 | 调制器灵敏度 | 发射机频偏±1.5kHz～±3kHz |
| 6 | 发射音频谐波失真 | ≤10% |
| 7 | 邻频道功率 | 比载波功率小70dB或0.2μW间大者 |
| 8 | 传输到天线的传导杂散发射 | 150kHz～1GHz：≤-36dBm 1GHz～2GHz：≤-30dBm |
| 9 | 发射机剩余调制 | ≤-40dB |
| 接收部分 |  |  |
| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| 1 | 谐波失真 | ≤10% |
| 2 | 额定音频输出功率 | ≥2W |
| 3 | 最大可用灵敏度 | 正常条件：≤+6dBµV(e.m.f) 极限条件：≤+12dBµV(e.m.f) |
| 4 | 同频道抑制比 | -10dB～0dB |
| 5 | 邻频道选择性 | ≥60dB |
| 6 | 杂散响应抑制 | ≥70dB |
| 7 | 互调响应 | ≥70dB |
| 8 | 阻塞 | ≥90dB |
| 9 | 传输到天线的传导杂散发射 | 9kHz～2GHz：≤-57dBm |
| 10 | 接收机限幅器的幅值响应 | 音频输出电平变化的最大与最小值间不超过3dB |
| 11 | 接收机噪声电平 | ≤-40dB |
| 12 | 静噪操作 | 静噪后音频输出功率≤-40dB 输入信号电平≤6dBμV且SINAD≥20dB 当静噪控制设置到最大时，输入信号电平≤6dBμV |
| 13 | 静噪滞后 | 3dB～6dB |
| 14 | 多值守设施扫描特性 | 扫描周期≤2s 优先信道驻守时间≤150ms 附加信道驻守时间在850ms～2s之间 |

5、手持公网数字对讲机

5.1主要功能参数要求

（1）网络支持

应能实现全网通覆盖，兼容全网通4G/5G网络，包含自安装之日起5年的流量使用。

（2）显示屏及机身按键

液晶显示屏可直观显示电池电量、网络信号强度、分组信息、群组/成员呼叫信息等、具备物理按键和背光显示功能。

（3）通信功能

应支持单呼、组呼、群呼等多种呼叫方式，满足跨地域、远距离的语音对讲和调度需求。

（4）入网渔业甚高频通讯功能

能够与本项目渔业执法船配备的VHF+公网数字电台通讯。

（5）低电提醒

应具备低电量提醒功能，避免因电量不足导致的通信中断。

（6）防护性能

机身外壳应结实耐用，能提供良好的防护性能。橡胶按键硬度应适中，携带便捷且握持手感好，单手操作流畅自如，可轻松挂在腰间或放在上衣口袋中。外壳防护等级达到达到IP67。

5.2主要性能指标参数要求

（1）工作电压

①最小电压：3.4V

②工作电压：3.7V

③最大电压：4.2V

（2）电池容量

应≥3000mAh，平均工作时间可达20小时，满足长时间工作需求。

（3）充电方式

应支持交直流充电，输入电压：交流220v,直流12-24V，提供单台和群组联排充电模式。

（4）外部接口

应配备耳机接口，方便连接耳机使用。

（5）外观要求

摆脱传统厚重外观，携带便捷。

（6）环境适应性

①工作温度范围：-20℃至+60℃

②存储温度范围：-30℃至+85℃

③湿度要求：相对湿度5%～95%（无凝露）

投标人承诺在后期渔业近岸数字通讯网建成后，提供手机端APP和电脑端通讯管理软件，作为手持端公网对讲机的辅助补充。

注：对加“▲”项必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），且在投标文件评分索引表中逐项列明对应页码及条目。未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

四、实施要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）

1.供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标文件中明示的附配件，供应商应在投标时予以补充，本项目为“交钥匙”项目，如项目实施过程中因缺少线材辅料、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标供应商须免费提供。

2.供应商应及时与采购人联系，对本项目所有设备的规格等要求进一步确认后方可供货安装，并确保产品质量。

3.签订合同后在采购人要求期限内完成本项目，将所有设备安装到位通过验收并交付使用，严格按照投标文件与招标文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。

4.供应商应为其项目实施人员办理各项保险，保险费由供应商承担，加强安全管理，严格操作规程，在货物运输、实施过程中如出现任何安全事故，责任由供应商承担。

五、服务要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）

1.交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），供应商必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

2.质保要求：供应商应为本项目提供不少于五年免费整体质保和五年免费运营维护，从验收合格之日起计算，投标时需提供承诺函。

3.售后服务要求：

（1）质保期内由供应商提供免费技术服务和维修（人为因素或不可抗力因素除外）。

（2）在质保期内，设备发生故障后，应在接报2小时内响应，6小时以内到达维修现场，12小时内完成设备维修，无法按时完成的，为不影响采购人业务正常开展，应向采购人提供应急备用设备且不得收取任何费用。质保期后，供应商提供终身服务，保证零配件的供给，酌情收取成本费。

（3）每年安排2次巡检，上下半年各一次，出具巡检报告。

4.验收标准与要求

（1）项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。

（2）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

六、付款条件

采购人验收合格后，供应商开具符合财务规定的全款正式发票，自采购人收到发票后1个月内，向供应商支付全部款项。

第五章 合同主要条款及格式

（仅供参考，供应商可在采购人的要求下就合同文本做相应调整）

采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

合同编号：xxxxxxxx

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物、工程、服务：      ，货物、工程、服务名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款  本合同项下总价款为             （大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于          号招标文件、供应商投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和报价表；（2）供货一览表；

（3）交货一览表；                  （4）技术规格响应表；

（5）乙方承诺；                    （6）服务承诺；

（7）中标通知书；（8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在甲方规定的时间内将货物送达并安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

1.乙方应按以下第（    ）方式向甲方缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为    万元。

2.履约保证金的有效期至                时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后    个工作日内无息退还给乙方。

第十条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：详见招标文件

第十一条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式4份，甲乙双方各执2份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

第六章 投标文件格式及附件

（所附格式仅供参考，一切以招标文件要求为准）

投 标 文 件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供应商名称 ：

日期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 价格部分 |  |
| 技术部分 |  |
| 商务部分 |  |

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：               （采购人）、南京众智工程咨询有限公司（采购代理机构）

根据贵方                      （项目名称）、        （项目编号）投标邀请，我方授权          （姓名）、        （职务）代表            （供应商名称），提交投标文件并参加投标，特声明如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次采购要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.我方的总报价为人民币（大写）             （¥     ）；

提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造：         （是/否）。

3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)，在招标文件发布日上月至提交投标文件截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

10.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚

11.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动、集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

12.我方绝不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和项目评标委员会进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

13.与本次采购有关的联系方式为：

地址：电话：

传真：开户银行：

账号：供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：日期：

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

南京众智工程咨询有限公司：

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的            （供应商名称）法定代表人       （法定代表人姓名、身份证号）代表本公司授权在下面签字的        （供应商代表姓名、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称）、        （项目编号）采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月      日签字生效，特此声明。

法人身份证复印件（正反面）：

被授权人身份证复印件（正反面）：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日期：

附件三、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 报价（元） | 提供的货物是否全部由符合政策要求的小微企业制造 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价（ /元人民币，大写） |  | 元（大写：） |  |
| 提供的货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |

供应商名称：                             （盖章）

说明：

1.在“货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2.供应商可对报价表形式酌情调整。

3.“开标一览表”需额外单独封装一份，随投标文件一并递交。

附件四、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

附件五、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号或分项目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价（元） | 是否属于小、微型企业的产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价小计： |  | 元 |  |  |  |  |  |

供应商名称：                             （盖章）

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.在“是否属于小、微型企业的报价”栏内，填写“是”或“否”，评审时，如果小微型企业报价无法划分计算的，将不予认可。小型和微型企业产品是指货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。

附件六、主要产品一览表格式

主要产品一览表

（至少填报单价最高的两个产品）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

供应商名称:                             （盖章）

附件七、供货一览表格式

供货一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 生产企业名称 | 产地 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                            （盖章）

说明：

1.如果行数不够，请自行增加；

2.供应商应根据上表要求逐一说明投标货物名称、品牌、规格型号、产地、技术参数等，否则，按照无效投标处理。

附件八、供应商基本情况表格式

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 社会机构统一信用代码 |  |
| 供应商规模 | £大型 £中型 £小微型 |
| 供应商所在区域 （细化到省份） |  |
| 是否特殊性质 | £监狱企业残疾人 £福利性单位 £其他 |

供应商名称：                       （盖章）

注：

1.供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；

2.供应商所在区域：指供应商注册地所在地区，具体细化到省份；

3.是否特殊性质：供应商应对照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定勾选自身性质。

附件九、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件十、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的规格 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                    （盖章）

说明：

1.供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效响应处理；

2.如果行数不够，请自行增加。

附件十一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称1） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为         万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称2），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十二、代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：南京众智工程咨询有限公司：

若我公司中标，我公司同意按招标文件规定的服务费收取标准向贵公司支付本项目代理服务费。

代理服务费发票信息见下表：

| 公司名称： |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号： |  |
| 地址： |  |
| 电话： |  |
| 账号： |  |
| 开户行： |  |
| 发票邮寄地址： |  |
| 联系人： |  |
| 电话（手机）： |  |

供应商名称（公章）：

授权代理人（签字）：

日期：

附件十三、资格审查材料格式（特殊资格要求需自行提供证明材料）

1.法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证，并加盖公章

2.提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖公章，成立不满6个月的无需提供）

3.根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件（格式附后）

4.提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明）

5.提供参加本次政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南京众智工程咨询有限公司：

我单位      （供应商名称）郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备：

主要专业技术能力：

声明人：（公章）

年月日

无重大违法记录声明

南京众智工程咨询有限公司：

我单位                                 （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年月日