清 单 编 制 说 明

工程名称：如皋市长江镇护理院建设改造项目

1、工程概况：本工程为如皋市长江镇护理院建设改造项目；该工程为原郭园医院一二层局部改造：拆除原墙面、地面、顶棚、卫生间洁具、车棚等；一二层地面为地胶、地砖；卫生间：墙面为面砖，顶棚为铝扣板，卫生洁具、配件；病房：墙面为碳晶板和涂料、顶棚为石膏板和铝扣板，地胶踢脚线；走道：墙面为碳晶板，一层顶棚为碳晶板和石膏板；一层门窗更换，二层走道门更换；配套水电消防改造及医用气体。具体建设规模、工程特征、自然地理条件、环境保护要求、现场实际情况、交通运输情况等详见图纸要求； 2、工程招标范围：包含装饰、安装、修缮； 3、工程量清单编制依据：江苏中镁工程规划设计研究院有限公司设计的如皋市长江镇郭园卫生院局部装修改造工程施工图设计文件、《江苏省建设工程工程量清单计价规范》(2013版)、《江苏省建筑与装饰工程计价表》(2014版)、《江苏省市政工程计价表》(2014版) 、《江苏省建筑工程费用定额》(2014版)营改增后调整内容、江苏省及南通市现行的计价文件及补充计价规定，及与本工程项目相关的标准、规范及技术资料，施工现场情况、工程特点及施工方案； 4、工程质量、材料、施工等的特殊要求详见施工规范、设计图纸及本工程量清单。 - 5、工程类别：按专业分类； - 6、其他需要说明的问题： 6.1 与设计沟通D*9~10的楼梯间外门不更换； 6.2 与业主在现场沟通一层晾晒区原设计4根立柱，现按8根立柱考虑； 6.3 与设计沟通走道的门禁系统不考虑； 6.4 与设计沟通电梯门套不拆除，保留原状考虑； 6.5 所有装饰材料按装饰材料清单表中的规格考虑； 6.6 与设计沟通一层晾晒区型材的壁厚5mm，钢柱的柱脚地面浇筑混凝土，预埋20厚钢板膨胀螺栓固定，柱脚与钢板焊接，玻璃采用专用件结构密封胶固定； 6.7 衣柜、窗帘、矮柜（台面按石材考虑）、病房桌子按成品定制考虑，需满足业主和设计要求； 6.8与设计沟通二层门窗只考虑走道的门更换； 6.9与业主沟通二层西阳台不在本次报价中； 6.10抢救室电力电源进线，图示未明确路径，估算50米/回路编制预算； 6.11强弱电接至原有接电口处，图示未明确路径，估算5米/回路编制预算； 6.12强弱电进户本单体，编制进户预留管，不包含进户电缆； 6.13综合布线编制桥架、管、线、盒、终端，前端及进户按利用原有考虑； 6.14 热水系统按图示计算，不包含热水水源； 6.15 二层安装取消，但二层公卫、一个病卫、阳台雨水、配电箱更换在本次预算内； 6.16所有拆除项目均需文明施工，做好防护；保证不影响医院其他工作、不损坏其他周边建筑；且拆除后需保证满足下一道工序的施工要求。 6.17工程材料品牌： 见材料品牌推荐表； 7、暂列金额：4万元； 8、材料暂估价：本工程暂估价额为：0万元； 9、专业工程暂估价：0万元； 10、实际施工过程中如出现工程量清单范围以外的项目，工程量以现场签证资料为准，结算价格按招标文件要求执行，详见皋政办发〔2020〕82号； 11、措施项目清单报价投标人应根据现场踏勘情况、工程项目特性、施工组织设计方案增加相应措施项目费用；各投标单位根据施工图及现场踏勘等因素及企业自身实际条件具体报价，竣工结算时如无招标文件中相关明示结算条款时均不作任何调整。 南通中江工程项目管理有限公司 2025年7月23日