无锡市堰桥高级中学实验室二期设备采购项目－采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 参数 | 数量 | 单位 | 品牌或生产厂家 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 | - | 1.壁厚≥1mm的冷拔无缝钢管制成； 2.手柄用≥3mm厚低碳钢板制成； 3.四件为一套，可穿孔径为4mm、6mm、8mm的圆孔； 4.穿孔与手柄之间用，通条与圆柄之间，均用铜焊连接，任意旋转手柄不会松动； 5.本仪器表面镀铬，色泽光亮防锈性能好，刃口经淬火处理。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 2 | 打孔夹板 | ≥175*40mm | 1.上、下夹板应由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好； 2.产品长不小于175mm，宽不小于40mm； 3.产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成； 4.上夹板应备有Φ为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个； 5.紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm，上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位； 6.上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 3 | 打孔器刮刀 | ≥80mm | 由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。刀片采用具有足够刚性和硬度工具钢片，刀刃应锋利、无缺损、变形、卷刃现象，刀体与刀柄连接牢固，刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理，刀架工作端为1:4锥度圆锥体，经调节刀片张角，可修削刀口Φ4mm～13mm的打孔器刀口。手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适，刀片与刀架配合灵活，便于装拆，刀口张角可调。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 4 | 手摇钻孔器 | - | 1.本产品由手柄轴、衬套筒、螺母、连接板、螺钉、螺杆、钻头、夹板、底座等组成； 2.底座用铸铁制造，表面要求平整，无缩孔、裂缺现象。表面烤漆； 3.底座可平放或竖放； 4.手柄轴用钢材制成，表面镀锌处理。手柄轴与手柄应连接牢固； 5.衬套筒用钢材制成，表面镀锌处理； 6.连接板一块，用钢材制成。上有丝孔； 7.螺杆一根，用45＃钢材制成，螺杆上螺纹与连接板上丝孔配合。转动时应灵活，无阻滞。钻孔过程中应无偏心现象； 8.钻头4个，外径尺寸分别为：Φ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm。钻头另一端有与螺杆连接的螺纹，与螺杆结合牢固。刃口平整、锋利； 9.夹板所夹持的胶塞在钻孔时应稳固不动； 10.所有构件均应做防锈处理。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 5 | 仪器车 |  | 尺寸：≥800*500*1000mm； 车身用紧固件连接，车轮能制动，上面板有护栏，高度20mm～30mm。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 电动离心机 | - | 转速≥4000r/min，容量5ml、10ml离心管各12支，无刷电机，带电锁，有定时器。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 7 | 磁力加热搅拌器 | - | 1.容量：20mL～3000mL； 2.转速：0r/min~1200r/min，无级调速。 | 10 | 件 |  |  |  |
| 8 | 酒精喷灯 | ≥250ml | 座式，铜制。 | 4 | 件 |  |  |  |
| 9 | 电加热器 | ≥190*190*60mm,1000W | 1.工作电源：AC220V50Hz； 2.额定功率：≥1000W； 3.密封式，有恒温控制，炉面温度自动控制在330°~400°。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 10 | 烘干箱 | ≥80l | 1.外壳采用优质钢板，外表喷塑，内胆为不锈钢板，隔热为超细玻璃棉充填，箱门具有大面积双层钢化玻璃观察窗。自然对流通风式结构，发热源安装在箱体底端，控温仪表安装于箱体上部； 2.控温装置：为单片机及双排LED三位显示的微电脑智能控制器，用Pt100铂电阻为感温元件，采用PID调节方式控制加热系统，并应有控温、自整定功能； 3.电源电压：220±22V，50Hz； 4.控温范围：RT+10℃~200℃； 5.温度分辨率：1℃； 6.恒温波动度：±1℃。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 11 | 恒温水浴锅 | ≥180*180*130mm | 1.温控范围：室温～100℃； 2.温控精度：±0.5℃； 3.内锅中的不锈钢管内应装有热敏电阻，控温部分选用电子控温，温度数显直接显示锅内实际温度； 4.工作室容积：≥2L； 5.加热功率：≥500W； 6.升温速度：≥1℃/min； 7.电源：交流220V/50Hz。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 12 | 保温漏斗 | ≥Φ95mm | 实验器皿，具有一定保温功能的保温漏斗，由斗壁和下管构成，斗壁与下管连通为一体，斗壁为双层结构。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 13 | 试剂瓶托盘 | ≥300*250*70mm | 1.本盘平时放于药品柜中，四边有护边，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内； 2.材质为ABS注塑成型； 3.托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等； 4.托盘厚度≥2mm，底部有加强筋，应满足承重要求。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 14 | 实验用品提篮 | ≥490*360*290mm | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉。 | 15 | 件 |  |  |  |
| 15 | 塑料水槽 | ≥250*180*100mm | 实验室教学仪器。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 16 | 碘升华凝华管 | ≥45mm | 1.由管体和手柄两部分组成； 2.管体是玻璃制成的密封圆筒形管，两端形成内凹形曲面，管的高度为45±3mm，横截面Φ为30±2mm，两端凹面深度为4±1mm，管内密封质量不小于0.1g的碘； 3.手柄呈杆状，长100±5mm，横截面Φ为6±1mm。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 17 | 聚光小手电筒 | - | 长9.5cm，直径2.7cm。手持式电子照明工具，白光。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 18 | 方座支架 | - | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长≥600mm，方形座长≥210mm，宽≥135mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层。 | 15 | 套 |  |  |  |
| 19 | 万能夹 | - | 1.产品由夹杆、夹头组成。夹头分三爪，铝合金压铸成夹叉形，夹口为张紧螺丝张口，双向紧固，每一夹叉上均粘接软木底垫； 2.夹杆Φ为≥Φ8mm，长≥150mm，表面镀铬； 3.夹持范围为Φ5～70mm； | 28 | 件 |  |  |  |
| 20 | 三脚架 | - | 铁环和3只脚组成，应用Ф6冷拉钢丝制成，表面喷漆或镀锌，圆环≥Ф80mm，中心高≥130mm，焊点光滑、平整，支脚分布均等、平稳。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 21 | 泥三角 | - | 由三根铁丝弯成，套有三截素烧瓷管，形如三角形，三角形的单边长不小于60㎜，铁丝接头绞合，绞合长度约30mm，瓷管应不裂、不缺、坚固、圆滑。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 22 | 试管架 | ≥250*65*10mm | 木质或塑料制，8孔，孔径21mm，立柱粘结牢固。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 23 | 漏斗架 | ≥400*90mm | 木质或塑料制，8孔，孔径21mm，立柱粘结牢固。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 24 | 滴定台 | ≥325*155*30mm | 1.由底座、支杆、滴定管夹组成，底座台面为大理石面； 2.其上有M8螺纹，立杆由Ф10mm圆钢制成，表面镀铬，与底座紧固后，滴定夹夹持范围6mm～20mm； 3.最大夹持重量不小于800g，底座四角应装有橡胶垫脚，放置平衡，不晃动。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 25 | 滴定夹 | ≥200*110mm | 1.滴定夹是滴定台的组成部分，供化学实验用； 2.由铝合金制成，蝶式结构； 3.两端能夹持20mm以下Φ的滴定管，两管平行，当两管盛满液体后，滴定管不下滑。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 26 | 多用滴管架 | - | 1.由支撑板、底板、立柱等组成。支承板木质或塑料制成，板上布有4个孔径为Φ50mm的圆孔，另有可调高度的紧固装置； 2.底板尺寸不小于210*135mm，用铸铁制造，立柱长度不小于250mm，Φ12mm； 3.底座均应做防腐处理，支承板的高度应能方便调整且紧固可靠。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 27 | 高中教学电源 | ≥310*285*170mm | 1.直流稳压输出： 标称电压：1V～24V分档连续可调； 额定电流：2V～6V额定电流6A，8V～12V额定电流4A，14V～24V额定电流2A； 电压偏调：±（2%U标+0.1V）； 电压稳定性：各档不大于2%U标+0.1V； 负载稳定性：各档不大于2%U标+0.1V； 纹波电压：各档不大于0.1%U标； 过载保护：额定电流的1.05~1.5倍，自动保护。 2.交流输出： 标称电压：2V～24V，每2V一档，共十二档可调； 额定电流：2V～6V额定电流12A，8V～12V额定电流6A，14V～24V额定电流3A； 空载电压：各档不大于1.05×U标+0.3V； 满载电压：各档不小于0.95U标-0.3V； 保护：额定电流的1.05~1.5倍，自动保护。 3.直流大电流短时输出： 输出电流大于10A，8S±2S自动保护。 输出短路电流为40A±10A。 4.工作条件 环境温度：0℃~+40℃； 相对湿度：≤90%（40℃）； 电源电压：AC198V~242V，50Hz±2.5Hz； 工作时间：直流稳压档和交流档连续8小时（40A除外）。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 28 | 托盘天平 | 100g | 最大称量为：100g，标尺称量为：0-5g，分度值e=d：0.1g，标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 29 | 托盘天平 | 500g | 1.单杠杆等臂式双盘天平，最大称量500g，分度值0.5g； 2.横梁采用钢性材料制作，刀子、刀承用碳素钢，各部件要求电镀处理，底座表面喷塑； 3.配M2级砝码1套：200g、50g、10g各1个，100g、20g各2个，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置。 4.标尺刻度清晰，游码滑动自如。 5.双托盘，托盘为胶木材质； | 1 | 件 |  |  |  |
| 30 | 电子天平 | 100g | 100g/0.1g | 15 | 个 |  |  |  |
| 31 | 电子天平 | 200g | 200g/0.001g | 1 | 个 |  |  |  |
| 32 | 电子天平 | 400g | 400g,0.1g | 1 | 个 |  |  |  |
| 33 | 电子停表 | - | 1.单排显示1道记忆电子秒表； 2.显示排数：1； 3.显示精度：1/100秒； 4.记忆数：1； 5.日历和时间功能。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 34 | 温度计 | 0℃~100℃ | 红液，0℃~100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 35 | 温度计 | 0~200℃ | 水银，0~200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 36 | 数字测温计 | - | 笔式，量程-30℃~200℃，分辨力0.1℃。不接电脑，可独立运行，自带显示屏。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 37 | 多用电表 | - | 直流电流，电压：电阻2.5级，交流电压5级。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 38 | 演示电流电压表 | - | 2.5级，直流电流：200μA、0.5A、2.5A，直流电压：2.5V、10V，电流：－100μA~100μA，电压灵敏度：5kΩ/V。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 39 | 密度计 | - | 密度＞1g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2分度值。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 40 | 密度计 | - | 密度＜1g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2分度值。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 41 | 酸度计 | - | 测量范围：pH0~14，分辨率：0.1。 | 28 | 个 |  |  |  |
| 42 | 原电池实验器 | ≥70*50*60mm | 1.供中学化学课学生分组进行原电池实验用； 2.本仪器由：塑料槽一个，铜电极一个，锌电极一个，辅助电极二个。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 43 | 贮气装置 | - | 1.化学实验室设备，直径15，高21.5cm，用于收集、贮存气体； 2.由底座、手柄、支架、气球嘴、锁紧螺母、贮气球、气嘴、气嘴阀门、气胆阀门、手压球各部分组成； 3.气球嘴、气嘴应紧固、牢靠，在使用中不得产生松动现象； 4.气嘴阀门、气胆阀门的耐磨性能好，气密性良好。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 44 | 溶液导电演示器 | - | 并且5种溶液同时显示。适用于中学化学教学中电解质溶液实验（发光二极管显示），电解电压为：AC12V。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 45 | 微型溶液导电实验器 | 3ml | 所需溶液不超过3ml，金属电极，笔式。 | 15 | 套 |  |  |  |
| 46 | 中和热测定仪 |  | 本仪器装置有φ90×100mm有机玻璃外壳，有机玻璃上盖，隔热温层，φ60×70mm有机圆筒内，以及玻璃环形搅拌器等部件组成。 | 15 | 个 |  |  |  |
| 47 | 化学实验废液处理装置 | 20l | 不小于20升/次，无级变速双搅拌，附循环泵。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 48 | 气体实验微型装置 | 30ml | 反应容器一般不超过30ml，以微型玻璃仪器为主，能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验。 | 15 | 套 |  |  |  |
| 49 | 氢燃料电池演示器 |  | 外形尺寸：长350mm*宽100mm*高105mm，质子交换膜电极，膜电极35mm*35mm。带电流表、电压表，仪器由塑料支架、氢燃料电池、导管、制氢瓶、电流表、电压表、电机、风叶等组成 | 1 | 套 |  |  |  |
| 50 | 氢燃料电池实验器 |  | 外形尺寸：130*85*60mm、质子交换膜电极，膜电极20mm*20mm。由电流表、电压表、仪器由塑料支架、氢燃料电池、导管、制氢瓶、电流表、电压表、电机、风叶等组成。 | 9 | 个 |  |  |  |
| 51 | 电解槽演示器 | ≥27.5*17.5*18cm | 离子交换膜 | 1 | 套 |  |  |  |
| 52 | 离子交换柱 | ≥14.5*10.5*21cm | 含玻璃纤维和离子交换树脂 | 28 | 套 |  |  |  |
| 53 | 电泳演示器 |  | - 1.仪器外形结构由底座电源装置，带刻度的U形管、电极插座和开关等组成； - 2.主要技术参数：输入电压：AC12V；输出电压大于120V；输出电流80mA。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 54 | 放电反应试验仪 | - | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W | 2 | 套 |  |  |  |
| 55 | 光化学实验演示器 | ≥110*180*160mm | 能演示甲烷与氯气的反应。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 56 | 分子结构模型 | ≥23mm、30mm | 氢原子球Φ不小于23mm，其他原子球Φ不小于30mm。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 57 | 分子结构模型（学生用（分组） |  | 可搭出高中化学课程各种分子结构模型球棍和比例，如甲烷，乙烷，丙烷，丁烷，戊烷，乙烯，乙炔，苯，苯酚，乙醇，乙醛，葡萄糖，丙酮，氨基酸等有机分子模型，适合高中生标准版，制作精良。（学生用球直径23～17mm）（78个球，111根棍子）。 | 15 | 个 |  |  |  |
| 58 | 气体摩尔体积模型 | ≥28*28*28cm | 采用拆装式，透明有机玻璃构成 | 1 | 件 |  |  |  |
| 59 | 金属矿物、金属及合金标本 | ≥180*150*50mm | 由磁铁矿、生铁、赤铁矿、铁合金、锌矿、镀锌板、铝土矿、铝合金、铜矿、铜合金、钛矿、钛合金组成。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 60 | 原油常见馏分标本 | ≥21*16.5*3cm | 本标本由原油、汽油、煤油、润滑油、沥青、溶剂油、航空煤油、柴油和石蜡组成。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 61 | 合成有机高分子材料标本 | ≥21*16.5*3cm | 本标本由塑料、橡胶、合成纤维组成，塑料由：聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯，橡胶由：顺丁、氯丁、丁腈，合成纤维由：锦纶、涤纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶组成。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 62 | 新型无机非金属材料标本 | - | 1.标本盒体积≥180*150*50mm； 2.包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落； 3.陶瓷和玻璃切割整齐，美观。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 63 | 元素周期表 | ≥1500*1100mm | 带轴，≥1500*1100mm，按新课标要求，带轴，字迹信息清晰，易于观看。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 64 | 量筒 | 10ml | 分度0.2ml允差0.2ml身外径16mm全高135mm。 | 28 | 个 |  |  |  |
| 65 | 量筒 | 25ml | 分度0.5ml允差0.5ml身外径22mm全高160mm。 | 28 | 个 |  |  |  |
| 66 | 量筒 | 50ml | 分度1.0ml允差1.0ml身外径26mm全高195mm。 | 28 | 个 |  |  |  |
| 67 | 量筒 | 100ml | 分度1.0ml允差1.0ml身外径32mm全高250mm。 | 28 | 个 |  |  |  |
| 68 | 量筒 | 500ml | 分度5.0ml允差5.0ml身外径55mm全高350mm。 | 10 | 个 |  |  |  |
| 69 | 量筒 | 1000mL | 1.标称容量1000mL（容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积），最小分度10mL； 2.透明钠钙玻璃制，壁厚不小于1.5mm，口边经过熔光，与量筒的轴线垂直，从量筒向外倾倒溶液时，水从嘴部呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 3.分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久。 | 10 | 个 |  |  |  |
| 70 | 容量瓶 | 100mL | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应清晰耐久，粗细均匀，位于和瓶底平行的平面，围绕整个瓶颈。 | 28 | 个 |  |  |  |
| 71 | 容量瓶 | 250ml | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀。 | 4 | 个 |  |  |  |
| 72 | 容量瓶 | 500ml | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 73 | 容量瓶 | 1000ml | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 74 | 滴定管 | 酸式，25ml | 刻度0.1ml容量误差0.1ml高600mm。 | 28 | 个 |  |  |  |
| 75 | 滴定管 | 碱式，50ml | 刻度0.1ml容量允差0.1ml高860mm。 | 28 | 个 |  |  |  |
| 76 | 滴定管 | 碱式，25ml | 25ml刻度0.1容量误差0.05ml高45～70S高570mm。 | 28 | 个 |  |  |  |
| 77 | 试管 | Φ12*70mm | 透明硼硅酸盐玻璃制。 | 100 | 个 |  |  |  |
| 78 | 试管 | Φ15*150mm | Φ15*150mm。 | 100 | 件 |  |  |  |
| 79 | 试管 | Φ18mm*180mm | 1.规格：Φ18mm×180mm，壁厚1.2±0.2mm； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，口部熔光平口，平整光滑，不得有裂口、裂纹，底部为半球形，厚薄均匀，不得有刺手现象。 | 100 | 个 |  |  |  |
| 80 | 试管 | Φ20mm*200mm | 1.规格：ø20mm×200mm，壁厚1.3±0.2mm；2.透明硼硅酸盐玻璃制，口部是熔光的平口，平整光滑，不得有裂口、裂纹，底部为半球形，厚薄均匀，不得有刺手现象； | 100 | 个 |  |  |  |
| 81 | 试管 | Φ32mm*200mm | 1.规格：ø32mm×200mm，壁厚1.5±0.2mm；2.透明硼硅酸盐玻璃制，口部有卷边，便于夹持不易脱落，底部为半球形，厚薄均匀，不得有刺手现象； | 28 | 个 |  |  |  |
| 82 | 试管 | Φ40mm*200mm | - 1.规格：ø40mm×200mm，壁厚1.5±0.2mm； - 2.透明硼硅酸盐玻璃制，口部有卷边，便于夹持不易脱落，底部为半球形，厚薄均匀，不得有刺手现象。 | 28 | 个 |  |  |  |
| 83 | 具支试管 | Φ18*180mm | Φ18*180mm | 20 | 件 |  |  |  |
| 84 | 具支试管 | Φ20*200mm | Φ20*200mm | 20 | 个 |  |  |  |
| 85 | 硬质玻璃管 | Φ15*150mm | 透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 86 | 硬质玻璃管 | Φ20*250mm | 透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口。 | 10 | 件 |  |  |  |
| 87 | 燃烧管 | Φ25*300mm | 可直接加热的玻璃仪器。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 88 | Y形试管 | - | φ20mm | 3 | 个 |  |  |  |
| 89 | 烧杯 | 5ml | 烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 90 | 烧杯 | 10ml | 烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 91 | 烧杯 | 25ml | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种。 | 50 | 件 |  |  |  |
| 92 | 烧杯 | 50ml | 壁厚均匀，坚固耐用，杯底平滑受热均匀。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 93 | 烧杯 | 100ml | 壁厚均匀，坚固耐用，杯底平滑受热均匀。 | 50 | 件 |  |  |  |
| 94 | 烧杯 | 250ml | 壁厚均匀，坚固耐用，杯底平滑受热均匀。 | 50 | 件 |  |  |  |
| 95 | 烧杯 | 500ml | 壁厚均匀，坚固耐用，杯底平滑受热均匀。 | 20 | 件 |  |  |  |
| 96 | 烧杯 | 1000ml | 壁厚均匀，坚固耐用，杯底平滑受热均匀。 | 8 | 件 |  |  |  |
| 97 | 烧瓶 | 250ml，圆底，长颈 | 颈外径34mm瓶外径85mm高度145mm。 | 28 | 个 |  |  |  |
| 98 | 烧瓶 | 圆底，短颈，厚口250mL | 圆底，短颈，厚口250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整。 | 28 | 个 |  |  |  |
| 99 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL | 圆底，长颈，500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整。 | 28 | 支 |  |  |  |
| 100 | 烧瓶 | 平底、长颈，250mL， | 平底、长颈，250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶底部应平整，放在平台上应直立不摇晃。 | 5 | 支 |  |  |  |
| 101 | 锥形瓶 | 100ml | 100ml，放在平台上直立不摇晃，不转动。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 102 | 锥形瓶 | 250ml | 250ml，放在平台上直立不摇晃，不转动。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 103 | 蒸馏烧瓶 | 250ml | 250ml，放烧瓶的颈部同一截面呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 104 | 酒精灯 | 150ml | 150ml透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 105 | 酒精灯 | 250mL单头 | 250mL，单头，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯。 | 2 | 支 |  |  |  |
| 106 | 酒精灯 | 250mL双头 | 250mL，双头，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯。 | 2 | 支 |  |  |  |
| 107 | 干燥塔 | 250ml | 适用于实验室物体的干燥。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 108 | 抽滤瓶 | 500ml | 500ml | 2 | 件 |  |  |  |
| 109 | 抽气管 | - | 1.化学实验中进行洗气等操作使用，全长330mm，管长220mm。 2.产品选用钠钙玻璃制成。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 110 | 干燥器 | 160ml | 160ml | 4 | 件 |  |  |  |
| 111 | 气体发生器 | 250ml | 250mL，漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2mm（单边）。 | 4 | 件 |  |  |  |
| 112 | 冷凝器 | 300mm | 直固 | 2 | 件 |  |  |  |
| 113 | 冷凝器 | 300mm | 球形 | 2 | 个 |  |  |  |
| 114 | 牛角管 | Φ18*150mm | 弯形，尖嘴处厚度＞1mm。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 115 | 漏斗 | Φ60mm | Φ60mm | 28 | 件 |  |  |  |
| 116 | 漏斗 | Φ90mm | Φ90mm | 6 | 件 |  |  |  |
| 117 | 安全漏斗 | - | 直形，径长300mm，上口直径40mm±3mm，玻璃壁厚度适中。 | 5 | 件 |  |  |  |
| 118 | 安全漏斗 | - | 双球，球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 119 | 分液漏斗 | 100ml | 1.锥（梨）形； 2.瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 120 | 球形分液漏斗 | - | 球形，50mL，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 28 | 支 |  |  |  |
| 121 | 布氏漏斗 | 80mm | 瓷，80mm。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 122 | T形管 | Φ7～8mm | T形，Φ7mm～8mm。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 123 | Y形管 | Φ7～8mm | Y形，Φ7~8mm，连接完好，管口应做打磨或烧结处理 | 28 | 件 |  |  |  |
| 124 | 离心管 | 10ml | 10mL | 10 | 件 |  |  |  |
| 125 | 直形单球干燥管 | - | 145mm，直形单球，硼硅酸盐玻璃制，球应厚薄均匀，符合JY/T0436标准要求 | 28 | 个 |  |  |  |
| 126 | 干燥管 | Φ15*150mm | U型，玻璃壁厚度适中，球体圆润。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 127 | U型干燥管 | Φ20mm*200mm | U型，Φ20mm×200mm，硼硅酸盐玻璃制，两管应平行，管口高度误差不大于5mm | 28 | 个 |  |  |  |
| 128 | 比色管 | 25ml | 25ml | 50 | 个 |  |  |  |
| 129 | 活塞 | - | 直形，管径8mm，长度22.5cm | 5 | 件 |  |  |  |
| 130 | 活塞 | - | T形，管径8mm，长度20.5*9.5cm | 5 | 件 |  |  |  |
| 131 | 圆水槽 | Φ200*100mm | 水槽底部平整，无凸底，壁厚和底厚均匀，口部端面平整，边和口圆滑。 | 6 | 件 |  |  |  |
| 132 | 圆水槽 | Φ270*140mm | 水槽底部平整，无凸底，壁厚和底厚均匀，口部端面平整，边和口圆滑。 | 4 | 件 |  |  |  |
| 133 | 玻璃钟罩 | Φ150*280mm | Φ150*280mm | 2 | 件 |  |  |  |
| 134 | 钴玻璃片 | 5*5cm | 大小合适，用于观察钾离子的火焰颜色 | 28 | 支 |  |  |  |
| 135 | 集气瓶 | 125ml | 125ml，附毛玻璃片。 | 30 | 件 |  |  |  |
| 136 | 集气瓶 | 250ml | 250ml，附毛玻璃片。 | 20 | 件 |  |  |  |
| 137 | 集气瓶 | 500mL | 磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落，附毛玻璃片。 | 5 | 件 |  |  |  |
| 138 | 集气瓶 | 250ml | 250ml，瓶口光滑，液封口深度≥1cm，液封除毒气。 | 5 | 件 |  |  |  |
| 139 | 广口瓶 | 60ml | 60ml，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动：口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动。 | 50 | 件 |  |  |  |
| 140 | 广口瓶 | 125ml | 125ml，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动：口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动。 | 20 | 件 |  |  |  |
| 141 | 广口瓶 | 250ml | 材质稳定，密封性好。 | 20 | 件 |  |  |  |
| 142 | 广口瓶 | 500ml | 材质稳定，密封性好。 | 8 | 件 |  |  |  |
| 143 | 广口瓶 | 60mL棕色 | 60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃 | 30 | 支 |  |  |  |
| 144 | 广口瓶 | 125mL棕色 | 125mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃 | 10 | 支 |  |  |  |
| 145 | 广口瓶 | 250mL棕色 | 250mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃 | 10 | 支 |  |  |  |
| 146 | 细口瓶 | 60ml | 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动；2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 50 | 件 |  |  |  |
| 147 | 细口瓶 | 125ml | 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动；2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 50 | 件 |  |  |  |
| 148 | 细口瓶 | 250ml | 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动；2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 30 | 件 |  |  |  |
| 149 | 细口瓶 | 500ml | 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动；2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 20 | 件 |  |  |  |
| 150 | 细口瓶 | 1000ml | 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动；2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 20 | 件 |  |  |  |
| 151 | 细口瓶 | 3000ml | 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动；2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 152 | 茶色细口瓶 | 60ml | 60ml | 50 | 个 |  |  |  |
| 153 | 茶色细口瓶 | 125ml | 125ml，附毛玻璃片。 | 50 | 个 |  |  |  |
| 154 | 茶色细口瓶 | 250ml | 250ml | 20 | 个 |  |  |  |
| 155 | 茶色细口瓶 | 500ml | 500ml | 2 | 个 |  |  |  |
| 156 | 茶色细口瓶 | 1000ml | 1000ml | 2 | 个 |  |  |  |
| 157 | 细口瓶 | 2500mL棕色 | 2500mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃。 | 1 | 支 |  |  |  |
| 158 | 下口瓶 | 5000ml | 5000ml | 2 | 件 |  |  |  |
| 159 | 滴瓶 | 30ml | 30mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻，滴管附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 160 | 滴瓶 | 60ml | 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定。 | 50 | 件 |  |  |  |
| 161 | 滴瓶 | 100ml | 100mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻，滴管附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定。 | 50 | 件 |  |  |  |
| 162 | 茶色滴瓶 | 60ml | 60ml | 50 | 个 |  |  |  |
| 163 | 坩埚 | 30ml | 瓷制，30mL，耐热≥1200℃，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 164 | 坩埚钳 | 200mm | 200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在20mm~30mm。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 165 | 烧杯夹 | - | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触。 | 4 | 件 |  |  |  |
| 166 | 试管夹 | 150mm | 木质 | 28 | 件 |  |  |  |
| 167 | 水止皮管夹 | - | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 168 | 螺旋皮管夹 | 33*20*8mm | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33*20*8mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1mm。 | 5 | 件 |  |  |  |
| 169 | 石棉网 | 125*125mm | 0.8mm钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应做简单处理。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 170 | 二连球 | - | 球直径≥50mm，球长度≥90mm，管长≥330mm，全长≥620mm | 2 | 件 |  |  |  |
| 171 | 燃烧匙 | 200mm | 铜勺，勺Φ18mm，深10mm，铁柄，柄长约300mm，长柄和铜勺连接稳定结实。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 172 | 药匙 | 100mm | 长度≥130mm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 173 | 玻璃管 | Φ5～6mm | Φ5mm～6mm中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 | 4 | 件 |  |  |  |
| 174 | 玻璃管 | Φ7~8mm | Φ7mm～8mm中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 | 4 | 件 |  |  |  |
| 175 | 玻璃棒 | Φ3mm~Φ4mm | Φ3mm~Φ4mm，粗细均匀 | 3 | 根 |  |  |  |
| 176 | 玻璃棒 | Φ5mm~Φ6mm | Φ5mm~Φ6mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 3 | 根 |  |  |  |
| 177 | 软胶塞 | - | 0~12号，白色，质地均匀。 | 8 | 件 |  |  |  |
| 178 | 橡胶管 | - | 乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性。 | 3 | 件 |  |  |  |
| 179 | 试管刷 | - | Φ12mm、Φ18mm、Φ32mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 180 | 烧瓶刷 | - | 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 181 | 滴定管刷 | - | 10ml（直径≥13mm），25ml（直径≥17mm） | 28 | 件 |  |  |  |
| 182 | 结晶皿 | 80mm | 80mm，平底，无色硼硅酸盐玻璃制。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 183 | 表面皿 | 60mm | 60mm，无色硼硅酸盐玻璃制。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 184 | 表面皿 | 100mm | 100mm，无色硼硅酸盐玻璃制。 | 3 | 件 |  |  |  |
| 185 | 研钵 | 60mm | 瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 186 | 研钵 | 90mm | 瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 187 | 蒸发皿 | Φ60mm | Φ60mm | 28 | 件 |  |  |  |
| 188 | 蒸发皿 | 100mm | Φ100mm，瓷制，耐受温度≥800℃。 | 5 | 件 |  |  |  |
| 189 | 反应板 | - | 6孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 190 | 井穴板 | - | 9孔，每孔0.7mL，可以重复使用。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 191 | 井穴板 | - | 6孔，每孔5mL，配6个双导气管的井穴塞，可以重复使用。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 192 | 塑料多用滴管 | 4ml | 弹性圆筒形吸泡和一根Φ1*120mm的径管连接而成，容积4mL，环保材料，弹性好。 | 100 | 件 |  |  |  |
| 193 | 白金丝 | - | Φ0.5*50mm；具金属柄，可拆卸。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 194 | 一字螺丝刀 |  | Φ3或Φ6mm；中号，木制手柄。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 195 | 十字螺丝刀 |  | Φ3或Φ6mm；中号，木制手柄。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 196 | 尖嘴钳 | ≥160mm | 剪切性能≥Φ1.6mm钢丝，硬度不低于44HRC，PVC手柄。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 197 | 手锤 | ≥250g | 1.采用45号高碳钢精工铸造，表面抛光处理，敲击面热处理，硬度45-48HRC，纤维手柄。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 198 | 三角锉刀 |  | 带柄，锉刀长≥250mm，总长≥360mm，宽度≥16mm | 1 | 件 |  |  |  |
| 199 | 剪刀 |  | 长约165mm，宽约95mm | 1 | 件 |  |  |  |
| 200 | 玻璃瓶盖开启器 | - | 不锈钢制品，化学实验专用，符合JY0001-88《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 1 | 件 |  |  |  |
| 201 | 玻璃管切割器 | - | 可切割Φ20mm以下玻璃管 | 1 | 件 |  |  |  |
| 202 | 工作服 | 160~180cm | 实验室工作服，防酸碱，白色。 | 3 | 套 |  |  |  |
| 203 | 护目镜 | - | 强度好，防摔，且耐腐蚀，侧面完全遮挡，护目镜镜片由高级光学树脂制成，透光率高，应达到97％，能遮挡各种强光、射线等辐射，无屈光度。镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。镜架具有一定的强度，且佩戴舒适。配眼镜专用盒或袋，并附擦镜布一块。 | 58 | 件 |  |  |  |
| 204 | 防护面罩 | - | 由透明有机玻璃和帽架组成。面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。帽架应采用韧性好的材料制作，不易折断、变形。面罩与帽架的连接应牢固可靠。帽架系带应易于调整松紧。 | 1 | 副 |  |  |  |
| 205 | 手套 | - | 1.忌有机溶剂； 2.化学实验防护用品； 3.手套经浸塑处理，应耐酸、耐碱、耐油。 | 2 | 副 |  |  |  |
| 206 | 乳胶手套 | - | 1.应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用，使用高品质天然乳胶材料； 2.具有良好的拉断强度和伸长率，两手通用，卷边腕口，无皮肤刺激、过敏现象； 3.加厚型，长袖口带五指套，长度不短于40cm，冬季不得发硬，夏季不得粘连； 4.各部位应完整严密，无开裂和小孔，产品规格以中号为主，大、小号规格的数量为20%。 | 30 | 副 |  |  |  |
| 207 | 滴定管（红） | 31ml | 31ml 刻度0.1 容量误差0.05ml | 28 | 个 |  |  |  |
| 208 | 滴定管（蓝） | 31ml | 31ml 刻度0.1 容量误差0.05ml | 28 | 个 |  |  |  |
| 209 | 陶土网 | - | 金属网尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网 | 28 | 支 |  |  |  |
| 210 | 二氧化氮平衡球 | - | U型，两球直径约30mm，连管长约125mm | 28 | 个 |  |  |  |
| 211 | 带标签的安全洗瓶 | - | LDPE500ml | 90 | 个 |  |  |  |
| 212 | PH广泛试纸1-14 | - | PH1-14 | 100 | 本 |  |  |  |
| 213 | 蓝石蕊试纸 | - | 10mm×75mm，100条/本 | 20 | 本 |  |  |  |
| 214 | 红石蕊试纸 | - | 10mm×75mm，100条/本 | 100 | 本 |  |  |  |
| 215 | 淀粉碘化钾试纸 | - | 10mm×75mm，100条/本 | 100 | 本 |  |  |  |
| 216 | 定性滤纸 | - | 快速，9cm，100张 | 28 | 盒 |  |  |  |
| 217 | 定性滤纸 | 中速 | 中速，11cm，100张 | 5 | 盒 |  |  |  |
| 218 | 定性滤纸 | 快速 | 快速，11cm，100张 | 28 | 盒 |  |  |  |
| 219 | 火柴 | 常规款式 | 常规款式 | 100 | 盒 |  |  |  |
| 220 | 气球 | ≥100只/包 | 10寸 | 4 | 包 |  |  |  |
| 221 | 培养皿 | Φ60mm | 60mm玻璃薄厚均匀、耐高温高压。 | 100 | 件 |  |  |  |
| 222 | 脱脂棉卷 | - | 500g | 2 | 袋 |  |  |  |
| 223 | 脱脂棉球 | 50g | 50g | 4 | 袋 |  |  |  |
| 224 | 废物垃圾桶 | ≥15L | 塑料制，黄色，收集化学性废物，含垃圾袋 | 20 | 个 |  |  |  |
| 225 | 小型标签打印机 |  | 热敏打印 小型标签打印机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 226 | 标签打印纸 |  | 小型标签打印机配套打印纸，≥155张/卷 | 10 | 套 |  |  |  |
| 227 | 防护面具 |  | 套装，橡胶材质，含面具，过滤盒，过滤棉 | 1 | 套 |  |  |  |
| 228 | 塑料量杯 | - | 带把手，1L | 30 | 个 |  |  |  |
| 229 | 塑料量杯 | - | 带把手，2L | 5 | 个 |  |  |  |
| 230 | 塑料吸管 | - | 1ml,100只/包 | 20 | 包 |  |  |  |
| 231 | 灭火毯 | ≥1200*1800mm | 实验室常用灭火毯 | 7 | 块 |  |  |  |
| 232 | 两头鳄鱼夹电线 | ≥310mm | 两头鳄鱼夹，鳄鱼夹电线310。 | 28 | 套 |  |  |  |
| 233 | 导线 | ≥300mm | 红色，线净长300mm，双头香蕉插。 | 28 | 根 |  |  |  |
| 234 | 碳棒 | - | 6*100mm | 20 | 根 |  |  |  |
| 235 | 胶头滴管 | - | 1.由玻璃滴管和胶头组成； 2.规格：150mm； | 100 | 个 |  |  |  |
| 236 | 胶头 | - | 配滴管与滴瓶用，100只一包 | 5 | 包 |  |  |  |
| 237 | 硅胶胶头 | - | 配滴管与滴瓶用 | 5 | 包 |  |  |  |
| 238 | 实验用激光笔 | - | 金属外壳，防锈处理，笔型美观 | 28 | 支 |  |  |  |
| 239 | 蜡烛 | - | 实验室材料，红色 16cm | 20 | 根 |  |  |  |
| 240 | 玻璃导管 | - | 折角45度、60度、90度、120度一套 | 28 | 套 |  |  |  |
| 241 | 砂纸 | - | 900目以上 | 10 | 张 |  |  |  |
| 242 | 反应瓶 | - | 四氟节门，250ml | 4 | 个 |  |  |  |
| 243 | 带刻度恒压底液漏斗 | - | 玻璃节门，25ml | 4 | 个 |  |  |  |
| 244 | 气体或液体输入接头 | - | 24/40，10小咀接口，管长75mm， | 4 | 个 |  |  |  |
| 245 | A型接头（大变小） | - | 上磨口：19/22，下磨口：24/40 | 6 | 个 |  |  |  |
| 246 | A型接头（大变小） | - | 上磨口：14/20，下磨口：24/40 | 6 | 个 |  |  |  |
| 247 | 三角瓶 | - | 厚壁高强度，磨口：24/40，125ml | 3 | 个 |  |  |  |
| 248 | 玻璃洗气瓶全套 | 125ml | 高硼硅，带橡胶塞，导气管 | 4 | 套 |  |  |  |
| 生物仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 钢制黑板 | ≥900*600mm | ≥900*600mm，双面。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 250 | 打孔器 | - | 1.壁厚≥1mm的冷拔无缝钢管制成； 2.手柄用≥3mm厚低碳钢板制成； 3.四件为一套，可穿孔径为4mm.6mm.8mm的圆孔； 4.穿孔与手柄之间用，通条与圆柄之间，均用铜焊连接，任意旋转手柄不会松动； 5.本仪器表面镀铬，色泽光亮防锈性能好，刃口经淬火处理。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 251 | 打孔夹板 | ≥175*40mm | 1.上、下夹板应由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好； 2.产品长不小于175mm，宽不小于40mm； 3.产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成； 4.上夹板应备有Φ为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个； 5.紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位； 6.上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 252 | 打孔器刮刀 | ≥80mm | 由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。刀片采用具有足够刚性和硬度工具钢片，刀刃应锋利、无缺损、变形、卷刃现象，刀体与刀柄连接牢固，刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理，刀架工作端为1:4锥度圆锥体，经调节刀片张角，可修削刀口Φ4mm～13mm的打孔器刀口。手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适，刀片与刀架配合灵活，便于装拆，刀口张角可调。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 253 | 手摇钻孔器 | - | 1.本产品由手柄轴、衬套筒、螺母、连接板、螺钉、螺杆、钻头、夹板、底座等组成； 2.底座用铸铁制造，表面要求平整，无缩孔、裂缺现象。表面烤漆； 3.底座可平放或竖放； 4.手柄轴用钢材制成，表面镀锌处理。手柄轴与手柄应连接牢固； 5.衬套筒用钢材制成，表面镀锌处理； 6.连接板一块，用钢材制成。上有丝孔； 7.螺杆一根，用45＃钢材制成，螺杆上螺纹与连接板上丝孔配合。转动时应灵活，无阻滞。钻孔过程中应无偏心现象； 8.钻头4个，外径尺寸分别为：Φ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm。钻头另一端有与螺杆连接的螺纹，与螺杆结合牢固。刃口平整、锋利； 9.夹板所夹持的胶塞在钻孔时应稳固不动； 10.所有构件均应做防锈处理。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 254 | 仪器车 |  | 尺寸：≥800*500*1000mm 车身用紧固件连接，车轮能制动，上面板有护栏，高度20mm～30mm | 2 | 件 |  |  |  |
| 255 | 电动离心机 | - | 转速≥4000r/min，容量5ml、10ml离心管各12支，无刷电机，带电锁，有定时器。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 256 | 磁力加热搅拌器 | - | 1.容量：20mL～3000mL； 2.转速：0r/min~1200r/min，无级调速。 | 8 | 件 |  |  |  |
| 257 | 酒精喷灯 | ≥250ml | 座式，铜制 | 4 | 件 |  |  |  |
| 258 | 电加热器 | ≥190*190*60mm,1000W | 1.工作电源：AC220V50Hz； 2.额定功率：≥1000W； 3.密封式，有恒温控制，炉面温度自动控制在330°~400°； | 1 | 件 |  |  |  |
| 259 | 烘干箱 | ≥80l | 1.外壳采用优质钢板，外表喷塑，内胆为不锈钢板，隔热为超细玻璃棉充填，箱门具有大面积双层钢化玻璃观察窗。自然对流通风式结构，发热源安装在箱体底端，控温仪表安装于箱体上部； 2.控温装置：为单片机及双排LED三位显示的微电脑智能控制器，用Pt100铂电阻为感温元件，采用PID调节方式控制加热系统，并应有控温、自整定功能； 3.电源电压：220±22V，50Hz； 4.控温范围：RT+10℃~200℃； 5.温度分辨率：1℃； 6.恒温波动度：±1℃。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 260 | 恒温水浴锅 | ≥180*180*130mm | 1.温控范围：室温～100℃； 2.温控精度：±0.5℃； 3.内锅中的不锈钢管内应装有热敏电阻，控温部分选用电子控温，温度数显直接显示锅内实际温度； 4.工作室容积：≥2L； 5.加热功率：≥500W； 6.升温速度：≥1℃/min； 7.电源：交流220V/50Hz。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 261 | PCR仪 | ≥430*240*239mm | 至少六个独立控温模块，每个模块独立设置温度，准确实现实验条件优化，优于计算出来的温度梯度。 独立控温模块，可实现同一次运行六个不同的退火温度 液晶显示≥8英寸彩色触摸屏 温度探头数量8个 样本容量96PCR板；12×8联管；96×0.2ml 反应体积范围5-110ul 温度范围4~105℃ 升温速率（max）6℃/sec 降温速率（max）5.6℃/sec 温度均一性≤±0.2℃ 温控精度≤±0.1℃ 温控方式BLOCK、TUBE模式 文件储存量本机内存1200个文件+USBFlash无限存储 最大循环99带嵌套2级，可做巢式PCR实验 时间递增/递减可做LongPCR实验 温度递增/递减可做TouchdownPCR实验 自动暂停/断电保护有 实时运行状态显示图文显示 模块温度范围4-105℃ 相邻模块温差范围0-5℃ 热盖温度范围30~110℃ 人性化热盖功能一次压紧热盖，无需反复调节 智能热盖功能样品台温度低于用户设定值或程序结束时，热盖自动关闭 热盖高度自适应，适应不同品牌耗材 程序最大步骤100节，最大循环数99次，可以二级嵌套 通讯接口USB接口；以太网口 电源100～240V,50/60Hz | 1 | 台 |  |  |  |
| 262 | 试剂瓶托盘 | ≥300*250*70mm | 1.本盘平时放于药品柜中，四边有护边，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内； 2.材质为ABS注塑成型； 3.托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等； 4.托盘厚度≥2mm，底部有加强筋，应满足承重要求。 | 20 | 个 |  |  |  |
| 263 | 实验用品提篮 | ≥490*360*290mm | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉。 | 4 | 件 |  |  |  |
| 264 | 塑料水槽 | ≥250*180*100mm | 实验室教学仪器。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 265 | 方座支架 | - | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长≥600mm，方形座长≥210mm，宽≥135mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层。 | 15 | 套 |  |  |  |
| 266 | 万能夹 | - | 1.产品由夹杆、夹头组成。夹头分三爪，铝合金压铸成夹叉形，夹口为张紧螺丝张口，双向紧固，每一夹叉上均粘接软木底垫； 2.夹杆Φ为≥Φ8mm，长≥150mm，表面镀铬； 3.夹持范围为Φ5～70mm； | 10 | 件 |  |  |  |
| 267 | 三脚架 | - | 铁环和3只脚组成，应用Ф6冷拉钢丝制成，表面喷漆或镀锌，圆环≥Ф80mm，中心高≥130mm。焊点光滑、平整，支脚分布均匀、平稳。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 268 | 泥三角 | - | 由三根铁丝弯成，套有三截素烧瓷管，形如三角形，三角形的单边长不小于60㎜，铁丝接头绞合，绞合长度约30mm，瓷管应不裂、不缺、坚固、圆滑。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 269 | 试管架 | ≥250*65*10mm | 木质或塑料制，8孔，孔径21mm，立柱粘结牢固。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 270 | 漏斗架 | ≥400*90mm | 木质或塑料制，8孔，孔径21mm，立柱粘结牢固。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 271 | 托盘天平 | 100g | 最大称量为：100g，标尺称量为：0-5g，分度值e=d：0.1g，标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 272 | 托盘天平 | 500g | 1.单杠杆等臂式双盘天平，最大称量500g，分度值0.5g； 2.横梁采用钢性材料制作，刀子、刀承用碳素钢，各部件要求电镀处理，底座表面喷塑； 3.配M2级砝码1套：200g、50g、10g各1个，100g、20g各2个，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置。 4.标尺刻度清晰，游码滑动自如。 5.双托盘，托盘为胶木材质； | 1 | 件 |  |  |  |
| 273 | 电子天平 | 100g | 100g/0.1g | 15 | 个 |  |  |  |
| 274 | 电子天平 | 200g | 200g/0.001g | 1 | 个 |  |  |  |
| 275 | 电子天平 | 400g | 400g,0.1g | 1 | 个 |  |  |  |
| 276 | 温度计 | 0℃~100℃ | 红液，0℃~100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 277 | 温度计 | 0~200℃ | 水银，0~200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 278 | 数字测温计 | - | 笔式，量程-30℃~200℃，分辨力0.1℃。不接电脑，可独立运行，自带显示屏。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 279 | 酸度计 | - | 测量范围：pH0~14，分辨率：0.1。 | 28 | 个 |  |  |  |
| 280 | 量筒 | 10ml | 分度0.2ml允差0.2ml身外径16mm全高135mm | 28 | 个 |  |  |  |
| 281 | 量筒 | 25ml | 分度0.5ml允差0.5ml身外径22mm全高160mm | 28 | 个 |  |  |  |
| 282 | 量筒 | 50ml | 分度1.0ml允差1.0ml身外径26mm全高195mm | 28 | 个 |  |  |  |
| 283 | 量筒 | 100ml | 分度1.0ml允差1.0ml身外径32mm全高250mm | 28 | 个 |  |  |  |
| 284 | 量筒 | 500ml | 分度5.0ml允差5.0ml身外径55mm全高350mm | 28 | 个 |  |  |  |
| 285 | 量筒 | 1000mL | 1.标称容量1000mL（容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积），最小分度10mL； 2.透明钠钙玻璃制，壁厚不小于1.5mm，口边经过熔光，与量筒的轴线垂直，从量筒向外倾倒溶液时，水从嘴部呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 3.分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久； | 28 | 个 |  |  |  |
| 286 | 容量瓶 | 100mL | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应清晰耐久，粗细均匀，位于和瓶底平行的平面，围绕整个瓶颈 | 28 | 个 |  |  |  |
| 287 | 容量瓶 | 250ml | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀。 | 4 | 个 |  |  |  |
| 288 | 容量瓶 | 500ml | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 289 | 容量瓶 | 1000ml | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 290 | 试管 | Φ12*70mm | 透明硼硅酸盐玻璃制。 | 100 | 个 |  |  |  |
| 291 | 试管 | Φ15*150mm | Φ15*150mm。 | 100 | 件 |  |  |  |
| 292 | 试管 | Φ18mm*180mm | - 1.规格：Φ18mm×180mm，壁厚1.2±0.2mm； - 2.透明硼硅酸盐玻璃制，口部熔光平口，平整光滑，不得有裂口、裂纹，底部为半球形，厚薄均匀，不得有刺手现象。 | 100 | 个 |  |  |  |
| 293 | 试管 | Φ20mm*200mm | - 1.规格：ø20mm×200mm，壁厚1.3±0.2mm； - 2.透明硼硅酸盐玻璃制，口部是熔光的平口，平整光滑，不得有裂口、裂纹，底部为半球形，厚薄均匀，不得有刺手现象。 | 100 | 个 |  |  |  |
| 294 | 试管 | Φ32mm*200mm | - 1.规格：ø32mm×200mm，壁厚1.5±0.2mm； - 2.透明硼硅酸盐玻璃制，口部有卷边，便于夹持不易脱落，底部为半球形，厚薄均匀，不得有刺手现象。 | 28 | 个 |  |  |  |
| 295 | 试管 | Φ40mm*200mm | - 1.规格：ø40mm×200mm，壁厚1.5±0.2mm； - 2.透明硼硅酸盐玻璃制，口部有卷边，便于夹持不易脱落，底部为半球形，厚薄均匀，不得有刺手现象。 | 28 | 个 |  |  |  |
| 296 | 烧杯 | 5ml | 烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 297 | 烧杯 | 10ml | 烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 298 | 烧杯 | 25ml | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种。 | 50 | 件 |  |  |  |
| 299 | 烧杯 | 50ml | 壁厚均匀，坚固耐用，杯底平滑受热均匀。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 300 | 烧杯 | 100ml | 壁厚均匀，坚固耐用，杯底平滑受热均匀。 | 50 | 件 |  |  |  |
| 301 | 烧杯 | 250ml | 壁厚均匀，坚固耐用，杯底平滑受热均匀。 | 50 | 件 |  |  |  |
| 302 | 烧杯 | 500ml | 壁厚均匀，坚固耐用，杯底平滑受热均匀。 | 20 | 件 |  |  |  |
| 303 | 烧杯 | 1000ml | 壁厚均匀，坚固耐用，杯底平滑受热均匀。 | 8 | 件 |  |  |  |
| 304 | 锥形瓶 | 100ml | 100ml，放在平台上直立不摇晃、不转动。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 305 | 锥形瓶 | 250ml | 250ml，放在平台上直立不摇晃、不转动。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 306 | 酒精灯 | 150ml | 150ml透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 307 | 酒精灯 | 250mL单头 | 250mL，单头，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯。 | 2 | 支 |  |  |  |
| 308 | 酒精灯 | 250mL双头 | 250mL，双头，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯。 | 2 | 支 |  |  |  |
| 309 | 漏斗 | Φ60mm | Φ60mm | 28 | 件 |  |  |  |
| 310 | 漏斗 | Φ90mm | Φ90mm | 6 | 件 |  |  |  |
| 311 | 安全漏斗 | - | 直形，径长300mm，上口直径40mm±3mm，玻璃壁厚度适中。 | 5 | 件 |  |  |  |
| 312 | 安全漏斗 | - | 双球，球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 313 | 离心管 | 10ml | 10mL | 10 | 件 |  |  |  |
| 314 | 活塞 | - | 直形，管径8mm，长度22.5cm。 | 5 | 件 |  |  |  |
| 315 | 活塞 | - | T形，管径8mm，长度20.5*9.5cm。 | 5 | 件 |  |  |  |
| 316 | 圆水槽 |  | 尺寸：Φ200*100mm（±20mm）水槽底部平整，无凸底，壁厚和底厚均匀，口部端面平整，边和口圆滑。 | 6 | 件 |  |  |  |
| 317 | 圆水槽 |  | 尺寸：Φ270*140mm（±20mm）水槽底部平整，无凸底，壁厚和底厚均匀，口部端面平整，边和口圆滑。 | 4 | 件 |  |  |  |
| 318 | 玻璃钟罩 | Φ150*280mm | Φ150*280mm | 2 | 件 |  |  |  |
| 319 | 广口瓶 | 60ml | 60ml，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动：口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动。 | 56 | 件 |  |  |  |
| 320 | 广口瓶 | 125ml | 125ml，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动：口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃或转动。 | 56 | 件 |  |  |  |
| 321 | 广口瓶 | 250ml | 材质稳定，密封性好。 | 56 | 件 |  |  |  |
| 322 | 广口瓶 | 500ml | 材质稳定，密封性好。 | 8 | 件 |  |  |  |
| 323 | 广口瓶 | 60mL棕色 | 60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃。 | 56 | 支 |  |  |  |
| 324 | 广口瓶 | 125mL棕色 | 125mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃。 | 10 | 支 |  |  |  |
| 325 | 广口瓶 | 250mL棕色 | 250mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃。 | 10 | 支 |  |  |  |
| 326 | 细口瓶 | 60ml | - 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； - 2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 50 | 件 |  |  |  |
| 327 | 细口瓶 | 125ml | - 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； - 2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 56 | 件 |  |  |  |
| 328 | 细口瓶 | 250ml | - 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； - 2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 50 | 件 |  |  |  |
| 329 | 细口瓶 | 500ml | - 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； - 2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 20 | 件 |  |  |  |
| 330 | 细口瓶 | 1000ml | - 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； - 2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 20 | 件 |  |  |  |
| 331 | 细口瓶 | 3000ml | - 1.瓶塞与瓶口紧实，不晃动； - 2.口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 332 | 茶色细口瓶 | 60ml | 60ml | 56 | 个 |  |  |  |
| 333 | 茶色细口瓶 | 125ml | 125ml，附毛玻璃片。 | 56 | 个 |  |  |  |
| 334 | 茶色细口瓶 | 250ml | 250ml | 20 | 个 |  |  |  |
| 335 | 茶色细口瓶 | 500ml | 500ml | 2 | 个 |  |  |  |
| 336 | 茶色细口瓶 | 1000ml | 1000ml | 2 | 个 |  |  |  |
| 337 | 细口瓶 | 2500mL棕色 | 2500mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃。 | 1 | 支 |  |  |  |
| 338 | 下口瓶 | 5000ml | 5000ml | 2 | 件 |  |  |  |
| 339 | 滴瓶 | 30ml | 30mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻，滴管附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定。 | 50 | 件 |  |  |  |
| 340 | 滴瓶 | 60ml | 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，与滴管口套合牢固稳定。 | 56 | 件 |  |  |  |
| 341 | 茶色滴瓶 | 60ml | 60ml | 50 | 个 |  |  |  |
| 342 | 试管夹 | 150mm | 木质 | 28 | 件 |  |  |  |
| 343 | 石棉网 | 125*125mm | 0.8mm钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应做简单处理。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 344 | 药匙 | 100mm | 长度≥130mm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 345 | 玻璃管 | Φ5~6mm | Φ5mm～6mm中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 | 4 | 件 |  |  |  |
| 346 | 玻璃管 | Φ7~8mm | Φ7mm～8mm中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 | 4 | 件 |  |  |  |
| 347 | 玻璃棒 | Φ3mm~Φ4mm | Φ3mm~Φ4mm，粗细均匀 | 3 | 根 |  |  |  |
| 348 | 玻璃棒 | Φ5mm~Φ6mm | Φ5mm~Φ6mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 3 | 根 |  |  |  |
| 349 | 试管刷 | - | Φ12mm、Φ18mm、Φ32mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 350 | 研钵 | ≥60mm | 瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 351 | 研钵 | ≥90mm | 瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 352 | 一字螺丝刀 |  | Φ3或Φ6mm；中号，木质手柄。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 353 | 十字螺丝刀 |  | Φ3或Φ6mm；中号，木质手柄。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 354 | 尖嘴钳 | ≥160mm | 剪切性能≥Φ1.6mm钢丝，硬度不低于44HRC，PVC手柄。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 355 | 手锤 | ≥250g | 1.采用45号高碳钢精工铸造，表面抛光处理，敲击面热处理，硬度45-48HRC，纤维手柄。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 356 | 三角锉刀 |  | 带柄，锉刀长≥250mm，总长≥360mm，宽度≥16mm | 1 | 件 |  |  |  |
| 357 | 剪刀 |  | 长约165mm，宽约95mm | 1 | 件 |  |  |  |
| 358 | 工作服 | 160~180cm | 实验室工作服，防酸碱，白色。 | 3 | 套 |  |  |  |
| 359 | 护目镜 | - | 强度好，防摔，且耐腐蚀，侧面完全遮挡，护目镜镜片由高级光学树脂制成，透光率高，应达到97％，能遮挡各种强光、射线等辐射，无屈光度。镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。镜架具有一定的强度，且佩戴舒适。配眼镜专用盒或袋，并附擦镜布一块。 | 58 | 件 |  |  |  |
| 360 | 防护面罩 | - | 由透明有机玻璃和帽架组成。面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。帽架应采用韧性好的材料制作，不易折断、变形。面罩与帽架的连接应牢固可靠。帽架系带应易于调整松紧。 | 1 | 副 |  |  |  |
| 361 | 手套 | - | 1.忌有机溶剂； 2.化学实验防护用品； 3.手套经浸塑处理，应耐酸、耐碱、耐油。 | 2 | 副 |  |  |  |
| 362 | 乳胶手套 | - | 1.应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用，使用高品质天然乳胶材料； 2.具有良好的拉断强度和伸长率，两手通用，卷边腕口，无皮肤刺激、过敏现象； 3.加厚型，长袖口带五指套，长度不短于40cm，冬季不得发硬，夏季不得粘连； 4.各部位应完整严密，无开裂和小孔，产品规格以中号为主，大、小号规格的数量为20%。 | 20 | 副 |  |  |  |
| 363 | 血球计数板 | - | 细胞计数工具 | 20 | 件 |  |  |  |
| 364 | 单面刀片 | - | 生物用单面刀片 | 50 | 片 |  |  |  |
| 365 | 双面刀片 | - | 生物用双面刀片 | 50 | 片 |  |  |  |
| 366 | 玻璃棒 | Φ7mm~Φ8mm | Φ7mm~Φ8mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 80 | 根 |  |  |  |
| 367 | 载玻片 | 25.4*76.2mm | 1.无色透明，平整，45°角，抛光边载玻片； 2.厚度：0.8mm～1mm； 3.包装：50片/盒，化学性能稳定。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 368 | 不锈钢药匙 | 大号 | 大号 | 5 | 个 |  |  |  |
| 369 | 不锈钢药匙 | 中号 | 中号 | 60 | 个 |  |  |  |
| 370 | 容量瓶 | 500ml | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀。 | 20 | 个 |  |  |  |
| 371 | 塑料量杯 | - | 带嘴，100ml | 50 | 个 |  |  |  |
| 372 | 一次性滴管 | 1ml | 1ml | 500 | 个 |  |  |  |
| 373 | 一次性滴管 | 2ml | 2ml | 300 | 个 |  |  |  |
| 374 | 一次性滴管 | 3ml | 3ml | 500 | 个 |  |  |  |
| 375 | 一次性培养皿 | - | 生物用一次性培养皿 | 200 | 个 |  |  |  |
| 376 | 过滤纸 | - | 圆形，直径90mm，快速型，符合GB/T 1914的规定，包装及标志符合GB 15346-94《化学试剂 包装及标志》的规定。 | 100 | 盒 |  |  |  |
| 377 | 吸水纸 | - | 2.7*8cm，100片/盒 | 100 | 盒 |  |  |  |
| 378 | 称量纸 | / | 90mm | 100 | 盒 |  |  |  |
| 379 | 标签纸 | 40*60mm | 大号 | 200 | 张 |  |  |  |
| 380 | 标签纸 | 40*30mm | 中号 | 200 | 张 |  |  |  |
| 381 | 标签纸 | 30*20mm | 小号 | 200 | 张 |  |  |  |
| 382 | 试管刷 |  | Φ25mm | 80 | 件 |  |  |  |
| 383 | 托盘 | 中号 | 塑料、中号（约20cm*31cm） | 50 | 个 |  |  |  |
| 384 | 塑料筐 | - | ≥40cm*30cm*15cm | 40 | 个 |  |  |  |
| 385 | 塑料筐 | - | ≥35cm*25cm*12cm | 40 | 个 |  |  |  |
| 386 | 塑料筐 | - | ≥30cm*20cm*10cm | 40 | 个 |  |  |  |
| 387 | 漏斗架 |  | 1.原木质或塑料制，四孔；2.可调节高度，稳定性好。 | 40 | 件 |  |  |  |
| 388 | 毛细管 | - | 0.5mm*200mm | 10 | 桶 |  |  |  |
| 389 | 纱布 | - | 实验用纱布 | 10 | 米 |  |  |  |
| 390 | 尼龙布 | - | 100目 | 10 | 米 |  |  |  |
| 391 | 裁纸刀 | - | 实验室用裁纸刀 | 1 | 个 |  |  |  |
| 392 | 水网 | - | 网口内径50cm，网身长145cm，网眼孔径≤1mm。 | 5 | 件 |  |  |  |
| 393 | 火柴 | 常规款式 | 常规款式 | 100 | 盒 |  |  |  |
| 394 | 生物显微镜 | ≥300*180*150mm | - 光学放大倍数：40X-1000X。 2.观察镜筒：双目斜筒，45°倾斜，可360°可旋转便于同步观察。 3.目镜：两个广角目镜WF10X，其中一个带示教指针，便于教学。 4.物镜：黄铜材料，四个185消色差物镜，4X（宏观立体镜）、10X（校准物镜）、40XS（弹簧，保护镜头）、100XS（弹簧，保护镜头）。 5.转换器：四孔内倾式转换器，转珠响声定位。 6.载物台：铝合金铸造，双层复合机械平台带移动标尺，尺寸≥110mm×120mm，移动范围≥60mm×30mm。 7.不同轴调焦机构（带细调焦机构）：粗调和细调不同轴，粗调范围≥16mm，细调范围≥1.3mm 8.聚光镜：N.A.高透光学玻璃聚光镜。 9.双光源互换装置：充电光源：LED冷光源照明，1W-LED，内有电池可充电，光源亮度可调；自然光源：可以选配反光镜，一面凹面镜，一面平面镜）。 10.显微镜带金属便携提手，提手必须是与显微镜镜体压铸成形一体的（非使用螺丝固定的方式），方便显微镜搬运携带。 11.目镜放大率准确度不超过±1.46%；物镜放大准确度不超过±1.89%。 12.10X物镜景深范围内像面的偏摆≤0.05mm； 13.双目系统左右系统像面方位差≤28、双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.1mm、左右内侧≤0.3mm. 14.转换器定位稳定性≤0.018mm。微调机构空回≤0.006mm。 - 聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离在0.03－0.25（mm）之间。 16.载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.022mm；不重复性≤0.003mm。 17.机械标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.010mm。 18.带有光源的仪器操作部位温度与室温之差不超过10度。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 395 | 植物细胞解剖模型 | - | 以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构。 | 4 | 个 |  |  |  |
| 396 | 动物细胞解剖模型 | - | 材料：模型采用优质合成树脂及PVC材料制作，轻便、牢固、不变形；模型兼具下列构造：细胞质、内质网、核膜、细胞核、核仁、线粒体、高尔基体、溶酶体、细胞膜、细胞壁、中心体、分泌泡。 | 4 | 个 |  |  |  |
| 397 | 有丝分裂模型 | - | 直径为65MM，以解剖方式显示细胞核、染色体、纺锤体重要结构。 | 4 | 个 |  |  |  |
| 398 | 减数分裂模型 | - | 拼装模型，生物教具 | 4 | 个 |  |  |  |
| 物理仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 计算器 | - | 函数型。 | 4 | 件 |  |  |  |
| 400 | 钢制黑板 | ≥900*600mm | 900*600mm，双面。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 401 | 直联泵 | ≥280*150*200mm | 1.采用旋片式油封单级泵； 2.抽气速率：≥1I/S； 3.极限压力：≥6Pa； 4.电机功率：≥12W； 5.进气口径：≥Φ15mm。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 402 | 抽气盘 | ≥180mm | 直径不小于180mm，附钟罩。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 403 | 仪器车 |  | 尺寸：≥800*500*1000mm；车身用紧固件连接，车轮能制动，上面板有护栏，高度20mm～30mm | 1 | 件 |  |  |  |
| 404 | 充磁器 | ≥35*25mm | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于80mm，能充两极间距大于28mm、磁极截面积小于42*24mm的U形磁铁以及截面积小于42*24mm的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000V。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 405 | 透明盛液筒 | ≥Φ100*300mm | 高300±5mm，筒底外径≥110mm，壁厚≥1.5mm.筒身有深度标尺，标尺长≥250mm，分度值1mm，透光率应≥90％。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 406 | 物理支架 | - | 1.有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，70mm各一支）平行夹2只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。2.物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 407 | 方座支架 | - | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长≥600mm，方形座长≥210mm，宽≥135mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层。 | 28 | 套 |  |  |  |
| 408 | 多功能实验支架 | - | 组合座架1个，最小组合支撑面积应不小于560*10mm；滑块式垂直夹5个、烧瓶夹1个、万向夹1个、大铁环1个、方托盘1个、绝缘环2个、吊钩4个。升降范围不小于150mm，载荷不小于10kg。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 409 | 升降台 | ≥150*150mm | 不锈钢台面，上台面有效面积不小于140*140mm，下台面有效面积不小于160*160mm，厚度不低于1mm；升降范围85～235mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3mm；额定载重量≥10kg。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 410 | 高中教学电源 | ≥310*285*170mm | 1.直流稳压输出： 标称电压：1V～24V分档连续可调； 额定电流：2V～6V额定电流6A，8V～12V额定电流4A，14V～24V额定电流2A； 电压偏调：±（2%U标+0.1V）； 电压稳定性：各档不大于2%U标+0.1V； 负载稳定性：各档不大于2%U标+0.1V； 纹波电压：各档不大于0.1%U标； 过载保护：额定电流的1.05~1.5倍，自动保护。 2.交流输出： 标称电压：2V～24V，每2V一档，共十二档可调； 额定电流：2V～6V额定电流12A，8V～12V额定电流6A，14V～24V额定电流3A； 空载电压：各档不大于1.05×U标+0.3V； 满载电压：各档不小于0.95U标-0.3V； 保护：额定电流的1.05~1.5倍，自动保护。 3.直流大电流短时输出： 输出电流大于10A，8S±2S自动保护。 输出短路电流为40A±10A。 4.工作条件 环境温度：0℃~+40℃； 相对湿度：≤90%（40℃）； 电源电压：AC198V~242V，50Hz±2.5Hz； 工作时间：直流稳压档和交流档连续8小时（40A除外）。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 411 | 调压变压器 | - | 输入电压：交流220V 50Hz。输出电压：交流0~250V，连续可调，最大输出电流：8A，额定功率：2KVA，示电压值装置为面板或仪表式，示值误差不大于5%。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 412 | 感应圈 | - | 纯铜的感应线圈、并采用-10℃-400℃绝缘双玻璃丝包线工艺。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 413 | 电子起电机 | - | 放电距离应为5mm～35mm，输出高压电流应≤500μA，有短路保护和开路保护，连续工作时间不少于30min；输出电压对地正负对称；安全要求：变压器的一次绕阻和二次绕阻抗电强度应达到交流3000V，电源与高压部分的电气间隙和爬电距离符合高压电气要求，宜采用外接的电源变换器（Ⅱ类电器）。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 414 | 木直尺 | 1000mm | 1.刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。 2.全尺面上刻线或数字不明显的局部模糊或短缺处不多于1处。 3.全尺刻度累计误差≤2mm 尺面平面度公差≤3mm 尺面直线度公差≤2mm | 28 | 只 |  |  |  |
| 415 | 钢直尺 | 200*20*0.8mm | 0mm~50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9.1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 416 | 钢直尺 | 600mm | 600mm | 28 | 件 |  |  |  |
| 417 | 游标卡尺 | 150mm,0.02mm | 150mm,0.02mm | 28 | 件 |  |  |  |
| 418 | 外径千分尺 | 0~25mm | 0~25mm,0.01mm | 28 | 件 |  |  |  |
| 419 | 托盘天平 | 200g | 1.最大秤量为：200g，标尺称量为：0-5g，分度值e=d：0.2g； | 1 | 件 |  |  |  |
| 420 | 托盘天平 | 500g | 1.单杠杆等臂式双盘天平，最大秤量500g，分度值0.5g； 2.横梁采用钢性材料制作，刀子、刀承用碳素钢，各部件要求电镀处理，底座表面喷塑； 3.配M2级砝码1套：200g、50g、10g各1个，100g、20g各2个，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置。 4.标尺刻度清晰，游码滑动自如。 5.双托盘，托盘为胶木材质； | 1 | 个 |  |  |  |
| 421 | 电子天平 | 1000g | 1000g,0.1g | 1 | 个 |  |  |  |
| 422 | 生活体重计 | 0g~160kg | 0g~160kg,500g | 1 | 台 |  |  |  |
| 423 | 金属钩码 | - | 50g*4,200g*2 | 28 | 盒 |  |  |  |
| 424 | 金属槽码 | - | 2g*3，5g*2，10g*2，20g*2，50g*2，100g*2，200g*2，5g*1，金属槽码盘和10g*1，金属槽码盘。 | 28 | 盒 |  |  |  |
| 425 | 电子停表 | - | 1.单排显示1道记忆电子秒表； 2.显示排数：1； 3.显示精度：1/100秒； 4.记忆数：1； 5.日历和时间功能。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 426 | 电火花计时器 | - | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 427 | 数字计时器 | - | - 1.四位及以上，数据存储，显示：10个挡光间隔时间，10周振动，n次振动时间总和，加速度计时三个时间； - 2.自由落体时间不少于二个，二路光电门分别计二个挡光时间（对碰、追碰），有光电门接口和电磁铁接口，统一接口。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 428 | 频闪光源 | - | 25Hz,50Hz,100Hz。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 429 | 温度计 | 0℃~100℃ | 红液，0℃~100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 430 | 温度计 | 0~200℃ | 水银，0~200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 431 | 条形盒测力计 | 5N | 量程0N~5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降误差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 2 | 件 |  |  |  |
| 432 | 条形盒测力计 | 2.5N | 量程0N~2.5N，分度值0.05N；示值误差≤1/4分度，升降误差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 2 | 件 |  |  |  |
| 433 | 圆盘测力计 | - | 5N | 2 | 套 |  |  |  |
| 434 | 高中数字演示电表 | - | 直流/交流电压，电流，检流；4-1/2位数码管，不小于50mm。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 435 | 直流电流表 | ≥130*100*95mm | 1.准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5%；量程：-0.2~0~0.6，-1～3A； 2.由测量结构、测量路线、外壳等组成，测量机构采用磁电系仪表结构、标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上； 3.压降：75±7.5mV，防外磁场标称范围极限值：≥397.89A/m，绝缘强度：经受500V正弦交流电压历时1min的实验。 | 88 | 件 |  |  |  |
| 436 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 1.等级指数2.5级，量程3V、15V。 2.过冲：对全偏角小于180°的仪表，其过冲不得超过标度尺长度的20%。 3.标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显。电表的细分刻度线条宽度不大于0.3mm。表面清洁平整。 4.指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。指针长度不短于45mm，指针尖端应掩盖住标度尺上最短分度线长度的1/2，指针与表盘的距离不超过1.6mm。 5.偏离零位：电表偏离零位，不得超过标度尺的1%。 6.零位调节器：零位调节器的全部调节范围不应小于标度尺长的2%或2°，取其较小值，零位调节应旋转灵活。 7.表壳：表壳外形造型要美观，边沿要平直，表面平整光滑，无破损开裂，无划痕、麻点。不得有凹凸不平缺陷。表壳应做防静电处理。 8.面板与装配： a.面板表面应光滑平整，无划痕、麻点。文字、数字、符号标点应清晰。刻度线条粗细要均匀，与面板底色色差要显著。 b.表壳与玻璃应密封良好，内部应清洁，无灰尘、铁屑等杂物。玻璃表面无显著气泡、痕迹，无松动和隙缝。 c.安装在表壳上的接线柱有防脱落装置，钮帽应转动灵活，有效行程不小于4mm。插头要有足够的弹性，接触要良好。直流表接线柱正极为红色，负极为黑色。 | 88 | 只 |  |  |  |
| 437 | 灵敏电流计 | - | ±300μA | 28 | 件 |  |  |  |
| 438 | 多用电表 | - | 直流电流，电压：电阻2.5级，交流电压5级。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 439 | 多用电表 | - | 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 440 | 演示电流电压表 | - | 2.5级，直流电流：200μA、0.5A、2.5A，直流电压：2.5V、10V，电流：－100μA~100μA，电压灵敏度：5kΩ/V。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 441 | 演示微电流电阻表 | - | 微量直流电流，直流电压，电阻测量。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 442 | 教学示波器 | - | DC5MHz，扫描范围：10Hz~100kHz。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 443 | 微电流放大器 | - | 多路输入档，一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍，两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 444 | 湿度计 | Φ200mm | 1.指针式，可悬挂，相对湿度范围：0%～100%，分度值：5%； 2.示值允许误差±1%，显示盘Φ不小于200mm。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 445 | 空盒气压表 | Φ145mm | 1.800~1060hPa； 2.最小分度值1hPa； 3.误差≤2.0hPa。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 446 | 量角器（圆等分器） | - | 塑料制品、演示用，带手柄。量角器上部为直径500mm±2mm的半圆环，下部为一宽50mm，长500mm的直尺，两者不可分离，应印有0~180°角度刻度线，在0°、90°、180°位置印有角度数值，90°刻度线与圆心应在一条直线上，垂直于下方的直尺，两边对称。 | 28 | 个 |  |  |  |
| 447 | 惯性演示器 | ≥300*150*10mm | 1.支架、摆锤、扳机装置、钢珠等组成；观察的物体应能收回，成功率不小于98%； 2.摆锤为铁质，质量350g.钢珠Φ22mm，质量45g； 3.钢球抛出的水平距离不小于90mm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 448 | 摩擦计 | ≥500*50*10mm | 1.由摩擦板和摩擦块组成； 2.摩擦板外形尺寸：≥500*50*10mm； 3.摩擦块外形尺寸：≥100*40*30mm； 4.上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 449 | 螺旋弹簧组 | - | 由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N、0.98N和0.49N的5种弹簧构成；各弹簧带长50mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 7 | 套 |  |  |  |
| 450 | 帕斯卡球 | - | 1.圆球由金属材料制成，≥Φ80mm，表面光洁度不低于▽5，圆球壁厚不小于3mm，容积约0.2升。气筒由合金铝管制成，≥Φ25mm，≥长度200mm，气筒盖滚花，气筒与气筒盖的表面进行防锈处理。 2.活塞（牛皮碗或橡皮碗）应与气筒配套，松紧适当，活塞杆Φ6mm，长度250mm.表面镀铬，上端装有手柄，铜质喷嘴10个，喷嘴孔内径0.4～0.6mm，喷嘴分布在球体表面各个方向上，喷嘴外表面有沟槽，以便扎接薄膜，气筒与圆球同轴连接，连接处应加垫圈密封，圆球装满水后，推动活塞，各喷嘴的压力基本相同，气筒与球体，喷嘴与球体连接处，活塞与气筒壁接触处，不得漏水。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 451 | 微小形变演示器 | - | 利用光杠杆原理，两个平面镜，高度可调，带激光笔 | 1 | 件 |  |  |  |
| 452 | 力的合成分解演示器 | - | 1.产品由分度坐标盘、底座、支杆等组成。 2.分度坐标盘采用工程塑料压制而成，直径≥Φ270*15mm，圆盘表面印制角度刻线及数字，分度值为5°，每10°标注数字； 3.支杆采用≥Φ12mm的圆钢制作，长度≥380mm，表面镀铬； 4.底座材质为工程塑料，底径为≥Φ250mm，高度≥90mm，附有3个调平螺钉。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 453 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | - | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调。 | 8 | 件 |  |  |  |
| 454 | 高中力学演示板 | - | 力学演示板是根据中学物理教材力学演示实验的基本要求，吸取了线路实验板的特点和长处，具有一物多用，装拆方便，形象直观，易于理解，有利于发挥学生智力智能、提高教学效率，牢固掌握知识等优点，是实验教学不可缺少的仪器。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 455 | 滚摆 | ≥Φ125mm | 1.滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成； 2.摆轮≥Φ125mm.摆轴≥Φ8mm，长≥160mm，轴上两个穿线孔距离≥140mm，穿线孔径≥Φ1.5mm.支柱高≥400mm，横梁长≥240mm； 3.摆轴对摆轮的垂直度公差为0.25mm； 4.摆轴应粗细均匀，轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差为0.5mm； 5.摆体重心偏移轴线公差为0.45mm； 6.摆轴镀铬、底座应稳固、表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 456 | 离心轨道 | - | 由底板、环形轨道、钢球、塑料球和接球装置等组成。环形轨道有供球出、入的2个斜坡，长坡顶部有球座，短坡顶部有接球装置。环形轨道环内径≥140mm，短坡高≥120mm，长坡高/圆环半径倍数不大于4。钢球和塑料球直径Φ25mm。球自长坡顶部滚下，应能连续（在轨道顶部不脱离与轨道的接触）沿轨道滚动一周，并在短坡顶部进入接球装置。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 457 | 电动离心转台 | - | 180r/min~720r/min转速连续可调；支杆直径≥10mm，全长≥140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为≥140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径≥10mm，上偏差允许+0.15mm；深度不小于45mm。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 458 | 毛钱管（牛顿管） | - | 仪器用于验证一切轻重不同的物体，在真空中自由下落时，重力加速度都相同，物理演示实验用。仪器由：蝶阀、直管、金属片、羽毛片、磁铁组成。直管采用玻璃制成，直径约50mm，长约950mm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 459 | 伽利略理想斜面演示器 | ≥1200mm | 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 460 | 运动合成分解演示器 | - | 可做匀速－匀速、匀速－匀加速运动合成。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 461 | 演示轨道小车 | - | 1.由轨道、2辆小车及配件组成，应有调节轨道倾斜度的装置，轨道始端应有固定及释放小车的装置，终端有捕捉小车的装置； 2.轨道的有效运动长度≥900mm，轨道轨面的直线度误差不大于有效长度的0.03%； 3.可进行打点计时法测量加速度、滑动摩擦与滚动摩擦、物质的惯性、弹性碰撞、非弹性碰撞等实验； 4.测量加速度相对误差≤8%， | 1 | 套 |  |  |  |
| 462 | 轨道小车 | ≥900mm | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 463 | 气垫导轨 | ≥1200mm | ≥1200mm | 2 | 个 |  |  |  |
| 464 | 小型气源 | - | 1.产品主要由外壳、风机、出气口、送气管、管口夹、电源线等组成。 2.产品外壳采用工程塑料制作，壳身设有出气孔。 3.仪器使用电源：AC2220V 50Hz；连续工作时间不小于60分钟，外壳温升不大于35℃。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 465 | 牛顿第二定律演示仪 | - | 1.产品组成：产品由双轨道、刹车装置、滑轮、两辆小车、拉力钩码等附件组成； 2.轨道：每一轨道的有效运动长度应不小于600mm；任一轨道轨面的直线度误差不大于有效运动长度的0.03%，与小车轮缘接触的侧轨面直线度误差不大于有效运动长度的0.05%；两轨轨面应平行，平行度误差不大于有效运动长度的0.1%，并有可调节两轨轨面水平的装置；两轨道侧面应有长度不小于600mm的标尺，最小分度为毫米，厘米分度的刻线应明显，分度线应平直清晰，累计刻度误差不大于标尺刻度全长的0.5%； 3.小车：小车的质量应为200g+n50g，（n=0、1.2...），误差不大于小车标称质量的2%。如附有重物，重物和小车质量的标称值应相等，允差不大于重物标称质量的2%；小车应有放置重物的定位装置，定位可靠；小车放在1:50斜度的轨道上应能从静止开始运动；小车侧面有指示运动距离的箭头标志； 4.拉力钩码：产品应配备合适的拉力钩码，质量允差不大于标称质量的1%。拉力钩码能够配成质量比为1:1和1:2。如果使用放在砝码桶内的专用砝码，则砝码和砝码桶的总质量应可以配成1:1或1:2； 5.刹车装置：刹车装置应能调节，使加牵引力的两辆小车同时开始或同时停止运动； 6.滑轮：滑轮倾斜角度应可调且固定可靠。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 466 | 反冲运动演示器 | - | 产品由金属筒、橡皮塞、小车、铝杯等组成，金属筒外径为：≥φ16mm，小车外形尺寸：≥95mm*65mm*26mm。铝杯尺寸：≥φ35mm*20mm | 2 | 套 |  |  |  |
| 467 | 摩擦力演示器 |  | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料3种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板不小于800mm×100mm×10mm，平面度误差不大于0.6mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于110mm×50mm×35mm，两摩擦面平面度误差应不大于0.1mm，侧向有挂钩。电机拉动速度5cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5% | 2 | 件 |  |  |  |
| 468 | 布朗运动演示器 | ≥80*60*250mm | 布朗运动观察盒：液体、烟雾两种 | 2 | 件 |  |  |  |
| 469 | 超重失重演示器 | - | 指示盘250*160*60mm，记忆式 | 2 | 件 |  |  |  |
| 470 | 动能势能演示器 | ≥17*47*45cm | 半定量实验 | 1 | 件 |  |  |  |
| 471 | 平抛竖落仪 | - | 结构和原理：底板、轴、角铁、圆窝、弹簧、扳机、转门、钢球、方孔、挡柱。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 472 | 平抛运动实验器 | - | 1.产品由底座、面板、滑杆、调节螺杆、接球板、钢球、平抛导轨、释放装置等组成； 2.底座采用厚1.2mm铁板制成，表面烤漆参考尺寸约350*130*12mm，四脚配有调平螺钉； 3.面板采用厚度1.2mm的铁板制作，参考尺寸为340*250mm，面板上印有刻度线； 4.接球板采用ABS材料制作，安装于滑杆上可随意调节高度； 5.钢球直径≥Φ16mm，表面镀铬，钢球可在导轨上通过调节装置任意调节释放高度。 | 28 | 套 |  |  |  |
| 473 | 运动频闪观测仪 | - | 频闪光源25Hz.50Hz，可实时观测运动物体图像。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 474 | 二维空间—时间描迹仪 | - | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 475 | 向心力演示器 | ≥480*200*340mm | 1.产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成； 2.机座采用工程塑料制作，底部安装橡胶垫脚，机座高度约120mm；钢球与铝球直径均为约Φ28.6mm，钢球质量为约95.5±2g，铝球质量为约47.45±1g； 3.仪器可形象直观地演示和定性验证向心力公式：F=mv2/r或F=mω2r。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 476 | 动量传递演示器（碰撞球） | - | 钢球直径Φ20mm，5球 | 1 | 个 |  |  |  |
| 477 | 音叉 | 256Hz | 音叉、橡皮槌、共鸣箱，频率256Hz，音叉应为45#碳钢制成，表面镀铬，四面平直棱角应整齐，音叉总长约190mm，叉枝厚约5mm，厚度差不大于0.5mm，两支股内间距约8mm，圆柄约Φ7mm。槌头为橡胶，直径不小于20mm，长度约160mm，共鸣箱应采用实木制成，空心，箱体带音叉插孔。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 478 | 音叉 | 512Hz | 本仪器为单支系整块45号碳钢制成，表面镀烙，四面平直棱角整齐，总长为约200mm，叉支厚约5.5×8.5mm，圆柄，频率512Hz以钢印载明，其误差不大于±0.5周，另附有共鸣箱和橡皮击槌。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 479 | 单摆组 | - | 5个摆球 | 33 | 件 |  |  |  |
| 480 | 玻棒（附丝绸） | - | 有机玻璃（附丝绸），教师用。1.直径约为12mm、长约为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2.丝绸尺寸不小于：150mm×150mm。 | 1 | 对 |  |  |  |
| 481 | 胶棒（附毛皮） | - | 聚碳酸酯棒（附毛皮），教师用。1.直径约为12mm、长约为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2.毛皮尺寸不小于：100mm×100mm。 | 1 | 对 |  |  |  |
| 482 | 箔片验电器 | - | 一对装。1．本产品由塑料外壳、金属球、导电杆、箔片等组成。2．外壳透光洁透明，无气泡及划痕。3．金属球（直径15mm）、导电杆（直径6mm）用金属制成，表面镀铬处理。4．导电杆与外壳间有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便。5．金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。 | 1 | 对 |  |  |  |
| 483 | 指针验电器 | - | 一对装。产品由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。1.金属筒约Φ170mm，表面烤黑漆；底座采用塑料注塑料成型，约Φ100mm。2.仪器整体结构：在圆底座上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附刻度线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。 | 1 | 对 |  |  |  |
| 484 | 感应起电机 | - | 1.由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成，起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布； 2.莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30pF，击穿电压应≥42kV； 3.集电杆采用Φ不低于4mm的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6mm； 4.放电杆采用Φ为3mm的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80mm，体积电阻率≥1016Ω·m； 5.电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的90°剥离强度应≥8N；性能要求：在温度为20℃，相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120r/min，火花放电距离应≥55mm； 6.在温度为5℃~30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30mm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 485 | 枕形导体 | - | 用于演示静电感应和感应起电。结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸约为Φ60mm±1mm，高约68mm；一端为半球面，另一端为平口，将两只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。支杆为有机玻璃约Φ12mm，高约110mm；底座约Φ85mm，高约13mm | 1 | 件 |  |  |  |
| 486 | 小灯座 | - | 1.由二用灯口，底部电极，连接片，接线柱和底板组成；2.底座：75*35*10mm工作电压不大于36V，工作电流不大于2.5A。 | 50 | 件 |  |  |  |
| 487 | 滑动变阻器 | 20Ω | 20Ω,2A。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 488 | 滑动变阻器 | 50Ω | 50Ω,1.5A。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 489 | 滑动变阻器 | 200Ω | 200Ω,1.25A。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 490 | 电阻定律演示器 |  | 1.本产品由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线，接线柱、连接片、支撑架等组成； 2.工作条件：温度－10~40℃，相对湿度不大于85%； 3.质量：约2kg； 4.金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象； 5.三种金属导线的规格 6.金属导线、接线柱与底板装接应牢固，无松动现象，金属导线在两接线柱间的长度为1000±2mm； 7.金属导线的材质，Φ在底板上应有明显的标记； 8.底板应平整无变形，表面作防护处理； 9.连接片为1mm厚的黄铜制成，表面镀铬； 10.接线柱为铜质，Φ不小于8mm，与底板绝缘良好。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 491 | 电阻定律实验器 | - | 1.本产品由底板及铜、铁、镍铬不少于四根导线，接线柱、连接片、支撑架等组成； 2.外形尺寸：约560*180*40mm； 3.工作条件：温度－10~40℃，相对湿度不大于85%； 4.质量：约2kg； 5.金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象； 6.三种金属导线的规格 7.金属导线、接线柱与底板装接应牢固，无松动现象，金属导线在两接线柱间的长度为500±2mm； 8.金属导线的材质，Φ在底板上应有明显的标记； 9.底板应平整无变形，表面作防护处理； 10.连接片为1mm厚的黄铜制成，表面镀铬； 11.接线柱为铜质，Φ不小于8mm，与底板绝缘良好。 | 28 | 套 |  |  |  |
| 492 | 演示线路实验板 | ≥360*240*20mm | 1.高中演示组，线路底板用工程塑料压制而成，其单板基本尺寸和孔的位置应符合底板尺寸，孔径尺寸Φ6mm±0.2mm，孔心距离30mm±0.3mm； 2.紧固销用于底板拼合时应松紧适度，每块底板配备应不少于五只； 3.吊环拆卸应容易，每只吊环应能承受100牛顿的拉力而不损坏，每套仪器应不少于三只； 4.三角支板用于底板为支撑座将组装的演示板竖起，三角支板安装应松紧适度，拆卸方便，安装后，演示底板不应有明显晃动，三角支板由工程塑料制成； 5.各种插座插脚的Φ为Φ6±0.3mm，中心距为30mm的整数倍。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 493 | 球形导体 | - | 球形导体由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。球体采用金属空芯球体，表面镀镍，球体直径约90mm，绝缘支杆与底座总高度约100mm，支杆Φ10mm，底座底径100mm。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 494 | 验电器连接杆 | - | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm，一端成形为“∨”形。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 495 | 移电球（验电球） | - | 产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于90mm；金属球采用约Φ16mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 496 | 验电羽 | - | 产品由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只。底座采用工程塑料制作，尺寸约为Φ69mm×12mm；支架采用Φ3.5mm的金属杆制作，支杆高度100mm；丝线固定卡采用厚度为0.5mm金属板成型，固定卡Φ27mm；丝线颜色为红色，线径约1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，根数不少于45根，丝线下垂长度不小于50mm。 | 1 | 对 |  |  |  |
| 497 | 尖形布电器 | - | 主体采用金属材质，由一个圆柱形和锥形焊接而成，规格：约Φ70×160mm，塑料底座，中间用塑料支杆连接，整体高约200mm. | 1 | 个 |  |  |  |
| 498 | 静电试验箱 | - | 产品为组合式教具，主要由圆锥底座3个，金属立杆2根，电场线小瓶3个，电场力盒，微静电观察盒、验电羽小球，泡沫球2个，植绒盒，电子风轮，消烟除尘装置，燃气击发装置，香座及香，抗静电液等组成。产品与电子起电机配用，可完成电场力（静电乒乓）实验；电场线实验；静电屏蔽实验；微静电观察盒实验；钟摆小球实验；验电羽实验；电子风轮实验（静电电动机）；燃气爆发实验；避雷针实验；静电除尘实验；静电植绒实验等多种静电实验。 | 4 | 件 |  |  |  |
| 499 | 金属网罩 | - | 用于演示在电荷平衡时，导体内部的电场强度等于零，从而说明静电屏蔽原理。产品由金属网罩、金属底盘、底座及连接器等组成。1.金属网罩采用铁丝编制而成，外径约210mm，高约270mm。2.金属底盘采用金属板冲压成型，直径220mm。3.底座采用塑料注塑成型，直径100mm。4.连接器为全金属制，由直径14mm钢球、直径5mm金属杆、金属吊链及限位柱构成，金属表面电镀处理。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 500 | 电荷间作用力演示器 | - | 本产品尺寸为410*120*410mm，由底座、立板、导体球、轻质导电球、两轻质导电球连接导线、绝缘支架、轻质导电球支架等组成。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 501 | 电场线演示器 | - | 产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好，五块演示板外形尺寸一致。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 502 | 平行板电容器 | - | 产品由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、底脚构成。1.铝板和绝缘板直径应相同，直径≥220mm，厚≥1mm。2.绝缘板手柄采用透明有机玻璃制，直径≥15mm，长≥115mm。3.铝板支杆采用透明有机玻璃制，直径≥12mm、长≥70mm。4.底脚为大半圆形，直径≥90mm，内有配重。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 503 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | - | 产品采用全金属机箱，使用优质彩涂铁板，铝合金型材机框，机箱结构部分无塑料配件。模拟加速范围：分250档连续可调。模拟偏转范围：分9档可调，正负电场标示相应改变。显示方式：100颗超高亮度发光二极管显示。控制方式：智能单片机程序控制。工作环境：温度：-10℃~+40℃。相对湿度：≤85%。使用电源：220±10%V 50Hz | 2 | 件 |  |  |  |
| 504 | 常用电容器示教板 | - | 产品尺寸580*400mm 产品由电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、独石电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 505 | 常用电阻器示教板 | - | 产品尺寸580*400mm 定值电阻（碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等）、可变电阻（电位器等）、特殊电阻（光敏电阻等） | 1 | 件 |  |  |  |
| 506 | 条形磁铁 | ≥180mm | 铝铁碳，≥180mm。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 507 | 蹄形磁铁 | ≥100mm | 铝铁碳，≥100mm。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 508 | 立体磁感线演示器 | - | 1.永磁、电磁场；仪器由条形磁铁及六个矩形透明磁感应板立片，蹄形磁铁及月牙形透明磁感应板和固定支架组成； 2.透明磁感应板上装有多个小磁针，磁针转动灵活，其板面应平整光洁、无碰伤、无划痕、无毛刺； 3.透明磁感应板和固定支架易于组装插合，演示时显示磁力线分布的立体空间形状明显，直观。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 509 | 磁感线演示板 | - | 永磁、电磁场；每块板上有130以上个空穴，内含自由活动小铁棒。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 510 | 电流磁场演示器 | - | 1.有直线电流，环形电流和通电螺线管磁场三部分； 2.工作电压DC6~9V； 3.导线用线径Φ0.38mmQZ漆包线。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 511 | 菱形小磁针 | - | 1.菱形小磁针，整盒装16个，每个小磁针带底座，磁针体长28±1.0mm.宽8±0.7mm；底座：底径25±1.0mm； 2.总高25±1.0mm.2.磁针体的形状：菱形小磁针的磁针体为平面菱形； 3.磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，铆嵌要牢固； 4.磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于5mT； 5.磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色； 6.支座用非铁磁性材料制成，底座平整、稳定，顶部装钢针，钢针镀铬，不得有锈蚀和毛刺； 7.磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜和阻滞现象，去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差不大于5； 8.磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针体应无明显倾斜； 9.磁针体经人工老化处理3h，平均剩磁下降幅度不大于30％； | 2 | 件 |  |  |  |
| 512 | 翼形磁针 | - | 1.由垂直翼形针体和支座组成，供中学教学演示实验用，说明磁体的指向性及磁极的相互作用，翼型磁针，每组2支，J2405型，磁针体长140±2.0mm，宽8±0.7mm.支座底径71±1.5mm，总高112±1.7mm； 2.磁针体的形状：翼形磁针的磁针体为翼形扭式，两翼面与中部面互相垂直，两翼面端斜面向下； 3.磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，铆嵌要牢固； 4.磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于9mT； 5.磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色； 6.支座用非铁磁性材料制成，底座平整、稳定，顶部装钢针，钢针镀铬，不得有锈蚀和毛刺； 7.磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜和阻滞现象，去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差不大于5； 8.磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针体应无明显倾斜； 9.磁针体经人工老化处理3h，平均剩磁下降幅度不大于30％。 | 3 | 件 |  |  |  |
| 513 | 演示原副线圈 | ≥70*106*113mm | 1.原线圈内径不小于13mm，外径不小22mm； 2.副线圈内径不小于35mm，外径不小于49mm，软铁Φ不小于12mm，长度不小于113mm； 3.原线圈和副线圈都是用漆包线绕在空心的胶木骨架上做成，线圈外面绕有三圈塑料线以表明线圈的绕向，线圈两头都装有接线柱。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 514 | 原副线圈 | - | 1.原线圈：0.56mmQZ型漆包线310~330匝，线圈架内径11mm，绕线宽度57mm； 2.副线圈：0.25mmQZ型漆包线670~680匝，线圈架内径24mm，绕线宽度52mm。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 515 | 左右手定则演示器 | - | 1.工作条件环境温度：0~40℃；相对湿度：不大于90%RH； 2.左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线图组成； 3.底座用不小于190*140*4mm的非金属材料制成，其底部安装垫角； 4.撑杆长度不小于440mm，与底座装接牢固； 5.悬挂方形线圈的接线板（棒）要用具有一定强度的绝缘材料制成，长度不小于150mm，其上装有红、黑两只接线柱； 6.对方形线圈的要求 6.1线圈框架为非金属材料，结构为正方形，内边长为63士3mm，其上有绕线槽； 6.2线圈引线采用导线截面积不大于0.8mm的多股软线制成，线端接线叉加套管； 7.底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈装接后，线圈框架底端内边两端到底座的高度差不大于3mm，其中部到底座的高度为46士3mm； 8.配合Uo85型蹄形电磁铁（磁极端面磁感应强度为0.5土0.1T）演示左手定则。在方形线圈的输入电流为1.5A时，方形线圈偏离平衡位置的位移应不小于130mm。 | 28 | 套 |  |  |  |
| 516 | 手摇交直流发电机 | - | 1.包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分； 2.定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成； 3.整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为1600r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8V； 4.接16Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5V； 5.不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4V，电流应≤0.4A。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 517 | 阴极射线管 | - | 演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流；结构由泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、塑料座等组成。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 518 | 阴极射线管 | - | 示直进管，由塑料底座、泡壳、挡光片、阴极、阳极等组成。 | 1 | 支 |  |  |  |
| 519 | 阴极射线管 | - | 机械效应管，由塑料底座、支架、泡壳、滚动轮、阴极、阳极等组成。 | 1 | 支 |  |  |  |
| 520 | 阴极射线管 | - | 静电偏转管，由塑料底座、泡壳、挡光片、阴极、阳极等组成。 | 1 | 支 |  |  |  |
| 521 | 强磁针 | - | 强磁针由底座、带针尖的支杆及磁针为圆柱形两端为圆锥形的磁体组成。 1.底座为塑料制，直径约70mm、高约20mm。 2.支杆为塑料，上端带针尖，总高约75mm。 3.磁针直径约12mm、长约95mm，两端为圆锥形，表面涂红蓝色漆。 4.采用塑料包装盒或纸盒包装。 | 2 | 件 |  |  |  |
| 522 | 通电平行直导线相互作用演示器 |  | 1.工作条件：电源电压：AC220V50Hz环境湿度：－100C～400C环境湿度：＜85％RH（400C） 2.通电触点为银触点，两银点之间距离为30±2mm。 3.两平行直导线为铜管，直径为Φ4。 4.电源功率≯25W，可瞬间提供60A以上电流。 5.可靠性：通电动作可连续操作不小于20次。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 523 | 电流天平 | - | 具有去皮（净重）称量、累加称量、计件称量等功能。并配有对外接口。可连接打印机、计算机、记录仪等，实现了称量、记录、计算自动化 | 1 | 件 |  |  |  |
| 524 | 安培力演示器 | ≥180*130*310mm | 约180*130*310mm | 1 | 件 |  |  |  |
| 525 | 自感现象演示器 | ≥450*320mm | 约450*320mm | 1 | 件 |  |  |  |
| 526 | 楞次定律演示器 | - | 由底座、支杆、铝环组成 | 1 | 件 |  |  |  |
| 527 | 电磁阻尼演示器 | - | 1.产品由摆锺、磁铁、支架、底座等构成； 2.支架为铝制、表面烤漆处理； 3.磁铁为强磁，磁铁表面喷蓝色和红色漆各1块； 4.摆锺分为强阻尼摆、弱阻尼摆和无阻尼摆，强阻尼摆和弱阻尼摆应采用铝材加工制成，表面光学抛光处理，无阻尼摆采用绝缘板冲压成型； 5.底座应采用冷轧板冲压成型，表面烤黑漆，外形尺寸不小于170*130*10mm。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 528 | 单匝线圈电机原理演示器 | - | 由木质地板、接线柱、转子、强磁铁组成。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 529 | 交流电路特性演示器 | - | 产品为写真面板，塑钢外框，ABS工程塑料包角，外观尺寸580*400mm。由低频扼流圈、高频扼流圈，大电容、小电容，电阻等组成。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 530 | 可拆变压器 | - | 长约170mm，宽约95mm，高约180mm，原、副线圈铜芯漆包线。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 531 | 小型变压器 | - | 铁芯为可拆式，初级线圈线径0.51mm120T，次级线圈线径0.47mm240T，次级线圈线圈线径0.8mm60T，线圈有圆形输出接线端子。 | 28 | 件 |  |  |  |
| 532 | 日光灯原理演示器 | - | 由演示板、灯管、启辉器、镇流器、触发开关等组成。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 533 | 洛伦兹力演示器 |  | 简易款，仪器有线圈、透明圆形盛液槽、柱形电极、环形电极、电流表、控制开关等组成。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 534 | 电子束演示器 | - | 基本机柜由电子束管、电源装置、控制面板组成。电子束管的屏幕直径不小于50mm。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 535 | 电磁波的发送和接收演示器 | - | 1.发射器频率225MHz~250MHz，等幅、调幅； 2.接收器有声、光、电显示。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 536 | 离心机械模型 | - | 1.离心干燥器由透明塑料外筒、沿壁有交错排列的小孔的内筒和支轴组成； 2.离心分离器由支轴、框架、吊环、透明塑料试管和离心管组成； 3.离心节速器由调节器、节流阀和立轴组成。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 537 | 烧杯 | 500ml | 壁厚均匀，坚固耐用，杯底平滑受热均匀。 | 20 | 件 |  |  |  |
| 538 | 可密封长玻璃管 | 10*1000mm | 可切割Φ20mm以下玻璃管 | 2 | 件 |  |  |  |
| 539 | 单刀双掷开关 | - | 1.产品由底座、3个接线柱、闸刀、单刀片、绝缘柄、卡片等组成。2.两边的接线柱为黑色、中间接线柱为红色柱体。3.底座为工程塑料，表面光洁。 | 20 | 套 |  |  |  |
| 540 | 电磁打点计时器 | 打点周期0.02秒 | 工作电源：交流电9V，50Hz；打点周期为0.02秒；纸带为标准电报纸带，宽度为≥17.5mm；纸带移动速度≤3米/秒时，点子的增长不大于1.2mm不小于0.3mm；打点器工作时，受到的阻力不大于2.94*10²N；使用新复写纸时，不出现漏点。 | 28 | 个 |  |  |  |
| 541 | 纸带 | 50米/卷 | 配套电火花计时器、电磁打点计时器 | 60 | 卷 |  |  |  |
| 542 | 坐标纸 | A4 | 物理实验用坐标纸 | 28 | 包 |  |  |  |
| 543 | 导线 | 300mm | 红色，线净长300mm，双头香蕉插。 | 200 | 根 |  |  |  |
| 544 | 塑料直尺 | 50~100cm | 长度50～100cm 材质塑料 | 28 | 把 |  |  |  |
| 545 | 1号电池盒 | 四联 | 四联 一号电池盒 | 28 | 个 |  |  |  |
| 546 | 1号电池 | - | 实验用1号电池 | 150 | 节 |  |  |  |
| 547 | 定值电阻 | 5Ω | 1.底板尺寸≥55*110*20mm； 2.加底部盖板； 3.表面磨砂； 4.接线柱不可旋出； 5.电阻功率10W； 6.电阻5Ω | 60 | 件 |  |  |  |
| 548 | 二极管 | ≥150个/包 | 二极管 ≥150个/包 | 2 | 包 |  |  |  |
| 549 | 小灯泡 | - | 卡口，双触点，12v，21w | 120 | 个 |  |  |  |
| 550 | 多用表 | - | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级 | 60 | 个 |  |  |  |
| 551 | 电感线圈 | - | 物理演示实验用电感线圈 | 60 | 个 |  |  |  |
| 552 | 美工刀 | - | 制图专用小号美工刀 | 10 | 把 |  |  |  |
| 553 | 削笔刀 | - | 9mm刀片 | 3 | 个 |  |  |  |
| 554 | 小型标签打印机 | - | 热敏打印 小型标签打印机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 555 | 标签打印纸 |  | 小型标签打印机配套打印纸，≥155张/卷 | 28 | 包 |  |  |  |
| 556 | 电池盒 | - | 1号电池一节，可串联、并联，1.优质工程ABS塑料制；2.电池盒导电部分为不锈钢片制，额定工作电压DC6v，额定工作电流1A；3.电池盒弹簧夹持电池应稳定，易装，易取。4、输出端子采用不脱落式接线柱，可使用Φ4mm香蕉插。 | 28 | 个 |  |  |  |
| 557 | （电子）感应圈 | - | 电子开关式，高压脉冲电压5KV-50KV连续可调，持续工作时间15分钟，消耗功率<120W | 4 | 台 |  |  |  |
| 558 | 数码显微镜 |  | - （一）基础光学系统要求 1.齐焦（mm）：10→4倍≤±0.01；10→40倍≤±0.006；40→100倍≤±0.005 2.转换器稳定性（mm）≤0.002 3.载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移（mm）≤0.008；不重复性（mm）≤0.002 4.用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量（mm）≤0.003 5.10倍物镜景深范围内像面的偏摆（mm）≤0.01 6.微调机构空回（mm）≤0.002 7.显微镜物镜放大率准确度 标准规定≤0.85% 8.显微镜目镜放大率准确度 标准规定≤0.41% 9.倾斜式目镜筒作360度旋转时目镜焦平面上像中心的位移（mm）≤0.10 10.聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离（mm）≤0.12 11.左右两系统放大率差≤0.19% 12.双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差 ≤2.4% 13.双目系统左右视场像面方位差（mm）≤13 14.双目系统左右视场中心偏差（mm） 上下≤0.03 左右外侧≤0.03 左右内侧≤0.05 15.双目系统左右光轴平行度（mm） 水平发散≤7 水平会聚≤12 垂直交叉≤5 16.零视度时，左右系统的目镜端面位置差（mm）≤0.07 17.目镜观察与显示屏观察的图像齐焦mm≤0.013 （二）系统输出设备要求 1.内置高分辨率、高画质感光芯片，≥1300万像素，画质清晰，色彩还原逼真，展现自然生动的色彩和物体细节，具有 HDMI和USB输出以及拓展 SD 卡插槽，无需连接计算机即可在屏幕上控制所有功能，10.1英寸一体高清显示屏，0-90°自由调节屏幕角度，适应不同学生观察。 2.实时分享：可作为网络热点，实时共享显微镜下图像，支持安卓、苹果操作系统。 （三）系统部分 1.带显微配套软件，可进行图像采集、图像分析、图像处理等。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 559 | 数显游标卡尺 | - | 量程0mm~150mm，分辨力0.01mm | 4 | 把 |  |  |  |
| 560 | 激光测距仪 | - | 量程 1 mm~50 m，分辨力 1 mm | 4 | 台 |  |  |  |
| 561 | 重锤 | 部颁标准 | 300g，材质：金属。 | 30 | 个 |  |  |  |
| 562 | 演示电表 | - | 直流/交流电压，电流，检流；4-1/2位数码管，不小于50mm。 | 4 | 件 |  |  |  |
| 563 | 数字演示电表 | 部颁标准 | 4-1/2位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200μA、2mA、20mA、200mA、2A、20A，不确定度0.2％；直流电压：2V、20V、200V，不确定度0.1％；电阻：200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ，不确定度0.2％；交流电压：2V、20V、200V、700V，不确定度0.5％；交流电流：2mA、20mA、200mA、2A，不确定度1.0％。2A、20A自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用Ⅱ类变压器 | 4 | 只 |  |  |  |
| 564 | 电容表 | - | 数字式，3-1/2 位或 4-1/2 位数码管， 测量范围：200 pF~20000μF | 4 | 台 |  |  |  |
| 565 | 电阻箱 | - | 中学物理学生分组实验仪器，仪器采用旋钥式结构，外壳用塑料压制而成。二、技术要求：1.阻值范围0~9999Ω，最小步进值为1Ω；2.各档电阻示值误差参照国家标准电阻箱相对误差公式。3.各档电阻的主要技术参数：1～9Ω，线绕电阻±1%，功率为3W；10～495Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1W；500～9990Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1/2W。 | 50 | 个 |  |  |  |
| 566 | 曲线运动速度方向实验器 | - | 由可拼接的铝合金“S”形轨道、钢球、钢球释放装置等组成。小钢球能够在轨道内自由滚动。小钢球表面粘上印泥后， 能够以一定的初速度从同一入口滚入轨道，滚出轨道时的速度方向（沿轨道该点切线）即为此时瞬时速度的方向，在加、减轨道时，小球滚出的速度方向不同。钢球在滚出轨道时会在白纸上留下一条运动的痕迹，记录钢球在离开轨道时的速度方向 | 4 | 套 |  |  |  |
| 567 | 曲线运动条件实验器 | - | 由倾角可调的轨道（斜面倾角 31°左右， 轨道长 200 mm），小钢球、磁铁、小球释放装置等组成。小钢球能够在轨道内自由滚动。将轨道放在水平面上并调好倾角后，能够保证小球从轨道顶端释放后，在水平面内做同一直线运动。用磁铁在水平面内对运动的小球施加力，使小球运动方向改变 | 4 | 台 |  |  |  |
| 568 | 共振音叉 | - | 440Hz | 4 | 对 |  |  |  |
| 569 | 纵波演示器 | - | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用支架（塑料）悬挂弹簧形式，全长110cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1套（螺旋弹簧1套、振源2套）；连接杆10根；反光白布1块。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 570 | 发波水槽 | 智能化多功能 | 仪器主要技术参数 1.输入电源220VAC±10%（50－60Hz） 2.工作环境温度0－35℃ 湿度≤80% 3.闪光频率1－240次/S 4.水波频率1－60次/S 5.光源距水面高度：450mm 智能化多功能水波实验仪用以观察波的反射、衍射、迭加、干涉等过程，实验仪内设高性能单片电脑，用于控制马达的转速、启动频率等。实验仪面板操作简单、使用方便。实验仪使用光源为24V/150W投影卤素灯，实验工作稳定。演示现象直观。适用于各种规模的课堂教学。 通过面板操作，控制马达光源转速（闪光频率）、水波产生的频率，配上相关附件，可观察如下现象： 1.波的传播速度调节； 2.波的反射； 3.两束波的叠加和传播； 4.波的衍射和障碍物小孔的关系； 5.波的折射； 6.波的旋涡； 7.波的扩散； 8.多普勒效应。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 571 | 共振演示器 | - | 1.工作电压：DC6-12V2.工作环境：-10℃—40℃3.外壳为金属喷塑成型 | 4 | 台 |  |  |  |
| 572 | 受迫振动和共振演示器 | - | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振 | 4 | 套 |  |  |  |
| 573 | 油膜实验器 | - | 产品由油酸、无水酒精、盛水盘、刻度板、石松粉、针筒等组成。1.盛水盘采用塑料注塑成型，盛液尺寸不小于245mm×245mm×30mm，并有刻度板限位机构；2.刻度板采用透明有机玻璃制成，刻度板表面印有刻线方格，最小方格为5mm，其中两个边上有毫米刻线，刻线清晰、无断线。 | 30 | 套 |  |  |  |
| 574 | 浸润和不浸润现象演示器 | - | 用于高中物理教学中有关物体浸润和不浸润现象的演示实验。由透明塑料槽、洁净的玻璃片、涂蜡的玻璃片、胶头滴管组成。1.透明水槽外形尺寸：≥80mm×40mm×20mm。2.玻璃片尺寸：≥76mm×25mm×1mm。 | 4 | 个 |  |  |  |
| 575 | 液体表面张力演示器 | - | 供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。1.产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、塑料框架、钢丝圈六件组成，手柄长度均不小于70mm。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 576 | 毛细现象演示器 | - | 仪器由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成。盛液座及毛细管支架采用工程塑料制作，盛液座内孔尺寸约为160mm×86mm×10mm，毛细管支架宽20mm，支架距盛液座底部高度不小于80mm；毛细管长度均为130mm。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 577 | 玻意尔定律演示器 | - | 由带刻度气室、气压计、电子温度计、放气阀、底座等组成。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 578 | 内聚力演示器 | - | 1.有效使用长度（单只）≥12mm； 2.铅柱含铅量＞99％； 3.吊挂重量＞6kg。 | 4 | 件 |  |  |  |
| 579 | 平行板电容器演示器 | - | 由两片带有有机玻璃支架的金属板构 成，两金属板均有弯脚，可用螺丝固定在立柱上，且面积、材质完全相同。另配与金属板面积相同的绝缘板一件，配合感应起电机和指针验电器等仪器使用 | 4 | 套 |  |  |  |
| 580 | 电阻圈 | - | 1.电阻丝用康铜（或锰铜，新康铜材料），经氧化处理，生成绝缘层，烧成空心螺旋状，置于长方形胶木底座，两端固定接成柱； 2.电阻差误差≤±1%。 | 4 | 件 |  |  |  |
| 581 | 玻璃砖 | 35mm | 两底角为60±0.5°和45±0.5°，高度为35±1mm，厚度15±1mm.透明，无气泡。 | 50 | 件 |  |  |  |
| 582 | 牛顿环 | - | 1.物理学中，光学零件表面时所出现的同心或平行的等厚干涉条纹，又称“牛顿圈”。2.牛顿环用于中学物理光学实验中，由一块曲率半径很大的平凸透镜与一块很平的玻璃片组成，透镜的凸面放在平玻璃上。 | 4 | 个 |  |  |  |
| 583 | 光谱管组 | - | 1.仪器包括六支直形光谱管，管中分别充进氢、氦、汞、氖、氩等气体。2.六支光谱管装在塑料框架上，框架底座上装有接线柱。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 生物/化学创新实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 584 | 智能数字实验盘 |  | - 一体化设计，传感器接口≥7个，支持至少7种外界接传感器和4种内置传感器同时工作的； 2.显示屏：≥3.5吋，分辨率≥480*320触摸屏； 3.支持平台：Windows系统、Android系统，以及iOS系统； 4.支持独立采集模式、支持外接设备采集、支持无线传输； 5.最大采样速率：≥100,000次/秒；采样解析度：12-bit； 6.最大数据存储量：≥6万条； 7.USB 2.0接口； 8.采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接； 9.支持无线连接PC机、移动设备（Android平板，iPad 3.iPad mini及以上）； 10.具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口，外扩传感器插头采用双面设计，可正反插入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用； 11.高度自由实验操作，独立使用时支持实验采集功能，提供图像、表格两种模式。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 585 | 数字化实验系统 |  | 1.支持windows、ios、android操作系统； 2.支持有线连接，无线蓝牙连接，传感器自动识别，蓝牙传输会根据设备距离进行排序，便于分组实验的展开； 3.可同时连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作；可同时支持≥20个传感器同时采集； 4.通用界面采用多种功能风格显示，并且可自定义界面设计； 5.通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据； 6.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换； 7.可对数据图表操作，包括对图表的移动、缩放、改变曲线颜色及粗细等，极大方便实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证； 8.具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：导数拟合、直线拟合、双曲线拟合、抛物线拟合等； 9.可根据需求将实验及实验结果以不同方式保存，可后续查看或继续对结果进行编辑操作； 10.包含小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学≥7个专用实验模块，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程； 11.软件可注册和登录，登录之后可使用“在线实验设计平台”和实验资源管理云平台功能，体验功能更为强大的实验自主设计软件；另外登录之后可使用“实验资源管理云平台”，可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频等资料。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 586 | 实验资源管理云平台 |  | 账号角色和数量：学校管理员*1；实验室总管理员*1；化学学科实验室管理员*1（实验室总管理员兼任一个学科管理员）；化学备课组长各年级各1个*3（共3个）；化学学科教师各年级各10个*3（共30个）； 实验课程+仪器管理云平台：在互联网+环境下，为实验教学提供优质实验教学资源，以及智能化的仪器管理解决方案，助力三通两平台在实验教学中落地。 云端多学校管理方式，子学校独立运营维护。 独立的子学校实验库+海量的云端实验库助力，目前云端实验库拥有1000+教学实验，单个实验方案涵盖教师指导页，学生指导页和学生报告页，以此巩固课前预习，课中练习，课后复习的教学模式。 独立的子学校仪器库+云端仪器库，一键可知仪器可做实验，一键打印实验课所需仪器准备清单。 云平台同步实验课程计划，从备课组长学期备课，到老师同步预约上课，实验室管理员审核，实验课的仪器准备，打造全链式的智能化管理。 数据统计，自动化实时统计学校的实验课情况，开课率，完成率，实验室使用率，仪器使用率，仪器损耗情况，仪器采购情况等。 平台围绕这些核心功能提供了一系列辅助功能，推动学校的智能化管理，如仓库实验室管理，库存管理，年级组管理，课程编排，系统管理，心愿单管理。 为老师提高探究水平，可视化掌握学校已有仪器资源，并应用在教学中，透明化的云平台，提升了老师间相互促进的环境，为学校教育资源同步到同一水平提供了可能。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 587 | PH传感器 | - | 量程：0~14；精度：±0.2；分辨率：0.01；Lightning接口，传输稳定，无干扰；pH探头由内部参比电极和玻璃电极构成，可精确测量溶液的酸碱值，测量灵敏、精确，反应快速 | 1 | 只 |  |  |  |
| 588 | 温度传感器 |  | 量程：-40~135℃；精度：±0.6℃；分辨率：0.1℃；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合；外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性；传感器上配有通电指示灯；温度探头为耳机插孔式，不锈钢手柄设计具有防腐性能；可测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度，测量灵敏、精确，反应快速。 | 1 | 只 |  |  |  |
| 589 | 溶氧气氧一体传感器 |  | 溶氧量程：0~20mg/L；精度：±0.5mg/L；分辨率：0.1mg/L；气氧量程：0%～100%，分辨率：0.1%，精度：±2%；Lightning接口，传输稳定，无干扰；溶解氧传感器的探头使用的是极谱测量原理，用于测量溶液中的氧含量，测量灵敏、精确，反应快速。 | 1 | 只 |  |  |  |
| 590 | 二氧化碳传感器 |  | 量程：0~100000ppm；精度：（0~5000ppm）3%/（5000~50000ppm）4%/（50000~100000ppm）6%；分辨率：2ppm；Lightning接口，传输稳定，无干扰；使用时，配合通用接口使用，用于测量气体中二氧化碳的含量；二氧化碳传感器是红外气体吸收检测型传感器，其具有很好的选择性，高灵敏度，无氧气依赖性，寿命长，低功耗、无需预热等特点。 | 1 | 只 |  |  |  |
| 591 | 绝对压强传感器 |  | 量程：0~400kPa；精度：±6kPa；分辨率：0.1kPa；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合；外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性；传感器上配有通电指示灯；压强传感器配有压强软管和针筒，方便实验；压强软管配有一对鲁尔头，保证实验的气密性；可用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强，测量灵敏、精确，反应快速。 | 1 | 只 |  |  |  |
| 592 | 光强传感器 |  | 量程：0~55000Lux；精度：±5%；分辨率：15Lux；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合；外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性；传感器上配有通电指示灯；传感器前端置有光强探头，可灵敏感应光线强弱的变化，用于测量被测环境的光强值，测量灵敏、精确，反应快速。 | 1 | 只 |  |  |  |
| 593 | 相对湿度传感器 |  | 量程：0%～100%；精度：±4%（10%～90%RH）；分辨率：0.1%；Lightning接口，传输稳定，无干扰；相对湿度探头基于湿度敏感元件而设计，用来监测空气的相对湿度，测量灵敏、精确，反应快速。 | 1 | 只 |  |  |  |
| 594 | 气体酒精传感器 |  | 量程：0~6000ppm；精度：±3%；分辨率：1.5ppm；传感器上配有通电指示灯；气体酒精传感器的工作原理是电化学原理，用于探测呼出气体中酒精含量。 | 1 | 只 |  |  |  |
| 595 | 色度计 |  | 量程：0%～100%，分辨率：0.1%，精度：±2%支持Windows系统、Android系统平台下的实验应用；通过USB口直接连接计算机采集数据；无需外接数据采集器；支持USB2.0、USB3.0通讯协议；传感器含有与实验器材搭建的M6接口。 | 1 | 只 |  |  |  |
| 596 | 电导率传感器 |  | 量程：0~20000μS/cm；精度：±4%；分辨率：6μS/cm；Lightning接口，传输稳定，无干扰；电导率探头前端内置两块铂片电极，用于测量溶液的电导率及其变化，测量灵敏、精确，反应快速 | 1 | 只 |  |  |  |
| 597 | 溶解二氧化碳传感器 |  | 量程：0.2ppm~440ppm；分辨率：0.1ppm；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合；外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性；传感器上配有通电指示灯；用于精确、灵敏、快速测量溶液中的二氧化碳的含量。 | 1 | 只 |  |  |  |
| 598 | 亚硝酸根离子传感器 |  | - 技术参数 1.量程：4.6ppm~4600ppm；分辨率：0.5ppm；Lightning接口，传输稳定，无干扰；用于精确、灵敏、快速测量溶液中的硝酸根离子的含量。 | 1 | 只 |  |  |  |
| 599 | 光纤光谱仪 | - | 2.光纤光谱仪实验器主体（含开关、工作指示灯、USB接口、漏液孔、电池电源、比色皿槽）、比色皿*10、光纤、USB数据线、干电池*4。 二、功能 1.用于测量强度、吸光度、透光率和荧光等。 2.实验器采用了交叉非对称 C-T 光学系统，结构简单，体积小。内置CCD探测器，无需外接传感器及采集器，可直接与终端连接，在专用软件上，可实现数据连续记录并以数值、图像等多种形式在Windows系统终端上实时呈现，可探究分析叶绿素的吸收光谱、各种色光的光谱测量、高锰酸钾溶液浓度测定等实验，涉及到教学中的多个学科，广泛应用于中学教育或者大学的初级教学。 3.采用集成LED钨光光源和两段荧光激光光源，可自由切换，安全实用。 4.具有高质量的衍射光栅，可以将不同光谱的谱线分开，并且入射到反射镜上。 5.配置10个比色皿，可对溶液进行浓度、吸光度、透光率等测量。 6.主体下方设有漏液孔，可有效避免比色皿槽中液体残留损坏测量窗口。 7.配置光纤，可实现对各种色光的光谱测量。 三、实验 高锰酸钾溶液浓度测定、硫酸铜溶液浓度测定、测定实验室黄铜样品的铜含量、测定自制硫酸亚铁铵的纯度、测量化学反应速率、分析叶绿素的吸收光谱、探究酶浓度对酶促反应速率的影响、荧光光谱的测量、各种色光的光谱测量、气体放电管的放射光谱测量等实验。 内置CCD探测器，无需外接传感器及采集器，可直接与终端连接，在专用软件上，可实现数据连续记录并以数值、图像等多种形式在Windows系统终端上实时呈现，可探究分析叶绿素的吸收光谱、各种色光的光谱测量、高锰酸钾溶液浓度测定等实验。 | 1 | 只 |  |  |  |
| 600 | 通用接口 |  | Lightning接口；采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合；外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性；通用接口上配有通电指示灯；通用接口用来配合力、光电门、二氧化碳传感器及滴定计数器的工作，前端的Lightning接口用于跟传感器的连接，具有适配性。 | 3 | 只 |  |  |  |
| 601 | 手提式实验箱 |  | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：437mm*327mm*170mm（±20mm），最大承重：30～35公斤；箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效地整理和收纳。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 602 | 气液相密封实验器 | - | 塑料密封瓶，自带传感器探头插孔与橡胶塞，≥780ml容量；可连接温度传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、湿度传感器，用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 603 | 橡胶塞配件包 |  | 橡胶塞配件包共配有5种塞子，分别是搭配锥形瓶，孔径适合温度传感器的φ37*φ30-31－孔5mm的塞子；用于锥形瓶，孔径适合绝对压强传感器的不锈钢接头，φ37*φ30-31－孔5mm的塞子；适用于锥形瓶，孔径适合二氧化碳传感器的φ37*φ30-31－孔15.5mm的塞子；适用于锥形瓶，三孔，一孔适合常规玻璃导管，一孔适合长颈漏斗，一孔适合二氧化碳传感器的φ37*φ30-31-孔8mm*2-孔15.5mm的塞子；适用于锥形瓶，三孔，一孔适合常规玻璃导管，一孔适合长颈漏斗，一孔适合溶解氧气中氧一体传感器的φ37*φ30-31-孔8mm*2-孔12.5mm的塞子 | 1 | 套 |  |  |  |
| 604 | 模拟生态系统 |  | 由3个光合作用实验箱、底部托盘、一系列橡胶塞构成，能模拟各种环境状态及相互间的影响。配各种硅胶塞和吸水棉条，可连接温度、湿度、二氧化碳、溶氧气氧一体等传感器，用于生化实验中的光合作用、呼吸作用、模拟生态系统等实验。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 605 | 渗透研究实验器 |  | 用于初中化学、高中化学“研究渗透”实验。 配合压强传感器使用，可探究渗透过程中半透膜两侧产生的压力变化；配合离子类传感器（如氯离子传感器）、电导率传感器可探究渗透过程中膜两侧离子浓度的变化。实验器由主体、导气配件以及半透膜组成，配备密封片，保持装置气密性良好，设有等高红色刻度线，刻度线处容积约60mL。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 606 | 化学反应速率实验器 |  | 用于探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应以及生物上酶催化的高效性。实验器主要由密封反应瓶、泄压组件、螺口推液设备组成；装置中设有推液设备开关、泄压阀，充分保证了实验的安全性；螺口推液设备和带盖密封反应瓶，保证实验器的密封性，大大减少因气体逸散导致的实验误差，更科学严谨。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 607 | 智能数字实验盘 |  | 1.一体化设计，传感器接口≥7个，支持≥7种传感器模块同时工作和数据显示； 2.显示屏：≥3.5吋，分辨率≥480*320触摸屏； 3.支持平台：Windows系统、Android系统，以及iOS系统； 4、支持独立采集模式、支持外接设备采集、支持无线传输； 5、最大采样速率：≥100,000次/秒；采样解析度：12-bit； 6、最大数据存储量：≥6万条； 7、USB 2.0接口； 8、采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接； 9、支持无线连接PC机、移动设备（Android平板，iPad 3.iPad mini及以上）； 10、具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口，外扩传感器插头采用双面设计，可正反插入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用。 | 14 | 台 |  |  |  |
| 608 | PH传感器 | - | 量程：0~14；精度：±0.2；分辨率：0.01；Lightning接口，传输稳定，无干扰；pH探头由内部参比电极和玻璃电极构成，可精确测量溶液的酸碱值，测量灵敏、精确，反应快速。 | 14 | 只 |  |  |  |
| 609 | 温度传感器 |  | 量程：-40~135℃；精度：±0.6℃；分辨率：0.1℃；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合；外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性；传感器上配有通电指示灯；温度探头为耳机插孔式，不锈钢手柄设计具有防腐性能；可测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度，测量灵敏、精确，反应快速。 | 14 | 只 |  |  |  |
| 610 | 溶氧气氧一体传感器 |  | 溶氧量程：0~20mg/L；精度：±0.5mg/L；分辨率：0.1mg/L；气氧量程：0%～100%，分辨率：0.1%，精度：±2%；Lightning接口，传输稳定，无干扰；溶解氧传感器的探头使用的是极谱测量原理，用于测量溶液中的氧含量，测量灵敏、精确，反应快速。 | 14 | 只 |  |  |  |
| 611 | 二氧化碳传感器 |  | 量程：0~100000ppm；精度：（0~5000ppm）3%/（5000~50000ppm）4%/（50000~100000ppm）6%；分辨率：2ppm；Lightning接口，传输稳定，无干扰；使用时，配合通用接口使用，用于测量气体中二氧化碳的含量；二氧化碳传感器是红外气体吸收检测型传感器，其具有很好的选择性，高灵敏度，无氧气依赖性，寿命长，低功耗、无需预热等特点 | 14 | 只 |  |  |  |
| 612 | 绝对压强传感器 |  | 量程：0~400kPa；精度：±6kPa；分辨率：0.1kPa；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合；外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性；传感器上配有通电指示灯；压强传感器配有压强软管和针筒，方便实验；压强软管配有一对鲁尔头，保证实验的气密性；可用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强，测量灵敏、精确，反应快速。 | 14 | 只 |  |  |  |
| 613 | 色度计 |  | 量程：0%～100%，分辨率：0.1%，精度：±2%支持Windows系统、Android系统平台下的实验应用；通过USB口直接连接计算机采集数据；无需外接数据采集器；支持USB2.0、USB3.0通讯协议；传感器含有与实验器材搭建的M6接口。 | 14 | 只 |  |  |  |
| 614 | 相对湿度传感器 |  | 量程：0%～100%；精度：±4%（10%～90%RH）；分辨率：0.1%；Lightning接口，传输稳定，无干扰；相对湿度探头基于湿度敏感元件而设计，用来监测空气的相对湿度，测量灵敏、精确，反应快速 | 14 | 只 |  |  |  |
| 615 | 气体酒精传感器 |  | 量程：0~6000ppm；精度：±3%；分辨率：1.5ppm；传感器上配有通电指示灯；气体酒精传感器的工作原理是电化学原理，用于探测呼出气体中酒精含量 | 14 | 只 |  |  |  |
| 616 | 通用接口 |  | Lightning接口；采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合；外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性；通用接口上配有通电指示灯；通用接口用来配合力、光电门、二氧化碳传感器及滴定计数器的工作，前端的Lightning接口用于跟传感器的连接，具有适配性 | 42 | 只 |  |  |  |
| 617 | 手提式实验箱 |  | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：437mm*327mm*170mm（±20mm），最大承重：30～35公斤；箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效地整理和收纳。 | 14 | 套 |  |  |  |
| 618 | 气液相密封实验器 |  | 塑料密封瓶，自带传感器探头插孔与橡胶塞，≥780ml容量；可连接温度传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、湿度传感器，用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。 | 14 | 套 |  |  |  |
| 619 | 橡胶塞配件包 |  | 橡胶塞配件包共配有5种塞子，分别是搭配锥形瓶，孔径适合温度传感器的φ37*φ30-31－孔5mm的塞子；用于锥形瓶，孔径适合绝对压强传感器的不锈钢接头，φ37*φ30-31－孔5mm的塞子；适用于锥形瓶，孔径适合二氧化碳传感器的φ37*φ30-31－孔15.5mm的塞子；适用于锥形瓶，三孔，一孔适合常规玻璃导管，一孔适合长颈漏斗，一孔适合二氧化碳传感器的φ37*φ30-31-孔8mm*2-孔15.5mm的塞子；适用于锥形瓶，三孔，一孔适合常规玻璃导管，一孔适合长颈漏斗，一孔适合溶解氧气中氧一体传感器的φ37*φ30-31-孔8mm*2-孔12.5mm的塞子 | 14 | 套 |  |  |  |
| 620 | 模拟生态系统 |  | 由3个光合作用实验箱、底部托盘、一系列橡胶塞构成，能模拟各种环境状态及相互间的影响。配各种硅胶塞和吸水棉条，可连接温度、湿度、二氧化碳、溶氧气氧一体等传感器，用于生化实验中的光合作用、呼吸作用、模拟生态系统等实验。 | 14 | 套 |  |  |  |
| 621 | 渗透研究实验器 |  | 用于初中化学、高中化学“研究渗透”实验。 配合压强传感器使用，可探究渗透过程中半透膜两侧产生的压力变化；配合离子类传感器（如氯离子传感器）、电导率传感器可探究渗透过程中膜两侧离子浓度的变化。实验器由主体、导气配件以及半透膜组成，配备密封片，保持装置气密性良好，设有等高红色刻度线，刻度线处容积约60mL。 | 14 | 套 |  |  |  |
| 622 | 化学反应速率实验器 |  | 用于探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应以及生物上酶催化的高效性。实验器主要由密封反应瓶、泄压组件、螺口推液设备组成；装置中设有推液设备开关、泄压阀，充分保证了实验的安全性；螺口推液设备和带盖密封反应瓶，保证实验器的密封性，大大减少因气体逸散导致的实验误差，更科学严谨。 | 14 | 套 |  |  |  |
| 通用技术金/木工教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 623 | 调速曲线锯 | 约350*250*390mm | 无级调速，可以进行直线切割、小曲线切割、中曲线切割和大曲线切割，可以根据需要进行调节 电压220V，50Hz，功率约180W 转速400-1600Rpm 切割厚度≥50mm 切割喉深≥405mm 机器自带照明灯，保证光线充足，切割更加精准 底座为铸铁设计，使整机更加稳重 | 2 | 台 |  |  |  |
| 624 | 全金属微型磨光机 | 约350*250*390mm | 1.金属连体主轴箱、加宽梁基座、皮带轮、连接块等全采用全金属结构； 2.机床电机密封盖、基座侧盖、盘等零件采用低温黑色金属表面处理工艺，机床主轴箱、基座等零件采用高压灰色金属表面处理工艺； 3.输入电压/电流/功率：12VDC/4A/48W；电源适配器的输入电压为100V～240V； 4.电源适配器具有双重绝缘、安全电压和漏电保护安全措施，具有3C认证； 5.砂轮规格：≥120目、直径≥74mm、厚度≥20mm、内孔直径≥10mm； 6.连接块采用圆弧燕尾形结构，与机床零件的每个槽位相匹配，为防止孔内螺丝滑动，孔内螺丝采用四方螺母固定，提高连接块的稳定性和使用寿命； 7.砂轮机可以进行抛光、砂光、打磨，加工材料：木材、皮革、橡胶、工程塑料、软金属（铝、铜等）； 8.机床采用安全圆角处理技术，有效预防金属件划伤皮肤； 9.配备底板并带有EVA防滑胶垫，提升机床稳定性，底板规格≥350*250*20mm，采用复合实木材质，胡桃木面板加黑冰木封边撞色拼接，圆角处理。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 625 | 全金属手持软轴打磨机 | 约350*250*390mm | 1.金属联体主轴箱、皮带轮、皮带保护盖等全采用全金属结构，整机净重不小于1公斤； 2.皮带保护盖、软轴固定板等零件采用低温黑色金属表面处理工艺； 3.马达转速：≥13500转/分钟，电机空载转速：≥2000转/分钟； 4.输入电压/电流/功率：12VDC/4A/48W；电源适配器的输入电压为100V～240V； 5.电源适配器具有双重绝缘、安全电压和漏电保护安全措施，具有3C认证； 6.电源适配器连接头采用锁止结构，防止加工时移动设备导致电源断开，提高加工安全性； 7.夹头：1～6mm，规格：ф1.ф2.ф2.5、ф3.ф3.5、ф4、ф5、ф6； 8.配备锥形、子弹型、柱形等五种不同规格砂轮磨头，两种不同规格金属磨刷； 9.软轴固定板与主轴箱采用两颗金属螺丝拧紧固定，坚固耐用，非卡扣或粘贴等其它方式固定，无需考虑震动松动或日晒脱落； 10.软轴长度不少于1060mm，保障使用半径的便利性； 11.软轴两端外缘用金属弹簧带包裹保护，防折弯和延长使用年限； 12.打磨端手柄握处采用三切面防滑处理技术，手持加工时更牢固； 13.可以用来钻、铣、雕刻、抛光、打磨及各种角度研磨等； 14.加工材料：木材、工程塑料、软金属（金银铜铝等）。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 626 | 拉杆斜切锯 | 约7寸 | 用于切割木料，使用方便快捷 电压220V 50Hz，功率约1500W 空载转速≥4500转 切割宽度≥300mm 切割高度≥60mm 带有激光辅助定位功能，切割精度更高 机器配有高强度保护罩，具有安全防护功能 标配精薄锯木锯片 | 1 | 台 |  |  |  |
| 627 | 金工工具箱 | 约470*350*110mm | 专用配套工具箱55件套，含26种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：钢丝钳，1把，7"，45#钢；尖嘴钳，1把，6"，45#钢；钢直尺，1把，300mm钢直尺；扁锉刀，1把，200mm尖头；半圆锉刀，1把，200mm半圆；三角锉，1把，200mm三角；圆锉刀，1把，200mm圆锉；划针，1把，200mm；划规，1把，150mm划规；样冲，1把，GP100C-2ΦD2mm，L100mm；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，1把，300g木柄；圆头锤，1把，0.45kg木柄圆头；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，1把，3m*12.5mmABS；两用扳手，4件/套；内六角扳手，9件/套，1.5～10mm；三叉扳手，1套；螺丝刀，2把，6*100mm+-PH2；螺丝刀，2把，5*75mm+-PH1；活动扳手，1把，8”；钢丝刷，1把，6排木柄；钢锯架，1把，铁皮活动钢锯架；铁皮剪，1把，8”美式铁皮剪；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，1把，20*40mm不锈钢。 | 8 | 套 |  |  |  |
| 628 | G字夹 |  | 最大开口约≥134mm，喉深≥59mm。 | 16 | 个 |  |  |  |
| 629 | 数显游标卡尺 | - | 量程0mm~150mm，分辨力0.01mm | 8 | 把 |  |  |  |
| 630 | 直角夹 | ≥200*200*8mm | 单手柄，90° | 16 | 个 |  |  |  |
| 631 | F夹 |  | 扳机式，≥50*200mm | 16 | 个 |  |  |  |
| 632 | 护目镜 | - | 强度好，防摔，且耐腐蚀，侧面完全遮挡，护目镜镜片由高级光学树脂制成，透光率高，应达到97％，能遮挡各种强光、射线等辐射，无屈光度。镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。镜架具有一定的强度，且佩戴舒适。配眼镜专用盒或袋，并附擦镜布一块。 | 60 | 件 |  |  |  |
| 通用技术电子控制技术教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 633 | 25W电烙铁，含烙铁架 | - | 外热长寿命式，学生用，烙铁架为金属材料，含高温海绵 | 28 | 把 |  |  |  |
| 634 | 50W电烙铁，含烙铁架 | - | 220V50Hz50W，外热式，胶柄或木柄。 | 1 | 把 |  |  |  |
| 635 | 手摇绕线机 | - | 双速，指针计数。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 636 | 宽口镊 | - | 用于刮除漆包线绝缘漆。 | 8 | 只 |  |  |  |
| 637 | 数字万用表 | - | 直流电压：200mV-500V，交流电压：200V～600V，直流电流：200µ-10A，电阻：200Ω-2MΩ | 60 | 台 |  |  |  |
| 638 | 现代控制技术认知体验应用套件 | - | 套件集人工智能体验、物联网认知、创意智造、编程实践以及科技创新的认知体验于一体，先进的电路功能模块数量≤50个，各模块相互连接后能够实现多种先进的电子控制方式。在模块内部采用四种不同颜色的环保粉色柔和光线提示使用状态的不同形式，产品采用先进方便的四通道磁吸附结构和定向磁吸方式识别连接方向，不用连接导线，即可进行现代控制技术的探索和认知，以及常规控制电路的学习和认知，产品背部具备强磁铁结构可吸附于黑板上方便课堂教学。模块电路底板采用环氧线路板，元器件裸露台面便于学生认知，套件自带移动电源模块和USB电源模块，使用学习时不再需要配置实验电源。所有模块都可以现行的乐高等教学用ABS搭建模块对接兼容，扩大了套件的认知和应用面。可以利用学校已有的ABS积木套件，作为创新体验的结构件，将此套件作为创新设计的控制核心，完美实现创新开发和创造发明。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 639 | 光敏报警电路套件 | - | 含视力保护提醒器实践台，声光控楼梯灯实践台，光控路灯电路实践台等4款不同应用场合的光敏报警电路实践台。各实践台均分为电路图区、实物区和学生动手操作区。电路图区位于上方，分别提供附着牢固清晰的各实验项目的基本电路原理图。中部是实物区，集中了电路中所有元器件，且均为无遮挡的便于学生认知的器件原型。下部是学生动手区，提供按照控制系统的教学内容，分成信号采集、信号处理，以及控制系统的执行部分等独立单元电路，学生以接插方式自己完成电路连接。配合开源硬件开发板可进行创客教育的编程体验，实践台底板为环氧线路板。配有带2.1插孔的4节5号电池盒及电池，实验时不再需要其他电源。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 640 | 传感器认知与应用套件 | - | 供电电源：交流电220V/50Hz；输出：5V/1A（φ1.1）；有四个输入口；输入部分可接声控传感器、光控传感器、温控传感器、磁控传感器；输出部分可分别控制扬声器、发光二极管、继电器、电动机等。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 641 | 红外发射接收电路实践台 | - | 简易红外遥控小灯接收电路，适合学生动手使用，易于组装和拆卸，材质应为环保型。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 642 | 常见继电器认知与应用套件 | - | 各种小型继电器、带一组开关的继电器、带有两组开关的继电器共7种样品各一件。满足《教材》和《学生活动手册》基本电子元器件的认知。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 643 | 控制方式认知套件 | - | 通过两个实验电路，了解直流电磁继电器和可控硅的工作原理，学会它们的使用，进行简单电路的搭建和调试。拼插式结构，易于组装和拆卸，可重复使用。由各种电子件组成，电子件均用ABS材料封装。把电子件拼插在底板上，可制作出所需要的各种模型或装置。可完成的实验项目是电磁继电器驱动电机和晶闸管控制电机。有配套的学生活动手册。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 644 | 结构稳定性实验套件 | - | 坡度测量范围：0~75°；供电电源：4节5号电池；数字化显示测量的数据；可对被测物体的稳定性进行全方位定量测试；通过不同形状的载体（测试支撑面），可测试和探究重心高低位置与稳定性关系；可测试支撑面大小与稳定性关系；可探究同一底面积，但形状不同（方形、圆形、三角形等）下稳定性程度；可探究不同形状，相同直径的底面积，在同一重心下稳定性关系；可探究支撑面在不同角度同一重心下稳定性的关系；可测试长方体块的稳定性程度及长宽比与稳定性关系。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 645 | 自动门控制系统设计套件 | - | 12V/1A电源供电；由门座架、左门右门、驱动传输系统和控制系统组成。并配置各种自动控制开关。门座架为木质，门为有机玻璃材质。自动门控制系统可以手动控制，也可用各种自动控制开关实现门的开关，至少应具有人体感应功能、光控功能、声控功能。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 646 | 自动窗帘控制系统设计套件 | - | 外形尺寸：≥300mm×180mm×367mm；供电电源：交流电220V/50Hz；输出：12V/1A（φ2.1）；窗帘的卷起和放下由手动控制或自动控制完成。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 647 | 台灯性能测试仪 | - | LCD液晶显示面板；供电电源：交流电220V/50Hz；测量范围：0~500LUX；坡度测量范围：0~90°；温度测量范围：0~80℃；具有四路传感器输入，可设置光照度上下限的报警，可与台灯的控制接口相连，自动控制被测试台灯的亮度。对学生制作的“台灯”作品进行定量的测试；让学生逐步养成：在作品的设计中，是要遵循相关行业的规范要求，特别是安全性的规定。让学生了解：如何使用“台灯参数测试仪”对“作品”进行调试（光通量—选择不同类型的灯具与灯杆的调节；温度—灯罩上方的温度与调节；坡度—台灯底座配重的调试）；掌握对“作品”进行评估的方法。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 648 | 桌面式精密车床 | ≥550x260x160mm | 1.电压：220V（±5%）； 2.功率≥140W； 3.工作频率：50/60Hz； 4.心间距：250mm（±5%）； 5.主轴旋转距离：70mm（±5%）； 6.轴心距工作台高度：46mm（±5%）； 7.正爪：2～27mm,max.90mm； 8.反爪：25～71mm； 9.十字滑板调节范围：60mm（±5%）； 10.*上滑板调节范围：45mm（±5%）； 11.*主轴贯通孔径：10.5mm（±5%）； 12.卡盘侧凸支座锥孔：MK2； 13.刀柄约：8*8mm； 14.可车削螺纹规格：0.5/0.625/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25/1.5mm； 15.主轴转速～V型皮带传动速度：300/900和3000rpm（±5%）； 16.主轴转速～电子控速：25%～100%（±5%）； 17.自动进给螺距：0.05mm和0.1mm/圈； 18.尾座心轴行程：30mm（±5%）； 19.主轴偏摆度≤0.05mm 20.尾座锥孔：MK1； 21.车床外观尺寸≥550x260x160mm（长宽高） 22.重量≥12kg； | 1 | 台 |  |  |  |
| 649 | 四爪单动夹头 | 80mm | 最大夹持直径80mm | 1 | 个 |  |  |  |
| 650 | 带柄铣刀组 | 6-7-8~10mm | 铣刀直径6-7-8～10mm | 1 | 盒 |  |  |  |
| 651 | 工业用电钻夹头 | 10mm | 最大夹持直径10mm | 1 | 个 |  |  |  |
| 652 | 小型阶梯夹组 | 35mm | 最厚夹持35mm | 3 | 套 |  |  |  |
| 653 | 精密手虎钳 | 75mm | 钳口宽100mm，开口75mm | 2 | 个 |  |  |  |
| 654 | 钻头组 | - | 柄径：0.3-0.5-0.8-1.0-1.2-1.5-2.0-2.5-3.0-3.2mm | 6 | 包 |  |  |  |
| 655 | 台式双速曲线锯机 | 约530*300*280mm | 1.电压：220（±5%）； 2.电机功率≥200W； 3.两档可调转速：900或1400rpm（±5%） 4.冲程长度：19mm（±5%）； 5.喉深：400mm（±5%）； 6.最大切割厚度：50mm（±5%）（工作台处于45°时为25mm（±5%） 7.重量≥15kg； 8.工作台尺寸约：360*180mm； 9.体积约：530*300*280mm 10.提供产品使用说明书 | 2 | 台 |  |  |  |
| 656 | 粗齿带插销曲线锯条 | 10齿 | 10齿（12支组） | 8 | 包 |  |  |  |
| 657 | 超细齿带插销曲线锯条 | 25齿 | 25齿（12支组） | 8 | 包 |  |  |  |
| 658 | 细齿锯条 | 36齿 | 36齿（12支）130*0.85*0.4mm | 8 | 包 |  |  |  |
| 659 | 活动尖嘴砂带机 | 总长350mm | 功率：80W 电压：220～240V 砂带速度可以电子方式进行控制约225～450m/min 砂带330 x 10mm，总长350mm 重量：约650g， 绝缘防护等级2 | 2 | 把 |  |  |  |
| 660 | 木屑收集装置 |  | 1.电压：220V（±5%） 2.功率≥1100W； 3.带有输出功率为25～2000W的电动工具的供电接口； 4.容量≥18升； 5.长约5米电源连接线。 6.高度约：490mm | 1 | 套 |  |  |  |
| 661 | 防割手套 | 常规 | 五级防割，材质防割纤维 | 60 | 副 |  |  |  |
| 662 | 木工工具箱 | 20件套 | 专用配套工具箱20件套，含18种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：木工凿子，1把，3/4”；美工刀，1把，包胶；木工锉，1把，8"半圆；剪刀，1把，多用；羊角锤，1把，0.5KG木柄；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺，1把，300mm；螺丝刀，1把，6*125+-铬钒钢，芝麻柄；老虎钳，1把，8"黄黑双色柄；卷尺，1把，3m*12.5mm；G形夹，1把，3"；有机玻璃钩刀，1把，钩刀带两把刀片；木工鸡尾锯，1把，锰钢三面齿，磨齿锯；木工铅笔，1支；小水平尺，1把，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°；墨斗，1个，新型迷你墨斗；磨刀石一块。 | 8 | 套 |  |  |  |
| 智能网联虚实交互实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 663 | 智能驾驶座舱及仿真引擎设备 |  | - 提供至少3轴高真实度单座驾驶座舱，配备真车物理元器件，包括伺服系统、电动缸、车用电机、运动控制系统等，可以进行高逼真度的拟人驾驶模拟； 2.提供3台高清液晶显示屏，驾驶舱固定结构，单台尺寸≥32寸，分辨率≥2560×1440，组成三联屏显示方案； 3.提供符合人体工程学的专业汽车单座座椅，座椅可前后、上下调节位置； 4.方向盘交互系统包括方向盘和转向柱拨杆等，方向盘具备测力功能，支持实时输出驾驶人操作方向的扭力数据。方向盘可与仿真软件配合，根据仿真场景提供与真实驾驶一致的力反馈手感。方向盘支持外部指令控制，在自动驾驶工况下可以接受仿真软件发出的位置指令，自动控制方向盘转动； 5.配备独立结构设计的油门踏板和刹车踏板，踏板均加装力传感器，可获取踏板俯仰角、倾斜角度等传感数据并输出到仿真系统中； 6.配备自动档位调节系统，可设置D 前进挡、N 空挡、P 驻车挡、R倒挡等至少4个档位； 7.仪表盘分辨率≥1920×550，可实现车辆速度、车头远近光灯、转向灯状态、档位状态、安全带状态等不少于5类状态显示，支持与模拟驾驶交通仿真软件进行交互； 8.提供驾驶台架设备运行的自动驾驶仿真软件，提供逼真的驾驶场景以及与车辆动力学相关的模拟功能，可以将车辆控制操作指令实时传输至仿真系统中，自动驾驶仿真系统可以与背景交通流仿真软件互联，实现交互联合仿真； 9.驾驶模拟器座舱内部安装立体声响系统，隐蔽式安装；音响系统可以模拟声音的方位和大小，及声音方位和大小的变化；仿真模拟环境背景音、驾驶系统提示音及语音播报等音频输出。 11.搭载国产微观交通仿真引擎系统，可远程管理登录激活，联网情况下可在任意设备激活登录，提供教学版20用户数永久授权license，软件免费升级时间2年；软件支持最大仿真车辆数20000辆； 12.软件支持车辆级精准微观交通行为仿真：包括且不限于各类跟驰，变道，让行行为等； - 设备系统可以对高密度环岛、立交、机非交互路段、高快速路交织区等不低于6个交通场景进行仿真； 14.设备系统支持施工区事故区设置，可以根据名称、长度、限速、车道序号、影响范围、标记等在路段设置施工区和事故区。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 664 | 微缩智能小车 |  | 1.尺寸：长*宽*高≥230mm*145mm*135mm，主要材质：工程塑料； 2.转向形式：前桥阿克曼（高精度伺服电机），驱动方式：后驱电机； 3.搭载车载激光雷达、双目相机、IMU、边缘计算板等； 4、电机驱动板性能≥STM32F3；底层主控板性能≥C10D；处理器性能≥Cortex-M3，支持低功耗高性能的处理需求，具备强大的数字信号处理能力，适用于需要负责信号处理、处理高性能控制和信号处理任务。支持过热保护、短接保护、过流保护、手柄控制； 5、支持实时上报车辆数据：电量、车速、位置数据信息； 6、支持接收动捕路径指令及拉取Kafka上周围环境信息，结合控制算法进行小车的控制； 7、车辆具有直行、转弯、倒车、任意地点停车等功能，具有二次开发控制算法、避障算法，提供对应接口； 8、微缩智能小车可通过与中控平台的实时信息交互，从中控接收到目标点，自行规划路径进行避障，行进到目标点； 9、支持导航、避障等功能，可进行图像识别、多传感器融合、决策控制等功能； 10、支持自动巡航、路径跟踪、跟驰、紧急制动等功能，提供UI界面可对上述功能的模型参数进行查询设置；支持自定义车辆路径，选择车辆终点，可自动规划车辆当前位置到终点的所有路径，选择任意一条行驶； 11.支持远程遥控控制器控制。代码开源，支持学生二次开发。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 665 | 高精度定位系统设备 |  | - 包含至少10个光学动捕镜头； 2.图像传感器≥130万像素； 3.镜头分辨率≥1280×1024，帧率120～240Hz范围； 4.高功率HLED发光器； 5.包含反光标识点、云台、镜头连接线、镜头固定装置等附件； 6.视场角≥69°*40°，延迟小于4.0ms； 7.三维空间对象定位信息发送延迟≤200ms； 8.动作捕捉软件及开发工具套件提供全部的操作处理和观察界面，支持操作完成系统标定及数据采集工作； 9.界面友好设计，捕捉区域、反光标识点及其运动轨迹、虚拟标识点及其运动轨迹均支持选择显示或隐藏，提高操作效率； 10.支持动态及静态标定，标定过程支持全方位显示； 11.支持三维动态显示，并可进行360度旋转调整角度，可自由缩放； - 12.系统支持根据信号灯组、信号灯灯色、周期(秒)等信息在路网添加信号灯，支持多方案管理功能。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 666 | 路网投影和中控系统设备 |  | - 投影路网根据需求可定制实现包含基础道路、交叉口等不少于4类交通要素； 2.支持投影面积≥32平方米，具体与架设环境相关，包括安装调试； 3.投影分辨率≥1920×1200，亮度≥5000ANSI流明； 4.镜头投射比最小值≤1.2，投射比最大值≥2.0； 5.中控系统可实现智能小车的运动控制、路径规划、任务下发、角色设置、集中调度、数据分析等不少于6项功能； 6.支持微观交通仿真车流、智能微缩小车的信号接入、信号传输和两两交互； 7.支持车辆跟驰和跟踪等参数的设置，支持速度引导等算法模型二次开发； 8.支持用户自定义新建场景并进行设置，支持仿真车辆路径编辑，包括路段级路径设置和车道级路径设置，在路网中点击路径关键点自动化生成路径；支持发车设置，可设置单车模式、车流模式，可设置仿真车辆到达路径终点后是否移除； 9.支持进行场景的新建、保存和下发，支持实验名称自定义设置、实验类别设置； 10.支持智能小车模型参数设置，包括跟驰模型参数设置、变道模型参数设置、驾驶交互行为参数设置等不少于3类； - 11.支持对特殊交通场景进行仿真，支持潮汐车道、可变车道、直行待行等不少于8种交通组织方案的输入和调整。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 工程教育实践中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 667 | 微型木工车床 | ≥480*130*85mm | 1.电压：220V（±5%）； 2.功率≥100W； 3.工作频率：50/60Hz； 4.转速：1000-5000rpm（±5%）； 5.轴心间距：250mm（±5%）； 6.轴心高度：40mm（±5%）； 7.夹持工件最大直径：25mm（±5%）； 8.转速：1000-5000rpm（±5%）； 9.主轴穿膛孔径：10mm（±5%）； 10.尾顶心可移动行程：20mm（±5%）； 11.六个筒夹头约：2-3-4-6-8-10mm； 12.尺寸≥480*130*85mm； 13.重量≥3KG 14.提供产品使用说明书 | 2 | 台 |  |  |  |
| 668 | 木工车床配套卡盘 |  | 最大夹持正反爪直径 1～50mm，自定心 | 1 | 套 |  |  |  |
| 669 | 微型钻铣床 | ≥130*225*370mm | 1.电压：220V（±5%）； 2.功率≥100W ； 3.主轴转速5000-20000rpm（±5%）； 4.工作台约： 200*70mm； 5. X轴行程约134mm；Y轴行程约146mm；Z轴行程约80mm； 6.三爪钢制筒夹头夹口约：1.0/1.5/2.0/2.35/3.0和3.2mm； 7. T型槽：12*6*5mm（±5%） 8.手轮刻度：1刻度=0.05mm,1圈=1mm。 9.体积≥130*225*370mm 10.主轴偏摆度≤0.05mm 11.提供产品使用说明书 | 3 | 台 |  |  |  |
| 670 | 桌面式精密车床 | ≥550x260x160mm | - 1.电压：220V（±5%）； 2.功率≥140W； 3.工作频率：50/60Hz； 4.心间距：250mm（±5%）； 5.主轴旋转距离：70mm（±5%）； 6.轴心距工作台高度：46mm（±5%）； 7.正爪：2～27mm,max.90mm； 8.反爪：25～71mm； 9.十字滑板调节范围：60mm（±5%）； 10.上滑板调节范围：45mm（±5%）； 11.主轴贯通孔径：10.5mm（±5%）； 12.卡盘侧凸支座锥孔：MK2； 13.刀柄约：8*8mm； 14.可车削螺纹规格：0.5/0.625/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25/1.5mm； 15.主轴转速～V型皮带传动速度：300/900和3000rpm（±5%）； 16.主轴转速～电子控速：25%～100%（±5%）； 17.自动进给螺距：0.05mm和0.1mm/圈； 18.尾座心轴行程：30mm（±5%）； 19.主轴偏摆度≤0.05mm 20.尾座锥孔：MK1； 21.车床外观尺寸≥550x260x160mm（长宽高）； 22.重量≥12kg。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 671 | 切割垫板 | A2 | 三层高密度PVC压制 厚度：3mm | 200 | 块 |  |  |  |
| 672 | 超硬白钢条 |  | 1.洛氏硬度HRC：66-69度 | 60 | 根 |  |  |  |
| 673 | 加硬白钢条 |  | 1.洛氏硬度HRC：63-66度 | 60 | 根 |  |  |  |
| 674 | 小型CNC四轴雕刻机 |  | 机身结构：全铝板 传动机构：20mm直线轴承，1605滚珠丝杠 电压功率：工作电压220伏，主轴功率≥1.5千瓦 主轴转速：水冷≥0-24000转（可调转速） 速度精度：速度F值≥0-3500，精度0.02mm 加工尺寸：≥400*500*80mm 附件应包含制作软件、图库及相应道具、夹具等 | 1 | 台 |  |  |  |
| 675 | 麻花钻头组 |  | 1～10mm 19支（含钴） | 20 | 盒 |  |  |  |
| 676 | 台式钻床 | 约240*200*500mm | 1.电压：220V（±5%）； 2.功率≥300W； ☆3.主轴转速：三段变速：1080/2400/4500rpm（±5%）； ☆4.进给行程：63mm（±5%）； ☆5.喉深：140mm（±5%）； 6.台面尺寸约：200x200mm； ☆7.可调节钻孔深度：70mm（±5%）； 8.立柱尺寸：直径约45x500mm；最大夹持柄径约：10mm； 9重量：约10kg； 10.体积约：约240*200*500mm 11.提供产品使用说明书 | 2 | 台 |  |  |  |
| 677 | 十字平口钳1 |  | 钳口宽度：≥150mm 纵向行程：≥140mm 横向行程：≥190mm 底盘孔距：≥150mm 钳口有十字纵深设计 摇把带精准刻度 | 2 | 个 |  |  |  |
| 678 | 十字平口钳2 |  | 1.钳口宽度：≥100mm 2.纵向行程：≥110mm 3.横向行程：≥130mm 4.底盘孔距：≥97mm 5.钳口有十字纵深设计 6.摇把带精准刻度 | 2 | 个 |  |  |  |
| 679 | 微型带锯机 | 约480*310*215mm | 1.电压：220V（±5%）； 2.功率≥85W； 3.转速：180～330m/min（±5%）； 4.喉深：150mm（±5%）； 5.工作台：200*200mm（±5%）可倾斜45°； 6.间隙宽度：150mm（±5%）； 7.切割高度：80mm（±5%）； 8.带锯条长度：1065mm（±5%）； 9.加工能力：软木约80mm，硬木约50mm，铁约10mm，铝约20mm； 10.持续使用时间≥30min； 11.重量≥7.5公斤； 12.体积：约480*310*215mm 13.提供产品使用说明书 | 2 | 台 |  |  |  |
| 680 | 带锯锯条 |  | 切割木材、塑料 | 10 | 条 |  |  |  |
| 681 | 木工桶式集尘器 |  | 电机功率：≥1200W 电机电压：220V 额定流量：≥183立方米/h 额定压强：≥25000Pa 软管直径：≥100mm 容量：≥50L | 2 | 台 |  |  |  |
| 682 | 木工袋式集尘器 |  | 电机功率：≥550W 电机电压：220V 额定流量：≥1150立方米/h 额定压强：≥1600Pa 软管直径：≥100mm 容量：≥65L | 2 | 台 |  |  |  |
| 683 | 带柄齐扁锉刀 | 14寸 | 粗齿 | 120 | 把 |  |  |  |
| 684 | 带柄齐扁锉刀 | 12寸 | 中齿 | 120 | 把 |  |  |  |
| 685 | 带柄齐扁锉刀 | 12寸 | 细齿 | 120 | 把 |  |  |  |
| 686 | 整锯1 |  | 刃长≥150mm；锯片厚≥0.3mm；齿距≥1mm； | 10 | 把 |  |  |  |
| 687 | 替刃1 |  | 刃长≥150mm；锯片厚≥0.3mm；齿距≥1mm； | 50 | 片 |  |  |  |
| 688 | 整锯2 |  | 刃长≥240mm；锯片厚≥0.3mm；齿距≥1.2mm； | 10 | 把 |  |  |  |
| 689 | 替刃2 |  | 刃长≥240mm；锯片厚≥0.3mm；齿距≥1.2mm； | 50 | 片 |  |  |  |
| 上述项目总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |