无锡市政府采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320206-HDZJ-G2025-0001

项目名称：2025年河道水质提升设备养护服务项目

采购人：无锡市惠山区堰桥街道办事处

采购代理机构：江苏恒达工程造价咨询有限公司

二○二五年四月

总 目 录

第一章投标邀请	（3）

第二章投标人须知	（7）

第三章合同文本	（20）

第四章采购需求	（26）

第五章评标方法与评标标准	（38）

第六章投标文件内容与格式	（44）

- 第一章投标邀请

受无锡市惠山区堰桥街道办事处的委托，江苏恒达工程造价咨询有限公司就2025年河道水质提升设备养护服务项目（JSZC-320206-HDZJ-G2025-0001）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2025年河道水质提升设备养护服务项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年5月23日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320206-HDZJ-G2025-0001

2.项目名称：2025年河道水质提升设备养护服务项目

3.项目预算金额：125万元

4.项目最高限价：124.9307万元

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

6.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

7.采购方式：公开招标

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年5月23日9点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

各参加政府采购活动的供应商认为自己的权益受到损害的，可在法定期限内以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可在法定期限内向同级政府采购监督管理部门投诉。

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名称：无锡市惠山区堰桥街道办事处

地址：无锡市惠山区堰桥街道堰玉路4号

联系人：周婉媛

联系电话：0510-83591533

2.采购代理机构信息

名称：江苏恒达工程造价咨询有限公司

地址：无锡市梁溪区广瑞路555号江南城写字楼201室招标部

联系人：沈凌、彭舒舒、任逸杰

联系电话：13921165050

3.项目联系方式

项目联系人：沈凌、彭舒舒、任逸杰

联系电话：13921165050。

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏恒达工程造价咨询有限公司在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

- 第二章投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏恒达工程造价咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或代理机构以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，代理机构将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按提供格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按提供格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所需提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件的规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的提供格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3代理机构将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件质疑。供应商针对采购文件书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明且采购人或代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《政府采购供应商质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 八、招标代理费

- 32.本项目采购代理服务费由采购人支付。

- 33.本项目采购代理服务费以中标价为计算基数，按差额定率累进法计取，代理费费率：100万以内费率为1.05%，100万-500万费率为0.56%。

- 第三章合同文本

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 一、采购项目编号：

- 二、采购项目名称：

- 三、采购内容：

- 四、中标（成交）金额：                    （大写）；                 （小写）；

五、项目服务期限：

六、项目服务地点：

七、项目服务范围：

八、服务质量标准：

九、服务考核及验收标准：

十、服务质量违约：

十一、付款方式：

十二、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

十四、供需双方如有其他要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

- 十五、根据《中华人民共和国政府采购法》第四十九、五十条规定，供需双方不得擅自变更或终止合同。

十六、合同备案：

合同一式伍份，供需双方各执贰份，招标代理机构壹份。

十七、合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经江苏恒达工程造价咨询有限公司见证后生效。

需方（采购人）：                （盖章）     供方（中标人）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                         法定（授权）代表人：

年     月     日                   年      月       日

见证方：江苏恒达工程造价咨询有限公司（盖章）  供方户名：

见证人：                                      供方开户银行：

年      月       日                   供方账号：

★备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟定合同。

合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据江苏恒达工程造价咨询有限公司编号                        采购文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次         及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一）合同内容：需方向供方购买                              。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

- 2.履约保证金的缴纳和退付：

- 本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：否   。

履约保证金缴纳金额：  /   元。

履约保证金的缴纳时间：   /    ，缴纳形式：  /    。

履约保证金的退付时间：    /   ，退付办法：  /    。

履约保证金不予退还的情形：            /         。

逾期退还履约保证金的违约责任：        /         。

3.合同价包含服务技术人员的人工费（含基本工资、社保费、加班费、高温费、员工福利费）、劳保用品费、服装费、餐费、培训费、通讯费、交通费、办公用品费，养护工作所涉工具费、器械费、设备费、机械费、车辆费、耗材费、药剂费、零件费、能耗费（含水、电费），养护服务过程中的水质分析检验监测费，养护服务所涉各类保险费、管理费、合理利润、应急处突费、应缴的各项税费以及服务期内市场价格等因素的波动风险等完成本项目所发生的一切应有费用。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照采购文件的有关规定和供方中标文件提供合格的服务。

2.如果任何被检验的服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期服务的，供方还应承担逾期服务的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的服务质量保证义务或其他义务。

3．服务验收标准：按行业通行标准、采购文件要求和供方中标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

4.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

5.需方不得擅自变更采购文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）服务条件：

1.服务期：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

（六）服务要求：

1.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和采购文件要求和供方中标文件中的承诺执行。

2.需方应向供方现场的技术人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

3.需方如要求供方提供采购文件及供方中标文件以外的其他服务，其费用另定。

（七）双方权利与义务

1.需方的权利

（1）对供方提供的服务及成果文件有按照有关法律法规及行业标准，进行监督、检查、验收，并实施奖罚的权利。

（2）对供方违反合同规定，有单方终止合同以及要求索赔的权利。

（3）对供方违约所造成的社会影响，有实施处罚的权利。

2.需方的义务

（1）需方为供方的服务提供协助。

（2）需方协助供方协调涉及有关部门之间的相关问题。

3.供方的权利

（1）对需方违约所造成的经济损失，有要求赔偿的权利。

（2）出现纠纷的，有提请诉讼的权利。

4.供方的义务

（1）供方应自觉接受需方的质量检查、考核、验收。

（2）供方应严格按照需方要求的时间和质量标准完成任务。

（3）供方对需方提出存在的问题，应及时整改直至需方满意。

（4）供方应无条件服从各项重大活动和上级检查等活动，做好准备工作。

（5）本合同签订后，供方不得将合同项下的工作转包和擅自分包。

（八）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如因供方自身原因逾期服务且未经需方同意延长服务时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照合同价的2000元/天的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.供方如无不可抗力，又未履行采购文件、中标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。

5.由于供方提供的服务质量、程序存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的10%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

6.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

7.采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

（九）合同生效及其他：

1. 合同经供需双方代表签字并盖章，且在江苏恒达工程造价咨询有限公司见证后即生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下（2）方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                  供方（中标人）：（签章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

地址：                                    地址：

年    月    日                           年      月       日

- 第四章采购需求

本项目属性：服务类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

第一部分项目技术要求

一、项目概况

1.项目名称：2025年河道水质提升设备养护服务项目

2.服务范围：详见二、项目具体服务内容。

3.服务工作内容：本项目主要服务内容包括中标供应商在服务范围内根据采购人的要求提供河道水质提升设备的养护服务及应急抢险、紧急任务处理服务等内容。

4.预算价：125万元。

5.最高限价：124.9307万元，投标人的投标总价不得超过本项目的最高限价，否则为无效投标文件。

6.服务期：12个月，自合同签订之日起计算。

7.踏勘现场：投标人自行踏勘，费用自理。

8.服务质量标准：合格标准，符合采购文件需求标准与中标供应商中标承诺标准，通过采购人的验收。

- 9.服务验收标准：服务期间，采购人将组织监督小组对中标供应商的服务质量进行随机抽查，中标供应商应确保设备正常运行达到养护目标要求。

10.服务质量违约：①因中标供应商养护服务质量不合格或水质数据造假导致水质在采购人随机抽查时不达标，中标供应商需在1天内整改到位且采购人有权扣除2000元/次/河道的质量违约金；②因中标供应商养护服务质量不合格导致设备停运，中标供应商需在1天内修复设备使之正常运行且采购人有权扣除2000元/次/河道的质量违约金；③因中标供应商养护服务质量不合格导致设备损坏，中标供应商应负责全额修理费用或对整套设备进行赔偿，中标供应商拒不赔偿的，采购人有权单方面解除合同停止支付服务费用并要求中标供应商退还全部已支付服务费用，若退还服务费用不足以支付设备修理费或设备费用的，中标供应商应补足费用；④因中标供应商养护服务质量不合格导致区、市、省级相关部门检查时发现问题并通报批评采购人的，采购人有权单方面解除合同停止支付服务费用并扣除中标供应商合同金额10%的服务费用作为质量违约金。⑤以上服务质量违约金需扣除的费用均在服务周期内采购人应付款中扣除。⑥如有质量技术质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

11.付款方式

合同签订后采购人支付合同金额的30%作为预付款，余款的付款周期为每三个月付款一次，付款金额为（合同价×70%）/4次。实际付款金额还需结合合同违约责任综合计算。（注：以上价款均不计利息；中标供应商每次付款前提供足额合规的发票，否则采购人有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任）。

- 二、项目具体服务内容

1、服务地点及现有设备简述

| 序号 | 服务地点 | 现有设备简述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三闸河 | 曝气机 型号：1.5kW罗茨风机 | 台 | 1 |
|  |  | 柔性生物膜反应器 规格：1m*2m*1.5m | 套 | 4 |
|  |  | 微生物系统 复合微生物制剂 | kg/年 | 300 |
| 2 | 九里河 | 曝气机 型号：3kW罗茨风机 | 台 | 1 |
|  |  | 柔性生物膜反应器 规格：1m*2m*1.5m | 套 | 8 |
|  |  | 微生物系统 复合微生物制剂 | kg/年 | 300 |
| 3 | 杨泗坝头浜 | 曝气机 型号：1.5kW罗茨风机 | 台 | 1 |
|  |  | 柔性生物膜反应器 规格：1m*2m*1.5m | 套 | 4 |
|  |  | 微生物系统 复合微生物制剂 | kg/年 | 300 |
| 4 | 东西中心河 | 曝气机 型号：1.5kW罗茨风机 | 台 | 1 |
|  |  | 柔性生物膜反应器 规格：1m*2m*1.5m | 套 | 4 |
|  |  | 微生物系统 复合微生物制剂 | kg/年 | 300 |
| 5 | 刘仓河（睦邻中心） | 曝气机 型号：1.5kW罗茨风机 | 台 | 1 |
|  |  | 柔性生物膜反应器 规格：1m*2m*1.5m | 套 | 4 |
|  |  | 微生物系统 复合微生物制剂 | kg/年 | 300 |
| 6 | 刘仓河（大仓桥） | 曝气机 型号：1.5kW罗茨风机 | 台 | 1 |
|  |  | 柔性生物膜反应器 规格：1m*2m*1.5m | 套 | 4 |
|  |  | 微生物系统 复合微生物制剂 | kg/年 | 300 |
| 7 | 西漳中心河 | 曝气机 型号：11kW空气悬浮变频风机 | 台 | 1 |
|  |  | 柔性生物膜反应器 规格：1m*2m*1.5m | 套 | 75 |
|  |  | 微生物系统 复合微生物制剂 | kg/年 | 500 |
| 8 | 漳泾河 | 曝气机 型号：7.5kW沉水风机 | 台 | 1 |
|  |  | 柔性生物膜反应器 规格：1m*2m*1.5m | 套 | 59 |
|  |  | 微生物系统 复合微生物制剂 | kg/年 | 500 |
| 9 | 打工楼河 | 曝气机 型号：5.5kW沉水风机 | 台 | 3 |
|  |  | 离子发生器动力净水系统 规格：2.5kW | 台 | 5 |
|  |  | 自动加药装置 规格：3kW | 台 | 1 |
|  |  | 微生物系统 复合微生物制剂 | kg/年 | 400 |
| 10 | 杨泗坝头浜橡树湾段河塘 | 纳米陶瓷载体自充氧生物反应器 | 套 | 1 |
| 11 | 运泾河 | 潜水泵 Q=15m3/h，H=25m，N=2.2kW-2，材质：过流不锈钢304 | 台 | 2 |
|  |  | 曝气风机 2HG520-3kW/380V | 台 | 1 |
|  |  | 曝气头 直径300mm | 个 | 30 |
|  |  | 曝气管 25*12mm | m | 40 |
|  |  | 悬挂填料 L=2.5m,φ80 | m3 | 80 |
|  |  | 悬浮填料 K5 | kg/年 | 10 |
|  |  | 电控系统 配套 | 套 | 1 |
|  |  | 微生物菌剂 复合菌剂 | kg/年 | 1000 |

注：以上设备简述供投标供应商投标时参考，其中采购人提供的复合微生物制剂用量、微生物菌剂用量为采购人根据历年数据平均统计以供投标供应商投标时参考，实际情况由投标供应商自行踏勘现场后考虑。

2、养护目标及设备养护要求

（1）曝气机+柔性生物膜反应器

- Ⅰ、养护目标：①确保设备正常工作330日历天以上，设备工作效率达到设计值的90%以上；②通过设备运作使水质年平均指标达到地表三类水标准[《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）]。

- Ⅱ、养护要求（包括但不限于以下方面）

- A.日常检查油液、温度，维护皮带、滤网等部件；

- B.定期清理保养转子，清除转子表面及流道内的积灰、油污，检查叶轮铆钉是否松动，密封条间隙是否达标；

- C.压力监测：定期检查密封圈是否欠压，若表压异常（如气源不足、管路漏气），需排查密封圈破裂或传感器故障等问题；

- D.检查曝气头是否堵塞，进行日常清洗确保曝气均匀性，检查曝气头是否产生均匀气泡，观察电机、风机运行是否平稳，避免异常振动或噪声；

- E.定期检查管道密封性，防止漏气或压力异常，并清理曝气管内污泥逆流残留物；

- F.定期更换磨损的曝气膜片、叶轮或密封圈；

- G.定期对轴承、齿轮等传动部件加注润滑油；

- H.对生物膜进行水力冲洗或化学清洗，防止堵塞和老化；

- I.定期检查载体（如填料）的孔隙率和完整性，清洗表面附着的杂质及老化生物膜，必要时更换破损填料；

- J.定期检查柔性膜抗污染性能，采用适当方式方法恢复透水性；

- K.定期检查进出水管、回流管道的腐蚀与堵塞情况，清理滤网及阀门密封件，确保开关灵活；

- L.定期检查接线端子、接地装置，防止漏电风险；定期检查控制柜内电气元件（接触器、继电器）的接触状态，避免过热或短路；定期检测管路漏气点及时修复或更换密封件；

- M.校准传感器，确保数据准确性，并根据季节调整温度控制设备；

N.水质参数监控：①日常监测水质关键指标[包括但不限于溶解氧（DO）、pH值、温度、氨氮、COD等]，调控设备运行参数，确保水质指标维持在正常范围内。若指标异常，可通过相应操作程序完成调节。②定期监测生物膜活性，观察颜色、厚度及附着状态，若膜层过厚或发黑，需及时清理。

（2）曝气机+离子发生器动力净水系统+自动加药装置（包括但不限于以下方面）

- Ⅰ、养护目标：①确保设备正常工作330日历天以上，设备工作效率达到设计值的90%以上；②通过设备运作使水质年平均指标达到地表三类水标准[《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）]。

- Ⅱ、养护要求

- A.日常检查油液、温度，维护皮带、滤网等部件；

- B.定期清理保养转子，清除转子表面及流道内的积灰、油污，检查叶轮铆钉是否松动，密封条间隙是否达标；

- C.压力监测：定期检查密封圈是否欠压，若表压异常（如气源不足、管路漏气），需排查密封圈破裂或传感器故障等问题；

- D.检查曝气头是否堵塞，进行日常清洗确保曝气均匀性，检查曝气头是否产生均匀气泡，观察电机、风机运行是否平稳，避免异常振动或噪声；

- E.定期检查管道密封性，防止漏气或压力异常，并清理曝气管内污泥逆流残留物；

- F.定期更换磨损的曝气膜片、叶轮或密封圈；

- G.定期对轴承、齿轮等传动部件加注润滑油；

- H.日常擦拭电极板，防止积尘；定期更换离子交换树脂，若水质下降需提前再生处理；

- I.定期清理前置滤网、更换活性炭滤芯、更换反渗透膜；

- J.定期检查与清理管道的腐蚀与堵塞情况，清理滤网及阀门密封件，确保开关灵活；

- K.定期检查接线端子、接地装置，防止漏电风险；定期检查控制柜内电气元件（接触器、继电器）的接触状态，避免过热或短路；定期检测管路漏气点及时修复或更换密封件；

- L.根据进水流量、水质动态调整加药量，校准流量计和传感器，防止过量或不足；

- M.定期清洗药箱内壁（更换药剂时彻底冲洗），定期检查加药管路堵塞情况，清理过滤器；

N.定期检查计量泵进料口是否堵塞，搅拌轴转动是否灵活，及时更换变形叶轮或松动联轴套；

O.定期校验压力表、安全阀，确保泄压功能正常；定期校准pH、DO等在线仪表；定期检查控制逻辑是否正常；

P.定期清洗水箱；

Q.水质参数监控：日常监测水质关键指标[包括但不限于溶解氧（DO）、pH值、温度、氨氮、COD等]，确保水质指标维持在正常范围内。若指标异常，可通过相应操作程序完成调节。

（3）纳米陶瓷载体自充氧生物反应器

- Ⅰ、养护目标：①确保设备正常工作330日历天以上，设备工作效率达到设计值的90%以上；②断面水质月度考核监测结果，各指标较设备正常使用前有明显改善；溶解氧大幅度提高，微生物活性增强，水体自净能力明显提升；水体澄清、透明、观感佳。

- Ⅱ、养护要求（包括但不限于以下方面）

- A.定期检查纳米陶瓷载体是否有破损、堵塞或结垢；

- B.定期检查底阀、篮式过滤器是否有堵塞，做到及时清理；

C.日常观察生物膜颜色及厚度，过厚需及时清洗；

D.定期采用有效措施及手段处理生物膜表面老化膜；

E.定期清理管道、反应器及陶瓷膜组件；

F.水质参数监控：日常监测水质关键指标[包括但不限于溶解氧（DO）、pH值、温度、氨氮、COD等]，调控设备运行参数，确保水质指标维持在正常范围内。若指标异常，可通过相应操作程序完成调节。

（4）潜水泵+曝气风机+曝气管、头+填料

- Ⅰ、养护目标：①确保设备工作正常；②设备平均日处理能力持续稳定达到设计值的90%以上，年正常工作330日历天以上；有效削减污染物入河总量，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）的一级A标准。

- Ⅱ、养护要求（包括但不限于以下方面）

- A.潜水泵、曝气风机、曝气管、曝气头、填料及其附属管道、阀门、仪表等均有不同程度的损坏，中标供应商需负责相关大修工作。

- B.日常检查潜水泵的工作状况，清理潜水泵防止堵塞避免叶轮卡死导致烧毁电机；

- C.日常检查油液、温度，维护皮带、滤网等部件，

- D.定期清理保养转子，清除转子表面及流道内的积灰、油污，检查叶轮铆钉是否松动，密封条间隙是否达标；

- E.压力监测：定期检查密封圈是否欠压，若表压异常（如气源不足、管路漏气），需排查密封圈破裂或传感器故障等问题；

- F.检查曝气头是否堵塞，进行日常清洗确保曝气均匀性，检查曝气头是否产生均匀气泡，观察电机、风机运行是否平稳，避免异常振动或噪声；

- G.定期检查管道密封性，防止漏气或压力异常，并清理曝气管内污泥逆流残留物；

- H.定期更换磨损的曝气膜片、叶轮或密封圈；

- I.定期对轴承、齿轮等传动部件加注润滑油；

- J.定期检查进出水管、回流管道的腐蚀与堵塞情况，清理滤网及阀门密封件，确保开关灵活；

- K.定期检查接线端子、接地装置，防止漏电风险；定期检查控制柜内电气元件（接触器、继电器）的接触状态，避免过热或短路；定期检测管路漏气点及时修复或更换密封件；

- L.校准传感器，确保数据准确性，并根据季节调整温度控制设备；

M.水质参数监控：日常监测水质关键指标[包括但不限于溶解氧（DO）、pH值、温度、氨氮、COD等]，调控设备运行参数，确保水质指标维持在正常范围内。若指标异常，可通过相应操作程序完成调节。

（5）复合微生物制剂或微生物菌剂的使用

A.日常监测水质，根据水体污染类型定期选择针对性的复合微生物制剂或微生物菌剂净化水质。

B.交替使用不同功能复合微生物制剂或微生物菌剂，防止单一药剂优势抑制。

3、养护工作要求

（1）中标供应商应配备专业团队针对本项目进行服务，专业团队服务人数不得少于6人[需提供项目人员配置清单及投标人近一年中任意一个月份（不含投标截止日当月）经社保部门确认的社保缴纳名单，法定代表人作为项目组成员的可不提供法定代表人的社保缴纳记录]，技术人员工作时应身穿工作服及安全防护服并佩戴工作牌，不得抽烟、喝酒及做与工作无关的事情，服务所涉工具、器械、设备、机械、车辆、船只均由中标供应商配备齐全，费用由中标供应商承担。

（2）以上服务所涉工具、器械、设备、机械、车辆、船只包括但不限于：

①工具、器械：扳手、螺丝刀、注油工具、清洁工具、防护工具、固定支架工具等；

②设备：切割设备、焊接设备、气压测试仪、水平仪、测距仪/卷尺、绝缘测试仪、水质检测设备等；

③机械：清洗机、清洗喷头等；

④车辆：巡查用汽车至少配备1辆；

⑤船只：养护检修专用船只至少配备1艘，需提供配备至少1艘船只的证明资料扫描件加盖投标供应商公章，证明资料：如船只为自有，投标文件中提供船只图片及购买发票（发票抬头必须与投标供应商名称一致）扫描件上传在投标文件中；如船只为租赁的，投标文件中提供船只图片、租赁协议及租赁发票扫描件上传在投标文件中，租赁有效期应当涵盖本项目服务期。

（3）中标供应商在养护检修设备过程中所涉的零件、易损耗材料（含药剂、菌种）由中标供应商提供并承担相应费用。

（4）服务技术人员每天均需巡查河道并巡检、维护及检修设备，每处服务地点需设置打卡记录点，服务技术人员在每个服务点完成当天任务后均需打卡确认并做好每日养护工作记录，养护工作记录中的内容包含但不限于每日到达进行养护的养护人员姓名、每日开始的养护时间、每日结束的养护时间、每日养护工作内容、每日机器运行观测记录、养护期间发现的设备问题及处理方式、养护更换的易耗品及零配件、养护检修机械的工作照片等内容，具体内容由采购人与中标供应商于签订合同时商谈细化。养护工作记录不得有缺失，如记录不到位，采购人有权按合同中的服务质量违约条款对中标供应商执行。

（5）中标供应商每周不得少于两次在每个服务地点区域范围内按相关水质检验标准流程在河道中取水样并对水质进行分析检验监测以确定所负责养护的水质提升设备有无正常工作及工作效率是否正常，水质检验监测数据应客观真实，每周水质检验监测数据需留档备查，若数据有缺失或数据造假行为或水质验收不合格导致采购人被通报批评的，采购人有权按合同中的服务质量违约条款对中标供应商执行。水质检验监测费用由中标供应商承担。

（6）中标供应商应配备应急服务团队，采购人在特殊天气或应急突发事件的情况下通知中标供应商技术团队进行服务，中标供应商应在接到通知后2小时内赶到现场并着手处理问题并于1天内完成服务。

（7）采购人在应对突发事件的情况下，有直接管理、设置和调动中标供应商技术服务人员岗位的权力并有权要求中标供应商及时更换不服从管理、违纪、不称职或其他原因不适合继续再服务的人员。

（8）中标供应商对设备进行养护时应严格遵守相关规章制度，因中标供应商原因造成设备停运，采购人有权按合同中的服务质量违约条款对中标供应商执行。

（9）中标供应商对设备进行养护时应严格遵守原设备供应商提供的养护手册或养护操作流程，避免损坏机械设备，因中标供应商养护操作失误导致的机械设备损坏，由中标供应商负责全额修理费用或对整套设备进行赔偿。中标供应商拒不赔偿的，采购人有权按合同中的服务质量违约条款对中标供应商执行。

第二部分有关说明

1.投标供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能被拒绝。

2.投标供应商的报价应包含服务技术人员的人工费（含基本工资、社保费、加班费、高温费、员工福利费）、劳保用品费、服装费、餐费、培训费、通讯费、交通费、办公用品费，养护工作所涉工具费、器械费、设备费、机械费、车辆费、耗材费、药剂费、零件费、能耗费（含水、电费），养护服务过程中的水质分析检验监测费，养护服务所涉各类保险费、管理费、合理利润、应急处突费、应缴的各项税费以及服务期内市场价格等因素的波动风险等完成本项目所发生的一切应有费用。投标人应按照要求报价，若发生漏、缺、少项，视作投标人合理让利于采购人，损失自负。

- 3.投标供应商应自行踏勘现场，充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真测算成本，同时自行承担投标费用，凡未列费用，视为已包含在投标报价中。

- 4.中标供应商应保证采购人在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，中标供应商应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 5.中标供应商不得转包中标的服务项目，未经采购人书面同意不得将中标的服务项目分包，一旦发现，采购人有权单方面解除合同，并且中标供应商应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 6.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

- 7.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 8.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 9.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

- 2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

- 3.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

- 4.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

- 5.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

- 6.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）的保险保函模块进行办理。

- 7.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

- 8.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照中华人民共和国政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照中华人民共和国政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 第五章评标方法与评标标准

第一部分评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

第二部分评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

6.本项目为专门面向中小微企业项目，不执行上述价格扣除政策。

二、评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分，计分均保留2位小数）

1.价格                     25分

2.供应商综合情况           20分

3.技术方案                 55分

（二）各项目评分标准

1.价格（25分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格得分应统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

2.供应商综合情况（20分）

（1）投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有1个得1分，本条最高得3分。投标文件中提供相关证书扫描件上传在投标文件中，不提供不得分。

（2）拟投入现场的检测仪器及设备（17分）

①检测仪器（8分）

投标供应商为本项目配备溶氧仪、氨氮测定仪、光度计、pH值测定仪等检测设备的，每有一种得2分，本条最多得8分。如仪器为自有，投标文件中提供仪器图片及购买发票（发票抬头必须与投标供应商名称一致）扫描件上传至投标文件中；如仪器为租赁的，投标文件中提供仪器图片、租赁协议及租赁发票扫描件上传在投标文件中，租赁有效期应当涵盖本项目服务期；不提供或提供不齐全不得分。

②养护设备（9分）

在满足本项目采购需求为本项目至少配备1艘养护检修专用船只的基础上，投标供应商拟为本项目每多配备1艘船只的得1分，本条最高得9分。如设备为自有，投标文件中提供设备图片及购买发票（发票抬头必须与投标供应商名称一致）扫描件上传在投标文件中；如设备为租赁的，投标文件中提供设备图片、租赁协议及租赁发票扫描件上传在投标文件中，租赁有效期应当涵盖本项目服务期；不提供或提供不齐全不得分。

- 3.技术方案（55分）（提供扫描件加盖投标供应商公章上传至投标文件中）

- （1）项目现状调研分析（9分）

- 包括①对本项目现状的了解与分析；

- ②对本项目养护目标的理解；

- ③对本项目实施重点、难点的分析及处理建议；

投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得9分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得7分；阐述内容较全面、1条内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得5分；有阐述内容，2条内容有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得3分；有阐述内容，3条内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得1分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项得0分。

- （2）投标供应商内部管理制度（9分）

- 包括①服务技术人员管理方案；

- ②服务技术人员培训方案；

- ③记录、档案资料管理方案；

投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得9分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得7分；阐述内容较全面、1条内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得5分；有阐述内容，2条内容有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得3分；有阐述内容，3条内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得1分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项得0分。

- （3）日常巡查、养护服务方案（10分）

- 包括①日常巡查方案；

- ②设备养护方案（含设备检修的安装、调试方案）；

- ③水质分析、检验、监测方案；

- ④养护时间计划安排及保证措施；

投标供应商须针对上述①、②、③、④条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得10分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得8分；阐述内容较全面、1条内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得6分；有阐述内容，2条内容有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得4分；有阐述内容，3条内容有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得2分；有阐述内容，4条内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得1分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项得0分。

- （4）养护服务质量保障方案（9分）

- 包括①设备养护质量保障目标及保证体系；

- ②设备养护质量保障措施；

- ③服务期间水质质量保障措施；

投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得9分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得7分；阐述内容较全面、1条内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得5分；有阐述内容，2条内容有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得3分；有阐述内容，3条容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得1分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项得0分。

- （5）安全文明作业及环境保护方案（9分）

- 包括①针对本项目所制定的安全操作规程；

- ②综合项目实际情况所执行的安全文明作业措施；

- ③根据日常作业对周边环境的影响所采取的环境保护措施；

投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得9分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得7分；阐述内容较全面、1条内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得5分；有阐述内容，2条内容有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得3分；有阐述内容，3条内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得1分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项得0分。

- （6）项目应急方案（9分）：

- 包括①针对突发性事件（包括但不限于暴雨、汛期预降、偷排漏排、截污不彻底等）、重大活动创建和检查期间的应急预案；

- ②应急保障制度及措施；

- 投标供应商须针对上述①、②条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该项得9分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该项得7分；阐述内容较全面、1条内容中有遗漏，但是有针对性解释说明的，该项得5分；有阐述内容，2条内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该项得3分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该项得0分。

- 注：评标方法与评标标准的解释权属采购人，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- 第六章投标文件内容与格式

第一部分投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（提供格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标截止日当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标截止日当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标截止日当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（提供格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- （1）上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有提供格式的，必须按提供格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- （2）上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- （3）上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- （4）上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（提供格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（提供格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中提供格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（提供格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（提供格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料： （1）专业团队服务人数不得少于6人[需提供项目人员配置清单（提供格式）及投标人近一年中任意一个月份（不含投标截止日当月）经社保部门确认的社保缴纳名单，法定代表人作为项目组成员的可不提供法定代表人的社保缴纳记录]； （2）养护检修专用船只至少配备1艘，需提供配备至少1艘船只的证明资料扫描件加盖投标供应商公章，证明资料：如船只为自有，投标文件中提供船只图片及购买发票（发票抬头必须与投标供应商名称一致）扫描件上传在投标文件中；如船只为租赁的，投标文件中提供船只图片、租赁协议及租赁发票扫描件上传在投标文件中，租赁有效期应当涵盖本项目服务期。 |  |
| 7 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- （1）上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有提供格式的，必须按提供格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- （2）上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。其中投标人近一年中任意一个月份（不含投标截止日当月）经社保部门确认的社保缴纳名单如因投标人新成立确无法提供的，可以不提供。

- （3）如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投标人：

日期：

二、授权委托书（提供格式）：

授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320206-HDZJ-G2025-0001项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                          被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证原件扫描件附后；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证原件扫描件附后。

说明：

- （1）若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- （2）当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

- （3）供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- （4）被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（提供格式）：

资格声明函

江苏恒达工程造价咨询有限公司：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320206-HDZJ-G2025-0001进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

备注：上述所称 “重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，（根据财政部关于 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款〞具体适用问题的意见财库〔2022〕3号文规定，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。

四、中小企业声明函（提供格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（提供格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

六、投标函（提供格式）：

投标函

致江苏恒达工程造价咨询有限公司：

我方收到贵方JSZC-320206-HDZJ-G2025-0001招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 二、我方愿意提供江苏恒达工程造价咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 三、我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

- 五、我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 七、我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（提供格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320206-HDZJ-G2025-0001在此承诺：

- 1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表（提供格式）：

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中提供的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（提供格式）：

分项报价表（服务）

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）投标人为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏恒达工程造价咨询有限公司有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（提供格式）：

投标偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置清单（提供格式）

项目人员配置清单

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称（如有要求） | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1.本表对应采购需求中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

- 2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标截止日当月）经社保部门确认的社保缴纳名单、相关证书（如有要求）的扫描件作为填列证明材料，其中投标人近一年中任意一个月份（不含投标截止日当月）经社保部门确认的社保缴纳名单如因投标人新成立确无法提供的，可以不提供。

- 3.上表内容须按采购需求（如有要求）及评分标准（如有要求）中的相关要求提供相应证明材料。

- 4.证明材料请附在本表之后。