淮安市市政设施养护中心

淮安市2025年内环高架和市管桥梁检测项目

- 招  标  文  件

项目编号：JSZC-320800-HAJY-G2025-0013

采 购 人：淮安市市政设施养护中心

项目名称：淮安市2025年内环高架和市管桥梁检测项目

采购代理机构：淮安江益工程项目管理咨询有限公司

二0二五年七月

- 目   录

第一章  投标邀请……………………………………………………3

第二章  投标人须知…………………………………………………6

第三章  评标标准……………………………………………………21

第四章  合同格式及条款……………………………………………25

第五章  项目采购需求………………………………………………35

第六章  投标文件格式………………………………………………58

- 投标邀请

受淮安市市政设施养护中心的委托，淮安江益工程项目管理咨询有限公司就该单位淮安市2025年内环高架和市管桥梁检测项目进行公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况:淮安市2025年内环高架和市管桥梁检测项目的潜在投标人应在淮安江益工程项目管理咨询有限公司报名获取招标文件，并于2025年08月11日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

(一）项目编号:JSZC-320800-HAJY-G2025-0013

(二）项目名称:淮安市2025年内环高架和市管桥梁检测项目

(三）预算金额:70万元整

(四）最高限价:70万元整

(五）采购需求:淮安市2025年内环高架和市管桥梁检测项目，详见招标文件第五章项目采购需求。

(六）合同履行期限:合同签订后120个日历日提交正式检测报告。驻场技术支持：2025年9月30日至2026年7月31日。

（七）本项目不接受联合体投标

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

二、申请人的资格要求:

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“二、投标人须知”第33项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- 本项目的特定资格要求:

- 投标人必须具有有效的交通行政主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质或公路工程桥梁隧道工程专项检测资质，或建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测资质（附表中包含"桥梁结构"及相关参数）；

- （2）具有有效的省级或以上质量技术监督部门颁发的具备CMA标识的检验检测机构资质认定证书。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、招标文件取得方式

如果供应商确认参与本项目，请将报名资料：供应商单位营业执照、授权委托书及经办人身份证复印件加盖公章注明联系方式，发送至邮箱726624486@qq.com。文件材料费：人民币400元/份（售后不退），未缴纳文件材料费的供应商的响应文件将被拒绝。

报名时间：2025年07月21日至2025年07月28日上午9：00—11：00； 下午2：00—5：00（周六、日和法定节假日除外）。

注：在磋商文件发布期间如磋商文件有所更正或修改而代理公司因没有收到确认函或因所留联系方式有误而无法通知到磋商供应商的，其责任由磋商供应商自行承担。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

（一）截止时间：2025年08月11日09点30分（北京时间）

（二）磋商地点：淮安市淮阴区中业慧谷软件园B27-2。

五、开启

时间：2025年08月11日09点30分（北京时间）

地点：淮安市淮阴区中业慧谷软件园B27-2。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：淮安市市政设施养护中心

地址：淮安市青年路1号

联系人：衡工

联系电话：15189509035

2、采购代理机构信息

名称：淮安江益工程项目管理咨询有限公司

地址：淮安市淮阴区中业慧谷软件园B27-2。

联系人：王工

联系电话：15061239357

3、项目联系方式

项目联系人：王工

电　话：15061239357

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，淮安江益工程项目管理咨询有限公司及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前以书面形式通知采购人及代理公司（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至代理公司电子邮箱），采购人及代理公司对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的采购人及代理公司将不予受理）。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告【同时通知所有已报名的投标人。由于投标人所留联系方式有问题而导致代理公司无法通知的，其责任由投标人自行承担】。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡

8.1投标文件以及投标人与采购人及代理公司之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

8.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”中的要求进行编写。

9.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件目录,装订方式为左侧胶贴平本装订。

10.开标一览表

10.1投标人必须按照招标文件第六章“投标文件格式”中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

10.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.3投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的其责任由投标人自行承担）。

11.投标报价

11.1本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含全部检测管理人员费用、检测报告及相关后期建档等费用、检测费用、交通安全措施费（临时交通安全设施、桥梁检测车、登高车、脚手架等）、交通工具及使用费、检测设备、测量仪器费、海事交通维护费用、保险费用、驻场技术支持费用、公司取费、法定税金、利润等与履行本项目有关的一切费用。投标人应主动查阅本项目的有关设计文件、技术经济等资料。应充分考虑到采购人提供的清单以及相关资料和数据与合同实施过程中存有偏差，检测单位应综合考虑到报价中。在项目实施期间，由于价格上涨、政策性调整等因素对项目成本的影响，采购人对合同价格不予调整。

11.2 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人不接受备选的投标方案或有选择的报价。

11.4投标报价应以人民币为货币单位。

12.技术要求响应偏离（本项目不涉及）

12.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。

13.服务承诺

13.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中服务要求的标准。

14.证明投标人资格的文件

14.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

14.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、技术方面的能力。

15.中标人若发生下列条款中的任何一种行为，一经查实，采购人有权取消其中标资格。

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人代表、评委、代理公司工作人员有私下接触；

（6）中标人在规定期限内未能根据第29条规定签订合同。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但须同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.投标文件份数和签署

17.1投标人应严格按照第9条要求，编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件必须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2投标文件正本和所有的副本均须打印, 且投标文件格式中要求签字的字迹应清晰易于辨认并由供应商法定代表人(负责人）或其授权委托人签字，除姓名签署外,投标文件的任何内容均不允许手写。除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件。投标文件的正本须经供应商法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖投标人公章。本招标文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。投标文件中签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件中签署授权委托书无效。

17.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或委托受托人签字。

四、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封。

18.2信封（箱）封面注明投标项目名称、标书编号。

18.3信封（箱）上应写明投标人名称和地址以及邮政编码，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

19.投标截止时间

19.1投标人递交投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

19.2采购人可以按招标文件规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.迟交的投标文件

20.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人及代理公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

21.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

五、开标及评标

22.开标

22.1代理公司将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人代表、投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

22.2开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、“开标一览表”中各项内容，以及代理公司认为合适的其他详细内容。

22.3开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

22.4投标截止时间结束后投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人报经财政监管部门批准后，可变更为竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判或竞争性磋商采购的，代理公司根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件或竞争性磋商文件，可以与该两家投标人进行竞争性谈判或竞争性磋商。

23.评标

23.1评标组织

23.1.1评标工作由代理公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责:

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

23.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

23.2评标程序

23.2.1投标文件的资格审查。

23.2.1.1采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

23.2.1.2资格性审查:依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

23.2.1.3投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理:

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

23.2.2投标文件的符合性审查

23.2.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求及其他项目要求。

23.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.2.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.2.2.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认签字，其投标无效。

23.2.2.6对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2.2.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.2.2.8 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理:

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（10）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（11）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的【本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求】；

（12）投标人所投产品技术参数未完全满足招标文件第五章“二、技术要求”中标注“★”要求的。

（13）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

23.2.2.9 在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照22.4款执行。

23.2.2.10有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人:

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第24.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

25.评审及中标

25.1 评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

25.2 评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

26.评标过程的保密

26.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

26.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。

26.3 在评审期间，将有专门人员与投标人进行联络。

26.4 采购人及代理公司和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

26.5 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及合同签订

27.确定中标人

27.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出三名中标候选人。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确认中标人。

27.3代理公司将在淮安市政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其中标资格。

28.中标通知书

28.1代理公司在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。

28.2中标人在接到代理公司通知后五个工作日内必须到代理公司领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

28.4中标通知书对采购人及中标人同时均具法律效力。

29.签订合同

29.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起三十日内签订采购合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

29.2中标人自中标通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

30.货物和服务的减少

30.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

31.履约保证金

本项目不缴纳履约保证金。

七、质疑处理

32.质疑处理

32.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

32.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

32.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

32.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

32.5 质疑函必须以投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人及代理公司有权不予受理。

32.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人及代理公司不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

32.7 采购人及代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人及代理公司将告知质疑人进行补正。 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人及代理公司有权不予受理。

32.8对于内容、格式符合规定的质疑函，将在七个工作日内以书面形式作出答复。

32.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

33.政策功能落实

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中提供加盖出具单位公章的证明文件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

- 第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为50分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、具体标准:

- 1、价格：5分

满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×5分

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类桥梁检测价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

具体按照江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）执行。

2、方案部分:23分

评委会根据投标人提供的方案酌情评分,方案至少具备下列各项要求，如无重大偏差，每项得分不得低于该项分值的60%，分项方案未提供的或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏差的该分项不得分。（方案格式自拟并加盖供应商公章装订入投标文件）

- 检测服务工作服务的目标，保证检测服务的技术措施，检测服务进度计划及保证检测服务进度的措施，检测服务工作质量与服务保证措施（3分）；

（2）清江大桥专项检测方案的内容、可行性、针对性和可靠性（4分）；

（3）清浦大桥专项检测方案的内容、可行性、针对性和可靠性（4分）；

（4）淮海南路大运河桥专项检测方案的内容、可行性、针对性和可靠性（4分）；

（5）城市桥梁（除内环高架桥以外）定期检测工作方案（3分）

对方案科学性、各类保障措施、技术先进性进行评分。

（6）内环高架桥梁（除城市桥梁以外）定期检测工作方案（3分）

对方案科学性、各类保障措施、技术先进性进行评分。

（7）安全生产工作方案（2分）

对淮安市内环高架和城市桥梁检测服务安全生产工作方案进行评分。

3、商务部分:22分

（1）项目负责人1名：具有正高级及以上职称证书的得2分，具有高级职称证书的得1分；同时具有一级注册结构工程师证书的得2分；同时具有交通运输部公路工程试验检测工程师证书（桥梁专业或桥梁隧道工程专业）或市政桥梁结构检测上岗证，得1分，（提供证书复印件加盖投标人公章装订入投标文件）（本项最多得5分，没有不得分）。

（2）投标人针对本项目拟派出的项目负责人自2022年1月1日以来担任过类似城市桥梁检测项目（仅限于城市高架或特殊结构桥梁的定期检查（测）项目）的项目负责人或技术负责人，每个得1分（本项最多得5分，没有不得分）。

注：时间以合同为准。需提供项目合同（复印件加盖投标人公章），如合同中不能反映项目内容、人员的，还需提供由用户出具的相关证明材料（原件加盖用户公章）。特殊结构桥梁指钢-混凝土组合梁桥、系杆拱桥、悬索桥和斜拉桥。

（3）针对本项目拟派出项目组其他人员（项目负责人除外）（3分）

项目组人员具有交通运输部公路工程试验检测工程师证书（桥梁专业或桥梁隧道工程专业）或市政桥梁结构检测上岗证，有1个得0.5分，最多得2分；具有由省级应急或安全管理部门颁发的高处作业证书，有1个得0.5分，最多得1分。（本项最多得3分，没有不得分）。

（4）投标人业绩：（5分）

投标人自2022年1月1日以来承担过类似城市桥梁检测项目（仅限于城市高架或特殊结构桥梁的定期检查（测）项目）的，每提供1个得1分，（本项最多得5分，没有不得分）。

注：时间以合同为准。需提供项目合同（复印件加盖投标人公章），如合同中不能反映项目内容的，还需提供由用户出具的相关证明材料（原件加盖用户公章）。特殊结构桥梁指钢-混凝土组合梁桥、系杆拱桥、悬索桥和斜拉桥。项目负责人业绩不重复计入投标人业绩。

（5）投标人具有CNAS实验室认可证书或CNAS检测机构认可证书的，得1分，没有不得分。（提供证书复印件加投标人公章装订入投标文件）

（6）投标人具有ISO14001环境管理体系证书、ISO9001质量管理体系证书、ISO45001（原OHSAS18001）职业健康安全管理体系证书，每提供一项得1分，本项最多得3分，没有不得分。（提供证书复印件加投标人公章装订入投标文件）

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

第一部分 协议书

甲方:

乙方:

一、项目概况

1、项目名称:淮安市2025年内环高架和市管桥梁检测项目

2、项目地点:淮安市区。

二、桥梁检测范围和内容

具体内容详见招标文件“采购需求及总体要求”。

三、工期

桥梁检测服务项目工期：合同签订后120个日历日提交正式检测报告。驻场技术支持：2025年9月30日至2026年7月31日。

四、合同金额

本合同的总金额(大写)为人民币                元,分项价格详见乙方提交的投标报价表，最终检测数量以甲方、乙方、监理单位三方确认为准。

五、付款方式

- 完成桥梁检测项目外业、出版桥梁检测报告，通过专家评审后付至合同价的60%；余款驻场技术支持完成后一年内付清。

六、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件:

（1）中标通知书；

（2）招标文件；

（3）合同条款及其附件；

（4）投标函及其附录；

（5）甲方和乙方商定的其他必要文件；

（6）技术标准和要求；

第二部分   专用条款

- 一、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序:（1）本合同协议书；（2）专用条款及有关协议；（3）招标文件；（4）投标文件；（5）标准规范及有关技术资料。

- 二、合同当事人及其他相关方

1、甲方代表

姓名:      职务:驻场工程师、业主代表

职权:参与本项目全过程的监督、协调、沟通工作，监督各单位的行为。

2、乙方代表

姓名:        职务:项目负责人

职权:以招投标文件、合同及各类规范为依据，负责本项目质量、进度、安全、文明检测及投资控制，并进行现场管理与协调。

3、甲方委托的监理人名称:             。

监理单位委派的总监理工程师:

监理范围:淮安市2025年内环高架和市管桥梁检测项目招标文件中要求进行的检测项目及其他工作。

甲方委托监理人的职权:1、对桥梁定期检测、结构检测、工作质量控制、进度控制、投资控制、现场安全生产、文明作业管理、合同管理、项目信息管理的组织协调；2、对项目索赔违约事件及费用、工期顺延等的变更审查；3、组织召开项目例会；4、建议调换乙方不称职人员；5、对检测质量不符合规范要求的检测项目，督促乙方重新检测；6、合同价款支付计量；7、对本合同工作内容的变更或签证审批。其它按监理合同和监理规范的有关规定执行。

监理人需要取得甲方批准才能行使的职权:项目的变更调整需经建设单位同意，桥梁定期检测、结构检测签证必须经建设单位同意认可并经甲方代表共同签字盖章确认方为有效。

- 三、适用技术标准、规范

《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)；

《城市桥梁设计荷载标准》（CJJ77-1998）；

《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB/T11345-1989；

《无损检测焊缝磁粉检测》JB/T6061-2007；

《工程测量规范》（GB 50026-2007）；

《大跨径混凝土桥梁的试验方法》；

《混凝土结构试验方法标准》(GB50152—92)

《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T152-2008）

《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS 21:2000）

桥梁设计、施工、桥梁检测报告等技术资料

如上述规范、标准有最新版本，按最新版本执行。

- 四、甲方权利与义务

1、中标后，甲方向乙方免费提供与履行桥梁检测工作有关的资料。

2、甲方应按照合同的规定，向乙方提供履行桥梁定期检测所必需的工作条件，在桥梁检测工作开展实施时，协助乙方做好道路、河道交通管制事宜。

3、对于乙方按约定提交的检测工作报告、数据成果等，甲方应及时审批验收。

4、甲方有义务对乙方提交的项目总体实施方案进行审核，有权提出合理建议、补充要求和合理要求。甲方的建议和要求，并不能解除乙方的合同责任。

5、甲方指定为授权代表与乙方的授权代表建立工作联系参与本项目全过程的监督、协调、沟通工作。更换该代表或变更其授权时，应及时通知乙方。

6、甲方有权对乙方派出的机构与人员进行审查，并对其工作进行检查和监督的权利，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求乙方更换。

7、甲方有权根据实际情况增减桥梁检测数量，单价按照乙方投标文件报价单上的综合单价执行，投标文件报价单上没有综合单价的按相关定额、收费标准计算执行。

8、甲方有权随时对项目进度、质量进行检查，乙方必须积极配合。

9、甲方有权组织人员或相关单位对乙方已完成的桥梁检测项目进行抽检，如发现乙方存在桥梁病害、隐患检查不全现象，甲方有权拒付合同价款。

10、乙方对桥梁检测工作缺陷不予及时更正，或检测项目实际工期累计超过计划工期要求10天（雨天、灾害天气及除不可抗力外）未完成的，甲方有权另请其他单位更正。

- 五、乙方权利与义务

1、乙方对本合同项目下的工作全面负责，乙方应严格遵照国家、省、市对桥梁检测有关规定开展工作。

2、乙方收到甲方提供的桥梁检测工作依据的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何错误、失误或缺陷，应及时通知甲方。

3、乙方应在签订合同前，根据招标文件规定，编制详细的桥梁检测工作方案、进度计划报甲方批准。

4、乙方必须严格执行国家、相关部委和上级行政主管部门有关桥梁检测项目现行的法规和技术标准、规范、规程、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）及本项目的技术要求开展检测工作，坚持原则、秉公办事，提供科学、准确的数据和报告。其中涉及有限空间作业部分，根据国家相关规定执行。

5、乙方在检测服务项目完毕向甲方提供检测报告成果和数据，并对其完整性、正确性负责，乙方必须按照合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的检测服务，并按招标文件所检测要求与内容，出具每座桥梁详细的试验检测报告，提供专项维修建议文件。乙方向甲方提交的资料包括4份检测报告（每座桥1份检测报告）、1份电子文档（其中文字采用word形式、表格采用excel形式、图形采用AutoCAD、数码照片采用JPG格式）。

6、乙方指定       为授权代表与甲方的授权代表建立工作联系，全面负责乙方桥梁检测事宜。更换该代表或变更其授权时，应及时通知甲方。

7、甲方不提供现场办公及生活场所，乙方应根据现场要求自行解决现场办公室和生活场所。

8、乙方不得向第三方泄露本项目所有资料，如乙方泄露资料，甲方将追究乙方相关法律责任。

9、在履行合同过程中，乙方应遵守有关法律、法规及有关主管部门的规章，并按照其要求支付所有费用。此费用已含在本次合同价内。

10、乙方对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，对其工作人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守造成的结果承担全部责任。

11、乙方如需查阅本工程的有关设计文件、技术经济资料，应征得甲方同意。

12、乙方必须做好桥梁桥梁定期检测质量管理工作，加强检测全过程质量控制，并对质量负责。

13、乙方应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责，乙方应采取必要的安全措施，并保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由乙方承担。

14、乙方须按照本招标文件的要求对该招标项目进行检测工作。如在检测过程中有大的调整等其它重大情况发生，乙方应提前告知甲方，双方协商调整。

15、如存在分包，须经过甲方同意。

16、在甲方项目相关费用未付之前，乙方有义务保证该项目农民工工资按时发放。

17、项目组现场负责人每月带班生产时间不得少于本月工作时间的80%。

18、除完成桥梁检测工作外，为提升甲方日常桥梁检查维修质效，投标人须提供驻场技术支持，期限为合同签订后1年，应配备不少于2辆的检查机动车及不少于4名驻场工作人员，对采购人日常桥梁检查发现的病害进行现场检测评估，判断影响程度并提出合理养护维修建议，参与采购人组织的桥梁病害维修验收，提出专业化验收意见。相关费用包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

- 六、项目保险

乙方负责人必须办理包括但不限于雇主险、不低于六十万的安责险等保险，并为项目实施场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。否则，由乙方承担一切责任后果和损失赔偿责任。开工前向监理及甲方提供保单复印件，甲方或监理核查人员身份证与保单，项目实施过程中随机抽查。

- 七、违约

1、甲方违约的责任:

（1）因甲方原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:仅按甲方批准时间顺延工期，不再支付承包人其他费用和利润。

（2）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:双方协商解决。

（3）甲方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 工期顺延  。

（4）因甲方违反合同约定造成暂停检测的违约责任:乙方应积极配合处理，将误工的人员和机械调配至其它工作面，甲方不因此承担承包人提出的索赔费用，但可将工期顺延，经监理人确认后必须报甲方书面审批为准，逾期未办的视为未发生；其它双方协商解决

（5）甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的违约责任:按上项“（4）因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任”内容执行。

（6）其他:    /    。

2、乙方违约的责任:

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的:甲方有权解除本合同。

（2）因乙方原因导致桥梁定期检测、结构检测工作等工作不符合合同要求的:

无论总监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除乙方对自己承包的桥梁定期检测、结构检测等相关工作所负责任，除非质量问题是由于非乙方原因引起，而此质量问题乙方必须及时通知总监。凡经验收不合格，乙方必须自费返工，重新检测，由此而造成一切经济损失由乙方承担，并承担违约责任。需要鉴定的部分由乙方承担鉴定费用，因返工而造成工期延误的要执行工期违约处罚条款。

桥梁检测质量出现严重问题，无法通过验收合格的，甲方有权单方面解除合同取消乙方承包资格。合同解除后，甲方可派员进驻检测场地，另行组织人员或委托其他单位进行检测，检测价格相关单价按《江苏省交通工程质量检测和工程材料试验收费标准》（苏交质[2007]71号）、《江苏省交通工程质量检测和工程材料试验收费标准部分项目单价调整及说明》及其他收费标准计取。甲方因继续完成该工程的需要，有权扣留使用乙方在现场的材料、设备和临时设施，但甲方的这一行动不免除乙方应承担的违约责任，也不影响甲方根据相关法律法规享有的索赔权利。

（3）工期违约:乙方正在进行的检测项目实际工期累计超过计划工期要求10天（雨天、灾害天气及除不可抗力外）未完成的，甲方有权单方面解除合同。

（4）乙方项目现场负责人每周在项目现场出勤天数少于5天，或不参加项目例会的，甲方对乙方按缺席天数处以500元人民币/天或1000元/次的罚款。连续3天不在项目现场或累计3次不参加项目例会的，全额没收乙方缴纳的履约保证金或按银行履约保函数额进行索赔，甲方将解除合同，甲方保留进一步向乙方索赔损失的权利。

（5）乙方必须服从甲方、监理工程师及有关管理部门的管理监督，检测中发生的检测质量问题必须及时整改，因乙方原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由乙方负责，工期不予索赔。

（6）未经甲方批准，乙方自行更换项目负责人，处以乙方合同总价2%的违约金，另甲方有权单方解除合同，收回本项目，如安排其他单位进场检测，由此更换单位造成的一切损失由乙方承担。

（7）乙方未按要求确保已完工地料尽场清（或双方另行商定标准），未按规定时间拆除临时设施、清理完场地的，乙方除承担清理费用外，每延迟一天交纳违约金1000元。

（8）驻场技术支持不到位，人员和车辆未达到合同约定要求，发现1次扣1000元。

（9）如因乙方原因未达到项目验收要求，延误了工期，需要监理单位再对项目实施延长监理服务期的，则由乙方按延误天数，按甲方与监理单位签订的监理费用按合同工期（甲方及监理工程师签证的可顺延工期相应顺延）折算的每天费用支付其监理费用。

- 八、合同解除

1、经合同双方协商一致，可以解除合同。

2、当乙方发生下列行为之一时，甲方有权解除合同:

（1）在项目实施时，中标单位应严格按照进度计划实施，累计超过工期要求10天（除不可抗力外）未完成；

（2）在项目实施过程中，安全、文明工作连续两次未达标，被主管部门、甲方发出整改通知的；

（3）发现2次及以上2次检测质量未按要求整改的；

（4）中标单位不服从采购人管理的。

（5）考核未达标的。

3、合同一方依据合同解除条款的约定，要求解除合同时，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知送达对方时合同解除。

- 九、合同签订

合同签订前，乙方向甲方提交本次桥梁检测服务检测评估工作组织方案、进度计划、安全方案，经甲方批准同意后执行，并在实际工作中切实加以执行，并受其约束，同时作为甲方检查监督和验收乙方进行检测工作的依据。

- 十、合同生效与终止

1、本合同经甲方、乙方两方授权代表签字盖章，如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。

2、合同双方已履行了合同约定的全部义务，结算价款结清，本合同即告终止。

3、合同终止后，合同双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密责任等义务。

- 十一、合同争议解决及份数

1、合同执行过程中如有争议，双方协商解决；经协商无法和解、或当事人表明不愿协商和解时，请有关主管部门进行调解解决；经和解、调解仍存在争议，提请淮安市仲裁委员会仲裁。

2、本合同一式四份，甲方、乙方各执贰份。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:                          单位盖章:

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

- 项目采购需求

一、项目概况

1、对清浦大桥等51座桥梁和淮安市内环高架桥进行检测服务工作，具体项目详见桥梁检测项目清单。

2、桥梁基础资料如下:

| 序号 | 桥梁名称 | 上部（结构形式） |  |  | 桥宽 (米) | 桥长（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 墩 |  | 台 |  |  |  |
| 1 | 清江大桥 | 钢桁架拱 |  |  | 43 | 268 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 2 | 清浦大桥 | 钢箱梁 |  |  | 28 | 504 | 双塔悬索桥 |
|  |  | 柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 3 | 淮海南路大运河桥 | 箱梁 |  |  | 38 | 663.76 | 斜拉桥 |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 4 | 天津路大桥 | 连续梁桥 |  |  | 24 | 1182 |  |
|  |  | 柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 5 | 承德路大运河桥 | 箱梁 |  |  | 31.5 | 903.25 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 桩柱式桥台 |  |  |  |
| 6 | 新长铁路桥 | 连续梁桥 |  |  | 23 | 776 |  |
|  |  | 柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 7 | 永安大桥 | T梁 |  |  | 20 | 100 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 桩柱式桥台 |  |  |  |
| 8 | 华兴桥 | 板梁 |  |  | 20 | 130 | 引桥为T梁 |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 桩柱式桥台 |  |  |  |
| 9 | 樱花桥 | T梁 |  |  | 20 | 140 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 10 | 北京南路清安河桥 | T梁 |  |  | 46 | 26.8 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 11 | 北京南路红旗河桥 | 梁桥 |  |  | 50 | 26.04 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 桩柱式桥台 |  |  |  |
| 12 | 北京南路K2+162排水 河桥 | 梁桥 |  |  | 50 | 26.06 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 桩柱式桥台 |  |  |  |
| 13 | 北京南路蛇家坝干渠桥 | 梁桥 |  |  | 50 | 44.46 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 桩柱式桥台 |  |  |  |
| 14 | 北京南路柴米河桥 | 梁桥 |  |  | 50 | 31.46 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 桩柱式桥台 |  |  |  |
| 15 | 北京南路关城河桥 | 梁桥 |  |  | 50 | 26.04 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 桩柱式桥台 |  |  |  |
| 16 | 北京南路月牙河桥 | 梁桥 |  |  | 50 | 27.08 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 桩柱式桥台 |  |  |  |
| 17 | 柯山路排水河桥 | 梁桥 |  |  | 53 | 9.3 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 18 | 枚乘路柴米河桥 | 梁桥 |  |  | 50 | 26 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 19 | 枚乘路蛇家坝干渠 | 梁桥 |  |  | 50 | 20 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 20 | 南苑路一支渠桥 | 梁桥 |  |  | 50.5 | 13 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 21 | 南苑路关城河桥 | 梁桥 |  |  | 51 | 32 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 22 | 浦楼大桥 | 箱梁 |  |  | 43 | 148 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 23 | 西安南路蛇家坝干渠桥 | 箱梁 |  |  | 50 | 20 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 24 | 西安南路红旗河桥 | 箱梁 |  |  | 56.5 | 44 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 25 | 翔宇大道板闸干渠桥 | 板梁 |  |  | 26.04 | 56 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 26 | 翔宇大道乌沙河桥 | 板梁 |  |  | 41.54 | 56 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 27 | 延安路电厂河桥 | 箱梁 |  |  | 48 | 18 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 28 | 清河路清河桥 | 板梁 |  |  | 20 | 130 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 29 | 淮海南路中心桥 | 板梁 |  |  | 46 | 6.6 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 30 | 淮海南路城河桥 | 板梁 |  |  | 46 | 6.5 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 31 | 淮海南路清安河桥 | 梁桥 |  |  | 46 | 12.6 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 32 | 惠民桥 | T梁 |  |  | 20 | 120 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 桩柱式桥台 |  |  |  |
| 33 | 南昌路丰收河桥 | 梁桥 |  |  | 40 | 13 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 桩柱式桥台 |  |  |  |
| 34 | 南昌路古淮河桥 | 箱梁 |  |  | 27.5 | 157.4 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 桩柱式桥台 |  |  |  |
| 35 | 珠海路苏州河桥 | 梁桥 |  |  | 36 | 10 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 36 | 大口子桥 | 板梁 |  |  | 46 | 24 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 37 | 淮海南路红旗渠桥 | 梁桥 |  |  | 50 | 17.2 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 38 | 淮海南路柴米河桥 | 梁桥 |  |  | 50 | 17.02 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 39 | 淮海南路蛇家坝干渠桥 | 梁桥 |  |  | 50 | 7.1 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 40 | 承德路宝塔桥 | 盖板 |  |  | 42 | 12.3 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 41 | 大庆路环城桥 | 简支板梁 |  |  | 20.4 | 17 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 42 | 人民南路长生桥 | 简支板梁 |  |  | 21 | 10.743 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 43 | 人民南路南门桥 | 双曲拱桥 |  |  | 12.5 | 17 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 44 | 杭州路洪福河桥 | 板梁 |  |  | 40 | 5 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 45 | 合肥路洪福河桥 | 板梁 |  |  | 50 | 3.9 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 46 | 合肥路丰收河桥 | 板梁 |  |  | 31 | 39.5 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 47 | 二支渠桥 | 板梁 |  |  | 10 | 7 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 48 | 环城东路桥 | 空心板梁 |  |  | 7 | 120 |  |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 49 | 红桥 | 梁桥 |  |  | 3.5 | 70 | 人行桥 |
|  |  | 桩柱式桥墩 |  | 重力式桥台 |  |  |  |
| 50 | 勤政路人行天桥 | 钢箱梁桥 |  |  | 4 | 65.8 | 人行桥 |
|  |  |  |  | 桩柱式桥台 |  |  |  |
| 51 | 古黄河南岸人行栈桥 | 钢梁 |  |  | 4 | 347 | 多跨 |
|  |  | 桩柱式桥墩 | 桩柱式桥台 |  |  |  |  |
| 52 | 淮安市内环高架 | 内环高架工程是淮安市委、市政府加快中心城市建设的重大决策，是提升城市出行效率和功能品质的重大民生工程。项目以构建内环、贯通南北、联系东西，满足城区与主要高速公路出入口和高铁站交通快速集散为目标，沿黄河路、西安路、延安路、迎宾大道、宁连路和237省道等6条道路布设。建设总里程约50.4公里,标准断面宽25米，双向六车道，工程全线采用高架桥梁形式。内环高架共设置6个大型互通、35对上下匝道，相交城市道路93条。 |  |  | 25 | 约50400m | 包含上下匝道 |

★二、桥梁检测项目清单

桥梁检测项目具体清单如下:

桥梁检测项目清单

| 序号 | 桥梁名称 | 所在道路 | 主桥结构 形式 | 养护等级 | 修建年月 | 长度（m） | 宽度（m） | 桥梁检查、检测和保养项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 常规定期检测数量 | 结构变位检测 | 支座保养 | 检测结果录入桥梁管理系统 | 结构定期检测 | 主塔偏位、高程测量 | 拉索、索夹、索鞍、锚头检测保养 | 索力、吊杆拉力拉索探伤检测 | 每季度检测主桥裂缝、扰度，全年共四次 | 斜拉桥拉索上下锚头检测保养 | 锚室积水检查 | 桥梁荷载试验 |
| 1 | 清江大桥 | 西安南路 | 钢桁架拱 | Ⅰ等 | 2019年 | 268 | 43 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  | 1项 | 26根 |  |  |  |  |
| 2 | 清浦大桥 | 北京南路 | 箱梁 | Ⅰ等 | 2009年 | 504 | 28 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  | 1项 | 1项 | 78根 |  |  | 1项 |  |
| 3 | 淮海南路大运河桥 | 淮海南路 | 箱梁 | Ⅰ等 | 2019年 | 663.76 | 38 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 | 1项 | 1项 |  | 32根 |  | 1项 | 1项 |  |
| 4 | 天津路大桥 | 天津路 | 变截面箱梁 | Ⅰ等 | 2009年 | 1182 | 24 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  | 1项 |  |  | 1项 |
| 5 | 承德路大运河桥 | 承德路 | 箱梁 | Ⅰ等 | 2016年 | 903.25 | 31.5 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 新长铁路桥 | 水渡大道 | 预应力箱梁 | Ⅰ等 | 2008年 | 1090 | 24 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 永安大桥 | 北京北路 | T梁 | Ⅰ等 | 1995年 | 100 | 20 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 华兴桥 | 北京北路 | 预应力箱梁 | Ⅰ等 | 2000年 | 130 | 20 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 樱花桥 | 翔宇北道 | 预应力箱梁 | Ⅰ等 | 2002年 | 140 | 20 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 清安河桥 | 北京南路 | 预应力板梁 | Ⅰ等 | 2009年 | 26 | 50 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 红旗河桥 | 北京南路 | 板梁 | Ⅰ等 | 2009年 | 26 | 50 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | K2+162排水河桥 | 北京南路 | 预应力板梁 | Ⅰ等 | 2009年 | 26 | 50 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 蛇家坝干渠桥 | 北京南路 | 预应力板梁 | Ⅰ等 | 2009年 | 44.5 | 50 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 柴米河桥 | 北京南路 | 预应力板梁 | Ⅰ等 | 2009年 | 31.5 | 50 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 关城河桥 | 北京南路 | 预应力板梁 | Ⅰ等 | 2009年 | 26 | 50 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 月牙河桥 | 北京南路 | 预应力板梁 | Ⅰ等 | 2008年 | 27 | 50 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 柯山路排水河桥 | 柯山路 | 板梁 | Ⅰ等 | 2008年 | 9.3 | 53 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 枚乘路柴米河桥 | 枚乘路 | 板梁 | Ⅰ等 | 2008年 | 26 | 50 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 枚乘路蛇家坝干渠 | 枚乘路 | 板梁 | Ⅰ等 | 2008年 | 20 | 50 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 南苑路一支渠桥 | 南苑路 | 板梁 | Ⅰ等 | 2014年 | 13 | 50.5 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 南苑路关城河桥 | 南苑路 | 板梁 | Ⅰ等 | 2014年 | 32 | 51 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 浦楼大桥 | 西安北路 | 箱梁 | Ⅰ等 | 2019年 | 148 | 43 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 红旗渠桥 | 西安南路 | 箱梁 | Ⅰ等 | 2019年 | 56.5 | 44 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 蛇家坝干渠桥 | 西安南路 | 箱梁 | Ⅰ等 | 2019年 | 56.5 | 44 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 翔宇大道板闸干渠桥 | 翔宇大道 | 板梁 | Ⅰ等 | 2014年 | 26.04 | 56 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 翔宇大道乌沙河桥 | 翔宇大道 | 板梁 | Ⅰ等 | 2014年 | 41.54 | 56 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 电厂河桥 | 延安西路 | 箱梁 | Ⅰ等 | 2019年 | 18 | 48 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 清河桥 | 清河路 | 板梁 | Ⅱ等 | 2001年 | 130 | 20 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  | 1项 |
| 29 | 中心桥 | 淮海南路 | 板梁 | Ⅰ等 | 1984年 | 6.6 | 46 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 城河桥 | 淮海南路 | 板梁 | Ⅰ等 | 1984年 | 6.5 | 48 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 清安河桥 | 淮海南路 | 板梁 | Ⅰ等 | 2001年 | 12.6 | 46 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 惠民桥 | 承德路 | T梁 | Ⅰ等 | 1997年 | 120 | 20 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 丰收河桥 | 南昌路 | 板梁 | Ⅰ等 | 2005年 | 13 | 40 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 南昌路古淮河桥 | 南昌路 | 预应力箱梁 | Ⅰ等 | 2007年 | 158 | 27.5 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 苏州河桥 | 珠海路 | 板梁 | Ⅱ等 | 2003年 | 10 | 36 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 大口子桥 | 水渡大道 | 预应力箱梁 | Ⅰ等 | 2005年 | 171 | 46 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 红旗渠桥 | 淮海南路 | 预应力板梁 | Ⅰ等 | 2003年 | 17 | 50 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 柴米河桥 | 淮海南路 | 预应力板梁 | Ⅰ等 | 2003年 | 17 | 50 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 蛇家坝干渠桥 | 淮海南路 | 预应力板梁 | Ⅰ等 | 2003年 | 7.1 | 50 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 宝塔桥 | 承德路 | 盖板 | Ⅰ等 | 1996年 | 12 | 42 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 环城桥 | 大庆路 | 板梁 | Ⅱ等 | 1990年 | 20.4 | 17 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 长生桥 | 人民南路 | 板梁 | Ⅱ等 | 1968年 | 10 | 21 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 南门桥 | 人民南路 | 板梁 | Ⅱ等 | 1967年 | 17 | 12.5 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 杭州路洪福河桥 | 杭州路 | 板梁 | Ⅱ等 | 2007年 | 5 | 40 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 合肥路洪福河桥 | 合肥路 | 板梁 | Ⅱ等 | 2007年 | 3.9 | 50 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 合肥路丰收河桥 | 合肥路 | 板梁 | Ⅱ等 | 2012年 | 39.5 | 31 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 二支渠桥 | 南门立交西辅道 | 板梁 | Ⅱ等 | 2016年 | 10 | 7 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 环城东路桥 | 环城东路 | 空心板 | III等 | 2016年 | 120 | 7 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 红桥 | 大同路 | 板梁 | III等 | 2009年 | 70 | 3.5 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 勤政路人行天桥 | 勤政路 | 钢梁 | III等 | 1997年 | 67 | 4 | 1座 | 1项 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 古黄河南岸人行栈桥 | 古黄河南岸 | 钢梁 | III等 | 2023年 | 347 | 4 | 1座 | 1座 | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 淮安市内环高架桥梁 | 内环高架工程是淮安市委、市政府加快中心城市建设的重大决策，是提升城市出行效率和功能品质的重大民生工程。项目以构建内环、贯通南北、联系东西，满足城区与主要高速公路出入口和高铁站交通快速集散为目标，沿黄河路、西安路、延安路、迎宾大道、宁连路和237省道等6条道路布设。建设总里程约50.4公里,标准断面宽25米，双向六车道，工程全线采用高架桥梁形式。内环高架共设置6个大型互通、35对上下匝道，相交城市道路93条。本次检测按照西安路高架（起于黄河路止于南苑路）、延安路高架（起于西安路止于翔宇大道）、宁连路高架（起于黄河路止于迎宾大道）、黄河路高架（起于西安路止于宁连公路）、迎宾大道高架（起于翔宇大道至京沪高速止于淮阴南互通）、东站高架（起于迎宾大道止于西十路）和西坝立交、浦楼立交、八亭桥立交、景会寺立交、杨湾立交等11个桥梁管理主体分别进行、出具相关检测报告。 |  |  |  |  |  | 11座（利用淮安市内环高架桥梁管理系统进行常规定期检测） |  | 11项 | 1项 | 对西安路高架、延安路高架等部分桥梁进行结构定期检测（检测桥梁总长约16公里，利用淮安市内环高架桥梁管理系统进行结构定期检测） |  |  |  |  |  |  |  |

- ★三、基本要求

1、按照现行《城市桥梁养护技术标准》等相关标准、规范开展桥梁检测工作。

2、成交人应采用国内目前先进的专业检测设备、先进的软件程序，按照国家的技术标准和规范对本项目进行检测与试验，提交详细、完整的检测报告和评估结论、科学合理的加固维修改造建议书及补充的资料，将检测数据与以往检测资料进行对比，并在报告中提出病害变化情况及影响分析。

3、定期检测报告涵盖内容

3.1检测目的、检测内容、检测依据，概述检测的一般情况，报告桥梁的基本情况、检测的组织、背景和工作过程等。

3.2典型缺损和病害的检测应附数码照片及详细的分析说明。缺损和病害的描述采用专用标准术语，说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等。

3.3桥梁测量数据、试验测点布置、观测方法与仪器设备、试验检测数据、检测结论。

3.4根据检测结果判定桥梁现有工作状态。若检测结果不能满足现有交通需求，提出在加固维修之前，应采取限载、限速或封闭交通的措施，编制科学合理的维修加固方案及投资估算，分析出限载、限速数据。

4、试验成果文件的提交

4.1成交人按本招标文件所检测要求与内容，出具每座桥梁详细的试验检测报告。

4.2成交人提交所有文件均应提供电子版（刻录制成光盘），其中文字采用word形式、表格采用excel形式、图形采用AutoCAD、数码照片采用JPG格式。

- ★四、主要服务内容

对清江大桥、清浦大桥等51座桥梁和淮安市内环高架桥进行常规定期检测、结构变位检测及其他检测；对淮海南路大运河桥等17座桥梁进行结构定期检测；对清浦大桥等51座城市桥梁支座进行检查保养；将定期检测结果录入桥梁系统。

1、常规定期检测、结构变位检测

根据《城市桥梁养护技术标准》等相关标准、规范要求，对清浦大桥等51座城市桥梁和淮安市内环高架桥进行常规定期检测、结构变位检测，完善永久观测点（提交观测点书面和电子版报告）。

- 清江大桥其他检测项目

- 清江大桥（西安路京杭运河大桥）主桥为双层三跨连续钢桁架系杆拱桥，为全焊整体式节点板桁结构，跨径布置（59+150+59）m。横桥向设置两片主桁，主桁间距36.5m，主桁中心线高差8m，标准节间距9m。桥梁上层桥面为双向八车道的城市快速路，下层为双向六车道+两条非机动车道的城市主干道。全桥为拱梁组合体系结构，竖向荷载由主桁梁及拱圈共同承担，全桥竖向荷载由主桁梁传递到支座。

- 主桥结构体系主要分为以下子结构：钢桁架拱、风撑、吊杆索、主桁梁、桥面系、附属结构。

- 2.1利用先进仪器，测量清江大桥吊杆拉力。

- 2.2按照规范要求对清江大桥夹具进行专项检查保养。

- 3、清浦大桥其他检测项目

清浦大桥位于江苏省淮安市清江浦区北京南路上，桥梁跨越京杭大运河，南北走向，为城市主干道，上部结构为组合箱梁和自锚式悬索桥，跨径组合为5×30m（组合箱梁）+（20.75+26.25+132.5+26.25+20.75）m（自锚式悬索桥）+2×27m（组合箱梁）+2×33m（组合箱梁）。主桥总宽为：1.15m（风嘴）+0.8m（索区）+1.5m（人行道及护栏）+28.5m（行车道）+1.5m（人行道及护栏）+0.8m（索区）+1.15m（风嘴）=35.4m。

3.1 对清浦大桥拉索、索夹、索鞍、锚头进行专项检查保养(利用登高高度不小于30m的登高车辆对主塔及索鞍进行抵近检查保养)。

3.2 利用现代先进测量仪器测量清浦大桥主塔高程、主塔偏位。

3.3 利用先进仪器，测量清浦大桥拉索索力，每根拉索测量上、中、下三组数据。

3.4利用先进仪器，对拉索进行详细探伤检测。

按照《无损检测 磁致伸缩超声导波检测方法》等规范要求，对全桥82根拉索内部情况进行检测，对吊索打开护罩进行拉索损坏情况验证（含护罩恢复）。

3.5利用先进仪器，对锚室积水进行检测，出具处置技术方案，对比历年检测报告，分析原因，出具专项检测报告。

4、淮海南路大运河桥其他检测项目

桥梁总长663.76m，接线长788.24m。桥梁结构做法：汽车荷载为城-A级，设计车速：50Km/h，桥面总宽为38.0m，通航净空110×7m，通航等级Ⅱ级。桥跨布置为4×30m现浇箱梁+3×30m现浇箱梁+（152+90）m独塔双索面斜拉桥+4×30m现浇箱梁，桥梁全长663.76m。接线长788.24m。桥跨布置采用4×30m +3×30m +3×30m +(152+90) m +4×30m，总长663.76m。主桥采用（152+90）m独塔双索面钢箱梁斜拉桥跨越京杭运河，南北侧引桥采用30m预应力混凝土现浇箱梁。主桥索塔和钢箱梁采用工厂制作，现场安装。引桥现浇箱梁采用满堂支架现浇。

4.1 对淮海南路大运河桥拉索上下锚头检测保养。

4.2 利用现代先进测量仪器测量主塔高程、主塔偏位。

4.3 利用先进仪器，测量拉索索力，每根拉索测量上、中、下三组数据。

4.4利用先进仪器，对拉索进行详细探伤检测。

按照《无损检测 磁致伸缩超声导波检测方法》等规范要求，对全桥82根拉索内部情况进行检测，必要时打开护罩进行拉索损坏情况验证（含护罩恢复）。

5、结构定期检测：

对西安路高架、延安高架、淮海南路大运河桥等17座桥梁进行结构定期检测，内容如下:

5.1、查阅历次检测报告和常规定期检测中提出的建议；

5.2、根据常规定期检测中桥梁状况评定结果,进行梁体线性、墩柱沉降及结构构件的检测；

5.3、通过材料无损检测确认材料特性、退化的程度和退化的性质；

5.4、对桥梁进行结构检算，包括承载力检算、稳定性检算和刚度验算；

5.5、分析确定退化的原因，以及对结构性能和耐久性的影响；

5.6、对可能影响结构正常工作的构件，评价其在下一次检查之前的退化情况；如构件在下一次检测前可能失效，需立即报告桥梁养护管理部门；

5.7、检测桥梁的淤积、冲刷等现象，水位记录；

5.8、通过综合检测评定，确定具有潜在退化可能或已处于退化状况的桥梁构件，提出相应的养护措施。

桥梁材料无损检测数量及要求如下:

| 序号 | 检测项目名称 | 检测构件数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度 | 桥梁构件数量的30% |
| 2 | 混凝土碳化深度 | 梁构件数量的30% |
| 3 | 钢筋保护层厚度 | 梁构件数量的30% |
| 4 | 裂缝检测 | 发现裂缝，对裂缝长度、宽度、深度进行检测 |
| 5 | 钢筋锈蚀 | 梁构件数量的30% |

6.除完成桥梁检测工作外，为提升采购人日常桥梁检查维修质效，投标人须提供驻场技术支持，期限为合同签订后1年，应配备不少于2辆的检查机动车及不少于4名驻场工作人员，对采购人日常桥梁检查发现的病害进行现场检测评估，判断影响程度并提出合理养护维修建议，参与采购人组织的桥梁病害维修验收，提出专业化验收意见。相关费用包含在合同总价中，采购人不再另行支付。

- ★五、项目人员要求

投标人针对本项目拟投入的人员检测数量不少于11人（必须为桥梁工程、交通土建工程、市政工程、土木工程（交通方向）、道路与桥梁专业、公路工程中任意一个专业）。驻场工作人员不得少于4人（必须为桥梁工程、交通土建工程、市政工程、土木工程（交通方向）、道路与桥梁专业、公路工程中任意一个专业）。项目人员必须为供应商职工，提供合同和相关人员社保缴纳证明材料。

- ★六、其他要求

1、成交人对桥梁检测工作缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交人支付，采购人有权在合同金额中予以扣除。

2、成交人须按照本招标文件的要求对该招标项目进行桥梁检测相关。如在检测过程中有大的调整等其它重大情况发生，成交人应提前告知采购人，双方协商调整。

3、成交人必须严格执行国家、交通部和上级行政主管部门有关公路工程现行的法规和技术标准、规范、规程、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）及本项目的技术要求开展桥梁检测评估工作，投标人需认真工作，坚持原则、秉公办事，提供科学、准确的数据和报告。淮安市内环高架桥梁检测评估成果需按照11个桥梁施工标段分别进行、出具相关检测报告。

4、成交人在定期检测完毕向采购人提供检测报告成果和数据，并对其完整性、正确性负责，成交人必须按照合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的检测服务。成交人必须对检测中发现的问题进行分类汇总，分析原因，提出合理、科学、可行的解决方案。成交人向采购人提交的资料包括4份检测报告、1份电子文档，此费用已含在检测费中，采购人不另外支付。超过服务时间未提交成果，1天扣1000元，从合同价中扣除。

5、在现场工作时，成交人应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责，在作业现场，成交人应采取必要的安全措施，并应保障采购人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔罚款，任何事故和责任均由成交人承担。成交人必须按照《城市道路施工作业交通组织规范》（GAT_900-2010）、《淮安市市政公用工程文明施工管理暂行办法》（淮建办[2003]147号）文件及相关规范要求设置安全围护，桥梁检测人员必须穿戴安全帽、安全服，在进行检测作业时设置安全围护、交通导向、警示等标志，设专人在桥梁两侧提醒过往车辆、行人、船只注意安全。

6、成交人必须保证数据的真实性、可靠性，提出的维修方案科学、合理。

7、当成交人发生下列行为之一的，采购人有权解除合同:

（1）在项目实施时，成交人应严格按照进度计划实施，累计超过工期要求10天（除不可抗力外）未完成；

（2）在项目实施过程中，安全、文明工作连续两次未达标，被主管部门、采购人发出整改通知的；

（3）成交人无正当理由拒不服从采购人管理的；

8、项目一切险和第三方责任险由检测维修单位投保，包含在合同总价中，不单独计量与支付。

9、成交人的雇员及装备的保险由投标单位自行投保，包含在合同总价中，不单独计量与支付。

10、为实施本合同工程采取的安全保通措施，其中应配备必要的安全负责人，需配置临时交通安全设施，以及到海事、交警、路政部门完善相关手续费用等，此费用包含在合同总价中，不单独计量与支付。

11、各供应商必须编制详细、科学、合理、可行的试验检测评估工作方案。

12、因桥梁地理位置、结构形式等状况各不相同，请各投标人自行认真勘察现场，采购人不组织现场勘察。

八、商务部分

★（一）服务时间：桥梁检测服务项目工期：合同签订后120个日历日提交正式检测报告。驻场技术支持：2025年9月30日至2026年7月31日。

（二）服务地点：淮安市区。

（三）付款方式

- 完成桥梁检测项目外业、出版桥梁检测报告，通过专家评审后，付至合同价的60%；余款驻场技术支持完成后付清。

- 第六章   投  标  文  件  格  式

投  标  文  件

【正/副本】

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二五年    月    日

尊敬的投标人:

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、投标函

淮安市市政设施养护中心:

关于       采购项目（项目编号:         ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人   （姓名和职务）代表  （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

- 按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为【大写:人民币

元（RMB￥      ）】的投标报价并按招标文件的规定要求提供所需货物和服务。

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、我公司不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

4、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

6、我们同意按照招标文件第二章第16条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

7、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

8、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内提供服务，并完成项目的验收。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称（投标人公章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（委托受托人）签字:

职务:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 服务时间 | 按招标文件要求执行 |
| 投标文件 份数 | 正本: 份 副本: 份 |

投标人:      （加盖投标人公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

注:

（1）投标报价总计为招标文件第二章第11条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

（3）开标一览表在投标文件中必须具备。投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的其责任由投标人自行承担）。

三、投标报价明细表

| 序号 | 桥梁名称 | 桥梁检测和养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各座桥梁检测服务项目投标报价合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常规定期检测 |  | 结构变位检测 |  | 支座保养 |  | 检测结果录入桥梁系统 |  |  | 结构定期检测 |  | 主塔偏位、高程测量 |  | 拉索、索夹、索鞍、锚头检测保养 |  | 索力、吊杆拉力、拉索探伤检测 |  | 每季度检测主桥裂缝、扰度，共四次 |  | 斜拉桥拉索上下锚头检测保养 |  | 锚室积水检测 |  | 桥梁荷载试验 |  |  |
|  |  | 数量 | 报价（元） | 数量 | 报价（元） | 数量 | 报价（元） | 数量 | 报价（元） | 数量 |  | 报价（元） | 数量 | 报价（元） | 数量 | 报价（元） | 数量 | 报价（元） | 数量 | 报价 （元） | 数量 | 报价 （元） | 数量 | 报价（元） | 数量 | 报价 （元） |  |
| 一 | 桥梁检测评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清江大桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  | 1项 |  | 26根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 清浦大桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  | 1项 |  | 1项 |  | 78根 |  |  |  |  |  | 1项 |  |  |  |  |
| 3 | 淮海南路大运河桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  | 1项 |  |  |  | 32根 |  |  |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |
| 4 | 天津路大桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1项 |  |  |  |  |  | 1项 |  |  |
| 5 | 承德路大运河桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 新长铁路桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 永安大桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 华兴桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 樱花桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 北京南路清安河桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 北京南路红旗河桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 北京南路K2+162排水河桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 北京南路蛇家坝干渠桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 北京南路柴米河桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 关城河桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 月牙河桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 柯山路排水河桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 枚乘路柴米河桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 枚乘路蛇家坝干渠 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 南苑路一支渠桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 南苑路关城河桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 浦楼大桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 西安路红旗渠桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 西安路蛇家坝干渠桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 翔宇大道板闸干渠桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 翔宇大道乌沙河桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 电厂河桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 清河桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1项 |  |  |
| 29 | 中心桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 城河桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 淮海南路清安河桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 淮海南路红旗渠桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 淮海南路柴米河桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 淮海南路蛇家坝干渠 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 惠民大桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 丰收河桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 南昌路古淮河桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 苏州河桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 大口子桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 宝塔桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 环城桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 长生桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 南门桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 杭州路洪福河桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 合肥路洪福河桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 合肥路丰收河桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 二支渠桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 红桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 勤政路人行天桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 环城东路桥 | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 古黄河南岸人行栈桥 | 1项 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 淮安市内环高架桥梁 | 11项 |  |  |  |  |  | 11项 |  | 16公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 共计 | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |

投标人:      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（3）价格应按照招标文件第二章第11条的要求报价。

四、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

- 五、服务承诺

我公司承诺中标后针对本项目投入的仪器设备，包含数字回弹仪、碳化深度检测尺、钢筋锈蚀检测仪、钢筋厚度检测仪、裂缝观测仪、全站仪、测距仪、登高车、桥检车、索力检测仪、爬索机器人、水下机器人等在服务期内能正常使用。

承诺人:                （盖章）

日期:       年      月      日

- 六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（复印件并加盖投标人公章装订入投标文件，原件带至开标现场审查）；

（2）投标人提供授权委托书（原件、必须提供，格式详见示范格式二）和受托人身份证（复印件并加盖投标人公章装订入投标文件，原件带至开标现场审查）。

2、提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或已办理三证合一的营业执照（复印件并加盖投标人公章装订入投标文件，必须提供）；

3、提供符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三，必须提供）；

4、采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标人还须具备的特定条件，投标人还须提供下列资料：

（1）投标人必须具有有效的交通行政主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质或公路工程桥梁隧道工程专项检测资质，或建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测资质（附表中包含"桥梁结构"及相关参数）（复印件并加盖投标人公章装订入投标文件，必须提供）；

（2）具有有效的省级或以上质量技术监督部门颁发的具备CMA标识的检验检测机构资质认定证书（复印件并加盖投标人公章装订入投标文件，必须提供）。

注:

1、上述是对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人及代理公司保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将报于相关部门进行严肃处理。

- 七、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

（本项目无需提供）

八、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人应仔细阅读招标文件第三章评标标准内容，并逐条提供证明材料）

九、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:      性别:       年龄:       职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:          （公章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，原件带至开标现场审查。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市市政设施养护中心:

本授权书宣告:

委托方:             地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:      出生日期:     年  月  日

所在单位:                 职务:

身 份 证:                 联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安江益工程项目管理咨询有限公司组织的（项目编号:      ）淮安市2025年内环高架和市管桥梁检测项目采购项目的采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

日期:       年      月    日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，原件带至开标现场审查。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市市政设施养护中心:

我方在淮安市2025年内环高架和市管桥梁检测项目（项目编号：        ）的采购活动过程中，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我公司具有独立承担民事责任的能力；

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我公司满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:                （盖章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函（服务）

致淮安市市政设施养护中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于        （中型、小型、微型）企业；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于         （中型、小型、微型）企业；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:             （公章）

法定代表人（委托受托人）签字:                          日期:        年      月      日

注：（1）非中小企业不需提供此函；

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市市政设施养护中心:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:            （公章）

法定代表人（委托受托人）签字:

日期:        年      月    日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。