招　标　文　件

项目名称：南通市公安局联合作战指挥平台可视化实战采购项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0217

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2024年12月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………17

- 采购需求……………………………………23

- 评标方法与评标标准………………………89

- 投标文件格式………………………………94

第一章  投标邀请

受[南通市公安局]的委托，南通市政府采购中心就[南通市公安局联合作战指挥平台可视化实战采购项目]([JSZC-320600-JZCG-G2024-0217])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市公安局联合作战指挥平台可视化实战采购项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年12月24日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0217

2.项目名称：南通市公安局联合作战指挥平台可视化实战采购项目

3.预算金额：107万元

- 4.本项目设定最高限价，最高限价为107万元。

5.采购需求（简介）：依据公安智慧警务实施战略，对标十四五规划，建设“纵向贯通、横向关联”的实战指挥平台要求，基于人工智能、云计算、大数据、物联网、通讯能力等，打造“统一、融合、可视、智能、创新”的联合作战指挥平台可视化实战项目，通过业务融合、数据融合、网络融合、机制创新、流程创新、能力创新，实现“一屏观全局、一键呼全警、一图知态势”的警务联动指挥目标；围绕“系统融合、业务融合、数据融合”的建设思路，以“深度融合、强化应用、服务实战”为设计主线，运用大数据、云计算和智能技术，结合现有警务信息化系统，融合警情、要素、监控、预案等四大类警务资源，构建“指挥超图”实时全景可视化指挥体系，做到资源可视、现场可视、支撑可视，实现“数据共享、态势把控、合成作战”的警务数字化建设目标。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：签订合同后，中标供应商确保在六个月内完成“南通公安联合作战指挥平台可视化实战项目”的建设，并完成调试，正式部署使用。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年12月24日14点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金：免收

2. 项目演示、样品、答辩等：无。

3. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

- 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6. “苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南通市公安局

地址：南通市崇川区青年中路99号

联系人：王警官

联系方式：0513-85020222

2.南通市政府采购中心信息

地　址：南通市崇川区工农南路150号

联系人：陈露

联系方式：0513-59001986

3.软件技术支持：0519-86722801

那工  0513-59001950

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

32.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

南通市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

分包号：*****

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南通市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

## 一、合同内容

1.1 标的名称：南通公安联合作战指挥平台可视化实战项目

1.2标的质量：合格，满足采购人要求。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：签订合同后，中标供应商确保在合同签订后六个月内完成“南通公安联合作战指挥平台可视化实战项目”的建设，并完成调试，正式部署使用。

1.5 履行地点：甲方指定地点

1.6履行方式：

## 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

## 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2乙方为执行本合同而提供的技术资料、设备及软件的使用权归甲方所有。

4.3自本合同生效之日起，对在本项目范围内由乙方根据甲方提出的业务需求开发的应用软件，乙方同意将上述软件的著作权转让给甲方（不包含乙方背景知识产权），甲方拥有上述软件的所有权、知识产权及解释权。在未经甲方书面允许的情况下，乙方不得以任何方式将上述应用软件或软件的任何数据或程序向甲方以外的任何其他方披露、提供或以任何方式加以利用。乙方的背景知识产权是指本协议生效之前就已经存在的知识产权或由乙方或其关联公司在独立于本项目之外创造的知识产权，仍归乙方所有，不因本协议的签署而发生任何改变。

4.4乙方应在合同系统验收合格前提供给甲方相关软件的全部信息和资料，包括但不限于：

（A）所有本合同软件产品说明文档。

（B）甲方基于乙方提供的文档、类库等进行的二次开发产品，其版权归甲方所有。

## 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

无

## 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

## 八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后采购人收到发票7个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2 尾款支付时间：系统开发完成、安装调试结束，并通过初验收后采购人收到发票7个工作日内支付合同金额的40％；试运行期满，项目通过终验后采购人收到发票支付合同金额的20％；系统运行满一年，支付合同金额的10%尾款。

## 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十、项目验收

10.1 乙方应在项目完成后提交正式的验收申请。甲方在收到验收申请后十五日内依法组织验收小组履约验收工作。验收结果将通过书面形式通知供应商。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，供应商必须在两个月内完成整改并重新提交验收申请。经采购方同意，供应商可聘请第三方机构进行整改，相关费用由供应商承担。若供应商仍未能在规定时间内完成整改，采购方有权解除合同，并要求供应商赔偿所有直接和间接损失。。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

## 十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值  5% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额  3‰  每日向乙方支付违约金。违约金累计不超过合同总价的5% 。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日3‰向甲方支付违约金，违约金累计不超过合同总价的10%，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期60个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

## 十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

## 十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南通公安联合作战指挥平台可视化实战项目 | 软件和信息技术服务业 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务的推广应用。

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

本项目围绕“情报指挥部门是公安机关警务实战的指挥中枢，担负着情报分析、硏判预警、指挥调度、应急值守等重要职责”的定位要求及“系统融合、业务融合、数据融合”的建设思路，以“深度融合、强化应用、服务实战”为出发点，搭建数字地图服务体系，融合矢量图、影像图、倾斜摄影等多源空间数据，整合警力装备、视频图像、智能感知、数字预案等警务资源，健全完善“情报、指挥、行动”一体化运行机制，打造满足指挥业务需要的全要素、富信息、可视化的一体化“指挥超图”，形成高-中-低空联动，静态动态一体化，具备沙盘推演能力的“挂图作战”新模式，建设联合作战指挥可视化实战项目，构建情指行一体化平台支撑，为应急处置打造业务底座，助推公安智能预警、精确指挥、高效处置能力的提档升级，做到视频能看见、电台能喊通、警力能调动、报警能定位、系统能关联、指令能到点、上下能联动、警种能联勤、条块能联合，内外能联通，实现可视指挥、扁平指挥、集成指挥、联动指挥、智能指挥。

南通公安联合作战指挥平台可视化实战项目突出服务实战为导向，深化推进“情指行”一体化实战化运行机制改革，运用大数据、云计算和智能技术，对接接警平台、情报平台、视频平台、装备平台，融合GPS定位、地理信息、无线通信、视频图像等多学科先进技术，通过一键预案、一键智搜、一键人像、一键布控、一键围堵、一键封控、一键视频、一键会商等功能，融合警情、要素、监控、预案等四大类警务资源，构建 “指挥超图”实时全景可视化指挥平台，做到资源可视、现场可视、支撑可视，实现“数据共享、态势把控、合成作战”的警务数字化建设目标，实现一群指挥、一体作战、一屏观全域、一屏知实情的指挥处置场景，发挥业务警种专门专业、地区板块合成联动等优势，立足最大限度发挥融合效益，提升核心作战能力，在警务实战特别是组织开展重大安保任务、防范处置重大风险、应对重大敏感案事件中，形成一体化、实战化、流程化、规范化的工作机制。

平台以“上下贯通，左右关联，指战一体，多元支撑”为总体建设目标，以一体指挥调度化实战应用为抓手，以情报、指挥、行动一体化的合成作战为思路，以通信指挥、图像感知、公安大数据为基础，以全市为单位，以警情处置、实战指挥为要点，结合图上指挥、勤务管理、预案处置、移动指挥、情报支撑等多样化手段，打破当前实战场景下各业务警种和行政层级之间的数据不互通、情报不掌握的信息壁垒，实现市局、警种、分局、派出所及街面警力多层建设，上下贯通，为基层警务工作赋能提供信息化支持，实现全市范围内的扁平化指挥、立体化、可视化调度及情指行一体化运转。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

1、国产化适配要求

本次项目的运行环境必须在安可的环境下运行，包括软硬件；根据采购方要求，平台开发部署及应用需要适配信创产品，包括但不限于信创终端、信创操作系统、信创数据库、信创中间件、信创浏览器等。

系统建设需进行国产化应用环境适配性测试，满足安全自主可控战略要求，完成基于信创服务器、信创操作系统、信创电脑终端、信创数据库、信创应用中间件的适配要求。

根据国家目前最新国产化要求设计，需支持跨平台部署，主要包括 Linux、云部署、国产化服务器等环境；多数据库支持，主要包括 Oracle、国产数据库；终端应用适配目前国产主流的桌面系统，也可支持 windows 桌面系统。

2、安可应用替代计划

为了确保国家的信息安全和自主可控能力，信息系统安可替代已经成为一个重要的战略举措，减少对外国技术和产品的依赖。南通市公安局根据《“十四五”国家信息化规划》、《公安信息化建设十四五规划》以及市局信息化总体规划等文件精神和要求，采用统筹规划、分步实施的原则，逐步实现公安基础软硬件环境安可替代、公安信息系统安可替代适配、公安信息系统安可替代迁移和功能优化建设。

公安行业在政府机构中承载着人口信息、罪犯追逃、出入境等相关职能，公安信息系统数据存在着非常大的敏感和特殊性，保障公安信息系统的数据安全是非常关键和必要的。同时公安信息系统有较多的垂直管理关系，由公安部、省公安厅牵头开发和管理的系统，系统部署在公安部和省公安厅，下发给市局使用。南通市公安局在公安部、省公安厅的信息系统基础上，结合南通市实际情况，融合开发相关系统或应用，在安可替代实现中不能一刀切，要分步实施，要与部省系统安可替代同步。

本项目要求应用软件能够基于安可CPU芯片、安可操作系统、安可数据库、安可中间件等安可信创环境开发，在南通市公安局警务信创云成熟后，将本项目迁移至警务信创云环境。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

  - 大屏数字警务驾驶舱

围绕情指中心大屏规格，开发数字警务驾驶舱模块，通过对接警情数据、情报线索、舆情稳情、警力数据、勤务报备数据、重点人员数据、视频监控、人脸卡口、车辆卡口、电子围栏、卡点数据、重点部位数据，综合展示全市警务综合数据及警务运行质态。

基于地理信息系统，可将城市街道、地标点、建筑物、机动目标、视频数据等要素信息进行详细展现，对辖区警力资源分布、实时警情信息、接处警情况、重点人员活动情况、舆情信息等治安要素进行可视化监测，支持点选查看具体警力、警情、监控视频等信息，实现管辖区域内“人、车、地、事、物”的全面监控，辅助公安部门综合掌控大范围城市治安态势。

相关数据如下图所示：

    - 警情综合分析

通过警情态势组件，对接110警情，对今日警情级别状态类型及升降趋势、警情分类、警情级别、警情状态等进行统计分析。支持点击模块跳转二级页面，展示警情、接警、处警、反馈等信息。

      - 警情质态监测

警情按辖区图上聚合管理，对警情信息的地址、类型、状态等数据进行分析；地图滚动显示获取的警情位置数据及详情信息，实现报警定位；图上显示报警点所在的派出所辖区。

      - 警情态势分析

1）实时统计

实时警情实现新发生的警情分布或按照警情类别进行区分，方便处警人员或指挥人员及时查看新警情的地理位置和事件类型。

2）历史统计

警情历史统计按照时间、警情类别、区域等多种维度实现警情统计，进行辅助决策。今日、昨日、近7日进行警情态势及同比/环比统计分析。

3）警情分类统计

警情分类如刑事类警情、治安类警情、道路交通类、群体性事件类、聚集上访、群众紧急求助、社会联动、纠纷、举报、投诉监督、咨询等统计。

4）地区分类统计

按照分局、派出所、责任区进行警情态势分析统计。

      - 实时警情检索

支持实时警情列表展示和查询搜索，显示实时的警情信息包含：类型、时间、报案人、描述、地址信息。支持按照报警时间排序，滚动展示警情。

      - 警情空间检索

支持多维度多形式警情空间检索，机构维度上支持基于分局、派出所；绘制维度支持通过圆形等进行警情检索；同时支持通过警情关键字进行快速检索查询。

      - 警情热力图分析

警情信息通过热力图的形式，实时动态的显示在PGIS地图上，支持通过警情的时间段查询，查看历史警情分析记录，以便判断各类型警情在不同时间周期内的分布情况。

      - 警情聚类图分析

支持警情数据进行处理和聚类算法分析，分析结果信息以聚类图的方式显示在PGIS地图上，相关聚类算法分析结果数据会随着数据量的增加而不断变化。

      - 警情状态分析

支持对警情的数据进行分析和统计，分析结果以树状图方式展示，能直观的看到新警情、已出警、已到场、已结束的警情数量。

      - 今日警情派出所分布

查询所有的今日警情，按照派出所进行分布统计，各个派出所警情统计的数量按照高低排序，进行上下滚动展示。

      - 警情类型分析

支持警情根据各类警情案由进行区分，分为交通类、群体类、纠纷类、举报类、违法类、举报类、火灾类、其他，展示每类警情所占总警情百分比。

    - 警力综合分析

通过接处警人员设备、警车设备等警力类的实时位置信息，获取警力相关地址信息，将警力所携带的终端类型、执勤状态转换成不同的图标，实时显示至PGIS地图上。

      - 警力质态监测

1）信息定位对接

基于公安局无线定位系统及车载4G/5G定位，遵守北斗警用卫星导航定位数据协议和技术规范。基于TCP和UDP消息处理机制，按技术规范实现北斗位置服务相关信息，提供警力资源及相关位置信息定位对接服务。系统内部通过建立定位信号与设备信息、警员信息、警员状态、组织机构信息之间的动态关联，并实时存储定位信号形成轨迹库。另外，可基于组织机构及范围进行警力查询和警力基础信息显示。

2）警力位置聚合

将系统后台实时接收到的海量定位信号，通过消息总线推送到客户端，并实时的撒点到地图上，同时可以实现聚合撒点；通过手台设备、执法记录仪、移动警务、核查终端设备的GPS位置信息定位警力点实时位置，并可通过系统直接呼叫手台或调用执法记录仪实时视频；实现警力实况功能，在地图上显示警力的实时位置及警员实时状态，并画出相应的移动轨迹，同时根据警力所处的位置信息，实时调阅周边摄像头视频信息。

      - 警力详情检索

支持根据具体需求检索警力信息，点击PGIS地图上警力图标，弹出此警力的详情对话框，显示警力的详细信息如：姓名、警号、警种、年龄等信息，在详情页面可以直接通过语音或其他方式与该警力进行通信。

      - 警力历史轨迹检索

支持按时间段或其它查询条件查询警力的历史活动轨迹，主要有两种表现方式，一种是在PGIS地图上直接显示相关警力的活动轨迹，另外一种可以切换成列表的形式进行查看，满足不同情况下的需求。

      - 警力空间检索

支持多维度多形式警力空间检索，从机构维度上可支持基于分局、派出所，从绘制维度上可能通过圆形、方形、线形、多边形等进行警力检索，也可以通过警力关键字进行快速检索查询。

      - 值班领导展示

警力态势同步值班信息数据，显示当日值班领导名字。同步值班信息数据，可以看到当日值班人员概览。

      - 今日警力分布

支持根据警力在线离线状态，查询每个单位今日在线警力数据，以分局、派出所或支队等单位名称区分，查询每个单位警力在线数量。

    - 重点区域综合分析

重点区域分布上图统计展示，并展示周边资源信息，如周边视频、周边警力、周边警车等。

      - 重点单位详情检索

在PGIS地图上选中重点单位图标，再弹出的框中可点击重点单位操作中的详情查看按钮，查看重点单位的详情情况，如重点单位的重点单位名称、位置信息等内容。

      - 重点单位空间检索

提供多维度多形式重点单位空间检索功能，机构维度上支持基于市局、分局、派出所、责任区，绘制维度上支持通过圆形、方形、线形、多边形等进行重点单位检索，同时支持重点单位关键字进行快速检索查询。

      - 重点单位属性检索

通过点击PGIS地图上重点单位图标，支持基于重点单位名称、地址信息等快速检索重点单位信息。

      - 实时视频调阅

支持对PGIS地图上视频资源的实时视频调阅操作，调看实时现场视频同时支持查看视频周边情况。

      - 资源检索

通过资源检索，实现周边可调度警力、警车、视频等资源精准定位，掌握资源所处位置及周边情况等信息。

    - 警务数据综合分析

      - 警情数量

展示查看今日警情数量，同比增长和环比增长，按照案由分类对应每个案由的今日警情数量，案由支持定制化展示。

      - 重大警情列表

显示所有未归档结案的重大警情，列表信息包括警情级别、警情状态、地址、案由、内容、时间等信息，当警情发生变化，列表中的信息同步实时更新。

      - 值班信息

对辖区各单位警力值班报备情况进行分类展示，值班信息自动同步值班报备系统，可随值班报备系统的值班人员变化而同步更新。

      - 警力分类统计

可按照警力终端类型，手持台、警车、执法仪、无人机等类型进行分类统计，查看该类型总数量，在线数量，离线数量。

      - 警情高发派出所

统计全市派出所实时警情数量，根据警情数量对比进行高发派出所排名，并在系统上滚动展示。

      - 布控预警

支持对视频抓拍卡口抓拍到包含抓拍照片、人员姓名、车牌号、抓拍时间、抓拍地址、抓拍案由等人员、车辆信息查看，数据以列表的形式滚动展示。

      - 重点区域视频巡查

支持已维护重点区域里视频循环播放，实时播放该区域里的视频以轮播的形式展示并定时刷新。支持对单个视频的放大、缩小、暂停、声音开关操作。

  - 一级指挥调度台

一级指挥调度为一号指挥岗等各专业岗位、市局情报指挥中心提供指挥台功能，是联合作战指挥平台指挥调度模块，融合场景化指挥业务场景，实现全市范围内的扁平化指挥及可视化调度。

    - 事件监测

      - 事件概览

1）事件基本信息

显示警情的基本信息，包括报警人姓名、报警电话、报警级别、类型、案发地址、管辖单位、报警时间、报警内容、处警民警等信息，通过警情信息了解警情基本情况。

2）事件接警信息

接警信息是在接警过程产生的信息，包含接警单位、接警人姓名、工号、接警时间、接警单号、接警内容等信息。

3）事件处警信息

处警信息是在派警过程中产生的信息，包含处警单位、处警员工号、姓名、联系方式、处警单号、处警时间、处警内容等。

4）事件反馈信息

反馈信息是在处置结束后，由基层单位向上级指挥中心反馈处置过程及处置结果的信息，警情反馈信息有到场反馈和处置反馈，反馈信息包含反馈时间、反馈单位、反馈人、反馈内容以及反馈上传的图片等多媒体信息。

5）事件定位信息

通过报警和接警信息，依据现有的定位手段，同步警情的位置信息、锁定警情位置。

6）事件时间轨迹

警情时间轨迹展示警情全生命周期内所有与警情相关的信息，以时间轴的方式正序显示，包括接警信息、处警信息、反馈信息等。

      - 事件列表

1）按时间排序展示

支持按时间排序展示警情列表，默认倒序时间排序，最新的警情在最前面。

2）按等级排序展示

支持按等级排序展示警情列表，按严重程度，将最严重的警情排在前面，相同等级的按时间排序。

3）按类型排序展示

支持按类型排序展示警情列表，相同案由的按时间排序。

4）按状态排序展示

支持按状态排序展示警情列表，默认未处置的警情在前，处置中和已处置的在后，相同状态的再按时间排序。

      - 警情监测

展示警情列表列表内容，详情包括：警单状态、报警时间、报警电话、案由、事发地址、所属辖区。

1）警单状态排序

系统提供历史警情列表，支持按状态进行排序。

2）报警时间排序

系统提供历史警情列表，支持按时间进行排序。

3）签收状态更新

对历史警情中签收状态变化的警情进行更新。

4）到场状态更新

对历史警情中到场状态变化的警情进行更新。

5）反馈状态更新

对历史警情中反馈状态变化的警情进行更新。

6）处警进度

显示处置时间，单位、处置内容。

      - 警情检索

警情检索包含关键字检索、时间检索（时间检索分为今日、昨日、本周、本月和自定义时间区间）、等级检索、状态检索、案由检索、辖区检索，各类条件可以灵活组合。

1）关键字检索

在搜索框中输入关键字，系统会根据关键字进行自动匹配相应警情。根据用户提供的敏感类关键字进行检索。

2）日期时间检索

根据时间维度进行检索，时间分为今日、昨日、本周、本月、全部或自选区间进行搜索警情。

3）状态检索

根据状态维度进行检索，状态包含已接警、已处警、已出警、已到场、已反馈、已结束、已归档。

4）案由检索

根据案由维度进行检索，案由包含刑事案件、治安警情等。

5）辖区检索

根据辖区维度进行检索，通过选择辖区，锁定区域进行针对性搜索，市局用户显示区县辖区，区县用户显示派出所辖区。

6）检索条件组合

检索条件可通过关键字、日期时间、状态、案由、辖区这几种维度里的两个或多个组合选择，进行组合搜索。

      - 警情跟踪

1）状态跟踪

在警情列表中显示警情的已受理、已处警、已下达、已接收、已到场、已反馈和已归档等处置状态。当警情状态发生变化时，警情列表中的状态实时更新，帮助接警员和处警员及时、直观地掌握接、处、反各阶段的警情状态。

2）处警进度

在警情概览中显示处警进度。处警进度展示在本警情处置中本单位发送的所有处警指令和每条指令的最新反馈信息，也可以查看下级单位在本警情中发送的所有处警指令以及每条指令的最新反馈信息。

每条指令包括指令下达时间、指令内容、指令状态和反馈等信息。其中指令状态包括未接收、已接收、已反馈、已退单和已作废等状态。状态数据实时更新，帮助处警员掌握每条指令的处置进度和反馈情况。

在处警进度中，可以对指令进行反馈、退单等操作。

      - 历史警情

1）历史警情列表

系统以列表方式展示历史警情，列表显示内容包括：警情级别、警单状态、报警时间、报警电话、案由、事发地址。

2）条件过滤

系统提供按条件过滤、查询警情功能。支持按报警起止时间、事发地址、报警内容、案由、所属分局、所属辖区、报警人、报警电话等条件组合过滤警情。

3）查看详情

支持在查看历史警情详情时，可以查看警情的详情，包含基本信息、情报、和处置进度信息；

      - 情报监测

系统提供历史情报列表，支持按时间进行排序。展示情报列表列表内容，详情包括：情报标题、创建时间、关键字、承办单位、情报内容；

      - 情报检索

1）情报标题检索

在搜索框中输入标题，系统会根据关键字进行自动匹配相应情报。根据用户提供的敏感类关键字进行检索。

2）日期时间检索

根据时间维度进行检索，时间可自选区间进行搜索警情。

3）情报地址检索

根据情报地址进行检索，系统会根据关键字进行自动匹配相应情报。根据用户提供的敏感类关键字进行检索。

4）检索条件组合

检索条件可通过关键字、日期时间、状态、案由、辖区这几种维度里的两个或多个组合选择，进行组合搜索。

    - 启动指挥

1）110重大警情升级

指挥岗依照警情具体内容，决定是否启动重大事件指挥。

2）情报事件启动指挥

情报岗依照情报具体内容，决定是否启动重大事件指挥。

3）外部指令基于预案启动指挥

接到上级或同级单位要求协办等指令，决定是否启动重大事件指挥。

      - 处置预案

1）打开预案

通过系统预案功能，可进入该警情的预案页面。如果当前警情已经启动过预案，则展示该预案，如果没有启动预案则显示预案列表。

2）预案推荐

系统可以自动根据案由、等级和关键字智能的匹配适用于当前警情的预案。

匹配的预案以列表形式呈现，若列表中存在适合当警情指挥的预案，指挥人员可以一键式启动预案。

3）人工检索

若自动推荐出来的预案不适合当前警情的指挥，指挥员可以在预案库中人工筛选预案，人工筛选预案支持案由、等级和预案名称组合式查询。指挥人员可以一键式启动检索到的预案。

4）预案预览

可查看预案的详情。

5）预案启动

在指挥人员启动相应的预案后，系统会则生成该警情的预案指挥实例。预案指挥实例从启动的预案中复制全部处置步骤，在预案执行过程中，可以记录每个步骤的执行和未执行情况

6）已启动预案

系统可展示所有的已启动预案，可查看已启动预案的详情内容及执行情况。针对已启动预案，可将预案飞传到协同群中。

7）快速预案

已启动的快速预案展示，显示涉及到的所有的单位、要求人数、行动要求、备注等信息

8）结构化预案

以结构化形式显示显示预案的所有节点。节点显示内容包括标题与状态。点击节点上的功能，可将当前节点设置为步骤已完成或者是忽略该节点步骤。

针对单位类步骤，可选择管辖单位进行派警。针对人员类步骤，可进行发送短信、拨打电话等操作。

9）流程化预案

展示流程化预案的思维导图，显示每个节点的执行步骤。针对指令类步骤，可进行输入指令执行内容。针对派警类步骤，可进行派警，以及人员呼叫、发送短信等操作

      - 情报支撑

1）报警人背景

对接情报大数据获取报警人身份信息后，在界面上自动显示人员的基本信息和标签信息。

2）警情相关人背景

提取警情内容中的手机号和身份证号信息，对接情报大数据，自动提取号码对应的人员情报档案信息并在界面上显示人员的基本信息和标签信息。

3）相关人标签

对接情报大数据获取相关人身份信息后，在界面上自动显示人员的基本信息和标签信息。

4）相关车辆背景

提取警情内容中的车牌号信息，对接情报大数据，自动提取车牌号对应的车主和车辆联系电话。

5）家庭关系

对接情报大数据获取报警人家庭关系信息。

6）社会关系

对接情报大数据获取报警人社会关系信息。

7）人员轨迹

对接情报大数据获取报警人人员轨迹信息。

8）车主背景

根据车主手机号，对接情报大数据，从中检索出车主信息，在界面上自动显示人员的基本信息和标签信息。

9）车辆信息

对接情报大数据获取报警人车辆信息查询。

10）报警历史

点击历史报警次数，展示历史报警的报警记录信息。

报警记录，展示报警时间、地点、内容等信息。

11）一键人像比对跳转

点击“跳转”按钮，跳转到“一键人像”界面，发起人像比对。

12）一键发起人员布控

点击“发起”按钮，发起针对选择人员的布控。

13）一键发起车辆布控

点击“发起”按钮，发起针对选择车辆的布控。

    - 处置调度

      - 警情纠偏

1）警情位置纠偏

支持对警情位置进行修改，包括地址信息输入纠偏、图上点位纠偏等。

2）纠偏记录展示

支持对警情修改历史记录进行展示。

      - 周边资源

警情定位成功显示定位圈信息后，在定位圈内显示实时警力和视频点位信息。警力可以查看警力信息并可单呼。视频信息可以播放实时视频和历史视频。

1）周边警力资源筛选

支持手动对周边警力列表上的资源进行筛选。

2）周边警力资源统计

支持对周边警力自动统计。

3）周边视频资源列表

a.支持显示定位圈内的周边视频列表。

b.支持周边视频列表与地图撒点显示联动。

c.支持列表中点击打开视频播放。

4）周边视频资源图上定位

a.展示警情定位圈内的所有视频资源的位置信息。

b.点击视频位置图标，弹出视频信息气泡，展示视频名称、状态等信息。

c.在气泡上点击关注按钮，可关注该设备。

5）周边视频资源筛选

支持手动对周边视频资源列表上的资源进行筛选。

6）周边视频资源统计

支持对周边视频资源自动统计。

7）周边警车资源列表

a.支持显示定位圈内的周边警车列表

b.支持周边警车列表与地图撒点显示联动。

8）周边警车资源图上定位

a.展示警情定位圈内的所有警车资源的位置信息。

b.点击警车位置图标，弹出警车信息气泡，展示车牌号、车辆状态、所属单位、车载电话、当前坐标、更新时间等信息。

c.在气泡上可点击查车载视频。

d.可查看车辆的历史轨迹。

9）周边警车资源筛选

支持手动对周边警车资源列表上的车辆进行筛选。

10）周边警车资源统计

支持对周边警车资源自动统计。

11）周边对讲机资源列表

a.支持显示定位圈内的周边对讲机列表。

b.支持周边对讲机列表与地图撒点显示联动。

12）周边对讲机资源图上定位

a.展示警情定位圈内的所有对讲机资源的位置信息。

b.点击对讲机位置图标，弹出对讲机信息气泡，展示对讲机相关信息。

c.可查看对讲机的历史轨迹。

13）周边对讲机筛选

支持手动对周边对讲机资源列表上的对讲机进行筛选。

14）周边对讲机统计

支持对周边对讲机资源自动统计。

15）周边执法仪资源列表

a.支持显示定位圈内的周边执法仪列表。

b.支持周边执法仪列表与地图撒点显示联动。

16）周边执法仪图上定位

a.展示警情定位圈内的所有执法仪资源的位置信息。

b.点击执法仪位置图标，弹出执法仪信息气泡，展示执法仪相关信息。

c.可查看执法仪的历史轨迹。

17）周边执法仪资源筛选

支持手动对周边执法仪资源列表上的执法仪进行筛选。

18）周边执法仪资源统计

支持对周边执法仪资源自动统计。

      - 决策辅助

1)事件辅助处置圈

以事件为中心按照预先设定的距离生成辅助处置圈，默认半径分别为250米、500米、1000米。自动计算处置圈内的警力单位、移动警力、视频点、卡口等资源，提供给指挥员决策参考。

2)警务资源推荐

事件定位以后按系统设置的搜索警力范围自动搜索，包括警力单位、移动警力，搜索完毕后以列表形式显示，并在地图上动态显示实时警力位置。选择搜索结果在地图上高亮显示，单击地图上的警力可显示其详细信息，警力信息中如存在通讯方式可直接对其进行调度。

3)决策资源推荐

提供辅助指挥员进行指挥调度决策的资源位置上图及详情查看功能，提供的决策资源类型包括监控视频，治安卡口、重点单位、周边重点人员及相关业务图层等。

      - 事件派单

1)推荐派警

系统自动按照预设规则将管辖单位加入出警列表。出警规则预设为本单位就近原则。

2)周边派警

显示距离事发地半径1.5公里范围单级圈内的周边警力列表（如巡组、交警、社区民警等），按距离由近及远排序。

周边民警支持从地图上挑选，推荐路程最近的民警派警。

系统也支持选择全部单位或者本单位的民警进行派警。

3)单位派警

系统支持选择单位进行派警

4)人员派警

系统支持选择单位下的一线警力进行派警

5)参勤警力

系统可标识出已经派过警的人员

6)参勤警力路径规划

系统根据算法自动推荐警力路径

7)装备携带

在派警过程中，系统提供装备携带提醒功能，可勾选装备包括：八大件、对讲机、执法记录仪、头盔、防弹衣（防刺服）、警棍、盾牌。

8)处警规范

在派警过程中，可选择相关的处警规范。派警后，系统可将处警规范自动推送到对应警力的移动终端上进行提示。

9)处警意见

系统提供处警意见编写功能，指挥员可针对当前警情编写处警意见或者任务要求。出警人员在收到指令后可查看处警意见。

    - 指令流转

      - 信息发送

用户在完成新建信息的编辑工作后，通过编辑界面的发送功能按钮将该信息发送到指定的执行单位或执行人。

      - 信息签收

在未处理列表中，显示了新接收到的信息，用户可直接在列表中进行快速签收，也可以打开详情后进行签收。

      - 信息详情

用户可通过列表打开信息的详情。在详情页面中，用户也可以进行信息的签收。

      - 信息处理

支持转发等功能；

支持对进行相同的信息进行并件关联处理；

支持对信息进行分发，将信息转发给其他单位；

支持导出生成word文件。

      - 信息反馈

信息接收单位在接收并签收上级单位下发的任务信息后，在已处理信息列表中可打开信息详情，并在信息详情界面中填报反馈信息。

上级单位也可以在信息详情界面实时查看到下级单位针对该信息的反馈。

      - 信息跟踪

在信息详情界面，用户可通过点击信息处置跟踪功能，显示任务信息涉及的各个单位对该信息处理的进度状态，包括信息流转情况、签收反馈情况、并件关联情况并且通过图形方式进行展示。

      - 督办提醒

在信息编辑界面中，可设置督办提醒功能，可设定任务开始后或任务截止前一定时间段进行信息提示。

下级单位接到任务信息后，到了督办提醒时间，系统会自动在前端界面进行声光提示。用户根据提示信息可快速定位并切换到对应的任务信息界面。

      - 信息查询

在每项信息功能操作时可使用右侧“高级查询”功能，对列表内的信息按条件进行查询过滤。用户可选择对应的时间范围，标题关键字，信息类型及信息处理状态，点击查询按钮对信息进行过滤。

对于生成的刊物，支持在刊物列表中进行查询，选择时间、标题、类型等方式进行过滤查询。

    - 事件质态

      - 处置进度

1)处置进度

显示事件的处置时间、单位、处置内容等进度信息。

2)图上状态同步

在地图上显示当前事件图标，并同步以不同颜色显示当前的处置状态。

      - 参勤警力

展示所有参与处置的单位及民警，包括警员姓名、警号、单位、呼号、电话、状态等信息。

      - 处置反馈

1)出动人员列表

系统提供出动人员列表，手动选择相关人员。

2)重复警关联

系统提供重复警关联，可关联多起历史警情。

3)关联高级检索

系统提供重复关联高级检索，可通过多个要素检索相关历史警情。

4)地址检索

系统提供地址检索功能，实现反馈地址的填写。

5)地图定位

系统提供地图定位功能，实现反馈地址图上展示。

6)反馈补充

支持在反馈内容中补充录用相关情况。

7)快捷短语

支持反馈内容填写时添加快捷短语，短语模板可维护。

8)附件上传

支持反馈内容填写时上传附件，包括：文本、视频等内容。

      - 证据

1)证据查看

在警情详情页面中，支持查看移动端上传的现场处置证据，包括图片、短视频和语音文件，支持在线查看和下载

2)证据上传

系统提供证据上传功能，可选择本地的文件上传，以列表方式显示上传成功的文件

      - 处置日志

1)日志添加

支持处置日志添加。

2)日志历史

支持处置日志历史查看。

3)日志编辑

支持日志的修改和编辑。

4)协同添加

支持协同单位的处置信息添加到日志中。

    - 事件复盘

      - 一键复盘

对于已经处置完成的事件，利于地图可视化实现对警情处置过程时空维度的复盘，可以基于时间来回溯整个警情的处置过程，以及处置过程中的视频信息、指令信息，以及警员的位置轨迹等。

1)签收复盘

系统可根据警情签收的时间段，在系统上展示相关动态情况

2)到场复盘

系统可根据警力到场的时间段，在系统上展示相关动态情况

3)反馈复盘

系统可根据警情反馈的时间段，在系统上展示相关动态情况

4)参勤警力轨迹复盘

系统可根据参勤警力处置的时间段，在地图上展示相关轨迹情况

5)复盘速度调整

系统支持对回溯的展示速度进行调整

6)上图数据复盘

系统支持对所有基于地图展示的资源时间段内的动态变化进行展示

      - 事件处置卷宗

1)警情信息展示

支持在卷宗里查看警情信息。

2)受理记录展示

支持在卷宗里查看受理记录信息。

3)警情补充展示

支持在卷宗里查看警情补充信息。

4)报警录音播放

支持在卷宗里查看报警录音信息，点击播放。

5)重复关联展示

支持在卷宗里查看警情重复关联信息。

6)处警数据展示

支持在卷宗里查看处警数据信息。

7)反馈数据展示

支持在卷宗里查看反馈数据信息。

8)资源数据展示

支持在卷宗里查看资源数据信息。

9)时间轴记录展示

支持在卷宗里查看时间轴记录信息。

10)时间轴图片查看

支持在卷宗里查看时间轴中的图片信息。

11)时间轴视频播放

支持在卷宗里查看时间轴中的视频信息，点击播放。

12)卷宗格式化打印

系统提供全卷宗的打印服务，用户可通过选择卷宗中需要打印的业务表单模块，系统自动进行合理的排版布局并进行完整打印。打印服务可以直接输出到打印机进行打印，也可以将需要打印的内容输出为文档文件。

    - 场景化指挥预案

      - 暴恐事件

1)基本信息

对暴恐类事件显示指挥预案基本信息，包含预案种类、预案等级、案由、单位、关键字、预案描述、图标。

2)预案流程

对暴恐类事件显示可执行预案流程，推荐需要查看的资源、调度单位、调度方式，相关警务人员参考预案，也可直接按照预案一键调度。

针对于各个环节所对应的名称，可以查看每一处环境对于的处置措施，根据处置措施进行预案指挥。

3)文档预案

根据针对暴恐类事件指挥的文字描述形成文档方式，查考文档预案文字描述辅助进行预案指挥处置。

4)启动演练

对暴恐类事件进行演练指挥，提前熟悉各个预案环节流程，对预案进行模拟演练。

5)启动预案

针对暴恐类事件启动预案，以文档预案为辅助，根据预案流程环节一步步进行指挥，指挥完成后标记改步骤已完成，最后结束整个暴恐类事件预案。

      - 重大舆情

1)基本信息

对重大舆情类事件显示指挥预案基本信息，包含预案种类、预案等级、案由、单位、关键字、预案描述、图标。

2)预案流程

对重大舆情类事件显示可执行预案流程，推荐需要查看的资源、调度单位、调度方式，相关警务人员参考预案，也可直接按照预案一键调度。

针对于各个环节所对应的名称，可以查看每一处环境对于的处置措施，根据处置措施进行预案指挥。

3)文档预案

根据针对重大舆情类事件指挥的文字描述形成文档方式，查考文档预案文字描述辅助进行预案指挥处置。

4)启动演练

对重大舆情类事件进行演练指挥，提前熟悉各个预案环节流程，对预案进行模拟演练。

5)启动预案

针对重大舆情类事件启动预案，以文档预案为辅助，根据预案流程环节一步步进行指挥，指挥完成后标记改步骤已完成，最后结束整个事件预案。

      - 群体事件

1)基本信息

对群体事件类事件显示指挥预案基本信息，包含预案种类、预案等级、案由、单位、关键字、预案描述、图标。

2)预案流程

对群体事件类事件显示可执行预案流程，推荐需要查看的资源、调度单位、调度方式，相关警务人员参考预案，也可直接按照预案一键调度。

针对于各个环节所对应的名称，可以查看每一处环境对于的处置措施，根据处置措施进行预案指挥。

3)文档预案

根据针对群体事件类事件指挥的文字描述形成文档方式，查考文档预案文字描述辅助进行预案指挥处置。

4)启动演练

对群体事件类事件进行演练指挥，提前熟悉各个预案环节流程，对预案进行模拟演练。

5)启动预案

针对群体事件类事件启动预案，以文档预案为辅助，根据预案流程环节一步步进行指挥，指挥完成后标记改步骤已完成，最后结束整个事件预案。

      - 重大安保

1)基本信息

对重大安保类事件显示指挥预案基本信息，包含预案种类、预案等级、案由、单位、关键字、预案描述、图标。

2)预案流程

对重大安保类事件显示可执行预案流程，推荐需要查看的资源、调度单位、调度方式，相关警务人员参考预案，也可直接按照预案一键调度。

针对于各个环节所对应的名称，可以查看每一处环境对于的处置措施，根据处置措施进行预案指挥。

3)文档预案

根据针对重大安保类事件指挥的文字描述形成文档方式，查考文档预案文字描述辅助进行预案指挥处置。

4)启动演练

对重大安保类事件进行演练指挥，提前熟悉各个预案环节流程，对预案进行模拟演练。

5)启动预案

针对重大安保类事件启动预案，以文档预案为辅助，根据预案流程环节一步步进行指挥，指挥完成后标记改步骤已完成，最后结束整个事件预案。

      - 交通事故

1)基本信息

对交通事故类事件显示指挥预案基本信息，包含预案种类、预案等级、案由、单位、关键字、预案描述、图标。

2)预案流程

对交通事故类事件显示可执行预案流程，推荐需要查看的资源、调度单位、调度方式，相关警务人员参考预案，也可直接按照预案一键调度。

针对于各个环节所对应的名称，可以查看每一处环境对于的处置措施，根据处置措施进行预案指挥。

3)文档预案

根据针对交通事故类事件指挥的文字描述形成文档方式，查考文档预案文字描述辅助进行预案指挥处置。

4)启动演练

对交通事故类事件进行演练指挥，提前熟悉各个预案环节流程，对预案进行模拟演练。

5)启动预案

针对交通事故类事件启动预案，以文档预案为辅助，根据预案流程环节一步步进行指挥，指挥完成后标记改步骤已完成，最后结束整个事件预案。

      - 自然灾害

1)基本信息

对自然灾害类事件显示指挥预案基本信息，包含预案种类、预案等级、案由、单位、关键字、预案描述、图标。

2)预案流程

对自然灾害类事件显示可执行预案流程，推荐需要查看的资源、调度单位、调度方式，相关警务人员参考预案，也可直接按照预案一键调度。

针对于各个环节所对应的名称，可以查看每一处环境对于的处置措施，根据处置措施进行预案指挥。

3)文档预案

根据针对自然灾害类事件指挥的文字描述形成文档方式，查考文档预案文字描述辅助进行预案指挥处置。

4)启动演练

对自然灾害类事件进行演练指挥，提前熟悉各个预案环节流程，对预案进行模拟演练。

5)启动预案

针对自然灾害类事件启动预案，以文档预案为辅助，根据预案流程环节一步步进行指挥，指挥完成后标记改步骤已完成，最后结束整个事件预案。

      - 突发敏感

1)基本信息

对突发敏感类事件显示指挥预案基本信息，包含预案种类、预案等级、案由、单位、关键字、预案描述、图标。

2)预案流程

对突发敏感类事件显示可执行预案流程，推荐需要查看的资源、调度单位、调度方式，相关警务人员参考预案，也可直接按照预案一键调度。

针对于各个环节所对应的名称，可以查看每一处环境对于的处置措施，根据处置措施进行预案指挥。

3)文档预案

根据针对突发敏感类事件指挥的文字描述形成文档方式，查考文档预案文字描述辅助进行预案指挥处置。

4)启动演练

对突发敏感类事件进行演练指挥，提前熟悉各个预案环节流程，对预案进行模拟演练。

5)启动预案

针对突发敏感类事件启动预案，以文档预案为辅助，根据预案流程环节一步步进行指挥，指挥完成后标记改步骤已完成，最后结束整个事件预案。

      - 应急救援

1)基本信息

对应急救援类事件显示指挥预案基本信息，包含预案种类、预案等级、案由、单位、关键字、预案描述、图标。

5)预案流程

对应急救援类事件显示可执行预案流程，推荐需要查看的资源、调度单位、调度方式，相关警务人员参考预案，也可直接按照预案一键调度。

针对于各个环节所对应的名称，可以查看每一处环境对于的处置措施，根据处置措施进行预案指挥。

3)文档预案

根据针对应急救援类事件指挥的文字描述形成文档方式，查考文档预案文字描述辅助进行预案指挥处置。

4)启动演练

对应急救援类事件进行演练指挥，提前熟悉各个预案环节流程，对预案进行模拟演练。

5)启动预案

针对应急救援类事件启动预案，以文档预案为辅助，根据预案流程环节一步步进行指挥，指挥完成后标记改步骤已完成，最后结束整个事件预案。

    - 场景化指挥

强化数据与应用资源整合，围绕平台中各类业务数据进行数据整理和组织，结合常态值守、巡逻防控、重大突发案事件（事故）处置、重要敏感节点维稳、重大舆情处置等实战应用场景，深度开发一键预案、一键智搜、一键人像、一键布控、一键围堵、一键封控、一键视频、一键会商等模块。

      - 一键预案

以智能化技术为支撑，即时推荐适合当前警情处置的预案，为指挥员提供处置建议，帮助指挥员考虑周全减少疏漏，给多警种分派作战任务，根据事件性质和案由等相关信息一键匹配。

1)预案推荐

显示推荐预案卡片列表，卡片内容包括：案由、预案名称、预案类型（快速预案、结构化预案、流程化预案）

2)人工检索

人工搜索预案卡片列表，卡片内容包括：案由、预案名称、预案类型（快速预案、结构化预案、流程化预案）

3)预案启动

a.点击【启动】按钮，可启动该预案，同一个警情可启动多个预案

b.在指挥人员启动相应的预案后，系统会则生成该警情的预案指挥实例。

c.预案指挥实例从启动的预案中复制全部处置步骤，在预案执行过程中，可以记录每个步骤的执行和未执行情况

4)预案预览

点击预览按钮，可查看该预案详细信息

5)流程指引

支持以流程方式指引预案的环节执行

6)预案更改

支持启动多类预案以适应事件新的发展以及次生事件等

7)一键短信通知

支持启动预案时一键群发给预案相关的所有人员和单位

8)联动单位通知

支持启动预案时通知已关联的联动单位

9)指挥架构

支持基于预案关联单位和领导及联系，生成指挥架构图

10)处置规范推荐

显示推荐处置规范列表，点击查看具体内容

11)人工检索处置规范

支持手动检索处置规范，点击查看具体内容

12)指令下发

系统支持直接在地图上选择警力警种资源并下发派警指令或增援指令

13)短信发送

将处警指令按预设格式自动编辑短信发送到对应的出警力量或上级领导手机上

14)语音呼叫

与内部用户，或与外部用户之间进行语音通话

15)预案维护

支持对预案内容的日常维护，包括预案名称、内容、流程的相关操作

16)预案操作记录查询

支持对预案相关操作的进行记录，并可对记录进行查询

      - 一键智搜

支持基于事件内容和反馈内容中出现的电话号码、涉警人姓名、身份证、车牌号码等信息，发起查询并自动关联人、车情报背景信息，以及历史报警信息等。

1)一键智搜

系统可查看涉警人相关的全部信息

2)报警人背景

支持基于报警电话和报警人身份证信息的查询，显示报警人的情报背景信息

3)警情相关人背景

支持基于警情内容和反馈内容中出现的人员身份证，电话信息，自动关联查询人员的背景信息

4)相关车辆背景

支持基于警情内容和反馈内容中出现的车牌信息，自动关联查询车辆的背景信息

5)车主背景

支持基于警情内容和反馈内容中出现的车牌信息，自动关联查询车主的背景信息

6)报警历史

支持基于报警电话的报警电话记录，统计历史报警次数及关联警情的查看

      - 一键人像

系统可通过人像视图库发起照片人脸比对，查看相似的本地人口或重点关注对象，并展示人员相关背景及情报信息。

1)一键人像

系统可通过人像照片查看该人员相关的全部信息

2)发起照片人脸比对

支持对接第三方人脸比对系统，查看相似的本地人口或重点关注对象

3)展示人员相关背景及情报信息

支持对接第三方系统查看人员背景信息

      - 一键布控

融合车辆卡口、人像识别等多种布控平台，构建统一的布控总线，以目标车辆为中心，利用车辆分析识别能力，对目标车辆进行布控，统一显示目标车辆的历史过车与实时预警信息；利用人脸识别分析能力，对涉警人员进行识别、跟踪、展现，为现场民警、指挥人员提供重点人员预警、现场图像识人、涉警人像搜索等功能，并展开详情显示抓拍时间、布控点位、抓拍图片、行动轨迹等信息。

1)人员照片布控

系统提供根据人员照片发起布控功能

2)人员照片检索

系统提供对人员照片进行检索功能

3人员撤控

系统提供对已发起的人员布控进行撤销的功能

4)人员轨迹查询

系统提供对人员轨迹进行查询的功能

5)人员预警通知

系统提供对已发起人员布控进行消息预警通知的功能

6)人员轨迹上图

系统提供对人员轨迹进基于地图展示的功能

7)布控比对预警接入

支持布控后，抓拍的预警数据接入

8)堵控点推荐

支持根据布控车辆的历史轨迹，推算大概方向上路口，进行堵控点位推荐 和堵控警力推荐

9)撤控

支持对已布控对象的撤控

10)人员轨迹列表

系统提供对人员轨迹列表展示的功能

11)列表与地图联动

系统提供对人员轨迹列表与地图联动控制的功能

12)人员布控修改

系统提供对人员布控信息内容修改的功能

13)查看抓拍大图

系统提供对人员布控所抓拍的照片点击放大查看的功能

14)人员布控列表

系统提供对人员布控信息列表展示的功能

15)人员布控列表高级检索

系统提供对人员布控信息列表高级查询的功能

16)与警情关联

系统提供对人员布控信息与警情关联的功能

17)车辆车牌布控

系统提供根据车辆车牌发起布控功能

18)车辆撤控

系统提供对已发起的车辆布控进行撤销的功能

19)车辆轨迹查询

系统提供对车辆轨迹进行查询的功能

20)车辆预警通知

系统提供对已发起车辆布控进行消息预警通知的功能

21)车辆布控修改

系统提供对车辆布控信息内容修改的功能

22)车辆布控列表

系统提供对车辆布控信息列表展示的功能

23)车辆布控列表高级检索

系统提供对人员布控信息列表高级查询的功能

24)车辆轨迹上图

系统提供对车辆轨迹进基于地图展示的功能

25)车辆轨迹列表

系统提供对车辆轨迹列表展示的功能

26)列表与地图联动

系统提供对车辆轨迹列表与地图联动控制的功能

27)查看抓拍大图

系统提供对车辆布控所抓拍的照片点击放大查看的功能

28)与警情关联

系统提供对车辆布控信息与警情关联的功能

      - 一键围堵

基于警情位置，利用空间拓扑算法，根据嫌疑人逃窜的方式按照道路等级有选择性的进行布防，驾驶汽车逃窜，只需要封锁等级较高的道路路口即可，若嫌疑人步行逃窜，那么一些背街小巷，小区道路也需要加入到布控范围中。

1)围堵任务创建

系统提供新建围堵任务的功能。

2)关联人员围堵

系统提供围堵任务关联人员的功能

3)关联车辆围堵

系统提供围堵任务关联车辆的功能

4)附件上传

支持在围堵任务中上传附件，可共享查看

5)任务标点定位

系统提供围堵任务在图上标点定位的功能

6)围堵圈生成

系统提供围堵任务中设置多重堵控圈

7)内层封控圈堵控点统计

系统提供围堵任务中内层封控圈堵控点统计的功能

8)内层封控圈警力统计

系统提供围堵任务中内层封控圈警力统计的功能

9)内层封控圈视频统计

系统提供围堵任务中内层封控圈视频统计的功能

10)中层封控圈堵控点统计

系统提供围堵任务中中层封控圈堵控点统计的功能

11)中层封控圈警力统计

系统提供围堵任务中中层封控圈警力统计的功能

12)中层封控圈视频统计

系统提供围堵任务中中层封控圈视频统计的功能

13)外层封控圈堵控点统计

系统提供围堵任务中外层封控圈堵控点统计的功能

14)外层封控圈警力统计

系统提供围堵任务中外层封控圈警力统计的功能

15)外层封控圈视频统计

系统提供围堵任务中外层封控圈视频统计的功能

16)警员列表显示

系统提供围堵任务中警员以列表展示的功能

17)电话群呼

系统提供围堵任务中电话群呼的功能

18)视频轮播

系统提供围堵任务中周边视频轮播的功能

19)警力上图控制

系统提供围堵任务中警力上图显示规则进行控制的功能

20)视频上图控制

系统提供围堵任务中视频上图显示规则进行控制的功能

21)堵控点上图控制

系统提供围堵任务中堵控点上图显示规则进行控制的功能

22)围堵任务列表查询

系统提供围堵任务以列表展示的功能

23)三级围堵圈计算

系统提供围堵任务基于规则自动生成三层围堵圈的功能

24)参勤警力推荐

系统提供围堵任务根据勤务系统上勤数据推荐警力的功能

25)任务下发

系统提供围堵任务中对参勤警力下发任务的功能

26)任务签收

系统提供围堵任务中参勤警力签收任务的功能

27)任务反馈

系统提供围堵任务中参勤警力反馈任务执行情况的功能

28)任务详情查看

系统提供围堵任务中查看任务详情的功能

29)任务处置进度显示

系统提供围堵任务中查看任务处置进度的功能

30)附件下载

系统提供围堵任务中对任务详情中的附件下载保存的功能

31)一键撤控

系统提供对发起的围堵任务一键撤销的功能

32)围堵圈视频播放

系统提供围堵圈周边视频点击播放和自动轮播的功能

33)围堵点状态显示

系统提供围堵点当前状态显示的功能

34)警力关联围堵点关联飞线展示

系统提供围堵圈相关警力飞线展示的功能

35)签收状态更新

系统提供围堵任务中下发任务签收状态更新的功能

36)反馈状态更新

系统提供围堵任务中下发任务反馈状态更新的功能

37)撤控状态更新

系统提供围堵任务中任务撤销更新的功能

      - 一键封控

通过对封城控边、临时堵截点、警务工作站等点位标注和警力、装备配置预案，为快速封控和科学用警奠定基础。地图中会生成以选定点为中心的（内，中，外）三层堵控圈，同时显示堵控圈周边各种警力和社会监控的位置，确保指挥员在调度过程中能及时准确了解各警力的当前位置，并提供综合调度方式对警力进行统一指挥，统一调派。

1)关城门

基于关城门卡口，启动关城门任务

2)关城门任务实时动态

在图上展示关城门防线圈层，以及各个卡点上卡情况展示

3)封控任务创建

系统提供新建封控任务的功能

4)封控任务列表查询

系统提供封控任务列表查询的功能

5)封控任务标点

系统提供封控任务图上标点的功能

6)附件上传

系统提供封控任务中上传附件的功能

7)环中心城区卡点上图

系统提供封控任务中环中心城区卡点图上展示及列表

8)环市郊卡点上图

系统提供封控任务中环市郊卡点图上展示及列表

9)卡点关键字搜索

系统提供封控任务中卡点关键字搜索的功能

10)单位过滤

系统提供封控任务中单位过滤的功能

11)卡点连线

系统提供封控任务中各卡点相连的功能

12)参勤警力推荐

系统提供封控任务中根据勤务系统上勤警力推荐参勤警力的功能

13)任务下发

系统提供封控任务中对参勤警力下发任务的功能

14)任务签收

系统提供封控任务中参勤警力签收任务的功能

15)任务反馈

系统提供封控任务中参勤警力反馈任务的功能

16)任务详情查看

系统提供封控任务中查看任务详情的功能

17)签收状态更新

系统提供封控任务中下发任务签收状态更新的功能

18)反馈状态更新

系统提供封控任务中下发任务反馈状态更新的功能

19)撤控状态更新

系统提供封控任务中下发任务撤销状态更新的功能

20)任务详情查看

系统提供封控任务中查看任务详情的功能

21)任务处置进度显示

系统提供封控任务中查看任务处置进度的功能

22)一键撤控

系统提供对发起的封控任务一键撤销的功能

23)围堵点状态显示

系统提供封控任务中围堵点当前状态显示的功能

24)警力关联围堵点关联飞线展示

系统提供封控任务中围堵圈相关警力飞线展示的功能

      - 一键视频

基于警情发生位置，通过空间可视化技术，指挥中心可直观调阅事件周边现场视频进而掌握周边各类警力、重点场所等资源分布情况，为就近向周边对应警力及机构下达指令、快速出警提供可视化支撑。

1)事件周边执法记录仪视频播放

系统提供事件周边执法记录仪对接和视频播放功能

2)事件周边布控球视频播放

系统提供事件周边布控球对接和视频播放功能

3)事件周边固定监控视频播放

系统提供事件周边固定监控视频对接和视频播放功能

      - 一键会商

在遇有重大突发案（事）件和重大灾害事故时，指挥中心进行协同工作，协调各单位进行联合行动处置，动态掌握警力部署与行动执行，可随时进行视频会商，快速全面了解现场情况，高效准确的形成指挥决策。

1)事件人员会商

针对事件相关人员发起融合通信会议

2)事件4G执法仪会商

针对事件相关4G执法仪发起融合通信会议

  - 二级指挥调度台

二级指挥调度台可按照分局及不同警种职责定制指挥调度工作门户，为分局和其他警种提供重大事件指挥台功能，同时满足基层单位需要的指令流转、指令查询、指令统计和事件查询统计的需求。

    - 重大事件图上指挥

      - 事件关联定位

已有具体坐标信息的事件直接在地图上展示事件的发生位置，并以特殊的符号显示标注事件。一线处置警力到达现场后，可通过移动警务终端反馈正确地址，系统同步更新事件地址。

      - 调度预案推送

系统自动根据事件类别、性质等因素推荐模板化可执行预案，推荐需要查看的资源、调度单位、调度方式，相关警务人员参考预案，也可直接按照预案一键调度。

      - 情报背景档案

1)报警人背景

对接风险防控预警、云搜平台，根据报警电话获取报警人身份信息后，在界面上自动显示人员的基本信息和标签信息。

2)警情相关人背景

提取警情内容中的手机号和身份证号信息，对接风险防控预警平台，自动提取号码对应的人员情报档案信息并在界面上显示人员的基本信息和标签信息。

3)相关车辆背景

提取警情内容中的车牌号信息，对接风险防控预警平台，自动提取车牌号对应的车主和车辆联系电话。

4)报警历史

从警情数据中检索报警人、相关人和车主近30天的报警记录。

      - 图上调度

系统支持在图上对警力单元进行指令调度。支持直接在地图上选择警力资源并下发派警指令或增援指令。

      - 指令调度

支持通过系统向指定单位发送调度指令，根据同步发送事件信息、处置过程信息等。

      - 语音调度

指挥人员可在PGIS地图上对所有的警力人员进行调度，支持向特定对象发送语音调度，包括：有线语音调度、无线语音调度。

通过融合通信支撑平台实现有无线语音调度融合。

      - 信息反馈

现场一线警力后，各处置单位可通过系统事件处置情况进行文字、图片、视频、音频、文件反馈、交互。

文字反馈支持自定义短语快速反馈，图片、视频反馈支持现场拍摄或本地上传。

      - 历史反馈

汇总事件各单位所发起的反馈信息，并按列表形式展现，支持按单位进行过滤展示。

      - 反馈同步

支持同步各个单位处置过程信息，基层单位将处置结果及处置过程反馈至系统，系统按反馈时间顺序展示。

      - 资源搜索

支持关键字、框选等方式在图上搜索警力、视频等资源，搜索结果以列表方式呈现，并在地图上撒点显示。

1)关键字检索

通过输入关键字，在警力、视频等资源中检索符合关键字的资源。

2)框选检索

在地图上以画框、画圈、画任意多边形和画任意折线，检索绘制区域内或沿线的各类警力、视频、警情等资源。

3)检索列表

关键字或框选检索的结果，均以列表方式呈现，并且按警力、视频、警情等分组显示。

在警力列表中，对警力发起单呼和群呼操作。

在视频列表中，可以对视频进行单路、多路播放或者视频轮播等操作。

4)检索撒点

检索的结果中如果有定位坐标的，均可以在地图上撒点显示。

      - 核查反馈

对指挥中心发起的数据核查，包含人员轨迹、人员详情、抓拍等信息进行核查结果反馈，支持手动下载生成报告。

      - 结束反馈

对指挥中心发起的事件处置，分局或警种在各自任务处置完成后，可通过结束反馈，向市局指挥中心反馈警情处置结果，以时间轴方式进行汇总。

    - 任务处置

      - 待办列表

系统通过列表方式对各类指令任务的状态进行分类展示，包括未发送、未处理、已发送、已收馈、已办结等不同的列表，并且通过角标方式显示不同列表中的指令统计数量。待处理和已发送列表表头添加超时未签收和逾期未反馈两个异常状态统计按钮，以角标方式显示统计数字，点击后自动过滤出该状态对应的信息记录。未处理和已发送列表信息记录中添加动态的截止时间倒计时效果。

      - 今日统计列表

系统通过列表方式对今日收发的各类信息进行分类展示，包括全部任务指令、上级任务指令、本级任务指令、警情任务指令、情报任务指令、舆情稳情任务指令等不同的列表，并且通过角标方式显示不同列表中的指令统计数量。

      - 新建信息

系统在新建信息时，可提供多种信息模板，用户可根据需要选择合适的信息模板。信息模板可根据用户需要预先维护（如情报信息模板、情报线索模板、公文、指令、通知等多种模板）。

在选择信息模板后，系统会根据该模板弹出新建信息窗口。窗口中包含了信息模板预先定义的填写字段和相关内容。新建信息界面，用户需要从单位列表中选择该信息任务的执行人或执行单位。

在填报信息过程中，支持多附件上报功能。

由于信息编辑可能是持续较长时间的工作，系统提供了暂存功能。暂存后的信息在未发送信息列表中展示，用户可随时再次打开该信息编辑界面进行编辑。

      - 信息发送

用户在完成新建信息的编辑工作后，通过编辑界面的发送功能按钮将该信息发送到指定的执行单位或执行人。

      - 信息签收

在未处理列表中，显示了新接收到的信息，用户可直接在列表中进行快速签收，也可以打开详情后进行签收。

      - 信息详情

用户可通过列表打开信息的详情。在详情页面中，用户也可以进行信息的签收。

      - 信息处理

支持转发等功能；

支持对进行相同的信息进行并件关联处理；

支持对信息进行分发，将信息转发给其他单位；

支持导出生成word文件。

      - 信息反馈

信息接收单位在接收并签收上级单位下发的任务信息后，在已处理信息列表中可打开信息详情，并在信息详情界面中填报反馈信息。

上级单位也可以在信息详情界面实时查看到下级单位针对该信息的反馈。

      - 信息跟踪

在信息详情界面，用户可通过点击信息处置跟踪功能，显示任务信息涉及的各个单位对该信息处理的进度状态，包括信息流转情况、签收反馈情况、并件关联情况并且通过图形方式进行展示。

      - 督办提醒

在信息编辑界面中，可设置督办提醒功能，可设定任务开始后或任务截止前一定时间段进行信息提示。

下级单位接到任务信息后，到了督办提醒时间，系统会自动在前端界面进行声光提示。用户根据提示信息可快速定位并切换到对应的任务信息界面。

      - 信息查询

在每项信息功能操作时可使用右侧“高级查询”功能，对列表内的信息按条件进行查询过滤。用户可选择对应的时间范围，标题关键字，信息类型及信息处理状态，点击查询按钮对信息进行过滤。

对于生成的刊物，支持在刊物列表中进行查询，选择时间、标题、类型等方式进行过滤查询。

    - 交接班

      - 交接班添加

1)新增交接班日志

新增交接班日志，填写当班日期、当班值班领导、值班组长、值班员、下班日期、下班值班领导、值班组长、值班员、值班提醒内容等信息。

2)接上班续办事项

在交接班日志中，添加接上一班次的续办关注事项，系统默认显示上一交接日志中的“交下班续办事项”，支持对此事项列表进行修改，导入其他值班事项或删除信息。

3)当前工作事项

自动将当前班次中添加维护的值班事项信息键入到交接班日志的“当前工作事项”中。

4)交下班续办事项

在交接班日志中，添加交下一班次的续办关注事项，从值班事项中导入。

      - 交接班管理

1)编辑交接班日志

支持对已添加的交接班日志进行修改，包括当班日期、当班值班领导、值班组长、值班员、下班日期、下班值班领导、值班组长、值班员、值班提醒内容以及续办事项。

2)删除交接班日志

支持删除已提交的交接班日志。

3)交接班日志办结

成功交班后，可以将系统将当前的交接班日志办结。

      - 交接班列表

1)交接班日志列表

显示所有的交接班日志列表，显示日志的在办和已办状态，按时间倒序排列。

2)交接班日志详情

显示交接班日志的详情，其中接上班续办事项、当前工作事项、交下班续办事项可以点击链接查询详细的值班事项信息。

3)交接班日志导出

将交接班日志详情导出生成work文档。

4)交接班日志查询

支持以日志创建起止日志、标题内容、办结状态等条件组合查询交接班日志。

  - 应急演练

为应急堵控、应急抓捕，一键关城门提供拉动演练功能，将实战演练机制融入平台，实现线上线下全方位互动。日常针对重大突发事件，指挥中心随时可在“一张图”上启动抓捕任务。

    - 抓捕拉练

针对布控人员与布控车辆的全网布控。可填写被布控人的身份证、手机号、照片或者布控车辆的车牌信息，设置布控开始和结束时间，来对人员或车辆进行抓捕堵控。

      - 堵控点预设

根据需要参与的警种和堵控范围要求，自动计算堵控点和周边警力的任务要求。指挥员可进行标绘和拖拽修正，包括增加堵控点，改变警力目标位置等。

      - 启动任务

完成预设堵控点后，可一键启动任务，所有警力位置变化，任务签收情况，各堵控点人员和装备到位情况，均在图上实时展示。

启动对象人像卡口布控，结合一线警力观察汇报，警车实时视频等，可自动或手动标绘对象位置，修正堵截点，调整任务分配，一键下发。

    - 堵控拉练

      - 堵控圈生成

在地图上选取某个点位，对该点位形成内中外三层堵控圈，结合周边的视频资源，通过对警力的调度达到快速对点位的一键堵控。

可以生成以报警点、事发现场为中心的三层包围圈。默认以10公里时速，生成5分钟、10分钟、15分钟的三层堵控圈。

      - 周边警力调度

显示堵控圈周边各种警力的终端呼号，名称，便于指挥员直接调控管理。

为实现对于警力的及时调度指挥，系统会列出堵控圈周边各警力的警力信息，确保指挥员在调度过程中能及时准确了解各警力的当前位置，并提供综合调度方式对警力进行统一指挥，统一调派。

    - 关城门拉练

      - 卡点标绘

系统支持在地图上标绘卡点位置，设置卡点关联单位属性等信息，通过标绘多边形保存并关联一层,二层,三层圈属性，作为关城门任务的基础数据。

      - 任务发起

通过勾选1层2层3层卡点,编辑任务标题和内容,并按关城门的单位设置,发起关城门任务。

      - 任务分发

通过任务系统,将关城门任务,分发给卡点关联的具体任务单位，任务单位以业务角色形式接收关城门任务的提示和显示。

    - 红蓝对抗演练

将实战演练机制融入平台，实现线上线下全方位互动，从时间、地点等维度对整个演练过程进行记录，通过视频监控、4G单兵等设备直观掌握现场情况，形成“实战—改进—再实战”的演练模式，逐步提升实战能力。

      - 人员身份设定

新增演练任务，录入任务名称、手台频点等基础信息，通过设置检查组、嫌疑组4G终端设备，区分人员身份。

      - 演练警情关联

通过关联演练警情，方便情指中心中心和检查组了解警情的详情，并快速在地图上定位警情的位置。

      - 人员位置实时采集

根据人员携带装备的位置信息，系统在地图上标注当前所处的位置，并自动保存采集的时间、经纬度信息、人员身份。

      - 人车一键布控

通过信息研判，对获取到的嫌疑人人脸信息、驾驶车辆信息进行一键布控，快速生成布控任务。同时，实时接收告警消息通知，快速在地图上定位抓拍的卡口地址，开展围堵工作。

      - 周边资源预测

根据在地图上展示的实时报警位置，依据历史形式轨迹，预测下一路口可能的行进路线，自动加载周边视频监控进行追踪，同时在地图上显示下一路口警力资源，查看警力详情，方便及时通知周边民警进行围堵。

      - 过程信息录入

在演练过程中，可随时记录关键节点信息（发现嫌疑目标、抓获等）。平台自动保存录入时间、人员和内容，方便演练结束后总结和评估。

      - 全流程回溯

演练结束后，对各单位的处置情况进行点评，指出不足、点明差距，形成整个演练过程闭环，确保提升应对突发事件的处置能力。

  - 勤务管理

勤务管理提供掌握全局勤务安排的能力，支持各级单位在系统中自主进行勤务报备，并可自定义勤务的岗位力量、上勤时间、装备要求等属性，精确把控全局各警种每日勤务安排及警力投入情况。

    - 勤务统计

      - 今日勤务

支持当日值班情况查看:

1)值班日期

支持显示当天值班时间；

2)市局领导

支持展示当日市局值班领导姓名；

3)值班长

支持显示当天总指挥长姓名；

4)值班局领导

支持显示指挥长姓名；

5)各分局县局

支持显示各分局县局值班局领导姓名、值班长姓名；

6)市局警种

支持显示市局各警钟部门值班人员姓名；

7)指挥中心

支持显示市局指挥中心各岗位值班人员姓名；

      - 勤务汇总

支持查看实时勤务汇总；

支持查看执法仪总数、4G数量、4G绑定数、4G在线率、5G绑定数、5G在线数、5G在线率、总数；

支持当查看手持台绑定数量、在线数量、在线率；

支持查看车辆总数、在线数量、在线率

      - 勤务等级

支持手动选择勤务等级（常态、一级、二级）并在大屏中展示。

    - 勤务报备

      - 勤务数据填报

支持市局、各分局县局登录系统填报值班信息；支持通过表格导入的方式填报值班信息；支持在系统上直接填报值班信息；支持自定义填报多天的值班人员信息；支持修改、删除值班人员信息。

      - 勤务数据接入

支持对接各警种勤务系统，以接口或数据库同步的方式实时或定期获取报备数据。

    - 勤务点名

      - 各分局、市局单位查勤点名

对各分局、市局各单位：市局下的单位及各分局进行点名。

1)点名轮次维护

可配置常规点名轮次。

2)点名轮次增、删

可临时新增、删除点名轮次

3)点名提醒

可通过点名轮次前的颜色演示提示点名是否完成。

4)点名个数提示

显示每轮点名当前需点名个数及当前点名个数

5)电台呼叫

一键呼叫电台（需统一通信配合）

6)电台号修改

提供呼叫电台号修改功能

7)录音回放

提供呼叫录音回放

8)电台呼叫抢权

长按空格抢权，释放空格释放抢权。

9)点名评价

提供点名评价。

      - 应急联动单位查勤点名

对应急联动单位进行点名。

1)点名轮次维护

可配置常规点名轮次。

2)点名轮次增、删

可临时新增、删除点名轮次

3)点名提醒

可通过点名轮次前的颜色演示提示点名是否完成。

4)点名个数提示

显示每轮点名当前需点名个数及当前点名个数

5)电台呼叫

一键呼叫电台（需统一通信配合）

6)电台号修改

提供呼叫电台号修改功能

7)录音回放

提供呼叫录音回放

8)电台呼叫抢权

长按空格抢权，释放空格释放抢权。

9)点名评价

提供点名评价。

      - 警务人员点名

可全局随机抽取十名警员加入点名列表，可指定单位指定数量随机抽取多名警员加入点名列表进行电信。

1)点名轮次维护

可配置常规点名轮次。

2)点名轮次增、删

可临时新增、删除点名轮次

3)点名提醒

可通过点名轮次前的颜色演示提示点名是否完成。

4)点名个数提示

显示每轮点名当前需点名个数及当前点名个数

5)警员定位

地图上显示被点名警员位置

6)警员标签

显示警员基本信息

7)有线呼叫

一键有线呼叫（需统一通信配合）

8)电台呼叫

一键呼叫电台（需统一通信配合）

9)随机抽样

提供随机抽样警员功能

10)自定义抽样

提供根据勤务分类、单位条件自定义抽样功能

11)手动添加

提供人工手动添加警员

12)录音回放

提供呼叫录音回放

13)点名评价

提供点名评价。

      - 综合指挥室点名

可点击选择多个派出所进行点名，可不限分局随机抽取指定派出所数量点名，可指定分局抽取指定点名派出所数量随机抽取进行点名。

1)点名轮次维护

可配置常规点名轮次。

2)点名轮次增、删

可临时新增、删除点名轮次

3)点名提醒

可通过点名轮次前的颜色演示提示点名是否完成。

4)点名个数提示

显示每轮点名当前需点名个数及当前点名个数

5)有线呼叫

一键有线呼叫（需统一通信配合）

6)随机抽样

提供随机抽样单位功能

7)自定义抽样

提供根据分局自定义抽样功能

8)人工选择

提供人工选择单位功能

9)录音回放

提供呼叫录音回放

10)点名评价

提供点名评价。

      - 点名历史

支持生成勤务点名记录单，可筛选查询点名历史记录，查看点名的详情，听取点名录音等。

    - 勤务质态

      - 勤务日历

支持当前勤务排班统计展示，列表展示所有排班信息；

支持以日历的形式查看当月所有值班人员信息；

支持按单位切换查看当月所有值班人员信息。

      - 异常勤务

对于迟到、缺勤、早退、久坐（未动）超时、越界等勤务异常状态图上分色展示预警，并生成统计表。

      - 勤务督导

若勤务状态发生异常，支持推送异常状态通知，也可对异常状态的警力直接图上视频点调，并形成异常勤务督导记录。

  - 数字预案

数字预案是利用计算机技术，将以往以文本为主的预案及知识进行结构化和流程化处理，将指挥人员的知识经验予以固化，形成一系列可随突发事件演化而顺序执行的应急操作程序，并可实现根据事态提示相应处置应对措施和优选处置方案的辅助决策功能，供接警、指挥过程中警务人员随时参考。

    - 预案管理

      - 预案列表管理

1)预案列表

预案维护人员可以预案列表的所有信息以便展示本单位有的预案列表信息。

2)类型筛选

预案维护人员根据预案类型进行快速筛选。包含：暴恐事件、重大舆情、群体事件、应急救援、交通事故、个人极端、突发敏感、重大安保

3)关键字查询

预案维护人员根据预案名称关键字进行快速检索

4)预案内容信息

预案维护人员对预案的基本信息、结构化各维护内容、指挥流程模型、成员单位等信息展现

      - 预案查看

1)事件列表

可查看启动过该预案的事件列表。包含时间名称、事件内容、启动事件等信息。

2)详情展示

包含预案详细的基本信息、组织架构、文档预案、快速指令、预案流程等信息

3)预案删除

预案维护人员可以删除选中的预案信息

      - 预案维护

对目前大部分的word预案来说，存在这种情况，在不知道任务的基础上，先将资源分成小组，等任务来之后，根据小组资源分配任务。用户可根据不同处置模型进行预案的维护，组织架构处置模型包括预案的基本信息以及组织架构。

1)创建预案

点击 “新增预案”，输入预案名称，选择预案类型（组织架构、文档预案、快速指令、预案流程）。

2)基本信息维护

界面元素：种类、案由、预案等级、单位、关键字、预案描述、附件。

3)组织架构维护

a.通过架构图，输入环节名称，增加架构环节

b.环节后新增资源，包括请示领导、咨询专家、辖区派出所、外部单位、联系人等以便进行有效指挥

4)文档预案维护

a.以富文本方式对预案内容进行编辑维护，支持图片、视频、超链接等多媒体内容的编辑。编辑好的内容即可与相对应的预案章节关联，方便使用时查阅

b.可以对预案内容章节树可以信息置换、层进、层出等操作，进行内容层级的调整

5)快速指令维护

a.110单位关联。预案维护人员可以	，并对相关单位指定相应的要求人数、行动要求、行动备注等以便为110单位明确预案中的任务内容

b.默认单位。预案维护人员可以在维护快速预案时，默认关联辖区单位以便快速形成关联单位

6)预案流程维护

a.以可视化二维线面图的方式，通过添加、拖拽等操作，生成并表达处置流程与处置环节关系，生成处置流程拓扑图

b.在生成处置流程拓扑图生成后，可根据维护设定处置环节内容，设置环节名称和类型，管理不同工作方面的任务

c.对用户选定的处置环节，可以维护该环节下的处置措施，可对措施的类型、名称、描述等做统一设定

d.在设定处置措施时，可以关联不同的可调度对象作为任务的执行对象，如调度指令类环节的任务可以关联单位，咨询专家类的任务可以关联专家等。实际应用中，可以根据具体的业务需求实现不同的环节类型和处置对象的映射搭配，实现对处置任务和执行对象的个性化搭配。其中对于可调度资源，只能关联与任务调度对象类型匹配的种类。

      - 预案审核

预案创建后，不能直接投入使用，需经过上级领导评审审核是否可行后，才能在事件发生时调用执行。

      - 预案启动

1)快速预案启动

选择警情，指定合适的快速预案，启动后，按照预案中设定的单位快速下达任务，作为指挥的处置指引。

2)结构化预案启动

结构化预案启动时，可勾选预案中的方案内容，选择的方案内容，作为处置指引。

    - 资源管理

      - 资源列表

1)资源列表

展示资源列表的所有信息；

2)列表检索

根据资源的名称对预案列表进行查询；

3)快速筛选

从资源的分类上快速筛选出各类资源

      - 领导类资源管理

1)新增领导

可新增领导类资源，包含姓名、性别、联系方式、责任单位；

2)编辑领导

可编辑领导的姓名、性别、联系方式、责任单位等信息；

3)删除领导

删除领导的信息

      - 领专家类资源管理

1)新增专家

可新增专家类资源，包含姓名、性别、联系方式、专家专业、专家职位、责任单位；

2)编辑专家

可编辑专家的姓名、性别、联系方式、专家专业、专家职位、责任单位等信息；

3)删除专家

删除专家的信息

      - 联动单位资源类管理

1)新增联动单位

可新增联动单位类资源，包含单位名称、单位类型、固定电话、联系人、联系电话；

2)编辑联动单位

可编辑联动单位的单位名称、单位类型、固定电话、联系人、联系电话等信息；

3)删除联动单位

删除联动单位的信息

      - 物资类资源管理

1)新增物资

可新增物资类资源，包含物资名称、设备类型、物资数量、责任单位、固定电话、联系人、联系电话、经纬度；

2)编辑物资

可编辑物资的物资名称、设备类型、物资数量、责任单位、固定电话、联系人、联系电话、经纬度等信息；

3)删除物资

删除物资的信息

      - 车辆类资源管理

1)新增车辆

可新增车辆类资源，包含车牌号、车辆类型、责任单位、固定电话、联系人、联系电话；

2)编辑车辆

可编辑车辆的车牌号、车辆类型、责任单位、固定电话、联系人、联系电话等信息；

3)删除车辆

删除车辆的信息

      - 设备类资源管理

1)新增设备

可新增设备类资源，包含设备名称、设备类型、责任单位、固定电话、联系人、联系电话；

2)编辑设备

可编辑设备的设备名称、设备类型、责任单位、固定电话、联系人、联系电话等信息；

3)删除设备

删除设备的信息

      - 联系人类资源管理

1)新增联系人

可新增联系人类资源，包含联系人名称、性别、职位、责任单位、联系方式；

2)编辑联系人

可编辑联系人的联系人名称、性别、职位、责任单位、联系方式等信息；

3)删除联系人

删除联系人的信息

  - 辅助工具

    - 沙盘标绘

沙盘标绘主要应用于重大警情、重大保卫活动等制作电子沙盘、模拟推演习和实战指挥。应用于模拟演练制作时，可通过操作（建立、编辑、删除、选择、复制），在电子地图上设计布控方案、设立或删除布控点、建立追击路线和拦截圈，将预案中的每个步骤加入GIS地理位置信息，以直观地在地图上显示目标地点，目标范围及周边警力、救援队伍及相关资源分布等信息。

      - 方案管理

1)方案列表

分页显示方案列表，显示内容为方案名称

2)方案上图

选择方案，可控制该方案内的对象上图展示

3)方案发布图层

可将标绘方案发布为独立图层进行展示

4)方案删除

可在列表中删除此方案信息

5)方案新建

进入 预案创建界面，输入预案名称和预案备注可完成方案创建

      - 标绘方案维护

1)对象分组维护

可创建一个新的对象分组

2)对象上图显示/隐藏

支持控制标绘对象在地图上的显示和隐藏

3)分组上图显示/隐藏

支持控制标绘分组内的对象在地图上的显示和隐藏

4)对象删除

可删除标绘对象

5)对象定位

可将对象拉到视野中央

6)点标绘

初始提供各种图标点位上图元件，可通过选择元件后再图上选点方式完成点标绘。

点标绘支持修改名称、名称文字字体、颜色等设置

7)线标绘

初始提供直线、曲线标绘元件，可通过选取元件后在图上以拉线方式完成线标绘。

线标绘支持修改名称、名称文字字体、颜色、线型（虚线、实线）、线粗细、颜色等设置。

8)面标绘

初始提供矩形、圆形、曲面、多边形等面标绘元件，可通过选取元件后在图上完成面标绘。

面标绘支持修改名称、名称文字字体、颜色、线型（虚线、实线）、线粗细、颜色、面填充颜色、透明度等设置。

9)箭头标绘

初始提供钳击箭头、燕尾箭头、平尾箭头等箭头类标绘元件，可通过选取元件后在图上完成面标绘。

箭头标绘支持修改名称、名称文字字体、颜色、线型（虚线、实线）、线粗细、颜色、面填充颜色、透明度等设置。

10)文字标绘

系统初始提供了文字标绘，可直接选择文字标绘元件然后再图上选点完成，将直接在图上展示相应的文字内容。文字标绘支持修改文字内容、字体、颜色。

11)气泡标绘

系统初始提供了气泡标绘，可直接选择气泡标绘元件然后再图上选点完成，将直接在图上展示相应的文字内容。气泡标绘支持修改气泡朝向、箭头长度、气泡颜色、透明度、文字内容、字体、颜色。

12)组合图标标绘

同一点位具有多种功能性质时，可通过分组标绘选择多种功能性图标，系统自动组合多个图标形成一个标绘内容，避免因手工标多点时产生重叠、错位、大小不一等而影响实际视觉效果。

13)智能线路标绘

可通过维护起点、途经点、终点方式，系统根据路网数据自动生成线路。

支持地址搜索定位、地图选点等多种方式。

需要路网数据支持。

14)标绘修改

在图上标绘对象，该对象会出现相应的可修改锚点，通过拖动锚点可实现标绘的修改、拖拽移动等操作。

15)标绘样式设置

根据标绘元件类型，系统提供了默认的样式设置，用户可根据实际情况进行样式修改，包含文字字体、颜色、透明度，线条样式、颜色，填充颜色、透明度等。

      - 元件管理

1)元件面板

按照分组及元件展示方式生成标绘元件面板，供图上绘制使用。

2)自定义元件

用户可通过手工维护分组、上传图片生成标绘元件等方式自定义标绘面板内容。

3)元件删除

可在元件管理中删除此元件

      - 指挥标绘

支持标绘方案、元件分组显示等功能；

支持对元件进行修改，包括但不限于添加、重命名、位移、顶点编辑、移动删除、点标绘、线标绘、面标绘、箭头标绘；

支持对标绘线段进行修改，包括但不限于线段、选择线粗设定、线段颜色、线段透明度等；

支持对背景进行修改，包括但不限于背景颜色、背景透明度等；

支持文本格式设定、单个元件上图显/隐、整组元件上图显/隐、元件备注等。

    - 视频预案

      - 视频分组维护

1)分组增加

可输入预案名称进行视频分组的新增

2)分组删除

可删除选中的视频分组

3)分组类型修改

可修改分组的类型，区域或者线路

4)宫格播放预制

支持按1、4、6、7、8、9、16宫格播放，可设置一大多小窗口模式

      - 视频点位维护

1)圈选框选添加视频

可通过 圈选、多边形的形式选择视频

2)线路缓存区添加视频

可通过 线选，计算缓存区的形式选择视频

3)视频点位删除

可删除视频列表中的视频

      - 视频分组图上展示

可根据定制化需求选择具体的视频分组，地图上显示该组内的视频点位位置和实时视频播放。

      - 视频上墙模式播放

支持可选择预制宫格播放，设置播放的宫格，1、4、6、7、8、9、16，可设置一大多小窗口模式；可对分组内的视频列表进行排序；支持手动输入轮询时间间隔进行播放预制。

      - 视频分布模式播放

支持从不同视角进行视频播放，满足多种业务场景；视频播放窗口定位为地图定位，跟随地图拖动。

      - 线路视频模式播放

支持自定义线路视频播放，预制路径方向，线路模拟播放，预制播放速度，人工调速，视角锁定

      - 视频巡查模式播放

视频轮询，支持选择多组视频进行轮询播放。

  - 基础支撑服务

    - 地图工具

      - 辅助工具

1)测量距离

在图上划定起点与终点，显示两点之间的距离信息

2)测量面积

在图上划定区域范围，显示区域的面积信息

3)测量点位

在图上定位，显示该点位的经纬度信息

4)全屏

支持全屏与退出全屏操作

5)返回中心点

可返回当前单位的地图中心点

6)收藏列表

查看所有已关注的设备列表

7)添加收藏

可添加收藏设备，添加收藏后在列表中显示

8)删除收藏

可取消收藏设备，取消收藏后从列表中移出

9)播放设备视频

可播放设备视频

      - 偏好设置

1)视频播放

支持设置打开警情详情是否自动播放周边视频，设置视频播放路数

2)图层防控

可设置打开警情详情时，显示500米范围圈或者三层防控圈

3)底部菜单

可设置底部菜单的显示内容

4)个人设置菜单

可设置菜单的显示内容

5)首页模式切换

可设置首页 正常模式与简约模式的切换

    - 统一管理服务模块

统一管理平台是一套面向用户（包括各级操作人员、管理者、决策者等）建立的基于B/S结构的系统管理平台。

统一管理平台通过统一的界面框架、统一的单点登录、统一的身份认证、统一的权限管理，可以联合作战指挥平台可视化实战项目中各应用的权限分配和权限变更进行有效的统一化管理，实现多层次统一授权，审计各种权限的使用情况，防止信息共享后的权限滥用，规范今后应用系统的建设。

统一管理平台通过统一登录管理、统一基础数据管理、统一消息服务、文件服务、数据集成平台服务、系统维护管理、发布运维管理以及日志服务进行系统管理，实现用户通过统一的界面实现对消息、数据及可调用的业务应用系统进行信息提示和操作。

统一管理平台提供移动终端的统一入口及权限管理。

统一管理平台作为用户操作的最主要入口，它是信息资源的综合展现。它在表现层整合各个应用系统，为用户提供一站式的信息服务，为用户的工作带来便利。

      - 统一登录管理

        - 单点登录管理

1、单点登录注册

统一门户认证服务的单点登录模块为外部符合接入规范的业务应用子系统提供了单点登录服务，相关业务应用系统在使用服务前，需要先向单点登录模块进行注册，进行相关的内部信息和基础认证信息的交换，从而为后续稳定调用单点登录服务提供保障，同时也有利于系统的状态监控。

2、单点登录接入

统一门户认证服务的单点登录模块基于HTTP协议，提供RESTFUL服务技术手段提供单点登录服务，各个业务应用子系统根据接入标准和相关的服务，进行适应性改造和接入，最终统一接入到单点登录模块，调用单点登录服务进行身份认证。

3、单点登录安全保障

单点登录作为应用系统的基础模块，应采用以下的方法保证系统安全：

1)内容安全。通过应用安全级别较高的加密算法，对存储的用户登录信息，包括用户登录名称、登录ID号码、电子数字证书等进行加密，保证即使系统管理员也无法获得或更改这些信息；

2)传输安全。信息在传输的过程中，也有可能被窃听和篡改。采用HTTPS／SSL安全传输通道，保证信息在传输中的安全；

3)事后安全。在安全模型中，除了事前评估，事中控制外，还有事后的审计。单点登录平台提供完善的日志记录功能，日志内容包括登录时间、登录用户身份、登录的应用系统、登录时使用的客户机IP地址、计算机名和MAC地址等。

4、密码验证方式

系统支持X.509证书、用户名/密码、动态令牌、PKI认证、人脸识别系统对接等认证方式登录，确保符合公安机关信息化系统建设相应的要求。

        - 统一用户管理

1、统一用户信息管理

统一用户信息管理应采用先进数据管理模型构建一个统一的、标准的用户数据信息承载模型，以实现各种不同业务信息系统的用户数据和认证信息的统一保存和数据交换，将大量分散的用户数据和系统认证信息进行整合和互联，从而形成统一的认证中心和用户数据信息中心的核心基础。

2、用户信息同步

统一用户管理为提高性能把对外提供了各种用户信息数据进行缓存。当用户信息发生变动时，系统会实时更新缓存数据。确保各个业务应用子系统能够及时同获取最新的用户信息。

        - 统一认证管理

1、统一认证服务

建立统一的认证，权限存放库，进行认证与授权管理，将系统的认证、授权信息存贮结构与访问控制逻辑和应用的业务逻辑进行分离，使它们之间成为一种松散的耦合，便于系统的灵活管理。

提供统一身份认证接口给其他业务应用子系统以实现统一规格的身份验证的功能。其他业务应用子系统将通过统一门户认证服务提供的统一身份认证接口，实现身份判别，来确定登录用户是否合法。

2、统一身份认证入口

通过建立统一身份认证服务，在信息平台中能够实现身份认证统一入口、统一认证、单点登录和统一访问控制的目标，需要建立起全局统一命名规则的认证管理规范，包括用户标识、角色标识、机构标识等，简化和降低各实体的命名工作，减少命名重复的几率，方便操作人员记忆和使用，方便后续信息系统的开发和管理，方便各个信息系统之间用户信息共享与交换。

        - 统一授权管理

1、基于角色的访问控制权限管理

统一权限管理基于角色的访问控制模型，涵盖了用户（User）、角色（Role）、特权（Privilege）等实体组合，同时还包括了用户操作会话（Session）；统一权限管理完全实现了标准化的RBAC模型和关于角色认证、特权鉴别等相应功能。

2、垂直体系权限管理

统一权限管理在树状组织结构的数据基础上完整实现了体系内的垂直体系的权限管理，在默认情况下，上级单位可以查看和修改本单位和下属单位的相关信息，平行单位之间不能互相查看和修改相应信息；通过单位和人员间的可控授权，可以将本单位的部分信息共享给其他单位，供查看和修改；所有的授权和操作过程全部纳入审计管理，全部受控。

3、授权管理

统一权限管理实现了基于角色和单位的授权管理。用户可以在特定情况下将自己的部分获取全部角色授权给他人（相当于他人在一定时间和业务范围内代理授权人的职权），授权可以根据需要随时或者按照规则进行收回；同时，在垂直权限管理体系中，单位和人员之间也可以进行授权，以实现可控的跨部门和跨级别查看和修改数据。

        - 统一会话管理

1、会话检测和同步

用户登录单点登录的统一门户认证服务后，会话状态通过会话检测来进行探测，并对会话状态进行缓存；在通过身份认证后，并将身份认证令牌进行缓存和同步，同时在统一权限管理的支撑下，在会话中对用户权限信息进行缓存和同步。

2、在线用户管理

基于会话管理，对所有登录系统的在线用户进行管理，包括对在线用户的登录时间、在线状态（暂离、开班）等进行查询和管理。

      - 统一数据管理

数据中心是依靠底层平台数据集成平台、数据存储、大数据平台提供的能力。将外部数据、自产数据进行数据清洗建模，构建为业务系统服务的业务数据模型。减少业务系统之间的相互调用，降低业务系统的耦合，提供数据一致性，稳定性。数据依据不同系统的业务模型及授权进行添加注册。

        - 基础数据

- 字典管理

1）字典管理列表

查看系统中所有的字典信息以便掌握所有字典的编码、名称、权限、属性等基本情况

2）字典列表查询

支持根据编码跟名称等条件组合查询系统中的字典以便快速找到符合条件的字典记录

3）字典列表刷新

支持手动刷新字典列表以便显示最新的字典列表信息

4）新建字典

支持新建字典信息，通过编辑字典的名称、编码、所属系统、结构、权限、属性等信息以便确认字典的基础信息

5）编辑字典

支持编辑字典的名称、编码、所属系统、结构、权限、属性等信息以便确保字典的信息的时效性

6）删除字典

支持删除字典记录以便删除无效的字典记录

- 字典项管理

1）字典项列表

查看系统中所有的字典项信息以便掌握所有字典项的编码、名称、所属系统等基本情况

2）字典项查询

支持根据字典Key、字典项名称、字典项编码等条件组合查询系统中的字典项以便快速找到符合条件的字典项记录

3）字典项编辑

系统支持编辑由字典定义定义好的字典项，可维护字典项内容，其中字典项名称与字典项编码是必填的，其他的字典来自与字典定义的属性，字典项可支持手动添加与导入，同时也可将字典项全部导出

- 人员管理

1）人员管理列表

查看系统中所有人员的账号信息以便掌握所有人员的基本情况，可以对列表中的人员数据记录，进行编辑、重置密码、删除等操作；同时列表提供分页功能，可根据需要调整每页显示的记录条数。

2）人员列表查询

根据多个条件组合查询系统中的人员以便快速找到符合条件的人员。

3）人员列表刷新

手动刷新人员列表以便显示最新的人员列表信息

4）人员导入

系统提供人员的Excel模板，可下载Excel模板，填写信息后，再通过Excel批量导入人员数据记录以便处理需要大批量添加数据的情况

5）人员导出

将系统中的人员数据导出到Excel中以便进行需要Excel进行的操作

6）新建人员

系统支持手动新增人员账号数据以便在系统中建立人员账号信息，可绑定人员的多条联系方式记录，通过勾选人员角色，给人员授予角色相应的权限

7）编辑人员

修改人员账号的基本信息以便确保人员的信息的时效性

8）重置密码

修改人员的系统登录密码以便帮助忘记密码的用户找回密码

9）删除人员

删除人员账号记录以便删除无效人员账号记录

10）查看人员详情

查看人员的详细信息以便了解人员的详细情况，包括基本信息、联系方式、角色等信息

- 单位管理

1）单位树

系统提供单位树可供单位人员查看单位的组织架构

2）单位查询

系统支持通过关键字查询单位的名称，以便快速对单位进行查询检索

3）新增单位

系统支持新建单位，通过填写单位的名称、全称、编码、类型、警种、行政区域、邮政编码、结构类型、地址、邮箱、备注、联系方式等信息，以便确定单位的基础信息

4）编辑单位

系统支持修改单位的名称、全称、编码、类型、警种、行政区域、邮政编码、结构类型、地址、邮箱、备注、联系方式等信息，以便保证单位的基础信息的准确性

5）删除单位

系统支持删除单位记录以便删除无效的单位记录

6）单位详情

系统支持对单位的名称、全称、编码、类型、警种、行政区域、邮政编码、结构类型、地址、邮箱、备注、联系方式等信息等信息展现

7）机构成员

查看单位机构下的人员姓名、账号、单位名称、警号/工号、身份证号等信息，可对成员进行维护，包括新增、删除等

- 桌面菜单

提供PC端框架界面的菜单功能，用户可在PC端对不同业务系统的菜单进行定制管理。

1）菜单列表

系统提供菜单的树状结构，显示菜单的列表信息

2）新增菜单

系统支持手动添加菜单项，通过填写菜单的打开方式、名称、链接地址、图标、上级、编码、业务系统等信息，以便确定菜单的基础信息

3）编辑菜单

系统支持修改菜单的打开方式、名称、链接地址、图标、账号等信息，以便保证菜单的信息的时效性，支持通过手动拖动的方式调整菜单的上下级关系。

4）删除菜单

系统支持删除菜单项以便删除无效的菜单。

5）菜单详情

系统支持对菜单的打开方式、名称、链接地址、图标、账号等信息展现。

6）视图列表

系统支持根据桌面菜单作为资源数据提供各系统不同结构的菜单视图，展示视图列表

7）新增视图

系统支持添加视图，通过填写视图的视图名称、视图编码、视图简介等基本信息。

8）编辑视图

系统支持对视图内的编目以及资源节点进行重新添加，拖拽排序等操作。

- 移动菜单

提供移动端框架界面的菜单功能，用户可在PC端对移动端系统的菜单进行定制管理。

1）菜单列表

系统提供菜单的树状结构，显示菜单的列表信息。

2）新增菜单

系统支持手动添加菜单项，通过填写菜单的打开方式、名称、链接地址、图标、上级、编码、业务系统等信息，以便确定菜单的基础信息

3）编辑菜单

系统支持修改菜单的打开方式、名称、链接地址、图标、账号等信息，以便保证菜单的信息的时效性，支持通过手动拖动的方式调整菜单的上下级关系。

4）删除菜单

系统支持删除菜单项以便删除无效的菜单。

5）菜单详情

系统支持对菜单的打开方式、名称、链接地址、图标、账号等信息展现。

- 权限管理

1）权限管理列表

查看系统中所有的权限信息以便掌握所有权限的基本情况，可对列表中的数据进行编辑删除等操作，支持分页，可根据需要调整每页显示的记录条数。

2）权限列表查询

根据多个条件组合查询系统中的权限以便快速找到符合条件的权限。

3）权限列表刷新

手动刷新权限列表以便显示最新的权限列表信息。

4）新建权限

系统支持新建权限，定义权限的名称与编码，划定权限所属系统，并对权限的范围进行描述。

5）编辑权限

系统支持编辑权限的名称、编码、所属系统以及描述信息等以便确保权限的信息的时效性。

6）删除权限

删除权限记录以便删除无效的权限记录。

7）查看权限详情

查看权限的详细信息以便了解权限的详细情况。

- 角色（授权）管理

1）角色列表

按照角色的适用类型查看角色信息，适用类型包含：全局适用、层级适用、单位适用，其中层级适用包含：市局适用、分县局适用、所队适用，以便从多个层面对角色进行分类查看，了解角色的主要职责。

2）角色搜索

输入角色名称的关键字查询角色以便快速查找到符合关键字的角色。

3）新增角色

系统支持建立新的角色信息，方便维护角色的适用单位与角色职责。

4）编辑角色

编辑角色信息以便确保角色的信息的时效性。

5）删除角色

支持删除角色记录以便删除无效的角色记录。

6）桌面菜单授权

支持对角色授予桌面菜单的权限以便角色拥有菜单权限。

7）系统权限授权

支持对角色授予系统权限以便角色拥有系统权限。

8）工作卡授权

支持对角色授予工作卡的权限以便角色拥有工作卡权限。

9）角色成员授权

支持为角色添加成员以便从角色角度将人员绑定角色。

- 门户工作卡

1）工作卡展示

系统以卡片形式展示门户的工作卡，工作卡内容包括：名称、详细地址、图标、gridApi、业务系统等信息，可在卡片上进行编辑、删除等操作。

2）工作卡查询

支持输入关键字查询工作卡以便快速找到符合条件的工作卡记录。

3）新建工作卡

系统支持新建工作卡，通过输入名称、详细地址、图标、业务系统等基本信息，在系统中保存关于工作卡的基础数据。

4）编辑工作卡

系统支持编辑工作卡的基础信息等以便确保工作卡信息的时效性。

- 在线用户

1）在线查询

根据姓名、账号、单位、所属系统、客户端IP查询用户在线列表。

2）强制下线

对该账号登录系统进行强制下线。

- 门户管理

支持对系统的主题、Tab页面、语言、标题、主页、图标等信息进行编辑维护，以达到所需效果。

        - 资源数据

- 装备管理

1)装备列表

查看系统中所有的装备以便掌握所有装备的单位名、名称、序列号、型号、存储地点等基本情况，可进行编辑、删除等操作，支持设置列表的密度，以便调整列表每条记录的高度；同时列表提供分页功能，可根据需要调整每页显示的记录条数。

2)装备查询

支持根据名称、所属系统、客户端ID等条件组合查询系统中的装备以便快速找到符合条件的装备记录。

3)装备列表刷新

手动刷新装备列表以便展示最新的装备列表信息。

4)新建装备

系统支持新建装备，通过输入名称、序列号、单位、型号、存储地点等基本信息，在系统中保存关于装备的基础数据。

5)编辑装备

系统支持编辑装备的基础信息等以便确保装备信息的时效性。

6)删除装备

删除装备记录以便删除无效的装备记录。

7)装备批量导入

装备可通过EXL文件进行批量导入。

- 车辆管理

1)车辆列表

查看系统中所有的车辆以便掌握所有车辆的单位、名称、车牌号、类别、颜色、品牌、型号、存储地点、人员等基本情况，可进行编辑、删除等操作，支持设置列表的密度，以便调整列表每条记录的高度；同时列表提供分页功能，可根据需要调整每页显示的记录条数。

2)车辆查询

支持根据单位名称、车主姓名、车牌号等多个条件组合查询系统中的车辆，以便快速找到符合条件的车辆记录。

3)车辆列表刷新

手动刷新车辆列表以便展示最新的车辆列表信息。

4)新建车辆

系统支持新建车辆，通过车辆的单位、姓名、车牌号、类别、颜色、品牌、型号、存储地点、人员等基本信息，以便在系统中保存关于车辆的基础数据。

5)编辑车辆

系统支持编辑车辆的基础信息等以便确保车辆信息的时效性。

6)删除车辆

删除车辆记录以便删除无效的车辆记录。

- 终端管理

1)终端设备列表

查看系统中所有的终端设备信息以便掌握所有终端设备的名称、联系电话、设备型号、类别、单位、从属关系等基本情况，进行编辑、删除等操作；同时列表提供分页功能，可根据需要调整每页显示的记录条数。

2)终端设备查询

支持根据类别、名称、电话号码等条件组合查询系统中的终端设备以便快速找到符合条件的终端设备记录，同时提供更多查询条件，包括类型、组织机构、姓名、车牌号等。

3)终端设备列表刷新

手动刷新终端设备列表以便展示最新的终端设备列表信息。

4)新建终端设备

系统支持新建终端设备，通过终端类别区分手持终端与车载终端，分别输入终端的基本信息，在系统中保存关于终端设备的基础信息。

5)编辑终端设备

系统支持编辑终端设备的基础信息等以便确保终端设备的信息的时效性。

6)删除终端设备

删除终端设备记录以便删除无效的终端设备记录。

7)查看终端设备详情

查看终端设备的终端类别、名称、电话号码、终端类型、单位、人员（车载终端为车牌号）等详细信息以便了解终端设备的详细情况。

- 专家管理

1)专家列表

查看系统中所有的专家以便掌握所有专家的名称、性别、职务、职称、专业等基本情况，可进行编辑、删除等操作，支持设置列表的密度，以便调整列表每条记录的高度；同时列表提供分页功能，可根据需要调整每页显示的记录条数。

2)专家查询

支持根据姓名查询系统中的专家以便快速找到符合条件的专家记录。

3)专家列表刷新

手动刷新专家列表以便展示最新的专家列表信息。

4)新建专家

系统支持新建专家，通过专家名称、性别、职务、职称、年龄、专业、地址、责任单位、电话、电子邮箱、手机、学历、毕业院校、专长、经验、学术成果等基本信息，以便在系统中保存关于专家的基础数据。

5)编辑专家

系统支持编辑专家的基础信息等以便确保专家信息的时效性。

6)删除专家

删除专家记录以便删除无效的专家记录。

- 领导维护

1)领导列表

查看系统中所有的领导以便掌握所有领导的姓名、职务、主管单位、联系人等基本情况，可进行编辑、删除等操作，支持设置列表的密度，以便调整列表每条记录的高度；同时列表提供分页功能，可根据需要调整每页显示的记录条数。

2)领导查询

支持根据单位名称、名称等条件组合查询系统中的领导以便快速找到符合条件的领导记录。

3)领导列表刷新

手动刷新领导列表以便展示最新的领导列表信息。

4)新建领导

系统支持新建领导，通过领导名称、职务、主管单位、联络人等基本信息，其中联络人通过列表展示，可记录多条联络人信息，以便在系统中保存关于领导的基础数据。

5)编辑领导

系统支持编辑领导的基础信息等以便确保领导信息的时效性。

6)删除领导

删除领导记录以便删除无效的领导记录。

- 联动单位

联动单位包括但不限于市政、应急、医院、气象、安保公司等部门。

1)联动单位列表

查看系统中所有的外部单位以便掌握所有外部单位的类型、名称、地址、电话、领导、责任单位等基本情况，可进行编辑、删除等操作，支持设置列表的密度，以便调整列表每条记录的高度；同时列表提供分页功能，可根据需要调整每页显示的记录条数。

2)联动单位查询

支持根据名称、类型多个组合条件查询系统中的外部单位，以便快速找到符合条件的外部单位记录

3)联动单位列表刷新

手动刷新外部单位列表以便展示最新的外部单位列表信息。

4)新建联动单位

系统支持新建外部单位，通过外部单位类型、名称、地址、电话、领导、责任单位、领导电话等基本信息，以便在系统中保存关于外部单位的基础数据。

5)编辑联动单位

系统支持编辑外部单位的基础信息等以便确保外部单位信息的时效性。

6)删除联动单位

删除外部单位记录以便删除无效的外部单位记录。

- 重点单位

1)重点单位列表

查看系统中所有的重点单位以便掌握所有重点单位的名类型、名称、地址、电话、领导、责任单位等基本情况，可进行编辑、删除等操作，同时列表提供分页功能，可根据需要调整每页显示的记录条数。

2)重点单位查询

支持根据名称等多个条件组合查询系统中的重点单位，以便快速找到符合条件的重点单位。

3)重点单位列表刷新

手动刷新重点单位列表以便展示最新的重点单位列表信息。

4)新建重点单位

系统支持新建重点单位，通过重点单位的名称、地址、责任单位、救援单位、电话、领导、领导电话、类别等基本信息，以便在系统中保存关于重点单位的基础数据。

5)编辑重点单位

系统支持编辑重点单位的基础信息等以便确保重点单位信息的时效性。

6)删除重点单位

删除重点单位记录以便删除无效的重点单位记录。

        - 维护数据

- 系统配置

1)系统配置列表

查看系统中所有的系统配置以便掌握所有系统配置的名称、值、描述、所属系统等基本情况，可进行编辑、删除等操作，同时列表提供分页功能，可根据需要调整每页显示的记录条数。

2)系统配置查询

支持根据名称、描述、所属系统等多个条件组合查询系统中的系统配置，以便快速找到符合条件的系统配置

3)配置列表刷新

手动刷新系统配置列表以便展示最新的系统配置列表信息

4)新建系统配置

系统支持新建系统配置，通过系统配置的名称、所属系统、描述、类型、文本等基本信息，以便在系统中保存关于系统配置的基础数据

5)编辑系统配置

系统支持编辑系统配置的基础信息等以便确保系统配置信息的时效性

6)删除系统配置

删除系统配置记录以便删除无效的系统配置记录

- 警务辖区管理

1)警务辖区列表

查看系统中所有的警务辖区以便掌握所有警务辖区的单位、名称、辖区等基本情况，可进行编辑、删除等操作，同时列表提供分页功能，可根据需要调整每页显示的记录条数。

2)警务辖区查询

支持根据单位、名称等多个条件组合查询系统中的警务辖区，以便快速找到符合条件的警务辖区

3)警务辖区列表刷新

手动刷新警务辖区列表以便展示最新的警务辖区列表信息

4)新建警务辖区

系统支持新建外部单位，通过警务辖区的名称、单位、辖区等基本信息，以便在系统中保存关于警务辖区的基础数据

5)编辑警务辖区

系统支持编辑外部单位的基础信息等以便确保外部单位信息的时效性

6)删除警务辖区

删除外部单位记录以便删除无效的外部单位记录

- 班组管理

1)班组管理列表

查看系统中所有的班组管理以便掌握所有班组管理的名名称、编码、单位、群组成员等基本情况，可进行编辑、删除等操作，同时列表提供分页功能，可根据需要调整每页显示的记录条数。

2)班组管理查询

支持根据名称、编码、单位等多个条件组合查询系统中的班组管理，以便快速找到符合条件的班组管理

3)班组管理列表刷新

手动刷新班组管理列表以便展示最新的班组管理列表信息

4)新建班组管理

系统支持新建班组管理，通过班组管理的名称、编码、单位、群组成员等基本信息，以便在系统中保存关于班组管理的基础数据

5)编辑班组管理

系统支持编辑班组管理的基础信息等以便确保班组管理信息的时效性

6)删除班组管理

删除班组管理记录以便删除无效的班组管理记录

- 坐席信息

1)坐席信息列表

查看系统中所有的坐席信息以便掌握所有坐席信息的台号、CADIP、分机号、紧急电话、单位、ICPIP等基本情况，可进行编辑、删除等操作，同时列表提供分页功能，可根据需要调整每页显示的记录条数。

2)坐席信息查询

支持根据台号、CADIP等多个条件组合查询系统中的坐席信息，以便快速找到符合条件的坐席信息

3)坐席信息列表刷新

手动刷新坐席信息列表以便展示最新的坐席信息列表信息

4)新建坐席信息

系统支持新建坐席信息，通过坐席信息的台号、ROOM、ACD组、CADIP、紧急电话、单位、分机号、ICPIP等基本信息，以便在系统中保存关于坐席信息的基础数据

5)编辑坐席信息

系统支持编辑坐席信息的基础信息等以便确保坐席信息信息的时效性

6)删除坐席信息

删除坐席信息记录以便删除无效的坐席信息记录

      - 文件服务

文件服务是对中央存储和数据文件管理负责的相关服务，这样在同一网络中的其他业务应用系统就可以访问这些文件。文件服务允许用户在网络上共享信息，允许网络中的其他业务系统在服务器中存储文件。

文件服务提供网络用户访问文件、目录服务和安全保密措施服务。文件服务能够对全网实行统一的文件管理，各业务应用系统可以不参与文件管理工作。文件服务能为网络用户提供完善的数据、文件和目录服务。

        - 存储服务

- 文件存储

系统提供文件存储服务，将文件统一存储到FastDFS文件服务器中。

- 数据存储

系统将文件的文件凭证信息、文件存储位置、文件详细信息等内容存储在数据库中，用于文件的检索、调用。

        - 管理服务

- 文件格式转换

系统提供不同类型文件格式转换的功能；

提供图片文件的不同格式之间的转换，对图片文件生成缩略图；

提供视频文件不同格式之间的转换，主要应用于将不同格式视频文件转换为手机移动端更适用的视频格式，对视频文件生成缩略图；

提供音频文件的不同格式之间的转换，主要应用于将mp3、amr等音频格式转wav格式。

- 搜索服务

1)文件索引

文件索引指的是为逻辑记录和物理记录之间建立一个一一对应关系表。对于文件的上传及调用者来说，无需知道文件的具体存储位置，只需要知道文件凭证即可对文件进行操作。即便该文件经过备份/删除/恢复后，已经不在原存储位置了，用户还是可以通过文件凭证直接调用到该文件。

2)文件搜索

对于每个文件都建立了文件信息关联，用户可通过对文件信息的检索查询到相关的文件。

- 接口服务

1)文件上传

提供文件上传接口，业务应用系统可通过调用该接口实现文件上传，成功上传后可获取到文件访问凭证。业务系统可通过该凭证调用已上传的文件而无需知道该文件具体存储在什么位置。

2)文件信息关联

在文件上传时，业务应用系统可对文件进行信息标注，用于标识该文件的具体用途或文件详细描述。业务应用系统后续可通过查询方式对文件信息进行检索，并通过检索结果来定位以及调用到具体的文件。

3)文件下载

业务应用系统可通过上传文件时获取的文件凭证来调用文件下载接口，调用成功后可获取到相关的文件。

4)文件信息查询

系统提供基于文件信息的查询接口，业务应用系统可通过该接口对文件进行检索，根据业务系统调用时提供的内容在文件库中进行搜索（支持模糊匹配），将匹配到的结果提供给调用者。

5)文件删除

系统提供文件删除接口，客户端可通过调用相关接口并提供文件凭证以及授权凭证信息对文件进行删除。

      - 系统维护管理

支持菜单维护管理，提供框架界面的菜单维护功能，用户可对不同系统的菜单进行定制管理。

      - 发布运维管理

发布运维管理服务提供了对所有业务应用软件的版本发布、版本升级以及运行监控服务。

        - 产品管理

- 产品列表

以列表方式显示当前发布系统管理的所有产品。

- 产品详情

查看该产品的详细信息，以及该产品所有的历史版本。

- 产品上传

系统提供产品上传功能。如该产品在发布系统中未曾上传过，则系统会自动建立一个新的产品添加到产品列表中。如该产品在发布系统中已经上传过历史版本，则本次上传不会增加新产品，而是在原产品的基础上增加一个新版本。

- 产品版本下载

在产品的详情中提供各个历史版本的下载功能，用户可之间在管理终端页面上下载软件，也可以通过扫描二维码的方式进行下载。

        - 发布管理

- 发布组维护

1)发布组管理

系统支持在同一个发布组中管理多个产品。用户可将项目中所有的产品都在一个组中管理，也可以根据需要进行分组管理。

2)发布组列表

以列表方式显示当前发布系统管理的所有发布组。系统提供新建发布组功能。在发布组列表中还提供了快速查询发布组的功能。

3)发布组详情

发布组详情中包含了该发布组中的所有产品信息。

4)产品发布历史

选择发布组中某个产品，系统以列表方式显示该产品的所有发布历史信息，包括发布时间、发布版本号、发布人、发布目录等信息，并且显示该已产品当前最终有效的版本号。

- 产品发布

1)新增发布

用户选择需要发布的产品（从发布系统中所有有效产品中选择），选择该产品的版本号（可以是最新版本，也可以选择历史版本），选择发布目标客户端（已安装发布系统客户端主机）。

2)发布目标客户端

以列表方式显示在线或全部的发布客户端，列表中显示客户端的IP地址、操作系统、内存、硬盘以及软件运行环境等信息。

3)产品发布

提供产品发布功能，系统自动将需要发布的软件包传送到目客户端，并且由客户端进行安装部署。客户端安装完成后，系统自动调用产品配置管理功能，将该产品的相关模块及配置文件参数修改界面提供给用户，提示用户对其中关键参数进行修改，并最终将配置文件也发布到目标客户端。

4)产品升级

提供产品升级功能，系统自动将需要发布的软件包传送到目客户端，并且由客户端进行安装部署。由于升级主要是对软件模块进行升级，一般会延用历史配置文件，因此系统不主动提供配置文件修改的过程，必要时用户可手工进入配置项管理功能。

5)服务重启

产品发布或产品升级后，可从发布管理界面重启相关产品服务。

- 配置项修改

1)配置项显示

系统提供列表方式显示各个功能模块现有的配置项及配置内容。

2)配置项修改

用户可对配置项进行修改。

3)新增配置项

用户可在现有配置之外手工添加新的配置项。

4)删除配置项

用户可删除以及作废的配置项。

- 配置发布管理

1)配置回滚

对于历史的配置项进行回滚操作，恢复到上一次的配置。

2)配置发布历史查看

对发布配置项的历史记录进行查看。

3)配置发布

配置项修改后，可手工进行发布。所有配置项只有在发布后才生效。

- 发布系统客户端

1)服务器信息采集

发布客户端自动采集客户端的IP地址、操作系统、内存、硬盘以及软件运行环境等信息，并上传到发布管理服务器。

2)产品版本加载

在服务端进行产品发布后，会将软件产品安装包推送到对应的发布客户端。

3)产品安装部署

发布客户端自动将接收到的软件产品安装包在本机进行安装部署，并且可接收服务器推送过来的配置文件并部署到对应的软件产品工作目录中。

4)产品服务运行监控

发布客户端提供对客户端运行的产品进行监控的功能，并将监控获取到的产品运行状态、参数等信息发送到发布服务器。发布客户端可接收发布管理指令，包括接收对产品进程的启动、关闭、重启等指令并执行。

      - 日志审计服务

对于所有用户在平台内进行的各项操作和外部系统对平台功能的调用以及平台内数据的录入和导出，都会记录操作审计日志，便于事后审计。记录内容包括但不限于：操作账号、操作人员、操作设备类型和地址、操作时间、操作模块列表、使用功能等信息记录。

1.日志采集

采集各业务系统日志文件，各业务系统日志格式符合规范要求。

2.日志存储

提供原始日志、范式化日志的存储，可自定义存储周期，支持日志备份。

3.日志检索

提供丰富灵活的日志查询方式，支持全文、单个关键词、多个关键词组合以及模糊检索等。可根据姓名、操作类型、操作内容、所属单位、使用时间等多条件进行用户日志筛选查询。

4.日志分析

提供便捷的日志分析操作，支持对日志进行分组、分组查询以及从叶子节点可直接查询分析日志。

5.日志转发

支持原始日志、范式化日志转发。

    - 地图应用服务模块

      - 多源地图接入服务

本项目地图接入省厅PGIS平台提供的地图服务，并对地图服务进行二次封装应用。

1、二维电子地图对接

具备符合OGC服务标准的电子矢量地图切片服务对接能力。

2、白模地图对接

具备符合现有白模地图服务的对接能力。

3、影像图对接

具备符合OGC标准的卫星影像地图服务的对接能力。

4、矢量瓦片地图服务对接

具备符合MVT（MapboxVector-Tile格式）标准的矢量瓦片地图服务对接能力。

5、其他外部资源地图服务对接

具备符合OGC服务标准的兴趣点POI、AOI或实时路况地图服务的对接能力。

      - 业务动态图层发布服务

根据指挥调度业务的需要，指挥地图能够对不同业务所需要的图层进行样式配置、发布与加载展示。

1、基础图层发布与展示

可以通过对接PGIS或外部数据，发布和展示基础图层数据（道路、水系、政府机关、企事业单位、行政区划、街区、建筑物、绿地）等。

2、兴趣点图层发布与展示

可以通过对接PGIS兴趣点位或其它外部数据的兴趣点位数据，具备兴趣点图层式样配置、发布和加载展示的能力。

3、接处警动态图层发布与展示

可以通过对接警情数据，获取报警电话定位、报警事件定位、旅馆报警定位、其他报警定位，支持图层式样配置、发布与加载展示的能力。

4、视频点位图层发布与展示

可以通过与视频接口服务或PGIS接口服务对接，获取视频点位信息，具备视频点位图层式样配置、发布与加载展示的能力。

5、重点部位图层发布与展示

可以通过对接PGIS或其它外部数据的重点部位数据，具备重点部位图层式样配置、发布和加载展示的能力。

6、重点单位图层发布与展示

可以通过与PGIS平台对接，获取重点单位位置信息图层数据。具备重点单位图层式样配置、发布和加载展示的能力。

7、警情态势专题图层发布与展示

可以根据警情的案发地点信息、警情类型、所属机构、处置状态等信息生成警情专题图层数据。具备警情态势专题图层式样配置、发布和加载展示的能力。

8、警力态势专题图层发布与展示

可以获取来自于PGIS或北斗车载终端、单兵定位终端等警力位置信息生成警力态势专题图层数据。具备警力态势专题图层式样配置、发布和加载展示的能力。

9、勤务专题图层发布与展示

对接勤务或外部数据，获取警力当前执勤状态及勤务岗位信息，具备勤务专题图层式样配置、发布和加载展示的能力。包括应急处突专用警力的上图，其主要装备信息也能建立相应图层，并在图上进行明显标注。

10、地图空间工具

1)地图漫游

提供鼠标拖拽地图、滚动地图、键盘控制等功能。

2)地图缩放

提供地图放大、缩小能力，或者手工圈选区域放大等功能。

3)距离测量

可以测量任意两点或多点之间的距离。包括直线测量和折线测量。

4)面积测量

可以在地图上绘制任意多边形，系统自动计算出多边形的总面积。

5)鱼骨条

显示当前地图缩放等级，能根据地图缩放级别及地图中心坐标，动态更新地图上的标准点。缩放等级包括：1：50米、100米、200米等多个级别。

6)图层切换

根据不同业务需求，可切换至业务所需要的图层。

11、任务图层发布与展示

对接专项任务、安保任务模块数据，获取警力当前任务状态及勤务岗位信息，具备任务专题图层式样配置、发布和加载展示的能力。

  - 外围系统对接

    - 与PGIS地理信息系统对接

对接市局最新PGIS地图，构建地图底座，包括路网数据、POI数据以及路径导航功能

    - 与市局融合通信平台对接

1、获取视频监控数据、350M集群手台、无人机等基础数据及GPS/北斗定位数据；

2、实现视频监控的图上定位及播放功能；

3、实现对移动终端的语音调度通话功能。

    - 与4G执法记录仪对接

获取执法记录仪的位置信息，并实现实时视频的调阅。

    - 与车载铁骑GPS/北斗定位系统对接

实时获取巡逻车、铁骑的位置及装备信息。

    - 与市局短信平台对接

通过与市局现有的移动短信，联通短信，电信短信平台的接口，实现对点对点、群发短信功能。

    - 与风险防控预警平台对接

与南通市风险防控预警平台对接，获取稳情舆情类定位及基本信息；实现报警人背景信息的查询展示。

    - 各类资源图层

对接警情资源图层、警力资源图层、警务资源图层、重点场所图层以及视频资源图层，流程包含数据抽取、前端开发、后段聚合及过滤。

根据建设需要对接业务不限于以上所列平台；所涉及的平台对接业务由采购人负责与相关主管警种部门协调，具体对接技术及开发费用等由投标人负责。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

### 1、采购标的数量

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通公安联合作战指挥平台可视化实战项目 | 对接接警、情报、视频、装备等资源平台，融合GPS定位技术、地理信息技术、无线通信技术、视频图像技术等多学科先进技术，打造南通市公安局联合作战指挥可视人实战平台，通过可一键指令、一键复盘、一键预案、一键智搜、一键人像、一键追踪、一键布控、一键围堵等模块，实现全警可视化掌控、精准化指挥，既满足按各警种层级指挥调度的需求，也满足全局多警种合成指挥调度的需求，可提高事件处置的反应和科学决策能力，为指挥决策提供强有力的技术支撑。 | 1 | 套 |

备注：本项目建设所涉及的平台基础设施相关的硬件、网络、操作系统等资源，由公安大数据平台统一提供，如有新增的设备另行配置。部署至警务信创云环境的数据库及中间件由投标人负责。

本次项目整体实施周期为自合同签订后6个月内完成软件全部功能的研发、部署、培训，并完成初步验收，进入系统试运行。实施交付（服务）地点为南通市公安局及其指定地点。

### 2、软件功能清单

| 序号 | 功能模块 | 功能子模块 | 功能简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大屏数字警务驾驶舱 | 警情综合分析 | 对警情级别状态类型、升降趋势、警情分类、警情级别、警情状态等进行统计分析，支持二级页面，展示警情、接警、处警、反馈等信息 |
| 2 |  | 警力综合分析 | 将警力所携带的终端类型、执勤状态转换成不同的图标，实时显示至PGIS地图上。 |
| 3 |  | 重点区域综合分析 | 重点区域分布上图统计展示，并展示周边资源信息，如周边视频、周边警力、周边警车等。 |
| 4 |  | 警务数据综合分析 | 分析展示警情数量、警力分类、布控预警等信息，支持已维护重点区域里视频循环播放等。 |
| 5 | 一级指挥调度台 | 事件监测 | 对事件、警情接报信息进行监测，支持多元关键字的警情及事件信息检索，结果列表展示等。 |
| 6 |  | 启动指挥 | 支持相应岗依照警情、事件具体情况以及接上级或同级部门要求协办的指令等情况，决定是否启动重大事件的指挥 |
| 7 |  | 处置调度 | 支持重大事件、警情的发生位置定位及纠偏，显示定位不同圈层内的周边警力、视频等资源，服务指挥调度的决策辅助及事件处置派单。 |
| 8 |  | 指令流转 | 支持指令信息的编辑、发送、签收、处理、反馈、跟踪等全流程，提供督办提醒、信息查询等功能。 |
| 9 |  | 事件质态 | 对事件处置的进度、参勤警力等内容图上展示，支持处置反馈、图片或视频上传，处置日志等 |
| 10 |  | 事件复盘 | 支持对处置过程时空维度的复盘，基于时间来回溯整个处置过程，以及处置过程中的视频信息、指令信息，以及警员的位置轨迹等。 |
| 11 |  | 场景化指挥预案 | 支持不同场景的指挥预案设置功能，场景包括：暴恐事件、重大舆情、群体事件、重大安保、交通事故、自然灾害、突发敏感、应急救援等； 支持预案种类、预案等级、案由等基本信息及预案流程中各节点信息详情展示。根据针对事件指挥的文字描述形成指挥文档。支持以文档预案为辅助，根据预案流程环节进行指挥。支持事件预案模拟演练。等 |
| 12 |  | 场景化指挥 | 围绕各类业务数据进行整理和组织，结合常态值守、巡逻防控、重大突发案事件（事故）处置、重要敏感节点维稳、重大舆情处置等实战应用场景，提供一键预案、一键智搜、一键人像、一键布控、一键围堵、一键封控、一键视频、一键会商等功能。 |
| 13 | 二级指挥调度台 | 重大事件图上指挥 | 支持分局及警种根据职责定制指挥调度门户，为分局和警种提供重大事件指挥台功能，可实现事件关联定位、调度预案推送，背景档案提示，支持在图上对警力单元进行指令调度。支持直接在地图上选择警力资源并下发派警指令或增援指令等。 |
| 14 |  | 任务处置 | 通过列表方式对各类指令任务的状态进行分类展示，包括上级任务及本级任务，支持任务信息的新增、签收、处理、反馈、跟踪、督办、查询等。 |
| 15 |  | 接交班 | 支持交接班事项的添加、管理，包括值班人员，值班事项，值班提醒等；支持交接班日志查询，以列表列表形式显示在办和已办状态，按时间倒序排列。 |
| 16 | 应急演练 | 抓捕拉练 | 针对布控人员与布控车辆的全网布控。可填写被布控人的身份证、手机号、照片或者布控车辆的车牌信息，设置布控开始和结束时间，来对人员或车辆进行抓捕堵控。 |
| 17 |  | 堵控拉练 | 支持在地图上选点，以该点位形成内中外三层堵控圈，显示圈层周边警力进行统一指挥，统一调派。 |
| 18 |  | 关城门拉练 | 支持根据关城门方案在地图上标绘卡点，设置卡点关联单位属性等信息，作为关城门任务的基础数据。措供卡点选择，发现关城门任务等 |
| 19 |  | 红蓝对抗演练 | 支持从时间、地点等维度对记录整个演练过程，通过视频监控、4G单兵等设备在图上直观反映现场情况，提供“实战—改进—再实战”演练功能，包括人员身份设定、警情关联、位置采集、人车布控、周边资源及全流程回溯等。 |
| 20 | 勤务管理 | 勤务统计 | 支持展示今日勤务情况；支持人员、执法仪、电台、车辆等在线情况汇总；支持选择勤务等级（常态、一级、二级）并在大屏中展示； |
| 21 |  | 勤务报备 | 支持各级部门填报或通过表格导入值班信息；支持自定义填报多天的值班人员信息；支持值班人员信息编辑。支持与相关警种勤务系统以接口或数据库同步的方式获取报备数据。 |
| 22 |  | 勤务点名 | 支持市县分局各单位对管辖单位进行点名，对应急联动单位进行点名。支持随机抽取或限定范围条件抽取警务人员或警务指挥室进行点名；支持点名历史记录查询及录音回放等。 |
| 23 |  | 勤务质态 | 支持按单位或时段等条件统计展示排班情况，以日历的形式查看当月值班信息；支持对迟到、缺勤、早退、久坐（未动）超时、越界等勤务异常状态图上分色展示预警，并生成统计表；支持推送异常勤务状态通知及提醒，并形成督导记录。 |
| 24 | 数字预案 | 预案管理 | 支持对以往文本预案及指挥日志的处理，形成系列操作程序，实现根据事态提示应对措施和优选方案辅助决策功能，供接警及指挥人员参考；以列表形式展示，支持预案维护、审核、启动等流程操作及关键字检索。 |
| 25 |  | 资源管理 | 列表展示领导、专家、联动单位、联系人等人力资源以及物资、车辆等设备资源，支持对资源数据新增、编辑、删除等操作。 |
| 26 | 辅助工具 | 沙盘标绘 | 支持围绕重大警情、重大安保等场景，根据预案或方案在电子地图上进行关键点位标注，实时在地图展示目标地点、目标范围及周边警力、救援队伍待资源分布信息。支撑标绘方案维护、标绘元件管理、指挥标绘等操作。 |
| 27 |  | 视频预案 | 支持根据预案或任务需要对视频进行分组维护，对视频点位圈选点选，在地图上显示组内视频位置及实时播放，支持上墙模式、分布模式、线路模式、巡查模式等播放模式。 |
| 28 | 基础支撑服务 | 地图工具 | 支持测量距离、测量面积等地图辅助工具功能，支持个人菜单、模式切换等个人偏好设置。 |
| 29 |  | 统一管理服务 | 支持统一的登录管理、数据管理、文件服务、系统维护、运维管理及日志审计等功能 |
| 30 |  | 地图应用服务 | 支持多源地图接入服务，并对地图图服务进行二次封装应用；支持业务动态图层发布服务，根据不同业务需要，对图层进行样式配置、发布及加载展示。 |
| 31 | 外围系统对接 | 外围系统对接 | 支持与PGIS地理信息系统、融合通信平台、4G执法记录仪、车载铁骑GPS/北斗定位系统、短信平台、风险防控预警平台及各类资源图层平台的对接。 |

本项目为定制软件项目，产品的知识产权归采购人所有。

三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

### 1、实施时间：

本次项目整体实施周期为自合同签订后6个月内完成软件全部功能的研发、部署、培训，并完成初步验收，进入系统试运行。

### 2、交付地点：

南通市公安局指定地点。

### 3、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1)本项目提供三年免费服务；服务期自验收合格之日起计算。

2)免费服务内，乙方无偿并迅速更换故障产品或部件。提供的系统、软件、平台为通用工具软件，在服务期内根据实战需求对软件平台进行迭代更新，服务期满后产权归用户方所有。同时用户方指定的第三方，需要使用软件的，供应商应对软件应用开展培训并提供技术支持。本条必须做出书面承诺，不作书面承诺的视为不响应。

3)免费服务外，乙方仍需提供上门维修服务，以成本价收取人工和部件费用。软件版本升级时，在未增加新功能或新模块的情况下，乙方将现场免费更新升级软件版本，并提供相应的新版本软件功能说明书及修改说明书。

4)乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5)免费服务期内所供开发的软件，提供7×24小时的技术咨询服务，及时答复使用人员的技术咨询；在使用中出现的问题，供应商需在30分钟内响应受理，对于远程或电话无法解决的问题，需安排技术人员现场处理，保证在故障发生的第2个工作日内到达现场提供服务。

6)如在使用过程中发生问题经排查系甲方提供的部署环境故障，乙方在接到甲方通知后，需在30分钟内远程或电话响应受理，对于远程或电话无法解决的问题，需安排技术人员现场处理，保证1个工作日内到达现场提供服务。

### 4、采购标的的验收标准；

本项目包含定制软件、成品软件、硬件设备，应根据不同的情况制定不同的验收条款

4.1、投标人项目实施中，应严格派驻投标时承诺的项目组成员（项目组成员≥4人）参与项目建设，未按要求履行或未经我方允许，擅自更换项目组成员的，我方有权停止支付相关费用。同时，投标时所投的项目组成员，必须在项目合同签订后7个工作日内到场，并提供至少5天×8小时的工作服务，至项目初验结束。

4.2、投标人自合同签订后6个月内完成平台软件全部功能的研发、集成、部署、培训和用户初步验收工作，并承诺在三年服务期内，对软件功能进行必要的迭代更新，不收取额外费用，否则我方有权停止支付相关费用。项目建设中，如果出现延迟交付、维保延误以及其他违约行为，出现一次扣除合同价的千分之三，如果未能交付的，我方有权停止支付相关费用。交付地点为南通市公安局及其指定地点。软件具体验收标准如下：

1）软件服务初验前，投标人应提供详细的技术文档和软件操作手册和第三方机构出具测试报告（第三方机构选择需投标人提供符合资质的三家机构名单由采购人抽取，相关测试费用由投标人负责）。测试不合格的，投标人应按规定进行整改至测试合格，整改费用由投标人全部负责。

2）软件服务终验前，投标人应提供一次三级信息安全等级保护测评，并提供相关测试报告，测评费用由投标人负责。

3）投标人所交付软件应完全满足招标需求。如验收中出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔权利。

4）初验通过后上线试运行，试运行为期一个月，如无问题则完成项目终验；若试运行期间出现重大系统缺陷，投标人按招标需求整改，所有提交的重大系统缺陷都已得到更正后，完成项目终验；若试运行期间出现不影响软件整体运转的个别功能缺陷或需求，双方可协商签署备忘录，在项目终验后质保期内完成功能优化工作。

4.3、项目终验前，投标人应提供项目所用国产数据库、中间件的相关资料，并提供符合国家相关标准的测试报告。

4.4、中标供应商应在项目完成后提交正式的验收申请。采购方将在收到验收申请后十五日内组织验收小组进行验收。验收结果将通过书面形式通知供应商。

4.5、如果验收不合格，供应商必须在两个月内完成整改并重新提交验收申请。经采购方同意，供应商可聘请第三方机构进行整改，相关费用由供应商承担。若供应商仍未能在规定时间内完成整改，采购方有权解除合同，并要求供应商赔偿所有直接和间接损失。

### 5、采购标的培训标准

投标人需提供系统培训服务和本项目业务培训服务，提供详细的用户使用说明书，根据采购人需求提供不限人数、不限形式的集体培训以，被培训人员达到熟悉系统业务和操作功能的目的。

投标人应提交一份培训计划，至少应说明下列事项：每次培训课程计划、课程内容、课程概述、授课者资历、授课方式、每一培训课程所提供的资料、对参加者的要求、所有培训的相关资料应于课程开设前3天内准备完毕。

### 6、支付要求

不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

（1）合同签订7日内支付项目总价的30％款项；

（2）系统开发完成、安装调试结束，并通过初验收后7日内支付项目总价的40％款项；

（3）试运行期满，项目通过终验后支付项目总价的20％款项；

（4）系统验收后运行满一年，支付10%尾款。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

### 7、采购标的的其他技术、服务等要求；

（1）由于投标人的原因所造成的额外费用，由投标人自行承担。如果采购人要求删除或增加功能，投标人应适当调整，但是投标文件中的各项优惠条件保持不变。投标人如果有其他优惠条件，必须作专门说明。

（2）投标人应确保采购人在使用、接受本项目服务时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由投标人负全部责任。

（3）投标人为执行本项目而提供的技术资料、设备及软件的使用权归甲方所有。

（4）投标人应在项目验收前提供给相关软件的全部信息和资料，包括但不限于：

① 所有本项目软件产品说明文档。

② 投标人基于采购人提供的文档、类库等进行的二次开发产品，其版权归甲方所有。

### 8、采购标的报价标准

本项目为固定总价合同，但不得超出本项目的最高限价及采购预算。如超出，将按照无效投标处理。

投标报价应是人工费、知识产权费、规费、税金、利润、软件开发费、主（辅）材、设备费、易损件、维保的各类费用、专用工具（设备）使用费、现场安装调试费、培训费及文件、市场价格风险、社会干扰因素、履约验收的相关费用等一切费用。要求的其他相关费用以本招标文件的内容和要求作为投标依据。

由于投标人的原因所造成的额外费用，由投标人自行承担。如果采购人要求删除或增加功能，投标人应适当调整，但是投标文件中的各项优惠条件保持不变。投标人如果有其他优惠条件，必须作专门说明。

### 9、违约责任

采购人（甲方）与中标供应商（乙方）双方违约责任如下：

9.1、乙方未能按规定的时间完成软件交付，乙方须向甲方支付系统推迟交付索赔款（如因甲方原因和不可抗力因素除外）。

系统推迟交付索赔的计算方法：甲方将给于乙方1个月的宽限期，宽限期过后之日起，每超过1天，甲方向乙方追索合同金额3‰的违约金，但违约金累计不得超过合同总价的10%。

9.2、乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

9.3、甲方无故延期接受货物和乙方逾期服务的，每天应向对方偿付未服务物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过合同总价的5%。

9.4、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

### 10、本项目 不接受进口产品投标。

### 11、履约保证金:本项目免收履约保证金。

### 12、免责事由

由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争、疫情等）使中标供应商不能在合同规定的期限内完成履约的，中标供应商必须立即以书面形式通知采购人，并以书面形式向采购人提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

四、采购需求中必须满足的实质性要求。

投标人必须提供承诺函并加盖投标人公章，内容要求:

①中标人提供3年免费维护服务。

②免费服务内，乙方无偿并迅速更换故障产品或部件。提供的系统、软件、平台为通用工具软件，在服务期内根据实战需求对软件平台进行迭代更新，服务期满后产权归用户方所有。同时用户方指定的第三方，需要使用软件的，供应商应对软件应用开展培训并提供技术支持。本条必须做出书面承诺，不作书面承诺的视为不响应。

③签订合同后，确保在六个月内完成“南通市公安局联合作战指挥平台超图全要素上图子系统”的建设开发，并完成调试，正式部署使用。

④投标人在项目实施中，应严格派驻投标时承诺的项目组成员（项目组成员≥4人）参与项目建设，未经采购方允许不得擅自更换项目组成员。

⑤投标人须响应付款方式，否则视同响应文件无效。

⑥项目验收前，投标人须提供项目第三方软件功能测试报告、提供一次三级信息安全等级保护测评。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实：本项目专门面向中小微企业采购，价格评审不再执行折扣优惠。

评标方法与评标标准

- 价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

- 技术分：45分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体思路设计 | 提供符合蹉商要求的项目总体思路设计，包含但不限于以下内容：⑴建设目标、⑵需求分析、⑶功能和性能分析等内容。 上述3方面内容每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项最多得3分。 注：方案存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用本项目；或内容逻辑有漏洞或原理错误。 | 3 | 0 | 主观 |
| 2 | 系统总体规划 | 提供符合蹉商要求的系统总体规划，包含但不限于以下内容：：⑴系统架构、⑵指挥体系、⑶业务流程等内容。 上述3方面内容每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项最多得3分。 注：方案存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用本项目；或内容逻辑有漏洞或原理错误。 | 3 | 0 | 主观 |
| 3 | 系统技术路线 | 提供符合项目需求的系统技术路线设计，根据技术路线设计关键技术数量给分。本项最高3分。 提供技术路线设计包含三个及以上的关键技术，得3分；包含两个的，得2分；包含一个的，得1分；不包含或未具体描述的不得分。 | 3 | 0 | 主观 |
| 4 | 详细方案设计1 | 投标人围绕大屏数字警务驾驶仓功能需求提供详细设计方案，根据⑴警力、⑵警情、⑶重点区域、⑷警务数据等综合分析功能响应情况打分。 上述4方面内容每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项目最多得4分。 注：方案存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用本项目；或内容逻辑有漏洞或原理错误。 | 4 | 0 |  |
| 5 | 详细方案设计2 | 投标人围绕一级指挥调度台功能需求提供详细设计方案，根据对⑴事件监测、⑵启动指挥、⑶处置调度、⑷指令流转、⑸事件质态、⑹事件复盘、⑺场景化指挥预案、⑻场景化指挥等功能响应情况打分。 上述8方面内容每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项目最多得6分。 注：方案存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用本项目；或内容逻辑有漏洞或原理错误。 | 6 | 0 | 主观 |
| 6 | 详细方案设计3 | 投标人围绕二级指挥调度台功能需求提供详细设计方案，根据对⑴重大事件图上指挥、⑵任务处置、⑶交接班等功能响度情况打分。 上述3方面内容每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项目最多得3分。 注：方案存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用本项目；或内容逻辑有漏洞或原理错误。 | 3 | 0 | 主观 |
| 7 | 详细方案设计4 | 投标人围绕应急演练功能需求提供详细设计方案，根据对⑴抓捕拉练、⑵堵控拉练、⑶关城门拉练、⑷红蓝对抗演练等功能的响应情况打分。 上述4方面内容每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项目最多得3分。 注：方案存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用本项目；或内容逻辑有漏洞或原理错误。 | 3 | 0 | 主观 |
| 8 | 详细方案设计5 | 投标人围绕勤务管理、数字预案、辅助工具、基础支撑服务等功能需求提供详细设计方案，根据对⑴勤务统计、⑵勤务报备、⑶勤务点名、⑷勤务质态、⑸预案管理、⑹资源管理、⑺沙盘标绘、⑻视频预案、⑼地图工具、⑽统一管理服务、⑾地图应用服务等功能的响应情况打分。 上述内容每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项目最多得6分。 注：方案存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用本项目；或内容逻辑有漏洞或原理错误。 | 6 | 0 | 主观 |
| 9 | 项目实施方案 | 投标人根据项目采购需求，提出符合招标要求有针对性的项目管理和实施方案，包括但不限于：（1）进度计划、（2）人员配置、（3）项目管理、（4）质量保证、（5）项目验收等内容。 上述5方面内容每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项目最多得5分。 注：方案存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用本项目；或内容逻辑有漏洞或原理错误。 | 5 | 0 | 主观 |
| 10 | 培训方案 | 投标人针对本项目提供的培训方案是否科学合理，满足项目需求，包含但不限于以下内容： （1）培训计划、（2）培训方式、（3）培训考核评价标准等内容， 上述3方面内容每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项最多得3分。 注：方案存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用本项目；或内容逻辑有漏洞或原理错误。 | 3 | 0 | 主观 |
| 11 | 售后服务 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行评分，需要包含投标人的①售后服务承诺、②服务保障措施、③维保人员的配备、④紧急故障处理预案、⑤故障响应时间及处理解决时效、⑥现场维护能力六个方面的内容，且方案具有可行性合理性。 上述6方面内容每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项最多得6分。 注：方案存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用本项目；或内容逻辑有漏洞或原理错误。（4）售后服务方案只包含上述一个方面或未提供方案或方案与项目严重不符，本项得0分。 | 6 | 0 | 主观 |

- 商务分：25分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司实力一 | 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书得2分；具有ISO14001 环境管理体系证书得2分；具有ISO45001 职业健康安全管理体系认证得2分；本项最多得6分，没有不得分。 | 6 | 0 | 客观 |
| 2 | 公司实力二 | 投标人具有LS国产化信息系统集成和服务能力等级证书评估等级LS4级的得3分，LS3级的得2分，LS2级及以下的得1；本项最多得3分，没有的不得分。 | 3 | 0 | 客观 |
| 3 | 公司实力三 | 具有功能和性能类似于联合作战、可视化指挥、应急调度、数字预案、勤务管理类软件著作权的，每具备一项得1分，满分5分，不具备不得分，相关软件著作权证书应由国家版权局颁发，如证书颁发日期在招标公告发布之后视为无效，其他机构颁发无效。 （软件著作权证书需为投标人所持有，需提供证书扫描件，未提供不得分。） （※投标人中标后签订合同前提供软件著作权证书原件备查） | 5 | 0 | 客观 |
| 4 | 公司业绩 | 投标人自2020年1月以来与本项目需求类似项目业绩，提供一个得1分，本项最多得4分。 注：需提供加盖投标人公章的有效合同扫描件（至少应提供甲乙双方页、产品内容页、盖章部分等关键页）为证明材料。提供合同资料不全或者证明材料模糊、不清晰的不得分。 | 4 | 0 | 客观 |
| 18 | 人员资质 | 1、提供1名项目负责人，该负责人具有信息系统项目管理师证书得1分、具有系统架构设计师证书得1分、具有系统分析师证书得1分，本项最高得分3分。 注：提供人员证书扫描件及投标单位近六个月内（不含投标当月）任意一个月为上述人员缴纳的社保证明并加盖公章，不提供人员证书及社保的不得分。 | 3 | 0 | 客观 |
| 19 |  | - 2、除项目负责人外，项目组其他成员具有软件设计师、软件需求分析师、软件评测师证书、数据库认证工程师等证书的，每提供一个得1分，本项最高得分4分； - 注：以上证书一人多证的不重复得分。提供人员证书扫描件及投标单位近六个月内（不含投标当月）任意一个月为上述人员缴纳的社保证明并加盖公章，不提供人员证书及社保的不得分。 | 4 | 0 | 客观 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件10）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

附件6、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7、投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8、中小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10、实质性要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件10-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。