招　标　文　件

项目名称：江苏省教育数据中心及配套设施全光网改造

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0127

（更正稿）

江苏省政府采购中心

2024年4月23日

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………20

- 评标方法与评标标准………………………29

- 投标文件格式………………………………32

- 第一章  投标邀请

受江苏省电化教育馆的委托，江苏省政府采购中心就江苏省教育数据中心及配套设施全光网改造 (JSZC-320000-SCZX-G2024-0127)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省教育数据中心及配套设施全光网改造招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年5月29日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0127

2.项目名称：江苏省教育数据中心及配套设施全光网改造项目

3.预算金额：人民币120万元

4.最高限价：本项目设定最高限价，最高限价人民币120万元

5.采购需求(简介)：对江苏省教育数据中心及配套设施网络进行全光网改造，提升网络访问速度，实现主干传输速率不低于10000Mbps，有线和无线网络接入速率各自不低于1000Mbps。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后4个月内须完成项目的设备供货和安装调试。本项目质保期5年，自验收通过之日起算。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2提供2022或2023年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标：本项目不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求

无

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年5月29日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省电化教育馆

地 址：南京市鼓楼区虎踞路179号

联系人：潘老师

联系方式：025-83752103

2. 江苏省政府采购中心信息

名 称：江苏省政府采购中心

地 址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：张倩

联系方式：025-83668527

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心 江苏省教育数据中心及配套设施全光网改造 项目（项目编号：JSZC-320000-***）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：江苏省教育数据中心及配套设施全光网改造

1.2 履行时间（期限）：合同签订后4个月内须完成项目的设备供货和安装调试。本项目质保期5年，自验收通过之日起算

1.3 履行地点：江苏省教育数据中心及配套设施所在地

1.4 履行方式：现场供货、施工和调试

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 合同签订后，乙方提供相应金额发票，甲方向乙方支付预付款，金额为合同金额的40%；施工完毕后进行试运行，连续一个月内网络无异常开始正式验收，验收通过后，乙方提供相应金额发票，甲方向乙方支付合同金额的55%；质保期内网络保持稳定，质保期结束后乙方提供相应金额发票，甲方向乙方支付合同金额的5%。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的

全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更

换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现

的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成

本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等

要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装

政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准

备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件

规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交

货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可

延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不

成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 |  | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 |  | 工业制造业 |
| 2 |  | 防毒墙 | 工业制造业 |
| 3 |  | 核心交换机 | 工业制造业 |
| 4 |  | 光线路终端（OLT） | 工业制造业 |
| 5 |  | 光网络单元（ONU） | 工业制造业 |
| 6 |  | 无线控制器（AC） | 工业制造业 |
| 7 |  | 无线接入点（AP） | 工业制造业 |

二、业务部分

（一）项目背景

江苏省教育数据中心及配套设施网络分有线和无线两个部分，因建设时间较早，网络稳定性、扩展性及网络带宽等已难以满足业务需求，为提升网络访问速度和带宽，优化组网结构，强化网络安全，提升无线覆盖质量，拟采用无源光网络技术（PON）对现有网络进行改造。

（二）项目需求

1.项目需求清单

本项目涉及的配套产品需要考虑采用信创方案。项目涉及的主要设备类型及数量如下：

| 序号 | 设备类型 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 1 | 台 | 网络边界，保障网络安全 |
| 2 | 防毒墙 | 1 | 台 | 网络边界，满足网络防病毒需求 |
| 3 | 核心交换机 | 1 | 台 | 网络边界，作为网络的核心汇聚，用作网关 |
| 4 | OLT-1 | 2 | 台 | 核心光线路终端，主备方式部署，承载互联网业务 |
| 5 | OLT-2 | 2 | 台 | 核心光线路终端，主备方式部署，承载政务外网业务 |
| 6 | 无线控制器 | 2 | 台 | 无线控制器，双机热备 |
| 7 | ONU-1 | 40 | 台 | 4口ONU，用于小房间网络接入 |
| 8 | ONU-2 | 90 | 台 | 8口ONU，用于较大房间网络接入 |
| 9 | AP-1 | 120 | 台 | 吸顶AP，满足普通房间或场所无线接入需求 |
| 10 | AP-2 | 8 | 台 | 高密AP，满足人员密集场所无线接入需求 |
| 11 | AP-3 | 5 | 台 | 室外AP，满足室外环境无线接入需求 |
| 12 | 管理平台 | 1 | 套 | 便于方便高效地对设备和用户进行网络管理和运维 |
| 13 | 分光器 | 20 | 台 | 不低于1：8分光 |
| 14 | 多媒体箱 | 130 | 个 | 放置ONU等 |
| 15 | 相关辅材 | 1 | 套 | 网线、光纤、电源线、水晶头、光模块、管材等本项目需要用到的材料 |

说明：

（1）本清单中ONU、AP、分光器、多媒体箱的数量为预估值，请投标人在指定时间到现场做详细勘察，根据实际情况进行增减，确认最终数量。后期项目交付时，如产生额外费用，一律由投标人自行承担。

（2）防火墙和防毒墙在满足技术要求和业务需求的情况下，可以体现为一台设备。

（3）本项目核心产品为OLT。

2.总体需求

本项目为对江苏省教育数据中心及配套设施网络进行全光网改造，提升网络访问速度，实现主干传输速率不低于10000Mbps，有线和无线网络接入速率各自不低于1000Mbps。

项目分为项目建设和质保服务两个阶段。第一阶段完成对江苏省教育数据中心及配套设施网络的全光网改造，达到高速、安全、可靠的要求。该阶段需要完成设备、平台的安装、调试，线路的铺设等，实现网络的高速互通；第二阶段为建设完成后，提供五年的质保服务，确保网络的安全、稳定运行。项目建成后的组网示意图如下：

3.具体需求

本项目采用PON技术作为核心网络承载，PON是一种点到多点（P2MP）结构的无源光网络，由光线路终端OLT、光网络单元 ONU和光分配网络ODN组成。本项目全网采用10G PON对等标准，上行和下行均10G。网络采用二层扁平化架构，区分互联网和政务外网并物理隔离，核心层采用双台OLT设备增强可靠性，光纤部署到每个房间。为增强可靠性和扩容需要，OLT至防火墙之间应至少保证2*10G链路，OLT与ONU之间保证1*10G链路，且提供的设备应满配模块。

无线网络采用高速率无线AP，构建高性能无线网络，保证无线网络高可用性。本项目的AP所有射频应都支持WiFi6标准，无线控制器应提供满足本项目需要的AP的管理授权，且与AP配套。

本项目强电和弱电统一部署，安全设备和核心交换机、OLT、无线控制器等部署于核心机房，每台设备至少提供双电源，OLT和交换机应配置双主控，交换机配置至少两块接口板，防火墙和防毒墙提供特征库、病毒库不低于5年授权。需提供至少两路PDU供电，不少于20个接口；主楼分光器部署于核心机房，副楼分光器部署于二楼和三楼的弱电间，另外，主楼的南北两侧各部署一个室外分纤箱。ONU按照光纤入室方式部署，每接入点部署多媒体箱，暂定放置于房间吊顶上或房间进门上方，箱体除满足本次建设需求外，还需预留一到两个ONU的安装空间，以便扩展，AP根据需要部署，全面覆盖整个园区及各楼层，满足日常及特殊活动的无线需求；在线路铺设中，强电和弱电同步部署，多媒体箱每箱体进电缆（带插座，满足ONU供电及扩展需求）和至少4芯光缆（含尾纤熔接）。

ONU和无线AP的部署根据不同场景采用不同款型。办公室根据需要部署8口ONU，档案室等部署4口ONU，可根据有线接口需求、需POE供电设备数量、接口冗余度等进行调整；一般房间部署吸顶AP，大教室、演播室、门厅等人员密集场所部署高密AP，楼宇外侧部署室外AP，可根据空间大小、人员密度进行数量和性能的细节调整来满足覆盖需求。

OLT和ONU的技术标准应为XGS-PON（ITU-T G.9807.1标准）或10G EPON（IEEE 802.3av标准），且两者应配套；OLT面向ONU的10G PON光口数应满足业务需要且满配对等模块，ONU根据场景不同配置用户侧POE接口不低于4个或8个，POE供电功率需满足业务需求。

项目提供的管理平台，应能够根据设备类型，提供本项目涉及的设备数量+10%余量的管理授权，以及平台满足正常使用的相关授权。

本项目涉及的各类网线、光纤、配线架等线缆，均应使用机打标签纸进行点位标注。标识可采用颜色、图形、文字、编号或它们的组合。本项目所部署的AP、ONU均应使用机打标签进行标注及管理。

每个点位布放的线缆种类、数量必须严格按照设计图纸的要求执行。所有敷设的线缆两头应进行标记，线缆长度必须留足，并要有一定的余量。本项目所有中心机房到各接入点的光缆均应为铠装光缆，并能够满足防鼠咬、防潮湿、抗拉伸的要求;本项目所用的网线均应为六类非屏蔽双绞线，规格为23AWG线规，各水晶头处应添加水晶头护套；本项目所用的电源线应满足阻燃要求。在线缆铺设过程中应避免线缆弯曲超过90度,避免过紧的缠绕,不可损坏线缆的外皮,不可切坏缆内的各单芯护套及芯线;垂直干线如光缆、电缆敷设时,应注意对线缆进行固定，避免线缆自重损坏线缆,在牵引和绑扎线缆时，应清除线缆上的应力，不要过紧的绑扎线缆。除以上要求外，应按照国家GB/T50312-2000规范和相关的电气安装规范进行安装。

本项目涉及的多媒体箱体需采用优质钣金材质，表面静电喷涂，有较好的机械强度，外型美观大方，坚固耐用。自多媒体箱向各房间铺设有线面板时，应选择墙面拐角、贴脚线等位置通过线槽走线，线槽颜色和墙面一致，有较好的机械强度，外型平滑整齐，结实牢固。

中标单位在设备安装过程中如需进行打孔、切割、进户等有较大噪音及需要采购人现场配合的工作时，应考虑采购人的实际情况，只能在事先约定的时间进场安装。希望投标人充分考虑此情况，合理安排时间，以便能在规定的时间内，保质保量地完成相关工作。

安装结束后，中标单位应及时完成楼宇现场的恢复清理，确保墙面、楼道等整洁美观。项目试运行连续一个月无故障后，江苏省教育数据中心及配套设施的网络将完整切换至新建网络，切换完成后，中标单位应将原网络拆除，拆除时应注意不要破坏新建网络和现有业务。

投标时投标人需提供网络设计方案、实施方案、测试方案、清理拆除方案、网络优化方案、服务保障方案等相关技术方案，网络设计方案中应至少包含现场踏勘报告，网络拓扑图，涉及的各设备和耗材的厂家、型号、规格参数等信息，IPv4/IPv6地址的规划、分配，用户管理方式，各终端设备的点位规划等内容；实施方案指导具体实施，应至少包含项目实施计划、进度保证措施、质量控制、现场保护等内容；测试方案为项目实施过程中或实施完成后的测试提供指导，应至少包含测试计划、测试内容、测试方法、测试依据、测试结果记录和异常结果处理等内容；清理拆除方案为实施完成和网络割接后的清理、拆除工作提供指导，至少包含实施完成后的现场清理、网络割接后原网络的拆除方案、现网业务的保护方案等内容；网络优化方案为项目整个周期内提供网络优化的服务，应至少包含有线网络配置、无线接入方式、信号强度优化等内容；服务保障方案为服务周期内的网络服务提供保障，应至少包含日常巡检方案、故障处理方案、应急处置方案等内容。

在项目交付的整个过程中，如发现投标人所投设备实际参数、实际功能、所使用的辅材等与投标承诺不符，视为在投标过程中弄虚作假，按照中华人民共和国政府采购法七十七条处理。

投标人须提供专业的设备安装服务，包括设备的通信组网、调试及开通。本项目在实施过程中，中标单位应提供所有无线AP、ONU点位的深化设计并出具点位图纸，提交用户方认可后方可进场。

项目验收前，中标单位须提供项目建设的完整文档资料，包括相关设计文档、所有AP、ONU的安装部署图纸、整体拓扑结构、所有设备IP地址表、项目调试配置文档、线缆点位数据表、光缆对应表、所有线缆的测试报告（需使用专业设备如Fluke测试仪进行测试）等相关技术资料，以便今后的管理和维护。

本项目中投标人的投标报价应包括所有费用，即采购人无需再支付任何费用，交付后能满足要求，正常使用。除非采购人提出需求，否则项目交付过程中若因投标人考虑不周或计算错误导致的费用增加，均由投标人负责。

本项目安排现场踏勘。潜在投标人需根据招标文件规定的时间至指定地点，携带企业法人营业执照、法定代表人身份证或法定代表人委托书、委托代理人身份证，由采购人组织现场踏勘。每家潜在投标人不超过2名代表参加，自备必要的工具和设备。

勘察时间：2024年5月7日14:30-17:30

地点：南京市虎踞路179号

联系人：吴影           联系电话：025-83752156

（三）知识产权

投标人应保证采购人在使用、接受本项目中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉或索赔。一旦出现侵权，由投标人负全部责任。

（四）技术参数

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 1.吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥10万 2.支持路由模式、透明模式、旁路模式等多种部署方式；支持静态路由、策略路由协议，并支持RIP、OSPF等动态路由协议 3.▲能够基于五元组、Mac地址、域名/域名组、时间、用户/用户组/安全组、终端类型等多种方式进行安全策略配置，提供功能截图；支持HTTP、HTTPS、DNS、SYN、UDP、ARP、ICMP等Flood攻击防护，支持对异常流量进行检测 4.支持管理界面的网络诊断功能，至少包括PING、TRACEROUTE、TCP、HTTP、DNS等诊断方式 5.支持IPv4/IPv6基于时间、用户、终端等的流量统计和分析；支持IPv6功能，支持IPv6流量的防护和统计分析 6.资产扫描：支持资产扫描功能，快速梳理资产，定位内网数据风险点 |
| 2 | 防毒墙 | 允许投标人在以下两种应答方式中任选一种 方式一：集成在防火墙中；方式二：配置独立防毒墙软硬件设备 详细要求如下： 1.吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥10万 2.▲支持IPv4和IPv6双栈协议的病毒扫描与检测过滤；支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP等常用协议进行病毒检测和过滤 3.▲能够防御病毒、木马、蠕虫、间谍软件等恶意软件，支持对压缩包、加壳病毒、邮件内容的检测与处理；能够精准高效对勒索、挖矿、APT、漏洞利用威胁事件检测拦截 |
| 3 | 核心交换机 | 1.主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4；可插拔电源≥2；交换容量≥76Tbps，包转发率≥57600Mpps（以官网最小值为准，提供官网截图证明） 2.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 3.支持N:1/1:N虚拟化；具备VxLAN能力，满足VxLAN二三层互通的要求 4.支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度机制；支持Diff-Serv QoS；支持802.1p、DSCP优先级映射；支持BFD；支持DLDP；支持Track 5.支持Telemetry技术，提供含链接的官网截图证明 |
| 4 | OLT-1（用于互联网） | 1.分布式架构，主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4；可插拔电源≥2，10GE以太光口数≥4；交换容量≥8Tbps，包转发率≥5000Mpps 2.▲支持IPv4/IPv6双栈；支持二三层线速转发，支持QinQ和灵活QinQ 3.支持Type B保护，支持各ONU之间的二层隔离 4.支持Telemetry技术，提供含链接的官网截图证明 |
| 5 | OLT-2（用于政务外网） | 1. 分布式架构，主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥1；可插拔电源≥2，10GE以太光口数≥2；交换容量≥560Gbps，包转发率≥500Mpps 2.支持IPv4/IPv6双栈；支持二三层线速转发，支持QinQ和灵活QinQ 3.支持Type B保护，支持各ONU之间的二层隔离 4.支持Telemetry技术，提供含链接的官网截图证明 |
| 6 | 无线控制器 | 1.支持对AP、无线用户的批量管理；万兆光口数≥2 2.电源数量≥2；10GE光口数量≥2；千兆接口≥8；集中转发性能≥10Gbps；最大接入用户数≥1000 3.▲支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证，支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；支持DHCP地址池功能；支持用户分级管理 4.支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游，支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游 5.支持IPv4/IPv6双栈方式运行和管理用户和AP；支持可视化界面管理和监控用户、AP、流量、性能指标等 6. 支持不同的SSID推送不同的Portal页面；支持精细化识别各个应用，并能对应用流量进行分析和调度，从而提高用户使用体验 7.支持基于用户、流量、频段的负载均衡能力（双频支持），支持智能负载均衡。 |
| 7 | ONU-1（4口ONU） | 1.用户侧所有接口支持POE/POE+，供电功率不低于60W 2.支持Type B单归属/双归属保护；支持端口限速和流量控制 3.支持基于以太口的VLAN Tag/Tag剥离,1:1 VLAN/N:1 VLAN/VLAN透传 |
| 8 | ONU-2（8口ONU） | 1.用户侧所有接口支持POE/POE+，供电功率不低于120W 2.支持Type B单归属/双归属保护; 支持端口限速和流量控制 3.支持基于以太口的VLAN Tag/Tag剥离,1:1 VLAN/N:1 VLAN/VLAN透传 |
| 9 | AP-1(吸顶AP，普通房间用) | 1.▲支持WIFI6标准；支持接入用户数不低于20 2.支持同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 3.支持2.4GHz、5GHz双频段同时工作；内置智能天线 4.支持总空间流数≥4；整机速率≥2.4Gbps；GE电口数≥1 5.支持精细化识别不同应用，并对应用流量进行分析和调度 |
| 10 | AP-2（高密AP，人员密集场所用） | 1.▲支持WIFI6标准；支持接入用户数不低于300 2.支持同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 3.支持2.4GHz、5GHz双频段同时工作；内置智能天线 4.支持总空间流数≥8；整机速率≥9.6Gbps；GE电口数≥1；支持三射频 5.支持精细化识别不同应用，并对应用流量进行分析和调度 6.支持内置蓝牙5.0以上，支持扩展物联网功能（支持ZigBee、RFID等协议） |
| 11 | AP-3（室外AP） | 1.支持WIFI6标准；支持接入用户数不低于300 2.支持同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 3.支持2.4GHz、5GHz双频段同时工作；支持全向天线信号覆盖，支持调整信号覆盖范围 4.支持总空间流数≥4；整机速率≥2.4Gbps；GE电口数≥1，光口数≥1 5.▲满足IP68防护等级 6.支持内置蓝牙5.0以上，支持扩展物联网功能（支持ZigBee、RFID等协议） |
| 12 | 管理平台 | 1.▲平台支持多种设备的管理，包括交换机、防火墙、WLAN、PON网络等；支持所管理设备的批量配置和软件管理 2.平台使用B/S架构，支持IE、Chrome等主流浏览器 3.平台提供分权分域功能，为不同的用户、角色分配不同的设备管理范围和操作权限 4.▲支持实时查看所管理设备和链路的告警状态、设备信息等；能够实时监控ONU、AP的状态，出现故障时可帮助运维人员快速定位和调节修复；能够监控链路通断、带宽利用率、丢包率、链路负载等信息 |

说明：以上技术参数如果满足，需提供官网截图、第三方测试报告等证明材料并加盖投标人公章

（五）履约能力

1.投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书。

2.投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）实施过类似光网改造项目。

（六）人员配备

投标人拟派的项目经理具有信息系统项目管理师认证、注册信息安全专业人员（CISP）认证、网络规划设计师认证。项目组其他成员（项目经理除外）具有网络工程师认证、信息安全工程师认证。

二、商务部分

（一）项目预算

本项目预算120万元。设备购置预算100万元，综合布线施工预算20万元。

（二）是否面向中小企业预留

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条，情形三规定“（三） 按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”。此次采购不专门面向中小企业。

（三）采购方式

本项目采购方式为公开招标。

（四）项目周期

合同签订后4个月内须完成项目的设备供货和安装调试。本项目质保期5年，自验收通过之日起算，设备清单内的软硬件产品在质保期内提供免费服务，相关软件的授权及软件版本和特征库免费升级（提供承诺函并加盖投标人公章，上传至符合性审查节点)。

本项目质保期内如发生故障，中标单位必须及时响应并免费上门服务，要求提供7*24不间断热线响应；断网、丢包等常见问题1小时到达现场，4小时内修复；设备损坏、线路故障等较严重问题8小时内修复。

（五）考核、验收及付款方式

合同签订后，乙方提供相应金额发票，甲方向乙方支付预付款，金额为合同金额的40%；施工完毕后进行试运行，连续一个月内网络无异常开始正式验收，验收通过后，乙方提供相应金额发票，甲方向乙方支付合同金额的55%；质保期内网络保持稳定，质保期结束后乙方提供相应金额发票，甲方向乙方支付合同金额的5%。

四、其他要求

1. 项目属性:货物类项目。

| 分包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | OLT（光线路终端） |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- |
| 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、投标报价（30分） |  |  |
| 1 | 报价 （30分） | 投标采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 分（小数点保留两位）。 （为避免恶意低价情况，评审委员会将对投标人报价的合理性进行评估，如发现投标报价远不能满足使用方建设要求，且无法出具价格合理性证明，该投标报价将不予采纳，该投标人价格分不得分，并以剩下符合要求的报价参与评标基准价的制定） |
| 二、投标人履约能力（70分） |  |  |
| 2 | 技术要求响应（33分） | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件各产品采购参数的得33分。打▲号指标为重要指标项，如有负偏离，每项扣1分；其他指标参数，如有负偏离，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。（以上技术参数需提供官网截图、第三方测试报告等证明材料并加盖投标人公章） |
| 3 | 技术方案 （13分） | 3.1 网络设计方案：投标人按照业务部分的要求提供网络设计方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。 |
|  |  | 3.2 网络测试方案：投标人按照业务部分的要求提供网络测试方案，方案优于招标文件要求的得4分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。 |
|  |  | 3.3网络优化方案：投标人按照业务部分的要求提供网络优化方案，方案优于招标文件要求的得4分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。 |
| 4 | 实施方案 （13分） | 4.1 网络实施方案：投标人按照业务部分的要求提供网络实施方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。 |
|  |  | 4.2清理拆除方案：投标人按照业务部分的要求提供清理拆除方案，方案优于招标文件要求的得4分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。 |
|  |  | 4.3 服务保障方案：投标人按照业务部分的要求提供服务保障方案，方案优于招标文件要求的得4分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。 |
| 5 | 履约能力 （6分） | 5.1 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证证书、 ISO27001信息安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最多得3分。（提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章。） |
|  |  | 5.2 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）实施过类似光网改造项目，提供合同扫描件并加盖投标人公章，每提供一份得1分，最多得3分。 |
| 6 | 人员配备 （3分） | 6.1 项目经理：投标人拟派的项目经理具有信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员认证（CISP）、网络规划设计师认证，每提供一个认证证书得1分，最多得2分。（提供证书及投标人为其缴纳近六个月内任一个月的社保证明加盖投标人公章。） |
|  |  | 6.2 项目组其他成员（项目经理除外）：具有网络工程师、信息安全工程师认证，每提供1个得0.5分，最多得1分。（一人多证或一证多人均不重复得分，提供人员证书及投标人为其缴纳近六个月内任一个月的社保证明加盖投标人公章。） |
| 7 | 节能环保（2分） | 7.1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
|  |  | 7.2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.提供2022或2023年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.法人授权书（格式见附件7）

8.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、7、8条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；6、9、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-         号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-            号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-     ，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）     的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10  残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11  联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

附件12 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。