招　标　文　件

项目名称：常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目

-智慧城市建设(龙江路高架交通设施工程

-科技设施)

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0348

（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2025年9月5日

- 总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	15

第四章  采购需求	30

第五章  评标方法与评标标准	81

第六章  投标文件格式	85

第一章  投标邀请

受常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局（机关）的委托，常州市政府采购中心就常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目-智慧城市建设(龙江路高架交通设施工程-科技设施)(JSZC-320400-JZCG-G2025-0348)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0348

2.项目名称：常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目-智慧城市建设(龙江路高架交通设施工程-科技设施)

3.预算金额：3600.00万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为3174.00万元

5.采购需求（简介）：本次科技设施主要包括：地面科技设施、高架桥面科技设施和中心机房设备、高架大队勤务指挥室改造等。其中地面科技设施包括辽河路、云河路、嫩江路、浏阳河路、北海路、 S122、创业路和赣江路等8个交叉口，主要设备为智能信号机、电警、卡口、非机动车抓拍、道路监控和雷视一体机等；桥面科技设施包括高清道路监控、交通流量检测、高清电子警察、交通信号控制、交通信号发布和交通状况预警等（详见采购清单）。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：90日历天

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

投标人须独立敷设或租赁通信线路资源，完成本项目在常州市区内的信号和数据传输(提供以下任意证明材料即可：(1)提供投标人或其母(总)公司的基础电信业务经营许可证或中广电全省一网授权书(仅允许授权一家公司)；(2)投标人提供与具备基础电信业务经营许可证的运营商(或其分公司)就本项目签署的线路租赁协议，以及该运营商自有或其母(总)公司的基础电信业务经营许可证)。

- 注：具有同一基础电信业务经营许可证的公司只能授权一家单位参与投标。

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局（机关）

地    址：常州市新北区新桥镇崇信路 8 号

联 系 人：杨波

联系方式：0519-81592135

2.常州市政府采购中心信息

地　  址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：施先生

电  　话：0519-85588161

开标评审相关联系人：姚先生

电  　话：0519-85588165

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标（响应）供应商出现苏财购〔2025〕62号文件规定的异常低价情形的，评标委员会（评审小组）将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效响应处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 项目合同

项目名称 ： 常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目-智慧城市建设(龙江路高架交通设施工程-科技设施)

采购单位 ：常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局

供货单位 ：

签订日期 ： 2025年 月

甲方（采购方）：常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局

地址：常州市新北区

电话：

乙方（供货方）：

地址：

电话：

根据常州市政府采购中心 2025年  月  日进行的             号招标，甲方(常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局)、乙方( 	)就乙方中标的 常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目-智慧城市建设(龙江路高架交通设施工程-科技设施)合同相关事宜，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，达成一致意见，特制定本合同。

本次科技设施主要包括：地面科技设施、高架桥面科技设施和中心机房设备、高架大队勤务指挥室改造等。其中地面科技设施包括辽河路、云河路、嫩江路、浏阳河路、北海路、S122、创业路和赣江路等8个交叉口，主要设备为智能信号机、电警、卡口、非机动车抓拍、道路监控和雷视一体机等；桥面科技设施包括高清道路监控、交通流量检测、高清电子警察、交通信号控制、交通信号发布和交通状况预警等。

- 定义：以下术语有特定的含义：

“货物”：本合同所称货物是指乙方基于其双方约定的技术方案及清单，而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的《常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目-智慧城市建设(龙江路高架交通设施工程-科技设施)合同》及其全部设备及备品备件及标书项目所需的辅配件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必需文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”：系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试、搬迁以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维护维修响应和合同中规定的乙方应承担的其它义务。

“合同价”：根据                                                  招标中标价。

“损失”：本合同所指损失是指本合同一方因不履行本合同义务而导致另一方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

- 组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 本合同书

- 本项目招标文件及投标标书

- 深化设计方案

- 深化设计设备清单

- 投标清单（附后）

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

- 合同价格

合同价（大写）： 	（小写）￥：	元。

- 本合同履行过程中，如遇国家政策性税率调整，合同中不含税价不调整，含税价按相关政策文件调整。

四、合同价范围

- 所有“常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目-智慧城市建设(龙江路高架交通设施工程-科技设施)”中建设内容及该项目投标后所有约定的标准、规范及有关技术文件合同内容交付使用前的相关费用。

- 乙方承诺的项目免费维保期内的所有费用（因不可抗力引起的损坏和障碍除外）；

- 如有进口产品，产品的进口关税、清关、商检及中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

- 保证该设备及系统在免费维保期内正常运行的费用（因不可抗力引起的损坏和障碍除外）；

- 中标服务费、技术方案及清单内确定的相关费用。

- 本次项目合同按实结算，总价包含所有税费，各项税率按照现行税费规定执行。

- 五、交付内容

- 符合本合同的技术方案、清单所规定及约定的建设内容。

- 保证项目使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容： 项目明细清单；出厂合格证（如有）；进口件原产地证明文件（如有）； 操作的标识和中文标注（如有）； 使用说明书；使用维修保养说明书。

- 标的物的所有权自标的物交付时转移，项目通过验收审计结束后一个月内办理交付手续，标的物中除租赁的通讯光缆部分，所有权交付给甲方拥有标的物的管理及使用权。

- 项目建设所有的施工资料，包括施工图纸、强弱电走线图、通讯传输走线图纸、机房布线图、现场照片、测试报告等，以上资料一式叁份。

- 六、项目实施地点及相关约定

实施地点：常州市新北区，本项目由乙方独立实施完成，不得转包及分包。

七、项目完成时间

- 1、项目施工从 2025年	月	日至 202	年	月	日止，施工周期 90日历天。乙方应在规定的施工周期内安装调试完毕交付甲方使用,同时需按照施工周期要求倒排施工推进表及到货计划表，在合同签订之前提交甲方、监理审核，并作为施工推进监督、考核标准（由甲方、第三方监理共同认定，不具备施工条件或者甲乙双方另有约定除外）。

- 2、因非乙方原因（包括但不限于甲方原因、现场不具备施工条件等原因）工期如要适当顺延，应由乙方及时办理工期顺延的手续（提请甲方、第三方监理共同书面确认）后才能适当顺延工期，在此情况下乙方无需承担相应责任。如甲方在收到顺延手续后 7 个工作日之内未予书面答复，则视为同意乙方的工期顺延请求。

- 3、本工程项目按有关规定执行全程跟踪审计。

- 八、履约保证金及付款方式

- 履约保证金：本项目不收取履约保证金。

（根据财政部门优化营商环境相关文件要求，原则上不收取履约保证金，如实际情况确实需要收取的，按照下列内容填写完整）

- 乙方交纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照 省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

- 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

- 履约保证金退还方式：/。

- 履约保证金退还时间：/。

- 履约保证金退还条件：/。

- 履约保证金不予退还的情形：/。

- 8.2付款方式：本项目预付款为合同价（扣除不可竞争费）的30%，在合同签订后支付，预付款在进度付款中分三次平均扣回；供应商每月25日前将当月完成的合格工作量报监理人及采购人，经采购人核准后，按核准工作量的60％支付；竣工验收付至审定价的80%；剩余审定价的20%分六年平均支付。

- 以上各阶段付款，供应商同意采购人按中国人民银行规定的各类结算方式进行结算，采用银行承兑汇票形式支付的，采购人无需承担贴息费用。供应商需提供合规的增值税专用发票，审定后第一次付款需按审定价（如需审定）提供所有尾款增值税专用发票。若供应商延迟或拒绝提供发票，采购人有权延迟或拒绝付款，采购人不承担逾期付款违约责任。

- 甲方在办理预付款支付流程期间，乙方须按合同要求正常开展项目的建设工作。

1、乙方开户银行及帐号：

开户行：

银行地址：

户名：

账号：

纳税人识别号：

地址：

电话：

- 2、因受制于客观实际情况而暂时无法实施的工作量，经甲方、第三方监理共同认定的暂缓施工部分在符合施工条件后，乙方依据甲方出具的书面施工联络单进行实施，作为单独部分进行项目建设、试运行、验收及审计，该部分工程款按最终结算价以法定审计机构出具的审计报告确认的审计金额为核准依据，并对应调整本项目支付的款项额度。

- 3、不可预见费的使用需经甲方认可，并经监理、审计审核后方可列支，并按实结算。

- 九、检验和验收

- 设备检验在每批设备到达由甲方指定的项目实施地点后，由甲方会同第三方监理在 7 个工作日内共同进行检验（具体到货设备以乙方提供的设备检验单为准）。

- 所涉项目内容实施完成或者相关功能系统实施完成后，由乙方自行检查、测试确认达到招标的规定与要求，完成与市公安局相关平台对接后（车辆、全结构化数据单点测试白天及晚上采样数均不少于 100 个），向甲方提交初验申请及项目建设测试报告，监理审核确认达到要求后，甲方组织专家组会同第三方监理、审计针对乙方已完成项目开展初验。数据检查测试未达标或未完成相关平台对接，不得通过初验。整体项目初验合格后，进入一个月试运行期，试运行结束后，乙方提交验收申请及相关工程资料、验收资料后 30 个工作日内，甲方邀请相关专家根据合同规定的内容和验收标准对已完工项目进行竣工验收，竣工验收合格后出具项目验收报告。

- 对经甲方及第三方监理共同认可的暂时不具备施工条件或暂缓施工的部分不列入验收范围，待具备施工条件后另行组织施工，完工后进行一个月的试运行，试运行结束后，甲方须会同第三方监理进行竣工验收，竣工验收合格后出具验收报告。

- 已完成项目自竣工验收合格之日起开始进入维保期。

- 对于暂缓施工的及所需增补的工作量，由甲方和乙方共同出具项目增补清单，甲方根据乙方出具的增补清单进行设备采购并安排实施，因特殊原因不施工的部分由甲方办理相关手续做为调整合同金额的依据。

- 十、项目中所需设备说明

- 1、产地：见清单。

- 项目中所需设备由乙方运至甲方指定地点，竣工验收交付前存放及保管概由乙方负责。

- 项目中软件系统功能开发均应满足招投标文件要求，并严格按标书要求进行实。

- 十一、技术条款

- 乙方所供货物、施工须符合技术方案、清单设计图纸、国家标准及规范和招标文件要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件的品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合国家相关标准和规范（含国家强制性标准）。

- 乙方承诺将严格按照标书中所约定的整体性能指标要求、技术参数指标要求（含视频编码要求、图像质量要求、时间特性要求、可靠性要求、实时性要求等）给予实施、落实。

- 十二、质量保证

- 乙方保证本项目所涉设备及其各部件为全新、未曾使用过的优质产品，并保证该产品确系原厂制造，同时提供原厂承诺的产品质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

- 该项目建设过程中，甲方将引入第三方项目监理公司，监理将会同甲方对项目进行全程监督和管理，乙方在项目建设过程中必须配合监理，同时服从甲方的统一协调。对项目实施过程中出现的不配合导致项目推进困难的，甲方有权协同其它相关部门提请终止与乙方的合作，重新选择合作单位，并保留追究乙方责任的权力。

- 乙方必须严格按照招投标文件中的规范要求及经监理、甲方审核通过的深化设计方案、相关承诺进行建设，未经过甲方及监理方共同书面确认不得任意变更。

- 十三、维保期

本项目维保期为六年。

- 十四、运维保障内容

- 乙方必须遵守《常州市公安视频监控系统维护管理办法》及市公安局感知网建设项目相关运维要求，系统运行设备完好率每月必须达 98%以上，维修及时率达 100%。乙方在项目建设完成、竣工验收后，需组建一支不少于   X  人的外场维护抢修队伍，提供运维必须的车辆等专用工具和设备，须经甲方审核通过并提交责任人及联系方式，如有变更，应及时通知甲方。

- 维保期内乙方必须对本项目纳入日常视频监控整体巡检范围，确保系统 7*24 小时正常运行，确保抢修人员实现全年无间断服务。

- 维护管理内容分为前端设备维护、取电维护、网络传输维护、机房设备、机房环境维护、大屏显示系统六部分，网络传输指保证系统相互通信和正常运行的网络系统，包括联网所需的交换机、光纤收发器、光模块等网络设备和连接网络设备的传输线路等；机房环境指保证系统正常稳定运行的基础设施，大屏显示包括视频解码器、拼接屏、拼控及软件等。

- 在维保期内，如遇特殊原因需迁移前端设备的，迁移的各项费用参照审计审定的价格支付，乙方在合同期内免费提供一次机房设备的搬迁。

- 在维保期内，在一年内连续发生 2 次以上（含 2 次）同一设备故障，必须由乙方负责更换故障设备。

- 故障恢复：在维保期内，承建单位保证系统 7*24 不间断的稳定正常运行并提供及时维护,避免由网络故障或软件的升级而影响整个系统的运行。系统出现故障后，通过维修， 使系统恢复正常运转。系统使用单位对出现的故障向乙方通报，乙方必须派出相应资质的技术人员进行排除。乙方须提供相关备用品，相关服务高于厂家标准的，按此要求执行， 低于厂家标准服务的，按厂家服务执行。合同期内所有保修服务方式均为乙方上门保修， 及由乙方派员到现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。故障抢修具体要求：

- 前端设备发生故障报修后，维保人员在 2 小时内到达现场，并在 12 小时的期限内修复，12 小时内无法修复的，必须更换备品备件确保正常运行。（备品备件数量由乙方根据项目整体运行需求自行配备）。

- 系统网络故障响应处理时间应少于 30 分钟，到达现场时间应少于 2 个小时。按照故障程度，一般故障 4 小时修复，重大故障 24 小时内修复。

- 因光缆断裂、取电线路断裂导致的停电和不可抗力造成的损坏，无法在 24 小时内排除故障的，必须采取有力措施和组织足够的力量及时修复。

- 故障点位抢修过程中，经现场诊断评估 24 小时内无法修复的，必须在发现故障后6小时内向甲方和监理递交书面报告，报告内容包括故障基本情况、解决方案。经甲方、监理审核通过后限期抢修，抢修结束经甲方、监理核查确认，甲方、乙方、监理三方签字留档，并作为维保工作的考核依据。

- 设备在维护维修时，存在系统被入侵/攻击的可能，因此对设备日常维护与维修的行为必须有安全性要求：

- 要做好维护、维修人员的身份审核。

- 全程记录相关操作过程，记录必要的软件/设备信息。

- 应采用原有系统采购的软件与硬件，硬件系统替换时，必须查看设备是否处于刚出厂未使用状态。

- 在维护、维修工作中要防止系统规划、用户信息、图像资源等信息的泄密。

- 十五、考核办法

- 在维保期内，每月初为维护考核日期，当月初形成上一月的维护考核报表，乙方维护责任人在五个工作日内进行审核并签字确认，逾期未确认的，以甲方考核为准。完好率未达标的，每低 0.5 个百分点扣 3000 元（完好率考核基数以应建数扣除拆除数为准）。

- 在维保期内，乙方自检或乙方发现的故障，前端设备、杆件必须在 12 小时内修复，其它故障在 24 小时内必须修复到位，若无正当理由未在规定时间内及时修复的，扣 1000元；超期修复每超过 12 小时的，再次扣款 1000 元；经向甲方、监理书面报告，同意延期的除外。

- 在维保期内，因乙方原因出现系统故障影响全市视频监控应用，在 24 小时内不能恢复的，扣 10000 元；影响辖市（区）级视频监控应用的，在 24 个小时内不能恢复的，扣5000元；影响派出所一级视频监控应用的，在 24 小时内不能恢复的，扣 3000 元。

- 在维保期内，每季度年对本工程项目范围内各点位前端系统、中心设备进行巡检、维护保养（检测电力供应、除尘等）一次，未进行的扣 5000 元（以书面巡检报告为准）。在维保期内，遇有其他故障情形，对甲方发给乙方的故障维护单未按要求及时修复的， 扣 1000 元；

- 每年实际扣款金额以书面形式由甲方、乙方双方签字存档，在支付工程款中予以扣除，最后一年扣款金额至维保期满，在最后一笔工程款中扣除。

- 十六、甲方、乙方责任

甲方的责任：

- 牵头项目整体推进，负责项目施工管理、变更管控、工程审计（查）及资金申报等工作。

- 甲方督促乙方按规范做好安装在相关机房内的设备的安全维护，确保正常情况下的机房设备安全。

- 乙方依据项目管理规定根据实际情况发现部分建设内容或设备需变更且符合相关文件规定的，甲方应当及时会同监理、审计签订变更单。

- 按需组织并进行工程阶段验收工作，经甲方、第三方监理共同认可、签字确认后作为后续终验的有效组成部分。

乙方的责任：

- 乙方保证所提供设备符合投标文件内容并达到整套系统的运行质量要求，达到技术方案及清单要求。

- 乙方所提供的设备质量应符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足招投标文件所规定的参数需求。

- 乙方负责系统整体施工，确保在合同约定工期内完工，以及在协议期内（含施工期） 约定范围内系统的日常维护工作。乙方必须设置专门维保电话，安排专人进行维保，报障后白天维保人员必须在 2 小时内到达现场，如维保人员技术不合格或有其它不符合甲方工作要求的，乙方必须立即更换维保人员。

- 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定施工，并随时接受行业安全人员依法监督检查，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。在工程建设维护过程，如因乙方原因造成事故，由乙方承担相应损失（在安全事故中引起的纠纷均由乙方负责），并且甲方将按相关规定对乙方进行处罚。

乙方应对施工现场工作人员进行安全教育，并对其安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规范进行施工。

- 乙方在工程推进过程中如需开挖道路、绿化等作业施工的，所有手续由乙方自行办理， 因此产生的费用也由乙方自行承担。

- 乙方应及时支付农民工工资、设备及材料采购等款项，如有拖欠投诉且情况属实，甲方将从下一次支付工程款中扣除拖欠金额，并按有关规定直接支付投诉方，支付金额纳入乙方总工程款中结算。

- 乙方派出的培训指导人员，应在所在的技术领域具有五年以上的维修经验。培训指导人员的简历连同培训计划一并提交甲方，认为培训指导人员不合适可要求更换,培训教程应按不同等级的受训人员分别制定，每一组应能对所有系统的特性、操作要求和维修有一个完整的了解，其中特别对软件系统进行专项培训。

- 乙方应遵守省公安厅信息化合作企业管理十项规定，遵守网络及数据保密要求并签订保密协议，及时报备项目参与施工及运维人员，接受甲方人员背景审查，对不符合要求的人员应及时更换调整。

- 十七、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

甲方违约责任

- 在本合同生效后，甲方无正当理由要求终止或解除合同的，应向乙方偿付本合同总价款的 10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

- 在本合同生效后，甲方应按本合同的约定及时向乙方支付合同所述款项。如违约，乙方保留追究相关赔偿的权力。

- 甲方违反本合同规定，拒绝接收乙方交付的符合要求的项目建设内容，应当向乙方承担由此造成的一切损失。

- 由于甲方原因导致乙方不能按时进场施工，严重影响施工进度，乙方以书面形式向甲方报告，经确认签字备案，可顺延项目工期。

乙方违约责任

在本合同生效后，乙方无正当理由要求终止本合同或解除合同的，应向甲方偿付合同总价款的 10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

- 若因乙方责任影响进度（不可抗力引发的除外）或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，工期（初验日期为工期截止日期）每延期壹天，甲方应扣除乙方壹万元人民币作为违约金，在后期支付的工程款中予以扣除，最高不超过本合同总价的 10％。实际施工进度对照乙方递交的施工推进表及到货计划表，延期超过施工推进表 15 天或到货超过到

货计划表 15 天，甲方开具工作联系函予以警告，延期超过施工推进表 30 天或到货超过到货计划表 30 天，甲方有权无条件解除合同，乙方还需向甲方支付合同总价的 10%作为补偿金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

- 乙方提供的产品不符合本合同要求的，甲方有权拒绝接收，同时要求乙方提供本合同约定的产品，由此产生的损失全部由乙方承担。

- 乙方在免费维保期内不能满足甲方的各项指标要求以及合同中约定的义务的，根据甲方整改要求， 限期整改不到位或拒不整改的，甲方自行更换维保单位，乙方承担由此造成的损失和责任。

- 十八、施工组织及推进

- 乙方应当按照投标文件参加本项目人员一览表为本项目配备项目经理、管理人员、技术人员、现场施工负责人及专业工程施工人员，根据招标要求无特殊原因不予更换人员，因特殊原因，乙方要求更换的需书面提交甲方审核，经甲方审核同意后方能更换。所有参与本项目施工人员均需在进场前提交人员花名册，甲方将进行背景审查，如有前科、违法犯罪记录或其他不适合参与公安技防建设项目施工的情况，乙方应当无条件更换。施工期间每周召开项目推进会，项目经理、管理人员、现场施工负责人无特殊原因必须参加。本项目将强化施工管理，落实管控机制， 甲方及监理将落实项目推进会参会考核及项目施工现场检查，乙方项目人员缺席会议、施工现场检查发现相关管理人员或负责人脱岗、存在不文明施工、被相关单位投诉等情况的，每次扣款 500 元，由监理通报跟踪审计在工程款中扣除。

- 安全文明施工与环境保护

2.1安全文明施工

- 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）乙方在施工期间须针对周边情况做好防尘降噪工作，应遵守《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对施工场地交通、噪声、污水、现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续。（2） 乙方须做好文明施工、安全生产，在施工过程中应完善文明施工措施，在施工过程中造成的安全事故由乙方承担。

- 关于治安保卫的特别约定：在交付使用方验收之前由乙方负全责

关于编制施工场地治安管理计划的约定：乙方应在工程开工后，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，乙方应立即向当地政府报告。乙方应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

- 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

- 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

- 施工工地围档：按常新住建[2020]188 号关于进一步规范工地围挡设置的通知执行，未按文件要求执行的每次处罚 1000 元/次。不具备封闭施工条件的，在行人、车辆往来频繁以及存在安全隐患的区域应当采用定型化的围挡护栏，并在护栏上采用反光标志，确保夜间行人、车辆安全。围挡护栏应经常清洗，破损的应及时更新。未用定型化围挡的，应在 3 天内按照标准设置围挡整改到位并处罚 1000 元/次。围挡未按标准设置反光标志、缺损、脏乱的，应在 3 天内按照标准设置反光标志、修复、保洁整改到位，并处罚 500 元/次。

- 施工现场应严格控制堆放易导致扬尘的建筑材料，确需堆放的， 应做好覆盖

- （4）渣土挖运的承包管理。乙方必须将渣土挖运发包给具有相应资质， 经城管部门核准取得建筑垃圾准运证的承包单位。车辆密闭改装、不超载、轮胎无夹泥， 出现不服管理、强行外运现象及时报城管及交警部门；对故意遮挡污损号牌、不按规定安装号牌、未挂牌、未按规定喷涂放大号牌、不按指定时间路线行驶、超载、抛洒滴漏的渣土运输车辆及时查处；道路路面上渣土及时清理。①渣土运输车辆不具备承运资格，车辆未密闭改装处罚500 元/次，并要求按工期上报时间内改装整改到位。②对超载、轮胎带泥驶出工地的，处罚 500 元/次，并要求在 4 小时内整改到位。③路面渣土未及时清理的，处罚 500 元/次，并要求在 4 小时（需用工程机械 8 小时）内整改到位。

（5）施工时，现场不能堆放废弃物、土方，乙方必须配合好甲方和交巡警部门组织好交通工作。

（6）乙方有责任做好施工现场周边地下管线和临近建筑物、构筑物及古树名木的保护工作，如因乙方原因造成损坏的，乙方必须负责修复，若造成恶劣影响的，甲方有权对其进行处罚。

（7）乙方应围绕各工期目标组织足够人员、机械设备，采取积极措施确保本工程最终目标的实现，施工中加强与周边相关施工项目的协调，应服从甲方、监理、现场指挥部统一协调。

（8）乙方对现场文明施工严格按常政发【2022】113 号《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》、常城管监指【2013】1 号《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》、常新城建【2012】52 号《关于进一步提升建设工地长效管理工作水平的通知》文件补充说明的通知执行。未按规定时间整改到位，由区考评小组检查造成甲方扣分的对乙方处以 5000 元/次违约金，由市考评小组检查造成甲方扣分的对乙方处以 5 万元/次违约金。

（9）乙方应文明施工，如由于乙方原因在施工过程中造成周围临近车辆、行人等财物损害的，由乙方负责。

（10） 施工扬尘控制：封闭施工的工地出入口道路须进行硬化处理。可能产生扬尘的土方工程、路面破碎和场地清扫等作业，应采取洒水、喷雾等措施。施工现场应严格控制易导致扬尘的建筑材料堆放，确需堆放的，须进行覆盖。大风天气禁止现场灰土拌和。

- 封闭施工的工地出入口道路没有进行硬化的，处罚 1000 元/次，并要求在 1 天内整改到位。

- ②土方工程、路面破碎、场地清扫等作业未采取洒水和喷雾等措施的，处罚 500 元/次，并要求采取有效防尘措施（如：苫盖、洒水降尘等）在 1 天内整改到位。

- ③施工现场堆放的易造成扬尘建筑材料未覆盖的，处罚 500 元/次，并要求清理，覆盖在 1 天内整改到位。

- ④大风天气在现场进行灰土拌和的，处罚 500 元/次，并要求在 2 小时内整改到位。

- ⑤噪音污染，未取得环保部门行政许可的前提下在夜间 22：00 至凌晨 6：00 施工的，处罚 1000 元/次，并要求在 3 小时内整改到位（噪音污染环保局现场监测处理并出具具体办理意见）。

- （11）工地场容场貌：工地现场各类建筑材料要放置整齐，建筑垃圾应集中堆放并保证工完、场清、路净。工地现场应尽量避免搭设材料看护棚，确需搭设的，应整齐不影响市容。施工现场应设置生活垃圾桶，并与工地所在地环卫部门签订垃圾清运协议。

①建筑材料未集中堆放或放置不整齐，未做到工完、场清、路净，处罚 500 元/次，并要求在 3 天内整改到位。

②施工现场搭设建筑材料看护棚影响市容的，处罚 1000 元/次，并要求在 1 天内整改到位。

（12）乙方应保持场地整洁卫生，现场建筑垃圾应及时清理，如在甲方要求的时间内不清理干净，则由甲方组织人员进行清理，相关费用由乙方承担。乙方应在工程竣工前及时将临时设施及施工设备拆除，做到工完场清（含建筑垃圾清运）， 如收到甲方通知 5 天内仍不拆除，由甲方自行组织人员拆除，相关费用全部由乙方承担。另外，在工程施工过程中，乙方为了进行项目的配套工程施工，需要乙方拆除临时设施、施工场地及施工设备，乙方必须执行。为保证工程正常施工，临时交通设施及措施费等相关费用全部由乙方承担。

- （13）在施工之前，乙方应主动配合并联系相关单位办理相关行政审批手续；乙方在施工过程， 造成市政设施、绿化的损坏，应及时向相关部门申请修复。乙方自行承担相关部门审批费用，甲方不再支付任何费用（按规定减免的除外）。

- 十九、项目变更

- 项目变更及工作量变更、签证及项目管理按照区政府相关文件执行。

- 根据项目技术进步原因，经甲方、乙方和第三方监理共同书面确认、签字后可以对本项目部分系统进行变更及技术方案的调整，本合同价格作相应调整。

- 因客观情况或特殊原因变更或者增补的设备、系统，经甲方、乙方和第三方监理共同书面确认后可以对本项目部分设备或者系统进行变更，在本合同中有价格的按本合同单价进行计算；本合同中没有单价的设备、系统按变更或者增补单上约定的单价及收费标准经法定审计单位先审定确认价格后再进行实施。

- 二十、技术培训

甲方认为可以培训的前一周提出需求，由乙方提供培训计划及资料进行培训，确保甲方培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。乙方保证对甲方单位两名以上人员进行现场培训。

培训时间地点由甲方另行确定。

- 二十一、 法律适用和争议解决

- 本合同适用中华人民共和国法律。

- 所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议可由甲、乙双方友好协商解决。如果协商不成，则甲、乙任何一方均可采取下述争议解决方式。

向[本项目所在地]有管辖权的人民法院起诉。

- 仲裁或诉讼进行过程中，甲、乙双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

- 二十二、其他

- 本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字和加盖公章（或合同章）并备案后生效。

- 本合同签订后甲、乙双方即直接产生权利与义务的关系，本合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理。

- 本合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方应按照项目技术方案及清单、乙方承诺的事宜友好协商解决，协商结果以书面形式并甲、乙盖章记录在案，并提交招标机构一份备存，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

- 审计费的承担：工程款审计核减额度在 5%（含）以内的，由甲方支付，5%以外的由乙方支付，并按同等额度扣除工程款。

- 遇国家政策（如税费）调整，相关税费按国家政策作相应调整，增减的费用应在项目中作相应变更。

- 乙方施工人员必须满足项目质量、进度和文明施工等方面的要求，收集所有施工人员的身份证原件（复印件留档）、社保或保险交纳证明，报甲方审核通过备案后方可进场施工，在实施过程中，施工队伍违反规定经警告乙方仍未能有效管理的，甲方有权立即清退，所有违约责任由乙方承担。在前期新北公安监控建设项目中，被甲方、监理方及其他职能部门查实存在因野蛮施工、不文明施工、施工质量无法达到标书要求等行为被勒令清退的施工人员一律不得使用。

- 本合同各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务，项目招投标文件中内容有偏差的，以本合同约定条款和内容为准，与《常州市公安视频监控系统维护管理办法》有不同之处的，以合同约定条款为准。

- 本合同一式  陆 份。甲方执叁份，乙方执叁份，各份具有同等法律效力。本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同正文具有同等法律效力。

- 本合同将保持其有效直至双方已完全履行合同项下的所有义务且双方之间的所有付款和索赔已结清。

甲方（采购方）： 常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局

法定代表人（授权代表）：

签约日期：

乙方（供货方）：

法定代表人（授权代表）：

签约日期：

见证方(章):

法定代表人（授权代表）:

签约日期：

廉  政 合 约

为进一步加强工程的廉政建设，甲方（                ）、乙方（                ）特订立如下协议。

一、甲、乙双方的权利和义务

1.甲、乙双方应当严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2.甲、乙双方应当严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3.甲、乙双方的业务活动应当坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则。

4.甲、乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品，不得在对方报销任何应当由个人支付的费用。

5.甲、乙双方不得以任何理由违反廉政自律的有关规定。

6.甲、乙双方如发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应当予以赔偿。

三、本协议一式捌份，甲、乙双方各执肆份。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人：                                 法定代表人：

日  期：   年   月   日                      日  期： 年   月   日

第四章 采购需求

- 采购标的

1.项目名称：常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目-智慧城市建设(龙江路高架交通设施工程-科技设施)

2.预算金额：3600.00万元

3.最高限价：3174.00万元，其中高架大队勤务指挥室改造最高限价99.00万元。

4.采购项目概况（简介）： 本次科技设施主要包括：地面科技设施、高架桥面科技设施和中心机房设备、高架大队勤务指挥室改造等。其中地面科技设施包括辽河路、云河路、嫩江路、浏阳河路、北海路、 S122、创业路和赣江路等8个交叉口，主要设备为智能信号机、电警、卡口、非机动车抓拍、道路监控和雷视一体机等；桥面科技设施包括高清道路监控、交通流量检测、高清电子警察、交通信号控制、交通信号发布和交通状况预警等（详见采购清单）。

5.合同履行期限：90日历天

6.是/否接受联合体投标：否

7.是/否接受分支机构参与响应：是

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：投标人须独立敷设或租赁通信线路资源，完成本项目在常州市区内的信号和数据传输(提供以下任意证明材料即可：(1)提供投标人或其母(总)公司的基础电信业务经营许可证或中广电全省一网授权书(仅允许授权一家公司)；(2)投标人提供与具备基础电信业务经营许可证的运营商(或其分公司)就本项目签署的线路租赁协议，以及该运营商自有或其母(总)公司的基础电信业务经营许可证)。

注：具有同一基础电信业务经营许可证的公司只能授权一家单位参与投标。

12.项目类别：货物类

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

90日历天内完工， 地点按采购人及相关部门要求

2. 付款条件（进度和方式）

本项目预付款为合同价（扣除不可竞争费）的30%，在合同签订后支付，预付款在进度付款中分三次平均扣回；供应商每月25日前将当月完成的合格工作量报监理人及采购人，经采购人核准后，按核准工作量的60％支付；竣工验收付至审定价的80%；剩余审定价的20%分六年平均支付。

以上各阶段付款，供应商同意采购人按中国人民银行规定的各类结算方式进行结算，采用银行承兑汇票形式支付的，采购人无需承担贴息费用。供应商需提供合规的增值税专用发票，审定后第一次付款需按审定价（如需审定）提供所有尾款增值税专用发票。若供应商延迟或拒绝提供发票，采购人有权延迟或拒绝付款，采购人不承担逾期付款违约责任。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3. 包装和运输

货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的规定；

4. 售后服务（质保期等）

售后维保期为六年。

5. 保险

无

- 技术要求

- 1、主要设备选型

- 1.1 900万环保电警抓拍摄像机

- 高清抓拍单元：包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装万向节、安装支架等；

- 像素：900W；传感器：≥1英寸GS-CMOS；图像分辨率：≥4096(H) × 2160(V)；

- 帧率：25fps；码流：32 Kbps~16 Mbps；

- 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；图片编码格式：JPEG；

- 触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发；

- 目标检测：支持机动车、非机动车、行人；

- 人脸检测：支持机动车驾驶员、非机动车驾驶员、行人人脸检测并抠人脸小图；

- 车牌识别：包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌；

- 车辆类型识别：包括两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；

- 违法抓拍：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、加塞等违法行为；

- 车辆颜色识别：支持白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；

- 内置芯片满足GB35114《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级标准。

- 1.2  900万环保卡口抓拍摄像机

- 高清抓拍单元：包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装万向节、安装支架等；

- 像素：900W；传感器：≥1英寸GS-CMOS；图像分辨率：≥4096(H) × 2160(V)；

- 帧率：25fps；码流：32 Kbps~16 Mbps；

- 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；图片编码格式：JPEG；

- 触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发；

- 目标检测：支持机动车、非机动车、行人；

- 人脸检测：支持机动车驾驶员、非机动车驾驶员、行人人脸检测并抠人脸小图；

- 车牌识别：包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌；

- 车辆类型识别：包括两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；

- 违法抓拍：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、加塞等违法行为；

- 车辆颜色识别：支持白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；

- 内置芯片满足GB35114《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级标准。

- 1.3 环保补光灯

- 灯珠数量24颗进口LED；

- 支持LED灯频闪、白光爆闪，红外爆闪；

- 气体光源回电时间小于67ms，满足摄像机2张连拍要求；

- 白光爆闪与红外爆闪支持日夜切换；

- 支持亮度调节；

- 支持误触发保护；

- 符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的相关规定，提供公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章。

- 1.4  800万环保卡口抓拍摄像机

- 高清抓拍单元：包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装万向节、安装支架等；

- 像素：800W；传感器：≥1英寸GS-CMOS；图像分辨率：≥4096(H) × 2160(V)；

- 帧率：25fps；码流：32 Kbps~16 Mbps；

- 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；图片编码格式：JPEG；

- 触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发；

- 目标检测：支持机动车、非机动车、行人；

- 人脸检测：支持机动车驾驶员、非机动车驾驶员、行人人脸检测并抠人脸小图；

- 车牌识别：包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌；

- 车辆类型识别：包括两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；

- 违法抓拍：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、加塞等违法行为；

- 车辆颜色识别：支持白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；

- 内置芯片满足GB35114《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级标准。

- 1.5  雷视一体机

- 支持多目标机动车检测及目标可视化，纵向350米，摄像机像素不低于500万像素；

- 支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响；

- 雷达和视频可同时检测到目标，通过雷达坐标标定，实现雷达检测数据和视频检测数据的融合；可以观察到雷达检测目标、视频检测目标，以及同一个目标ID关联的雷达检测速度、位置和视频检测的车牌车型、车身颜色等信息；

- 雷达数据列表可显示目标的编号（ID）、位置坐标、车道号、速度、航向角、经纬度、角度等；

- 支持检测的机动车车道数量≥8个，跟踪目标数量应≥256个；

- 支持异常停车事件、拥堵事件、逆行事件、超速事件、低速事件进行检测检测功能；支持多种道路交通参数采集：车道流量(区分大、中、小型车)、车道速度；

- 支持按车道和车辆行驶方向进行车辆流量、平均速度、车辆类型、车道空间占有率、车头间距、车头时距、平均排队长度、拥堵状态等交通数据的采集和统计，车流量统计准确率≥95%；

- 工作温度：-30°C~70°C；

- 工作湿度：5%~95%@40°C，无凝结；

- 电源：24V DC；

- 功耗：57W；

- 防护等级：IP65；

- 配备边缘计算机满足使用要求；

- 内置芯片满足GB35114《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级标准。

- 1.6 高清道路监控

- 设备内置三个变焦镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸；

- 视频分辨率与帧率不小于2560*1440、25帧/秒；

- 最低照度：彩色：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；

- 光学变倍：球机通道不小于40倍；

- 宽动态：120dB超宽动态；

- 违章检测：球机通道支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头六种违章事件检测；

- 枪机通道支持逆行、压线、变道、机占非、掉头五种违章事件检测；

- 城市道路场景交通事件检测：球机通道支持拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；枪机通道支持停车检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；

- 交通数据采集：支持车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率信息采集；

- 焦距：【球机】6.0~220 mm；

- 红外照射距离：250 m；

- 支持GPS；

- 网络接口：自适应千兆RJ45网口；

- 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡；

- 报警输入：7路报警输入；

- 报警输出：2路报警输出；

- 供电方式：DC：36 V；

- 防护：IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波；

- 内置芯片满足GB35114《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级标准。

- 1.7 主控机

- 嵌入式操作系统；至少配置1块4T硬盘；支持12路IPC接入；设备具有12个1000M以太网接口、2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口；支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储；可配置多种字符叠加、图片合成模式；支持断网续传，即当设备与平台断开，重连后设备将断开时间段的图片继续传给平台；支持数据防篡改，录像、图片文件无法直接删除。

- 1.8 红绿灯信号检测器

- 16路信号灯交流信号输入接口；4个RS485输出接口；1路100M网口输出；

- 1个5VDC输出接口；5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式；工作温度：温度-30℃~70℃；电源：AC220V±10%；工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结；功耗：＜5W。

- 1.9 1光4电千兆工业交换机

- 支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X LC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。

- 1.10  1光8电千兆工业交换机

- 支持8个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X LC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。

- 1.11  8光8电千兆工业交换机

- 支持8个10/100/1000Base-X电口和8个1000Base-X LC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。

- 1.12 地面辅助控制器

- 处理器:工业级嵌入式微控制器;红/绿灯信号输入:可接入16路220V/AC红绿灯信号;红/绿灯信号检测:支持最多16个红/绿灯信号同时检测;指示灯:1个电源指示灯,1个工作指示灯,16个检测指示灯;详见设计;满足并不低于验收要求。

- 1.13  诱导屏

- 像素间距： 10mm；显示尺寸：4.096m*3.072m；像素点密度：10000 点/m²；建设布置满足《常州主城区城市家具规划设计导则》要求；

- 像素组成：1R1G1B ；显示颜色：全彩色；亮度（nits）：≥ 8000cd/m²；

- 亮度调节方式：自动/手动；通信方式：以太网、RS232、RS485； 工作环境温度：-40℃～+55℃； 环境湿度：98%±2%；

- 工作电压：AC380V±7%/AC220,50HZ； 最大功率：≤600W/m²； 重量：≤65kg/m²； 平均无故障时间：≥10000 小时；

- 寿命：≥100000 小时；像素失控率：<0.0001，连续失控点为 0；防雷接地电阻：<10Ω；

- 工作接地电阻：<4Ω； 显示像素模块封装：采用双面灌胶密封封装技术 ；

- 外壳与机箱：镀锌钢板，厚度大于 1.20 ㎜，表面喷涂处理，机箱为全天候、全封闭、防雨型机箱，具有很到的密封性能、散热性能和防锈防腐蚀性能；

- 诱导屏设备需满足检测要求；

- 防护等级：箱体不低于 IP66；模组不低于 IP68；提供相关检测报告；

- 诱导屏厂家具备基于国密数字证书安全加固的能力,提供测试报告；

- 数据通信与加密基于 NTC/IP 协议，支持 AES 高级加密标准；

- 诱导屏具备安全控制功能，可根据 IP 地址及端口设置白名单，使不在白名单的用户无法访问和控制设备；

- 诱导屏控制系统具备硬件加密功能，提供相关证明材料；

- 诱导屏接入需求：诱导屏需无缝接入交通警察支队出行服务平台满足平台控制需求。

- 1.14 车速预警

- 当车辆超速时，显示红色车速+车牌；车辆未超速时，显示绿色车速+车牌；支持亮度较暗时对车牌补光；车辆检测器、限速帖、显示屏一体化设计，方便安装、美观大方；限速帖大小符合国标；测速距离最大100米，测速范围5-300km/h，车牌识别距离最大22米，支持2车道；内置雷达及视频检测模块，空间分辨率高，穿透力强，测速不受光照、可见度、恶劣气候等自然条件的影响，数据检测更精准；网络视频输入：SDK，ISAPI;图片格式：JPEG；智能识别：卡口抓拍、车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆特征检测；外壳材质：铝板折边、表面喷塑贴反光膜；网络接口：2个RJ45 100M /1000M自适应以太网口；报警输出：1路电平量输出；焦距：16mm；白平衡：自动/手动多种白平衡模式；分辨率：2688×1520；图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益通过软件可调；视频压缩标准：H.264;H.265；帧率：25fps(2688×1520)；存储功能：TF；LED可视角度：水平：110°±10°，垂直：60°±10°；点间距：10mm;LED寿命：≥100000小时；LED波长：红:628nm±1nm；黄：590nm±1nm；绿：505nm±1nm；显示屏LED亮度：红>5000 cd/㎡；黄>5000 cd/㎡ ；绿>5000 cd/㎡；尺寸：2000mmx1120mmx161mm；防护等级：IP53;功耗：60W MAX；电源：AC220V±10%；工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结；工作温度：温度-30℃~70℃。

- 1.15 移动抓拍设备

- 设备尺寸：长度：430mm  宽度：350mm  高度：185mm；

- 允许抓拍巡逻车速度：10~ 25km/h；

- 外置显示屏：防水高亮高分辨率7寸液晶显示屏；

- 补光灯：每相机配置4 颗大功率 LED 白光灯，满足设备夜间抓拍需求；

- 红蓝警示灯：4个8粒高亮度LED灯珠；

- 整套设备符合（GA/T 832—2014）《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》、（GA/T 1299-2016）《车载视频记录取证设备通用技术条件》标准,以公安部检测检验报告体现为准（需提供公安部检测检验报告扫描件加盖公章）；

- 现场语音警示功能：可自动将识别的违法车辆号牌及交通违法行为进行自动语音警示播报（需提供公安部检测检验报告扫描件加盖公章）。

- 1.16 网络避雷器

- 标称工作电压：5V； 最大持续工作电压：6V； 标称放电电流(8/20)：1.2KA； 响应时间：≤1ns；数据频宽：100MHz；插入损耗： ≤0.3dB。

- 1.17 环保高清摄像机

- 高清抓拍单元：包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装万向节、安装支架等；

- 像素：900W；传感器：≥1英寸GS-CMOS；图像分辨率：≥4096(H) × 2160(V)；

- 帧率：25fps；码流：32 Kbps~16 Mbps；

- 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；图片编码格式：JPEG；

- 触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发；

- 目标检测：支持机动车、非机动车、行人；

- 人脸检测：支持机动车驾驶员、非机动车驾驶员、行人人脸检测并抠人脸小图；

- 车牌识别：包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌；

- 车辆类型识别：包括两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；

- 违法抓拍：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、加塞等违法行为；

- 车辆颜色识别：支持白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；

- 内置芯片满足GB35114《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级标准。

- 1.18  人车环保卡口摄像机

- 高清抓拍单元：包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装万向节、安装支架等；

- 像素：900W；传感器：≥1英寸GS-CMOS；图像分辨率：≥4096(H) × 2160(V)；

- 帧率：25fps；码流：32 Kbps~16 Mbps；

- 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；图片编码格式：JPEG；

- 触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发；

- 目标检测：支持机动车、非机动车、行人；

- 人脸检测：支持机动车驾驶员、非机动车驾驶员、行人人脸检测并抠人脸小图；

- 车牌识别：包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌；

- 车辆类型识别：包括两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；

- 违法抓拍：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、加塞等违法行为；

- 车辆颜色识别：支持白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；

- 内置芯片满足GB35114《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级标准。

- 1.19 测速单元

- 频率：24.150GHz±45MHz；发射功率：＜30mw；测量时间：＜30ms；测速范围：2～420 km/h；采用平板矩阵窄波束测量技术，其水平主瓣宽度＜4.5度；准确度：测速准确度：模拟测速误差（-1～0）km/h，现场测速误差（-4～0）km/h；能自动识别并区分大、小型车辆类型限速取证；提供质量技术监督部门出具的计量器具型式批准证书扫描件加盖公章以及公安部国家道路交通安全产品质量监督检验中心出具的检测报告扫描件加盖公章。

- 1.20  4光8电千兆工业交换机

- 支持8个10/100/1000Base-X电口和4个1000Base-X LC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。

- 1.21  非机动车安全警示一体机

- 采用高精度毫米波雷达 & 800万低照度摄像机支持车辆，支持车辆以及车速检测；内置大功率音柱；P10模组用于警示信息发布；测速范围：2km/h—250km/h；性能特点：空间分辨率高、穿透能力强，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响；串口：1个RS-485接口；显示屏：支持；图片格式：JPEG；图片分辨率：3840*2160；网络接口：1 个RJ45 100M /1000M自适应以太网口；最小照度：彩色0.1Lux@(F1.2,AGC ON)；黑白0.01Lux@(F1.2,AGC ON)；快门：1/25秒至1/100,000秒；视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG；压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps；视频分辨率：3840*2160；帧率：25fps(3840*2160)；图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益通过软件可调；存储功能：TF；通用功能：心跳,密码保护,NTP校时；尺寸：3013mm x 140mm x 400mm；工作温度：温度-30℃~70℃；工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结；电源：AC220V±20%；功耗：70W MAX；防护等级：IP65；内置芯片满足GB35114《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级标准。

- 1.22  桥面辅助控制器

- 16路信号灯交流信号输入接口；4个RS485输出接口；1路100M网口输出；

- 1个5VDC输出接口；5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式；工作温度：温度-30℃~70℃；电源：AC220V±10%；工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结；功耗：＜5W。

- 1.23  匝道信号控制器

- 12路可独立控制的信号灯输出；可以连接8个线圈检测器或8个红外检测器等交通流量采集设备；整机功耗：<30W（不带负载）；电源220±44V，50Hz±2Hz；防雷、防浪涌设计；绝缘电阻：4MΩ；每路灯输出驱动：1000W；工作环境温度：-20～70℃；相对工作湿度：20-95%；防水、防潮、防尘，并能满足各种气候条件下的全时段长时间可靠运行。以太网接口：1个10/100BaseT以太网接口；支持TCP/IP通讯;

- 含接入及调试，可无缝接入至常州交警现有交通管理平台。

- 1.24  入口匝道诱导屏

- 像素间距： 10mm；显示尺寸：2.62m*3.072m；像素点密度：10000 点/m²；建设布置满足《常州主城区城市家具规划设计导则》要求；

- 像组成：1R1G1B ；显示颜色：全彩色；亮度（nits）：≥ 8000cd/m² ；

- 亮度调节方式：自动/手动； 通信方式：以太网、RS232、RS485； 工作环境温度：-40℃～+55℃； 环境湿度：98%±2%；

- 工作电压：AC380V±7%/AC220,50HZ； 最大功率：≤600W/m²； 重量：≤65kg/m²； 平均无故障时间：≥10000 小时；

- 寿命：≥100000 小时；像素失控率：<0.0001，连续失控点为 0；防雷接地电阻：<10Ω；

- 工作接地电阻：<4Ω； 显示像素模块封装：采用双面灌胶密封封装技术 ；

- 外壳与机箱：镀锌钢板，厚度大于 1.20 ㎜，表面喷涂处理，机箱为全天候、全封闭、防雨型机箱，具有很到的密封性能、散热性能和防锈防腐蚀性能；

- 诱导屏设备需满足检测要求；

- 防护等级：箱体不低于 IP66；模组不低于 IP68；提供相关检测报告扫描件加盖公章；

- 诱导屏厂家具备基于国密数字证书安全加固的能力,提供测试报告扫描件加盖公章；

- 数据通信与加密基于 NTC/IP 协议，支持 AES 高级加密标准；

- 诱导屏具备安全控制功能，可根据 IP 地址及端口设置白名单，使不在白名单的用户无法访问和控制设备；

- 诱导屏控制系统具备硬件加密功能，提供相关证明材料；

- 诱导屏接入需求：诱导屏需无缝接入交通警察支队出行服务平台满足平台控制需求。

- 1.25  压线抓拍电子警察

- 内置2个镜头，可自动聚焦，支持调节镜头角度，镜头1和镜头2的光圈均不低于F1.8，单镜头的抓拍图像分辨率均不低于4096x2160；可将镜头1抓拍的图片融合进镜头2抓拍的图片中，融合后的图片分辨率不低于7392x38982）支持输出H.265和H.264码流，压缩比高，且处理非常灵活，同时支持MJPEG编码，抓拍图片采用JPEG编码，图片质量可设；

- 可智能识别拥堵、行人、路障、施工、抛洒物、事故检测、未保持安全距离、斑马线未减速、右侧超车、低俗行驶、飙车、连续变道、蛇形变道、大车占道、压线、变道、逆行、加塞、违停行为并可进行图片抓拍；

- 支持车辆特征识别，包括主品牌，子品牌，车身颜色，车型；

- 内置补光灯，补光灯亮度可根据环境光亮度自动调节，也可安装预设时间段对补光灯亮度进行调节；

- 通讯接口: 1 个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，3个RS-485接口，可定制一路音频输入和一路音频输出； 1路IO报警输入接口，7路电平量输出接口（补光灯控制）；

- 视频分辨率: （4096 × 2160）*2；快门: 1/25s~1/100,000s；视频压缩标准: H.264;H.265;MJPEG；

- 工作温度: -30°C~70°C；

- 内置芯片满足GB35114《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级标准。

- 1.26  流出诱导屏文字屏

- 像素间距： 10mm；显示尺寸：4.096m*3.072m；像素点密度：10000 点/m²；建设布置满足《常州主城区城市家具规划设计导则》要求；

- 像素组成：1R1G1B ；显示颜色：全彩色；亮度（nits）：≥ 8000cd/m² ；

- 亮度调节方式：自动/手动； 通信方式：以太网、RS232、RS485； 工作环境温度：-40℃～+55℃； 环境湿度：98%±2%；

- 工作电压：AC380V±7%/AC220,50HZ； 最大功率：≤600W/m²； 重量：≤65kg/m²； 平均无故障时间：≥10000 小时；

- 寿命：≥100000 小时；像素失控率：<0.0001，连续失控点为 0；防雷接地电阻：<10Ω；

- 工作接地电阻：<4Ω； 显示像素模块封装：采用双面灌胶密封封装技术 ；

- 外壳与机箱：镀锌钢板，厚度大于 1.20 ㎜，表面喷涂处理，机箱为全天候、全封闭、防雨型机箱，具有很到的密封性能、散热性能和防锈防腐蚀性能；

- 诱导屏设备需满足检测要求；

- 防护等级：箱体不低于 IP66；模组不低于 IP68；提供相关检测报告扫描件加盖公章；

- 诱导屏厂家具备基于国密数字证书安全加固的能力,提供测试报告；

- 数据通信与加密基于 NTC/IP 协议，支持 AES 高级加密标准；

- 诱导屏具备安全控制功能，可根据 IP 地址及端口设置白名单，使不在白名单的用户无法访问和控制设备；

- 诱导屏控制系统具备硬件加密功能，提供相关证明材料；

- 诱导屏接入需求：诱导屏需无缝接入交通警察支队出行服务平台满足平台控制需求。

- 1.27  流入诱导屏

- 像素间距： 10mm；显示尺寸：4.096m*3.072m；像素点密度：10000 点/m²；建设布置满足《常州主城区城市家具规划设计导则》要求；

- 像素组成：1R1G1B ；显示颜色：全彩色；亮度（nits）：≥ 8000cd/m² ；

- 亮度调节方式：自动/手动； 通信方式：以太网、RS232、RS485； 工作环境温度：-40℃～+55℃； 环境湿度：98%±2%；

- 工作电压：AC380V±7%/AC220,50HZ； 最大功率：≤600W/m²； 重量：≤65kg/m²； 平均无故障时间：≥10000 小时；

- 寿命：≥100000 小时；像素失控率：<0.0001，连续失控点为 0；防雷接地电阻：<10Ω；

- 工作接地电阻：<4Ω； 显示像素模块封装：采用双面灌胶密封封装技术 ；

- 外壳与机箱：镀锌钢板，厚度大于 1.20 ㎜，表面喷涂处理，机箱为全天候、全封闭、防雨型机箱，具有很到的密封性能、散热性能和防锈防腐蚀性能；

- 诱导屏设备需满足检测要求；

- 防护等级：箱体不低于 IP66；模组不低于 IP68；提供相关检测报告扫描件加盖公章；

- 诱导屏厂家具备基于国密数字证书安全加固的能力,提供测试报告扫描件加盖公章；

- 数据通信与加密基于 NTC/IP 协议，支持 AES 高级加密标准；

- 诱导屏具备安全控制功能，可根据 IP 地址及端口设置白名单，使不在白名单的用户无法访问和控制设备；

- 诱导屏控制系统具备硬件加密功能，提供相关证明材料；

- 诱导屏接入需求：诱导屏需无缝接入交通警察支队出行服务平台满足平台控制需求

- 1.28  室外防水音柱

- 功率输出：100W；音频位率：8Kbps～320Kbps自适应；频率响应：20Hz～20KHz；信噪比：≥90dB；采样率：8K～48KHz；总谐波失真：≤10%；工作环境温度：-20℃～+80℃。

- 1.29  音频控制器

- 输出功率：2000W；输出方式：4Ω-16Ω定阻输出、70V/100V定压输出；线路输入：10k ohms(Ω) < 1V ；线路输出：10k ohms(Ω) 0.775V (0 dB) ；频率响应：50 Hz ~ 18k Hz (± 3 dB)；非线性失真THD：<0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率；信号噪声比S/N：>70 dB；阻尼系数：200；电压上升率：15V/uS；输出调整率：< 3 dB，从无信号静态工作状态到满负荷工作状态；功能控制：音量调节一个,电源开关一个；冷却方式：DC 12V FAN强制风冷方式。

- 1.30  音频解码器

- 终端类型：单向;网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、UPNP；网络接口：标准RJ45；音频格式：MP3/MP2；采样率：8K～48KHz；传输速率：10/100Mbps；阻抗：1KΩ；音频模式：16位立体声CD音质；频率响应：20-20KHz；输出灵敏度：0dB±1dB；谐波失真：≤1%；信噪比：≥70dB；音频位率：8Kbps～320Kbps自适应；音源输出电平：775mV；支持码流：32K-256K；频带宽度：20Hz-20KHz；消耗功率：20W；输入电源：AC 220V/50Hz。

- 1.31  高空监控

- 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒；

- 摄像机具备双镜头拼接功能，镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断，支持不小于60倍光学变倍，镜头最大焦距不小于400mm。支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx；

- 设备具有光学防抖功能，将镜头倍率设置为最大，快门设置为1/25s，在振动台振幅不大于0.3°，振动频率不大于10Hz情况下，设备视场角应无明显变化，视频图像在振动过程中应保持稳定清晰；

- 焦距：6.7~400 mm，60倍光学变倍；激光照射距离：1000m；防补光过曝：支持；水平范围：360°，垂直范围：-20°-90°(自动翻转)；视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG；网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据；支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G；1路音频输入，1路音频输出；7路报警输入，2路报警输出；电源：DC：36V，4.17A/AC：24 V，3A；工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95%；雨刷：支持；防护：IP67；

- 内置芯片满足GB35114《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级标准。

- 1.32  智能球型摄像机

- 内置芯片满足GB35114《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》A级标准。

- 1.33  一体式五要素气象传感器

- 一体式五要素气象传感器温度：检测范围：-40℃～+60℃，分辨率：0.1℃，精度：±0.3℃，测试原理：铂电阻；湿度：检测范围：0%-100%Rh，分辨率：0.1%Rh，精度：±2%Rh，测量原理：电容；气压：检测范围：10-1200hPa，分辨率：0.1hPa，精度：±1hPa，测量原理：硅压阻式；风向：检测范围：0-360°，分辨率：1°，精度：±3°，测量原理：超声波；风速：检测范围：0-60m/s，分辨率：0.1m/s，精度：±0.3m/s或3%，测量原理：超声波；连接方式: RS485(RS232可选）；可靠性: 平均故障间隔时间(MTBF), 设计值85000h；工作湿度: -40℃～+80℃；工作温度: 0～100%Rh；电源电压; 12V～30VDC。

- 1.34  非侵入式路面传感器

- 非侵入式路面传感器远距离遥感检测路面积水、冰面、湿滑程度状况。非埋入式安装快捷简单。红外检测最远15.5米坚固设计，全天候测量可靠性: 平均故障间隔时间（MTBF），设计值1500000h供电方式: 9~30VDC传输方式: RS-485工作温度: -40℃~+70℃工作湿度: 0~100%系统功耗: 4W（非除雾加热状态）。

- 1.35  微型能见度仪

- 微型能见度仪（量程0~2000）工业级接口RS485，实时数据显示。高强度铝材，表面钝化处理IP65防护等级；特殊防尘、防霉菌镀膜处理适应复杂气候环境。可靠性: 平均故障间隔时间（MTBF），大于18000h维护周期: 清洁光学镜头：1个月或视环境情况定传输方式: RS-485输入电压: 12~24VDC工作温度: -40℃~+60℃工作湿度: 0—100%（可在沿海连续使用）系统功耗; 小于5W，典型值4W。

- 1.36  高性能应用服务器

- CPU:2 颗国产化鯤鹏 920 处理器，每处理器≥2.6GHz，单颗 CPU核数≥32 核；内存:16根 32GB DDR4-2933 ECC RDIMM； 硬盘:2块 600G SAS,1块 1.6TB NVME SSD,10块2.4T SAS HDD硬盘；阵列卡:1块磁盘阵列卡，支持RAID0,1,5,6,10,50；8个PCI-EI/O插槽；网口:4个万兆网口；电源:1+1冗余电源，单电源功率 900W； 质保:6年原厂维保+介质保留服务；支持:支持主流国产化操作系统；软件:含国产存储及虚拟化软件，6年SNS，预集成了分布式存储引擎、虚拟化平台及管理软件，资源可按需调配、线性扩展。可兼容X86 和Arm 架构服务器融合；

- 提供6年质保（含介质保留）承诺书并加盖公章。

- 1.37  视音频处理服务器

- 采用国产嵌入式操作系统，核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件；支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议；支持MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1.C 、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果；支持1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率；支持不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口；支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口；支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份；

- 终端配套的遥控器采用ZigBee控制，在不低于15米可控范围内，控制信号不会被遮挡（供应商需提供权威机构检测报告证明）；终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义；支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密；终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控，支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法（需提供权威机构检测报告证明）；

- 终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书；支持国密SSL控制信令加密，国密SSL协议实现满足《GB/T 38636-2020信息安全技术层密码协议(TLCP)》；支持SRTP码流加密，SRTP协议符合RFC3711规范，密钥协商符合RFC4568规范；支持与道路监控摄像机、卡口等前端设备通信，实时解码前端设备监控图像；

- 提供6年质保（含介质保留）承诺书并加盖公章。

- 1.38  图片云存储服务器

- 架构：全对称分布式架构，性能、容量随节点数增加而线性增加（提供原厂证明并加盖公章）；CPU：配置2颗CPU，每颗CPU≥48物理核，主频≥2.6Ghz;硬盘：35*18TBSATA，1*1.92TBSSD；2*600GB 10K RPM SAS硬盘；内存：16*16GB；网卡：以太网卡-25GE 光口-双端口*2，满配光模块；

- 性能：为满足整网图片存储规模，整网图片文件在单集群统一管理，单节点至少支持文件数40亿，目录支持千万文件/目录；单节点满足1500张/秒图片同时读、写、删；支持多个小文件（＜1M）写入后聚合成一个文件（提供权威第三方测试报告）；

- 软件功能：支持NFS（V3/V4），CIFS（SMB 1.0/SMB 2.0/SMB 3.0），FTP/FTPs，NDMP、HTTP协议；系统支持全局缓存，每节点的缓存可为全局所用；支持 N+M 数据保护，最大可支持 4 个节点同时故障数据不丢失，支持数据一致性校验；支持配置视频监控图像修复功能，可扫描并修复静默数据损坏；电源：配置2 个2000W 热插拔交流电源模块，支持1+1 冗余电源；服务：6年原厂质保，6年介质保留，含分布式存储规划设计与实施服务；承诺无缝接入现有云存储集群；

- 提供6年质保（含介质保留）承诺书并加盖公章。

- 1.39  图片分析处理服务器

- 规格：4U标准机架式服务器；

- 处理器：配置≥2颗国产CPU，每颗CPU核心数≥48Core，每颗CPU基频（非超频）≥2.6GHz；所投服务器的CPU须符合安全可靠测评要求，提供CPU符合安全可靠测评要求的证明材料；

- BMC芯片:芯片为在中国大陆注册生产的芯片。投标单位需要提供芯片照片及国产化证明材料；

- 内存：配置≥512GB DDR4 RDIMM内存；单根内存条≤32GB；

- 存储：配置系统盘：2*960GB SSD-SATA；数据盘：2*3840GB NVMe；

- RAID：配置 raid卡，可支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，支持Cache超级电容保护，支持内置RAID卡；

- I/O扩展槽：可扩展13个PCIe 4.0槽位 ；

- 网络：支持多种网络扩展能力;支持≥2个Flex IO卡；配置4*GE+2*10GE（含光模块）；

- GPU卡配置：配置8*Atlas 300I Duo 推理卡(算力：140TFLOPS，FP16;显存96G)；

- 电源：满配冗余热插拔电源，单电源额定功率≥2000W；                                                                                                                                    提供6年质保（含介质保留）承诺书并加盖公章。

- 1.40  视频云存储服务器

- 架构：全对称分布式架构，性能、容量随节点数增加而线性增加（提供原厂证明并加盖公章）；CPU：配置2颗CPU，每颗CPU≥32物理核，主频≥2.6Ghz;硬盘：36*18TBSATA，2*1.6TBSSD NVMe；2*600GB 10K RPM SAS硬盘；内存：8*16GB；网卡：以太网卡-25GE 光口-双端口*2，满配光模块；

- 性能：单节点平均可接入2Mbps码流1600路或4Mbps码流800路；支持多个小文件（＜1M）写入后聚合成一个文件（提供权威第三方测试报告）；

- 软件功能：支持NFS（V3/V4），CIFS（SMB 1.0/SMB 2.0/SMB 3.0），FTP/FTPs，NDMP、HTTP协议；系统支持全局缓存，每节点的缓存可为全局所用；支持 N+M 数据保护，最大可支持 4 个节点同时故障数据不丢失，支持数据一致性校验；支持配置视频监控图像修复功能，可扫描并修复静默数据损坏。电源：配置2 个2000W 热插拔交流电源模块，支持1+1 冗余电源；服务：6年原厂质保，6年介质保留，含分布式存储规划设计与实施服务；承诺无缝接入现有云存储集群；

- 提供6年质保（含介质保留）承诺书并加盖公章。

- 1.41  视频图像融合接入网关

- 视频联网：支持GB/T 28181-2022标准，兼容GB/T 28181-2016标准和GB/T 28181-2011标准；支持H.264、H.265以及SVAC视频编码规格；支持国内主流厂商的视频监控平台接入，包括但不限于：海康、大华、宇视、科达、华为、天地伟业、锐菲、汉邦高科、英飞拓等；集指平台：无缝接入“公安交通集成指挥平台”提供视频显示、控制、目录查询、录像查询和下载等服务功能；视综应用平台：支持公安科信“视频图像信息综合应用平台”与“公安交通集成指挥平台”之间视频级联和资源共享，支持对不同应用平台场景化策略管理和权限控制；可视化管理：支持网关接入及分发可视化动态配置；支持实时视频浏览，资源选择性共享与接入资源数统计，联网设备在线统计分析；支持设备状态、平台状态、并发量、网络流量、集群性能等进行记录和监控；播放服务：支持SDK、OCX、JSX多种模式视频播放控制服务；支持浏览器无插件实时视频的浏览，包括多画面浏览实现选择1,4,9,16多种画面分割模式以及全屏显示，可提供多种分辨率的选择；通讯协议：支持UDP、TCP和KCP协议，提供可靠传输保障；音频服务：支持AAC、711等多种音频编码的解码服务，可支持浏览器无插件音视频同步播放；运行环境：支持在国产化的操作系统、浏览器环境中实现资源管理及多路视频播放，建立安全可控的实时视频联网服务集群模式：具备较强的扩展能力，支持集群负载均衡，能实现多台堆叠扩容；并发数量：码流转发量：256路@4Mbps；接入数量：监控联网平台：支持同时接入20个；设备量：最大支持管理150000个；接入模式：单节点；CPU：2*鲲鹏920,核数:24核，主频:2.6GHz;内存：64GB；硬盘：1*960GB SSD；网络：1*万兆光口+2*千兆电口；

- 提供6年质保（含介质保留）承诺书并加盖公章。

- 1.42  视频检测分析服务器

- 支持SDK、RTSP和ONVIF方式接入普通监控枪机、球机进行城市交通事件检测；接入球机时，支持多场景巡航检测，最大支持16个预置点巡航；支持GB28181级联取流视频分析，适合平台级联；支持对64路400W像素以下的网络枪机/球机视频进行并行分析，最低接入分辨率建议720P；支持对机动车，非机动车和行人进行多种违法事件进行检测；CPU：CPU*2（24核，48线程，2.2GHz）GPU：内置4张GPU卡，单卡算力不低于120TOPS；内存：16GB DDR4 x 8；硬盘：1个480GB SSD+ 2T 3.5寸SATA硬盘；硬盘接口：最大支持8块3.5/2.5寸SATA硬盘或SSD，支持热插拔；USB接口：前置2个USB3.0接口，后置2个USB3.0接口；VGA接口：2个VGA接口；网口接口：4个千兆自适应网络接口；

- 电源：热拔插高效1+1冗余电源模块；

- 智能算法模块（部署于道路交通秩序测评分析设备）：

- 提供64路400W像素的网络枪机/球机视频的视频分析算法；支持同一时间并发运行多种不同的算法；支持对机动车，非机动车和行人进行多种事件检测。机动车：违法停车、货车违法载人和不礼让行人；支持机动车违法停车抓拍功能 ，输出 一张事件图片并生成记录信息，捕获率≥95% ，正确率≥95% 。支持机动车不礼让行人抓拍功能 ，输出一张事件图片并生成记录信息，捕获率 ≥95% ，正确率≥ 95% 。

- 支持货车载人抓拍，输出一张事件图片并生成记录信息 。非机动车：逆行、占用机动车道行驶、载人、违规加装雨棚和未带头盔；闯红灯支持非机动车占用道抓拍功能，输出一张事件图片并生成记录信息，捕获 率≥95% ，正确率≥95% 。支持对驾驶非机动车未戴头盔行为进行抓拍，输出一张事件图片并生成记录信息，捕获率≥90% ，正确率≥90% 。支持对驾驶非机动车逆驾驶行为进行抓拍，输出一张事件图片并生成记录信息，捕获率≥90% ，正确率≥90% 。支持对驾驶非机动车加装雨棚行为进行抓拍，输出一张事件图片并生成记录信息，捕获率≥90% ，正确率≥90% 。支持对驾驶非机动车载人行为进行抓拍，输出一张事件图片并生成记录信息，捕获率≥90% ，正确率≥90% 。行人：在非机动车车道内行走，在机动车车道内行走；闯红灯 。支持行人非机动车道行走抓拍功能 ， 输出一张事件图片并生成记录信息，捕获 率≥95% ，正确率≥95% 。支持行人机动车道行走抓拍功能 ， 输出一张事件图片并生成记录信息，捕获 率≥95% ，正确率≥95% 。支持机动车卡口抓拍功能，捕获率≥99% ，车牌识别正确 率≥ 99% 。

- 智能测评功能 ：配置管理：支持核录配置，包括核录项和自动配置项选择；支持模板管理，包括模板查询及模板预览功能；智能核录：支持根据模板进行人工+自动化的违法类型测评；

- 结果复核：支持测评结果多条件查询；支持根据每个点位的测评结果进行数据复核；

- 测评回溯：支持违法数据多条件查询；支持违法记录图片及数据展示查询；

- 统计查询

- 数据统计：支持根据各层级抽检点进行守法率数据查询；支持根据测评时间、测评指标、测评场景进行守法率数据查询；工作报表：支持通过选择测评时间自动输出秩序测评报表；支持报告预览、表单预览；支持表单下载；

- 提供6年质保（含介质保留）承诺书并加盖公章。

- 1.43  边缘计算单元

- 硬件参数：CPU：ARM架构，不低于8核心；内存：不低于16G DDR4；存储：不低于64GB eMMC + 256GB SSD；计算卡：算力不低于32TOPS；网络：千兆网络*2；电源：DC-in 12V；工作温度：-20℃~60℃；

- 视频接入协议：支持通过RTSP协议或主流相机SDK取流；

- 视频流要求：支持1080P以上分辨率视频；

- 视频解析能力：单台最大支持2路普通监控视频分析+4路高清卡口图片解析及高低清联动匹配；

- 交通违法识别：支持对普通监控枪机、球机进行智能分析，至少支持违法变道、违法逆行、违法倒车、违法停车、压导流线、强行连续变道、未交替通行等违法行为抓拍和取证；

- 交通事件识别：支持交通拥堵、行人上高架、非机动车上高架、摩托车上高架、重型货车（挂车）上高架等交通事件自动抓拍；

- 高低清联动：支持低清违法车辆与高清卡口车辆的匹配关联，形成违法取证证据；

- 数据应用：支持违法数据检索及详情查看、审核，可根据日期/时间/通道/属性组合查询；

- 违法证据：支持按照GA/T832要求进行违法图片的OSD叠加及合成；

- 提供6年质保（含介质保留）承诺书并加盖公章。

- 1.44 通讯模块

- 采用高性能工业级VoIP处理器；支持不低于60路通话；

- 音频压缩标准支持G.711a;G.711u;G.723.1;G.729a；支持回声消除；DTMF支持RFC2833;SIPINFO;INBAND；

- 支持网关注册和非注册模式（点对点路由）；支持SIP信令：SIPV1.0/2.0、RFC3261；支持TUP;ISUP信令；

- 支持T.30、T.38传真方式，支持选择配置PSTN、IP路由；支持主叫号码或被叫号码进行前缀或后缀等变换；

- 支持参数配置导入/导出；支持时间配置、手动重启、日志查询、话单查询等；支持通过web对系统固件远程升级；支持网络抓包调试和下载；支持RestfulAPI进行二次开发；

- E1接口阻抗支持75Ω和120Ω，默认75Ω；E1接口电压支持2.37Vp/75Ω，3.0Vp/120Ω；E1接口支持不低于2路RJ45；网络协议TCP/IP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;FTP;PPPoE;Telnet。网络接口≥1个；DEBUG接口≥1个RJ45,10M/100M以太网口；

- 供电方式：12VDC（机箱提供）；功耗≤10W；工作温度-10℃～+55℃；安装方式：插板式；

- 提供6年质保（含介质保留）承诺书并加盖公章。

- 1.45  可变情报板

- 规格1.92m*0.96m；含软件、电源、防雷器、屏体、箱体、安装支架、控制器、情报板实时画面监控及回传等，安装支架根据现场实测确定，安装净空大于等于5.5米，建设布置满足《常州主城区城市家具规划设计导则》要求。

- 1.46  入口控制车道指示器

- 红×绿↓为一组，含安装支架，安装支架根据现场实测确定，安装净空大于等于5.5米。

- 1.47  匝道控制器

- 含控制软件，可单独控制每条车道的信号灯显示红叉或绿箭头；全电子芯片存储介质，无可移动部件，容量2GB；8个RS485/RS422/RS232串行口可选；I/O接口按需配置；以太网接口：1个10/100BaseT以太网接口；支持TCP/IP通讯。电源输入：220VAC±30%，50Hz±2Hz；功耗：<50W（不含信号灯）；工作环境温度：-40~＋75℃；工作环境湿度：90%；储存湿度：45～60％；防护等级：IP65；良好的防雷电措施；绝缘电阻：≥10MΩ。

- 1.48  2光8电千兆工业交换机

- 2光8电，端口要求：不少于 8 个1000M 电口，不少于2个1000M 光口（内置光模块，不得以外置光纤收发器或光端机替代）（SFP 插槽）；可无缝接入现有传输系统中，网络延迟小；交换容量≥20Gbps；

- 包转发率≥17.9Mpps；机架式安装，光口可根据实际需要灵活配置相应光纤模块，模块均支持带电热插拔功能。

- 双冗余电源输入，可选 24VDC/48VDC/220VAC 电源输入；冗余功能要求：支持基于国际标准 IEC62439 的环网协议及RSTP、STP、MSTP、VRRP等多种冗余组网机制，交换机组环网时，自愈时间＜20ms，且与网络范围大小无关(允许组网交换机为同一品牌不同型号)；工作温度：-40℃～75℃；平均无故障工作时间（MTBF）：20 年以上。

- 1.49  400万高清室内半球

- 传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
    最大补光距离：30m（红外）；补光灯：红外灯；镜头类型：定焦；镜头焦距：2.8mm；镜头光圈：F1.6；视场角：水平104°×垂直56°×对角122°；通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；
    智能编码：H.264:支持;H.265:支持宽动态：120dB；走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；音频接口：支持内置MIC：支持报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；智能动检（人）；
预览最大用户数：20个（总带宽:48Ｍ）；
    最大Micro SD卡：256GB；
    音频输入：1路（RCA头）；
    音频输出：1路（RCA头）；
    报警输入：2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；
    报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；
    供电方式：DC12V/PoE；
    防护等级：IP67；IK10；

- 1.50  人脸门禁

- 触摸显示屏；摄像头：200万像素；门禁功能：人脸、指纹、刷卡、密码及组合方式；安装方式：壁挂。

- 1.51  网络硬盘录像机

- 主处理器：工业级微控制器；
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检；
前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别；
周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线；
周界前智能性能（路数）：8路；
人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸；
人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；
人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）；
接入路数：64路；
分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF；
解码能力：不开智能：2路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 4路8MP@30fps; 6路5MP@30fps; 8路4MP@30fps; 16路1080p@30fps；开智能：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路1080p@30fps；；
报警输入：16路；
报警输出：4路；
硬盘接口：9个SATA，单盘最大16T；
RS-485接口：1个；
网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）

- 1.52  监控专用硬盘

- 8T；7200RPM；256MB；SATA

- 1.53  LCD拼接单元

- 55寸0.88mm拼缝标亮LCD拼接显示单元；分辨率：≥1920×1080；色彩数：16.7M；亮度：500；对比度：4000:1；响应时间：8ms；可视视角：178°/178°；视频输入：1个DVI接口，2个HDMI接口，1个VGA接口；视频环出：1个HDMI接口；USB接口：1个USB接口；控制接口：1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口；1个红外接口；产品尺寸（W×H×D）（mm）:1019.26×573.75×119.13；电源：交流供电，AC100-240V50/60Hz；功耗：230W；重量：29.49kg；
    工作温度：0~40℃；工作湿度：20%--90%(无冷凝)

- 1.54  液压前维护支架

- 1、前维护液压支架设计结构合理，模块化设计达到现场能快速安装显示器，同时，保证安装孔位可微调，达到各显示器间的相对位置安装协调应更换方便快捷，拆装，使用寿命长，易于日常维护，缩短维修时间要求设备放置于基座上进行可靠固定，内部采用工字钢及角铁进行焊接后进行防腐处理；

- 2、柜架结构件采用优质冷轧钢板，应有足够的强度和刚度，应能承受所安装屏体重量以保证其刚性及方正性，表面喷涂为汽车考漆工艺采用绿色环保、对人体安全的、无刺激性味的材料，确保播出操作人员的人身健康和安全。

- 1.55  拼接屏控制器

- 19"标准8U机架设计，ATCA电信级架构
24个业务卡槽位插卡式模块设计（内含32进24出板卡）
嵌入式Linux操作系统
采用H.265视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，复合流编码时音频和视频同步
支持DP、HDMI、DVI等常见视频信号接入编码
支持4K信号的采集和编码
最大支持96路1080p@60高清编码输入/48路4K@60超清编码输入
支持全链路的YUV444无损画质采集和显示
满配96路4K HDMI信号输出，最大96块大屏拼接
H.264/H.265解码：满配支持864路1080p@25fps高清视频解码能力
支持视音频同步解码
支持32MP、16MP、12MP、8MP、5MP、3MP、1080p、720p、D1视频解码（32MP、16MP、12MP仅H.265支持）
支持H.265/H.264/SVAC/MPEG4/MJPEG视频标准
支持超大分辨率点对点输出显示
支持本地信号/网络信号的输入和矩阵输出
支持信号多路复制，同一个信号最多支持复制32路
支持web浏览器、PC客户端、移动客户端、网络键盘等进行控制
支持拼接缩放/视频融合/漫游/开窗/层叠
支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示，支持自由分割
支持128个场景预设，用户可以自定义每个场景电视墙布局
支持点对点高清底图显示
支持字幕叠加功能，支持在单屏、拼接屏上虚拟出一段字符显示，文字字体、颜色、字符间距、背景色、速度可调节
支持4个2.5G的RJ45接口，2个万兆光口
支持网络链路聚合模式
支持RS232串口，用于矩阵控制、大屏开关等功能
支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议
支持远程控制本地、网络视频切换上墙
支持远程重启、远程升级和恢复默认设置等操作
支持用户权限管理，支持白名单功能
支持双主控热备
支持双电源冗余
支持智能风扇自动调温

- 1.56  网络控制键盘

- 网络键盘支持显示屏；四维摇杆控制；具有键盘锁定功能；具备多级用户权限设置；支持键盘级联功能；可进行单台或多台设备的联网控制；四维摇杆；工作电压：DC12V；功耗：5W；工作温度：-10~55℃；能无缝接入常州市交警支队视频监控平台。

- 1.57  语音服务器

- 1.IP网络广播系统软件运行载体，是网络广播系统管理控制中心，安装在主控室，对整套广播系统进行实时有效的管理；
2.8U机柜式设计；
3.采用10点工规电容触摸屏，A+规工业级液晶屏，抽拉一体化键鼠；
4.支持专用百兆网/千兆网传输，可同时传输上百套节目源，可设置1000个分区；
5.采用工业级工控机机箱设计，钢结构设计，有较高的防磁.防尘.防冲击的能力；
6.屏幕尺寸：17.3英寸；
7.操控方式：1920*1080P分辨率10点触摸屏；
8.工作环境：工作温度：-10℃-50℃，相对湿度：5%~~95%，存储温度：-20℃-85℃；
9.主板：X86架构；
10.标准接口：6*USB、1*COM、1*LAN口、1*HDMI、1*DVI、1*VGA、1*PS/2接口;1路线路输入，1路线路输出，1路3.5MIC输入
11.硬盘：标配 128G SSD固态硬盘
12.内存：标配 DDR3 8G
13.网卡：千兆网卡；
14.CPU：标配 Intel Core I5，4核
15.自身耗电量：AC220V/50Hz；16.软件操作平台：WindowsXP/2000/2003/7/10/Windows server2008；17.重量：18.5kg；18.功耗：300W

- 1.58  12路高清解码器

- 解码格式：H.265、H.264
解码能力：16*1200W@20/16*4K@30/64*1080P@30/144*720P@30
输入通道：2路HDMI视频输入接口，2路DVI视频输入接口
输出通道：12路HDMI视频输出接口
输入分辨率：最大支持3840X2160（4K）@30HZ，向下兼容多种
输出分辨率：最大支持3840X2160（4K）@30HZ，向下兼容多种
以太网口：2个RJ45接口的半双工/全双工以太网接口，10M/100M/1000M Base-T自适应，1000M时不支持半双工
串口：1个RJ45接口的RS232串口，1个RJ45接口的RS485接口
支持最大单口36画面
支持场景切换
支持开窗、漫游、叠加功能
支持智控APP
支持虚拟LED功能

- 1.59  操作席位

- 整个控制台的组成为模块化结构，用户可以根据自己的需求增加或减少模块；
控制台宽度约1500mm，深度为1000mm，提供纵深不小于560mm的腿部空间和纵向620mm桌面操作空间；工作台面到地面距离为740-755 mm，满足人机工程学要求；
控制台所使用的刨花板通过GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的检测，甲醛释放未检出，符合Enf级要求；（需提供CMA认证的检测报告）
框架结构：主体框架结构应使用优质冷轧钢板，主体框架采用厚度2.0mm冷轧钢板，前端面板支撑臂采用厚度为3.0mm冷轧钢板（喷塑涂层钢结构部件通过HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》认证； 钣金厚度检测出具通过GB/T13668-2015《钢制柜、资料柜通用技术条件》）
台面板：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度为27mm（板材厚度符合国家标准，提供带国家认可（认证）标识的检测报告）。面板前侧采用39mm鸭嘴封边手枕，与桌面材质无缝粘接，保证整体外观协调统一。 
控制台中所使用的铝合金通过GB 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》，且达到100h十级。（需提供CMA认证标识的检测报告）。 
控制台有符合国标GB/T3325-2017标准出具的控制台检测报告，报告包含理化性能，力学性能、安全性能相关方面检测，其中金属喷漆涂层附着力达到0级，木质件表面贴面层耐污染、耐湿热达到5级，抗冲击不低于2级，其中有害物质甲醛释放量≤0.009mg/m³，达到并优于国家强制标准E1级
控制台符合GB/T10357.1-2013标准，满足主桌面垂直静载荷试验采用2000N的力无损坏；桌面持续垂直静载荷800kg，均匀布载7天；水平静载荷试验通过1200N水平力无损坏；桌面水平耐久试验用150N的力加载60000次无损坏；桌面垂直冲击试验240mm高度跌落无损坏。（需提供CMA认证的检测报告）
控制台整体按GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级，质量损失率不大于0.13%,其中“一氧化碳”释放量最高为99ppm。（提供通过CMA认证第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）
调度控制台应获得实施规则ECC-1031EL-A/0标准的中国环境标志产品认证(俗称十环认证)（提供证明文件扫描件并加盖投标人公章）
桌面简化系统模块国内品牌自主研发，与控制台匹配度高，支持键鼠直接滑屏控制8套不同操作系统电脑主机功能。可直接连接电子铭牌。（提供具有通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心的性能检测报告扫描件并加盖投标人公章）；
控制台桌面表面最大集中载荷为400Kg，并通过SGS检测；面板下部有钣金支臂支撑，采用3.0mm优质钢板折弯制作,其中间位置增加方管梁支撑，其规格为30mm*50mm；后背墙厚度为120mm，高度有185mm和345mm两种；背墙前端安装有截面为2mm的铝型材背板，其沟槽上可悬挂显示器，电话托，工作灯等设备，调节方便；背墙上部可以选配安装灯光警示系统，可以实现长亮、闪烁、跑马、呼吸等灯光效果，需拥有自主产权保护(提供专利证明文件)；
侧板由三部分构成：侧立柱、钢化玻璃灯箱（高配版为钢化玻璃屏幕一体机）、木质防火板装饰板，侧板整体最大厚度为80mm（侧立柱）。侧立柱采用的铝合金开模结构，立柱界面尺寸为120*80mm，灯箱采用金属边框，钢化玻璃表面，渐变式灯效处理工艺，前部木质侧板采用颗粒板双面覆膜防火板材质工艺，整体厚度28mm，可丝印客户定制LOGO。 
前后门板使用实木颗粒板双面帖防火板，整体厚度为20mm，采用PUR封边工艺，胶线较普通封边更小，同时，避免了封边后期脱落问题，环保性能更优，具有更优良的耐水蒸汽性、抗腐蚀性、耐久性、耐热性、抗寒性；使用铰链连接到框架上，保证其250000次无障碍开启，可实现快速安装和拆卸；
控制台具有依据YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》标准检测的检测报告，且在配重200kg的工况下，通过9烈度抗震试验；（提供相关证明文件检测报告）；
侧板所采用的中纤板弹性模量大于等于4700MP、内胶合强度大于等于0.75MP、表面结合强度大于等于1.99MP、耐污染性能达到5级水准。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，可溶性重金属未检出，五氯苯酚未检出，甲醛释放量符合国家标准要求，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、LY/T 1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》标准。
调度控制台整体品牌应符合国际标准Green-guard GOLD绿色卫士金级认证。

- 1.60  塔式图像工作站

- CPU：10代I7-10700（2.9GHz主频，16MB缓存）；Intel 400系列及以上芯片组；独立显卡：2G显存；内存：16G DDR4 3200MHz；256GB SSD+1TB HDD硬盘；VGA+HDMI接口；Windows 7 64位系统；有线键盘、有线鼠标；原厂提供三年上门服务。

- 1.61  23寸液晶显示器

- 屏幕尺寸：23.8英寸；IPS面板；分辨率：1920*1080；对比度：1000：1；屏幕比例：16:9；屏幕刷新率：60Hz；接口：DVI，VGA；色数：16.7M；亮度：250cd/㎡；含屏风壁挂支架；三年质保。

- 1.62  高清会议终端

- 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps
支持H.261、H.263、H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性
支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果
支持H.239、BFCP双流协议标准
采用H.265编解码协议时，支持1080p30、720p60、720p30高清图像格式
支持不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口
支持不少于3进3出独立的音频输入输出接口，支持HDMI伴随音频输入输出功能
支持1个FXO电话接口，支持空闲或会议中电话接入
支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份
终端具备USB接口，支持通过USB接口插入U盘实现配置文件及地址簿的导入导出，以及终端U盘本地录像等功能
终端配套的遥控器采用ZigBee无线通信技术控制，可控范围至少20m、控制信号不易被遮挡
具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，70%的丢包率情况下音频不受影响、声音基本清晰流畅，偶有卡顿，但可恢复
具有产品电信设备入网证、3C认证
能够无缝接入常州公安视频会议平台。

- 1.63  高清会议摄像机

- 镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出
支持不小于12倍光学变焦
视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口
支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个
支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米
支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置
水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°
支持根据安装方向自动翻转图像
支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制
支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。

- 1.64  无线套装（话筒+主机）

- 含4只无线话筒；传输频段（Hz）：668~698M；通信方式：DQPSKI调制；频响偏差&相位偏差：20~20KHz，频响偏差＜2dB，相位偏差30°-60°；信号发射距离：110M；频点数：48；综合T.H.D：＜0.6%@1KHz；综合S/N比：＞105dB；传输延时：4ms；电源：12V；拾音咪头：14mm直径镀金电容咪头；咪杆样式：方形；指向特性：超心型；灵敏度：-28 dB；频率响应：30Hz-18KHz；输入阻抗：2.2KΩ；最大声压级：130 dB（THD＜3%）；等效噪声 25 dB-A；天线程式：麦克风内置专业天线；载波频段：UHF522 MHz~651 MHz；振荡方式:PLL频率合成技术；谐波辐射：低于主波45dBm以上；频带宽度：32MHz；最大便宜度：±45KHz；供电：3000mAh锂离子聚合物电池；发言时间：＞24h；含线缆辅材和安装调试。

- 1.65  无线话筒天线放大器

- 频率范围：480-950MHz；总增益：0dB，±1dB；输入/出阻抗：50欧姆；三阶交调截取点：25dBm；天线供电：+8VDC/150mA中央点为正极；直流输出：12VDC/1A（MAX）*4组中央点为正极；电源：100-240VAC，50/60Hz，45W；含线缆辅材和安装调试。

- 1.66  功率放大器

- 立体声模式每声道平均持续输出功率：8Ω(20Hz-20KHz@0.5%THD)：600W，4Ω(20Hz-20KHz@0.5%THD)：900W，桥接8Ω(20HZ-20KHZ/0.1%THD)：1200W；信噪比S/N(20Hz-20KHz)8Ω：98dB；失真THD(@8Ω1KHz)：<0.5%；输入阻抗：20KΩ；频率响应：20HZ-20KHZ@1w；阻尼系数：>200@8Ω；冷却系统：2个持续风扇,气流从后至前；接线端子：输入端：6.3mmTRS平衡插座，XLR插脚,输出端：XLR插脚，条形端子；控制：前面板：交流电电源开关,,声道1/2单独增益控制,后面板：立体声/并接/桥接调制，灵敏度调节，压缩开关；保护：具有输出短路,过热,自动限幅,长期输出功率,直流/交流保护装置；电源：220V；含线缆辅材和安装调试。

- 1.67  数字音频处理器

- 模拟输入通道：8；模拟输出通道：8；处理器：ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD；DSP处理能力：400 MIPS，1.6 GFLOPS；采样率：48 kHz，± 100 ppm；THD+N：<-100dB @17dBu；输入动态范围：110dB；输出动态范围：112dB；4路GIPO；1路RS232；1路RS485；内置USB声卡；总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB；独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB；噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB；8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass；提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理；具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能；含线缆辅材和安装调试。

- 1.68  12路调音台

- 8路mic/line输入，2路立体声输入；内置24-bitDSP效果器，48KHz采样频率，36种效果模式，断电记忆；输入通道3段均衡，单声道均衡中频参量可调，输出双7段图视均衡；标准双12段电平表，精确显示各种输出电平；多种输出选择：2路左右主混合输出，2路编组输出，2路辅助，2路控制室监听输出及双轨录音输出，耳机监听输出；外置大容量电源，48V幻想电源；含线缆辅材和安装调试。

- 1.69  反馈抑制器

- 频率响应:20Hz-20KHz；供电方式:AC~220V，50Hz；采样率:48KHz24Bit；输入阻抗:话筒输入：47KΩ，线路输入：10KΩ，音乐输入：10KΩ；谐波失真：THD:<0.1%@1KHz；输出阻抗:主输出：220Ω，线路输出：1KΩ，录音输出：1KΩ；信噪比:>110dB；消耗功率:20W；CMRR:>25dB（50Hz至20KHz）；信号延时：<11ms；支持5路卡侬和大二芯，复合插头信号输入；支持2路卡侬信号输出；支持话筒1到话筒4自带选4选1自动混音功能，直通4选1功能；支持输入5最高优先功能，旁通该功能；支持输入48V幻象供电；支持输入独立的增益调节功能；支持线路输入RCA接口，增益调节功能；支持音乐输入RCA接口，增益调节功能；支持线路输出RCA接口，增益调节功能；支持话筒、线路单独录音输出RCA接口，独立增益调节功能；系统卡侬信号输出，带独立的增益调节功能；含线缆辅材和安装调试。

- 1.70  时序电源

- 最大输入电流：50A；单路最大输出电流：10A/13A；工作电压：220V/50-60Hz；每一路功率：Max 3000W；机箱高度：1U；含线缆辅材和安装调试。

- 1.71  专业音箱

- 12寸全频音箱；频响：65Hz-20KHz；灵敏度(1W/1M)：99dB；最大声压：123dB；额定功率：300Watts；最大功率：600Watts；标称阻抗：8Ω；覆盖角度：H80°XV50°；含线缆辅材和安装调试。

- 1.72  机房机房小型精密空调

- 总制冷量：≥7.5KW
显冷量：≥6.8KW
电加热：≥3kw
风量：≥2300m³/h
加湿量：≥3kg/h
能效比：≥3.0
显热比：≥0.90
配置G4等级或以上滤网
所有空调机组需采用R410A制冷剂
室内空调机组要求100%全正面维护，空调机组采用抽拉式模块设计，如加热器、加湿罐可快速抽拉
室内机组风机采用上送风设计，机组设计三面回风，即正面和左右两侧回风
温度调节范围：+18℃∼+45℃；温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时
湿度调节范围：20%∼60%RH；湿度调节精度：±5 %RH
空调机组采用高效节能的可拆卸式电极式加湿系统；具备PTC电子再热器，具有温度保护功能
机组具有先进的微处理控制器，具备联动与群控功能：同一区域可以进行统一控制管理。机组应具有过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能
标配国际知名品牌（施乐百、EBM同等品牌）EC风机
空调的电气性能应符合IEC标准；输入电压允许波动范围：380V ±10% ；频率：50Hz±2Hz ，温度：室内0℃ ∼ 50℃，室外-20℃∼45℃，湿度：20%∼80%RH，
精密空调质保期内所有材料配件、人工费用均由厂商负责，包括空调压缩机、室内外风机、主电脑板、过滤网等所有配件，另如果遇到机房在维保期内搬迁，则厂商需免费负责维保设备的拆卸、搬运、安装、调试等一切费用
满足全年365天，每天24小时不间断运行，六年质保，含安装辅材及安装调试，并提供本地化售后服务。

- 1.73  UPS不间断电源

- UPS产品应采用数字化控制技术、三电平技术和高频电源变换技术，功率10KVA
输入电压范围：120～275Vac
输入功率因数：100%非线性负载：≥0.99，输入电流谐波：100%非线性负载：＜5%
整机输入频率要求适应50Hz/60Hz的电源频率输入
输出电压精度：220±1%
输出有功功率应≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF≥0.9，输出端可带更多负载
过载能力：125%维持≥1分钟
整机UPS效率：100%阻性负载：≥90%
人机操作界面：产品应具有LCD蓝色背光宽屏液晶显示屏，可流程化显示UPS主机的工作模式、工作参数与用户的负载量、电池剩余容量等状态，方便用户对设备进行管理
UPS输入保护：产品应配备有市电输入和旁路输入微型断路器，保护设备运行安全可靠
所投产品标配RS232通信，能够实现通信互联；还可以选配USB通信、SNMP卡、干接点等多类型接口，以实现ups主机监控需求主机具有EPO接口，可在紧急情况实现远程控制，切断ups交流输出，确保安全
报警功能：具备电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路报警功能
主机输出电压有四个档位，分别为208V、220V、230V、240V输出可调，适应不同负载应用
产品电池节数调节范围不小于16~20节，且单节可调，防止单节电池出现故障，能快速去除该电池并最大程度保证系统后备时间
含32节蓄电池，12V-100AH（蓄电池与UPS主机同品牌）
原厂质保六年，报价含税，含运输、安装及调试
每三个月一次设备维护保养和蓄电池充放电一次，故障响应到达现场不得超过1小时。

- 1.74  48口千兆工业级交换机

- 支持48个10/100/1000Base-X电口和4个1000Base-XSFP光口或10GESFP+光口，交换容量196G，包转发率96Mpps，16KMAC，支持用户管理，支持系统管理，支持环网冗余技术(自愈时间<20ms)，支持CLI，支持TELNET远程管理，支持SNMP/RSTP/LLDP/DLDP/NTP等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持端口VLAN的划分以及子网VLAN的划分，支持多种网络管理功能：端口管理，端口镜像、端口限速、端口隔离、链路汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播、支持MAC地址绑定、支持日志查看，支持QOS，支持静态路由，国标三插电源接入AC100~240V，双电源，工作温度0～50℃。

- 1.75  杆件示意图

- 2、货物技术要求

- 2.1.采购清单详见下表。

- 常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目-智慧城市建设                      (龙江路高架交通设施工程-科技设施)                                                    采购清单

- 2.1.1  地面科技设施

- 2.1.1.1 龙江路辽河路地面科技设施

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万环保电警抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 8 |
| 2 | 900万环保卡口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 11 |
| 3 | 环保补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 24 |
| 4 | 800万环保卡口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 4 |
| 5 | 红绿灯信号检测器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 方向 | 4 |
| 6 | 雷视一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 4 |
| 7 | 高清监控 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 4 |
| 8 | 主控机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 2 |
| 9 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 7 |
| 10 | 1光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 4 |
| 11 | 8光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 2 |
| 12 | 光模块 | 60km千兆光模块，单模，含接入及调试; | 个 | 4 |
| 13 | 光模块 | 20km千兆光模块，单模，含接入及调试; | 个 | 20 |
| 14 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L17）：高6.5米；臂长17米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6-4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 2 |
| 15 | 杆件及基础 | 圆形长臂杆（H7.0，L21）：高7.0米；臂长21米；立杆与横杆均为圆形杆；立柱钢板厚度12mm，挑臂钢板厚度12-4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C20垫层、C40砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 16 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L14）：高6.5米；臂长14米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度5mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 17 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L10）：高6.5米；臂长10米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 18 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L5）：立杆与横杆均为正八边形锥杆；高6.5米；臂长5米；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 19 | 监控落地机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600 mm *700 mm *500 mm；含辅材 | 个 | 1 |
| 20 | 抱杆机箱 | 尺寸600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件；含辅材 | 个 | 11 |
| 21 | 路口电源箱 | 立柱安装，电气元器件;含电源开关、避雷板、开关等，通风、防雨、防尘、防盗，尺寸:710mx530mx1000mm; | 套 | 1 |
| 22 | 辅助控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 1 |
| 23 | 箱变至电源箱电缆 | YJV-3*16 | 米 | 350 |
| 24 | 主电源线及敷设 | RVV3*2.5 | 米 | 600 |
| 25 | 摄像机电源线及敷设 | RVV3*1 | 米 | 600 |
| 26 | 信号控制线及敷设 | RVV4*1 | 米 | 30 |
| 27 | 光缆及敷设 | 4芯 | 米 | 600 |
| 28 | 网线及敷设 | 超5类 | 米 | 700 |
| 29 | 摄像机和雷视一体机安装支架 | 定制；随摄像机、雷视一体机等设备自带；含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等辅材 | 个 | 30 |
| 30 | PE管及敷设 | PE管（75）及敷设,含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等 | 米 | 400 |
| 31 | 光缆熔接及辅材 | 光缆熔接、熔接包等 | 处 | 12 |
| 32 | 机箱基础 | 机箱基础900*860*900mm；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、PVC管、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 个 | 2 |
| 33 | 接地桩 | ￠40，热镀锌，长1500mm | 个 | 12 |
| 34 | 手井及井盖 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 | 个 | 6 |
| 35 | 通讯链路 | 可采用光纤或OLT方案。 光纤方案：光纤租用费;包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6年租赁费; OLT方案：含ONU设备、6年数据传输等。 | 项 | 1 |

2.1.1.2  龙江路云河路地面科技设施

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万环保电警抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 5 |
| 2 | 900万环保卡口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 6 |
| 3 | 环保补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 14 |
| 4 | 800万环保卡口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 3 |
| 5 | 红绿灯信号检测器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 方向 | 3 |
| 6 | 雷视一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 3 |
| 7 | 高清监控 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 3 |
| 8 | 主控机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 2 |
| 9 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 3 |
| 10 | 1光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 3 |
| 11 | 8光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 1 |
| 12 | 光模块 | 60km千兆光模块,单模，含接入及调试; | 个 | 2 |
| 13 | 光模块 | 20km千兆光模块,单模，含接入及调试; | 个 | 12 |
| 14 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L13）：高6.5米；臂长13米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度5mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 15 | 落地机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600 mm *700 mm *500 mm；含辅材 | 个 | 1 |
| 16 | 抱杆机箱 | 尺寸600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件；含辅材 | 个 | 6 |
| 17 | 路口电源箱 | 立柱安装，电气元器件;含电源开关、避雷板、开关等，通风、防雨、防尘、防盗，尺寸:710mx530mx1000mm | 套 | 1 |
| 18 | 辅助控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 1 |
| 19 | 箱变至电源箱电缆 | YJV-3*16 | 米 | 700 |
| 20 | 主电源线及敷设 | RVV3*2.5 | 米 | 400 |
| 21 | 摄像机电源线及敷设 | RVV3*1 | 米 | 380 |
| 22 | 信号控制线及敷设 | RVV4*1 | 米 | 30 |
| 23 | 光缆及敷设 | 4芯 | 米 | 400 |
| 24 | 网线及敷设 | 超5类 | 米 | 400 |
| 25 | 摄像机和雷视一体机安装支架 | 定制，随摄像机、雷视一体机等设备自带；含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等辅材 | 个 | 20 |
| 26 | PE管及敷设 | PE管（75）及敷设,含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等 | 米 | 150 |
| 27 | 光缆熔接及辅材 | 光缆熔接、熔接包等 | 处 | 8 |
| 28 | 机箱基础 | 机箱基础900*860*900mm；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、PVC管、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 个 | 2 |
| 29 | 接地桩 | ￠40，热镀锌，长1500mm | 个 | 4 |
| 30 | 手井及井盖 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 | 个 | 6 |
| 31 | 通讯链路 | 可采用光纤或OLT方案。 光纤方案：光纤租用费;包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6年租赁费; OLT方案：含ONU设备、6年数据传输等。 | 项 | 1 |

2.1.1.3  龙江路嫩江路地面科技设施

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万环保电警抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 8 |
| 2 | 900万环保卡口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 11 |
| 3 | 环保补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 24 |
| 4 | 800万环保卡口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 4 |
| 5 | 红绿灯信号检测器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 方向 | 4 |
| 6 | 雷视一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 4 |
| 7 | 高清监控 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 4 |
| 8 | 主控机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 2 |
| 9 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 5 |
| 10 | 1光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 5 |
| 11 | 8光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 2 |
| 12 | 光模块 | 60km千兆光模块，单模，含接入及调试; | 个 | 2 |
| 13 | 光模块 | 20KM千兆光模块，单模，含接入及调试; | 个 | 20 |
| 14 | 杆件及基础 | 八角长臂T杆（H6.5，L13+5）：高6.5米；臂长13+5米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度6mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 2 |
| 15 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L12）：高6.5米；臂长12米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度5mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 16 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L11）：高6.5米；臂长11米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 17 | 落地机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600 mm *700 mm *500 mm；含辅材 | 个 | 1 |
| 18 | 抱杆机箱 | 尺寸600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件；含辅材 | 个 | 10 |
| 19 | 路口电源箱 | 立柱安装，电气元器件;含电源开关、避雷板、开关等，通风、防雨、防尘、防盗，尺寸:710mx530mx1000mm | 套 | 1 |
| 20 | 辅助控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 1 |
| 21 | 箱变至电源箱电缆 | YJV-3*16 | 米 | 300 |
| 22 | 主电源线及敷设 | RVV3*2.5 | 米 | 600 |
| 23 | 摄像机电源线及敷设 | RVV3*1 | 米 | 600 |
| 24 | 信号控制线及敷设 | RVV4*1 | 米 | 30 |
| 25 | 光缆及敷设 | 4芯 | 米 | 600 |
| 26 | 网线及敷设 | 超5类 | 米 | 700 |
| 27 | 摄像机和雷视一体机安装支架 | 定制，随摄像机、雷视一体机等设备自带；含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽 | 个 | 31 |
| 28 | PE管及敷设 | PE管（75）及敷设,含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等 | 米 | 350 |
| 29 | 光缆熔接及辅材 | 光缆熔接、熔接包等 | 处 | 12 |
| 30 | 机箱基础 | 机箱基础900*860*900mm；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、PVC管、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 个 | 2 |
| 31 | 接地桩 | ￠40，热镀锌，长1500mm | 个 | 7 |
| 32 | 手井及井盖 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 | 个 | 5 |
| 33 | 通讯链路 | 可采用光纤或OLT方案。 光纤方案：光纤租用费;包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6年租赁费; OLT方案：含ONU设备、6年数据传输等。 | 项 | 1 |

2.1.1.4  龙江路浏阳河路地面科技设施

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万环保电警抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 9 |
| 2 | 900万环保卡口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 14 |
| 3 | 环保补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 28 |
| 4 | 800万环保卡口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 4 |
| 5 | 红绿灯信号检测器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 方向 | 4 |
| 6 | 雷视一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 4 |
| 7 | 高清监控 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 4 |
| 8 | 主控机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 ，含接入及调试; | 台 | 2 |
| 9 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 7 |
| 10 | 1光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 4 |
| 11 | 8光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 2 |
| 12 | 光模块 | 60km千兆光模块，单模，含接入及调试; | 个 | 2 |
| 13 | 光模块 | 20KM千兆光模块，单模，含接入及调试; | 个 | 22 |
| 14 | 杆件及基础 | 八角长臂T杆（H6.5，L17+5）：高6.5米；臂长17+5米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 15 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L17）：高6.5米；臂长17米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6-4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 16 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L12）：高6.5米；臂长12米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度5mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 2 |
| 17 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L5）：立杆与横杆均为正八边形锥杆；高6.5米；臂长5米；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 18 | 落地机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600 mm *700 mm *500 mm；含辅材 | 个 | 1 |
| 19 | 抱杆机箱 | 尺寸600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件；含辅材 | 个 | 11 |
| 20 | 路口电源箱 | 立柱安装，电气元器件;含电源开关、避雷板、开关等，通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：通风、防雨、防尘、防盗，尺寸:710mx530mx1000mm；含辅材 | 套 | 1 |
| 21 | 辅助控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 1 |
| 22 | 箱变至电源箱电缆 | YJV-3*16 | 米 | 250 |
| 23 | 主电源线及敷设 | RVV3*2.5 | 米 | 650 |
| 24 | 摄像机电源线及敷设 | RVV3*1 | 米 | 650 |
| 25 | 信号控制线及敷设 | RVV4*1 | 米 | 30 |
| 26 | 光缆及敷设 | 4芯 | 米 | 650 |
| 27 | 网线及敷设 | 超5类 | 米 | 750 |
| 28 | 摄像机和雷视一体机安装支架 | 定制，随摄像机、雷视一体机等设备自带；含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等辅材 | 个 | 35 |
| 29 | PE管及敷设 | PE管（75）及敷设,含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等 | 米 | 450 |
| 30 | 光缆熔接及辅材 | 光缆熔接、熔接包等 | 处 | 12 |
| 31 | 机箱基础 | 机箱基础900*860*900mm；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、PVC管、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 个 | 2 |
| 32 | 接地桩 | ￠40，热镀锌，长1500mm | 个 | 13 |
| 33 | 手井及井盖 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容; | 个 | 5 |
| 34 | 通讯链路 | 可采用光纤或OLT方案。 光纤方案：光纤租用费;包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6年租赁费; OLT方案：含ONU设备、6年数据传输等。 | 项 | 1 |

2.1.1.5  龙江路北海路地面科技设施

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万环保电警抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 7 |
| 2 | 900万环保卡口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 10 |
| 3 | 环保补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 23 |
| 4 | 800万环保卡口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 4 |
| 5 | 红绿灯信号检测器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 方向 | 4 |
| 6 | 雷视一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 4 |
| 7 | 高清监控 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 4 |
| 8 | 主控机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型 ，含接入及调试; | 台 | 2 |
| 9 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 6 |
| 10 | 1光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 4 |
| 11 | 8光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 2 |
| 12 | 光模块 | 60km千兆光模块，单模，含接入及调试; | 个 | 2 |
| 13 | 光模块 | 20KM千兆光模块，单模，含接入及调试; | 个 | 20 |
| 14 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L17）：高6.5米；臂长17米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6-4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 15 | 杆件及基础 | 八角长臂T杆（H6.5，L13+5）：高6.5米；臂长13+5米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度6mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 16 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L10）：高6.5米；臂长10米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 17 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L5）：立杆与横杆均为正八边形锥杆；高6.5米；臂长5米；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 18 | 落地机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600 mm *700 mm *500 mm；含辅材 | 个 | 1 |
| 19 | 抱杆机箱 | 尺寸600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件；含辅材 | 个 | 10 |
| 20 | 路口电源箱 | 立柱安装，电气元器件;含电源开关、避雷板、开关等，通风、防雨、防尘、防盗，尺寸:710mx530mx1000mm; | 套 | 1 |
| 21 | 辅助控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 1 |
| 22 | 箱变至电源箱电缆 | YJV-3*16 | 米 | 200 |
| 23 | 主电源线及敷设 | RVV3*2.5 | 米 | 600 |
| 24 | 摄像机电源线及敷设 | RVV3*1 | 米 | 600 |
| 25 | 信号控制线及敷设 | RVV4*1 | 米 | 30 |
| 26 | 光缆及敷设 | 4芯 | 米 | 600 |
| 27 | 网线及敷设 | 超5类 | 米 | 700 |
| 28 | 摄像机和雷视一体机安装支架 | 定制，随摄像机、雷视一体机等设备自带；含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽 | 个 | 29 |
| 29 | PE管及敷设 | PE管（75）及敷设,含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等 | 米 | 240 |
| 30 | 光缆熔接及辅材 | 光缆熔接、熔接包等 | 处 | 11 |
| 31 | 机箱基础 | 机箱基础900*860*900mm；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、PVC管、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 个 | 2 |
| 32 | 接地桩 | ￠40，热镀锌，长1500mm | 个 | 13 |
| 33 | 手井及井盖 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 | 个 | 5 |
| 34 | 通讯链路 | 可采用光纤或OLT方案。 光纤方案：光纤租用费;包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6年租赁费; OLT方案：含ONU设备、6年数据传输等。 | 项 | 1 |

2.1.1.6  龙江路S122地面科技设施

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万环保电警抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 10 |
| 2 | 900万环保卡口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 14 |
| 3 | 环保补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 30 |
| 4 | 800万环保卡口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 4 |
| 5 | 红绿灯信号检测器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 方向 | 4 |
| 6 | 雷视一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 4 |
| 7 | 高清监控 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 4 |
| 8 | 主控机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 2 |
| 9 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 7 |
| 10 | 1光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 4 |
| 11 | 8光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 2 |
| 12 | 光模块 | 60km千兆光模块，单模，含接入及调试; | 个 | 2 |
| 13 | 光模块 | 20km千兆光模块，单模，含接入及调试; | 个 | 22 |
| 14 | 杆件及基础 | 八角长臂T杆（H6.5，L17+12）：高6.5米；臂长17+12米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 15 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L15）：高6.5米；臂长15米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6-4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 16 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L14）：高6.5米；臂长14米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度5mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 17 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L13）：高6.5米；臂长13米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度5mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 18 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L12）：高6.5米；臂长12米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度5mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 19 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L10）：高6.5米；臂长10米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 20 | 落地机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600 mm *700 mm *500 mm；含辅材 | 个 | 1 |
| 21 | 抱杆机箱 | 尺寸600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件；含辅材 | 个 | 11 |
| 22 | 路口电源箱 | 立柱安装，电气元器件;含电源开关、避雷板、开关等，通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：通风、防雨、防尘、防盗，尺寸:710mx530mx1000mm；含辅材 | 套 | 1 |
| 23 | 辅助控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 1 |
| 24 | 箱变至电源箱电缆 | YJV-3*16 | 米 | 700 |
| 25 | 主电源线及敷设 | RVV3*2.5 | 米 | 600 |
| 26 | 摄像机电源线及敷设 | RVV3*1 | 米 | 600 |
| 27 | 信号控制线及敷设 | RVV4*1 | 米 | 30 |
| 28 | 光缆及敷设 | 4芯 | 米 | 600 |
| 29 | 网线及敷设 | 超5类 | 米 | 700 |
| 30 | 摄像机和雷视一体机安装支架 | 定制，随摄像机、雷视一体机等设备自带；含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽 | 个 | 36 |
| 31 | PE管及敷设 | PE管（75）及敷设,含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等 | 米 | 300 |
| 32 | 光缆熔接及辅材 | 光缆熔接、熔接包等 | 处 | 12 |
| 33 | 机箱基础 | 机箱基础900*860*900mm；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、PVC管、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 个 | 2 |
| 34 | 接地桩 | ￠40，热镀锌，长1500mm | 个 | 14 |
| 35 | 手井及井盖 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 | 个 | 4 |
| 36 | 通讯链路 | 可采用光纤或OLT方案。 光纤方案：光纤租用费;包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6年租赁费; OLT方案：含ONU设备、6年数据传输等。 | 项 | 1 |

2.1.1.7  龙江路创业路地面科技设施

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万环保电警抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 6 |
| 2 | 900万环保卡口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 10 |
| 3 | 环保补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 22 |
| 4 | 800万环保卡口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 4 |
| 5 | 红绿灯信号检测器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 方向 | 4 |
| 6 | 雷视一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 4 |
| 7 | 高清监控 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 4 |
| 8 | 主控机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 2 |
| 9 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 6 |
| 10 | 1光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 3 |
| 11 | 8光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 2 |
| 12 | 光模块 | 60km千兆光模块，单模，含接入及调试; | 个 | 2 |
| 13 | 光模块 | 20km千兆光模块，单模，含接入及调试; | 个 | 18 |
| 14 | 杆件及基础 | 八角长臂T杆（H6.5，L17+5）：高6.5米；臂长17+5米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 15 | 杆件及基础 | 八角长臂T杆（H6.5，L13+5）：高6.5米；臂长13+5米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度6mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 2 |
| 16 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L10）：高6.5米；臂长10米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 17 | 落地机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600 mm *700 mm *500 mm；含辅材 | 个 | 1 |
| 18 | 抱杆机箱 | 尺寸600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件；含辅材 | 个 | 9 |
| 19 | 路口电源箱 | 立柱安装，电气元器件;含电源开关、避雷板、开关等，通风、防雨、防尘、防盗，尺寸:710mx530mx1000mm；含辅材 | 套 | 1 |
| 21 | 辅助控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 1 |
| 22 | 箱变至电源箱电缆 | YJV-3*16 | 米 | 180 |
| 23 | 主电源线及敷设 | RVV3*2.5 | 米 | 600 |
| 24 | 摄像机电源线及敷设 | RVV3*1 | 米 | 600 |
| 25 | 信号控制线及敷设 | RVV4*1 | 米 | 30 |
| 26 | 光缆及敷设 | 4芯 | 米 | 500 |
| 27 | 网线及敷设 | 超5类 | 米 | 600 |
| 28 | 摄像机和雷视一体机安装支架 | 定制，随摄像机、雷视一体机等设备自带；含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽 | 个 | 28 |
| 29 | PE管及敷设 | PE管（75）及敷设,含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等 | 米 | 150 |
| 30 | 光缆熔接及辅材 | 光缆熔接、熔接包等 | 处 | 10 |
| 31 | 机箱基础 | 机箱基础900*860*900mm；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、PVC管、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 个 | 2 |
| 32 | 接地桩 | ￠40，热镀锌，长1500mm | 个 | 12 |
| 33 | 手井及井盖 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 | 个 | 2 |
| 34 | 通讯链路 | 可采用光纤或OLT方案。 光纤方案：光纤租用费;包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6年租赁费; OLT方案：含ONU设备、6年数据传输等。 | 项 | 1 |

2.1.1.8  龙江路赣江路地面科技设施

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万环保电警抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 6 |
| 2 | 900万环保卡口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 11 |
| 3 | 环保补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 22 |
| 4 | 800万环保卡口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 4 |
| 5 | 红绿灯信号检测器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 方向 | 4 |
| 6 | 雷视一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 4 |
| 7 | 高清监控 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 4 |
| 8 | 主控机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 2 |
| 9 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 5 |
| 10 | 1光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 4 |
| 11 | 8光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 2 |
| 12 | 光模块 | 60km千兆光模块，单模，含接入及调试; | 个 | 2 |
| 13 | 光模块 | 20km千兆光模块，单模，含接入及调试; | 个 | 18 |
| 14 | 杆件及基础 | 八角长臂T杆（H6.5，L17+5）：高6.5米；臂长17+5米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 15 | 杆件及基础 | 八角长臂T杆（H6.5，L11+2）：高6.5米；臂长11+2米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 2 |
| 16 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L11）：高6.5米；臂长11米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 1 |
| 17 | 落地机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600 mm *700 mm *500 mm；含辅材 | 个 | 1 |
| 18 | 抱杆机箱 | 尺寸600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件；含辅材 | 个 | 9 |
| 19 | 路口电源箱 | 立柱安装，电气元器件;含电源开关、避雷板、开关等，通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：通风、防雨、防尘、防盗，尺寸:710mx530mx1000mm；含辅材 | 套 | 1 |
| 20 | 辅助控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 1 |
| 21 | 箱变至电源箱电缆 | YJV-3*16 | 米 | 350 |
| 22 | 主电源线及敷设 | RVV3*2.5 | 米 | 600 |
| 23 | 摄像机电源线及敷设 | RVV3*1 | 米 | 600 |
| 24 | 信号控制线及敷设 | RVV4*1 | 米 | 30 |
| 25 | 光缆及敷设 | 4芯 | 米 | 550 |
| 26 | 网线及敷设 | 超5类 | 米 | 600 |
| 27 | 摄像机和雷视一体机安装支架 | 定制，随摄像机、雷视一体机等设备自带；含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽 | 个 | 29 |
| 28 | PE管及敷设 | PE管（75）及敷设,含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等 | 米 | 400 |
| 29 | 光缆熔接及辅材 | 光缆熔接、熔接包等 | 处 | 10 |
| 30 | 机箱基础 | 机箱基础900*860*900mm；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、PVC管、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 个 | 2 |
| 31 | 接地桩 | ￠40，热镀锌，长1500mm | 个 | 12 |
| 32 | 手井及井盖 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 | 个 | 3 |
| 33 | 通讯链路 | 可采用光纤或OLT方案。 光纤方案：光纤租用费;包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6年租赁费; OLT方案：含ONU设备、6年数据传输等。 | 项 | 1 |

2.1.1.9  诱导屏及其他地面科技设施

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诱导屏 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 套 | 4 |
| 2 | 车速预警 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 套 | 2 |
| 3 | 移动抓拍设备 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 套 | 6 |
| 4 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 个 | 4 |
| 5 | 光模块 | 80km千兆光模块，单模，含接入及调试; | 个 | 8 |
| 6 | 杆件及基础 | 3F标志杆（φ299）：Q235钢；立杆Φ299*10*8000mm，横梁Φ140*6*4500mm；杆件及紧固件均热镀锌及喷塑处理；含C30砼基础、C15垫层、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 4 |
| 7 | 抱杆机箱 | 尺寸600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件；含辅材 | 个 | 6 |
| 8 | 红绿灯信号检测器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 方向 | 58 |
| 9 | 主电源线及敷设 | YJV3*16 | 米 | 1000 |
| 10 | 摄像机电源线及敷设 | YJV3*4 | 米 | 60 |
| 11 | 接地桩 | ￠20，镀锌，长1500mm，含接地极调试 | 个 | 4 |
| 12 | 手井及井盖 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 | 个 | 14 |
| 13 | 通讯链路 | 可采用光纤或OLT方案。 光纤方案：光纤租用费;包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6年租赁费; OLT方案：含ONU设备、6年数据传输等。 | 项 | 1 |

- 2.1.2  桥面科技设施

- 2.1.2.1  固定测速（含反向高清人车卡口监控）科技设施

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸650 mm *455 mm *895 mm，含辅材 | 台 | 8 |
| 2 | 主控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 12 |
| 3 | 网络避雷器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 8 |
| 4 | 环保高清摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 16 |
| 5 | 人车环保卡口摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 32 |
| 6 | 环保补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 只 | 56 |
| 7 | 电气元器件 | 含电源开关、避雷板、开关等 | 套 | 8 |
| 8 | 测速单元 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 28 |
| 9 | 4光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 8 |
| 10 | 总电源线及敷设 | Rvv3×2.5 | 米 | 400 |
| 11 | 电源线及敷设 | RVV3×1.5 | 米 | 500 |
| 12 | 摄象机电源线及敷设 | RVV3×1 | 米 | 700 |
| 13 | 网线及敷设 | 超5类线 | 米 | 800 |
| 14 | 控制线及敷设 | Rvv2×0.5mm | 米 | 700 |
| 15 | 安装支架 | 定制，含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽 | 个 | 132 |

2.1.2.2上匝道高清电子警察（含反向高清人车卡口监控）科技设施

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600 mm *700 mm *500 mm | 台 | 8 |
| 2 | 主控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 8 |
| 3 | 网络避雷器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 8 |
| 4 | 环保高清摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 8 |
| 5 | 人车环保卡口摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 8 |
| 6 | 环保补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 只 | 16 |
| 7 | 非机动车安全警示一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型标准，含接入及调试; | 套 | 8 |
| 8 | 辅助控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 8 |
| 9 | 电气元器件 | 含电源开关、避雷板、开关等 | 套 | 8 |
| 10 | 4光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 8 |
| 11 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L16）：高6.5米；臂长16米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6-4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 8 |
| 12 | 总电源线及敷设 | Rvv3×2.5 | 米 | 600 |
| 13 | 电源线及敷设 | RVV3×1.5 | 米 | 600 |
| 14 | 摄象机电源线及敷设 | RVV3×1 | 米 | 300 |
| 15 | 网线及敷设 | 超5类线 | 米 | 300 |
| 16 | 信号线及敷设 | Rvv2×1 | 米 | 350 |
| 17 | 安装支架 | 定制，含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽 | 个 | 32 |
| 18 | 机箱底座 | C10#槽钢，尺寸860mm×620mm | 个 | 8 |
| 19 | 机箱基础 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸500mm×500mm×800mm，含砼基础、模板；含土方开挖、回填、螺栓、预埋、法兰等所有工作内容，含土方外运，运距自行考虑 | 套 | 8 |
| 20 | 接地桩 | ￠20，镀锌，长1500mm | 根 | 16 |
| 21 | PE管（75）及敷设 | 直径75mm | 米 | 1900 |
| 22 | 机动车道开挖 | 500*600mm砼；开挖、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 | 米 | 600 |
| 23 | 绿化带开挖 | 400*400mm；开挖、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 | 米 | 700 |
| 24 | 开挖人行道 | 400*400mm；开挖、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 | 米 | 600 |
| 25 | 牵引管 | 水平导向钻进：2孔DN75PE增强塑料管牵引施工（含φ75PE管）；含工作坑、接收坑、管道接口及牵引、余方弃置等所有工作内容 | 米 | 200 |
| 26 | 小窨井 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 | 个 | 22 |

2.1.2.3下匝道高清人车卡口监控科技设施

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600 mm *700 mm *500 mm；含辅材 | 台 | 8 |
| 2 | 主控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 8 |
| 3 | 网络避雷器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 8 |
| 4 | 人车环保卡口摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 8 |
| 5 | 环保补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 只 | 16 |
| 6 | 非机动车安全警示一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 套 | 8 |
| 7 | 电气元器件 | 含电源开关、避雷板、开关等 | 套 | 16 |
| 8 | 4光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 8 |
| 9 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L16）：高6.5米；臂长16米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6-4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 根 | 8 |
| 10 | 总电源线及敷设 | Rvv3×2.5 | 米 | 1000 |
| 11 | 电源线及敷设 | RVV3×1.5 | 米 | 1000 |
| 12 | 摄象机电源线及敷设 | RVV3×1 | 米 | 800 |
| 13 | 网线及敷设 | 超5类线 | 米 | 800 |
| 14 | 安装支架 | 定制，含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽 | 个 | 24 |
| 15 | 机箱底座 | C10#槽钢，尺寸860mm×620mm | 个 | 8 |
| 16 | 机箱基础 | 机箱基础；钢筋混凝土，强度C25，尺寸500mm×500mm×800mm，含砼基础、模板；含土方开挖、回填、螺栓、预埋、法兰等所有工作内容，含土方外运，运距自行考虑 | 套 | 8 |
| 17 | 接地桩 | ￠20，镀锌，长1500mm | 根 | 16 |
| 18 | PE管（75）及敷设 | 直径75mm | 米 | 2400 |
| 19 | 机动车道开挖 | 500*600mm砼；开挖、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 | 米 | 600 |
| 20 | 绿化带开挖 | 400*400mm；开挖、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 | 米 | 1200 |
| 21 | 开挖人行道 | 400*400mm；开挖、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 | 米 | 600 |
| 22 | 牵引管 | 水平导向钻进：2孔DN75PE增强塑料管牵引施工（含φ75PE管）；含工作坑、接收坑、管道接口及牵引、余方弃置等所有工作内容 | 米 | 300 |
| 23 | 小窨井 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 | 个 | 22 |

2.1.2.4  交通流量采集科技设施

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷视一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 套 | 50 |
| 2 | 网络避雷器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 只 | 50 |
| 3 | 杆件 | Φ219，Q235,(H6.3，L5.5)；立柱φ219*10*6300mm，横梁φ140*8*5500mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑 | 根 | 12 |
| 4 | 控制箱 | 600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件及辅材 | 只 | 50 |
| 5 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 50 |
| 6 | 网线及敷设 | CAT5E；超5类线 | 米 | 800 |
| 7 | 电源线及敷设 | RVV3×1 | 米 | 800 |

2.1.2.5 上匝道交通信号控制科技设施

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 匝道信号控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 套 | 8 |
| 2 | 入口匝道诱导屏 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 套 | 8 |
| 3 | 车道指示灯 | 600mm*600mm，红叉绿箭， | 套 | 16 |
| 4 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 8 |
| 5 | 网线及敷设 | CAT5E；超5类线 | 米 | 200 |
| 6 | 匝道屏电源线 | YJV3*4 | 米 | 200 |
| 7 | 电源线及敷设 | RVV4×1 | 米 | 400 |
| 8 | 控制信号线及敷设 | RVVSP2*2*1 | 米 | 200 |

2.1.2.6压线抓拍科技设施

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压线抓拍电子警察 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 套 | 17 |
| 2 | 网络避雷器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 只 | 17 |
| 3 | 杆件 | Φ219，Q235,(H6，L6)；立柱φ219*10*6000mm，横梁φ140*8*6000mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑 | 套 | 17 |
| 4 | 控制箱 | 600*500*250，RAL7040，304， 户外型，含电源、空开、防雷、元器件及辅材 | 根 | 17 |
| 5 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 17 |
| 6 | 网线及敷设 | CAT5E；超5类线 | 米 | 800 |
| 7 | 电源线及敷设 | RVV3×1 | 米 | 800 |
| 8 | 安装支架 | 定制，含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽 | 个 | 17 |

2.1.2.7  交通信息发布科技设施

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流出诱导屏文字屏 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 套 | 6 |
| 2 | 流入诱导屏 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 套 | 8 |
| 3 | 交通信息发布屏安装F杆及基础 | 3F标志杆：Q235钢；立杆Φ299*10*8000mm，横梁Φ140*6*4500mm；杆件及紧固件均热镀锌及喷塑处理；含螺栓、法兰、螺母等所有五金配件；含C30砼基础、C15砼垫层、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 套 | 8 |
| 4 | 控制箱 | 600*500*250，RAL7040，304，户外型，含电源、空开、防雷、元器件及辅材 | 只 | 14 |
| 5 | 网络避雷器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 14 |
| 6 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 14 |
| 7 | 电源线 | RVV3*4 | 米 | 2500 |
| 8 | 网线及敷设 | CAT5E；超5类线 | 米 | 200 |
| 9 | 小窨井 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 | 个 | 56 |

2.1.2.8  语音广播科技设施

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外防水音柱 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 套 | 396 |
| 2 | 音频控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 22 |
| 3 | 音频解码器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 22 |
| 4 | 控制箱 | 700*600*600,喷塑，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件及辅材 | 只 | 22 |
| 5 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 22 |
| 6 | 固定支架 | 定制，含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽 | 套 | 22 |
| 7 | 接入授权lisence | 接入现有语音广播许可授权，含接入及调试。 | 套 | 22 |
| 8 | 网线及敷设 | CAT5E；超5类线 | 米 | 150 |
| 9 | 音频控制线及敷设 | RVVsp2*2.5 | 米 | 11000 |

2.1.2.9  高清道路监控科技设施

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清道路监控 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 套 | 27 |
| 2 | 高空监控 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 套 | 3 |
| 3 | 网络避雷器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 只 | 30 |
| 4 | 杆件 | φ102*6*3600单柱式立杆；杆件及紧固件均热镀锌及喷塑处理 | 根 | 30 |
| 5 | 高空支架 | 定制，含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽 | 套 | 3 |
| 6 | 控制箱 | 600*500*250，RAL7040，304，户外型，含电源、空开、防雷、元器件及附件 | 只 | 26 |
| 7 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 26 |
| 8 | 网线及敷设 | CAT5E；超5类线 | 米 | 1100 |
| 9 | 电源线及敷设 | RVV3×2.5 | 米 | 500 |
| 10 | 电源线及敷设 | RVV3×1.5 | 米 | 900 |

2.1.2.10  气象监测系统科技设施

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能球型摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 套 | 1 |
| 2 | 一体式五要素气象传感器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 套 | 1 |
| 3 | 非侵入式路面传感器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 只 | 1 |
| 4 | 微型能见度仪 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 根 | 1 |
| 5 | 多功能杆件 | Q235,热镀锌，喷塑（设备自带），底部法兰需与预埋基础配套 | 套 | 1 |
| 6 | 控制箱 | 600*500*250，RAL7040，304，户外型，含电源、空开、防雷、元器件及辅材 | 只 | 1 |
| 7 | 4光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 1 |
| 8 | 网线及敷设 | CAT5E；超5类线 | 米 | 100 |
| 9 | 电源线及敷设 | RVV3×2.5 | 米 | 100 |
| 10 | 电源线及敷设 | RVV3×1.5 | 米 | 200 |

2.1.2.11高架主线道路配套设施

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱及基础 | IP65防护等级，最大接入功率20KW，650*500*400,304不锈钢喷塑，RAL7040，含底座基础 | 套 | 10 |
| 2 | 主供电电缆及敷设 | YJV5*16 | 米 | 1000 |
| 3 | 辅助供电电缆及敷设 | YJV5*6 | 米 | 7500 |
| 4 | 辅助供电电缆及敷设 | YJV3*6 | 米 | 7500 |
| 5 | PE管（75）及敷设 | 直径75mm | 米 | 1000 |
| 6 | 通讯链路 | 可采用光纤或OLT方案。光纤方案：光纤租用费;包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6年租赁费;OLT方案：含ONU设备、6年数据传输等 | 项 | 1 |

2.1.3  地面及高架中心配套硬件

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能应用服务器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 1 |
| 2 | 视音频处理服务器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 1 |
| 3 | 图片云存储服务器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 1 |
| 4 | 图片分析处理服务器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 1 |
| 5 | 视频云存储服务器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 2 |
| 6 | 视频图像融合接入网关 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 1 |
| 7 | 视频检测分析服务器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 1 |
| 8 | 边缘计算单元 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 2 |
| 9 | 通讯模块 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 1 |

2.1.4  匝道口管控系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可变情报板 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 2 |
| 2 | 入口控制车道指示器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 2 |
| 3 | 匝道控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 2 |
| 4 | 2光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 2 |
| 5 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.2，L8）：高6.2米；臂长8米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度7mm，挑臂钢板厚度8mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 台 | 2 |
| 6 | 抱杆机箱 | 尺寸600*500*250mm，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件及辅材 | 台 | 2 |
| 7 | 监控配电箱 | 尺寸710*530*1000mm，立柱安装，电气元器件，通风、防雨、防尘、防盗，含电源开关，避雷板、开关灯及辅材 | 台 | 2 |
| 8 | 机箱基础 | 机箱基础900*800*900mm；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、PVC管、法兰、接地等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 | 座 | 2 |
| 9 | 监控用分歧光缆及敷设 | 8芯，含熔接 | 米 | 1400 |
| 10 | 电缆及敷设 | YJV22-3*6 | 米 | 650 |
| 11 | 电缆及敷设 | YJV22-3*16 | 米 | 1000 |
| 12 | 主电源线及敷设 | YJV-3*2.5 | 米 | 50 |
| 13 | 配管 | 两根φ63/54硅芯管及敷设，含开挖、回填、包封 | 米 | 800 |
| 14 | 配管 | 2根φ114热镀锌过路管及敷设，含开挖、回填、包封 | 米 | 80 |
| 15 | 光缆及敷设 | 4芯，含熔接 | 米 | 250 |
| 16 | 网线及敷设 | 超5类线 | 米 | 250 |
| 17 | 小窨井 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 | 个 | 17 |

- 2.1.5  高架大队勤务指挥室改造

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万高清室内半球 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 4 |
| 2 | 人脸门禁 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 套 | 1 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 1 |
| 4 | 监控专用硬盘 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型; | 块 | 8 |
| 5 | LCD拼接单元 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 16 |
| 6 | 拼接屏落地柜 | 冷轧钢板制作，柜体拆装式结构设计，静电喷涂，符合环保标准 | 单元 | 12 |
| 7 | 液压前维护支架 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 套 | 16 |
| 8 | 拼接屏安装调试 | 安装调试，含辅材，Hdmi高清线，网线，扎线带，公牛插排等附件包 | 套 | 16 |
| 9 | 拼接屏控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 1 |
| 10 | 网络控制键盘 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型; | 台 | 2 |
| 11 | 语音服务器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 1 |
| 12 | 12路高清解码器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 4 |
| 13 | 操作席位 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 席位 | 6 |
| 14 | 操作椅 | 面料材质：网布；类别：转椅；靠背角度：120-155度(含)；填充物：海绵；扶手类型：固定扶手；升降方式：气压升降；五星脚材质：锦纶/尼龙(聚酰胺纤维) | 张 | 6 |
| 15 | 塔式图像工作站 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 12 |
| 16 | 23寸液晶显示器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 12 |
| 17 | 高清会议终端 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 2 |
| 18 | 高清会议摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 2 |
| 19 | 无线套装（话筒+主机） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 套 | 2 |
| 20 | 无线话筒天线放大器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 2 |
| 21 | 功率放大器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 2 |
| 22 | 数字音频处理器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 1 |
| 23 | 12路调音台 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 1 |
| 24 | 反馈抑制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 2 |
| 25 | 时序电源 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 1 |
| 26 | 专业音箱 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 4 |
| 27 | 42U标准机柜 | 42U，600x600x2055mm，含电源分配单元 | 台 | 4 |
| 28 | 机房小型精密空调 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型; | 台 | 1 |
| 29 | UPS不间断电源 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型; | 套 | 1 |
| 30 | 48口千兆工业级交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; | 台 | 2 |
| 31 | 多功能网关路由器 | 千兆综合业务网关(2GE WAN+8GE LAN) | 台 | 1 |
| 32 | 千兆光模块（20KM） | SFP 1、25G/1、0625G/20KM千兆单模双芯光模块 | 块 | 36 |
| 33 | 6类非屏蔽双绞线 | 六类，UTP；蓝色；标准：超过TIA/EIA-568-C.2六类和ISO-IEC11801-2ndClassE信道性能要求；线缆结构：四对非屏蔽双绞，线对之间被内部十字支撑架分隔信道带宽：ACR有效带宽＞250MHz，性能测试达650MHz防火等级：商用级CM，满足NEC标准UL1581防火规范，满足IEC60332-1标准 | 米 | 3000 |
| 34 | 桥架 | 金属桥架100mm*50mm 含制作 | 米 | 30 |
| 35 | 网络跳线 | 六类，UTP，RJ45，2M | 根 | 100 |
| 36 | 双孔信息面板 | 双孔，含模块及86底盒 | 套 | 40 |
| 37 | 网络配线架 | 24口网络配线架 | 套 | 3 |
| 38 | 理线器 | 24档48口工程级加厚型机柜网络理线架线缆管理器 | 个 | 3 |
| 39 | 语音配线架 | 24口语音配线架 | 个 | 1 |
| 40 | 配套改造 | 所有科技建设综合布线人工费用、视频会议系统、数字音响系统及点调系统等迁移安装及辅材费，并进行电路改造，含电缆进户线，电箱，电源线、照明线路及操作席位供电、控制开关改造，40公分宽地梁开5公分穿线孔，拆除部分矿棉板吊顶，该项总价包干 | 项 | 1 |

2.2本项目的核心产品：环保卡口抓拍摄像机。

- 验收标准：合格

- 所有货物全新、无瑕疵且可正常使用。

- 供应商提供的设备在不干扰其他设备的情况下正常运行。

- 所有设备接入公安内网及相关平台后正常使用，达到相关要求，且未干扰公安内网正常运行。

- 其他要求：投标人为本项目配置专业施工队伍，包含1名项目负责人、1名技术负责人、不少于10名其他人员（技术人员、专业工程施工人员等）。

- 实质性要求

投标人必须提供以下承诺书，本项为实质性条款，如不提交视为无效投标。

| 1 | ★知识产权承诺书 | 提供承诺书。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ★网络、数据安全承诺书 | 提供承诺书。 |
| 3 | ★光纤通讯承诺书或通讯承诺书 | 提供承诺书。 |
| 4 | ★设备正常供货承诺书 | 提供承诺书。 |
| 5 | ★项目建设及运维承诺书 | 提供承诺书。 |

- ★知识产权承诺书（本项为实质性条款，如不提交视为无效投标）

知识产权承诺书

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局： 我单位承诺：

- 在本次招标中所投标产品不存在知识产权纠纷；

- 项目过程中自定义开发部分知识产权由常州国家高新技术产业开发区（新北区） 住房和城乡建设局拥有；

- 开放软件接口，在维护期内提供软件修改、优化、完善、升级和技术支持。

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日	期：	年	月	日

- ★网络、数据安全承诺书（本项为实质性条款，如不提交视为无效投标）

网络、数据安全承诺书

我方参加“常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目-智慧城市建设(龙江路高架交通设施工程-科技设施)”的投标，在本项目的建设期及运维期内，就网络安全事项承诺如下：

- 遵守省公安厅信息化合作企业十项管理规定文件要求，提供所有项目参与人员信息报备审核。

- 加强对系统设计（投标、施工、维保）人员的安全保密教育，遵守安全保密纪律和工作纪律。

- 所有设备的口令设置须符合分局密码复杂性要求，严禁弱口令。

- 所有设备接入感知网，均须符合新北公安分局的安全准入控制要求，提交设备准入登记信息，经审核批准后方可入网。

- 各类程序、操作系统、应用软件等须及时更新升级，杜绝安全漏洞。

- 热点采集设备须采用有线传输方式接入感知网，无线卡槽不允许插卡并关闭无线传输功能，同时数据采用加密方式回传中心，杜绝信息泄露。

- 我方若有任何违反以上要求的行为，愿承担一切法律责任，并接受招标人给予的经济处罚。

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日	期：	年	月	日

- 5.3.1：★光纤通讯承诺书（本项为实质性条款，如不提交视为无效投标）

光纤通讯承诺书

我方参加“常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目-智慧城市建设(龙江路高架交通设施工程-科技设施)”的投标，就光纤通讯事项承诺如下：

我方为本次项目新建的光纤通讯点配备独立双芯光缆，满足招标文件需求。若我方中标，招标人有权对新建的光纤通讯进行检测，若检测结果不符合独立双芯要求，我方承担由此对招标人造成的一切损失。

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日	期：	年	月	日

- 5.3.2：★通讯承诺书（本项为实质性条款，如不提交视为无效投标）

通讯承诺书

我方参加“(-科技设施)”的投标，就通讯链路事项承诺如下：

我方采用OLT方式为本次项目新建的通讯点位建设，满足招标文件需求。若我方中标，招标人有权对新建的OLT通讯链路进行检测，若检测结果不符合要求，我方承担由此对招标人造成的一切损失。

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日	期：	年	月	日

- 5.4：★设备正常供货承诺书（本项为实质性条款，如不提交视为无效投标）

设备正常供货承诺书

我方参加“常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目-智慧城市建设(龙江路高架交通设施工程-科技设施)”的投标，就设备供货事项承诺如下：

我方将充分开展市场调研，确保所投设备能正常供货。我方所投设备如因停产等原因导致无法正常供货，则提供设备生产厂商出具的证明文件（加盖设备生产厂商公章），文件中写明设备停产的时间及原因，并注明更换的设备性能及参数不低于我方所投设备。

我方若有任何违反以上要求的行为，愿承担一切法律责任，并接受招标人给予的经济处罚。

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日	期：	年	月	日

- 5.5： ★项目建设及运维承诺书（本项为实质性条款，如不提交视为无效投标）

项目建设及运维承诺书

我方参加“常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目-智慧城市建设(龙江路高架交通设施工程-科技设施)”的投标，就项目建设及运维事项承诺如下：

- 我方承诺中标后提供前端摄像机及光交换设备不少于 3%数量的备品备件，并放置于专用仓库，由专人保管，每年提供不少于 3%点位免费迁移服务。

- 我方承诺提供前端摄像机、光交换设备、交换机、服务器、云存储产品针对本项目的原厂六年免费质保。

- 我方承诺前端摄像机 GB 35114 A 认证卡对接江苏省、常州市视频安全认证管理系统。

- 我方根据所投产品性能，对采购方的设计方案提出技术建议，确保软、硬件设备完整。如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致用户单位设备无法正常运行， 我方承诺免费提供。除采购方（用户方）明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用。

- 我方承诺确保所投设备能正常供货，如因所投设备停产等原因导致无法正常供货， 我方提供同档次或更高档次设备供项目正常使用，结算单价不高于投标单价。

- 我方承诺其所投的前端立杆设备在使用寿命年限内出现质量问题或由质量问题导致的连带责任由投标人自行承担。

- 我方承诺遵守《常州市公安视频监控系统维护管理办法》。按市局要求进行一机一档点位治理，在相关平台三维地图上进行准确标注点位位置及朝向。

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日	期：	年	月	日

- 5.6： 供应商须提供的相关检测报告及证明材料一览表

| - 序号 | - 设备名称 | - 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 环保补光灯 | - 符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的相关规定，提供公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章 |
| - 2 | - 诱导屏（含诱导屏、入口匝道诱导屏、流出诱导屏文字屏、流入诱导屏） | - 防护等级：箱体不低于 IP66；模组不低于 IP68；提供相关检测报告； - 诱导屏厂家具备基于国密数字证书安全加固的能力,提供测试报告； - 诱导屏控制系统具备硬件加密功能，提供相关证明材料 |
| - 3 | - 移动抓拍设备 | - 整套设备符合（GA/T 832—2014）《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》、（GA/T 1299-2016）《车载视频记录取证设备通用技术条件》标准,以公安部检测检验报告体现为准（需提供公安部检测检验报告扫描件加盖公章）； - 现场语音警示功能：可自动将识别的违法车辆号牌及交通违法行为进行自动语音警示播报（需提供公安部检测检验报告扫描件加盖公章） |
| - 4 | - 测速单元 | - 频率：24.150GHz±45MHz；发射功率：＜30mw；测量时间：＜30ms；测速范围：2～420 km/h；采用平板矩阵窄波束测量技术，其水平主瓣宽度＜4.5度；准确度：测速准确度：模拟测速误差（-1～0）km/h，现场测速误差（-4～0）km/h；能自动识别并区分大、小型车辆类型限速取证；提供质量技术监督部门出具的计量器具型式批准证书扫描件加盖公章；以及公安部国家道路交通安全产品质量监督检验中心出具的检测报告扫描件加盖公章 |
| - 5 | - 视音频处理服务器 | - 终端配套的遥控器采用ZigBee控制，在不低于15米可控范围内，控制信号不会被遮挡（供应商需提供权威机构检测报告证明）； - 终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义；支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密；终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控，支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法（需提供权威机构检测报告证明）； 提供6年质保（含介质保留）承诺书并加盖公章 |
| - 6 | - 图片分析处理服务器 | - 处理器：配置≥2颗国产CPU，每颗CPU核心数≥48Core，每颗CPU基频（非超频）≥2.6GHz；所投服务器的CPU须符合安全可靠测评要求，提供CPU符合安全可靠测评要求的证明材料； - BMC芯片:芯片为在中国大陆注册生产的芯片。投标单位需要提供芯片照片及国产化证明材料； 提供6年质保（含介质保留）承诺书并加盖公章。 |
| - 7 | - 视频云存储服务器 | - 架构：全对称分布式架构，性能、容量随节点数增加而线性增加（提供原厂证明并加盖公章）； - 性能：单节点平均可接入2Mbps码流1600路或4Mbps码流800路；支持多个小文件（＜1M）写入后聚合成一个文件（提供权威第三方测试报告）； 提供6年质保（含介质保留）承诺书并加盖公章 |
| - 8 | - 图片云存储服务器 | - 架构：全对称分布式架构，性能、容量随节点数增加而线性增加（提供原厂证明并加盖公章）； 性能：为满足整网图片存储规模，整网图片文件在单集群统一管理，单节点至少支持文件数40亿，目录支持千万文件/目录；单节点满足1500张/秒图片同时读、写、删；支持多个小文件（＜1M）写入后聚合成一个文件（提供权威第三方测试报告）； 提供6年质保（含介质保留）承诺书并加盖公章 |
| - 9 | - 高性能应用服务器 | - 技术参数详见采购需求三，提供6年质保（含介质保留）承诺书并加盖公章 |
| - 10 | - 视频图像融合接入网关 | - 技术参数详见采购需求三，提供6年质保（含介质保留）承诺书并加盖公章 |
| - 11 | - 视频检测分析服务器 | - 技术参数详见采购需求三，提供6年质保（含介质保留）承诺书并加盖公章 |
| - 12 | - 边缘计算单元 | - 技术参数详见采购需求三，提供6年质保（含介质保留）承诺书并加盖公章 |
| - 13 | - 通讯模块 | - 技术参数详见采购需求三，提供6年质保（含介质保留）承诺书并加盖公章 |

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目-智慧城市建设(龙江路高架交通设施工程-科技设施) | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分评标基准价／投标报价×价格权值×100 | 0 | 30 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
|  | 技术分 （主观分） | 下列（2.1-2.5）评分项属于暗标评审项。各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 30 |  |  |
| 2.1 | 施工方案 | 施工方案：投标人自行踏勘现场，根据本次招标内容设计详细施工方案，施工方案覆盖全部关键内容、业务逻辑准确、系统结构清晰、技术要点突出，具备完全的可行性，符合项目技术标准及采购文件各项要求。施工方案思路清晰，针对性强，描述明确合理，得8分；施工方案较为清晰，描述较为合理得6分；施工方案描述一般的得4分；不提供的不得分。 | 0 | 8 | 是 | 否 |
| 2.2 | 前端设备对接方案 | 前端设备对接方案：针对本次建设的前端设备，投标人应在对现有相关应用平台充分了解的基础上，充分考量系统无缝对接和平台应用统一，提供合理、清晰的对接方案，包含接入设备类型、网络接入规划、接入平台规划，并在投标文件中对上述要点及数据接入质量承诺。方案思路清晰，针对性强，描述明确合理，有明确的对接承诺，得6分；方案较为清晰，描述较为合理，有明确的对接承诺，得4分；方案描述一般，对接承诺含糊的，得2分；不提供的不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 2.3 | 数据汇聚转发方案 | 数据汇聚转发方案：针对本项目所述信息数据汇聚转发要求，投标人应在对现有常州市公安局相关应用平台充分了解的基础上，制定详细的数据汇聚转发方案，包含汇聚转发数据类型、汇聚转发规划，整体方案思路清晰、针对性强，描述明确合理，得6分；整体方案较为清晰，描述较为合理，得4分；整体方案及各系统方案描述较差，得2分；未提供不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 2.4 | 运维服务方案 | 运维服务方案：投标人编制运维服务方案，包括故障响应时间、重大故障的应急预案和措施、维保备件的安排、本地化服务能力等情况。方案思路清晰、针对性强，描述明确合理，得5分；方案较为清晰，描述较为合理，得3分；方案描述一般，得1分；不提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.5 | 人员配备方案 | 人员配备方案：根据提供完善的人员配备方案进行评价。人员配置结构清晰，职责明确，分工合理的得5分；人员配置描述简单但比较清晰的得3分；人员配置不全且描述不清的得1分；不提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
|  | 商务分 （客观分） |  | 0 | 40 |  |  |

3.1

| 企业资质 |  | 投标人具备ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，得2分；投标人具备ISO27001信息安全管理体系认证证书的，得2分。 投标人（供应商）提供证书扫描件并加盖投标人（供应商）公章，不提供不得分。 |  | 0 | 4 |  | 否 |  |  | 是 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 企业业绩 |  | 投标人自2020年1月1日以来完成过智能化或科技设施项目建设，建设内容包含高清电子警察系统、高清人车卡口系统、抓拍系统、交通信息发布系统、中心扩容。每一份合同含以上任意3项建设内容的得2分，本项限评4份合同，本项最高得8分。 提供合同及验收报告扫描件并加盖投标人（供应商）公章，时间以合同签订时间为准，不提供不得分。 |  |  | 0 |  | 8 | 否 |  | 是 |
| 3.3 | - 项目负责人 |  | （1）投标人拟派驻本项目的项目负责人具有高级工程师以上（含高级工程师）职称的得1分，具备工程师职称的得0.5分； （2）项目负责人具有一级建造师（专业为机电工程或通信与广电工程）的得2分。 提供对应证书的扫描件并加盖投标人（供应商）公章及投标人（供应商）为其缴纳近三个月社保证明，不提供不得分。 |  |  | 0 |  | 3 | 否 |  | 是 |
| 3.4 | - 技术负责人 |  | - 投标人拟派驻本项目的技术负责人具有高级工程师以上（含高级工程师）职称的得1分，具备工程师职称的得0.5分。 - 技术负责人具有信息系统项目管理师证书的得2分。 提供对应证书的扫描件并加盖投标人（供应商）公章及投标人（供应商）为其缴纳近三个月社保证明，不提供不得分。 |  |  | 0 |  | 3 | 否 |  | 是 |
| 3.5 | - 项目团队 |  | - 基本条件：项目配置的专业施工队伍,包含1名项目负责人、1名技术负责人、不少于10名其他人员（技术人员、专业工程施工人员等），不满足基本条件的本项不得分。 - （1）专业施工队伍人员（项目负责人、技术负责人除外）中具备工程师职称的，有1人得0.5分，最高得1分； - （2）专业施工队伍人员（项目负责人、技术负责人除外）中具备高级工程师以上（含高级工程师）职称的，有1人得1分，最高得2分； - （3）专业施工队伍人员（项目负责人、技术负责人除外）安全负责人1人，具有信息安全保障人员认证（CISAW）、注册信息安全专业人员（CISP）、网络安全能力认证（CCSC）、数据安全评估师证书、系统架构设计师证书，每有一项得1分，最高得2分。 - （4）专业施工队伍人员中具有电工操作证的有1人得1分，最高得1分。 同一人可具备多项证书，同一人的职称证书以最高的认定，不重复计分。 提供对应证书的扫描件并加盖投标人（供应商）公章及投标人（供应商）为其缴纳近三个月社保证明，不提供不得分。 |  |  | 0 |  | 6 | 否 |  | 是 |
| 3.6 | - 维护人员 |  | 维护人员：投标人在项目运维期间组织运维服务团队，团队在8名外场运维人员及1名驻场运维人员基础上，承诺增加1名驻场运维人员7*8小时服务的，得1分，增加2名驻场运维人员7*8小时服务的，得2分。驻场地点在常州市公安局交警支队。驻场人员和专业施工队伍人员可以重复。 提供承诺书及投标人（供应商）为其缴纳近三个月社保证明，不提供不得分。 |  |  | 0 |  | 2 | 否 |  | 是 |
| 3.7 | 作业车辆 |  | 投标人为本项目配备登高作业车辆，每配备一辆得2分，最多4分。 自有车辆的提供行驶证、发票扫描件并加盖投标人（供应商）公章；租赁车辆的，提供租赁协议扫描件并加盖投标人（供应商）公章、行驶证扫描件并加盖投标人（供应商）公章。不提供或提供不全都不得分。 |  |  | 0 |  | 4 | 否 |  | 是 |
| 3.8 | 投标资料 |  | 提供投标文件中所投产品的技术参数须全部满足招标文件要求的承诺书，并按照采购需求5.6“供应商须提供的相关检测报告及证明材料一览表”要求提供全部相关检测报告、测试报告、证明材料、证书、照片、质保承诺的得8分，少一项扣1分，未提供不得分。 |  |  | 0 |  | 8 | 否 |  | 是 |
| 3.9 | 节能环保 |  | （1）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件的，有1个得1分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 （2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书原件扫描件的，有1个得1分，最多得1分。 投标人（供应商）投标文件中提供相应的认证证书的原件扫描件，并加盖投标人（供应商）公章，不提供不得分。 |  |  | 0 |  | 2 | 否 |  | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 1.地面科技设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1龙江路辽河路地面科技设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 900万环保电 警抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 8 |  |  |
| 2 | 900万环保卡 口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 11 |  |  |
| 3 | 环保补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 24 |  |  |
| 4 | 800万环保卡 口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 红绿灯信号检 测器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 方向 | 4 |  |  |
| 6 | 雷视一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 高清监控 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 主控机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 7 |  |  |
| 10 | 1光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 11 | 8光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 光模块 | 60km千兆光模块，单模，含接入及调试; |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 13 | 光模块 | 20km千兆光模块，单模，含接入及调试; |  |  | 个 | 20 |  |  |
| 14 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L17）：高6.5米；臂长17米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6-4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑； 含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 2 |  |  |
| 15 | 杆件及基础 | 圆形长臂杆（H7.0，L21）：高7.0米；臂长21米；立杆与横杆均为圆形杆； 立柱钢板厚度12mm，挑臂钢板厚度12-4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C20垫层、C40砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 16 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L14）：高6.5米；臂长14米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度5mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑； 含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 17 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L10）：高6.5米；臂长10米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑； 含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 18 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L5）：立杆与横杆均为正八边形锥杆；高6.5米；臂长5米；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 19 | 监控落地机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600 mm *700 mm *500 mm；含辅材 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 抱杆机箱 | 尺寸600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件；含辅材 |  |  | 个 | 11 |  |  |
| 21 | 路口电源箱 | 立柱安装，电气元器件;含电源开关、避雷板、开关等，通风、防雨、防尘、防盗，尺寸:710mx530mx1000mm ; |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 辅助控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 箱变至电源箱 电缆 | YJV-3*16 |  |  | 米 | 350 |  |  |
| 24 | 主电源线及敷 设 | RVV3*2.5 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 25 | 摄像机电源线 及敷设 | RVV3*1 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 26 | 信号控制线及 敷设 | RVV4*1 |  |  | 米 | 30 |  |  |
| 27 | 光缆及敷设 | 4芯 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 28 | 网线及敷设 | 超5类 |  |  | 米 | 700 |  |  |
| 29 | 摄像机和雷视 一体机安装支 架 | 定制；随摄像机、雷视一体机等设备自带；含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等辅材 |  |  | 个 | 30 |  |  |
| 30 | PE管及敷设 | PE管（75）及敷设,含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等 |  |  | 米 | 400 |  |  |
| 31 | 光缆熔接及辅 材 | 光缆熔接、熔接包等 |  |  | 处 | 12 |  |  |
| 32 | 机箱基础 | 机箱基础900*860*900mm；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、PVC管、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 33 | 接地桩 | ￠40，热镀锌，长1500mm |  |  | 个 | 12 |  |  |
| 34 | 手井及井盖 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 35 | 通讯链路 | 可采用光纤或OLT方案。 光纤方案：光纤租用费;包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6年租赁费; OLT方案：含ONU设备、6年数据传输等。 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 36 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 龙江路云河路地面科技设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 900万环保电 警抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 5 |  |  |
| 2 | 900万环保卡 口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 3 | 环保补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 14 |  |  |
| 4 | 800万环保卡 口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 红绿灯信号检 测器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 方向 | 3 |  |  |
| 6 | 雷视一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 高清监控 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 8 | 主控机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 10 | 1光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 11 | 8光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 光模块 | 60km千兆光模块,单模，含接入及调试; |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 光模块 | 20km千兆光模块,单模，含接入及调试; |  |  | 个 | 12 |  |  |
| 14 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L13）：高6.5米；臂长13米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度5mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑； 含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 15 | 落地机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600 mm *700 mm *500 mm；含辅材 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 抱杆机箱 | 尺寸600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件；含辅材 |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 17 | 路口电源箱 | 立柱安装，电气元器件;含电源开关、避雷板、开关等，通风、防雨、防尘、防盗，尺寸:710mx530mx1000mm |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 辅助控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 箱变至电源箱 电缆 | YJV-3*16 |  |  | 米 | 700 |  |  |
| 20 | 主电源线及敷 设 | RVV3*2.5 |  |  | 米 | 400 |  |  |
| 21 | 摄像机电源线 及敷设 | RVV3*1 |  |  | 米 | 380 |  |  |
| 22 | 信号控制线及 敷设 | RVV4*1 |  |  | 米 | 30 |  |  |
| 23 | 光缆及敷设 | 4芯 |  |  | 米 | 400 |  |  |
| 24 | 网线及敷设 | 超5类 |  |  | 米 | 400 |  |  |
| 25 | 摄像机和雷视 一体机安装支 架 | 定制，随摄像机、雷视一体机等设备自带；含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等辅材 |  |  | 个 | 20 |  |  |
| 26 | PE管及敷设 | PE管（75）及敷设,含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等 |  |  | 米 | 150 |  |  |
| 27 | 光缆熔接及辅 材 | 光缆熔接、熔接包等 |  |  | 处 | 8 |  |  |
| 28 | 机箱基础 | 机箱基础900*860*900mm；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、PVC管、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 29 | 接地桩 | ￠40，热镀锌，长1500mm |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 30 | 手井及井盖 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 31 | 通讯链路 | 可采用光纤或OLT方案。 光纤方案：光纤租用费;包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6年租赁费; OLT方案：含ONU设备、6年数据传输等。 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 32 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3龙江路嫩江路地面科技设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 900万环保电 警抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 8 |  |  |
| 2 | 900万环保卡 口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 11 |  |  |
| 3 | 环保补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 24 |  |  |
| 4 | 800万环保卡口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 红绿灯信号检测器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 方向 | 4 |  |  |
| 6 | 雷视一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 高清监控 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 主控机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 5 |  |  |
| 10 | 1光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 5 |  |  |
| 11 | 8光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 光模块 | 60km千兆光模块，单模，含接入及调试; |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 光模块 | 20km千兆光模块，单模，含接入及调试; |  |  | 个 | 20 |  |  |
| 14 | 杆件及基础 | 八角长臂T杆（H6.5，L13+5）：高6.5米；臂长13+5米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度6mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 2 |  |  |
| 15 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L12）：高6.5米；臂长12米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度5mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑； 含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 16 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L11）：高6.5米；臂长11米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑； 含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 17 | 落地机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600 mm *700 mm *500 mm；含辅材 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 抱杆机箱 | 尺寸600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件；含辅材 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 19 | 路口电源箱 | 立柱安装，电气元器件;含电源开关、避雷板、开关等，通风、防雨、防尘、防盗，尺寸:710mx530mx1000mm |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 辅助控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 箱变至电源箱电缆 | YJV-3*16 |  |  | 米 | 300 |  |  |
| 22 | 主电源线及敷设 | RVV3*2.5 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 23 | 摄像机电源线 及敷设 | RVV3*1 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 24 | 信号控制线及 敷设 | RVV4*1 |  |  | 米 | 30 |  |  |
| 25 | 光缆及敷设 | 4芯 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 26 | 网线及敷设 | 超5类 |  |  | 米 | 700 |  |  |
| 27 | 摄像机和雷视 一体机安装支 架 | 定制，随摄像机、雷视一体机等设备自带；含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽 |  |  | 个 | 31 |  |  |
| 28 | PE管及敷设 | PE管（75）及敷设,含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等 |  |  | 米 | 350 |  |  |
| 29 | 光缆熔接及辅材 | 光缆熔接、熔接包等 |  |  | 处 | 12 |  |  |
| 30 | 机箱基础 | 机箱基础900*860*900mm；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、PVC管、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 31 | 接地桩 | ￠40，热镀锌，长1500mm |  |  | 个 | 7 |  |  |
| 32 | 手井及井盖 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 |  |  | 个 | 5 |  |  |
| 33 | 通讯链路 | 可采用光纤或OLT方案。 光纤方案：光纤租用费;包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6年租赁费; OLT方案：含ONU设备、6年数据传输等。 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 34 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4龙江路浏阳河路地面科技设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 900万环保电 警抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 9 |  |  |
| 2 | 900万环保卡 口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 14 |  |  |
| 3 | 环保补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 28 |  |  |
| 4 | 800万环保卡 口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 红绿灯信号检 测器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 方向 | 4 |  |  |
| 6 | 雷视一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 高清监控 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 主控机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 7 |  |  |
| 10 | 1光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 11 | 8光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 光模块 | 60km千兆光模块，单模，含接入及调试; |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 光模块 | 20km千兆光模块，单模，含接入及调试; |  |  | 个 | 22 |  |  |
| 14 | 杆件及基础 | 八角长臂T杆（H6.5，L17+5）：高6.5米；臂长17+5米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 15 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L17）：高6.5米；臂长17米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6-4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 16 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L12）：高6.5米；臂长12米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度5mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 2 |  |  |
| 17 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L5）：立杆与横杆均为正八边形锥杆；高6.5米；臂长5米；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 18 | 落地机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600 mm *700 mm *500 mm；含辅材 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 抱杆机箱 | 尺寸600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件；含辅材 |  |  | 个 | 11 |  |  |
| 20 | 路口电源箱 | 立柱安装，电气元器件;含电源开关、避雷板、开关等，通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：通风、防雨、防尘、防盗，尺寸:710mx530mx1000mm；含辅材 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 辅助控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 箱变至电源箱 电缆 | YJV-3*16 |  |  | 米 | 250 |  |  |
| 23 | 主电源线及敷 设 | RVV3*2.5 |  |  | 米 | 650 |  |  |
| 24 | 摄像机电源线 及敷设 | RVV3*1 |  |  | 米 | 650 |  |  |
| 25 | 信号控制线及 敷设 | RVV4*1 |  |  | 米 | 30 |  |  |
| 26 | 光缆及敷设 | 4芯 |  |  | 米 | 650 |  |  |
| 27 | 网线及敷设 | 超5类 |  |  | 米 | 750 |  |  |
| 28 | 摄像机和雷视 一体机安装支 架 | 定制，随摄像机、雷视一体机等设备自带；含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等辅材 |  |  | 个 | 35 |  |  |
| 29 | PE管及敷设 | PE管（75）及敷设,含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等 |  |  | 米 | 450 |  |  |
| 30 | 光缆熔接及辅 材 | 光缆熔接、熔接包等 |  |  | 处 | 12 |  |  |
| 31 | 机箱基础 | 机箱基础900*860*900mm；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、PVC管、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 32 | 接地桩 | ￠40，热镀锌，长1500mm |  |  | 个 | 13 |  |  |
| 33 | 手井及井盖 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容; |  |  | 个 | 5 |  |  |
| 34 | 通讯链路 | 可采用光纤或OLT方案。 光纤方案：光纤租用费;包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6年租赁费; OLT方案：含ONU设备、6年数据传输等。 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 35 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5龙江路北海路地面科技设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 900万环保电 警抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 7 |  |  |
| 2 | 900万环保卡 口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 3 | 环保补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 23 |  |  |
| 4 | 800万环保卡 口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 红绿灯信号检 测器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 方向 | 4 |  |  |
| 6 | 雷视一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 高清监控 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 主控机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 1光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 11 | 8光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 光模块 | 60km千兆光模块，单模，含接入及调试; |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 光模块 | 20km千兆光模块，单模，含接入及调试; |  |  | 个 | 20 |  |  |
| 14 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L17）：高6.5米；臂长17米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6-4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑； 含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 15 | 杆件及基础 | 八角长臂T杆（H6.5，L13+5）：高6.5米；臂长13+5米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度6mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 16 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L10）：高6.5米；臂长10米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑； 含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 17 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L5）：立杆与横杆均为正八边形锥杆；高6.5米；臂长5米；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 18 | 落地机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600 mm *700 mm *500 mm；含辅材 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 抱杆机箱 | 尺寸600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件；含辅材 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 20 | 路口电源箱 | 立柱安装，电气元器件;含电源开关、避雷板、开关等，通风、防雨、防尘、防盗，尺寸:710mx530mx1000mm ; |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 辅助控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 箱变至电源箱 电缆 | YJV-3*16 |  |  | 米 | 200 |  |  |
| 23 | 主电源线及敷 设 | RVV3*2.5 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 24 | 摄像机电源线 及敷设 | RVV3*1 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 25 | 信号控制线及 敷设 | RVV4*1 |  |  | 米 | 30 |  |  |
| 26 | 光缆及敷设 | 4芯 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 27 | 网线及敷设 | 超5类 |  |  | 米 | 700 |  |  |
| 28 | 摄像机和雷视一体机安装支 架 | 定制，随摄像机、雷视一体机等设备自带；含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽 |  |  | 个 | 29 |  |  |
| 29 | PE管及敷设 | PE管（75）及敷设,含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等 |  |  | 米 | 240 |  |  |
| 30 | 光缆熔接及辅 材 | 光缆熔接、熔接包等 |  |  | 处 | 11 |  |  |
| 31 | 机箱基础 | 机箱基础900*860*900mm；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、PVC管、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 32 | 接地桩 | ￠40，热镀锌，长1500mm |  |  | 个 | 13 |  |  |
| 33 | 手井及井盖 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 |  |  | 个 | 5 |  |  |
| 34 | 通讯链路 | 可采用光纤或OLT方案。 光纤方案：光纤租用费;包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6年租赁费; OLT方案：含ONU设备、6年数据传输等。 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 35 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6龙江路S122地面科技设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 900万环保电警抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 2 | 900万环保卡口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 14 |  |  |
| 3 | 环保补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 30 |  |  |
| 4 | 800万环保卡口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 红绿灯信号检 测器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 方向 | 4 |  |  |
| 6 | 雷视一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 高清监控 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 主控机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 7 |  |  |
| 10 | 1光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 11 | 8光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 光模块 | 60km千兆光模块，单模，含接入及调试; |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 光模块 | 20km千兆光模块，单模，含接入及调试; |  |  | 个 | 22 |  |  |
| 14 | 杆件及基础 | 八角长臂T杆（H6.5，L17+12）：高6.5米；臂长17+12米；立杆与横杆均为正 八边形锥杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6mm，杆件表面需镀锌处理及 喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土 方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 15 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L15）：高6.5米；臂长15米；立杆与横杆均为正八边形 锥杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6-4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑； 含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、 回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 16 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L14）：高6.5米；臂长14米；立杆与横杆均为正八边形 锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度5mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑； 含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、 回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 17 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L13）：高6.5米；臂长13米；立杆与横杆均为正八边形 锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度5mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑； 含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、 回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 18 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L12）：高6.5米；臂长12米；立杆与横杆均为正八边形 锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度5mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑； 含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、 回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 19 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L10）：高6.5米；臂长10米；立杆与横杆均为正八边形 锥杆；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑； 含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、 回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 20 | 落地机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600 mm *700 mm *500 mm；含辅材 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 抱杆机箱 | 尺寸600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件；含辅材 |  |  | 个 | 11 |  |  |
| 22 | 路口电源箱 | 立柱安装，电气元器件;含电源开关、避雷板、开关等，通风、防雨、防尘、 防盗，尺寸：通风、防雨、防尘、防盗，尺寸:710mx530mx1000mm；含辅材 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 辅助控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 箱变至电源箱 电缆 | YJV-3*16 |  |  | 米 | 700 |  |  |
| 25 | 主电源线及敷 设 | RVV3*2.5 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 26 | 摄像机电源线 及敷设 | RVV3*1 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 27 | 信号控制线及 敷设 | RVV4*1 |  |  | 米 | 30 |  |  |
| 28 | 光缆及敷设 | 4芯 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 29 | 网线及敷设 | 超5类 |  |  | 米 | 700 |  |  |
| 30 | 摄像机和雷视 一体机安装支 架 | 定制，随摄像机、雷视一体机等设备自带；含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽 |  |  | 个 | 36 |  |  |
| 31 | PE管及敷设 | PE管（75）及敷设,含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等 |  |  | 米 | 300 |  |  |
| 32 | 光缆熔接及辅 材 | 光缆熔接、熔接包等 |  |  | 处 | 12 |  |  |
| 33 | 机箱基础 | 机箱基础900*860*900mm；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、PVC管、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 34 | 接地桩 | ￠40，热镀锌，长1500mm |  |  | 个 | 14 |  |  |
| 35 | 手井及井盖 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 36 | 通讯链路 | 可采用光纤或OLT方案。 光纤方案：光纤租用费;包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6年租赁费; OLT方案：含ONU设备、6年数据传输等。 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 37 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7龙江路创业路地面科技设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 900万环保电警抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 2 | 900万环保卡口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 3 | 环保补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 22 |  |  |
| 4 | 800万环保卡口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 红绿灯信号检 测器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 方向 | 4 |  |  |
| 6 | 雷视一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 高清监控 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 主控机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 1光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 11 | 8光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 光模块 | 60km千兆光模块，单模，含接入及调试; |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 光模块 | 20km千兆光模块，单模，含接入及调试; |  |  | 个 | 18 |  |  |
| 14 | 杆件及基础 | 八角长臂T杆（H6.5，L17+5）：高6.5米；臂长17+5米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 15 | 杆件及基础 | 八角长臂T杆（H6.5，L13+5）：高6.5米；臂长13+5米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度8mm，挑臂钢板厚度6mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 2 |  |  |
| 16 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L10）：高6.5米；臂长10米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 17 | 落地机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600 mm *700 mm *500 mm；含辅材 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 抱杆机箱 | 尺寸600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件；含辅材 |  |  | 个 | 9 |  |  |
| 19 | 路口电源箱 | 立柱安装，电气元器件;含电源开关、避雷板、开关等，通风、防雨、防尘、防盗，尺寸:710mx530mx1000mm；含辅材 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 辅助控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 箱变至电源箱 电缆 | YJV-3*16 |  |  | 米 | 180 |  |  |
| 23 | 主电源线及敷 设 | RVV3*2.5 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 24 | 摄像机电源线 及敷设 | RVV3*1 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 25 | 信号控制线及 敷设 | RVV4*1 |  |  | 米 | 30 |  |  |
| 26 | 光缆及敷设 | 4芯 |  |  | 米 | 500 |  |  |
| 27 | 网线及敷设 | 超5类 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 28 | 摄像机和雷视 一体机安装支架 | 定制，随摄像机、雷视一体机等设备自带；含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽 |  |  | 个 | 28 |  |  |
| 29 | PE管及敷设 | PE管（75）及敷设,含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等 |  |  | 米 | 150 |  |  |
| 30 | 光缆熔接及辅 材 | 光缆熔接、熔接包等 |  |  | 处 | 10 |  |  |
| 31 | 机箱基础 | 机箱基础900*860*900mm；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、PVC管、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 32 | 接地桩 | ￠40，热镀锌，长1500mm |  |  | 个 | 12 |  |  |
| 33 | 手井及井盖 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 34 | 通讯链路 | 可采用光纤或OLT方案。 光纤方案：光纤租用费;包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6年租赁费; OLT方案：含ONU设备、6年数据传输等。 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 35 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8龙江路赣江路地面科技设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 900万环保电警抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 2 | 900万环保卡口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 11 |  |  |
| 3 | 环保补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 22 |  |  |
| 4 | 800万环保卡口抓拍摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 红绿灯信号检 测器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 方向 | 4 |  |  |
| 6 | 雷视一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 高清监控 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 主控机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 5 |  |  |
| 10 | 1光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 11 | 8光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 光模块 | 60km千兆光模块，单模，含接入及调试; |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 光模块 | 20km千兆光模块，单模，含接入及调试; |  |  | 个 | 18 |  |  |
| 14 | 杆件及基础 | 八角长臂T杆（H6.5，L17+5）：高6.5米；臂长17+5米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 15 | 杆件及基础 | 八角长臂T杆（H6.5，L11+2）：高6.5米；臂长11+2米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 2 |  |  |
| 16 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L11）：高6.5米；臂长11米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度6mm，挑臂钢板厚度4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑； 含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 17 | 落地机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600 mm *700 mm *500 mm；含辅材 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 抱杆机箱 | 尺寸600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件；含辅材 |  |  | 个 | 9 |  |  |
| 19 | 路口电源箱 | 立柱安装，电气元器件;含电源开关、避雷板、开关等，通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：通风、防雨、防尘、防盗，尺寸:710mx530mx1000mm；含辅材 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 辅助控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 箱变至电源箱 电缆 | YJV-3*16 |  |  | 米 | 350 |  |  |
| 22 | 主电源线及敷 设 | RVV3*2.5 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 23 | 摄像机电源线 及敷设 | RVV3*1 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 24 | 信号控制线及 敷设 | RVV4*1 |  |  | 米 | 30 |  |  |
| 25 | 光缆及敷设 | 4芯 |  |  | 米 | 550 |  |  |
| 26 | 网线及敷设 | 超5类 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 27 | 摄像机和雷视一体机安装支架 | 定制，随摄像机、雷视一体机等设备自带；含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽 |  |  | 个 | 29 |  |  |
| 28 | PE管及敷设 | PE管（75）及敷设,含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等 |  |  | 米 | 400 |  |  |
| 29 | 光缆熔接及辅材 | 光缆熔接、熔接包等 |  |  | 处 | 10 |  |  |
| 30 | 机箱基础 | 机箱基础900*860*900mm；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、PVC管、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 31 | 接地桩 | ￠40，热镀锌，长1500mm |  |  | 个 | 12 |  |  |
| 32 | 手井及井盖 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 33 | 通讯链路 | 可采用光纤或OLT方案。 光纤方案：光纤租用费;包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6年租赁费; OLT方案：含ONU设备、6年数据传输等。 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 34 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9诱导屏及其他地面科技设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 诱导屏 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 套 | 4 |  |  |
| 2 | 车速预警 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 移动抓拍设备 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 光模块 | 80km千兆光模块，单模，含接入及调试; |  |  | 个 | 8 |  |  |
| 6 | 杆件及基础 | 3F标志杆（φ299）：Q235钢；立杆Φ299*10*8000mm，横梁Φ140*6*4500mm；杆件及紧固件均热镀锌及喷塑处理；含C30砼基础、C15垫层、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 4 |  |  |
| 7 | 抱杆机箱 | 尺寸600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件；含辅材 |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 8 | 红绿灯信号检测器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 方向 | 58 |  |  |
| 9 | 主电源线及敷设 | YJV3*16 |  |  | 米 | 1000 |  |  |
| 10 | 摄像机电源线及敷设 | YJV3*4 |  |  | 米 | 60 |  |  |
| 11 | 接地桩 | ￠20，镀锌，长1500mm，含接地极调试 |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 12 | 手井及井盖 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 |  |  | 个 | 14 |  |  |
| 13 | 通讯链路 | 可采用光纤或OLT方案。 光纤方案：光纤租用费;包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6年租赁费; OLT方案：含ONU设备、6年数据传输等。 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.桥面科技设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 固定测速（含反向高清人车卡口监控）科技设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 前端设备机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸650 mm *455 mm *895 mm，含辅材 |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 2 | 主控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 12 |  |  |
| 3 | 网络避雷器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 环保高清摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 16 |  |  |
| 5 | 人车环保卡口摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 32 |  |  |
| 6 | 环保补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 只 | 56 |  |  |
| 7 | 电气元器件 | 含电源开关、避雷板、开关等 |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 8 | 测速单元 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 28 |  |  |
| 9 | 4光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 10 | 总电源线及敷设 | Rvv3×2.5 |  |  | 米 | 400 |  |  |
| 11 | 电源线及敷设 | RVV3×1.5 |  |  | 米 | 500 |  |  |
| 12 | 摄象机电源线及敷设 | RVV3×1 |  |  | 米 | 700 |  |  |
| 13 | 网线及敷设 | 超5类线 |  |  | 米 | 800 |  |  |
| 14 | 控制线及敷设 | Rvv2×0.5mm |  |  | 米 | 700 |  |  |
| 15 | 安装支架 | 定制，含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽 |  |  | 个 | 132 |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2上匝道高清电子警察（含反向高清人车卡口监控）科技设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 前端设备机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600 mm *700 mm *500 mm |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 2 | 主控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 3 | 网络避雷器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 环保高清摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 5 | 人车环保卡口摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 6 | 环保补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 只 | 16 |  |  |
| 7 | 非机动车安全警示一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型标准，含接入及调试; |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 8 | 辅助控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 9 | 电气元器件 | 含电源开关、避雷板、开关等 |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 10 | 4光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 11 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L16）：高6.5米；臂长16米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6-4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 8 |  |  |
| 12 | 总电源线及敷设 | Rvv3×2.5 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 13 | 电源线及敷设 | RVV3×1.5 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 14 | 摄象机电源线及敷设 | RVV3×1 |  |  | 米 | 300 |  |  |
| 15 | 网线及敷设 | 超5类线 |  |  | 米 | 300 |  |  |
| 16 | 信号线及敷设 | Rvv2×1 |  |  | 米 | 350 |  |  |
| 17 | 安装支架 | 定制，含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽 |  |  | 个 | 32 |  |  |
| 18 | 机箱底座 | C10#槽钢，尺寸860mm×620mm |  |  | 个 | 8 |  |  |
| 19 | 机箱基础 | 钢筋混凝土，强度C25，尺寸500mm×500mm×800mm，含砼基础、模板；含土方开挖、回填、螺栓、预埋、法兰等所有工作内容，含土方外运，运距自行考虑 |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 20 | 接地桩 | ￠20，镀锌，长1500mm |  |  | 根 | 16 |  |  |
| 21 | PE管（75）及敷设 | 直径75mm |  |  | 米 | 1900 |  |  |
| 22 | 机动车道开挖 | 500*600mm砼；开挖、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 23 | 绿化带开挖 | 400*400mm；开挖、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 |  |  | 米 | 700 |  |  |
| 24 | 开挖人行道 | 400*400mm；开挖、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 25 | 牵引管 | 水平导向钻进：2孔DN75PE增强塑料管牵引施工（含φ75PE管）；含工作坑、接收坑、管道接口及牵引、余方弃置等所有工作内容 |  |  | 米 | 200 |  |  |
| 26 | 小窨井 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 |  |  | 个 | 22 |  |  |
| 27 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3下匝道高清人车卡口监控科技设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 前端设备机箱 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸1600 mm *700 mm *500 mm；含辅材 |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 2 | 主控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 3 | 网络避雷器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 人车环保卡口摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 5 | 环保补光灯 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 只 | 16 |  |  |
| 6 | 非机动车安全警示一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 7 | 电气元器件 | 含电源开关、避雷板、开关等 |  |  | 套 | 16 |  |  |
| 8 | 4光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 9 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.5，L16）：高6.5米；臂长16米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度10mm，挑臂钢板厚度6-4mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 根 | 8 |  |  |
| 10 | 总电源线及敷设 | Rvv3×2.5 |  |  | 米 | 1000 |  |  |
| 11 | 电源线及敷设 | RVV3×1.5 |  |  | 米 | 1000 |  |  |
| 12 | 摄象机电源线及敷设 | RVV3×1 |  |  | 米 | 800 |  |  |
| 13 | 网线及敷设 | 超5类线 |  |  | 米 | 800 |  |  |
| 14 | 安装支架 | 定制，含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽 |  |  | 个 | 24 |  |  |
| 15 | 机箱底座 | C10#槽钢，尺寸860mm×620mm |  |  | 个 | 8 |  |  |
| 16 | 机箱基础 | 机箱基础；钢筋混凝土，强度C25，尺寸500mm×500mm×800mm，含砼基础、模板；含土方开挖、回填、螺栓、预埋、法兰等所有工作内容，含土方外运，运距自行考虑 |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 17 | 接地桩 | ￠20，镀锌，长1500mm |  |  | 根 | 16 |  |  |
| 18 | PE管（75）及敷设 | 直径75mm |  |  | 米 | 2400 |  |  |
| 19 | 机动车道开挖 | 500*600mm砼；开挖、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 20 | 绿化带开挖 | 400*400mm；开挖、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 |  |  | 米 | 1200 |  |  |
| 21 | 开挖人行道 | 400*400mm；开挖、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 22 | 牵引管 | 水平导向钻进：2孔DN75PE增强塑料管牵引施工（含φ75PE管）；含工作坑、接收坑、管道接口及牵引、余方弃置等所有工作内容 |  |  | 米 | 300 |  |  |
| 23 | 小窨井 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 |  |  | 个 | 22 |  |  |
| 24 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4交通流量采集科技设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 雷视一体机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 套 | 50 |  |  |
| 2 | 网络避雷器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 3 | 杆件 | Φ219，Q235,(H6.3，L5.5)；立柱φ219*10*6300mm，横梁φ140*8*5500mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑 |  |  | 根 | 12 |  |  |
| 4 | 控制箱 | 600*500*250，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件及辅材 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 5 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 50 |  |  |
| 6 | 网线及敷设 | CAT5E；超5类线 |  |  | 米 | 800 |  |  |
| 7 | 电源线及敷设 | RVV3×1 |  |  | 米 | 800 |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5上匝道交通信号控制科技设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 匝道信号控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 2 | 入口匝道诱导屏 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 3 | 车道指示灯 | 600mm*600mm，红叉绿箭， |  |  | 套 | 16 |  |  |
| 4 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 5 | 网线及敷设 | CAT5E；超5类线 |  |  | 米 | 200 |  |  |
| 6 | 匝道屏电源线 | YJV3*4 |  |  | 米 | 200 |  |  |
| 7 | 电源线及敷设 | RVV4×1 |  |  | 米 | 400 |  |  |
| 8 | 控制信号线及敷设 | RVVSP2*2*1 |  |  | 米 | 200 |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6压线抓拍科技设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 压线抓拍电子警察 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 套 | 17 |  |  |
| 2 | 网络避雷器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 只 | 17 |  |  |
| 3 | 杆件 | Φ219，Q235,(H6，L6)；立柱φ219*10*6000mm，横梁φ140*8*6000mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑 |  |  | 套 | 17 |  |  |
| 4 | 控制箱 | 600*500*250，RAL7040，304， 户外型，含电源、空开、防雷、元器件及辅材 |  |  | 根 | 17 |  |  |
| 5 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 17 |  |  |
| 6 | 网线及敷设 | CAT5E；超5类线 |  |  | 米 | 800 |  |  |
| 7 | 电源线及敷设 | RVV3×1 |  |  | 米 | 800 |  |  |
| 8 | 安装支架 | 定制，含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽 |  |  | 个 | 17 |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7交通信息发布科技设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 流出诱导屏文字屏 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 套 | 6 |  |  |
| 2 | 流入诱导屏 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 3 | 交通信息发布屏安装F杆及基础 | 3F标志杆：Q235钢；立杆Φ299*10*8000mm，横梁Φ140*6*4500mm；杆件及紧固件均热镀锌及喷塑处理；含螺栓、法兰、螺母等所有五金配件；含C30砼基础、C15砼垫层、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 4 | 控制箱 | 600*500*250，RAL7040，304，户外型，含电源、空开、防雷、元器件及辅材 |  |  | 只 | 14 |  |  |
| 5 | 网络避雷器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 14 |  |  |
| 6 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 14 |  |  |
| 7 | 电源线 | RVV3*4 |  |  | 米 | 2500 |  |  |
| 8 | 网线及敷设 | CAT5E；超5类线 |  |  | 米 | 200 |  |  |
| 9 | 小窨井 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 |  |  | 个 | 56 |  |  |
| 10 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8语音广播科技设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 室外防水音柱 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 套 | 396 |  |  |
| 2 | 音频控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 22 |  |  |
| 3 | 音频解码器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 22 |  |  |
| 4 | 控制箱 | 700*600*600,喷塑，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件及辅材 |  |  | 只 | 22 |  |  |
| 5 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 22 |  |  |
| 6 | 固定支架 | 定制，含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽 |  |  | 套 | 22 |  |  |
| 7 | 接入授权lisence | 接入现有语音广播许可授权，含接入及调试。 |  |  | 套 | 22 |  |  |
| 8 | 网线及敷设 | CAT5E；超5类线 |  |  | 米 | 150 |  |  |
| 9 | 音频控制线及敷设 | RVVsp2*2.5 |  |  | 米 | 11000 |  |  |
| 10 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9高清道路监控科技设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 高清道路监控 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 套 | 27 |  |  |
| 2 | 高空监控 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 3 | 网络避雷器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 4 | 杆件 | φ102*6*3600单柱式立杆；杆件及紧固件均热镀锌及喷塑处理 |  |  | 根 | 30 |  |  |
| 5 | 高空支架 | 定制，含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 6 | 控制箱 | 600*500*250，RAL7040，304，户外型，含电源、空开、防雷、元器件及附件 |  |  | 只 | 26 |  |  |
| 7 | 1光4电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 26 |  |  |
| 8 | 网线及敷设 | CAT5E；超5类线 |  |  | 米 | 1100 |  |  |
| 9 | 电源线及敷设 | RVV3×2.5 |  |  | 米 | 500 |  |  |
| 10 | 电源线及敷设 | RVV3×1.5 |  |  | 米 | 900 |  |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10气象监测系统科技设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 智能球型摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 一体式五要素气象传感器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 非侵入式路面传感器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 微型能见度仪 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 5 | 多功能杆件 | Q235,热镀锌，喷塑（设备自带），底部法兰需与预埋基础配套 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 控制箱 | 600*500*250，RAL7040，304，户外型，含电源、空开、防雷、元器件及辅材 |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 7 | 4光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 网线及敷设 | CAT5E；超5类线 |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 9 | 电源线及敷设 | RVV3×2.5 |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 10 | 电源线及敷设 | RVV3×1.5 |  |  | 米 | 200 |  |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11高架主线道路配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 配电箱及基础 | IP65防护等级，最大接入功率20KW，650*500*400,304不锈钢喷塑，RAL7040，含底座基础 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 2 | 主供电电缆及敷设 | YJV5*16 |  |  | 米 | 1000 |  |  |
| 3 | 辅助供电电缆及敷设 | YJV5*6 |  |  | 米 | 7500 |  |  |
| 4 | 辅助供电电缆及敷设 | YJV3*6 |  |  | 米 | 7500 |  |  |
| 5 | PE管（75）及敷设 | 直径75mm |  |  | 米 | 1000 |  |  |
| 6 | 通讯链路 | 可采用光纤或OLT方案。光纤方案：光纤租用费;包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，6年租赁费;OLT方案：含ONU设备、6年数据传输等 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.地面及高架中心配套硬件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 高性能应用服务器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 视音频处理服务器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 图片云存储服务器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 图片分析处理服务器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 视频云存储服务器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 视频图像融合接入网关 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 视频检测分析服务器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 边缘计算单元 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 通讯模块 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.匝道口管控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 可变情报板 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 入口控制车道指示器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 匝道控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 2光8电千兆工业交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 杆件及基础 | 八角长臂杆（H6.2，L8）：高6.2米；臂长8米；立杆与横杆均为正八边形锥杆；立柱钢板厚度7mm，挑臂钢板厚度8mm，杆件表面需镀锌处理及喷塑；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、法兰等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 抱杆机箱 | 尺寸600*500*250mm，RAL7040，含电源、空开、防雷、元器件及辅材 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 监控配电箱 | 尺寸710*530*1000mm，立柱安装，电气元器件，通风、防雨、防尘、防盗，含电源开关，避雷板、开关灯及辅材 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 机箱基础 | 机箱基础900*800*900mm；含C25砼基础、模板、钢筋、螺栓、预埋、PVC管、法兰、接地等所有五金配件；含土方开挖、回填、外运、运距及卸场自行考虑 |  |  | 座 | 2 |  |  |
| 9 | 监控用分歧光缆及敷设 | 8芯，含熔接 |  |  | 米 | 1400 |  |  |
| 10 | 电缆及敷设 | YJV22-3*6 |  |  | 米 | 650 |  |  |
| 11 | 电缆及敷设 | YJV22-3*16 |  |  | 米 | 1000 |  |  |
| 12 | 主电源线及敷设 | YJV-3*2.5 |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 13 | 配管 | 两根φ63/54硅芯管及敷设，含开挖、回填、包封 |  |  | 米 | 800 |  |  |
| 14 | 配管 | 2根φ114热镀锌过路管及敷设，含开挖、回填、包封 |  |  | 米 | 80 |  |  |
| 15 | 光缆及敷设 | 4芯，含熔接 |  |  | 米 | 250 |  |  |
| 16 | 网线及敷设 | 超5类线 |  |  | 米 | 250 |  |  |
| 17 | 小窨井 | 砖砌手孔井500*500*700，含复合材料井盖、带接地、土方挖填及外运等所有内容 |  |  | 个 | 17 |  |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.高架大队勤务指挥室改造

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万高清室内半球 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 人脸门禁 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 监控专用硬盘 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型; |  |  | 8 | 块 |  |  |
| 5 | LCD拼接单元 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 16 | 台 |  |  |
| 6 | 拼接屏落地柜 | 冷轧钢板制作，柜体拆装式结构设计，静电喷涂，符合环保标准 |  |  | 12 | 单元 |  |  |
| 7 | 液压前维护支架 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 16 | 套 |  |  |
| 8 | 拼接屏安装调试 | 安装调试，含辅材，Hdmi高清线，网线，扎线带，公牛插排等附件包 |  |  | 16 | 套 |  |  |
| 9 | 拼接屏控制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 网络控制键盘 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型; |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 语音服务器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 12路高清解码器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 13 | 操作席位 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 6 | 席位 |  |  |
| 14 | 操作椅 | 面料材质：网布；类别：转椅；靠背角度：120-155度(含)；填充物：海绵；扶手类型：固定扶手；升降方式：气压升降；五星脚材质：锦纶/尼龙(聚酰胺纤维) |  |  | 6 | 张 |  |  |
| 15 | 塔式图像工作站 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 12 | 台 |  |  |
| 16 | 23寸液晶显示器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 12 | 台 |  |  |
| 17 | 高清会议终端 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 18 | 高清会议摄像机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 19 | 无线套装（话筒+主机） | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 20 | 无线话筒天线放大器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 21 | 功率放大器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 22 | 数字音频处理器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 12路调音台 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 24 | 反馈抑制器 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 25 | 时序电源 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 26 | 专业音箱 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 27 | 42U标准机柜 | 42U，600x600x2055mm，含电源分配单元 |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 28 | 机房小型精密空调 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型; |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 29 | UPS不间断电源 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型; |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 30 | 48口千兆工业级交换机 | 技术参数详见采购需求三、技术要求中的主要设备选型，含接入及调试; |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 31 | 多功能网关路由器 | 千兆综合业务网关(2GE WAN+8GE LAN) |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 32 | 千兆光模块（20KM） | SFP 1、25G/1、0625G/20KM千兆单模双芯光模块 |  |  | 36 | 块 |  |  |
| 33 | 6类非屏蔽双绞线 | 六类，UTP；蓝色；标准：超过TIA/EIA-568-C.2六类和ISO-IEC11801-2ndClassE信道性能要求；线缆结构：四对非屏蔽双绞，线对之间被内部十字支撑架分隔信道带宽：ACR有效带宽＞250MHz，性能测试达650MHz防火等级：商用级CM，满足NEC标准UL1581防火规范，满足IEC60332-1标准 |  |  | 3000 | 米 |  |  |
| 34 | 桥架 | 金属桥架100mm*50mm 含制作 |  |  | 30 | 米 |  |  |
| 35 | 网络跳线 | 六类，UTP，RJ45，2M |  |  | 100 | 根 |  |  |
| 36 | 双孔信息面板 | 双孔，含模块及86底盒 |  |  | 40 | 套 |  |  |
| 37 | 网络配线架 | 24口网络配线架 |  |  | 3 | 套 |  |  |
| 38 | 理线器 | 24档48口工程级加厚型机柜网络理线架线缆管理器 |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 39 | 语音配线架 | 24口语音配线架 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 40 | 配套改造 | 所有科技建设综合布线人工费用、视频会议系统、数字音响系统及点调系统等迁移安装及辅材费，并进行电路改造，含电缆进户线，电箱，电源线、照明线路及操作席位供电、控制开关改造，40公分宽地梁开5公分穿线孔，拆除部分矿棉板吊顶，该项总价包干 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 41 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

报价表合计

| 序号 | 子项名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面科技设施 |  |  |
| 1.1 | 龙江路辽河路地面科技设施 |  |  |
| 1.2 | 龙江路云河路地面科技设施 |  |  |
| 1.3 | 龙江路嫩江路地面科技设施 |  |  |
| 1.4 | 龙江路浏阳河路地面科技设施 |  |  |
| 1.5 | 龙江路北海路地面科技设施 |  |  |
| 1.6 | 龙江路S122地面科技设施 |  |  |
| 1.7 | 龙江路创业路地面科技设施 |  |  |
| 1.8 | 龙江路赣江路地面科技设施 |  |  |
| 1.9 | 诱导屏及其他地面科技设施 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |
| 2 | 桥面科技设施 |  |  |
| 2.1 | 固定测速（含反向高清人车卡口监控）科技设施 |  |  |
| 2.2 | 上匝道高清电子警察（含反向高清人车卡口监控）科技设施 |  |  |
| 2.3 | 下匝道高清人车卡口监控科技设施 |  |  |
| 2.4 | 交通流量采集科技设施 |  |  |
| 2.5 | 上匝道交通信号控制科技设施 |  |  |
| 2.6 | 压线抓拍科技设施 |  |  |
| 2.7 | 交通信息发布科技设施 |  |  |
| 2.8 | 语音广播科技设施 |  |  |
| 2.9 | 高清道路监控科技设施 |  |  |
| 2.10 | 气象监测系统科技设施 |  |  |
| 2.11 | 高架主线道路配套设施 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |
| 3 | 地面及高架中心配套硬件 |  |  |
| 4 | 匝道口管控系统 |  |  |
| 5 | 高架大队勤务指挥室改造 |  |  |
| 6 | 不可竞争费(不可预计费：含设计变更、应急保障、产品测试、运维服务、不可抗力、隐蔽工程等费用) | 2448000.00 |  |
| 合计总价（元）（1+2+3+4+5+6） |  |  |  |

交付期：

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、机械进退场费、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标的设备同一品牌型号在投标文件中有不同价格，如中标，结算时均按最低价计算。

4.不可竞争费在投标时不得修改报价，否则为无效标。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模板编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，报价合理的予以通过。根据苏财购〔2025〕62号文件规定，评审中出现下列情形之一的，评标委员会（评审小组）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；3）评标委员会（评审小组）认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会（评审小组）应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会（评审小组）结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。