招　标　文　件

项目名称：南京林业大学智慧校园教学系统-多媒体教学系统

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0149

江苏省政府采购中心

2024年5月6日

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………17

- 采购需求……………………………………21

- 评标方法与评标标准………………………45

- 投标文件格式………………………………49

第一章  投标邀请

受南京林业大学的委托，江苏省政府采购中心就南京林业大学智慧校园教学系统-多媒体教学系统(JSZC-320000-SCZX-G2024-0149)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南京林业大学智慧校园教学系统-多媒体教学系统招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年5月29日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0149

2.项目名称：南京林业大学智慧校园教学系统-多媒体教学系统

3.预算金额

| 分包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 492.569 |

4.最高限价

| 分包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 492.569 |

5.采购需求（简介）：本项目为南京林业大学智慧校园教学系统-多媒体教学系统项目，为设备和配套软件及系统集成采购。（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限：合同签订后30个工作日内完成。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2022或2023年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体投标

| 分包号 | 是否接受联合体投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年5月29日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

现场集中勘查时间：

2024年5月15日9点30分至11点南京林业大学南京白马校区

2024年5月15日15点至16点30分南京林业大学南京新庄校区

联系人：翟老师，电话：025-85427685。

地点：上午：南京林业大学南京白马校区（施工现场勘察）

下午：南京林业大学新庄校区（校区对接内容勘察）。

现场勘查时须由授权代表持单位授权函原件、本人身份证原件及加盖公章的复印件。建议对项目现场认真地查勘，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南京林业大学

地 址：南京市玄武区龙蟠路159号

联系人：蒋老师

联系方式：025-85428503

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼南区

联系人：郑荔

联系方式：025-83668535

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目（项目编号：JSZC-320000-***）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后***日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2 尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后15日内，尾款支付比例：合同金额的**%。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的

全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更

换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现

的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成

本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等

要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装

政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准

备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件

规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交

货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可

延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不

成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

本招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长焦投影机(核心产品) | 工业 |
| 2 | 超短焦投影机 | 工业 |
| 3 | 电脑（含主机、显示器、虚拟化桌面） | 工业 |
| 4 | 多媒体设备柜 | 工业 |
| 5 | 网络中控及控制面板1 | 工业 |
| 6 | 网络中控及控制面板2 | 工业 |
| 7 | 扩音设备1 | 工业 |
| 8 | 扩音设备2 | 工业 |
| 9 | 虚拟化服务器 | 工业 |
| 10 | 控制平台服务器 | 工业 |
| 11 | 商业显示屏1 | 工业 |
| 12 | 商业显示屏2 | 工业 |

二、技术要求

1.项目概述及总体要求

1.1需求概述

根据学校目前规划，白马校区建设多媒体教室85间，将参考新庄校区多媒体教学系统建设的各项功能进行建设，满足学校在白马校区进行日常教学的需求。

1.2主要组成部分及基本功能要求

1）控制系统

主要包括网络中控、液晶控制面板（包含读卡器、IP呼叫）等。

网络中控系统可采用两种控制方式执行开/关机操作：

(1)扫动态二维码或反扫二维码身份认证，使用完毕后可一步操作自动关机；

(2)插/拔实体卡方式控制，插卡开机、拔卡关机，使用南京林业大学校园一卡通卡。

系统须与南京林业大学校园一卡通平台实现对接。（对接材料见附件）

2）显示系统

主要包括激光投影设备、幕布、画框幕布等。

(1)6间大教室每间安装2台激光超短焦投影机，2块150寸画框幕布，每间教室中间位置配置98寸或86寸辅助显示屏2块。

(2)79间教室每间安装1台激光长焦投影机，1块120寸电动幕布。

要求：需要结合教室的黑板进行安装施工，尤其是6间大教室的画框幕布施工，各投标商要充分考虑与黑板的衔接安装，所有85间教室与黑板配合施工过程中产生的费用需要包含在本次项目内。

3）扩声系统

(1)6间大教室：每间教室配置1台数字音频处理器，3支吊麦，8只音箱，1套无线话筒，1个充电底座；

(2)79间教室：每间教室配置1台数字音频处理器，1支吊麦，2只音箱，1套无线话筒，1个充电底座。

4）其它设备

主要包括PC机（含虚拟化桌面）、多媒体讲台等。后端管理中心配置相应的管理服务器及虚拟化服务器。（数量详见“采购配置要求”）

1.2 总体要求

（1）投标人必须在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，承诺中标后签订合同前提供本项目整体系统（包括硬件、软件等）最低五年质保服务（至少2名驻场人员），提供本项目产品：长焦投影机、超短焦投影机、网络中控（含控制面板）、扩音系统1、扩音系统2、虚拟化桌面、多媒体设备柜，至少5年原厂质保。

（2）投标人必须在投标文件中提供承诺函，并加盖投标人公章。承诺中标后无条件配合学校完成本项目所有系统的信息安全等级保护测评工作，并达到二级及以上要求（“定级依据”参考《教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南》，文件在现场勘查时由招标人提供。）

- （3）投标人提供承诺函并加盖投标人公章，承诺须能与学校现有校园一卡通系统（附件1）对接，实现刷学校校园卡和扫描虚拟校园卡二维码获取身份信息核验相应权限启动多媒体教学系统设备。校园卡必须为校园一卡通。须能与校园门户系统（附件2）、校园主数据平台（附件3）和教务系统（附件4）以数据库视图方式或者标准接口方式来实现数据对接。学校一卡通系统为北京新中新诚通信息技术股份有限公司金融化一卡通系统，校园门户系统为江苏金智教育信息股份有限公司门户系统，校园主数据平台为江苏金智教育信息股份有限公司主数据平台，教务系统为湖南强智科技发展有限公司教务管理系统。以上系统间对接均不收取对接费用。学校现有系统相关对接文档材料详见附件。

（4）投标人必须在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，承诺本项目验收前须提供检测结果合格的环境检测报告（检测费用由投标人承担），否则将不予验收。

（5）本项目在施工期间，需先将不同类型的教室建设样板间（共三种类型教室，涉及四间教室），提供承诺函并加盖投标供应商公章。

1.3 设备的具体安装位置由采购人在中标后告知中标人。

1.4项目技术、实施、售后方案等要求

项目技术方案：深化技术方案要求。投标人根据建设要求、现场勘察及设备配置等制订深化技术方案，方案应能满足国内最新、最先进产品、质量可靠、科学合理、安全可靠、功能齐全、扩展性强、经济性好、方便使用，使本次建设的教室能充分满足当前及今后一段时间的需要，同时仍留有将来升级改造的余地。有针对性的提供深化细化的系统拓扑图、教室设备布局图、施工管线图、整体解决方案等，方案及相关图纸应科学合理切实可行，符合本项目各项建设要求。

项目实施方案：投标人应根据项目技术方案及交付时间要求等制订具体的项目实施方案，包括全部设备软件的安装部署、联合调试方案、供货及安装各节点时间进度计划、人员配置安排、现场文明施工等。实施方案应做到科学可行，并有针对性，服从采购人安全管理要求，确保在规定的交货安装时限内高质量完成。

项目验收方案：验收方案要体现项目的全过程质量管理，并制定专人或成立验收小组，对包括货物进场、货物安装过程、系统调试等实施验收控制并进行全过程记录，收集包括设备合格证、技术文档等的全套材料，确保货物设备及项目达到招标文件及投标人各项承诺要求。甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书必须符合招标文件及投标文件。乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。供应商在项目实施中的材料，进场时将由第三方审计、监理单位进行核对，不能满足招标文件要求的，甲方有权不予验收。甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

项目培训方案：投标人须提供所需的培训服务，以确保采购人的技术人员及使用老师等能对投标人所提供的设备的设计、日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便采购人对整套系统的各个方面都能熟练掌握。提供足够的材料、设备、样本、模型、幻灯、影片以及其它各种需要的培训教材文件，培训课程完成后，投标人应制订使用手册分发给采购人相关技术及使用人员。

项目售后方案：本项目免费质保期为至少五年。提供专业维保人员不少于2人、服务时间不少于五年的驻场服务；驻场期间8小时内不能排除故障，必须替换故障设备。质保期内经修理后不能复原的，中标方应予以更换，而更换设备的质保期从更换后计算。质保期内同一设备，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，中标方负责更换同品牌、同型号的新设备。驻场结束后的维护响应时间不超过4个小时，48小时内解决问题。提供定期巡检维护服务，重大活动根据采购人要求提供技术人员保障。投标人应提供自身服务体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检、重大活动保障等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保投标人中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。

1.5企业资信要求：投标人具有在有效期内的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书。

1.6 业绩要求：投标人应具有自2021年1月1日以来完成的类似项目业绩。

2.施工要求

根据前期勘察，现有教室存在建筑差异性，如果需要进行施工处理的，均包含在本次项目内。

（1）管线问题

在施工过程中，如发现教室存在投影机预设位置不合理、预埋线路长度不足等情况；或存在电动幕布电源未到位的情况；或存在设计和施工时未考虑安装商业显示屏，导致无相关预埋管线、无预留吊架、支架位置的情况，以上情况均须在本次建设过程中予以解决，费用均包含在本项目内。

（2）声场问题

本次项目采用吊麦扩声的方式，对声场的要求相对严格，施工时应根据自身产品的特点，自行判断现有的音箱点位是否需要重新调整，如音箱数量不足，须补足；须采取适当的施工措施，确保在教室在模拟正常上课的状态下，背景噪声低、混响时间适中、语音信号清晰、声场分布均匀，不可出现明显的声缺陷现象，如：回声、颤动回声、声染色等。以上情况均须在本次建设过程中予以解决，费用均包含在本项目内。

（3）其他问题

施工时要根据所投产品的特点考虑所需要的相关线材及辅材，比如转接线、网络跳线、接线板、信号分配器等，中标后均不得以缺项、漏项导致功能无法实现为由进行增项。

采购标的需实现的功能及标准、规范：采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

- 3.采购配置要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长焦投影机 | 79 | 1、光源：纯激光光源； 2、3LCD液晶面板尺寸：≥0.64；亮度：≥5200流明；对比度≥2500000:1；标准分辨率：≥1920*1200； 标准画面16:10； 3、镜头变焦倍数：≥1.6倍； 4、功能要求：垂直和水平梯形校正、四角矫正； 5、所投产品通过中国国家强制性产品认证（提供证明材料复印件加盖投标人公章）； ▲6、所投产品提供检测报告，并且测试结果中亮度、对比度完全满足招标要求。（投标人需提供第三方检测机构出具的具有CMA 标识的检测报告并加盖投标人公章或提供承诺书原件，承诺书内容为中标后提供由第三方检测机构出具的具有CMA标识的满足亮度、对比度招标要求的检测报告） 7、电动幕布：对角线（英寸）120；比例 16:10； 8、防盗支架：钢制防盗吊架，根据中标投影机机型，公司绘出图纸，需经校方认可后再可加工，功能与尺寸最终要达到校方的要求。 |
| 2 | 超短焦投影机 | 12 | 1、光源：纯激光光源； 2、亮度：≥5000流明；对比度：≥500000:1；标准分辨率: ≥1920*1080； 3、投射比：≤0.3； 4、功能要求：垂直和水平梯形校正、四角矫正； 5、所投产品通过中国国家强制性产品认证（提供证明材料复印件加盖投标人公章）； ▲6、所投产品提供检测报告，并且测试结果中亮度、对比度完全满足招标要求。（投标人需提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖投标人公章或提供承诺书原件，承诺书内容为中标后提供由第三方检测机构出具的具有CMA标识的满足亮度、对比度招标要求的检测报告） 7、画框幕布：采用白塑玻纤材质，增益至少3倍以上；尺寸：≥150寸，显示比例：16:10，规格：宽*高（mm）尺寸：约3330*1880；采用铝合金外框，表面静电植绒处理，底面做木质底层处理，双重保证底面平滑；幕面表面光洁柔滑，有效消除眩光现象，具有良好的反射效果；需采用四面镶嵌式一体安装。 |
| 3 | 电脑（主机+显示器+虚拟化桌面） | 85 | 一、电脑 1、CPU：配置标准不低于12核心，主频≥2.1GHz； 2、内存：≥16G DDR4； 3、硬盘：≥512GB SSD固态硬盘； 4、主板集成接口：USB≥8个（其中：前置≥4个，后置≥4个），HDMI/DP高清接口≥2个； 5、配备同品牌USB接口鼠标和键盘； 6、液晶显示器≥23.8寸； 7、需配置桌面旋转支架，支持显示器进行旋转调节。 8、电脑应为节能产品，提供节能产品认证证书并加盖投标人公章。 二、虚拟化桌面 1、云桌面系统为C/S、B/S两种架构全支持，服务器端镜像提供映射模式，可以把镜像在服务器端直接映射成系统盘符操作，可以在云服务器端设置客户机禁止共享； ▲2、采用多镜像多节点缓存架构，每个镜像下支持最少10个快照更新节点，当教学环境变化需要安装软件时，支持在镜像中做父子节点或者兄弟节点两种模式，并通过树状目录结构展示各节点间的关系，可以把同一个镜像下的不同节点同时加入启动菜单（提供功能截图，并加盖公章）； 3、具备手动配置资产盘点表的功能，可以为用户资产添加终端类型、品牌、质保期限等相关数据，也可以为每台电脑添加图片数据并展示出来，展示硬件资产可以根据终端类型自定义分类展示，展示方式分为列表展示和图标展示两种； 4、为防范勒索病毒，需具备分布式防火墙功能，可以通过设定防范地址及端口等隔绝数据传递； 5、具备云管理端高级设置功能，可设置离线时种子的最大服务数和离线时的最高限速；在网络状况不佳时，可以设置使用可靠连接选项；可以设置客户端禁用菜单功能键，用以允许或禁止终端使用者； 6、充分考虑多媒体教室跨网段情况，教室内终端可在不修改交换机参数的情况下直接跨网段启动，云桌面提供PXE DHCP引导、终端固定IP、外部DHCP三种方式，为保证网络数据可查，跨网段不能采用在服务器或其他机器安装代理软件的方式； 7、具备多种还原模式，可以设定按日、按周、按月还原，也可以按镜像设置还原方式； ▲8、具备数据展示功能，可自定义时间段展示教室终端软件使用时长和次数的排序；（提供功能截图证明） 9、教室终端全部盘符均采用还原模式，对于管理员指定的终端上的个性化文件和注册表键值可以直接同步保存在云服务器上，管理者可在服务器上浏览并修改这些文件（非远程桌面修改模式），修改完毕的文件可以直接自动回传到教室终端机上。 |
| 4 | 多媒体设备柜 | 85 | 1、规格：L*W*H（mm）闭合尺寸：1100*780*1020（允许正负5mm偏离）； 2、桌面采用厚度≥9mm木黄色高密度纤维板，密度大于720kg/立方米，边缘采用单面封边工艺；桌面高密度纤维板甲醛含量需符合GB18584-2001的检验标准； 3、主体采用≥1.0mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈；冷轧钢板所含铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯符合GB/T 26572-2011的标准要求； 4、上层两侧采用橡木扶手，正面采用L型高档橡木装饰板，前置活动维修门，无锁联动，下层后门打开后，上层维修门方可打开，上翻开启并可拆卸，方便LOGO丝印和设备安装； 5、分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出比较窄的教室门，内置固定螺丝孔位； 6、采用接线盒的方式，便于笔记本电脑模块的安装，模块配备HDMI母座接口*1、VGA 母座接口*1，USB2.0母座接口*2，音频3.5母座接口*1，MIC 6.35母座接口*1，网口*1，三相方形电源接口*1，其中HDMI、VGA、USB、网口、音频五个接口标配2米延长线，方便引线到桌面； 7、整体采用桌面式结构，显示器通过桌面旋转支架安装，上层左侧底部配置旋转式铝合金隐藏式水杯架一套，下柜左侧预留挂扣，挂扣采用螺丝固定式安装结构，紧固牢靠，不得采用粘贴式安装方式； 8、下层前门采用对开门设计，左侧预留光驱门，不打开柜门即可开关电脑和插拔U盘，预留主机限位孔及限位卡槽；右侧设备门，标配19英寸国标机架，可拆卸立柱及挡板,可放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间≤12U，采用天地锁，耐用、防盗； 9、讲台柜体内须配置漏电保护器装置，确保安全用电。 |
| 5 | 网络中控及控制面板1 | 79 | 一、网络中控： ▲1、多媒体网络中央控制器接口要求：内置≥5口千兆网络接口，HDMI输入接口≥3路，HDMI输出端口≥2路，红外控制接口≥1路，RS232双向通讯接口≥6路，3.5mm音频输入≥3路，3.5mm音频输出≥1路，3.5mm高清音频剥离输出接口≥1路，6.5mm话筒信号输入≥1路，6.5mm话筒信号输出≥1路，3+1强电控制端口（提供实物图片并对相关接口进行说明）； 2、具备远程授权功能，支持脱机和联网两种运行方式：网络畅通时数据上传至中心数据库，网络故障时，实现本地认证和操作记录，可与校园一卡通数据库兼容且实时对接； ▲3、内置全双工数字语音对讲系统，支持IP语音广播功能，一键式按钮呼叫，教师可听到排队等待或网络故障等语音提示，管理端自动弹出呼叫排队列表，接通后总控平台自动显示对应呼叫教室的视频画面及计算机桌面，支持排队、等待、调度等功能，可多名管理员同时处理不同教室的呼叫请求，对讲内容可录入或同步录音存储（提供此功能截图）； 4、有网络远程控制功能：网络中控可以进行远程管理；可以远程控制教室端各种设备的动作，可远程检测教室设备的工作状态、参数设置等。 二、控制面板： 1、集成电容触摸液晶控制面板，屏幕尺寸≥7英寸； ▲2、可编程，按照功能名称、排列、风格等个性化定制，同时支持插卡、显示动态二维码、反扫二维码身份认证授权方式（提供实物照片及功能说明）； ▲3、集成一键式呼入按钮，实现与总控室全双工语音对讲功能（内置拾音及扬声器），采用总线方式接口（提供实物照片及功能说明）； 4、为了保证系统的稳定性及便捷性，须与网络中控为同一品牌。 |
| 6 | 网络中控及控制面板2 | 6 | 一、网络中控： ▲1、多媒体网络中央控制器接口要求：内置≥5口千兆网络接口，HDMI输入接口≥3路，HDMI输出接口≥4路，HDBaseT输出接口≥1路，红外控制接口≥1路，RS232双向通讯接口≥8路，3.5mm音频输入≥3路，3.5mm音频输出≥1路，3.5mm高清音频混麦克风音频剥离输出接口≥1路，6.5mm话筒信号输入≥1路，6.5mm话筒信号输出≥1路，3+1强电控制端口（提供投标产品实物图片并对相关接口进行说明）； 2、具备远程授权功能，支持脱机和联网两种运行方式：网络畅通时数据上传至中心数据库，网络故障时，实现本地认证和操作记录，可与校园一卡通数据库兼容且实时对接； ▲3、内置全双工数字语音对讲系统，支持IP语音广播功能，一键式按钮呼叫，教师可听到排队等待或网络故障等语音提示，管理端自动弹出呼叫排队列表，接通后总控平台自动显示对应呼叫教室的视频画面及计算机桌面，支持排队、等待、调度等功能，可多名管理员同时处理不同教室的呼叫请求，对讲内容可录入或同步录音存储（提供此功能截图）； 4、有网络远程控制功能：网络中控可以进行远程管理；可以远程控制教室端各种设备的动作，可远程检测教室设备的工作状态、参数设置等。 二、控制面板： 1、集成电容触摸液晶控制面板，屏幕尺寸≥7英寸； ▲2、可编程，按照功能名称、排列、风格等个性化定制，同时支持插卡、显示动态二维码、反扫二维码身份认证授权方式（提供实物照片及功能说明）； ▲3、集成一键式呼入按钮，实现与总控室全双工语音对讲功能（内置拾音及扬声器），采用总线方式接口（提供实物照片及功能说明）； 4、为了保证系统的稳定性及便捷性，须与网络中控为同一品牌。 |
| 7 | 扩音系统1 | 79 | 一、音频处理器（1台） 1、机架式设备，高度≤1U，音频处理部分和功率放大器集成到一个机箱内； 2、前面板具有音量指示灯和液晶显示屏，用于显示各项参数指标； 3、具有至少1路48V幻象供电麦克风输入，采用凤凰端子，可在操作面板实现音量调整及麦克风开关，有线麦克风与无线麦克风之间可自由切换（需提供麦克风输入接口实物图片予以佐证）； ▲4、具有≥1个以太网接口，≥1路RS-232接口，可实现平台远程声音控制、批量升级、音频参数调节、实时显示音量大小、提供负载检测等功能（需提供设备端口截图，加盖投标人公章）； ▲5、内置自适应音频处理算法，传声增益提升幅度≥15dB，增益控制幅度-12dB - +12dB，信噪比提升≥18dB，回音消除尾音长度≥512ms，回声消除幅度≥60dB，收敛速度≥60dB/S，信噪比≥95dB，信号处理延时＜8ms，本地扩声声场不均匀度＜5dB，所有音频处理部分的频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）；（提供有“CMA”标识的检测报告或提供承诺书原件内容为中标后提供具有“CMA”标识的满足此项参数的检测报告） 6、功率放大器的最大输出功率：≥2*100W。 二、吊装麦克风（1只） 1、频率范围：20Hz-20KHz ； 2、灵敏度：≥-35dB（18mV/Pa）； 3、指向性：超心型； 4、最大声压级：≥135dB； 5、信噪比：≥75dB； 6、供电电压：48V幻象电源供电； 7、抗手机、电磁、高频干扰； 8、有吊顶的教室使用吸顶麦克风拾音，吸顶麦克风露出部分不能超过8厘米，没有吊顶的教室使用吊装麦克风，麦克风最低处离地面至少3.5米（根据教室层高自行调整）； ▲9、内部嵌入数字麦克风软件（提供数字麦克风嵌入式软件的计算机软件著作权登记证书复印件加盖投标人公章）。 三、音箱（2只） 1、频率响应：120Hz-20KHz（±3dB）； 2、额定阻抗：4-8Ω； 3、灵 敏 度：85-90dB； 4、额定功率：80W； 5、接线端子：单线分音。 四、无线话筒（1只） 1、采用UHF数字调制和无线抗干扰编码技术，射频指标完全符合国家标准； 2、采用低延时高保真数字音频压缩和传输技术，音频失真度＜0.08%； 3、充电方式：直插式桌面充电器充电； 4、具有充电提醒及保护功能； 5、可实现无线话筒自动锁定功能，并可通过中控解锁。 五、充电底座（1个） 1、充电底座采用一体化设计，无线话筒插入充电座即可自动完成配对； 2、收发频率：470MHz-510MHz； 3、采用GFSK调制方式； 4、频率响应范围：20Hz-20KHz（±3dB）； 5、频率稳定度：≤±0.005%； 6、综合信噪比：＞85dB ，综合失真：≤0.5%； 7、频道组数≥2通道，支持两只无线话筒同时使用。 |
| 8 | 扩音系统2 | 6 | 一、音频处理器（1台） 1、音频处理部分和数字功率放大器部分一体式设计，≤2U标准机架式设备； 2、前面板具有音量指示灯和音量调节按钮，便于随时调节； 3、麦克风（MIC）输入：提供≥4路麦克输入，采用凤凰端子，提供48V可控幻象电源，有线麦克与无线麦克之间可自由切换； 4、具有≥1路RS-232接口，可通过该接口对声音控制、升级、音频参数调节、实时显示音量大小、提供负载检测等功能； ▲5、内置自适应音频处理算法，传声增益提升幅度≥15dB，增益控制幅度-12dB - +12dB，信噪比提升≥18dB，回音消除尾音长度≥512ms，回声消除幅度≥60dB，收敛速度≥60dB/S，信噪比≥95dB，信号处理延时＜8ms，本地扩声声场不均匀度＜5dB，所有音频处理部分的频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）；（提供有“CMA”标识的检测报告或提供承诺书原件内容为中标后提供具有“CMA”标识的满足此项参数的检测报告） 6、功率放大器的最大输出功率：≥2*400W。 二、吊装麦克风（3只） 1、频率范围：20Hz-20KHz ； 2、灵敏度：≥-35dB（18mV/Pa）； 3、指向性：超心型； 4、最大声压级：≥135dB； 5、信噪比：≥75dB； 6、供电电压：48V幻象电源供电； 7、抗手机、电磁、高频干扰； 8、有吊顶的教室使用吸顶麦克风拾音，吸顶麦克风露出部分不能超过8厘米，没有吊顶的教室使用吊装麦克风，麦克风最低处离地面至少3.5米（根据教室层高自行调整）； ▲9、内部嵌入数字麦克风软件（提供数字麦克风嵌入式软件的计算机软件著作权登记证书复印件加盖投标人公章）。 三、音箱（8只） 1、频率响应：120Hz-20KHz（±3dB）； 2、额定阻抗：4-8Ω； 3、灵 敏 度：85-90dB； 4、额定功率：80W； 5、接线端子：单线分音。 四、无线话筒（1只） 1、采用UHF数字调制和无线抗干扰编码技术，射频指标完全符合国家标准； 2、采用低延时高保真数字音频压缩和传输技术，音频失真度＜0.08%； 3、充电方式：直插式桌面充电器充电； 4、具有充电提醒及保护功能； 5、可实现无线话筒自动锁定功能，并可通过中控解锁。 五、充电底座（1个） 1、充电底座采用一体化设计，无线话筒插入充电座即可自动完成配对； 2、收发频率：470MHz-510MHz； 3、采用GFSK调制方式； 4、频率响应范围：20Hz-20KHz（±3dB）； 5、频率稳定度：≤±0.005%； 6、综合信噪比：＞85dB ，综合失真：≤0.5%； 7、频道组数≥2通道，支持两只无线话筒同时使用。 |
| 9 | 虚拟化服务器 | 3 | 1、尺寸：2U机架式服务器； 2、CPU ：配置标准不低于以下参数： 2.1GHz，12核心/24线程， 10.4GT/s； 3、内存：32G DDR4； 4、硬盘：2*960G SSD硬盘，2*4T SATA硬盘； 5、网络接口：≥2路10M/100M/1000M RJ45接口, 支持RAID 0, 1, 5, 10； 6、电源：600W*2。 |
| 10 | 控制平台服务器（含集控平台软件、一卡通数据对接系统、教务课表数据对接系统软件） | 3 | 一、硬件参数 1、CPU: 配置标准不低于以下参数： 2.9GHz，12M缓存， 6核心/12线程，； 2、内存：16G DDR4； 3、硬盘：4*4T SATA 3.5英寸企业盘； 4、网络接口：≥2路10M/100M/1000M RJ45接口；支持RAID 0, 1, 5, 10。 二、集控平台软件要求 1、具有B/S架构与C/S架构双重方式，组建方式灵活，具备多校区、多客户端（PC/移动客户端）、多用户权限（管理员、操作员、查询用户）管理，可根据用户使用习惯自由设置功能辅助区； 2、可远程控制教室中控系统开关、投影机开关、幕布的升降以及对多媒体系统进行锁定和解锁，可单独或批量控制教室设备； 3、设备控制与视频监控、全双工对讲、计算机桌面四合一联动，视频画面支持4/9/16分割且具备轮巡、抓图、录像等功能，单教室视频联动支持多品牌、多画面同时接入； 4、可远程查看多媒体教室系统设备运行状态，中控网络连接状态显示，具有投影机使用时间、工作状态、报警等信息，具有教室使用率、在线数量、断线数量等相关信息统计功能； 5、卡处理系统：可实现远程写IC卡号发卡、挂失/解挂、权限设定、刷卡记录查询、数据管理，具备IC卡远程授权功能，支持管理员将读卡信息临时授权并录入白名单； 6、具备语音提示与录音功能：可同时处理多个不同教室的呼叫请求，呼叫排队等待及网络故障时有语音提示功能，具有对讲录音功能，实时记录教师与管理员沟通与反馈内容，以便于之后的语音数据查询、分析、汇总（投标时提供功能截图）； 7、具备手机客户端远程控制功能：手机客户端可以监视教室多媒体设备运行状态，实时获取教学设备异常报警信息，并可对教室进行上下课、设备加解锁、周边设备独立控制、呼叫对讲请求处理； ▲8、网络多媒体中央控制系统具有相关软件著作权证书及软件评测报告。（提供证明材料复印件加盖公章） 三、一卡通数据对接系统 ▲具备一卡通数据二次开发对接软件著作权证书，有完全的自主知识产权和自主开发能力。（提供证明材料复印件加盖公章） 四、教务课表数据对接系统软件 ▲具备教务课表数据对接软件著作权证书，有完全的自主产权有自主开发能力。（提供证明材料复印件加盖公章） |
| 11 | 商业显示屏1 | 6 | 1、98英寸，具备4K/ UHD 超高清显示；亮度 500nit。要求开机无广告； 2、具备音箱功能：10W*2； ▲3、具备 HDMI 开机信号唤醒功能，支持无信号自动休眠设置。（提供检测报告或功能截图或厂家的产品介绍彩页或官网截图证明材料并加盖投标人公章） 4、支持远程管理：支持远程设置显示终端的定时播放、睡眠、定时开关机、终端设备重启，当终端设备出现异常，系统可远程重启终端，使之恢复正常； 5、要求根据现场环境配置相应的安装支架。 |
| 12 | 商业显示屏2 | 6 | 1、86英寸，具备4K/ UHD 超高清显示；亮度 500nit。要求开机无广告； 2、具备音箱功能：10W*2； ▲3、具备 HDMI 开机信号唤醒功能，支持无信号自动休眠设置；（提供检测报告或功能截图或厂家的产品介绍彩页或官网截图证明材料并加盖投标人公章） 4、支持远程管理：支持远程设置显示终端的定时播放、睡眠、定时开关机、 终端设备重启，当终端设备出现异常，系统可远程重启终端，使之恢复正常； 5、要求根据现场环境配置相应的安装支架。 |

三、商务要求

1.报价

本项目投标报价应包含所有货物制作、运输、安装、施工、系统集成、管线辅材、调试验收、验收检定费及相关的技术指导和售后服务（含与学校相关平台、系统数据对接及二次开发、买方操作维护人员培训等）；利润、保险、税金、现场检测费、现场配合费以及所包含的风险、责任等所有费用，请投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定外，伴随服务的费用均包含在合同价款中，采购人不再另行支付。

2、项目交付时间、地点

交付时间：签订合同后30日内，必须完成项目所有安装调试，达到交付使用的要求。

交付地点：南京林业大学白马校区

投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3、项目质保服务要求

(1)所有系统、设备及辅材提供5年免费质保，供货时提供产品：长焦投影机、超短焦投影机、网络中控（含控制面板）、扩音系统1、扩音系统2、虚拟化桌面、多媒体设备柜的原厂质保证明材料。设备故障响应时间为7*24小时，修复时间不得超过8小时，超出时间由投标人提供备用设备。

(2)投标人须提供至少5年驻场服务，提供至少2名具有1年以上多媒体教学系统运维服务经验（提供有用户单位公章的有效证明材料以及投标人为其缴纳2023年10月以来任意1个月社保证明，加盖投标人公章）的驻场服务人员，驻场工作时间为学校正常工作日，寒暑假期间根据学校需求提供检修服务，重要节点及特别需要时按需要增配人员参与服务。采购人有权根据在校服务期间表现提出更换驻场服务人员要求，直至所派人员能满足采购人运维要求。经采购人认可后的驻场人员原则上不允许更换，如确需人员变动，则需书面提交变更原因，且变更后人员资质不低于原驻场人员。如书面提交人员更换超过（包含）三次，招标人有权提前无偿终止合同。

(3)项目交付使用前须提供完整的设备技术文档，并配合学校完成技术文档的归档工作。

4、验收

(1)到货验收：供货商供货时，应与采购人当面验收、清点、确保产品型号吻合。供货时提供原厂质保证明材料。原封产品凡有拆封痕迹，采购人可要求退货。

(2)最终验收：由采购人会同使用方依据招标文件及商务合同进行验收。验收不合格，投标人应无条件整改，并承担整改所产生的费用。若三次不合格，投标人赔偿学校一切损失。

5、其它投标须知

投标人进场施工后，投标人负责保管施工过程中所使用的材料及设备，对施工过程中发生的任何安全生产事故负完全责任。在施工过程中，对于基础建设已完工部分做好保护措施，造成损坏的地方，施工单位须负责恢复，费用自行承担。

6、付款方式

（1）合同签订后，采购人支付至合同总价款的10%。

（2）验收合格后，采购人支付至合同总价款的100%。

注:满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。

四、其他要求

1.项目属性:货物类项目。

2.核心产品：长焦投影机。

3.进口产品投标

| 分包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

4.演示要求

演示方式 上传视频演示

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟，演示需为所投产品的系统原型演示。（备注：如项目经办人需对演示时间进行调整，请与科长及分管主任商定。招标文件定稿后该备注删除）。

2.演示内容如下：

（1）虚拟化桌面，主要需要体现：

1）考虑到学校教学环境不断变化，采用多镜像多节点缓存架构，支持镜像全生命周期管理，通过树状目录结构展示镜像及各节点间关系；每个镜像下支持最少15个快照更新节点，当教学环境变化需要安装软件时，支持在镜像中做父子节点或者兄弟节点两种模式；可以把同一个镜像下的不同节点同时加入启动菜单。（提供功能演示）；

2）充分考虑教学中部分个性化软件需要每间教室单独匹配的需求，教室终端全部盘符均采用还原模式，对于管理员指定的终端上的个性化文件和注册表键值可以直接同步保存在云服务器上，管理者可在服务器上浏览并修改这些文件（非远程桌面修改模式），修改完毕的文件可以直接自动回传到教室终端机上，满足各类软件的需求。（提供功能演示）。

（2）网络中控及液晶面板功能，主要需要体现：

1）可编程按照功能名称、排列、风格等个性化定制，同时支持插卡、动态二维码、反扫二维码身份认证授权方式；

2）集成一键式呼入按钮，实现与总控室全双工语音对讲功能（内置拾音及扬声器）。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 分包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 序号 | 类别 | 项目 | 评分依据 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（30分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 | 30 |
| 2.1 | 商务及技术（47分） | 技术参数及性能（22分） | 2.1根据投标产品对采购文件招标技术要求表中每项技术参数要求的响应程度进行评分： 满足采购文件全部技术参数要求得22分：打▲号指标为重要技术参数，22分，有一项负偏离扣1分，扣完为止。（投标人需如实填写所投产品参数，并按要求提供相应的证明材料，投标人所提供证明材料与投标产品、采购需求技术内容不符，视为不满足并作相应扣分处理。） | 22 |
| 2.2 |  | 项目方案（20分） | 2.2.1由评委根据投标文件中提供的项目技术方案进行综合评分：（5分） 方案优于项目需求的得5分，方案符合项目需求的得3分，方案不符合项目需求或未提供的不得分。 2.2.2由评委根据投标文件中提供的项目实施方案进行综合评分（5分） 方案优于项目需求的得5分，方案符合项目需求的得3分，方案不符合项目需求或未提供的不得分。 2.2.3由评委根据投标文件中提供的项目售后方案进行综合评分（5分） 方案优于项目需求的得5分，方案符合项目需求的得3分，方案不符合项目需求或未提供的不得分。 2.2.4由评委根据投标文件中提供的项目培训方案进行综合评分（5分） 方案优于项目需求的得5分，方案符合项目需求的得3分，方案不符合项目需求或未提供的不得分。 | 20 |
| 2.3 |  | 现场演示（5分） | 2.3投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。演示需为所投产品的系统原型演示，其他演示方式不得分。 （1）虚拟化桌面，主要需要体现： 1）考虑到学校教学环境不断变化，采用多镜像多节点缓存架构，支持镜像全生命周期管理，通过树状目录结构展示镜像及各节点间关系；每个镜像下支持最少15个快照更新节点，当教学环境变化需要安装软件时，支持在镜像中做父子节点或者兄弟节点两种模式；可以把同一个镜像下的不同节点同时加入启动菜单。（提供功能演示）；（2分） （全部符合演示要求得满分，未演示或演示不完整的不得分） 2）充分考虑教学中部分个性化软件需要每间教室单独匹配的需求，教室终端全部盘符均采用还原模式，对于管理员指定的终端上的个性化文件和注册表键值可以直接同步保存在云服务器上，管理者可在服务器上浏览并修改这些文件（非远程桌面修改模式），修改完毕的文件可以直接自动回传到教室终端机上，满足各类软件的需求。（提供功能演示）。（1分） （全部符合演示要求得满分，未演示或演示不完整的不得分） （2）网络中控及液晶面板功能，主要需要体现： 1）可编程按照功能名称、排列、风格等个性化定制，同时支持插卡、动态二维码、反扫二维码身份认证授权方式；（1分） （全部符合演示要求得满分，未演示或演示不完整的不得分） 2）集成一键式呼入按钮，实现与总控室全双工语音对讲功能（内置拾音及扬声器）。（1分） （全部符合演示要求得满分，未演示或演示不完整的不得分） | 5 |
| 3 | 驻场服务及产品质量保证（9分） |  | 3.1驻场服务（3 分） 在满足本项目整体运维及驻场服务 5 年服务要求的基础上，每增加一年，加3分，本项满分3分。（投标文件中提供承诺函并加盖公章，未提供不得分）。 3.2产品质量保证（6分） 能够提供所投产品：长焦投影机、超短焦投影机、网络中控（含控制面板）、扩音系统1、扩音系统2、虚拟化桌面、多媒体设备柜原厂五年免费质保。在此基础上，每增加一年原厂质保得2分，本项满分6分（投标文件中提供承诺函并加盖公章，未提供不得分）。 | 9 |
| 4 | 案例业绩（8分） |  | 4.1投标人提供2021年1月1日以来类似项目案例合同，满足要求每提供一个合同得1分，本项满分8分。投标人提供案例合同不满足要求或未提供案例合同的不得分。 注：业绩需提供案例一览表，表内需单独注明合同内容与本项目相似部分。以合同签订时间为准，同时提供合同和验收报告复印件并加盖投标人公章；相同甲方单位的业绩不重复计算，单个案例只能使用一次。 | 8 |
| 5 | 企业资信（2分） |  | 5.1投标人具有在有效期内的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，本项满分2分（投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章）。 | 2 |
| 6 | 人员要求（2分） |  | 6.1投标人拟派的驻场服务人员（至少2人）应具有1年以上多媒体教学系统运维服务经验（提供有用户单位公章的有效证明材料以及投标人为其缴纳2023年10月以来任意1个月社保证明，加盖投标人公章）。在此基础上每增加1人得1分，此项最多得2分，不提供材料或材料提供不完整不得分。 | 2 |
| 7 | 节能环保（2分） |  | 7.1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 7.2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2022或2023年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.法人授权书（格式见附件7）

8.投标函（格式见附件8）

9.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

10.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、7、8条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；6、9、10条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。                                        
附件10  残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。