招　标　文　件

项目名称：“水韵江苏”文旅品牌央视广告自主投放

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0099

江苏省政府采购中心

2024年4月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………17

- 采购需求……………………………………20

- 评标方法与评标标准………………………43

- 投标文件格式………………………………48

第一章  投标邀请

受[江苏省文化和旅游厅]的委托，江苏省政府采购中心就[“水韵江苏”文旅品牌央视广告自主投放]( JSZC-320000-SCZX-G2024-0099)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

“水韵江苏”文旅品牌央视广告自主投放 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024年4月 24 日9点30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0099

2.项目名称：“水韵江苏”文旅品牌央视广告自主投放

3.预算金额：人民币3000万元。

| 分包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 3000 |

4.最高限价：人民币3000万元。

| 分包号 | 是否设定最高限价 | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 3000 |

5.采购需求（简介）:具体内容详见招标文件第四章采购需求。

6.合同履行期限:一年。（详见第四章采购需求）

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2022或2023年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年4月 24 日 9点 30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省文化和旅游厅

地址： 南京市龙蟠里9号

联系人：杨维启

联系方式：025-87798869

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心3楼南区

联系人：徐晨义

联系方式：025-83668521

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

分包号：*****

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后***日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后15日内，尾款支付比例：合同金额的**%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

项目属性：服务类项目。

采购标的清单：

| 分包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | “水韵江苏”文旅品牌央视广告项目 | 租赁和商务服务业 |

一、项目需实现的目标

为推动文化和旅游高水平融合，进一步打响“水韵江苏”文旅品牌，拟在中央电视台投放“水韵江苏”文旅品牌广告项目，通过央视媒体影响力向全国展示江苏文旅形象，让“水韵江苏·有你会更美”宣传口号深入人心，不断提高“水韵江苏”文旅品牌曝光率、传播力和影响力，进一步提升“水韵江苏”文旅品牌的认知度、知名度和美誉度。

二、视频播放要求

1.“水韵江苏”文旅品牌央视广告在央视CCTV-1综合、CCTV-13新闻频道《新闻30分》栏目内，单日播出186天/372次。

| 播出频道 | 播出段位 | 播出时间 | 播出排期 | 天数/次数 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCTV-1综合 CCTV13新闻 | 新闻30分栏目内 | 约12:25分左右 | 2024年5月1日至2025年4月29日 | 186天/372次 | 15秒 |

2.预算金额:人民币叁仟万元整(¥:3000万元)。

3.投放版本:15秒“水韵江苏”文旅品牌宣传片。

三、技术服务要求

1.投标供应商应具备中央广播电视总台广告代理资质。

2.广告视频素材由江苏省文化和旅游厅提供，中标供应商负责与央视签订针对本项目的有效合同及相关责任文件，合同签订前需经采购人审核确认。

3.投标供应商提供的总体方案、服务方案应符合本项目需求,至少应当包括以下部分内容：

（1）技术部分包括：总体服务方案:包括但不仅限于以下内容，整体项目理解服务范围和内容、广告方案契合度、投放资源及制定相应的广告播放排期等提供满足项目需求的广告投放方，内容全面完整、科学合理、操作性强、专业高效、符合采购人的需求。

（2）保障部分包括：投标供应商提供的投放保障措施及应急预案应符合以下要求:快速响应，对采购人提出的要求，在1个工作日内做出响应，2个工作日内提出合理的解决方案，以及与本项目相关的其他服务承诺等。

（3）商务部分包括：

广告业绩，投标供应商承接过央视文旅广告同级相关合作案例。

综合实力，获得央视广告经营管理中心或中央广播电视总台总经理室颁布的年度A级代理资质。

以上所有方案应当全面完整、科学合理、操作性强、专业高效。

4.广告项目漏播补播要求：中标供应商应根据央视《电视广告错漏播处理办法的实施细则》严格执行，在本项目执行过程中因特殊原因导致广告临时调整或漏播的，应及时与央视有关部门取得联系，确定原因后告知采购人，并及时进行补播。

5.广告投放应急预案及保障措施要求：中标供应商根据采购人的要求，投标供应商按照所提供的投放保障措施及应急预案，在1个工作日内做出响应，2个工作日内提出解决方案。应急预案及保障措施要具体明确，科学合理且可行性强。

6. 广告项目播出期间要求：中标供应商根据采购人的要求，及时提供实时有效广告数据或图片，以及具有权威资质的第三方机构出具有效监测数据报告。如因采购人工作要求，中标供应商及时提供相应服务。

7. 广告项目评估及验收要求：投标供应商按照所制定的可行的项目评估报告及验收报告方案，确保项目在执行完毕后30日内，出具项目结案报告（即验收报告），以及具有权威资质的第三方机构出具监测总报告和效果评估总报告。同时提供第三方机构有效期内的资格证书及相关证明材料。

8.投标供应商提供2021年1月1日以来，承接过央视文旅广告同级相关合作案例的经验。

9.投标供应商获得央视广告经营管理中心或中央广播电视总台总经理室颁布的年度荣誉。

8.广告业绩：投标供应商提供承接过央视文旅广告同级相关合作案例，要求提供合同复印件。

9.综合实力：为了更好与央视进行沟通协调，投标供应商提供获得央视广告经营管理中心或中央广播电视总台总经理室授予的年度A级代理资质。

10.广告项目其他要求：中标供应商执行央视“美丽中国行”江苏专案；提供CCTV-新闻频道下午直播时段（周一至周日约14:00-17:00间20次/60秒），CCTV-新闻频道国际时讯片头后（周一至周五22:00-22:30间10次/60秒）广告服务，并需要由具有权威资质的第三方机构出具广告数据，纳入的监测和效果评估总报告，以及项目结案验收报告。

四、规范化要求

1.投标供应商应当构架齐全，管理规范，制度严明。

（1）构架齐全: 针对本项目提供严谨完整的标准工作流程, 保证广告执行过程准确无误;

（2）管理规范: 提供成熟完善的管理体制与服务体系，满足“水韵江苏”文旅品牌宣传需求;

（3）制度严明: 提供严格的服务管理制度，项目负责人职责明确，措施到位保证沟通及时。

2.投标供应商应配置经验丰富的专业团队，从事类似广告业务至少2年以上且不少于15人的团队（提供承担过的类似项目及相关证明材料），确保能与采购人及时沟通。

3.本项目团队主要负责人需具备较高的文化水平、丰富的业务知识和管理经验。具有至少3年广告从业经历，负责过至少3个类似广告项目（提供承担过的类似项目及相关证明材料）。

五、与本项目相关的其他服务要求

投标供应商能为采购人提供央视权威新闻栏目内资源及时段以及其他栏目、央视新媒体、央广等资源及时段，投放15秒“水韵江苏”文旅品牌广告，并提供与本项目相关的服务方案,要求方案内容详细完整、合理清晰、特色鲜明、媒体渠道明确，符合采购人需求。

六、商务部分

1.招标及结算货币为人民币。

2.采购资金的支付方式、时间及条件。

（1）签订合同后支付预付款，预付款支付比例为合同总金额的10%。

（2）2024年5月1日“水韵江苏”文旅品牌广告在央视广告播出后，支付首付款，首付款支付比例为合同总金额的40%。

（3）2025年支付项目执行进度款，支付比例为合同总金额的30% 。

（4）2025年4月29日项目执行完毕，待采购人审计、验收合格后支付项目余款，支付比例为合同总金额的20%。

在签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，以双方约定为准。

双方签订合同前中标供应商必须提供与央视签订的针对本项目的有效合同及相关责任文件，并提供央视相关部门及人员的联系方式，以备核查。

七、其他要求

1.中标供应商提交的成果有下列情形之一的，采购人将有权终止合同，由此造成的损失由该供应商自行承担：

（1）提交的结案报告不符合本项目要求或内容的；

（2）未经采购人同意，逾期提交成果的；

（3）未经采购人同意，擅自将成果对外展示或使用的。

2.中标单位中标后拒绝签订合同，采购单位有权根据相关法律规定，并报有关部门追究中标单位法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实（企业报价折扣证明）

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 |  | 分值100分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分（20分） | 投标报价 | 满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为20分。价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×20。 | 20 |
| 2 | 技术 部分 （23分） | 总体服务方案 | # 2.1投标供应商应根据“水韵江苏”文旅品牌央视广告项目，制定符合本项目的总体实施方案，内容全面完整、科学合理、操作性强、专业高效、符合采购人的需求。优于项目需求得5分；符合项目需求得3分；不提供或不符合要求不得分。 | 5 |
|  |  | 技术 服务项目 | 2.2投标供应商承诺执行央视“美丽中国行”江苏专案；提供CCTV-新闻频道下午直播时段（周一至周日约14:00-17:00间20次/60秒），CCTV-新闻频道国际时讯片头后（周一至周五22:00-22:30间10次/60秒）广告服务得5分，要求按格式提供承诺书（格式见承诺书1），不提供或不符合要求不得分。 | 5 |
|  |  |  | 2.3投标供应商承诺提供播出技术支持及服务保障：包括在广告播出期间，按月度提供有效的发布照片以及由具有权威资质的第三方机构出具广告数据报告和效果评估报告得3分。要求按格式提供承诺书（格式见承诺书2），不提供或不符合要求不得分。 | 3 |
| 2 |  | 技术 服务项目 | 2.4投标供应商提供项目全流程跟踪评估服务；保证项目执行完毕后30日内，提供有效的发布照片报告，以及具有权威资质第三方机构出具的有效监测总报告和效果评估总报告得5分。要求按格式提供承诺书（格式见承诺书3），不提供或不符合要求不得分。 | 5 |
|  |  |  | 2.5投标供应商依据本项目实际情况，制定的可行的项目评估报告及验收报告方案。优于项目需求得5分；符合项目需求得3分；不提供或不符合要求不得分。 | 5 |
| 3 |  | 提前告知及漏播补播服务 | 3.1投标供应商提供的投放保障措施及应急预案应符合以下要求:快速响应，对采购人提出的要求，在1个工作日内做出响应，2个工作日内提出合理的解决方案。保障措施及应急预案应具体明确，可行性强且科学合理。优于项目需求得3分；符合项目需求得2分；不提供或不符合要求不得分。 | 3 |
|  |  |  | 3.2投标供应商根据《电视广告错漏播处理办法的实施细则》制定符合本项目的实施方案，内容须包含提前告知机制及漏播补播处理办法。优于项目需求得3分；符合项目需求得2分；不提供或不符合要不求不得分。 | 3 |
|  |  |  | 3.3投标供应商承诺能够按照央视规定进行补漏播，以及在广告执行过程中，因特殊原因导致广告临时调整或漏播的，投标供应商应当提前告知采购人并明确补播办法，能够按照3. 2实施方案严格执行得3分。要求按格式提供承诺书（格式见承诺书4），不提供或不符合要求不得分。 | 3 |
|  |  | 与本项目相关的其他服务 | 3.4投标供应商能为采购人提供央视权威新闻栏目内资源及时段（如：央视CCTV-1、CCTV-2、CCTV-4、CCTV-13频道）,与本项目相关的其他服务方案,方案内容应当详细完整、合理清晰、特色鲜明、媒体渠道明确，符合采购人的需求。优于项目需求得5分；符合项目需求得3分；不提供或不符合要求不得分。 | 5 |
|  |  |  | 3.5投标供应商能为采购人提供央视权威新闻栏目内资源及时段（如：央视CCTV-1、CCTV-2、CCTV-4、CCTV-13频道），为采购人提供辅助宣传服务，投放15秒“水韵江苏”广告，并符合采购人需求。投放频次为30次或以上得10分；20到29次得5分；10到19次得1分；低于10次得0分。须按格式提供承诺书(格式见承诺书5)，不提供或不符合要求不得分。 | 10 |
| 3 |  |  | 3.6投标供应商能为采购人提供央视非新闻栏目、央视新媒体、央广等资源及时段，与本项目相关的其他服务方案,方案应当内容详细完整、合理清晰、特色鲜明、媒体渠道明确，符合采购人的需求。优于项目需求的得3分；符合项目需求得2分；不提供或不符合要求不得分。 | 3 |
|  |  |  | 3.7投标供应商能为采购人提供央视非新闻栏目、央视新媒体、央广等资源及时段，为采购人提供辅助宣传服务，投放“水韵江苏”15秒广告，并符合采购人需求。投放频次为30次或以上得6分；20到29次得4分；10到19次得2分；低于10次得0分。须按格式提供承诺书(格式见承诺书6)，不提供或不符合要求不得分。 | 6 |
| 4 | 保障 部分（42分） | 机构人员配置 | 4.1投标供应商构架齐全，管理规范，制度严明。 （1）构架齐全: 提供严谨完整标准工作流程, 保证广告执行准确无误;（2）管理规范: 提供成熟完善的管理体制与服务流程，满足“水韵江苏”文旅品牌宣传需求; （3）制度严明: 提供规范化管理制度，项目负责人职责明确，措施到位并保证沟通及时。优于项目需求得3分；符合项目需求得2分；不提供或不符合要求不得分。 | 3 |
|  |  |  | 4.2投标供应商应配置经验丰富的专业团队，从事类似广告业务至少2年以上且不少于15人的团队（提供承担过的类似项目及相关证明材料和所有人员自2024年以来任意1个月的投标人为其缴纳社保的有效证明文件复印件），确保有专人负责与采购人进行工作对接及时沟通。符合项目需求得3分；不提供或不符合要求不得分。 | 3 |
|  |  |  | 4.3本项目团队主要负责人需具备较高的文化水平、丰富的业务知识和管理经验。具有至少3年广告从业经历，负责过至少3个类似广告项目（提供承担过的类似项目及相关证明材料）。符合项目需求得3分；不提供或不符合要求不得分。 | 3 |
| 5 | 商务部分(15分） | # 广告业绩 | 5.1投标供应商提供2021年1月1日以来，承接过央视文旅广告同级相关合作案例，要求提供合同(复印件)并加盖公章；每提供一个合同得1分，最高可得10分；不提供或不符合要求不得分。注：投标供应商同一年度与同一单位所签订的相关类似广告合同不重复得分。 | 10 |
|  |  | # 综合实力 | 5.2投标供应商提供 2018年至今获得央视广告经营管理中心或中央广播电视总台总经理室颁布的年度代理公司评级进行评分，每获得一个年度 4A 得 1 分，每获得一个年度 3A 得0.5分，最高得5分，不提供或不符合要求不得分。 | 5 |

说明：上述证明材料均需提供有效的扫描件或复印件。采购人可以要求在合同签订前对以上评分项目中证明材料原件核查。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2022或2023年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.法人授权书（格式见附件7）

8.投标函（格式见附件8）

9.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

10.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

11.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、7、8条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；6、9、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

注：本项目按照1年报价。

附件2 投标分项报价表（分包号：**）（一）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3、大厦区域和大院区域在分项报价表中分开报价。

附件2 投标分项报价表（分包号：**）（二）岗位报价

| 序号 | 人员岗位 | 月工资 标准 | 节假日加班费 | 社会统筹保险 | 高温费 | 过节费 | 耗材 | 管理费 及利润 | 税费 | 人员单价 （万元/年） | 岗位 人数 | 岗位一年小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岗位报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：该表格可根据各投标单位实际自行调整。

（如后期甲方岗位人员减少，按照人员对应岗位进行总价核减。或服务区域或内容发生变化，其他配套支出按人数比例同比减少。其他配套支出包含但不限于保洁、垃圾外运、绿化养护的设备费、机械费、材料费、进退场费用、管理费、税费、规费、商业保险费等所有为开展物业管理服务所有需要产生的人工工资以外的费用。）

最低工资标准、社保和公积金应当符合行政主管部门相关规定。如出现员工按国家规定不需缴纳社保及公积金，需在本表后说明相关情况，格式自行考虑。

岗位报价合计数应当等于“开标一览表”中“投标总报价”数。

附件3 技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

附件12 实质性要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

承诺书1

本单位郑重承诺：执行央视“美丽中国行”江苏专案；提供CCTV-新闻频道下午直播时段（周一至周日约14:00-17:00间20次/60秒），CCTV-新闻频道国际时讯片头后（周一至周五22:00-22:30间10次/60秒）广告服务。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

承诺书2

本单位郑重承诺：保证按月提供有效的发布照片以及由具有权威资质的第三方机构出具广告数据报告和效果评估报告

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

承诺书3

本单位郑重承诺：保证项目执行完毕后20日内，提供有效的发布照片报告，以及具有权威资质第三方机构出具的有效监测总报告和效果评估总报告

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

承诺书4

本单位郑重承诺：能够按照央视规定进行补漏播，以及在广告执行过程中，因特殊原因导致广告临时调整或漏播的，投标供应商应当提前告知采购人并明确补播办法。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

承诺书5

本单位郑重承诺：能为采购人提供央视权威新闻栏目内资源或央视频道相关栏目资源及时段，投放15秒“水韵江苏”文旅品牌广告，央视    频道栏目     时段，央视    频道栏目     时段，投放频次为     次。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

承诺书6

本单位郑重承诺：能为采购人提供与本项目相关的央视频道栏目资源以及央视新媒体资源，投放15秒“水韵江苏”文旅品牌广告，央视    频道栏目     时段，央视    频道栏目    时段，央视新媒体资源    ，投放频次为     次。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：供应商承根据采购人需求进行承诺，并负全部法律责任，如不能实现承诺，相关部门有权根据政府采购有关规定追责处理。