招　标　文　件

项目名称：智能船舶大数据实训楼智慧教室建设项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0205

江苏省政府采购中心

_2025_年_7_月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………1

- 投标人须知………………………………4

- 合同文本…………………………………15

- 采购需求…………………………………30

- 评标方法与评标标准……………………62

- 投标文件格式……………………………68

- 第一章  投标邀请

受江苏海事职业技术学院的委托，江苏省政府采购中心就智能船舶大数据实训楼智慧教室建设项目(JSZC-320000-SCZX-G2025-0205)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

智能船舶大数据实训楼智慧教室建设项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年7月29日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0205

2.项目名称：智能船舶大数据实训楼智慧教室建设项目

3.预算金额

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 73 |
| 2 | 129 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 73 |
| 2 | 是 | 129 |

5.采购需求(简介)：本项目主要是江苏海事职业技术学院智能船舶大数据实训楼智慧教室建设。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起，15个日历日内供货到位。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |
| 2 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |
| 2 | / |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025 年 7 月 29 日 09 点 30 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　江苏海事职业技术学院

地 址：　南京市江宁区格致路309号

联系人：   陈老师 唐老师

联系方式：　025-86176900/86176973

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：　南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：  厉彬彬  唐文

联系方式：　025-83668517/83668519

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

- 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：   智能船舶大数据实训楼智慧教室建设项目

合同编号：

甲    方：    江苏海事职业技术学院

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：  江苏海事职业技术学院                 （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：  智能船舶大数据实训楼智慧教室建设项目

采购项目编号：  JSZC-320000-SCZX-G2025-0205

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

þ否

（4）政府采购组织形式：þ政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

þ否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：  （1）项目无预付款，合同签订后，甲方以银行转账方式向乙方支付至合同金额的20％。

（2）项目整体运行六个月并通过验收合格后，甲方以银行转账方式向乙方支付至合同金额的90％。

（3）项目剩余款项作为驻场运维人员的绩效考核，由学校教务处安排考核，驻场运维期结束甲方考核通过后一次性支付。以上均不计息。（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体： 江苏海事职业技术学院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自 自甲、乙双方法定代表人或其授权代表签名并加盖单位印章（注：甲方加盖单位印章为甲方单位经济合同专用章）之日起                            生效。

- 合同份数

本合同一式  肆  份，甲方执 叁   份，乙方执  壹  份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 1 | 12U机柜 | 工业 |
|  | 2 | 16口交换机 | 工业 |
|  | 3 | 24口交换机 | 工业 |
|  | 4 | 65寸一体机 | 工业 |
|  | 5 | 86寸一体机 | 工业 |
|  | 6 | 8口交换机 | 工业 |
|  | 7 | 98寸一体机 | 工业 |
|  | 8 | LED拼接屏 | 工业 |
|  | 9 | 地插 | 工业 |
|  | 10 | 地台 | 工业 |
|  | 11 | 电脑 | 工业 |
|  | 12 | 鹅颈话筒 | 工业 |
|  | 13 | 高清摄像机 | 工业 |
|  | 14 | 跟踪摄像机 | 工业 |
|  | 15 | 功放 | 工业 |
|  | 16 | 黑板（配套86寸一体机） | 工业 |
|  | 17 | 黑板（配套98寸一体机） | 工业 |
|  | 18 | 画面融合器 | 工业 |
|  | 19 | 机柜 | 工业 |
|  | 20 | 讲台 | 工业 |
|  | 21 | 交互控制面板 | 工业 |
|  | 22 | 教室管理主机 | 工业 |
|  | 23 | 精品录播主机 | 工业 |
|  | 24 | 无线接收主机 | 工业 |
|  | 25 | 幕布 | 工业 |
|  | 26 | 墙壁式轨道插座 | 工业 |
|  | 27 | 学生摄像机 | 工业 |
|  | 28 | 拾音麦（含吊架） | 工业 |
|  | 29 | 视屏控制器 | 工业 |
|  | 30 | 投影机 | 工业 |
|  | 31 | 网络时钟(含时钟平台软件) | 工业 |
|  | 32 | 无线手持话筒 | 工业 |
|  | 33 | 无线投屏 | 工业 |
|  | 34 | 演讲台 | 工业 |
|  | 35 | 移动升降讲台 | 工业 |
|  | 36 | 移动支架1 | 工业 |
|  | 37 | 移动支架2 | 工业 |
|  | 38 | 移动支架3 | 工业 |
|  | 39 | 音频处理器 | 工业 |
|  | 40 | 音箱 | 工业 |
| 包二 | 1 | 86寸触控一体机(含移动支架、黑板) | 工业 |
|  | 2 | 98寸触控一体机，黑板（配套一体机） | 工业 |
|  | 3 | 电脑 | 工业 |
|  | 4 | 教室管理主机(含交互控制面板) | 工业 |
|  | 5 | 扩声、拾音系统1 | 工业 |
|  | 6 | 扩声系统2 | 工业 |
|  | 7 | 拾音麦（含吊架） | 工业 |
|  | 8 | 高清摄像机 | 工业 |
|  | 9 | 墙壁式轨道插座 | 工业 |
|  | 10 | 精品教学录播系统 | 工业 |
|  | 11 | 8路监控对应学生桌 | 工业 |
|  | 12 | 65寸触控一体机(含移动支架) | 工业 |
|  | 13 | 网络时钟(含时钟平台软件) | 工业 |
|  | 14 | 讲台、地台 | 工业 |
|  | 15 | 交换机、网络设备 | 工业 |

二、采购清单

包一：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 估价(元) | 产品要求 | 参考品牌 | 核心 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12U机柜 | 12U机柜，前玻璃后钢板 | 台 | 2 | 600 | 1,200 | 详见技术参数1 |  | 否 |
| 2 | 16口交换机 | 千兆电口数≥16 | 台 | 6 | 1,000 | 6,000 | 详见技术参数2 |  | 否 |
| 3 | 24口交换机 | 千兆电口数≥24 | 台 | 1 | 1,200 | 1,200 | 详见技术参数3 |  | 否 |
| 4 | 65寸一体机 | 65英寸，液晶LED，A规屏，显示比例(16：9) | 台 | 8 | 10,800 | 86,400 | 详见技术参数4 |  | 否 |
| 5 | 86寸一体机 | 86英寸，液晶LED，A规屏，显示比例(16：9) | 块 | 8 | 13,000 | 104,000 | 详见技术参数5 |  | 是 |
| 6 | 8口交换机 | 千兆电口数≥8 | 台 | 6 | 600 | 3,600 | 详见技术参数6 |  | 否 |
| 7 | 98寸一体机 | 98英寸，液晶LED，A规屏，显示比例(16：9) | 台 | 3 | 18,000 | 54,000 | 详见技术参数7 |  | 否 |
| 8 | LED拼接屏 | 3840*1600mm | 块 | 1 | 52,000 | 52,000 | 详见技术参数8 |  | 否 |
| 9 | 地插 | 地插接入不少于1路HDMI、1路3.5接口、1路卡农接口； | 只 | 2 | 200 | 400 | 详见技术参数9 |  | 否 |
| 10 | 地台 | 5.3米*1.5米地台，180mm高，钢架龙骨、木工板框架结构，地台顶部150mm处多层板封面，上铺复合地板。 | 块 | 5 | 4,800 | 24,000 | 详见技术参数10 |  | 否 |
| 11 | 电脑 | CPU≥14核心20线程 | 台 | 2 | 5,500 | 11,000 | 详见技术参数11 |  | 否 |
| 12 | 鹅颈话筒 | 总线方式，话筒口只采用一根总线与功放、中控、供电、音频输入与输出进行通信； | 只 | 5 | 1,300 | 6,500 | 详见技术参数12 |  | 否 |
| 13 | 高清摄像机 | 摄像机分辨率不低于400万像素 | 台 | 8 | 2,500 | 20,000 | 详见技术参数13 |  | 否 |
| 14 | 跟踪摄像机 | 传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸 | 只 | 3 | 13,000 | 39,000 | 详见技术参数14 |  | 否 |
| 15 | 功放 | ≥8路话筒输入 | 台 | 6 | 4,100 | 24,600 | 详见技术参数15 |  | 否 |
| 16 | 黑板（配套86寸一体机） | 黑板为左右推拉结构 | 块 | 2 | 2,200 | 4,400 | 详见技术参数16 |  | 否 |
| 17 | 黑板（配套98寸一体机） | 黑板为左右推拉结构 | 台 | 2 | 2,600 | 5,200 | 详见技术参数17 |  | 否 |
| 18 | 画面融合器 | 支持≥8路监控合并成一路 | 台 | 1 | 2,500 | 2,500 | 详见技术参数18 |  | 否 |
| 19 | 机柜 | 22U机柜 | 台 | 1 | 1,500 | 1,500 | 详见技术参数19 |  | 否 |
| 20 | 讲台 | 1200长*750宽*970mm高左右 | 个 | 6 | 1,800 | 10,800 | 详见技术参数20 |  | 否 |
| 21 | 交互控制面板 | 一体化设计，工业ABS工程塑料注塑成型。 | 块 | 8 | 1,500 | 12,000 | 详见技术参数21 |  | 否 |
| 22 | 教室管理主机 | 机柜式终端，标准1U机架式设计，内置LINUX操作系统 | 台 | 8 | 6,500 | 52,000 | 详见技术参数22 |  | 否 |
| 23 | 精品录播主机 | 录播终端采用嵌入式架构设计 | 台 | 1 | 45,000 | 45,000 | 详见技术参数23 |  | 否 |
| 24 | 无线接收主机 | 无线接收主机 | 只 | 5 | 1100 | 5500 | 详见技术参数24 |  | 否 |
| 25 | 幕布 | 120英寸画框幕，16：10 | 块 | 2 | 1,700 | 3,400 | 详见技术参数25 |  | 否 |
| 26 | 墙壁式轨道插座 | 轨道长度不低于0.8m，不少于5只五孔插座 | 项 | 15 | 1,200 | 18,000 | 详见技术参数26 |  | 否 |
| 27 | 学生摄像机 | 要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸 | 套 | 8 | 3500 | 28000 | 详见技术参数27 |  | 否 |
| 28 | 拾音麦（含吊架） | 吊装麦克风，电容式，超心型指向性 | 只 | 13 | 650 | 8,450 | 详见技术参数28 |  | 否 |
| 29 | 视屏控制器 | 支持至少5路输入接口 | 台 | 1 | 3,000 | 3,000 | 详见技术参数29 |  | 否 |
| 30 | 投影机 | 芯片尺寸≥3LCD×0.64 | 台 | 2 | 13,000 | 26,000 | 详见技术参数30 |  | 否 |
| 31 | 网络时钟(含时钟平台软件) | 全面屏设计 | 块 | 4 | 850 | 3,400 | 详见技术参数31 |  | 否 |
| 32 | 无线手持话筒 | 2.4G、UHF、IR红外三种无线传输模式，无缝融合使用 | 只 | 5 | 1,750 | 8,750 | 详见技术参数32 |  | 否 |
| 33 | 无线投屏 | 无线投屏显示≥2路 | 台 | 1 | 2,500 | 2,500 | 详见技术参数33 |  | 否 |
| 34 | 演讲台 | 尺寸：580*500*1080-1340mm | 个 | 1 | 25,000 | 25,000 | 详见技术参数34 |  | 否 |
| 35 | 移动升降讲台 | 整桌高度760-1080mm，面板715*475mm | 个 | 2 | 1,550 | 3,100 | 详见技术参数35 |  | 否 |
| 36 | 移动支架1 | 98寸触控屏配套专用 | 只 | 1 | 1,500 | 1,500 | 详见技术参数36 |  | 否 |
| 37 | 移动支架2 | 65寸触控屏配套专用 | 只 | 8 | 1,200 | 9,600 | 详见技术参数37 |  | 否 |
| 38 | 移动支架3 | 86寸触控屏配套专用。 | 只 | 6 | 1,200 | 7,200 | 详见技术参数38 |  | 否 |
| 39 | 音频处理器 | 4路吊麦话筒输入接口 | 台 | 1 | 3,520 | 3,520 | 详见技术参数39 |  | 否 |
| 40 | 音箱 | 额定功率：60W | 对 | 7 | 800 | 5,600 | 详见技术参数40 |  | 否 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 729,820 |  |  |  |

包二：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 估价(元) | 产品要求 | 参考品牌 | 核心 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸触控一体机(含移动支架、黑板) | OPS,4K,一台挂墙+黑板 | 套 | 34 | 15,200 | 516,800 | 详见技术参数1 | 无 | 是 |
| 2 | 98寸触控一体机，黑板（配套一体机） | OPS,4K,一体化包边工艺 | 套 | 7 | 21,200 | 148,400 | 详见技术参数2 |  | 否 |
| 3 | 电脑 | CPU≥14核心20线程 | 台 | 1 | 4,000 | 4,000 | 详见技术参数3 |  | 否 |
| 4 | 教室管理主机(含交互控制面板) | ＞=4进4出 | 套 | 23 | 6886 | 158,378 | 详见技术参数4 |  | 否 |
| 5 | 扩声、拾音系统1 | 无线话筒(鹅颈+手持、可充电、带翻页笔功能）、音箱、功放、拾音器 | 套 | 22 | 6,000 | 132,000 | 详见技术参数5 |  | 否 |
| 6 | 扩声系统2 | 无线话筒(鹅颈+手持、可充电、带翻页笔功能）、音箱、功放 | 套 | 1 | 5,500 | 5,500 | 详见技术参数6 |  | 否 |
| 7 | 拾音麦（含吊架） | 拾音范围：5-8米，8路吊麦对应相应分组 | 支 | 8 | 600 | 4,800 | 详见技术参数7 |  | 否 |
| 8 | 高清摄像机 | 2路网络高清摄像机，摄像机分辨率不低于400万像素；覆盖全教室，接入智慧教室云平台或电子班牌管理平台，远程巡、录课使用 | 套 | 44 | 1,700 | 74,800 | 详见技术参数8 |  | 否 |
| 9 | 墙壁式轨道插座 | 轨道长度不低于0.8m，不少于5只五孔插座 | 套 | 4 | 1,000 | 4,000 | 详见技术参数9 |  | 否 |
| 10 | 精品教学录播系统 | 1、系统采集不少于4路画面接入，包括不限于三路摄像机画面，1路教学电脑画面； 2、支持对老师画面的跟踪； 3、不少于3路摄像机，1080P的高清画面拍摄； | 套 | 1 | 32,350 | 32,350 | 详见技术参数10 |  | 否 |
| 11 | 8路监控对应学生桌 | 8路监控合并成一路信号到中控，可以整体切换到大屏显示 | 套 | 1 | 15,600 | 15,600 | 详见技术参数11 |  | 否 |
| 12 | 65寸触控一体机(含移动支架) | 65英寸，OPS,4K | 套 | 8 | 8,200 | 65,600 | 详见技术参数12 |  | 否 |
| 13 | 网络时钟(含时钟平台软件) | 标准化考场 | 套 | 23 | 750 | 17,250 | 详见技术参数13 |  | 否 |
| 14 | 讲台、地台 | 钢木结合 | 套 | 23 | 4,000 | 92,000 | 详见技术参数14 |  | 否 |
| 15 | 交换机、网络设备 | 2间教室共计102个点位的网络综合布线，含六类网线和交换机 | 套 | 2 | 9,213 | 18,426 | 详见技术参数15 |  | 否 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1,289,904 |  |  |  |

三、技术参数

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

包一：

| 序号 | 名称 | 主要参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12U机柜 | 12U机柜，前玻璃后钢板 |
| 2 | 16口交换机 | 1、可用千兆电口数≥16，千兆光口数量≥1； 2、交换容量≥34Gbps，转发性能≥25.3Mpps； 3、含千兆10公里单模双纤模块*1； |
| 3 | 24口交换机 | 1、可用千兆电口数≥24，千兆光口数量≥1； 2、交换容量≥50Gbps，转发性能≥37.2Mpps； 3、含千兆10公里单模双纤模块*1； |
| 4 | 65寸一体机 | 1、屏体要求：65英寸，液晶LED，A规屏，显示比例(16：9)； 2、亮度：≥300cd/m2、对比度：≥5000:1、屏体物理分辨率≥3840*2160； 3、防眩光功能：采用 4mm 厚 AG 钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于 1%； 4、触摸技术：红外感应技术，20点触控，支持安卓、windows 系统20笔或以上同时书写。 5、前置接口：≥USB3.0*3；≥Type C*1；≥Touch USB*1；≥HDMI in*1 6、前置≥3个USB 3.0 接口全部支持 Windows 及 Android 双系统读取，将 U 盘插入任意前置 USB 接口，均能被 Windows 及 Android 系统识别。 7、后置接口：≥COAX*1、≥Earphone *1、≥RS232*1、≥RJ45*1、≥HDMI in*1、USB*2、≥Touch USB*1、≥TF Card*1； 8、前置按键≥7个包括：录屏、图像比例、音量-、音量+、设置、护眼、电源； 9、设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频；支持OPS一键还原。 10、安卓系统版本14.0 或以上，内部缓存容量（RAM）：≥4GB ；内部存储容量（ROM）：≥32GB。 11、内置双路 WIFI，支持 AP 热点，Wifi : 2.4GHz / AP : 2.4GHz/5GHz。 12、一键调整分辨率: 可通过及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例；整机支持一键黑屏节能。 13、信源通道自动识别：设备能自动识别并切换到最新接入的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 14、童锁开关：产品应支持童锁开关功能，当开启童锁功能后，界面将被锁住，避免学生随意操作出现的系统故障问题。 15、悬浮菜单：在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有一键启用应用软件、随时批注擦除，切换信号源等功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源可通过两指调用到屏幕任意位置。悬浮菜单中的应用可根据使用需求进行应用或功能的替换。 16、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势滑动，调取熄屏、批注、桌面、半屏模式功能。 17、OPS配置要求：插拔式OPS微型PC设计，配置不低于CPU：6核，2.9GHz、8GB内存、256G固态硬盘；开放式可插接规范接口（OPS接口），双面合计80针，支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs。 18、OPS电脑模块MTBF平均无故障时间≥30万小时；（需提供CMA标识的检测报告复印件并加盖公章） |
| 5 | 86寸一体机 | 1、屏体要求：86英寸，液晶LED，A规屏，显示比例(16：9)； 2、亮度：≥350cd/m2、对比度：≥5000:1、屏体物理分辨率≥3840*2160； 3、防眩光功能：采用 4mm 厚 AG 钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于 1%； 4、触摸技术：红外感应技术，20点触控，支持安卓、windows 系统20笔或以上同时书写。 5、前置接口：≥USB3.0*3；≥Type C*1；≥Touch USB*1；≥HDMI in*1 6、前置≥3个USB 3.0 接口全部支持 Windows 及 Android 双系统读取，将 U 盘插入任意前置 USB 接口，均能被 Windows 及 Android 系统识别。 7、后置接口：≥COAX*1、≥Earphone *1、≥RS232*1、≥RJ45*1、≥HDMI in*1、USB*2、≥Touch USB*1、≥TF Card*1； 8、前置按键≥7个包括：录屏、图像比例、音量-、音量+、设置、护眼、电源； 9.设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频；支持OPS一键还原。 10、安卓系统版本14.0 或以上，内部缓存容量（RAM）：≥4GB ；内部存储容量（ROM）：≥32GB。 11、内置双路 WIFI，支持 AP 热点，Wifi : 2.4GHz / AP : 2.4GHz/5GHz。 12、一键调整分辨率: 可通过及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例；整机支持一键黑屏节能。 13、信源通道自动识别：设备能自动识别并切换到最新接入的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 14、童锁开关：产品应支持童锁开关功能，当开启童锁功能后，界面将被锁住，避免学生随意操作出现的系统故障问题。 15、悬浮菜单：在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有一键启用应用软件、随时批注擦除，切换信号源等功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源可通过两指调用到屏幕任意位置。悬浮菜单中的应用可根据使用需求进行应用或功能的替换。 16、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势滑动，调取熄屏、批注、桌面、半屏模式功能。 17、OPS配置要求：插拔式OPS微型PC设计，配置不低于CPU：6核，2.9GHz、8GB内存、256G固态硬盘；开放式可插接规范接口（OPS接口），双面合计80针，支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs。 18、OPS电脑模块MTBF平均无故障时间≥30万小时。（需提供CMA标识的检测报告复印件并加盖公章） |
| 6 | 8口交换机 | 1、可用千兆电口数≥8，千兆光口数量≥1； 2、交换容量≥18Gbps，转发性能≥13.4Mpps； 3、含千兆10公里单模双纤模块*1； |
| 7 | 98寸一体机 | 1、屏体要求：98英寸，液晶LED，A规屏，显示比例(16：9)； 2、亮度：≥350cd/m2、对比度：≥5000:1、屏体物理分辨率≥3840*2160； 3、防眩光功能：采用 4mm 厚 AG 钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于 1%； 4、触摸技术：红外感应技术，20点触控，支持安卓、windows 系统20笔或以上同时书写。 5、前置接口：≥USB3.0*3；≥Type C*1；≥Touch USB*1；≥HDMI in*1 6.前置≥3个USB 3.0 接口全部支持 Windows 及 Android 双系统读取，将 U 盘插入任意前置 USB 接口，均能被 Windows 及 Android 系统识别。 7、后置接口：≥COAX*1、≥Earphone *1、≥RS232*1、≥RJ45*1、≥HDMI in*1、USB*2、≥Touch USB*1、≥TF Card*1； 8、前置按键≥7个包括：录屏、图像比例、音量-、音量+、设置、护眼、电源； 9、设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频；支持OPS一键还原。 10、安卓系统版本14.0 或以上，内部缓存容量（RAM）：≥4GB ；内部存储容量（ROM）：≥32GB。 11、内置双路 WIFI，支持 AP 热点，Wifi : 2.4GHz / AP : 2.4GHz/5GHz。 12、一键调整分辨率: 可通过及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例；整机支持一键黑屏节能。 13、信源通道自动识别：设备能自动识别并切换到最新接入的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 14、童锁开关：产品应支持童锁开关功能，当开启童锁功能后，界面将被锁住，避免学生随意操作出现的系统故障问题。 15、悬浮菜单：在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有一键启用应用软件、随时批注擦除，切换信号源等功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源可通过两指调用到屏幕任意位置。悬浮菜单中的应用可根据使用需求进行应用或功能的替换。 16、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势滑动，调取熄屏、批注、桌面、半屏模式功能。 17、OPS配置要求：插拔式OPS微型PC设计，配置不低于CPU：6核，2.9GHz、8GB内存、256G固态硬盘；开放式可插接规范接口（OPS接口），双面合计80针，支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs。 ▲18、OPS电脑模块MTBF平均无故障时间≥30万小时。（需提供CMA标识的检测报告复印件并加盖公章） |
| 8 | LED拼接屏 | 1、尺寸：3840*1600mm；点间距：≤1.86mm；像素密度≤289051点/平米；刷新率≥3840HZ，对比度≥9000:1; 2、寿命≥120000h，平均失效间隔工作时间（MTBF）≥100000h，平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟；具备划痕性能技术，表面硬度≥5H； 3、含工程结构钢结构，配电箱及安装调试。 |
| 9 | 地插 | 地插接入不少于1路HDMI、1路3.5接口、1路卡农接口； |
| 10 | 地台 | 5.3米*1.5米地台，180mm高，钢架龙骨、木工板框架结构，地台顶部150mm处多层板封面，上铺复合地板。 |
| 11 | 电脑 | 1、CPU性能不低于:14核心，20条线程， 2.6GHz主频.；内存：≥16G DDR5 4800MHz内存，提供≥4个内存槽位； 2、主板芯片组：DMI通道最大数≥8,PCIExpress通道数的最大值≥24，支持DDR5系列内存扩展，I/O规格USB端口数≥14； 3、显卡：集成显卡；声卡：集成声卡；硬盘：≥512G SSD；网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 4、与主机同品牌，不小于23寸显示器、原厂USB防水键盘、抗菌鼠标； |
| 12 | 鹅颈话筒 | 1、支持外接DC5V-2A供电； 2、鹅颈话筒：与充电底座于一体，试音距离超过50CM； 3、网口上传无线麦、备用电池和无线麦的充电状态、电量信息到后端管理平台。 |
| 13 | 高清摄像机 | 1、配置4K Sensor和4K镜头，实现高清电子云台效果； 2、内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果，实现教师跟踪； 3、全自动对焦无畸变镜头，广角视场≥42°； 4、超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比≥55dB； 5、支持3G-SDI接口，有效传输距离≥150米（1080p30）。SDI、网络两路可同时输出； 6、支持POE（Power Over Ethernet）一线通功能，电源、视频、音频、控制三线合一； ★接入智慧教室云平台或电子班牌管理平台，远程巡、录课使用，提供承诺函。（已有平台品牌：览众，厂家开放相应 SDK开发包接口，经甲方认可，也可免费提供功能、性能更优平台系统替换原学校建设平台，并免费接入原有相关设备）。 |
| 14 | 跟踪摄像机 | 硬件功能： 1、采用不低于1/2.8 英寸CMOS, 有效像素≥207 万； 2、支持 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,720p/50, 720p/30, 720p/25 SD: 480i, 576i多种信号制式； 3、镜头焦距≥12X光学变焦, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8；数字变焦≥16X； 4、最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)； 5、快门速度1/30s ~ 1/10000s； 6、信噪比≥55dB； 7、水平视场角72.5° ~ 6.9°、垂直视场角44.8° ~ 3.9°； 8、支持扩展预置位数量≥255； 9、输出接口支持≥1 路 HDMI，≥1 路, 3G-SDI；≥1 路, CVBS； 10、网络接口≥1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口； 11、音频接口≥ 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口； 12、USB 接口≥1 路, USB 2.0。 |
| 15 | 功放 | ▲1、机器自带不少于4路话筒输入插口，不少于4路话筒的音量可单独可调。Mic1-2为凤凰接口，Mic3-4 6.5话筒接口；（提供实物照片并提供具有CMA标识的检测报告复印件） 2、机器自带3组线路信号输入。1组线路输出，可扩展功放或录音等设备； 3、机器具有232接口； 4、为了避免误操作机器前面板不设置调节旋钮，音量总、话筒单独调节、效果调节全设置在机器后面板；（提供实物照片并提供具有CMA标识的检测报告复印件） 5、频率响应：20Hz-20KHz； 6、信噪比：≥90dB。输出功率： 2×200W/4-8Ω； 7、高低音调控制：高音：10KHz，0－-14dB。低音：100Hz，0－-14dB。 |
| 16 | 黑板（配套86寸一体机） | 1、结构：黑板为左右推拉结构； 2、规格：外径≥4200mm×1240mm，确保与电子产品尺寸的有效对接，并可根据学校实际情况进行调整； 3、面板：采用优质烤漆钢板，基板厚度≥0.30mm，丙烯酸树脂漆，漆面细腻平整，整板无拼接；颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥8H；光泽度：光泽度＜6%；板面书写流畅，笔记均匀，字迹清晰，易擦拭； 4、背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.20mm； 5、衬板：采用高密度聚苯乙烯泡沫板，厚度10mm； 6、工艺：面板、背板四边折边，流水线作业，保证产品一致性，尺寸误差≤0.2mm，对角线误差≤0.3mm； 7、粘接剂：粘接剂甲醛释放量符合国家规定； 8、大框（轨道）：采用银白色高档铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型； |
| 17 | 黑板（配套98寸一体机） | 1、结构：黑板为左右推拉结构； 2、规格：外径≥4600mm×1340mm，确保与电子产品尺寸的有效对接，并可根据学校实际情况进行调整； 3、面板：采用优质烤漆钢板，基板厚度≥0.30mm，丙烯酸树脂漆，漆面细腻平整， 整板无拼接；颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥8H；光泽度：光泽度＜6%；板面书写流畅，笔记均匀，字迹清晰，易擦拭； 4、背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.20mm； 5、衬板：采用高密度聚苯乙烯泡沫板，厚度10mm； 6、工艺：面板、背板四边折边，流水线作业，保证产品一致性，尺寸误差≤0.2mm，对角线误差≤0.3mm； 7、粘接剂：粘接剂甲醛释放量符合国家规定； 8、大框（轨道）：采用银白色高档铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型； |
| 18 | 画面融合器 | 1、支持≥8路监控合并成一路，支持通过HDMI将合成视频输出至中控，整体切换到大屏显示。 2、支持接入不小于2T硬盘。 |
| 19 | 机柜 | 22U机柜 |
| 20 | 讲台 | 1、规格：1200长*750宽*970mm高左右； 2、柜体主要部分采用材料厚度为1.0mm的优质冷轧钢板，经过数控冲床、折边、激光切割一次成型，操作方便、经久耐用，柜体四周采用45度圆弧设计，柜体内留有穿线孔，方便设备连接柜，体背面板材留有设备散热孔； 3、钢木结合材料一体成型，扶手和桌面采用实木耐划台面，厚度12mm，防火，防尘，防水、耐刮，外形全封闭式结构，保障多媒体设备的安全性； 4、整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装，上面外形规格1200*750*350（mm），下面外形规格1000*640*620（mm），金属外表酸洗除油磷化镀膜处理，表面采用树脂粉末喷塑，颜色为亚光灰白； 5、盖门采取隐藏翻盖式，内置液晶显示屏支架，可安放17-22寸显示屏，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作，右侧采用隐藏抽拉式设计，放置视频展示台。 |
| 21 | 交互控制面板 | 1、一体化设计，工业ABS工程塑料注塑成型。 2、集成不小于5英寸高分辨率工业触摸屏，具备不小于4个触摸按键。支持画面切换，声音调整，设备控制。支持广播信号本地暂停收听及音量调节，支持录播控制。 3、集成IC卡读卡器，支持插卡或者刷卡开机，支持通过云平台系统二维码扫码开机。 4、内置扬声器、拾音器，集成音频编解码功能，通过配套主机及系统平台实现远程IP对讲、语音监听等功能。 5、支持设备故障报修功能，如中控故障、投影故障、电脑故障、扩音故障。 6、支持同品牌充电桩麦克风未归位语音提醒，支持关机倒计时提示，支持下课延时提示，支持外接传感器数据实时显示。 |
| 22 | 教室管理主机 | 1、集成千兆交换机功能，具备不小于5个RJ45网口，具备不小于1路SFP光口，最大支持4组vlan划分。集成不小于2*60W数字功放，具备2路3.5mm音频线性输入接口，具备1路3.5mm音频线性输出。具备2路幻象供电麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭。具备2路RS232通信端口，具备2路USB通信接口，具备1路磁控锁接口。具备不小于3*2HDMI交叉矩阵，具备3路HDMI高清输入接口，具备2路HDMI高清输出接口,具备1路HDBaseT接口。（提供产品或功能截图，加盖公章证明） 2、集成强电管理，采用防脱落电源插口，具备不小于3路独立电源输出接口，不小于1路电源输入。 3、具备网络中控功能，支持电教设备的本地或远程控制。集成物联网关功能，支持能耗数据上报。支持 MQTT协议，支持扩展最大30路2.4G无线物联模块，配合系统平台及小程序可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理。 4、具备音频硬解码能力，支持实时、定时音频广播任务接收与播放功能，音频广播支持0-99级广播级别选择。通过授权可支持高清视频广播播放功能，支持H.264、AAC等主流媒体格式，智能终端在待机状态下接收系统平台预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启显示设备，实现无人值守智能化视频广播功能，视频广播支持0-99级广播优先级选择。（提供产品或功能截图，加盖公章证明） 5、支持web配置界面，支持本地系统参数、网络参数、高级参数、面板参数、物联参数、教室风格等配置。 6、通过配套触控面板可完成一键开关机设备、音量调节、广播控制。支持IC卡刷卡/插卡、IP对讲等功能，支持同品牌无线麦克风接入及扩声。支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等。 7、支持双路投影机同步或异步显示及控制，支持配置串口控制第三方录播主机的开关，录制和暂停，支持配置电脑联动控制。 ★接入学校智慧教室一期、二期建设项目实现统一管理，提供承诺函。（已有平台品牌：艾迪思特，厂家开放相应 SDK开发包接口，经甲方认可，也可免费提供功能、性能更优平台系统替换原学校建设平台，并免费接入原有相关设备） |
| 23 | 精品录播主机 | 1、主机采用嵌入式设计，机身部分为不大于1U机架设计； 2、视频模块：支持大于3路高清3G-SDI视频采集口，分别支持2路HDMI输入、输出接口，1路VGA输入、输出接口； 3、具有网络模块、音频模块； ▲4、主机支持大于4路USB接口，用于外接设备与存储可用于导播和导出录像资源；控制接口不小于7路，可用于控制摄像机与面板等设备； （提供具有CMA标识的检测报告复印件） 5、协议支持：支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持云台控制协议。 6、系统内置不少于2T存储空间，具备自定义覆盖功能。 ▲7、依据教学环境需要，噪声监测≤21dB；产品在低温-9℃～高温48℃环境下能正常工作；（提供具有CMA标识的检测报告复印件） 8、跟踪导播及配套软件 （1）支持手动导播、自动导播、半自动导播三种导播切换方式；可根据教学场景对老师、学生、VGA画面进行自动导播，支持配合自动跟踪系统实现教师、学生、VGA等三场景的人工切换实现半自动导播； （2）实现录制画面的预监，声音监听，导播控制延时小于2S； （3）支持摄像机多组预置位设置与云台焦距控制，方便在手动录制过程中快速调用； （4）支持教师特写、教师全景、学生特写、学生全景、PPT画面和第三方互动画面多路可视化信号的导播控制切换功能，切换输出的画面支持实时预监。 |
| 24 | 无线接收主机 | 1、工作频率范围：UHF 640-690MHz ； 2、可调范围：≥50MHz； 3、频道数目：≥200； ▲4、接口：≥2路话筒输入接口，分别可调整音量，自带话筒两段参量均衡，高低音分别可调节；≥3路线路输出，驳接录音设备或功放；带无线充电智能防盗终端控制接口，接口采用航空转接口。（提供具有CMA标识的检测报告复印件）； |
| 25 | 幕布 | 120英寸画框幕，16：10 |
| 26 | 墙壁式轨道插座 | 轨道长度不低于0.8m，不少于5只五孔插座； |
| 27 | 学生摄像机 | 1、传感器类型：1/1.8" CMOS； 2、像素：不小于400万； 3、最大分辨率：2688×1520； 4、最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 5、最大补光距离：30m； 6、视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 7、智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 8、支持；宽动态：透雾功能 9、内置MIC：支持； 10、内置扬声器：支持； 11、接口：音频输入、音频输出、报警输入、报警输出 12、供电方式：DC12V/POE. |
| 28 | 拾音麦（含吊架） | 1、吊装麦克风，电容式，超心型指向性； 2、平衡输出，三针卡侬公头，采用48V幻象供电。 3、频率响应：40Hz～18KHz； 4、灵敏度：-48dB（18mV/Pa）； 5、输出阻抗：200Ω； 6、工作电压：48VDC； 7、信噪比：80dB。 |
| 29 | 视屏控制器 | 1、支持至少5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，以适用各种前端输入信号；集成发送卡和视频处理器的功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性；。 2、设备前面板配备直观的LCD显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作，支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单，支持DVI、HDMI的输入分辨率自定义调节; |
| 30 | 投影机 | 1、芯片尺寸≥3LCD×0.64” 2、纯激光光源，有正常/全亮/经济等多种工作模式可选 3、亮度≥5500流明 4、物理分辨率≥1920×1200 5、对比度≥6,000,000:1 6、投射比≥1.08-1.76 7、投影光效≥12.0lm/W，1级能效 8、整机重量≥5.2kg 9、接口：VGA IN×1、HDMI IN×2、Audio IN×1、Audio Out×1、VGA Out×1、RS232C×1、RJ45×1、USB-B×1、USB-A×1、扬声器16W×1 10、支持亮度、对比度、色温、红绿蓝色调、锐度单独调整 11、具有计算机/护眼/DICOM等多种影像模式 12、防尘：整机外壳防护达IP5X级，光源外壳防护达IP6X级 13、噪音：标准模式≤37dB(A)，节能模式≤28dB(A) 14、支持镜头位移、变焦、聚焦功能 15、产品认证：3C、节能、环保证书。 |
| 31 | 网络时钟 | 1、采用全面屏设计，可显示时分秒，4英寸“时-分”数码管，0.8英寸“秒”数码管； 2、传输协议：标准NTP协议； 3、具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差不超过40ns； 4、应支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步； 5、断电记忆功能，支持断电后时钟内部继续计时至少24小时，恢复供电时，钟面继续显示内部计时的时间； 6、支持对网络时钟屏幕远程开启和关闭； 7、为防止电磁干扰影响设备正常运行，网络时钟外壳主体应采用金属材质； 8、设备应支持开机自动进行全部数码管检测； 9、网络时钟外壳的后面和顶部应预留有挂孔，可用于壁挂方式安装，也可吊装； |
| 32 | 无线手持话筒 | ▲1、无线话筒采用双咪头设计；（提供实物照片并提供具有CMA标识的检测报告复印件）； 2、支持手持和挂脖，可外接头戴麦、领夹麦,外接麦克风时，自带麦克风无声； 3、具有电源开关、静音按键、对频按键和PPT翻页按键； 4、无线话筒面板上具有显示屏，可显示音量、电池电量、频段信息； 5、支持同频段的无限个数量的任何接收机； 6、支持锂电池供电，并可自行更换电池； 7、自带 PPT翻页发射功能，即插即用,不需专用驱动。 |
| 33 | 无线投屏 | 1.无线投屏显示≥2路；须满足Android、iOS、Mac、Windows等设备投屏； 2.须兼容AirPlay、Miracast、WiDi等协议；须满足2.4G+5G双频无线连接；含USB发射器≥1个。 |
| 34 | 演讲台 | 1、尺寸：580*500*1080-1340mm（长.宽.高），一体化设计，包含主/副双屏一体机，OPS电脑，升降控制于一体； 2、柱体采用优质铝合金材质，底座钣金材质一体成型，整体设计简洁美观； 3、讲台采用静音标准电动升降柱，可根据身高电动调节高度，无噪音，触摸按键式调节，调节行程：260mm；显示器具备0°-30°电动角度调节，满足不同使用需求； 4、智能交互书写终端介绍： 讲台上方采用一体化双屏显示设计，主书写屏及控制屏上下排布，双屏之间夹角160度， 屏幕采用一整块防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度≥3mm，防指纹、防反光处理，铝合金边框无缝隙全贴合技术设计美观；双屏下方设置≥23.8英寸电容触摸屏幕为主屏幕，支持至少十点同时触摸，显示比例16:9，物理分辨率1920*1080；上方设置≥19.1寸安卓系统液晶触控面板为副屏幕，物理分辨率1920*360，显示比例16:3；屏幕最大亮度≥250cd/m²，对比度≥1000:1；书写屏要求支持电容和主动式电容笔触控方式，可以用手指触控操作，也可以使用专用笔触控及书写，配套一支无源主动式电容笔，支持笔尖书写，按键擦除应用，一笔两用，并配有专用笔架，方便存放； 5、副屏为19.1寸安卓触摸面板，具有电脑第二触摸屏、显示屏功能，控制讲台升降调节、显示器角度调节，屏幕批注，聚光灯，倒计时； 6.一体机内置电脑主机，配置不低于CPU：6核，2.9GHz；8G DDR4内存，512G固态硬盘，集成显卡； 7.配有1路鹅颈麦卡农座接口，2路USB3.0接口，1路Type-C快充口，支持60W快充； |
| 35 | 移动升降讲台 | 1、尺寸规格：整桌高度760-1080mm，面板715*475mm。 2、桌面材质：一体成型圆弧桌面，桌面配置有凹槽，可以放置手机，ipad和铅笔等物品，桌面材质：采用优质MDF环保板材，厚度≥25mm；环保无味，稳定性强，不易变形。 3、桌架：采用精铝制五金铸造成型，机械手独有设计理念，桌子高度可根据身高自由调节，桌子高度可调节范围760-1080mm，升降结构：一键式气运升降，操作简洁，轻便，桌面底部设有折叠开关，底座：采用精铝制五金一次铸造成型，超强稳定性能，脚轮：PU静音万向滚轮，可刹车，灵活方便。 |
| 36 | 移动支架1 | 98寸触控屏配套专用。 |
| 37 | 移动支架2 | 65寸触控屏配套专用。 |
| 38 | 移动支架3 | 86寸触控屏配套专用。 |
| 39 | 音频处理器 | 1、4路吊麦话筒输入接口，话筒支持48V幻像电源供电。 2、内置自适应动态噪声滤波器，在滤掉现场环境背景噪声的同时不影响语言信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质。 3、内置AGC自动增益控制，可获得到清晰,持续平稳的语音信号。 4、内置数字智能高低通控制，可限制语言频响。 |
| 40 | 音箱 | 1、额定功率：60W； 2、低频单元：6.5寸； 3、灵敏度：95dB±2dB。 |

包二：

| 序号 | 名称 | 主要参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 86寸一体机(含移动支架、黑板) | 34台86寸一体机，其中33台挂墙+黑板、1台配套移动支架移动使用； 一、86寸一体机 1）屏体要求：86英寸，液晶LED，A规屏，显示比例(16：9)； 2）亮度：≥350cd/m2、对比度：≥5000:1、屏体物理分辨率≥3840*2160； 3）防眩光功能：采用 4mm 厚 AG 钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于 1%； 4）触摸技术：红外感应技术，20点触控，支持安卓、windows 系统20笔或以上同时书写。 5）前置接口：≥USB3.0*3；≥Type C*1；≥Touch USB*1；≥HDMI in*1 6）前置≥3个USB 3.0 接口全部支持 Windows 及 Android 双系统读取，将 U 盘插入任意前置 USB 接口，均能被 Windows 及 Android 系统识别。 7）后置接口：≥COAX*1、≥Earphone *1、≥RS232*1、≥RJ45*1、≥HDMI in*1、USB*2、≥Touch USB*1、≥TF Card*1； 8）前置按键≥7个包括：录屏、图像比例、音量-、音量+、设置、护眼、电源； 9）设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频；支持OPS一键还原。 10）安卓系统版本14.0 或以上，内部缓存容量（RAM）：≥4GB ；内部存储容量（ROM）：≥32GB。 11）内置双路 WIFI，支持 AP 热点，Wifi : 2.4GHz / AP : 2.4GHz/5GHz。 12）一键调整分辨率: 可通过及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例；整机支持一键黑屏节能。 13）信源通道自动识别：设备能自动识别并切换到最新接入的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 14）童锁开关：产品应支持童锁开关功能，当开启童锁功能后，界面将被锁住，避免学生随意操作出现的系统故障问题。 15）悬浮菜单：在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有一键启用应用软件、随时批注擦除，切换信号源等功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源可通过两指调用到屏幕任意位置。悬浮菜单中的应用可根据使用需求进行应用或功能的替换。 16）整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势滑动，调取熄屏、批注、桌面、半屏模式功能。 17）OPS配置要求：插拔式OPS微型PC设计，采用配置不低于CPU 6核主频2.9GHz、8GB内存、256G固态硬盘；开放式可插接规范接口（OPS接口），双面合计80针，支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs。 18）OPS电脑模块MTBF平均无故障时间≥30万小时。（提供具有CMA标识的检测报告复印件） 二、配套黑板 1）结构：黑板为左右推拉结构； 2）规格：外径≥4200mm×1243mm，确保与电子产品尺寸的有效对接，并可根据学校实际情况进行调整； 3）面板：采用优质烤漆钢板，基板厚度≥0.30mm，丙烯酸树脂漆，漆面细腻平整， 整板无拼接；颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥8H；光泽度：光泽度＜6%；板面书写流畅，笔记均匀，字迹清晰，易擦拭； 4）背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.20mm； 5）衬板：采用高密度聚苯乙烯泡沫板，厚度10mm； 6）工艺：面板、背板四边折边，流水线作业，保证产品一致性，尺寸误差≤0.2mm，对角线误差≤0.3mm； 7）粘接剂：粘接剂甲醛释放量符合国家规定； 8）大框（轨道）：采用银白色高档铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型； |
| 2 | 98寸一体机，黑板（配套一体机） | 其中1台配套移动支架移动使用 一、98寸一体机 1）屏体要求：98英寸，液晶LED，A规屏，显示比例(16：9)； 2）亮度：≥350cd/m2、对比度：≥5000:1、屏体物理分辨率≥3840*2160； 3）防眩光功能：采用 4mm 厚 AG 钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于 1%； 4）触摸技术：红外感应技术，20点触控，支持安卓、windows 系统20笔或以上同时书写。 5）前置接口：≥USB3.0*3；≥Type C*1；≥Touch USB*1；≥HDMI in*1 6）前置≥3个USB 3.0 接口全部支持 Windows 及 Android 双系统读取，将 U 盘插入任意前置 USB 接口，均能被 Windows 及 Android 系统识别。 7）后置接口：≥COAX*1、≥Earphone *1、≥RS232*1、≥RJ45*1、≥HDMI in*1、USB*2、≥Touch USB*1、≥TF Card*1； 8）前置按键≥7个包括：录屏、图像比例、音量-、音量+、设置、护眼、电源； 9）设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频；支持OPS一键还原。 10）安卓系统版本14.0 或以上，内部缓存容量（RAM）：≥4GB ；内部存储容量（ROM）：≥32GB。 11）内置双路 WIFI，支持 AP 热点，Wifi : 2.4GHz / AP : 2.4GHz/5GHz。 12）一键调整分辨率: 可通过及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例；整机支持一键黑屏节能。 13）信源通道自动识别：设备能自动识别并切换到最新接入的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 14）童锁开关：产品应支持童锁开关功能，当开启童锁功能后，界面将被锁住，避免学生随意操作出现的系统故障问题。 15）悬浮菜单：在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有一键启用应用软件、随时批注擦除，切换信号源等功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源可通过两指调用到屏幕任意位置。悬浮菜单中的应用可根据使用需求进行应用或功能的替换。 16）整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势滑动，调取熄屏、批注、桌面、半屏模式功能。 17）OPS配置要求：插拔式OPS微型PC设计，采用配置不低于CPU 6核主频2.9GHz 、8GB内存、256G固态硬盘；开放式可插接规范接口（OPS接口），双面合计80针，支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs。 18）▲OPS电脑模块MTBF平均无故障时间≥30万小时。（提供具有CMA标识的检测报告复印件） 二、配套黑板 1）结构：黑板为左右推拉结构； 2）规格：外径≥4200mm×1243mm，确保与电子产品尺寸的有效对接，并可根据学校实际情况进行调整； 3）面板：采用优质烤漆钢板，基板厚度≥0.30mm，丙烯酸树脂漆，漆面细腻平整， 整板无拼接；颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥8H；光泽度：光泽度＜6%；板面书写流畅，笔记均匀，字迹清晰，易擦拭； 4）背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.20mm； 5）衬板：采用高密度聚苯乙烯泡沫板，厚度10mm； 6）工艺：面板、背板四边折边，流水线作业，保证产品一致性，尺寸误差≤0.2mm，对角线误差≤0.3mm； 7）粘接剂：粘接剂甲醛释放量符合国家规定； 8）大框（轨道）：采用银白色高档铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型；； |
| 3 | 电脑 | 1）配置不低于：处理器主频≥3.3G 三级缓存≥12MB； 2）其它：内存≥16G DDR4、 固态硬盘容量≥512G、≥2路高清接口、≥4路USB接口； 3）含鼠键及不低于23英寸的液晶显示器，含WINDOWS及OFFICE操作系统; 4）★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件。 |
| 4 | 教室管理主机(含交互控制面板) | 一、教室管理主机 1）集成千兆交换机功能，具备不小于5个RJ45网口，具备不小于1路SFP光口，最大支持4组vlan划分。集成不小于2*60W数字功放，具备2路3.5mm音频线性输入接口，具备1路3.5mm音频线性输出。具备2路幻象供电麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭。具备2路RS232通信端口，具备2路USB通信接口，具备1路磁控锁接口。具备不小于3*2HDMI交叉矩阵，具备3路HDMI高清输入接口，具备2路HDMI高清输出接口,具备1路HDBaseT接口。（提供产品或功能截图，加盖公章证明） 2）集成强电管理，采用防脱落电源插口，具备不小于3路独立电源输出接口，不小于1路电源输入。 3）具备网络中控功能，支持电教设备的本地或远程控制。集成物联网关功能，支持能耗数据上报。支持 MQTT协议，支持扩展最大30路2.4G无线物联模块，配合系统平台及小程序可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理。 4）具备音频硬解码能力，支持实时、定时音频广播任务接收与播放功能，音频广播支持0-99级广播级别选择。通过授权可支持高清视频广播播放功能，支持H.264、AAC等主流媒体格式，智能终端在待机状态下接收系统平台预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启显示设备，实现无人值守智能化视频广播功能，视频广播支持0-99级广播优先级选择。（提供产品或功能截图，加盖公章证明） 5）支持web配置界面，支持本地系统参数、网络参数、高级参数、面板参数、物联参数、教室风格等配置。 6）通过配套触控面板可完成一键开关机设备、音量调节、广播控制。支持IC卡刷卡/插卡、IP对讲等功能，支持同品牌无线麦克风接入及扩声。支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等。 7）支持双路投影机同步或异步显示及控制，支持配置串口控制第三方录播主机的开关，录制和暂停，支持配置电脑联动控制。 二、交互控制面板 1）一体化设计，工业ABS工程塑料注塑成型。 2）集成不小于5英寸高分辨率工业触摸屏，具备不小于4个触摸按键。支持画面切换，声音调整，设备控制。支持广播信号本地暂停收听及音量调节，支持录播控制。 3）集成IC卡读卡器，支持插卡或者刷卡开机，支持通过云平台系统二维码扫码开机。 4）内置扬声器、拾音器，集成音频编解码功能，通过配套主机及系统平台实现远程IP对讲、语音监听等功能。 5）支持设备故障报修功能，如中控故障、投影故障、电脑故障、扩音故障。 6）支持同品牌充电桩麦克风未归位语音提醒，支持关机倒计时提示，支持下课延时提示，支持外接传感器数据实时显示。 ★三、接入学校智慧教室一期、二期建设项目实现统一管理，（已有平台品牌：艾迪思特，厂家开放相应 SDK开发包接口）或经甲方认可，也可免费提供功能、性能更优平台系统替换原学校建设平台，并免费接入原有相关设备，提供承诺函。 |
| 5 | 扩声、拾音系统1 | 一、功放 1）▲机器自带不少于4路话筒输入插口，不少于4路话筒的音量可单独可调。Mic1-2为凤凰接口，Mic3-4 6.5话筒接口；（提供实物照片并提供具有CMA标识的检测报告复印件） 2）机器自带3组线路信号输入。1组线路输出，可扩展功放或录音等设备； 3）机器具有232接口； 4）为了避免误操作机器前面板不设置调节旋钮，音量总、话筒单独调节、效果调节全设置在机器后面板；（提供实物照片并提供具有CMA标识的检测报告复印件） 5）频率响应：20Hz-20KHz； 6）信噪比：≥90dB。输出功率： 2×200W/4-8Ω； 7）高低音调控制：高音：10KHz，0－-14dB。低音：100Hz，0－-14dB。 二、无线教学话筒 1、无线接收主机 1）工作频率范围：UHF 640-690MHz ； 2）可调范围：≥50MHz； 3）频道数目：≥200； 4）接口：≥2路话筒输入接口，分别可调整音量，自带话筒两段参量均衡，高低音分别可调节；≥3路线路输出，驳接录音设备或功放；带无线充电智能防盗终端控制接口，接口采用航空转接口。（提供具有CMA标识的检测报告复印件）； 2、无线麦克风 1）▲无线话筒采用双咪头设计；（提供实物照片并提供具有CMA标识的检测报告复印件）； 2）支持手持和挂脖，可外接头戴麦、领夹麦,外接麦克风时，自带麦克风无声； 3）具有电源开关、静音按键、对频按键和PPT翻页按键； 4）无线话筒面板上具有显示屏，可显示音量、电池电量、频段信息； 5）支持同频段的无限个数量的任何接收机； 6）支持锂电池供电，并可自行更换电池； 7）自带 PPT翻页发射功能，即插即用,不需专用驱动。 3、充电底座 1）支持外接DC5V-2A供电； 2）鹅颈话筒：与充电底座于一体，试音距离超过50CM； 3）网口上传无线麦、备用电池和无线麦的充电状态、电量信息到后端管理平台。 四、高保真音箱 1）额定功率：≥60W； 2）低频单元：≥8寸； 3）灵敏度：≥90dB。 五、拾音器 1）双核增强降噪拾音器，专业双核语音降噪处理器,高清晰还原现场声音； 2）采用坚固的铝合金铸造工艺，滑块结构的挂榫式设计，便于吸顶或侧墙安装； 3）10-200平方内高保真、无噪音； 4）内置24BIT语音处理器，最高35dB自适应降噪能力，智能降低本底和环境噪音； 5）内置雷击保护、电源极性反接保护,ESD防护和电源保护模块。 |
| 6 | 扩声系统2 | 一、功放 1）▲机器自带不少于4路话筒输入插口，不少于4路话筒的音量可单独可调。Mic1-2为凤凰接口，Mic3-4 6.5话筒接口；（提供实物照片并提供具有CMA标识的检测报告复印件） 2）机器自带3组线路信号输入。1组线路输出，可扩展功放或录音等设备； 3）机器具有232接口； 4）为了避免误操作机器前面板不设置调节旋钮，音量总、话筒单独调节、效果调节全设置在机器后面板；（提供实物照片并提供具有CMA标识的检测报告复印件） 5）频率响应：20Hz-20KHz； 6）信噪比：≥90dB。输出功率： 2×200W/4-8Ω； 7）高低音调控制：高音：10KHz，0－-14dB。低音：100Hz，0－-14dB。 二、无线教学话筒 1、无线接收主机 1）工作频率范围：UHF 640-690MHz ； 2）可调范围：≥50MHz； 3）频道数目：≥200； 4）接口：≥2路话筒输入接口，分别可调整音量，自带话筒两段参量均衡，高低音分别可调节；≥3路线路输出，驳接录音设备或功放；带无线充电智能防盗终端控制接口，接口采用航空转接口。（提供具有CMA标识的检测报告复印件）； 2、无线麦克风 1）▲无线话筒采用双咪头设计；（提供实物照片并提供具有CMA标识的检测报告复印件）； 2）支持手持和挂脖，可外接头戴麦、领夹麦,外接麦克风时，自带麦克风无声； 3）具有电源开关、静音按键、对频按键和PPT翻页按键； 4）无线话筒面板上具有显示屏，可显示音量、电池电量、频段信息； 5）支持同频段的无限个数量的任何接收机； 6）支持锂电池供电，并可自行更换电池； 7）自带 PPT翻页发射功能，即插即用,不需专用驱动。 3、充电底座 1）支持外接DC5V-2A供电； 2）鹅颈话筒：与充电底座于一体，试音距离超过50CM； 3）网口上传无线麦、备用电池和无线麦的充电状态、电量信息到后端管理平台。 四、高保真音箱 1）额定功率：≥60W； 2）低频单元：≥8寸； 3）灵敏度：≥90dB。 |
| 7 | 拾音麦（含吊架） | 1、拾音范围：5-8米。 2、8路吊麦对应相应分组。 |
| 8 | 高清摄像机 | 一、高清摄像机 1)配置4K Sensor和4K镜头，实现高清电子云台效果； 2)内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果，实现教师跟踪； 3)全自动对焦无畸变镜头，广角视场≥42°； 4)超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比≥55dB； 5)支持3G-SDI接口，有效传输距离≥150米（1080p30）。SDI、网络两路可同时输出； 6)支持POE（Power Over Ethernet）一线通功能，电源、视频、音频、控制三线合一； 二、配套录播系统 ★接入智慧教室云平台或电子班牌管理平台，远程巡、录课使用，提供承诺函。（已有平台品牌：览众，厂家开放相应 SDK开发包接口，经甲方认可，也可免费提供功能、性能更优平台系统替换原学校建设平台，并免费接入原有相关设备）。 |
| 9 | 墙壁式轨道插座 | 轨道长度不低于0.8m，不少于5只五孔插座； 1）外形尺寸超薄： 电力轨道厚度需＜20mm；嵌入式电力轨道高度应不＞40mm； 2）轨道取电缝隙极小：电力轨道缝隙应＜2mm，人体手指无法插入，保证安全； 3）安全宽电压：电力轨道电源范围应在AC100-250V； 4）安全大承载：电力轨道材料最大承载应不低于40A； 5）高级别防尘防水等级：电力轨道应具有IP54级防尘防水； 6）电力轨道外壳颜色应丰富可选（不低于10个颜色）；且外壳材质为高强度铝合金，坚硬且耐候性强。 |
| 10 | 精品教学录播系统 | 一、精品录播主机（1台） 1）主机采用嵌入式设计，机身部分为不大于1U机架设计； 2）视频模块：支持大于3路高清3G-SDI视频采集口，分别支持2路HDMI输入、输出接口，1路VGA输入、输出接口； 3）具有网络模块、音频模块； 4）▲主机支持大于4路USB接口，用于外接设备与存储可用于导播和导出录像资源；控制接口不小于7路，可用于控制摄像机与面板等设备； （提供具有CMA标识的检测报告复印件） 5）协议支持：支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持云台控制协议。 6）系统内置不少于2T存储空间，具备自定义覆盖功能。 7）▲依据教学环境需要，噪声监测≤21dB；产品在低温-9℃～高温48℃环境下能正常工作；（提供具有CMA标识的检测报告复印件） 二、会议跟踪摄像机（3台） 1）采用不低于1/2.8 英寸CMOS, 有效像素≥207 万； 2）支持 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,720p/50, 720p/30, 720p/25 SD: 480i, 576i多种信号制式； 3）镜头焦距≥12X光学变焦, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8；数字变焦≥16X； 4）最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)； 5）快门速度1/30s ~ 1/10000s； 6）信噪比≥55dB；提供具备CMA标识的第三方检测报告，要求报告在检测机构官网可查 7）水平视场角72.5° ~ 6.9°、垂直视场角44.8° ~ 3.9°； 8）支持扩展预置位数量≥255； 9）输出接口支持≥1 路 HDMI，≥1 路, 3G-SDI；≥1 路, CVBS； 10）网络接口≥1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口； 11）音频接口≥ 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口； 12）USB 接口≥1 路, USB 2.0。 三、跟踪导播及配套软件 1）支持手动导播、自动导播、半自动导播三种导播切换方式；可根据教学场景对老师、学生、VGA画面进行自动导播，支持配合自动跟踪系统实现教师、学生、VGA等三场景的人工切换实现半自动导播； 2）实现录制画面的预监，声音监听，导播控制延时小于2S； 3）支持摄像机多组预置位设置与云台焦距控制，方便在手动录制过程中快速调用； 4）支持教师特写、教师全景、学生特写、学生全景、PPT画面和第三方互动画面多路可视化信号的导播控制切换功能，切换输出的画面支持实时预监。； |
| 11 | 8路监控对应学生桌 | 8路监控合并成一路信号到中控，可以整体切换到大屏显示。 一、摄像机 1）传感器类型：1/1.8 CMOS； 2）像素：不小于400万； 3）最大分辨率：2688×1520； 4）最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 5）最大补光距离：30m； 6）视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 7）智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 8）支持；宽动态：透雾功能 9）内置MIC：支持； 10）内置扬声器：支持； 11）接口：音频输入、音频输出、报警输入、报警输出 12）供电方式：DC12V/POE. 二、NVR 1）不少于8路接入，内置4T硬盘，带HDMI输出。 |
| 12 | 65寸交互一体机(含移动支架) | 1）屏体要求：65英寸，液晶LED，A规屏，显示比例(16：9)； 2）亮度：≥350cd/m2、对比度：≥5000:1、屏体物理分辨率≥3840*2160； 3）防眩光功能：采用 4mm 厚 AG 钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于 1%； 4）触摸技术：红外感应技术，20点触控，支持安卓、windows 系统20笔或以上同时书写。 5）前置接口：≥USB3.0*3；≥Type C*1；≥Touch USB*1；≥HDMI in*1 6）前置≥3个USB 3.0 接口全部支持 Windows 及 Android 双系统读取，将 U 盘插入任意前置 USB 接口，均能被 Windows 及 Android 系统识别。 7）后置接口：≥COAX*1、≥Earphone *1、≥RS232*1、≥RJ45*1、≥HDMI in*1、USB*2、≥Touch USB*1、≥TF Card*1； 8）前置按键≥7个包括：录屏、图像比例、音量-、音量+、设置、护眼、电源； 9）设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频；支持OPS一键还原。 10）安卓系统版本14.0 或以上，内部缓存容量（RAM）：≥4GB ；内部存储容量（ROM）：≥32GB。 11）内置双路 WIFI，支持 AP 热点，Wifi : 2.4GHz / AP : 2.4GHz/5GHz。 12）一键调整分辨率: 可通过及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例；整机支持一键黑屏节能。 13）信源通道自动识别：设备能自动识别并切换到最新接入的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 14）童锁开关：产品应支持童锁开关功能，当开启童锁功能后，界面将被锁住，避免学生随意操作出现的系统故障问题。 15）悬浮菜单：在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有一键启用应用软件、随时批注擦除，切换信号源等功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源可通过两指调用到屏幕任意位置。悬浮菜单中的应用可根据使用需求进行应用或功能的替换。 16）整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势滑动，调取熄屏、批注、桌面、半屏模式功能。 17）OPS配置要求：插拔式OPS微型PC设计，采用配置不低于CPU 6核主频2.9GHz 、8GB内存、256G固态硬盘；开放式可插接规范接口（OPS接口），双面合计80针，支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs。 18）OPS电脑模块MTBF平均无故障时间≥30万小时。（提供具有CMA标识的检测报告复印件） |
| 13 | 网络时钟(含时钟平台软件) | 1)采用全面屏设计，可显示时分秒，≥4英寸“时-分”数码管，≥0.8英寸“秒”数码管； 2)传输协议：标准NTP协议； 3)具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差应不超过40ns； 4)应支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步； 5)断电记忆功能，支持断电后时钟内部继续计时至少24小时，恢复供电时，钟面继续显示内部计时的时间； 6）支持对网络时钟屏幕远程开启和关闭； 7）为防止电磁干扰影响设备正常运行，网络时钟外壳主体应采用金属材质； 8）设备应支持开机自动进行全部数码管检测； 9）网络时钟外壳的后面和顶部应预留有挂孔，可用于壁挂方式安装，也可吊装。 |
| 14 | 讲台、地台 | 一、讲台 1)规格：1200长* 750宽* 970mm高左右； 2)柜体主要部分采用材料厚度为1.0mm的优质冷轧钢板，经过数控冲床、折边、激光切割一次成型，操作方便、经久耐用，柜体四周采用45度圆弧设计，柜体内留有穿线孔，方便设备连接柜，体背面板材留有设备散热孔； 3)钢木结合材料一体成型，扶手和桌面采用实木耐划台面，厚度12mm，防火，防尘，防水、耐刮，外形全封闭式结构，保障多媒体设备的安全性； 4)整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装，上面外形规格1200*750* 350（mm），下面外形规格1000* 640* 620（mm），金属外表酸洗除油磷化镀膜处理，表面采用树脂粉末喷塑，颜色为亚光灰白； 5)盖门采取隐藏翻盖式，内置液晶显示屏支架，可安放17-22寸显示屏，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作，右侧采用隐藏抽拉式设计，放置视频展示台。 二、地台 根据现场实际情况进行配置5.3米*1.5米地台，180mm高，木龙骨、木工板框架结构，地台顶部150mm处多层板封面，上铺复合地板。 |
| 15 | 交换机、网络 | 一、交换机 1、48口交换机（2台）性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥144Mpps；接口类型：≥48个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用）； 2、8口千兆交换机（2台）：不少于8个10/100/1000M自适应电口。 二、配套网络综合布线(102个点位) 1、含6类网线、施工、集成。（2间教室含综合布线、辅材，此项为项目实施配套，不单列报价） |

三、商务要求

（一）服务要求

1、设计方案要求：

投标人应依据招标文件中规格要求、材质要求、项目功能和配置清单并依据实际场地情况提供优化设计。设计方案中须包含设计思路、需求分析、设计重点、技术前瞻性等方面内容。

2、实施方案要求：

投标人应提供完善的项目组织管理及实施方案，配置的项目组人员合理，分工明确。不限于提供针对本次项目的各子系统的具体施工工艺及方案，提供布线及点位示意图，提供整体系统的调试方案，提供针对本次项目的工期保证措施和安全保证措施，提供针对本次项目的项目组人员名单等。

3、中标供应商必须具备相应的维护保养、后续跟进服务能力，能提供完善的售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等）；售后服务应及时有效，技术支持服务及设备故障响应时间为7*24小时，修复时间8小时内，超出时间由中标方提供备用设备；中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）正常使用范围内造成的损坏均免费维修，出现质量缺陷问题或同一货物在质保期内出现三次质量问题，中标供应商须免费予以更换。

（2）电话咨询质量保证期内，采购人遇到使用及技术问题，中标人和原厂商（生产者）应当为采购人提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，中标人和原厂商（生产者）应采取相应措施，提供上门服务。

（3）现场响应中标人应提供应急人员和技术支持人员的名单和联系方式。质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

（4）为保障本项目的顺利实施，成交供应商应根据本项目实际情况，项目交付使用后须提供5次以上免费使用培训，其中主要包括详尽的用户操作培训和系统管理员培训。培训授课人必须是相关经验丰富的工程师或技术人员等，所提供培训应确保系统管理员具有完成系统维护工作的能力。采购人可根据实际情况决定培训的时间、人数、地点和培训方式。中标供应商须为所有被培训人员提供培训使用的文字资料和讲义等相关用品，以及协助用户方准备培训用的计算机和网络环境。

（5）自项目验收通过之日起，两家中标商应按照要求各自派遣驻场服务技术人员，驻场服务期不少于三年，驻场运维费用由每个分包的中标供应商承担。若校方对技术人员服务不满意需免费更换，对于校方认可的技术服务人员不得随意调换。

（6）项目交付使用前须提供完整的设备技术文档，并配合学校完成技术文档的归档工作。

（二）验收标准

（1）甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

（2）甲方根据需要可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

（3）甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

（4）验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

（三）付款方式

（1）项目无预付款，合同签订后，甲方以银行转账方式向乙方支付至合同金额的20％。

（2）项目整体运行六个月并通过验收合格后，甲方以银行转账方式向乙方支付至合同金额的90％。

（3）项目剩余款项作为驻场运维人员的绩效考核，由学校教务处安排考核，驻场运维期结束甲方考核通过后一次性支付。以上均不计息。

（四）质保期要求

免费质保期5年，质保期结束后提供终身上门服务（只收材料成本费，其余费用均不得收取）。（提供书面承诺书并加盖投标人公章）

- 驻场服务人员要求

（1）服务时间：包一、包二各提供1人及以上专业人员进行驻场服务不少于3年。

（2）服务范围：负责本项目所有智慧教室系统的日常维护、周期巡检、设备维修、使用指导，活动技术支持，比赛保障等校方安排的工作；配合校方其他相关智慧校园建设的服务保障。

（3）服务内容：

1)智慧教室日常运行管理与服务

驻场服务工程师上班时间遵守学校作息时间，并服从学校特殊情况的时间安排。

日常维保驻场服务工程师10分钟内现场响应，协助报修老师或学生进行现场故障诊断、制定故障恢复方案并现场排除故障。

对于每日报修的故障，驻场服务工程师做好维修记录登记，并于每日下班前交予学校安排的管理者签字确认。

重要活动及考试前针对性的设备巡检及保养，以及过程中技术保障。

2)智慧教室周期性巡检管理服务

周期性巡检是主动服务，宗旨是提前发现问题解决问题

中标方为学校研讨型智慧教室以及普通智慧教室提供周期性巡检服务，每月至少完成一次服务范围内的智慧教室巡检工作，并进行较为全面的检查和分析，发现设备运行中存在的问题和潜在风险，对检查结果进行分析，提出相应的解决方案，形成总结报告于每月上报学校管理者签字确认，并采取相应解决措施。

寒暑假开学期间及其他重要时段巡检服务安排不低于3人团队进行系统详细的巡检工作，且注明服务人员的职责以及分工；

在巡检过程中发现故障，及时解决问题，把故障排除在先，保证用户日常教学以及比赛能够顺利进行。对于巡检过程中无法通过技术手段进行现场排除的设备故障，提出进一步的解决方案并及时汇报管理部门。

3)建立智慧教室设备维修档案

中标方根据学校的资产管理，对智慧教室设立设备档案，并在设备档案的基础上建立维修档案。

中标方提供故障设备维修方案，包括故障原因、解决方法及后期使用注意事项。

中标方对达不到使用标准的、需要更换的零配件、耗材及相关维修费用及时向学校进行报备；学校根据中标方的意见及日常需要，配备相应的备用设施设备或耗材，方便中标方进行及时维修和更换。

服务人员对日常消耗品建立入库出库台账。

服务人员根据设备维修时长进行维修进度跟踪，并实时汇报给学校管理部门，在故障维修期间按应急预案保证正常教学，建立全过程维修档案。

每年出具年度服务报告，包含服务过程、故障统计及分析、建议方案等。

4)智慧教室现场技术支持和活动保障

中标方需对相关多媒体使用老师提供设备操作指导、按照校方要求提供培训服务。

需要多媒体系统技术支持的活动或考试等，中标方应提供现场技术保障。

5)备品备件

中标方建立备品（件）库，设备（件）能确保2间智慧教室同时出现故障后，第一时间能换上备品（件）且正常供师生使用。

6)服务异议处理

校方设立监督投诉热线，及时反馈给中标方，中标方需对学校在使用多媒体系统过程中产生的相关异议投诉进行及时回复，有异议提供书面材料。

- （4）服务人员要求：

- 1)中标方应具备健全的团队，服务团队保证不低于5人（提供投标人为其其缴纳的近半年内任意1个月社保证明材料）；

2)中标方提供1人及以上专业驻场人员，服务人员须年满18周岁以上45周岁以下，身体健康，品行端正，大专及以上学历（提供学历证书复印件），具备1年及以上多媒体设备运维服务工作经验（提供以往服务单位盖章证明材料）；

3)中标方应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，负责员工的一切工资、福利、保险等费用，所有服务员工上岗前必须签订劳动合同，员工的合法权益须核算在投标报价中，否则报价无效；员工因社保、工资、福利等问题产生的纠纷和发生职业暴露、工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标方全部负责。

4)中标方应具备健全的管理机制以及管理流程（提供公司内部管理机制及流程相关证明资料），对于服务过程管理（包含服务事件、应急方案、沟通管理等）给与详细介绍；

5)中标方制定详细的驻场人员驻场服务纪律，并制定详细的沟通流程及相关违纪罚则；

（六）对接要求

免费与学校融合门户（建设单位：上海科探信息技术有限公司）、数据中台（建设单位：南京迪塔维数据技术有限公司）、教务系统（建设单位：湖南强智科技发展有限公司）等相关平台顺利对接，应用平台相关厂家开放相应SDK开发包接口，校内应用系统数据对接由学校智慧处配合，管理平台对接由学校教务处配合。

须能顺利接入学校一期、二期建设项目智慧云平台（已有平台品牌：艾迪思特，厂家开放相应 SDK开发包接口），经甲方认可，也可免费提供功能、性能更优平台系统替换原学校智慧教室智慧云平台，并免费接入原有相关设备。现有智慧教室投标人可以根据现场实勘进行确认。对接主要包括以下三个部分：

1.★管理平台:实现设备统一管控、维护工作。能顺利接入学校一期、二期建设项目智慧云平台，或者免费提供功能、性能更优的平台系统替换学校原智慧教学一期、二期建设项目智慧云平台。投标供应商需提供对接承诺函，此项为实质性响应条款，如未提供承诺函，投标文件将作为无效响应处理。

2.★智慧云平台软件:支持对当前校园的所有班级统一管理，可以直接在网页观看学校所有教室的上课情况，进行批量管理、在线巡课。能顺利接入学校原智慧教学一期、二期建设项目智智慧云平台，或者免费提供功能、性能更优的平台系统替换学校原智慧教学一期、二期建设项目智智慧云平台。投标供应商需提供对接承诺函，此项为实质性响应条款，如未提供承诺函，投标文件将作为无效响应处理。

3.★系统对接:免费与学校融合门户、数据中台、教务系统等相关平台顺利对接。投标供应商需提供对接承诺函，此项为实质性响应条款，如未提供承诺函，投标文件将作为无效响应处理。（此项为项目实施配套，费用平摊至货物报价中，不单列报价）

（七）现场勘察要求

投标方应在投标前完成现场勘察，现场勘察主要包括两部分：1.包一智慧教室现场实勘（联系人：高煜欣15951803117）；2.包二智慧教室现场实勘（联系人：高湛18120145602）。

勘查时间：2025年7月8日上午10:00-下午15:30

勘查地点：江苏省南京市江宁区格致路309号江苏海事职业技术学院江宁校区

投标人携带营业执照副本复印件和法人授权委托书原件进行现场勘测并签到。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。未勘察现场或勘察工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

四、其他要求

（一）项目属性:货物类项目。

（二）核心产品

| 采购包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 86寸一体机 |
| 2 | 86寸触控一体机(含移动支架、黑板) |

3.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 2个分包兼投不兼中。本项目按照顺序依次评审，已被推荐为分包1中标候选人的投标人不再参与分包2的评审。 |
| 2 | 1 |  |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

分包一：

| 序号 | 评分因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 |
| 2 | 技术参数 |  | 34 | 满足招标文件“三、技术参数”要求的得34分，标▲项参数有负偏离的每项扣2分，其他参数有负偏离的扣0.1分，本项分数扣完为止。设备参数条款中要求的证明材料需按照参数要求提供相应的佐证材料，如不提供、不按要求提供或虚假应答则视为无效响应。 2.1（12分）加▲的技术参数为重要指标项，共6项，须提供参数中要求的相关证明文件并加盖投标人公章，没有证明文件或证明文件不符合要求每项扣2分，总分12分，扣完为止。 （投标人需在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数及承诺，如招标文件要求提供截图需加盖投标人公章，并按采购文件要求提供截图并在偏离表中标明所在页码， 否则评标委员会有权做负偏离处理。） 2.2（22分）非加▲的技术参数指标项，共220项，不符合要求每项扣0.1分，总分22分，扣完为止。 |
| 3 | 技术方案（11分） | 设计方案 | 3 | 3.1（3分）根据投标人对项目背景、需求分析，设计理念和思路，建设目标和建设内容等对比打分，方案优于采购需求的，得3分；符合采购需求的，得2分；不符合或未提供方案不得分。 |
|  |  | 实施方案 | 3 | 3.2（3分）根据投标人提供的施工实施方案（含时间进度安排、质量保证等）的合理性、完整性等进行评分。方案优于采购需求的，得3分；符合采购需求的，得2分；不符合或未提供方案不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 5 | 3.3（5分）根据投标人提供的售后服务方案（含售后服务措施、技术支持与培训等）的合理性、完整性等进行评分。方案优于采购需求的，得5分；符合采购需求的，得3分；不符合或未提供方案不得分。 |
| 4 | 企业实力 |  | 6 | 4.1（2分）投标人具有信息安全服务资质认证证书（CCRC）信息系统安全集成服务资质的得2分，不提供不得分； 4.2（2分）投标人具有信息安全服务资质认证证书（CCRC）信息系统安全运维服务资质的得2分，不提供不得分； 4.3（2分）投标人具备有效期内的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得2分，不提供不得分； （以上证明材料须提供证书复印件并加盖投标人公章） |
| 5 | 项目组成员 |  | 7 | 5.1（2.5分）项目经理（1名） 投标人拟派现场的项目经理具有高级工程师，信息系统项目管理师，系统规划与管理师，ITSS IT服务项目经理，CISAW信息安全保障人员资格证书，每有一类证书得0.5分，最高2.5分； 5.2（2分）技术负责人 投标人拟派现场的技术负责人具有网络工程师、系统分析师、系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师资格证书，每有一类证书得0.5分，最高2分； 5.3（2.5分）项目组团队成员（项目经理、技术负责人除外） 投标人拟派现场的团队人员具有系统架构设计师，ITSS IT服务工程师，CISP注册信息安全专业人员，IT运维工程师，低压电工证资格证书，每有一类证书得0.5分，最高2.5分。 备注：1、人员中同一人员获得多类证书，或多个人员获得同一类证书均不重复计分；2、提供上述项目团队所有人员名单、证书复印件；3、提供社保机构出具的近半年内任意1个月投标人为其缴纳的社保缴费证明材料，否则无效。 上述所有证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 6 | 业绩 |  | 8 | 6.1投标人提供自2022年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来独立承担过的与本项目类似的项目案例，每提供一个得2分；本项最高得8分，未提供的不得分。 注：提供合同关键页和验收证明材料，合同关键页或验收证明材料须体现服务内容，否则将不予认可。加盖投标人公章。 |
| 7 | 软件著作权 |  | 2 | 7.1投标人具有由国家版权局颁发的相关软件著作权登记证书，证书名称包含“智慧校园”“数字化校园”“校园物联网管理平台”相关的软件著作权，每提供一种得1分，同一软件著作权证不重复得分，满分2分。（须提供证书复印件，加盖公章。） 如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的著作权具有相同或相似功能和效果的，视同符合要求。 |
| 8 | 节能环保 |  | 2 | 8.1（1分）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 8.2（1分）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标（响应）产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

分包二：

| 序号 | 评分因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 |
| 2 | 技术参数 |  | 34 | 根据项目需求中第二部分项目技术参数要求进行打分。 针对招标要求逐条响应，完全响应即满足招标文件各项技术指标、参数要求的得34分。 2.1（14分）加▲的技术参数为重要指标项，共7项，须提供参数中要求的相关证明文件并加盖投标人公章，没有证明文件或证明文件不符合要求每项扣2分，总分14分，扣完为止。 （投标人需在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数及承诺，如招标文件要求提供证明文件需加盖投标人公章，并按采购文件要求提供证明文件并在偏离表中标明所在页码， 否则评标委员会有权做负偏离处理。） 2.2（20分）非加▲的技术参数指标项，共100项，不符合要求每项扣0.2分，总分20分，扣完为止。 |
| 3 | 技术方案（12分） | 设计方案 | 3 | 3.1（3分）根据投标人对项目背景、需求分析，设计理念和思路，建设目标和建设内容等对比打分，方案优于采购需求的，得3分；符合采购需求的，得2分；不符合或未提供方案不得分。 |
|  |  | 实施方案 | 5 | 3.2（5分）根据投标人提供的施工实施方案（含时间进度安排、质量保证等）的合理性、完整性等进行评分。方案优于采购需求的，得5分；符合采购需求的，得3分；不符合或未提供方案不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 5 | 3.3（5分）根据投标人提供的售后服务方案（含售后服务措施、技术支持与培训等）的合理性、完整性等进行评分。方案优于采购需求的，得5分；符合采购需求的，得3分；不符合或未提供方案不得分。 |
| 4 | 人员要求 |  | 8 | 4.1（2.5分）项目经理（1人） 投标人拟派的项目经理具备高级工程师职称、信息系统项目管理师证书、一级建造师注册（通信与广电专业或机电工程）证书、信息安全保障人员证书、ITSS-IT服务项目经理证书，有一项得0.5分，本项最多得2.5分。 4.2（2分）技术负责人（1人） 投标人拟派的技术负责人具备高级工程师、信息系统项目管理师、系统架构设计师、系统分析师的，每提供一个证书得0.5分，最多得2分。 4.3（3.5分）项目组成员（项目经理除外）： 投标人拟投入本项目团队（除项目经理）具有高级工程师职称、信息系统项目管理师证书、设备安装质量员证书、网络工程师证书、低压电工证书、网络规划设计师证书、信息安全保障人员证书，每提供一份得0.5分，最多得3.5分。 注：1、提供有效的证书复印件；2、提供投标人为其缴纳的近半年内任意1个月社保证明材料；3、项目组成员1人多证按一个计算，相同证书不重复计分。 |
| 5 | 业绩 |  | 8 | 5.1投标人提供自2022年1月1日至2025年4月30日（时间以合同签订时间为准）期间独立承担过的与本项目类似的项目案例，每提供一个得2分；本项最高得8分，没有不得分。 备注：1、提供中标通知书（或中标公告）；2、合同关键页和验收报告，合同关键页必须体现：合同名称、服务内容、签字盖章页、签订日期等，加盖投标人公章，否则将不予认可。 |
| 6 | 履约能力 |  | 2 | 6.1（1分）投标人具有信息安全服务资质认证证书（CCRC）安全集成服务三级及以上资质的，得1分，未提供不得分； 6.2（1分）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的，得1分，未提供不得分。 （提供证书复印件，加盖公章） |
| 7 | 软件著作权 |  | 3 | 7.1投标人具有由国家版权局颁发的相关软件著作权登记证书，证书名称包含“视频加密、模块化录播、分量式音频矩阵、网络接入转播录制系统”相关的软件著作权，每提供一种得1分，同一软件著作权证不重复得分，满分3分。（须提供证书复印件，加盖公章。） 如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的著作权具有相同或相似功能和效果的，视同符合要求。 |
| 8 | 节能环保 |  | 2 | 8.1（1分）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 8.2（1分）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标（响应）产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-6条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                            投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。