招　标　文　件

项目名称：泰兴市技防监控续保服务项目

项目编号：JSZC-321283-KYXM-G2025-0008

招 标 人：泰兴市公安局

代理机构：江苏科阳项目管理有限公司

二○二五年十月

- 第一章招标公告

项目概况

泰兴市技防监控续保服务项目JSZC-321283-KYXM-G2025-0008招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025-11-03  14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321283-KYXM-G2025-0008

项目名称：泰兴市技防监控续保服务项目

预算金额：3027.98万元；

最高限价（如有）：3027.98万元（超过最高限价的报价无效）；

采购需求：本项目实施内容紧密围绕泰兴市技防监控服务续保项目的实际需求与未来发展规划，通过前端站点升级与维保、重复监控点位迁改与优化、网络与数据处理能力升级、云存储与实战平台建设以及安全防护与运维管理等多方面的综合施策，旨在构建一个覆盖全面、技术先进、高效实用的技防监控体系，为城市公共安全提供坚实保障；(详见招标文件第五章采购需求)

合同履行期限:项目的整体续保周期为3年 ；

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

方式：线上获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-11-03  14:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：无。

2.注意事项：

（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：泰兴市公安局

地址：泰兴市国庆中路6号

联系方式:13952655598

2.采购代理机构信息（如有）

名称：江苏科阳项目管理有限公司

地　址：泰兴市星火路358号

联系方式：0523-87315666

3.项目联系方式

项目联系人：泰兴市公安局              封先生

电　话:13952655598

项目联系人：江苏科阳项目管理有限公司  成女士

电　话:0523-87315666

- 第二章供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：泰兴市公安局 地址：泰兴市国庆中路6号 联系人：封先生 联系电话：13952655598 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  | 名称：江苏科阳项目管理有限公司 地址：泰兴市星火路358号 联系人：成女士 联系电话：0523-87315666 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 |  | 项目名称：泰兴市技防监控续保服务项目 项目编号：JSZC-321283-KYXM-G2025-0008 |
| 1.2.1 | 付款方式 |  | 合同签订后支付合同总价的30%作为预付款，项目验收合格、审计结束后付至审定价的50%，项目运行满1年付至审定价的75%，项目运行满2年付至审定价的95%，余款免费质保期满后一次性付清 |
| 1.3.1 | 采购范围 |  | 见第五章采购需求 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 |  | 项目的整体续保周期为3年 |
| 1.4.2 | 要求供应商具备的特定条件 |  | 见招标公告“申请人的资格要求” |
| 1.8.2 | 偏离 |  | 投标人应仔细阅读招标文件第五章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制。采购需求响应表须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 无 |
| 2.2 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 |  | 2025年10月20日17时30分 |
| 3.1 | 投标文件的组成 |  | （1）开标一览表； （2）投标函； （3）中小企业声明函（若有）； （4）投标报价明细表及分析说明； （5）资格性审查和符合性评审文件； （6）采购需求响应表； （7）对照第三章资格审查及评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 60天 |
| 3.4.3 | 投标文件的份数 |  | 电子投标文件壹份； |
| 3.4.4 | 投标文件的签署 |  | 1.投标函、供应商基本资格条件承诺函中须加盖供应商投标人公章并经法定代表人签字或签章。 2.投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须有法定代表人签章或签字。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：“苏采云”系统“开标大厅” |
| 5.1.2 | 供应商参与开标要求 |  | 开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 |  | 评标委员会人数： 7 人。 |
| 7.2.1 | 中标公告媒介 |  | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn） |
| 8.1.1 | 履约保证金 |  | （1）履约保证金形式：支票、汇票、本票、保函等法律法规允许的非现金形式； （2）金额：合同价的5%； （3）缴纳时间：在确定中标投标人之后，签订采购合同前。 （4）退还时间：合同履约结束验收合格后退还。 |
| 8.2.1 | 签订合同的 时间要求 |  | 自中标通知书发出之日起30天内 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 质疑和投诉 | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |  |
| 9.2 | 招标文件的解释 | 由招标人负责 |  |
| 9.3 | 落实政府采购政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，对小型和微型生产企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。供应商应当提供《中小企业声明函》（格式见附件） |  |
| 9.4 | 投标报价 | - 供应商应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。 2.中标价格即为合同价格，在合同期内不予调增。 3.异常的低价可能会导致投标无效。 |  |
| 9.5 | 标的所属行业 | 其他未列明行业 |  |
| 9.6 | 补充条款 |  |  |
| 9.6.1 | 本项目招标代理服务费及其他相关费用由中标人在领取中标通知书前支付给代理机构，招标代理服务费收费标准按照苏招协[2022]002号文规定的70%计取，其他相关费用按实计取。以上费用包含在总报价中，招标人不另外支付。 |  |  |
| 9.6.2 | 招标人有权对投标人提供的公司和人员资格及资信证明文件等资料进行考察核实，若发现弄虚作假，则按照政府采购法实施条例第七十三条相关规定由财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。 |  |  |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 招标人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

1.2付款方式

1.2.1付款方式：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定条件：见供应商须知前附表。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（l）与招标人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6语言文字

招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8偏离

1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。

1.8.2偏离的具体要求见供应商须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件的编制要求及参考格式；

（7）供应商须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.4招标文件的重新发布

招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件的组成：见供应商须知前附表。

3.2投标报价

3.2.1供应商应按招标文件规定的采购需求及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

3.2.2供应商在投标文件中只能有一个投标报价，且不得超过招标公告中载明的最高限价。任何包含价格调整要求和条件的投标报价均将视为无效报价。

3.3投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知供应商。供应商拒绝延长投标有效期的，其投标失效。

3.4投标文件的编制

3.4.1供应商可以按照第六章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.4.2供应商应对招标文件中的资格要求、合同履行期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.4.3 投标文件的数量：见供应商须知前附表

3.4.4投标文件的签署：见供应商须知前附表

4.投标

4.1投标文件的上传

供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。

4.3投标文件的确认

供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1开标时间和地点：见供应商须知前附表。

5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。

5.2 不见面开标程序

（1）系统登录。供应商应在投标截止时间前登录开标大厅。

（2）供应商解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。

（3）唱标。

（4）开标记录确认。

（5）开标结束。

5.3特殊情况的处置

5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。

5.3.2因供应商自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。

5.3.3供应商对开标过程和开标记录有疑义的，可向招标人或者采购代理机构提出。

5.3.4供应商未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

6.2 评标

评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。

7.中标

7.1确定中标人

7.1.1自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格供应商的数量不符合法定的要求外，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；

（3）拒绝与招标人签订合同的。

7.2中标公告及中标通知书

7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

8.合同

8.1 履约保证金

8.1.1中标人应按供应商须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向招标人提交履约保证金。

8.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

8.2签订合同

招标人和中标人在供应商须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当对予以赔偿。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 第三章 资格审查及评标办法

资格审查和评标办法前附表

| 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格审查 | 基本资格条件的承诺 |  |  | 根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第六章） |  |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  | 本项目为非专门面向中小企业的项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，对小型和微型生产企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。供应商应当提供《中小企业声明函》（格式见附件） |  |
|  | 招标人根据本项目特点，要求投标人具备的条件 |  |  | 无 |  |
| 1.2项评审内容由采购人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 符 合 性 评 审 | 投标文件的签署 |  |  | 符合第二章第3.4.4项规定 |  |
|  | 报价 |  |  | 有且只有一个有效报价；未超过采购预算或最高限价； |  |
|  | 合同履行期限（合同工期） |  |  | 符合第二章第1.3.2项规定 |  |
|  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章第3.3.1项规定 |  |
|  | 偏离 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.8项规定 |  |
| 2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 评审因素 |  | 评审细则 |  |  | 分值 |
| 价格分 （10分） |  | 资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低为评标基准价，其价格分为10分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10分（保留两位小数）。 说明：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型生产企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。供应商应当提供《中小企业声明函》（格式见附件） |  |  | 10 |
| 技术参数 （30分） |  | 投标人提供续保服务中产品的技术参数与本项目技术参数比较，完全响应招标文件要求的得30分。加▲项，每有一项负偏离的扣3分，扣完为止。非加“▲”项如有负偏离的，每有一项负偏离的扣2分，扣完为止。 技术参数要求提供相关证明材料并加盖投标人公章，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则认定为负偏离。 |  |  | 30 |
| 技术方案 （10分） |  | 投标人针对项目需求提供整体技术方案，内容包括但不限于项目背景和现状、相关标准及规范、项目需求情况，建设目标和技术路线与用户需求等： 方案完整严谨，清晰合理，完全响应项目需求，技术路线先进的得10分； 方案较为合理，基本满足项目需求，技术路线缺乏创新的得7分； 方案描述简单，仅能满足项目需求，技术路线创新低的得3分； 未提供或不满足项目需求的不得分。 |  |  | 10 |
| 安装部署方案 （7分） |  | 投标人针对本项目需求提供安装部署方案： 方案合理、完善、具体、详细可行的得7分； 方案较合理、较完善、较具体、可行的得4分； 方案完整性、合理性、可行性欠完善得1分； 未提供的不得分。 |  |  | 7 |
| 运维服务方案 （11分） |  | 投标人针对本项目提供详细的运维方案: 方案高度针对性、完善性、严谨合理性和高可行性的得11分； 对项目现状和需求理解良好，能够全面满足采购文件要求，且具有较强的针对性、完善性、合理性和良好可行性的得8分； 对项目现状和需求理解一般，基本满足采购文件要求，且具有一定的针对性、完善性、合理性和一般可行性的得5分； 对现状分析和需求理解较差，仅能满足采购文件的基本要求，且针对性不强、内容简单、合理性不足、可行性低的得2分； 未提供的不得分。 |  |  | 11 |
| 运维保障方案（9分） |  | 投标人针对本项目提供重大活动、节假日等重要时段，制定专项、可靠且高效的运维保障方案： 方案具体、可靠且高效的得9分； 有所提及但细节欠缺的得5分； 简单提及而无实质性内容的得1分； 未提供的不得分。 |  |  | 9 |
| 应急预案（8分） |  | 投标人针对本项目提供应急预案全面覆盖各类典型故障和场景，流程高效，保障措施有力，承诺的故障响应及解决时间既合理又迅速： 预案全面且高效，响应时间承诺具有竞争力的得8分； 预案较为全面，响应时间合理的得5分； 具备基本预案和响应时间承诺的得2分； 无预案或响应时间承诺无法满足要求的，不得分。 |  |  | 8 |
| 施工组织人员培训计划（10分） |  | 投标人针对本项目需求提供施工组织人员培训计划，内容包括但不限于施工组织计划、保证项目质量措施、项目实施进度计划、工期安排的描述及合理的培训方案等： 计划及相关方案科学合理、针对性强、实用性强，保障措施内容详尽、切实可行的，得10分； 计划及相关方案合理、具有实用性，保障措施可行的得 6分； 计划及相关方案有欠缺、缺乏针对性、实用性一般，保障措施内容笼统的得2分； 内容差或未提供的不得分。 |  |  | 10 |
| 项目组成员（5分） |  | 项目技术负责人具有机电工程建造师证书，一级的得5分，二级的得2分，未提供的不得分。 注：提供证书复印件和投标人为其缴纳的近3个月内社保缴纳证明并加盖投标人公章，否则不得分 |  |  | 5 |

1.资格审查

1.1项目开标结束后，招标人对投标人的资格进行审查。

1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.评标

2.1评标方法

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的程序和方法进行评审，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.2初步评审

2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。

2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3详细评审

2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。

2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.4评标报告

2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。

2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。

2.5澄清、说明或补正

2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。

2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.评标过程中特殊情况的处理规定

3.1投标报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2评标委员会成员的更换

3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，招标人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

3.3异常低价审查规定

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。并在评审报告中进行记录。

3.4争议解决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。

3.5评标终止

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，终止评标活动。

3.6修改评标结果

评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误；

（2）分项评分超出评分标准范围；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；

（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。

3.7 投标人总分相同

投标人总分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，由招标人抽签确定排序。

3.8评标报告签署

评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

4.判定无效投标的规定

4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）投标文件无法解密；

（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。

4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。

4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；

（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；

（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4.4法律、法规规定的其他投标无效情形。

第四章合同条款及参考格式

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标采购结果及采购文件的要求签订本合同。

第一条 合同标的  乙方接受甲方委托，根据甲方需求承担泰兴市技防监控续保服务项目工作。

第二条 合同总价款  本合同项下人民币总价款为______           __（大写）人民币（泰兴交付价），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

- 组成本合同的有关文件  下列关于泰兴市政府采购             号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件；

- 本项目招标文件；

- 乙方提供的投标文件；

- 响应表；

- 服务承诺；

- 中标通知书；

- 标准、规范及有关技术文件；

- 甲乙双方商定的其他文件等。

前述文件应认为是互为补充和解释的，但如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对本项目工作有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1．乙方所提供的服务及其质量必须与合同、招标文件、投标文件和承诺相一致。当招标文件和乙方的投标文件不一致时，应当以招标文件为准，但如果投标文件的承诺高于招标文件时，以投标文件为准。若技术性能、服务标准等无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2．乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1．除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2．每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3．项目免费质保3年, 摄像机免费质保4年（项目竣工验收合格之日起算）。

第七条 交货和验收

1．乙方应当在满足现场安装条件后    日历天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2．乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3．货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5．甲方应当在到货后的2个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，应在规定的时间内完成安装调试。甲方应在货物安装调试完毕后的3个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6．货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1．乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2．除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3．若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在24小时后仍无法排除，特殊情况需与甲方说明情况，并提供代用货物，保证甲方的正常工作使用。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

4.投标文件中投标人承诺高于以上条款的，按投标人承诺执行。

第九条 履约保证金

1．乙方在签订本合同前须提交履约保证金。履约保证金形式：支票、汇票、本票、保函等法律法规允许的非现金形式；金额：合同价的5%。

2．履约保证金的有效期为合同履约结束验收合格止。

3．如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4．履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第十条 货款支付

1．本合同项下所有款项均以人民币支付。

2．本合同项下的采购资金由甲方支付，乙方须向甲方开具发票。

3．付款方式：合同签订后支付合同总价的30%作为预付款，项目验收合格、审计结束后付至审定价的50%，项目运行满1年付至审定价的75%，项目运行满2年付至审定价的95%，余款免费质保期满后一次性付清。

第十一条 违约责任

1．甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2．甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3．如乙方不能交付货物或完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4．乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，同时甲方有权扣留全部履约保证金；并由乙方按合同总价的5%承担违约金。

5．乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加泰兴市公共资源交易中心组织的政府采购活动的处理。

6．在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7．乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8．乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9．乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10．乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

11. 维护与巡检:从发生故障开始计时，乙方如不能在规定的时间内完成故障修复和设备保养工作，故障修复每超时1次，扣款100元/点;设备保养工作每缺少1次，扣款100元/点;不按时上报后台维护日志和清洗保养记录的，每次扣款200元;擅自拆除或变化安装位置，每点扣款500元。

12. 甲方对乙方负责建设维护的监控系统每月考核通报，前端摄像机在线率须达到98%以上，达不到98%，每低一个百分点每月扣5000元;乙方安排专人对图像解析中心和后端平台每天巡检，做好巡检记录，巡检情况每月考核，每少一次扣200元。

第十二条 合同的变更和终止

1．除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2．除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加甲方组织的政府采购活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰兴仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，一份交代理公司存档，一份报送政府采购管理办公室备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 第五章 技术标准和要求（采购需求）

## 建设内容

本项目实施内容紧密围绕泰兴市技防监控续保服务项目的实际需求与未来发展规划，通过前端站点升级与维保、重复监控点位迁改与优化、网络与数据处理能力升级、云存储与实战平台建设以及安全防护与运维管理等多方面的综合施策，旨在构建一个覆盖全面、技术先进、高效实用的技防监控体系，为城市公共安全提供坚实保障。

## 设计依据

1.《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）；

2.《关于开展全省视频图像车辆信息联网汇聚的通知》（苏公科信传发〔2018〕248号）；

3.《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》（公科信〔2012〕73号）；

4.《全省公安机关视频监控系统联网技术指导意见》（苏公传发〔2017〕708号）；

5.《公共安全视频图像信息联网共享应用标准体系（2017版）》中央综治办、国家发展改革委中综秘〔2017〕3号；

6.《公安网网络边界平台安全规范》；

7.《公安视频图像分析系统第1部分：通用技术要求》（GA/T1399.1-2017）；

8.《公安视频图像分析系统第2部分：视频图像内容分析及描述技术要求》（GA/T1399.2-2017）；

9.《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求》（GA/T1400.1-2017）；

10.《公安视频图像信息应用系统第2部分：应用平台技术要求》（GA/T1400.2-2017）；

11.《公安视频图像信息应用系统第3部分：数据库技术要求》（GA/T1400.3-2017）；

12.《公安视频图像信息应用系统第4部分接口协议要求》（GA/T1400.4-2017）；

13.《公安视频视频图像分析仪第3部分：视频图像检索技术要求》（GA/T1154.3-2017）；

14.公安部《科技兴警三年行动计划（2023—2025年）》；

15.公安部《公安信息化建设“十四五”规划重点项目建设任务书》；

16.发改高技〔2015〕996号《关于加；加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》；

17.公通字〔2015〕4号《关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见》；

18.省综治办、省公安厅、省科技厅印发的《升级版技防城建设标准》；

19.《全省公安机关道路监控网“3.20”工程建设规划及技术指导意见》苏公安厅〔2010〕289号；

20.《全省“3.20工程”道路监控系统数据和图像采集采集及传输规范》苏公安厅〔2010〕526号；

21.《全省“3.20工程”基础网络建设规范指导意见》苏公安厅〔2010〕550号）；

22.《智慧版技防城建设规范》苏公安厅〔2021〕704号；

23.《全市智慧技防单元建设标准》泰平安办〔2021〕1号；

24《全省“智慧技防小区”和“智慧技防校园”建设规范》苏公通〔2019〕330号。

## 建设目标

（1）完成前期监控项目续保及升级任务，确保正常稳定运转

根据公安部、江苏省厅智能泛在公安感知网前端建设、联网传输、信息 交换、共享应用、安全体系等技术标准，通过维保合同续签和技术升级，完 成泰兴市天网工程、天网补盲工程、升级版技防城等技防监控项目的到期续 保工作，并对重点部位现有公安自建监控进行升级，同时对重复监控点位进 行迁改，确保政府前期投入建设的天网工程、天网补盲工程、升级版技防城 等技防监控项目持续稳定运行，为公共安全提供有力保障。

（2）提升网络接入与数据处理能力，规划新一代应用资源需求

通过评估并升级网络专线接入能力，升级公安信息网的视频图像接入能力，扩容公安感知网、公安信息网的人脸解析系统和标准视图库，按需评估 并升级现有大数据处理能力， 以满足日益增长的数据处理需求。

通过统一规划，总体设计应满足各项应用所需，既要兼容现有系统，又同时兼顾今后5至10年的应用需要，确保技防城建设及相关应用系统具有良好的延续性和扩展性。

（3）提升公安信息网视图智能应用能力

围绕“三网三平台 ”架构，平台支持通过GB/T28181标准协议汇聚前端 视频资源并接入视频图像信息共享平台获取实时和历史视频资源，通过GA/T1400标准协议接入视频图像信息数据库获取人位、人像、车辆、物品、场所等数据资源；并能通过视频图像信息综合应用门户，实现系统管理，并为各警种提供视频图像基础应用、视频图像信息查询建设、布控与告警应用、视频图像解析应用等。

通过增加扩容基础应用服务器、视频云存储、大数据平台服务器及解析应用服务器等硬件设施，在公安大数据服务框架下，构建视频图像共性应用， 支撑视频图像专业应用和视频图像专题应用。

通过覆盖视频图像中人员、车辆、物品、案事件、场所等业务关注对象， 贯通事前预警、事中处置、事后研判等业务流程，有效支撑各项公安工作，

提升公安信息网视图智能应用基础能力。

（4）扩容公安感知网能力，满足各项实战应用需求

针对感知数据类别庞杂、来源复杂、标准不一、难以关联应用的问题， 进一步强化数据统筹管理和科学治理，按照“谁建设、谁整治，谁管辖、谁 治理 ”的原则，对汇聚的结构化社会单位业务数据开展治理，着力抓好视频 图像设备基础信息、图像数据、重点人员人像轨迹数据、视频流数据等四类视图数据治理任务。完成“一机一档 ”规范治理，确保前端设备档案关键属 性信息100%合规，各类信息系统设备编号及档案一致、同步更新。

扩容视图云存储能力，以及大数据平台计算能力。加快推进反恐目标单 位、重点要害部位、人流密集区域、治安复杂场所、移动目标和其他关注地 区数据采集、人证核验、智能安检等科技装备建设，确保围闭度、采集率、 还原率达到100%，构建形成多源多向多维、全面灵敏智能的数据感知防控“天罗地网 ”。建设公安信息网实战平台，为公安系统提供更加高效、便捷的 数据存储和实战应用环境，提供丰富、可用的数据资源，充足、流畅的网络带宽，优越、可控的安全性能， 以支持公安系统的各项实战应用。

（5）提升社会治安防控能力

通过技防监控续保项目整体方案设计及施工图深化，将前端采集、中心汇聚、融合共享、实战应用及安全防护、运维管理等有机衔接，进一步织密社会治安防控网络，营造平安稳定的社会环境。

## 续保期

本项目的整体续保期为3年。

## 建设点位清单

## 见附件1。

## 设备技术及施工要求

### 技术参数要求

#### 硬件购置清单

| 序号 | 名 称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 双目400W全结构化相机1（国密） | 支持GB35114安全加密；最大图像尺寸：通道1:2688 × 1520；通道2:2688 × 1520 传感器类型：通道1:1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2:1/1.8" Progressive Scan CMOS 焦距：通道1:10~50 mm；通道2:4 mm； 水平范围：通道1支持：0~355°；垂直范围：通道1：-15°~30°，通道2：-5°~15° 补光灯类型：混合补光（支持白光模式、混光模式、红外模式） 防补光过曝：支持 补光距离：通道1：普通监控：100 m，人脸抓拍/识别：20 m；通道2：普通监控：30 m 电源输出：DC12 V，50 mA 音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器；电流功耗：DC：12 V，1.9 A，最大功耗：22.7 W；防护：IP67 ▲全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平方向0至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转。（公安部检验报告证明并加盖投标人公章） ▲内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常报警功能。（公安部检验报告证明并加盖投标人公章） ▲内置6颗鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。（公安部检验报告证明并加盖投标人公章） ▲灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（公安部检验报告证明并加盖投标人公章） | 台 | 500 |
| 2 | 双目400W全结构化相机2（国密） | 采用双镜头、独立双舱一体化设计，支持双通道互为180度夹角监控； ▲可通过浏览器自定义旋转角度，可一键调节云台至设置的角度（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 传感器类型：通道1（全景）：不低于1/1.8英寸CMOS，通道2（细节）：不低于1/1.8英寸CMOS； ▲内置2颗CMOS图像传感器、内置芯片总算力≥10TOPS；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 像素：通道1（全景）：400万；通道2（细节）：400万； 最低照度：通道1（全景）：彩色不低于0.002lux；黑白不低于0.0002lux；通道2（细节）：彩色不低于0.002lux；黑白不低于0.0002lux； 最大补光距离：视频监控距离≥100m；人脸检测距离≥30m； 补光灯：通道1（全景）：不少于2颗暖光灯；通道2（细节）：不少于5颗暖光灯； 镜头焦距：通道1（全景）：3.6mm；通道2（细节）：8mm～56mm； 镜头光圈：通道1（全景）：F1.0；通道2（细节）：F1.2； 视场角：通道1（全景）：水平：74°；垂直：41°；对角：85°；通道2（细节）：水平：41°～9°；垂直：23°～5°；对角：47°～11°； ▲当对设备一定时间内无操作时，可自动对云台进行锁定，锁定后无法控制云台（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 智能说明：通道1（全景）：视频监控；通道2（细节）：视频结构化，人脸检测，人脸识别，通用行为分析，道路监控，人数统计； ▲设备应支持场景大模型算法研判，当场景自定义选择环境自适应选项时，可根据环境亮度变化自动进行白天/夜晚的配置切换，白天/夜晚的图像配置包含宽动态、曝光、增益等参数（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； 宽动态：通道1（全景）：120dB；通道2（细节）：120dB； 内置双麦克风，内置扬声器； 网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）； 接入标准：ONVIF；GB/T28181-2022；GA/T1400；GB/35114A； 最大Micro SD卡：512GB； 供电方式：DC12V，5A； 防护等级：IP67； | 台 | 350 |
| 3 | 双目400W全结构化相机3（国密） | 内置≥2个一体化芯片；传感器靶面均≥1/1.8"；内置传感器全景、细节两路分辨率均≥2688×1520；全景路镜头焦距：4mm，细节路镜头8mm～32mm；内置低眩光补光灯，能有效降低补光眩光度，减弱亮眼效应； 支持AI人脸增强功能，开启后可对抓拍人脸图片进行降噪处理 ； ▲具有智能编码功能，可根据AI算法降低视频码率，在相对稳定的场景下图像质量基本不降低，开启智能编码功能后码率节约约60%～90%，H.264/H.265编码均支持 ；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） ▲开启全结构化功能后，设备能同时检测不少于100个混合的运动目标，包括人脸、人体、车辆和非机动车4种运动目标；并支持对不少于45个目标进行跟踪、优选、抓拍及属性分析，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联；全景、细节两路视频通道可同时开启混行模式，支持双路视频抓拍人脸、人体、车辆去重能力；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） ▲开启全结构化功能后，支持人脸抓拍图和车辆抓拍图曝光时间和增益单独可控，在保证人脸抓拍效果的同时，保证车牌不过曝。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） | 台 | 270 |
| 4 | 双400万枪球联动（国密） | 传感器类型：全景：不低于1/1.8英寸CMOS；细节：不低于1/1.8英寸CMOS； 像素：全景：400万；细节：400万； 最低照度：全景：彩色不低于0.001lux@F1.6；黑白不低于0.0001lux@F1.6；细节：彩色不低于0.0005lux@F1.2；黑白不低于0.0001lux@F1.2； 最大补光距离：全景：暖光≥30m；细节：暖光≥150m； 镜头焦距：全景：8mm～32mm；细节：7mm～175mm； 镜头光圈：全景：F1.6；细节：F1.2；光学变倍：全景≥4倍；细节≥25倍；防护等级：IP67；接入标准：GB/T28181；ONVIF；GB/35114A；GA/T1400； ▲全景摄像机：水平：0°~360°连续旋转，垂直角度：0°~30°；细节摄像机：水平角度：0°~340°，垂直角度：-10°~180°，旋转过程中无水平翻转（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 智能能力：视频结构化、周界防范、人脸检测、人脸识别； 智能说明：独立态：支持全景细节独立运行不同智能；全景：支持视频结构化（机非人抓拍及全属性）、人脸识别、人脸检测、周界防范，四智能四选一；细节：支持视频结构化（机非人抓拍及全属性）、人脸识别、人脸检测，周界防范，四智能四选一。联动态：支持全景联动细节完成智能检测；全景支持视频结构化联动细节人员抓拍及属性提取；全景支持周界检测联动细节跟踪及目标抓拍属性提取； ▲设备细节镜头从最小倍变倍聚焦至设备100m处人脸目标时间不大于0.3s，抓拍图片中人脸目标像素不低于70×70；从最小倍变倍聚焦至设备100m处车牌目标时间不大于0.3s，抓拍图片中车牌目标像素不低于150×50（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 防抖功能：全景：电子防抖；细节：电子防抖； ▲设备细节镜头内置GMR磁场传感器，当镜头群组受到外力作用发生偏移时可自动复位（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 透雾功能：电子透雾； ▲雨刷功能：支持手动或自动启动雨刷功能；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 语音对讲：支持； | 台 | 150 |
| 5 | 400万25倍全结构化黑光球（国密） | 全结构化枪球一体内置3镜头，兼顾多个场景 全景镜头采用5倍光学变焦镜头，细节镜头采用25倍光学变焦镜头，3个镜头默认分辨率均为2560*1440，3个镜头的图像传感器均采用1/1.8＂ CMOS 三通道均支持全结构化模式、smart事件模式，违章取证+车辆检测模式、交通事件检测+交通数据采集模式，三通道的智能功能可任意选择并保存生效。 ▲全景通道的2个镜头玻璃均采用倾斜安装，可改变射向镜头光束反射光的方向，在天气晴朗无雾、辅助照明光照度低的条件下，全景通道的2个镜头前方出现机动车补光、非机动车补光、手机补光或手电筒补光时，视频画面基本保持清晰。（提供有效检测报告复印件加盖公章） ▲三通道的镜头可分别进行水平方向调节和垂直方向调节，通道2镜头进行水平或垂直调节时，通道3镜头可保持不动，通道2镜头和通道3镜头进行水平调节时，通道1镜头可保持不动。（提供有效检测报告复印件加盖投标人公章） 支持人脸，非机动车识别、机动车车牌识别等全结构化功能，更好地助力人车管理 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.7，AGC ON），黑白0.0001Lux @(F1.7，AGC ON）， 0Lux with IR；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON），黑白0.0001Lux @(F1.5，AGC ON）， 0Lux with IR； 光学变倍：【全景】5倍；【细节】25倍 焦距：【全景】10～50mm；【细节】5.9～147.5mm 全景通道1、2：支持水平：0°-190°，垂直-5°-30°，细节通道：水平：0°-360°，垂直：-10°-90°。 补光灯距离：【全景】混合补光，白光15米人脸；红外补光80米 【细节】混合补光，白光30米人脸，红外补光200米 防补光过曝：支持 主码流帧率分辨率：【全景】2688*1520，默认码率：6M【细节】2688*1520，默认码率：6M P制，默认25帧。N制，默认30帧 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 宽动态：120dB超宽动态 网络接口：自适应网络数据，支持1000M网络数据，RJ45网口 设备具有2个安装接口，1个为旋转安装接口，1个为多孔安装接口。 | 台 | 30 |
| 6 | 光纤收发器（一对） | A端千兆单模单纤光纤收发器 B端千兆单模单纤光纤收发器 SC接ロ、DC5V、0-25KM，A+B配对使用 | 对 | 60 |
| 7 | 补光灯（含电源） | 光线：可见光 功率：30灯36W 照射距离：30～70米 光线角度：45° 防水等级：IP65 电源：DC12V2A 工作温度：-20一50度 | 个 | 70 |
| 8 | 横臂 | 1.5米钢管加斜撑 Ø89等径钢管 | 个 | 550 |
| 二 | 计算存储设备 |  |  |  |
| 1 | 人脸解析业务应用服务器 | 处理器：配置≥2颗芯片，单处理器物理核心数≥32核，主频≥2.6GHZ 内存：配置≥320G DDR4，频率≥2933MHZ 硬盘：配置≥ 2* 240G SATA SSD硬盘，配置≥4*8T SATA HDD硬盘； 阵列卡：配置至少1张RAID卡，支持RAID 0/1/5/10； 网卡：配置≥2个万兆光口（含光模块） 外部接口：万兆光口（2个）+ 千兆电口（2个）；USB4个；VGA1个；最大支持10个PCIE扩展，含2个专用 机箱规格：2U 机架式服务器机箱 电源模块：高效能800W+1 CRPS冗余电源 散热模块：最大4个热插拔冗余风扇 | 台 | 2 |
| 2 | 公安信息网国产化大数据服务器 | CPU：HG7360(24C，2.2GHz)*2，2颗24核 X86架构CPU 内存：512GB DDR4 硬盘：600G SAS*2(RAID1)+960G SSD*6(JBOD)+8T SATA*6(JBOD) 热插拔：支持 RAID：硬盘组RAID_4G(1个） 外部接口：万兆光口（2个含光模块）+ 千兆电口（2个）；USB4个；VGA1个；最大支持10个PCIE扩展，含2个专用 机箱规格：2U 机架式服务器机箱 电源模块：高效能800W铂金1+1 CRPS冗余电源 散热模块：最大4个热插拔冗余风扇 支持安装大数据基础平台基于分布式存储、分布式计算等先进技术的海量数据统一存储与处理系统，能够针对海量的人脸、人体、车辆、WIFI等数据，提供高效的存取、检索、分析、挖掘等服务，为上层应用实现数据的技战法提供基础支撑 | 台 | 2 |
| 3 | 公安感知网国产化大数据服务器 | CPU：HG7360(24C,2.2GHz)*2，2颗24核 X86架构CPU 内存：256GB DDR4 硬盘：480G M.2*1（系统）+480G SSD*1 + 480G SSD*6 + 4T 7.2K SATA *4 热插拔：支持 RAID：硬盘组RAID_4G(1个） 外部接口：万兆光口（2个）+ 千兆电口（2个）；USB4个；VGA1个；最大支持10个PCIE扩展，含2个专用 机箱规格：2U 机架式服务器机箱 电源模块：高效能800W铂金1+1 CRPS冗余电源 散热模块：最大4个热插拔冗余风扇 功耗模块：AC:200～240V 50Hz 支持安装大数据基础平台基于分布式存储、分布式计算等先进技术的海量数据统一存储与处理系统，能够针对海量的人脸、人体、车辆、WIFI等数据，提供高效的存取、检索、分析、挖掘等服务，为上层应用实现数据的技战法提供基础支撑 | 台 | 2 |
| 4 | 公安感知网国产化GPU服务器 | 处理器：配置2颗KP920 5250处理器，核数≥48核，主频≥2.6GHz；支持2颗鲲鹏920处理器（每颗处理器24~64核，主频2.6GHz） 内存：配置192G DDR4；24/32核机型最多支持16根内存插槽；48/64核机型最多支持32根内存插槽； 硬盘：配置1块480G SSD硬盘；最多12个3.5/2.5英寸SAS/SATA硬盘 独显&GPU扩展：配置4张Atlas 300I Pro加速卡；可选支持最多8张半长单宽显卡或GPU卡 阵列卡：标配SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10；可选RAID1G、2G或4G 卡， 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 ，可选支持断电保护 网口：配置2个千兆电口、2个万兆光口；支持2个板载网络插卡，每个插卡支持4*GE电口或者4*10GE光口或者4*25GE光口 PCI E扩展槽：最大可支持9个PCIe 4.0接口扩展插槽，其中8 个为标准的PCIe 扩展槽位， 1 个为 RAID 扣卡专用扩展槽位 电源：配置2000W(1+1）冗余电源；支持2个热插拔 900W 或 2000W 交流电源模块或1200W直流或1500W直流电源模块，支持 1+1 冗余 其他端口：前面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 DB15 VGA 端口；后面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 DB15 VGA 端口、1 个RJ45 串口、1 个 RJ45 系统管理端口。 机箱规格：2U机架式服务器机箱，790mm×447mm×86.1mm（深×宽×高） | 台 | 1 |
| 5 | 公安感知网视频云存储节点（含48块12TB企业盘） | 8U机架式48盘位网络存储设备，搭载2颗64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 处理器：2颗64位多核 系统盘：1×960GB SSD 系统内存：32GB（可扩展至256GB） 存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，满配12TB硬盘 网络接口：6个千兆数据网口，1个千兆管理口 其他接口：1×COM，4×USB3.0，1×VGA，1×IPMI 整机电源：1200W，1+1冗余电源 视频性能：最大接入路数650路2Mbps 支持协议：提供分布式文件系统，支持NAS NFS 3.0协议 支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等） 系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份 系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复 | 台 | 4 |
| 6 | 公安感知网图片云存储节点（含48块12TB企业盘） | 8U机架式48盘位网络存储设备，搭载2颗64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 处理器：2颗64位多核 系统盘：1×960GB SSD 数据盘：2×960GB SSD 系统内存：32GB（可扩展至256GB） 存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，满配12TB硬盘 网络接口：6个千兆数据网口，1个千兆管理口 其他接口：1×COM，4×USB3.0，1×VGA，1×IPMI 整机电源：1200W，1+1冗余电源 图片性能：最大支持读写300张/秒（单张图片500KB） 视频性能：最大接入路数650路2Mbps 支持协议：提供分布式文件系统，支持NAS NFS 3.0协议 支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等） 系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份 支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据 系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复 | 台 | 1 |
| 7 | 公安信息网图片云存储节点（含48块12TB企业盘） | 8U机架式48盘位网络存储设备，搭载2颗64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 处理器：2颗64位多核 系统盘：1×960GB SSD 数据盘：2×960GB SSD 系统内存：32GB（可扩展至256GB） 存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，满配8TB硬盘 网络接口：6个千兆数据网口，1个千兆管理口 其他接口：1×COM，4×USB3.0，1×VGA，1×IPMI 整机电源：1200W，1+1冗余电源 图片性能：最大支持读写300张/秒（单张图片500KB） 视频性能：最大接入路数650路2Mbps 支持协议：提供分布式文件系统，支持NAS NFS 3.0协议 支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等） 系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份 支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据 系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复 | 台 | 1 |
| 8 | 云存储8T硬盘 | 缓存：256MB 转速：7200rpm 接口：SATA接口 硬盘尺寸：3.5英寸 容量：8TB 单碟容量：8tb | 块 | 134 |
| 9 | 服务器内存16G DDR3 | 内存类型：DDR3 内存容量：16GB 内存描述：DDR3 1600/1333/1066 传输类型：ECC | 条 | 40 |
| 10 | 服务器内存16G DDR4 | 内存类型：DDR3 内存容量：16GB 内存描述：DDR4 2133/1866MHz | 条 | 40 |

#### 成品软件购置清单

| 序号 | 成品软件 | 具体功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公安感知网视图解析平台/公安感知网视图智能解析平台 |  |  |  |
| 1 | 图片流人脸、人体解析模块 | 对批量的图片中的人脸、人体目标进行检测及特征结构化信息提取，支持对人脸目标进行人脸属性&特征提取，支持对人体目标进行人体属性&特征提取 支持150万张/日人脸抓拍、150万张/日人体抓拍图片解析 | 路 | 1300 |
| 2 | 图片流非机动车解析 | 对批量的图片中的非机动车目标进行检测及特征结构化信息提取，支持对非机动车目标进行非机动车属性&特征提取 150万张/日非机动车抓拍图片解析 | 路 | 1300 |
| 3 | 视频流全结构化解析模块 | 对视频流进行解码，对视频中的人脸、行人、非机动车、机动车等目标进行检测、跟踪、属性及关联关系提取，并提取人脸特征、人体特征、机动车特征、非机动车特征以及关联关系； 支持设置视频流解析ROI区域 | 路 | 150 |
| 二 | 公安感知网视图解析平台/公安感知网视图应用平台 |  |  |  |
| 1 | 离线视频解析－解析任务管理模块 | 支持以树状形式显示离线解析任务列表 支持新增/编辑离线解析任务 支持查看离线解析任务详情 当解析任务中的文件都是已完成或已终止两种状态则支持有权限的用户进行删除操作 支持通过输入任务名称模糊搜索解析任务 | 套 | 1 |
| 2 | 离线视频解析-解析文件模块 | 支持分页展示目标任务下的解析文件列表 支持通过输入文件名称模糊搜索 支持按解析类型、解析对象、状态进行文件过滤 支持从历史录像（GB28181平台）获取流方式添加文件进行解析 支持在添加解析文件时自定义配置文件解析优先级 当添加视频文件进行解析时，支持用户自定义设置ROI区域 | 套 | 1 |
| 3 | 离线视频解析－解析结果模块 | 支持查看解析结果及结果统计数据，解析结果按解析对象分页展示 支持通过时间、任务、属性等条件对解析结果进行过滤 支持按条数批量导出离线解析结果压缩包 离线解析结果支持右键布控、检索、档案、入库、下载等操作 | 套 | 1 |
| 4 | 设备管理－视频源分组管理模块 | 支持新建视图源同级和下级分组 支持查看/编辑视频源分组详情 支持有权限的用户删除视频源分组 | 套 | 1 |
| 5 | 设备管理-视频源统计模块 | 支持对视图源接入情况进行多维度统计分析，统计数据包括视图源接入总路数、视频流接入路数、图片流接入路数、不同标签类型视图源路数、不同算法类型解析视图源路数、未启动算法解析视图源路数、视图源在线路数、视图源离线路数 | 套 | 1 |
| 6 | 设备管理－视频源标签管理模块 | 支持对单个或多个视频源标签进行增删改查等操作 支持批量导出视频源标签压缩包 支持批量导入视频源标签信息 支持新增视频源标签类型 | 套 | 1 |
| 7 | 公安感知网视图应用操作日志－日志统计模块 | 支持统计和显示一段时间内系统的基本使用概况 支持通过图表形式统计和显示一段时间内系统中所有功能模块的使用频次 支持切换不同时间段（近一周/近1个月/近3个月/近1年）查看系统使用概况和系统功能访问次数统计 支持分页展示系统中所有用户操作统计列表 支持通过选择自定义时间段、部门、角色条件进行筛选 支持按条数批量导出用户操作统计压缩包 | 套 | 1 |
| 8 | 公安感知网视图应用操作日志－日志查询模块 | 支持分页展示系统中所有用户的操作日志列表 支持通过选择自定义操作时间、部门、模块条件筛选操作日志记录 支持通过输入用户账号、用户昵称、IP地址进行模糊搜索 | 套 | 1 |
| 9 | 权限管理－登录IP管理模块 | 支持用户自定义选择是否配置限制用户登录IP功能 支持分页展示系统所有限制用户的登录IP列表 支持查看目标IP配置的用户名单列表 | 套 | 1 |
| 10 | 权限管理－角色管理模块 | 支持通过角色来进行功能权限的分配管理 支持对系统用户角色进行统一管理 支持列表展示系统当前已创建的角色及管理角色 支持查看单个角色的角色详情 | 套 | 1 |
| 11 | 公安感知网视频实时监控－视频源设置模块 | 支持以树状形式显示现网系统中所有视频源列表 支持通过选择视频源，查看各个点位的实时视频 | 套 | 1 |
| 12 | 公安感知网视频实时监控－分屏播放模块 | 支持选择一个视频源进行窗口播放 支持选择四个视频源进行窗口播放 支持选择一个视频源进行全屏播放 支持在四个视频源中选一个进行全屏播放 | 套 | 1 |
| 13 | 公安感知网视频实时监控－属性叠框模块 | 支持在查看实时视频画面时，实时展示检测对象叠框及其相关属性 支持在查看实时视频画面时开启指定事件检测，实时展示检测事件对象叠框 | 套 | 1 |
| 14 | 公安感知网视频实时监控－视频查看模块 | 支持接收所选视频源的实时告警推送，并以告警卡片形式实时显示 支持查看所选视频源的实时抓拍图，并以卡片形式显示 | 套 | 1 |
| 15 | 点位自动同步模块 | 自动与收到的视图库推送的点位信息进行同步 | 套 | 1 |
| 三 | 公安感知网视图解析平台/公安信息网人像档案平台 |  |  |  |
| 1 | 图片解析模块 | 对系统上传的图片中的人脸、人体、机动车、非机动车等目标进行检测及特征结构化信息提取 | 套 | 1 |
| 2 | 人脸时空特征库-库管理模块 | 支持对人脸时空特征库进行信息查询，包括当前时空特征库总特征数、时空特征库已用量百分比、区域统计信息等 | 套 | 1 |
| 3 | 人脸时空特征库-特征管理模块 | 支持对动态产生的特征自动入库 支持删除指定id的特征或者删除指定时间前的特征 支持对指定id的特征进行查询 | 套 | 1 |
| 4 | 人体时空特征库-库管理模块 | 支持对人体时空特征库进行信息查询，包括当前时空特征库总特征数、时空特征库已用量百分比、区域统计信息等 | 套 | 1 |
| 5 | 人体时空特征库-特征管理模块 | 支持对动态产生的特征自动入库 支持删除指定id的特征或者删除指定时间前的特征 支持对指定id的特征进行查询 | 套 | 1 |
| 6 | 非机动车时空特征库-库管理模块 | 支持对非机动车时空特征库进行信息查询，包括当前时空特征库总特征数、时空特征库已用量百分比、区域统计信息等 | 套 | 1 |
| 7 | 非机动车时空特征库-特征管理模块 | 支持对动态产生的特征自动入库 支持删除指定id的特征或者删除指定时间前的特征 支持对指定id的特征进行查询 | 套 | 1 |
| 8 | 机动车时空特征库-库管理模块 | 支持对机动车时空特征库进行信息查询，包括当前时空特征库总特征数、时空特征库已用量百分比、区域统计信息等 | 套 | 1 |
| 9 | 机动车时空特征库-特征管理模块 | 支持对动态产生的特征自动入库 支持删除指定id的特征或者删除指定时间前的特征 支持对指定id的特征进行查询 | 套 | 1 |
| 10 | 布控库－库管理模块 | 支持对布控特征库进行创建、删除 支持查询获取当前所有布控特征库列表信息，包括库名称、库id、库容量、库创建时间 支持不低于100万布控库库容 | 套 | 1 |
| 11 | 布控库－特征管理模块 | 支持单布控特征库批量导入、查询、删除人脸特征 支持分页获取单个布控特征库中的所有人脸特征 | 套 | 1 |
| 四 | 公安感知网视图解析平台/公安信息网档案智能应用平台 |  |  |  |
| 1 | 智能检索-检索模块 | 支持对上传图片中的人脸、人体、车辆和非机动车自动进行框选并标注出检测结果 支持拖拽或从本地文件中选择人脸/人体/车辆/非机动车图片，并设置检索时间范围、视图源范围、相似度阈值等条件进行智能检索 支持通过输入目标对象的姓名、身份证号或档案ID，并设置时间范围、视图源范围等条件对人员档案、人像库进行智能检索 支持查看用户在系统中的历史检索记录 | 套 | 1 |
| 2 | 智能检索－检索结果模块 | 当检索图片包含人脸属性时，返回结果页包含疑似身份 支持查看更多疑似身份检索结果 当检索图片包含人脸属性时，返回结果页包含相似人脸抓拍 当检索图片包含人体属性时，返回结果页包含相似人体抓拍 当检索图片包含人体/车辆/非机动车属性目标时，可查看目标图片检索结果关联的人脸图片 支持查看检索结果详情，结果详情包含检索对象、检索结果小图、检索结果大图、相似度、抓拍点位、抓拍时间、检索结果对象属性信息、前后抓拍人员记录等信息 支持将比中的图片生成轨迹并在地图上显示比中结果的首次出现地点、最后出现地点、常现地点、常出现区域 ，以及比中图片所在的地理点位等内容 支持用户在当前检索结果页面一次选择多张不同对象图片发起批量检索 | 套 | 1 |
| 3 | 布控预警－布控任务管理模块 | 支持分页显示布控任务列表 支持通过任务状态、布控类型、任务来源、部门、创建时间等条件筛选任务 支持对已导入的单个/多个人像库（或临时上传的单张/多张人脸图片）进行人脸布控 | 套 | 1 |
| 4 | 布控预警－布控告警记录模块 | 支持分页展示单个布控产生的告警记录 支持按时间、视频源、布控库、相似度、告警类型、身份属性条件筛选告警 支持切换列表模式和地图模式查看全部告警记录 支持按条数批量导出筛选后或全部布控告警压缩包 | 套 | 1 |
| 5 | 设备管理－视频源分组管理模块 | 支持新建视图源同级和下级分组 支持查看/编辑视频源分组详情 支持有权限的用户删除视频源分组 | 套 | 1 |
| 6 | 设备管理-视频源统计模块 | 支持对视图源接入情况进行多维度统计分析，统计数据包括视图源接入总路数、视频流接入路数、图片流接入路数、不同标签类型视图源路数、不同算法类型解析视图源路数、未启动算法解析视图源路数、视图源在线路数、视图源离线路数 | 套 | 1 |
| 7 | 设备管理－视频源标签管理模块 | 支持对单个或多个视频源标签进行增删改查等操作 支持批量导出视频源标签压缩包 支持批量导入视频源标签信息 支持新增视频源标签类型 | 套 | 1 |
| 8 | 公安信息网档案智能应用操作日志－日志统计模块 | 支持统计和显示一段时间内系统的基本使用概况 支持通过图表形式统计和显示一段时间内系统中所有功能模块的使用频次 支持切换不同时间段（近一周/近1个月/近3个月/近1年）查看系统使用概况和系统功能访问次数统计 支持分页展示系统中所有用户操作统计列表 支持通过选择自定义时间段、部门、角色条件进行筛选 支持按条数批量导出用户操作统计压缩包 | 套 | 1 |
| 9 | 公安信息网档案智能应用操作日志－日志查询模块 | 支持分页展示系统中所有用户的操作日志列表 支持通过选择自定义操作时间、部门、模块条件筛选操作日志记录 支持通过输入用户账号、用户昵称、IP地址进行模糊搜索 | 套 | 1 |
| 10 | 权限管理－登录IP管理模块 | 支持用户自定义选择是否配置限制用户登录IP功能 支持分页展示系统所有限制用户的登录IP列表 支持查看目标IP配置的用户名单列表 | 套 | 1 |
| 11 | 权限管理－角色管理模块 | 支持通过角色来进行功能权限的分配管理 支持针对系统用户角色进行统一管理 支持列表展示系统当前已创建的角色及管理角色 支持查看单个角色的角色详情 | 套 | 1 |
| 12 | 公安信息网视频实时监控－视频源设置模块 | 支持以树状形式显示现网系统中所有视频源列表 支持通过选择视频源，查看各个点位的实时视频 | 套 | 1 |
| 13 | 公安信息网视频实时监控－分屏播放模块 | 支持选择一个视频源进行窗口播放 支持选择四个视频源进行窗口播放 支持选择一个视频源进行全屏播放 支持在四个视频源中选一个进行全屏播放 | 套 | 1 |
| 14 | 公安信息网视频实时监控－属性叠框模块 | 支持在查看实时视频画面时，实时展示检测对象叠框及其相关属性 支持在查看实时视频画面时开启指定事件检测，实时展示检测事件对象叠框 | 套 | 1 |
| 15 | 公安信息网视频实时监控－视频查看模块 | 支持接收所选视频源的实时告警推送，并以告警卡片形式实时显示 支持查看所选视频源的实时抓拍图，并以卡片形式显示 | 套 | 1 |
| 16 | 数据对接模块 | 将本地档案数据和轨迹数据推送给第三方平台，支持档案和轨迹数据更新推送 将本地布控任务产生的告警信息实时推送给第三方平台 | 套 | 1 |
| 17 | 市局置信对接模块 | 支持对接泰州市局人员置信功能，接收市局下发的人员特征库，本地比中的结果上报市局，并接收存储市局返回的人员身份信息 | 套 | 1 |
| 五 | 视频图像智能化升级 |  |  |  |
| 1 | 社会面网视频图像信息应用平台 | 包含视频应用模块、视频运维模块、视频级联管理模块 平台门户： 1.支持用户自定义快捷入口； 2.支持自定义菜单内容，支持平铺及分类两种菜单展示模式； 3.支持页面元素设置，支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 资源目录管理： 1.支持区域目录管理及资源管理； 2.支持国标目录、模板导入目录、自定义目录等目录类型； 名单管理： 1.支持对车辆名单库、人脸名单库及库内名单进行管理； 2.支持新增、修改、删除名单库，也可以对库内名单进行新增、修改、删除等操作以及查看批量任务； 日志管理： 1.支持操作日志、系统日志的存储和查询； 时钟同步： 1.支持通过NTP服务对前端摄像机、平台服务器进行时间同步； | 套 | 1 |
| 2 | 社会面网视频图像信息应用平台授权 | 本级监控通道数5000路；包含本级车道数2000路、视频级联接入通道数20000路 统一认证： 1.支持用户名密码认证方式及PKI认证方式； 用户管理： 1.支持用户管理、部门管理、角色管理； 2.支持设置用户登录认证密码、认证方式、在线策略及登录地址绑定等； 权限管理： 1.支持设置用户权限信息； 2.针对不同用户设置不同目录权限、资源权限、功能模块权限等。 | 路 | 5000 |
| 3 | 公安感知网视频图像信息应用平台扩容 | 本次扩容本级监控通道数3000路，包含本级车道数1500路、视频级联接入通道数3000路 1.视频预览：提供视频预览、抓图等功能； 2.云台控制：提供云台变焦、光圈、预置点、巡航等功能； 3.录像计划管理：提供录像计划配置服务； 4.录像回放：提供录像查询、倍速回放、按帧回放等功能； 5.录像剪辑下载：提供录像下载剪辑功能； 6.（仅限公安、政府、交警、司法等行业特殊场景使用，严禁私用和商用）截图跳转：支持在视频预览和回放时截图跳转，将截图带到以人搜人、以脸搜脸等模块，做进一步研判。 7.（仅限公安、政府、交警、司法等行业特殊场景使用，严禁私用和商用）一键搜图：支持对电脑桌面的视频、图片等目标进行截图，截图带到以人搜人、以脸搜脸等模块，做进一步研判。 8.视频预案：支持创建公有预案及私有预案 9.收藏夹：支持将创建的分组分享给其他用户，支持统计收藏夹被分享的用户数 10.电视墙控制：支持针对窗口的分割、拼接等布局，及窗口上的监控点、预览轮巡、告警窗口、是否自动启停及启停时间等进行配置形成电视墙场景 | 路 | 3000 |
| 4 | 公安感知网大数据基础平台 | 1.基于Hadoop的大数据基础平台：提供消息发布订阅Kafka、分布式文件系统HDFS、资源调度Yarn、NoSQL数据库HBase、全文检索ElasticSearch、内存计算框架Spark、分布式协调Zookeeper、工作流Oozie、内存数据库Redis等基础组件； 2.一站式大数据运维管理平台：具备自动安装部署、集群管理、服务管理、告警管理、系统监控、日志管理、备份管理、审计管理、租户管理、用户管理、系统配置等运维管理功能； 3.精细化监控：支持面向分布式服务的监控告警，提供高可靠、安全、易用的集群监控能力，集采集、存储、展示、分析于一体，支持大规模集群的节点、服务监控和告警； 4.大数据集群支持横向扩展：可同时扩展计算量和存储量，集群支持在线扩容、减容； 5.可视化的服务组件控制：服务启/停、平滑升级，支持升级失败服务回滚； 6.数据存储支持多副本写入：支持多副本，具有分布式容错机制，支持自动副本重建； 7.支持HA（HighAvailability）高可用：NameNode、ResourcesManager、HMaster等系统核心组件均支持HA部署，保障系统可靠性； | 套 | 7 |
| 5 | 公安感知网视频图像云存储软件 | 存储虚拟化服务增加2880T许可，含5台管理节点授权 1.云存储基础管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能。 2.支持视频、图片、对象数据存储，支持跨节点数据安全。 | T | 2880 |
| 6 | 公安感知网车辆算法 | 通用智能分析基础模块，支持加载不同的算法 4张GPU卡授权 车辆图片识别能力1250万张/每天 支持芯片类型：KT2卡、P4、T4 | 万张/天 | 1250 |
| 7 | 公安信息网视频图像信息应用平台扩容 | 本级监控通道数500路，含本级车道数1500路、视频级联接入通道数6000路 1.视频预览：提供视频预览、抓图等功能； 2.云台控制：提供云台变焦、光圈、预置点、巡航等功能； 3.录像计划管理：提供录像计划配置服务； 4.录像回放：提供录像查询、倍速回放、按帧回放等功能； 5.录像剪辑下载：提供录像下载剪辑功能； 6.（仅限公安、政府、交警、司法等行业特殊场景使用，严禁私用和商用）截图跳转：支持在视频预览和回放时截图跳转，将截图带到以人搜人、以脸搜脸等模块，做进一步研判。 7.（仅限公安、政府、交警、司法等行业特殊场景使用，严禁私用和商用）一键搜图：支持对电脑桌面的视频、图片等目标进行截图，截图带到以人搜人、以脸搜脸等模块，做进一步研判。 8.视频预案：支持创建公有预案及私有预案 9.收藏夹：支持将创建的分组分享给其他用户，支持统计收藏夹被分享的用户数 10.电视墙控制：支持针对窗口的分割、拼接等布局，及窗口上的监控点、预览轮巡、告警窗口、是否自动启停及启停时间等进行配置形成电视墙场景 模块包含：智能搜索基础模块、机动车检索、技战法基础模块、车辆技战法－车辆轨迹研判、车辆技战法－时空碰撞、车辆技战法－车辆频繁出现、车辆技战法－车辆昼伏夜出、车辆技战法－同行车辆、车辆技战法－轨迹查车、车辆技战法－行车规律分析、车辆技战法－车辆停留点、车辆技战法－隐匿车分析、车辆技战法－车辆初次入城 | 路 | 500 |
| 8 | 公安信息网视频图像信息应用平台设备管理扩容 | 设备在线管理7000路 | 路 | 7000 |
| 9 | 公安信息网视频图像信息应用平台－智能搜索 | 智能搜索的基础必选模块，提供搜索应用的统一入口、全文检索能力（NLP技术）、图片的全析搜图能力（自动识别上传图中的目标类型进行搜索，支持识别人脸、人体、车辆、非机动车）、特征全析搜索能力（支持人脸、人体、车辆、非机动车的特征属性）。 一、全文检索： 以NLP技术为核心，对输入的中文语句和文本进行处理，支持智能搜索中的人、车、地、事、物数据分类，识别输入文本及语句中的意图分类，提取实体标签，实现精确搜索或者全文检索。 二、图片搜索： 1.支持人脸、人体、车、非机动车的全析搜图，搜索结果支持展示关联的人脸/人体/车辆/非机动车，支持对搜索结果的二次过滤、一键轨迹和一键布控等操作（仅限公安、政府、交警、司法等行业特殊场景使用，严禁私用和商用）； 2.支持对人脸、人体进行聚档展示，系统能够对搜图结果，根据实名人/陌生人自动进行聚档，便于用户快速从结果中了解搜索目标的身份信息，并能够快捷查看高相似未聚合抓拍图，便于研判，对于相关的抓拍图可进行补档（仅限公安、政府、交警、司法等行业特殊场景使用，严禁私用和商用）； 3.支持名单库的结果展示模式，便于用户快速从结果中了解搜索目标的身份信息； 4.支持多个目标搜索并能够在目标间切换查看结果； 5.支持对同一人脸/人体目标上传多张图片，提高搜索准确率； 6.图片搜索仅提供人脸、人体、车辆、非机动车融合图搜的功能，并不提供相应类型的图片搜索能力，需搭配“人脸检索及统计”等一起购买。 三、特征搜索： 1.支持人脸、人体、车辆、非机动车结构化属性特征的智能查询，搜索结果支持展示关联的人脸/人体/车辆/非机动车； 2.支持多种数据类型的特征条件搜索，已支持人员行为－旅馆、人脸抓拍信息、人员实名信息、陌生人员信息、人体抓拍信息、正常过车信息、车辆名单信息、违法车辆信息、非机动车信息、门禁点、报警设备信息、人证设备信息、告警通道信息、监控点位信息、探针基本信息、卡扣基本信息（仅限公安、政府、交警、司法等行业特殊场景使用，严禁私用和商用）； 3.支持拓展数据类型（如信息网的酒店入住数据）用于特征搜索，拓展数据类型需要下单“智能搜索数据类型扩充”； 4.特征搜索仅提供人脸、人体、车辆、非机动车融合特征搜的功能，并不提供相应类型的特征搜索能力，需搭配“人脸检索及统计”等一起购买。 四、历史记录： 1.支持查询文本搜索、特征搜索、图片搜索、1V1比对、身份确认的操作记录（仅限公安、政府、交警、司法等行业特殊场景使用，严禁私用和商用）； 2.支持在文本搜索、图片搜索时从历史记录中选择目标进行快速搜索。 | 套 | 1 |
| 10 | 公安信息网视频图像信息应用平台-机动车检索 | 一、机动车属性查询： 1.支持按时间（不限、今天、昨日、一周内、一月内和自定义时间）、地点范围、车辆号牌（包括非）、车辆类型、车身颜色、车牌类型、车牌颜色、牌照角度、车辆品牌查询过车数据 2.支持按机动车特征搜索，包括车辆特征（天窗、行李架、天窗站人、车身喷字、备胎）；前车窗特征（主遮阳板、车检贴标、车检贴标数量、车标颜色、纸巾盒、临牌车辆、挂件、副遮阳板、危险品标志、摆件、卡片检测）；主副驾驶员特征（主安全带、打电话、儿童单独乘坐副驾驶、副安全带、副驾驶室）；其他特征（渣土车、速度区间、渣土车盖板）等拓展的特征进行查询 二、以车搜车： 1.支持上传车辆图片，根据选定的时间范围、卡口范围、最小相似度、关联关系情况等对过车信息进行查询； 2.支持根据车辆属性条件对搜图结果进行二次过滤； 3.支持二次分析的车牌结果展示； | 套 | 1 |
| 11 | 公安信息网视频图像信息应用平台-技战法 | 智能战法门户首页 1.支持卡片形式展示所有战法，包括名称、描述、发布时间等， 2.支持根据“人脸”“车辆”“电围”进行分类展示、支持通过名称查询； 3.支持展示最热门TOP/最受欢迎TOP的战法榜单及各战法使用次数和收藏次数； 4.支持根据登录用户对战法进行自定义收藏、编辑、展示。 | 套 | 1 |
| 12 | 公安信息网视频图像信息应用平台－车辆轨迹研判 | 原“车辆技战法－车辆轨迹查询”。支持查询某一车辆某一时间段的轨迹信息或者多辆车不同时间段的轨迹信息，分析结果地图展示，并可进行轨迹回放。 | 套 | 1 |
| 13 | 公安信息网视频图像信息应用平台-时空碰撞 | 原“车辆技战法－区域碰撞”。支持在指定的多个时空范围内，找出在两个及以上区域范围内出现的目标车辆。 | 套 | 1 |
| 14 | 公安信息网视频图像信息应用平台－车辆频繁出现 | 支持过车时段、最小频度阈值等创建频繁经过车辆的查询任务，结果以卡片方式展示，展示车辆抓拍图片，车辆号码、过车次数等 | 套 | 1 |
| 15 | 公安信息网视频图像信息应用平台－车辆昼伏夜出 | 支持按过车时段、卡口范围、白天夜晚抓拍次数、昼伏夜出天数阈值等查找白天不出现、夜晚出现车辆，结果以卡片或列表展示，并展示车辆图片、车牌号码及昼伏夜出天数 | 套 | 1 |
| 16 | 公安信息网视频图像信息应用平台－同行车辆 | 支持按车牌号码、车牌颜色、过车时段、同行间隔、最小同行次数查找与目标车辆同行的疑似车辆，结果以列表和卡片展示，展示车辆图片和车牌号码，并按同行次数降序排列 | 套 | 1 |
| 17 | 公安信息网视频图像信息应用平台－轨迹查车 | 支持指定卡口，形成一条轨迹，分析在一定时间段内，与指定轨迹相似度大于阈值的车辆列表，并且支持地图车辆轨迹展示。 | 套 | 1 |
| 18 | 公安信息网视频图像信息应用平台－行车规律分析 | 支持按车牌号码、车牌颜色、过车时间分析车辆的行车规律，以卡口为单位展示过车次数，并同步在地图呈现 | 套 | 1 |
| 19 | 公安信息网视频图像信息应用平台－车辆停留点 | 支持按照车牌号码、车牌颜色、过车时间、最小落脚时长等，用统计计时算法分析出车辆可能的停留点（车辆停留在某个区域范围一定时间），并展示前后的抓拍详情 | 套 | 1 |
| 20 | 公安信息网视频图像信息应用平台-隐匿车分析 | 支持按过车时段、卡口范围、案犯前后置天数、最小抓拍次数阈值等查找一段时间前活动比较频繁，一段时间后隐匿的车辆，用于筛选案发后隐匿的嫌疑车辆 | 套 | 1 |
| 21 | 公安信息网视频图像信息应用平台－车辆初次入城 | 通过设定进入城区的一些关键路口为初次入城卡口或者设置特定区域，根据车辆抓拍信息，分析出近一段时间内（默认7天）具有初次入城或初次入区域特征的车辆， | 套 | 1 |
| 22 | 公安信息网视频图像信息应用平台-流窜车分析 | 对案件发生的案件圈（自定义的范围，案发回溯时间，滞留时间）和回溯时的回溯圈（回溯范围，出现次数，时间等）进行过车数据碰撞，再排除本地车辆，推荐出嫌疑车辆，并提供流窜作案研判、车内人员分析等功能，提高民警研判效率 | 套 | 1 |
| 23 | 公安信息网大数据基础平台 | 1.基于Hadoop的大数据基础平台：提供消息发布订阅Kafka、分布式文件系统HDFS、资源调度Yarn、NoSQL数据库HBase、全文检索ElasticSearch、内存计算框架Spark、分布式协调Zookeeper、工作流Oozie、内存数据库Redis等基础组件； 2.一站式大数据运维管理平台：具备自动安装部署、集群管理、服务管理、告警管理、系统监控、日志管理、备份管理、审计管理、租户管理、用户管理、系统配置等运维管理功能； 3.精细化监控：支持面向分布式服务的监控告警，提供高可靠、安全、易用的集群监控能力，集采集、存储、展示、分析于一体，支持大规模集群的节点、服务监控和告警； 4.大数据集群支持横向扩展：可同时扩展计算量和存储量，集群支持在线扩容、减容； 5.可视化的服务组件控制：服务启/停、平滑升级，支持升级失败服务回滚； 6.数据存储支持多副本写入：支持多副本，具有分布式容错机制，支持自动副本重建； 7.支持HA（HighAvailability）高可用：NameNode、ResourcesManager、HMaster等系统核心组件均支持HA部署，保障系统可靠性； | 套 | 3 |
| 24 | 公安信息网感知数据基础服务 | （1）支持名单库管理、名单管理、名单标签管理等功能。 （2）支持统一建表服务。支持人像、车辆、MAC、电围、ETC、GPS、AIS、安检、消防、一卡通、停车等原始数据、计算结果等数据表统一创建 （3）提供统一API查询接口服务。支持人像、车辆、MAC、电围、ETC、GPS、AIS、安检、消防、一卡通、停车等API查询接口服务。 （4）支持数据生命周期管理。支持用户自定义人像、车辆、MAC、电围、ETC、GPS、AIS、安检、消防、一卡通、停车等数据的存储周期，自动按照配置信息保留指定时间范围内的数据。 （5）支持数据分级存储。高频使用数据、全文检索需求的感知数据存储在SSD，低频使用数据存储在SATA。 | 套 | 1 |
| 25 | 公安信息网感知数据量授权 | 提供物联感知事件数据量授权管理，支持统计数据量，并与软件License授权的数据量做对比，当满足数据量授权时，才可正常提供服务。 | 亿 | 30 |
| 26 | 公安信息网感知数据治理门户 | （1）支持感知数据服务总览。支持数据总量统计，支持查看数据接入趋势。 （2）支持感知数据资产管理。支持统计原始库、资源库和主题库数量；支持数据表分类管理和数据表查询。 （3）支持感知数据接入管理。支持按分类查看数据接入任务；支持数据接入任务管理，包括启动、停止、克隆等。支持查询感知数据接入任务。 （4）支持感知分析模型管理。支持感知分析模型分类管理；支持模型任务管理，包括批量上线、批量下线；支持查看模型工作流；支持预览模型计算结果数据。 （5）支持感知服务接口管理。支持接口分类管理；支持接口查询和接口联调。 | 套 | 1 |
| 27 | 公安信息网感知数据人像数据基础服务 | （1）支持人脸、人体、人证、人体局部特征等感知数据接入、存储、生命周期管理和查询统计服务。 （2）支持人员档案数据服务。支持抓拍实名档案和陌生人档案总数统计、按设备分组统计、按时间分组统计、近N天最早/最晚出没设备查询、人车关联统计等服务接口。 （3）支持人像数据查询应用。支持按照抓拍时间、地点范围、人像属性信息查询人脸数据；支持按照抓拍时间、地点范围、人体属性信息查询人体数据。 | 套 | 1 |
| 28 | 公安信息网感知数据车辆数据基础服务 | （1）支持卡口、区间测速、车辆违法数据接入、存储、生命周期管理和查询统计服务。 （2）支持提供车辆档案数据服务。支持车辆档案多维度统计、抓拍时段统计、抓拍点位统计、驾乘人员统计、车辆档案生命周期变化等服务接口。 （3）支持车辆查询应用。支持按照抓拍时间、地点范围、车辆属性信息查询车辆数据；支持按照抓拍时间、地点范围、车辆属性、违法类型查询车辆违法数据。 | 套 | 1 |
| 29 | 公安信息网公安感知网视频图像云存储软件 | 增加1台管理节点，存储虚拟化服务增加384T 1.云存储基础管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能。 2.支持视频、图片、对象数据存储，支持跨节点数据安全。 | T | 576 |
| 30 | 公安信息网资源管理调度平台 | 支持计算资源、存储资源的统一接入管理与调度，智能分析任务的统一管理调度，提供资源编排能力。支持实时视频解析、在线录像解析、实时图片等智能分析任务，实现视频图片中目标检测、建模、属性分析；支持城管事件检测、国土事件检测、水利事件检测等各类事件的检测任务。解析调度图片并发50张、GPU调度数量4张卡 1.提供云边计算资源的统一接入管理 ①支持中心计算资源统一管理与调度，支持调度多厂家异构算力（需要算法支持） ②支持边缘计算资源，如超脑、智能IPC等的接入管理与调度能力 2.支持调度业务流配置 ①支持人脸评分配置，配置人脸名单、抓拍等评分过滤 ②支持视频链路流程配置，支持视频重试、分析结果叠加规则配置 ③支持图片链路流程配置，支持图片等待队列、投递分析等高级执行参数配置 3.提供结构化任务调度能力 ①人脸、人体、车辆、非机动车视频抓拍及图片分析任务的管理调度能力，路数限制通过视频解析路数控制 ②以图搜图场景，提供人脸，人体、车辆同步检测、建模和分析的调度能力，并发限制通过图片并发量控制 ③提供人脸比对，对分析图片打标签任务调度能力 ④提供1v1比对 ⑤提供1vN比对调度能力，最大300W底库 4.提供智慧城市等场景化视频、图片分析调度能力 ①提供交通软硬分离场景算法调度能力，例如交通拥堵等 ②提供场景化碎片算法（AI训练算法）调度能力 ③提供城管等场景化算法调度能力 5.提供开放能力 ①提供同步分析接口、异步任务等不同维度的丰富接口 ②提供算力、算法等解析系统异常信息小部件，供应用集成 | 套 | 1 |
| 31 | 公安信息网资源管理调度平台－智能调度监控 | 资源监控：提供对中心资源、边缘资源（智能NVR、IPC）的运行监控，监控算法引擎状态、计算单元类型、加载算法、在线状态等运行情况 算法监控：提供对云边算法的运行监控，监控算法的加载预分配数量、加载数量、授权信息、分配记录等 任务监控：提供对云边任务的运行监控，监控视频、图片任务的全链路执行情况，包括状态、分析结果数量、分析失败记录等 链路追踪：提供对系统全局的运行监控，监控全局的数据链路及执行情况，包括数据生产速率、消费处理速率、积压情况 异常监控：提供对系统异常的监控，监控系统实时、历史异常信息，包括资源、算法、任务，提供对历史异常的追踪能力 事件监控：提供解析能力的过程，监控解析过程中产生的事件及报文追溯 | 套 | 1 |
| 32 | 公安信息网算法仓库 | 提供多种类型算法的仓库化管理服务，支持上传不同厂家、不同版本的算法包，对算法进行统一化后台管理，并展示算法的详细信息。支持按需选择算法上架到算法展厅并展示算法的详细信息，上架的算法支持通过平台配置算法分析任务。 | 套 | 1 |
| 33 | 公安信息网算法仓库-图片结构化分析 | 支持治安和卡口场景下，对图片中的人体、机动车、非机动车进行检测、属性分析、建模，提取人体、机动车、非机动车的相关属性和向量化特征。（注：仅KT2card、T4、登临L256、atlas300 V/I pro支持，其他芯片仅支持卡口车辆图片分析） | 万张/天 | 100 |
| 34 | 公安信息网算法仓库－全分析软件引擎 | 一、核心功能 1.支持rtsp协议取流处理视频数据，支持实时流、历史流，像素范围200万（1920*1080）～800万（4096*2160）； 2.支持http协议取图处理图片数据，支持标准jpg/jpeg、bmp、png/tiff、tif、静态gif、jfif格式，大小范围128B~10MB，像素不超过8K（8192*8192）； 3.支持分析任务调度，分析任务与算法引擎自动匹配，视频任务支持单GPU卡不同分辨率混跑，图片任务支持单张分析和批量分析； 4.支持GPU硬件资源调度，算法包与硬件资源自动匹配，算法副本数量根据业务要求灵活调配； 5.支持云存储对接，从云存储获取需要分析的图片数据，以及分析过程中图片数据存储到云存储； 6.支持分析结果通过kafka中间件推送； 7.支持运行300+种智能分析算法，包含人脸、人体、车辆、城管、行为分析等； 8.支持多种算法授权控制机制，可根据业务场景按并发或总量方式控制； 9.支持AI开放平台算法，能力需单独配置； 二、运维能力 1.GPU计算设备管理 ①支持设备列表添加功能，支持智能分析单元的名称、智能分析单元IP、端口、用户名、密码管理功能； ②支持设备列表删除功能，支持通过界面选择需要删除的智能分析单元； ③支持设备列表重启功能，支持通过界面选择需要重启的智能分析单元； ④支持设备列表关闭功能，支持通过界面选择需要关闭的智能分析单元； ⑤支持设备列表导入功能，支持通过操作界面，选择文件的形式导入智能分析单元； ⑥支持设备列表导出功能，支持通过操作界面，选择导出智能分析单元列表； ⑦支持设备列表地址检索功能，支持通过IP地址检索对应的智能分析设备； ⑧支持设备列表信息查看功能，支持查看智能分析单元的名称、IP地址、序列号、版本号、补丁版本号、硬件状态、服务运行状态、在线状态、UID灯等信息； ⑨支持设备列表显示数量功能，支持每页显示20条智能分析单元及展示智能分析单元详细信息。 2.算力与算法任务管理 ①支持节点信息查看管理功能，包括设备ID、IP地址、在线状态、服务版本、协议版本、启动时间、芯片信息等； ②支持芯片信息查看管理功能，包括芯片ID、芯片平台、资源总数、可使用资源、算法名称、加载状态（加载完成/算法未分配）、错误信息提示、授权信息等； ③支持任务信息查看管理功能，包括芯片ID、状态（全部/等待分析/正在分析/完成/任务失败），支持结果条数查询功能； ④支持视频/图片类任务信息查看功能，视频任务信息包括序号、任务ID、状态、已执行时间、创建时间、芯片ID等，图片任务信息包括序号、任务ID、状态、已执行时间、创建时间、芯片ID等； ⑤支持名单信息查看管理功能，包括同步方式、同步地址、名单版本、名单加载上限、评分信息、人员信息等； ⑥支持运维信息管理功能，包括运维模块序号、名称，及子节点信息（序号、名称、属性值）； ⑦授权信息查看管理功能，授权信息查看管理内容包括序号、算法组ID、分析目标、分析源类型、分析能力、已使用资源、剩余资源等； ⑧支持授权运维信息查看管理功能，内容包括授权运维信息序号、名称、属性值及结果详情操作等； ⑨支持子节点授权信息查看功能，授权信息内容包括类型、许可类型、授权类型（中心授权/单机授权）、是否到期、剩余天数、授权并发量等。 3.系统管理 ①系统支持时间配置功能，功能包括时间配置及夏令时配置，时间配置信息支持时区、设备时间、校时方式等； ②系统支持NTP校时功能，支持配置服务器地址、NTP端口、校时时间间隔等信息； ③系统支持手动校时功能，可手动设置时间或选择与计算机时间同步； ④系统支持用户管理功能，支持用户列表展示，内容包括用户名及用户管理类型等信息； ⑤系统支持日志列表查询及导出功能，支持查看日志类型（操作日志/运行日志/报警日志），可选择日志开始时间与结束时间。日志列表支持展示日志发生时间，模块与详细信息，支持日志一键导出功能； ⑥系统支持设备页面升级操作，可通过版本号查询/补丁版本号查询选择需要升级的设备，查询到的设备信息包括设备名称、IP地址、序列号、版本号、补丁版本号、状态； ⑦系统支持设备一键升级功能，可通过设备界面选择本地升级文件，选择对应设备一键升级； ⑧系统支持设备恢复默认功能，支持简单恢复与完全恢复两种模式，简单恢复：保留地址信息，日志、算法仓库数据保留，其他参数均恢复到出厂默认；完全恢复：所有参数均恢复到出厂默认（纯管理节点和通用设备保留设备IP）； ⑨系统支持授权操作功能，支持选择授权类型（算法能力授权），支持授权导入/导出操作（授权文件导入/硬件指纹导出），支持本地上传授权文件一键导入功能。支持页面操作指南提示； ⑩系统支持白名单配置功能，支持启动白名单配置功能，支持添加、修改、删除白名单，可查看相关白名单的IP地址信息。 | 套 | 1 |
| 35 | 公安信息网算法仓库－智能节点数 | 软授权支持设备数目的能力 | 个 | 1 |
| 36 | 公安信息网模型仓库－预设轨迹行驶车辆研判模型 | 配置研判的时间范围和空间范围，传入查询的轨迹和轨迹的相似度。通过预定义的轨迹，对特定时段内车辆的出行轨迹进行相似度分析，通过顺序/非顺序匹配的方式，提取轨迹相似度达到阈值的车辆信息。支持车辆技战法轨迹查车应用。 | 套 | 1 |
| 37 | 公安信息网模型仓库－车辆区域首现研判模型 | 配置研判的时间范围、区域边缘卡口范围、区域内部卡口范围、回溯天数。研判通过区域边缘卡口进入区域内部卡口且回溯时间内没有在内部卡口出现过的车辆信息。 | 套 | 1 |
| 38 | 公安信息网模型仓库－车辆停留地点研判模型 | 指定一个关注车辆对象，配置研判的时间范围和空间范围，设定停留时长和停留次数，对车辆的出行轨迹进行轨迹划段和停留时长分析，提取关注车辆长时间停留的点位信息。 | 套 | 1 |
| 39 | 公安信息网模型仓库－车辆区域流窜行为研判模型 | 基于车辆抓拍数据，对车辆的轨迹进行分析，通过自定义目标圈和回溯圈。查找在目标圈内出现并停留，在回溯圈范围内没出现过的车辆信息。支持车辆技战法流窜车辆研判应用。 | 套 | 1 |
| 40 | 公安信息网模型仓库－车辆昼伏夜出行为研判模型 | 配置研判的时间范围、空间范围，设定昼夜的时间范围、夜出比例阈值和夜出的天数。对车辆的出行时间规律进行分析，研判出夜间时段频繁出现，白天时段极少出现或不出现的车辆信息。 | 套 | 1 |
| 41 | 公安信息网模型仓库-车辆行车规律研判模型 | 基于车辆抓拍数据，对车辆的出行时间规律进行分析，统计车辆在不同时段和不同点位的出现频次，分析车辆的活跃时段和活跃地点。支持车辆技战法行车规律分析应用。 | 套 | 1 |
| 42 | 公安信息网模型仓库－区域隐匿车辆研判模型 | 配置事件发生的时间范围、空间范围、事件发生前天数、事件发生前出现次数、事件发生后天数、事件发生后出现次数。研判在事件发生时空内出现，在事件发生前出现次数大于设定次数，事件发生后出现次数小于设定次数的车辆信息。 | 套 | 1 |
| 43 | 公安信息网模型仓库－车辆基础分析模型 | 基于车辆抓拍、设备等数据，对一段时间内的车辆的轨迹、行为、关联关系等进行分析。通过数据服务、标签等对车辆的基本信息进行刻画，提取车辆的同行、驾乘人员等关联关系，活跃的地点、时段等活动规律，经常停留的地点，昼伏夜出等异常活动行为。 | 套 | 1 |
| 44 | 公安信息网模型仓库－车辆同行关系研判模型 | 指定一个分析的车辆对象，设定研判的时间范围、空间范围、同行时间阈值、同行的次数阈值，通过时空碰撞计算，研判和指定车辆一同出行的车辆信息。 | 套 | 1 |
| 45 | 公安信息网模型仓库－车辆时空碰撞研判模型 | 配置多个由时间和空间组成的时空区域，设定出现的时空数。统计车辆在不同时空区域内的出现情况，研判在不同时空区域内同时出现过的车辆信息。 | 套 | 1 |
| 46 | 公安信息网模型仓库－活跃车辆研判模型 | 配置研判的时间范围和空间范围，设定抓拍次数阈值。研判在指定关注的时空内，在同一点位被抓拍的次数达到设定阈值的车辆信息。 | 套 | 1 |

#### 安全设备购置清单

| 序号 | 名 称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公安感知网及公安信息网上联 万兆防火墙 | ▲1.采用国产化软硬件平台，2U标准机架式设备，配置冗余双电源；设备配置≥10个千兆自适应电口，≥4个千兆SFP光口插槽，≥4个万兆SFP+光口插槽，满足上述接口后剩余可用接口扩展槽位不少于2个，需要包含防病毒、防入侵功能模块，三年质保服务。网络吞吐量不小于40Gbps，并发连接数不小于2000万；（提供产品证明截图和承诺函并加盖投标人公章）。 2.网络适用性：支持静态路由，动态路由（OSPF、RIP、BGP、ISIS等），VLAN间路由，单臂路由，组播路由等。 3.网络管理：产品支持透明传输、路由转发模式部署，支持路由设置、高可用性等组网与部署能力；提供应用类型控制、应用关键内容控制等应用层控制功能；提供包过滤、地址转换、状态检测、动态开放端口、带宽管理、连接数控制等网络层访问控制功能； ▲4.资产分析功能：支持资产关联分析，可对任意资产地址进行回溯关联，通过点状图可视化呈现资产连接情况，快速判断访问路径（提供产品证明截图加盖投标人公章）；支持资产风险信息关联功能，可关联对应资产涉及威胁情报告警信息、webshell告警信息、HTTP隧道告警信息、HTTPS隧道告警信息、行为监测告警信息等（提供产品证明截图加盖投标人公章）。 ▲5.具备捕获过滤功能，产品支持BPF语法过滤和流过滤条件过滤，过滤条件包括源IP、源端口、目的IP、目的端口、协议、VLANID等，支持与，或、非的组合方式过滤流量；（提供产品证明截图加盖投标人公章）。 ▲6.主机访问内部网络，支持将内网主机隔离在不同的子网，将异常通信限制在独立子网之中，提高网络整体安全，支持隔离病毒源地址，防止病毒源，（提供具有CNAS、CMA、ilac-MRA认证的权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）。 支持HTTP类攻击重定向功能，能够把HTTP协议的攻击类型重定向到指定蜜罐系统，入侵防御特征库至少应包括信息窃取、木马后门、间谍软件、可疑行为、网络设备攻击、安全漏洞及网络数据库攻击等的特征事件。内置IPS特征库，特征规则数量不少于8000条，特征库可按分组进行管理。 ▲7.数据安全功能：支持外发信息的控制，可实现对BBS发帖的限制和关键字过滤。（提供具有CNAS、CMA、ilac-MRA认证的权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）。 8.产品具有《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》；产品具有《国家信息安全漏洞库（CNNVD）兼容性资质证书》； 9.需提供投标人质保服务承诺函。 | 台 | 4 |
| 2 | 公安感知网运维安全网关 | 采用国产化芯片国产化操作系统，管控和审计运维人员的操作。对整个运维过程从事前预防、事中控制和事后审计进行全程参与并严格管控，实现运维安全闭环：事前预防：建立“自然人－资源－资源账号”关系，实现统一认证和授权；事中控制：建立“自然人－操作－资源”关系，实现操作审计和控制；事后审计：建立“自然人－资源－审计日志”关系，实现事后溯源和责任界定。设备具备不低于4个万兆光口4个千兆接口具备业务接口扩展槽，万兆处理性能，字符协议2000个图形协议1000个，授权设备数量不低于1000台。提供投标人质保服务。 | 台 | 1 |
| 3 | 公安信息网流量复制器 | 标准机架式结构；8个万兆/千兆自适应光口（SFP+），和8个千兆电口。提供灵活高效的流量采集、过滤、汇聚、分流、负载均衡、复制输出等功能，为各类网络流量分流。 | 台 | 1 |
| 4 | 公安信息网万兆数据边界平台 | 需包含防火墙、探针系统、数据交换系统、数据网闸系统，需为国产化操作系统国产化芯片。符合公安信息通信网边界接入平台安全规范，对数据进行协议剥离、格式检查和内容过滤，实现公安信息网跨网通信之间的安全数据交换，万兆性能数据交换系统。防火墙：支持对扫描资产进行展示。展示资产名称、IP地址、MAC地址、厂商名称等信息，支持对资产的维护操作包括审批、删除、导入导出等；支持资产列表基于资产类型、审批状态、资产状态的检索；支持自定义资产的添加、删除、导入导出。 探针系统： ▲采用标准机架式设备，不少于2个千兆电口、2个万兆SFP+光口，冗余电源。稳定性运行时间（MTBF）>50,000小时；流量处理能力≥10Gbps；存储空间≥8TB；（需提供功能截图加盖投标人公章） ▲支持对Oracle、Mysql、MY SQL、DB2、达梦、PG、GassDB、人大金仓、海量等数据库流量的还原解析；（需提供功能截图加盖投标人公章） 数据安全交换系统：支持主流关系型数据库数据交换：Oracle、SQL Server、DB2、Sybase、Mysql、PostgreSQL、GreenPlum、Mariadb的各种版本，及支持达梦、高斯、Gbase、kingbase、神舟通用等国产数据库，及支持MaxCompote、Mongodb、Cassandra、UDB、Hbase等大数据数据库，同时可支持Kafka、Rabbitmq消息交换； ▲具备抗脆弱性扫描能力。具备多种抗恶意数据攻击能力，如：exe文件过滤、防PE文件伪装、图片文件夹带恶意代码、jpg文件捆绑可执行程序、恶意代码穿透等。支持SQL注入过滤机制；（提供产品功能界面截图，加盖投标人公章） ▲需和泰州市局边界运营管控系统完成数据及接口对接，实现满足业务上报及监管要求；（需提供边界运营管控系统对接完成承诺函） 数据网闸系统： ▲采用国产化CPU，国产化操作系统，标准2U机架式硬件设备，不少于12个10/100/1000M自适应电口，4个万兆光接口；内外网主机系统分别具有独立的网络口、管理口、HA口（热备口）；设备吞吐量不低于20G，并发连接数不低于300万；（提供产品功能界面截图，加盖投标人公章） ▲应具备应用锁功能，对特殊时期应用系统进行安全锁定，可按日期、周期进行锁定时间设置（提供产品功能界面截图，加盖投标人公章）； ▲需和市局边界运营管控系统完成数据及接口对接，实现满足业务上报及监管要求。（需提供边界运营管控系统对接完成承诺函） | 套 | 1 |
| 5 | 公安信息网请求服务系统 | ▲1.标准机架式设备，双服务器主机架构，国产CPU，国产操作系统，服务器专用冗余电源。单台配置不少于2个100/1000M Base-TX网络接口，2个10000M SFP+光口。内、外主机设备分别具有独立配置管理口；（提供产品功能界面截图，加盖投标人公章） - 稳定性运行时间（MTBF）>50,000小时；并发会话≥30000个；最大支持服务个数≥80个；最大传输延时<1s； - 支持Soap、XML-rpc、Restful等请求协议； 4.支持与安全数据交换系统、网闸、单向光闸配合使用； 5.在业务配置过程中不对外暴露内网的应用系统及账号密码；采用B/S架构，通过https方式进行管理，支持数字证书及用户名密码等安全认证机制。 6.针对HTTP的请求与响应服务，支持限制使用浏览器访问；可对响应请求的服务器IP地址进行过滤，可单独设置访问的URL路径的深度，并对请求访问的内容进行安全过滤，只有注册并认证成功的账号密码才能访问http业务，支持SQL注入识别能力，自动识别和拦截请求数据内容中的SQL注入行为。 7.支持协议客户端安全标记管理和协议服务端安全标记管理，以及用户安全标记管理，可为不同的用户分配不同的资源，不同安全级别的资源只有大于此资源安全级别的用户才能配置并关联资源。（提供产品功能界面截图，加盖投标人公章） ▲8.支持对请求业务进行详细审计，包括：服务名称、请求时间、请求端IP、服务端IP、请求结果等；（提供产品功能界面截图，加盖投标人公章） ▲9.需和市局边界运营管控系统完成数据及接口对接，实现满足业务上报及监管要求。（需提供边界运营管控系统对接完成承诺函） | 套 | 1 |
| 6 | 公安感知网万兆视频边界平台 | 需包含防火墙、探针系统、视频安全接入系统、视频网闸系统，符合1788标准规范，提供访问控制、统一威胁防护、协议识别和流量管控等安全能力，支持DB33、GB/T28181-2011规范标准、支持大华、海康威视、星望、天视、先进视讯、博康、华为、浙江贝尔等多数主流视频系统。 防火墙： ▲配置不低于标准2U机架式设备，配置不低于6千兆电口2万兆光口，具备业务接口扩展槽2个，冗余电源，防火墙吞吐量不低于20G，需开通防病毒及入侵防御功能模块（提供产品功能界面截图，加盖投标人公章），需提供三年特征库升级服务及投标人质保服务； ▲支持链路复制技术，针对核心业务如“视频”，提供多路复制，在多条链路间实现业务无缝切换。（提供功能截图并加盖投标人公章） 探针系统： ▲采用标准机架式设备，不少于2个千兆电口、2个万兆SFP+光口，冗余电源。稳定性运行时间（MTBF）>50,000小时；流量处理能力≥10Gbps；存储空间≥8TB；（需提供功能截图加盖投标人公章） ▲支持对Oracle、Mysql、MY SQL、DB2、达梦、PG、GassDB、人大金仓、海量等数据库流量的还原解析。（需提供功能截图加盖投标人公章） 视频安全接入系统： ▲两台独立的硬件设备，由视频交换前置机和视频交换后置机组成，各设备均采用国产CPU和操作系统。（需提供功能截图加盖投标人公章） 视频交换前置机：2U冗余电源，标配不少于8个千兆电口、4个千兆光口插槽、2个万兆光口插槽、2个USB接口；视频交换后置机：2U冗余电源，标配不少于8个千兆电口、4个千兆光口插槽、2个万兆光口插槽、2个USB接口；最大视频并发能力2000路。稳定性运行时间（MTBF) >30000小时、传输延时〈=15ms；具备视频协议白名单管理功能，内置GB28181、海康、大华、宇视、科达、中兴、华为、普天、立元、海能达、SIP VoIP等不少于40种主流音视频协议动态库，并支持自定义协议规则导入； ▲在开启GB35114信令与媒体流过滤工作模式下，单路视频流传输时延不大于200ms；（提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测报告证明材料） ▲认证要求：要求产品通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心GB/T28181-2022标准符合性检测。（提供权威测试报告证明材料并加盖投标人公章） 视频网闸系统： ▲采用国产化CPU，国产化操作系统，标准2U机架式硬件设备，不少于12个10/100/1000M自适应电口，4个万兆光接口；内外网主机系统分别具有独立的网络口、管理口、HA口（热备口）；设备吞吐量不低于20G，并发连接数不低于300万；（提供产品功能界面截图，加盖投标人公章） ▲支持双引擎病毒模块，可根据用户需求选择需要的病毒引擎；（提供产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章） ▲需和市局边界运营管控系统完成数据及接口对接，实现满足业务上报及监管要求。（需提供边界运营管控系统对接完成承诺函） | 套 | 1 |
| 7 | 万兆核心交换机 | 2U机框2*100GE光口+24*10GE光口 光模块_10GE_LC多模_300m*10 光模块_10GE_LC单模_10km*2 光转电模块_1GE*4 | 台 | 2 |
| 8 | 万兆电口模块 | 符合1.25G协议，支持热拔 接口：RJ45接口 光纤类型：RJ45 工作温度：-20℃~75°℃ 传输距离：30M 速率：10.3Gb/S | 块 | 3 |

#### 定制软件开发清单

| 序号 | 子系统名称 | 工作内容 | 具体功能 | 工作量（人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 后端平台/实战应用平台升级 |  |  |  |
| 1 | 设备监控 | 视频源设置 | 显示现网系统中所有视频源列表，并按现网系统视频源分组目录进行分组管理。 支持通过选择视频源，查看各个点位的实时视频；视频源选择方式包含：通过目录树选择、通过输入视频源名称/分组名称搜索。 | 0.2 |
| 2 |  | 分屏播放设置 | 支持选择一个视频源进行窗口播放。 支持选择四个视频源进行窗口播放。 支持选择一个视频源进行全屏播放。 支持在四个视频源中选一个进行全屏播放。 | 0.25 |
| 3 |  | 视频查看 | 实时抓拍查看 支持查看所选视频源的实时抓拍图，并以卡片形式显示，卡片详情包含抓拍小图、抓拍时间；点击单个抓拍卡片可查看抓拍详情，抓拍详情包含抓拍小图、抓拍大图、抓拍点位、抓拍时间等。 | 0.1 |
| 4 |  | 视频截图 | 支持根据自定义需求对当前观看视频页面进行框选截图存储。 | 0.3 |
| 5 |  | 录像回放 | 可按照指定的监控点、时间等要素检索历史图像资料进行回放，支持及时回放、画面暂停、图像抓拍等功能。 | 0.5 |
| 6 | 大屏展示 | 全息档案统计 | 大屏上对全息档案数据进行统计，包含档案总数量、关注人员数量、人车码关联数量。 | 0.3 |
| 7 |  | 实时数据展示 | 对系统中的人、车、机数据实时数据滚动展示，历史数据统计展示； | 0.4 |
| 8 |  | 分段统计 | 大屏对采集率、用户使用量进行24小时、7天、30天、90天分时间段进行统计展示。 | 0.4 |
| 9 | 布控任务管理 | 布控任务信息 | 用户可自定义布控名称，该布控分组下的人脸、车牌等布控数据将会按分组集中展示。 | 0.5 |
| 10 |  | 布控任务筛选 | 支持通过任务状态（未启动、运行中、已暂停、异常）、布控类型（不限、人脸布控、车辆布控、多维组合布控）、任务来源（不限、我创建的任务、分配给我的任务）、部门（不限、现网系统所有部门列表）、创建时间（不限、近7天、近15天、自定义时间）等条件筛选任务；支持通过输入任务名称、创建人等条件模糊搜索。 | 0.35 |
| 11 |  | 布控名录 | 支持分页显示布控任务列表，任务列表详情包含任务名称、目标姓名、目标证件号码、布控理由、预警类型、比中次数、预警图片、预警阈值、比中时间、布控有效时间、布控状态、创建人、创建时间、操作等。 | 0.3 |
| 12 |  | 布控点位管理 | 预警布控时针对前端点位进行管理，方便进行点位的选择和过滤， | 0.25 |
| 13 |  | 多库多阈值设置 | 支持在创建人脸布控任务时能够对选择的多个人像库分别设置不同的告警阈值条件，可同时设置精准阈值和模糊阈值，若人脸特征相似度在模糊阈值与精准阈值之间会产生告警记录但不会弹出告警提示框，若人脸特征相似度超过精准阈值则会弹出告警提示框同时产生告警记录。 | 0.5 |
| 14 |  | 布控视频源选择 | 在创建布控时支持多种视频源选择方式，包含：在设备目录树直接选择、通过输入视频源名称/分组名称/设备ID搜索、按点位/标签/分组选择，以及在地图中框选视频源等。 | 0.4 |
| 15 | 布控结果查看/分析 | 报警列表 | 进入此模块可显示具体的告警时间、目标姓名、布控图片、告警图片、预警地点等。 | 0.4 |
| 16 |  | 报警筛选 | 支持按时间、相似度、签收状态条件筛选告警，支持通过输入姓名、身份证号、车牌号等搜索告警。 | 0.35 |
| 17 |  | 导出布控报警 | 支持按条数批量导出筛选后或全部布控告警压缩包，且在导出时可自定义选择导出内容（全选、布控图片、抓拍大图、抓拍小图）。 | 0.3 |
| 18 | 全息档案 | 动态人员库 | 1.人员建档 平台自动对结构化后、前端采集的人脸按相似度进行建档，形成动态人员档案。 2.车辆关联 可查看与档案人员相关的所有车辆。 查询出的车辆以列表方式展示，展示内容：图片、车牌、关联度、同行次数；点击图片可以查询到关联车辆相册图片，点击图片可进行图片详情查看、以图搜图功能。可根据同行次数统计数据，可以查看关联指标内的图片和地点、时间。 | 1.5 |
| 19 |  | 重点人群一人一档 | 1.数据统计：自动统计档案总数； 2.汇聚档案：自动对档案进行归类汇聚，可自定义档案目标类型； 3.多维数据标签：多维数据标签包含证件号码、车牌号码、档案ID、建档时间、开始日期、结束日期、轨迹时间起止日期、轨迹地点、背景标签、布控标签等信息。 4.检索与筛选：可按照档案名称、证件号码、车牌号码、档案ID、建档时间、开始日期、结束日期、轨迹时间起止日期、轨迹地点、背景标签、布控标签、前科关系人员的数量≥数量的任意条件组合进行查询。查询输出以档案卡的方式展示。档案卡以图形卡片明显方式显示人员图像、名称、年龄、性别、证件号码、档案ID、建档时间、更新时间、前科关系人数量、相册数量、前科历史标签、关联车的个数。点击档案卡，就进行人员档案查询。 | 1.3 |
| 20 |  | 机动车动态档案 | 1.车辆建档：平台自动对结构化后，按机动车车牌号码、机动车车辆颜色、机动车车牌籍贯、机动车品牌等要素形成机动车动态管理档。 2.轨迹汇聚：可用人员轨迹来关联同行车辆轨迹，在地图上动态展示。 | 1.5 |
| 21 |  | 人员分类归档 | 可按照的档案总量、今日更新（今天在本区域内的人像更新的人像数）、今日新增（今天在本区域内的人像第一次出现的数量）、关注人员（布控分组人员）分类归档和查询，可在显示位置显示总量归档数，今日新增数。 | 0.95 |
| 22 |  | 活动轨迹 | 可查询归档人员建档以来的活页时间规律，可查询到每个规律时间段的人像图片，可根据图片进行详情查看和以图搜图操作。 | 0.7 |
| 23 |  | 人员相册 | 可查询归档人员建档以来的相册图片，可以大图或者小图展示。单选每个图片可进行详情查看和以图搜图操作。 多选多张相册图片，可进行目标人员跟踪、一键布控、文件摆渡、地图展示、同行车辆、同行人像、添加线索、批量下载、收藏功能操作。 | 0.75 |
| 24 |  | 未成年人前科库 | 建立未成年人前科库，对有犯罪前科的未成年人进行管控，通过前端感知设备（人脸相机、高清车辆卡口、电子围栏）采集的数据，实时掌握流动未成年人的落脚点、活动轨迹及通过大数据运算分析接触的亲密关系圈。 | 1.5 |
| 25 |  | 轨迹数据汇聚 | 实时追踪人员和车辆的移动轨迹，将轨迹数据汇聚到对应的档案中。轨迹数据包括位置、时间等信息。 | 0.7 |
| 26 |  | 关联关系挖掘 | 利用数据挖掘技术对关系图谱进行深度分析，挖掘出潜在的关联关系。这些关联关系可以用于行为分析、异常检测等应用。 | 0.8 |
| 27 |  | 落脚点分析 | 利用人脸识别技术对捕获的图像通过设备地址、时间、出现次数等维度分析出人员的落脚点，并支持手动添加落脚点信息。 | 0.8 |
| 28 |  | 关系图谱 | 以车辆为中心，实时刻画车辆与人员、车辆与车辆之间的关系图谱。 | 1.2 |
| 29 |  | 关联ETC数据 | 对ETC采集的数据通过和人脸、车辆轨迹进行分析关联 | 0.4 |
| 30 |  | 关联IMSI数据 | 对电子围栏采集的数据通过和人脸、车辆轨迹进行分析关联 | 0.4 |
| 31 |  | 关联蓝牙数据 | 对ETC采集的蓝牙数据通过和人脸、车辆轨迹进行分析关联 | 0.4 |
| 32 | 人员库模型 | 人员库管理 | 对不同类型的前科人员进行灵活的自定义分组，便于管理人员根据实际需要对前科人员进行精准分类，实现同单位人员数据的默认共享，确保信息流通顺畅，人员上传后自动进行人员全息档案建档，支持分组数据一键预警布控。 | 0.8 |
| 33 |  | 碰撞分析 | 人员库分组数据可通过创建任务方式进行多数据碰撞分析，确保能够全面、深入地挖掘数据间的潜在关系，支持按时间、相似度、设备、交集、差集等多要素分析；对碰撞结果聚合统计，便于查看。 允许用户随时查看碰撞分析的结果，支持按姓名、身份证号、次数、地点数、天数等维度进行筛选，便于用户快速定位所需信息 | 1.2 |
| 34 |  | 人员标签功能 | 根据个人的犯罪记录或违法行为，对其进行标签化分类，以便在人员管理和风险评估中提供参考。 | 0.8 |
| 35 | 实时预警 | 预警信息弹窗 | 用户登录后首页需具有实时预警信息弹窗并播放预警声音。用户点击预警信息弹窗，可在地图上闪烁预警地点，点击闪烁预警点，可以弹出人像或车辆布控预警信息卡片。在首页右侧以布控预警框列表的方式显示各类预警信息列表。 用户点击在预警信息列表的布控预警信息卡片，在地图上以大图的方式显示该设备采集的人像或车辆图片，并可在图片中进行二次图片结构化，查询此设备前后60秒的图片，下载大小图、录像查询、搜索周围设备目标、以图搜图操作。 | 0.6 |
| 36 |  | 布控预警信息卡片 | 布控预警信息卡片在右侧预警列表和地图上显示，分为人像布控预警信息卡片和车辆布控预警信息卡片。 人像布控预警信息卡片显示信息：布控名称、布控图片、采集图片、目标名称、设备地址、采集时间、布控民警、设备ID、经纬度；人像前科红色标签数、布控模型比中的黄色标签数。 车辆布控预警信息卡片显示信息：布控名称、布控车图片、采集车图片、目标车牌、设备地址、采集时间、布控民警、设备ID、经纬度。 | 0.55 |
| 37 |  | 人像布控预警信息卡片 | （1）目标人员定位位置：小框内以地图显示抓拍机的位置并闪烁，可点击查看基本信息。 （2）抓拍比中基本信息：抓拍ID、设备ID、采集地址、采集时间、布控编号、布控分组、目标名称、证件号码、性别、年龄、眼镜、帽子、口罩。 （3）大图显示和研判： 在大图框中可下载图片，以图搜图、图片结构化、查看此图片前后60秒的图片、查询视频录像和搜索周围设备图像。 | 0.6 |
| 38 |  | 车辆布控预警信息卡片 | 1.点击在地图上的车辆布控预警信息框或者点击右侧的布控预警列表中的车辆布控预警信息框，进入车辆预警信息详情页，提供三大信息：大图显示及研判、目标车辆定位位置和抓拍比中车辆基本信息； 2.数据统计列表具有次数、地点、区域和天数统计数字，点击统计数字，可进行钻取查询。点击次数数字，以各个地点的人像图片列表小图显示；点击地点统计数字，以表格的形式显示所有的地点；点击区域统计数字，可显示管辖的行政区划名称或者机构；点击天数统计数字，以24小时时刻表的方式显示在抓拍时刻，抓拍到多少图片，反映布控车辆轨迹信息规律。 | 0.6 |
| 39 |  | 预警信息列表 | 系统可根据布控预警模型（如：离开区域、进入特定区域、首次出现、人员聚集、小区多地点出现等）进行预警，在预警信息栏和预警信息列表中以黄色标识，点击黄色标签，可进入比中模型页。显示关注人员（或车辆）地图位置、基本信息、比对原图、比中图片组。 | 0.5 |
| 40 |  | 实时预警地图展示 | （1）二维或者三维实景地图为背景，地图可按照视频图像实战的需要分为人像图层、车辆图层、ETC图层、电子图层等。 （2）预警信息列表在实时预警页可隐藏，也可展开。 （3）在图层上具备多边形，正方形、画圆圈选设备，圈选设备以列表方式展示，可继续点击设备可查询设备采集的数据或图像，点击图像可进行以图搜图、图像结构化等操作搜索目标。 （4）可在地图上用不同颜色标注和展示不同的设备设施，有报警的，闪烁显示。 | 0.5 |
| 41 | 数字证书对接 | 数字证书对接 | 对接市局数字证书接口，用PKI进行登录平台，并且同步市局用户信息。 | 1.2 |
| 42 | PGIS对接 | 地图图层切换 | 地图展示方式分为影像图、矢量图，在地图操作界面可以进行切换进行展示地图。 | 0.35 |
| 43 |  | 地图层级展示 | 提供地图瓦片，通过点击图层可以对地图进行放大、缩小， | 0.35 |
| 44 |  | 目标轨迹刻画 | 对已知行驶轨迹的车辆进行查询检索，检索的数据可以在地图上进行目标轨迹刻画，实现多个目标同时在地图上沿轨迹坐标点平滑移动，支持设置移动速度。单个目标可以进行暂停、继续等功能。 | 0.3 |
| 45 |  | 地图散点 | 对已知的设备进行地图上撒点，散点完成后可在地图上点击标记点可查看其他设备要素。 | 0.4 |
| 46 |  | 图层叠加 | 可在地图上放大、缩小。 | 0.4 |
| 47 |  | 图标聚合 | 针对大批量的标注点，实现标注点聚合功能，聚合根据图层的放大及缩小来进行实时聚合。 | 0.25 |
| 48 |  | 鼠标测距 | 点击鼠标测距功能，在地图上测试2点之间距离。 | 0.325 |
| 49 |  | 图形选择 | 在地图上可画圆、多边形进行筛选点位信息。 | 0.35 |
| 50 |  | 经纬度校正 | 对接入的设备经纬度不准的数据，用户可在地图上拖动该设备的经纬度，拖动到正确位置后点击保存，该设备的经纬度就进行修改成功。 | 0.5 |
| 51 | 审计平台对接 | 审计平台对接 | 对接市局日志库，把平台操作日志传输到市局平台 | 1 |
| 二 | 升级服务/运维平台软件功能升级服务 |  |  |  |
| 1 | 运营治理APP | 接单管理 | 提供面对维修人员的工单接单管理 | 0.4 |
| 2 |  | 维修工单 | 完成针对维修、线路维修、报备审核等多场景的业务闭环处置管理流程，包含转单、图片上传、记录填充及审核意见的管理 | 0.5 |
| 3 |  | 报备工单 | 基于报备工单申请、审核等完整场景服务支持 | 0.3 |
| 4 |  | 线路工单 | 提供基于线路故障的派发与维护的功能 | 0.3 |
| 5 |  | 工单处置 | 完善完整的工单处置流程支持，提供工单修复后的智能检测支持 | 0.5 |
| 6 |  | 工单检索 | 提供项目、名称、时间等多条件的检索 | 0.5 |
| 7 |  | 工单导航 | 提供工单点位的路线导航服务，前提报修资产已治理并具备完整的经纬度 | 0.5 |
| 8 |  | 工单上图处置 | 提供工单上图，接单、处置、检索等日常实战场景支持 | 0.6 |
| 9 | 业务工单 | 工单等级管理 | 提供工单级别的管理，同时基于标签完成不同级别的自动绑定功能，这样可以针对后续工单超时进行跟踪 | 0.6 |
| 10 |  | 派单配置管理 | 提供派发设置的管理，也就是针对工单派发过程中工单的自动派发进行统一管理，如项目过保、重点点位、报备点位等确认，进行确保工单派发的完整、准确 | 0.5 |
| 11 |  | 工单处置流程配置管理 | 提供一级、二级、三级、线路维修、报备审核等业务闭环流程的设计及处理监听器及事件的处置管理流程支持 | 1.5 |
| 12 |  | 工单处置表单配置管理 | 提供处置工单及处置结果的存库与跟踪管理 | 0.6 |
| 13 |  | 所有工单 | 所有工单的检索与实时跟踪 | 0.5 |
| 14 |  | 维修中的工单 | 接单、处置、检索、导出等完整功能场景支持 | 1.5 |
| 15 |  | 自动结单 | 针对自动恢复的工单实现完整的检索支持 | 0.5 |
| 16 |  | 已完成工单 | 所有已完成工单的管理及详情检索服务 | 0.5 |
| 17 |  | 报备工单 | 提供报备工单的处置的完整场景支持 | 0.6 |
| 18 |  | 回退（线路）工单 | 提供回退（线路）工单的完整功能场景支持 | 1 |
| 19 |  | 运营单位管理 | 提供运营单位的管理功能 | 0.5 |
| 20 |  | 运营单位授权 | 针对系统内的用户实现用户、项目、角色在运营单位中进行授权 | 0.4 |
| 21 |  | 项目与运营单位、人员等关联配置管理 | 指定项目的运营单位（二级）、维护人员的配置管理 | 0.4 |
| 22 | 资产中心（升级） | 资产百度 | ,提供搜索/查看资产基础信息和档案信息、支持二次搜索导出功能，提供记录搜索、地图搜索两种场景，包含全量资产、项目资产、平台资产、未建档资产、一机一档、一杆一档 | 0.2 |
| 23 |  | 标签管理 | 提供标签、标签值的管理，同时提供基于标签的档案资产打标签，提供选择与批量导入打标等实战功能，支持标签打标后的资产导出功能 | 0.5 |
| 24 |  | 资产建模管理 | 提供不同类别、不同类型的资产类别的字段建模、分组及关联关系建模，为实体资产、装备资产等提供完整的资产建档的完整服务支撑 | 0.5 |
| 25 |  | 设备资产管理 | 提供数据中心资产、警务装备资产等完整CRUD与导入、导出功能，资产字段采用动态配置、动态渲染的功能支撑 | 0.5 |
| 26 | 业务巡检算法 | 运行在线检测 | 提供5000路以下的设备自动巡检（运行在线）服务，检测后实现风险事件及结果的呈现 | 0.5 |
| 27 |  | 录像完整检测 | 提供5000路以下的设备自动巡检（录像完整）服务，检测后实现风险事件及结果的呈现 | 0.7 |
| 28 |  | 时钟准确检测 | 提供5000路以下的设备自动巡检（时钟准确）服务，检测后实现风险事件及结果的呈现 | 0.6 |
| 29 |  | 标注准确检测（海康） | 提供5000路以下的设备自动巡检（标注准确）服务，检测后实现风险事件及结果的呈现 | 0.8 |
| 30 |  | 设备取流检测 | 提供5000路以下的设备自动巡检（取流正常）服务，检测后实现风险事件及结果的呈现 | 0.5 |
| 31 | 运营分析 | 指标分析 | 提供运营商、项目的在线率检索分析，目前暂时显示当月每天的在西安率，同时可以查询历史在线率 | 0.6 |
| 32 |  | 运营商分析 | 提供运营商维度的点位统计分析，分在保、过保两种类型 | 0.5 |
| 33 |  | 项目分析 | 提供运营商在保、过保的点位分析及在线路分析服务 | 0.5 |
| 34 |  | 工单分析 | 提供时间段内的实时工单、已完成工单、自动结单的分析 | 1 |
| 35 |  | 长期离线 | 提供长期离线的统计分析与导出功能 | 0.5 |
| 36 |  | 频繁离线 | 提供频繁离线的统计分析与导出功能 | 0.5 |
| 37 |  | 多次派单 | 提供多次派单的统计分析与导出功能 | 0.5 |
| 38 |  | 质态分析 | 提供运营在线、录像完整、标注准确、时钟正确、报备点位、过保点位的统计分析与导出 | 1.5 |
| 39 | 其他 | 可信边界同步 | 提供完整互联网、视频网络数据ftp搬运适配等 | 0.5 |

- 注：投标人投标文件中须提供由线路供应商盖章的文件，承诺所报线路资费真实有效、服务期内不擅自提价。未提供作无效标处理。（承诺函格式自拟）

#### 施工工程清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换设备拆除安装调试 | 套 | 1300 |
| 2 | 拆闲补盲 | 点 | 850 |

#### 前端及网络运维清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电费代结算服务 |  |  |  |
| 1 | 天网补盲前端电费（36个月） | 点 | 98 |  |
| 2 | 技防城前端电费（36个月） | 点 | 599 |  |
| 3 | 天网前端电费（36个月） | 点 | 504 |  |
| 二 | 网络链路费 |  |  |  |
| 1 | 沿江生态廊道及半程马拉松项目网络链路使用费（36个月） | 条 | 42 |  |
| 2 | 天网补盲网络链路使用费（36个月） | 条 | 435 |  |
| 3 | 技防城网络链路使用费（36个月） | 条 | 2356 |  |
| 4 | 天网网络链路使用费（36个月） | 条 | 1879 |  |
| 三 | 前端运维费 |  |  |  |
| 1 | 沿江生态廊道及半程马拉松项目前端及网络链路运维费（36个月） | 条 | 42 |  |
| 2 | 天网补盲工程前端及网络链路运维费（36个月） | 条 | 435 |  |
| 3 | 技防城前端及网络链路运维费（36个月） | 条 | 2356 |  |
| 4 | 天网工程前端及网络链路运维费（36个月） | 条 | 1879 |  |
| 五 | 设备维保续保服务 |  |  |  |
| 1 | 老旧设备续保费 | 项 | 1 | 参见【老旧设备续保费】清单 |

- 老旧设备续保清单

| 序号 | 设备名称 |  | 部署位置 | 品牌 | 采购时间 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网区域防火墙 |  | 社会面网络 | 启明星辰 | 2018 | 台/3年 | 1 |
| 2 | 互联网区域网闸 |  | 社会面网络 | 启明星辰 | 2018 | 台/3年 | 1 |
| 3 | 社会面区域防火墙 |  | 社会面网络 | 启明星辰 | 2018 | 台/3年 | 1 |
| 4 | 单光边界平台 | 防火墙 | 感知网 | 绿盟科技 | 2018 | 台/3年 | 1 |
|  |  | 入侵检测 |  | 启明星辰 |  | 台/3年 | 1 |
|  |  | 单向光闸 |  | 合众数据 |  | 台/3年 | 2 |
| 5 | 请求服务系统 | 请求服务系统 | 感知网 | 合众数据 | 2018 | 台/3年 | 2 |
| 6 | 单光边界平台 | 防火墙 | 公安网 | 绿盟科技 | 2015 | 台/3年 | 1 |
|  |  | 入侵检测 |  | 启明星辰 |  | 台/3年 | 1 |
|  |  | 单向光闸 |  | 合众数据 |  | 台/3年 | 2 |
| 7 | 请求服务系统 | 请求服务系统 | 公安网 | 合众数据 | 2015 | 台/3年 | 2 |
| 8 | 数据边界平台 | 防火墙 | 公安网 | 启明星辰 | 2018 | 台/3年 | 1 |
|  |  | 入侵检测 |  | 启明星辰 |  | 台/3年 | 1 |
|  |  | 数据交换系统 |  | 天行网安 |  | 台/3年 | 3 |
| 9 | 视频边界平台 | 防火墙 | 公安网 | 启明星辰 | 2018 | 台/3年 | 1 |
|  |  | 入侵检测 |  | 启明星辰 |  | 台/3年 | 1 |
|  |  | 视频安全接入系统 |  | 天行网安 |  | 台/3年 | 3 |
| 10 | 准入控制系统 |  | 公安网 | 启明星辰 | 2020 | 台/3年 | 1 |
| 11 | 运维安全网关 |  | 公安网 | 启明星辰 | 2020 | 台/3年 | 1 |

- 第六章投标文件的编制要求及参考格式

1.投标文件的组成

见本招标文件第二章3.1条。

2.投标文件的编制内容及编制要求

2.1开标一览表

2.1.1 投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。

2.1.3开标一览表格式见附件。

2.2 投标函

2.2.1投标人应按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2投标函必须加盖投标人法人公章并经法定代表人签字或签章。

2.3资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺函；

（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料。

2.4采购需求响应表

- 投标人应仔细阅读招标文件第五章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。采购需求响应表须详细说明实际提供的服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。

- 承诺函:提供由线路供应商盖章的文件，承诺所报线路资费真实有效、服务期内不擅自提价。（承诺函格式自拟）

2.5投标人认为应列入投标文件的其他材料

投标人应对照第三章评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

3. 投标文件参考格式

3.1投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：（盖法人章）

联系人：

联系电话：

日期：______年____月____日

3.2开标一览表

开标一览表

投标人名称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 标的名称 | 总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 元 小写： 元 （人民币） |

日期：______年____月____日

3.3投标函

投标函

致：(采购人名称)：

根据（项目名称）招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1、投标价格为（大写）：                         。如我方中标，投标总价即为合同价，在履行合同约定的责任和义务的过程中不再要求调增。

2、合同履行期限：           。

3、投标有效期： 60天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

4、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方投标文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.4投标报价明细表及分析说明

投标报价明细表及分析说明（含税）

| 序号 | 货物或服务名称 | 参数 | 品牌（货物须标注） | 单位 | 数量 | 价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |

备注：（1）投标报价单价为全费用综合单价，包含但不限于材料费，设备费、机械费、制作、采购、包装、保管、运杂费、安装、调试、清理保洁、使用培训、管理费、配合费、安全文明施工费、临时设施费、合理利润、规费、税金等交付使用方前及合同期保修发生的所有费用。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.5供应商资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺函

供应商基本资格条件承诺函

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料

1.具有有效的营业执照（附证书的复印件）；

2.中小企业声明函（参考格式附后）；

3.特定资格要求：无；

附件：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商未提供此声明函的，将无法享受价格优惠评审。

3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.6采购需求响应表

（1）采购需求响应表（格式自拟）

（2）承诺函:提供由线路供应商盖章的文件，承诺所报线路资费真实有效、服务期内不擅自提价。（承诺函格式自拟）

3.7对照第三章资格审查及评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。

3.8附件：法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月          日

经营期限：

姓    名：          性别：        年龄：

身份证号码

联系方式：                         邮箱：

系          （投标人名称）         的法定代表人。

特此证明。

附身份证复印件

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日 期：      年     月     日

- 授权委托书

委托人（投标人）：

地    址：

法定代表人：

受委托人（一）：                 职务：

受委托人（一）身份证号码：

联系方式：                         邮箱：

现委托上述受委托人在   （招标项目名称）        招标投标活动中，作为委托人的授权委托人。

委托事项：领取采购文件、编制、签署、递交、说明补正响应文件、签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联合行使或独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。

投标事务负责人无转委托权。采购人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。

委托期限：   日，自  年  月  日至  年  月  日。

附身份证复印件

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

受委托人 (签字或签章)：

日 期：      年     月     日