采　购　文　件

项目名称：基于工业互联网的船舶典型零件智能制造生产线实训室

项目编号：JSZC-320000-BJZC-G2025-0029

采购人：江苏省无锡交通高等职业技术学校

采购代理机构：北京中昌工程咨询有限公司

二〇二五年九月

- 第一章  投标邀请

项目概况

基于工业互联网的船舶典型零件智能制造生产线实训室项目JSZC-320000-BJZC-G2025-0029 招标项目的潜在投标供应商应在北京中昌工程咨询有限公司获取采购文件，并于2025年10月11日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-BJZC-G2025-0029

2.项目名称：基于工业互联网的船舶典型零件智能制造生产线实训室

3.预算金额：265万元

4.最高限价：265万元

5.采购需求(简介)：建设（1）实训区域一：智能建造；（2）实训区域二：智能舾装；（3）实训区域三：精度控制；（4）实训区域四：3D船模打印；（5）实训区域五：数字化管控中心。（详细内容见本采购文件第四章）。

6.合同履行期限：60日历天内须完成供货安装调试并交付验收（具体时间可按照采购人要求执行）。

本项目标的所属行业：工业。

本项目是否专门面向中小企业：否。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

- 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(投标供应商相关信息一览表或提供资格承诺函）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳社会保险资金的相关材料，或提供资格承诺函）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函或提供资格承诺函）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。供应商如为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能环保产品须提供相关证明材料。

（三）本项目的特定资格要求：投标供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以采购机构评标当日查询结果为准）

- 三、获取采购文件

1.时间：2025年9月12日至2025年9月19日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：无锡市南湖大道501号扬名创智园H座2楼

方式：凡有意参加投标者，携带投标供应商法定代表人授权委托书原件及授权委托人身份证复印件至无锡市南湖大道501号扬名创智园H座2楼报名并领取纸质采购文件。

售价：500元。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年 10 月11 日 9 点 30 分（北京时间）。

2. 地点：北京中昌工程咨询有限公司（无锡市南湖大道501号扬名创智园H座2楼）

- 五、公告期限

招标公告及采购文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省无锡交通高等职业技术学校

地 址：无锡市滨湖区荣巷街道钱荣路98号

联系人：刘老师

联系方式：0510-68781233

2.采购代理机构信息

名称：北京中昌工程咨询有限公司

地　址：无锡市南湖大道501号扬名创智园H座2楼

联系人：祁娜

联系方式：0510-88102819、19952293931

- 八、其他

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注北京中昌工程咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

2、本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标供应商须知

- 投标供应商须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：江苏省无锡交通高等职业技术学校 联系人：刘老师 联系方式：0510-68781233 联系地址：无锡市滨湖区荣巷街道钱荣路98号 |
| 2 | 采购代理机构：北京中昌工程咨询有限公司 项目联系人：祁娜 联系方式：0510-88102819、19952293931 联系地址：无锡市南湖大道501号扬名创智园H座2楼 |
| 3 | 项目名称：基于工业互联网的船舶典型零件智能制造生产线实训室 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：本次采购不收取 |
| 7 | 投标文件份数：正本1份，副本4份。电子文档的份数：1份（U盘形式内含正本PDF格式扫描件及同版本WPS兼容格式文件）。 |
| 8 | 投标文件开始接收时间：2025年10月11日上午9时 投标文件接收截止时间：2025年10月11日上午9时30分 投标文件接收地点：北京中昌工程咨询有限公司（无锡市南湖大道501号扬名创智园H座2楼） 开标时间：同投标文件接收截止时间 地点：同投标文件接收地点 |
| 9 | 投标报价：所有投标响应均以人民币报价。该报价为采购后送到指定地点的全部费用，含相关税费，运输费，保险费及相关服务费等一切可能发生的费用。 投标报价不得超过招标公告、采购文件规定的最高限价，超过规定的最高限价的投标文件，按无效投标处理。 |
| 10 | 采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11 | 招标代理服务费按照以下方式计算： 成交金额（万元）; 货物类; 服务类; 工程类. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 100000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 1、按本表费率计算的费用为代理服务全过程的收费基准价格。 2、代理服务费以收费标准（货物类）的70%收取，按差额定率累进法计算。. 3、中标供应商向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |

- 一、总  则

- 1、适用范围

1.1 本采购文件仅适用于基于工业互联网的船舶典型零件智能制造生产线实训室。

- 2、定义

采购文件中下列术语应解释为：

2.1 “招标组织方”系指政府分散采购代理机构，即：北京中昌工程咨询有限公司。

2.2 “投标供应商”系指向招标组织方提交投标文件的供应商。

2.3 “采购人”系指委托采购单位，即：江苏省无锡交通高等职业技术学校。

2.4 “货物”系指投标供应商提供的系统、套件、成套技术资料及手册。

2.5 “服务”系指按合同规定中标人必须承担的供货安装、设备调试、系统集成、技术指导、培训等以及其他服务。服务亦包括采购文件中特别描述的其他形式的服务。

2.6“工程”系指本次采购范围内所描述的工程。

- 3、本次采购方式

3.1本次采购采取公开招标方式（本项目不接受联合体投标）。

- 4、投标费用

4.1投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用（包括中标单位需向招标组织方缴纳的代理服务费及评审费）。不论投标的结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

- 5、适用法律、政策及约束力

5.1强制采购信息安全产品，信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.2根据财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》中的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后价格参与评审。本项目属于货物类，本项目所属行业：工业。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.5根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.6本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

5.7投标供应商一旦领取了本采购文件并参加投标，即被认为接受了本采购文件中的第一、第二、第三、第四部分的所有条款。

二、采购文件

- 6、采购文件构成

6.1 采购文件包括：

（1） 招标公告；

（2） 投标供应商须知；

（3） 合同条款；

（4） 项目需求；

（5） 投标文件（格式）；

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标组织方联系解决。

6.2投标供应商应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 7、采购文件的澄清和修改

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，均应在投标截止期至少十五日前按采购文件中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真、电报等）通知招标组织方。

7.2招标组织方可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在“江苏省政府采购网”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标组织方将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有已完成报名的供应商，供应商请登录系统查看相应内容；不足15日的，招标组织方将顺延提交投标文件的截止时间。

7.3 除非有特殊要求，采购文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的编写

8.1 投标供应商应仔细阅读采购文件，了解采购文件的要求。在完全了解采购要求和服务的技术规范和要求以及商务条件后，编制投标文件。

8.2投标文件的正本和所有的副本均需双面打印并装订胶装成册，凡修改处（书写应清楚工整）需加盖投标供应商公章。

8.3投标文件应有投标供应商的法定代表人或其委托代理人在规定签章处逐一签署及加盖投标供应商的公章（副本的签字和盖章可以是复印的）。

8.4投标文件的份数：一式伍份。正本壹份，副本肆份（正本和副本的内容和资料应当一致），并注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

8.5投标文件需提供详细的目录及评分索引表，并按顺序编写页码。

- 9、投标语言及度量衡单位

9.1 投标供应商的投标文件以及投标供应商就有关投标的所有来往函电等均应使用中文。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除采购文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标供应商编写的投标文件应按照采购文件第五部分投标文件（格式）的要求编写。

10.2 投标供应商应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

- 11、投标函

11.1投标供应商应按照采购文件中提供的“投标书（函）”的格式及要求填写。

- 12、投标报价

12.1 投标供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，项目总报价中需包括本次招标所包含的所有要求提供货物及服务本身已支付或将支付的各种税费及其他相关费用。

12.2 投标供应商应按采购文件所提供的各报价表格式报价。

12.3 中标价即为合同签约价。

12.4 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5 投标应以人民币报价。

- 13、技术规格要求和项目需求的响应

13.1投标供应商必须依据技术要求及规格，逐条说明投标货物、服务的技术参数、运行性能以及适用性。

13.2投标供应商必须提交其所投标货物是符合采购文件的技术响应文件。该文件可以是文字资料、拓扑图和数据，并须提供在技术规格中规定的保证货物和服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料。

13.3 技术规格的响应，应对采购文件中的技术规格逐项作出实质性响应。

13.4 投标供应商的服务承诺应按不低于采购文件中项目需求的标准做出响应。

- 14、投标供应商资格和能力的证明文件

14.1按照合格投标供应商的规定，投标供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力签订和履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2 投标供应商除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术等各方面的能力。

15、投标保证金

15.1本项目不收取投标保证金

16、投标有效期

16.1 投标有效期为：投标文件自开标之日起90天内有效。供应商一旦报名本项目并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

16.2在特殊情况下，招标组织方于原投标有效期满之前，可向投标供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标供应商可以拒绝招标组织方的这一要求而放弃投标。同意延长的投标供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 四、投标文件的递交

- 17、投标文件的密封和标记

17.1投标供应商应将投标文件正本、副本及开标一览表密封，包装物上应加盖投标供应商公章，并注明投标供应商名称、项目名称、项目编号。

17.2未密封的投标文件，招标组织方应当拒收。

17.3投标供应商在递交投标文件时须由法定代表人或其委托代理人出示居民身份证，并填写签到簿。投标供应商法定代表人或其委托代理人未出示居民身份证的，招标组织方拒绝接收其投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标供应商需在采购文件规定的投标截止时间前，将投标文件送达招标公告指定的投标地点。

18.2在投标截止时间以后送达的投标文件，招标组织方拒绝接收。

18.3招标组织方可以通过修改采购文件自行酌情延长投标截止时间，在此情况下，推迟投标截止时间将以书面形式通知已完成报名的供应商，并在“江苏省政府采购网”上发布公告。供应商请登录系统查看相应内容。

- 19、投标文件的补充、修改或者撤回

19.1投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标组织方。补充、修改的内容应当签署、盖章、密封，包装物上应注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。

19.2在投标截止时间之后，投标供应商不得对其投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标组织方在采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

- 20、开标及评委会组成

20.1招标组织方将在采购文件确定的时间和地点进行开标。

20.2开标时，由投标供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标组织方工作人员当众拆封。

20.3招标组织方将当众宣读投标供应商名称、项目编号、项目总报价、项目工期等情况，以及招标组织方认为合适的其他详细内容。招标组织方将做开标记录，开标记录由参加开标的各投标供应商代表和相关工作人员签字确认。

20.4投标供应商在报价时不允许出现选择性报价，否则将被视为无效投标。

20.5投标供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、招标组织方相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、招标组织方及时处理投标供应商代表提出的询问或者回避申请。

20.6投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

20.7评标委员会将由5人或5人以上（单数）组成。

- 21、评标过程的保密

21.1 开标开始后，至向中标的投标供应商授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标供应商以及与评标无关的其他人员透露。

21.2 在评标过程中，如果投标供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

21.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

- 22、评标委员会评标注意事项

22.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。

22.2评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22.4评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标供应商；

（2）接受投标供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

22.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人、招标组织方将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人、招标组织方将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人、招标组织方将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

22.6评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、招标组织方沟通并作书面记录。采购人、招标组织方确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

- 23、投标供应商资格审查

23.1 开标后，采购人将依法对投标供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度或2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标供应商相关信息一览表，或提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料，或提供资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 详见投标函（书）格式，或提供资格承诺函。 |
| 6 | 信用记录 （由网上直接查询，供应商无需提供证明材料） | 投标供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以采购机构评标当日查询结果为准） |
| 7 | 授权委托人劳动合同和社保证明 | 授权委托人与投标供应商签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；如为法定代表人可不提供；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的扫描件或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件） |

- 24、投标供应商符合性审查

24.1评标委员会应当对投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度，以确定是否满足采购文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件签署、盖章（含法定代表人身份证明书和法人授权委托书）； |
|  |  | 投标报价； |
|  |  | 须提供投标供应商在开标前半年内任意一个月缴纳的社保证明材料； |
|  |  | 无效投标情形的判定和处理； |
|  |  | 法律、法规和采购文件规定的其他资格证明材料； |
| 2 | 投标文件完整性 | 投标文件内容完整性、齐全性； |
| 3 | 对采购文件响应程度 | 审查投标文件与采购文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留； |

审查投标文件与采购文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的供货（或服务）范围、质量和性能的，或者在实质上与采购文件不一致，有限制采购方权利和投标方义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应采购文件的投标方的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 25、无效投标的情形

投标供应商存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）未按规定由投标供应商的法定代表人签字或盖章；或其委托代理人未按规定签字的；或未加盖投标供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

（2）如有委托代理人的，未提供委托代理人证明材料的；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（4）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（5）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单；

（6）技术参数有负偏离，经评委会认定影响采购人实际使用的；

（7）报价超过采购文件中规定的预算金额的；

（8）（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（9）投标供应商提交的是可选择报价的；

(10) 投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（11）不同投标供应商的投标文件出现了评委会认为不应当雷同的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（13）投标供应商存在串通投标情形的；

（14）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性条款（须经评标委员会半数以上同意）。

- 26、废标的情形

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商。

- 27、供应商不足三家的处理

27.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 28、串通投标的情形

有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，投标无效：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

- 29、投标文件的澄清

29.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

29.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 30、报价前后不一致的处理原则

30.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标（报价）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商法定代表人或其委托代理人签字确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

31、投标文件的评价和比较

31.1本项目评标采用综合评分法。

31.2评委会在评标时，将主要考虑下列因素：

（一）投标报价 (35分)

第一步：投标报价低于或等于最高限价的，为有效报价。超最高限价的投标报价为无效报价。无效报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足采购文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分，其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35%×100。

注：1.价格扣除：①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2020】46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

2.（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（二）公司综合服务能力（20分）

1.投标供应商或设备生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分（投标文件中提供证书复印件加盖投标供应商公章，不提供或不符合要求均不得分）。

2.投标供应商取得船舶类软件著作超过20个得5分，超过10个但少于20个得2分，少于10个不得分（投标文件中提供证书复印件加盖设备供应商公章，不提供或不符合要求均不得分）。

3.投标供应商提供自2022年1月1日以来（以合同签订为准）承担过的类似智能制造生产线或船舶虚拟仿真实训室建设业绩，每提供1个合同得3分，本项最高得9分。（提供中标(成交) 通知书或合同复印件并加盖投标供应商公章以及该项目相关银行进账凭证复印件，时间以合同为准，同一个业绩不可重复计取，提供相关材料应反映数据，否则视为未提供）

4.合作承诺书(5分)

投标供应商承诺在服务过程中单独列支部分经费，用于支持学校教学设备购置经费不少于2万元的得2分，经费每增加2万元加1.5分，累计最高加3分。本项最高得5分。（提供承诺书并加盖投标供应商公章，不提供或不符合要求均不得分）。

（三）现场讲解（6分）

投标供应商（授权代表或项目负责人）进行现场讲解：时间10分钟。

评委根据投标供应商提交的技术方案、项目方案设计规划图、整体实施方案等，对授权代表或项目负责人的汇报讲解进行综合评分，重点在可实现功能、满足技术要求的表现。评分标准如下：

主题鲜明、流程清晰、互动性强、可操作性强、内容完整（6分）；

主题不突出，流程基本合理、互动性一般，可操作性一般、内容基本齐全（4分）；

主题不清晰，流程逻辑不清，可操作性差、内容不齐全（3分）；

未提交方案或完全不符合需求（0分）。

备注：投标文件中需明确包含技术方案、项目方案设计规划图、整体实施方案等相关内容。如有讲解材料（可通过文字描述、效果图、视频、PPT演示稿、截图等方式呈现），可放入单独U盘，随身携带（非标书中要求提供的扫描盖章版的u盘）现场汇报讲解使用。

（四）技术方案：（39分）

1.技术方案：14分

投标供应商需结合项目需求提供技术方案（技术方案包括但不限于系统概述、需求分析、系统结构、系统功能、系统部署等方面），方案全部包含以上内容且完全满足项目需求的得14分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得8分，方案内容简略且基本无实质性意义的得3分,未提供方案说明的不得分。

2.项目方案设计规划图：10分

投标人提供整个场地平面空间设计规划图（三维设计效果图、二维平面布局图和初步施工图），由评委进行横向比较评分。评分细则具体如下：

场地设计规划符合教学要求，整体规划完整、协调、美观，内容详实，功能分区明确合理实用，设备摆放规范，可实施性强，且完整提供符合要求三种类型图的，得10分。

场地设计规划及实施性较完整、较合理实用、较规范的，且完整提供符合要求三种类型图的，得5分。

场地设计规划及实施性一般，欠完整、欠合理实用、欠规范的，且完整提供符合要求任意两种类型图的，得3分。

其他情形，不得分。

注：投标人投标时提供的三种类型图应符合如下要求，否则视为未提供相关类型图：

（1）三维设计效果图：提供不同视角全局鸟瞰效果图≥6张和各实训单元区域1.7米人物观察不同视角效果图，效果图规划内容应完整呈现出各实训单元的关键设施设备。

（2）二维平面布局图：提供整体及各实训单元二维平面布局图。

（3）初步施工图：提供各实训单元初步施工图，包括强电布置图、弱电布置图、立面图、地面图等。

3.整体实施方案：5分

根据项目情况提供项目整体实施方案，方案包括但不限于项目的整体实施、验收等。方案科学合理且可实施性强的得5分，方案较具体、可实施的得3分，方案较差、可实施性较差得1分，未提供方案说明的不得分。

4.进度计划及质量控制方案：5分

根据项目情况提供项目进度计划、质量管理方案，针对进度计划、质量管理方案内容全面完整、方案合理可行、实用性强的得5分；内容完整，方案较合理可行、实用性较强的得3分；内容一般、方案基本合理可行、实用性一般的得1分；未提供方案说明的不得分。

5.售后服务方案：5分

评委根据供应商提供的售后服务方案进行综合评分，方案包括但不限于培训计划方案、售后服务内容、售后服务方式、故障解决方案、响应时间、软件升级、专业技术人员保障及售后技术装备、备品备件等内容。售后服务体系成熟、服务内容完善、故障解决方案具有针对性、全面完整、方案合理可行、实用性强的得5分；内容完整，方案较合理可行、实用性较强的得3分；内容一般、方案基本合理可行、实用性一般的得1分；未提供方案说明的不得分。

31.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的(得分保留到小数点后2位，四舍五入)，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，中标候选人由评标委员会确定。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

32、相同品牌产品的处理原则

32.1使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

32.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

- 33、允许修改评标结果的情形

33.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

- 34、推荐和确定中标人

34.1 评标委员会将根据评标结果向采购人推荐出中标人。

34.2 采购人根据评标委员会的推荐最终确定中标人。

- 七、授予合同

- 35、招标组织方接受和拒绝任何或所有投标的权利

35.1 为维护国家和社会公共利益，招标组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标供应商中标的权利，且对受影响的投标供应商不承担任何责任。

- 36、中标通知书

36.1 在投标有效期期满之前，招标组织方将以书面形式通知中标人，中标人在收到中标通知书后，须立即以书面签收形式回复招标组织方，确认中标通知书已收悉。

36.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。

- 36.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 37、签订合同时不得对投标文件作实质性修改

37.1采购人按照采购文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标人投标文件作实质性修改。

37.2合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 38、签订合同

38.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

38.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

38.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 39、政府采购贷款扶持政策

39.1根据国家扶持中小企业的有关政策，招标组织方负责代理的采购项目中标企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏省政府采购”网站。

八、询问、质疑、投诉

- 41、询问

41.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或招标组织方提出询问，采购人或招标组织方将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 42、质疑

42.1质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或招标组织方。对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告届满之日起计算。

42.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

42.3供应商如对采购需求提出质疑，除向招标组织方递交质疑文件外，还应当向采购人递交质疑文件。采购人负责处理和答复涉及采购需求、评分标准（如为采购人提供的）的质疑内容。

42.4质疑流程及注意事项见“江苏省政府采购”网站。

42.5采购人或招标组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

- 43、投诉

43.1 质疑供应商对采购人或招标组织方的答复不满意，以及采购人或招标组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

九、诚实信用和解释权

44、诚实信用

44.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害

采购人和其他供应商的合法权益。

44.2 供应商不得以向招标组织方工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“江苏省政府采购”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

44.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标（成交）处理。

44.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
   44.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，评标委员会（谈判小组/磋商小组）在项目资格性审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格性审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

45、解释权

45.1除相关法律、法规规定外，本采购文件的解释权归采购代理机构所有。

- 第三章  合同条款

江苏省无锡交通

高等职业技术学校

采购合同

项目名称：基于工业互联网的船舶典型零件智能制造生产线实训室

项目编号：JSZC-320000-BJZC-G2025-0029

采购单位：江苏省无锡交通高等职业技术学校

供应商：

二〇二五年   月

合  同

江苏省无锡交通高等职业技术学校（采购人，以下简称“甲方”）和                   （供应商，以下简称“乙方”）同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：

1.合同文件

下列关于基于工业互联网的船舶典型零件智能制造生产线实训室（项目名称的采购文件、乙方提交的响应文件，以及与本采购活动相关的文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）合同条款；

（2）投标函；

（3）乙方提交的投标文件和报价表；

（4）中标通知书；

（5）甲方、乙方商定的其他必要文件。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“明细报价表”（本项目为交钥匙工程，乙方必须完全实现采购文件中的功能要求，响应文件报价清单中的设备、辅件数量或内容如有不足或缺项，由乙方自行负责增补，甲方不承担任何相关费用）。

4.合同金额及付款方式

4.1合同金额

根据上述合同文件要求，合同总金额（大写）为人民币   元整，¥ 元（项目增加费用不得超过原合同金额的10%，同时双方必须签订补充合同），合同金额为固定价款，包含且不限于税费、运输费、安装费等费用，分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。若乙方在甲方未签字同意的情况下，单方增加的费用，甲方不予承担。

4.2本合同以人民币付款

4.3付款方式：

4.3.1 合同签订后十五个工作日内采购人向中标人支付合同总金额的30％预付款。

4.3.2 中标人根据项目实施方案在合同签订后60日历天内完成本项目实训室设备、设施的供货、安装、调试等所有相关工作，并经项目整体验收合格后，十五个工作日内向中标人支付至合同总金额的70％，剩余的30%作为质保金，分两次付清：验收合格一年后无质量问题支付剩余的25%；验收合格三年后无质量问题支付剩余5%。

备注：每次付款前，中标人须向招标人开具正式增值税专用发票。

5.交货时间和地点

本合同货物的交付时间在乙方提交的响应文件中有明确规定。

6. 验收方式

6.1本项目由采购人自行组织验收。按国家标准、谈判文件、响应文件和采购人及中标供应商双方约定标准，合同内未作约束的服务按照现行的适用于该服务的国家和行业最高标准执行，由采购人组织人员按照要求规格、配置、型号和技术标准进行验收。本项目需整体达到验收合格，若仅完成部分内容，不给予验收合格认定。在规定时间内完成服务并经采购人综合验收合格。采购人在综合验收前的开箱验收和对产品部分指标进行的初步验收不是本条所指的综合验收。若中标供应商投标书响应情况低于采购文件要求而未被评审专家发现，采购合同签订时仍以采购文件要求为准，验收时按采购文件技术协议要求执行。如中标商品未能通过学院验收，采购人有权中止合同。

6.2具体验收步骤：

6.2.1货物到达现场后，供应商应经采购人（使用部门项目负责人）或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出开箱验收记录，双方签字确认。

6.2.2供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

6.2.3供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

①设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全（用塑料袋密封），上述资料视为产品的组成部分，包装箱完好。

③在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

④若投标书与采购文件要求或其他内容不一致而未被评标专家发现，采购合同签订时仍以采购文件要求为准，验收时按采购合同及技术协议要求执行。

6.2.4供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.2.5采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，验收检测费用全部由中标供应商支付。

6.2.6采购人需要厂家对中标供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

7.合同生效及其他

本合同经甲方、乙方签章并经见证后生效。

8.违约责任

甲乙双方应严格履约，如违约，由违约方承付本合同标的总价20﹪的违约金给受损方，并赔偿受损方由此造成的一切经济损失。

9.纠纷解决办法

在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，见证单位壹份

甲方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

代表签字：

乙方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

代表签字：

见证单位（盖章）：

合同签订日期：    年   月  日

第四章  项目需求

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离，否则为废标。

核心产品：

| 序号 | 实训室名称 | 核心产品 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基于工业互联网的船舶典型零件智能制造生产线实训室 | 船舶典型零件智能制造生产线 |

- 采购清单及参数

## 1.实训区域一：智能建造

### 单元一：堆场及预处理车间

- 对应船舶建造环节：钢料堆场、预处理车间，前期资源保障阶段。

- 重点教学实训内容：

- 钢材分类与特性认知；

- 了解钢板规格编码涉及到的基本参数，包括钢板等级强度信息，钢板尺寸及重量、加工类别、派工单编号、分段号、序列号、钢板材质等。

- 预处理线的硬件构成（如钢板上料装置、抛丸机、喷漆室、烘干炉、下料传送带等）及其在流程中的功能实训；

- 钢材预处理工艺流程实训，理解参数设定对生产质量和效率的影响，掌握优化方法；

- 中间产品状态对照。

- 智能化教学支持：

- 电磁行吊智能交互，模拟钢料吊运；

- 动态辊道智能交互，还原预处理产线不同工位间钢料输送

- 预置二维码链接教学，配套数字化教学资源。

- 预处理智能产线仿真实训。

- 项目建设完成后所能承担的课程及其对应的实验（训）项目

- 支撑课程《船体加工与装配》《船舶智能制造基础》：覆盖船舶建造前期钢材预处理前的检验、矫正工艺，钢料堆场资源调度逻辑，以及电磁行吊等设备在材料运输中的应用。强化学生对预处理工艺、设备的认知熟练度，培养学生对智能制造产线的数字化认知。

- 支撑课程：涉及钢材分类、特性及预处理前状态识别（如形变、锈蚀等级），为后续舾装件加工与装配提供材料预处理知识储备。

- 岗位对接：对应现代化船舶制造企业钢材预处理工艺员、材料检验员、起重设备操作员、智能制造操作员等岗位的前期技能培训。

- 建设清单

表 1 单元一堆场及预处理车间 建设清单

| 序号 | 货物名称 | 货物详细参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢料堆场及中间产品模型 | (1)数量：1套，含钢料堆场、电磁行吊等设置设备模型，多种规格的典型钢板、型材等不少于8块。 (2)尺寸：按照实际产品进行缩比制作（钢板：材质为碳钢，不小于0.9*0.4m；型材：材质为碳钢，长度不小于0.8m，厚度不小于3mm）。 (3)典型钢板、型材 ① 突出预处理前状态，钢板、型材等包含不同程度形变和锈蚀情况，真实反映船厂实际接收钢材时的状态。形变类型包括弯曲、扭曲等，锈蚀程度分为轻度、中度、重度，满足船舶建造前期钢材检验、矫正等教学环节需求。 ② 钢料堆场中间产品模型（预处理前）能够与预处理车间（预处理后）的模型通过编号进行标识，确保一一对应。 (4)电磁行吊 ① 尺寸参数：轨距不小于1.4m，轨长不小于2.5m，轨高不小于2m ② 起重能力要求：≥20KG ③ 运动自由度：行车可沿轨道x轴方向运动，起重小车可在y轴方向水平运动，吊钩可在z轴方向运动。 ④ 满足在桥架跨度内灵活移动，实现对钢板的吊运。 （5）伺服驱动系统 ① X/Y轴减速电机：交流伺服电机，功率≥0.75kw，转速1500rpm，减速比100:1（带刹车） ② Z轴减速电机：交流伺服电机，功率≥0.55kw，转速1500rpm，减速比100:1（带刹车） ③ 电缆长度：≥6米，根据现场环境确定 (6)控制系统 ① 控制方式：学生通过教学实训集控台对设备进行联动控制，可模拟实际吊运流程。 ② 安全保护：设置限位保护，具备过载保护功能。 (7)在线教学二维码：提供预置二维码，可在线跳转至相关教学页面，含教学视频与图文资料，教学内容涵盖钢材分类与特性认知。 | 1 | 套 |
| 2 | 预处理车间设施模型 | (1)数量：1套。 (2)尺寸：按照实际产品进行缩比制作。 (3)样式：由动态辊道输送系统与预处理工艺单元（预热炉、抛丸机、喷漆室、烘干室）模块化组合而成。采用可动态运行的辊式输送机模型，辊道单元具备独立驱动装置，可模拟实际生产中钢料的连续输送动作。 (4)预处理线（辊道） ① 辊道参数：轨距不小于0.8m，轨长不小于6.3m，轨高不小于0.25m。 ② 辊道底部架设抬升钢架平台，平台高度不小于0.25m，长度不小于6.3+1.5m（L型）、宽度不小于1.0m。 ③ 运动自由度：可沿辊道X轴方向正反运动。 (5)实训功能：满足预处理智能产线的流程实训，以动态辊道还原钢料输送，能够展示预处理前后钢料的不同状态，可分别呈现预处理前（粗糙、锈蚀模拟态）与预处理后（光滑、涂层覆盖态）的表面特征，通过辊道输送过程中的工位切换，直观展示与处理前后的效果。 (6)控制系统 ① 控制方式：学生通过教学实训集控台对设备进行控制，实现辊道输送的启停。 ② 安全保护：设置急停按钮。 | 1 | 套 |
| 3 | 预处理车间中间产品模型 | (1)数量：多种规格的典型钢板、型材等不少于10块，包括船用碳素钢钢板、等边角钢、不等边角钢、球扁钢、扁钢、槽钢、圆钢、工字钢、半圆钢、T字钢等。 (2)尺寸：按照实际产品进行缩比制作（钢板：材质为碳钢，尺寸不小于0.9*0.4m；型材：材质为碳钢，长度不小于0.8m，厚度不小于3mm）。 (3)样式： ① 突出预处理后状态，钢板、型材等已矫正、清理并涂防锈涂料，达到船厂预处理后的标准平整度，满足船舶建造钢材预处理教学需求。 ② 预处理车间中间产品模型（预处理后）能够与钢料堆场中间产品模型（预处理前）的模型通过编号进行标识，确保一一对应。 整体采用不小于3mm厚的5050方钢制成。 (4)在线教学二维码：提供预置二维码，可在线跳转至相关教学页面，含教学视频与图文资料，教学内容涵盖预处理智能产线认知实训。 | 1 | 套 |
| 4 | 预处理智能产线实训设备 | (1)教学实训控制终端 ① 中央处理器：Intel Core i7 13代CPU或以上，≥14核心20线程； ② 主板芯片组：不低于B系列主板； ③ 内存：不小于16GB（至少4个内存插槽）； ④ 显卡：RTX4060独立显卡或以上，显存≥8GB，GDDR6显存； ⑤ 硬盘：固态硬盘，容量≥512GB； ⑥ 网卡：主板集成千兆以太网卡（至少1个 RJ45 网口）； ⑦ 配套：原厂原装USB 键鼠套装； ⑧ USB接口：≥8*USB Type-A接口（至少2个USB Type-A 3.2接口）； ⑨ 音视频接口：主板集成3个5.1声道音频接口，集成1个DP接口； ⑩ 操作系统：支持Windows 10或Windows 11操作系统； ⑪ 电源：≥500W高效电源，机箱：原厂标准机箱，带安全锁扣； ⑫ 显示终端：屏幕尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080； ⑬ 终端控制台：≥100*70*60cm（长*宽*高），桌面为E1级别防火环保材质，预留走线孔位，含键盘托盘和机箱位，含1把椅子，椅面尺寸≥480*500mm，扶手椅面垂直投影尺寸≥480×550mm，坐高≥460mm，椅背≥480mm，符合人体工学设计，弓形椅脚。所有五金件作防锈、防腐处理，耐磨防刮； ⑭ 其他要求：控制终端需选用主流品牌，满足多任务处理、仿真软件运行等教学场景高性能需求；所有线缆通过隐藏式理线槽引出，保持桌面环境整洁。 (2)教学实训展示终端 ① 屏幕参数：65寸4K高清分辨率屏幕，支持网络功能，具备≥1个HDMI输入接口； ③ 储存空间：≥2G+32G； ④ 辅材：电源线、遥控器、支架等； ⑤ 其他要求：展示终端适配教学课件、视频播放等任务；无其他多余配件或线缆裸露，保持教室环境整洁。 (3)智能预处理产线仿真实训系统 1)三维场景： ① 包括上料辊道、预热炉、辊道输送式抛丸机、喷漆室、烘干室、全面印字划线机、出料辊道等。该流水线可完成对钢材的自动抛丸自动除锈，自动喷漆，自动烘干的工作。 ② 支持交互查看钢材处理场景。能够通过鼠标键盘等外设操作场景，进行缩放、旋转、平移等操作，支持轨迹球和步行两种查看模式。 2)实训功能 ① 支持查看钢材预处理相关工艺 ② 钢材吊运交互训练，通过交互操作控制吊车起降以及吸放，把钢材吊运到指定的位置。 ③ 支持起吊设备上料与下料操作，可让学员对吊车设备参数进行编辑，编辑正确后可以进行上料作业。 ④ 对于预处理流水线的操作，支持进行相关的工艺参数的编辑设定，包括吊车吨位、辊道速度等，进行钢材矫平、加热、抛丸、喷漆、烘干等一系列工艺演示，支持设备透明显示 ⑤ 场景内预制有钢材预处理生产线相关知识点，学生可通过操作进行触发，弹出带有知识点的图文讲解说明。 (4)虚实结合实训 ① 控制功能：支持仿真系统在运行过程中将虚拟场景中的操作指令传输至设备控制终端，实现通过仿真系统对实际设备的钢材上料、钢材预处理启动控制。 ② 实训功能：支持仿真系统三维场景与实际设备展示同一工艺流程，如真实场景中钢材进入抛丸机，仿真系统中的虚拟抛丸机也将启动，并展示内部抛丸工艺，作为工艺可视化的补充学习。 | 1 | 套 |

### 单元二：切割中心

- 对应船舶建造环节：船体联合车间切割作业区，船舶建造零件加工阶段（切割）。

- 重点教学实训内容：

- 熟悉船舶切割中心的主流设备类型及其适配材料，不同钢板厚度需要使用不同切割方式，以及船舶材料切割安全知识实训；

- 切割模拟设备实操，板材套料实训，切割路径规划与排料优化，通过在切割机模拟机上进行实际操作，实现套料技能实训。（注：本部分将结合学校已有船舶数字化设计实验室开展船舶生产设计，实现钢板套料等切割工序实施前的相关生产设计工作，待完成该阶段设计内容并经审核确认后，方可进入切割实训环节。）

- 智能化教学支持：

- 教学用切割模拟机，可重复使用的切割试验板；

- 智能切割产线仿真实训系统。

- 项目建设完成后所能承担的课程及其对应的实验（训）项目

- 支撑课程《船体加工与装配》《船舶智能制造基础》：学习船舶智能制造装备（如激光切割机）与切割关键技术，拓展切割工艺的智能化趋势。

- 支撑专业拓展课程《船体模拟装配实训》，在装配流程中理解切割的工艺定位，模拟真实生产场景中的切割工艺应用。

- 岗位对接：对应现代化船舶制造企业切割操作员、切割工艺员、切割质检员等。

- 建设清单

表 2 单元二切割中心单元 建设清单

| 序号 | 货物名称 | 货物详细参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 教学用切割模拟机 | (1)整体尺寸：≥1.6*2.5m。支持在喷涂粉末板材上模拟切割划线。 (2)运动轴：具备 X、Y、Z 三轴运动系统，可实现多维度的切割路径模拟。​ (3)控制系统：配备控制系统，可通过操作面板输入指令，设置切割速度、路径等参数，能模拟不同实际切割场景下的速度变化。支持学生套料数据（DXF格式）导入并完成模拟切割划线。​ (4)划线速度：不小于1000mm/s (5)定位精度：不大于0.02mm (6)数据传输：网口、PC、U盘 (7)运动控制系统：步进电机、步进驱动 (8)加工工艺：雕刻、浮雕、画线、切割 (9)支持格式：BMP/DXF/PLT/AI/DXF (10)支持作图软件：Photoshop/AutoCAD/CoreLDRAW等 (11)设定速度误差(%)：不大于0.1% (12)自动调高精度（mm）：可加配（±0.1） (13)主导轨的直线度（mm）：±0.025 (14)主导轨的纵向水平度（mm）：±0.05 (15)两导轨之间的水平度（mm）：±0.05 (16)两导轨之间的平行度（mm）：±0.05 | 1 | 台 |
| 6 | 切割试验板 | (1)材质：304不锈钢板。​ (2)尺寸：厚度不小于3mm，尺寸不小于1.5m*1m，具体根据实际生产常见尺寸规格缩比，以适应不同教学场景和模拟需求。​ (3)平整度：试验板表面平整度高，保障喷粉后在模拟切割过程中能稳定画出清晰准确的轨迹。 | 1 | 套 |
| 7 | 切割中心教学终端 | (1)系统：支持Windows10或Windows11； (2)处理器：≥Intel Core i7 13代CPU； (3)内存容量：不小于16GB（至少4个内存插槽）； (4)硬盘容量：固态硬盘，容量≥512GB； 网卡：主板集成千兆以太网卡（≥1个 RJ45 网口）； (5)配套：原厂原装USB 键鼠套装； (6)USB接口：≥6*USB Type-A接口（≥4个USB Type-A 3.2接口）； (7)显卡：集显； (8)显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，电源：≥500W高效电源，机箱：原厂标准机箱，带安全锁扣。 (9)终端控制台：≥100*70*60cm（长*宽*高），桌面为E1级别防火环保材质，预留走线孔位，含键盘托盘和机箱位，含1把椅子，椅面尺寸≥480*500mm，扶手椅面垂直投影尺寸≥480×550mm，坐高≥460mm，椅背≥480mm，符合人体工学设计，弓形椅脚。所有五金件作防锈、防腐处理，耐磨防刮。 (10)其他要求：控制终端需选用主流品牌，控制终端满足激光切割设备切割实训等教学场景高性能需求；所有线缆通过隐藏式理线槽引出，保持桌面环境整洁。 | 1 | 套 |
| 8 | 切割加工智能产线实训设备 | (1)教学实训控制终端 ① 中央处理器：Intel Core i7 13代CPU或以上，≥14核心20线程； ② 主板芯片组：不低于B系列主板； ③ 内存：不小于16GB（至少4个内存插槽）； ④ 显卡：RTX4060独立显卡或以上，显存≥8GB，GDDR6显存； ⑤ 硬盘：固态硬盘，容量≥512GB； ⑥ 网卡：主板集成千兆以太网卡（至少1个 RJ45 网口）； ⑦ 配套：原厂原装USB 键鼠套装； ⑧ USB接口：≥8*USB Type-A接口（至少2个USB Type-A 3.2接口）； ⑨ 音视频接口：主板集成3个5.1声道音频接口，集成1个DP接口； ⑩ 操作系统：支持Windows 10或Windows 11操作系统； ⑪ 电源：≥500W高效电源，机箱：原厂标准机箱，带安全锁扣； ⑫ 显示终端：屏幕尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080； ⑬ 终端控制台：≥100*70*60cm（长*宽*高），桌面为E1级别防火环保材质，预留走线孔位，含键盘托盘和机箱位，含1把椅子，椅面尺寸≥480*500mm，扶手椅面垂直投影尺寸≥480×550mm，坐高≥460mm，椅背≥480mm，符合人体工学设计，弓形椅脚。所有五金件作防锈、防腐处理，耐磨防刮； ⑭ 其他要求：控制终端需选用主流品牌，满足多任务处理、仿真软件运行等教学场景高性能需求；所有线缆通过隐藏式理线槽引出，保持桌面环境整洁。 ⑭ 其他要求：控制终端需选用主流品牌，满足多任务处理、仿真软件运行等教学场景高性能需求；所有线缆通过隐藏式理线槽引出，保持桌面环境整洁。 (2)教学实训展示终端 ① 屏幕参数：65寸4K高清分辨率屏幕。 ③ 储存空间：≥2G+32G。 ④ 辅材：电源线、遥控器、支架等。 ⑤ 其他要求：展示终端适配教学课件、视频播放等任务；无其他多余配件或线缆裸露，保持教室环境整洁。 (3)料框2套：技术参数 料框不小于1300mm； 料框不小于1100mm； 料框不小于300mm； (4)智能切割加工产线仿真实训系统 1)三维场景： 智能板材切割生产线、智能型材切割生产线、智能条材切割生产线三维场景。型材切割生产线主要包括型材仓库、喷码工位、缓存工位、切割工位、卸料工位等。仿真场景可以自由缩放旋转，支持轨迹球和步行两种查看模式。 2)实训功能： ① 支持查看钢材切割加工相关工艺、钢材切割加工场景。 ② 支持板材切割仿真实训、型材切割仿真实训、条材切割仿真实训。 ③ 场景内预制有智能切割加工产线相关知识点，学生可通过操作进行触发，弹出带有知识点的图文讲解说明。 ④ 型材切割仿真实训：系统可展示型材吊运至上料工位过程。系统支持对型材进行扫码识别仿真展示。能够控制辊道开启和关闭，实现辊道运输速度控制。系统可进行型材的初始位置校准，能够进行切割机器人的参数设定。型材切割完毕，按照工艺图纸，采用印字划线机进行印字划线。系统可仿真展示型材运输至下料工位过程。软件提供场景重置功能键，学生可以进行场景重置。 ⑤ 基于船舶建造精度控制需求，预设精度扫描虚拟场景，支持对经过船体钢料边缘加工后的板材、型材开展虚拟精度扫描，并展示将虚拟扫描获取的数据与设计模型进行精准对齐与偏差分析的过程。 (4)钢板切割仿真实训系统 1)功能逻辑： ① 利用数字程序驱动虚拟机床运动，随着机床运动时，随机配带的切割工具对钢板完成虚拟切割。在切割加工前先将零件的加工工艺路线、工艺参数、刀具的运动轨迹、位移量、切削参数（主轴转数、进给量、背吃刀量等）以及辅助功能（换刀、主轴正转、反转、切削液开关等）按照数控切割系统规定的指令代码格式编写成加工程序单，再将这些程序单输入到模块中，指挥切割机加工零件。 ② 包括文件编辑、切割指令编辑、三维场景、二维图形验证及参数设置等模块。 2)实训功能： ① 提供3d仿真、2d校验、钢板自动建模、钢板整直、文件操作、参数设块、资源数据库模块等功能。 ② 构建切割虚拟场景该场景具有以下功能：场景放大、缩小、平移、旋转，载入视点，直接进入预先设置好的视点保存视点，保存当前视点数据。 ③ 通过直线插补实现切割机直线运动，并控制切割机横梁和切割头的联动；通过圆弧插补实现切割机圆弧运动，并控制切割机横梁和切割头的联动。 ④ 软件提供开始、切割机复位、重置按钮和模拟速度改变功能：开始：模拟运动开始，切割机复位：切割机回到初始位置，重置：切割机复位，模拟轨迹清除，模拟速度改变：通过输入参数改变模拟运动速度，下一条指令开始模拟时速度改变开始生效，软件提供钢板在机床上的位置手动调整功能：X方向平移：X正向平移、X负向平移；Y方向平移：Y正向平移、Y负向平移；Z向转动：以指定点位旋转中心，以Z向为旋转轴转动。 ⑤ 支持钢板加载功能：向切割机虚拟场景中加载选择的钢板。选中钢板预览：通过预览钢板形状，选择自己的目标钢板。选中钢板放置在机床上：钢板表面自动和切割机工作台面贴合。 ⑥ 支持模拟软件的2D校验功能：在2d环境下模拟切割机轨迹；2d模拟运动控制，开始：模拟运动开始；切割机复位：切割机回到初始位置；重置：切割机复位，模拟轨迹清除；模拟速度改变：通过输入参数改变模拟运动速度；代码语法编写错误时，系统出现提示信息。 ⑦ 支持钢板自动建模功能，根据用户输入的钢板参数自动进行厚钢板建模。支持*.ive或*.dxf模型的导入。 ⑧ 支持钢板整直功能：手动控制机床运动，以可视化交互方式寻找并记录钢板边界上两点，按寻边结果使模拟轨迹产生坐标变换。 支持文件操作功能，本地文件代码文件打开和展示；点击代码所在行，2d图形中相应的轨迹高亮。对当前打开的g代码进行编辑修改，用户双击选中目标代码行可以对其进行编辑修改，修改确认后相应的2d图形显示区域的轨迹会发生改变。 | 1 | 套 |

### 单元三：中小组立制造单元

- 对应船舶建造环节：船体联合车间部件作业区，组立结构组装阶段。

- 重点教学实训内容：

- 中小组立分类及结构件连接工艺特征实训；

- 中小组立智能焊接流程及工艺实训；

- 中小组立智能焊接离线编程实训；

- 中小组立焊接路径规划仿真实训。

- 智能化教学支持：

- 预置二维码链接教学，配套数字化教学资源；

- 组立智能产线仿真实训系统。

- 项目建设完成后所能承担的课程及其对应的实验（训）项目

- 支撑课程《船体结构与制图》《船体模拟装配实训》：能识别船舶中小组立典型连接形式的结构特点，指导中小组立件的拼接工艺分析。

- 支撑课程《船舶焊接工艺》：学习船舶中小组立不同结构的焊接方法，支撑中小组立件连接形式的工艺特征实训。

- 支撑课程《船舶智能制造基础》：学习智能生产线（如小组立智能生产线、T 排流水线）的工位布局与设备协同逻辑。

- 岗位对接：对应现代化船舶制造企业智能制造生产线操作员等。

- 建设清单

表 3 单元三中小组立制造单元 建设清单

| 序号 | 货物名称 | 货物详细参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 中小组立中间产品模型 | (1)数量：多种规格的中小组立件等不少于10件。含模型展示桌4张，单个桌尺寸不小于1.6m*1m*0.6m。 (2)尺寸：小组立（材质为碳钢，板厚不低于3mm，最长边不小于0.6米，按照实际产品进行缩比制作。） (3)样式： ① 其中5件能够完整展示小组立工件“I”“T”“π”“井”“双井”等典型连接形式，含托盘。其中5件为上述五种典型连接形式的未拼接焊接形式。 ② 拼接前后的中小组立中间产品模型通过编号进行标识，确保一一对应。 ③ 支持组立拼装实训，采用磁吸等方式进行拼装。 (4)在线教学二维码：提供预置二维码，可在线跳转至相关教学页面，含教学视频与图文资料，教学内容涵盖组立智能生产线认知实训。 | 1 | 套 |
| 10 | 组立智能产线实训设备 | (1)教学实训控制终端 ① 中央处理器：Intel Core i7 13代CPU或以上，≥14核心20线程； ② 主板芯片组：不低于B系列主板； ③ 内存：不小于16GB（至少4个内存插槽）； ④ 显卡：RTX4060独立显卡或以上，显存≥8GB，GDDR6显存； ⑤ 硬盘：固态硬盘，容量≥512GB； ⑥ 网卡：主板集成千兆以太网卡（至少1个 RJ45 网口）； ⑦ 配套：原厂原装USB 键鼠套装； ⑧ USB接口：≥8*USB Type-A接口（至少2个USB Type-A 3.2接口）； ⑨ 音视频接口：主板集成3个5.1声道音频接口，集成1个DP接口； ⑩ 操作系统：支持Windows 10或Windows 11操作系统； ⑪ 电源：≥500W高效电源，机箱：原厂标准机箱，带安全锁扣； ⑫ 显示终端：屏幕尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080； ⑬ 终端控制台：≥100*70*60cm（长*宽*高），桌面为E1级别防火环保材质，预留走线孔位，含键盘托盘和机箱位，含1把椅子，椅面尺寸≥480*500mm，扶手椅面垂直投影尺寸≥480×550mm，坐高≥460mm，椅背≥480mm，符合人体工学设计，弓形椅脚。所有五金件作防锈、防腐处理，耐磨防刮； ⑭ 其他要求：控制终端需选用主流品牌，满足多任务处理、仿真软件运行等教学场景高性能需求；所有线缆通过隐藏式理线槽引出，保持桌面环境整洁。 (2)教学实训展示终端 ① 屏幕参数：65寸4K高清分辨率屏幕，支持网络功能，具备≥1个HDMI输入接口； ③ 储存空间：≥2G+32G； ④ 辅材：电源线、遥控器、支架等； ⑤ 其他要求：展示终端适配教学课件、视频播放等任务；无其他多余配件或线缆裸露，保持教室环境整洁。 (3)智能组立产线仿真实训系统 1)三维场景： 建立船舶小组立生产线三维场景，主要包括上料工位、焊接工位、修补工位、背烧工位、下料工位等。相关工位可详细展示产线设备。仿真场景可以自由缩放旋转，支持轨迹球和步行两种查看模式 2)实训功能： ① 系统可对拼装、电焊、焊接、修补、背烧、卸料工艺等智能化手段进行仿真展示教学。 ② 场景内预制组立智能生产线相关知识点，学生可通过操作进行触发，弹出带有知识点的图文讲解说明。 ③ 系统提供工件上料工位仿真，能够吊起工件至上料工位。 ④ 系统具有控制按钮，能够控制辊道开启和关闭，并能够控制辊道的速度。 ⑤ 系统提供焊接效果展示插件，可对点焊、机器人焊接等过程配有声、光、电等效果。 ⑥ 能够对拼装、电焊等过程进行仿真展示教学。 ⑦ 系统具有机器人参数设备面板，学生可在面板上对焊接机器人进行电流、电压、焊接速度等参数进行设定。 ⑧ 系统具有修补工位仿真展示功能。通过构建的三维修补工位，对焊接完成后的小组立进行修补仿真展示。小组立焊接完毕，通过辊道移运至修补工位进行打磨修补操作。 ⑨ 修补完毕，通过辊道移运至背烧工位进行火工矫正。 ⑩ 系统可仿真展示小组立运输至下料工位过程。 ⑪ 系统提供场景重置功能键，学生可以进行场景重置。 ⑫ 基于船舶建造精度控制需求，预设精度扫描虚拟场景，支持对船舶小组立件开展虚拟精度扫描，并展示将虚拟扫描获取的数据与设计模型进行精准对齐与偏差分析的过程。 | 1 | 套 |

### 单元四：平面分段制造车间单元

- 对应船舶建造环节：分段制造车间，分段装配阶段。

- 重点教学实训内容：

- 船舶分段生产制造实训，含上料→拼板→焊接→合拢实操，实训流程为学生控制机械手臂抓取物料至上料工位，物料通过自动化辊道先后经过拼板工位并完成拼版实训，纵骨焊接工位并完成纵骨焊接实训，肋板焊接工位并完成肋板焊接实训，分段合拢工位并完成合拢实训；

- 中间产品状态对照实训：中间产品模型涵盖工序前后状态，展示生产过程中的变化，帮助学生理解整个制造流程的连贯性和工序之间的关联性；

- 钢板规格（厚度、尺寸）识别方法，基准线定位理解实训；

- 纵骨、肋板安装方法教学实训；

- 纵骨间距、垂直度的装配要点教学实训；

- 肋板与纵骨、主板的空间定位方法教学实训；

- 分段合拢的基准传递方法教学实训；

- 智能机器人上下料教学实训；

- 平面分段建造工位节拍教学实训。

- 智能化教学支持：

- 预置二维码链接教学，配套数字化教学资源；

- 分段智能产线仿真实训系统。

- 项目建设完成后所能承担的课程及其对应的实验（训）项目

- 支撑课程《船体结构与制图》《船体模拟装配实训》：能识别船舶分段立典型连接形式的结构特点，指导船舶分段的装配工艺分析。

- 支撑课程《船舶焊接工艺》：学习船舶船舶分段不同结构的焊接方法，支撑船舶分段连接形式的工艺特征实训。

- 支撑课程《船舶智能制造基础》：学习智能生产线的工位布局与设备协同逻辑，解析工业机器人在焊接工位的应用。

- 岗位对接：对应现代化船舶制造企业船舶焊接工艺员、智能制造生产线操作员、船舶生产流程管理专员等。

- 建设清单

表 4 单元四平面分段制造车间单元 建设清单

| 序号 | 货物名称 | 货物详细参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 智能上料工位 | (1)数量：1套。 (2)尺寸：按照实际产品进行缩比制作。 (3)样式：包含上下料机器人、输送板链与滚辊道等上料工位设施。 (4)分段制造产线上下料机器人 ① 实现功能：将工件从存放位置抓取，并准确放置到辊道上，实现物料的自动化输送流转。上下料机器人可沿轨道移动，实现钢板、纵骨、肋板上下料。 ② 机器人参数：轴数为6轴，有效载荷≥20kg，防护等级≥本体≥IP50，手腕≥IP54，重复定位精度优于±0.05mm，最大臂展半径≥1600mm。最大速度：J1≥110.2°/s，J2≥140.5°/s，J3≥133.9°/s，J4≥272.7°/s，J5≥240°/s，J6≥340°/s。 ③ 工作流程：机器人处于待机位置，等待抓取信号；接收到信号后，通过末端执行器精准抓取工件；抓取工件后，机器人按照预设轨迹移动至辊道上方；机器人将工件平稳放置在辊道上，确保工件放置位置准确。 (5)分段制造产线辊道：辊道总长度不小于13m，宽度不小于1.4m，高度不小于0.5m。 (6)实训功能：满足平面分段流水线上料工位的实训，掌握船舶中间产品上料操作要点。 (7)控制系统： ① 学生通过教学实训控制终端对上料工位设备进行控制，通过上料机器人抓取物料至辊道运输，实现上料动态交互。 ② 物料经过上料工位后能够平稳输送至拼板工位，模拟物料在工位间的连续输送。 | 1 | 套 |
| 12 | 拼板工位 | (1)数量：1套。 (2)尺寸：按照实际产品进行缩比制作。 (3)样式：包含输送模拟辊道（辊道与上料工位连通），焊接设备门架、钢板自动拼接焊接模拟装置、钢板输送定位调整模拟装置等拼板工位设施。 (4)拼板门架 ① 门架参数：长不小于1.6m，宽不小于0.5m，高不小于1.2m ② 运动自由度：焊接机构可沿门架X轴方向运动，焊接头可在z轴方面上下运动5cm左右。 (5)实训功能： ① 满足平面分段流水线拼板工位作业流程的实训，掌握定位与焊接操作要点，学习自动化拼板流水线逻辑。 ② 本工位将模拟还原智能平面分段流水线自动拼板工位作业流程，整体模拟实现拼板自动焊接、拼板成品输送流转至纵骨装焊工位过程。 ③ 工位支持拼板焊接设备模拟作业、具有焊接作业动作、焊接作业光效等功能。 (6)控制系统： ① 学生通过教学实训集控台对设备进行控制，实现拼板工位动态交互。 ② 物料经过拼板工位后能够平稳输送至纵骨装焊工位，模拟物料在工位间的连续输送。可与仿真实训系统连通，软件系统可控制相关硬件的操作过程，系统支持单工位操作演示模式，也支持全流程顺序操作演示。 | 1 | 套 |
| 13 | 纵骨焊接工位 | (1)数量：1套。 (2)尺寸：按照实际产品进行缩比制作。 (3)样式：包含输送模拟辊道（辊道与拼板工位连通）、焊接设备门架、纵骨装配模拟机和纵骨多头焊接模拟设备等纵骨焊接工位设施。 (4)纵骨焊接门架 ① 门架参数：长不小于1.6m，宽不小于0.9m，高不小于1.2m ② 运动自由度：焊接机构可沿门架X轴方向运动，焊接头可在z轴方面上下运动5cm左右。 (5)实训功能：满足平面分段流水线纵骨焊接工位作业流程的实训，掌握纵骨多头装配定位焊接流程，学习掌握平面分段纵骨自动焊接作业全流程。工位支持多头焊接设备模拟作业、具有焊接作业动作、焊接作业光效等功能。 (6)控制系统： ① 学生通过教学实训集控台对设备进行控制，实现纵骨焊接工位动态交互。 ② 可与仿真实训系统连通，软件系统可控制相关硬件的操作过程，系统支持单工位操作演示模式，也支持全流程顺序操作演示。 (6)焊接视觉定位系统:通过视觉识别进行本工位工件焊接定位，可完成焊缝位置确认与定位。系统可用于工件的 3D图像数据采集和处理等功能，无需依赖图纸或模型导入，系统能够自动识别工件位置等相关参数、外形尺寸和位置。工件检测精度≤4mm;综合扫描速度>6m/min或最大线扫速率：3000线/s。 ① 近端视场(mm):220*150@0.3m或460 x 290mm @ 300mm。 ② 远端视场(mm):440*300@0.6m或1150x680mm @ 800mm。 ③ 分辨率:不小于 1280*1024。 ④ 测量精度:0.1mm@0.5m或VDI/VDE测量精度：0.35mm @ 300mm 1mm @ 800mm。 ⑤ 典型采用时间:0.6s-1.1s或0.2s~0.8s(全帧帧率Max:6FPS)。 ⑥ 工作温度范围(℃):不小于-10~50。 ⑦ 通讯接口:千兆以太网。 ⑧ 光照条件:车间内无强光干扰。 ⑨ 工作电压:24V-DC。 ⑩ 防护等级:IP65。 ⑪ 散热方式:被动散热。 | 1 | 套 |
| 14 | 肋板焊接工位 | (1)数量：1套。 (2)尺寸：按照实际产品进行缩比制作。 (3)样式：包含输送模拟辊道（辊道与纵骨焊接连通）、焊接设备门架、门架式焊接机器人系统等肋板焊接工位设施。本工位焊接门架具有横向和纵向两个外部运动轴，可实现焊接机器人在工位上的位置移动。门架式焊接机器人系统涵盖机器人本体、控制器、焊枪等设备，可完整实现肋板自动焊接过程的模拟实训。 (4)肋板焊接门架 ① 门架参数：长不小于1.6m，宽不小于0.7m，高不小于1.2m; 轨长不小于2.4m，轨距不小于1.6m; 门架需可挂装1个机器人（机器人自重25kg左右）。 ② 运动自由度：门架可沿X轴方向运动，机器人可在y轴方向运动。 ③ 机器人参数：轴数为6轴，有效载荷≥5kg，防护等级≥IP65 防尘防水，重复定位精度优于±0.05mm，最大臂展半径≥700mm。最大速度：J1≥220.8°/s，J2≥267°/s，J3≥370°/s，J4≥308°/s，J5≥300°/s，J6≥342°/s。 (5)实训功能： ① 满足平面分段流水线肋板焊接工位的实训，掌握肋板焊接工艺。 ② 可实现智能焊接机器人作业流程及工艺教学实训，提供机器人编程操作实训与教学。 ③ 支持面向肋板焊接作业流程实训，针对不同位置肋板焊接，进行整体焊接机器人及外部轴控制展示实训。 (6)控制系统： ① 学生通过教学实训集控台对设备进行控制，实现肋板焊接工位动态交互。 ② 物料经过肋板焊接工位后能够平稳输送至分段合拢工位，模拟物料在工位间的连续输送。可与仿真实训系统连通，软件系统可控制相关硬件的操作过程，系统支持单工位操作演示模式，也支持全流程顺序操作演示。 (6)焊接视觉定位系统:通过视觉识别进行本工位工件焊接定位，可完成焊缝位置确认与定位。系统可用于工件的 3D图像数据采集和处理等功能，无需依赖图纸或模型导入，系统能够自动识别工件位置等相关参数、外形尺寸和位置。工件检测精度≤4mm;综合扫描速度>6m/min或最大线扫速率：3000线/s。 ① 近端视场(mm):220*150@0.3m或460 x 290mm @ 300mm。 ② 远端视场(mm):440*300@0.6m或1150x680mm @ 800mm。 ③ 分辨率:不小于 1280*1024。 ④ 测量精度:0.1mm@0.5m或VDI/VDE测量精度：0.35mm @ 300mm 1mm @ 800mm。 ⑤ 典型采用时间:0.6s-1.1s或0.2s~0.8s(全帧帧率Max:6FPS)。 ⑥ 工作温度范围(℃):不小于-10~50。 ⑦ 通讯接口:千兆以太网。 ⑧ 光照条件:车间内无强光干扰。 ⑨ 工作电压:24V-DC。 ⑩ 防护等级:IP65。 ⑪ 散热方式:被动散热。 | 1 | 套 |
| 15 | 分段合拢工位 | (1)数量:1套 (2)尺寸:按照实际产品进行缩比制作。 (3)样式:包含输送模拟辊道(辊道与肋板焊接工位连通)行车、厂房模拟立柱结构。 (4)厂房模拟立柱结构：主体结构为工字钢，两侧立柱设有结构加强与行车轨道。结构总长约2.8m，宽约1.9m，高约2.1m。 (5)行车:长约 1.5m,·宽约 0.4m，高约 0.25m; 轨高约 1.8m;起重能力不低于 30kg。 (6)实训功能:满足平面分段流水线分段合拢工位的实训，掌握分段合拢工艺。 (7)控制系统:学生通过教学实训集控台对设备进行控制，实现分段合拢工位动态交互。可与仿真实训系统连通，软件系统可控制相关硬件的操作过程，系统支持单工位操作演示模式也支持全流程顺序操作演示。 | 1 | 套 |
| 16 | 平面分段中间产品模型 | (1)数量：1套，多种规格的平面分段模型等不少于10件。 (2)尺寸：按照实际产品进行缩比制作，材质为碳钢，板厚不低于3mm，长度方向≥1米，宽度方向≥0.8米，按照实际产品进行缩比制作。 (3)样式： ① 平面分段中间产品模型涵盖拼板工位、纵骨焊接工位、肋板焊接工位、分段合拢工位状态模型，每个工位包含该工位工序前后状态模型至少各1件。 ② 各工位工序前后状态模型通过唯一编号进行标识，确保一一对应。 (4)在线教学二维码：提供预置二维码，可在线跳转至相关教学页面，含教学视频与图文资料，教学内容涵盖平面分段智能生产线认知实训。 | 1 | 套 |
| 17 | 分段智能产线实训设备 | (1)教学实训控制终端 ① 数量：2台，其中一台管控智能上料工位、拼板工位、纵骨焊接工位，另一台管控肋板焊接工位、分段合拢工位； ② 中央处理器：Intel Core i7 13代CPU或以上，≥14核心20线程； ③ 主板芯片组：不低于B系列主板； ④ 内存：不小于16GB（至少4个内存插槽）； ⑤ 显卡：RTX4060独立显卡或以上，显存≥8GB，GDDR6显存； ⑥ 硬盘：固态硬盘，容量≥512GB； ⑦ 网卡：主板集成千兆以太网卡（至少1个 RJ45 网口）； ⑧ 配套：原厂原装USB 键鼠套装； ⑨ USB接口：≥8*USB Type-A接口（至少2个USB Type-A 3.2接口）； ⑩ 音视频接口：主板集成3个5.1声道音频接口，集成1个DP接口； ⑪ 操作系统：操作系统：支持Windows 10或Windows 11操作系统； ⑫ 电源：电源：≥500W高效电源，机箱：原厂标准机箱，带安全锁扣； ⑬ 显示终端：屏幕尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080； ⑭ 终端控制台：≥100*70*60cm（长*宽*高），桌面为E1级别防火环保材质，预留走线孔位，含键盘托盘和机箱位，含1把椅子，椅面尺寸≥480*500mm，扶手椅面垂直投影尺寸≥480×550mm，坐高≥460mm，椅背≥480mm，符合人体工学设计，弓形椅脚。所有五金件作防锈、防腐处理，耐磨防刮； ⑮ 其他要求：控制终端需选用主流品牌，控制终端满足多任务处理、仿真软件运行等教学场景高性能需求；所有线缆通过隐藏式理线槽引出，保持桌面环境整洁。 (2)教学实训展示终端 ① 数量：2台； ② 屏幕参数：65寸4K高清分辨率屏幕，支持网络功能，具备≥1个HDMI输入接口。 ③ 储存空间：≥2G+32G。 ④ 辅材：电源线、遥控器、支架等。 ⑤ 其他要求：展示终端适配教学课件、视频播放等任务；无其他多余配件或线缆裸露，保持教室环境整洁。 (3)分段智能产线仿真实训系统 1)数量：2个点位，支持我校后续产线升级需要点位不少于3个； 2)三维场景： 平面分段智能生产线包括主要包括拼板及点焊工位、拼板焊接工位、翻转工位、拼板修补工位、划线工位、纵骨安装工位、纵骨焊接工位、肋板装配工位、肋板焊接工位、预舾装工位、顶升工位、运输工位等。仿真场景可以自由缩放旋转，支持轨迹球和步行两种查看模式。 3)实训功能： ① 支持平面分段智能生产线交互仿真实训。通过平面分段流水线完成某一典型分段的交互装配，装配过程中介绍各个工位的工艺要求和注意事项。 ② 支持控制场景中的门吊，对分段进行吊取，控制门吊至分段附近，在起吊视角下操作门吊左右移动，移动到目标分段区域内。门吊的升降，到达目标区域后，系统将自动判定是否符合起吊作业，满足将进行起吊作业。根据场景中目标点的高亮提示，将平面分段模型移动到该目标区域。 ③ 包含三个视角展示门吊移动情况，方便学生对门吊进行移动操作。 ④ 支持展示流水线流程，支持展示当前正在进行的阶段。 ⑤ 场景内预制有产线相关知识点，学生可通过操作进行触发。在交互过程中，可以弹出带有知识点的图文讲解说明，帮助学生更好的学习智能制造平面分段流水线。 ⑥ 系统具有机器人参数设备面板，学生可对焊接机器人进行电流、电压、焊接速度等参数进行设定。 ⑦ 能够进行焊接机器人的路径自动规划焊接操作仿真展示。 ⑧ 系统提供焊接效果展示，可对点焊、机器人焊接等过程配有声、光、电等效果。 ⑨ 分段制造完毕，通过顶升工位将分段放至平板车，运至分段堆场。 ⑩ 系统提供场景重置功能键，学生可以进行场景重置。 ⑪ 基于船舶建造精度控制需求，预设精度扫描虚拟场景，支持对船舶分段开展虚拟精度扫描，并展示将虚拟扫描获取的数据与设计模型进行精准对齐与偏差分析的过程。 (4)虚实结合联动实训 ① 控制功能：支持仿真系统在运行过程中将虚拟场景中的操作指令传输至设备控制终端，实现通过仿真系统对实际设备的钢板上料、纵骨上料、纵骨焊接、肋板上料、肋板焊接启动控制。 ② 同步运行特性：支持仿真系统三维场景与实际设备展示同一工艺流程，如真实场景中纵骨焊接工位开展纵骨多头装配定位焊接工作，仿真系统中的虚拟焊接设备也将启动，仿真系统可作为工艺可视化的补充学习。 | 1 | 套 |

### 单元五：智能制造展示沙盘

- 对应船舶建造环节：分段舾装、涂装、总装及下水阶段。

- 重点教学实训内容：

- 船舶舾装、涂装、总组、搭载、下水流程实训；

- 船舶建造流向、船厂布局教学实训；

- 船舶涂装区域布局特点，船舶建造涂装类型等教学实训；

- 分段总组方式教学实训；

- 船台/船坞搭载的教学实训；

- 船舶下水工艺实训，包括下水设施、水原理。

- 智能化教学支持：

- 智能制造展示沙盘；

- 船舶智能制造仿真实训系统（涂装、总组、合拢）；

- 船舶下水实训系统。

- 项目建设完成后所能承担的课程及其对应的实验（训）项目

- 支撑课程《船舶焊接工艺》：学习船舶船舶总组平台分段合拢焊接。

- 支撑课程《船舶舾装工程》：学习舾装与总组、搭载环节的协同逻辑。

- 支撑课程《船体加工与装配》：掌握涂装前后分段表面状态对比，掌握喷砂、涂装工艺技术。

- 支撑课程《船舶智能制造基础》：学习智能产线、数字船坞搭载的智能化原理。

- 岗位对接：对应现代化船舶制造企业船舶舾装工艺员、船舶涂装工程师、总组平台调度员、船坞搭载技师、船舶下水工艺员等。

- 建设清单

表 5 单元五智能制造展示沙盘单元 建设清单

| 序号 | 货物名称 | 货物详细参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 沙盘基座平台 | (1)数量：1套。 (2)沙盘尺寸：含底座、不锈钢护栏等，面积≥30平方米。 (3)沙盘构成及质量要求： ① 底座：面层呈现金属烤漆质感，底座坚固且防滑，能够保证沙盘整体的稳定性。 ② 不锈钢护栏：沙盘四周加装不锈钢护栏，表面光洁、焊缝美观、结构平稳。 | 1 | 套 |
| 19 | 船舶智能制造车间设施模块 | (1)数量：1套。 (2)船舶智能制造车间设施模型清单 ① 分段堆场/舾装中心：包含移动式风雨棚、舾装托盘等、立体库。 ② 涂装中心：包含智能喷砂车间、智能喷涂车间等。 ③ 总组平台：总组场地、分段运输通道、安全通道、舾装服务站、主机风雨棚、机装配套设备堆放区、上建设备待吊区等。 ④ 船坞：坞门、墩木、系船柱、登船塔、人行下坞楼梯、栏杆等。 ⑤ 舾装码头：门座起重机、码头等。 ⑥ 曲面车间：曲面车间核心设备模型：包含胎架调整工位、外板上料吊运工位、拼板点焊工位、单面焊工位、骨材定位焊工位、骨材角焊工位、肋板点焊工位、肋骨焊接工位、预舾装工位和移出工位等工位模型。 注：分区制作，各个区域设有标识。 (3)制作材料工艺要求：主要采用ABS模型专用胶板及有机板制作，外表面打磨喷漆上色（环保油漆），装饰细节采用PVC有机板材。模型长期挺拔、不变形，建筑墙面光滑、平整、垂直度好。 (4)模型专业度要求：需以还原船舶智能制造车间、场地为目标，对相关关键设施设备进行展示及教学。 (5)智能沙盘灯光配置： ① 区域流水灯：根据沙盘的功能区域划分，为每个区域配置流水灯光，可以控制分区亮起与熄灭，以实现快速且准确的功能区分。流水灯采用循环流动的方式。 ② 路灯灯光还原：选用微型仿真路灯模型，其外观与实际路灯相似，根据沙盘道路的布局，合理分布路灯，模拟真实路灯的照明效果。 ③ 车间灯光还原：根据车间的布局和设备摆放情况，合理分布灯光。 (6)可移动式龙门吊 船坞区配置一台可移动龙门吊模型，跨度≥0.8米（可根据建设场地情况调整），采用电动控制装置，设置安全限位。 (7)船舶下水展示 安装灯光效果等装置，实现下水过程演示。 (8)光影集控系统 光影集控系统需集成在沙盘内。光影集控系统采用多机通讯技术和系统集成技术将各种受控设备进行电气连接，可对沙盘内的灯光、龙门吊等进行集中控制，每个智能功能对应单独控制键。 | 1 | 套 |
| 20 | 船舶中间产品模型 | (1)数量：1套。 (2)船舶中间产品模型 ① 分段堆场/舾装中心：不同状态分段、管舾件、铁舾件等。 ② 涂装中心：不同状态分段等。 ③ 总组平台：不同状态总段等。 ④ 船坞：典型船型船舶缩比模型。 (3)制作材料工艺要求 主要采用ABS模型专用胶板及有机板制作，外表面打磨喷漆上色（环保油漆），装饰细节采用PVC有机板材，模型长期挺拔、不变形，模型面光滑、平整、垂直度好。选材符合行业规范，保证强度及精度，质量可靠。 (4)模型专业度要求 需以还原船舶智能制造过程的中间产品模型为目标，需对船舶智能制造过程的关键中间产品模型进行展示及教学。 (5)模型细节要求 ① 模型细节丰富、真实还原船舶中间产品外观及结构样式。 ② 模型需打磨后上漆，漆面需喷涂均匀，光滑无污点。 ③ 每类船舶中间产品模型均需要提供标识牌。 | 1 | 套 |
| 21 | 船舶智能制造实训设备（涂装、总组、合拢） | (1)教学实训控制终端 ① 中央处理器：Intel Core i7 13代CPU或以上，≥14核心20线程； ② 主板芯片组：不低于B系列主板； ③ 内存：不小于16GB（至少4个内存插槽）； ④ 显卡：RTX4060独立显卡或以上，显存≥8GB，GDDR6显存； ⑤ 硬盘：固态硬盘，容量≥512GB； ⑥ 网卡：主板集成千兆以太网卡（至少1个 RJ45 网口）； ⑦ 配套：原厂原装USB 键鼠套装； ⑧ USB接口：≥8*USB Type-A接口（至少2个USB Type-A 3.2接口）； ⑨ 音视频接口：主板集成3个5.1声道音频接口，集成1个DP接口； ⑩ 操作系统：支持Windows 10或Windows 11操作系统； ⑪ 电源：≥500W高效电源，机箱：原厂标准机箱，带安全锁扣； ⑫ 显示终端：屏幕尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080； ⑬ 终端控制台：≥100*70*60cm（长*宽*高），桌面为E1级别防火环保材质，预留走线孔位，含键盘托盘和机箱位，含1把椅子，椅面尺寸≥480*500mm，扶手椅面垂直投影尺寸≥480×550mm，坐高≥460mm，椅背≥480mm，符合人体工学设计，弓形椅脚。所有五金件作防锈、防腐处理，耐磨防刮； ⑭ 其他要求：控制终端需选用主流品牌，满足多任务处理、仿真软件运行等教学场景高性能需求；所有线缆通过隐藏式理线槽引出，保持桌面环境整洁。 (2)教学实训展示终端 ① 屏幕参数：65寸4K高清分辨率屏幕，支持网络功能，具备≥1个HDMI输入接口； ③ 储存空间：≥2G+32G； ④ 辅材：电源线、遥控器、支架等； ⑤ 其他要求：展示终端适配教学课件、视频播放等任务；无其他多余配件或线缆裸露，保持教室环境整洁。 (3)船舶智能制造仿真实训系统（涂装、总组、合拢） 1)三维场景： ① 智能涂装仿真实训三维场景：智能喷砂车间和智能喷涂车间等区域三维场景，包括分段运输小车、行车喷砂/喷涂机器人和地面行走小车式喷砂机器人、地面往复式行走喷涂机器人等。 ② 智能总组仿真实训三维场景：包括总组场地、分段运输通道、安全通道、舾装服务站、主机风雨棚、机装配套设备堆放区、上建设备待吊区等。 ③ 数字船坞搭载仿真实训三维场景：包括坞门、墩木、系船柱、登船塔、起重设备等。 2)实训功能： ① 智能涂装仿真实训模块。还原智能喷砂、智能喷涂作业，并移运出车间的过程。 ② 智能总组仿真实训模块。以散货船环形总段为对象，操作人员可通过交互演示分段总组的过程，包括精度测量、模拟搭载、焊接、涂装。 ③ 数字船坞搭载仿真实训模块。以散货船为对象模拟船坞搭载，搭载流程为支墩准备→中间基准总段→前后总段→前后其他总段→艉部总段→艏部总段→上层建筑。提供控制视角、自由视角、起吊视角供学生全方位了解搭载过程。 ④ 基于船舶建造精度控制需求，预设精度扫描场景，支持对船舶总段开展虚拟精度扫描，并展示将虚拟扫描获取的数据与设计模型进行精准对齐与偏差分析的过程。 | 1 | 套 |
| 22 | 智慧物流仓储实训设备 | (1)教学实训控制终端 ① 中央处理器：Intel Core i7 13代CPU或以上，≥14核心20线程； ② 主板芯片组：不低于B系列主板； ③ 内存：不小于16GB（至少4个内存插槽）； ④ 显卡：RTX4060独立显卡或以上，显存≥8GB，GDDR6显存； ⑤ 硬盘：固态硬盘，容量≥512GB； ⑥ 网卡：主板集成千兆以太网卡（至少1个 RJ45 网口）； ⑦ 配套：原厂原装USB 键鼠套装； ⑧ USB接口：≥8*USB Type-A接口（至少2个USB Type-A 3.2接口）； ⑨ 音视频接口：主板集成3个5.1声道音频接口，集成1个DP接口； ⑩ 操作系统：支持Windows 10或Windows 11操作系统； ⑪ 电源：≥500W高效电源，机箱：原厂标准机箱，带安全锁扣； ⑫ 显示终端：屏幕尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080； ⑬ 终端控制台：≥100*70*60cm（长*宽*高），桌面为E1级别防火环保材质，预留走线孔位，含键盘托盘和机箱位，含1把椅子，椅面尺寸≥480*500mm，扶手椅面垂直投影尺寸≥480×550mm，坐高≥460mm，椅背≥480mm，符合人体工学设计，弓形椅脚。所有五金件作防锈、防腐处理，耐磨防刮； ⑭ 其他要求：控制终端需选用主流品牌，满足多任务处理、仿真软件运行等教学场景高性能需求；所有线缆通过隐藏式理线槽引出，保持桌面环境整洁。 (2)教学实训展示终端 ① 屏幕参数：65寸4K高清分辨率屏幕，支持网络功能，具备≥1个HDMI输入接口； ③ 储存空间：≥2G+32G； ④ 辅材：电源线、遥控器、支架等； ⑤ 其他要求：展示终端适配教学课件、视频播放等任务；无其他多余配件或线缆裸露，保持教室环境整洁。 (3)智慧物流仓储实训系统 1)三维场景 包含打码机、分拣理料装备、智能化行车、叉车、PDA，完整展示智能立体仓库布局情况，以功能区域划分，智能立体仓库仿真包括立体货架存储区、取放货站台、理货区、中控室等区域。智能立体仓库三维场景包含打码机、分拣理料装备实现货物的自动化分类与整理、还配备了智能化行车、叉车、PDA扫码装置、电子看板等设备。 2)实训功能： ① 进入智能立体仓库后，界面会完整展示智能立体仓库布局情况。 ② 用户可通过操控键盘可选择对吊车、叉车进行控制。实现“行吊卸货”、“叉车卸货”、“托盘回库”、“开/关箱检查”、“扫码”等功能，模拟船舶智能立体仓库实训。 | 1 | 套 |
| 23 | 船舶下水定制实训设备 | (1)船舶下水实训终端 ① 中央处理器：Intel Core i7 13代CPU或以上，≥14核心20线程； ② 主板芯片组：不低于B系列主板； ③ 内存：不小于16GB（至少4个内存插槽）； ④ 显卡：RTX4060独立显卡或以上，显存≥8GB，GDDR6显存； ⑤ 硬盘：固态硬盘，容量≥512GB； ⑥ 网卡：主板集成千兆以太网卡（至少1个 RJ45 网口）； ⑦ 配套：原厂原装USB 键鼠套装； ⑧ USB接口：≥8*USB Type-A接口（至少2个USB Type-A 3.2接口）； ⑨ 音视频接口：主板集成3个5.1声道音频接口，集成1个DP接口； ⑩ 操作系统：支持Windows 10或Windows 11操作系统； ⑪ 电源：≥500W高效电源，机箱：原厂标准机箱，带安全锁扣； ⑫ 显示器：65寸4K高清分辨率屏幕，支持网络功能，具备≥1个HDMI输入接口； ⑬ 其他要求：控制终端需选用主流品牌，制作终端支架，符合人体工程学。终端满足仿真软件运行等教学场景高性能需求；无其他多余配件或线缆裸露，保持教室环境整洁。 (2)船舶下水实训系统 1)三维场景 船舶下水仿真实训三维场景包括船台/船坞区域、目标下水船舶、水域环境、周边配套设施等。 2)实训功能： 对从下水前准备、下水操作、下水后处理的全过程开展仿真实训。 ① 下水设施：船台下水、船坞下水等仿真实训。 ② 下水原理：重力式下水、漂浮式下水、机械式下水和气囊式下水等仿真实训。 (3)船舶下水实训模型 对已有下水实训模型进行外观翻新处理，数量：2套，船坞下水、滑道下水各一套。 | 1 | 套 |

## 2.实训区域二：智能舾装

- 对应船舶建造环节：船舶舾装阶段。

- 重点教学实训内容：

- 包含艏部模型实训单元、舾装模型展陈单元，开展舾装件认知与分类实训：通过缩比模型展示船体舾装件，包括舵设备、锚设备、系泊设备、拖带设备、救生设备、起货设备等；

- 艏部结构剖视认知实训，艏部舾装设备及部件辨识实训；

- 舾装安全与质量控制教学。

- 智能化教学支持：

- 船舶舾装AR实训系统，支持利用手机、PAD终端扫描船舶舾装模型进入AR实训。

- 预置二维码链接教学，配套数字化教学资源。

- 项目建设完成后所能承担的课程及其对应的实验（训）项目

- 支撑课程《船舶舾装工程》《船舶认识实训》：学习舾装件分类与功能认知实训，学习艏部舾装设备结构、布局与安装工艺。

- 岗位对接：船舶舾装工艺员、舾装检验员等。

- 单元建设清单

表 6 实训区域二智能舾装 建设清单

| 序号 | 货物名称 | 货物详细参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1.5米高艏部模型 | (1)数量：1套。 (2)尺寸：模型高度≥1.5m，按照实际产品进行缩比制作。含定制化模型支撑结构。 (3)材质：模型主体为铁质，内部船舶机械设备为ABS模型专用材料或机板制作。 (4)样式： ① 将船舶艏部沿一侧锚链舱剖开，使内部机械设备得以完整呈现。船锚、锚链舱、锚机等关键机械设备均按照真实比例缩小制作。 ② 颜色标识：模型外部涂装采用船舶专用水性漆，颜色与真实船舶一致。关键结构部位如机械设备等用不同颜色进行区分，并贴有标识牌。 (4)在线教学二维码：提供预置二维码，可在线跳转至相关教学页面，含教学视频与图文资料，教学内容涵盖船舶艏部内部机械设备认知实训。 | 1 | 套 |
| 25 | 舾装模型及展架 | (1)模型展架 ① 多层设计，层高可调节。 ② 材质：冷轧钢，外加优质塑料喷涂烤漆镀层。 (2)船舶舾装展示模型 ① 模型类型：不少于15个船舶舾装件缩比模型，能够满足船舶方向相关课程实践教学需要，模型最长边尺寸不小于30cm，至少包括双支承平衡舵、霍尔锚、海军锚、锚链、系泊索、双柱带缆桩、单柱带缆桩、导览孔、系泊绞车、救生艇、救助艇、拖船模型、吊艇架、小舱口盖、桅杆等。 ② 制作材料工艺要求：主要采用ABS模型专用胶板及有机板制作，外表面打磨喷漆上色（环保油漆）。模型长期挺拔、不变形，模型表面光滑、平整。 ③ 模型专业度要求：需以还原船舶智能制造为目标，对相关船舶舾装件进行展示及教学。 (3)船舶舾装AR实训系统 ① 支持利用手机终端、PAD扫描船舶舾装模型进入AR实训系统，可交互点位≥15项舾装件类型，至少包括舵设备、锚设备、系泊设备、拖带设备、救生设备、起货设备。 ② 系统支持多种交互操作方式，通过手拖拽或双手放大进行模型的自由缩放、旋转等多方位观测。 ③ 系统内加入交互操作热点或按钮，支持获取舾装件名称、类型、规格参数、安装工艺要求参数，并对相关舾装工艺通过视频、图文等方式进行多媒体教学讲解。 ④ 提供以上舾装件三维模型原始文件。 (3)船舶舾装AR专用PAD ① 数量：3台； ② 屏幕尺寸：11英寸； ③ 分辨率：1920*1200； ④ 刷新率：120Hz； ⑤ 运行内存：8GB； ⑥ 存储容量：128GB； ⑦ 后置摄像头像素：800W。 | 1 | 套 |

## 3.实训区域三：精度控制

- 对应船舶建造环节：船舶分段、总组及搭载阶段的精度控制环节。

- 重点教学实训内容：

- 全站仪操作实训；

- 总段合拢精度测量教学实训；

- 测量精度数据分析及分析软件操作实训；

- 测量基准建立实训；

- 船舶组立、分段等模型与生产模型精度比对实训。依托手持三维扫描仪，对完工状态的的船舶组立/分段模型实施精度数据采集作业，获取包含几何尺寸等参数的点云数据，并将采集数据与原始设计模型进行多维度比对分析，涵盖尺寸偏差量化等核心指标，提升船舶建造精度控制实践操作的工程实践能力。

- 智能化教学支持：全站仪、手持式3D扫描仪。

- 项目建设完成后所能承担的课程及其对应的实验（训）项目

- 支撑课程《船舶结构与设计》《船舶建造精度控制》《船舶精度测量实训》：学习船舶分段、总组及搭载阶段的精度控制。

- 岗位对接：船舶精度测量员、质量控制工程师等。

- 建设清单

表 7 实训区域三精度控制 建设清单

| 序号 | 货物名称 | 货物详细参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 全站仪 | 满足以下三款参数之一 参数一： (1)全站仪 ① 角度测量精度：2″。 ② 测距精度：棱镜±（2+2×10-6D）mm，反光板、免棱镜±（3+2×10-6D）mm。 ③ 测距时间：0.5s（精测）。 ④ 激光对点器激光等级：Class2/IEC60825-1或以上。 ⑤ 显示：3.5英触摸屏，显示屏阳光下可视。 ⑥ 环境指标要求为防尘防水等级IP55或以上。 ⑦ 电池类型为锂电池。 ⑧ 采用WinCE7.0系统，内置4G存储器。 (2)测量附件 ① 国产硬木三脚架，1个。 ② 磁性旋转式反射标靶，2个。 ③ 精密隐蔽杆，1个。 ④ 反射片RS20，1套。 ⑤ 坡口反射靶，1套。 (3)全站仪机载软件精度测量系统 ① 软件所需操作系统为Windows CE，对于WINCE全站仪软件可直接安装到全站仪系统内。 ② 可连接并控制高精度全站仪，实时与全站仪进行数据交换、关键数据超限检查、数据自动记录，数据接口的具体格式为：点号，X坐标，Y坐标，Z坐标。 ③ 可在现场任意位置架设全站仪，仪器只要整平，无须对中。 ④ 提供2点设计测量和3点设计测量。 ⑤ 测量过程中可锁定数据然后移动仪器，软件会自动进行数据坐标系的转换，保证移动仪器前后测量的数据是统一基准，支持2点及3点转站测量。 ⑥ 支持双点靶辅助测量隐蔽点，测量舾装管道圆心。 ⑦ 现场进行精度分析、分段位置变换及几何量检查，满足钢构件厂船厂各类直线度、垂直度等的检测。 ⑧ 可在现场通过多种方式自动确定测量基准点、基准轴、基准面。 ⑨ 预留程序数据接口，可二次开发功能。 ⑩ 测量数据文件能导入我校现有船舶精度控制分析软件。 参数二： (1)全站仪 ① 测角精度：2″。 ② 最小角度显示：0.1″。 ③ 测角方式：绝对编码。 ④ 测角最小读数：1″/0.1″可选。 ⑤ 探测方式：水平/垂直各四重探测。 ⑥ 测距精度：有棱镜±（2mm+2×10-6D）。 ⑦ 反射板±（2mm+2×10-6D）（200米内）。 ⑧ 无合作±（3mm+2×10-6D）。 ⑨ 快速测量：连续0.3s，跟踪0.2s，单次1.0s。 ⑩ 免棱镜测程：1500米。 ⑪ 测距最小显示：0.1mm。 ⑫ 补偿系统：双轴液态光电式电子补偿器，补偿范围：±6′；补偿精度：1。 ⑬ 气象修正：温度气压传感器自动改正。 ⑭ 侧面测量触发键：侧面有一键式测量快捷键，测量或放样测量状态下，一键触发测量，快速测量。 ⑮ 电子气泡：图形显示，能够显示电子气泡和X-Y轴补偿值，超限报警。 ⑯ 屏幕尺寸类型：4.0英寸，800×480高清全视角显示触摸屏，强光也清晰。 ⑰ 按键：单面26键，双面键盘，带背光。 ⑱ 主动式屏幕背光：支持单面及双面背光同时亮。 ⑲ 操作系统： 封闭式安卓9.0系统，处理器：⾼通MSM8953。 ⑳ 存储空间：32GB内存，3GB运存。 ㉑ 键盘：⼈性化的全数字键盘设计，按键舒适，搭配手写功能，提高用户作业效率。 ㉒ 数据通讯：U盘、USB Micro、蓝牙、wifi、邮箱等多种方式传输数据。 ㉓ 通过蓝牙，可与第三方软件app等连接，控制测量。 ㉔ 仪器可实时获取目标数码影像，观测人员不需要通过目镜瞄准，直接通过屏幕影像进行瞄准，测量数据可显示保存在影像上，支持对仪器拍摄的图像、界面截图进行编辑保存，添加各种附加信息等。 ㉕ 高等级防尘防水：IP65，具备相关IP等级证书。 ㉖ 配置两块内嵌式锂电池，容量5000mAh，单块电池壳持续工作时间12小时以上。 ㉗ 测距对点功能：自动量取仪器高，并附带应用此功能全站仪的专利证书。 ㉘ 数据格式：坐标数据信息可调换位置，并可直接导出csv、txt、dat、dxf等格式。 ㉙ 坐标测量：具有绘制图形功能，图形可以导出。 ㉚ 坐标放样：具有放样罗盘指针显示，并显示放样偏差值，能绘制放样草图。 ㉛ 直线参考线放样：无需坐标放样格网并应能绘制放样草图。 ㉜ 道路曲线计算及放样：同时计算多条道路曲线，可以计算缓和曲线两端连接不同半径曲线的特殊道路曲线，计算结果能生成坐标文件自由导出。 ㉝ 快捷编码：用户可根据自身使用习惯将常用的地物编码设置成快捷编码，在采集过程中只需要在编码栏输入对应的快捷编码数字编号（01,02,03等），即可快速调用所需编码，避免全站仪使用过程中英文切换输入不方便的弊端，大大提高采集效率。。 ㉞ 电力测量系统：弧垂点测量、电力线悬高测量（选配）。 ㉟ 可提供二次开发接口，定制程序功能。 ㊱ 计算工具包：计算器、坐标正反算、体积（土方）计算、面积周长、圆柱垂直度、平面度、三点定圆、点线距离、挠度测量等功能。 (2)测量附件 ① 国产硬木三脚架，1个。 ② 磁性旋转式反射标靶，2个。 ③ 精密隐蔽杆，1个。 ④ 反射片RS20，1套。 ⑤ 坡口反射靶，1套。 (3)全站仪机载软件精度测量系统 ① 软件支持多种坐标轴创建方式，如：X轴1,2， X轴1,2-Y轴3， X轴1,2-Z轴3，Y轴1,2-X轴3，连接测量。 ② 无须测站坐标，随意架站（架设全站仪只需整平无须对中），随意搬站，轻松测量隐蔽点。 ③ 多种坐标系转换算法，现场可快速进行实测点位与设计点位的检核、精度控制。 ④ 丰富的计算功能，现场进行各种空间几何量的求解和分析。 ⑤ 可根据用户需求进行特殊模块定制及功能扩展 ⑥ 数据自动记录，操作简单。 ⑦ 测量数据文件能导入我校现有船舶精度控制分析软件。 参数三： (1)全站仪 ① 远镜 放大倍率/分辨率：30*/3”。 视场角：30*/3”。 最短视距：1.0m。 有效孔径：φ50。 成像：正像。 ② 角度测量 精度：2”。 测角方式：绝对编码。 单位最小显示：r(cmo Goco。 ③ 距离测量 精度（ 免棱镜） ：±(3+2×10⁶D)mm。 反射片：±(3+2×10⁶D)mm。 棱镜：±(2+2×10°D)mm。 测程（ 免棱镜）：1000m。 反射片：1200m。 标准棱镜：5000m。 时间 （ 精测/快测/跟踪）：≤1.0s/≤0.6s/≤0.2s。 ④ 倾斜补偿 补偿方式/补偿范围：双轴型/≥±3.0'。 ⑤ 水准器 管状水准器/圆形水准器：30"/2mm、8'/2mm。 ⑥ 激光对中器 精度/光斑：±1.0mm/0.8m~1.5m、≤2.0mm/0.8m~1.5m。 ⑦ 电池”/工作时间：2600mAh锂电池/12h-16h。 ⑧ 通讯接口：RS-232C、mini USB端口。 ⑨ 数据存储：50000。 ⑩ 防水防尘等级：IP55(IEC60529)。 ⑪ 工作温度范围：-20℃~+50℃。 (2)测量附件 ① 国产硬木三脚架，1个。 ② 磁性旋转式反射标靶，2个。 ③ 精密隐蔽杆，1个。 ④ 反射片RS20，1套。 ⑤ 坡口反射靶，1套。 (3)全站仪机载软件精度测量系统 ① 软件支持多种坐标轴创建方式，如：X轴1,2， X轴1,2-Y轴3， X轴1,2-Z轴3，Y轴1,2-X轴3，连接测量。 ② 无须测站坐标，随意架站（架设全站仪只需整平无须对中），随意搬站，轻松测量隐蔽点。 ③ 多种坐标系转换算法，现场可快速进行实测点位与设计点位的检核、精度控制。 ④ 丰富的计算功能，现场进行各种空间几何量的求解和分析。 ⑤ 可根据用户需求进行特殊模块定制及功能扩展 ⑥ 数据自动记录，操作简单。 ⑦ 测量数据文件能导入我校现有船舶精度控制分析软件。 | 4 | 套 |
| 27 | 全站仪设备存储柜 | (1)尺寸：适配全站仪主机（含三脚架折叠后高度）及配件分层存放。 (2)材质：冷轧钢板，防锈、耐刮擦。 (3)锁具：存储柜带锁。 | 1 | 套 |
| 28 | 手持式3D扫描仪 | (1)计量级双光源手持三维扫描仪 ① 数量：1套。 ② 精度：0.02mm（精细模式0.01mm）。 ③ 扫描模式≥4种，包括不少于50束交叉蓝色激光线高速扫描、7束平行蓝色激光线精细扫描、1束蓝色激光线深孔扫描、VCSEL红外光源不贴点扫描。 ④ 最高扫描速度≥5,370,000 点/秒。 ⑤ 最大扫描幅面≥1000 mm×800 mm。 ⑥ 光源类别：蓝色激光 Class Ⅱ（人眼安全）。 ⑦ 传输方式：USB 3.0。 ⑧ 工作温度：-20℃~ 40℃。 ⑨ 工作湿度：10%RH ~ 90%RH。 ⑩体积精度至少0.015 mm + 0.035 mm/m。 (2)工业计量三维检测软件 ① 数量：1套。 ② 支持多种对齐方式：提供最佳拟合对齐、变换对齐、手动对齐、矩阵对齐、局部最佳拟合等多种对齐方式。 ③ 支持快速实现3D比较：通过对三维扫描获取数据和设计数据相对比，快速得到色谱图，直观显示工件加工的合格情况。 ④ 支持几何尺寸检测：借助几何尺寸和GD&T工具，能够测量一个特征的直径、位置、方向及两个特征之间的距离和角度，并能够在三维场景中直观显示。 ⑤ 支持输出检测报告：完成检测工作后，可在系统内预览检测结果，并输出PDF格式报告，便于进行检测结果的查看以及存档。 ⑥ 支持自由测量：在软件中，能够对生产工件进行自由测量工作，例如：模拟卡尺可直接测量距离，同时软件中可测量面积、体积等。 ⑦ 支持自动化检测：支持自动化检测，可依据预设的检测模版，批量导入三维扫描数据，自动进行3D检测，分别输出检测结果。 ⑧ 需为原厂正版工业计量三维检测软件。 (3)三维扫描耗材 提供覆盖项目使用范围的三维扫描耗材，包括标识点、手持三维扫描仪配套数据线、电源等。 | 1 | 套 |

## 5.实训区域四：3D船模打印

- 对应船舶建造环节：涵盖船舶建造的设计验证、零部件预制等环节，可模拟船体分段模型制作、船用零部件原型制造、舾装设备模型打印，辅助理解船舶结构设计、装配工艺与部件制造流程。

- 重点教学实训内容：

- 船舶模型制作；

- 船舶结构创新设计实训。

- 智能化教学支持：3D打印机。

- 项目建设完成后所能承担的课程及其对应的实验（训）项目：支撑课程《船舶模拟装配实训》《船体加工与装配》：开展船舶零部件 3D 打印工艺实践，船舶结构件实体模型制作等。

- 岗位对接：船舶 3D 打印技术员、船舶数字化制造工艺员、增材制造应用工程师等。

- （6）建设清单

- 表 8 实训区域五3D船模打印建设清单

| 序号 | 货物名称 | 货物详细参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 3D打印机 | (1)机身尺寸：不小于630*600*850； (2)最大成型尺寸：不小于400*400*400mm； (3)触控终端：不小于7英寸； (4)整体重量：不大于65kg； (5)打印速度：不大于600mm/s； (6)打印精度：不小于0.02mm； (7)打印方式：U盘、局域网打印； (8)加速度:<20000mm/s; (9)打印层厚:0.05-0.2mm; (10)打印文件格式:G-Code; (11)成型技术:FDM; (12)打印平台：PEI弹簧钢板； (13)挤出机类型：双驱动挤出方式； (14)调平方式：4轴自动调平； (15)补偿方式：64点位网床补偿； (16)振纹优化：支持； (17)耗材直径：1.75mm； (18)喷嘴直径：0.4mm； (19)喷嘴温度：≤350℃； (20)平台温度：≤120℃； (21)支持材料：PLA/PET/PETG/TPU/ASA/PA/PLA-CF/PA-CFPC/ABS/PHA/HIPS/TPU/尼龙/碳纤维/金属填充材料增强尼龙/玻纤维增加材料等。 | 2 | 套 |
| 30 | 模型处理控制终端 | (1)中央处理器：Intel Core i7 13代CPU或以上，≥14核心20线程； (2)主板芯片组：不低于B系列主板； (3)内存：16GB（至少4个内存插槽）； (4)显卡：RTX4060独立显卡或以上，显存≥8GB，GDDR6显存； (5)硬盘：固态硬盘，容量≥512GB； (6)网卡：主板集成千兆以太网卡（至少1个 RJ45 网口）； (7)配套：原厂原装USB 键鼠套装； (8)USB接口：≥8*USB Type-A接口（至少2个USB Type-A 3.2接口）； (9)音视频接口：主板集成3个5.1声道音频接口，集成1个DP接口； (10)操作系统：支持Windows 10或Windows 11操作系统； (11)电源：≥500W高效电源，机箱：原厂标准机箱，带安全锁扣； (12)显示终端：屏幕尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080； (13)终端控制台：≥100*70*60cm（长*宽*高），桌面为E1级别防火环保材质，预留走线孔位，含键盘托盘和机箱位，含1把椅子，椅面尺寸≥480*500mm，扶手椅面垂直投影尺寸≥480×550mm，坐高≥460mm，椅背≥480mm，符合人体工学设计，弓形椅脚。所有五金件作防锈、防腐处理，耐磨防刮； (14)其他要求：控制终端需选用主流品牌，控制终端满足多任务处理、仿真软件运行等教学场景高性能需求；所有线缆通过隐藏式理线槽引出，保持桌面环境整洁。 | 1 | 套 |
| 31 | 3D打印材料及工具包 | (1)PLA材料 ① 规格：1.75mm型。 ② 数量：20卷，每卷≥1kg克。 (2)ABS材料 ① 规格：1.75mm型。 ② 数量：20卷，每卷≥1kg克。 (3)工具包 斜口钳、尖嘴钳、多型号锉刀、打磨棒条、数显卡尺、刮刀等模型工具。 | 1 | 套 |
| 32 | 模型制作操作台 | (1)组成：模型制作操作台含操作桌1个、方凳6个、带锁储物柜1个。 (2)尺寸：模型制作操作桌尺寸≥150*75*80cm（长*宽*高）。 (3)材质：基材经过防虫防潮防腐处理，所有五金件作防锈、防腐处理，耐磨防刮，桌面、椅面无毛刺。 | 1 | 套 |

## 6.实训区域五：数字化管控中心

- 对应船舶建造环节：船舶智能制造全流程、数据管控、船体装配。

- 重点教学实训内容：

- 船舶智能制造全流程教学实训；

- 船舶智能制造关键核心产线仿真教学实训；

- 船舶智能制造车间智能化管控与教学实训；

- 船舶结构认知教学；

- 船舶装配教学实训；

- 舾装设备及部件辨识实训。

- 智能化教学支持：配套数字化教学资源。

- 项目建设完成后所能承担的课程及其对应的实验（训）项目

- 支撑课程《船舶智能制造基础》：学习船舶智能制造全流程；

- 支撑课程《船舶结构认知》《船体加工与装配》：船舶结构、船体装配等教学实训。

- 岗位对接：计划管控人员、船舶装配工、船舶管理人员等。

- 建设清单

表 9 实训区域六数字化管控中心 建设清单

| 序号 | 货物名称 | 货物详细参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 虚仿平台实训资源与对接 | (1)平台对接与访问：支持主要仿真实训数据对接至学校虚拟仿真平台。 (2)交互学习模式：虚仿平台实训资源与基于工业互联网的船舶典型零件智能制造生产线的教学课程紧密相连，可作为船舶智能制造实训课程的先导学习课程，设计清晰的操作指引与步骤提示，学生可按预设流程逐步完成学习任务并进行学习内容的考核。 (3)对接资源： ① 资源1：预处理智能产线工艺流程认知实训资源； ② 资源2：小组立智能产线工艺流程认知实训资源； ③ 资源3：分段智能产线工艺流程认知实训资源。 | 1 | 项 |
| 34 | 实训一体化教学指导手册 | (1)基本要求：以船舶智能制造建造全流程为主线，紧密贴合实训室 “虚拟仿真、半实物仿真、实物实操” 分层分类教学实训模式，能为学生提供系统、规范的学习指导。 (2)内容架构：包括各实训单元工作原理、操作规范、指导常见问题的解决方法。 (3)形式要求：电子版，采用“理论知识+实训任务+操作步骤+考核标准”模块化编排，各单元、模块逻辑清晰，便于教学组织与学生自主学习。 (4)支撑实训教材：实训一体化教学指导手册可为《船舶智能制造实训》教材提供基础支撑。 | 1 | 项 |
| 35 | 管控中心教学终端 | (1)管控终端： ① 数量：1套； ② 中央处理器：Intel Core i7 13代CPU或以上，≥14核心20线程； ② 主板芯片组：不低于B系列主板； ③ 内存：不小于16GB（至少4个内存插槽）； ④ 显卡：RTX4060独立显卡或以上，显存≥8GB，GDDR6显存； ⑤ 硬盘：固态硬盘，容量≥512GB； ⑥ 网卡：主板集成千兆以太网卡（至少1个 RJ45 网口）； ⑦ 配套：原厂原装USB 键鼠套装； ⑧ USB接口：≥8*USB Type-A接口（至少2个USB Type-A 3.2接口）； ⑨ 音视频接口：主板集成3个5.1声道音频接口，集成1个DP接口； ⑩ 操作系统：操作系统：支持Windows 10或Windows 11操作系统； ⑪ 电源：≥500W高效电源，机箱：原厂标准机箱，带安全锁扣； (2)教学终端： ① 数量：1套。 ② 尺寸：100寸。 ③ 分辨率：超高清4K。 ④ 刷屏率：240Hz。 ⑤ 处理器：四核高性能处理器。 ⑥ 可擦写钢化玻璃白板：2套，每套长≥1.2米、高≥1.5米，安装在显示屏两侧，满足教师在白板上进行书写、标注操作的空间需求。配备黑色、蓝色、红色板书笔共30只、白板擦10个。 (3)教学专用讲桌1套。 ① 教学专用讲桌尺寸≥100*70*100cm（长*宽*高）。 ② 材质：冷轧碳素钢板，表面经过除锈化处理后静电喷塑，配置木制扶手，表面光滑，不易变形，防腐防锈。 (3)船舶智能制造生产线定制运维管理系统 ① 系统聚焦船舶智能制造管理应用实践，以实际车间运行数据或虚拟数据，结合智能制造流程中各工位进行生产派工展示，包括计划编制、派工、领工、完工、反馈等操作。 ② 提供虚拟看板功能，通过看板虚拟屏幕互动式展示生产状态及效率分析。 ③ 软件提供车间工作包/派工单的名称、类型、颜色、对象、编码等信息的增、删、改、查。 ④ 并可调用任意一条生产线的三维动画体现实时生产状态，使操作人员获取生产信息、派工信息、管理信息等数据。 ⑤ 对生产过程中的设备、生产、质量、库存等多维数据的采集、分析、挖掘进行展现，为各类管理人员提供科学、直观的各类统计分析报表。 ⑥ 智能制造实训平台数据驱动：本部分将结合相关模拟设备进行虚拟数据展示，为智能切割、智能焊接等工位提供模拟展示数据驱动，并结合电子看板进行数据、状态展示。 ⑦ 对经过船体钢料边缘、成型加工后的零部件进行颜色高亮标识的方式，动态展示其在 “零件→部件→分段” 模块化组装流程中的空间结构位置，辅助学习者建立从零件到分段的空间构型认知，开展连贯性的结构组装学习认知。 | 1 | 套 |
| 36 | 数字化管控中心桌椅套装 | (1)组成：每套桌椅套装含1套六边形交流桌（可拆重新组合）和6把人体工学椅。 (2)六边形交流桌：直径≥1.6米，实木颗粒板，基材经过防虫防潮防腐处理，满足E1级环保要求。所有五金件作防锈、防腐处理，耐磨防刮，桌面无毛刺。采用绿色环保对人体安全的、无刺激性味的材料，确保操作人员的人身健康和安全。 (3)人体工学椅：椅面尺寸≥480*500mm，含扶手椅面垂直投影尺寸≥480×550mm，坐高≥460mm，椅背≥480mm，符合人体工学设计，弓形椅脚。所有五金件作防锈、防腐处理，耐磨防刮。 | 8 | 套 |
| 37 | 船舶智能制造数字化资源 | (1)微课定制资源 ① 数量：不少于30个； ② 时长：每个微课时长约10分钟，符合学习者注意力集中规律，确保重点内容高效传递； ③ 分辨率：不低于 1920×1080（1080P）； ④ 画幅16：9； ⑤ 文件格式：MP4格式视频文件； ⑥ 制作要求：提供微课视频拍摄及剪辑，拍摄地点为本项目所在基于工业互联网的船舶典型零件智能制造生产线（如需其他场景拍摄需学校提供场地），制作片头片尾，课程标题简洁明确，含字幕，字号适中，颜色与背景有明显对比度； ⑦ 音频参数：声音清晰、无杂音、无失真，与视频画面同步。 (2)船舶智能制造多媒体资源 ① 数量：1套。 ② 制作要求：数字化资源需以船舶智能制造为基础进行制作。 ③ 分辨率：1920×1080。 ④ 画幅16：9。 ⑤ 文件格式：MP4格式视频文件。 ⑥ 多媒体资源制作要求：主题突出、内容完整，符合展示内容要求。视频播放流畅，无屏闪、无黑屏，镜头衔接自然。全程音量、音色保持稳定，音频饱满清晰无杂音，声画同步。单个音视频资源需含有标题，配有字幕和解说。 ⑦ 多媒体资源内容： 资源1：需展示全球新一轮科技革命和产业变革加紧孕育兴起，智能制造在全球范围内快速发展，已成为船舶制造业重要发展趋势。需展示船舶智能制造以提升船舶总装建造效率、质量和效益为目标，以满足国内船舶工业发展需求为重点。视频时长≥3分钟。 资源2：静默画面资源，画面元素包含船舶元素、科技感元素、学校LOGO，用于各展示终端静默时画面展示。 资源3：钢材预处理智能产线多媒体资源，视频时长≥5分钟。聚焦船舶钢材预处理流程，展示预热、抛丸除锈、喷涂防锈、烘干等工艺环节，呈现动态辊道输送系统与预处理设备联动逻辑 资源4：智能制造组立生产线多媒体资源，视频时长≥5分钟。演示船舶中小组立件组装流程，呈现智能产线工位布局，包括上料装配工位、焊接工位、打磨工位、背烧工位、移出工位。 资源5：立体仓库多媒体资源，视频时长≥5分钟。展示通过自动化存储输送设备自动进行存取作业的仓储作业过程，包括立体货架存储区、取放货站台、理货区、中控室等区域。 资源6：分段智能车间多媒体资源，视频时长≥5分钟。展示智能化平面分段流水线，包括拼板工位、FCB焊工位、划线修补工位、纵骨安装工位、纵骨焊接工位、横移工位、肋板安装工位、肋板焊接工位、预舾装工位、顶升工位等作业流程。 资源7：智能涂装中心多媒体资源，视频时长≥5分钟。展示船舶分段智能涂装流程，包括喷砂除锈、面漆喷涂等环节。 资源8：船舶搭载多媒体资源，视频时长≥5分钟。展示船舶总组搭载。 资源9：船舶下水多媒体资源，视频时长≥5分钟。展示重力式下水、漂浮式下水、机械式下水和气囊式下水等下水方式。 | 1 | 套 |
| 38 | 知识拓展多终端扫码系统 | (1)扫码交互模块：在实训中心关键设备布置二维码，学员可通过手机扫描二维码获取学习资源，拓展学习船舶智能制造等相关知识。 (2)用户管理模块：支持管理者后台统计访问情况。 | 1 | 套 |

## 7.其他建设

为保证设备正常教学及整体教学氛围营造，本部分将对实训室整体综合文化、设备供电等进行安装。

表 10 氛围升级 建设清单

| 序号 | 货物名称 | 货物详细参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 综合文化布置 | (1)设计及制作：通过实训室整体文化方案设计及布置，包括创意策划、美术设计、资料编制、制作安装等。 (2)教学展示内容： ① 实训室标语； ② 区域标识牌：包含各实训分区标牌，至少包括实训区域一智能建造、实训区域二智能舾装、实训区域三精度控制、实训区域四3D船模打印、实训区域五数字化管控中心；单元一堆场及预处理车间单元、单元二切割中心单元、单元三中小组立制造单元、单元四平面分段制造车间单元、单元五智能制造展示沙盘单元； ③ 重点实训工位标识牌：包含重点实训工位标牌，至少包括钢料吊运实训工位、预处理线操作实训工位、切割模拟器操作实训工位、组立部件装配实训工位、上料实训工位、拼板实训工位、纵骨焊接实训工位、肋板焊接实训工位、分段合拢实训工位、船舶下水实训工位、合拢精度控制实训工位等； ④ 安全警示牌、安全操作规范展板； ⑤ 实训室管理守则展板。 | 1 | 套 |
| 40 | 实训室配套设备设施 | (1)提供整体教室造型设备制作及安装。 (2)提供弱电控制柜1个，提供设备终端强弱电接线处理及部分强弱电改线处理，不含整体场地强弱电布线。 (3)提供整体监控设备1套，含400万高清摄像头4个,6T存储，支持不少于30天录像存储。 (4)提供项目实施完成后地面部分修复处理。 (5)提供音响系统1套：包含木质音箱2个，专业级24BLT芯片，尺寸长≥285mm；宽≥260mm；高≥430mm，功率≥250W；专业定阻功放(功率≥450W)1台；一拖二U段调频无线话筒(主机+2只手持话筒+1个桌面话筒固定支架)。 (6)提供地面区域划分处理。 (7)提供整体区域活动围挡设备1套，整体围挡拉伸长度不少于40m。 (8)提供无线AP4个，满足整体场地无线局域网使用需要； (9)提供已有总段、吊车设备翻新处理，进行外观油漆重刷。 (10)提供对开门储物柜12个，材质为钢质或铁质，尺寸≥1000*400*900mm。 | 1 | 套 |

注：本项目方案各项尺寸参数需依据项目实际情况灵活优化。

- 付款方式及条件

4.1付款验收方式

4.1.1本项目由采购人自行组织履约验收。按国家标准、谈判文件、响应文件和采购人及成交供应商双方约定标准，合同内未作约束的服务按照现行的适用于该服务的国家和行业最高标准执行，由采购人组织人员按照要求规格、配置、型号和技术标准进行验收。本项目需整体达到验收合格，若仅完成部分内容，不给予验收合格认定。在规定时间内完成服务并经采购人综合验收合格。采购人在综合验收前的开箱验收和对产品部分指标进行的初步验收不是本条所指的综合验收。若成交供应商投标书响应情况低于采购文件要求而未被评审专家发现，采购合同签订时仍以采购文件要求为准，验收时按采购文件技术协议要求执行。

4.1.2具体验收步骤：

（1）货物到达现场后，供应商应经采购人（使用部门项目负责人）或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，做出开箱验收记录，双方签字确认。

（2）供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

①设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全（用塑料袋密封），包装箱完好。

③在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

④若投标书与采购文件要求或其他内容不一致而未被评标专家发现，采购合同签订时仍以采购文件要求为准，验收时按采购合同及技术协议要求执行。

（4）供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（5）采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，验收检测费用全部由中标供应商支付。

（6）采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

（7）投标供应商保证提供的设备不存在侵犯他人知识产权的情形，并对此承担法律责任。

4.2付款方式

4.2.1 合同签订后十五个工作日内采购人向中标人支付合同总金额的30％预付款。

4.2.3 中标人根据项目实施方案在合同签订60日历天内完成本项目实训室设备、设施的供货、安装、调试等所有相关工作，并经项目整体验收合格后，十五个工作日内向中标人支付至合同总金额的70％；剩余的30%作为质保金，分两次付清：验收合格一年后无质量问题支付剩余的25%；验收合格三年后无质量问题支付剩余的5%。

备注：每次付款前，中标人须向招标人开具正式增值税专用发票。

- 服务要求

5.1产品质量保证期：自验收合格之日起，提供3年的免费质保期，软件终身免费升级。

5.1.1质保期内教学实训终端设备需提供原厂质保服务。

5.2售后服务内容

5.2.1质量保证期内服务要求

①电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

②现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在8小时内采取相应响应措施；无法在12小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。需要更换设备或配件的必须在10天之内修复（从提出现场服务要求开始算起），3天内不能修复的须提供备用设备。

③技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

5.2.2质保期外服务要求

①质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

③备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

5.3培训要求

①设备安装调试结束，中标方须安排工程师在安装现场对采购人相关使用人员进行培训，主要培训内容为：设备的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，直至使用人员能够独立操作仪器。

②质保期内，中标方须每年免费组织采购人相关使用人员参加至少2次厂家免费基础培训，每次培训3-5天，培训人数不少于3人，培训内容包含设备操作、日常维护及系统数据更新等。培训资料及一切相关费用均由中标方承担，投标文件中提供培训方案及承诺。

③软件使用培训：质保期内，每年提供至少一次培训服务，培训人数不少于15人，培训周期不少于7天，提供培训视频，培训地点为中标单位或学校。培训产生的费用由中标方支付。

5.4现场勘查

5.4.1该项目需制作实训室设备布局三维效果图，故采购人组织现场勘察，投标供应商自行考虑是否需要进行现场勘查，如后续因此产生的影响，由投标供应商自行承担。

5.4.2现场勘察安排

时间：2025年9月24日

地点：江苏省无锡交通高等职业技术学校

联系人：刘老师，0510-68781233

- 交货期及质保期

6.1 合同签订60日历天内完成供货安装调试并交付验收（具体时间可按照采购人要求执行）。

6.2产品质量保证期：自验收合格之日起，提供3年的免费质保期，软件终身免费升级。

6.2.1质保期内教学实训终端设备需提供原厂质保服务。

- 第五章：投标文件（格式）

投   标   书

项目编号：JSZC-320000-BJZC-G2025-0029

项目名称：

投 标 人（加盖公章）：

年    月   日

- 一、投标函（格式）

致：江苏省无锡交通高等职业技术学校

根据贵方关于                 招标项目（项目编号：JSZC-320000-BJZC-G2025-0029）的招标公告，授权下述签字人（姓名和职务）代表投标供应商（投标供应商的名称），提交下述文件正本壹份，副本肆份。

1、开标（报价）一览表

2、明细报价表

3、投标供应商相关信息一览表

4、投标偏离表

5、供应商需要提供的证明材料

6、法人授权委托书

7、法定代表人身份证明书

8、中小企业声明函

9、残疾人福利性单位声明函（若有）

10、资格承诺函

11、评分项等其他证明材料

据此函，投标供应商兹宣布同意如下：

1、按采购文件规定提供货物及服务的唯一投标报价见开标（报价）一览表。

2、我方承诺根据采购文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件书面修改通知（如果有的话），投标供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4、我方投标代表已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责。承诺在评审期间，如评审委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5、我方同意从规定的招标日期起遵循本采购文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

6、如果在规定的开标时间后，我方不会在投标有效期内撤回投标。

7、我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

9、我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

10、本公司承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

11、本次投标文件内容与采购文件内容偏离（技术和商务）见偏离说明（如果有）。

12、遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

13、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                   电话：

传真：                   邮政编码

投标供应商（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：      年   月   日

- 二、开标（报价）一览表

| 单位名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 项目总价 | 金额（大写）： 元 ￥： 元 |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

注： 1、“项目总价”包括本次招标要求提供货物和服务本身已支付或将支付的各种税费及所有相关费用；

2、投标供应商必须据实填写此表，报价所含与采购文件要求的内容一致；

3、“开标一览表”一式一份（用于唱标），不需装订；

4、表式相同的“开标（报价）一览表”需装订在投标文件中。

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年 月 日

- 三、明细报价表

单位名称（加盖公章）：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢料堆场及中间产品模型 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 预处理车间设施模型 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 预处理车间中间产品模型 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 预处理智能产线实训设备 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 教学用切割模拟机 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 切割试验板 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 切割中心教学终端 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 切割加工智能产线实训设备 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 中小组立中间产品模型 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 组立智能产线实训设备 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 智能上料工位 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 拼板工位 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 纵骨焊接工位 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 肋板焊接工位 | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 分段合拢工位 | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 平面分段中间产品模型 | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 分段智能产线实训设备 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 沙盘基座平台 | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 船舶智能制造车间设施模块 | 1 | 套 |  |  |
| 20 | 船舶中间产品模型 | 1 | 套 |  |  |
| 21 | 船舶智能制造实训设备（涂装、总组、合拢） | 1 | 套 |  |  |
| 22 | 智慧物流仓储实训设备 | 1 | 套 |  |  |
| 23 | 船舶下水定制实训设备 | 1 | 套 |  |  |
| 24 | 1.5米高艏部模型 | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 舾装模型及展架 | 1 | 套 |  |  |
| 26 | 全站仪 | 4 | 套 |  |  |
| 27 | 全站仪设备存储柜 | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 手持式3D扫描仪 | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 3D打印机 | 2 | 套 |  |  |
| 30 | 模型处理控制终端 | 1 | 套 |  |  |
| 31 | 3D打印材料及工具包 | 1 | 套 |  |  |
| 32 | 模型制作操作台 | 1 | 套 |  |  |
| 33 | 虚仿平台实训资源与对接 | 1 | 项 |  |  |
| 34 | 实训一体化教学指导手册 | 1 | 项 |  |  |
| 35 | 数字化管控中心教学终端 | 1 | 套 |  |  |
| 36 | 数字化管控中心桌椅套装 | 8 | 套 |  |  |
| 37 | 船舶智能制造数字化资源 | 1 | 套 |  |  |
| 38 | 知识拓展多终端扫码系统 | 1 | 套 |  |  |
| 39 | 综合文化布置 | 1 | 套 |  |  |
| 40 | 实训室配套设备设施 | 1 | 套 |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  | 小写： 元 |

法定代表人或其委托代理人签字：

- 日期：年 月 日

- 四、投标供应商相关信息一览表

单位名称（加盖公章）:

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 | 公司地址 |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 | 法定代表人 |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 | 账号 |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 | 联系电话 |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |
| （一） | 2023年度或2024年度财务状况 |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 | 利润总额（万） |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万） |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万） |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万） |  |
| 三 | 提供本项目服务所必需的专业技术能力 |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

五、投标偏离表

单位名称（加盖公章）：

| 序号 | 采购要求 | 偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 偏离说明 （具体偏离内容） |
| --- | --- | --- | --- |

注：按照采购文件“第四章 项目需求”相关要求填写。如无偏离只需标明“无偏离”，无需逐一对应赘述，视为承诺完全响应项目需求，若中标后无法完全响应项目需求，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任；如有偏离，请详细列明偏离内容。上表如需可自行延长。本表不得删除。

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年 月 日

- 六、供应商需要提供的证明材料

投标供应商资格审查资料。

以上材料复印件须加盖投标供应商公章。

- 七、法人授权委托书

本授权书声明： （投标供应商名称） 法定代表人 （姓名） 授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就             （采购项目名称）的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

委托代理人签字：

职    务：

投标供应商名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标供应商正式员工）投标的，需填写法定代表人身份证明书和本委托书，委托代理人居民身份证携带备查。

- 八、法定代表人身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别     ，居民身份证号           ，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

单位盖章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1、“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明，个人居民身份证携带备查。法定代表人印章与其签字效力等同。

- 九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、   （标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为 	万元，资产总额为  万元①，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、   （标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为 	万元，资产总额为  万元①，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：      日期：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 十一、资格承诺函

致：       （采购人、采购代理机构）

我单位参与         （项目名称）项目的招标活动，现承诺如下：

1、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2、我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1. 供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2. 供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第 3 项的， 则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 十二、评分项等其他证明材料