招　标　文　件

项目名称：江苏启东新一代天气雷达系统信息化配套项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0152

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2024年10月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………1

- 投标人须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………19

- 采购需求……………………………………24

- 评标方法与评标标准………………………57

- 投标文件格式………………………………61

第一章  投标邀请

受[南通市气象局]的委托，南通市政府采购中心就[江苏启东新一代天气雷达系统信息化配套项目]([项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0152])进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏启东新一代天气雷达系统信息化配套项目 的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024年10月31日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0152

2.项目名称：江苏启东新一代天气雷达系统信息化配套项目

3.项目类型：服务

4.预算金额：115万元

5.最高限价：115万元

6.采购需求：详细内容见本招标文件第四章

7.合同履行期限：自合同签定之日起60天内

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.本项目不接受联合体投标。

3.本项目不接受分包。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

1.本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

（三）本项目的特定资格要求：

1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.  2024年10月31日14点00分   （北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目演示、样品、答辩等：无。

3.供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

- 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.“苏采云”系统使用相关提醒

6.1根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称： 南通市气象局

地 址： 南通市崇川区园林路323号

联 系 人：   洪敏

联系方式：　 18862931586

2.南通市政府采购中心信息

地　址：   南通市工农南路150号

联 系 人：   陈君妍

联系方式：  0513-59001955

3.软件技术支持：  那家铭  0513-59001950

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（详见本招标文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                             项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南通市政府采购中心  江苏启东新一代天气雷达系统信息化配套项目  （项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0152）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：江苏启东新一代天气雷达系统信息化配套项目

1.2标的质量：符合招投标文件要求的产品

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、合同转包或分包

6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

6.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

七、合同款项支付

7.1合同款项的支付方式及进度安排

7.1.1预付款支付时间：合同签订后一周内，采购方需支付预付款。采购人收到发票后15日内，预付款支付金额：合同金额的30%。

7.1.2验收支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后15日内，支付至合同金额的70%。

八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、项目验收

9.1 甲方依法组织履约验收工作。

9.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

9.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

9.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

9.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

9.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十、违约责任

10.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值        的违约金。

10.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额      每日向乙方支付违约金。

10.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日      向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额      的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十一、不可抗力事件处理

11.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、解决争议的方法

12.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十二、合同生效及其它

12.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

12.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

12.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

- 采购标的清单

1.综合布线系统

每个工位设计外网、内网、电话点，水平线缆采用六类布线系统，主干采用单模光纤。

2.计算机网络系统

内网配置2台核心交换机（含防火墙插卡），1台接入交换机。

设备网配置3台PoE接入交换机，3台室外交换机。

3.视频监控系统

室外周界、进出通道、设备房、雷达塔各层电梯厅及楼梯口视频监控全覆盖，录像保存时间不少于90天。

4.周界报警系统

四周围墙采用四线制张力电子围栏系统，一层无人监控室、八层雷达机房安装双鉴探测器，报警主机设在门卫室，与视频监控系统联动。

5.门禁系统

一层无人监控室、八层雷达机房人脸门禁系统。

6.机房及设备间系统

八层雷达机房供气象雷达专用，配置机柜系统、UPS不间断电源系统、精密空调系统、除湿机、动力环境监控系统（需接入省气象局平台）。

一层无人监控室供智能化系统使用，配置机柜系统、UPS不间断电源系统、壁挂空调。

门卫室配置机柜系统及监控设施。

## 二、技术要求

- （一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

- 江苏启东新一代天气雷达站位于吕四港镇闸河村，北侧靠近黄海，南侧紧邻G328，总建筑面积1730平方米。

- 江苏启东新一代天气雷达系统信息化配套项目包含：综合布线系统、计算机网络系统、视频监控系统、周界报警系统、门禁系统、机房及设备间系统等相关设备的供货、安装调试与集成。

- （二）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范采购标的验收标准；

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016

《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018

《安全防范工程通用规范》 GB55029-2022

《安全防范系统通用图形符号》GA/T 74-2017

《南通市城市居民住宅安全技术防范设施建设管理实施意见》及补充意见

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2022

《视频显示系统工程技术规范》GB50464-2008

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

《数据中心设计规范》GB 50174-2017

《计算机场地通用规范》GB/T 2887-2011

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

《新一代天气雷达基础运行环境建设规范》

- （三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

- 1.综合布线系统

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T50312-2016、IEC 61156-5六类标准；中心PE十字骨架分开线对并维持稳定的线对位置；精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计；线缆采用Reelex技术包装；绝缘层与导体的密着性(紧包)大于45N/50mm，且芯线退扭率要求达98%以上；选用环保材料，符合RoHS环保要求；电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米，线对对地电容不平衡≤330pF/100米，额定传输速率（NVP)：65%，线对时延差≤45ns/100米，线对直流不平衡电阻≤2%；绝缘电阻最小值（MΩ/km）：5000；物理特性：传输带宽大于250MHz，成品电缆的导体直径符合YD/T1019-2013标准；每箱长度305米。 | 6 | 箱 |
| 2 | 防水六类非屏蔽双绞线 | 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T50312-2016、IEC 61156-5六类标准；中心PE十字骨架分开线对并维持稳定的线对位置；精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计；线缆采用Reelex技术包装；绝缘层与导体的密着性(紧包)大于45N/50mm，且芯线退扭率要求达98%以上；选用环保材料，符合RoHS环保要求；电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米，线对对地电容不平衡≤330 pF/100米，额定传输速率（NVP)：65%，线对时延差≤45ns/100米，线对直流不平衡电阻≤2%；绝缘电阻最小值（MΩ/km）：5000；物理特性：传输带宽大于250MHz，成品电缆的导体直径符合YD/T1019-2013标准；每箱长度305米；防水护套。 | 3 | 箱 |
| 3 | 单孔面板 | 国标86型，支持RJ45Keystone型信息模块，兼容光纤、电视等多媒体信息模块；带有弹性防尘门及标识系统。 | 3 | 只 |
| 4 | 双孔面板 | 国标86型，支持RJ45Keystone型信息模块，兼容光纤、电视等多媒体信息模块；带有弹性防尘门及标识系统。 | 3 | 只 |
| 5 | 86底盒 | 86底盒，镀锌 | 10 | 只 |
| 6 | 六类非屏蔽信息模块 | 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T50312-2016六类标准；接触针触点采用高低错位技术，连接金针触点敷有50微英寸的镀金层材料；磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子，通过48h盐雾试验，提供招标文件发布前有效权威检测机构的检验报告复印件；物理特性：传输带宽大于250MHz，IDC端子卡接22～26AWG导体，IDC打线柱耐用性大于250次端接；IDC 采用45度自锁式结构交叉设计，增大线对间离；核心电路板采用Press Fit技术；支持垂直进线和侧面进线两种进线方式，支持110或Krone工具进行端接；搭载模块端口锁，采用短身设计，模块长度≤29mm；插头与插座插拔次数大于1500次。 | 9 | 只 |
| 7 | 1U理线架 | 均匀琴键式理线槽位，16条穿线槽；优质冷轧钢板冲压成型后进行喷塑处理；卡接式盖板。 | 4 | 只 |
| 8 | 2米六类跳线 | 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T50312-2016六类标准；采用六类多股非屏蔽线缆和六类RJ45水晶头工厂化端接；六类水晶头采用物理线缆隔离技术，人字形水晶头弹片设计，导体采用28AWG铜芯；传输带宽大于250MHz；插头与插座插拔次数大于1500次；采用7*0.12mm的多股无氧铜线。 | 9 | 根 |
| 9 | 3米六类跳线 | 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T50312-2016六类标准；采用六类多股非屏蔽线缆和六类RJ45水晶头工厂化端接；六类水晶头采用物理线缆隔离技术，人字形水晶头弹片设计，导体采用28AWG铜芯；传输带宽大于250MHz；插头与插座插拔次数大于1500次；采用7*0.12mm的多股无氧铜线。 | 6 | 根 |
| 10 | 室内外二用24芯防鼠护套光缆 | 符合GB/T 50312-2016标准；24芯（OS1，9/125）；护套料中添加特殊防鼠剂，可使鼠类等口腔粘膜和味觉神经因受到强烈刺激而放弃对光缆的嚼切破坏，从而起到防护的功效；两根平行FRP件保证光缆的抗拉强度；外径小，重量轻，易剥离，衰减小，并具有高柔软性；外护套使用的PE护套，具有很好的抗紫外线能力，和一定抗压扁力；缆芯使用的松套管内填充纤膏，具有很好的阻水性能，可水平布放或垂直布放；适合室内外应用场合；采用非金属全介质结构，可有效用于雷电频繁和存在干扰电流的场所；性能指标超过ITU-T所定义的各等级的光纤的传输性能标准。 | 100 | 米 |
| 11 | 室内外二用6芯防鼠护套光缆 | 符合GB/T50312-2016标准；6芯（OS1，9/125）；护套料中添加特殊防鼠剂，可使鼠类等口腔粘膜和味觉神经因受到强烈刺激而放弃对光缆的嚼切破坏，从而起到防护的功效；两根平行FRP件保证光缆的抗拉强度；外径小，重量轻，易剥离，衰减小，并具有高柔软性；外护套使用的PE护套，具有很好的抗紫外线能力，和一定抗压扁力；缆芯使用的松套管内填充纤膏，具有很好的阻水性能，可水平布放或垂直布放；适合室内外应用场合；采用非金属全介质结构，可有效用于雷电频繁和存在干扰电流的场所；性能指标超过ITU-T所定义的各等级的光纤的传输性能标准。 | 600 | 米 |
| 12 | 光纤配线架 | 壳体采用环氧静电喷塑，19英寸标准机柜宽度，含24口LC耦合器 | 3 | 只 |
| 13 | 光纤配线架 | 6口挂墙式光纤配线架，含6口LC耦合器 | 4 | 只 |
| 14 | 光纤尾纤 | 1米LC单模尾纤（OS1，9/125） | 96 | 根 |
| 15 | 光纤跳线 | 3米LC-LC单模双芯跳线（OS1，9/125） | 12 | 对 |
| 16 | 穿线管 | JDG20，壁厚1.1 | 640 | 米 |
| 17 | 桥架 | 钢制镀锌 200*100mm，壁厚1.3mm，含安装配件。 | 70 | 米 |
| 18 | PE管 | PE32，壁厚2.5mm | 1200 | 米 |
| 19 | SC镀锌钢管 | SC50、壁厚3.25mm | 40 | 米 |
| 20 | 室外开挖 | 开挖尺寸以L400×H800MM，回填200mm细土或砂以及原土夯填 | 520 | 米 |
| 21 | 室外手井 | 1.规格500*500*800（长*宽*深）； 2.做法：100mm厚C15混凝土垫层，M5砂浆砖砌体，手井内侧1：2.5水泥砂浆抹面，盖座结合面采用C20混凝土铺贴密实 | 9 | 套 |
| 22 | 手井井盖 | 1.规格500*500mm 2.球墨铸铁井盖方形通信轻型窖井盖黑色 | 9 | 个 |
| 23 | 安装辅材 | 管卡、接插件等 | 1 | 批 |

2.计算机网络系统

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、内网 |  |  |  |  |
| 1 | 内网核心交换机 | 1、▲交换容量≥756Gbps，包转发率≥222Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图并加盖公章；千兆以太网电口≥24个，千兆光电复用口≥8个，万兆以太网光口≥4个，扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥1个。 2、以太网支持万兆光口、万兆电口、40G端口扩展。 3、支持静态路由RIP、RIPng、OSPF、BGP4、BGP4+ for IPv6、IS-IS、等价路由，策略路由。 4、支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备。 5、支持纵向虚拟化技术，实现核心和接入层设备的控制转发平面统一管理。 6、★内置智能管理平台，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，要求提供官网截图并加盖公章。 7、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1）。 8、支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短。 9、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 10、支持NetStream接口模块。 11、★支持下一代防火墙独立插卡，一体化扩展入侵防御、防病毒、负载均衡、应用识别等功能，要求提供官网截图并加盖公章。 12、支持硬件级加密技术Macsec技术。 13、★支持并实配VXLAN网关功能，提供工信部权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖公章。 14、支持OPENFLOW1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换。 15、★支持融合AC功能，实现有线无线一体化，提供工信部权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖设公章。 16、▲配置双电源、双风扇。 | 2 | 台 |
| 2 | 内网核心交换机防火墙板卡 | ▲提供≥1个防火墙插卡模块，配置AV授权≥3年，IPS授权≥3年。 | 2 | 台 |
| 3 | 24口接入交换机 | ▲交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口。 | 1 | 台 |
| 4 | 光模块 | 千兆光模块1310nm，10km，LC接口 | 2 | 个 |
| 二、设备网 |  |  |  |  |
| 1 | 24口PoE接入交换机 | 1、▲交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆光电复用口，整机POE输出功率≥370W。 2、★端口防雷≥10KV，要求提供官网截图并加盖公章。 | 3 | 台 |
| 2 | 室外交换机 | 1、▲交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps，整机提供≥8个千兆以太网电口，提供≥2个万兆光口，整机POE功率≥360W。 2、★支持ERPS功能，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品，要求提供官网截图并加盖公章。 3、工作环境温度 -40℃～75℃；防护等级IP41。 | 3 | 台 |
| 3 | 千兆堆叠线缆 | SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | 1 | 根 |
| 4 | 光模块 | 千兆光模块1310nm，10km，LC接口 | 8 | 个 |

3.视频监控系统

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯摄像机 | 最高分辨率可达2688 × 1520 @25fps，在该分辨率下可输出实时图像。 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测等10种。 支持红外检测在10米范围内能探测到目标。 支持对镜头进行手动调节，水平-15°~15°，垂直0°~75°。 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。 宽动态：120 dB。 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2mm，水平视场角：122.6°，垂直视场角：71.7°，对角视场角：140°。 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲。 支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出。 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3。 | 1 | 台 |
| 2 | 无线网桥 | 供电方式：12 VDC 0.5 A电源适配器 + 百兆非标PoE注入器。 带机量：100米支持：1路6MP IPC或2路2MP IPC。 组网方式：点对点。 无线标准：IEEE802.11b/g/n；工作频段：2400 MHz ~2472MHz；天线角度：水平天线角度：65°± 5°；接收灵敏度：84 ± 2dB @11Mbps；配对方式：成对。 PoE受电距离：60 m。 网络接口类型：1个RJ45 ,10/100 Mbps自适应。 信道宽度：10/20 MHz。 安全模式：WPA2-PSK。 安全机制：隐藏无线网络名称。 网络模式：桥接。 | 1 | 对 |
| 3 | 楼层显示器 | 1、支持的标准和协议IEEE802.3、IEEE 802.1X、TCP/IP、NAT、 G.9960、G.9961。 2、LAN接口2个10/100M自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX)；网传模组1个BNC端口；1个两芯端口（增强型）。 3、数据采集接口 1个插拔式四芯端口。 4、网络介质100Base-TX：5类以上UTP；不低于SYV75-5（铜质导体）规格的同轴线缆（增强型）；不低于RVS2*1.0（铜质导体）规格的双绞线缆（增强型）。 5、使用环境工作温度：-10ºC到55ºC；工作湿度：10% 到 90% RH不凝结；整机静电防护 1a接触放电2级；1b空气放电2级；执行标准：IEC61000-4；电源及功耗 DC12V，＜10W。 | 1 | 台 |
| 4 | 半球摄像机 | 400万海螺型网络摄像机；最高分辨率可达2560× 1440 @25 fps。 支持SmartIR，防止夜间红外过曝。 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境。 支持ROI感兴趣区域增强编码。 1个内置麦克风。 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m。 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR。 宽动态：数字宽动态。 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 。 焦距&视场角：2.8mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°；4mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°；6mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°；8mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° ；12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 。 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG。 音频：1个内置麦克风。 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 供电方式：DC：12 V ±25% ，PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3。 | 11 | 台 |
| 5 | 楼梯摄像机 | 400万筒型广角网络摄像机。 最高分辨率可达2688 ×1520@25fps，在该分辨率下可输出实时图像。 Smart侦测：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测。 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态。 支持180°水平视场角。 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m。 1个内置麦克风，高清拾音。 符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS。 最低照度：0.005 Lux&nbsp;@（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。 宽动态：120 dB。 焦距&amp;视场角：1.68mm，水平视场角：180°，垂直视场角：98° 。 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264。 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3。 | 10 | 台 |
| 6 | 安消半球摄像机 | 最大图像尺寸：2560×1440。 传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS。 主码流帧率及分辨率：50Hz: 25fps (2650×1440, 1920×1080, 1280×720)；子码流帧率及分辨率：50 Hz: 25fps (704× 576, 640× 480, 352 × 288)。 感兴趣区域：主码流, 子码流分别支持设置1 个区域。 最小照度：彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR。 镜头：2.8 mm, 水平视场角: 104°。 图像设置：饱和度, 亮度, 对比度,锐度, AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调。 调整角度：水平: 0° ~ 360°; 垂直: 0° ~ 70°; 旋转: 0° ~ 360°。 ★支持高温报警功能，将设备放置于2.5m高处，能识别距离为8米处，尺寸≥10cm*10cm（长×宽）的发热体，且灵敏度可调，报警响应时间≤5s，并能联动声光报警。设备在识别到发热体时，应将高温报警状态和摄像机实时画面上传至网络平台。（提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 含适配器，电源供应：DC12 V ± 25%。 最远补光距离： 15m。 安装高度：建议壁装2.4~2.8m，吊顶3.3m~6m。 | 4 | 台 |
| 7 | 安消筒式摄像机 | 火焰传感器：4.3um主探测+5.0um参比+3.8um参比；可见光：最大图像尺寸 2560 × 1440；传感器类型 1/2.7"CMOS；可见光镜头 4mm,F1.6；可见光视场角 86°×44°。 智能报警区域入侵侦测、越界侦测、烟火检测。 产品内置火焰传感器。 具有双向语音对讲和单向语音广播功能。 ★具有烟雾触发报警功能，在设定的监控区域内，出现大于30个像素宽度的烟雾时，可触发烟雾报警，视频画面叠加烟雾报警信息，并录像及上传抓拍图片。（提供公安部检测报告证明加盖公章） ★具有火点触发报警功能，在设定的监控区域内，距离样机25m处出现火点，火点大小最小满足0.33m*0.33m（一级防火）大小尺寸，可触发火点报警，视频画面叠加火焰报警信息，同时录像及上传抓拍图片。（提供公安部检测报告证明加盖公章） ★触发报警时，样机可将报警信息通过输入模块传输到火灾报警主机中，并在火灾报警主机中显示该报警信息。（提供公安部检测报告证明加盖公章） 报警指示灯：红色亮（报警）、绿色亮（正常运行）、黄色亮（故障）。 产品内置三波段火焰传感器，4.3um主探测+5.0um参比+3.8um参比。 在丢包率设置为35%的网络环境下，可正常显示监视画面。 | 4 | 台 |
| 8 | 室外摄像机 | 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警。 最大分辨率2688x1520@25fps。 最低照度彩色0.005lx。 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 焦距&视场角：4mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2°；6mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°；8mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3°；12mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 。 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯；补光距离：红外光最远可达50m，白光最远可达30 m。 支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 ★支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（提供公安部检测报告证明加盖公章） ★支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（提供公安部检测报告证明加盖公章） 支持DC12V或POE供电；IP66防护等级。 | 16 | 台 |
| 9 | 臂装支架 | 颜色：白；材质：铝合金；最小管径：184.6×94×65mm；承重：0.7KG。 | 30 | 只 |
| 10 | 全彩智能警戒球机 | 支持强声提醒，内置可随球机转动的双喇叭，可实现警戒音100m 60dB，声音内容可选；内置2颗GPU芯片。 全景通道支持最大像素为 2560×1440，细节通道支持最大像素2560×1440，红外距离可达150米。 细节镜头支持32倍光学变倍，最大焦距≥188mm。 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°。 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。 ★内置两个扬声器，并可随细节视频图像以及补光灯、白光报警灯360°同步旋转（提供以公安部检验报告证明加盖公章）。 ★支持对150米以外人员进行报警提示，在夜晚无光照环境下，正向人员能明显感觉到报警灯闪烁（提供以公安部检验报告证明加盖公章）。 ★支持白光报警时，光束呈现束状型，全景图像中可明确指示报警方向（提供以公安部检验报告证明加盖公章）。 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 ★支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。（提供以公安部检验报告证明加盖公章）。 ★支持定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量不少于6个，且标定用时不大于1s（提供以公安部检验报告证明加盖公章）。 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌。具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 2 | 台 |
| 11 | 警戒球机壁装支架 | 长壁装/铂晶灰/铝合金/ | 2 | 只 |
| 12 | PoE防雷器 | 电源部分：In：3KA；Imax：5KA（波形8～20us），传输特性：大于100Mbps。 网络部分：Uc：8V；Up：15V；插入损耗<0.5DB，保护线路：1-8全线路。 24V电源部分：Uc：72V；Up：600V。 尺寸：85*64*25mm。 | 18 | 只 |
| 13 | 电源线 | RVV 2*1.0 | 200 | 米 |
| 14 | 硬盘录像机 | 4U机架式24盘位网络硬盘录像机，整机采用无线缆模块化设计，搭载1+1冗余电源、1+1冗余风扇。 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘；视频接口：2×HDMI，1×VGA，2×DP，2×V-DP；USB接口：2×USB 2.0，4×USB 3.0；扩展接口：1×eSATA。 输入带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）；输出带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）；接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持36×1080P；RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。 ★可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔。（提供公安部检测报告证明加盖公章） ★主板支持8通道输出，包括HDMI1、HDMI2、DP1、DP2、V-DP1、V-DP2、VGA和选配的前面板，各输出口均支持显示系统主菜单；且每路均可分别进行预览、录像、查看及配置操作。（提供公安部检测报告证明加盖公章） ★支持3种输出模式：4K模式、单8K模式和双8K模式。（提供公安部检测报告证明加盖公章） | 1 | 台 |
| 15 | 监控级硬盘 | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口。 | 20 | 块 |
| 16 | 解码器 | 支持4K超高清输出，HDMI输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz）；支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码；支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码；支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；多元化的解码控制模式；支持主动解码和被动解码两种解码模式;支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能；支持远程录像文件的解码输出；支持DDNS前端解码；支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙；支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码；支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备。 网口：1个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口，语音对讲输入：1个，3.5mm音频接口，报警输出接口数：8路报警输出，串行接口：1个标准232接口（RJ45），1个标准485接口，音频输出接口：1路，语音对讲输出：1个，3.5mm音频接口，报警输入接口数：8路报警输入。 解码分辨率：2400W像素；解码通道：16；解码能力：支持1路 2400W，或 2路 1200W，或 4路 800W ，或 6路 500W，或6路400W，或 10 路 300W，或 16 路 1080P及以下分辨率同时实解码，画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16 。 | 1 | 台 |
| 17 | 液晶电视机 | 55英寸，3840x2160，HDMI接口 | 1 | 台 |
| 18 | 液晶电视壁挂支架 | 40~59寸液晶电视壁挂支架 | 1 | 付 |
| 19 | HDMI延长线 | 1米HDMI延长线 | 1 | 根 |
| 20 | 管理电脑 | 腾锐 D2000（八核，2.3GHz 主频）/自研全电容主板/ 8GB DDR4 /2G 独立显卡/ 512GB 固态硬盘 /正式版麒麟操作系统或正式版统信操作系统 /原厂同品牌 23.8 寸液晶独立显示器 | 1 | 台 |
| 21 | 立杆 | 横臂长1m，立杆直接114mm、壁厚2.0mm，立杆高度3.5m，底法兰300*300*14mm，地笼M20*900。 | 7 | 个 |
| 22 | 防水接线箱 | 规格400*200*500（长*宽*高）；壁厚：1.2mm；材质：201不锈钢；含地排、接线端子及防水锁。 | 3 | 只 |
| 23 | 安装辅材 | 管卡、接插件等 | 1 | 批 |

4.周界报警系统

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张力控制器 | ★智能显示：3.5英寸液晶显示屏直观显示围栏的线制、静态拉力值、报警阈值、报警状态等信息。（提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告加盖公章） 远程控制：支持RS485通讯、网口TCP/IP通信协议，应能通过智能控制终端实现实时查看主机信息、远程布撤防、报警阀值调节等功能。 状态指示：应能对前端围栏的各种状态进行准确指示，如运行状态、报警状态（张力索拉紧、松弛、断开、防拆、失电和设备故障）、通信状态等。 报警提示：应能实现张力索拉紧报警，松弛报警，断开报警，防拆报警，失（断）电报警，故障报警（设备故障、主电源故障、通讯故障等）多种报警提示。★定时控制功能：提供4组定时控制功能，可以实现对单个防区或全部防区的定时控制。（提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告加盖公章）★视频复合功能：控制器应具有视频复合功能，警戒区域内实时视频应可传至告警中心。（提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告加盖公章）★自检功能：应具有上电自检和自诊断能力。警戒张力值自动调整功能：应能根据外界环境、气候等变化自动调整警戒张力值。放松紧线器，使得张力索张力值在设定的正常警戒张力值之下，在20S内，张力式电子围栏应能探测到张力锁松弛并自动收紧张力索，使得张力索张力值恢复到该产品设定的正常警戒张力值范围内。（提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告加盖公章）★监督管理平台对接功能：应能通过智能终端自动启动设备监管服务，并将报警信息及操作记录上传至监督管理平台。（提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告加盖公章） ★手机APP功能：手机APP具备设备管理、报警信息推送、防区管理、远程警情处理、一键布撤防、及用户反馈等功能，并可显示张力主机状态和参数、静态张力值。（提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告加盖公章） 远程升级：智能终端具有USB接口，能通过U盘或管理平台远程升级。 | 7 | 台 |
| 2 | 电源 | AC24V 1A | 7 | 只 |
| 3 | 防雨箱 | SUS201不锈钢材质，500*400*200mm。 | 7 | 个 |
| 4 | 避雷器 | 化学防雷；防静电；易于维护；保护无线通讯信号不受脉冲高压干扰。 | 13 | 个 |
| 5 | 接地桩 | 钉字型，长度1.5米、直径16mm、外镀锌。 | 13 | 根 |
| 6 | 接地线 | 6mm2黄绿双色接地线 | 40 | 米 |
| 7 | 四线单防测控杆 | 镁铝合金材质，IP66防护，耐腐蚀，抗氧化，顶部和底部用工程塑料密封，有较好的防水性，内含张力探测模块。 警戒张力值100～450N；拉紧报警位移量75mm以内；松弛报警阈值小于原正常运行警戒张力值的1/3；张力模块承受最大拉力1000N以上；铝合金外壳76*38*798mm。 | 1 | 根 |
| 8 | 四线双防测控杆 | 镁铝合金材质，IP66防护，耐腐蚀，抗氧化，顶部和底部用工程塑料密封，有较好的防水性，内含张力探测模块。 警戒张力值100～450N；拉紧报警位移量75mm以内；松弛报警阈值小于原正常运行警戒张力值的1/3；张力模块承受最大拉力1000N以上；铝合金外壳76*38*798mm。 | 6 | 根 |
| 9 | 四线受力杆 | 铝合金材质，40mm*40mm* 800mm。 | 23 | 根 |
| 10 | 受力杆固定件 | 304不锈钢，M6*35，每个防区的每根线配置1个。 | 104 | 个 |
| 11 | 张力万向滑轮 | 铝合金材质，可360°旋转，安装于终端受力杆上起到转向作用，滑轮由轴承和包塑尼龙组成，自润滑性和转动阻力较好。 | 52 | 个 |
| 12 | 万向底座(承立杆) | 铝压铸、多角度调节，螺丝孔间距40mm，安装不分左右。 | 60 | 个 |
| 13 | 四线中间支撑杆 | 铝合金材质，工字型12*20*800mm。 | 100 | 根 |
| 14 | 支撑杆固定件 | ABS材质，黑色，40*20*20mm。 | 400 | 个 |
| 15 | 万向底座 | 铝合金材质，多角度调节，长方形。 | 100 | 个 |
| 16 | 张力弹簧（新） | 304不锈钢，抗氧化、耐腐蚀性，安装于防区的末端。 | 52 | 个 |
| 17 | 张力紧线器 | 铝合金材质，收紧张力线、带松线按钮。 | 52 | 个 |
| 18 | 张力线 | 张力式电子围栏专用张力线，用于感知前端的拉力的变化。SUS304材质，直径1.2mm，抗氧化，耐腐蚀。抗拉600N以上。 | 2000 | 米 |
| 19 | 张力警示牌 | 黄底黑字，双面为夜光显示，一般尺寸为100*200mm。 | 50 | 块 |
| 20 | 警灯（室外） | DC12V 1W，室外安装，报警时发出声光报警信号威慑入侵者。 | 13 | 个 |
| 21 | 双防区警灯支架（通用） | 用于安装两个室外警灯。 | 6 | 个 |
| 22 | 张力警灯支架立柱 | 用于安装室外警灯。 | 1 | 个 |
| 23 | 电源 | DC12V 1A | 2 | 个 |
| 24 | 电子地图 | 主要功能：多路LED灯，安装在报警中心，防区报警对应LED指示灯亮，报警直观。 | 1 | 个 |
| 25 | 双鉴探测器 | 室内有线吸顶双鉴探测器；数字四元被动红外传感器、微波传感器；自动灵敏度；宽电压适应，板载尾端线尾组支持。 抗环境光：6500lux；测速范围：0.2～3m/s；探测角度：360°；探测距离：12m；透镜扇区：172；下视窗保护：支持；数字温度补偿：支持；探测方式：被动红外，微波；灵敏度：自动，低；微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz)。 | 2 | 个 |
| 26 | 报警主机 | 板载8路有线防区，最大可扩展至256路，其中RS485模块可扩展56防区，包括有线和无线探测器，网络防区模块最大可扩展248防区（可适配分线扩展模块和网络防区扩展模块）；板载4路继电器输出，最大可扩展至64路，支持RS485模块和网络继电器模块扩展60路继电器输出；板载1路有线警号，支持扩展2路无线警号，9个键盘，8个无线遥控器，2个无线中继器；支持关联4路视频，报警时自动截取7S事前和事后视频，推送至APP或发送邮件；支持TCP/IP、WiFi（限定型号支持）、3G/4G方式上传，支持互为主备上报；支持平台远程布撤防、手机APP布撤防，支持键盘、遥控器（配合键盘）、刷卡（配合键盘）撤布防；支持8个号码，短信发送报警信息和短信布撤防回控（需配置4G模块）；支持远距离双向通信，数据AES-128加密，安全可靠；支持防拆；功耗：25W；电源：100-240VAC（带内置电源）；电池类型：支持外接蓄电池。 | 1 | 台 |
| 27 | 报警键盘 | LCD报警键盘；可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警。 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果。 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片。 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色）。 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键。 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器。 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询。 | 1 | 台 |
| 28 | 蓄电池 | 充电后备电池，12V7AH，报警主机专用 | 1 | 个 |
| 29 | 声光警号 | 报警音量：105dB at 30cm；内置水平仪，便于辅助安装；支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换。 | 1 | 个 |
| 30 | 网络单防区扩展模块 | 支持TCP/IP方式搭配混合报警主机系列扩展1路防区输入和1路继电器输出；支持DHCP功能，支持SADP激活，修改模块IP，模块无需参数配置；支持主机通讯状态指示、支持防区状态指示、支持网络状态指示；支持通过报警主机升级软件；网络接口：1个100M以太网口；报警输入：1路；报警输出：1路继电器输出，NC/NO可选；功能按键：支持硬件恢复出厂设置；防拆：支持；电源：12V DC0.1A。 | 3 | 个 |
| 31 | 网络双防区扩展模块 | 支持TCP/IP方式搭配混合报警主机系列扩展2路防区输入；支持DHCP功能，支持SADP激活，修改模块IP，模块无需参数配置；支持主机通讯状态指示、支持防区状态指示、支持网络状态指示；支持通过报警主机升级软件；网络接口：1个100M以太网口；报警输入：2路；功能按键：支持硬件恢复出厂设置；防拆：支持；电源：12V DC0.1A。 | 6 | 个 |
| 32 | 输出扩展模块 | 继电器输出模块（支持强电联动）；通过MBUS总线与报警主机连接，进行32路常开（NO）或常闭（NC）开关量受控输出；63最大级联数；支持自定义联动原则。 | 1 | 个 |
| 33 | 电源适配器 | 输入：100-240V ~50/60Hz 输出：12V 2.0A | 2 | 只 |
| 34 | 信号线 | 防水RVV 2*1.0 | 100 | 米 |
| 35 | 安装辅材 | 管卡、接插件等 | 1 | 批 |

5.门禁系统

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 8英寸IPS触摸屏，分辨率1280*800，金属边框及玻璃面板；设备采用深度学习算法，支持20000人脸库，识别距离：0.3-4m，人脸比对时间≤0.2s/人，人脸验证准确率≥99%，支持活体检测；采用200W高清监控级摄像头，具有88度超广角镜头，可作为安防监控点7*24全天候预览、录像；支持图片、视频等安卓主流格式广告播放；门口机可通过摄像机识别二维码识别，匹配后开锁；屏下刷卡，隐藏式刷卡设计，支持13．56MHz Mifare卡、CPU序列号识别；设备具有防拆报警、门磁检测报警功能；具有防尘、防水（IP65）设计；维护方便，支持中心远程升级，批量刷机。 用户数量：20000，人脸数量：20000，指纹容量：5000枚，合法卡数量：100000张；门磁检测：可检测门磁开关状态。 设备接口：网口：1个RJ45，RS485：1个RS485半双工接口，IO输入：4个，IO输出：2个，门锁继电器：1个，USB：1个。 | 2 | 台 |
| 2 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银；最大静态直线拉力：280kg ± 5%；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/500mA或 24V/250mA；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 1 | 只 |
| 3 | 单门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银；最大静态直线拉力：280kg ± 5%；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/500mA或 24V/250mA；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 1 | 只 |
| 4 | 磁力锁配件 | 外壳材料：铝合金； 表面工艺：阳极氧化； 适用门型：木门，玻璃门，金属门，防火门等； 开门角度：90°。 | 2 | 件 |
| 5 | 开门按钮 | 专业电路设计，无机械故障； 精美外观设计，美观大方； 可采用防火阻燃材料，安装方便； 品种齐全，多种触发方式； 常开/常闭功能，可灵活应用； 五十万次抗疲劳测试，经久耐用； | 2 | 只 |
| 6 | 门禁电源 | 输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A；输出功率：50W；支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）；工作温度：-10℃-+70℃；工作湿度：＜95%；带机箱。 | 2 | 只 |
| 7 | 电源线 | YJV 3*1.5mm | 100 | 米 |
| 8 | 信号线 | RVV 4*0.5 | 10 | 米 |
| 9 | 安装辅材 | 管卡、接插件等 | 1 | 批 |

6.机房及设备间系统

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、8F雷达机房 |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 落地式箱体，800*400*2000mm（宽*深*高），MCCB 400A/3P开关*1，MCCB250A/3P开关*3，MCCB 40A/3P开关*4，MCCB200A/3P开关*1，MCCB 25A/3P开关*1，MCB 16A/1P开关*12，浪涌保护器。 | 1 | 台 |
| 2 | 机柜配电电缆 | YJV-0.45/0.75KV 3X2.5 | 60 | 米 |
| 3 | 工业连接器 | 工业连接器（16A、32A可选） | 6 | 套 |
| 4 | 机柜 | 600*600*2000mm，黑色，平板网孔前门，双开平板网孔后门，3块托板，风扇。 | 2 | 台 |
| 5 | PDU | 垂直安装，220V，输入32A接线盒，输出4位16A国标、12位10A国标。 | 6 | 只 |
| 6 | 精密空调 | 1、▲22kW精密空调风冷机组，上前送风，EC风机，变频R410A机组，风量≥5300m³/h，恒温恒湿型。考虑机房空间利用率，投标产品室内机尺寸不应大于750*750*1950（宽x深x高mm）。 2、★空调配置7寸及以上全中文彩色触摸屏显示器，能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态及送风温度、回风温湿度变化曲线、吸气温度、排气温度、EEV调节范围、风机输出范围、低压压力、高压压力、EEV过热度、排气过热度、制冷量输出范围、制冷需求、风机需求等运行状态显示，并能储存并显示不少于500条历史告警信息，提供证明材料。 3、★空调应能查看机组实时制冷因子（CLF）数据，以及碳排放累计数据功能，提供证明材料。 4、★机组应具有制冷剂不足预警功能，防止泄露造成机组故障，影响运行，提供证明材料。 5、投标机组应采用符合国家CCC认证要求，采用远红外加湿器，可适应任何水质，同时采用不锈钢材质接水盘。 6、系统应具备具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；可免费提供通讯协议。 | 4 | 台 |
| 7 | 空调电缆 | YJV-0.6/1.0KV 5X16 | 80 | 米 |
| 8 | UPS主机 | 1、▲UPS容量为100kVA，UPS主机结构采用模块化设计方便后期安装维护，投标时提供投标产品的实物图片作为评标依据，加盖公章。 2、★UPS并机系统可以共用电池组，节省投入及占地面积，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告。 3、UPS主机具有电池自检功能，可通过面板设置按时间/电压启动自检以及自检周期。 4、★UPS主机应具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告。 5、UPS主机应采用5寸触摸彩屏，可以显示详细的信息，输入电压/电流、输入频率、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视在功率、负载率、电池电压、电池电流、电池剩余放电时间、电池剩余容量，电池备电时间，电池过保时间，主机过保时间等参数。 6、UPS主机应具有密码保护功能，包括用户密码以及维护密码管控，避免人员随意操作。 7、★UPS主机具备电池接地故障检测功能，当出现电池接地故障后，能发出声光及告警，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告。 8、★UPS整流器输入具有限流功能，0.5～2.0倍可设置，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告。 9、UPS主机电池节数可以在30-44节之间设置。 10、★为了现场维护人员使用方便，UPS主机放电时面板可以同时显示后备时间及电池容量数据，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告。 11、★UPS逆变电压具有微调功能，在面板上实现方便操作，-5V~5V可设；投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告。 12、UPS标配输入、旁路、输出、维修旁路开关，所有开关必须内置UPS机柜里面。 13、UPS主要指标：输入额定电压：380 Vac /400 Vac /415Vac；输入电压可变范围：277～495Vac；输入频率变化范围：40～70Hz；输入功率因数≥0.999(100%负载)，≥0.998(50%负载)；输入电流谐波成份≤3%(100%负载)；旁路输入电压范围：-60%~ +20%（可设置）；电池电压：12V电池32节（双数30~44节可设）；输出额定电压：380Vac/400Vac/415Vac；输出电压稳压精度≤0.4%；输出频率精度：市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1%；输出功率因数：1；输出波形失真度≤1%(线性负载），≤2%（非线性负载）；输出电流峰值系数：3:1；逆变过载能力：125%负载，过载时间＞12分钟后转旁路；系统效率：在线模式≥96%（100%负载）；切换时间：0 ms；并机数量：4台。 | 1 | 台 |
| 9 | 免维护电池 | 1、▲12V100AH免维护蓄电池，与UPS主机同一品牌。 2、★同系列蓄电池产品应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级，并提供同系列产品抗震检测报告及证书复印件。 3、★蓄电池安全阀要求：开阀压力：1-25kPa；闭阀压力：1-20kPa，需提供泰尔检测报告复印件证明。 | 80 | 节 |
| 10 | 电池柜 | A40电池柜，可以容纳40节12V100AH电池 | 2 | 个 |
| 11 | 直流配电柜 | 开关箱含配套开关 | 2 | 只 |
| 12 | 连接电缆 | 蓄电池连接电缆等辅材 | 1 | 套 |
| 13 | UPS电缆 | YJV-0.6/1.0KV 4X50+1X25 | 20 | 米 |
| 14 | 除湿机 | 除湿量≥180L/天，风量≥2000m³/h，机组配电总功率≤4.2KW，带485接口。 | 2 | 台 |
| 15 | 除湿机电缆 | YJV 0.45/0.75KV 5X4 | 50 | 米 |
| 16 | 三相电力监测仪 | 三相电力参数监控：电压、电流、功率、频率、功率因数、有功功率、无功功率、电度计量，RS485上联。 | 2 | 只 |
| 17 | 互感器 | 开口式互感器、全铜线圈。 | 6 | 只 |
| 18 | 交流配电监测嵌入式软件 | 实时监测三相电的相电压、线电压、相电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等参数及停电或掉电状态监测；一旦发现异常，系统会根据事件等级的显示不同颜色，同时产生报警事件进行记录存储，并第一时间根据事件对应的告警方式对外发出报警。 | 1 | 套 |
| 19 | UPS监测嵌入式软件 | 实时监视UPS三相输入电压、输入电流、输入功率、输入频率，三相输出电压、输出电流、输出功率、输出频率、负载率、旁路电压、旁路电流参数，UPS输入、旁路、逆变器、整流器状态及电池状态等状态与参数；通过图表直观的展示UPS整体的运行数据；一旦UPS有告警，相关状态会根据事件等级的不同显示不同颜色，同时产生报警事件进行记录存储，并第一时间根据事件对应的告警方式对外发出报警。 | 1 | 套 |
| 20 | 温湿度传感器 | 带LCD显示，温度测量范围：-20℃～70℃；温度误差：<±0.3℃，在25℃时测试；湿度测量范围：0～100%RH；湿度误差：<±3%RH，在25℃、60%RH时测试；通信接口：RS485；工作电压：12VDC（10V～15VDC）。 | 5 | 只 |
| 21 | 温湿度监测嵌入式软件 | 实时监测机房温度湿度 | 1 | 套 |
| 22 | 精密空调监测嵌入式软件 | 实时监测精密空调送风温度湿度，回风温度、回风湿度、回风温湿度限值、温度设定值制冷器运行状态、滤网堵塞报警、开/关状态、系统告警等状态、远程控制等。系统可通过图表直观展示精密空调整体的运行数据；一旦发现监测参数越限和所监测的开关处于非正常工作状态，系统会根据事件等级显示不同颜色，同时产生报警事件进行记录存储，并第一时间根据事件对应的告警方式对外发出报警（具体监控参数和状态由厂家通讯协议决定）。 | 1 | 套 |
| 23 | 不定位漏水控制器 | 反应时间：≤2S；检测距离：500米；尺寸：84*38*58.5mm；电源要求：DC9~30V，功率小于0.2W；RS485接口，MODBUS-RTU协议；固态继电器：1组，常态断开或常态闭合；负载：DC60V，100mA；ESD防护感应线静电防护接触放电±16KV，空气放电±25KV。 | 2 | 只 |
| 24 | 漏水绳 | 线缆直径：6.0 mm；检测导线外阻：20欧姆/100m；线缆重量：28g/米；感应绳长度：5m；线缆颜色（骨架）：黄色；最大暴露温度：85℃。 | 2 | 根 |
| 25 | 漏水监测嵌入式软件 | 实时监视机房漏水情况 | 1 | 套 |
| 26 | 开关量采集模块 | 输入通道：16 路；隔离：无；隔离电压：无；数字电平0： +2V max；数字电平1： +4 to +30V；输入阻抗：820 ohms；电源输入：+10V to +30V DC；功耗：0.9W；输出：RS-485。 | 1 | 只 |
| 27 | 烟感探测器 | 工作电压：DC9-16V；静态电流：≤2mA（DC12V时）；报警电流：≤10mA(DC12时）；报警指示：红色LED；传感器：红色光电传感器；工作温度：-10℃~+50℃；环境湿度：最大95%RH（无凝结现象）；抗RF干扰：10MHz-1GHz20V/m；报警输出：常开、常闭可选，接点DC28V 100mA；复位方式：自动复位。 | 2 | 只 |
| 28 | 消防监控子系统集成 | 消防监测软件接口 | 1 | 套 |
| 29 | 通讯转换模块 | 协议：两线RS-485(DATA+，DATA-)；速率：内置“自适应”电路，自动调节波特率，300~115200bps；RS-485 电路最多可接入256 个模块；隔离电压：3000V；隔离位置：RS-232 端；最大距离：1200 米；电源：+10V ~ +30VDC；功耗：2.2W(最大)。 | 1 | 只 |
| 30 | 柴油发电机监测嵌入式软件 | 实时监视发电机三相输出电压、三相输出电流、输出频率/转速、水温（水冷）、润滑油油压、润滑油油温、启动电池电压、输出功率、液（油）位。高温（水/油）、低油压、超速告警、工作状态（运行/停机）、工作方式（自动/手动）、主备用机组、启动失败、过载、紧急停机、市电故障、充电器故障等发电机协议提供的参数。通过图表直观的展示发电机整体的运行数据；一旦发现异常，系统会根据事件等级显示不同颜色，同时产生报警事件进行记录存储，并第一时间根据事件对应的告警方式对外发出报警。 | 1 | 套 |
| 31 | 图像监测子系统集成 | 视频监控系统集成 | 1 | 套 |
| 32 | 门禁监测子系统集成 | 考勤、进出记录、远程开关门以及开卡 | 1 | 套 |
| 33 | 8口串口服务器 | 提供8路RS-485/422 1个以太网口 1路电源 工作条件： 电源输入：9~48VDC 空载功率：1.73W 满载功耗：2.31W 环境温度： 工作温度：-40~75℃ 存储温度：-40~85℃ 环境湿度：5%~95%（无凝露） | 1 | 台 |
| 34 | 监控箱 | 配套 | 1 | 套 |
| 35 | 工业电源 | 配套 | 1 | 只 |
| 36 | 嵌入式环控主机 | CPU：4MB Cache,四核四线程，2.0GHz；内存：内存标配8G（板贴4G+插卡4G），可选配为12G（板贴4G+插卡8G），可选配为16G（板贴8G+插卡8G）；操作系统：支持Linux,Win10 64位；硬盘：机械硬盘1T，可选配固态硬盘240G加1T机械硬盘；2*10/100/1000M以太网口；串口：2*RS232串口与RS485的PORT1-2共用信号，可选择性使用；6*RS485独立串口；显示：1*HDMI，分辨率支持4K*2K 24Hz；1*VGA，最大分辨率为2560*1200；IO通道：6*DI，2*DO；存储：1*SATA标准信号接口，1*SATA电源接口，1*MSATA接口；4G/WIFI：1*MINI PCI-E插槽，支持4G/WIFI；USB：1*USB2.0，2*USB3.0；EMC指标：静电防护接触放电:±6KV；空气放电:±8KV；EFT防护：±2KV。 | 1 | 套 |
| 37 | 全网通短信报警模块 | 频段TDD-LTEB38/B39/B40/B41；FDD-LTE B1/B3/B5/B8；TD-SCDMAB34/B39；UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B8；CDMA 1X/EVDO BC0；GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz；速率 LTE CAT4；SIM Card 兼容 SIM 1.8V/3.0V SIM card；天线 SMA 母头接口；串口 RS232-DB9接口。 | 1 | 套 |
| 38 | 电话报警模块 | USB接口，安装方便，即插即用，自动识别；支持Windows98/NT/2000/XP/20003/VISTA/Win 7/Win 10/Windows server操作环境；支持压控、声控和键控三种录音启动方式；准确判断线路状态（摘挂机、振铃次数、开短路）；支持5倍语音压缩（GSM）存储；录音数据可直接采用windows标准的WAVE格式保存；配置混合模块，可实现高阻录音和自动语音应答留言双重功能；支持代垫插拔后自动恢复功能；驱动程序采用事件驱动方式，提供DLL动态连接库和Active硬解码实现DTMF按键和来电号码接收，自动识别FSK和DTMF两种制式；音量自动增益控制（AGC），确保通话双方音量平衡，语音清晰 支持软件拨号，录音过程中可按需插播语音提示功能（R+系列）；录音数据可直接采用WINDOWS标准的WAVE格式保存。 | 1 | 套 |
| 39 | 声光报警器 | 额定工作电压：DC 12V；工作电压范围：9-15V；工作电流范围：≤300mA；工作温度：-20~+60℃；声压：≥105dB/m；连续工作时间：≥45min DC12V；闪灯次数（分钟）：200±30。 | 1 | 个 |
| 40 | 智能监控软件 | 1、系统架构：系统应采用分布式部署，应同时支持C/S和B/S两种架构。 2、系统界面：多屏分割：系统需支持多屏分割功能，可将监控画面分割为1、4、9、16个界面，每个分界面可选择不同的子系统内容进行展示。 ★3、数据存储：动态存储：根据数据波动幅度配置存储。当设备参数当前值和上一次保存值的绝对值差大于设定波动幅度，保存当前设备参数值。报警存储：设备参数关联的告警事件产生和解除时，保存这个时刻的数据。间隔存储：设备参数按设定的间隔周期保存当前值。定点存储：按设置的时间点存储。提供软件（产品登记）测试报告复印件。 ★4、告警管理：告警确认：系统应支持单条或批量确认告警事件，可录入处理意见，并能够屏蔽短信、电话、邮件等告警通知。告警定位：运维人员可在告警栏查看告警详情，一键定位到该设备具体监控页面，了解实际告警情况。提供软件（产品登记）测试报告复印件。 ★5、事件分析：解除阈值过滤：系统可分开设置设备参数告警阈值与解除阈值，当参数值达到告警阈值时系统产生告警，在该项参数满足告警解除值时才会解除。（延迟解除过滤：当设备短时间内频繁产生和解除告警时，通过设置解除延迟时间可保证在自定义的时间内只产生一次告警。溯源过滤：当系统只有一个报警源引起的多个报警出现时，可直达报警根源，对外只发送根源报警，屏蔽其他分支报警信息。告警升级：当告警事件持续一定时间或关联参数超越新的阈值时，告警自动升级。提供软件（产品登记）测试报告复印件。 6、移动巡检APP要求平台提供手机APP客户端，需同时支持Android和IOS操作系统，可在苹果APP商店和各种安卓APP商店里直接下载安装。支持对告警的呈现和确认的功能；支持实时查询权限内的所有设备告警信息；支持实时查询权限内所有设备的运行信息；支持查询设备的历史记录；支持权限内站点的远程开门；支持权限范围内的视频浏览等；支持对告警事件运维流程工作的跟踪和管理；支持对巡检计划的执行和记录。 7、▲需接入省气象局平台，按照气象局的具体要求进行对接。 | 1 | 套 |
| 41 | 线缆辅料 | 线缆辅料 | 1 | 项 |
| 二、1F无人监控室 |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 600*400*200mm（宽*高*深），MCB 63A/2P开关*3，MCB 16A/1P开关*6，浪涌保护器。 | 1 | 台 |
| 2 | UPS电缆 | YJV-0.45/0.75KV 3X6 | 25 | 米 |
| 3 | 机柜 | 600*600*2000mm，黑色，平板网孔前门，双开平板网孔后门，3块托板，风扇。 | 2 | 台 |
| 4 | UPS主机 | 1、▲UPS容量为6kVA，采用在线UPS电源。 2、UPS主机应采用先进的DSP数字控制技术，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化。 3、UPS主机输入功率因数校正（PFC）采用数字化控制的功率因数校正技术，使输入功率因数高达0.99以上，以避免对电网环境的污染，达到节能，降低了系统的投资成本的目的。 4、UPS具有防雷击等电涌保护，系统配有1.2KV/10KA可插拔防雷器，有效防止雷击损坏设备。 5、可实现无人职守功能，电池放电保护后，市电恢复且正常时，UPS自动启动向负载供电。 | 1 | 台 |
| 5 | 免维护电池 | ▲12V38AH免维护蓄电池，与UPS主机同一品牌。 | 16 | 节 |
| 6 | 电池柜 | A8电池柜，含电池开关、连接线 | 1 | 套 |
| 7 | 机柜配电电缆 | YJV-0.45/0.75KV 3X2.5 | 20 | 米 |
| 8 | PDU | 垂直安装，220V，输入32A接线盒，输出4位16A国标、12位10A国标。 | 2 | 只 |
| 9 | 电源线 | 防水YJV-0.45/0.75KV 3X2.5 | 600 | 米 |
| 10 | 空调 | 1.5匹壁挂空调 | 1 | 台 |
| 11 | 空调电自启动系统 | 来电自启动功能，断电恢复后自动运行 | 1 | 台 |
| 三、传达室 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600*600*1200mm，黑色，钢化玻璃前门，平板网孔后门，1块托板，风扇。 | 1 | 台 |
| 2 | PDU | 垂直安装，220V，输入32A接线盒，输出4位16A国标、12位10A国标。 | 1 | 只 |

- （四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.标的数量：采购清单与技术参数详见项目需求。

2.交货时间：自合同签定之日起60天内完成设备的安装调试。

3.交货地点：具体地点由采购人指定。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期限：本项目硬件设备质保期三年，免费送货、免费安装、免费培训，在保修期内免费维护维修及技术支持，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。设备发生故障时，接到用户通知4小时内上门，48小时内解决问题。

- 采购标的的验收标准

- 验收方案：在接到乙方以书面形式提出验收申请后，甲方在10个工作日内及时组织相关专业技术人员及专家开展现场验收，乙方需配合完成项目所有内容验收工作，验收通过后出具报告，作为支付货款的依据。

- （七）采购标的的其他技术、服务等要求；

1.项目中各系统安装所需的网络和信号线缆、电源线、光纤、桥架、管线等辅助材料及配套施工量为估算数据，中标候选人根据现场勘测情况，将本项目中涉及的上述费用综合考虑在各项报价中，后期不另行追加任何相关费用。

2.雷达机房智能监控软件需接入江苏省气象局平台，投标人必须按照气象局的具体要求进行对接，投标人可自行进行现场勘测，根据现场勘测情况，将本项目中涉及的所有接口对接费用综合考虑在各项报价中，后期不另行追加任何费用。中标候选人需在成交后10个工作日内提供雷达机房智能监控软件进行对接测试情况，符合招标文件要求方可签订合同。

- （八）采购标的中的核心产品

采购标的中的核心产品：内网核心交换机。

三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

1.标的数量：采购清单与技术参数详见项目需求。

2.交货时间：自合同签定之日起60天内完成设备的安装调试。

3.交货地点：具体地点由采购人指定。

- 付款方式

- 合同签订后一周内付合同金额的30%作为预付款，项目全部交付安装结束、验收合格后付合同金额的70%。

- （三）履约保证金要求

履约保证金：中标（成交）通知书发出后7个工作日内，成交供应商按照成交金额的10%向采购单位缴纳履约保证金或出具采购单位认可机构出具的保函，履约验收完毕后，采购人在30个工作日内退还履约保证金，成交人未在规定时间内缴纳履约保证金将视为成交单位放弃成交资格。

- （四）采购标的的验收标准

验收方案：在接到乙方以书面形式提出验收申请后，甲方在10个工作日内及时组织相关专业技术人员及专家开展现场验收，乙方需配合完成项目所有内容验收工作，验收通过后出具报告，作为支付货款的依据。

- （五）样品

无

- （六）本项目 不 接受进口产品投标

- （七）其他

无

四、采购需求中必须满足的实质性要求。（请单独列出并加斜体下划线）

（一）技术部分实质性要求

1.设备技术参数及要求中标▲项为必须满足项，不接受负偏离，标▲项中需提供证明文件的必须在投标文件中提供加盖投标人公章，并提供承诺函，否则作废标处理。

2.投标时招标文件中要求提供技术参数偏离表以及参数中所有佐证材料（包含但不限于功能截图、参数证明、认证文件、产品彩页、官网截图等）加盖投标人公章，并提供承诺函。

（二）商务部分实质性要求

投标时招标文件中要求提供设备技术能力、企业实力、人员资质等证明材料加盖投标人公章，并提供承诺函。

技术和商务部分实质性要求需提供承诺函，格式自拟。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

| 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- |
| 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实：此项目专门面向中小微企业，不再执行价格评审优惠政策。

评标方法与评标标准

- 1.价格分：30分

- 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

- 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

- 2.技术分：40分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术参数要求 | 对设备的产品技术参数进行打分，完全满足招标文件技术参数要求的得40分，根据招标文件要求，技术参数中的标★项不满足的每项扣1分，扣完为止。 提供技术参数要求的相关佐证材料（不提供不得分）。 | 40 | 0 | 客观分 |

- 3.商务分：28分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术能力 | 1）投标人所投内网核心交换机制造商具有信息安全服务资质认证证书（安全工程服务二级及以上资质），提供证书电子扫描件得3分，否则不得分。 2）投标人所投硬盘录像机制造商具有较好的技术实力，获得综合实力型智慧赋能名牌企业荣誉的，提供相关证明材料电子扫描件得3分，否则不得分。 3）投标人所提张力围栏制造商具备ISO质量体系认证证书，提供证书电子扫描件得3分，否则不得分。 4）投标人所投精密空调制造商为碳中和承诺示范单位，提供证书电子扫描件得3分，否则不得分。 5）投标人所投智能监控软件具备误码分析和过滤功能，系统可对通讯数据进行误码分析和过滤，包括对地址冲突检查、长度检查、特征码检查，发现异常数据可自动过滤掉，提供软件（产品登记）测试报告电子扫描件并加盖投标企业公章得3分，否则不得分。 | 15 | 0 | 客观分 |
| 2 | 企业实力 | 1）投标单位具有信息系统建设和服务能力CS等级证书，提供证书电子扫描件得2分，没有不得分。 2）投标单位具有信息技术服务标准符合性证书（运行维护)的，提供证书电子扫描件，得2分，没有不得分。 | 4 | 0 | 客观分 |
| 3 | 人员资质 | 1）投入本项目的项目负责人具有一级建造师注册证书（机电工程）的，得2分。 2）投入本项目服务团队专业技术服务人员具有注册信息安全工程师（CISE）、低压电工作业操作证、高处作业操作证的，每提供1类得1分，最多得3分。 证明材料： 1.提供拟派人员名单以及效期内的以上相关证明材料电子扫描件并加盖投标企业公章，同一人只采用1个证书； 2.拟派人员为投标供应商正式员工，提供社保机构出具的由投标企业为拟派人员缴纳的近三个月（2024年5月-2024年7月）中任意一个月的社保缴费证明材料并加盖单位公章。 | 5 | 0 | 客观分 |
| 4 | 技术服务 | 1）提供详细实施方案，内容中明确项目人员组织、进度管理、施工方案、安装调试方案、质量管理等得2分，内容不明确、不全的的得1分，内容不合理或未有内容体现的不得分。 2）提供详细售后方案，内容中明确包括售后服务内容、服务体系及服务范围、响应时间及处理措施、售后服务队伍、应急预案、培训方案等得2分，内容不明确、不全的的得1分，内容不合理或未有内容体现的不得分。 | 4 | 0 | 主观分 |

4.节能环保（2分）

1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件6）

6.投标函（格式见附件7）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

4.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、3、4条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

# 附件1  开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

# 附件2 投标分项报价表（服务）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

# 附件3  技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

# 附件4  商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

# 附件5 投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加               （项目名称）  JSZC-320600-JZCG-G2024-0152  （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：     年    月    日

# 附件6 法人授权书

本授权书声明：          （投标人名称）授权               （被授权人的姓名）为我方就  JSZC-320600-JZCG-G2024-0152  号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

# 附件7 投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的  JSZC-320600-JZCG-G2024-0152  号招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

# 附件8 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320600-JZCG-G2024-0152 ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

# 附件9 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320600-JZCG-G2024-0152的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子章）：

日  期：

# 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。