附件3：需提供设计方案的区域

| 1 | 处置 |  |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上）800*350*600mm | 套 | 5 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的ABS一体成型350*410*30mm±10mm的垃圾盖及ABS一体成型260*250mm±10mm的垃圾投递口，抽拉式PP材质垃圾桶。 7、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 处置柜（下）3240*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 处置柜台面 3240*600*12mm | 套 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 互通处置高柜不锈钢组件 | 组 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 5 |  |
| 2 | 治疗室 |  |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）3240*350*600mm | 套 | 5 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度，满足国家院感基本要求。 2、台面：采用材质为国产实芯理化板厚≥12.7mm,下挂总厚≥25.4mm。 3、▲水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链，轻巧而方便。结构要求无死角，产品简洁大方。 6、▲冷热高抛水龙头：节能产品。 |
|  |  |  |  |  | 置物架（中）3240*350*550mm（含不锈钢互通投递口） | 套 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜（下）3240*600*850mm含不锈钢踢脚线 | 套 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 高危药品柜 | 个 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 先进先出上柜 | 个 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 治疗柜台面 3240*600*12mm | 套 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | （不锈钢水槽、▲冷热高抛水龙头（节能产品）） | 套 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 大输液存取柜520*650*2000mm | 套 | 5 |  |
| 3 | 护士站 |  |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型、含无障碍交流区）4500*300（上台面）/700（下台面）*750（下台面）/1180（上台面）mm | 套 | 5 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  |  | 人造石（上台面）2500*300*12mm | 套 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 人造石（下台面）4500*700*12mm | 套 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 主机柜300*400*680mm | 套 | 5 |  |