苏 州 市 政 府 采 购

招   标   文   件

招标编号：JSZC-320505-SZHQ-G2024-0028

采购人：苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会

采购代理机构：苏州海企国际工程咨询有限公司

项目名称: 苏州高新区浒墅关经开区青灯幼儿园数字化提升项目

采购类别：货物类-其他

苏州海企国际工程咨询有限公司

二〇二四年四月

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 苏州高新区浒墅关经开区青灯幼儿园数字化提升项目 |
| 2 | 交货期限 | 合同签订后60天内完成安装、调试并交付使用。 |
| 3 | 采购预算 | 人民币壹佰零陆万零陆拾捌元贰分（￥：1060068.02元） |
| 4 | 最高限价 | 人民币壹佰零陆万零陆拾捌元贰分（￥：1060068.02元） |
| 4 | 投标人落实政府采购政策资格要求、特定资格条件 | 无 |
| 5 | 联合体投标 | 不接受 |
| 6 | 进口产品 | 不接受进口产品投标 |
| 7 | 现场考察 | 不集中组织现场考察 |
| 8 | 投标答疑会 | 不召开,投标人对招标文件如有疑问，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。 |
| 9 | 投标文件份数 | 成交单位成交后，提供3份纸质投标文件（一正二副），送至招标代理机构。 |
| 10 | 投标货币 | 人民币 |
| 11 | 合同方式 | 固定单价合同 |
| 12 | 招标代理费 | 按以下方式差额定率累计后收取，领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。 计算公式： 预算价100万元以下，费率1.5%； 预算价100万元-500万元，费率1.1%； 预算价500万元-1000万元，费率0.8%； 预算1000万元-5000万元，费率0.5%； 预算5000万元-10000万元，费率0.25%； |
| 13 | 投标保证金 | 不提交，招标文件内关于投标保证金的相关规定均不适用。 |
| 14 | 投标文件有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 15 | 投标截止时间 | 时间：2024年5月22日10时30分 |
|  | 投标地点 | 地点：”苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 16 | 开标时间和地点 | 时间：2024年5月22日 10时 30分 地点：”苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 定标办法 | 授权评标委员会按照采购文件要求确定中标供应商。 |
| 19 | 履约保证金 | 不提交 |
| 20 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起15日内 |
| 21 | 监督电话 | 政府采购监督电话：0512-68751335 |
| 22 | 特别提醒 | 本项目采用电子网上招投标。 1.投标单位需要通过CA证书，使用政府采购客户端工具制作电子投标文件，并在提交投标文件上传截止时间之前对投标文件进行加密并上传； 2.投标单位需携带加密文件的CA证书，在项目开启后，开始解密投标文件，请投标单位预留足够的解密时间。 |
| 23 | 其他 | 本项目的核心产品为：32路16盘硬盘录像机、核心交换机 |

目  录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	11

第三章 投标文件格式	30

第四章 采购内容	39

第五章 合同条款	46

第六章 评标办法及标准	59

# 第一章 投标邀请函

投标邀请函

项目概况

苏州高新区浒墅关经开区青灯幼儿园数字化提升项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2024-05-22 10：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320505-SZHQ-G2024-0028

项目名称：苏州高新区浒墅关经开区青灯幼儿园数字化提升项目

预算金额：人民币壹佰零陆万零陆拾捌元贰分（￥：1060068.02元）

最高限价：人民币壹佰零陆万零陆拾捌元贰分（￥：1060068.02元）

采购需求：

- 采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍摄像机（含支架） | 台 | 4 |
| 2 | 黑白名单摄像机（含支架、镜头、护罩） | 台 | 1 |
| 3 | 行为分析摄像机（含支架，镜头，护罩） | 台 | 2 |
| 4 | 室外低照度枪机（含支架，镜头，护罩） | 台 | 37 |
| 5 | 围墙摄像机（含支架，镜头，护罩） | 台 | 13 |
| 6 | 全景摄像机（含支架，镜头，护罩） | 台 | 2 |
| 7 | 全球彩色摄像机（含支架） | 台 | 1 |
| 8 | 180°全景摄像机（含支架） | 个 | 1 |
| 9 | 室内红外枪机 （含支架） | 台 | 20 |
| 10 | 拥挤防范摄像机 （含支架） | 台 | 6 |
| 11 | 半球型网络摄像机 | 台 | 27 |
| 12 | 可视报警柱 | 台 | 1 |
| 13 | 铁线盒 | 个 | 115 |
| 14 | 可视报警柱管理主机 | 台 | 1 |
| 15 | 监控立杆 | 台 | 18 |
| 16 | 监控立杆 | 台 | 1 |
| 17 | 室外防水电源箱 | 套 | 3 |
| 18 | 网络防雷器 | 个 | 44 |
| 19 | 摄像机电源 | 台 | 23 |
| 20 | 摄像机电源 | 台 | 1 |
| 中心设备 |  |  |  |
| 1 | 超高清解码器 | 台 | 1 |
| 2 | 32路16盘硬盘录像机 | 台 | 4 |
| 3 | 监控级硬盘 | 个 | 46 |
| 4 | 42U标准机柜（含PDU插座） | 台 | 1 |
| 5 | 机柜（含PDU插座） | 台 | 1 |
| 6 | 智慧数据信息处理终端 | 台 | 1 |
| 7 | 人脸服务器 | 台 | 1 |
| 8 | 报警联动模块 | 个 | 1 |
| 9 | 报警控制模块 | 台 | 1 |
| 10 | 校时服务器，含天线 | 台 | 1 |
| 11 | 人脸抓拍接入费 | 项 | 1 |
| 12 | HDMI连接线 | 根 | 9 |
| 线缆管材 |  |  |  |
| 1 | 暗敷焊接钢管 | m | 533.1 |
| 2 | 明敷焊接钢管 | m | 63.9 |
| 3 | 电线管（国标）（明敷、含吊筋、五件套、过梁支架） | m | 5.55 |
| 4 | 电线管（国标）（明敷、含吊筋、五件套、过梁支架） | m | 305.25 |
| 5 | 电线管（国标）（暗敷） | m | 22.5 |
| 6 | 电线管（国标）（暗敷） | m | 59.9 |
| 7 | 电源线 | m | 1017.82 |
| 8 | 电源线 | m | 1735.05 |
| 9 | 电源线 | m | 29.55 |
| 10 | 电源线 | m | 3075.31 |
| 11 | 电源线 | m | 732.75 |
| 12 | 电源线 | m | 38.56 |
| 13 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 4093.13 |
| 14 | 六类防水非屏蔽双绞线 | m | 2457.53 |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 1、周界报警 |  |  |  |
|  | 前端设备 |  |  |
| 1 | 单防区张力控制主机 （矢量传感型） | 台 | 2 |
| 2 | 双防区张力控制主机 （矢量传感型） | 台 | 3 |
| 3 | 高压避雷器（含支架） | 个 | 5 |
| 5 | 主机防水箱(不锈钢） | 个 | 5 |
| 6 | LED防水旋转警灯（含支架） | 只 | 5 |
| 8 | 矢量位移传感器 （单防区） | 个 | 12 |
| 9 | 矢量位移传感器 （双防区） | 个 | 18 |
| 10 | 张力终端杆 | 根 | 9 |
| 11 | 转角终端杆 | 根 | 1 |
| 12 | 万向滑轮 | 个 | 20 |
| 13 | 尾端连接器 | 个 | 60 |
| 14 | 滑块螺母 | 个 | 80 |
| 15 | 张力万向底座（L） | 根 | 10 |
| 16 | 张力万向底座（R） | 根 | 10 |
| 17 | 终端杆底座固定螺丝 | 个 | 20 |
| 18 | 终端杆底座固定螺母 | 个 | 20 |
| 19 | 张力过线杆 | 个 | 44 |
| 20 | 铝合金万向底座. | 个 | 44 |
| 21 | 过线杆底座固定螺丝 | 个 | 88 |
| 22 | 过线杆底座固定螺母 | 个 | 88 |
| 23 | 张力不锈钢丝（多股） | 米 | 1200 |
| 24 | 紧线器 | 个 | 48 |
| 25 | 张力弹簧 | 根 | 48 |
| 26 | 钢丝铆接器 | 个 | 240 |
| 27 | 围栏警示牌 | 块 | 18 |
| 28 | 接地针 | 根 | 5 |
| 29 | 接地线 | 米 | 10 |
| 30 | 40米两光束红外对射含支架 | 对 | 5 |
| 31 | 报警防区模块 | 个 | 5 |
|  | 线缆辅材 |  |  |
| 1 | 信号线 | 米 | 660 |
| 2 | 电源线 | 米 | 420 |
| 3 | 电源线 | 米 | 45 |
| 2、入侵报警 |  |  |  |
| 1 | 手动报警按钮 | 个 | 4 |
| 2 | 声光报警器 | 个 | 1 |
| 3 | 报警防区模块 | 个 | 4 |
| 4 | 接线盒 | 个 | 9 |
| 5 | 安全防范管理终端 | 套 | 1 |
| 6 | 报警主机 | 套 | 1 |
| 7 | 蓄电池 | 块 | 1 |
| 8 | 报警键盘 | 个 | 1 |
| 9 | 网络模块 | 个 | 1 |
| 10 | 报警管理模块 | 台 | 1 |
| 11 | 110报警联动接入费 | 项 | 1 |
| 12 | 暗敷焊接钢管 | m | 17.38 |
| 13 | 电线管（国标）（明敷、含吊筋、五件套、过梁支架） | m | 9.35 |
| 14 | 电线管（国标）（明敷、含吊筋、五件套、过梁支架） | m | 28.7 |
| 15 | 土方开挖回填 | m³ | 6.08 |
| 16 | 紧急按钮信号线 | 米 | 61.43 |
| 17 | 信号总线 | 米 | 211.55 |
| 18 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 272.98 |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 巡更器 | 台 | 4 |
| 2 | 数据通讯器 | 台 | 2 |
| 3 | 巡更点 | 个 | 13 |
| 4 | 巡更管理模块 | 套 | 1 |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 1、门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁读卡器 | 只 | 6 |
| 2 | 出门按钮 | 只 | 4 |
| 3 | 单门磁力锁 | 套 | 3 |
| 4 | 双门磁力锁 | 套 | 2 |
| 5 | 双门门禁控制器 | 套 | 3 |
| 6 | 门禁电源 | 只 | 5 |
| 7 | 门禁发卡器 | 套 | 1 |
| 8 | 电子地图 | 套 | 1 |
| 9 | 门禁卡 | 张 | 50 |
| 10 | 管理模块 | 台 | 1 |
| 11 | 电线管（国标）（暗敷） | 米 | 52.15 |
| 12 | 电线管（国标）（暗敷） | 米 | 64.59 |
| 13 | 电源线 | 米 | 153.08 |
| 14 | 电源线 | 米 | 67.96 |
| 15 | 电源线 | 米 | 67.96 |
| 16 | 电源线 | 米 | 431.77 |
| 17 | 电源线 | 米 | 147.29 |
| 18 | 电源线 | 米 | 147.29 |
| 2、访客管理系统 |  |  |  |
| 1 | 访客机 | 台 | 1 |
| 3、升降柱管理 |  |  |  |
| 1 | 路桩控制器 | 台 | 1 |
| 2 | 自动升降柱 | 台 | 5 |
| 4.路面停车位管理 |  |  |  |
| 1 | 石墩子 | 个 | 6 |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 垂直干线子系统 |  |  |  |
| 1 | 室内单模12芯光缆 | 米 | 400 |
| 2 | 室外单模12芯光缆 | 米 | 400 |
| 管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类24位RJ45配线架（1U） | 套 | 6 |
| 2 | 六类RJ45跳线 | 根 | 81 |
| 3 | 理线架 | 个 | 12 |
| 4 | 12口光纤熔接盒（含耦合器） | 个 | 6 |
| 5 | LC单模尾纤 | 根 | 72 |
| 6 | LC-LC双芯单模跳线 | 对 | 10 |
| 设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口光纤熔接盒（含耦合器） | 台 | 3 |
| 2 | 理线架 | 个 | 3 |
| 3 | LC单模尾纤 | 根 | 72 |
| 4 | LC-LC双芯单模跳线 | 对 | 10 |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 设备网络 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 2 | 24口接入交换机 | 台 | 5 |
| 3 | 8口接入交换机 | 台 | 2 |
| 4 | 工业级24口交换机 | 台 | 2 |
| 5 | 工业级8口交换机 | 台 | 1 |
| 6 | 千兆光模块 | 只 | 20 |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 一 | 机房接地工程 |  |  |
| 1 | 接地汇流排 | 米 | 20 |
| 2 | 专用地线 | 米 | 100 |
| 3 | 绝缘端子 | 个 | 42 |
| 4 | 接地下引线 | 米 | 30 |
| 二 | 机房供配电工程 |  |  |
| 1 | 地面插座 | 套 | 7 |
| 2 | 接线盒 | 个 | 7 |
| 3 | 电线管（国标） | 米 | 51.52 |
| 4 | 低烟无卤铜芯电线 | 米 | 1056.79 |
| 5 | 主电缆 | 米 | 7 |
| 6 | 监控室UPS配电箱 | 套 | 1 |
| 7 | 供电控制模块 | 套 | 1 |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 预埋管 | 米 | 4 |
| 2 | 室外穿线管（国标） | 米 | 370.27 |
| 3 | 电线管（国标）（明敷、含吊筋、五件套、过梁支架） | 米 | 312.71 |
| 4 | 室外穿线管（国标） | 米 | 362.87 |
| 5 | 土方开挖回填 | m³ | 367.56 |
| 6 | 室外防护栏 | 米 | 4 |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 监控立杆 | 根 | 2 |
| 2 | 机柜 | 台 | 3 |
| 3 | 拼接屏 | 台 | 9 |
| 4 | 操作台 | 套 | 1 |
| 5 | 石墩子 | 个 | 6 |
| 6 | 人形通道刷卡摆闸 | 台 | 3 |
| 7 | 带测温功能的人脸识别（闸机配套） | 个 | 4 |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 模拟摄像机 | 个 | 79 |
| 2 | 周界电子围栏 | 米 | 1200 |

2、交货地点：采购单位指定地点。

3、验收标准：提供的产品均应符合国家规范、行业标准要求，同时必须满足招标文件中的产品标准、技术要求、产品包装等要求。

合同履行期限：合同签订后60天内完成安装、调试并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

1.7法律、行政法规规定的其他条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件：

时间：2024年4月30日至2024年5月10日，每天上午00：00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：线上获取，详见公告

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2024-05-22  10：30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事项：

1、线上获取方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3、本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。

4、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5、供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书(如有)中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

6、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件,视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7、更正(补充)公告及附件的获取:供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正(补充)公告，同时在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)，可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

8、政府采购监督管理电话：0512-68751335。

9、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布，敬请留意！

七、对本次招标提出的询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会

地址：大同路19号

联系方式：0512-68016147

2、采购代理机构信息

名称：苏州海企国际工程咨询有限公司

地址：苏州高新区滨河路苏州资管大厦9楼

联系方式：0512-68087208

3、项目联系方式

项目联系人：钟雅婷、张茂松、赵猛

电话：0512-68087208

苏州海企国际工程咨询有限公司

2024年4月30日

# 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州海企国际工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州海企国际工程咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

2.4采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.5招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.6评标委员会： 是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.7响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物最终地点。

2.11不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.12 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.13 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

4．合格投标人的落实政府采购政策资格要求、特定资格条件

4.1 详见前附表规定。

5．投标人必须进入苏采云系统进行网上报名，否则不能参加本次招标活动。

6. 投标人代表

6.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

7. 联合投标（本项目不接受联合体投标）

接受联合体投标的，由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。同时还应符合以下要求：

7.1联合体各方中至少应当有一方符合本招标文件规定的投标人资格条件的特定条件。

7.2联合体各方应签订联合投标协议（详见统一格式)，明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合投标协议随投标文件一并提交给采购代理机构。联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

7.3联合体各成员之间签订的联合体协议书应与投标文件一起递交。

7.4参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体各成员的投标资格。

7.5联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7.6 除非另有规定或说明，本文中“投标人”一词亦指联合体各成员。

8. 投标费用

8.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

三、 招标文件说明

9. 招标文件

9.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人报名确认后下载获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.2 招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构处获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

10.现场考察

10.1采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已依法获取招标文件的潜在投标人现场考察。组织现场考察的，应当在招标文件前附表中载明，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有已报名的潜在投标人。

10.2投标人应规定对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.3招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.4经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

10.5投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.投标答疑

11.1投标人如有疑问需要澄清，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。

11.3迟于前附表规定时间的询问或提交的疑问或未在开标前答疑会提出的，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

12. 招标文件的澄清和修改

12.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在苏州市政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、投标邀请书的组成部分，对投标人起约束作用。

12.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

四、 投标文件说明

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成

15.1 法定代表人授权委托书（详见投标文件格式）；

15.2 投标人法定代表人身份证扫描件、授权委托人身份证扫描件；

15.3 投标函（详见投标文件格式）；

15.4《开标一览表》(统一格式，用于唱标)；

15.5 分项报价明细表（（详见投标文件格式））；

15.6 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、其他享受政府采购政策的证明材料；（详见投标文件格式）；

15.7 关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.8 投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.9 投标人《营业执照》副本扫描件；

15.10 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。

15.11投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供税务登记证（如有）和近三个月内依法缴纳税收的凭据；提供近三个月内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））的相关材料；

15.12 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，如投标人为生产厂商应提供满足采购需求必备的相关设备的购置合同或发票；如供应商为产品经销商参与的采购项目具有所投产品的销售资格证明；

15.13投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

15.14设备配置清单表（详见投标文件格式）；

15.15 投标货物数量、规格、品牌型号、性能、产地、技术指标说明与描述、质量要求、交货期说明；

15.16 技术规格偏离表和商务条款偏离表（详见投标文件格式）；

15.17 针对本次项目的实施、供货、安装、调试、验收方案；

15.18产品质量承诺；

15.19拟用于本项目安装人员名单（详见投标文件格式）；

15.20投标单位独立承担的已完成类似项目的证明材料；

15.21货物的技术服务、售后服务体系承诺与售后服务方案（包括服务承诺及优惠条件）、培训方案、其中售后服务承诺书格式见投标文件格式；

15.22招标文件技术部分和评分标准中规定提交的其他相关材料；

15.23满足“节能产品和环境标志产品”政策规定的证明（如属于）。

注：投标人应完整提交投标文件，否则，投标文件将可能因资格性条件不符或符合性审查不符而判定为无效标。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请投标人插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

16.2电子投标（响应)文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

注：（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。

联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

16.3《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括完成该项工作所需全部货物和服务、设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

17.2投标人应按《分项报价明细表》 中的全部货物计算单价《分项报价明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

17.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.4 一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

17.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.6最低报价不能作为中标的保证。

- 投标保证金

本项目不提交，文件内关于投标保证金的相关规定均不适用。

19. 投标文件的有效期

19.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

五、 投标文件的递交

20. 投标截止时间

20.1电子投标文件上传截止时间之前对投标文件进行加密并上传，否则视为放弃参加该采购项目。

20.2招标采购单位推迟投标截止时间时，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标采购单位和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20.3在投标截止时间以后送达的投标文件，招标采购单位拒绝接收。

20.4在投标截止时间止招标采购单位收到的投标文件少于三份，招标采购单位有权宣布本次招标失败。

20.5电子投标文件必须在电子投标文件上传截止时间前完成投标文件上传。

20.6. 投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但须在投标截止时间之前。

六、开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购人或者采购代理机构主持，投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

21.3线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

21.4开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

21.5开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

21.6投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

21.7投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

21.8至投标文件提交截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不得开标。

21.9投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.资格审查

22.1采购人或采购代理机构在开标后，评标前按照招标文件投标人须知第3款、第4款和第15款资格审查证明文件的规定对投标人的资格进行资格审查。

22.2未通过资格审查的投标人为无效投标人，采购人或采购代理机构将未通过资格审查的投标人名单和原因提交评标委员会，以便编制评标报告；通过资格审查的投标人将提交评标委员会进行符合性审查。

22.3采购人或采购代理机构现场告知未通过资格审查的投标人未通过的原因。

23.评标工作的组织

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

23.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

23.2宣布评标纪律；

23.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

23.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

23.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

23.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

23.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

23.8核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

23.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

23.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.2.3对投标文件进行比较和评价；

24.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.符合性审查

26.1评标委员会依据招标文件的规定对投标文件进行符合性审查。存在以下情形，符合性审查不合格：

1）投标文件存在招标文件投标人须知第29款“无效投标”规定情形的；

2）投标文件载明的有效期短于招标文件规定；

3）投标文件载明的招标项目完成期限不满足招标文件规定；

4）投标文件载明的免费质保期限不满足招标文件规定；

5）投标文件载明的履约保证、付款方式不满足招标文件规定；

6）投标文件未按招标文件规定的格式填写或递交，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，从而影响投标文件有效性；

7）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

8）不同投标人的投标文件存在“视为串通投标”的情形；

9）投标人的报价存在选择性的；

10）投标人的报价或响应只响应了项目中部分招标内容；

11）投标人拒绝修正错误影响评标的；

12）投标文件不符合招标文件规定的其他实质性条款；

13）不同投标文件存在“机器码”一致情形；

14）投标文件存在招标文件规定的其他无效投标情形的。

26.2对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者采购代理机构应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明。

26.3投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2本项目采用线上澄清。

线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

28.投标报价评审

28.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

28.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

28.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的单价为准，并修改单价；

28.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.3价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权值

28.4评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

29.无效投标

投标人存在下列情况之一的，投标无效:

29.1投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

29.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

29.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

29.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

29.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.6投标人未对电子投标文件进行解密或解密失败的。

30.废标

30.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

30.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

30.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.1.3投标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

30.1.4因重大变故，采购任务取消的。

30.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31. 投标文件的评价和比较

31.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31.2评价和比较采用的办法：综合评分法，具体内容详见招标文件第六章。

31.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

32. 中标供应商的确认

32.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位。

32.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自主确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

32.3本项目中标供应商数量：1个。

32.4采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

33. 合同授予标准

33.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34. 中标通知书

34.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书将成为合同的组成部分。

35.告知招标结果

35.1 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

35.2 在发放中标通知书的同时，向参与项目评审的未中标供应商发放未中标通知书，告知其评审得分与排名。告知方式为电子邮件，接收方式以投标人投标文件中《投标书》所列电子邮件为准。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

- 36.履约保证金（本项目不提交履约保证金）

37. 合同的签订

37.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

37.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

八、其他事项

38. 招标代理服务费

38.1中标供应商须按前附表的规定，按其预算总金额计算并支付招标代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

38.2中标供应商如果未按规定支付招标代理服务费，招标采购单位将不予退还其投标保证金，并保留诉讼的权利。

39. 监督和公证

39.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

39.2招标人的开标、评标过程将通过公证机关进行公证。

40.政府采购政策

（一）针对中小型企业的评审：

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定，对属于小型、微型企业的响应单位给予评审加分：

1、中小微型企业的认定：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致。声明函未加盖公章或未提交声明函或所提交的声明函中所填行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

供应商提供声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购促进中小企业发展管理办法》等法律法规规定追究法律责任。

2、价格的折扣：

如供应商属于小型或微型企业，对小型和微型企业产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

注：

（1）不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（3）中小微企业在投标文件中，可以提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或签署《中小企业声明函》。未在投标文件中提供中小微企业认定书或《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（4）一个项目中包含多项货物采购的，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（6）若中小微企业提供的 “中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若响应供应商提供的 “中小企业声明函”（见附件） 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（二）促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位、监狱企业的响应供应商给予评审加分：

1、如供应商属于残疾人福利性单位视同小型或微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供“《残疾人福利性单位声明函》”（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2、如供应商属于监狱企业视同小型或微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（四）信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询截止时点：投标文件递交截止时间。

2、查询渠道：

将通过苏采云系统跳转查询实现, 通过“信用中国”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：

评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

（五）、采购文件的质疑、澄清

1、根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

4、供应商提出质疑应当提交质疑函、报名确认单和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2质疑项目的名称、编号；

4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.4事实依据；

4.5必要的法律依据；

4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

4.7质疑联系方式详见采购公告。

（六）节能产品和环境标志产品

本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则视为无效投标。

本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，鼓励各投标人提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

41.未尽事宜

41.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

一、投 标 函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了   （招标编号）    项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目的投标。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。我方的投标报价已包含完成该项工作所需全部货物和服务、设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括澄清或者修改(如有)，对招标文件及澄清或者修改(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起____天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

通讯地址：                                        邮政编码：

联系电话：                                        传    真：

日    期：

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我          （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加          (采购代理机构)组织实施的编号为           号的          （项目名称）             招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年    月     日

三、开标一览表

| 序号 | 采购编号 | 项目名称 | 投标总报价（元） | 交货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价金额全部采取人民币表示，响应报价精确到分。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日   期：

- 分项报价明细表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、生产厂家、产地 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期限 | 生产厂家是否为小、微企业（填“是”或“否” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7=5*6 |  |  |
| 最终报价 | 金额大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”（投标总价）相等，如不相等，投标总价以“开标一览表”为准。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：

五、设备配置清单表

设备配置清单表

（格式）

招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备清单表》投标。

六、投入的实施、交货、验收方案

提示： - 投标单位应针对本次采购项目特点编写中标后拟投入的实施、交货、验收方案及相关保证措施等； 2、投标单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人名称： （盖章）

七、拟用于本项目人员名单

拟用于本项目人员名单

招标编号：

| 序号 | 姓名 | 工作年限 | 曾参予过的工程 | 在曾参予过的工程中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：

八、关于资格文件的声明函

（采购代理机构名称）：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为   （招标编号）号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标方）法定代表人（签字或盖章）：

投标人：（单位盖章）：

年	  月 	日

九、投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 是否处于被行政或司法机关责令停业或停止承接工程任务或停止投标资格 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（本页不够可另加页附后）

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:

十、技术规格、商务偏离表

（一）技术规格偏离表

招标编号∶

| 序号 | 项 目 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授代理人（签字或盖章）：

投标日期:

（二）商务条款偏离表

招标编号∶

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 交货期限 |  |  |  |
| (2) | 交货地点 |  |  |  |
| （3） | 付款方式 |  |  |  |
| (4) | 售后服务承诺 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:

注：1.投标人提交的投标文件应在本表中将投标文件实际响应的技术、商务部分与招标文件的技术、商务部分进行逐项对应列出对比，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

十一、售后服务承诺书

售后服务承诺书

招标编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| .. |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

十二、中小企业声明函

:

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的物名称）  ，属于 工业 ；制造商为  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的物名称） ，属于工业；制造商为  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：

- 中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

- 如供应商认定本企业为小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、投标单位所投不同货物的生产制造商信息均需填报。

5、供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业：工业 ，如实、完整填报《中小企业声明函》，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中、小、微企业，不享受相应扶持政策。

十三、残疾人福利性单位声明函

：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 单位的（招标编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（单位盖章）

日  期：       年      月    日

# 第四章 采购内容

受苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会的委托，苏州海企国际工程咨询有限公司作为招标代理机构，就其苏州高新区浒墅关经开区青灯幼儿园数字化提升项目进行国内公开招标。

一、采购清单及要求：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍摄像机（含支架） | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计、视频结构化 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 人脸检测；支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取 人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计 采用星光超低照度不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 可输出不低于400万（2688×1520）@25fps 支持H.265编码 内置高效暖光灯，最大监控距离65米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，485，BNC，256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式 支持不小于IP67防护等级 支持内置存储卡存储不少于20万张人脸图片 ★彩色：≤0.0002Lx (AGC ON, RJ45 输出， 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块） 黑白：≤0.0001Lx (AGC ON, RJ45 输出， 能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） 水平中心分辨力不小于1600TVL(分辨率设置为2688X1520、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变）可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的物体进行检测;样机支持行为分析出发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出、声光警戒等多种报警触发方式；可同时支持不少于3路web浏览器视频监控通道连接,支持响应不少于3路web浏览器发送的查询请求,并返回对应的感知数据查询结果;支持断网重连,网络恢复后,报警信息可继续上传；将经过样机视频内容保护处理的视频转换为普通视频(可被通用播放器正常播放)需要单独授权；可对经过设定区域的机动车、非机动车、人员进行检测和跟踪,检测后可抓拍图片,抓拍图片数量可设；支持不少于5组人脸库并进行独立布防,每个库的布撤防时间可单独设置,布防人员在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动告警信号、联动抓拍、联动截取一段视频,报警信息携带人脸属性、抓拍时间、人员注册信息、库名字等信息;样机可通过IE浏览器或客户端软件修改人脸库图片信息;支持批量导入人脸库,支持按照年龄段、性别、是否戴口罩和是否戴眼镜等信息对抓拍的人脸图片进行检索和导出； | 台 | 4 |
| 2 | 黑白名单摄像机（含支架、镜头、护罩） | 内置GPU芯片，支持深度学习算法 支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计、视频结构化 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 人脸检测；支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取 人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计 采用星光超低照度不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 可输出不低于400万（2688×1520）@25fps 支持H.265编码 内置高效暖光灯，最大监控距离65米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，485，BNC，256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式 支持不小于IP67防护等级 支持内置存储卡存储不少于20万张人脸图片 彩色：≤0.0002Lx (AGC ON, RJ45 输出， 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块） 黑白：≤0.0001Lx (AGC ON, RJ45 输出， 能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） ★水平中心分辨力不小于1600TVL(分辨率设置为2688X1520、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变） | 台 | 1 |
| 3 | 行为分析摄像机（含支架，镜头，护罩） | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持多种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、视频结构化、人数统计、人脸识别、道路监控 支持道路监控：支持机动车和非机动检测，双向4车道可独立配置检测区域 支持人脸检测和通用行为分析同时开启 支持人脸识别：支持两种模式，普通模式和统计模式；普通模式支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强,人脸曝光;支持人脸属性提取,支持不少于6种属性8种表情；统计模式支持精准客流统计，可统计陌生人出现重复次数，预测潜在商机或问题。 支持人脸检测，人脸曝光，人脸增强，非活体过滤以及人脸属性识别 支持人脸实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略，支持人脸角度过滤功能 支持人脸抠图区域可设：人脸/单寸照/自定义 支持人脸计数及实时OSD叠加 支持垂直/倾斜人数统计，区域内人数统计功能，排队检测 支持车牌、车标、车辆子品牌、车年款、车身颜色、车辆类型等车辆属性识别 支持通用行为分析，包括绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测。 支持视频结构化，支持人员检测、机动车检测、非机动车检测都支持目标轨迹跟踪 支持五码流功能，四路高清视频显示 采用星光超低照度不低于400万像素1/1.7英寸CMOS图像传感器 最大可输出不低于400万(2688×1520)@60fps 彩色：≤0.0002Lx 、黑白：≤0.0001Lx 水平中心分辨力不小于1600TVL(分辨率设置为2688X1520、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变） 宽动态范围不小于121dB 照度适应范围不小于140dB 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光补光灯，最大补光监控距离65米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V/AC24V/POE供电方式，支持DC12V电源返送，最大电流165mA 支持不小于IP67防护等级 ★支持人脸比对联动门禁功能，支持黑白名单人脸库识别比对联动开门功能，当白名单内人员通过，比对成功后联动开门，当黑名单内人员通过时，比对成功后不联动开门，开门响应时间不大于1s，准确率不低于99%； 支持检出水平转动角不超过±90° , 俯仰角不超过±60° ,倾斜角不超过±45°姿态角度的人脸；支持在视频结构化模式下一次可输出不少于10张抓拍图片；抓拍图片可分为场景图、人脸图、人体图、非机动车图、机动车图、车牌图；人脸图和人体图可关联存储，非机动车图和人脸图可关联存储、机动车图和车牌图可关联存储，支持通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片；可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过IE浏览器可配置进入、离开人数报警阀值，并可在监视画面上显示当前统计人数，当人数超过设定值时可给出报警提示，并联动抓图、录像； | 台 | 2 |
| 4 | 室外低照度枪机（含支架，镜头，护罩） | 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计 采用不低于200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 最低照度：≤0.0002Lux（彩色模式）；≤0.0001Lux（黑白模式）； 最大可输出不低于200万(1920×1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警2进1出，音频1进1出，485，BNC，128G Micro SD卡，内置MIC 支持AC24V/DC12V/POE供电方式 | 台 | 37 |
| 5 | 围墙摄像机（含支架，镜头，护罩） | 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计 采用不低于200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器 最低照度：≤0.0002Lux（彩色模式）；≤0.0001Lux（黑白模式）； 最大可输出不低于200万(1920×1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警2进1出，音频1进1出，485，BNC，128G Micro SD卡，内置MIC 支持AC24V/DC12V/POE供电方式 | 台 | 13 |
| 6 | 全景摄像机（含支架，镜头，护罩） | 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计 采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 最大可输出不低于400万(2688×1520)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警2进1出，支持音频1进1出，支持485，BNC，支持最大128G Micro SD卡，内置MIC 支持AC24V/DC12V/POE供电方式 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约4/5；水平中心分辨力不小于1500TVL(分辨率设置为2688*1520、帧率设置为25fps、码率设置为4Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变)；灰度等级不小于11级(RJ45输出)；最低照度：彩色:≤0.001lx(AGCON，RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)黑白:<0.0001lx(AGCON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)照度适应范围不小于140dB | 台 | 2 |
| 7 | 全球彩色摄像机（含支架） | 支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略、周界（支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警）、SMD3.0; 支持≥23倍光学变倍，≥16倍数字变倍 采用不低于200万像素1/2.8英寸CMOS传感器 支持超低照度，彩色：≤0.0005lux@F1.6黑白：≤0.0001lux@F1.60Lux（红外灯开启） 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置不小于150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续观察,无观察盲区 支持不少于300个预置位，不少于8条巡航路径，不少于5条巡迹路径 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持不小于IP66防护等级，不小于6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC24V±25%宽电压输入。 | 台 | 1 |
| 8 | 180°全景摄像机（含支架） | 全景一体式网络高清摄像机，不低于800万像素，不低于4个1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率不低于4096×1800@30fps，星光级超低照度，≤0.00005Lux/F2.2（彩色），≤0.0001Lux/F2.2（黑白）；特写摄像机不低于1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率不低于1920×1080@30fps，水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转），星光级超低照度，0.00005Lux/F1.5（彩色），0.0001Lux/F1.5（黑白），不低于200m红外照射距离，不低于44倍光学变倍，不低于16倍数字变倍；系统内置不低于8路报警输入、不低于2路报警输出、不低于1路音频输入、不低于1路音频输出，内置硬盘接口(最大支持10T硬盘接入);内置扬声器;H.265/H.264/MJPEG；内置警戒激光器,可联动激光警戒,支持手动开启/关闭。支持防雷、防浪涌、防突波，不低于IP66防护等级。 ★设备内置扬声器,不需要外接拾音器即可实现设备与客户端之间的双向语音对讲,对讲声音支持立体声设置选项；回放时,应能听清距设备5m处声级不小于70dB(A)的声音；不同智能行为分析可设置联动不同的声音,可通过内置扬声器播放；内置拾音器,具有回声抵消功能,可抵消语音对讲时的回声影响；支持自动拼接功能,可将任意连续的2~3个图像传感器输出的监视画面进行无缝拼接显示； | 个 | 1 |
| 9 | 室内红外枪机 （含支架） | 支持绊线入侵，区域入侵 采用星光级低照不低于200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 最大可输出不低于200万(1920×1080) 红外灯关闭情况下彩色模式:≤0.00021x、黑白模式:≤0.00011x 照度适应范围不小于140dB 可识别距样机150米处的人体轮廓 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，可识别距样机150米处的人体轮廓 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持DC12V供电方式 支持不低于IP67防护等级 | 台 | 20 |
| 10 | 拥挤防范摄像机 （含支架） | 双光人脸警戒相机采用深度学习算法，支持人脸检测、通用行为分析、智能动检，人脸检测支持跟踪、优选及人脸属性提取；支持智能编码和AI编码，能够减少存储压力，达到轻量化存储的目的；自带扬声器和多种语音，支持自定义上传音频文件；报警事件可设置联动声光告警，实现事中警戒、震慑。 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持不少于6种属性，不少于8种表情 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 支持三码流功能，两路高清视频显示 采用星光级低照度不低于200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 最大可输出不低于200万(1920×1080)@25fps 最低照度：彩色：≤0.0002lx 、黑白：≤0.0001lx 动态范围不小于106dB 照度适应范围不小于140dB 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离不小于60米，最大暖光监控距离不小于30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器 支持DC12V/POE供电方式 支持不低于IP67防护等级 支持SMD 3.0 ★支持在web界面中设置车牌指定位号匹配规则,当检测到的号牌匹配该规则时,联动报警事件； 设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%；设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出；设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹 | 台 | 6 |
| 11 | 半球型网络摄像机 | 区域入侵；绊线入侵 采用星光级不低于200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器 可输出不低于200万（1920×1080）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 最大红外监控距离不小于50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持内置MIC 支持DC12V供电方式 支持不低于IP67防护等级 | 台 | 27 |
| 12 | 可视报警柱 | 采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式处理器，系统运行稳定可靠 内置不低于200万高清针孔摄像头，720P视频输出，支持H.264视频编码格式，报警时中心清晰可见报警者画面，同时中心可对报警柱周边录像和抓拍 一键报警,金属机械按键，百万次使用寿命 支持刷卡巡更，丰富巡更点 支持G.711a,G.711U,PCM音频压缩标准 内置高灵敏麦克风，高清晰语音，支持数字降噪和回声抑制，可实现拾音距离5米 内置全频段10W优质扬声器和高灵敏度拾音器，实现网络语音广播和网络监听功能 集成弱电箱，箱体内自带交换机（4路百兆网口，1路千兆网口），并且可以在箱体里面放置警棍、急救箱等设备 支持警灯闪烁报警提示 可定制扩展3G/4G无线网络传输、警笛实现本地声音报警提醒 采用不低于2mm高强度SPCC冷轧钢板，防暴等级不低于IK10 支持不低于IP65防水、抗电磁干扰、防拆报警、防雷击、防潮、防撬锁等功能 自动白光补偿，补光等级5级可调节 支持通道或网点名称叠加视频 支持刷卡巡更 ★应具有PSTN双向通话功能；应能将通道号等信息OSD视频叠加；1.10M/100M有线网口（RJ45）：不少于2个；2.喇叭（30W）接口：不少于2个；3.PSTN电话网络：不少于1个；应能录制通话开始前5s的视频图像；报警终端应能在200万像素、400万像素等选项中切换摄像头分辨率；报警终端应采用不少于10.1英寸LCD屏幕 | 台 | 1 |
| 13 | 铁线盒 | 材质：铁质，安装形式：暗配 | 个 | 115 |
| 14 | 可视报警柱管理主机 | 采用不低于10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率不低于1024*600； 支持免提、听筒和鹅静麦自由切换； 支持桌面安装，支架0～45°可调； 标配摄像头，可支持管理机与管理机、室内机之间双向可视对讲 支持HDMI输出，最大分辨率不低于1024*600； 可配置楼宇对讲和行业对讲； 楼宇对讲： 支持远程打开单元门锁（支持预览开锁、对讲开锁）； 支持和门口机，室内机的双向实时对讲； 支持同时预览4路门口机、IPC的画面； 支持SD卡扩展，在门口机对讲和预览时进行录像和抓拍图片； 支持管理机主动注册至云睿平台 行业对讲： 支持4G，有线两种方式主动注册到管理机，最多接入120台VTA；局域网中，支持IP添加最多接入300台VTA 支持和报警柱、紧急求助终端的双向实时对讲 支持同时预览4路VTA、IPC的画面 支持SD卡扩展，在报警柱、紧急求助终端对讲和预览时进行录像和抓拍图片 支持管理机之间的实时双向可视对讲； | 台 | 1 |
| 15 | 监控立杆 | 不锈钢3.5米，含抱杆箱、基础、接地 | 台 | 18 |
| 16 | 监控立杆 | 不锈钢5米，含抱杆箱、基础、接地 | 台 | 1 |
| 17 | 室外防水电源箱 | 规格：600*800*400 内置电源、防雷器 | 套 | 3 |
| 18 | 网络防雷器 | 标称工作电压Uc：12V/24V；适应数据传输速率：100Mbps；响应时间：1ns；插入损耗：≤0.5dB | 个 | 44 |
| 19 | 摄像机电源 | 12V/10A | 台 | 23 |
| 20 | 摄像机电源 | 24V/5A | 台 | 1 |
| 中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 超高清解码器 | 支持不少于9路HDMI信号输出接口 支持不少于9路HDMI音频输出 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 ★系统支持电脑桌面或窗口、自定义区域进行采集投屏，支持电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面，实现远程控制；支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示；为了满足安全保密需要，支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示 每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码，最大支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割 HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 支持预案轮巡 支持底色选择 支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级同步 支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 标准1.5U机箱 ★可通过HDMI接口同时将6路分辨率为3840×2160的视频图像和3路分辨率为2560×1600的视频图像显示输出至9台分辨率为3840×2160的显示终端上； 支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸检测结果，包含年龄、性别、表情、眼镜、口罩、胡子等属性信息;支持其中任意4种属性同时展示；支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸比对结果，内容包含人脸抓拍图、原始图、通道编号、时间、相似度；其他通讯接口:不少于3个RS-232(2个RJ45、一个DB9)、不少于1个RS-485、不少于2个USB；每个输出口支持任意开窗、漫游;每个输出口最大支持36路开窗;任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示，图层可达38层；支持鱼眼图像矫正功能，具有顶装、壁装和地装三种显示模式，可用多分割画面显示局部图像。 | 台 | 1 |
| 2 | 32路16盘硬盘录像机 | 支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流 支持2路后智能人脸检测比对； 最大20个人脸库，共20000张人脸图片；4路后智能周界检测；8路后智能SMD 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议 支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入 支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持云联功能，支持云联APP远程监控，预览，回放 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片； ★客户端支持创建2级视图组，每级视图组最大可创建100各子视图组；支持视图轮巡，支持单窗口轮巡、多窗口轮巡； 支持修改自定义视图名称，支持批量删除视图资源；支持重启客户端后自动打开关闭前的视图界面；可通过客户端软件搜索局域网内内的摄像机，可根据IP地址、设备型号、主控版本、安全性、端口、序列号、开机时间、是否已添加、是否支持私有云、云状态等进行排序和筛选；可对搜索出来的摄像机批量修改IP地址；可接入具有人体测温功能的网络摄像机，支持在预览界面以卡片形式实时展示体温信息，体温正常为绿色，体温异常为红色，支持根据体温状态联动语音输出，语音支持“体温正常”“体温异常”。支持按体温状态、温度范围检索人脸图片；支持上传30张人脸样本图片，同时对8张图片进行以图搜图检索，可从外部（USB、eSATA、web、客户端）、本地（抓拍图、人脸库）导入人脸样本照片并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸图片的背景图并回放截图前后10s录像。支持按通道、时间索引人脸图片，并对结果进行查询回放、下载、打标签、备份、锁定；支持检索人脸比对报警，可查看人脸抓拍图片、样本图片信息 | 台 | 4 |
| 3 | 监控级硬盘 | 接口类型:SATA3.5英寸 8T 转速:7200RPM 缓存:256MB | 个 | 46 |
| 4 | 42U标准机柜（含PDU插座） | 2M，600*1000*2000，落地安装，含PDU插座，底座 | 台 | 1 |
| 5 | 机柜（含PDU插座） | 370*600*450，含PDU插座 | 台 | 1 |
| 6 | 智慧数据信息处理终端 | 平台业务架构支持通过业务服务集群部署扩展业务处理能力，通过设备接入服务分布式部署扩展设备接入能力，采用一体机堆叠方式自动累加快速实现； 平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； 支持国标协议\GB28181协议\Onvif协议 智能应用集成，支持雷达监控移动物体、热成像预览实时测温、高空抛物实时视频预览目标轨迹检测、离岗检测等各类智能报警应用； 部署运维监管，基础业务模块自动部署安装，个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装； ★支持获取门禁设备能力集,包括人脸算法库和支持协议;能力集具有卡片鉴权、指纹鉴权、人脸鉴权、一人多卡、快速下发、快速核验、特征提取、一人多脸、人证补采、广告投放设置选项； 支持门禁通道的手动刷新及门禁通道状态的手动同步；支持配置向导,可流程化引导用户完成系统的安装部署,流程包括:授权导入、导出,模块安装,网卡配置,服务器时间设置,内外网配置; | 台 | 1 |
| 7 | 人脸服务器 | 2U机箱，单电源，8盘位，最大可满配16TB硬盘，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘 1路VGA输出，4路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出，支持1个4K显示输出 4个10/100/1000Mbps自适应以太网口 支持128路H.264/H.265混合接入，网络带宽400Mbps接入；320Mbps存储；96Mbps转发 支持20个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码 支持12路200万或8路400万分辨率人脸识别；或24路200万或16路400万图片流人脸比对，支持50万张人脸图片，50个人脸名单库 支持12路200万或8路400万分辨率视频结构化后智能分析 支持12路200万或8路400万分辨率后智能通用行为分析，每路支持10条规则 支持24路200万或16路400万前智能车牌比对，支持50万张车牌名单，50个车牌库,支持黑名单/白名单 支持按人脸属性；人体属性；机动车；非机动车属性进行智能数据检索 支持人脸库以图搜图；人脸、人体以图搜图；1:1人脸，支持平台对接多台设备并发检索 支持人员高频报警；结构化属性合规报警；陌生人报警；视频质量诊断 支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动 设备可接入8块SATA3.0；支持接入容量为16TB的硬盘；可通过eSATA 接口接入外置硬盘；可内置以及外接SSD硬盘，内置SSD 不小于128GB，可扩展至1TB；支持14TB AI硬盘；支持最大挂载8个IPSAN 网盘；可混合支持SATA硬盘及SSD硬盘 最大支持不小于24路视频流同时接入，并实时人脸检测、录像、抓图、报警和日志记录，可检出两眼瞳距大于9像素点的人脸图片；最大支持不小于24路视频流实时人脸比对，最大支持120张/秒的图片流实时人脸比对；人脸图片建模速度最大支持160张/秒； 设备支持以图搜图，可同时批量上传不少于50张人脸图片，并同时最多对不少于10张目标人脸进行相似图片搜索；支持智能关联可信度高的人脸图片进行二次检索，将关联的人脸和人体的以图搜图的结果同时显示 支持通过视图库接入前端或其他设备，支持人脸、人体、机动车和非机动车以及图片上报。支持通过28181或onvif同时添加前端进行前端视频拉流，并通过视图库协议将ID将视频流和图片流进行关联，也支持单独只通过视图库协议添加前端或其他存储设备，开启人脸识别可将图片与样本库或路人库中进行人脸比对，开启车牌识别后，可与黑名单或白名单库中进行比对。 ★支持对外部导入的录像进行智能分析；最多可上传不少于100条视频文件；支持对外部导入的录像进行智能分析；可将视频文件按照人体、人脸、机动车、非机动车四种目标类型进行智能分析，创建智能分析任务；可设置人脸、人体、机动车、非机动车的属性，并可设置符合属性（合规）或不符合属性（不合规）触发报警； 设置为合规报警时，出现符合设置的属性值时可触发报警，支持按通道、时间检索报警类型为合规的事件记录，显示合规报警的抓拍图和录像，支持导出合规报警事件报表；设置为不合规报警时，出现符合不合规设置的属性值时可触发报警，支持按通道、时间检索报警类型为不合规的事件记录，显示不合规报警的抓拍图和录像，支持导出不合规报警事件报表；可同时设置不同属性和属性值的任意组合 | 台 | 1 |
| 8 | 报警联动模块 | 网络模块；（支持4G上报+电话+短信） 支持通过短信和电话拨打电话外发警情信息，最大支持不少于4个号码 支持RS485接口，适用于报警主机，实现扩展网口和4G功能上报 支持限定机型（BOSCH DS7400XI、HoneywellCK23系列和VISTA128/250BPT）通过主机键盘获取报警记录信息与回控布撤防操作 支持1个独立防区(即时/24小时防区类型）、1个可编程输出 支持板载数码管显示无线信号强度、中心链接状态、主机链接状态、接警状态提示 支持本地防区事件和上报事件联动触发继电器切换 支持NAL2300、ISAPI、ISUP协议上报警情、回控，支持上报四个中心组，支持主备和多个独立中心上报 支持WEB进行可视化配置，支持设备日志检索 支持NTP校时和手动校时 | 个 | 1 |
| 9 | 报警控制模块 | 对系统整体管理，简洁便利 | 台 | 1 |
| 10 | 校时服务器，含天线 | 产品特点： 精密的校时精度 超高守时能力 支持GPS、北斗、上级NTP校时 支持多网域校时 产品小型化、安装方式多样 支持高可用方案 处理器：ARM处理器 同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级； 内存：不小于128M 授时容量：不少于500次/每秒（默认NTP1~2端口绑定，实现网口高可用） 授时精度：≤1ms 授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz 接口：2个NTP授时端口（RJ45）：NTP1~NTP2，对外授时接口，位于机箱前部，支持网口绑定； 1个GPS/BD天线接口：位于机箱后部； 1个串口（RJ45）：调试使用，位于机箱前部； 1个NTP输入口（RJ45）：上级NTP设备输入使用，位于机箱前部； 1个管理口（RJ45）：接入网络，进入校时软件管理页面; 1个1PPS输出口：支持1路1PPS时间输出 指示灯： 电源指示灯，标识PWR，绿：有外部电源输入，灭：无外部电源输入； 卫星指示灯，标识GNSS，绿：卫星搜星正常，灭：卫星搜星异常； NTP输入状态指示灯，标识NTPINP，绿色常亮：NTP输入正常，绿色闪烁：锁定NTP输入源，灭：未同步； 授时状态指示灯，标识SYNC，绿色常亮：设备正常输出，绿色闪烁：设备守时输出，灭：未同步。 电源电压：90-240V/55Hz±8Hz 10w 机箱：1U机架式或壁挂式 工作温度：-40℃--＋85℃ 工作湿度：5％--95％ 无凝结 机箱尺寸：191*260*36.5mm (设备) 重量： ≤1KG 软件功能： 设备上电或重启后，系统自启校时服务 支持BD/GPS模式对待授时设备进行授时 支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、服务器进行授时 支持双机心跳监测互备功能 支持上级NTP设备输入级联 可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理 支持NTP告警记录和日志信息查询导出 内导体材料：裸铜丝；结构：1/1.40±0.02mm；标称截面：1.54 mm2 绝缘材料：聚乙烯；平均厚度：1.7mm； 外导体：材料铜丝 | 台 | 1 |
| 11 | 人脸抓拍接入费 | 6路三年解析服务费、运维费；50M带宽，与城市盾牌对接服务费 | 项 | 1 |
| 12 | HDMI连接线 | HDMI5米 | 根 | 9 |
| 线缆管材 |  |  |  |  |
| 1 | 暗敷焊接钢管 | SC25 | m | 533.1 |
| 2 | 明敷焊接钢管 | SC25 | m | 63.9 |
| 3 | 电线管（国标）（明敷、含吊筋、五件套、过梁支架） | JDG25 | m | 5.55 |
| 4 | 电线管（国标）（明敷、含吊筋、五件套、过梁支架） | JDG20 | m | 305.25 |
| 5 | 电线管（国标）（暗敷） | JDG25 | m | 22.5 |
| 6 | 电线管（国标）（暗敷） | JDG20 | m | 59.9 |
| 7 | 电源线 | WDZ-RVV-2×1.0 | m | 1017.82 |
| 8 | 电源线 | WDZ-FSRVV-2×1.0 | m | 1735.05 |
| 9 | 电源线 | WDZ-FSRVV-3×1.5 | m | 29.55 |
| 10 | 电源线 | WDZ-RVV-2×1.0 | m | 3075.31 |
| 11 | 电源线 | WDZ-FSRVV-2×1.0 | m | 732.75 |
| 12 | 电源线 | WDZ-FSRVV-3×1.5 | m | 38.56 |
| 13 | 六类非屏蔽双绞线 | 线缆设计带宽应用超过250MHz； 中心十字骨架分线器 | m | 4093.13 |
| 14 | 六类防水非屏蔽双绞线 | 线缆设计带宽应用超过250MHz；中心十字骨架分线器 | m | 2457.53 |
| 数字报警系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1、周界报警 |  |  |  |  |
|  | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 单防区张力控制主机 （矢量传感型） | 1、★支持任意线制：每个防区最多可以检测24根张力线，可向下兼容4/6/8/12/16/20或任意线制； 2、多种报警功能：入侵、断线、松弛、掉电报警等； 3、智能调节：上电自检和自诊断，能根据外界环境、气候等变化自动调整警戒张力值，可排除气候、温差、墙体位移等外界干扰的能力，防止误报； 4、支持多种联网控制方式：总线制联网：可自设本机地址码，无需外接地址码模块；支持TCP/IP联网；支持远程控制功能，远程撤布防等功能； 5、直接驱动警灯或警号等，不需要使用继电器； 6、智能显示与设置：中文菜单操作功能，可通过内置键或键盘进行操作，并可通过自带显示屏显示状态、数值等；主机参数可设置； 7、供电方式：可采用AC220V或DC12V蓄电池供电； | 台 | 2 |
| 2 | 双防区张力控制主机 （矢量传感型） | 1、★支持任意线制：每个防区最多可以检测24根张力线，可向下兼容4/6/8/12/16/20或任意线制； 2、多种报警功能：入侵、断线、松弛、掉电报警等； 3、智能调节：上电自检和自诊断，能根据外界环境、气候等变化自动调整警戒张力值，可排除气候、温差、墙体位移等外界干扰的能力，防止误报； 4、支持多种联网控制方式：总线制联网：可自设本机地址码，无需外接地址码模块；支持TCP/IP联网；支持远程控制功能，远程撤布防等功能； 5、直接驱动警灯或警号等，不需要使用继电器； 6、智能显示与设置：中文菜单操作功能，可通过内置键或键盘进行操作，并可通过自带显示屏显示状态、数值等；主机参数可设置； 7、供电方式：可采用AC220V或DC12V蓄电池供电； | 台 | 3 |
| 3 | 高压避雷器（含支架） | 采用氧化锌电阻片，额定电压≥10kV | 个 | 5 |
| 5 | 主机防水箱(不锈钢） | 不锈钢材质，对主机等附属设备起到防水防尘和防盗作用，每个主机配置一个防护箱。 | 个 | 5 |
| 6 | LED防水旋转警灯（含支架） | 声光报警，100分贝，IP55，防尘、防水、适应恶劣环境，LED模拟旋转非电机旋转，性能稳定； | 只 | 5 |
| 8 | 矢量位移传感器 （单防区） | ★单线单防区：采用矢量位移传感技术，可侦测出金属导线上的位移变化，高精度，抗干扰 | 个 | 12 |
| 9 | 矢量位移传感器 （双防区） | ★单线双防区：采用矢量位移传感技术，可侦测出金属导线上的位移变化，高精度，抗干扰 | 个 | 18 |
| 10 | 张力终端杆 | 铝合金材质,有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观、可根据现场需要调节安装角度，不含底座，用于防区终端和转角处；杆子四面均有槽道可用； | 根 | 9 |
| 11 | 转角终端杆 | 铝合金材质,有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观、可根据现场需要调节安装角度，不含底座，用于防区终端和转角处；杆子四面均有槽道可用； | 根 | 1 |
| 12 | 万向滑轮 | 不锈钢SUS304+滑轮套件,高度可调节，直接固定于终端杆,适用于转角处90度安装面 | 个 | 20 |
| 13 | 尾端连接器 | 不锈钢SUS304,高度可调节，直接固定于终端杆，安装于防区尾端 | 个 | 60 |
| 14 | 滑块螺母 | 与转角滑轮及尾端连接器配套使用 | 个 | 80 |
| 15 | 张力万向底座（L） | 铝合金材质，可多角度安装，结构坚耐氧化腐蚀； | 根 | 10 |
| 16 | 张力万向底座（R） | 铝合金材质，可多角度安装，结构坚耐氧化腐蚀； | 根 | 10 |
| 17 | 终端杆底座固定螺丝 | 不锈钢材质,用于固定张力终端杆底座，防锈、耐腐蚀，螺柱 | 个 | 20 |
| 18 | 终端杆底座固定螺母 | 不锈钢材质,用于固定张力终端杆底座，防锈、耐腐蚀，螺母 | 个 | 20 |
| 19 | 张力过线杆 | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观、可根据现场需要调节安装角度，特殊异形结构设计，适应高低起伏的周界。 | 个 | 44 |
| 20 | 铝合金万向底座. | 万向调节张力过线杆的角度，实用、经济、耐腐蚀 | 个 | 44 |
| 21 | 过线杆底座固定螺丝 | 不锈钢材质,用于固定张力终端杆底座，防锈、耐腐蚀，螺柱 | 个 | 88 |
| 22 | 过线杆底座固定螺母 | 不锈钢材质,用于固定张力终端杆底座，防锈、耐腐蚀，螺母 | 个 | 88 |
| 23 | 张力不锈钢丝（多股） | 优质不锈钢材质，张力电子围栏专用线，用于感知前端的拉力的变化；抗氧化，耐腐蚀，抗拉600N以上； | 米 | 1200 |
| 24 | 紧线器 | 精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转 | 个 | 48 |
| 25 | 张力弹簧 | 优质不锈钢材质，安装于金属滑块上承载张力线的拉力。抗氧化、耐腐蚀性。 | 根 | 48 |
| 26 | 钢丝铆接器 | 铝合金材质，方便施工，经济、实用 | 个 | 240 |
| 27 | 围栏警示牌 | PVC材料，双面，防晒 | 块 | 18 |
| 28 | 接地针 | 圆形铁棒，下部尖锐，方便深钻入地下 | 根 | 5 |
| 29 | 接地线 | 全铜导线 | 米 | 10 |
| 30 | 40米两光束红外对射含支架 | 短距离入门级周界主动红外对射探测器，高性能光学透镜和面壳设计，能支持探测器在恶劣的环境下稳定可靠地工作 | 对 | 5 |
| 31 | 报警防区模块 | 防区模块 | 个 | 5 |
|  | 线缆辅材 |  |  |  |
| 1 | 信号线 | WDZ-FSRVV2*1.0 | 米 | 660 |
| 2 | 电源线 | WDZ-FSRVV2*1.0 | 米 | 420 |
| 3 | 电源线 | WDZ-FSRVV3*1.5 | 米 | 45 |
| 2、入侵报警 |  |  |  |  |
| 1 | 手动报警按钮 | 紧急按钮，钥匙复位，白色塑料壳 | 个 | 4 |
| 2 | 声光报警器 | ★声压(dB)≥108±3dB/30CM，额定工作电压12VDC，连续工作时间≥45min DC12V | 个 | 1 |
| 3 | 报警防区模块 | 防区模块 | 个 | 4 |
| 4 | 接线盒 | 86型 | 个 | 9 |
| 5 | 安全防范管理终端 | 用于配合主机进行报警处理以及用户、警情资料的管理 | 套 | 1 |
| 6 | 报警主机 | ★超长总线：总线通讯模式，总线防区数量不低于248路，自带4路分线防区；每条总线长度可达3000米，总线短路保护； 安全操作权限：每台主机都设有主管人员操作密码，一般人员无法进行主机设定状态的修改 支持自动搜索防区、自动识别重码防区、旁路防区； 通过控制键盘能控制主机的各项指令，数据交换，对所有的信息、状态能记录储存； 可实时检测运行状态，查看前端主机连接、电压值、布撤防状态、报警类型等信息，并可实现远程撤布防、远程启停、远程调整电压输出值； 可直连PC，直接运行报警软件； | 套 | 1 |
| 7 | 蓄电池 | 12V/7A | 块 | 1 |
| 8 | 报警键盘 | 可变文字英文键盘，用于编程与控制；LCD液晶键盘，可显示主机状态 | 个 | 1 |
| 9 | 网络模块 | 10/100M 自适应网口;电压：DC 12V-15V;电流：80 mA-100 mA | 个 | 1 |
| 10 | 报警管理模块 | 对系统对接管理，操作便利 | 台 | 1 |
| 11 | 110报警联动接入费 | 3只手报接入公安系统，1年服务费 | 项 | 1 |
| 12 | 暗敷焊接钢管 | SC25 | m | 17.38 |
| 13 | 电线管（国标）（明敷、含吊筋、五件套、过梁支架） | JDG25 | m | 9.35 |
| 14 | 电线管（国标）（明敷、含吊筋、五件套、过梁支架） | JDG20 | m | 28.7 |
| 15 | 土方开挖回填 | 土方开挖回填 | m³ | 6.08 |
| 16 | 紧急按钮信号线 | WDZ-RVV2*1.0 | 米 | 61.43 |
| 17 | 信号总线 | WDZ-RVV2*1.0 | 米 | 211.55 |
| 18 | 六类非屏蔽双绞线 | 线缆设计带宽应用超过250MHz； 中心十字骨架分线器 | 米 | 272.98 |
| 数字巡检系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 巡更器 | 读卡速度：小于0.03秒 读卡距离：最大6cm | 台 | 4 |
| 2 | 数据通讯器 | 合金外壳，数据通讯座与计算机通过USB口进行通讯 | 台 | 2 |
| 3 | 巡更点 | 工程塑料封装存储芯片，具有防水防震.坚固耐用等功能，并内置不可修改的ID码 | 个 | 13 |
| 4 | 巡更管理模块 | 可以有管理人员控制巡更点、巡更人员计划，以及菜单式显示打印对系统整体管理，简洁便利 | 套 | 1 |
| 数字出入口管理系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1、门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁读卡器 | 1.采用32位高速处理器支持人脸 2.具有双通讯端口设计，同时支持RS485和韦根通讯 3.内置双频读卡器，读卡频率13.56MHz和125KHz，符合ISO 14443-A 标准，可读取ID卡卡号、Mifare卡序列号、Mifare卡内容、CPU卡序列号。 4.支持密码输入功能。 5.安装方式:适合安装86和120暗盒。 | 只 | 6 |
| 2 | 出门按钮 | 1.尺寸：长86*宽86 2.结构：塑料面板 3.性能：最大耐电流1.25a 电压250v 4.输出：常开 5.类型：适合埋入式电器盒使用 6.重量：0.07kg | 只 | 4 |
| 3 | 单门磁力锁 | 1.最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)； 2.断电开锁，满足消防要求； 3.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5.工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； 6.使用环境：室内（不防水）； 7.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 套 | 3 |
| 4 | 双门磁力锁 | 1.最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2； 2.断电开锁，满足消防要求； 3.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5.工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 6.使用环境：室内（不防水）； 7.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 套 | 2 |
| 5 | 双门门禁控制器 | 1.控制门数2门，采用32位高速处理器。 2.支持TCP/IP和RS485两种通讯方式 3.支持HIK ehome协议实现数据跨公网通讯。 4.支持RS485接口和韦根接口读卡器的同时接入。 5.支持长度为20位数字的卡号识别和存储。 6.支持报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case输入*4、防拆*1。 7.支持丰富多样的联动功能，如I/O联动、事件联动。 8.内置消防联动继电器，支持消防联动功能，可输入开关量消防信号联动断锁电，更加安全。 9.内置RTC，支持NTP校时、手动校时、自动校时功能。 10.具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电，保障门禁系统正常运行。（蓄电池需另配） 11.支持在线升级功能。 12.支持看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 | 套 | 3 |
| 6 | 门禁电源 | - 支持短路、过负载、过电压保护 2.平均无故障时间> 200,000 hrs 3.采用自然风冷冷却方式 - 4.输出电压：12VDC/输出电流：4.17A/输出功率：50W 5.经100%满载老化处理 6.全部使用105℃长寿命电解电容 7.能承受300VAC浪涌输入5秒 8.最高可在70℃正常工作 9.支持蓄电池接入 10.承受5G振动测试 | 只 | 5 |
| 7 | 门禁发卡器 | 1.符合ISO 14443 A/B、ISO 7816标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ，可识别Mifare卡、普通CPU卡、国密CPU卡、二三代身份证序列号、ID（EM）卡等。 2.通过USB 2.0接口与PC通讯，具有免驱动技术，即插即用。 3.标配2个SIM卡尺寸的PSAM卡座，用于加密使用。 4.发卡过程数据采用高等级加密算法，严格保障数据通信安全。 5.完善的开发接口，提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台。 6.支持在线升级功能，可在线更新设备程序。 | 套 | 1 |
| 8 | 电子地图 | 能录入人脸、指纹信息，结合人脸、指纹及卡片进行门禁权限认证 具备手机微信端远程开门功能 能按门、按时间、按人员设置有效开门区域、有效开门时段的权限 能自动验证人员的进出权限，记录出入人员的基本信息和时间信息，包括开门的日期、时间、卡号、姓名等持卡人出入信息 对非法使用卡或强行打开门锁等非正常情况，能自动发出报警信号，并自动记录非常状况的时间、门号、状态等详细信息，确保门锁安全和事后查证 管理部门可根据需要随时在系统上查询、打印各类人员出入门的详细信息 具有电子地图，可实时监控设备工作状态，可实时显示刷卡人员照片、姓名等基本信息 系统具有标准的OPC接口，可实现与IBMS等其它业务系统集成，实现的各种系统的联动和信息交互。系统具有消防系统、CCTV联动功能 | 套 | 1 |
| 9 | 门禁卡 | 卡片类型：mifare卡(国产) 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm | 张 | 50 |
| 10 | 管理模块 | 对门禁系统对接管理，简洁便利 | 台 | 1 |
| 11 | 电线管（国标）（暗敷） | JDG25 | 米 | 52.15 |
| 12 | 电线管（国标）（暗敷） | JDG20 | 米 | 64.59 |
| 13 | 电源线 | WDZ-RVV4*1.0 | 米 | 153.08 |
| 14 | 电源线 | WDZ-RVV2*1.0 | 米 | 67.96 |
| 15 | 电源线 | WDZ-RVV3*1.5 | 米 | 67.96 |
| 16 | 电源线 | WDZ-RVV4*1.0 | 米 | 431.77 |
| 17 | 电源线 | WDZ-RVV4*1.0 | 米 | 147.29 |
| 18 | 电源线 | WDZ-RVV3*1.5 | 米 | 147.29 |
| 2、访客管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 访客机 | - 支持人脸比对功能，对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的居民身份证芯片内的照片进行实时比对， 确保实名实证;人证合一后，设备才能进行登记操作，人证比对时间≤1s 2、支持内置热敏打印机，打印来访者信息、条形码或二维码；访客单的内容可根据使用需要进行DIY设计 3、同一个访客多次来访，自动显示该访客最近一次的访问记录，没有签离的访客再次到访，可提示访客需要签离后再登记 4、访客在来访前，可通过微信或者网页进行预约;来访时，出示预人脸可进行脱机比对验证，并且用户数据、存储记录、报警记约二维码，在访客机上扫描，可直接生成来访信息 5、A支持双屏异源输出，双屏显示不同内容 B主屏采用15.6寸显示屏，分辨率为1920×1080@60Hz C副屏采用11.6寸显示屏，分辨率为1366×768@60H2 D主屏支持电容触摸操作，并支持10点触控 6、本地支持10万条访客记录，记录存满后自动覆盖 7、★支持数据断网运行，设备断网后，身份证、 录数据可以正常保存，设备运行不受影响 8、设备支持广告播放功能；广告类型:图片、视频、PPT等 9、支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能；支持黑名单管理功能 10、支持读取并发放IC卡作为访客卡 11、支持外置鼠标、键盘，实现参数配置和操作界面功能 12、实时统计当日访客人数、访客离开人数和访客未离开人数主屏： | 台 | 1 |
| 3、升降柱管理 |  |  |  |  |
| 1 | 路桩控制器 | 1、防护等级：≥IP54； 2、安装方式：立式、挂式均可； 3、材质规格：采用Q235材质，表面烤漆处理，厚度≥2mm； 4、温控装置：控制柜上设有独立进风过滤网、排风扇及调节温度控制器，实现环境温度触发设定值启动排风降温； 5、应急按钮：控制柜主板上预留有紧急上升及下降按钮； 6、计数装置：控制柜主板上设有运行计数器，可以自行统计升降路桩的运行次数； 7、联动接口：控制柜主板上预留可扩展警示灯、门禁系统、车牌识别、地感线圈、红外感应、蓝牙、射频（RFID）、远程控制（TCP/IP）、消防、治安等联动接口； 8、独立电源：每个配电箱配置有八个独立不小于450W的开关电源； | 台 | 1 |
| 2 | 自动升降柱 | 1、工作电压：≤DC 36V； 2、驱动方式：机电式； 3、拦截高度≥600mm，直径219±2mm，壁厚≥6mm； 4、★拦截柱体：柱体采用304不锈钢材质，表面抛光拉丝处理，总长度≥820mm，顶部上边沿内侧嵌入厚度≥5mm防撞挡圈，横杆采用弹性横杆连接，底部采用双层可拆卸聚酰胺防撞挡圈； 5、★外桶：采用Q235材质，表面烤漆处理，直径≤273mm，上下连接处均采用满焊工艺，上端出现处采用防水304不锈钢格兰头； 6、装饰盖板：直径335±5mm，厚度≥10mm，铝合金材质，一体铸造工艺，表面做凸点防滑设计，厚度≥2mm。 7、外桶上法兰：直径340±5mm，厚度≥50mm； 8、警示灯头：灯头采用灌封一体式工艺，灯带直接灌封在灯头中，接线处采用防水航空接头，与拦截柱体之间采用卡扣式旋转固定方式，警示灯以闪烁方式警示，具有夜间警示功能； 9、机芯控制：机芯采用螺杆式传动，驱动电压≤DC 36V； 10、运动速度：≥150mm/s； 11、工作温度：-30℃~55℃； 12、阻挡能量等级：防撞能量≥579000焦耳，入侵距离≤7米； 13、密封卡套：高度≥35mm，内外面嵌有密封圈，采用卡槽式旋转固定方式； 14、防顶功能：升降路桩在上升过程中遇到障碍物，遇阻力达到设定值时立刻停止上升，具备防顶车、防顶人功能； 15、应急系统：在没有市电情况下，可启动应急系统，对升降路桩进行升降次数不少于150次； 16、信号限位状态：设备具有限位开关，在拦截主体下降到底是，系统会发出状态信号，具备整组升降路桩上升、下降到位的提醒，可实现红绿灯状态提醒功能； 17、紧急制动：升降路桩运行过程中如遇紧急情况可在任意高度立即停止升降动作； 18、换气系统：拦截柱体内部上端设有独立的内置式换气系统，升降过程中起到内外换气及气压平衡作用； 19、悬挂装置：驱动单元与升降路桩主体之间采用柔性连接，下降状态拦截柱体晃动量不大于2cm； 20、手动功能：在无任何电源（包括市电、不间断电源、蓄电池等）或可在60S内用纯手动操作下降升降路桩，释放通道； | 台 | 5 |
| 4.路面停车位管理 |  |  |  |  |
| 1 | 石墩子 | 500*500 | 个 | 6 |
| 数字布线系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 垂直干线子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内单模12芯光缆 | 室内单模12芯 | 米 | 400 |
| 2 | 室外单模12芯光缆 | 室外单模12芯 | 米 | 400 |
| 管理间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类24位RJ45配线架（1U） | 六类非屏蔽配线架，含24个六类非屏蔽RJ45信息模块 金属架体结构，冷轧钢板，1.6MM厚度，静电粉末喷涂，黑色细沙纹，保证产品更高的机械强度，提供优秀的外观质量 高度 1U配线架，兼容T568.A和T568.B两种打线方式 后端带可拆卸理线器, 控制线缆弯曲半径，提供合理的线缆走向管理，保证垂直进线方向，让施工后的系统更稳定，理线更清晰美观 附件包括：机柜螺丝，扎带，接地线 工作温度范围：-10℃～60℃ 存储温度范围：-10℃～60℃ 相对湿度: 10%-90%RH | 套 | 6 |
| 2 | 六类RJ45跳线 | 1. 完全符合ISO/IEC 11801-2002版本 和ANSI/TIA/EIA 568-D系列连接硬件及Subject 444等标准的要求 2. 24AWG，中心十字骨架架构 3. 耐用性≥750次 4. 触针符合FCC part 68,Subpart和IEC 60603-7标准 5. 触针材料：磷青铜 6. 护套:聚碳酸酯,UL 94V-0 7. 低烟无卤阻燃等级，阻燃等级符合IEC 60332-1；毒性标准：IEC 60754-1;酸性气体浓度标准：IEC 60754-2 8. 烟雾浓度标准：IEC 61034-2 9. 白色 | 根 | 81 |
| 3 | 理线架 | 保护线缆，满足线缆的最小弯曲半径； 占1U高度，结构紧凑； 面盖可拆装，方便管理跳线；加盖后有利于跳线的保护。 | 个 | 12 |
| 4 | 12口光纤熔接盒（含耦合器） | 24口模块机架式光纤配线架 | 个 | 6 |
| 5 | LC单模尾纤 | LC单模尾纤 | 根 | 72 |
| 6 | LC-LC双芯单模跳线 | LC-LC双芯单模光纤跳线 | 对 | 10 |
| 设备间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口光纤熔接盒（含耦合器） | 24口模块机架式光纤配线架 | 台 | 3 |
| 2 | 理线架 | 保护线缆，满足线缆的最小弯曲半径； 占1U高度，结构紧凑； 面盖可拆装，方便管理跳线；加盖后有利于跳线的保护。 | 个 | 3 |
| 3 | LC单模尾纤 | LC单模尾纤 | 根 | 72 |
| 4 | LC-LC双芯单模跳线 | LC-LC双芯单模光纤跳线 | 对 | 10 |
| 数字信息网络系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 设备网络 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、主控引擎与业务板卡完全物理分离， 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； 2、交换容量≥168Tbps，包转发性能≥36000Mpps； 3、设备高度≤4U，设备深度≤600mm； 4、为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计； 5、单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52； 6、N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 7、支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6等路由协议； 8、★ 支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略； 9、每台实配双主控、双电源，千兆以太网电口≥24个，千兆以太网光口≥24，万兆以太网光口≥4个； | 台 | 1 |
| 2 | 24口接入交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps，以官网最小值为准； 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、支持手机组网、支持远程运维； 4、支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 5、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 6、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 7、★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； | 台 | 5 |
| 3 | 8口接入交换机 | 1000Base-X≥2个；10/100/1000 Base－T≥8个，console≥1个，485接口≥1个，DI≥1个，交换容量36G，包转发率≥13.39Mpps，VLAN4K，MAC地址表16K，转发延迟＜10us，支持极性反转、端口镜像、流量控制、10K巨型帧、生成树STP/RSTP/MSTP、ERPS环网、12路链路聚合、组播、风暴抑制、流量统计、QINQ、802.1X、端口隔离、Radius/Mac认证、LLDP、Rmon、NTP client、DHCP client、DHCPsnooping、Ping/tracert检测、Dying gasp、光模块DDM、访问控制ACL 500条、QOS、命令行/telnet/SSH/WEB管理、SNMPv1/v2c/v3 、系统日志、固件升级；工作温度-40°C~85°C，无风扇设计，自然散热；★防护等级：电源浪涌防护≥4KV ；网口浪涌防护共模≥4KV； 运维管理功能：（1）具备页面展示功能，包括数据分析（设备统计、数据统计、在线率/离线率、无故障运行时间等），地图形式展示在线设备和离线设备，监控实时视频，统计与运维（故障统计、运维统计、告警分类、事件推送等）（2）具备设备远程控制功能，在设备重启的时可手动关闭前端接入设备（摄像机等），重启设备后手动打开前端接入设备，并实时提示是否在线。（3）具备设备告警管理功能，包括告警类型设置、告警推送设置(邮件、短信、微信等)、告警记录管理。 | 台 | 2 |
| 4 | 工业级24口交换机 | 非网管型以太网交换机产品，支持24个10/100/1000Base-TX电口和2个1000Base-X SFP光口的快速组网需求，是理想的办公网、校园网以及中小企业、分支机构的接入层交换机 | 台 | 2 |
| 5 | 工业级8口交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1000BASE-X SFP光口≥4个；交换容量≥128G，包转发率≥26.7Mpps； 2、温度范围-40~85℃，端口防雷≥8KV，防护等级IP40； 3、支持ERPS G.8032（公有以太网多环保护技术）,实现≤20ms的环路切换； 4、无风扇设计； 5、支持IPv4静态路由； 6、支持CPP、NFPP保护协议； 7、支持Web认证功能，支持和802.1X、 ACL同时开启； 8、设备可网管，同时支持WEB配置与CLI命令行配置； | 台 | 1 |
| 6 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 只 | 20 |
| 配套机房 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 机房接地工程 |  |  |  |
| 1 | 接地汇流排 | 紫铜带40*4 | 米 | 20 |
| 2 | 专用地线 | BVR-6mm2 | 米 | 100 |
| 3 | 绝缘端子 | 国产优质 | 个 | 42 |
| 4 | 接地下引线 | BVR-16mm2 | 米 | 30 |
| 二 | 机房供配电工程 |  |  |  |
| 1 | 地面插座 | 五眼 | 套 | 7 |
| 2 | 接线盒 | 材质：铁质，安装形式：暗配 | 个 | 7 |
| 3 | 电线管（国标） | JDG20 | 米 | 51.52 |
| 4 | 低烟无卤铜芯电线 | WDZ-YJY-3*2.5mm² | 米 | 1056.79 |
| 5 | 主电缆 | WDZ-YJY-4*16+1*10mm² | 米 | 7 |
| 6 | 监控室UPS配电箱 | 内含二三级浪涌、600*800具体详见图纸 | 套 | 1 |
| 7 | 供电控制模块 | 给设备安全供电进行控制；后背2小时，含控制主机10KVA 1台，16节柜1台（12V/115AG 16节），2个分配柜（箱体的尺寸：230*200；含1P16A断路器开关5个；） 电压范围: 208~304 Vac ( 50%~100% 负载); 305~477 Vac (100% 负载) 输入频率: 50/60 输入功率因素：> 0.95 (满载) 输出额定电压：220/230/240 Vac 电压稳定度：+/-2% 过载能力：≦105 %: 连续; 106%~110%: 10 分钟; 111%~125%: 1 分钟; 126%~150%: 30 秒 频率：50/60 Hz +/-0.1Hz 效率:在线（Online）模式91% 经济(ECO)模式96% 通讯界面：SMART插槽 x 1，MINI 插槽 x 1，并机接口 x 2，RS232接口 x 1，REPO 接口 x 1，充电器监测接口 x 1 运行温度：0~40℃ 相对湿度：5%~95%（不凝结） 输入电缆：背部 易维护：前面/后面 | 套 | 1 |
| 数字综合管网 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 预埋管 | SC50 | 米 | 4 |
| 2 | 室外穿线管（国标） | SC25 | 米 | 370.27 |
| 3 | 电线管（国标）（明敷、含吊筋、五件套、过梁支架） | JDG20 | 米 | 312.71 |
| 4 | 室外穿线管（国标） | PE32 | 米 | 362.87 |
| 5 | 土方开挖回填 | 土方开挖回填 | m³ | 367.56 |
| 6 | 室外防护栏 | 定制，高2米 | 米 | 4 |
| 利旧部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要工作内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 监控立杆 | 需埋设地垄，浇筑基础，防雷接地 | 根 | 2 |
| 2 | 机柜 | 需清洁，重新安装配置 | 台 | 3 |
| 3 | 拼接屏 | 需清洁，重新安装配置 | 台 | 9 |
| 4 | 操作台 | 2.4*0.75*0.85 | 套 | 1 |
| 5 | 石墩子 | 需清洁，更换位置 | 个 | 6 |
| 6 | 人形通道刷卡摆闸 | 需清洁，重新安装配置 | 台 | 3 |
| 7 | 带测温功能的人脸识别（闸机配套） | 需清洁，重新安装配置 | 个 | 4 |
| 拆除部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要工作内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 模拟摄像机 | 拆除原来模拟摄像机 | 个 | 79 |
| 2 | 周界电子围栏 | 生锈 | 米 | 1200 |

## 二、其他要求：

1.售后服务

硬件提供不低于3年质保服务，在运维期内，中标供应商需向采购方提供系统运行维护支持。对系统运行中出现的问题做到及时响应，及时解决。

工作时间内，故障响应速度不超过1小时，到场不超过2小时；非工作时间内，故障响应速度不超过2小时，到场不超过8小时；一般性故障，需在1小时之内完成故障处理，特殊重大故障需在4小时之内提出解决方案，24小时内完成故障处理。

2.技术支持

（1）提供远程技术支持

中标供应商提供24小时热线电话支持、E-mail支持和传真支持。接到采购方对如何使用系统、简单故障排除等问题咨询后，咨询人员将在2小时内响应，搜集故障信息并组织技术人员对故障现象进行分析，为采购方提供解决方案。

此外，在采购方同意并中标供应商申请采购方领导批准的情况下，中标供应商工程师还将通过远程方式进行在线诊断和故障排除，进行相关系统检查、故障隔离、分析及故障排除工作，保证报修后4小时内解决问题。

（2）提供现场技术支持

若电话咨询服务、远程维护不能解决问题，需即刻指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，及时组织有关技术专家进行会诊，并在8 小时内采取相应措施以确保系统的正常运行。

（3）技术咨询服务

根据系统运行实际状况，结合采购方对今后系统发展规划和需求，中标供应商无限期提供有关系统安装、调试、使用、维护、升级和新技术推荐等方面的免费咨询服务。

（4）技术文档服务

在本系统建设过程中，中标供应商需严格按照相关的标准和规范向采购方提供相应的技术文档，包括系统安装手册、采购方使用手册、验收文档等完备准确的工程技术资料。

（5）技术人员辅导

根据系统运行和日常工作维护情况，结合采购方对今后系统发展规划和需求，中标供应商需有针对性的提供有关培训和咨询服务，提高采购方系统维护人员的业务素质。中标供应商需派遣资深技术工程师到现场，对各种技术问题和软硬件的安装及配置方法，进行现场指导和培训。

3.人员要求

在项目实施过程中，中标供应商应安排项目负责人、技术负责人、售后负责人各1名，及其他项目组主要人员至少4人，未经采购人同意原则上不能更换，且须进行现场实施和技术保障工作。采购人根据项目实施情况可要求投标人更换项目负责人、技术负责人、实施负责人。

4.项目实施质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保其合同标的物达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标人自行承担。

5.中标人在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

6.中标人须按照招标要求和技术标准实施，不得擅自修改，不得偷工减料。

7.中标人必须对所提供货物和服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用由中标人全部承担。

8.本次采购项目的产品质量、实施质量及与此相关的所有项目质量安全问题均由中标人终身负责，如因上述原因造成的一切后果均由中标人自行全部承担，与他人无涉。

9、验收

（1）产品软硬件配置必须在出厂时全部自带。所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，原包装送货，不接受另外改装、购买服务等，以防止影响售后服务，否则采购单位有权拒绝验收；

（2）符合设备本身的规格、技术条件及乙方承诺的其它指标；

（3）采购货物的验收时间：货到安装调试完成后，稳定运行1个月后，经甲方组织验收；

10、安装施工要求：

（1）所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；并提供详细的实施质量保证方案。

（2）中标人应对安装施工安全、质量全面负责，如中标人原因造成质量、安全事故，中标人承担一切经济法律责任；

（3）投标人中标后，3天内把详细的工程组织设计（方案）报送采购单位审批，经批准同意后方可以组织施工。在施工期间，中标人应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。

（4）施工期间，中标人应无条件的接受采购方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购方检查验收，合格后书面报送采购单位备案。

（5）中标人必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料；

（6）中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购方检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标单位必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购单位批准同意后组织实施；

三、综合说明及其它要求：

1、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时必须明确所投产品的品牌、规格及一些必须说明的技术参数等，否则将可能导致其投标文件被评标委员会拒绝。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标总报价一次报定，包含全部货物和服务、设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、投标单位须为本项目配备的所有人员在项目服务期内出现的工伤及其他意外事故，均由投标单位自行负责，采购人不承担任何责任。

5、交货期限：合同签订后60天内完成安装、调试并交付使用。

6、交货及安装地点：采购单位指定地点。

7、付款方式：详见合同条款。

8、安装、调试：

在货物到达采购方指定地点后，卖方应在7天内派技术人员到达现场，提供安装、调试等服务，并协助采购方组织验收。

9、施工现场要求：

（1）中标人应遵守现场的一切规章制度，按照甲方要求文明施工，施工人员的安全由乙方负责，甲方免责；

（2）施工现场的协调工作由中标人负责，甲方配合；

（3）中标人负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的设备及附配件直至验收合格，以免受损；

（4）在安装、调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理现场垃圾；

（5）在安装、调试期间或保修过程中，对现场原有成品造成的损坏，由中标人负责修复。

10、验收要求：

10.1验收标准：中标人提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和中标人承诺的其它指标。投标单位应向采购单位提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由投标单位承担，只有在设备完全正常运转和采购单位确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

10.2投标人应在投标文件中提供一份验收大纲，中标后在采购人确认后作为采购人验收的依据。但此标准不得对抗质监部门的验收和招标文件中有关验收的条款要求；

11、售后服务：

（1）项目整体免费质保期为验收合格签字之日起不低于3 年（有特殊的设备按照要求的质保期）。在质保期内，应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由中标单位承担。在期间如发生影响系统运行的重大故障，质保期应为故障排除之日起重新计算。如因人为导致的设备损坏或丢失，由甲方报警处理，乙方配合做好设备定位反查等工作。中标单位提供终身维保服务，包括维护、保养、大修理。

（2）质保期内，中标单位应提供每周7天×24小时的技术支持和服务，工作时间内，故障响应速度不超过1小时，到场不超过2小时；非工作时间内，故障响应速度不超过2小时，到场不超过8小时；一般性故障，需在1小时之内完成故障处理，特殊重大故障需在4小时之内提出解决方案，24小时内完成故障处理。

（3）中标单位应在验收合格签字之日起3年内免费提供设备软件的更新服务。

（4）中标单位必须提供系统所有设备、软件、附件、备品备件等详细的英文和中文操作手册，详细的系统操作和维护手册、组态软件使用手册。提供配套完整的专用工具箱。

（5）中标单位应以优惠价格提供在物品验收合格后的零配件供应；

12、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布通知为准。

# 第五章 合同条款

# 合同一般条款

一、合同文件

1. 合同文件适用法律

1.1适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2. 合同文件组成和解释顺序

2.1合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3. 合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.  质量保证

5.1  乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于3 年（有特殊要求的按照特殊要求执行）。

6.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7.  伴随服务

7.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8.  标的物的交付

8.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9.  检验和验收

9.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3  验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4  如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10.  对标的物提出异议的时间和办法

10.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11.  合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的销售发票；

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.  甲方违约责任

13.1  在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2  甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3  甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14.  乙方违约责任

14.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2  乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15.  不可抗力

15.1  因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16.  索赔

16.1  甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

16.2  在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1  乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

16.4  甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案。同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。

八、履约保证金

无

九、合同的解除和转让

18.  合同的解除

18.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

18.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

18.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

18.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19.  合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

20.  合同的生效

本合同在双方签字盖章后即生效，同时还须经苏州高新区财政局备案。

十一、争议解决

21.  争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

22.  合同份数。

本合同一式陆份，甲、乙方各执贰份，招标代理机构壹份，政府采购管理部门壹份。

23.  未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 合同特殊条款

根据苏州高新区政府采购招标编号              招标文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的                  事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                               ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

二、合同金额与支付：

（一）本次报价以人民币报价；

（二）合同总金额：人民币     （大写）      （小写：      ），合同总金额为安装目的地价，全部货物和服务、设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（三）根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（四）付款步骤：

采购合同签订后，甲方支付乙方合同金额的30%预付款，货物全部进场、安装调试完毕并经甲方验收合格后，支付至合同价的40%；项目验收满一年，支付至合同价的70%；项目验收满两年，支付至合同价的100%。

（五）付款凭据：

A、甲方签收的送货回单

B、合格的销售发票

C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》

D、最后一笔余款，凭甲方签字盖章的无质量遗留问题确认单和资料移交清单支付

（六）、付款方式：转帐。

三、交货期限、地点：

1、交货期限：合同签订后60天内完成安装、调试并交付使用。

2、交货地点：采购单位指定地点。

四、质量要求

1、所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收。

2、乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

五、验收期限、标准及依据：

1、验收期限：自产品安装调试完毕之日起 30 日内，如有特殊情况，双方另行协调。

2、验收标准：中标人提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和中标人承诺的其它指标。乙方应向甲方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由投标单位承担，只有在设备完全正常运转和采购单位确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

3、验收依据：乙方应在投标文件中提供一份工程验收大纲，中标后在甲方确认后作为甲方验收的依据。但此标准不得对抗质监部门的验收和招标文件中有关验收的条款要求；

六、安装、调试、售后服务及施工现场要求：

（一）安装、调试：

在货物到达采购方指定地点后，卖方应在7天内派技术人员到达现场，提供安装、调试等服务，并协助采购方组织验收。

（二）售后服务

（1）设备免费质保期为验收合格签字之日起    年（有特殊的设备按照要求的质保期）。在质保期内，应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由乙方承担。在期间如发生影响系统运行的重大故障，质保期应为故障排除之日起重新计算。如因人为导致的设备损坏或丢失，由甲方报警处理，乙方配合做好设备定位反查等工作。供货方提供终身维保服务，包括维护、保养、大修理。免费质保期满后设备材料维修价格按照市场维修价格5折优惠价。

（2）质保期内，工作时间内，故障响应速度不超过1小时，到场不超过2小时；非工作时间内，故障响应速度不超过2小时，到场不超过8小时；一般性故障，需在1小时之内完成故障处理，特殊重大故障需在4小时之内提出解决方案，24小时内完成故障处理。

（3）乙方应在验收合格签字之日起3年内免费提供设备软件的更新服务。

（4）乙方必须提供系统所有设备、软件、附件、备品备件等详细的中文操作手册，详细的系统操作和维护手册、组态软件使用手册。提供配套完整的专用工具箱。

（5）乙方应以优惠价格提供在物品验收合格后的零配件供应；

（6）按采购文件及响应文件中的承诺执行。

（三）施工现场要求：

（1）乙方应遵守现场的一切规章制度，按照甲方要求文明施工，施工人员的安全由乙方负责，甲方免责；

（2）施工现场的协调工作由乙方负责，甲方配合；

（3）乙方负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的设备及附配件直至验收合格，以免受损；

（4）在安装、调试期间或保修过程中，乙方负责及时清理现场垃圾；

（5）在安装、调试期间或保修过程中，对现场原有成品造成的损坏，由乙方负责修复。

八、违约责任：

（一）如乙方延期完成交货任务，除不可抗拒的因素外，乙方应向甲方就延期偿还违约金，具体按合同的总价款每日0.04%支付，延期时间超过2周，甲方有权终止合同履行，并没收履约保证金和保留进一步追诉权利。

（二）由于甲方的原因要求延期交货，甲方应按规定承付货款，并承担乙方提供的代为保管费（有关仓储规定另议）。

九、索赔：

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中产品的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1．乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2．根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3．用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4．从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十、合同的解除和转让

1. 合同的解除

1.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

1.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2.  合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十一、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同份数

本合同一式陆份，甲、乙方各执贰份，招标代理机构壹份，政府采购管理部门壹份。

十三、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后即生效，同时还需经苏州高新区政府采购监督部门备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向苏州高新区政府采购监督部门和招标代理机构备存。若调解后甲乙双方协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

3、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

甲方(公章)：                             乙方（公章）：

法人代表（签章）：	                      法人代表（签章）：

或其                                     或其

授权代表人（签章）：		               授权代表人（签章）：

年   月   日                             年   月   日

# 第六章 评标办法及标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，按评标总得分高低顺序推荐中标候选供应商。

2、评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。将评委对投标文件的除价格部分外的其他因素评分，并按算术平均法汇总，计算出每个投标人的除价格部分外的其他因素评审得分（保留小数点后两位）。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。除价格部分外的其他因素评审得分和价格标得分相加即为投标人的评标总得分。

3、通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标，提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审综合得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会确定一个投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；同品牌投标人综合得分和投标报价均相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定获得中标人推荐资格的同品牌投标人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4、如出现综合得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。

二、评分标准：

(一)投标报价：(30分)

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）。

针对小微型企业的评审加分：

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定，对属于小型、微型企业的响应单位给予评审加分：

1、中小微型企业的认定：

中小微型企业在投标文件中提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书、或签署《中小企业声明函》。

2、价格的折扣：

如供应商属于小型或微型企业，对小型和微型企业产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

注：

（1）不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（3）中小微企业在投标文件中，可以提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或签署《中小企业声明函》。未在投标文件中提供中小微企业认定书或《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（4）一个项目中包含多项货物采购的，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（6）若中小微企业提供的 “中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

3、针对残疾人福利性单位和监狱企业的评审：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位、监狱企业的响应供应商给予评审加分：

（1）、如供应商属于残疾人福利性单位视同小型或微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供“《残疾人福利性单位声明函》”（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

(2)、如供应商属于监狱企业视同小型或微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

- 注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（二）技术参数符合性比较：20分

1.产品技术参数：12分

投标单位所投产品的技术参数全部满足或高于招标文件要求的得基准分12分。其中打★项技术性能参数每负偏离一项扣0.5分；其它技术性能参数每负偏离一项扣0.25分，扣完为止。

注：打“★”部分参数须在投标文件中提供以下任意一项证明材料（A.国家认可的第三方检测机构出具的合格检验报告书扫描件签投标单位公章B.技术参数彩页等相关证明材料扫描件签投标单位公章C.功能截图等相关证明材料扫描件签投标单位公章），未提供不得分。

2.产品质量保证：3分

投标人需提供符合技术要求的前提下生产厂家出具的产品售后服务承诺函，包括硬盘录像机、智慧数据信息处理终端、报警主机、访客机、核心交换机。每提供一个得1分，最多得3分。(提供生产厂家盖章的承诺函原件扫描件并签投标单位公章)

3.重点功能评测：5分

1.投标人根据8口接入交换机的运维管理功能要求，直观展示设备的操作流程及功能，提供类似本项目以下（1）-（3）功能要求的演示（5分）

（1）提供页面展示，包括数据分析（设备统计、数据统计、在线率/离线率、无故障运行时间等），地图形式展示在线设备和离线设备，监控实时视频，统计与运维（故障统计、运维统计、告警分类、事件推送等）等功能演示。

（2）提供设备远程控制，在设备重启的时可手动关闭前端接入设备（摄像机等），重启设备后手动打开前端接入设备，并实时提示是否在线等功能演示。

（3）提供设备告警管理，包括告警类型设置、告警推送设置(邮件、短信、微信等)、告警记录管理等功能演示。

由评委根据上述内容综合评审：内容齐全、功能符合要求、操作便捷流畅、界面清晰、与用户需求贴合度高的得5分；内容较齐全、功能较符合要求、操作较流畅、界面较清晰、与用户需求贴合度较高的得3分；内容不够齐全、功能基本符合要求、操作繁琐、界面模糊、与用户需求贴合度不高的得1分；未提供不得分。

（注：1.供应商根据采购文件要求进行演示，演示时间不超过2分钟。 2.供应商需在“苏采云系统”上传电子档演示文件，单个文件最大不超过100M，上传数量最多1个，文件格式仅限PPT、PPTX、MP4、MKV、MOV、AVI。 3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。）

（三）项目方案要求：25分

1.针对本项目的实际需求及情况进行详细分析，提出总体规划和设计方案。方案完整详细合理、可行性高、专业性强、与实际情况贴合度高的得8分；方案较完整、较可行、较专业、与实际情况贴合度较轻微的出入得5分；方案基本完整、可行、专业性欠缺、基本贴合实际情况得3分；方案不完整、可行性较差、专业性较差、与实际情况贴合度低得1分；未提供的不得分；

2.结合本项目硬件设施配置及使用性质等特点，提供整体项目建设实施方案，主要项目实施计划、项目实施保障、项目实施组织架构、项目实施过程、项目质量管理、项目实施计划进度安排，方案需科学合理，先进可行。实施计划内容完整，目标明确，各项保障措施科学合理、先进可行、组织架构明确清晰的，得8分；内容较为完整，保障措施较为先进可行、组织架构较清晰的，得5分；内容基本完整，保障措施可行、先进性欠缺、组织架构较清晰的，得3分；实施计划内容笼统，概念不清晰，各项保障措施无针对性，组织架构简单的，得1分；未提供不得分。

3.针对本项目提出应急保障方案，包括但不限于保障人员及保障团队、保障内容（网络保障、系统保障）等的描述和说明；方案合理、专业性强、可操作性高、与用户需求贴合度高的得5分；方案较合理、专业性较强、可操作性较高、与用户需求贴合度较高的得3分；方案不够合理、专业性欠缺、不可操作、与用户需求贴合度低的得1分；不提供不得分。

4.售后服务保障方案，提供详细完整的培训计划及售后保障服务方案。方案详尽、科学合理、操作性强得4分；方案完善，操作性较强得2分；方案简单、不可操作得1分；方案较差或无具体描述，本项不得分。

（四）人员配备情况：11分

1、项目负责人（1分）

项目经理具有一级建造师证书，得1分。

2、项目技术负责人（4分）

项目技术负责人具有信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书、注册信息安全人员（CISP）证书、通信专业技术人员职业水平证书（终端与业务专业相关），每提供一个得1分，最高得4分。

3、项目售后负责人（4分）

项目售后负责人具有网络工程师证书、系统分析师证书、系统集成项目管理工程师证书、信息系统项目管理师证书，每提供一个得1分，最高得4分。

4、项目实施团队其他成员（3分）

1）具有高级安防系统工程师证书的得1分；中级安防系统工程师证书的得0.5分，最高得1分。

2）具有CISAW 信息安全保障人员证书（安全运维）的得1分；最高得1分。

3）具有注册信息安全人员（CISP）证书的得0.5分；最高得1分。

注：以上人员在投标文件中须提供投标单位为其缴纳的最新一期社保证明并签投标单位公章、以及人员相关证书扫描件并加盖投标单位公章。不提供不得分。

（五）综合技术实力：9分

1.投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书，CS4级或以上级别的得3分；CS4级以下级别的得1分；最高得3分。

2.投标人具有隐私信息管理体系认证证书的得3分；最高得3分。

3.投标人具有信息安全服务资质认证证书（信息安全风险评估），二级或以上级别的得3分；三级得1分；最高得3分。

（注：投标文件中需提供以上1.-3.项证书的扫描件或网上发文完整截图并签投标单位公章，不提供相关证明不得分。）

（六）类似项目业绩：4分

2020年1月1日至今（以合同签订之日起为准）投标单位具有类似项目的业绩的，每提供一份得2分，最高得4分。

（注：投标文件中需提供合同扫描件，并签单位公章，不提供不得分。）

注：

1、招标文件要求的检测报告须为有检测资质的检测机构出具的完整的检测报告，完整的检测报告含封底及封面，有电话可以查询真伪。扫描局部内容视为无效，缩放后导致无法识别的视为无效。未注明有效期限的检测（测试）报告符合招标文件要求的均予以认可。

(全文完）