- 公开招标文件

项目编号：JSZC-320118-AMBA-G2025-0004 项目名称：高淳区2025年绿色通道养护

南京市高淳区公路事业发展中心

南京阿米巴工程建设项目管理有限公司

二○二五年六月

第一章  招标公告

项目概况：

高淳区2025年绿色通道养护的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2025年7月22日14时00分（北京时间）前提交投标文件。

- 项目基本情况：

1.1 项目编号：JSZC-320118-AMBA-G2025-0004

1.2 项目名称：高淳区2025年绿色通道养护

1.3 招标方式：公开招标

1.4 预算金额：634.18万/年

1.5最高限价：

包一：1463800元/年；包二：937000元/年；包三：754000元/年；包四：740000元/年；包五：717000元/年；包六：564000元/年；包七：534000元/年；包八：450000元/年；包九：182000元/年，投标报价超过各采购包最高限价金额，按照无效投标处理。

1.6 采购需求：包一：新通道1标K434.8-K442.55共7.75公里，石白湖大桥-高速路口，养护面积约383744㎡(中分带6米+路基边坡30米+河道10米+绿色通道10米)，包括工程绿化养护施工、河道养护工程施工等。

包二：X351红旗路(K0-K8.461K8+540-K15+620、兴业路全线，共16.881公里)，起于红旗路起点，止于K15+620，包含兴业路全线，全长约16.881公里，两边绿化宽度分别为红线外10米，绿化面积约367318平方米。路肩范围内打草、打土围、绿化刷白、打土围、浇水施肥、修剪等日常养护、夏季防风防涝和冬季防冻害等应急工作。

包三：S246宁郎线(溧水高淳分界-定埠大桥段14.96公里)，起于S246宁郎线溧水高淳分界，止于定埠大桥，全长约14.96公里，单侧绿化宽度为15米，总绿化养护面积约为343044平方米。范围内打草、打土围、路肩绿化刷白、打土围、浇水施肥、修剪等日常养护、夏季防风防涝和冬季防床害等应急工作。

包四：宁高线(老庄山段2.02公里)，老庄山段(漆桥河一欣绿园农家乐)道路两侧的绿化景观草皮灌木乔木养护105000平方米，一年4次草花更换每次250平方米，范围内绿化浇水、松土除草、施肥、修剪整形、防虫、补缺、树围隔离沟、刷白、清扫落叶、抗旱抗台抗涝。

包五：X301桠漆线(老庄山平交口-深阳交界段20.68公里)，起于为与老庄山平交口(终点)，止于顾陇红绿灯口，全长约20.68公里。单侧绿化宽度为10米，总绿化养护面积为287174平方米路肩范围内打草、打土围、绿化刷白、打土围、浇水施肥、修剪等日常养护、夏季防风防涝和冬季防冻害等应急工作。

包六：X253永丰路(临湖村-盛家桥段16.1公里)，起于阳江镇临湖村，止于砖墙镇盛家桥，全长16.1公里，两边绿化宽度分别为5米和12米，总养护面积约为245100平方米。路肩范围内打草、打土围、绿化刷白、打土围、浇水施肥、修剪等日常养护、夏季防风防涝和冬季防冻害等应急工作。

包七：G235新海线(铺头立交-东坝红绿灯段13.34公里)，起于G235新海线铺头立交(K448+373)，止于青山红绿灯(K461+713)，全长约13.34公里，单侧绿化宽度为20米，总绿化养护面积约为272549.4平方米。范围内打草、路肩内绿化刷白、打土围、浇水施肥、修剪等日常养护、夏季防风防涝和冬季防冻害等应急工作。

包八：G635吴芜线(河心桥-青山红绿灯段13.717公里)，起于G635吴芜线河心桥(K277+345)，止于青山红绿灯(K291+062)，全长约13.717公里，单侧绿化宽度为20米，总绿化养护面积约为232668.5平方米。范围内打草、打土围、路肩绿化刷白、打土围、浇水施肥、修剪等日常养护、夏季防风防涝和冬季防冻害等应急工作。

包九：Y143永城路(迎湖桃源-水碧桥段10公里)，永城路迎湖桃源-水碧桥段，约10公里，养护面积为96000平方米，范围内绿化浇水、松土除草、施肥、修剪整形、防虫、补缺、树围隔离沟、刷白、清扫落叶、抗旱抗台抗涝。

1.7 合同履行期限：一年，合同期满后，招标人根据对中标人的考核及评价有权决定是否与其签订后续服务合同或另行采购，但最多续签不超过2次。

1.8 本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定(提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，具体详见招标公告第六条要求)。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，具体详见采购文件第三章评标办法和标准。

2.3 本项目的特定资格要求：无。

2.4 拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动；

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、获取招标文件：

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：网上下载

3.4售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

截止时间：2025年7月22日 下午14:00 （北京时间）

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、公告期限；

5.1 自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜；

1.在政府采购资格审查环节，投标人只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

投标人在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交招标人或招标代理机构核验。经核验无误后，由招标人或招标代理机构发出中标（成交）通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2.政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向招标人或政府招标代理机构作出信用承诺。投标人应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（njgc.jfh.com）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index

.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘投标人注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

3.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本次招标项目共分为九个采购包，投标单位可同时参加本项目九个采购包的投标，但同一投标单位只能中其中一个采购包，开标、评标、中标的顺序为：采购包一；采购包二，以此类推，按评标顺序，在被推荐为第一中标候选人后，后续采购包评标中，不再推选为第一中标候选人，但其有效报价仍参与后续采购包的评审。

5.行业划分：其他未列明行业

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

8.1 招标人信息

名   称：南京市高淳区公路事业发展中心

地   址：南京市高淳区淳溪街道汶溪路1号

联 系人：王工

8.2 招标代理机构信息

名    称：南京阿米巴工程建设项目管理有限公司

地    址：南京市高淳区高淳经济开发区双高路89号3幢2283室

联系方式：13813063409

8.3 项目联系方式

项目联系人：唐工

电话：13813063409

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：南京市高淳区公路事业发展中心 地 址：南京市高淳区淳溪街道汶溪路1号 联 系人：王工 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：南京阿米巴工程建设项目管理有限公司 地 址：南京市高淳区高淳经济开发区双高路89号3幢2283室 联 系 人：唐工 联系方式：13813063409 |
| 3 | 项目名称 | 高淳区2025年绿色通道养护 |
| 4 | 项目编号 | JSZC-320118-AMBA-G2025-0004 |
| 5 | 最高限价 | 包一：1463800元/年；包二：937000元/年；包三：754000元/年；包四：740000元/年；包五：717000元/年；包六：564000元/年；包七：534000元/年；包八：450000元/年；包九：182000元/年，投标报价超过各采购包最高限价金额，按照无效投标处理。 |
| 6 | 项目实施地点 | 南京市高淳区 |
| 7 | 现场勘查/集中答疑 | 招标人不组织，投标人可自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔或其他要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 8 | 投标保证金 | 不要求提供 |
| 9 | 响应文件接收时间 | 截止时间：2025年7月22日下午14:00 接收地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 10 | 响应文件解密时间 | 时间：2025年7月22日下午14:00 地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 11 | 响应文件递交信息要求 | - 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人通过苏采云系统参与本项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。 - 投标人应在响应文件提交截止时间之前上传电子响应文件至苏采云系统。 （3）本项目为不见面开标，开启阶段投标人在【投标人解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 |
| 12 | 响应文件份数 | 中标后，投标人需无偿提供纸质盖章版响应文件贰份用于本项目资料存档。 |
| 13 | 响应文件有效期 | 响应截止时间后六十天 |
| 14 | 招标代理服务费 | 收费标准：参照《国家计委<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》【计价格（2002）1980号】文件收费标准按各包分别计取，由各包中标人按包支付。评审费由招标代理机构先行垫付，最终由各中标人均摊支付。此项费用不单独开列而由投标人计入投标总价中。 中标人领取《中标通知书》时向招标代理机构缴纳，中标人凭《中标通知书》与招标人签订合同。 |

一、总则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本招标文件中所述相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（6）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.2节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品。

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第四章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品投标人应当提供有效的节能产品认证证书复印件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.3环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第四章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.4信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

（2）提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

二、招标文件

4、招标文件组成

- 4.1招标文件由以下部分组成：

- （1）招标公告

- （2）投标人须知

- （3）合同文本

- （4）采购需求

- （5）评标方法与评标标准

- （6）投标文件格式

- 4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 5、招标文件的澄清、修改

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

5.2在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。

5.3 招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

5.4招标文件的修改将在南京公共采购信息网、江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 6、投标文件的语言及度量衡单位

- 6.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

- 6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 7、投标文件构成

- 7.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

- 7.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 8、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

- 8.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

- 8.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 投标报价

- 9.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价。

- 9.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 9.3投标费用

9.3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

- 9.3.2 招标代理服务费按本项目参照中华人民共和国国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件标准的40%收取。由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次付清；专家评审费由中标人支付，按实支付。（上述费用请投标人在投标报价时自行考虑）。

- 10、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

- 10.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 10.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 11、服务承诺、培训计划、人员安排

- 11.1投标人需根据招标文件要求提供服务承诺、安全操作培训计划、人员安排等内容（如有，格式自拟）。

- 12、投标函和开标一览表

- 12.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

- 12.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 13、投标有效期

- 13.1投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 14、投标有效期的延长

- 14.1在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 15、电子投标文件的递交

- 15.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 16、投标截止日期

- 16.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

- 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第24.1.2条规定做无效投标处理。

- 16.2 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 17、投标文件的拒收

- 17.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 18、投标文件的撤回和修改

- 18.1 投标文件的撤回

- 18.1.1 电子投标文件的撤回

- 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 18.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 18.2 投标文件的修改

- 18.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 18.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 18.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 19、开标

- 19.1 招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

- `19.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

- 19.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

- 19.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 20、评标委员会

- 20.1 开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

- 20.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

- 20.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 21．评标过程的保密与公正

- 21.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

- 21.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

- 21.3 招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 21.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 22．投标文件的澄清

- 22.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

- 22.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

- 22.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 23、对投标文件的初审

- 23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

- 23.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

- 招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

- 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

- 23.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 23.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

- 23.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

- 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 23.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

- 23.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

- 23.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

- 24、无效投标条款和废标条款

- 24.1无效投标条款

- 24.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

- 24.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

- 24.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

- 24.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

- 24.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

- 24.1.6未通过符合性审查的。

- 24.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求为实质性要求和条件）。

- 24.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

- 24.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

- 24.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 24.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

- 24.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

- 24.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

- 24.2废标条款

- 24.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 24.2.3因重大变故，采购任务取消的。

- 24.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

- 24.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 24.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

- 24..1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 25、确定中标人

- 25.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

- 25.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

- 25.3 招标代理机构将在“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

- 25.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

- 25.4.1提供虚假材料谋取中标的。

- 25.4.2向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

- 25.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

- 25.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。

- 25.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

- 25.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

- 25.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

- 25.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

- 25.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

- 25.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 26、质疑处理

- 26.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

- 26.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向招标代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- 26.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

- 26.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

- 26.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

- 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。

- 26.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

- 26.4投标人（含潜在投标人）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

- 招标人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（招标人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

- 招标代理机构质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可）。招标人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

- 26.5以下情形的质疑不予受理

- 26.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

- 26.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

- 26.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

- 26.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

- 26.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

- 26.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

- 27、中标通知书

- 27.l中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

- 27.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 27.3在领取中标通知书的时候，中标人需提供两份纸质投标文件(与系统中提交电子投标文件一致，并胶装。)。

- 七、授予合同

- 28. 签订合同

- 28.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

- 28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 评标办法和标准

| - 序号 | - 评分因素 | - 评审标准 | - 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 价格 - (30分） | - 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。） | - 30分 |
| - 2 | - 技术部分（36分） | - 投标单位需针对本项目提供项目总体绿化养护服务方案（只要包含：技术方案科学合理、结合实际，可操作性强，有完善的项目组织方案，实施计划等），方案优秀合理切具有针对性的得9分，方案良好合理但针对性不强的得6分，方案一般针对性也不强的得3分，不提供不得分。 | - 9分 |
| - 4 |  | - (1)有完备的绿化养护档案资料管理制度,建立、收集、保存等流程健全、规范、有完善档案移交步骤的得9分； - (2)有绿化养护档案资料管理制度,建立、收集、保存等流程健全,有档案移交步骤的得6分； - (3)有绿化养护档案资料管理制度,但建立、收集、保存、移交等流程不健全,没有档案移交步骤的得3分； - (4)没有绿化养护档案资料管理制度,建立、收集、保存、移交等流程不健全,没有档案移交步骤的不得分； | - 9分 |
| - 5 |  | - 投标单位具有突发问题（抢险抗灾方案、突发性应急方案等，包含防汛、防台、除雪、防冻、防霾等专项方案）、迎检迎查、重大活动环境保障的应急方案（内容包括但不限于：1、确定承诺响应时间；2、保证足额的人员、车辆、机械、设备、物资等；3、制定突发事件的处理预案等）。各类应急保障方案情况设置合理得9分，比较合理得6分，一般得3分，不提供不得分。 | - 9分 |
| - 6 |  | - 评委根据供应商提供的针对本项目养护期间安全保证措施的规范性、全面性、合理性、针对性、具体性、可靠性、及操作规程科学性等进行评分： - (1)安全保证措施规范全面、合理、有针对性，具体性、可靠性、操作规程科学性强的，得9分； - (2)安全保证措施基本规范全面、基本合理、有一定针对性，具体性、可靠性、操作规程科学性满足要求的，得6分； - (3)安全保证措施不够规范全面、合理性较差、针对性一般，具体性、可靠性、操作规程科学性较差的，得3分； - (4)没有安全保证措施的，不得分。 | - 9分 |
| - 7 | - 企业业绩 - （8分） | - 投标人自2022年5月1日以来完成过类似绿化养护项目业绩的，每提供1个得4分，最多得8分，未提供不得分。 - 必须提供合同等证明材料扫描件上传至系统，时间以以合同签订时间为准，提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供。 | - 8分 |
| - 8 | - 企业拟投入设备 - （15分） | - （1）投标人具有草坪机、割灌机、梳草机、绿篱机、高空锯、汽油锯、吹风机、打药车、打药机，全部满足得5分,缺一项扣1分，扣完为止。 - （2）投标单位须提供（核定载质量）8t（含）以上洒水车得4分，没有不得分。 - （3）投标单位须提供草坪车（草坪机）一辆得1分,没有不得分。 - （4）投标单位须提供园林绿化粉碎机得1分,没有不得分。 - （5）投标单位须提供轻型普通货车一台得1分,每增加一台得1分, 最高3分。 （6）投标单位须提供1台专用客车或客车带货箱得1分，没有不得分。 以上车辆、设备为自有产权的，须提供购买发票（车辆另需提供行驶证，发票抬头和行驶证单位名称需与投标人名称一致；为租赁设备的，需提供租赁合同及购买发票）。 | - 15分 |
| - 9 | - 拟投入管理人员 - （8分） | - 项目负责人：具有园林相关专业高级及以上职称资格得2分；具有园林相关专业中级职称资格得1分。 - 技术负责人：具有园林相关专业高级及以上职称资格得2分；具有园林相关专业中级职称资格得1分。 供应商拟投入项目现场技术人员中（除项目负责人、技术负责人外）每有一人具有园林相关专业中级及以上职称资格的，得2分/人，最高得4分。 - 注：须提供职称证书复印件并加盖公章，专业以职称证书为准，若职称证书不能体现专业，则以毕业证上所学专业为准。园林绿化类专业是指园林绿化工程规划、园林绿化设计、园林绿化施工及养护管理相关的专业，包括：园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、养护、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术专业。项目负责人与技术负责人不得为同一人。提供近半年（2024年12月-2025年5月）任意一个月投标人为以上人员缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】 | - 8分 |
| - 10 | - 服务本地化能力（3分） | 投标供应商需在投标文件中提供承诺书原件：在中标后为服务本项目，在高淳区范围内设置固定办公场所、机械设备停放场所及作业材料临时堆放点，中标后需在合同签订前向采购人提供自有房产证明或者房屋租赁合同等相关资料，如无法提供，采购人可不与其签订合同且不承担任何责任。（不提供承诺书不得分） | - 3分 |
|  | - 总计 |  | - 100分 |

- 说明：

- 1、小微企业的价格扣除

- 1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 1.2大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业采购包的采购项目，对于联合协议或者采购包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

- 1.3小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

- 2、节能产品和环保产品

- 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的 5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件）。

- 3、监狱和戒毒企业的价格扣除

- 3.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

- 4、残疾人福利性单位的价格扣除

- 4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 4.2 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 4.3 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

- 5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 6、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件扫描件或复印件，并且加盖公章为依据，相关资料请据实填写，不得弄虚作假；否则视同提供虚假材料谋取成交处理，成交给予处罚千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动。

第四章  采购需求

- 项目服务需求：

- 人员基本要求

（1）项目负责人要求：大专（含）以上学历，男女不限，年龄55周岁以下；身体健康，无高血压、低血糖、心脏病、癫痫等疾病或者其他传染性病症；具有良好的组织、沟通能力及较强的综合事务处理能力；无违法犯罪记录。

（2）技术负责人：大专（含）以上学历，男女不限，年龄55周岁以下；具有丰富的绿化养护经验，可以常驻高淳区域进行绿化养护作业的指导工作，身体健康，具有良好的组织、沟通能力及较强的综合事务处理能力；无违法犯罪记录。

（3）绿化养护人员要求：男女不限，男性63周岁以下，女性58周岁以下；身体健康，无高血压、低血糖、心脏病、癫痫等疾病或者其他传染性病症；能吃苦耐劳，服从工作安排；熟悉工作内容及相应养护知识，能熟练掌握相应设备使用技能及操作规范；无违法犯罪记录。

二、总体管理要求

（1）各包中标人应派专人做好所有养护资料的收集整理工作；

（2）规范管理、文明作业，自觉接受招标单位及上级各部门领导的检查和社会监督，对发现的问题要及时整改；

（3）中标人的养护人员上岗须统一着装等，对发现的问题要及时整改；

（4）养护作业时应严格遵守劳动纪律，遵守安全操作规程，确保安全,发生各种意外事故由中标人自行依照法律法规妥善处理；

（5）养护作业时不能将垃圾、污水溅到行人身上，不焚烧垃圾、树叶扫干净；

（6）作业时作业工具应摆（停）放地点适当，不影响行人和交通，收工后的存放由中标方自行负责。

（7）中标人管理人员负责管理投入本项目的服务人员、与招标人进行沟通、配合招标人实际安排的工作、负责在工作过程中与各方的协调处理工作等。

（8）中标人养护人员在招标人工作期间，应当遵守招标人各项规章制度。

（9）中标人应依法用工，其派驻的人员应符招标要求，中标人需为所投入本项目的所有服务人员购买劳动意外保险。

（11）中标人须对提供给招标人的所有工作人员进行资格审查，要求提供有效的用工人员身份证、无违法犯罪记录证、技能上岗证等证件，并将以上资料交由招标人存档。

（12）中标人负责处理与服务人员之间的劳动纠纷、工伤等，且不得违法《中华人民共和国劳动法》相关要求，招标人不承担与此相关的任何责任及风险。

（13）中标人服务人员不适应工作要求的，招标人有权要求退回，中标人应及时更换，由此引发的退工成本，由中标人负责处理。

（14）依据《中华人民共和国安全生产法》要求，中标人需为所有投入本项目的服务人员购买人身意外保险及与第三方（行人、机动车等）事故责任险等。

（15）合同履行过程中，如中标人所提供的养护质量不能满足招标人要求的，且整改不力或拒绝整改的，招标人有权在其余采购包中标人中择优挑选进行临时养护，产生的费用从相应合同费用中扣除。

（16）各中标人负责配备用于本项目服务的设备、机具、用具、易耗品（包括办公用品、器械、耗材、工程维修用具）等，配备需满足服务实际需要以及招标人规定要求，招标人不再额外增加费用。

三、绿化养护要求

根据《江苏省公路绿化种植和养护技术规定》、《江苏省农村公路管理办法》、《南京市农村公路养护标准》、《南京市城市绿化管理条例》等相关法律法规，制定以下养护要求：

1、浇水：根据一年四季的气候变化和不同花草树木的生长习性、不同的生长环境、所需控制的生长态势，确定浇灌时间和水量。灌溉时间视天气变化进行控制，梅雨前每天早晚喷雾，如久干无雨，土壤干燥则浇水灌溉，时间宜在早晨或傍晚进行，以满足叶面蒸腾的需求；冬季应在中午温度适宜的条件下适当浇水，确保植物所需的水分。

2、松土、除草：树木根部周围的土壤要确保疏松透气，易板结的土壤在蒸腾季节，定期松土、及时清除各种杂草，及时集中外运。入冬前浅翻地一次，深度约5-20CM，来年开冻后全面平整。对孽生性强的各类杂草，一经发现立即根除，杜绝杂草与树木争夺养分。

3、施肥：施肥是促进苗木生长健壮的有效手段，施肥须在植物根系损伤恢复并开始生长后进行。一般施肥用尿素、复合肥等根肥。施肥尽量安排在晴天操作，避免肥力失效和浪费，确保植物所需养分适宜。

4、修剪、整形：新种植苗木修剪、整形的主要目的是为了促进苗木恢复生长提高观赏性。修剪是促进其枝叶繁茂、分布匀称及花芽形成，绿篱、球形植物主要是整形修剪。修剪一般在秋季苗木进入休眠期进行，整形则主要在春季苗木萌芽前进行。对草坪进行定期修剪，要注意经常性挑草，超过高度用割草机轧平，保持线条清晰。

5、病虫害防治：密切关注病虫害发生情况，根据常年病虫害发生规律，预先采取防治措施。防治重点是大树和色叶小灌木，因大树经过移植，根系、树枝等到受到严重伤害，自然恢复期较长，抗病虫害功能下降，因此必须密切注意对大树观察，一且出现病虫害，立即采取相应措施，控制病虫害蔓延。

6、苗木补缺；对死亡苗木进行清除，并在原有位置补种新的同品种规格的植株：对于人为破坏的缺空处也在适当的时机进行补种，使整体的绿化面貌饱满整齐。

7、做树围、隔离沟：为保证苗木根部更好的吸收水分与养分，树围定时进行清理和维护。做到树围大小基本一致，成“凹”形，无石头杂草。

8、搭设扶木、裹干刷白：定期（特别势大风天气时期）要对扶木进行修整加固，保证无脱落、无腐烂。冬季及时对苗木进行裹干，做好保温措施，春季苗木裹干和保温措施要及时拆除。

9、地形整形：对土壤沉降、不平整部分进行整平、加土、及时撒入种植土进行地形修复。

10、除杂：安排专职人员除去绿化地内的垃圾等杂物，设置专职看管、巡查人员并与采购人管理部门配合，协同保护苗木。另外行道树的落叶要安排专职人员定期清扫处理。

11、抗旱、抗台、抗涝；早季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。食汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

12、行道树和绿地内无死树，树木修剪合理，树形美观，能及时很好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

13、绿化生产垃圾（如：树枝、树叶、草沫等）重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物，并做到经常保洁。

14、无明显的人为损坏，绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干上无钉栓刻画的现象，树下距树干2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象，2米以内如有，则应有保护措施。

15、植物达到：

（1）生长势：好，生长超过该树种该规格的平均生长量。

（2）叶子健壮：①叶色正常，叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；②被啃咬的叶片最严重的每株在5％以下（包括5％，以下同）。

（3）枝、干健壮：①无明显枯枝、死杈、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；②无蛀干害虫的活卵活虫；③介壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下（包括1头，以下同）。

较细的枝条每尺长的一段上在5头活虫以下（包括5头，以下同）；株数都在2％以下（包括2％，以下同）；④树冠完整：分支点合适，主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。

（4）行道树基本无缺株。

（5）草坪覆盖率应基本达到100％；草坪内杂草控制在10％以内；生长茂盛颜色正常，不枯黄；每年修剪暖季型6次以上，冷季型15次以上；无病虫害。

16、服务人员要求

服务人员配置要求：本项目须配备一名常驻项目技术人员，且该人员须具有一定的园林绿化养护经验和管理能力。响应文件中承诺服务于本项目驻点绿化养护人员不少于2人，根据不同季节要求适当增加若干人员。服务人员素质要求：驻点养护人员年龄要求男性不超过63 周岁，女性不超过58 周岁（提供服务人员身份证件）。

17、管理要求：

绿化养护：做好苗木统计，场地绿地范围内乔灌木、草坪、地被、花卉等植物的浇水、施肥、修剪、除杂草、病虫害防治以及因供应商养护不当造成死亡的植物的补植等，保证区域内绿化效果。

设施看护：区域范围内的各种园林设施的看护，保证园林设施完好，无人为损坏。

公共秩序：严格管理，防止人为践踏、攀枝摘花等现象。

险灾预防：台风汛期、暴雪天气巡查和值班，加强树木支撑和保护，对树木断枝和倒伏等情况，提前做好抢险准备工作。遇到下雪及时组织人员清扫责任范围内积雪、打雪。

实施绿化养护时产生的垃圾应及时行安排清理。

统一着装，佩戴工卡上岗。做到工完场清，文明作业。

- 河道（水生物）养护要求

1、堤顶养护：堤顶、堤肩、道口等的养护应做到平整、坚实、无杂草、无弃物。堤顶 路面要满足防汛抢险通车要求，堤顶养护应做到堤线平顺、平坦、无车槽，无明显凹陷、起伏。堤肩养护应做到无明显坑洼、塌肩，堤肩线平顺规整，堤肩应植草防护。

2、堤坡养护：堤坡应保持坡面平整，无雨淋沟、陡坎、洞穴、陷坑、杂物等。

3、迎水坡养护。护坡定时清扫，每月不少于2次，护坡无松动、塌陷、淘空现象。雨淋沟、雨淋坑及时修复，坡面无杂草、垃圾、杂物。

4、背水坡及戗台养护。保持坡面平整，及时清除杂草、杂物、垃圾，无雨淋沟，无违章种植。

5、防洪墙及浆砌石挡浪墙养护。墙体、压顶保持整洁。及时发现并上报墙体损坏、墙体不均匀沉陷等现象，并及时查明原因并制定修复方案。

6、排水设施养护。定期检查排水设施，每月不低于2次，及时清除排水沟内的淤泥、杂物等，排水设施完好，无缺损，保持排水体系畅通。

7、护堤地养护。护堤地地面平整，整洁无杂物，排水通畅。有界梗或界沟的应保持其规整、无杂草，界梗（沟）出现残缺应及时修复，界沟阻塞应及时疏通，有巡查便道的，应保持畅通。

8、防汛道路养护。防汛道路路面应平整、无坑、无明显凹陷、无车槽，路牙应保持顺直、无倾斜、破损。

9、生物防护工程养护。草皮护坡应及时修整、清除杂草，保持完整美观，草高一般不宜超过15厘米。

10、动物危害防治。定期开展害堤动物普查，每季度不少于一次。做好鼠獾等害堤动物的捕杀和洞穴的填灌处理等。

11、附属设施养护。里程桩、界碑、标牌、道路限行设施等应定期清洗，保证完整、清晰、美观。

12、水面漂浮物打捞。每天组织打捞水面的漂浮物，及时清运至垃圾场，不得在河道岸坡就地焚烧或掩埋，保持河道水面无漂浮物。遇大面积死鱼，能迅速应对，及时处置，遇油污、化工原料等污染物能及时上报并配合处理，确保河道水面卫生整洁。

五、日常基本养护内容：

二月份

（1）中旬开始修剪草坪，同时搂去枯草，疏根松土，并撒草坪复合肥，随后草坪连续浇灌返青水。

（2）做好防寒工作。

（3）进行防止越冬虫害。

三月份

（1）草坪及模纹喷洒3—5次的石硫合剂或波尔多液杀菌、杀虫卵。

（2）早春对花灌木进行梳理，大树疏枝修剪。

（3）对原有树木灌水的同时施有机肥，促进树木发芽。

（4）清除绿地杂物，机械打草。

四月份

（1）4月初清除绿地杂草，清除大叶黄杨模纹理的枯枝、黄叶，结合草坪生长情况做一次修剪。

（2）修剪常绿树绿篱，做好树木的剥芽，除蘖工作。

（3）4月下旬，拆除防寒设施，草坪追肥，平均5天浇一次透水。

（4）防治病虫害，对易感染病虫害的植株注意观察，及时防治。

五月份

（1）5月上旬—中旬，连续3次喷洒杀菌剂“甲基托布津”或“百菌清”，防治褐斑病、枯萎病。随后喷洒杀菌剂“敌敌畏”或“1605”，防治黄杨卷叶螟。修剪及浇水等工作同步进行。

（2）5月下旬，主要清除大树的萌蘖枝、枯死枝，同时防治大树的蛀干害虫。

（3）对春季开花的灌木进行花后修剪及更新，追施氮肥，中耕除草。

（4）浇水、打草。

六月份

（1）做好抗旱、排涝工作，确保树木花草的成活率和保存率。

（2）加大施肥频率，同时加强浇水及修剪工作。

（3）浇水、打草。

七至八月份

（1）进入高温、多雨季节，病虫害频繁发生，要加强药物喷洒次数。

（2）在管理方面，首先必须修剪及时，草坪高度不得超过8公分。其次，浇水要避开中午，在早晚进行。

（3）尽量不施肥，加强草坪疏根松土工作。

（4）8月中下旬，连续3—5次喷洒600倍“粉锈宁”，防止锈病的大面积发生。

九月份

（1）草坪进入旺盛生长期，应多施磷肥、钾肥，少施氮肥。同时加大浇水量及浇水频率，促进草坪生长健壮，以利越冬。

（2）加强中耕除草、整形、修剪工作。

十月份

（1）加强对草坪浇水、施肥，延长绿期。

（2）大树普遍施一次有机肥。

（3）根据气温情况，大树灌防冻水，随后封坑。

十一月至明年一月上旬

（1）11月上旬准备材料，对应防寒苗木，打防风障，同时原有大树加固支架。

（2）花房的冬季管理，注意防火工作。

（3）打土围、备土，备肥。

全时段做好整个区域的绿化养护、管理，积极主动优化绿化景观，积极主动按时令提前做好养护规划，积极响应管理方要求。

六、养护考核处罚和考核评分表：

《南京市高淳区公路事业发展中心绿化养护管理考核办法》绿化考核细则

1、巡查人员发现问题及时告知责任单位工作人员，并书面通知责任单位，规定整改时限。若在规定的期限内未完成整改或整改不合格的，进行双倍扣分，并第二次书面通知责任单位；若在规定期限内仍未完成整改或整改不合格的，我中心将安排第三方进场养护，所发生的费用将从养护单位养护资金中扣除。

2、因人为破坏对绿地造成损失或影响，责任单位按原状及时恢复绿地。确实无法对现状进行恢复的，及时报整改方案送我中心予以审批。如未及时恢复绿地或未将恢复的绿地整改方案报送我中心，扣5分。

3、养护期间，绿地范围内出现未经公路中心批准的建设、安装工程，如场地的开挖、广告牌的设立等，责任单位应立即进行阻止，并将情况报告我中心。若责任单位未发现、未阻止、阻止不及时，或未上报我中心，扣1分，且破坏面积每达1m2加扣0.5分。

4、因责任单位养护管理不力导致以下情况的，进行扣分：公路中心通报批评的，扣2分；区级相关单位通报批评的，扣5分；市级及以上相关单位通报批评的，扣10分；区级媒体负面曝光的，经我中心查实后，扣2分；市级媒体负面曝光的，经我中心查实后，扣4分。

5、因责任单位养护管理得力出现以下情况的，进行加分：我中心通报表扬的，加2分；区级相关单位通报表扬的，加5分；市级及以上相关单位通报表扬的，加10分；得到区级媒体正面报道的，经我中心查实后，加2分；得到市级媒体正面报道的，经我中心查实后，加4分。

6、责任单位对绿地内遮挡交通警示牌，或与架空线路、路灯或变压设备、公交车等相矛盾产生安全隐患的植物进行修剪，若因修剪不及时发生事故，责任单位依法承担相应责任，并扣10分。

7、排巡查人员，做好日常巡查自检，每日填写各养护绿地的巡查日志。我中心对巡查日志等台账进行抽查，不能及时提供的，扣5分；巡查日志等台账空缺或内容不全，扣1分。

每天管护责任人对绿地进行巡视，并做好每日巡视记录（人员名单和联系方法要报甲方备案），发现绿化设施损坏，应在24小时内上报。发现绿地内有违章搭建及其它破坏绿化等现象，必须当场制止，立即报告地方执法部门，并将处理结果报告甲方。否则由养护单位不作为而造成的苗木缺损、死亡等一切后果由养护单位承担，并视情况给予扣分。防汛抗旱和台风季节要加强人员值班，随时处理各种情况。做好绿地病虫害预报，发现情况及时处理并报甲方。

8、乙方应自觉做好各项养护工作，养护人员及设备配足配齐、农药、杀虫剂、肥料等。甲方有权视工作需要要求乙方临时性增加养护人员。如人员、设备不到位，先予以书面警告，仍达不到要求的，第一次扣除养护费1000元，第二次扣除养护费2000元，第三次扣除养护费3000元，若养护人员长期不到位导致养护工作不能有效开展，造成苗木缺损、景观被破坏等严重事故，甲方将终止其养护合同，所造成的损失由养护单位承担。养护人员工作时须穿戴印有明显标识的统一服装，道路绿地养护的人员须穿反光背心，高空现场作业人员要戴安全帽，不得酒后高空作业。作业范围要设置安全警示牌，提醒行人车辆不要进入作业区，作业时要注意树下安全和周围建筑物的安全，以免树枝下掉时伤人或损坏公私财物。如日常检查中发现养护人员未按照统一着装的养护人员作缺勤处理。

9、养护单位须认真保护所承担养护区域的绿地及绿化材料。如遇第三方开挖，应主动检查其开挖证明，并跟踪其开挖活动，避免绿化材料缺损；如开挖方无法出具其有效的开挖证明，养护单位应及时制止其开挖行为并通知地方执法部门和甲方，否则由养护单位不作为而造成的苗木缺损、死亡等一切后果由养护单位承担，并视情况给予扣分，扣除养护费1000至3000元，根据实际情况将缩小其养护面积，直至终止合同，所造成的损失由乙方承担。

10、养护单位应及时按标准完成养护任务。乙方须积极配合甲方工作，及时按标准完成承包范围内的养护工作。若做不到甲方有权安排第三方进行养护 ，所发生的费用从乙方季度养护费中扣除。养护期树木花草如有死亡，乙方必须适时补植到位。因养护单位疏于管理，养护工作不力，造成养护范围内的苗木死亡、病虫疫情暴发、景观被破坏等，甲方将视情况给予书面警告或1000至3000元不等的罚款，根据实际情况将缩小其养护面积，直至终止合同，所造成的损失由乙方承担。

| 绿化养护质量检查月度考核表(验收单) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 内容 | 考核标准 | 项目 分数 | 实际 得分 | 打分标准 |
| 修剪 16分 | 乔灌木 | 1、无枯枝败叶、枯树等； 2、无徒长枝等； 3、树形丰满； 4、枝叶茂盛；5、花开及时； 6、枝条修剪后留桩不宜过长（约1cm）； 7、绿化垃圾及时运离现场； 8、冬季需要定型修剪、松土打土围； 9、作业记录完整。 | 8 |  | 现场每50米内发现有一条标准执行不到位，扣1分 |
|  | 草坪 | 1、草坪修剪次数（大面积修剪6-7次/年，局部区域10次/年）且修剪的高度约3-5cm； 2、草坪修剪的面平整； 3、绿化垃圾及时运离现场； 4、工具保养按照规程； 5、严格遵守作业安全规程； 6、汽油存放安全； 7、作业记录完整； | 8 |  | 现场每50米内发现有一条标准执行不到位，扣1分 |
| 施肥 10分 | 乔灌木草坪 | 1、施肥的次数（乔灌木施肥2次/年，草坪施肥3次/年）； 2、施肥的量； 3、及时浇水将肥料融化； 4、及时清理路面上撒溅的肥料； 5、作业记录完整； | 10 |  | 现场每50米内发现有一条标准执行不到位，扣1分 |
| 防病治虫害 8分 | 冬季 刷白 | 1、刷白的高度（约1.3m）； 2、刷口呈圆形； 3、刷白的厚度均匀； 4、刷白时要对地面、草坪等做成品保护； 5、农药配比及注意安全； 6、农药保管按规程做； 7、刷白济的采购及稀释 8、作业记录完整； | 4 |  | 现场每50米内发现有一条标准执行不到位，扣1分 |
|  | 日常 防治 | 1、农药按比例配比； 2、农药、工具等管理到位、无安全事故； 3、库存量要保持相对稳定； 4、巡检无病虫害； 5、病虫害防治到位5次/年； 6、作业记录完整； | 4 |  | 现场每50米内发现有一条标准执行不到位，扣1分 |
| 浇水 10分 | 乔灌木草坪 | 1、无干死的树木； 2、作业记录完整； 3、保持土壤潮湿； 4、及时将草坪附近的路面冲洗干净； 5、作业记录完整； | 10 |  | 现场每50米内发现有一条标准执行不到位，扣2分 |
| 除草 5分 | 除草 | 1、每月除杂草； 2、无较大的杂草； 3、将杂草垃圾及时清理干净； 4、使用除草剂时注意安全； 5、作业记录完整； | 5 |  | 现场每50米内发现有一条标准执行不到位，扣1分 |
| 人员 设备 5分 | 投入 情况 | 人员和设备投入符合招标响应文件 | 5 |  | 任何一条标准执行不到位，扣1分 |
| 防自然灾害 12分 | 防台风 | 1、新栽树木的打桩固定； 2、园林工具的准备、及时处置突发事件； 3、作业记录完整； | 3 |  | 现场每50米内发现有一条标准执行不到位，扣1分 |
|  | 防涝 | 1、挖排水沟； 2、搬运防汛物资、及时处置突发事件； 3、作业记录完整； | 3 |  | 现场每50米内发现有一条标准执行不到位，扣1分 |
|  | 防冻 | 1、绑扎草绳； 2、绑扎塑料薄膜； 3、现场垃圾及时清理干净、及时处置突发事件； 4、作业记录完整； | 3 |  | 现场每50米内发现有一条标准执行不到位，扣1分 |
|  | 防暴雪 | 1、防雪工具准备； 2、清除被积雪压断的枝条； 3、现场垃圾清理干净、及时处置突发事件； 4、作业记录完整； | 3 |  | 现场每50米内发现有一条标准执行不到位，扣1分 |
| 日常巡查保洁 10分 | 日常保洁 | 1、绿地范围内无漂浮物、白色垃圾、堆积物、农作物等，确保整洁； 2、巡查养护记录完整； | 10 |  | 现场每50米内发现有一条标准执行不到位，扣2分 |
| 作业安全20分 | 日常养护过程的安全情况 | - 日常养护作业时，作业人员是否违规操作； - 作业过程中是否出现作业人员安全事故或造成第三方行人、车辆事故； | 20 |  | 每出现一次违规操作或事故扣20分 |
| 其他 4分 | 服务到位情况 | 1、年、月养护计划无缺失、无盲区； 2、服务到位情况按照合同约定执行。 | 4 |  | 发现有一条标准执行不到位，扣1分 |
| 总计 | 综合评估 |  | 100 |  |  |

备注：招标人将根据《南京市高淳区公路事业发展中心绿化养护管理考核办法》对中标人每月进行养护质量考核，得分在[90-100]为优秀；得分在[80-89]为良好；得分在[70-79]为及格；得分在70分以下为不及格。此考核表为暂定考核表，招标人有权根据项目实际实施情况进行调整考核内容。

七、投标报价编制说明：

投标人按招标文件规定的质量要求，结合作业地段实际和企业自身实力自主报价并将涉及到的费用按单项列出清单。有关本项目所需的一切费用均计入报价。

费用包括：

（1）服务成本经费。含人工费用、机具费用、管理费用、税费、劳动保险费等其它必要的费用。人工费用含人员工资、服装费等。机具费用指车辆运行成本等。劳动保险费指为保障相关劳动人员所购买的相关保险及与第三方产生事故的相关保险。

（2）合理利润。为行业必要收益。

（3）其它费用处理。

投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，招标人不再支付其他费用。

（4）中标人在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外，需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中加以说明。

（5）中标人在合同执行中，经招标人发现投标人投标文件有虚假承诺行为的，一经查实，招标人有权立即终止合同，经费结算至合同终止前一个月。

八、服务时间：

一年，合同期满后，招标人根据对中标人的考核及评价有权决定是否与其签订后续服务合同或另行采购，但最多续签不超过2次。

九、其他要求：

- 中标人不得对外分包或转包，否则按违约终止合同处理。

- 中标人发生违约行为导致合同终止，招标人可罚处该年度服务费作为赔偿。

- 服务期间，中标人应建立科学的管理制度，建立防火、安全用电和生产安全防护措施，遵守和执行防火、安全用电、安全生产、文明施工等规定，服务期内一切由中标人引致的损失和安全生产责任，均由中标人负责。

- 中标人应按国家有关法律法规完善对所雇用劳动人员的管理，中标人人员如发生人员安全事故、劳动纠纷等一切经济赔偿，由中标人负全责。

- 中标人管理上出现较多问题，或被招标人上级行政部门问责，或被社会媒体报道有损招标人声誉的，招标人可对其作出警告，以上情况出现两次，中标人可被视作违约而终止承包合同，并按违约条款处罚。

- 合同期间，由于中标人管养不善，受到政府部门处罚，或者由于中标人安全措施不力，违反安全操作规程而导致工伤事故，所发生的损失均由中标人自负，招标人保留延迟支付服务费用及追究责任的权利。

- 中标人需充分考虑服务期内人员薪金的调整因素，签订合同后，招标人将按成交金额支付服务费不作调整。

- 对于本项目中标人应承担的所有违约金、损失赔偿金等，招标人有权在应付的费用中扣除，不足部分中标人仍应继续赔偿。

十、付款方式：

合同费用按月度比例及结合考核情况进行支付，如有考核罚款，在应付支付款中扣除，每次付款前，中标人需提前向采购人开具等额发票。

注：考核分为90分及以上，采购人付扣除考核罚款（如有）后合同价款的100%；89-80分之间，付扣除考核罚款（如有）后合同价款的95%；79-70分之间，付扣除考核罚款（如有）后合同价款的90%。

中标人连续三个月考核分低于70或年平均考核分低于70分的，招标人有权解除服务合同且不承担任何责任，所有损失均由中标人自行承担。

第五章  合同主要条款及格式

（仅供参考）

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称及标段 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

合同编号：

| 招标人（以下称甲方） | 中标人：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照公开招标结果签订本合同。

第一条 合同标的乙方根据甲方需求提供下列服务：            ，详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款本合同项下服务总价款为             （大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

本合同总价款是完成本项目所发生的全部含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项费用，以及投标人认为需要的其他费用等。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于南京市政府采购          号公开招标文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）甲方的招标文件及其相关文件；

（2）乙方提供的响应文件和报价表；

（3）中标通知书；

（3）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的诉讼及索赔。本合同项下一切工作成果的所有权利包括但不限于所有权、知识产权等归甲方所有，甲方利用乙方提交的检测成果所完成的新成果，全部归甲方所有。乙方如需使用，应征得甲方书面同意。未经甲方允许，乙方不得将该成果及相关资料向任何第三方披露或转让，否则应赔偿甲方因此所受到的损失。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与公开招标文件规定的相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准，并以其中较高的标准为准。乙方对项目的技术标准、功能要求等的承诺，高于或严于现行国家、行业或地方标准的，以乙方承诺为准。

第六条 服务期和验收要求

1、服务期：一年，合同期满后，招标人根据对中标人的考核及评价有权决定是否与其签订后续服务合同或另行采购，但最多续签不超过2次。

2、验收标准：按招标文件要求和行业通行标准进行验收。

第七条 履约保证金

无需缴纳履约保证金。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：经费按月度比例及结合考核情况进行支付，如有考核罚款，在应付支付款中扣除，每次付款前，中标人需提前向采购人开具等额发票。

注：考核分为90分及以上，采购人付扣除考核罚款（如有）后合同价款的100%；89-80分之间，付扣除考核罚款（如有）后合同价款的95%；79-70分之间，付扣除考核罚款（如有）后合同价款的90%。

中标人连续三个月考核分低于70或年平均考核分低于70分的，招标人有权解除服务合同且不承担任何责任，所有损失均由中标人自行承担。

第九条 违约责任

1、乙方养护质量不能达到甲方要求，甲方有权要求其整改，如整改不力或拒绝整改，甲方有权在其余采购包中标人中择优挑选进行临时养护，产生的费用从相应合同费用中扣除。

2、乙方将本项目合同款用于履行合同以外的目的，甲方有权制止并要求其退还相应的费用，由此造成工作停滞、延误或者失败的，乙方应当按照本合同总额的10%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3、任何情况下，本合同中止、终止或者解除，乙方已经形成的项目成果及相关技术资料均归甲方所有，乙方都应当遵守保密的义务，均不得将其已形成的成果转让给第三人或者用于本合同意外的其他目的。

4、未经甲方同意，不得将本合同项的任何权利与义务转让给第三人，否则视为乙方严重违约。

5、乙方履行本合同所完成的所有成果以及乙方在履行本过程中获得的相关基础资料和知识产权均归甲方所有，乙方应当按照甲方的要求予以提交。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加我单位组织的政府采购活动。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议；

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照公开招标文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，送财政监管部门备案一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（招标人）：（盖章） | 乙方（投标人）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项目编号：

项目名称及标段：

投标人名称：

日	  期：

目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

南京市高淳区公路事业发展中心：

根据贵方           （项目名称）          （项目编号）       (包号)公开招标邀请，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表	        	（投标人名称），提交响应文件并参加公开招标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、服务名称：                                             。

3、我们的总报价为（大写）             元人民币。其中，小型和微型企业产品为       元人民币。

4、我们已详细审核全部文件及其有效补充文件，我们放弃对文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与招标人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向招标人、代理机构工作人员和评标小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人：        （盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日 期：      年     月     日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于		（投标人住址）的	       （投标人名称）法定代表人 		（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的	     （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的	     （项目名称）       	（项目编号）         （包号）公开招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于	年	月	日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日	期：	年	月	日

（附法定代表人及被授权人身份证正反面复印件）

目录三：开标一览表格式

- 开标一览表

项目名称：                                                    项目编号：

| 序号 | 包号 | 投标报价（万元） | 投标人是否属于小、微型企业 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）

法人代表或授权代表签字：

日    期：   年  月  日

说明：在“投标人是否属于小、微型企业”栏里填“是”或“否”。

目录四、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标人响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：	          （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录五、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  |  | 偏离 |

投标人名称：                  （盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

目录六、技术方案及承诺

技术方案及承诺

（格式自拟）

目录七、拟投入人员情况表

- 拟投入人员情况表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 |  | 备注 |

投标人名称：                                      （盖章）

目录八、类似业绩情况表

类似业绩情况表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |

投标人名称：                                      （盖章）

目录九、投标人认为需要提供的其他证明文件及材料

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为        （符合/不符合）      条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）， 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日          期：

属于监狱企业的证明文件（如有）

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市高淳区公路事业发展中心：

我单位	                     （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中	     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年	  月  日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式或证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市高淳区公路事业发展中心：

我单位	                （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：	   。

主要专业技术能力有：	   。

声明人：（公章）

日  期：年 月 日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）