招 标 文 件

项目编号：JSZC-320904-SZDL-G2025-0022

项目名称：盐城市大丰区2025年度大比例尺地形图更新项目

盐城市大丰区自然资源和规划局

盐城市招标代理有限公司

2025年7月

- 总  目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 项目需求	17

第四章 评标办法及评分标准	26

第五章 合同主要条款	34

第六章 投标文件及格式	48

- 第一章  招标公告

项目概况 盐城市大丰区2025年度大比例尺地形图更新项目JSZC-320904-SZDL-G2025-0022采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取采购文件，并于2025年8月13日10时 00 分（北京时间）前递交投标文件。。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320904-SZDL-G2025-0022

项目名称：盐城市大丰区2025年度大比例尺地形图更新项目；

预算金额：87万元；

最高限价：87万元；

项目需求：盐城市大丰区2025年度大比例尺地形图更新项目，对盐城市大丰区1：1000、1：2000大比例尺地形图组织测绘更新维护、测量标志点巡查，并对我区“十五五”基础测绘规划进行编制等工作，具体详见招标文件服务需求。

合同履行期限：2025年12月31日前完成以下服务内容：①大比例尺地形图更新通过省质检站产品检验合格，并按照要求完成数据汇交；②完成测量标志点巡查③大丰区“十五五”基础测绘规划报批；

质量要求：符合相关技术标准、规范，通过专家评审、审批、汇交。

本项目不接受 联合体投标。

# 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）投标人须具有有效期内的甲级测绘资质证书，且其资质证书专业范围同时包含摄影测量与遥感、工程测量和地理信息系统工程（提供相应在有效期内的资质证书，因机构改革导致证书过期的，需附相关延期证明文件）。

（4）联合体投标：本项目不接受联合体投标。

(5)符合相关法律、法规规定的其他要求。

# 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

方式：网上注册登记成功后“苏采云”系统内免费下载。

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年8月13日10时00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、评标办法

本项目评标办法为综合评分法，详见本项目招标文件第五章。

## 七、其他补充事宜

1、电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至采购人，未中标单位不需要提供）。

2、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见至“盐城市政府采购网”“办事指南”栏目下载。

领取CA和办理电子签章(请至盐城市亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理（联系电话：15051556883），具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。供应商操作过程中有问题联系软件公司的联系方式：投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11：30下午13：30-17：30期间致电技术支持热线咨询，联系电话：0519-86722805、0519-86617173。

3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4、本项目不收取投标保证金，不收取质量保证金。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市大丰区自然资源和规划局

地    址：盐城市大丰区幸福西大街9号

联系人： 单婷婷

联系电话：18921821356

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市招标代理有限公司

地　　址：盐城市大丰区通港大道77号大丰区电商产业园六楼616室

联系人：吴亚兵

联系电话：13390713868

3.项目联系方式

项目联系人：吴亚兵

电话：13390713868

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关（招标代理服务费：本项目招标代理费按苏招协【2022】002号文件标准向中标单位收取，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑）的费用，报价应包含以下内容：投标报价应包括投标人中标后为完成本项目服务可能发生的全部费用及利润和税金等（包括人员工资、加班费、工作人员差旅费、调研考察、各项福利、劳动保险、餐费、员工补助、工作人员必要的住宿费、办公费、论证费、各类方案评审费（含专家劳务费、会议组织费）、管理费、为本招标项目提供服务所需的仪器设备、各类耗材、公共耗能费、利润、税金、本项目招标代理费、服务期内政策调整风险费等本项目招标文件规定的全部费用投标人中标后投标报价不再调整。无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人或代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会的专家组成人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50% 的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、招标代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33、其他

33.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

33.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

33.3 履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

履约保证金允许供应商自主选择以转账、保单、保函等形式缴纳或提交。

33.4、采购项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象。

33.4.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

33.4.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

33.4.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5政府采购落实信用审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

33.6政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

33.7政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

34、政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

34.1政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（盐财购﹝2023﹞17号）。

34.2政府采购落实《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》 （苏财购﹝2023﹞65号）。

34.3政府采购落实财政部办公厅  住房和城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅《关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（财库办﹝2023﹞52号）。

政府采购合同履约验收书

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

- 第三章   项目需求

一、地形图测绘技术需求

1.1 项目主要任务为加强城市基础测绘工作，保障测绘成果的现势性，更好的满足城市建设和经济发展的需求，盐城市大丰区自然资源与规划局拟对辖区 1:1000、1:2000 大比例尺地形图测绘成果进行更新维护（其中 1:1000 区域面积约892平方公里，1:2000 区域面积约2130平方公里），具体要求如下：

（1）大丰区 1:1000 比例尺覆盖范围内地形图 DLG 更新、入库；

（2）大丰区 1:2000 比例尺覆盖范围内地形图 DLG 更新、入库；

（3）上述更新任务，中标单位应充分利用各类测绘成果报告和有关资料，分析利用遥感影像比对等手段，采用全野外数据采集、无人机航测及符合要求的各类竣工资料数据整理、核实等方法实现全要素动态更新维护，保证地形图数据的现势性。甲方因工作需要有要求乙方在指定时间内开展项目范围内指定区域测绘更新的权利。

（4）完成 1:1000 和 1:2000 更新后数据库并库汇交工作。

1.2 测区自然地理概况

盐城市大丰区是江苏东部、上海北翼的沿海城市。北纬 32°56′～33°36′，东经 120°13′～120° 56′，东临黄海，有 112 公里海岸线，南与东台市接壤，西与兴化市毗邻，北与盐城市亭湖区交界，南北长约63公里，东西宽约44公里，大丰是淤积平原，地形南宽北窄，呈不规则的三角形，似葫芦。地面真高 1.9～4.5米，高低相差 2.6 米。除沿海滩涂外，全区地势东高（2.8～3.5 米）西低（2.4～2.8），南高（3.3～4.5）北低（1.8～2.2）。中部老斗龙港两侧为槽形洼地，宽 3～6 公里，自西南向东北纵贯全市，地面真高一般在 2.2～2.8 米之间。东南部川东港以南地区为高亢地，地面真高 在 3.5～4.5 之间。

大丰属于亚热带与暖湿带的过渡地带，四季分明，气温适中，雨量充沛，适宜喜湿作物的生长。年平均气温14.1℃，无霜期 213 天，常年降水量1042.2 毫米，日照2238.9小时。大丰区辖大中、丰华2个街道，新丰镇、草堰镇、白驹镇、刘庄镇、西团镇、小海镇、大桥镇、草庙镇、万盈镇、南阳镇、三龙镇11个镇，另有1个经济技术开发区、1个海洋经济综合开发区。境内有上海农场、川东农场、海丰农场等上海市属农场 3 家和东坝头农场、大中农场、方强农场等江苏省属农场3家。

1.3已有资料收集及分析利用

1.3.1已有控制资料

测区范围内有2018年盐城现代测绘基准CGCS2000建设工程项目成果有C、D、E级控制点，部分点位可用于布设本项目平面及高程控制网，二等水准路线。(需作联测检测)

1.3.2其他成果资料

（1）2020年完成的1:1000DLG成果和MDB、EDB数据库成果；

（2）2021年完成的1:2000DLG成果和MDB、EDB数据库成果。

（3）2022年完成的1：1000、1:2000DLG更新成果。

（4）2023年完成的1：1000、1:2000DLG更新成果。

（5）2024年完成的1：1000、1:2000DLG更新成果。

1.4相关作业技术依据

表1：作业技术依据

| 序号 | 标 准 名 称 | 标准版本号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《1∶5001∶1 0001∶2 000 地形图航空摄影测量内业规范》 | GB/T7930-2008 |
| 2 | 《1∶5001∶1 0001∶2 000 地形图航空摄影测量外业规范》 | GB/T7931-2008 |
| 3 | 《1∶5001∶1 0001∶2 000 地形图航空摄影测量数字化测图规范》 | GB/T15967-2008 |
| 4 | 《全球定位系统（GNSS）测量规范》 | GB/T18314-2009 |
| 5 | 《卫星定位城市测量技术规范》 | CJJ/T 73-2019 |
| 6 | 《数字地形图产品基本要求》 | GB/T 17278-2009 |
| 7 | 《GPS 高程测量规范》 | DB32/T122－ 2008 |
| 8 | 《数字测绘成果质量检查与验收》 | GB/T 18316-2008 |
| 9 | 《国家基本比例尺地图图式 第 1 部分 | GB/T20257.1-2017 |
| 10 | 《数字航空摄影测量 空中三角测量规范》 | GB/T 23236-2009 |
| 11 | 《测绘成果质量检查与验收》 | GB/T 24356-2009 |
| 12 | 《IMU/GPS 辅助航空摄影技术规范》 | GB/T 27919-2011 |
| 13 | 《数字航空摄影规范 第 1 部分：框幅式数字航空摄影》 | GB/T27920.1-2011 |
| 14 | 《测绘技术设计规定》 | CH/T 1004-2005 |
| 15 | 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》 | CH/T 2009-2010 |
| 16 | 《数字航空摄影测量 控制测量规范》 | CH/T 3006-2011 |
| 17 | 《基础地理信息数字成果 1∶500 1∶1 000 1∶2 000 数字线划图》 | CH/T9008.1-2010 |
| 18 | 《基础地理信息数字成果 1∶500 1∶1000 1∶2000 数字高程模型》 | CH/T9008.2-2010 |
| 19 | 《基础地理信息数字成果 1∶500 1∶1 000 1∶2 000 数字正射影像图》 | CH/T9008.3-2010 |
| 20 | 《基础地理信息数字成果 1∶500 1∶1 000 1∶2 000 数字正射影像图》 | CH/T9008.3-2010 |
| 21 | 《城市测量规范》 | CJJ/T 8-2011 |
| 22 | 《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干 意见》 |  |
| 23 | 《国土资源部国家测绘地理信息局关于加快使用 2000 国家大地 坐标系的通知》 |  |
| 24 | 《江苏省市县级国土资源空间数据 2000 国家大地坐标系转换技术指南》 |  |
| 25 | 《江苏省测绘监理管理办法》 |  |
| 26 | 《盐城市 1:500、1:1000、1:2000 基础地理信息地形要素数据规范》 |  |
| 27 | 《全球定位系统 (GPS)测量规范》 | GB/T 18314-2001 |
| 28 | 《网家三角测量规范） | GB/T 17912-2000 |

1.5主要技术指标要求

1.5.1测绘基准

（1）平面坐标系统：采用2000国家大地坐标系（CGCS2000），高斯-克吕格投影,中央子午线为120°，3°分带。采用江苏省2000国家大地坐标框架控制点成果起算。

（2）高程系统：采用1985国家高程基准。

1.5.2成图比例尺

（1）1:1000比例尺范围，DLG更新比例尺按照1:1000；

（2）1:2000比例尺范围，DLG更新比例尺按照1:2000；

1.5.3分幅及编号

原则上采用原分幅及图幅编号、图名。

1.5.4数据格式

（1）1:1000/1:2000DLG数据文件为DWG格式；

（2）1:1000/1:2000DLG数据库文件格式为EDB格式，同时提供由EDB转换后的ArcGISGeodatabase(MDB)格式；

1.5.5基本精度指标

（1）地形图平面精度、地物点点位中误差与间距中误差要求见下表。

表2：地物点点位中误差与间距中误差要求

| 地区分类 | 平面位置中误差（图上mm） | 邻近地物点间距中误差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建、构筑物（图上mm） | 其他地物（图上 mm） |
| 平地 | ±0.50 | ±0.40 | ±0.50 |

注：建筑物密集区及隐蔽地区在上述规定的基础上放宽0.5倍。

（2）像控点精度平面控制点和平高控制点对邻近基础控制点的平面位置中误差不应超过地物点平面位置中误差的1/5。高程控制点和平高控制点对邻近基础控制点的高程中误差不应超过基本等高距的1/10。

（3）基本等高距

平地采用0.5米等高距。平坦地区等高线不超过2条时可不绘等高线。

- 高程注记点精度

城市建筑区和基本等高距为0.5m的平坦地区，高程注记点相对于邻近高程控制点的高程中误差不应大于±0.15m。

其他地区高程精度应以等高线插求点的高程中误差来衡量，等高线插求点相对于邻近高程控制点的高 程中误差，平地不应大于基本等高距的1/3。

- 高程注记点密度

一般地区高程注记点图上每平方分米10～12个，居民地密集区及水稻田平坦地区每平方分米8～10个。高程注记至0.01米。

1.6测量标志点巡查的内容要求

(1)核查标志的基本信息，主委包括：核对标志面和指示盘上点名、点号、日期是否与点之记上一致：核查测量标志及附属物的完好情况。实地周围环境是否有利于长期保存，对该点位后线维护提出建议：管查GPS点时，观察点位是否满足GPS观测的条件，点位附近有无新建能够产生强电磁场的设施、有无新增障碍物等，核实标志的占地属性、占地面积、标志占地违规情况、觇标类型、觇标高、觇标现状。标石类型、标石质料，标石现状、保护井和指示盘光整情况，实地丈量保护井和指示盘的尺寸，并标注在表示断面图上。

(2)核对保管员信息，主要核对保管员信息。性别、年龄、单位、联系电话、通讯地址、邮编等。

(3)核对点之记信息。检查点之记有无变化(点位略图、地名、环视图、交通路线图和交通情况、点位详细说明、所在地等)。对变化较小的点之记进行修改，对变化较大的点之记重新绘制。

(4)测量标志点位信息，适合GPS观测的点位，直接使用网络RTK测量点位坐标，其初始化时三维收敛精度不应大于0.05米，测量两次，每次观测时间不低于20秒；不适合GPS观测但能够接收GPS信号的点位，待其三维收敛精度稳定后方可观测，测量两次，每次观测时间不低于20秒；被障碍物覆盖无法接收GPS信号的点位，宜选择能接收GPS信号且距点位最近处观测或用手持GPS测取点位的经纬度。GPS、RTK测量需要外业观测记录手簿。

(5)拍摄照片，实地拍摄远景、近景照片至少两张，并贴入表格中，拍摄近景照片前应打开指示盘或标志盖，清理干净保护井内的杂物，清理干净标石表面，能看清楚标石表面的点名、点号、日期、标志等，近景照片应垂直标石面拍摄，尽量反映标石面.上的文字内容、标志、保护井、指示盘上文字的内容等；远景照片应能反映点位和周围重要地物、单位名称等。每张照片均要显示拍摄日期。若两张近景照片不能满足反映的内容，可拍摄多张。

(6)巡查结果应及时通知当地的测绘行政主管部门，并建立台账，提出处理建议（包括维护经费估算），报采购方。

1.7上交与归档的成果资料

1.7.1 DLG数据成果

（1）1:1000/1:2000DLG数据文件为DWG格式；

（2）DLG数据库：EDB、ArcGISGeodatabase(MDB)两种格式，2000国家大地坐标系；

（3）图幅级元数据。

1.7.2 文档资料

（1）项目技术设计书 2 份；

（2）项目技术总结 2 份；

1.8其他要求

项目中标后，中标单位于2025年12月31日前完成测绘项目的质量检查、成果汇交、数据库更新工作。凡是质量和测绘内容不符合甲方要求的，乙方应返工并承担一切费用。

1.10 测绘成果的验收

本项目由中标单位委托江苏省测绘产品质量监督检验站进行最终成果的产品检验，作业单位需充分保证项目成果的质量，质检费包含在本项目总价中，由中标单位支付。在此基础上要求作业单位，严格按照相关规范、标准和设计要求，执行过程质量控制，实行落实两级检查制度。

- 大丰区“十五五”基础测绘规划编制技术需求

- 2.1项目概况

根据《自然资源部办公厅关于做好“十五五”基础测绘规划编制工作的通知》（自然资办函〔2024〕2059号）《省发展改革委关于印发<江苏省“十五五”规划编制工作方案>的通知》（苏发改规划发〔2024〕533号）和《省自然资源厅关于印发<江苏省“十五五”自然资源保护和利用规划编制工作方案>的通知》（苏自然资函〔2024〕798号）要求，编制大丰区“十五五”基础测绘规划。

- 2.2建设任务

聚焦高质量发展要求和新质生产力发展需求，系统分析“十五五”事业发展面临的形势，围绕地理信息数据赋能经济高质量发展、服务生态高水平保护、支撑生活高品质转型、助力社会高效能治理等方面，开展测绘基准体系建设与服务、实景三维数据资源建设与更新、地理信息公共服务、地理信息安全等方面的专题研究，提出大丰区“十五五”基础测绘工作主要目标、重点任务、重大项目及改革举措等。

- 2.3建设目标

大丰区“十五五”基础测绘规划文本编制，提出工作面临的形势、发展目标、总体布局、主要任务、重点项目、经费投入及保障措施等。规划文本编制完成后，应征求区政府各有关部门的意见和建议，组织召开专家论证会，根据专家意见修改完善后按程序报本级政府批准并印发实施。

- 2.4服务时间

2025年12月31日前完成。

三、合同履行期限

2025年12月31日前完成以下服务内容：①大比例尺地形图更新通过省质检站产品检验合格，并按照要求完成数据汇交；②完成测量标志点巡查③大丰区“十五五”基础测绘规划报批。

四、项目的验收

1.根据项目需求，作业单位提供验收内容、技术规格、验收标准等验收条款初稿，由监理、作业单位双方共同确定验收条款，并报招标单位确认。

监理应当严格按照验收条款对作业单位履约情况进行验收，并出具验收书。验收不合格的，作业单位应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的标准；验收合格的,验收书作为支付费用的重要依据。

作业单位在服务时要充分考虑相关验收规范要求，若因作业单位原因造成不能通过验收，作业单位应承担相应责任。

2.售后服务及培训

售后服务：项目验收合格之日起，维护期为1年。响应时间 24 小时及以内，维护期内，提供免费的产品维护、版本升级及技术支持服务，对于产品的安全问题应及时提供免费补丁，提供日常数据处理、地形图拼接裁剪等技术支持，技术培训：采购人单位提供相关的技术培训，用户包括：管理人员、业务人员，系统管理人员等。

- 第四章  评标办法及评分标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、★符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

- 三.评审标准

3.1 初步评审

3.1.1 形式评审标准

对投标文件的有效性、完整性进行评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 投标承诺函 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖投标单位公章 |
| 授权委托书 | 有法定代表人签字（或盖章）并加盖投标单位公章 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |

3.1.2 资格审查（资格后审）

评标委员会对通过上一阶段评审的投标人资格对照招标文件投标须知第3.5项的规定要求进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 资质证书 | 符合招标公告要求 |
| 书面声明 | 符合招标公告要求 |
| 其他资格条件所需材料 | 符合招标公告要求 |

3.1.3 响应性审查

对招标文件要求的服务期限、质量标准、投标有效期、投标报价等实质性要求的响应性进行评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 服务期限 | 符合招标文件相关约定 |
| 质量标准 | 符合招标文件相关约定 |
| 投标有效期 | 符合招标文件相关约定 |
| 投标价格 | 符合招标文件相关约定 |
| .... | .... |

3.2、评标标准（总分100分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 10分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评 标基准价，报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10，结果保留两位小数。 对小型和微型企业的产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目专业为其他未列明行业，中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业{2011}300 号）文件规定自行填写，否则不予认可。中小微企业在投标文件中， 须签署《中小企业声明函》如有虚假，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条依法承担相应责任。 异常低价投标审查程序：详见招标文件27.1.10条 |
| 2 | 业绩 | 14分 | 1、投标人自 2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担的类似基础测绘项目业绩的（须含1：500或1：1000或1：2000地形图测绘或更新），有一个得2分，最高得10分； 注：投标时须提供合同和项目备案证明的原件的彩色扫描件，未提供或提供不全不予计分。 2、投标人具有类似测绘规划编制业绩的，每提供1个得1分，本项最高得4分。 注：投标时须提供合同原件的彩色扫描件，未提供或提供不全不予计分。 |
| 3 | 奖项 | 10分 | 1、投标人获得过主管部门颁发的科学技术奖项的，省级及以上（含）一个得2分，市县（区）级一个得1分，最高得6分。 2、投标人类似基础测绘类项目获得过省级及以上（含）奖项的1个得2分，获得过市县（区）级奖项的1个得1分。最高得4分 注：投标时须提供奖项材料原件的彩色扫描件。 |
| 4 | 企业综合能力 | 8分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、售后服务管理体系认证，有一个得2分，本项最高得8分； 注：投标人须提供国务院认证认可监督管理部门批准的认证机构出具的认证证书原件的彩色扫描件或国务院认证认可监督管理部门官网查询截图，未提供或提供材料不符合要求的不得分。相关认证须在有效期内。 |
| 5 | 技术方案（34分） | 方案完整性（10分） | 方案须至少涵盖以下内容: 1、项目主要任务、测区自然地理概况、已有资料收集与分析利用、作业技术依据，方案涵盖此四项内容得2分，每有一大项内容缺失的扣0.5分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.1分，扣完为止；未提供的不得分。 2、成图规格及主要精度指标，包括测绘基准、成图比例尺、分幅及编号、基本精度指标，方案涵盖此四项内容得2分，每有一大项内容缺失的扣0.5分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.1分，扣完为止；未提供的不得分。 3、技术路线和作业流程：包括像片控制测量、空中三角测量、数字高程模型制作、数字正射影像图制作、DLG立体采集、外业调绘与补测、高程注记点测量、数据编辑和入库，得4分。每有一大项内容缺失的扣0.5分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.1分，扣完为止；未提供的不得分。 4、质量保证措施、安全生产措施、进度安排计划及控制措施、上交成果资料，方案涵盖此四项内容得2分，每有一大项内容缺失的扣0.5分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.1分，扣完为止；未提供的不得分。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） |
|  |  | 技术路线设计（10分） | 根据项目所采取的技术路线、作业流程、基础资料等的完整性、科学性等方面进行综合打分。 - 有完整、科学的作业流程图（涵盖航飞、像控、空三、测图、调绘、编辑、建库各环节）得3分；作业流程图基本完整、基本满足项目要求的得2分；作业流程图有明显错误或缺漏的得0-2分（不含2分）。未提供的不得分。 2、技术路线先进性：方案各部分技术设计依据充分，路线正确、科学合理的得5分；方案各部分技术路线基本正确、能够基本满足项目要求的得3-5分（不含5分）；技术路线有明显错误或缺陷的得0-3分（不含3分）。未提供的不得分。 3、方案各部分对项目关键工序识别准确，设计科学，有很强的指导作用得2分，一般的得1分，关键工序识别不准确的得0分。未提供的不得分。 |
|  |  | 安全保密措施（6分） | - 投标人针对本项目建立安全责任制度及应急预案的，方案完善、科学合理得2分；方案简略、可行性一般的得1分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.1分，扣完为止；未提供的不得分。未提供不得分。 2、投标人针对本项目建立制定数据资料保密管理制度的，方案完善、科学合理得2分；方案简略、可行性一般的1分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.1分，扣完为止；未提供的不得分。未提供不得分。 3、投标人具有有效期内的涉密测绘成果管理岗位培训人员不少于 2人的得2分，否则不得分。（提供证书原件的彩色扫描件） |
|  |  | 规划编制方案（8分） | - 提供项目的诠释、理解方案（2分）； 对项目各项业务流程，工作范围的难点、重点等方面进行阐述内容合理的得3分；方案简略、可行性一般的得1-2分；方案具有明显不足或缺陷的得0.1-1，未提供的不得分。 2、提供质量保障措施方案（3分）； 质量保障措施方案合理、各项保障措施方案详细的得3；质量保障措施方案基本满足采购需求、具有保障措施方案的得1-2分，方案具有明显不足或缺陷的得0.1-1，未提供的不得分。 3、提供项目计划和进度安排方案（3分）； 项目计划和进度安排科学合理、进度保障措施健全的得3分，进度计划和进度保障措施方案基本满足采购需求、具有保障措施方案的得1-2分，方案具有明显不足或缺陷的得0.1-1，未提供的不得分。 注： 以上打分以 0.1 分为计分单位。 |
| 6 | 项目组 人员综合能力 | 23分 | - 投标人拟派项目负责人同时具备土地或测绘方向正高级工程师职称和注册测绘师证书的得3分。 - 投标人拟派技术负责人同时具备土地或测绘方向高级工程师或以上职称和注册测绘师证书的得3分。 - 投标人拟派质量负责人同时具有土地或测绘方向高级工程师或以上职称和注册测绘师证书的得3分。 - 投标人拟派出的其他技术人员中具有注册测绘师证书的，每提供1个得0.5分，最高得11分。 - 投标人投入本项目的的技术服务人员中获得过与本项目建设内容相关的省级或以上主管部门颁发“技术能手”的，每人提供1个得1分，最高得3分。 注：以上人员不重复计分，须提供上述证书原件的彩色扫描件。 |
| 7 | 诚信投标 | 1分 | 投标人提交签署并盖章《盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书》原件的彩色扫描件得1分；没有提供的不得分。 |

四、评标程序

4.1 评标准备

4.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

4.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

4.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

4.2 初步评审

4.2.1评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。

4.2.2投标文件不符合本章评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

4.2.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

4.2.4只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

4.3 详细评审

4.3.1 在详细评审发现符合“无效标书条款”的，应当作为无效投标予以否决，其投标报价亦不作为评标基准价的依据。

4.3.2 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。均值法

4.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.4 投标文件的澄清和补正

4.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

4.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

4.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

4.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

- 第五章 合同主要条款

## 江苏省测绘地理信息服务合同

##### 项目名称：

##### 合同编号：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》、《江苏省测绘条例》、《江苏省测绘市场管理规定》等有关法律法规规章，经双方协商一致签订本合同。

- 测绘地理信息项目范围（包括地点、面积、地理位置等）

盐城市大丰区2025年大比例尺地形图更新项目（含地形图测绘、标志点巡查和大丰区“十五五”基础测绘规划编制）

- 测绘地理信息服务内容（包括测绘地理信息项目和工作量等）

1、地形图测绘

1.1 项目主要任务为加强城市基础测绘工作，保障测绘成果的现势性，更好的满足城市建设和经济发展的需求，盐城市大丰区自然资源与规划局拟对辖区 1:1000、1:2000 大比例尺地形图测绘成果进行更新维护（其中 1:1000 区域面积 892 平方公里，1:2000 区域面积 2130 平方公里），具体要求如下：

（1）大丰区 1:1000 比例尺覆盖范围内地形图 DLG 更新、入库；

（2）大丰区 1:2000 比例尺覆盖范围内地形图 DLG 更新、入库；

（3）上述更新任务，中标单位应充分利用各类测绘成果报告和有关资料，分析利用遥感影像比对等手段，采用全野外数据采集、无人机航测及符合要求的各类竣工资料数据整理、核实等方法实现全要素动态 更新维护，保证地形图数据的现势性。甲方因工作需要有要求乙方在指定时间内开展项目范围内指定区域测绘更新的权利。

（4）完成 1:1000 和 1:2000 更新后数据库并库汇交工作。

2、测量标志点巡查的内容要求

(1)核查标志的基本信息，主委包括：核对标志面和指示盘上点名、点号、日期是否与点之记上一致：核查测量标志及附属物的完好情况。实地周围环境是否有利于长期保存，对该点位后线维护提出建议：管查GPS点时，观察点位是否满足GPS观测的条件，点位附近有无新建能够产生强电磁场的设施、有无新增障碍物等，核实标志的占地属性、占地面积、标志占地违规情况、觇标类型、觇标高、觇标现状。标石类型、标石质料，标石现状、保护井和指示盘光整情况，实地丈量保护井和指示盘的尺寸，并标注在表示断面图上。

(2)核对保管员信息，主要核对保管员信息。性别、年龄、单位、联系电话、通讯地址、邮编等。

(3)核对点之记信息。检查点之记有无变化(点位略图、地名、环视图、交通路线图和交通情况、点位详细说明、所在地等)。对变化较小的点之记进行修改，对变化较大的点之记重新绘制。

(4)测量标志点位信息，适合GPS观测的点位，直接使用网络RTK测量点位坐标，其初始化时三维收敛精度不应大于0.05米，测量两次，每次观测时间不低于20秒；不适合GPS观测但能够接收GPS信号的点位，待其三维收敛精度稳定后方可观测，测量两次，每次观测时间不低于20秒；被障碍物覆盖无法接收GPS信号的点位，宜选择能接收GPS信号且距点位最近处观测或用手持GPS测取点位的经纬度。GPS、RTK测量需要外业观测记录手簿。

(5)拍摄照片，实地拍摄远景、近景照片至少两张，并贴入表格中，拍摄近景照片前应打开指示盘或标志盖，清理干净保护井内的杂物，清理干净标石表面，能看清楚标石表面的点名、点号、日期、标志等，近景照片应垂直标石面拍摄，尽量反映标石面.上的文字内容、标志、保护井、指示盘上文字的内容等；远景照片应能反映点位和周围重要地物、单位名称等。每张照片均要显示拍摄日期。若两张近景照片不能满足反映的内容，可拍摄多张。

(6)巡查结果应及时通知当地的测绘行政主管部门，并建立台账，提出处理建议（包括维护经费估算），报送甲方。

3、大丰区“十五五”基础测绘规划编制

（1）建设任务

聚焦高质量发展要求和新质生产力发展需求，系统分析“十五五”事业发展面临的形势，围绕地理信息数据赋能经济高质量发展、服务生态高水平保护、支撑生活高品质转型、助力社会高效能治理等方面，开展测绘基准体系建设与服务、实景三维数据资源建设与更新、地理信息公共服务、地理信息安全等方面的专题研究，提出本地区“十五五”基础测绘工作主要目标、重点任务、重大项目及改革举措等

（2）建设目标

大丰区“十五五”基础测绘规划文本编制，提出工作面临的形势、发展目标、总体布局、主要任务、重点项目、经费投入及保障措施等。规划文本编制完成后，应征求区政府各有关部门的意见和建议，组织召开专家论证会，根据专家意见修改完善后按程序报本级政府批准并印发实施

- 执行技术标准

| 序 号 | 标准名称 | 标准代号 | 标准级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《1∶5001∶1 0001∶2 000 地形图航空摄影测量内业规范》 | GB/T7930-2008 | 国标 |
| 2 | 《1∶5001∶1 0001∶2 000 地形图航空摄影测量外业规范》 | GB/T7931-2008 | 国标 |
| 3 | 《1∶5001∶1 0001∶2 000 地形图航空摄影测量数字化测图规范》 | GB/T15967-2008 | 国标 |
| 4 | 《全球定位系统（GNSS）测量规范》 | GB/T18314-2009 | 国标 |
| 5 | 《卫星定位城市测量技术规范》 | CJJ/T 73-2019 | 国标 |
| 6 | 《数字地形图产品基本要求》 | GB/T 17278-2009 | 国标 |
| 7 | 《GPS 高程测量规范》 | DB32/T1223－ 2008 | 国标 |
| 8 | 《数字测绘成果质量检查与验收》 | GB/T 18316-2008 | 国标 |
| 9 | 《国家基本比例尺地图图式第 1 部分 | GB/T 20257.1-2017 | 国标 |
| 10 | 《数字航空摄影测量空中三角测量规范》 | GB/T 23236-2009 | 国标 |
| 11 | 《测绘成果质量检查与验收》 | GB/T 24356-2009 | 国标 |
| 12 | 《IMU/GPS 辅助航空摄影技术规范》 | GB/T 27919-2011 | 国标 |
| 13 | 《数字航空摄影规范第1部分：框幅式数字航空摄影》 | GB/T27920.1-2011 | 国标 |
| 14 | 《测绘技术设计规定》 | CH/T 1004-2005 | 国标 |
| 15 | 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》 | CH/T 2009-2010 | 国标 |
| 16 | 《数字航空摄影测量控制测量规范》 | CH/T 3006-2011 | 国标 |
| 17 | 《基础地理信息数字成果 1∶500 1∶1 000 1∶2 000 数字线划图》 | CH/T9008.1-2010 | 国标 |
| 18 | 《基础地理信息数字成果 1∶500 1∶1000 1∶2000 数字高程模型》 | CH/T9008.2-2010 | 国标 |
| 19 | 《基础地理信息数字成果 1∶500 1∶1 000 1∶2 000 数字正射影像图》 | CH/T9008.3-2010 | 国标 |
| 20 | 《基础地理信息数字成果 1∶500 1∶1 000 1∶2 000 数字正射影像图》 | CH/T9008.3-2010 | 国标 |
| 21 | 《城市测量规范》 | CJJ/T 8-2011 | 国标 |
| 22 | 《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》 |  | 国标 |
| 23 | 《国土资源部国家测绘地理信息局关于加快使用 2000 国家大地坐标系的通知》 |  |  |
| 24 | 《江苏省市县级国土资源空间数据2000国家大地坐标系转换技术指南》 |  |  |
| 25 | 《江苏省测绘监理管理办法》 |  |  |
| 26 | 《盐城市 1:500、1:1000、1:2000 基础地理信息地形要素数据规范》 |  |  |
| 27 | 《全球定位系统(GPS)测量规范》 | GB/T 18314-2001 |  |
| 28 | 《网家三角测量规范） | GB/T 17912-2000 |  |

- 测绘基准和主要技术指标

1.5.1测绘基准

（1）平面坐标系统：采用2000国家大地坐标系（CGCS2000），高斯-克吕格投影,中央子午线为120°，3°分带。采用江苏省2000国家大地坐标框架控制点成果起算。

（2）高程系统：采用1985国家高程基准。

1.5.2成图比例尺

（1）1:1000比例尺范围，DLG更新比例尺按照1:1000；

（2）1:2000比例尺范围，DLG更新比例尺按照1:2000；

1.5.3分幅及编号

原则上采用原分幅及图幅编号、图名。

1.5.4数据格式

（1）1:1000/1:2000DLG数据文件为DWG格式；

（2）1:1000/1:2000DLG数据库文件格式为EDB格式，同时提供由EDB转换后的ArcGISGeodatabase(MDB)格式；

- 测绘地理信息服务费

1、取费项目及预算服务总价款：

| 序号 | 项 目 名称 | 工作量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务总价款： |  |  |  |  |  |

总价款含招标、生产、评审、报奖、后续服务、税费以及所有不可预见的全部相关费用，包干使用，结算不再调整。

第六条	甲方的义务

1、自合同签订之日起7日起向乙方提供有关资料。

2、自接到乙方编制的技术设计书之日起	日内组织技术设计书的审定，并提出书面审定意见。

3、协助乙方的测绘地理信息队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员协助创造条件。

4、甲方保证服务款按时足额到位，以保证项目的顺利进行。

对乙方提交的成果及时进行检查和组织验收。

第七条乙方的义务

1、自收到甲方的有关材料之日起5日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求，完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

2、自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起3日内组织测绘地理信息队伍进场作业。

3、乙方应根据技术设计书要求确保测绘地理信息项目如期完成。

4、乙方应当在合同签订之日起十五个工作日内，按规定进行项目备案。

5、乙方应加强项目质量管理，在项目所在当地设立项目管理组，项目负责人及项目管理组服从项目管理单位24小时响应需求。

6、乙方应积极配合和接受甲方的质量过程控制和检查验收，凡是质量不符合甲方要求的，坚决返工并承担一切费用。

甲方项目管理单位在项目管理中如发现存在人员、服务期、质量不符合要求的，可发放停工通知单，整改后仍不能满足要求的可终止合同。

7、按照国家有关规定，负责为甲方提供项目所涉及的软件使用、维护等方面的培训。大比例尺地形图更新维护期一年（自大比例尺地形图更新项目验收合格之日起），维护期内，提供免费的产品维护、版本升级及技术支持服务，对于产品的安全问题应及时提供免费补丁，提供日常数据处理、地形图拼接裁剪等技术支持。大丰区“十五五”基础测绘规划编制维护期半年，自项目验收合格之日起）

第八条测绘地理信息项目转包及分包

本项目不允许转包及分包。

第九条项目完成期限

2025年12月31日前完成以下服务内容：①大比例尺地形图更新通过省质检站产品检验合格，并按照要求完成数据汇交；②完成测量标志点巡查③大丰区“十五五”基础测绘规划报批。

第十条对乙方所提交的测绘地理信息成果的质量有争议的，由乙方向项目所在地的省级测绘产品质量监督检验部门申请检验，检验结果为合格的，检验费用由甲方负担，检验期视为顺延服务期；检验结果为不合格的，检验费用由乙方负担，检验期不视为顺延服务期。

第十一条本项目测绘成果的所有权、使用权和著作权均归属于甲方。对涉密数据按照国家相关规定执行。采取有效的保密措施，严防泄密。保密协议双方另行签订。

第十二条履约保证金

1、履约保证金的形式：

2、履约保证金的金额：

3、履约保证金的退还：成果文件经省级部门检查合格后30日内，无息退还。

4、采购人应当对提供＂信用中国(江苏盐城)＂备案的第三方信用报告AA评级及以上政府采购供应商，免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第十三条服务费支付日期和方式乙方按照招标文件和合同的要求提交成果，甲方按乙方完成进度拨付资金（实际拨付以财政资金保障进度为准）。

1、合同签订后支付合同价的30%作为预付款；

2、2025年12月31日前大比例尺地形图更新通过省质检站产品检验合格、标志点巡查完成并经验收合格且完成大丰区“十五五”基础测绘规划报批，通过验收以及按照要求完成数据汇交，付合至同总价的80%；

3、2026年底付清余款。

在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

甲方按合同约定付款前，乙方应向甲方出具正式、合法的发票，否则甲方有权延迟付款，并不产生违约责任。合同款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。

第十四条 测绘地理信息成果交付。乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘地理信息成果并完成向上级汇交。

第十五条甲方违约责任

1、合同签订后，乙方未进入现场工作前，由于甲方项目停止而终止合同的，甲方无权请求返还定金，并按乙方未进入现场工作前完成的实际工作量支付服务价款。双方没有约定定金的，甲方应按完成的实际工作量支付服务价款，并赔偿乙方因合同解除所遭受的其他损失。

2、甲方未按合同支付乙方服务费时，按照逾期时间分别处理：

⑴逾期在 30 日内，甲方应以逾期天数，按日向乙方支付逾期应付款万分之一的违约金，合同继续 履行；

⑵逾期超过 30 日后，乙方有权解除合同，甲方按合同约定的预算服务总价款的 1%向乙方支付违约金。乙方愿意继续履行合同的，甲方应以逾期天数，按日向乙方支付逾期应付款万分之一的违约金。

第十六条	乙方违约责任

1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付服务价款的 50%，并归还甲方预付的全部服务款。

2、在甲方按合同义务履约，并且保证了服务款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘地理信息成果时，按照逾期时间分别处理：

⑴逾期在15日内，乙方应向甲方赔偿逾期损失费，每天的逾期损失费按合同约定的预算服务总价 款的万分之五计算，合同继续履行；

⑵逾期超过15日后，甲方有权解除合同，乙方按合同约定的预算服务总价款的 5%向甲方支付违 约金。甲方愿意继续履行合同的，乙方应向甲方赔偿逾期损失费，每天的逾期损失费按合同约定的预 算服务总价款的万分之五计算。因甲方提供的资料不准确等客观原因造成的项目逾期，乙方不承担赔偿责任。

3、乙方提交的测绘地理信息成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或者采取补救措施，以达到质量要求。因测绘地理信息成果质量不符合合同要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料 原因产生的责任由甲方自己负责）。

4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘地理信息成果，乙方有保密义务，不得以任何形式向第三方转让或者提供服务，否则甲方有权要求乙方按本合同服务总价款的5%支付违约金。

5、乙方违反本合同第八条约定，擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算服务总价款的 5%违约金。 发生以下情况之一者，甲方有权终止合同，拒付合同款，并取消其他合同任务：

①乙方利用甲方成果资料从事与甲乙双方合作项目无关的活动；

②乙方将甲方的任务转包或分解包给另一方；

③甲方在项目实施过程管理中，提出的整改要求，乙方无故拒绝整改或难以达到整改要求；

④乙方未按约定期限交付成果，逾期超30日。乙方项目管理组常驻工作人员无故多次（三次以上）不能响应项目管理单位的需求。

第十七条不可抗力的处理由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十八条本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需要变更本合同的，要求变更的一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签订书面协议，任何一方无权变更合同，否则由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第十九条本合同执行过程中的未尽事宜，双方应当本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第二十条其他约定

1、招标文件和乙方的投标文件中被招标方认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

2、本合同未注明事项，标书中有规定的，按标书中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

第二十一条	争议的处理因本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可以向盐城仲裁委员会申请仲裁。

第二十二条	附则 1、合同应在双方签字盖章后开始生效。

2、本合同一式四份，以中文书写，双方各执两份。

甲方名称（盖章）	    乙方名称（盖章）

甲方住所：	    乙方住所：

联系人：	    联系人：

电	话：	    电	话：

传	真：	    传	真：

开户银行：	    开户银行：

银行账号：	    银行账号：

法定代表人法定代表人               法定代表人法定代表人

或委托代理人（签字）：	    或委托代理人（签字）：

签订时间：	     签订时间：

签订地点：	     签订地点:

### 安全合同

为在		合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管 理工作，本项目	    （以下简称“甲方”）与	    （以下简称“乙方”）特此签订安全合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”的原则进行安全管理。

3、组织对乙方项目服务现场安全检查，监督乙方及时发现并处理各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、相关部门颁发的有关安全生产的规定，认真执行项目 服务合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全宣传教育，增强全员安全意识，建立健全的安 全管理机构和安全管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展活动。各级领导和 具体服务人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到服务与安全工作同时计划、布置、检查、总 结和评比。

3、建立健全安全责任制。从派往项目实施的项目负责人、现场管理人员到安装技术人员的安全生 产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人 有责。项目负责人是安全的第一责任人。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或防碍 治安的行为。

5、服务人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和现场管理人员应随时检查防护用品的 穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

6、所有机具设备均应定期检查，并有签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备 和劳动保护用品严禁使用。

7、乙方应对安全技术资料建立档案，安全技术资料应当真实、完整齐全。

8、乙方应当接受甲方及政府安全监督机构对其安全生产的监督检查。对于检查单位下达的整改意见通知，乙方要立即予以整改，由此发生的费用乙方自负。

9、乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门， 并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

10、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理。

三、违约责任

1、乙方应对发生在本项目服务期间的交通安全、安全事故（包括人损）负全部法律责任，并承担由此而产生的一切经济损失。

2、如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，甲方有权扣留其履约保证金和未付合同款用于支付事故处理费用。

3、本合同一式肆份，正本二份、副本二份，甲、乙双方各执二份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，甲、乙双方所签定的安全合同的时效与服务合同时效等同。

甲方：	     乙方：

地址：	     地址：

法定（或授权）代表人：	     法定（或授权）代表人：

签字日期：	年	月   日                     签字日期：	     年 	月	日

政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对            项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

- 第六章 投标文件及格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2024年度的财务报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、投标人须具有有效期内的甲级测绘资质证书，且其资质证书专业范围同时包含摄影测量与遥感、工程测量和地理信息系统工程（提供相应在有效期内的资质证书，因机构改革导致证书过期的，需附相关延期证明文件，）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、投标清单报价表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（二）2024年度的财务报表（投标人成立不满一年不需提供）

（三）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：

日期：     年    月    日

（五）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：

日期：     年    月    日

（六）符合公告及文件要求的资质证书

（七）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：           联系电话：              身份证号：

系                   （投标单位名称)的法定代表人或单位负责人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人或单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　      代理人联系电话（手机号）：

投标人(法人印章)：

法定代表人(印章或签字)：

日期：年    月   日

附：

（代理人身份证扫描件粘贴处）

（八）投标函

采购人：

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人____________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

（九）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于其他未列明行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（十）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 盐城市大丰区自然资源和规划局 的 盐城市大丰区2025年度大比例尺地形图更新项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      元整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

授权代表亲笔签名：

日期：________年____月____日

（十一）投标清单报价表

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大丰区2025年度大比例尺地形图更新项目 | 项 | 1 |  |  | 维护期一年 |
| 2 | 大丰区“十五五”基础测绘规划编制 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人(公章) ：

法定代表人（或者负责人）

或授权委托人（签字或盖章）：

日         期：        年      月       日

（十二）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限 |  |  |  |
| 2 | 服务质量 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 其他商务条款 |  |  |  |
| 5 | .... |  |  |  |

注：1、按照基本采购需求要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、偏离表应针对项目需求逐条应答。

法定代表人或委托代理人：                   （盖章或签字）

投标单位：                    （全称并加盖公章）

年    月    日

（十三）开标一览表

项目编号：

货币单位：元

| 分包名称 | 项目内容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 大写： |  |  |

投标人公章：

（电子签章）

（十四）技术方案、项目组成员、企业综合能力及奖项等

（十五）盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日