中科南京未来能源系统研究院

叶栅风洞和涡轮旋转综合试验平台采购项目

招 标 文 件

招标编号：OITC-G220311583

采购代理机构：东方国际招标有限责任公司

2022年9月

目   录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	8

一、总 则	11

1.适用法律	11

2.定义	11

3.政策功能	11

4.投标费用	12

5.招标文件的约束力	12

二、招标文件	12

6.招标文件构成	12

7.招标文件的澄清、补充或修改	12

三、投标文件的编制	13

8.投标文件的语言、计量单位、货币	13

9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）	13

10.投标文件的组成	14

11.投标文件的有效期	15

12.投标文件的签署及其形式	15

四、投标文件的递交	15

13.投标文件的密封及标记	15

14.投标的截止日期	16

15.迟交的投标文件	16

16.投标文件的修改或撤回	16

五、开标与评标	16

17.开标	16

18.评标组织	16

19.对投标文件的资格性审查和符合性审查	17

20.投标文件的澄清	18

21.对投标文件的详细评审	18

22.评标过程的保密与公正	19

23.无效投标条款和废标条款	19

24.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理	19

六、授标	20

25.确定中标供应商	20

26.中标的通知	20

27.签订合同	20

28.招标代理服务费	21

七、质疑	21

29、质疑	21

第三章 评标标准	23

第四章 招标技术规格及服务要求	28

第五章 商务特殊条款	49

第六章 拟签订的合同文本	50

第七章 投标文件格式及附件	57

附件一 投标函格式	59

附件二 开标一览表	60

附件三 分项报价表	61

附件四 商务条款偏离表	62

附件五 技术条款偏离表	63

附件六 政府采购政策	64

（一）《中小企业声明函》	64

（二）残疾人福利性单位声明函	65

附件七 资格证明文件	66

1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）	66

2、法人代表授权书	67

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	68

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	69

5、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录	70

6、依法缴纳税收的记录	70

7、依法缴纳社会保障资金的记录	71

9、供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用中国（江苏）”网站（www.jscredit.cn）等渠道查询的在投标截止时间前的信用记录网页截图并加盖公章	73

10、其需要提供的其他资格证明文件。	74

- 第一章 招标公告

项目概况

中科南京未来能源系统研究院叶栅风洞和涡轮旋转综合试验平台采购项目的潜在投标人应登录东方在线http://www.oitccas.com/注册并获取招标文件获取招标文件，并于2022年10月8日14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：OITC-G220311583

项目名称：中科南京未来能源系统研究院叶栅风洞和涡轮旋转综合试验平台采购项目

采购预算：RMB1200万元

采购需求：

| 包号 | 标的物 名称 | 数量 （套） | 简要技术规格 | 交货期 | 交货地点 | 是否允许采购进口产品 | 采购 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶栅风洞和涡轮旋转综合试验平台 | 1 | 详见招标文件采购需求部分 | 本项目合同签署后8个月内交货 | 交货到用户指定国内现场 | 否 | 1200 万元 |

投标人可对其中一个包或多个包进行投标，须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。具体技术要求详见招标公告所附附件（即本招标文件第四章）。

2、技术要求详见公告附件。

合同履行期限：本项目合同签署后8个月内交货

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口产品投标

二、申请人的资格要求：

1、根据《中华人民共和国政府采购法》，供应商应当具备下列一般资格条件：

1)具有独立承担民事责任的能力。提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供上一年度经审计的财务报告，复印件加盖公章；或参加本次政府采购活动前6个月内银行出具的资信证明复印件（原件备查），或参加本次政府采购活动前6个月内财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件（原件备查）；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写；

4)参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的，可以自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录。提供中国政府采购网、信用中国等网站截图或提供承诺书，格式自拟。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）；

5)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，以及至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）；

6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、其它资格条件：

投标人应具备压力管道设计或安装资质，并在投标文件内提供相应资质证明。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》等政府采购文件

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

（4）《南京市政府采购供应商信用记录表》中载明的诚信指数为零分。

采购代理机构在评标时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用中国（江苏）”网站（www.jscredit.cn）等渠道查询供应商在投标截止时间前的信用记录并保存。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

三、获取招标文件

领取时间：2022年9月16日起至2022年9月23日，每天9:00—11:30，14:00—17:00（北京时间，节假日除外）；凭单位盖章的授权书免费领取。

若潜在供应商未能在截止时间之前向采购代理机构领取招标文件，则其投标将被拒绝。

领取地点：http://www.oitccas.com/（投标商需要自行注册登记必须提供详细开票信息后方可下载招标文件）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：2022年10月8日14:30；

2、投标文件送达地点以及开标地点：江苏省-南京市-江宁区-创研路260号（金帆万源酒店麒麟科创园店）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”核对《南京市政府采购供应商信用记录表》中信用数据，签署“核对无误”后作为投标文件的组成部分。《南京市政府采购供应商信用记录表》是参加本次政府采购活动的必备材料。供应商在招标文件发布之日起至递交投标文件截止日前打印《南京市政府采购供应商信用记录表》加盖公章及法人签字，原件随附在投标文件正本中。供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

a.登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）网站， 点击“ 南京政府采购供应商诚信档案管理系统”链接图标，或直接输入访问地址（http://222.190.243.84:8280/hodeframe2018_cxda），在用户登录界面点击“新用户注册”；

b.在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

c.系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作

3、本项目公告媒体：江苏省政府采购网

4、根据疫情防控要求，为了减少人群聚集，仅允许投标人法定代表人或授权委托人1人至开标现场，需提前准备并佩戴好口罩等个人防护物品。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：中科南京未来能源系统研究院

地址：南京市江宁区创研路266号麒麟人工智能产业园7号楼副楼

联系人：徐老师；汤老师

联系方式：025-87157819；010-82543035

2.采购代理机构信息

名 称：东方国际招标有限责任公司

地　址：南京市栖霞区元化路10号紫金山天文台F2-311室

联系人：王先生jwang@oitc.com.cn；郭先生yhguo@oitc.com.cn

联系方式：13011124484；15210107601

3.项目联系方式

项目联系人：汤老师

电　话：010-82543035

东方国际招标有限责任公司

2022年9月16日

- 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：中科南京未来能源系统研究院 联系人：徐老师；汤老师 联系方式：025-87157819；010-82543035 |
| 2 | 采购代理机构：东方国际招标有限责任公司 联 系 人：王先生；郭先生 联系电话：13011124484；15210107601 传真电话：010-88517351 联系地址：南京市栖霞区元化路10号紫金山天文台F2-311室 |
| 3 | 项目名称：中科南京未来能源系统研究院叶栅风洞和涡轮旋转综合试验平台采购项目 项目编号：OITC-G220311583 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起30天 |
| 6 | 投标保证金金额：本项目不收取 |
| ★7 | 投标文件： 正本：1份 副本：7份 电子版：1份。（正本投标文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致；U盘或光盘，单独密封提交） |
| 8 | 投标文件开始接收时间：2022年10月8日14:30（北京时间） 投标文件接收截止时间：2022年10月8日14:30（北京时间） 投标文件接收地点：江苏省-南京市-江宁区-创研路260号（金帆万源酒店麒麟科创园店） 开标时间：2022年10月8日14:30（北京时间） 地点：江苏省-南京市-江宁区-创研路260号（金帆万源酒店麒麟科创园店） |
| 9 | 投标报价： - 投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。 - 本项目不允许进口产品与服务。 - 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 - 上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 |
| 10 | 现场勘查要求：本项目不组织。 供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 11 | 信用信息： - 信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用中国（江苏）”网站（www.jscredit.cn）等。 2）信用信息查询截止时点：投标截止时间前。 3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存 4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价，超过规定的预算价的投标文件，按无效投标处理。 |
| 13 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| ★14 | 1在任何时候，如果发现投标人以低于成本价的价格恶意竞争时，将导致废标。 2投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。 3投标报价不得超出采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准），否则投标将被拒绝。 |
| ★15 | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 - 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 - 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 |
| 16 | 履约保证金：10% 详见：第五章 商务特殊条款 |
| 17 | 领取中标通知书时，中标人按规定向招标代理机构交付中标服务费，中标服务费一次付清，具体金额为人民币3万元整。 |
| 18 | 废标条款 1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的； 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 4、因重大变故，采购任务取消的。 |
| 19 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |

- 一、总 则

- 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2.定义

2.1本文件中采购代理机构为东方国际招标有限责任公司；采购人（亦称招标人）为中科南京未来能源系统研究院；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

- 3.政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

- 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准

第四章  招标技术规格及服务要求

第五章  商务特殊条款

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是包。招标技术规格及服务要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及服务要求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

### 7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用信函或传真等书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将用信函或传真等书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。

7.2 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间15日前，以书面形式通知所有报名供应商，并同时在原招标公告媒体上发布更正公告。

7.3 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。

7.4 为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，采购代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以信函或传真等形式通知所有的供应商。

7.5 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

- 三、投标文件的编制

### 8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标响应报价的具体要求详见投标人须知前附表。

- 9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

9.6大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织可以与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

### 10.投标文件的组成

10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。若供应商未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

10.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.3 投标文件的商务部分：

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件；

（3）★申请人的资格要求；

（4）《商务条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.4 投标文件的技术部分：

技术部分是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）货物、服务内容的详细说明；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）服务方案；

（4）服务承诺；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.5 投标文件的价格部分：

（1）价格部分是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

10.6 投标文件的其他部分：

其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

### 11.投标文件的有效期

11.1自开标之日起30天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

11.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 12.投标文件的签署及其形式

12.1供应商应按本款下述规定以及投标人须知前附表规定的数量提交投标文件。每份投标文件均须在封面上清楚表明“正本”“副本”或“电子版”字样，如果它们之间有差异，则以正本为准。

12.2投标文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

12.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

12.4供应商应按照招标文件所规定的内容，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

- 四、投标文件的递交

### 13.投标文件的密封及标记

13.1供应商应分别把正本和副本及电子版投标文件都用封套加以密封，并在封套上标明“正本”和“副本”“电子版”。

13.2 “开标一览表”除应装订在投标文件中，还必须另用内封套加以密封，并在内封套上注明“开标一览表”字样，放在投标文件正本封套之内。

13.3外封套和内封套上均须按采购代理机构提供的格式写明：

- 采购代理机构：东方国际招标有限责任公司

- 采购代理机构地址：南京市栖霞区元化路10号

- 招标文件编号：

- 招标项目包号（如有）：第    包

- 招标项目名称：

- 供应商的全称、地址、电话和传真。

- 写明开标时启封。

### 14.投标的截止日期

14.1投标文件须在采购代理机构规定的投标截止时间前递交到指定地点。

14.2采购代理机构可以按第7项的规定，以补充招标文件的形式推迟投标的截止时间，在这种情况下，采购代理机构或供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

14.3投标文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，采购代理机构不负任何责任。

### 15.迟交的投标文件

在投标截止时间以后递交的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

### 16.投标文件的修改或撤回

16.1供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

16.2供应商的修改或撤回通知必须按第13项的规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给采购代理机构。

16.3供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

16.4在投标截止时间起至投标有效期满前，任何投标文件不得撤回。该供应商的投标文件不予退还。

- 五、开标与评标

### 17.开标

17.1采购代理机构按招标文件规定的时间和地点开标，供应商应委派授权代表准时参加开标活动，办理签名报到和递交投标文件等事宜。

17.2供应商必须在投标截止时间前办理完毕、签名报到、递交投标文件以及其他招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

17.3 开标时，采购代理机构将邀请供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封唱标，宣读供应商名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

17.4若投标文件未密封，采购代理机构将拒绝接受该供应商的投标文件。

17.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

### 18.评标组织

18.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

### 19.对投标文件的资格性审查和符合性审查

19.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

19.3评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：

（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

19.4投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的投标文件相互混装；

（7）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.5招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，“★”的技术内容为关键技术要求，供应商必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，将作为无效投标处理。

19.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 20.投标文件的澄清

20.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

20.2 评标委员会应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。

20.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

### 21.对投标文件的详细评审

21.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。（本次招标不适用）

21.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。

21.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等

21.5评标标准详见文件第三章。

### 22.评标过程的保密与公正

22.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

### 23.无效投标条款和废标条款

23.1无效投标条款

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）供应商的报价超过了采购预算的；

（5）未通过符合性检查的；

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（7）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

23.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

### 24.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理

24.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

24.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

24.3供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

- 六、授标

### 25.确定中标供应商

25.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

25.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

25.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25.4评审结束后，采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。

25.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

25.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

25.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

### 26.中标的通知

26.1定标后，采购代理机构将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知书。

26.2中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

26.3中标通知书是合同的组成部分。

### 27.签订合同

27.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起一个月内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

27.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

27.3若中标供应商未能按规定签约，中标将被撤销，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。

27.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 28.招标代理服务费

领取中标通知书时，中标人按规定向招标代理机构交付中标服务费，中标服务费一次付清，具体金额为人民币3万元整。

- 七、质疑

### 29、质疑

29.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

29.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

29.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

29.5质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

29.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据

（6）提出质疑的日期

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。

29.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

29.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.9本项目质疑函的接收人和联系方式详见第一章采购代理机构联系方式。

29.10采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

- 第三章 评标标准

本次评标采用综合评价打分法，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，根据招标文件中规定的各项因素及权重（分值），评标委员会每位成员分别对每个通过初审的投标人进行综合评审后，评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

一、投标文件的初审：

1、资格性检查

| 序号 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力； |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
|  |  | 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |
| 2 | 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体 |  |
| 3 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标 |  |
| 4 | 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  |
| 5 | 投标人应具备压力管道设计或安装资质，并在投标文件内提供相应资质证明。 |  |
| 6 | 银行出具的资信证明文件（参加本次政府采购活动前6个月内银行出具的资信证明复印件（原件备查））或公司上一年度经审计的审计报告（投标人必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外） |  |
| 7 | 依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件并加盖公章，个人所得税除外）（自行编写无效）（依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税） |  |
| 8 | 依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件并加盖公章）（自行编写无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金） |  |
| 9 | 具有良好商业信誉和健全财务会计制度的财务状况的承诺（格式自拟，加盖公章） |  |
| 10 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟，加盖公章） |  |
| 11 | 按本投标邀请的规定获取招标文件 |  |
| 12 | 本项目不接受联合体投标 |  |
| 13 | 法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
| 14 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |  |
| 结论 |  |  |

注：结论栏中填写“合格”表示该投标人投标文件符合招标文件的资格性要求，“不合格”表示该投标人投标文件不符合招标文件的资格性要求。

2、符合性检查

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否由法人代表或授权代表有效签署 |
| 2 | 是否按招标文件规定提供法人代表授权书（如适用） |
| 3 | 是否按招标文件规定要求密封、签署、盖章 |
| 4 | 投标有效期是否满足招标文件（不少于30天） |
| 5 | 是否按招标文件规定提交足额投标保证金 |
| 6 | 投标保证金的有效期是否满足招标文件（同投标有效期） |
| 7 | 投标报价是否固定唯一，投标报价是否超过采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准） |
| 8 | 招标文件中明确规定不接受进口产品的，投标人是否提供了进口产品 |
| 9 | 是否按招标文件要求提供制造厂家的授权书（进口货物适用） |
| 10 | 如评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人是否按要求作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将其作为无效投标处理 |
| 11 | 是否符合招标文件规定的其它实质性要求（须满足带★条款） |
| 12 | 投标文件是否有招标文件中规定的其它无效投标条款 |
| 结 论 |  |

注：结论栏中填写“合格”表示该投标人投标文件满足招标文件的符合性要求，“不合格”表示该投标人投标文件不满足招标文件的符合性要求。

资格性检查和符合性检查均“合格”的，通过投标文件的初审，进入下一步具体评分环节；否则，其投标无效。

二、具体评分标准（满分为100分）

| 评分 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 35分 | 根据《财政部关于加强政府采购货物和服务 项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算：价格评分 =（评标基准价/投标报价）×35 | 35 |
| 商务 部分 （16分） | 1、商务条款应答响应情况 商务条款应答有负偏离每条扣1分，商务条款应答无偏离或正偏离得2分 | 2 |
|  | 2、相关业绩（每提供一个在投标截止日起近3年内在相同系统项目（即，每个品目都有的合同）合同案例加2分，最高不超过12分，案例以提供的合同为准，且需要满足下列任一条参数要求，要求必须提供签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件、试验台总体参数表作为证明） （1）叶栅风洞，马赫数不小于1.4 （2）叶栅风洞，最高温度不小于600ºC （3）涡轮旋转试验台，功率不小于2MW、进气最高温度不小于480ºC | 10 |
|  | 3、投标人具备压力容器设计或制造资质，得4分 | 4 |
| 标记为“★”的指标是关键条款，满足和正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； |  |  |
| 技术 部分 47分 | 技术指标条款响应情况（针对：第四章 招标技术规格及服务要求） （1）技术偏离表须依据招标文件技术指标逐条响应，否则视为未实质性响应招标文件，其投标予以拒绝； （2）技术指标评审基准分为42分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审： a．标记为“#”的指标是重要技术条款，共12个，满分36分，满足及正偏离不加分，负偏离每条减3分。 b．无标记的指标是一般技术条款，满分6分，满足及正偏离不加分，负偏离每条减0.05分，扣完为止。 （3）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 注：投标人在响应技术条款时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告或制造出具的技术说明函，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告或制造出具的技术说明函；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。 投标人对标记为星号（“★”）的关键技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不满足招标文件要求，其投标予以拒绝。 | 42 |
|  | 售后及技术支持服务方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的3分 | 3 |
|  | 培训方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的2分 | 2 |
| 其他 (2分) | 投标人所投产品获得相关节能、环保产品认证情况： （1）节能产品：投标产品属于财政部和国家发改委最新公布的节能产品政府采购品目清单的，需提供市场监管总局发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的认证证书复印件并加盖公章，且在有效截止日期内，得1分；否则0分。 （2）环境标志产品：投标产品属于财政部和生态环境部最新公布的环境标志产品政府采购品目清单的，投标人需提供市场监管总局发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的认证证书复印件并加盖公章，且在有效截止日期内，得1分；否则0分。 | 2 |

注：

I;非专门面向中小企业采购的采购项目，根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该包的价格给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

II;说明:

1、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

3、对小微企业生产的产品给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业  的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

4.1.供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

4.2.提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

5、监狱和戒毒企业的价格扣除

5.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

6、残疾人福利性单位的价格扣除

6.1.本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2.残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第四章 招标技术规格及服务要求

- 一.	前言

1	本技术规格及服务要求规定了对用于中科南京未来能源系统研究院的叶栅风洞和涡轮旋转综合试验平台（以下简称“综合试验平台”）在设计、制造、检验检测、包装运输等方面的最低要求。

2	投标人应根据本技术规格及服务要求，按照相应的标准规范进行设计、制造、检验和验收，并提供良好的售后服务。

3	投标人应负责本项目的总体协调和系统集成，根据招标人的试验需求确定综合试验平台技术要求和各种接口，完成综合试验平台的设计，负责部分设备的制造、供货，以及综合试验平台设备（含招标人采购的单体设备）的安装，并按照项目建设进度要求，提供方案设计、施工图纸、建设指导、调试指导等技术服务。

4	投标人应负责本项目的土建提资，配合并协助招标人完成土建施工图设计，对与项目建设相关的土建施工图纸进行确认。

5	投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

6	投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，招标人有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

7	投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。招标人有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

★8	投标人提交的投标文件中应至少包含如下信息：

(1)	完整的综合试验平台设计方案，包括初步的PID图；

(2)	初步的厂房布局图，应显示关键设备的位置及占地面积；

(3)	初步的项目进度表，分阶段进行表述并指明各阶段主要进程；

(4)	初步的水、电、地基及设备安装的需求；

(5)	管道设计和计算方案以及综合试验平台初步的三维布局；

(6)	综合试验平台主要设备的选型方案；

(7)	保证产品质量的手段和措施。

9	本技术规格及服务要求是为投标人了解对本项目的要求而拟定的，如有错误或遗漏之处，并不免除投标人为招标人所提供设备和服务的正确性、合理性与完整性的责任。

10	如投标人没有以书面形式对本招标书的所有条文提出异议，那么招标人可以认为投标人提供的产品已完全满足本招标书的要求。如有异议，投标人应在投标书中以“对招标书的意见和对招标书的差异”为标题的专门章节中加以详细叙述。

11	招标人拥有对本招标书的最终解释权。投标人如对本招标书中的条款有疑议，投标人有责任向招标人询问，由于理解的偏差所引起的责任由投标人自行承担。

- 二、现场条件及公用工程设施

- 1.	环境条件

项目所在地点：江苏 南京

投标人应分析确定项目所在地气象、地质情况，以下信息仅供参考。

- 1.1	气候条件：

历年平均气温	15.4ºC

历年最高气温	36.0ºC

历年最低气温	-3.0ºC

年平均相对湿度	76%

年平均气压	101.1kPa(A)

- 1.2	海拔高度：20~30m

- 1.3	地震烈度：抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.1g

- 1.3	安装现场条件：室内、无采暖

- 1.4	运行方式：间歇运行

- 2.	公用工程

- 2.1	电源条件

高压：10kV、50Hz

低压：380V、50Hz，三相四线制

220V、50Hz

- 2.2	仪表气

压力：0.8MPa

- 2.3	高压气源

压力：4~10MPa

温度：30ºC

最大供气流量：36kg/s

储罐容积：≮8000m3

- 三、技术要求

- 1.	总体技术要求

本项目采购的叶栅风洞和涡轮旋转综合试验平台主要用于满足中科南京未来能源系统研究院在燃气轮机、先进压缩空气储能系统轴流膨胀机和压气机等叶轮机械研发项目中迫切的试验研究需求。该综合试验平台包括3个试验台位：叶栅流动机理试验台、叶栅气热耦合试验台、涡轮旋转试验台，以下分别简称为流动台、气热台、旋转台。各台位的功能简述如下：

流动台：平面叶栅及扇形叶栅的进出口截面参数和内部流动测试，以及气冷叶栅冷气掺混试验，包括亚音速、超音速、跨音速和低雷诺数工况；

气热台：涡轮叶片或其他冷却结构的冷效试验，包括变温度比试验和变流量比试验；

旋转台：涡轮气动性能试验、调节特性试验、内部流场测量等。

投标人应根据招标人提供的综合试验平台概念方案，对所需的设备、设施及配套部件进行综合设计，供应所涉及的部分非标设备，并负责综合试验平台的整体安装。

- ★1.1	主要技术指标

1.1.1	流动台

(1)	攻角：平面叶栅可通过旋转机构实现攻角连续调节，攻角变化范围不低于90度，调节精度不低于0.05度；扇形叶栅通过配置不同角度支板调节来流攻角（不少于5组）

(2)	马赫数：试验段叶栅进口（喷管出口）马赫数范围0.3~1.5，包括亚音速、马赫数1.2、马赫数1.5三套喷管，喷管出口尺寸不小于250mm × 120mm；亚音速工况，马赫数调节精度不低于±1%；超音速喷管的马赫数偏差不大于1%

(3)	雷诺数：可模拟2万米高空，或以典型弦长40mm为例，马赫数0.8时，可模拟最低雷诺数40000

(4)	湍流度：变化范围2-10%，不少于5组进气整流格栅

(5)	温比：最大温比为2.75，主气最高进气温度320°C，冷气最低进气温度-60°C

(6)	吹风比：冷气流量连续可调，冷气最大流量0.6kg/s

(7)	主气最大流量：≮10kg/s

(8)	主气最大压力：≮0.5MPa(A)

(9)	附面层最大抽气量：≮0.5kg/s

(10)	二次气路最大流量：≮1.5kg/s

(11)	喷管出口总压波动：≯0.3%

(12)	马赫数均匀区占比：≥40%

(13)	均匀区马赫数分布最大偏差：≯0.03

(14)	均匀区马赫数均方根偏差：≯1.5%

(15)	平均气流偏角：≯0.3°

1.1.2	气热台

(1)	主气最大流量：10kg/s

(2)	主气最高压力：1MPa(A)

(3)	主气最高温度：600°C

(4)	冷气最高进气流量：1kg/s

(5)	冷气最高进气压力：1.2MPa(A)

(6)	冷气最高加热温度：170°C

1.1.3	旋转台

(1)	主气最大流量：≮36kg/s

(2)	主气最高压力：≮7MPa(A)

(3)	主气最高温度：480°C

(4)	冷气最高进气流量：≮8kg/s

(5)	冷气最高进气压力：≮7.7MPa(A)

(6)	最大功率：≮3.5MW

(7)	最高转速：≮8500rpm

- 1.2	总体方案

叶栅风洞和涡轮旋转综合试验平台包括进气系统、排气系统、冷气系统、附面层抽吸系统、冷却水系统、电气与控制系统、数据采集系统、润滑油系统、台位核心段等。

进气系统为高压气源进气接口到各台位试验段进口之间的管道系统，主要包含管道、阀门、流量计、电加热器、管件、支架、平台、仪表等，用于为试验件提供一定压力、温度和流量的空气。高压气源进气接口位于综合试验平台厂房外1m处，气源最高压力10MPa，通过进气系统的减压调节措施满足各试验台位的压力和流量需求。在进气系统内配置两台电加热器，一级加热器作为旋转台的进气加温设备的同时，还可以作为气热台的一级进气加温，二级电加热器用于气热台进气的二次加热以及流动台的进气加热。

排气系统将试验段后的气体进行降温、降压处理后引入消音塔，进而排入大气，还可以通过阀门调节对试验件进口压力进行调节。主要包括试验段之后的管道、排气喷淋降温段、阀门、排气扩压器、消音元件、引射器等。其中引射器用于流动台位的低雷诺数试验，可以在试验段内建立所需要的低压环境。

冷气系统指从冷气进口到各冷却空气使用单元之间的管路系统，冷气系统由阀门、流量计、膨胀机、电加热器、管道、管件、支架等组成。流动台和气热台公用一套冷气系统，配置5路冷气，用于向叶片提供冷却用气，每一条支路配置调节阀、流量计和加热设备，用于冷气流量调节、流量计量和加热调温。旋转试验台单独配置5路冷气，每一路冷气配置流量调节阀和流量计，进行流量调节和计量。

附面层抽吸系统用于流动台超音速试验时附面层的抽吸，实现对超音速试验喷管出口的马赫数的调节。包括真空泵机组、稳压罐、流量计、调节阀、管道、管件等。

冷却水系统包括喷淋和循环两种类型，循环水主要用于综合试验平台用水设备的供水，包括滑油站、液环泵、膨胀机电机以及试验段用水点；喷淋水主要用于气热台排气管道降温。冷却水系统主要包括进水管道、回水管道、水泵、过滤器、流量计、阀门及管道支架等。

电气及控制系统主要用于设备配电、各台位间的连锁控制、试验状态参数调节、综合试验平台监测参数的测量等。

数据采集系统用于各台位试验段压力、流量、温度等参数的测量、采集和显示等。

润滑油系统用于为旋转台旋转部件提供足够的润滑介质，保证旋转部件安全、可靠的运行。

台位核心段是用于安装试验件和实现各台位测试功能的核心区段。流动台核心段主要包括扩压段、稳压段、收缩段、喷管段、试验段、真空舱等。气热台核心段包括前转接段、扇形通道段、后转接段。旋转台核心段由调节阀、集气室、静叶栅、动叶栅、功率传递及变速系统、功率测量系统等部件组成。

- 1.3	方案设计原则

本次招标所涉及的叶栅风洞和涡轮旋转综合试验平台设计服务是在招标人概念方案的基础上进行深化、细化，并对原概念方案进行合理的优化、升级，原则如下：

★1.3.1	综合试验平台总体布局可适度调整，但关键设备的位置不得改变。

1.3.2	气路、水路管道布局和供电路线布线应适度优化。

1.3.3	设计方案以“实用、可靠、先进”为主导原则，配套设备、设施的设计和选型应不低于综合试验平台技术指标，充分考虑试验参数调节精确、灵活、快速的需求，并符合“节能、环保、安全、卫生”等相关国家标准。

#1.3.4	控制系统应具备充分、完善的安全联锁保护功能，重要部位设置安全阀等保护设施。同一时刻，综合试验平台的3个台位仅允许1个台位运行，其它台位可同时进行试验件安装等试验准备工作。

1.3.6	设计、管理、质量保证体系采用ISO9001标准。

#1.3.7	具有良好的消声措施，试验厂房需要设置进排气消声器、吸音墙面以及通风和辅助进风设施。综合试验平台满负荷运行时，厂房周围1m处环境噪声不应大于85dB(A)。

1.3.8	采用国家规定的公制计量单位。

- 2.	具体技术要求

- 2.1	进气系统

2.1.1	进气系统管道的设计应按照管道所在区域最高设计参数进行设计，并留有裕度，管路材料为304不锈钢或同等级的其他材料，同时加热器后管道外侧需要进行保温处理，防止管道高温烫伤，并减少热损失。

2.1.2	进气系统波纹补偿器（如有）应保证疲劳寿命≮3000次。

2.1.3	进气系统连接高压气源的第一道开关阀的最高设计压力不应低于10MPa(A)。

#2.1.4	进气系统流量计选用标准喷嘴流量计，所有试验工况下，流量测量精度均不低于1%。

2.1.5	进气系统管路上应采用流量调节阀门，同时配置安全阀及对应管路，以保护系统安全。

2.1.6	电加热器的设计温度和功率应考虑管道的温度损失。

2.1.7	进气系统需满足流动台引射器进气条件，引射器需配置独立的流量调节阀门。

#2.1.8	进气系统设计应满足下表列出的极限工况：

| 参数 | 单位 | 流动台 | 流动台（引射） | 气热台 | 旋转台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大进气流量 | kg/s | 10 | 35 | 10 | 36 |
| 最高进气压力 | MPa(A) | ≮0.5 | ≮0.5 | 1 | 7 |
| 最高进气温度 | °C | 320 | 常温 | 600 | 480 |

- 2.2	排气系统

2.2.1	排气系统管道的设计应按照管道所在区域最高设计参数进行设计，并留有裕度，管路材料为304不锈钢或同等级的其他材料，同时高温管道外侧需要进行隔热处理，防止高温烫伤。

2.2.2	排气系统应具备对流动台和气热台试验段背压进行调节的功能，可采用背压调节阀等方案。

2.2.3	排气系统应配备防返气设施，任一台位试验时，其排气不得窜入其它台位。

2.2.4	排气系统配置的排气扩压器、排气收集器应具备足够的通流能力。

2.2.5	排气系统中应设置膨胀节或类似结构用于吸收、补偿整个综合试验平台进口到消声塔之间管路产生的热膨胀量，设计及选型应满足综合试验平台最高运行温度、压力条件下的管道变形补偿能力。

2.2.6	气热台排气系统应设置伸缩段，用于满足不同的试验段对空间的不同需求。

2.2.7	气热台排气喷淋降温段应有防止喷淋水回流的功能。

#2.2.8	排气系统设计应满足下表列出的极限工况：

| 参数 | 单位 | 流动台 | 流动台（引射） | 气热台 | 旋转台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大排气流量 | kg/s | 10 | 35 | 10 | 36 |
| 最高排气压力 | MPa(A) | ≮0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 |
| 最高排气温度 | °C | 320 | 常温 | 300 | 常温 |

- 2.3	冷气系统

2.3.1	流动台和气热台共用一套冷气系统：冷气流路5路，每一条支路配置调节阀、流量计、电加热器和低温膨胀机，各支路冷气流量、温度独立可调，由投标人根据试验需求提供冷气系统的详细设计方案。

2.3.2	旋转试验台单独配置5路冷气，每一路冷气需配置流量调节阀和流量计，进行流量调节和计量。

2.3.3	冷气温度测量误差小于±0.4%，流量测量误差小于±1%；

2.3.4	冷气系统的管道、阀门等与高、低温气体接触的仪表设备，在满足系统设计温度、压力的情况下应进行保温、降温处理。

#2.3.5	冷气系统应满足以下技术指标：

| 参数 | 单位 | 流动台 | 气热台 | 旋转台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷气温度 | °C | -60°C ~常温 | -60~200°C | 常温 |
| 冷气压力 | MPa(A) | 1.2 | 0.3 | 7.7 |
| 冷气流量 | kg/s | ≮1 | ≮3 | 8 |
| 支路数量 | 个 | 5 |  | 5 |

- 2.4	冷却水系统

2.4.1	冷却水系统的应具有手动及自动控制功能，设置回水管路，具备系统保护、故障报警和紧急停车功能。

#2.4.2	用于气热台排气管道喷淋降温的喷淋水系统，应能够对喷水流量进行灵活调节，使排气温度降低至300°C以下。

2.4.3	循环水系统应配置流量计以监测各供水部件的供水流量。

2.4.4	冷却水系统应满足以下技术指标：

| 参数 | 单位 | 流动台 | 气热台 | 旋转台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水温度 | °C | 常温 | 常温 | 常温 |
| 进水压力 | MPa(A) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 循环水可用流量 | t/h | 80 | / | 80 |
| 喷淋水可用流量 | t/h | / | 5 | / |
| 进回水温差 | °C | ≯8 | / | ≯8 |

- 2.5	非标部件

#2.5.1	流动台非标部件

(1)	投标人应根据招标人提供的试验需求对流动台的扩压段、稳压段、收缩段、喷管段、试验段、真空舱、附面层抽吸系统进行设计、加工制造及安装。

(2)	安装在稳压段是的总温、总压探针由投标人负责供货。

(3)	除真空舱外，其他非标件主体至少采用304不锈钢材质。

(4)	稳压段、真空舱应能够承受不小于0.5MPa(A)的正压工况。

(5)	真空舱的设计应充分考虑招标人PIV、纹影试验需求，预留足够的操作空间。

#2.5.2	气热台非标部件

(1)	试验叶片及陪衬叶片的设计及加工制造由招标人提供。

(2)	试验件上所需的集气腔由投标人负责设计并供货。

(3)	投标人应根据招标人提供的调试叶片参数及试验需求对调试叶片及安装叶片的扇形通道及前后转接段进行设计、加工制造及安装。

(4)	试验段内的试验叶栅是N片叶片组成N-1通道扇形叶栅，中间两片叶片为试验叶片，其余为陪衬叶片，中间N-2片叶片可拆卸，所有叶片由冷气系统通冷却空气。采用弯转流道方式保证试验叶栅叶身根、中、顶的进气角度（周向）和中截面排气角度的要求。

(5)	试验叶片表面的温度传感器由招标人提供，测试布线由招标人负责。具体的安装位置及安装方式根据招标人的要求确定。

(6)	非标件主体至少采用304不锈钢材质。

#2.5.2	旋转台非标部件

(1)	旋转台钢台板应有足够的刚度和承载能力，可满足3.5MW等级下不同试验件在试验时所需的承载能力和稳定性。钢台板的整体尺寸为11000mm × 3000mm × 350mm。

- 2.6	电气及控制系统

2.6.1	电气及控制系统应能够对综合试验平台各系统设备进行实时监视和控制，具备部分关键参数的自动控制功能，各台位均能独立开展完整试验。监视和控制功能包括但不限于以下子系统和相关参数：

(1)	进、排气系统的压力、温度、流量等参数

(2)	冷气系统的压力、温度、流量等参数

(3)	附面层抽吸系统的压力、温度、流量等参数

(4)	冷却水系统的压力、温度、流量等参数

(5)	辅助系统，如润滑油系统、视频监视系统等

2.6.2	控制系统应具备完善的联锁安全保护机制，当任一台位处于试验预备或运行状态时，其它台位的各系统设备应处于关闭或保护的锁定状态。控制系统应实时检测台位状态参数和试验数据，超出报警限制值时，应发出声光报警，并实现紧急保护停车。

2.6.3	控制系统包括测试控制、显示与数采、监控与报警保护、软件等子系统。采用热电偶或者热电阻测试温度，采用压力传感器测试压力，采用流量计测量空气流量、冷却水流量等参数，通过PLC控制器和数采计算机进行显示与数采。

2.6.4	控制系统还包括操纵台、控制柜和配电柜。操纵台采用整体式结构，防静电处理，操纵台的工位应不少于10个。通过操纵台实现紧急停车控制、手动和自动控制、摄像监视调节功能。控制柜安装执行元件，配电柜安装电气元件。操纵台应位于控制间，控制柜应位于试验间并尽量靠近设备本体，控制柜应具有现场操作及远程操作转换功能，便于现场检修调试和中央控制操作。

2.6.5	PLC处理器采用以太网连接计算机进行操作，具有手动和自动模式。

2.6.6	操纵台上控制系统的计算机采用多屏显示，实时监视器应能显示操作页面。控制系统界面可采用分页标签对不同的工艺流程进行显示。操作员应能通过卷动条、对话框、标签等多种方式实现不同操作页面的切换。显示页面应包含但不限于以下界面：

(1)	工艺流程界面：该界面上对应的需远程控制的工艺设备旁应设置对应按钮对该设备的主要参数进行控制；该界面上对应的需远程监视的工艺设备旁应有对应区域显示该设备的主要参数；当工艺设备发生异常时，工艺流程界面应清晰凸显出发生异常的工艺设备。

(2)	报警界面：该界面应能够查阅试验过程中工艺设备的所有报警信息，报警信息包含但不限于工艺设备编号、故障类型等。

(3)	工程量转换界面：该界面能够对工艺设备的参数单位进行设置。控制系统软件内部应内置工程单位转换公式并提供常用工程单位进行选择，工程单位的设置应保证可扩展性与后台可编辑性。

(4)	告警限制应至少提供四种类型：HIHI、HI、LO、LOLO。HI和LO类型告警用于提醒操作者注意，建议采用黄色指示。HIHI和LOLO类型则为警告，建议采用红色指示。HIHI和LOLO类型告警应该提供声音告警的附加选择。任一通道出现告警都应记录进数采系统的事件日志文件。

2.6.7	控制系统计算机应配备日志功能，能够记录试验过程中的所有操作。日志应能够导出到外部存储设备进行备份并可读。当试验开始时，日志应能够自动触发并开始记录。

2.6.8	紧急停车系统：当出现某些特定情况时，诸如突然停电，关键设备失效，软件能够自动触发紧急停车系统。紧急停车按钮应位于主操作员可方便触及的范围并配备防误触保护。紧急停车的逻辑可由招标人进行预设且控制逻辑的优先级应为最高。所有的紧急停车与触发类型均应包含在日志内。

2.6.9	控制系统软件应保证其开放性、可扩展性、可编程性和可配置性。

2.6.10	控制系统内部的控制模块需保证无障碍交换，控制系统与数采系统能够利用网络进行实时交换。除了实时采集与监控的数据，控制系统应该向数采系统传输必要的数据，具体数据应在设计报告中给出。

2.6.11	电动调节阀等执行元件选用380V供电。

2.6.12	控制系统应配备参数稳压电源和在线式UPS电源。UPS电源输入为380V/50Hz，输出为220V/50Hz，UPS电源应能保证整个综合试验平台的控制和测试系统正常工作30min。

2.6.13	所有设备应设置明显的接地点。

2.6.14	设备之间的连接线缆应能够耐受整体试验环境，具备抗电磁干扰、耐温、耐油、耐腐蚀、阻燃等特性。高低压与强弱电线缆应分开布置，消除强干扰源的影响。

- 2.7	数据采集系统

2.7.1	投标人应针对招标人拟采用的数据采集器，设计数据采集系统的集成方案。

- 2.8	厂房及附属技术要求

#2.8.1	投标人应提供详细的对土建的要求，用于土建设计输入。土建设计信息包括但不限于以下信息：

(1)	综合试验平台建筑布局

a	总体布局

b	房间布局

c	建筑尺寸

(2)	土建/结构（试验间、地基、管道支撑和所有辅助房间）

a	试验设备的结构载荷要求

b	试验间和钢结构及地基要求

c	试验设备固定底座、埋件、地脚螺栓和垫板等（包含但不限于位置、形式、尺寸、数量、材料及载荷等信息）

d	进气系统（含管网和阀门）/排气系统结构支撑

e	试验系统相关平台、爬梯、地面格栅和地沟等

f	试验系统相关穿墙孔洞、补坑、隔热、防火和防水

g	其他厂房相关土建及结构

(3)	建筑（试验间及所有辅助房间）

a	试验系统相关建筑地面、墙面承载要求

b	地面涂层/油漆要求

c	试验系统相关建筑物内部、外部装修要求

d	建筑给水及排水

e	试验系统地板（含架空地板）

f	试验系统相关管路、桥架、线管爬行路线和对净空的要求

g	结构载荷

h	预埋件尺寸及材料

(4)	建安设备（试验间和所有辅助房间）

a	桥式起重机

b	试验间主隔音门

c	试验间隔音人员门（包含但不限于门洞位置、大小、数量、打开方向、门的类型、材料要求等信息）

d	试车间、控制间、仪表间的通风、空调及其辅助消音设备

e	投标人管道责任边界以外的管道、管道保温支架

f	试验系统相关区域的消防、给排水、CCTV和HVAC要求

(5)	综合试验平台水、电、气需求

(6)	其他

a	综合试验平台的初步3D模型

b	其他为完成土建详细设计所必须的输入信息和投标人认为应该提供的信息

- 3.	供货范围

- 3.1	设计服务

3.1.1	投标人应对招标人提供的综合试验平台方案进行校核，逐项分析招标人给出的参数并给出合理建议，并完成方案细化和优化。

3.1.2	总体设计，包括设计计算方案、工艺设计、布局设计、土建提资、标准设备（含定制设备）和成套设备选型需求书。

3.1.3	管道设计，包括空气系统管道、循环水系统管道、喷淋水系统管道、仪表气管道、滑油管道、EH油站油路管道等。

3.1.4	流动台非标设备/结构件设计，包括稳压箱组件（含总温、总压探针）、喷管组件、试验段组件（不含试验件）、真空舱组件、排气收集器、分配罐、稳压罐、引射器。

3.1.5	气热台非标设备/结构件设计，包括试验段组件（不含试验件）、喷淋段、滑移段、分配罐、排气扩压器。

3.1.6	旋转台非标设备/结构件设计，包括钢台板、排气扩压器等。

3.1.7	电气系统设计，包括设备用高压电设计、设备用低压电设计、UPS设计、电缆路由设计、动力电缆选型、设备接地设计、保护定值计算、润滑油站UPS设计。

3.1.8	控制系统设计，包括控制逻辑说明书、控制程序、控制硬件集成、计算机系统设计、视频监控系统设计、电缆路由设计。

3.1.9	数据采集系统设计，包括数采柜集成设计、转接柜设计、电缆路由设计。

3.1.10	除下列4条外，综合试验平台所在厂房界区内的全部设计工作均在投标人的设计范围内：

(1)	旋转台齿轮箱、测功仪、电机

(2)	流动台、气热台、旋转台试验件

(3)	测试方案以及试验段仪器、仪表

(4)	土建

3.1.11	投标人应提供综合试验平台全套图纸，包括但不限于总装图、接口图、部件总图、关键流道型线数据等。

3.1.12	投标人应提供综合试验平台的调试、验收大纲，包括各子系统的独立调试和各台位极限试验工况、部分典型工况的调试测试。

3.1.13	投标人应提供综合试验平台的操作规范及典型故障处理流程和方案。

3.1.14	投标人应提供用于验证流动台性能的标准叶型和试验数据，以及台位试验结果与标准数据的偏差上限。

3.1.15	投标人应提出综合试验平台运行所需易损件及备件的建议，其名称和数量清单应随所提供的投标文件一起提交。

3.1.16	投标人应对最终厂房施工图纸进行审查，参与对土建工程的验收确认。

3.1.17	对于由招标人负责采购的货架设备，投标人应在设计阶段确定各设备的技术要求，并提供至招标人进行审查。

3.1.18	对于由招标人负责采购的非货架产品，投标人需提供采购技术要求以及相关图纸和清单。

3.1.19	投标人完成综合试验平台方案设计后，应及时与招标人沟通。投标人应提供的方案设计资料包括但不限于：

(1)	综合试验平台的总体布局图、总体参数、组成说明

(2)	综合试验平台管道和仪表流程图（P&ID图），包括工艺流程、控制逻辑等

(3)	综合试验平台运行原理说明

(4)	综合试验平台必要的设计、装配图纸

(5)	标准设备选型技术要求

(6)	综合试验平台底座、支架的设计方案

(7)	气热台试验段的设计方案

(8)	综合试验平台的调试、验收方法

3.1.20	综合试验平台方案设计经招标人书面确认通过后，投标人方可开展下一步工作。

- 3.2	非标设备/结构件供货

3.2.1	流动台非标设备/结构件，包括稳压箱组件（含探针）、喷管组件、试验段组件、真空舱组件、排气收集器、分配罐、稳压罐、引射器。

3.2.2	气热台非标设备/结构件，包括试验段组件、喷淋段、滑移段、分配罐、排气扩压器。

3.2.3	旋转台非标设备/结构件，包括排气扩压器。

3.2.4	招标人有权仅采购投标人供货范围内的部分设备。

3.2.5	投标人应提供符合技术规格要求的设备/结构件，并应提供设备/结构件正常运行所必需的附件、工具（含专用工具）及技术文件，并随设备/结构件提供清单。

3.2.6	投标人提供的全部产品（包括附件和配件）必须是未经使用的、全新的，所有仪表均有出厂合格证书。

- 3.3	安装工程

3.3.1	机械系统安装，包括综合试验平台界区内全部设备、设施的安装。

3.3.2	管道系统安装，包括综合试验平台界区内全部空气系统管道、水系统管道、仪表气管道、润滑油管道、EH油站油路管道的安装。

3.3.3	电气及控制、数采系统安装，包括发电机、电加热器、真空泵、低温膨胀机、水泵配套电气系统安装（高压开关柜、变压器、强电线缆、弱电线缆、调功柜、变频器、低压配电柜、UPS系统等），视频监控系统、PLC控制柜、数采柜、转接柜安装，线缆和仪表安装。

3.3.4	投标人应负责旋转台钢台板的整体安装，包括二次灌浆和所需要全部安装材料。投标人应配合钢台板厂家完成调平工作。

3.3.5	投标人负责的旋转台膨胀机及其功率测量控制系统（齿轮箱、电机）安装，应使用合适的轴系对中方法，保证旋转设备的安装精度符合相关标准要求。

3.3.6	安装涉及的管道和相关附件由投标人供货，包括空气系统管道、水系统管道、水泵、水箱、仪表气管道、润滑油管道、EH油站油路管道、管件、管道平台、支吊架、保温层、封堵、手阀、固附件、膨胀节等。

3.3.7	投标人负责供货范围内的全部压力容器（如有）、压力管道的焊接、水压试验、吹扫、喷漆、特检院报检所需的资料。

3.3.8	电气系统安装涉及的高压电缆、低压电缆、低压配电柜由招标人提供，其余电气系统安装所需附件由投标人供货。

3.3.9	投标人应负责“第3.1 设计服务”范围内所有系统的安装工程。对于其余由招标人自行采购的设备、仪器、仪表，其与综合试验平台的集成设计、安装指导和调试指导应由投标人负责。

3.3.10	除下列4条外，综合试验平台所在厂房界区内的全部安装工作均在投标人的供货范围内：

(1)	流动台、气热台试验件安装

(2)	试验段测试仪器、仪表安装及测试改装

(3)	排气塔中消音元件安装

(4)	厂房天车安装

3.3.11	投标人应对其供货范围内的安装工程施工质量负责。综合试验平台施工作业完成后，投标人应进行安装状态检查，确保安装工程施工质量符合设计文件和相应标准的要求，并向招标人提供安装状态检查报告。

3.3.12	考虑到标书规定不可能完全覆盖所有内容，在项目实施过程中，对于责任界面划定存在分歧的，为确保本项目进度，投标人需本着先解决问题再讨论责任的原则，开展相关工作。

- ★4.	设计、制造及验收标准（规范）（本条投标文件中不用提供证明资料）

4.1	综合试验平台应按照下列及现行的相关行业标准（规范）进行设计、制造、检验和验收。以下标准规范，若有新版本，以发标时最新版本为准。

GJB 1179A-2012	《低速风洞和高速风洞流场品质要求》

HB 20145-2014	《超跨音速平面叶栅试验方法》

HB 20314-2016	《航空燃气涡轮发动机涡轮扇形叶栅性能试验方法》

GB 150-2011	《钢制压力容器》

TSG 21-2016	《固定式压力容器安全技术监察规程》

JB/T 4730.1~6-2005	《承压设备无损检测》

GB/T 25198-2010	《压力容器封头》

NB/T 47014-2011	《承压设备焊接工艺评定》

NB/T 47015-2011	《承压设备焊接规程》

NB/T 47016-2011	《承压设备产品焊接试件的力学性能检测》

SH/T 3527	《石油化工不锈钢复合钢焊接规程》

HG/T 20592~20635-2009	《钢制管法兰、垫片、紧固件》

ASME B16.5-2013	《管法兰和法兰管件》

ASME B16.47-2011	《大直径钢制法兰》

NB/T 47018-2011	《承压设备用焊接材料订货技术条件》

TSG 07-2019	《特种设备生产和充装单位许可规则》

GB 12348-2008	《工业企业厂界噪音标准》

GB 50264-2013	《工业设备及管道绝热工程设计规范》

GB 50235-2010	《工业金属管道工程施工规范》

GB 50236-2011	《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB 50683-2011	《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

GB 50316-2000	《工业金属管道设计规范》

GB/T 20801.3-2006	《压力管道规范》

GB50316-2000	《工业金属管道设计规范》

GBZ/T 189.8-2007	《工作场所物理因素测量噪声》

GB/T 3222.1-2006	《声学环境噪音的描述、测量与评价第1部分》

GB 12348-2008	《工业企业厂界噪音标准》

制造厂相关标准和规范

4.2	投标人应向招标人提供一份所采用的规范、标准清单以及对所遵照各标准的技术偏离表。

4.3	投标人所提供设备及设备安装若在设计、制造、安装中应用的某项标准或规范在本技术规格书中没有规定，则投标人应详细说明其所采用的标准和规范。只有当其所采用的标准和规范是国际公认的、惯用的；且等于或优于本技术规格书的要求时，此标准或规范才可能为招标人所接受。

- 5.	附件、工具和备品

5.1	投标人应提供一切必需的附件及专用工具。

5.2	投标人应提供综合试验平台的专用工具的名称、规格及型号清单。

5.3	投标人应另提出综合试验平台质量保证期后运行2年所需备品的建议，其名称和数量清单应随投标文件一起提交，计入投标总价。

- 6.	监造和检验

6.1	综合试验平台所涉及的设备、非标结构件、压力容器、压力管道等，在厂内的装配、耐压试验和机械试运转、负荷试验等项目应按相应规范要求严格进行，并随时接受和容许招标人的监造和检验。

6.2	产品设计制造严格按照标准执行，投标人应向招标人出据以下文件：材料检验合格证，尺寸检验报告、无损检测报告、装配验收报告及其他检验和试验报告。

6.3	产品交货前应对设备/结构件各部件进行必要的检查和试验，以保证整个设计和制造符合有关规程和标准要求。

6.4	投标人应提供关键部件的制造和检验方案，由双方协商并在合同中明确需要由招标人派人员到现场进行监造的时间节点。投标人在达到监造点前5天通知招标人现场监检，招标人代表应按时参加监检，并签署监检意见，招标人代表未认可前，投标人不得进行下道工序制作。否则，招标人代表有权令其返工，费用及工期由投标人负责。如招标人不能按时参加监检，投标人有权按其质保体系进行监检、签字，但试验报告及结果应由招标人予以确认。不管招标人是否签字确认，监造验收后如招标人对原监造点提出异议，投标人应予配合重新检查，如检查合格，则招标人应付给投标人检查费用并顺延工期；如不合格，则整台设备需重新检查，直至各监造点都合格，发生的费用及工期由投标人负责。投标人应为招标人提供进行上述检查的合理便利条件。投标人不应因为招标人进行工厂检查而减轻应负的责任。

6.5	监造代表有权亲自观察任何一项或全部试验，无论招标人是否参与监造与出厂检验，均不免除投标人对本合同承担责任。

6.6	若由于某些原因，在试验后需要拆卸、修理，修复后的机器应重新作全部的投标人工厂试验，并以新测定的数据为准。

6.7	招标人有权根据合同条款的规定，对产品进行发货前的出厂及装运检验。

6.8	投标人应在发货前10日内向招标人发出邀请。

6.9	投标人应为招标人提供进行上述检查的合理便利条件。

6.10	投标人不应因为招标人未进行工厂检查而减轻应负的责任。

6.11	综合试验平台的最终验收在招标人安装施工现场进行。

6.12	未尽事宜按国内有关标准执行，而且优先按高和严的标准执行，保证各项性能要求。

- 7.	包装及运输

7.1	产品的包装应保证设备在运输过程中不受任何形式的损坏、遗失和变质，包装应满足长途运输的要求，不允许倒置。

7.2	每一个包装箱都应正确地标贴上不易脱落、清晰的完整说明标签。

7.3	备件应单独包装，且其包装应保证在要求的储存年限内不会损坏，储存年限应注在包装箱上。

7.4	包装箱内应保证清洁，不应有任何生产废料。

7.5	压力容器设备应按JB/T4711-2003《压力容器涂覆与运输包装》的规定进行包装和运输。

7.6	产品运抵项目现场后，投标人应做好卸车准备。对于关键部件的装卸，投标人应提供必要的技术指导。

- 8.	现场验收和安装调试

8.1	投标人供货范围内的设备/结构件到达现场后由招标人和投标人一起进行开箱验收、清点设备及附件的数量，对验收过程进行详细的记录和拍照。检验应按设备清单逐项进行。

8.2	投标人接到招标人开箱通知后未能按时参加，招标人有权单独进行开箱检验，如果发现数量不足或有损伤等问题时，投标人应及时来人处理。

8.3	关于综合试验平台的安装调试，对必需的安装准备条件，投标人应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划，并经过招标人审查，根据计划执行安装工作。

8.4	投标人应在接到招标人要求派人员到现场的通知后2个工作日内，派技术人员进行安装工作，并对调试和试运行进行技术指导。所派的技术人员必须具有丰富的实践和现场服务经验。投标人应在综合试验平台安装前一周，提交安装人员名单（含管理、辅助人员）、操作人员资质证明等文件供招标人审查，安装过程中投标人应严格遵守招标人现场安全管理规定。同时招标人有权更换不称职的现场服务人员。

8.5	投标人负责对厂房供电线缆进行敷设（包括厂房用电线缆桥架），综合试验平台安装所需的临时用电由招标人提供，临时用电点至实际用电位置由投标人自行解决，临时用电须按招标人管理制度办理相关手续，连接方式必须满足相关规范。

8.6	投标人对安装所需的全部人力、器具、材料、设备转运以及安装后场地清理工作负责，招标人负责提供设备进出厂房的道路硬化、设备存放库房、安装工具存放点和人员临时办公的场地。

8.7	综合试验平台安装过程中，投标人必须安排专职现场经理驻场，负责相关事宜的协调。

8.8	对于后续到位的设备投标人应给予安装、调试支持。

8.9	投标人在标书中应提出安装调试、性能考核、验收方案。明确现场服务人员的专业及数量、具体服务时间，并对现场服务予以报价。在安装施工和安装状态检查期间，现场服务人员必须积极配合招标人按计划完成安装和系统调试准备；在性能考核期间，现场服务人员必须积极配合招标人按计划完成考核试验，由双方共同进行综合试验平台性能验收，考核试验合格后经招标人同意，现场服务人员方可离开。

8.10	安装施工和安装状态检查期间的食宿及未达到综合试验平台完整性能要求所产生的所有费用由投标人自理。所有服务人员费用应包含在总合同内，直到综合试验平台安装状态检查合格，招标人不再支付其他任何费用。

- 9.	培训

9.1	投标人提供的培训是指涉及综合试验平台的基本原理、安装、操作使用和保养维修等有关内容的技术培训。

9.2	培训在工作现场进行，所需的所有费用均由投标人承担，包括但不限于培训教员的培训费、旅费、食宿费、场地费、培训资料费等。

9.3	投标人需在提交的技术文件中提出培训方案，培训时间可结合安装的时间安排进行。

- 10.	项目进度要求

#10.1	投标人须满足下表中的项目进度要求，如果执行过程中进度需要调整，必须得到招标人的批准。

| 序号 | 里程碑 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 签订合同 | T0 |
| 2 | 完成综合试验平台方案设计 | T0+1Mon |
| 3 | 提交采购技术要求或图纸清单 | T0+3Mon |
| 4 | 首件到场 | T0+6Mon |
| 5 | 完成综合试验平台安装 | T0+8Mon |

10.2	投标人应提供能够按期交付产品的说明和计划安排，说明内容应包括但不限于生产设备、生产能力、生产流程、原材料和外协件采购周期和加工检验周期等，以确保所给出的交货周期合理、可行、可控。

- 11.	质量保证期及售后服务

★11.1	质量保证期为综合试验平台调试验收合格后12个月或综合试验平台安装状态检查合格后18个月，二者以先到为准。在此期间，投标人应对综合试验平台正常操作运行中出现的生产制造质量问题负责处理，并承担所有的费用。自招标人发出故障通知后两个月后仍无法使此功能部件正常工作，招标人有权要求退换同类设备/结构件，损失由投标人承担；如果此关键功能部件进行更换，则此部件的质保期重新计算（本条投标文件中不用提供证明资料）。

11.2	当出现问题时，投标人接到买方通知后，应在2天内派有能力处理问题的人员到现场处理。若投标人未能按时派人员来现场，招标人有权自行处理，由此发生的所有直接费用由投标人负责。

11.3	凡在质保期内因投标人原因，延滞修理时间超过半个月（招标人发出故障通知后开始计算），该系统设备的质保期应顺延相应的时间；若质保期内因修理时间耽误综合试验平台使用工作日总计超过1个月，该系统设备的质保期应顺延相应的时间。

11.4	投标人应保持持续的技术支持，制定出具体的技术支持方案，并做出承诺。

- 12.	产品说明书

12.1	投标人应提供产品说明书用于评标，若产品说明书与投标文件不一致，投标人必须有足够的理由进行解释，否则以产品说明书作为评标依据。

- 13.	提交的技术文件

- 13.1	合同签订后应及时提供相应的技术文件：

13.1.1	合同签订后30日内提供满足工艺设计及综合试验平台安装所需的技术文件：

(1)	综合试验平台设备/结构件的外型尺寸、载荷及重心

(2)	综合试验平台设备/结构件的连接尺寸和标准

(3)	综合试验平台测试系统的相关图纸、技术资料和标准

(4)	综合试验平台的安全防护要求

(5)	综合试验平台安装对基础的要求

13.1.2	除上述指明时间要求先提供的文件外，其余技术文件的提交时间为合同产品交货前30日。文件数量为1份原件和1份电子文件资料：

(1)	合同产品全套设备、结构件、设施的安装调试、运行试验大纲及标准

(2)	各种设备的试验方法和技术文件及标准

- 13.2	投标人提交的最终技术文件

13.2.1	投标人应向招标人提供 3套 纸质技术文件和 1份 可编辑的电子技术文件，资料包括但不限于以下：

(1)	方案设计说明书

(2)	设计过程中一些必要的设计、装配图纸

(3)	调试验收大纲

(4)	安装状态检查报告

(5)	操作规程

(6)	使用维护说明书

(7)	软件使用手册

(8)	软件安装光盘

(9)	日常备件清单

13.2.2	技术文件要求

(1)	设计和计算报告

(2)	操作使用说明技术文件

a	综合试验平台的安装、调试方法

b	综合试验平台运行前和运行期间的检查方法和程序

c	试验操作的方法和程序

d	测控系统说明书

e	综合试验平台运行程序

(3)	维护保养说明技术文件

a	综合试验平台的保养维护内容、方法使用的润滑油型号（包括使用国产润滑油替代品的可能性和相关说明）及维护周期

b	查找和排除常见故障的提示和方法

c	校正、更换部件的步骤和程序（附以图示）

d	维护保养应用的专用工具说明

(4)	合同产品的技术图纸

a	成套设备及各系统设备的外形尺寸、组装关系技术资料和图纸

b	成套设备及各系统结构总图

c	成套设备的工作原理流程图及各系统的流程图

d	关键系统、部件的零件清单、材料清单及标准

e	外购部件品牌、规格型号清单及标准

(5)	合格证及试验报告

a	原厂商的产品合格证、成套设备的最终合格证书

b	材料的化学分析和机械性能测度合格证书

c	成套设备中各系统的有关射线和超声波检验报告资料及合格证书

d	耐压性试验和气密性试验报告资料及合格证书

(6)	装箱单

a	设备清单

b	附件、备品、工具（含专用工具）清单

c	技术文件清单

d	进口设备的原产地证明文件等

13.2.3	按照技术文件的要求，而文件明细中未列出的技术文件，投标人应予提供，份数按明细表要求。

- 14.	第三方承担的工程

14.1	凡本采购项目以外的应由第三方完成的建筑、结构、电气、给排水、通风、自控等安装和其它工程及费用，均由第三方完成，不在投标总范围内。

14.2	由第三方完成的工程，凡与本项目有关，必须由投标人提供图纸或资料和技术要求，诸如基础、荷载、预埋件、预留孔洞、管线走向等，投标人应及时、准确地提供。

14.3	本项目安装的所有工作，包括所需要的所有材料和配件，不属第三方工作范围的，应全部由投标人负责；明确指定的由第三方负责的安装工程，投标人应负责供货范围内所有设备在现场安装时的技术指导，并提供设备安装需要的所有材料和配件。

- 15.	知识产权及保密要求

15.1	投标人应保护招标人在使用货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果因投标人提供产品涉及的专利权问题，投标人承担其所有损失。

15.2	投标人与招标人均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

- 第五章 商务特殊条款

商务特殊条款是对一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

1	投标人主营业务应包括试验台设计集成、试验台安装调试。

2	付款方式

合同生效后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额20%的预付款，乙方向甲方提交合同总金额10%的履约保证金；叶栅风洞和涡轮旋转综合试验平台方案设计经甲方书面确认通过后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额25%的进度款；乙方所供非标设备/结构件完成出厂测试后、发货前，甲方向乙方支付合同总金额15%的进度款；安装状态检查完成后，甲方向乙方支付合同总金额20%的进度款，并退还合同总金额10%的履约保证金；调试完成后，叶栅风洞和涡轮旋转综合试验平台按照技术协议要求正常运转后的15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额10%的验收款；余款（合同金额的10%）待质保期满后15个工作日内付清。

- 第六章 拟签订的合同文本

（参考格式）

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：  中科南京未来能源系统研究院

供货单位：

签订日期：

采购人（以下简称甲方）：中科南京未来能源系统研究院

住所地：南京市江宁区创研路266号麒麟人工智能产业园7号楼副楼

供应商（以下简称乙方）：

住所地：

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：                                         ，货物名称、规格及数量详见乙方投标（响应）文件。

第二条 合同总价款

1、本合同项下合同总价款为                     （大写）人民币，分项价款在乙方“分项报价表”中有明确规定。

2、本合同总价款包含货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料； 验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；以及乙方认为需要的其他费用。

3、乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于               号的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货地点一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标或成交通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任及因此而产生的相关费用（包括但不限于甲方为此产生的律师费、调查取证费、保全保险费等）和经济赔偿。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 项目联系人

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定      为甲方项目联系人，乙方指定      为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：1、负责合同相关事务的处理（包括但不限于合同及其协议的磋商、签署、寄发、归档，发票开具，款项支付等）；2、负责合同相关事宜的联络与沟通，及各自内部的总协调；3、负责组织、协调、监督合同的履行，跟进合同的执行进度，确保合同如期实施或就相关情况变化及时调整；4、甲、乙方安排的其他事务。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

甲方授权委托甲方项目联系人作为委托代理人，负责本合同的签订。

第八条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后    天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

6、标的物所有权至甲方验收合格后转移甲方，所有权转移前产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

第九条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；

（5）若货物故障在检修8小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复，并承担因此导致的甲方工期延误等损失（若损失难以测算，每延误一天，则按照合同金额2‰/天向甲方支付违约金）；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方商定。

第十条 履约保证金

1、中标（成交）供应商应按以下第（ ）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为   万元。

2、履约保证金的有效期至   时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后7个工作日内无息退还给乙方。

第十一条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第3款的约定支付。

3、付款条件：

合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付预付款¥      .00（合同金额的30%）；货物验收通过后，甲方在收到乙方开具本合同金额发票后15个工作日内向乙方支付¥      .00（合同金额的60%）；余款¥      .00（合同金额的10%）待质保期满后15个工作日内付清。

4、乙方指定收款账号如下：

户名：

账号：

开户行：

开户行行号：

第十二条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5 %违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，在收到乙方书面催告 10日后仍未支付的，视为逾期。每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的 5 ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5 %。

3、如乙方不能按照合同约定时间交付货物并完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5 %的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的 5 ‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同。解除合同自通知到达乙方时生效，乙方应退还甲方已支付的所有款项并向甲方支付合同总价 20 %的违约金，同时承担产生的相关费用（包括但不限于甲方为维权产生的律师费、保全担保费、诉讼费、差旅费、调查取证费、鉴定费等）。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总价 5 %的违约金，同时承担产生的相关费用（包括但不限于甲方为维权产生的律师费、保全担保费、诉讼费、差旅费、调查取证费、鉴定费等）。如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当承担继续赔偿的责任，如甲方损失难以计算，则乙方应以本合同金额为标准向甲方承担赔偿责任。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失，并承担产生的相关费用（包括但不限于甲方为维权产生的律师费、保全担保费、诉讼费、差旅费、调查取证费、鉴定费等）。如甲方损失难以计算，则乙方应以本合同金额为标准向甲方承担赔偿责任。

7、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付 30 %赔偿金。

10、由于产品质量或缺陷等非甲方原因造成的安全事故由乙方负责，若因此导致甲方被任何第三方索赔，甲方有权向乙方追偿。因追偿产生的相关费用（包括但不限于甲方为维权产生的律师费、保全担保费、诉讼费、差旅费、调查取证费、鉴定费等）由乙方承担。

第十三条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并向甲方支付合同总价 5 %的违约金，并按规定接受相关部门的处罚。乙方还应退还甲方已支付的所有款项，赔偿因此而导致的甲方损失并承担产生的相关费用（包括但不限于甲方为维权产生的律师费、保全担保费、诉讼费、差旅费、调查取证费、鉴定费等各项损失）。如甲方损失难以计算，则乙方应以本合同金额为标准向甲方承担赔偿责任。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、仲裁或诉讼期间本合同应继续履行。

4、诉讼或仲裁产生的案件受理费、律师费、保全费、保全担保费、差旅费等实现债权所需的费用由败诉方承担。若一方欲更改本合同所列的住所地、联系人及联系方式应当提前五日书面通知，否则往上述信息送达的往来函件及法律文书无论接收或退回均视为有效送达。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自双方盖章及法定代表人或委托代理人签字后生效。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，壹份交采购代理机构存档，壹份报送政府采购监督管理部门备案。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购管理部门和采购代理机构备存。

| 甲方（盖章）：中科南京未来能源系统研究院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人：（手签） | 法定代表人或委托代理人：（用章或手签） |
| 项目联系人：（手签） | 项目联系人：（手签） |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行：中国银行麒麟支行 | 开户银行： |
| 账号：475474341528 | 账号： |
| 税号：12320100MB1C506099 | 税号： |
| 法律文书送达地址：南京市江宁区创研路266号麒麟人工智能产业园7号楼副楼 | 法律文书送达地址： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 第七章 投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

目录

评审索引表

| 评审项目 |  | 评分要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- 附件一 投标函格式

投标函

致：东方国际招标有限责任公司

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表               （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起30天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7．其它说明：

供应商名称：                   （公章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

授权代表签字：

日期：

- 附件二 开标一览表

开标一览表

项目名称：                        招标编号：

| 序号 | 包号/品目号 | 产品名称 | 数量 | 投标货币 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记单独提交。

2、此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

- 附件三 分项报价表

分项报价表

项目名称：                  招标编号：                      包号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格或型号或分项目 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单项金额 | 总价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |
| 属于小微企业产品的金额： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应根据招标实际情况，提供详细分项报价。供应商应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、表中表格行数可自行添加。

- 附件四 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商如对包括交货期/工期/服务期、售后服务要求、付款方式等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为供应商完全同意招标文件的商务条款。

- “供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

- 附件五 技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人应对招标文件第四章招标技术规格及服务要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对重要技术参数响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3、投标人投标规格和招标规格不一致，而投标人却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在设备验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

- 附件六 政府采购政策

- （一）《中小企业声明函》

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的产品，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的产品。本条所称产品不包括使用大型企业注册商标的产品。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、投标供应商为小微型企业，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务或使用其他小微型企业制造的货物参加本次政府采购项目需提供此声明函（如投标供应商非制造商，需附制造商提供的此声明函（加盖制造商公章））。

2、供应商未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

企业名称（盖章）：

日  期：

- （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

- 附件七 资格证明文件

- 1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 2、法人代表授权书

致东方国际招标有限责任公司：

本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （招标编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件

- 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供上一年度经审计的财务报告，复印件加盖公章；或参加本次政府采购活动前6个月内银行出具的资信证明复印件（原件备查），或参加本次政府采购活动前6个月内财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件（原件备查）

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 5、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 6、依法缴纳税收的记录

有依法缴纳税收的良好记录。提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 7、依法缴纳社会保障资金的记录

有社会保障资金的良好记录。提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）；

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

8、节能产品、环境标志产品的证明材料

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

一、如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

二、如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

三、节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单，投标人可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

- 9、供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用中国（江苏）”网站（www.jscredit.cn）等渠道查询的在投标截止时间前的信用记录网页截图并加盖公章

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 10、其需要提供的其他资格证明文件。

10.1制造厂家的资格声明

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　生产的项目　　　　　年生产能力　　　　　职工人数

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址　　　　　　　　主要零部件名称

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年投标货物（相同型号）销售业绩（包括国内外）清单：

（   年  月-  年  月）

包括产品型号、销售时间、用户名称、地址及联系方式等

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：________

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________　　      电话号：__________________

制造商盖章：____________________________　　      传真号：__________________

10.2    投标人(作为制造厂家的经销代理)的资格声明

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________________________________

(2)地址及邮编：_______________________________________________________

(3)成立和注册日期：___________________________________________________

(4)主管部门：_________________________________________________________

(5)公司性质：_________________________________________________________

(6)法人代表：_________________________________________________________

(7)职员人数：_________________________________________________________

(8)近期资产负债表(到________年____月____日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：______________________________

净值：______________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：（ 年 月- 年 月）

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：（ 年 月- 年 月）

名称和地址　　　　　　　      销售的项目和数量

(1)出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2)国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　_____________________________

_____________________　_____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　_______________________

_____________________　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：________________________________

投标人授权代表的职务：________________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

10.3制造厂家的授权书(仅限进口产品投标)

致：东方国际招标有限责任公司

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请第　　（包号）号要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　   年　　　月

日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

10.4  投标保证金的银行保函

（电汇投标保证金的不用再提交此保函）

致：东方国际招标有限责任公司

本保函作为                  （投标人名称、地址）（以下简称投标人）对东方国际招标有限责任公司第           号（招标编号）投标邀请，关于提供              （货物名称）的投标保证金。

（银行名称）无条件地、不可撤销地保证并约束本行及其后继者，一旦收到贵方提出下列任何一种情况的书面通知后不管投标人如何反对，立即无追索权地向贵方支付总额               元人民币(或美元)：

- 投标人在开标后至投标有效期期满前撤回其投标；或

- 投标人不接受贵方遵照招标文件要求, 对该投标人提交的投标函中投标报价的错误所进行的调整或更正; 或

（3）投标人在收到中标通知书后30天内，未能和买方签订合同；或

（4）投标人在签订合同后7天内，未能向贵方支付服务费（如果招标文件中有此项要求）。

除贵方提前终止或解除本保函外，本保函自开标之日起到投标有效期期满有效，以及贵方和投标人同意延长的并通知本行的期限内继续有效。

开证行名称：

正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）

公    章：

出具日期：

10.5政府采购投标担保函（项目用）

（电汇投标保证金的不用再提交此保函）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．违反招标文件规定的应当没收投标保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币        元（大写             ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起     个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为            法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月     日

10.6 履约保证金保函（格式）

（已经提交履约保证金的不用再提交此保函；招标文件明确说明不用提交履约保证金的不用再提交此保函）

（中标后开具）

致: (采购人名称)

_________________号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于________年_____月____日就________项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的10%,并以此约定如下:

- 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

- 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

- 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

- 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称_____________________________

签字人姓名和职务_____________________________

签字人签名___________________________________

公章_________________________________________

10．7  政府采购履约担保函（项目用）

（已经提交履约保证金的不用再提交此保函；招标文件不需要缴纳履约保证金的也不需要提交此保函）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与              （以下简称供应商）于   年   月   日签定编号为            的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在   年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %，数额为      元（大写            ），币种为      。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3． 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为           法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月    日

10.8中标服务费承诺书

致：东方国际招标有限责任公司

我们在贵公司组织的							项目招标中若获中标（招标文件编号：						），我们保证在收到中标通知书后5日内，按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

10.9 预付款银行保函

开具日期：

致：                     （买方名称）

（合同名称）

根据合同条款第20条中的规定，( 卖方名称、地址) （以下简称“卖方”）须向买方提交总额为（ 币种、以文字和数字表示的保函金额）的银行保函，以保证卖方将正确和忠实地履行所述的合同条款。

我行，（银行名称），根据卖方的要求，无条件地和不可撤销地同意作为第一责任人而不仅仅作为保证人，保证在收到买方的第一次要求就支付给买方不超过 （币种、以文字和数字表示的保函金额）的金额，我行无权反对和不需要先向卖方索赔。

我行进而同意，双方同意的对将要履行的合同条款或合同文件的更改、增补或修改均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示上述更改、增补或修改无需通知我行。

本保函从卖方收到合同预付款起直至最后一批货物交货后30日内有效。

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签  字 人 签  名：

公            章：

附件八 其它相关文件

注：须授权代表签字或加盖投标单位公章

- 货物、服务内容的详细说明

2、服务方案

3、服务承诺

4、供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）