公开招标文件

项目编号：JSZC-320117-NJYX-G2023-024

项目名称：溧水分局DNA实验室设备采购

南京永信联合会计师事务所（普通合伙）

二○二三年七月

第一章       投标邀请

南京永信联合会计师事务所（以下简称“南京永信”）受南京市公安局溧水分局（以下简称“采购人”）委托，就溧水分局DNA实验室设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件的投标人投标。

1、项目编号：JSZC-320117-NJYX-G2023-024

2、项目名称：溧水分局DNA实验室设备采购

3、项目预算金额及最高限价：人民币 643 万元。

4、采购内容：

（1）交货期：合同签订后90个日历天内完成安装和调试。

（2）服务地点：采购人指定地点。

5、投标人应具备下列资格条件,并提供证明材料（包括但不限于）:

5.1 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照和自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年（至少一个月）的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况申明、专业技术资质等）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前一年（至少一个月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

5.2拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(http://www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位 ）

本项目按照以下第（4） 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（） 种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第四章评标办法与标准。

7、本次采购项目不接受联合体投标。

8、本次采购项目接受进口产品。

9、投标文件接收信息：

投标文件开始接收时间：2023年 08  月  03  日下午2:00      （北京时间）

投标文件接收截止时间：2023年 08  月  03  日下午2:30     （北京时间）

投标文件接收地点：南京市溧水区永阳街道天生桥大道汇金大厦407号会议室

10、开标有关信息：

开标开始时间：2023年  08  月 03  日下午2:30      （北京时间）

开标地点：南京市溧水区永阳街道天生桥大道汇金大厦407号会议室

投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

11、请有意参加本项目的投标单位于2023年  07 月  14  日- 2023年07  月 20日每天上午：8:30-11:30；下午：2:00-5:00（节假日除外，北京时间）至南京永信联合会计师事务所（南京市溧水区永阳街道天生桥大道汇金大厦409号招标办公室）报名。

获取招标文件的唯一合法途径：现场报名获取招标文件。

报名时须提供以下材料：（复印件加盖公章)

（1）投标人三证合一营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证复印件，如为委托人参与投标的还需提供法定代表人签署的授权书原件和委托代理人身份证复印件；

12、采购单位联系方式：

联系人：陈主任

联系电话：025-57245540

联系地址：南京市公安局溧水分局

13、南京永信联系方式：

联系人：王春燕

联系电话：025—56228353

联系地址：南京市溧水区永阳街道天生桥大道汇金大厦409号招标办公室

14、招标文件发布信息：

（1）招标公告期限：自招标公告在“南京公共采购信息网”发布之日起5个工作日。

（2）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

15、投标人诚信档案管理

根据《南京市政府采购投标人信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的投标人，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购投标人诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的投标人可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。投标人申请网上注册的，应当按以下程序进行：

15.1、登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购投标人诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

15.2、在“新用户注册”界面，投标人自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购投标人诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，投标人即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，投标人参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购投标人信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分“南京市政府采购投标人信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。未提供或未经法定代表人签名盖章的做无效投标处理。

南京市政府采购投标人诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；投标人可就用户注册与打印“南京市政府采购投标人信用记录表”等事宜进行咨询。

第二章   投标人须知

一、总   则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “投标人”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本招标文件中所述服务及相关产品。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业享受政府采购支持政策的要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政 策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目 政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品，关于节能产品采购要求详见《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号。

3.5 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产 品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》， 并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认 证的环境标志产品。

3.6 供应商提供的产品属于信息安全产品的，应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准 认证颁发的有效认证证书复印件。

3.7供应商提供的产品属于政府强制采购节能产品的，应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认 证证书复印件。

3.8 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择最新一期《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和招标项目的服务要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

- 5、招标文件的澄清、补充或修改

5.1 南京永信对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 南京永信在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与南京永信就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 投标人应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.6 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

7、联合体投标

7.1 本项目不接受联合体投标。

- 8、投标费用

8.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，南京永信和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2代理服务费：参照有关收费标准由中标单位在领取中标通知书时向采购代理机构一次付清。按中标金额100万元以下费率为中标金额的1.5%，中标金额100万元-500万元费率为中标金额的1.1，中标金额500～1000万元费率为中标金额的0.8。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向南京永信支付招标服务费。

收款单位名称: 南京永信联合会计师事务所（普通合伙）

开户行: 中国工商银行溧水支行

账号: 4301 0192 1910 0311 903

9、投标文件组成

9.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》、等处逐条标明满足与否。

9.2 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、服务部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★第一章投标邀请5.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★《商务条款偏离表》；

（5）★南京市政府采购投标人信用记录表

（6）合同条款

（7）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的服务部分

11.1 服务部分是证明投标人提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

11.3 投标文件应按照招标文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）服务内容的详细说明；

（2）项目（实施）方案；

（3）★《技术条款偏离表》；

（4）服务承诺；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

12.2报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

12.3 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 投标人应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。投标人系小企业（含小型、微型企业），并由本企业提供服务，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明,投标人应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业优惠政策。

12.5 《开标一览表》一份，单独封装并标明“开标一览表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将按无效投标处理)，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标有效期

14.1 自开标之日起30天内投标有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，南京永信可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件的份数、签署

15.1 投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

15.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

15.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

16、投标文件的密封和递交

16.1 投标人应当将投标文件密封；

16.2 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

17、有下列情形的投标文件将拒收：

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

18、投标文件的修改和撤回

18.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知南京永信。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

18.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，一年内不得参加南京市政府采购活动。

- 四、开标、评标与确定中标投标人

19、开标

19.1 南京永信将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

19.2 开标时，南京永信将邀请采购人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由南京永信工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件规定的其他主要内容。

19.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

19.4 开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

19.5 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

19.6 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

19.7 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

19.8 同时出现19.4-19.7中两种以上不一致的,按照19.4-19.7的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

19.9 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19.10 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，南京永信报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判或竞争性磋商采购的，南京永信根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件或竞争性磋商文件，只与该两家投标人进行竞争性谈判采购或竞争性磋商。

20、评标

20.1 评标组织

20.1.1评标工作由南京永信负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（3）推荐中标候选投标人名单；

（4）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2 评标程序

20.2.1 投标文件的资格审查。

20.2.1.1采购人代表将依法对投标人的资格进行审查。

20.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

20.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

20.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格条件的；

（2） 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

20.2.2 投标文件的符合性审查。

20.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和服务要求或文件中作出特别说明的其他要求。

20.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的；

（2）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）没有详细做出各项服务响应，而是直接拷贝招标文件服务内容及要求的；

（11）不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会认为投标人的报价低于完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于投标人所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及投标人认为需要的其他费用等。或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（15）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.2.2.5 在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照19.10款执行。

20.2.2.6 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

20.2.3 投标文件的进一步评审。

20.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

20.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.2.3.3 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

20.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.3 评标方法和标准

20.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

20.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、履约能力等。

20.3.3评分标准详见文件第四章。

21、确定中标投标人

21.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评标委员会将综合排名第一的投标人确定为中标人。得分且投标报价相同的并列,先提交投标文件的投标人为中标人。

21.2中标投标人确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并向中标投标人发出中标通知书。

21.3 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

21.4 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

21.5 南京永信和评标委员会对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

21.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，南京永信均不退回。

22、编写评标报告

22.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22、评标过程的保密性

22.1 南京永信将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

22.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

22.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

23、签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

23.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

23.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

23.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

24、询问

24.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或南京永信提出询问，采购人或南京永信将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25、质疑

25.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达采购人或南京永信。

25.2 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

25.3 质疑必须以参加投标投标人法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，采购人或南京永信有权不予受理。

25.4上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对投标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

25.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或南京永信不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：投标人全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑投标人名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）投标人委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

25.6采购人或南京永信在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。采购人或南京永信遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

26、投诉

26.1 质疑投标人对采购人或南京永信的答复不满意，采购人或南京永信未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

27、诚实信用

27.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

27.2 投标人不得以向南京永信工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

27.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，南京永信有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，南京永信将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

27.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

- 采购项目服务内容、技术要求等

- 项目清单及技术要求

| 序号 | 分类 | 名称 | 数量 | 产品功能（技术参数） | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DNA实验室仪器设备配备 | 生物显微镜 | 1 | 1.无限远光学系统； | 接受 |
|  |  |  |  | 2.调焦机构：同轴粗微调机构，两侧均具有粗微调机构，应满足微调格值0.002mm，微动行程每圈0.2mm，调焦范围向上2mm，向下13mm； |  |
|  |  |  |  | 3.聚光镜：阿贝式聚光镜(N.A 1.25)，使用彩色聚光镜光栏指示标贴，标贴指示颜色与物镜倍率色环相对应， |  |
|  |  |  |  | 4.照明系统：≥60000小时超长寿命LED光源，采用复眼照明系统； |  |
|  |  |  |  | 5.三目观察筒：360°，Eyepiece/Port: 50/50可根据不同使用者身高调节眼点高度25°倾斜； |  |
|  |  |  |  | 6.目镜：10X大视场目镜，屈光度可调接，视场数20mm； |  |
|  |  |  |  | 7.物镜转盘：内倾式4孔物镜转盘； |  |
|  |  |  |  | 8.物镜：平场消色差物镜 |  |
|  |  |  |  | 4X（N.A.≥0.1 W.D≥25） |  |
|  |  |  |  | 10X（N.A.≥0.25 W.D≥6.7） |  |
|  |  |  |  | 40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6） |  |
|  |  |  |  | 100X油（N.A.≥1.25 W.D≥0.14） |  |
| 2 |  | 恒温震荡热块 | 1 | 1. 温度范围：室温下14℃~100℃ | 不接受 |
|  |  |  |  | 2. 控温精度：±5℃ |  |
|  |  |  |  | 3. 加热速度： ≥5℃/分钟 |  |
|  |  |  |  | 4. 制冷时间： ≤ 8分钟（从室温开始下降10℃），≤ 15分钟（从100℃降到室温以上10℃） |  |
|  |  |  |  | 5. 振荡频率：应满足300rpm ~ 1500rpm |  |
|  |  |  |  | 6. 振荡幅度：≤3mm |  |
| 3 |  | 翻转混匀仪 | 1 | 1. 转速：≥18rpm | 不接受 |
|  |  |  |  | 2. 具有多种旋转方式 |  |
|  |  |  |  | 3. 能进行垂直、水平或任意角度的旋转 |  |
|  |  |  |  | 4. 提供至少2种离心夹具 |  |
| 4 |  | 涡旋混合器 | 5 | 1.转速：可以在600-3000rpm进行多种速度调整； | 接受 |
|  |  |  |  | 2.操作模式：自动、点振混合、自动混合； |  |
|  |  |  |  | 3.可以在冷库或培养箱内使用； |  |
| 5 |  | 器械消毒柜 | 1 | 1.用途：用于器械保洁、消毒 | 不接受 |
|  |  |  |  | 2.容积：≥60L |  |
| 6 |  | 单道移液器 | 29 | 1.需求：微量加样器， 10ul/10支，100ul/10支，200ul/4支，1000ul/4支，5000ul/1支； | 接受 |
|  |  |  |  | 2.主要用途：移取液体 |  |
|  |  |  |  | 3．适用工作条件要求： |  |
|  |  |  |  | 3.1 工作温度 5℃～40℃ |  |
|  |  |  |  | 3.2空气相对湿度10%～95% |  |
|  |  |  |  | 4. 技术指标 |  |
|  |  |  |  | 4.1 重量轻，操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 |  |
|  |  |  |  | 4.2可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌， |  |
|  |  |  |  | 4.3下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 |  |
|  |  |  |  | 4.4伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 |  |
|  |  |  |  | 5.附件：配枪架和适量的配套枪头。 |  |
| 7 |  | 八道加样器 | 4 | 1. 需求：微量加样器8道 0.5u-10ul/2支、 2-200ul/2支； | 接受 |
|  |  |  |  | 2. 主要用途：移取液体 |  |
|  |  |  |  | 3．适用工作条件要求： |  |
|  |  |  |  | 3.1 工作温度 5℃～40℃ |  |
|  |  |  |  | 3.2空气相对湿度10%～95% |  |
|  |  |  |  | 4. 技术指标 |  |
|  |  |  |  | 4.1 重量轻，操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 |  |
|  |  |  |  | 4.2可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌 |  |
|  |  |  |  | 4.3下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 |  |
|  |  |  |  | 4.4伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 |  |
|  |  |  |  | 4.5多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本 |  |
|  |  |  |  | 4.6多道移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性 |  |
|  |  |  |  | 5.附件：配枪架。 |  |
| 8 |  | 骨骼研磨仪 | 1 | 1. 电源: 220v/50HZ | 不接受 |
|  |  |  |  | 2. 转速/频率设定: 300-2100转/分（10-70HZ） |  |
|  |  |  |  | 3. 夹具行程: ≥34mm（垂直） |  |
|  |  |  |  | 4. 样本容量:标配：2ml适配器48孔；5ml适配器12孔； |  |
|  |  |  |  | 5. 研磨方式：湿磨、干磨、预冷冻磨 |  |
|  |  |  |  | 6. 保护: 开盖保护，紧急制动功能 |  |
| 9 |  | 骨粉钻 | 1 | 1．主机转速：无极变速0～1200转／分； | 不接受 |
|  |  |  |  | 2．电源类型：内部电源，镍氢电池9.6V，容量1200mA／h，充电器220V。 |  |
| 10 |  | 迷你离心机 | 3 | 1. 配备8孔位角转子和PCR 8连排管转子；可兼容0.5ml、1.5ml、0.2ml三种离心管或兼容0.2ml、0.1ml两种8连管； | 不接受 |
|  |  |  |  | 2.最大转速：≥ 10000rpm/min |  |
|  |  |  |  | 3.最大离心力: ≥ 7200xg |  |
|  |  |  |  | 4.最大容量：应满4*1.5/2.0ml角转子，4*8*0.2ml PCR八连排转子 |  |
|  |  |  |  | 5.外型尺寸：≤196×176×125mm |  |
|  |  |  |  | 8.噪音：≤48dBA |  |
| 11 |  | 高速离心机（13000rpm以上） | 1 | 用途：利用离心力，高速将悬浮液中的固体颗粒与液态分开。 | 接受 |
|  |  |  |  | 1. 最大相对离心力（rcf）：≤21,300 xg （15,060 rpm） |  |
|  |  |  |  | 2. 具有单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键 |  |
|  |  |  |  | 3. 加速时间（零至最高转速）：≤15s |  |
|  |  |  |  | 4. 减速时间（最高转速至零）：≤15s |  |
|  |  |  |  | 5. 具有10档可调加速/减速功能,可保护敏感样品 |  |
|  |  |  |  | 6. 具有气密性转子盖，符合IEC 1010-2-020 annex AA 标准 |  |
|  |  |  |  | 7. 能快速锁定转子盖，仅需旋转1/4圈即可快速、可靠地锁紧或打开转子盖 |  |
|  |  |  |  | 8. 显示运行结束时间 |  |
|  |  |  |  | 9. 有short 瞬时功能，可一按启动 |  |
|  |  |  |  | 10. 转子自动识别 |  |
|  |  |  |  | 11. 离心结束后，离心机盖可自动开启 |  |
|  |  |  |  | 12. 具有紧急开盖功能，适用断电等突发实验事故 |  |
|  |  |  |  | 13. 配置要求：主机一台，24 × 1.5/2.0 mL 角转子1个，10 × 5 mL 角转子1个，32× 0.2 mL 角转子1个，以及适量的配套离心管和离心管架子。 |  |
| 12 |  | 高速离心机（13000rpm以上） | 1 | 利用离心力，高速将悬浮液中的固体颗粒与液态分开。 | 接受 |
|  |  |  |  | 1. 最大相对离心力（rcf）：能满足1.5 ml固定角转： 20,800 xg（14,000 rpm）5 ml固定角转： 20,913 xg（14,000 rpm）50 ml 固定角转：16,639 xg (11,000 rpm)水平转子：4,500 xg（5,000 rpm）工作板转子：2,250 xg（3,700 rpm） |  |
|  |  |  |  | 2. 最大转子容量： 4 × 250 mL 离心管 |  |
|  |  |  |  | 3. 噪音水平小于或等于：51 dB(A)（角转），65 dB(A)（水平） |  |
|  |  |  |  | 4. 最大容量满足：4 × 250 mL （水平转子），6 × 85 mL、48 × 1.5 /2.0 mL |  |
|  |  |  |  | 5. 具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能 |  |
|  |  |  |  | 6. 可选择程序记忆功能 |  |
|  |  |  |  | 7. 能快速锁定转子盖，仅需旋转1/4圈即可快速、可靠地锁紧或打开转子盖 |  |
|  |  |  |  | 8. 具有5 ml Ep固定角转，离心力不小于20,913xg，工作板转子，最大承载高度不小于89 mm |  |
|  |  |  |  | 9. 可选10 个加速档和10 个刹车档，防止样品重悬 |  |
|  |  |  |  | 10. 所有转子、转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟） |  |
|  |  |  |  | 11. 定速计时功能 |  |
|  |  |  |  | 12. 离心结束后，离心机盖自动开启 |  |
|  |  |  |  | 13. 具有气密性转子盖，可高温高压灭菌 |  |
|  |  |  |  | 14. 配置要求，主机一台，15/50mL定角转子一个、20*5ml角转子一个和适量的离心管。 |  |
| 13 |  | 高速冷冻离心机（13000rpm以上） | 1 | 用于在低温状态下反应液混匀离心，核酸提取，组织匀浆细胞裂解物去除。 | 接受 |
|  |  |  |  | 1. 最大相对离心力（rcf）：≤ 21,300 xg（15,060 rpm） |  |
|  |  |  |  | 2. 最大转子容量满足： 24 × 1.5/2.0 mL 离心管，10 × 5 mL 离心管，96× 0.2 mL PCR管 |  |
|  |  |  |  | 3. 从零加速至最高转速的时间：≤15 秒 |  |
|  |  |  |  | 4. 从最高转速降速至零的时间：≤15秒 |  |
|  |  |  |  | 5. 具有气密性转子盖，可高温高压灭菌 |  |
|  |  |  |  | 6. 冷凝水槽可防止离心机腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀 |  |
|  |  |  |  | 7. 不使用离心功能且离心机盖关闭时，可以进行持续制冷, 确保温度恒定 |  |
|  |  |  |  | 8. 配置要求：主机一台，24 × 1.5/2.0 mL转子一个。 |  |
| 14 |  | 平板离心机 | 2 | 平板结构式离心机，稳定性更好。 | 接受 |
|  |  |  |  | 1. 最大相对离心力（rcf）：≤ 30,130xg（17,500 rpm） |  |
|  |  |  |  | 2. 最大转子容量满足： 48 × 1.5/2.0 mL 离心管 |  |
|  |  |  |  | 3. 从零加速至最高转速的时间：≤15 秒 |  |
|  |  |  |  | 4. 从最高转速降速至零的时间：≤15 秒 |  |
|  |  |  |  | 5. 可快速锁定转子盖，可以快速、可靠地锁紧转子盖 |  |
|  |  |  |  | 6. 具备SOFT 软刹车功能，防止样品重悬 |  |
|  |  |  |  | 7. 自动识别12 款不同转子，并进行限速控制 |  |
|  |  |  |  | 8. 瞬时离心功能，按住即可离心 |  |
|  |  |  |  | 9. 定时计时功能，达到预定转速后再倒计时 |  |
|  |  |  |  | 10. 具有气密性转子盖，可高温高压灭菌 |  |
|  |  |  |  | 11. 离心结束后，离心机盖可自动开启 |  |
|  |  |  |  | 12. 配置要求：主机一台，离心板水平转子一个。 |  |
| 15 |  | 微量检材（脱落细胞）提取仪 | 1 | 对微量检材进行提取收集 | 不接受 |
|  |  |  |  | 1. 配置清单：脱落细胞提取仪1套，充电器1套，脱落细胞吸头滤膜300个，DNA专用物证袋（DNA消毒）20个，生物物证专用棉签2盒，脱落细胞粘取器2盒，PE手套1包，医用剪刀1把，不锈钢镊子1把，铝合金箱1个。 |  |
|  |  |  |  | 2. 整机功率 150W ； |  |
|  |  |  |  | 3. 电源 内置锂电池； |  |
|  |  |  |  | 4. 真空负压 7000pa； |  |
|  |  |  |  | 5. 最大噪音 ≤70dB |  |
| 16 |  | 破拆工具 | 1 | 手动破拆工具箱，用于特殊物证的破拆。 | 不接受 |
| 17 |  | ◆基因测序仪 | 1 | 1、用途 | 接受 |
|  |  |  |  | 要求用于法医DNA实验室的个人识别和亲权关系鉴定。可有多种可选优化模式，分别应用于STR片段分析和线粒体测序，或其他科研检测需要。系统含仪器、装机试剂盒、数据收集软件、数据分析软件，可进行法医DNA实验室日常案件，及构建DNA数据库。 |  |
|  |  |  |  | 2、数据检测系统技术要求 |  |
|  |  |  |  | ★2.1 检测通道：24通道毛细管电泳系统基因分析仪。 |  |
|  |  |  |  | 2.2 电泳电压：可达到15kV； |  |
|  |  |  |  | 2.3 样品盘规格：可使用96孔或384孔样品盘，也可使用8联管，一次可以上四个样品板； |  |
|  |  |  |  | ▲2.4内置一体式触摸屏计算机，操作更简单； |  |
|  |  |  |  | ▲2.5毛细管安装更简便，仪器带有自动校准功能； |  |
|  |  |  |  | 2.6配套网络的情况下可以实现远程故障排除； |  |
|  |  |  |  | 2.7毛细管控温范围：18℃～70℃； |  |
|  |  |  |  | 2.8 电泳运行时间最短达到30分钟，每日最高检测标本数可达到1000个。投标人须提供相关证明材料。 |  |
|  |  |  |  | 2.9全自动灌胶、上样、电泳、检测及初步分析，无需人工干预； |  |
|  |  |  |  | 2.10 多色荧光分析能力，可对DNA片段进行五色、六色多重检测。投标人须提供相关证明材料。 |  |
|  |  |  |  | 2.11 片段大小分析准确度：50-400bp内90%的样本精度小于等于0.15bp。投标人须提供相关证明材料。 |  |
|  |  |  |  | ▲2.12 具备一体化胶泵，有效提高灌胶效率。投标人须提供相关证明材料。 |  |
|  |  |  |  | 2.13 激光光源：长寿命、波长505nm, 固态激光器。采用标准220V电源供电。投标人须提供相关证明材料。 |  |
|  |  |  |  | 2.14 具备无线射频识别（RFID）技术追踪关键消耗品的数据并记录管理信息。 |  |
|  |  |  |  | ▲2.15基因测序仪经过法医DNA分析方法科学工作组（SWGDAM）的科学方法验证过，提供产品原厂盖章的相关性能说明材料进行作证。 |  |
|  |  |  |  | 3、数据收集软件 |  |
|  |  |  |  | 3.1能追踪关键耗材的使用信息，当耗材消耗至0时仍可继续运行，降低使用成本。投标人须提供相关证明材料。 |  |
|  |  |  |  | 3.2具备快速启动功能、系统维护提醒、要专为法医DNA分析提供向导式上样设置。 |  |
|  |  |  |  | 3.3具备安全管理、核查和电子签名等功能。投标人须提供相关证明材料。 |  |
|  |  |  |  | 4、数据分析软件 |  |
|  |  |  |  | 4.1集专家系统和人工审核工具为一体，专家系统能自动分析数据质量，人工核查工具能直接定位数据异常位置，让用户可以高效的分析数据。 |  |
|  |  |  |  | 4.2具备质控功能，用户可轻松找到潜在污染 |  |
|  |  |  |  | ▲4.3 具备DNA混合分析功能，能够有效的协助分析DNA混合样本。投标人须提供相关证明材料。 |  |
|  |  |  |  | ▲4.4分析软件需经过法医DNA分析方法科学工作组（SWGDAM）的科学方法验证过，提供产品原厂盖章的相关性能说明材料进行作证。 |  |
|  |  |  |  | 4.5具备安全管理、审核管理和多用户数据库管理功能。投标人须提供相关证明材料。 |  |
|  |  |  |  | 5、附件、保修期要求 |  |
|  |  |  |  | 5.1、标配附件：原厂配套的开机试剂。 |  |
|  |  |  |  | 5.2、资料：全套安装、操作和维护使用说明书。 |  |
|  |  |  |  | ▲5.3 质保：自仪器到货、安装、验收完毕起，主机免费保修1年，为保证质量和售后服务，需提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺书。 |  |
|  |  |  |  | ▲5.4 技术支持：须配备2名经验丰富的工程师，提供原厂培训合格证书证明。 |  |
| 18 |  | ◆基因扩增仪 | 3 | 用于基因扩增等基因分析应用的。 | 接受 |
|  |  |  |  | 1、32*3孔扩增仪2台，96孔扩增仪1台； |  |
|  |  |  |  | ▲2、支持3×32孔，三个独立模块。允许使用三个独立的控制模块同时运行三个实验，也支持96孔模块。投标人须提供相关证明材料； |  |
|  |  |  |  | 3、加热模块最高升降温速率≥6.0°C/秒，样品升降温速率≥4.4℃/秒； |  |
|  |  |  |  | ▲4、梯度模式：6个独立控制的温控区域，区域间温度差异可以达到5°C，整板温差要可以达到25°C； |  |
|  |  |  |  | ★5、样品通量：支持0.2ml单管、八联管、0.2ml 96孔板； |  |
|  |  |  |  | 6、温度准确度：±0.25°C（35-99.9°C）； |  |
|  |  |  |  | 7、温度一致性：小于0.5℃（达到95℃后20秒）； |  |
|  |  |  |  | 8、显示：≥8.0英寸彩色屏幕； |  |
|  |  |  |  | 9、存储能力：主机可储存PCR程序1000个，也可使用U盘存储； |  |
|  |  |  |  | 10、自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环； |  |
|  |  |  |  | 11、用户自检程序：可常规运行多种诊断程序以检测仪器状态； |  |
|  |  |  |  | 12、无线连接，在任何地方都能通过手机实时监控仪器运行状态； |  |
|  |  |  |  | ▲13、所投扩增仪经过法医DNA分析方法科学工作组（SWGDAM）的科学方法验证过，提供产品原厂盖章的相关性能说明材料进行作证。 |  |
|  |  |  |  | ▲14、热学模拟模式：简单准确地模拟市场上其他PCR仪的变温速率，实现无缝过渡； |  |
|  |  |  |  | ▲15、质保：自仪器到货、安装、验收完毕起，主机免费保修1年，需提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺书。 |  |
| 19 |  | 不间断电源 | 1 | 用于应急供电，保障仪器稳定使用. | 不接受 |
|  |  |  |  | 可持续供电2小时 |  |
| 20 |  | 数据库服务器 | 1 | 用于数据存储. | 不接受 |
|  |  |  |  | 配置要求： NF5280M6 2U机架服务器（4310R(2.1G,12C)*2/32GB*4/4TB SATA *4/9440-8I(无缓存)/550W*2双口千兆网卡 导轨 8G单口HBA卡*1) |  |
| 21 |  | 手动打孔器 | 2 | 用于打孔取样. | 不接受 |
|  |  |  |  | 1.每支打孔器配套有：0.5/1.0/1.2/1.5mm 规格的顶针，适用于相同规格孔径的针头使用。 |  |
|  |  |  |  | 2. 支持血卡、口腔卡、纸张、衣物和树叶 等材质的打孔取样 |  |
| 22 |  | 封膜机 | 1 | 用于PCR八联管和96孔PCR板压盖、PCR板覆膜，避免样品损失及交叉污染，适用于实验室等需要进行PCR扩增的场所。 | 不接受 |
| 23 |  | 法医DNA提取工作站 | 1 | （一）总体要求： | 不接受 |
|  |  |  |  | 1. 可实现加液、移板、检材裂解、固液分离、裂解产物转移和DNA纯化全程无人参与的自动化操作流程，处理24份检材的全程运行时间不大于70min； |  |
|  |  |  |  | 2. 整套系统包括磁棒式自动化24通量纯化模块、自动化固液分离模块、自动化孵育模块、自动化移液模块和移板机器人组成，所有模块须能够在同一物理平台通过主控程序协调运行，并具备多维多终端控制和监控系统； |  |
|  |  |  |  | （二）硬件部分： |  |
|  |  |  |  | 3. 自动化24通量纯化模块工作原理：可采用磁棒阵列进行吸附、转移和释放磁珠，DNA纯化环节不需要液体转移过程，可有效提高DNA纯化速度和效果；磁棒阵列形式为3*8模式并可自动装卸磁套，3板位平台可同时处理24份样本，最大工作体积为1000ul；模块须可独立控制，当系统其它模块出现故障时，可实现半自动DNA纯化； |  |
|  |  |  |  | 4. 具备多终端控制功能，可通过无线加密网络连接5-10个移动终端对仪器进行控制； |  |
|  |  |  |  | 5. 具备原机配置的监控系统，可通过主控制程序实现运行程序和运行视频实时监控并可生成运行日志并保存运行视频； |  |
|  |  |  |  | 6. 具备红外和图像双重识别模块，智能化进行耗材种类、数量的识别判断，引导移液/移板机器人操作。 |  |
|  |  |  |  | （三）软件和控制系统： |  |
|  |  |  |  | 7. 内置运行程序既可满足用于血斑、唾液斑等常规检材的DNA提取要求，又可以满足用于脱落细胞、微量等疑难检材的DNA提取要求； |  |
|  |  |  |  | 8. 样本录入系统可兼容Lims管理系统，可将Lims系统的已生成的样本编号直接导入，并生成提取表、扩增表、电泳表及电泳文件；生成的各实验记录表还可根据需要直接导回Lims系统；数据库格式采取开放式设计，可对文件格式进行扩充，充分满足各类法医DNA实验室管理系统兼容性需要；； |  |
|  |  |  |  | 9. 硬件系统可以同时通过主服务器、机身触控屏和手持无线终端进行多维多端控制，并可以拓展多个手持终端，手持终端既可以在检材前处理室进行远程检材录入，也可以进行程序选择和设定，在运行开始后进入监控界面可远程实时显示运行状态及内部运行视频； |  |
|  |  |  |  | 10. 具备专门的全自动混合斑程序处理方案，将放好的离心套板上机运行至得到DNA终溶液前程序无手工参与，裂解、消化、离心、男女成分分离、提取纯化等过程全部在工作站上自动化完成，整个过程不超过160分钟； |  |
| 24 |  | 生物物证干燥箱 | 1 | 用于物品的干燥、热处理、加热及灭菌。 | 不接受 |
|  |  |  |  | 1. 载物托盘不少于2个 |  |
|  |  |  |  | 2. 控温范围：RT+10~200℃ ±1℃（RT表示室温） |  |
|  |  |  |  | 3. 带鼓风，消耗功率1100W |  |
|  |  |  |  | 4. 具有定时功能， |  |
|  |  |  |  | 5. 带超温报警系统，超过限制温度可以进行声光报警并自动切断加热管电源 |  |
| 25 |  | 电子天平 | 1 | 用于测定物体的质量。 | 接受 |
|  |  |  |  | 1.可读性：0.1mg |  |
|  |  |  |  | 2.量程：≤220g |  |
|  |  |  |  | 3.重复性： 0.1mg |  |
|  |  |  |  | 4.稳定时间：≤1.5s |  |
|  |  |  |  | 5.显示器：LED触摸屏。 |  |
|  |  |  |  | 6.采用耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯（PBT）、不锈钢和玻璃制成的部件，更具化学耐受性。 |  |
|  |  |  |  | 7.防静电涂层玻璃防风罩； |  |
|  |  |  |  | 8.自动检测配件(如打印机、第二显示器)，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中。 |  |
|  |  |  |  | 9.只需点击屏幕图标，一键选择防震等级。 |  |
|  |  |  |  | 10.内置12种应用程序：密度测定、公式计算、百分比称重、净重-总量称量、动物称重、称量单位转换、求和等 |  |
| 26 |  | 纯水仪 | 1 | 用于实验室检验用纯水的制取装置。 | 接受 |
|  |  |  |  | 1 .以纯水或蒸馏水为进水，带泵自动抽吸，连续生产超纯水流速≥1.5L/MIN |  |
|  |  |  |  | 2. 具备集成式纯化柱,系统会自动提醒 |  |
|  |  |  |  | 3. 内置高精度电阻计，超纯水电阻率显示模式有温度和非温度补偿模式，电极常数需 ≤0.01cm-1 ，温度灵敏度需≤0.1℃，设计符合USP(645),达到精密理化分析标准 |  |
|  |  |  |  | 4.需具备可调节角度的彩色液晶显示屏，显示各种关键信息：参数，操作功能及水质状态 |  |
|  |  |  |  | 5. 取水器在主机正面,带凹面设计，适用于各种形状的玻璃器皿。 |  |
|  |  |  |  | 6. 超纯水产水水质如下： |  |
|  |  |  |  | 电阻率： 18.2 Mego/cm@250C（带温度补偿） |  |
|  |  |  |  | 产水速度： ≥1.5L/分钟 |  |
|  |  |  |  | 总有机碳： <5ppb（进水小于30ppb） |  |
|  |  |  |  | 颗粒物( 直径>0.22μm)： <1/ml |  |
|  |  |  |  | 微生物: <0.01cfu/ml |  |
|  |  |  |  | 内毒素（热原）:＜0.001EU／ml |  |
|  |  |  |  | RNA酶:＜0.01ng/ml |  |
|  |  |  |  | DNA酶: ＜4pg/μl |  |
|  |  |  |  | BisphenolA（双酚A) <0.005ppb |  |
|  |  |  |  | Diethyl phthalate(DEP-邻苯二甲酸二乙酯) <0.2ppb |  |
|  |  |  |  | Di-n-butylPhtalate(DNBP) <0.2ppb |  |
|  |  |  |  | Nonylphenol(NP) <0.1ppb |  |
|  |  |  |  | 7. RFID电子识别标签，技术可自动记录柱子的货号和序列号信息，确保可追溯性，同时防止耗材未正确装入。 |  |
|  |  |  |  | 8. 配置终端精制器0.22微米，过滤细菌和颗粒且通过FDA认证。 |  |
|  |  |  |  | 9.配置清单 |  |
|  |  |  |  | 9.1 超纯水机（含紫外灯 ） 一台 |  |
|  |  |  |  | 9.2 纯化柱 一套 |  |
|  |  |  |  | 9.3 终端过滤器 一个 |  |
|  |  |  |  | 9.4 备用的替换滤芯 一套 |  |
| 27 |  | 高温高压灭菌器 | 1 | 用于高温高压灭菌 | 不接受 |
|  |  |  |  | 1. 材料具有耐酸、耐碱、耐腐蚀性 |  |
|  |  |  |  | 2. 具有超温保护、断水自控功能 |  |
|  |  |  |  | 3. 具有超压自泄，灭菌终了蜂鸣提醒功能 |  |
| 28 |  | 磁力搅拌器 | 1 | 用于液体混合的仪器，搅拌或加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。 | 接受 |
|  |  |  |  | 1. 最大搅拌量 (H2O) 20L |  |
|  |  |  |  | 2. 加热温度范围：室温+盘面自热 - 310 °C |  |
|  |  |  |  | 3. 转速范围：50 - 1500 rpm |  |
|  |  |  |  | 4. 加热速度：≥6.5 K/min |  |
|  |  |  |  | 5. 双温度控制模式 |  |
|  |  |  |  | 6. 工作盘材质铝合金 |  |
|  |  |  |  | 7. 内置温度控制系统，加热盘自热（室温:22°C/保持:1小时） 28 +K |  |
|  |  |  |  | 8. 随机配置 PT 1000 温度传感器 (PT 1000.60) |  |
|  |  |  |  | 9. 可通过数显屏可对温度及转速进行精确设置,安全温度设定数字显示 |  |
|  |  |  |  | 10. 可调加热盘安全温度 (50 – 360 °C) |  |
|  |  |  |  | 11. 随机配备支杆支架、夹头 |  |
|  |  |  |  | 12. 配置：主机一台，配套的量筒、烧杯适量。 |  |
| 29 |  | 微波炉 | 1 | 用于实验室物品加热、解冻 | 不接受 |
|  |  |  |  | 配置清单：主机一台，手套一副 |  |
| 30 |  | PH计 | 1 | 用于精确测量液体介质酸碱度的设备。 | 接受 |
|  |  |  |  | 1.单通道 |  |
|  |  |  |  | 2.PH测量范围：-2~16 |  |
|  |  |  |  | 3.PH分辨率：0.01，01 |  |
|  |  |  |  | 4.PH准确度：±0.01 |  |
|  |  |  |  | 5. MV测量范围：0_0 |  |
|  |  |  |  | 6. MV准确度：±1 |  |
|  |  |  |  | 7.存储容量200测量值 |  |
| 31 |  | 试剂存储柜（普通冰箱） | 6 | 用于试剂存储 | 不接受 |
|  |  |  |  | 1. 样式：立式，冷藏+冷冻 |  |
|  |  |  |  | 2. 总容量：≥450L |  |
|  |  |  |  | 3. 外部尺寸（宽*深*高）：≤1000*700*2000（mm） |  |
| 32 |  | 生物物证存储柜 | 1 | 用于物证保存 | 不接受 |
|  |  |  |  | 1、样式：立式冷柜 |  |
|  |  |  |  | 2、开门方式：顶开门 |  |
|  |  |  |  | 3、容量：≥130L |  |
|  |  |  |  | 4、温度范围：7℃～-24℃ |  |
|  |  |  |  | 5、外部尺寸（宽*深*高）：≤520*600*1350（mm） |  |
| 33 |  | 零下40℃超低温冰箱 | 1 | 用于物证超低温保存 | 不接受 |
|  |  |  |  | 1、样式：立式 |  |
|  |  |  |  | 2、容量：≥328L |  |
|  |  |  |  | 3、温度范围：：-20℃～-40℃ |  |
|  |  |  |  | 4、外部尺寸（宽*深*高）：≤695*695*1900（mm） |  |
| 34 |  | 零下80℃超低温冰箱 | 1 | 用于物证超低温保存 | 不接受 |
|  |  |  |  | 1、样式：立式 |  |
|  |  |  |  | 2、容量：≥58L |  |
|  |  |  |  | 3、温度范围：：-40℃～-86℃ |  |
|  |  |  |  | 4、外部尺寸（宽*深*高）：≤690*760*1300（mm） |  |
| 35 | 生物物证发现提取设备 | 生物物证搜索仪 | 1 | 用于无损检查，通过激光物证显影，快速无损发现潜在DNA生物物证信息（如：毛发、头皮、碎屑、指甲、唾液、汗液、尿液、精斑等），并可观察汗液、指纹等在墙面、磨砂金属表面等的纹线信息。 | 不接受 |
| 36 |  | 生物物证提取箱 | 3 | 棉签擦拭提取可疑印迹中的DNA | 不接受 |
|  |  |  |  | 脱落细胞粘取器粘贴提取脱落细胞 |  |
|  |  |  |  | 脱落细胞吸取器大范围收集脱落细胞 |  |
|  |  |  |  | 直接提取小件含有DNA的物体 |  |
|  |  |  |  | 分割提取大件含有DNA的物体 |  |
|  |  |  |  | 采集相关人员血液样本 |  |
|  |  |  |  | 采集相关人员口腔细胞 |  |
|  |  |  |  | 采集相关人员唾液样本 |  |
|  |  |  |  | 包装、标记各种DNA物证 |  |
|  |  |  |  | 检测可疑斑迹是否为人血 |  |
|  |  |  |  | 检测可疑斑迹是否为人精斑 |  |
| 37 |  | 物证保管箱 | 100 | 用于储存和运输各种生物检材。 | 不接受 |
|  |  |  |  | 1、 带冰桶的物证箱2个 |  |
|  |  |  |  | 2、 塑料物证存储箱10个 |  |
|  |  |  |  | 3、 纸质物证存储箱88个 |  |
| 38 |  | 带照明灯的台式放大镜 | 1 | 用于将现场指纹和样本指纹放置在同一个放大镜下，进行观察比对。 | 不接受 |
|  |  |  |  | 1.产品由放大镜、照明灯、立柱、底板等四部分组成。 |  |
|  |  |  |  | 2.放大镜：直径115mm，放大倍数5倍； |  |
| 39 | 实验室其他设备 | 数据工作站 | 10 | 用于处理实验室日常工作中的数据信息处理备份查询分析等。要求：I7、2T、2G、27LED | 不接受 |
| 40 |  | 彩色打印机 | 1 | 1、类型：彩色激光多功能一体机 | 不接受 |
|  |  |  |  | 2、最大支持幅面：A4 |  |
|  |  |  |  | 3、基本功能：复印、打印、扫描 |  |
|  |  |  |  | 4、配备清单：主机含硒鼓、打印纸适量 |  |
| 41 |  | 黑白打印机 | 2 | 1、类型：黑白 | 不接受 |
|  |  |  |  | 2、最大支持幅面：A4 |  |
|  |  |  |  | 3、基本功能：复印、打印、扫描 |  |
|  |  |  |  | 4、配置清单：主机含硒鼓、打印纸适量 |  |
| 42 |  | 条码打印机 | 1 | 1、支持二维码打印 | 不接受 |
|  |  |  |  | 2、打印宽度不低于20~100mm |  |
|  |  |  |  | 3、支持热敏打印方式 |  |
|  |  |  |  | 4、配置清单：主机含碳带、打印纸适量 |  |
| 43 |  | 条码激光扫描仪 | 2 | 1、支持扫描介质：纸质、金属、屏幕 | 不接受 |
|  |  |  |  | 2、光源： 激光 |  |
| 44 |  | 物证取证拍照设备 | 2 | 用于物证取证拍照 | 不接受 |
|  |  |  |  | 1、像素：2000-2500万 |  |
|  |  |  |  | 2、支持4k视频拍摄、 |  |
|  |  |  |  | 3、支持微距、运动、夜景、夜景肖像、手持夜景、抗运动模糊等多场景模式 |  |
|  |  |  |  | 4、支持HDMI、wifi、蓝牙接口 |  |
| 45 |  | 洗衣机 | 1 | 用于实验室物品清洗烘干 | 不接受 |
|  |  |  |  | 1、类型：洗烘一体 |  |
|  |  |  |  | 2、容量： 洗涤10kg |  |
| 46 |  | 一期运行试剂、耗材 | 1 | 详见清单 |  |

标◆为核心设备

试剂耗材清单：

| 设备 | 配套耗材 | 单位 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测序仪 | 缓冲液（阴极+阳极） | 盒 | 6 | 接受 |
| 测序仪 | POP胶 | 盒 | 6 | 接受 |
| 测序仪 | 甲酰胺 （25ml/瓶） | 瓶 | 3 | 接受 |
| 测序仪 | LIZ600 | 盒 | 3 | 接受 |
| 测序仪 | 检测盖板 | 盒 | 1 | 接受 |
| 扩增仪 | Verifiler Plus试剂盒 | 盒 | 2 | 接受 |
| 扩增仪 | Y41试剂盒 | 盒 | 1 | 接受 |
| 扩增仪 | 扩增盖板（硅胶） | 盒 | 1 | 接受 |
| 扩增仪 | 扩增盖膜100片 | 盒 | 1 | 接受 |
| 法医DNA提取工作站 | 提取试剂盒 | 份 | 1500 | 不接受 |
| 离心机 | 96孔板 | 10块/盒 | 5 | 接受 |
| 试剂 | 蛋白酶K | 4ml/瓶 | 1 | 接受 |
| 试剂 | Tris Base | 500g/份 | 1 | 接受 |
| 试剂 | GuSCN | 100g/瓶 | 1 | 接受 |
| 试剂 | Chelex100 | 100g/份 | 1 | 接受 |
| 试剂 | NaOH | 500g/份 | 1 | 接受 |
| 试剂 | 联苯胺试剂 | 100mg/份 | 1 | 接受 |
| 试剂 | SLS（十二烷基肌氨酸钠） | 500g/份 | 1 | 接受 |

二、商务条款

1、质保要求：

★中标供应商须在中标后提供整机壹年质保函（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）为确保产品质量，中标供应商在合同签订前，须提供所投核心产品生产制造商针对本项目出具的售后服务承诺书原件给采购单位，否则视为无效投标。，产品在保修期内必须按要求响应，对于无法维修的设备必须进行免费更换，如人为破坏或不可抗力因素造成的货物损坏，不在质保范围之内。

3、售中服务

1）包括运输、保险、卸货到用户指定地点、保管、开箱验收（箱体外观无人为损坏情况下）、安装调试、检测、试运行、检验、最终验收并交付。

2）到货地点：采购人指定地点；

3）交货方式：现场交货；

4）交货期：免税手续办好后50天(含)内，交货地点为南京市公安局溧水分局；

5） 设备安装调试完成时间：完成供货20个日历天内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失。

4、售后服务：

接到用户单位报修故障后，售后服务技术人员应承诺提供24小时响应维护。具体响应时间提供承诺函并加盖公章，作为后期合同履行的商务条款，若在承诺响应时间内未到场的，每次扣除人民币10000元整，从尾款中扣除，扣完为止。

5、售后服务内容：

在保修期内，供应商应提供正常保养服务，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，供应商应提供免费维修直至更换。费用由供应商承担（包括返厂维修）。

6、售后服务收费

在保修期内，供应商提供免费服务，保修期将满时，供应商须对设备进行全面检测一次，解决检测出的问题，并向采购人提供全面检测的书面报告。

保修期满后，供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、材料费、设备费等），并在投标文件中进行承诺，在设备寿命期内，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

- 培训：

供应商需对采购人管理人员与使用者进行免费现场培训，培训场地由采购人提供，供应商提供培训资料。必须保证采购人熟练掌握使用方法，培训内容包括基本操作原理、调试、操作使用及各种软件的使用方法等。

三、付款条件

所有设备安装调试完毕且验收合格后，支付中标价的80%款项，验收合格满一年后支付中标价款的5%；验收合格满二年后支付中标价款的6%，服务期满后无质量问题一次性无息付清尾款。

本章所有要求投标人必须在投标文件中进行逐项应答，其中打“★”内容及商务部分要求为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效文件。投标人所投产品所有功能必须能满足采购要求以及项目整体性能的实现。如有疑问请与采购人联系。

第四章   评分标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价 格最低的投标报价为评标基准价 ，其价格分为满分 。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×35.00 | 35 | 自动计算 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2 | 产品功能、性能、配置要求 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分45分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标； 打▲号指标为重要指标项，有一项负偏离扣3分，非打★和▲号指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。关于“★”、“▲”均需提供相关技术支持资料，包括技术说明书、产品介绍彩页等形式，不提供不得分。 | 45 | 客观分 |
| 服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 服务 | - （1）接到用户单位报修故障后，售后服务技术人员应承诺提供24小时响应维护。响应时间：承诺4小时到现场的得2分，承诺8小时到现场得1分，承诺12小时到现场得0.5分；其他不得分。 - (2)质保期:满足整机质保一年要求的，每超过一年得一分，此项最高得2分 。 - （提供承诺函并加盖公章，不提供不得分。） | 4 | 客观分 |
| 3.2 | 售后方案 | 售后服务方案：评委根据投标人提供售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、配件供应渠道、专业技术人员等）进行综合评分。服务方案完整、具体，完全符合采购人需求的得6分；服务方案较完整、具体的得4分；服务方案基本完整、具体，基本符合采购需求的得2分。不符合要求或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 培训计划：评委根据投标文件提供的培训方案评分。（1）针对员工的技能培训、现场管理人员的管理培训等方面有完整的培训计划和实施举措的得6分；（2）培训方案较完整，有操作性较强的得4分；培训方案基本完整，有一定操作性的得2分；不符合要求或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 业绩 |  |  |  |  |
| 4 | 业绩 | 2020年6月1日以来（以合同签订时间为准），投标人在相关行业销售过DNA实验室同类检测产品的，每提供一个合同得1分，最高得4分。（提供中标通知书、合同以及竣工验收证明复印件并加盖公章，原件核查，无原件不得分。） | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

说明：

1、得分且报价相同的，按商务部分评分因素优劣排序。

2、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效报价处理。

3、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的 5%价格扣除，用扣除后的价格 参 与 评 审 （ 特 别 说 明 ： 节 能 、 环 保 产 品 必 须 纳 入 “ 中 国 政 府 采 购 网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

4、小微企业的价格扣除

4.1.对小微企业生产的产品给予报价的 10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的， 联合体视同为小型、微型企业享受 6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

4.3小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

5、监狱和戒毒企业的价格扣除

5.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

6、残疾人福利性单位的价格扣除

本项目对残疾人福利性单位，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件（加盖公章）为依据，原件备查。如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任，并依据相关规定在三年内取消其参加南京市政府采购项目的投标资格。

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

投标人 ：

签订日期 ：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京永信招标结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据采购人需求提供下列货物：

货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款  本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于南京永信        号采购文件、供应商响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；           （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                               （4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；                                 （6）服务承诺；

（7）中标通知书；                             （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、质保期：  年。（自验收报告签订之日起开始计算）

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后   天内将货物安装调试完毕交付采购人正常使用，地点由采购人指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对采购人人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对采购人人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由采购人自行支付，乙方向采购人开具发票。

3、付款条件：所有设备安装调试完毕且验收合格后，支付中标价的80%款项，验收合格满一年后支付中标价款的5%；验收合格满二年后支付中标价款的6%，服务期满后无质量问题一次性无息付清尾款。

第十条 违约责任

1、采购人无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由采购人向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、采购人未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天采购人向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向采购人支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向采购人偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，采购人有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，采购人有权拒收。采购人拒收的，乙方应向采购人支付货款总额5%的违约金。采购人未拒收的，南京永信发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，暂停一至三年参加南京市的政府采购活动的处理。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿采购人因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向采购人承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向采购人支付不少于合同总价30%赔偿金。

10、其他违约责任约定：售后服务：接到甲方报修故障后，售后服务技术人员应承诺提供24小时响应维护。具体响应时间提供承诺函并加盖公章，作为后期合同履行的商务条款，若在承诺响应时间内未到场的，每次扣除人民币10000元整，从尾款中扣除，扣完为止。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加南京市的政府采购活动。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1）种方式解决争议：

（1）向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向采购人进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，代理机构存档一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |

鉴证章（政府采购代理机构）                   日期：    年     月    日

第六章 投标文件附件

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 目 录（仅供参考）

- 投标申请及声明……………………………………………

- 法定代表人授权书…………………………………………

- 开 标 一 览 表 ……………………………………………

四、分项报价表……………………………………………

五、技术规格偏离表 ……………………………………………

六、商务条款偏离表……………………………………………

七、服务与承诺    ……………………………………………

八、资格性和符合性审查响应对照表…………………

九、投标人具有相关类似项目业绩情况表（及证明材料）…

十、中小企业声明函格式……………………………………

十一、无重大违法记录声明格式………………………………

十二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、属于监狱企业的证明文件

（说明：本目录内容为参考格式，投标人可根据招标文件及评标标准内容需要，自行细化或补充目录条款及内容）

目录一、投标申请及声明格式

- 投标申请及声明

- 致：南京市公安局溧水分局

- 根据贵方     （项目名称）     （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表投标人          （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为             （大写） 元人民币。其中，小型企业的产品为             （大写）元人民币。

3、本项目供货时间为：满足采购文件要求。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、绝不与采购人、其它投标人或者南京永信恶意串通、绝不向采购人、南京永信工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（盖章）：

日    期：年         月           日

目录二、法定代表人授权书格式

- 法定代表人授权委托书

南京市公安局溧水分局：

本授权书声明：注册于       （投标人住址）的       （投标人名称）法定代表人         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称），          （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字或签章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

授权委托人签字：

投标单位：

日        期：        年    月    日

（后附身份证正反面）

目录三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） |  | 小微型企业报价（元） |
| 投标人是否属于小微型企业 |  | （填写“是”或“否） |  |  |
| 投标人是否属于监狱刑企业 |  | （填写“是”或“否） |  |  |
| 投标人是否属于残疾人企业 |  | （填写“是”或“否） |  |  |

投标人名称:（盖章）

说明：

《开标一览表》一份，要求单独封装并标明“开标一览表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将拒收其文件)，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

目录四、分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目录五、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、投标人应逐一说明技术参数和偏离情况。

2、如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：              （盖章）

目录六、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标人名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加

投标人名称：              （盖章）

目录七、服务与承诺

由投标人根据招标文件内容要求及评标标准内容自行编写，详尽、完整、易于理解。

目录八、资格性和符合性审查响应对照表

投标人名称（加盖公章）：

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照和自然人的身份证明）； |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年（至少一个月）的会计报表）； |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况申明、专业技术资质等）； |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前一年（至少一个月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）； |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）； |  |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件。（提供项目实施所必须的许可资质证明材料） |  |  |

目录九、投标人具有相关类似项目业绩情况表（及证明材料）

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |

附：提供业绩合同复印件，原件备查

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：         年         月       日

目录十、中小企业声明函格式

的

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020）46 号）的规定，本公司       （联合体）参加   （单位名称）   （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者∶ 服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

（标 的 名 称 ），属于   货物行业（采购文件中明确的所属行业） 承建（承接）企业为  （企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形 。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）∶

日 期 ∶

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

目录十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

- 致：南京市公安局溧水分局

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日　　　　期：          年     月    日

目录十二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

- 致：南京市公安局溧水分局

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。

主要专业技术能力有：                  。

声明人（公章）：

日　　　　期：          年     月

目录十三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

目录十四、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属

于监狱企业的证明文件）