公开招标文件

项目编号：NJRJ-ZB-202301077

项目名称：雨花台区污染物自动化智能分拣中心餐厨垃圾转运设备及大件垃圾处理设备采购

南京瑞嘉建设项目管理有限公司

2023年7月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  供应商须知	9

第三章  评标标准	25

第四章  采购需求及服务要求	29

第五章  合同主要条款及格式	38

第六章  投标文件格式及附件	46

第一章  招标公告

项目概况

雨花台区污染物自动化智能分拣中心餐厨垃圾转运设备及大件垃圾处理设备采购的潜在供应商应在南京市栖霞区石狮路12号绿地云都会大厦2幢703室（南京地铁2号线4号线金马路站上盖建筑）获取招标文件，并于2023年8月10日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：NJRJ-ZB-202301077

1.2项目名称：雨花台区污染物自动化智能分拣中心餐厨垃圾转运设备及大件垃圾处理设备采购

1.3预算金额：1532.580566万元

1.4最高限价：1532.580566万元

1.5采购需求：本项目为雨花台区污染物自动化智能分拣中心餐厨垃圾转运设备及大件垃圾处理设备采购，项目内容包括但不限于：设备采购、运输、安装调试、提供备品备件、专业安装工具及售后服务等，采购设备清单及技术参数要求详见第四章。

1.6合同履行期限：六个月内完成。

1.7本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为 %。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为 %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与评标标准。

2.3本项目的特定资格要求：无。

2.4供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

三、获取招标文件

3.1时间：2023年7月20日至2023年7月27日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

3.2地点：南京市栖霞区石狮路12号绿地云都会大厦2幢703室（南京地铁2号线4号线金马路站上盖建筑）

3.3获取方式：

3.3.1线下获取:应携带营业执照复印件；

3.3.2线上获取：

（1）下载附件中的文件领取表，将营业执照扫描件、文件领取表、付款凭证发送到邮箱：ruijiajianshe999@163.com，邮件标题需备注单位名称和项目名称。

（2）工作人员收到完整材料后发送公开招标文件，纸质文件将在1个工作日内寄出（快递费到付）。

3.4售价：公开招标文件每份服务费100元，售后不退。

3.5报名如有问题请联系：025-83111722-8015。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1投标文件接收开始时间：2023年8月10日14时00分（北京时间）

4.2投标文件提交截止时间：2023年8月10日14时30分（北京时间）

4.3投标文件接收地点: 南京市栖霞区石狮路12号绿地云都会大厦2幢703室（南京地铁2号线4号线金马路站上盖建筑）；

4.4开标时间和地点

开标时间：2023年8月10日14时30分（北京时间）

开标地点：南京市栖霞区石狮路12号绿地云都会大厦2幢703室（南京地铁2号线4号线金马路站上盖建筑）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本）（电子版标书一份，U盘形式，单独封装；投标文件电子版中必须包含投标文件的全部内容，不得加密，所有文档、图表等采用PDF格式或WORD格式），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

6.2拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规〔2018〕10 号第十一条、十二条所列严重失信行为情形的供应商；

6.3本项目中标后不允许分包、转包;

6.4是否接受进口产品：不接受。

6.5提交投标文件时，请供应商法定代表人或其授权委托代表人携带本人有效身份证原件出席。

6.6供应商应当从采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。

6.7现场考察、答疑时间：不组织，供应商可自行联系采购人。

6.8凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https：//njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标文件截止日2天前办理登记注册手续。注册成功后，供应商需在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加政府采购活动的必备材料。采购代理机构在收到“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”时，将对供应商的信用记录进行核实并保存，并将核实结果作为评审工作的参考。

“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”一式两份，一份装订在投标文件中，一份用封套单独加以密封，并在封套上注明“信用记录表”字样，随开标一览表、投标文件一并递交。未按上述要求提供信用记录表的，投标文件将被拒绝接收。

6.9本招标公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布。若有关本次招标存在的变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：南京市雨花台区城市管理局

地    址：南京市雨花台区雨花南路2号

联 系 人：巫颖

联系方式：025- 52417918

2.采购代理机构信息

名    称：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

地    址：南京市栖霞区石狮路12号绿地云都会大厦2幢703室（南京地铁2号线4号线金马路站上盖建筑）

联系方式：025-83111722

3.项目联系方式

项目联系人：付宇

电      话：025-83111722-8003

第二章  供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

- 3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（6）项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为公共设施管理业。

- 3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书复印件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（3）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.5 进口产品政策

（1）除第一章竞争性磋商公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.6供应商信用信息查询

（1）采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库〔2016〕125 号）。

（2）查询截止时间：提交响应文件截止时间前。

（3）供应商信用查询记录不符合要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；供应商须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和退还方式的情形；采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2采购人或者采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用 A4 规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话等。

6.7供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成

7.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带 “*”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。（采购需求中另有规定的，也可从其规定）

7.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

8、投标文件的商务部分

8.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（7）所述材料如提供不全或不满足招标文件的实质性要求，评标委员会有权否决供应商的投标）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）供应商资格资信证明文件：

1）第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件（提供承诺书原件并加盖供应商公章，格式见公开招标文件附件）；

2）第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）开标一览表（格式见附件）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）分项报价表（格式见附件）；

（8）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

9、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10、投标文件的价格部分

10.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

10.2报价应包含本次招投标有关的所有费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务，实际生产需求的生产工器具、检维修工具、日常检测工具等），以及技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用，支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

10.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.5供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《报价一览表》《分项报价表》中注明, 供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

10.6《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

10.7本项目预算为：详见第一章。

11、投标文件的其他部分

11.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

13、投标有效期

13.1自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

14、投标文件签署

14.1投标文件的正本和副本均应由供应商法人代表或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

15、投标费用

15.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

15.2本项目招标代理服务费共计9.39万元，该项费用由中标供应商在领取中标通知书时结清。

付款账户如下：

户名：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

开户银行：工行南京龙江支行

账号：4301024119100057021

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封和递交

16.1供应商的投标文件一式伍份（壹份正本、肆份副本），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

16.2投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、评标委员会认为需要时，供应商应提供原件供核对。

16.3投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字。

16.4投标文件提倡按照 A4 幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过 A4 幅面折叠成 A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

16.5供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

17、有下列情形的投标文件将被拒收：

17.1逾期送达的；

17.2未按照招标文件要求密封的。

18、投标文件的修改和撤回

18.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

18.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

五、开标、评标与定标

19、开标

19.1采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

19.2开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

19.3供应商不足 3 家的，不得开标。

19.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请及时处理。

19.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

19.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件、技术和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

20、评标

20.1评标委员会

20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标单位；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2评标程序

21.2.1投标文件的资格审查

20.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。

20.2.1.2公开招标采购项目开标结束后，采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。合格供应商不足3家的，不得评标。

20.2.1.3投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

20.2.2 投标文件的符合性审查

20.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2.2.2实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等文字说明的商务和技术要求。

20.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）属于招标公告中第六条第2款拒绝参加本次采购活动供应商的；

（12）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（13）不同供应商的投标文件相互混装；

（14）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（15）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（16）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（17）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（18）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（19）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

在评标期间，出现符合资格性检查的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照19.6款执行。

20.2.3澄清有关问题。

20.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

20.2.3.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

20.2.3.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

20.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.2.5相同品牌产品的投标

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标单位推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.3评标方法和标准

21.3.1本项目采用综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本采购文件第三章。

21、确定中标单位

21.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

21.2评标委员会根据以上条款确定各标段综合排名靠前的供应商。

21.3中标单位确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标单位发出中标通知书。

21.4中标通知书对采购人和中标单位具有同等法律效力。

21.5中标通知书发出后，采购人或中标单位拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

21.6中标通知书发出后，中标单位无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人或采购代理机构其他采购活动，并予以通报。

21.7所有投标文件不论中标与否，均不退回。

22、编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

23、评标过程的保密性

23.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

23.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

23.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

24、签订合同

24.1采购人与中标单位应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标单位投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改。

24.2采购人不得向中标单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

24.3中标单位拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标单位，也可以重新开展政府采购活动。

24.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

24.5采购人与中标单位应当根据合同的约定依法履行合同义务。

24.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

25、询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

26.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

26.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

26.3供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

26.4供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.5采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将报财政部门记入供应商诚信档案。

26.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.7质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.8供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.9采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系招标代理机构。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑及投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27、投诉

27.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

28.诚实信用

28.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

28.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  评标标准

评分方法和标准：采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100 分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留 2 位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定排名第一名的供应商为中标单位。

| 序号 | 评分细则 | 评 分 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （40分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40 | 40 |
| 2 | 产品主要性能及质量 （20分） | 供应商必须制定“技术条款偏离表”，对照采购需求中规定的技术参数进行逐项应答。未逐项应答的投标文件将被视为未响应公开招标文件的无效投标。评委根据“技术条款偏离表”评分，招标文件“★”号项为实质性要求，不满足做无效投标处理； “▲”号项为重要参数，若有任何一项负偏离，每项扣分1分；其他参数部分若有任何一项负偏离，每项扣分0.5分，扣完为止。（技术参数中★、▲号条款需提供有资质的检测单位出具的检测报告、产品手册、技术白皮书、官方网站截屏等证明材料复印件或供应商的书面承诺） | 20 |
| 3 | 业绩 （6分） | 供应商提供自2020年1月1日以来承担过类似项目相关业绩，每提供一个得2分，最多得6分。 （提供完整合同复印件加盖供应商单位公章，时间以合同签订时间为准，原件备查） | 6 |
| 4 | 体系认证 （5分） | 1、供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康管理体系认证证书，每提供一项证书得1分，最多得3分。（提供证书复印件并加盖供应商公章） 2、供应商具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，每提供一项证书得1分，最多得2分。（提供证书复印件并加盖供应商公章） | 5 |
| 5.1 | 技术方案（29分） | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于对本项目的需求分析、项目实施步骤、人员及进度安排、安全保障措施等）进行综合评分：方案科学全面，合理完善，针对性、可操作性强的得5分；方案符合采购要求，基本合理完善，具有针对性、可操作性的得3分；方案简单粗糙、不具备针对性、可操作性的得1分；未提供的不得分。 | 5 |
| 5.2 |  | 评委根据投标人提供的针对本项目的重点、难点分析（包括但不限于设备安装、调试及后续维护中可能出现的问题等）及解决方案进行综合评分：方案针对重难点描述具体详细，分析合理，针对性、可行性强的，得4分；方案针对重难点描述较详细，分析较合理，具有一定针对性、可行性的， 得2分；方案针对重难点描述不准确，分析不合理，不具备针对性、可行性的，得1分；未提供不得分。 | 4 |
| 5.3 |  | 评委依据投标人提供的项目质量控制措施编制（包括但不限于组织管理、技术质检、专业安装、技术标准、管理措施等）进行综合评分：质量控制措施合理、清晰、科学、有效、符合实际及项目需求且具有针对性的得5分；质量控制措施合理可行，满足部分项目需求且具有针对性的得3分；质量控制措施不够合理可行，不能够满足项目实际且不具有针对性的得1分；未提供不得分。 | 5 |
| 5.4 |  | 评委根据投标人提供的运输及安装和各阶段进度的保证措施方案（包括但不限于进度计划，进度保证措施等）进行综合评分：方案清晰、准确、完整，计划编制合理，切实可行，关键节点的控制措施科学合理，针对性强的得5分；方案完整，计划编制合理，具有针对性的得3分；方案片面不完整，计划编制不合理不具有针对性的得1分；未提供不得分。 | 5 |
| 5.5 |  | 评委根据投标人提供的项目培训方案（包括但不限于培训方式、授课人员的组成、培训内容，培训目标等）进行综合评分。培训时间：由采购人指定，双方约定时间后开展。方案内容全面、科学合理、具有针对性的得5分；方案内容基本合理、但不具有针对性的得3分；方案内容不全面、不合理，且不具备针对性的得1分；未提供不得分。 | 5 |
| 5.6 |  | 评委依据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于运维方案、服务保障体系、服务内容、故障解决方案、售后服务人员的技术水平及现场服务措施、应急服务响应时间等）进行综合评分：服务内容及响应全面、专业、服务保障体系完善，服务方案切实可行，能够完全满足采购人要求的得5分；服务内容及响应较全面、服务保障体系较完善，方案可行，符合采购人要求的得3分；服务内容及响应不全面、服务保障体系不完善，不具有可行性的得1分；未提供不得分。 | 5 |
| 总分：100分 |  |  |  |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加招标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、评分标准中提到的认证、业绩均以有效的证明文件的复印件（加盖公章）为依据；要求提供原件核查、备查的在开标前与投标文件一并递交，开标后不再接收任何原件及资料。

6、供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任。

第四章  采购需求及服务要求

一、项目概况：本项目为雨花台区污染物自动化智能分拣中心餐厨垃圾转运设备及大件垃圾处理设备采购，项目内容包括但不限于：设备采购、运输、安装调试、提供备品备件、专业安装工具及售后服务等。采购设备清单及技术参数要求如下：

二、采购设备清单及技术参数要求：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、餐厨垃圾转运设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 餐厨卸料槽 | 1、材质采用不锈钢，厚度≥6mm； 2、卸料口尺寸：≥3000×3000mm（与建筑设计匹配）； 3、落料口采用阀自动封闭，阀启、闭能一键控制； ★4、卸料槽有效容积：≥5m³。 | 个 | 4 |  |
| 2 | 支撑钢结构 | 采用国家标准型材，材质不低于Q355 | 套 | 4 |  |
| 3 | 料槽密闭设备 | 1、密封阀采用知名品牌，电动控制，保证密封效果； 2、系统功率：≤5KW； 3、阀公称压力：≥1MPa； 4、阀口公称直径≥400mm。 | 套 | 4 |  |
| 4 | 电气控制设备 | 1、采用现场直接控制，能与中控室通讯，实现集中控制； 2、现场设置操作箱，便于现场操作； 3、应在现场控制箱、卸料口位置设置紧急停机等安全操控功能。 | 项 | 4 |  |
| 5 | 放箱导轨板机构 | 1、导轨板厚度≥20mm； 2、材质不低于Q355； 3、采用滚轮内边限位。 | 项 | 4 |  |
| 6 | 拉臂钩车 | 1、轴距：≤1800+3050+1350； ▲2、额定功率：≥250kW ； 3、发动机排量： ≥6800ml； 4、排放标准：国VI； ▲5、外形尺寸（不含箱体）：总长≤9100mm；总宽≤2550mm；总高≤3200mm； 6、最高速度：≥89km/h； 7、前悬/后悬：≤1450/1400mm； 8、接近角：≥19°； 9、离去角：≥21°； ▲10、整备质量（不含箱体）：≤12700kg； ▲11、额定载质量：≥18000kg 12、整车总质量：≤31000kg； 13、采用世界著名品牌的拉臂钩总成； ▲14、起重能力：≥21000kg； 15、移动（摆动）水平距离：≥850mm； 16、钩心高度：1570mm； 17、后靠轮允许进入宽度：1070mm； 18、自卸倾斜角度：≥48°； 19、作业时间：≤60s； 20、拉臂钩钩心至后靠轮长度：≥5100mm； 21、箱体锁定装置：外部液压锁定； 22、液压系统工作压力：≤27MPa； 23、拉臂钩的操作按钮应为一键连动控制方式，在进行拉箱、卸箱的整个操作过程中，不得有2次及以上的操作动作，以避免操作繁琐和产生误操作； 24、为了保证拉臂钩车的运行安全，提高整车的可靠性，拉臂钩采用后支撑方式； ▲25、提供第三方权威机构的拉载试验检测报告，其中耐久试验循环次数不低于29000次； 26、拉臂钩电气系统采用PLC（可编程逻辑控制器）控制方式； 27、拉臂钩前端设置有缓冲块，避免箱体前后窜动； 28、拉臂钩应设置有安全棒，在清洗和保养过程中，安全棒可以有效防止钩臂和主臂下落所造成的安全事故的发生； ▲29、拉臂钩主要材质：结构件主要受力部分材质为特高强度钢板，屈服极限≥700N/mm2，保证使用寿命不低于8年； 30、主要防腐工艺采用酸洗磷化电泳的工艺，三年内无明显锈蚀痕迹。 | 辆 | 4 |  |
| 7 | 餐厨垃圾集装箱 | 1、外形尺寸：≤6200×2500×2400mm； ▲2、有效容积:≥17m³； 3、最大装载质量：≥15t； ▲4、吊耳中心高度：1570mm； ▲5、集装箱为圆弧形框架结构，箱体及后门采用不低于Q550材质的钢板，厚度≥4mm； 6、集装箱自重：≤4200kg； 7、顶部进料口尺寸：≥600×600mm； 8、尾部卸料口尺寸：≥900×900mm； 9、顶部接料门、尾部卸料门采用液压开闭，液压锁紧； 10、罐体后部设置排污阀，便于与真空抽吸设备抽吸管道对接； 11、罐体接料门、卸料门与箱体框架间加装密封胶条，密封胶条需耐油、耐腐蚀、耐老化，确保无污水泄漏。密封胶条为易损件，使用寿命不少于6个月； 12、主要防腐工艺采用酸洗磷化电泳的工艺，三年内无明显锈蚀痕迹。 | 个 | 6 |  |
| 8 | 监视控制设备 | 车间监视及设备中央控制集中控制，系统包括：计算机网络控制系统、视频监视系统、交通指挥系统、语音广播系统、大屏显示系统、车间监视及设备中央控制集中系统。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 快速卷帘门 | 1、控制系统：采用PLC自动控制，能与中央监控系统通讯，除自动功能外还具有手动开关功能； 2、传动系统：电机传动，电机功率≤1.5kw； 3、开启方式：应能通过人车感应雷达监测信号将快速门自动打开及关闭； 4、开闭速度：每秒0.5-1.0m的开启速度（可调）； 5、帘布：门帘材质应采用不小于0.8mm的进口高密度PVC基布，中段具有透明视窗； 6、安全保护：配备有安全气囊，可以避免误操作时对人员和设备的伤害。 | 套 | 13 |  |
| 10 | 称重计量设备 | ★1、最大称量：≥50t；台面规格：长≥10m，宽≥3m；计量精度：静态3级；分度值:10kg；工作环境温度；秤台和传感器-20℃～+55℃； 2、称重台最大安全过载：125%；称重台极限过载：300%Max； 3、系统应有自动抓拍计量功能，可以适时显示重量，并能将监控视频及车辆称重信息等数据传送到转运站控制室，实现现场无人值守； 4、系统软件应具有记录数据、汇总、统计、查询、制作报表、打印报表的功能； 5、称重传感器：高精度不锈钢称重传感器； 6、安装要求：浅基坑，台面与地面平齐； 7、应设置防雷系统，防止雷击。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 风幕机 | ▲1、风速（m/s）：≥25； 2、外形尺寸（mm）：≥1500×350×300； 3、适用门洞高度（m）：6-8； 4、电机功率（kW）：≤2.6； | 套 | 13 |  |
| 12 | 高压清洗机 | 1、直立式、紧凑机身设计、大脚轮胎设计，移动储存便捷； 2、配一键式喷枪；伸缩式推动把手； 3、额定功率：≥3kw；水流量：≥550升/小时； 4、工作压力：3～15MPa（可调）； 5、配高压管：≥10米。 | 套 | 2 |  |
| 二、大件垃圾处理设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 链板输送带 | 1、功率：7.5kw，带减速机； 2、有效输送尺寸：L×W=12000mm×2000mm； 3、材质：镀锌链板 厚度≥3mm； ▲4、速度：0-20m/min，变频可调； 5、倾斜角度：≤30°； 6、安全装置：拉线急停； ▲7、链板承重：1000KG/米。 | 台 | 1 | 大件垃圾破碎处理生产线 |
| 2 | 双轴撕碎机 | 1、功率：90+90kw； 2、破碎室尺寸：1800*1000mm； ▲3、刀体回转直径：Φ500mm； ▲4、主轴转速：11-13rpm； ▲5、刀具材质：NiCrMo高合金钢； ▲6、定刀材质：高合金钢； ▲7、刀体厚度：60mm； 8、刀片数量：30片； 9、主轴材质：42CrMo； 10、压料装置：液压驱动 4kw； ▲11、厂界噪音：≤65dB； 12、处理能力：5-6T/H。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 橡胶输送机 | 1、有效宽度：1200 mm； - 皮带厚度：10mm； 3、输送长度：约10000 mm（可根据现场布局进行调整）； ▲4、输送速度：0-20m/min。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 磁选机 | 1、功率：3kw，带减速机； 2、适应带款:1200mm； 3、悬挂高度：300-400 mm； ▲4、磁场强度：800 Gs。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 除尘系统 | 1、除尘方式：布袋式脉冲除尘； 2、过滤面积：≥192㎡； 3、处理风量：≥15000m³/h； 4、过滤风速：1.1-1.3m/min； ▲5、排放浓度：≤20mg/m³。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 链板输送机 | - 有效宽度:1500mm； - 链板材质：镀锌链板； - 有效长度：14000mm。 | 台 | 1 | 纸张、塑料瓶打包机 |
| 7 | 全自动卧式打包机 | 1、功率：45kw+5.5kw+2.2kw； 2、压力：100T； ▲3、产能：3-7吨/小时； 4、主缸：YG220/160-2190mm； 5、顶丝液压缸：YG90/60-725mm； 6、缩口液压缸：YG200/140-150mm； 7、捆扎方式：全自动； 8、捆扎线数量：5道； 9、捆扎铁丝规格：Φ3mm； ▲10、打包尺寸：W1100×H1100×L(500~1800)mm。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 进料输送机 | 进料输送：宽度1000mm，材质：PVC | 台 | 1 | 泡沫冷压机 |
| 9 | 泡沫冷压机 | 1、进料口尺寸：1000mmx600mm； ▲2、螺杆转速：36rpm； 3、破碎机刀片：10+11+10+11sets； 4、破碎机转速：120rpm。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 上料皮带输送机 | 皮带长度: 5000 mm，皮带宽带：800 mm，皮带材质：PVC | 台 | 1 | 塑料瓶脱标破碎线 |
| 11 | 脱标机 | 1、主轴长度: 4800 mm； ▲2、压缩瓶脱标率: 95%； ▲3、圆瓶脱标率: 98%。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 皮带输送机 | 皮带长度:7000 mm，皮带宽带：800 mm，皮带材质：PVC | 台 | 1 |  |
| 13 | 其他塑料进料皮带输送 | 皮带长度:7000 mm，皮带宽带：800 mm，皮带材质：PVC | 台 | 1 |  |
| 14 | 破碎机（用于塑料，如：PP筐、日杂PP与PE、 PET、PVC管与型材等） | - 电机功率: 37 kw； - 动刀刀片数量：35把； - 定刀刀片数量：4把； - 筛网孔径: φ40 mm； - 主轴旋转直径: 400mm； - 主轴长度: 800mm； ▲7、产量: 600-800kg/h 。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 出料输送螺旋机 | - 电机功率: 3kw； - 主轴长度: 4500 mm； - 主轴旋转直径: φ 325 mm； ▲4、主体材质：不锈钢。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 叉车 | 重量约3.5吨，荷重1~3吨，配置专业抱具，抱具可实现翻转。 | 辆 | 2 |  |
| 17 | 爪机 | 936型加长臂爪机，卸载高度4.2米，上四下五抓头 | 辆 | 1 |  |
| 18 | 金属压包机 | - 主缸压力：1250KN； - 侧缸压力：1000KN； - 主缸行程：950mm； - 侧缸行程：900mm； - 压缩室：1200*700*600mm； - 系统压力：25Mpa； - 功率：15kw； - 单循环时间：≤120s； ▲9、包块尺寸：300*300*（300-700）mm。 | 台 | 1 | 金属压块机 |
| 19 | 上料输送机 | - 功率：5.5kw； - 料仓；约3000*2000*1000mm ； - 上料输送宽度：800mm； - 上料输送长度：约12000mm。 | 台 | 1 | 可回收垃圾分拣线 |
| 20 | 分拣平台 | - 分拣输送功率：5.5kw； - 皮带有效宽度：800mm； - 皮带长度：12000mm； - 分拣工位：8个； - 下料口离地高度：1400mm； - 护栏高度：1200mm。 | 台 | 1 |  |
| 21 | 电控系统 | 系统配套 | 项 | 1 |  |

备注：本次采购的核心产品是：餐厨垃圾集装箱和双轴撕碎机。核心产品评审说明：应按照87号令第三十一条提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

三、餐厨垃圾转运设备

（一）技术标准、规范

在技术设计上遵循国家和地方的有关标准。应按照相关的质量标准、试验程序、操作规范、安装验收规范来完成。如果标准规范与本技术规范有明显冲突时，应以技术规范为准。如果标准规范之间有矛盾，应以标准高的为准。出版时间以国家最新出版的标准为准。

- 土建与设备施工分界

1、基础、预埋、开孔、井等相关分界：

设备基础、预埋件（螺栓等）、预埋管、预埋套管、电缆沟、穿线井、等由设备供货方提出条件需求图纸，由土建单位供货及施工。

2、压缩设备给、排水相关分界

2.1压缩设备相关给水由设备供货方提出条件需求图，土建单位负责给水管道供给并铺设至需求图指定位置，并预留阀门接口。

2.2压缩设备相关排水由设备供货方提出条件需求图，土建单位负责铺设污水管（沟）至需求图指定位置，压缩设备排水由设备供货方从压缩设备接至土建单位铺设的污水管（沟）处。

3、电气相关分界

3.1以各工艺设备配电柜的进线开关为界，开关及以下（含电缆、管道、管架、桥架、吊架、支架等）由设备供货方负责，以上（含电缆、管道、管架、桥架、吊架、支架等）为土建合同范围。建筑物的照明、防雷、接地、等电位属于土建合同范围。

3.2接地系统（工作接地，保护接地等）以接地预埋连接件为界，界面以上接地连接线、电缆支架接地以及各设备接地由设备供货方负责；其余内容（包括接地预埋连接板、利用构筑物自然金属体的接地装置以及构筑物防雷保护装置）属土建标的合同范围。

四、大件垃圾处理设备：

处理规模 ：25t/d。

五、施工要求

1、投标人应严格执行建筑施工规范、安全操作规范、安全防火规定、环境保护规定，施工中所发生的一切安全责任事故均由投标人承担，采购人概不承担任何责任。

2、投标人应做到文明施工，不得扰民，做好施工现场及场地整洁，做好已有设施和装修的保护措施，如有损坏采购人有权要求赔偿，施工垃圾及时清运，清运手续、费用由投标人自行解决。

3、投标人施工人员在施工范围内必须遵守采购人内部管理规定，严格执行进出入管理要求，同时施工现场无法提供场地、房间作为施工人员住宿场所，每天施工结束后所有人员必须离开现场，并保证做到人走场清。

4.中标供应商须承诺所有人员按法律法规规定规范用工，工资不得低于项目所在地最低工资标准，按时缴纳人员社保，为所有人员必须配备劳动保险，若因供应商的非规范用工产生的劳务纠纷，进而影响工程质量，产生的一切后果由供应商自行承担，与采购人无关。

5.投标人承诺为本项目的财产购买财产损失保险，为所有工作人员购买雇主责任险和人身意外伤害险，一旦发生此类意外事故，所有纠纷及后果由投标人自行处理承担，与采购人无关。

六、交货及验收要求

1、投标人应按照本合同或公开招标文件规定的时间和方式向采购人交付货物，交货地点由采购人指定。

2、投标人交付的货物应当完全符合本合同或者公开招标文件所规定的货物、数量、规格和包装要求。投标人不得少交或多交货物。投标人提供的货物不符合公开招标文件和合同规定的，或货物的包装存在破损等不符合合同约定的情形时，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由投标人承担。投标人应按照合同约定和公开招标文件的规定的货物、型号、规格重新向采购人交付货物，相关费用由投标人自行承担。如经采购人再次验收，投标人提供货物仍不符合合同和公开招标文件规定的，视为投标人不能交付货物。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4、投标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡及配件、随机工具等交付给采购人；投标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，投标人负责补齐，因此导致逾期交付的，由投标人根据合同约定承担违约责任。

5、采购人应当在到货后的15个工作日内对货物进行外观验收；需要投标人对货物或系统进行安装调试的，采购人应在货物安装调试完毕后的15个工作日内进行质量验收。验收合格的，由采购人签署验收单并加盖单位公章。公开招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准）。

七、安装技术要求

（一）中标供应商按照采购人指定地点负责安装、现场调试等。所有安装质量、调试必须严格按照国家规范及江苏省、南京市相应地方规范、采购文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；

（二）中标供应商在进行设备安装时需满足现有设备基础；

（三）中标供应商应对安装施工安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因中标供应商原因造成安全、质量事故或损坏，中标供应商承担一切经济法律责任；

（四）中标供应商负责标的物合格、正常、安全使用，并保证能通过相关部门的验收；

（五）本章所提供的采购设备清单及项目技术参数中如未明确说明，但可以推断是整个项目安装和运行时不可缺少或必需的配套材料和工作，供应商必须在投标文件中列出，并计入总价，采购人将不再支付任何费用。

（六）设备安装工程应委托有资质的单位进行安装，设备安装质保期按照国家有关规定执行。

★八、质量技术要求

（一）所有报价货物的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合现行国家（强制性）标准和各项规范要求。若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由中标供应商负全责。

（二）质量保证：报价货物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存产品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，供应商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有良好的性能。

（三）中标供应商应对照招标文件要求，说明所提供已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（四）投标人可以在投标文件中提出优于招标文件的服务标准和保障承诺，对于具体参数要求的指标，投标人必须提供具体参数值。

★九、商务要求

（一）报价要求：

1、报价应包含本次招投标有关的所有费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务，实际生产需求的生产工器具、检维修工具、日常检测工具等），以及技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用，支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2、报价中应包含市场价格风险和政策风险在内的一切费用，中标后，供应商由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购人所接受。

（二）质保要求：

1、投标人报价时须承诺所有设备免费质保期为壹年（含)以上（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2、投标人须保证所供产品为原厂全新设备；在质保期内，所有服务及配件全部免费，负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零部件，消耗品除外。

3、质量保证期：

①设备及软件等投入运行后，自采购人组织验收合格之日起质保期一年（核心产品质保期两年），在质保期内所有设备及软件等出现质量问题（人为除外），中标供应商负责无条件更换，同时还需提供长期技术支持和维修服务。

②中标供应商应向采购人免费开放软件接口。

（三）售后服务要求：

1、中标供应商应具备完善的售后服务体系，在项目实施及质保期间应具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；供应商应在投标文件中说明质保期内提供的服务计划，同时承诺在质保期内为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应：接到采购人报修电话2小时内到达现场，4小时内排除故障。如未能及时解决设备故障，12小时内提供备用设备供采购人使用，做到不影响正常运行。质量保证期内因产品本身缺陷（正常耗损、人为因素除外）造成各种故障应由中标供应商提供免费技术服务和维修。

2、质保期满后服务要求

（1）质量保证期满后，中标供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期满后，采购人需要继续由中标供应商提供售后服务的，中标供应商应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，中标供应商应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。

（三）交付地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

十、付款条件：

1、双方签订合同后采购人向中标供应商支付合同总金额的20%；

2、设备进场安装向中标供应商支付至合同总金额的40%；

3、设备安装调试完成通过采购人验收合格后，采购人向中标供应商支付至合同总金额的60%；

4、待工程完成审计后支付至合同审定总金额的97%；

5、质保期满后（核心产品质保期两年），采购人向中标供应商支付至合同审定总金额的100%。

★注：供应商应根据安装现场的建筑情况（图纸详见附件）充分考虑设备安装问题，并提供设备安装图及相关说明，不能详细说明设备安装要求的，将会被认定为无效投标处理。

设备安装前，采购人将委托有资质的设计单位对中标供应商所提供的设备安装图及相关说明进行审核，因供应商计划不足导致的任何费用增加均由中标供应商自行承担。

供应商报价应充分考虑以上情况，按照招标文件要求，一次报出不得更改的价格。

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：雨花台区污染物自动化智能分拣中心餐厨垃圾转运设备及大件垃圾处理设备采购

使用单位 ：南京市雨花台区城市管理局

服务单位 ：

签订日期 ：

合同编号：

| 采购人：（以下称甲方） 南京市雨花台区城市管理局 | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： 南京市雨花台区雨花南路2号 | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理公司的采购结果签订本合同。

第一条合同标的乙方根据甲方需求提供下列服务：雨花台区污染物自动化智能分拣中心餐厨垃圾转运设备及大件垃圾处理设备采购，详见乙方投标文件。

第二条合同总价款

1、本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

2、本合同总价款是本次招投标有关的所有费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务，实际生产需求的生产工器具、检维修工具、日常检测工具等），以及技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用，支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、本合同执行期间合同总价款不变。

第三条组成本合同的有关文件下列关于雨花台区污染物自动化智能分拣中心餐厨垃圾转运设备及大件垃圾处理设备采购的公开招标文件和投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、供货一览表；

4、交货一览表；

5、投标承诺/服务承诺；

6、中标通知书；

7、甲乙双方商定的其他文件等。

出现争议时的合同文件优先解释顺序如下：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；
3、投标书及其附件；

4、公开招标文件。

第四条权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与公开招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条交货和验收

1.乙方应按照本合同或公开招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者公开招标文件所规定的货物、数量、规格和包装要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合公开招标文件和合同规定的，或货物的包装存在破损等不符合合同约定的情形时，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。乙方应按照合同约定和公开招标文件的规定的货物、型号、规格重新向甲方交付货物，相关费用由乙方自行承担。如经甲方再次验收，乙方提供货物仍不符合合同和公开招标文件规定的，视为乙方不能交付货物。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方根据合同约定承担违约责任。

5.甲方应当在到货后的15个工作日内对货物进行外观验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的15个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。公开招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6. 货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

7、环保要求：投标人设备选型、施工及调试过程须满足南京市当地及本项目的各项环保要求。对于有臭气散发的建、构筑物，施工过程应考虑防止臭气无组织排放的措施。

（1）废气控制处理

H2S、氨、臭气浓度排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改本项目厂界标准值。

（2）噪声控制

选用低噪声设备，对高噪声设各采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

本项目除满足上述要求外，还需配合环保、安监等部门相关工作，达到环评批复要求、环保安监等验收要求，如不满足，自行负责进行整改直到通过验收。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若公开招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5乙方应具备完善的售后服务体系，具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；乙方在质量保证期内应当为甲方提供以下技术支持和服务：

（1）质量保证期：

①设备及软件等投入运行后，自甲方组织验收合格之日起免费保修一年（核心产品质保期两年），在质保期内所有设备及软件等出现质量问题（人为除外），乙方负责无条件更换，同时还需提供长期技术支持和维修服务。

②乙方应向甲方免费开放软件接口。

（2）乙方应承诺2小时到达现场处理问题，4小时排除故障，如未能及时解决设备故障，12小时内提供备用设备供甲方使用，做到不影响正常运行。质量保证期内因产品本身缺陷（正常耗损、人为因素除外）造成各种故障应由乙方提供免费技术服务和维修，投标文件中需提供具体的保障措施。

（3）乙方需提供现场技术培训，具体培训地点及时间由甲方指定。

（4）乙方接到故障报告后，应按甲方规定的服务水平和响应速度到达现场进行处理。

（5）乙方应严格遵守服务合约的目标在最短时间内恢复系统正常运行。

3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金：无。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，甲方付款前，乙方应开具符合要求的发票，否则甲方有权拒绝付款。

3、付款条件：

（1）双方签订合同后甲方向乙方支付合同总金额的20%；

（2）设备进场安装向乙方支付至合同总金额的40%；

（3）设备安装调试完成通过甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同总金额的60%；

（4）待工程完成审计后支付至合同审定总金额的97%；

（5）质保期满后（核心产品质保期两年），甲方向乙方支付至合同审定总金额的100%。

第十一条违约责任

１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付总价款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰逾期违约金，但累计逾期违约金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能交付服务或货物的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的逾期违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足公开招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 30% 赔偿金。

10、乙方不得私自更换投标设备品牌，任何品牌的更换必须征得甲方的同意，否则视为乙方违约。设备的安装、调试及试运行由乙方负责。乙方完成设备的安装、调试及验收合格后，负责产品质保期内的服务工作，保证设备正常运行。

11、在供货期间遵守甲方有关规章制度，根据甲方要求出席现场协调会，落实协调会后的工作要求，并遵守施工现场安全文明管理条例、材料进出场条列及其他现场管理规章制度等规定，否则甲方有权对乙方进行处罚。

12、本项目严禁使用不合格或不符合设计要求的材料、设备，一经发现，限期整改，不按要求整改的，造成的损失由乙方负责。

13、乙方对现场的人员安全、现场秩序、成品保护、环境保护等负责。

第十二条项目履约验收

- 甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

- 甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

- 参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、任何原因引起的设计更改、根据实际情况引起的更改、合同外的任何工作等均须经过甲方书面同意方可实施，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

3、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方若擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，应向甲方支付违约金。违约金标准由双方协商确定，约定的违约金低于造成的损失的，甲方可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，乙方可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

第十五条争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

第十六条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照公开招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条合同生效及其他

1、本合同自签订之日起签字并盖章生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份报送政府采购监督管理部门备案，一份报代理机构备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第六章  投标文件格式及附件

投  标  文  件

项目编号：NJRJ-ZB-202301077

项目名称：雨花台区污染物自动化智能分拣中心餐厨垃圾转运设备及大件垃圾处理设备采购

供应商名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 自评得分 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |

目录

注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码）

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市雨花台区城市管理局

根据贵方          （项目名称）            （项目编号）招标公告，正式授权下述签字人          （姓名和职务）代表供应商          （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）         元人民币，（小写）       元人民币。

3、拟派本项目负责人（姓名）          。

4、我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8、我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9、我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10、我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11、我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

13、一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

14、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

15、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

南京市雨花台区城市管理局：

本授权书声明：注册于            （供应商住址）的           （供应商名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的               （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目名称），           （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

授权委托人姓名：          年龄：           职务：

身份证：                  联系电话：

供应商（章）：

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字或盖章：

日期：  年  月  日

（注：后附被授权委托人身份证正反面复印件）

附件三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 |  |  | 备注 |
| 大写：人民币(大写） 小写：元 |  |  |  |
| 投标文件份数 | 正本：份 副本：份 电子投标文件：份 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 |  | 是 否 |  |
| 供应商是否属于监狱企业 |  | 是 否 |  |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年  月 日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

3、报价应包含本次招投标有关的所有费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务，实际生产需求的生产工器具、检维修工具、日常检测工具等），以及技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用，支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

附件四、核心产品及主要产品一览表

核心产品及主要产品一览表（仅供参考，可按需调整）

项目名称：

项目编号：

| 核心产品 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单价（元） | 质保年限 |
| 餐厨垃圾集装箱 |  |  |  |  |  |
| 双轴撕碎机 |  |  |  |  |  |
| 主要产品（至少填报单价最高的两个产品） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单价（元） | 质保年限 |

供应商名称：（盖章）

被授权人签字或盖章：

日期：     年   月    日

★附件五、分项报价表

分项报价表（参考第四章采购需求并报价）

供应商名称：（盖章）

被授权人签字或盖章：

日期：     年   月    日

附件六、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》 |  |  |
| 2 | - 本次采购项目实施所必须的特定资格要求证明材料（如有） |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| .. | 投标文件的有效性 （是否签字盖章） |  |  |
| .. | 投标文件的完整性 （1正2副，1份电子档） |  |  |
| .. | 报价未超过预算或最高限价 |  |  |
| .. | 不存在重大负偏离 |  |  |
| .. | … |  |  |
| .. | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称：                                               （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

★附件七、资格证明文件

资格证明文件

1、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（在线打印）；

2、本次采购项目实施所必须的特定资格要求证明材料（如有）。

附件八、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公开招标文件条目号 | 公开招标文件要求的参数、规格 | 供应商提供的技术参数 | 是否响应 |  | 偏离情况 |

供应商名称：                                               （盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商必须仔细阅读招标文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

附件九、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公开招标文件条目号 | 公开招标要求的商务条款 | 供应商响应的商务要求 | 是否响应 |  | 偏离情况 |

供应商名称：                                               （盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、说明：供应商必须仔细阅读招标文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

附件十、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表（参考）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                                               （盖章）

说明：请同时提供以上人员的身份证、相关专业、职称或执业资格等证明材料（如有）。

附件十一、供应商类似业绩情况表

供应商近年类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位及联系方式 | 项目合同价 | 项目概况 | 项目实施期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件等相关证明。

附件十二、技术说明（项目实施方案）

技术说明（自行编制）

附件十三、质量保证及服务承诺

质量保证及服务承诺（自行编制，格式自拟）

附件十四、投标需要的其他证明文件及材料

附件十五、供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守招标文件资格要求及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合本项目招标文件规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后 7 个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）参加本次采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织 提供）或其他证明材料；

（2）参加本次采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

二〇   年  月  日

附件十六、政府采购政策

1、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下:

1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为(企业名称)_，从业人员    人，营业收入为_   万元，资产总额为万__元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)_;

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业) ;

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

附件十七、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市雨花台区城市管理局：

我单位       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：年月日

附件十八、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |