公开招标文件

项目编号：JFN2021-9-19-8 项目名称：江北新区小柳路学校新建工程项目智能化设备采购

代理机构：江苏建发建设项目咨询有限公司

日    期：二〇二四年二月

第一章  投标邀请

江苏建发建设项目咨询有限公司（代理机构名称，以下简称“代理机构”）受南京市江北新区管委会教育和社会保障局（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就江北新区小柳路学校新建工程项目智能化设备采购（项目名称）进行公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JFN2021-9-19-8

2、项目名称：江北新区小柳路学校新建工程项目智能化设备采购

3、采购需求：江北新区小柳路学校新建工程项目智能化设备采购采购，详见采购文件。

4、采购预算：990万元。

5、合同履行期限：自合同签订之日起120天内全部送货到位并安装调试完成。

6、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第  种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为  %。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为  %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见第三章评标办法与标准。

3、本项目的特定资格：

（1）如项目接受联合体投标，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据；由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

（2）供应商应当具备特定行业的法定准入要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年2月2日起至2024年2月8日，每天9：00-11：30，14：00-17：00（北京时间，节假日除外）

方式：请将法定代表人授权委托书原件、授权委托人身份证、营业执照原件的扫描件发送至代理机构邮箱65319662@qq.com（备注公司名称+联系电话），资料经审核无误后，将发送获取文件途径。

售价：100元，售后不退。

四、提交投标文件开始时间、开标时间

提交投标文件开始时间：2024年2月23日下午14:00

提交投标文件截止时间及开标时间：2024年2月23日下午14:30

投标文件份数：纸质版投标文件一式伍份（壹份正本、肆份副本）（电子文档一份U盘，单独封装）。

递交投标文件、开标地点：江北新区七里河中学（浦口区临滁路12号）。

五、公告期限

自本公告在法定媒体发布之日起五个工作日

六、其他补充事宜

1、供应商应提供下列资格证明材料(包括但不限于)：

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供供应商资格承诺函，格式详见附件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式详见附件）；

（5）满足本项目特定资格要求的证明材料：无。

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无；

（7）落实政府采购促进中小企业发展要求的资格证明材料：

《中小企业声明函》（如有）；

《联合体共同投标协议》（如有）；

《分包意向协议》（如有）。

2、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、是否接受进口产品：否。

4、按以下第（1）种方式组织集中考察或答疑

（1）采购人不组织集中考察或答疑，供应商如果对采购需求有疑问请咨询采购单位联系人；

（2）供应商代表携带营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书、身份证参加集中考察或答疑。

5、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

6、供应商诚信档案

（1）根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10 号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/），点击主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目并登录系统，在“信用记录”栏目中点击“信用记录打印”，打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（2）供应商必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商拟申请网上注册的，应当按以下程序进行：

a.在“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”新用户注册界面，自行设置账号、登录密码，如实填写注册页信息，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

b.系统审核后，供应商即可登录系统，进行《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》下载打印；

c.南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366-622。供应商可就用户注册与打印事宜进行咨询。

（3）供应商参加本次政府采购活动时，在招标文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京公共采购信息网”在线打印其《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，加盖单位公章后作为投标文件的组成部分。

7、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

采购单位联系方式

联系人：赵校长

联系电话：13952003517

代理机构联系方式

联系人：曹工

联系电话：15715175369

第二章 供应商须知

一、总 则

1.适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、法规、规章和规定。

2.定义

“供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

3.政策功能

3.1 促进中小企业发展。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企

业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，按规定享受价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小微企业之间不得存在投资关系。

特别说明：

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策。

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 支持监狱和戒毒企业。监狱和戒毒企业提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2014〕68号获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 促进残疾人就业。残疾人福利性单位提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2017〕141号获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

3.4 强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 采购的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

3.6采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

3.7绿色包装规定

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件由投标邀请、供应商须知、评标办法、采购需求、合同条款、附件等组成。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

5.招标文件的澄清修改

5.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6. 现场投标

6.1 供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的投标时间内，按时递交投标文件。

6.2 供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。

6.3 供应商应当提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）。

6.4 供应商应逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数。

6.5 投标产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，应附认证证书复印件。

6.6 供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）规定的，应按要求在投标文件中填写《中小企业声明函》，否则不享受相应政策。

6.7 供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 供应商应用人民币报价。

7.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8.联合投标和分包

8.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

8.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，并按规定享受价格扣除。

8.3 联合体各方之间应当签订联合体共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.4 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

8.5 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.6 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9.投标费用

9.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2 本项目招标代理费及相关费用由中标供应商在领取中标通知书时支付，请充分考虑在投标报价中。

10.投标文件组成

投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11.投标文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 投标函（投标申请及声明，格式见附件）；

（2）★ 法定代表人授权委托书（格式见附件）及委托代理人的身份证扫描件；

（3）★ 第一章投标邀请第六条第1款规定的资格证明材料；

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12.投标文件的技术部分

12.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3 提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在并逐条说明。

12.4 投标文件应按照招标文件要求 技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★项目实施方案（格式自拟）；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）★《供货一览表》；

（4）★货物质量保证承诺书；

（5）验收标准；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

13.投标文件的价格部分

13.1 供应商应对清单中的产品和服务分别报价，每一项产品和服务仅接受一个价格。

13.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4 供应商提供小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《报价一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

14.投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15.投标保证金

本项目不收取保证金。

16.投标有效期

16.1 自开标之日起六十日内投标有效。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。

17. 投标报价

17.1 供应商应对招标文件内的《产品清单》分别报价，并汇总报价。

18. 投标文件的修改和撤回

18.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回。

18.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回，如果撤回的，一年内不得参加南京市政府采购活动。

19. 投标文件盖章

19.1 供应商应按照招标文件要求，对需要加盖公章的资格证明文件和有关资料加盖公章。

19.2 供应商应在投标文件指定位置加盖公章和签字。

四、开标、评标与确定中标供应商

20. 开标

20.1 投标截止时间后由代理机构组织开标。

20.2 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的，不开标。除采购任务取消情形外，可按监管部门规定转为其他采购方式。如果变更为竞争性谈判采购的，代理机构根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件，与参加投标的两家供应商进行竞争性谈判采购。

21. 评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

- 向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1 采购人代表依法对投标人的资格进行审查。

21.2.1.2 采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、《南京市政府采购供应商信用记录表》等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违 法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体 ，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）没有按照招标文件要求盖章或签字的；

（2）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（8）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（9）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（10）属于投标邀请中第六条第2款拒绝参加本次采购活动供应商的；

（11）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

21.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

21.2.3 投标文件的进一步评审

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

- 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。投标截止时间后，供应商根据评标委员会要求对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容在线作出必要澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.5 比较与评价。

按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.2 评标标准详见文件第三章。

- 确定中标供应商

  - 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的， 按第三章“评标方法和标准”说明中确定的评分因素优劣顺序排列。评标委员会根据排名确定1-3名中标候选人。

  - 按以下第（1）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。 22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，由财政部门将其列入 不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

22.6 对未通过资格审查的供应商，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

22.7 所有投标文件不论中标与否，代理机构均不退回。

23.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

- 评标过程的保密

24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

25.签订合同

25.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动 。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26.询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.质疑

27.1 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人。

27.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 上述应知其权益受到损害之日是指

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

27.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

27.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质

疑不成立的，将报财政部门记入供应 商诚信档案。

28.投诉

质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满

后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

- 诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购 管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

  - 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏 造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为 记录名单，并依法予以处罚。

  - 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

  - 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》 ，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标方法和标准

本次评标采用综合评分法，具体评标方法和标准见下表：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 | - 30 |
| 2 | 项目组人员（22分） | 项目负责人： - 具有一级建造师（机电工程）证书的得3分，具有二级建造师（机电工程）证书的得1分，没有不得分； - 具有信息系统项目管理师（高级）证书得3分，中级及以下得1分，没有不得分。 （提供证书复印件、社保机构出具的近一年内任意一个月供应商为其缴纳的养老保险资料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，否则不得分。） | - 6 |
|  |  | 技术负责人： - 具有高级及以上工程师职称证书得3分，具有中级工程师职称证书得1分，没有不得分； - 具有信息系统项目管理师（高级）证书得3分，中级及以下得1分，没有不得分。 - 具有注册信息安全管理人员证书得2分。 （提供证书复印件、社保机构出具的近一年内任意一个月供应商为其缴纳的养老保险资料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，否则不得分。） | - 8 |
|  |  | 项目人员（不含项目负责人、技术负责人）： 项目团队成员具有高级及以上工程师职称证书、音响调音师（高级）证书、安防系统工程师（高级）证书、智能化系统工程师（高级）证书的，每提供一种人员证书得2分（中级及以下得1分，没有不得分），最高得8分。 注:同一人员证书只计算一次，不得重复计分。 （提供证书复印件、社保机构出具的近一年内任意一个月供应商为其缴纳的养老保险资料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，否则不得分。） | - 8 |
| 3 | 企业业绩 （12分） | 自2021年1月1日以来，承担过类似项目业绩的，每提供一个得4分，满12分。 （须提供合同复印件、中标通知书、设备交货验收证明材料（或完工证明或使用合格证）并加盖公章，时间以合同为准，提供的相关证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供） | - 12 |
| - 4 | 企业实力 - （2分） | - 投标人具有电子与智能化工程专业承包一级资质得2分，具有电子与智能化工程专业承包二级资质得1分。 | - 2 |
| 5 | 产品功能、性能、配置要求 （4分） | 1、学生千人报告厅满足《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》一级标准，语言扩声系统≥103dB，声场不均匀度要做到1kHz和4kHz时≤8dB；传声增益在125~4 kHz的平均值≥-8dB；（须提供模拟声场、点位设置等证明资料）（2分） 2、会议室达到语言扩声系统一级标准≥98dB，声场不均匀度1kHz和4kHz≤8dB；传声增益在125~4 kHz的平均值≥-8dB。（须提供模拟声场、点位设置等证明资料）（2分） | 4 |
| 6 | 设计方案 （6分） | 能够充分理解项目建设背景，对需求有深入分析，方案思路清晰，技术先进，系统整体功能实用；综合评价方案的合理性、可行性、完整性、可靠性、规范性、先进性等情况由评委打分。 1、方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得6分； 2、方案清晰、合理、详细、全面的，得4分； 3、方案基本满足招标文件要求的，得2分； 4、未提供不得分。 | - 6 |
|  | 组织 实施方案 （6分） | 根据招标文件要求，考察各投标人提供的组织施工方案，就其工作进度安排是否合理，各工作方案内容是否切实可行由评委打分。 1、方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得6分； 2、方案清晰、合理、详细、全面的，得4分； 3、方案基本满足招标文件要求的，得2分； 4、未提供不得分。 | - 6 |
|  | 售后服务 （6分） | 根据投标人在质保期内的售后服务体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施，视方案制作情况综合评审。 1、方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得6分； 2、方案清晰、合理、详细、全面的，得4分； 3、方案基本满足招标文件要求的，得2分； 4、未提供不得分。 | - 6 |
|  | 质量保证 （6分） | 根据投标人在质保期内及设备安装期间的质量控制方案，视方案制作情况综合评审。 1、方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得6分； 2、方案清晰、合理、详细、全面的，得4分； 3、方案基本满足招标文件要求的，得2分； 4、未提供不得分。 | 6 |
|  | 应急方案 （6分） | 根据投标人在质保期内及设备安装期间的应急处理方案，视方案制作情况综合评审。 1、方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的，得6分； 2、方案清晰、合理、详细、全面的，得4分； 3、方案基本满足招标文件要求的，得2分； 4、未提供不得分。 | 6 |

说明：

1.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效报价处理。

2 .对国家认定的节能、环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件加盖公章为准）。

3.小微企业的扣除

3.1对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

- 监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5.残疾人福利性单位的价格扣除

5.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.所有认证、证明和业绩均以有效的复印件加盖公章为依据（有特别说明的除外）。

第四章  采购项目技术、规格和数量要求等

一、项目名称：江北新区小柳路学校新建工程项目智能化设备采购

二、本次招标最高限价为990万元，超过最高限价为无效报价。

三、交货期：自合同签订之日起120天内全部送货到位并安装调试完成

四、质保期：三年

五、付款方式：

1、合同签订15日内支付合同总价的30%。

2、全部送货到位并安装调试完成后，15日内支付合同总价的60%。

3、全部设备验收合格后，15日内支付合同总价的7%。

4、质保期满三年后，15日内支付合同总价的3%。

六、项目概况：新建总建筑面积约9.72万平方米，地上建筑面积7.24万平方米，地下建筑面积2.48万平方米；包括教学楼及辅助房、专用教室、综合楼、报告厅、食堂体育馆 ，并配套建设礼仪广场 、景观庭院 、体育活动场地、地下车库等。

七、工程地点：位于江北新区泰山街道，东至小柳西路，西至创业河，南至凯天路，北至小柳北路。

八、采购要求：

1、供应商获取招标文件后，须到南京市浦口区小柳路学校新建工程现场实勘调研，对招标文件进行全面细致的调查研究，未进行实地勘查或勘查后作出的任何推论、理解和结论以及方案编制等与采购人需求不相符的，采购人概不负责，因此而带来的风险及所造成的一切损失由供应商自行承担。

2、供应商除要承担所有设备安装，还要负责与其他相关系统的联调，主要包括学校信息化、消防系统及内装相关系统融合。

3、供应商安装实施方案在实施前须预先提交给采购人确认方可实施，实施中须服从采购人的总协调。

4、供应商必须满足本项目要求的所有功能，有义务保证采购人系统的完整性，部分连接运行配件未在招标文件中明示的，供应商应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件（包括但不限于接口设备、缆线、软件、控制器等）或服务导致采购人系统无法正常运行和所需功能的完整性，中标供应商须承诺免费提供除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用供应商必须提供所有项目相关费用的报价列表，报价风险由其自行承担。

5、供应商及时响应采购人的服务要求，提供7*24小时电话支持服务，服务工程师、供应商售后负责人电话需保持畅通，电话或远程维护不能解决问题的，接到电话后及时到现场协调处理故障。

6、学生千人报告厅长宽高分别是：37.4m*28.4m*14.4m，其中舞台区域宽度、深度和高度分别是：24.9m*10m*9.8m。4#楼会议室长宽高分别是：5m*8.3m*3.4m。6#楼会议长宽高分别是12.54m*9.8m*3.4m。依据投标人对报告厅、会议室声学设计的理解和行业要求进行模拟声场和点位设计。

九、★实质性要求：

提供承诺：承诺公开招标文件中第四章九（二）中要求的产品检测报告等资料于中标结果公示结束后7个工作日内提供，如未能提供视为放弃中标。

（一）供应商承诺（提供加盖供应商公章的承诺函，格式自拟）：

1、为确保音频系统的兼容和稳定性，要求音箱、功率放大器、数字音频处理器为同一制造商。

2、为确保大屏系统的兼容和稳定性，要求大屏屏体、LED发送卡、HDMI板卡、拼接控制一体机或拼接控制解码一体机为同一制造商。

3、为确保室内大屏系统的兼容和稳定性，要求LED显示屏、发送盒、HDMI板卡、DVI板卡、无缝高清矩阵切换器为同一制造商。

4、为确保室外大屏系统的兼容和稳定性，要求户外LED显示屏、视频控制器为同一制造商。

5、本项目主要软件、硬件要求提供三年原厂质保。

（二）产品承诺（提供加盖供应商公章的承诺函，格式自拟）：

1、消防信号智能接口：投标人投标选用的“消防信号智能接口”须获得应急管理部消防产品合格评定中心颁发的CCCF认证证书。

2、信息发布盒子：支持接入NVR、IPC、流媒体服务器直接取流显示,支持取实时流、回放流, 可支持4路取流1080P同时显示。须具有权威机构检测报告复印件

3、信息发布盒子：支持素材列表视图（可视化窗口）显示和列表显示，支持素材模糊搜索，或者按照查询条件精确搜索须具有权威机构检测报告

4、户外LED显示屏：制造商须是LED显示屏研发、生产制造一体化厂商，具有采用一体化驱动主板设计、自带驱动控制的LED显示单元及其生产方法的技术证书，不接受贴牌（OEM）设备。

5、户外LED显示屏：制造商具有大屏幕数据实时搜索及处理分析管理功能，须具备技术证书。

6、户外LED显示屏：制造商具有视频监控大数据集成平台管理功能，须具备技术证书。

7、LED显示屏：为了做到信息安全与可控，并加强信息安全管理，LED屏设备厂家须具有由电气和电子工程师协会（IEEE）颁发的在全球认可的唯一MAC地址认证证书。

8、《LED显示屏》具有以下技术配置，须具备CNAS等权威机构认可的检测机构出具的测试报告。

（1）LED显示屏像素构成1R1G1B，点间距≤2.5mm。

（2）LED显示屏最高对比度≥10000:1；显示屏色温≥1000K-20000K可调 ；可视角度：水平≥175°，垂直≥175°；刷新率≥3840Hz；换帧频率≥60Hz，寿命：100000H，色度均匀性±0.001Cx,Cy之内。

（3）LED显示屏电源送电采用分步延时上电；峰值功耗：≤500W/㎡,可提供节能认证。

9、需提供LED显示屏制造商针对本项目安装、调试的安装承诺函。

九、采购清单：

- 1、计算机及语音网络系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机及语音网络系统 |  |  |  |  |
| 一、 | 网络前端设备 |  |  |  |
| 1 | 电梯专用网桥 | 详细配置见参数要求 | 对 | 10 |
| 2 | 48口接入POE交换机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 28 |
| 3 | 24口接入POE交换机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 22 |
| 4 | 16口接入POE交换机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 186 |
| 5 | 接入千兆单模光模块 | 详细配置见参数要求 | 台 | 504 |
| 6 | 光纤收发器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 9 |
| 7 | POE室内WIFI6 AP | 详细配置见参数要求 | 个 | 261 |
| 8 | POE室内高密WIFI6 AP | 详细配置见参数要求 | 个 | 35 |
| 9 | POE室外防水WIFI6 AP | 详细配置见参数要求 | 个 | 42 |
| 10 | 48口接入网络交换机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 7 |
| 二、 | 语音前端设备 |  |  |  |
| 11 | POE学生IP电话机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 9 |
| 12 | POE教师IP电话机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 72 |
| 三、 | 汇聚及后端设备 |  |  |  |
| 13 | 28口汇聚网络交换机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 6 |
| 14 | 48口汇聚网络交换机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 10 |
| 15 | 汇聚千兆单模光模块 | 详细配置见参数要求 | 个 | 474 |
| 16 | 核心万兆单模光模块 | 详细配置见参数要求 | 个 | 72 |
| 17 | 框式核心网络交换机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 18 | 32口万兆SFP光口板卡 | 详细配置见参数要求 | 块 | 2 |
| 19 | 万兆堆叠线缆 | 详细配置见参数要求 | 条 | 2 |
| 20 | AC控制器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 21 | 上网行为管理 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 22 | IP电话程控交换机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 23 | 网络存储服务器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |

- 2、校园广播系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校园广播系统 |  |  |  |  |
| 一、 | 校园广播前端设备 |  |  |  |
| 1 | 考场专用IP网络音箱 | 详细配置见参数要求 | 对 | 50 |
| 2 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 50 |
| 3 | 考场专用IP网络音箱（485） | 详细配置见参数要求 | 对 | 6 |
| 4 | 电源线(强电) | 详细配置见参数要求 | 米 | 3080 |
| 5 | IP网络音箱 | 详细配置见参数要求 | 对 | 61 |
| 6 | IP网络音箱内嵌软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 61 |
| 7 | IP网络音箱（485） | 详细配置见参数要求 | 套 | 14 |
| 8 | 音箱控制器 | 详细配置见参数要求 | 套 | 14 |
| 9 | 2.4G手持话筒 | 详细配置见参数要求 | 套 | 131 |
| 10 | 2.4G手持话筒接收器 | 详细配置见参数要求 | 套 | 131 |
| 11 | 走廊POE扬声器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 163 |
| 12 | 网络音柱 | 详细配置见参数要求 | 只 | 12 |
| 13 | 电源线(强电) | 详细配置见参数要求 | 米 | 120 |
| 14 | 仿真石头音箱 | 详细配置见参数要求 | 只 | 24.00 |
| 15 | 音箱线 | 详细配置见参数要求 | 米 | 5500.00 |
| 二、 | 校园广播后端设备 |  |  |  |
| 16 | 控制主机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 17 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 18 | 模拟调音台 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 19 | IP音频采集器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 20 | 多功能音源控制嵌入软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 21 | FM/AM调谐器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 22 | 收音机控制嵌入软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 23 | 有线模拟鹅颈话筒 | 详细配置见参数要求 | 只 | 1 |
| 24 | 有线数字寻呼话筒 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 25 | 有线数字寻呼话筒呼叫控制嵌入软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 26 | IP网络音箱 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 27 | IP网络音箱内嵌软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 28 | 消防信号智能接口 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 29 | 消防语音系统软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 30 | 电源时序器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 31 | 网络转换终端IP终端 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 32 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 33 | 纯后级功放 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 三、 | 校园广播分控设备 |  |  |  |
| 34 | 有线数字寻呼话筒 | 详细配置见参数要求 | 台 | 7 |
| 35 | 有线数字寻呼话筒呼叫控制嵌入软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 7 |
| 四、 | 校园广播室外设备 |  |  |  |
| 36 | 线阵音箱 | 详细配置见参数要求 | 只 | 8 |
| 37 | 线阵低音音箱 | 详细配置见参数要求 | 只 | 2 |
| 38 | 阵列支架配件 | 详细配置见参数要求 | 只 | 2 |
| 39 | 阵列支架本体 | 详细配置见参数要求 | 只 | 2 |
| 40 | 吊装钢丝绳 | 详细配置见参数要求 | m | 120 |
| 41 | 钢丝绳锁扣 | 详细配置见参数要求 | 个 | 40 |
| 42 | 辅助音箱 | 详细配置见参数要求 | 只 | 7 |
| 43 | 返听音箱 | 详细配置见参数要求 | 只 | 2 |
| 44 | 线阵功放 | 详细配置见参数要求 | 台 | 4 |
| 45 | 线阵低音功放 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 46 | 辅助功放 | 详细配置见参数要求 | 台 | 3 |
| 47 | 返听功放 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 48 | 电源时序器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 49 | 电源时序器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 50 | 无线手持话筒（一拖二） | 详细配置见参数要求 | 套 | 4 |
| 51 | 无线手持话筒天线 | 详细配置见参数要求 | 对 | 2 |
| 52 | 天线分配器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 53 | 天线分线盒 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 54 | 天线放大器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 55 | 数字调音台 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 56 | 音频采集器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 57 | 音频处理器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 58 | MT音频连接线 | 详细配置见参数要求 | 条 | 24 |
| 59 | MT音频连接线 | 详细配置见参数要求 | 条 | 8 |
| 60 | MT音频连接线 | 详细配置见参数要求 | 条 | 1 |
| 61 | MT音频连接线 | 详细配置见参数要求 | 条 | 2 |

- 3、信息发布系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息发布系统 |  |  |  |  |
| 一、 | 室内信息发布系统 |  |  |  |
| 1 | 电梯信息发布大屏 | 详细配置见参数要求 | 台 | 27 |
| 2 | 食堂信息发布大屏 | 详细配置见参数要求 | 台 | 11 |
| 3 | 信息发布盒子 | 详细配置见参数要求 | 台 | 11 |
| 二、 | 南门户外信息发布大屏 |  |  |  |
| 4 | 户外LED显示屏 | 详细配置见参数要求 | m² | 51.6096 |
| 5 | 安装及结构 | 详细配置见参数要求 | m² | 51.6096 |
| 6 | 配电箱 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 7 | 视频控制器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 8 | 备品备件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 9 | 5P柜机空调 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 三、 | 北门信息发布大屏 |  |  |  |
| 10 | 户外LED显示屏 | 详细配置见参数要求 | m² | 30.4128 |
| 11 | 安装及结构 | 详细配置见参数要求 | m² | 30.4128 |
| 12 | 配电箱 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 13 | 视频控制器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 14 | 备品备件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 15 | 5P柜机空调 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 四、 | 运动场主席台大屏 |  |  |  |
| 16 | 户外LED显示屏 | 详细配置见参数要求 | m² | 22.1184 |
| 17 | 安装及结构 | 详细配置见参数要求 | m² | 22.1184 |
| 18 | 配电箱 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 19 | 视频控制器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 20 | 备品备件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 21 | 5P柜机空调 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 五、 | 辅助安装设施 |  |  |  |
| 22 | 室外大屏安装设备租赁 | 详细配置见参数要求 | 项 | 1 |

- 4、学生千人报告厅

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生千人报告厅 |  |  |  |  |
| 一、 | 录播系统 |  |  |  |
| 1 | 录播主机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 2 | 自动录制控制内嵌软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 3 | 舞台/观众摄像机 | 详细配置见参数要求 | 只 | 2 |
| 4 | 舞台/观众摄像机专用摄像头内嵌软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 2 |
| 5 | 全景摄像机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 6 | 全景摄像机专用摄像头内嵌软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 二、 | 大屏LED显示系统 |  |  |  |
| 7 | LED显示屏 | 详细配置见参数要求 | ㎡ | 92.16 |
| 8 | 发送盒 | 详细配置见参数要求 | 台 | 9 |
| 9 | 显示屏控制设备嵌入式软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 9 |
| 10 | LED显示屏智慧控制系统 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 11 | 视频处理设备机箱 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 12 | 视频处理设备嵌入式软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 13 | HDMI板卡 | 详细配置见参数要求 | 块 | 1 |
| 14 | HDMI板卡嵌入式软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 15 | DVI板卡 | 详细配置见参数要求 | 块 | 3 |
| 16 | DVI板卡嵌入式软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 3 |
| 17 | 配电柜 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 18 | 原厂大屏技术服务费 | 详细配置见参数要求 | ㎡ | 94.17 |
| 19 | 动力电缆 | 详细配置见参数要求 | 米 | 60 |
| 20 | 包装材料 | 详细配置见参数要求 | ㎡ | 92.16 |
| 三、 | 扩声系统 |  |  |  |
| 21 | 线阵列全频音箱 | 详细配置见参数要求 | 只 | 12 |
| 22 | 线阵列次低音音箱 | 详细配置见参数要求 | 只 | 2 |
| 23 | 阵列支架框架 | 详细配置见参数要求 | 只 | 2 |
| 24 | 阵列支架本体 | 详细配置见参数要求 | 只 | 2 |
| 25 | 辅助音箱 | 详细配置见参数要求 | 只 | 6 |
| 26 | 台唇音箱 | 详细配置见参数要求 | 只 | 4 |
| 27 | 返听音箱 | 详细配置见参数要求 | 只 | 4 |
| 28 | 超低音音箱 | 详细配置见参数要求 | 只 | 2 |
| 29 | 线阵列功放 | 详细配置见参数要求 | 台 | 6 |
| 30 | 线阵列次低音功放 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 31 | 辅助功放 | 详细配置见参数要求 | 台 | 3 |
| 32 | 台唇功放 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 33 | 返听功放 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 34 | 超低音功放 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 35 | 数字调音台 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 36 | 音频处理器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 37 | 反馈抑制器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 38 | 电源时序器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 39 | 电源时序器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 40 | 手持无线话筒(一拖二) | 详细配置见参数要求 | 套 | 4 |
| 41 | 头戴无线话筒(一拖二) | 详细配置见参数要求 | 套 | 6 |
| 42 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 6 |
| 43 | 无线话筒天线 | 详细配置见参数要求 | 对 | 1 |
| 44 | 天线放大器 | 详细配置见参数要求 | 对 | 1 |
| 45 | 天线分配器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 3 |
| 46 | 有线电容麦克风（合唱） | 详细配置见参数要求 | 台 | 8 |
| 47 | 有线电容麦克风支架 | 详细配置见参数要求 | 只 | 6 |
| 48 | 模拟有线鹅颈会议话筒 | 详细配置见参数要求 | 台 | 4 |
| 49 | 辅助音箱支架 | 详细配置见参数要求 | 只 | 6 |
| 50 | 有源监听音箱 | 详细配置见参数要求 | 对 | 1 |
| 51 | 多媒体信息地插 | 详细配置见参数要求 | 只 | 5 |
| 52 | 音频专用地插 | 详细配置见参数要求 | 只 | 4 |
| 53 | 数字会议系统主机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 54 | 全数字会议系统软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 55 | 会议话筒处理器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 56 | 无线数字会议鹅颈话筒（主席单元） | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 57 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 58 | 无线数字会议鹅颈话筒（代表单元） | 详细配置见参数要求 | 台 | 7 |
| 59 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 7 |
| 60 | 无线数字会议鹅颈话筒发射器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 61 | 无线数字会议鹅颈话筒充电箱 | 详细配置见参数要求 | 只 | 1 |
| 62 | 交换机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 四、 | 信号管理系统 |  |  |  |
| 63 | 无缝高清矩阵切换器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 64 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 65 | HDMI无缝高清输入卡 | 详细配置见参数要求 | 块 | 3 |
| 66 | HDMI高清矩阵输入板卡内嵌软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 3 |
| 67 | HDMI无缝高清输出卡 | 详细配置见参数要求 | 块 | 3 |
| 68 | HDMI高清矩阵输出板卡内嵌软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 3 |
| 69 | 大屏控制系统 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 70 | 辅助显示器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 71 | HDMI网线远传盒子 | 详细配置见参数要求 | 对 | 2 |
| 五、 | 中控系统 |  |  |  |
| 72 | 网络中控主机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 73 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 74 | 平板触摸屏 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 75 | 电源控制器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 76 | 远程控制电脑软件定制 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 六、 | 灯光系统 |  |  |  |
| 77 | 一顶光：固定染色灯 | 详细配置见参数要求 | 台 | 18 |
| 78 | 一顶光：影视灯 | 详细配置见参数要求 | 台 | 12 |
| 79 | 二顶光：固定染色灯 | 详细配置见参数要求 | 台 | 18 |
| 80 | 二顶光：影视灯 | 详细配置见参数要求 | 台 | 12 |
| 81 | 三顶光：固定染色灯 | 详细配置见参数要求 | 台 | 18 |
| 82 | 三顶光：摇头灯 | 详细配置见参数要求 | 台 | 8 |
| 83 | 四顶光：固定染色灯 | 详细配置见参数要求 | 台 | 18 |
| 84 | 四顶光：摇头灯 | 详细配置见参数要求 | 台 | 8 |
| 85 | 面光：影视灯 | 详细配置见参数要求 | 台 | 18 |
| 86 | 追光：影视灯 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 87 | 控台 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 88 | 直通箱 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 89 | 信号放大器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 90 | 原厂灯光技术服务费 | 详细配置见参数要求 | 项 | 1 |
| 七、 | 舞台机械 |  |  |  |
| 91 | 1100W大幕机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 92 | 大幕三角轨道 | 详细配置见参数要求 | 米 | 25 |
| 93 | 1100W底幕机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 94 | 底幕三角轨道 | 详细配置见参数要求 | 米 | 23 |
| 95 | 6KN吊杆机会标幕（多层缠绕） | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 96 | 会标幕杆体 | 详细配置见参数要求 | 米 | 25 |
| 97 | 8KN吊杆机顶光（多层缠绕） | 详细配置见参数要求 | 台 | 4 |
| 98 | 顶光杆体 | 详细配置见参数要求 | 米 | 84 |
| 99 | 8KN吊杆机面光（多层缠绕） | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 100 | 面光杆体 | 详细配置见参数要求 | 米 | 21 |
| 101 | 八路可编程控制箱 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 102 | 四路接触器控制箱 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 103 | 两路对开幕变频控制机箱 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 104 | 八路急停控制箱 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 105 | 触摸屏控制盒 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 106 | 总配电箱 | 详细配置见参数要求 | 个 | 1 |
| 107 | 交换机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 八、 | 电动幕布 |  |  |  |
| 108 | 会标幕幕布（金丝绒） | 详细配置见参数要求 | ㎡ | 150 |
| 109 | 衬里幕布（金丝绒） | 详细配置见参数要求 | ㎡ | 50 |
| 110 | 对开大幕幕布（金丝绒） | 详细配置见参数要求 | ㎡ | 810 |
| 111 | 衬里幕布（金丝绒） | 详细配置见参数要求 | ㎡ | 270 |
| 112 | 对开底幕幕布（金丝绒） | 详细配置见参数要求 | ㎡ | 738 |
| 九、 | 舞台机械结构 |  |  |  |
| 113 | 钢结构栅顶 | 详细配置见参数要求 | ㎡ | 250 |
| 114 | 线材 | 详细配置见参数要求 | 米 | 500 |
| 115 | 线材 | 详细配置见参数要求 | 米 | 1000 |
| 116 | 线材 | 详细配置见参数要求 | 米 | 500 |
| 117 | 线材 | 详细配置见参数要求 | 米 | 400 |
| 118 | 线材 | 详细配置见参数要求 | 米 | 500 |
| 119 | 线材 | 详细配置见参数要求 | 米 | 100 |
| 120 | 安装辅助材料 | 详细配置见参数要求 | 项 | 1 |
| 121 | 原厂综合布线 | 详细配置见参数要求 | 项 | 1 |
| 122 | 原厂技术服务费 | 详细配置见参数要求 | 项 | 1 |
| 十、 | 辅材 |  |  |  |
| 123 | MT音频连接线 | 详细配置见参数要求 | 条 | 36 |
| 124 | MT音频连接线 | 详细配置见参数要求 | 条 | 1 |
| 125 | MT音频连接线 | 详细配置见参数要求 | 条 | 8 |
| 126 | 连接线 | 详细配置见参数要求 | 根 | 1 |
| 127 | 连接线 | 详细配置见参数要求 | 根 | 7 |
| 128 | HDMI线 | 详细配置见参数要求 | 根 | 10 |
| 129 | 音频线 | 详细配置见参数要求 | 米 | 200 |
| 130 | 音箱线 | 详细配置见参数要求 | 米 | 500 |
| 131 | 电源线(强电) | 详细配置见参数要求 | 米 | 200 |
| 132 | 电源线(强电) | 详细配置见参数要求 | 米 | 100 |
| 133 | 其他辅材 | 详细配置见参数要求 | 批 | 1 |
| 134 | 安装机械租赁 | 详细配置见参数要求 | 项 | 1 |

- 5、教师多功能报告厅

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师多功能报告厅 |  |  |  |  |
| 一、 | 大屏LED显示屏系统 |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 详细配置见参数要求 | ㎡ | 25.8048 |
| 2 | 发送盒 | 详细配置见参数要求 | 台 | 4 |
| 3 | 显示屏控制设备嵌入式软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 4 |
| 4 | LED显示屏智慧控制系统 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 5 | 视频处理器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 6 | 视频处理设备嵌入式软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 7 | 配电柜 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 8 | 大屏控制系统 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 9 | 原厂技术服务费 | 详细配置见参数要求 | ㎡ | 25.8048 |
| 10 | 包装材料 | 详细配置见参数要求 | ㎡ | 25.8048 |
| 11 | 动力电缆 | 详细配置见参数要求 | 米 | 40 |
| 二、 | 扩声系统 |  |  |  |
| 12 | 主扩音箱 | 详细配置见参数要求 | 只 | 2 |
| 13 | 辅助音箱 | 详细配置见参数要求 | 只 | 2 |
| 14 | 返听音箱 | 详细配置见参数要求 | 只 | 2 |
| 15 | 低音音箱 | 详细配置见参数要求 | 只 | 2 |
| 16 | 主扩功放 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 17 | 辅助功放 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 18 | 返听功放 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 19 | 低音功放 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 20 | 调音台 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 21 | 音频处理器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 22 | 反馈抑制器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 23 | 电源管理器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 24 | 手持无线话筒(一拖二) | 详细配置见参数要求 | 套 | 2 |
| 25 | 头戴无线话筒(一拖二) | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 26 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 27 | 天线分配器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 28 | 话筒天线 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 29 | 模拟有线鹅颈会议话筒（主席台发言） | 详细配置见参数要求 | 只 | 1 |
| 30 | 音箱支架 | 详细配置见参数要求 | 只 | 4 |
| 31 | 音频专用地插 | 详细配置见参数要求 | 只 | 1 |
| 32 | 多媒体信息地插 | 详细配置见参数要求 | 只 | 2 |
| 33 | 数字会议系统主机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 34 | 全数字会议系统软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 35 | 数字会议话筒处理器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 36 | 无线数字会议鹅颈话筒（主席单元） | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 37 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 38 | 无线数字会议鹅颈话筒（代表单元） | 详细配置见参数要求 | 台 | 5 |
| 39 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 5 |
| 40 | 无线数字会议鹅颈话筒发射器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 41 | 无线数字会议鹅颈话筒充电箱 | 详细配置见参数要求 | 只 | 1 |
| 42 | 交换机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 三、 | 信号管理系统 |  |  |  |
| 43 | 无缝高清矩阵切换器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 44 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 45 | HDMI无缝高清输入卡 | 详细配置见参数要求 | 块 | 3 |
| 46 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 3 |
| 47 | HDMI无缝高清输出卡 | 详细配置见参数要求 | 块 | 2 |
| 48 | 高清矩阵输出板卡内嵌软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 2 |
| 四、 | 中控系统 |  |  |  |
| 49 | 网络中控主机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 50 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 51 | 平板触摸屏 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 52 | 电源控制器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 53 | 远程控制电脑软件定制 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 五、 | 灯光系统 |  |  |  |
| 54 | 一顶光（影视灯） | 详细配置见参数要求 | 台 | 8 |
| 55 | 二顶光（影视灯） | 详细配置见参数要求 | 台 | 8 |
| 56 | 面光 | 详细配置见参数要求 | 台 | 9 |
| 57 | 灯光控制台 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 58 | 灯光直通箱 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 59 | 灯光信号放大器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 60 | 配件 | 详细配置见参数要求 | 个 | 27 |
| 61 | 配件 | 详细配置见参数要求 | 条 | 27 |
| 62 | 线材 | 详细配置见参数要求 | 米 | 200 |
| 63 | 线材 | 详细配置见参数要求 | 米 | 200 |
| 64 | 线管、桥架一批 | 详细配置见参数要求 | 项 | 1 |
| 65 | 线路铺设和管道预埋工程 | 详细配置见参数要求 | 项 | 1 |
| 66 | 舞台灯光、机械设备原厂技术服务费 | 详细配置见参数要求 | 项 | 1 |
| 六、 | 会议预约系统 |  |  |  |
| 67 | 会议门牌 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 68 | 平台服务 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 七、 | 辅材 |  |  |  |
| 69 | MT音频连接线 | 详细配置见参数要求 | 条 | 14 |
| 70 | MT音频连接线 | 详细配置见参数要求 | 条 | 1 |
| 71 | MT音频连接线 | 详细配置见参数要求 | 条 | 8 |
| 72 | HDMI线 | 详细配置见参数要求 | 根 | 5 |
| 73 | HDMI线 | 详细配置见参数要求 | 根 | 8 |
| 74 | 音频线 | 详细配置见参数要求 | 米 | 40 |
| 75 | 音箱线 | 详细配置见参数要求 | 米 | 240 |
| 76 | 电源线(强电) | 详细配置见参数要求 | 米 | 160 |
| 77 | 电源线(强电) | 详细配置见参数要求 | 米 | 80 |

- 6、精品录播教室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精品录播教室 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸多媒体触摸一体机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 2 | 推拉式绿板 | 详细配置见参数要求 | 套 | 2 |
| 3 | 录播主机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 4 | 自动录制控制内嵌软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 2 |
| 5 | 导播台 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 6 | 讲师4K双景摄像机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 7 | 学员4K双景摄像机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 8 | 特写摄像机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 6 |
| 9 | 高清视频会议专用摄像头内嵌软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 6 |
| 10 | 无线话筒 | 详细配置见参数要求 | 套 | 2 |
| 11 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 详细配置见参数要求 | 套 | 2 |
| 12 | 吊麦话筒 | 详细配置见参数要求 | 只 | 12 |
| 13 | 吊麦支架 | 详细配置见参数要求 | 只 | 12 |
| 14 | 音频处理器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 15 | 专业功放 | 详细配置见参数要求 | 台 | 3 |
| 16 | 专业音箱 | 详细配置见参数要求 | 只 | 6 |
| 17 | 支架 | 详细配置见参数要求 | 只 | 6 |
| 18 | 电源时序器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 19 | MT音频连接线 | 详细配置见参数要求 | 条 | 8 |
| 20 | MT音频连接线 | 详细配置见参数要求 | 条 | 4 |
| 21 | MT音频连接线 | 详细配置见参数要求 | 条 | 2 |
| 22 | 电源线 | 详细配置见参数要求 | 米 | 300 |
| 23 | 音箱线 | 详细配置见参数要求 | 米 | 100 |
| 24 | HDMI线 | 详细配置见参数要求 | 条 | 1 |
| 25 | HDMI线 | 详细配置见参数要求 | 条 | 3 |
| 26 | 辅材 | 详细配置见参数要求 | 批 | 2 |
| 27 | 观摩预览监视屏 | 详细配置见参数要求 | 台 | 4 |
| 28 | 27U标准网络机柜 | 详细配置见参数要求 | 套 | 2 |
| 29 | 10a8位PDU | 详细配置见参数要求 | 个 | 4 |

- 7、教师研训会议室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师研训会议室 |  |  |  |  |
| 一、 | 4#楼3层多媒体会议室 |  |  |  |
| 1 | 86寸多媒体触摸一体机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 2 | 天花喇叭 | 详细配置见参数要求 | 只 | 4 |
| 3 | 专业功放 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 4 | 调音台 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 5 | 音频处理器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 6 | 反馈抑制器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 7 | 电源管理器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 8 | 全向麦克风 | 详细配置见参数要求 | 台 | 1 |
| 9 | 桌插 | 详细配置见参数要求 | 只 | 1 |
| 10 | MT音频连接线 | 详细配置见参数要求 | 条 | 10 |
| 11 | MT音频连接线 | 详细配置见参数要求 | 条 | 1 |
| 12 | 音频线 | 详细配置见参数要求 | 米 | 20 |
| 13 | 音箱线 | 详细配置见参数要求 | 米 | 10 |
| 14 | 电源线(强电) | 详细配置见参数要求 | 米 | 20 |
| 15 | 电源线(强电) | 详细配置见参数要求 | 米 | 20 |
| 16 | 27U标准网络机柜 | 详细配置见参数要求 | 套 | 1 |
| 17 | 10a8位PDU | 详细配置见参数要求 | 个 | 2 |
| 二、 | 6#楼社团会议室2间 |  |  |  |
| 18 | 86寸多媒体触摸一体机 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 19 | 天花喇叭 | 详细配置见参数要求 | 只 | 8 |
| 20 | 专业功放 | 详细配置见参数要求 | 台 | 4 |
| 21 | 调音台 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 22 | 音频处理器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 23 | 反馈抑制器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 24 | 电源管理器 | 详细配置见参数要求 | 台 | 4 |
| 25 | 全向麦克风 | 详细配置见参数要求 | 台 | 2 |
| 26 | 桌插 | 详细配置见参数要求 | 只 | 2 |
| 27 | MT音频连接线 | 详细配置见参数要求 | 条 | 16 |
| 28 | MT音频连接线 | 详细配置见参数要求 | 条 | 2 |
| 29 | 音频线 | 详细配置见参数要求 | 米 | 40 |
| 30 | 音箱线 | 详细配置见参数要求 | 米 | 20 |
| 31 | 电源线(强电) | 详细配置见参数要求 | 米 | 40 |
| 32 | 电源线(强电) | 详细配置见参数要求 | 米 | 40 |
| 33 | 其他辅材 | 详细配置见参数要求 | 批 | 2 |
| 34 | 27U标准网络机柜 | 详细配置见参数要求 | 套 | 2 |
| 35 | 10a8位PDU | 详细配置见参数要求 | 个 | 4 |

十、配置见参数要求

  - 计算机及语音网络系统

    - 网络前端设备

      - 电梯专用网桥

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 发射频率 | 2.4G |
| 制式 | 802.11n |
| 发射功率 | 20dBm |
| 天线增益 | 8dBi，水平60°，垂直35°，定向天线 |
| 传输距离 | ≥100米 |
| 接口 | 百兆单口以太网口 |

      - 48口接入POE交换机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 提供48个千兆PoE电口、2个千兆电口、2个千兆光口 |
| 性能 | 交换容量≥104Gbps 转发性能≥77.38Mpps |
| 功能 | 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 |
| 协议标准 | IEEE 802.3at/af、EEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z |
| POE功能 | 支持PoE输出功率管理 |
| POE标准 | 支持IEEE 802.3af，IEEE 802.3at供电标准 |
| 功率 | 端口最大供电功率≥30 W 整机最大供电功率≥470 W |

      - 24口接入POE交换机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 |
| 性能 | 交换容量≥52Gbps 转发性能≥36.688Mpps |
| 功能 | 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 |
| 协议标准 | 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 |
| POE功能 | 支持PoE输出功率管理 |
| POE标准 | 支持IEEE 802.3af，IEEE 802.3at供电标准 |
| 功率 | 端口最大供电功率≥30 W 整机最大供电功率≥370 W |

      - 16口接入POE交换机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 |
| 性能 | 交换容量≥56Gbps 转发性能≥41.67Mpps |
| 功能 | 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 |
| 协议标准 | 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 |
| POE功能 | 支持PoE输出功率管理 |
| POE标准 | 支持IEEE 802.3af，IEEE 802.3at供电标准 |
| 功率 | 端口最大供电功率≥30 W 整机最大供电功率≥230 W |

      - 接入千兆单模光模块

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 千兆单模模块 | 千兆单模模块(1310nm 20KM,LC) |

      - 光纤收发器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 光纤收发器 | 光纤环网自愈收发器，≥4个千兆电口，≥2个千兆单模双纤LC口 |

      - POE室内WIFI6 AP

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 标准 | 支持802.11ax标准 |
| 天线及速率 | 采用双射频设计，整机空间流≥4条，整机最大无线速率≥2.97Gbps |
| 接口 | 至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口。 |
| 蓝牙 | 支持内置蓝牙5.1。 |
| 功耗 | 整机功耗≤12.95W。 |

      - POE室内高密WIFI6 AP

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 标准、天线及速率 | 支持802.11ax标准，采用三射频设计，支持三张射频卡同时工作在5G频段。整机空间流≥6条，整机最大接入速率≥3.2Gbps |
| 接口 | 至少支持2个以太网口，其中1个10/100/1000M/2.5GE电口，另一个1个10/100/1000M电口。 |

      - POE室外防水WIFI6 AP

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 标准 | 支持标准的802.11ax协议 |
| 天线及速率 | 采用双路双频设计，支持4条空间流,2.4GHz单频最大接入速率0.575Gbps,5.8GHz单频最大接入速率1.2Gbps，整机最大提供2.4Gbps的无线接入速率。 |
| 内置天线规格 | 内置全向天线 2.4G&5.8G |
| 接口 | 至少支持1个SFP光口；1个10/100/1000Base-T以太网接口。 |
| 防护等级 | 防护等级至少达到IP68。 |

      - 48口接入网络交换机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 速率 | 交换容量≥432G，包转发率≥87Mpps，如官网存在A/B值，以最小值为准； |
| 接口 | 固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52。 |
| 协议 | 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng。 |

    - 语音前端设备

      - POE学生IP电话机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 支持2个分机账号 支持≥2.3”黑白显示屏 |
| 接口 | 2个百兆以太网口 支持POE供电 |
| 协议 | 支持HTTP/HTTPS/FTP/TFTP |

      - POE教师IP电话机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 支持2个分机账号 支持≥2.3”黑白显示屏 |
| 接口 | 2个百兆以太网口 支持POE供电 |
| 协议 | 支持HTTP/HTTPS/FTP/TFTP |

    - 汇聚及后端设备

      - 28口汇聚网络交换机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 速率 | 交换容量≥598G，包转发率≥222Mpps，如官网存在A/B值，以最小值为准； |
| 接口 | 固化100/1000M以太网SFP光端口≥28个，复用GT口≥8个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个。 |
| 协议 | 支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6。 |
| MAC地址池 | 要求所投设备MAC地址≥32K。 |
| 电源 | 支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余。 |

      - 48口汇聚网络交换机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 速率 | 交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥426Mpps，如官网存在A/B值，以最小值为准 |
| 接口 | 固化1000M SFP光口≥48个，1G/10G SFP+光口≥4个 |
| 转发 | 支持在64/128/256/512/1024/1280/1518Bytes下线速转发。 |
| MAC地址池 | 要求所投设备MAC地址≥32K。 |
| 电源 | 支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余。 |
| ACL | 支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于源/目的端口、基于协议的ACL |
| 保护策略 | 支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 |

      - 汇聚千兆单模光模块

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口类型 | 千兆单模双纤 |
| 光口波长及速率 | TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G |
| 传输距离 | ≥10Km |

      - 核心万兆单模光模块

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口类型 | 万兆单模双纤 |
| 光口波长及速率 | TX1310nm/10G RX1310nm/10G |
| 传输距离 | ≥10Km |

      - 框式核心网络交换机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 外观尺寸 | 由于机房机柜空间有限，要求交换机符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤4U，设备深度≤600mm |
| 板卡 | 主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力。 |
| 电源及引擎 | 配置双电源，双引擎 |
| 性能 | 交换容量≥47Tbps，包转发率≥10050Mpps，如官网存在A/B值，以最小值为准； |
| 冗余 | 支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数， |
| 可视化 | 设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 |
| 风道设计 | 为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计。 |
| 端口 | 提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥156个； |
| 虚拟化 | N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； |
| 协议 | 支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN。支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由 |
| ARP防护 | 支持基础安全保护策略 ，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行； |

      - 32口万兆SFP光口板卡

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 技术性能 | 32端口万兆以太网光口(SFP+,LC) |

      - 万兆堆叠线缆

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 技术性能 | 10G Base SFP+ 光纤线缆（包含两边的模块） |
| 长度 | 3米 |

      - AC控制器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 默认可管理AP数≥128个，最大可支持管理1152个AP。 |
| 转发能力 | 802.11转发性能≥40G。 |
| 接口 | 固化千兆电口数≥8，固化千兆光口数≥8个，10G万兆接口数≥4个。 |
| 功率 | 单台设备最大功耗≤70W |
| 虚拟化 | 无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中。 |

      - 上网行为管理

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 所投产品须整机最少支持板载5个电口，外加2个扩展槽 |
| 存储 | 具有1TB的硬盘存储。 |
| 电源 | 冗余双电源 |
| 转发能力 | 全功能开启审计适用带宽≥700Mbps，要求所投整机最大支持并发连接数50万，要求所投整机每秒新建连接数≥20000/秒。 |
| 负载均衡 | 支持PPPoE拨号以及负载均衡；支持基于链路的上行、下行、总流量自动均衡的多链路负载均衡算法，基于固定指派链路的自动均衡算法，基于最佳路径的多链路负载均衡算法；支持基于轮询的多链路负载均衡算法； |

      - IP电话程控交换机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 技术性能 | 提供16路进160路出的电话接入功能 |
| 授权 | 至少支持500路SIP分机扩展 |
| 功能 | 支持WEB管理，异地组网，电话录音 |
| 物理接口 | 支持1个千兆WAN口，4个千兆LAN口，支持TF/SD存储扩展，USB扩展 |

      - 网络存储服务器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| CPU | AMD V1780B 相等性能或以上 |
| 内存 | 8GB DDR4 ECC，最大支持16GB DDR4 ECC |
| 接口 | 1个 10G 网口、两个 1G 网口、三个 USB 接口和一个 eSATA 接口。 |
| 盘位 | 最大支持 8 块 3.5 英寸硬盘，两个 M.2 SSD |
| 性能 | 3100/2600 MB/s 以上的循序读写入效能 |
| 容量 | 最大支持144 TB |
| 扩展 | 支持增加1/10/25GbE 或光纤通道端口 |
| RAID | RAID 0、RAID 1、RAID 3、RAID 5、RAID 6、RAID 0 + 1、RAID 10、串联、JBOD |

  - 校园广播系统

    - 校园广播前端设备

      - 考场专用IP网络音箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 内置 | ≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 |
| 功能及功率 | 设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。 |
| 音频模块 | 设备内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。 |

      - 数字化IP网络终端嵌入软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 终端内嵌 | 软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 |
| 功能及功率 | 嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 |
| 主备切换 | 支持新配置注册智能语音提示功能。 |
| 音量调节 | 支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 |
| 播放功能 | 支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |

      - 考场专用IP网络音箱（485）

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 内置 | ≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 |
| 功能及功率 | 设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。 |
| 音频模块 | 设备内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。 |
| 485 | 带≥1路485接口，支持通过控制面板控制音量和优先级关系，查看终端当前执行的网络任务状态。 |

      - 电源线(强电)

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 2*1.5mm² |
| 型号 | RVV线缆 |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 绝缘材质 | 聚氯乙烯 |
| 额定电压 | 300V/500V |
| 认证标准 | CCC |
| 电阻 | 20C°导体电阻上限13.3Ω |

      - IP网络音箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 内置 | 内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 |
| 功能及功率 | 设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。 |
| 协议支持 | 支持IPv6、IPv4网络协议 |

      - IP网络音箱内嵌软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 终端内嵌 | 软件内嵌于IP有源音箱扩声终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 |
| 功能及功率 | 嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 |
| 主备切换 | 支持新配置注册智能语音提示功能。 |
| 音量调节 | 支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 |
| 播放功能 | 支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |

      - IP网络音箱（485）

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 内置 | 内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 |
| 功能及功率 | 设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。 |
| 协议支持 | 支持IPv6、IPv4网络协议 |
| 485 | 设备具有≥1路485接口，支持通过控制面板控制音量和优先级关系，查看终端当前执行的网络任务状态。 |

      - 音频控制器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 内置 | 采用86盒设计，内置不低于32位双核处理器。内置接线端子与IP网络终端实时通讯接口。 |
| 控制及功能 | 支持外控设备功能：外置音源输入触摸式音量调节；网络任务触摸式音量调节；外控设备通过蓝白排连接线（24AWG）连接。 |
| 供电 | 工作电源：DC 24V （由被控终端提供） |

      - 2.4G手持话筒

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 配对 | 开机自动进入配对状态，配对成功后，有提示音，自动转入接收状态。 主机与麦克风自动配对连接距离2-5米，配对连接时间3-15秒。 |
| 传输 | 实现加密传输，接收器支持自动扫频功能。 |
| 功能 | 2.4G麦克风音量支持音量调节功能。支持录音功能。 充电功能，带充电管理，支持边充电边工作，充电用type-c USB口 标配充电器。 内置MP3播放器功能。 内置话筒混响功能。 对频距离（功率）可以自行设定。 |
| 传输距离 | 有效使用直线讲话距离可达30米。 |

      - 2.4G手持话筒接收器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 可配套2.4G多功能话筒或者2.4G头戴式话筒使用，具有2路音频辅助输出接口，可接入有线输入的有源音箱或功率放大器。 |
| 传输 | 内置2.4G无线音频模块。 |
| 音质 | 行业内最高64K @16bit×2, 具有HDCD音质效果。 |

      - 走廊POE扬声器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 设备采用壁挂式带POE供电功能一体化IP网络音频解码音箱结构设计，内置≥1路网络硬件音频解码模块 |
| 功率 | 额定功率≥8W。 |
| 供电方式 | 支持POE供电方式，一根网线连接到POE交换机。 |

      - 网络音柱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 结构设计及功率 | 一体化结构设计，内置≥一路网络数字音频解码模块，内置数字功率放大器模块，额定功率≥60W。 |
| 接地提示 | 当现场设备不接地线情况，当终端空闲时，会自动播放提示音；当正常接地后，设备才不再继续提示。 |
| 管理功能 | 支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码功能；支持≥100级自定义音频优先级默音控制功能 |
| 断电保护 | 支持现场电压过高，自动断电保护；当电压恢复正常，可以自动上电重新上线 |

      - 电源线(强电)

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 3*1.5mm² |
| 型号 | RVV线缆 |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 绝缘材质 | 聚氯乙烯 |
| 额定电压 | 300V/500V |
| 认证标准 | CCC |
| 电阻 | 20C°导体电阻上限13.3Ω |

      - 仿真石头音箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 功率(100V) | 15W/30W |
| 功率(70V) | 7.5W/15W |
| 频率响应 | 120Hz-16KHz |
| 灵敏度 | ≥96dB |
| 喇叭单元 | ≥5.5″发声单元 |
| 防护等级 | ≥IP66级别防水防尘性能 |

      - 音箱线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 2*2.5mm² |
| 型号 | EVJV线缆 |
| 导体材质 | 精炼铜 |
| 绝缘材质 | PVC |

    - 校园广播后端设备

      - 控制主机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 处理器 | 配置不低于四核/i5处理器。 |
| 接口 | 具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 |
| 操作系统 | 服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统。 |
| 外观 | 采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏 |
| 功能 | 支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 |

      - 数字化IP网络广播客户端管理软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 主要功能 | 支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 |
| 辅助功能1 | 管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 |
| 辅助功能2 | 提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 |
| 辅助功能3 | 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 |
| 辅助功能4 | 支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 |
| 辅助功能5 | 编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 |
| 辅助功能6 | 支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 |
| 辅助功能7 | 支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 |
| 辅助功能8 | 日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 |

      - 模拟调音台

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 输入接口 | 支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入 |
| 输出接口 | 具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 |
| EQ | 每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯 |
| DSP | 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果 |
| 功能 | 支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 |

      - IP音频采集器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本功能1 | 采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 |
| 基本功能2 | 具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 |
| 辅助功能1 | 支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 |

      - 多功能音源控制嵌入软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本功能 | 软件内嵌于IP音频采集器，支撑设备各项基本功能的运行。 |
| 解码方案 | 支持系统+ESS解码方案。 |
| 支持介质 | 支持播放CD等碟片。 支持读取U盘或SD卡，并且播放媒体文件。 |

      - FM/AM调谐器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本功能1 | 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个 |
| 基本功能2 | 电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能 |
| 调谐回路 | 采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术 |
| 天线 | ≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； |
| 输出接口 | ≥1路音频信号左右声道（L /R）输出； |
| 控制方式 | 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 |

      - 收音机控制嵌入软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本功能1 | 软件内嵌于FM/AM调谐器，支撑设备各项基本功能的运行。 |
| 基本功能2 | 支持选择调频、调幅（FM/AM）二波段接收。 |
| 接收频率 | 支持FM接收频率范围76MHz~108MHz。 |
| 辅助功能 | 支持电台频率自动搜索及存储功能，存储电台可达99个。 |
| 辅助功能 | 支持断电记忆功能。 |

      - 有线模拟鹅颈话筒

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 换能方式 | 驻极体 |
| 钟声提示 | 带钟声提示功能 |
| 咪杆长度 | ≥390mm |
| 辅助功能 | 具备有灯环提示功能 |

      - 有线数字寻呼话筒

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能1 | 采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 |
| 接口及速率 | 内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 |
| 功率 | 支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 |
| 呼叫功能1 | 支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 |
| 呼叫功能2 | 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 |
| 接口1 | 具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 |

      - 有线数字寻呼话筒呼叫控制嵌入软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能1 | 软件内嵌于有线数字寻呼话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 |
| 基础功能2 | 支持单独调节音量。 |
| 基础功能3 | 可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 |
| 辅助功能1 | 支持任务优先级设定。 |
| 辅助功能2 | 支持钟声提示音提醒功能。 |

      - IP网络音箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 内置 | 内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 |
| 功能及功率 | 设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。 |
| 协议支持 | 支持IPv6、IPv4网络协议 |

      - IP网络音箱内嵌软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | 基于Windows普通计算机平台数字可移动式客户端软件，支持Win98～Win8.1等系统平台，采用便携式U盘设计。客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 |
| 基础功能1 | 支持客户端软件远程手动、自动节目播放和寻呼广播，支持远程登录到服务器节目库点播歌曲播放。设置定时任务提交服务器，进行自动广播，当拔掉移动客户端时定时任务也可以正常执行定时任务。 |
| 基础功能2 | 支持客户端软件远程添加音频文件到服务器，可同时建立多个节目库文件，并具有独有管理权限。 |
| 辅助功能1 | 支持终端节目监听和环境监听，并自动录音存在至服务器。 |
| 辅助功能2 | 直观操作界面，实时显示广播终端工作状态及任务音量，支持最多5种或以上任务音量控制。 |

      - 消防信号智能接口

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 机柜式设计，拉丝铝合金面板。 |
| DSP | 设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 |
| 辅助功能1 | 面板支持一键取消任务。 |
| 辅助功能2 | 支持终端节目监听和环境监听，并自动录音存在至服务器。 |
| 辅助功能3 | 支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 |
| 网络接口 | 标配网络接口，全速率连接最高可达≥100M。 |
| 短路接口 | 标准压线接线端子。 |

      - 消防语音系统软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 软件内嵌于消防语音系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 |
| DSP | 支持分区监听、设备状态实时查看。 |
| 消防接口 | 实现对设备的控制、信号切换。 |

      - 电源时序器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板 |
| 接口及功率 | 支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达 6KVA； |
| 开关方式 | 设有船型开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 |
| 辅助功能1 | 支持≥16路电源插座依次间隔1秒打开； |
| 辅助功能2 | 有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 |

      - 网络转换终端IP终端

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 |
| 接口及功率 | 支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 |
| 开关方式 | 具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 |
| 辅助功能1 | 具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 |

      - 数字化IP网络终端嵌入软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 终端内嵌 | 软件内嵌于智能广播系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 |
| 基本功能1 | 支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 |
| 基本功能2 | 支持主程序+备程序自动控制功能。 |
| 辅助功能1 | 支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 |

      - 纯后级功放

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本功能1 | 采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 |
| 功率 | 额定输出功率：≥1500W |
| 散热结构 | 具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 |
| 接口 | 具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 |
| 辅助功能1 | 内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 |
| 辅助功能2 | 功放电路，零交越失真。 |
| 辅助功能3 | 内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 |
| 辅助功能4 | 具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 |
| 辅助功能5 | 有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 |

    - 校园广播分控设备

      - 有线数字寻呼话筒

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能1 | 采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 |
| 接口及速率 | 内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 |
| 功率 | 支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 |
| 输出输出 | 支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。 |
| 呼叫功能1 | 支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 |
| 呼叫功能2 | 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 |
| 接口1 | 具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 |
| 接口2 | 具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 |

      - 有线数字寻呼话筒呼叫控制嵌入软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能1 | 软件内嵌于有线数字寻呼话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 |
| 基础功能2 | 支持单独调节音量。 |
| 基础功能3 | 可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 |
| 辅助功能1 | 支持任务优先级设定。 |
| 辅助功能2 | 支持钟声提示音提醒功能。 |

    - 校园广播室外设备

      - 线阵音箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 外观及材质 | 箱体采用进口桦木制作、耐磨喷漆处理；由二个10寸（250mm）的钕磁低频驱动器以及一个75mm钕磁高频驱动器组成。 |
| 安装方式 | 采用吊装组合线阵设计，允许0-14度范围调整音箱覆盖区域。专业吊挂件组合。 |
| 功率及阻抗 | 功率≥700W；标称阻抗：8Ω。 |
| 频率及灵敏度 | 频率范围：60Hz-20KHz，灵敏度≥104dB (1M/1W )。 |
| 单元及声场 | 低频扬声器：10" x 2，高频扬声器：75mm（3"）压缩驱动器×1，水平覆盖角(-6dB)≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 |

      - 线阵低音音箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 功率及阻抗 | 功率≥800W、标称阻抗：8Ω |
| 频率及灵敏度 | 频率范围：40Hz-400Hz，灵敏度≥101dB(1M/1W)。 |
| 单元及声场 | 音箱类型为超低频音箱，低频扬声器：18"*1。 |

      - 阵列支架配件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 作用 | 阵列音响吊装安装 |
| 配件 | 田字架1个，U型扣4个，连接杆4条。 |

      - 阵列支架本体

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 6米；包含：葫芦架1套。承重：2T。 |
| 材质 | 国标G80级锰钢；外壳：加厚合金钢。 |
| 表面处理 | 淬火工艺+镀锌；颜色：黄色+红色。 |
| 链条破断应力 | ≥800Mpa。 |
| 刹车系统 | 双重干式；轴承：滚针轴承。 |

      - 吊装钢丝绳

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 钢丝绳 | Φ8mm*1米（7*19） |
| 参考重量 | 100米/Kg≥25 |
| 最小破断拉力 | ≥33KN |
| 最大承重 | ≥3400Kg |
| 刹车系统 | 双重干式；轴承：滚针轴承。 |

      - 钢丝绳锁扣

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 304不锈钢741夹头、卡头 |

      - 辅助音箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 功率及阻抗 | 功率≥400W；标称阻抗：8Ω。 |
| 频率及灵敏度 | 频率范围：55Hz-20KHz，灵敏度≥≥99dB/W/M |
| 单元及声场 | 高音：1.7"压缩高音单元×1，低音：12"低音×1，水平覆盖角≥100°，垂直覆盖角≥80°。 |

      - 返听音箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 功率及阻抗 | 功率≥400W；标称阻抗：8Ω。 |
| 频率及灵敏度 | 频率范围：50Hz-20KHz，灵敏度≥≥99dB/W/M |
| 单元及声场 | 高音：1.7"压缩高音单元×1，低音：12"低音×1，水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°。 |
| 防护等级 | IP55 |

      - 线阵功放

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 功率及阻抗 | 输出功率（1KHz/THD≤1％） 连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W 连续功率：立体声4Ω×2：≥2*1700W 连续功率：立体声2Ω×2：≥2*2900W； 桥接16Ω：≥2000W； 桥接8Ω：≥3400W； 桥接4Ω：≥5800W；； 标称阻抗：8Ω。 |
| 频率及灵敏度控制 | 频率范围：50Hz-20KHz，.支持灵敏度1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； |
| 电压增益 (@1KHz) | ≥39dB |
| 频率响应(@1W功率下） | 优于20Hz-20KHz/±1dB |
| THD+N(@1/8功率下） | ≤0.01％ |
| 信噪比 (A计权) | ≥105dB |
| 保护机制 | 功放有直流、短路、过载、过热保护 |
| 技术特性 | 采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术 |

      - 线阵低音功放

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 功率及阻抗 | 输出功率（1KHz/THD≤1％）： 连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1200W； 连续功率：立体声4Ω×2：≥2*1900W； 连续功率：立体声2Ω×2：≥2*3200W； 桥接16Ω：≥2400W； 桥接8Ω：≥3800W； 桥接4Ω：≥6400W |
| 灵敏度控制 | 支持灵敏度1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； |
| 电压增益 (@1KHz) | ≥41dB |
| 频率响应(@1W功率下） | 优于20Hz-20KHz/±1dB |
| THD+N(@1/8功率下） | ≤0.01％ |
| 信噪比 (A计权) | ≥105dB |
| 保护机制 | 功放有直流、短路、过载、过热保护 |
| 技术特性 | 采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术 |

      - 辅助功放

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 功率及阻抗 | 输出功率*（1KHz/THD≤1％）： 立体声8Ω：≥2*700W； 立体声4Ω：≥2*1200W； 立体声2Ω：≥2*1800W； 桥接16Ω：≥1400W； 桥接8Ω：≥2400W； 桥接4Ω：≥3600W. |
| 灵敏度控制 | 支持灵敏度1V/2V可选择切换 |
| 电压增益 (@1KHz) | ≥37.5dB |
| 输入阻抗 | ≤ 10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 |
| THD+N(@1/8功率下） | ≤0.01％ |
| 信噪比 (A计权) | ≥102dB |
| 保护机制 | 功放有直流、短路、过载、过热保护 |
| 技术特性 | 具备信号、功率、温度等压限功能。 |

      - 返听功放

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 功率及阻抗 | 输出功率*（1KHz/THD≤1％）： 立体声8Ω：≥2*700W； 立体声4Ω：≥2*1200W； 立体声2Ω：≥2*1800W； 桥接16Ω：≥1400W； 桥接8Ω：≥2400W； 桥接4Ω：≥3600W. |
| 灵敏度控制 | 支持灵敏度1V/2V可选择切换 |
| 电压增益 (@1KHz) | ≥37.5dB |
| 输入阻抗 | ≤ 10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 |
| THD+N(@1/8功率下） | ≤0.01％ |
| 信噪比 (A计权) | ≥102dB |
| 保护机制 | 功放有直流、短路、过载、过热保护 |
| 技术特性 | 具备信号、功率、温度等压限功能。 |

      - 电源时序器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 插座接口 | 具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格。 |
| 主要功能1 | 每路有单独的滤波器。 |
| 主要功能2 | 采用3芯单相的电源接线接口。 |
| 辅助功能1 | 前面板具有≥2路常开状态电源插座。 |
| 辅助功能2 | 具备有数字电压指示功能，可实时的指示电网电压。 |
| 辅助功能3 | 支持密码锁定功能。 |
| 辅助功能4 | 支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达≥12个月的定时开关机功能。 |
| 辅助功能5 | 支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 |

      - 电源时序器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 插座接口 | 支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 |
| 主要功能1 | 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 |
| 主要功能2 | 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |
| 主要功能3 | 具有≥一路及以上USB输出接口。 |

      - 无线手持话筒（一拖二）

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 频率指标 | 优于530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 |
| 基本配置 | 配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒 |
| 基本功能 | 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 |
| 灵敏度及响应 | 接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:优于50Hz-16.5kHz。 |
| 发射机指标 | 音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 |
| 输出功率 | ≥30mW |

      - 无线手持话筒天线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 天线接收频段 | 可接收450-950MHZ的频率 |
| 天线极化方式 | 线性 |
| 天线驻波比 | ≤2.0 |
| 放大器增益 | 四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) |
| 放大器低噪 | <2.6dB |
| 输出功率 | ≥30mW |

      - 天线分配器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 提供≥2进≥8出的天线信号分配器设备。 |
| 基本功能1 | 简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 |
| 基本功能2 | 两路天线信号接收到分配器的天线输入端。 |
| 基本功能3 | 两路信号输出到下一台分配器的天线输入端进行级联。 |

      - 天线分线盒

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本功能1 | 通过内部补偿电路可以减少接线线损。 |
| 基本功能2 | 在放大器系统中，通过此分线盒方便转接和安装。 |
| 辅助功能1 | 分线盒与强波器串连在线路中，方便连接。 |
| 辅助功能2 | 分线盒在线路中有隔离杂讯的功能，防止自激。 |

      - 天线放大器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 频率范围 | 优于500MHZ-1GHZ |
| 端子 | TNC |
| 噪声 | ＜3dB |
| 增益 | ＞15db |

      - 数字调音台

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 主通道 | 具有≥8路数字增益话放通道、≥2路高阻单声通道、≥2组立体声输入通道，话筒输入接口带48V幻象电源。 |
| 辅助通道 | 具有≥1组立体主输出通道、≥4路AUX辅助输出通道、≥1路TRS监听输出通道。 |
| 编组 | 具有≥8路DCA编组、≥8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入。 |
| 播放通道及类型 | 具有≥2路USB播放通道，支持USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV无损音频格式。内置≥4G的媒体空间，可导入音乐文件或导出录音文件。 |
| 显示屏 | 具有≥1个7英寸高清触摸屏，支持≥1024×600分辨率。 |
| 效果器 | 具有≥4个内置效果器，设备自带有经典混响、大房间混响等效果。 |
| 算法 | 内置自适应陷波反馈抑制算法。 |
| 场景预设 | 具有≥30组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用。 |
| 操作系统 | 具有≥1路网络接口，支持主流操作系统windows、linux ubuntu、Android、ios、MacOS进行远程控制。 |
| 辅助功能1 | 具有Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置。 |
| 辅助功能2 | 具有防误触碰、误操作面板锁。 |

      - 音频采集器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 主要功能1 | 采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 |
| 主要功能2 | 具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 |
| 辅助功能1 | 支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 |

      - 音频处理器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 数字音频处理器支持≥16路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 |
| 输入通道 | 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 |
| 输出通道 | 输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 |
| 基础功能1 | 支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 |
| 辅助功能1 | 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 |
| 辅助功能2 | 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 |

      - 音频连接线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础结构 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |

      - 音频连接线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础结构 | 5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |

      - MT音频连接线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础结构 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 |

      - MT音频连接线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础结构 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 |

  - 信息发布系统

    - 室内信息发布系统

      - 电梯信息发布大屏

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 屏幕尺寸 | ≥21.5英寸，屏幕比例: 16:9 |
| 分辨率 | ≥1920*1080 |
| 操作系统 | Android |
| 运存及内存 | RAM≥2G，ROM≥16G |
| 芯片 | 芯片：RK3288或同等以上性能 |
| CPU | 四核、Cortex-A17 处理器 1.8GHz或同等以上性能 |
| 扬声器 | 2x3W |
| 亮度 | ≥ 300nit显示 |
| 外置接口 | 1个RJ45、2个USB、1个OTG |
| 802.11b/g/n协议 | 支持100M/1000M以太网 |
| PC视频解码 | 1080P 全高清（Full HD）MPEG、H.265 等 |

      - 食堂信息发布大屏

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 屏幕尺寸 | ≥54英寸 |
| 屏幕可视区域 | ≥1209 (H) mm × 680 (V) mm |
| 物理分辨率 | ≥3840 × 2160 |
| 背光源类型 | D-LED |
| 像素间距 | ≤0.315 (H) mm × 0.315 (V) mm |
| 亮度 | ≥450 cd/㎡ |
| 可视角 | ≥178° （H）/ 178°（V） |
| 色深度 | ≥2x3W |
| 对比度 | ≥4000：1 |
| 响应时间 | ≤8 ms |
| 刷新率 | ≥60 Hz |

      - 信息发布盒子

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 4K节目发布 | 支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布 |
| 素材类型 | 包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 |
| 节目编排灵活 | 支持多种素材自由排版、分区显示； 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等 |
| 终端集中管理 | 支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 |
| 分级管理权限 | 支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 |
| 安全保障 | 素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 |
| 物理分辨率 | 1920 × 1080@30 Hz，1920 × 1080@50 Hz，1920 × 1080@60 Hz，1280 × 720@30 Hz，1280 × 720@50 Hz，1280 × 720@60 Hz，3840 × 2160@30 Hz，3840 × 2160@50 Hz，3840 × 2160@60 Hz |
| 系统参数 | CPU：Cortex-A17，4核，主频1.8 GHz或以上性能 操作系统：Android 内存：≥2 GB 内置存储：≥16 GB（EMMC） |
| 接口参数 | 视频输入接口：≥1AUDIO IN × 1 音视频输出接口：≥1AUDIO OUT × 1，HDMI OUT × 1 数据传输接口：≥1USB 2.0 × 2 网络接口：≥1LAN口 × 1，Wi-Fi |
| 电源参数 | 功耗：≤ 10 W 待机功耗：≤ 1 W |
| 运行环境 | 工作湿度：≤10%~≥80% 存储湿度：≤5%~≥90% 存储温度：≤-20 ℃~≥60 ℃ 工作温度：≤0 ℃~≥40 ℃ 素材类型：支持DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG |

    - 南门户外信息发布大屏

      - 户外LED显示屏

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 点间距 | ≤4mm，户外标准防水箱体 |
| 尺寸 | 屏体净宽13.44m，屏体净高3.84 |
| 像素密度 | 62500点/㎡ |
| 全防护箱体 | 外壳防护等级≥IP65 |
| 恒流驱动芯片 | 具有PWM功能脉宽≤15ns |
| 最大对比度 | 10000:1 |
| 亮度均匀性 | ≥99% |
| 发光点中心距偏差 | 0.98% |
| 换帧频率 | ≥60Hz |
| 视角 | 水平视角170°，垂直视角170° |
| 色温 | 2500K-12000K可调 |
| 色度均匀性 | ±0.001Cx，Cy以内 |
| 接插件 | 支持4PIN接插件，支持免工具完全手工操作； |
| 平整度 | ≤0.5mm/m； |
| 监控报警 | 具有实时运行状态监控、温度监控，具有过温或者故障报警功能 |
| 连续工作 | 支持7*24小时不间断连续工作无故障 |
| 测温散热 | 支持多点测温系统，均衡散热，无色彩漂移 |
| 光污染评测 | 光生物安全及蓝光危害评估符合无危害类要求 |

      - 安装及结构

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 原厂安装 | 为保证LED全彩显示屏的安装精度、效果和屏体结构的安全，本次安装、调试应由具备相关资质的LED显示屏制造商进行现场实施。 |

      - 配电箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 功率 | 配电柜配置功率不小于50KW |
| 基本需求1 | 配电系统应安全、优质、稳定、经济且维护简便。配电柜应具有分步启动过流﹑过压﹑欠压保护功能 |
| 基本需求2 | 配电系统应具有过载、欠压、短路、断相、漏电保护等功能，可自动处理各种应急情况，显示屏发生过流，短路等故障时，能自动切断电源，并发出报警 |
| 基本需求3 | 系统可实现远程电力监控、箱体内温度监控及报警等功能 |
| 基本需求4 | 显示屏可实现远程开关屏功能，可实现远程监控各路开关上电状态，配电柜控制须有手动和远程遥控两种控制方式。 |

      - 视频控制器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本需求1 | 支持2 路 HDMI 1.3，1 路 DVI输入接口。 |
| 基本需求2 | 支持6路千兆网口输出接口，最大带载390万像素，单台设备输出最大宽度10240，高度8192。 |
| 基本需求3 | 支持1路HDMI 1.3，可用作输出预监或视频输出。 |
| 基本需求4 | 支持HDMI伴随音频输入，支持3.5mm独立音频输入/输出，支持通过多功能卡进行音频输出。 |
| 基本需求6 | 支持3个图层，图层大小和位置可单独调节，图层优先级可调整。 |
| 基本需求7 | 支持1路OSD，每个场景支持1路OSD画面，最大支持导入存储8张OSD图片。 |
| 基本需求8 | 支持一键全屏缩放，支持输入源任意截取。 |
| 基本需求9 | 支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整。 |
| 基本需求10 | 支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出画面同步。 |

      - 备品备件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本需求 | 投标人需提供备品备件方案 |

      - 5P柜机空调

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 制热量 | ≥14200W |
| 制冷量 | ≥12300W |
| 制冷功率 | ≥3650W |
| 制热功率 | ≥3660W |
| 电辅加热功率 | ≥3500W |
| 电辅加热 | 电辅加热 |
| 电压/频率 | 380V/50Hz |
| 能效节能 | 变频空调 |
| 空调制式 | 柜式空调 |

    - 北门信息发布大屏

      - 户外LED显示屏

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 点间距 | ≤4mm，户外标准防水箱体 |
| 尺寸 | 屏体净宽10.56m，屏体净高2.88m |
| 像素密度 | 62500点/㎡ |
| 全防护箱体 | 外壳防护等级≥IP65 |
| 恒流驱动芯片 | 具有PWM功能脉宽≤15ns |
| 最大对比度 | 10000:1 |
| 亮度均匀性 | ≥99% |
| 发光点中心距偏差 | 0.98% |
| 换帧频率 | ≥60Hz |
| 视角 | 水平视角170°，垂直视角170° |
| 色温 | 2500K-12000K可调 |
| 色度均匀性 | ±0.001Cx，Cy以内 |
| 接插件 | 支持4PIN接插件，支持免工具完全手工操作； |
| 平整度 | ≤0.5mm/m； |
| 监控报警 | 具有实时运行状态监控、温度监控，具有过温或者故障报警功能 |
| 连续工作 | 支持7*24小时不间断连续工作无故障 |
| 测温散热 | 支持多点测温系统，均衡散热，无色彩漂移 |
| 光污染评测 | 光生物安全及蓝光危害评估符合无危害类要求 |

      - 安装及结构

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 原厂安装 | 为保证LED全彩显示屏的安装精度、效果和屏体结构的安全，本次安装、调试应由具备相关资质的LED显示屏制造商进行现场实施。 |

      - 配电箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 功率 | 配电柜配置功率不小于50KW |
| 基本需求1 | 配电系统应安全、优质、稳定、经济且维护简便。配电柜应具有分步启动过流﹑过压﹑欠压保护功能 |
| 基本需求2 | 配电系统应具有过载、欠压、短路、断相、漏电保护等功能，可自动处理各种应急情况，显示屏发生过流，短路等故障时，能自动切断电源，并发出报警 |
| 基本需求3 | 系统可实现远程电力监控、箱体内温度监控及报警等功能 |
| 基本需求4 | 显示屏可实现远程开关屏功能，可实现远程监控各路开关上电状态，配电柜控制须有手动和远程遥控两种控制方式。 |

      - 视频控制器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本需求1 | 支持2 路 HDMI 1.3，1 路 DVI输入接口。 |
| 基本需求2 | 支持6路千兆网口输出接口，最大带载390万像素，单台设备输出最大宽度10240，高度8192。 |
| 基本需求3 | 支持1路HDMI 1.3，可用作输出预监或视频输出。 |
| 基本需求4 | 支持HDMI伴随音频输入，支持3.5mm独立音频输入/输出，支持通过多功能卡进行音频输出。 |
| 基本需求6 | 支持3个图层，图层大小和位置可单独调节，图层优先级可调整。 |
| 基本需求7 | 支持1路OSD，每个场景支持1路OSD画面，最大支持导入存储8张OSD图片。 |
| 基本需求8 | 支持一键全屏缩放，支持输入源任意截取。 |
| 基本需求9 | 支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整。 |
| 基本需求10 | 支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出画面同步。 |

      - 备品备件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本需求 | 投标人需提供备品备件方案 |

      - 5P柜机空调

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 制热量 | ≥14200W |
| 制冷量 | ≥12300W |
| 制冷功率 | ≥3650W |
| 制热功率 | ≥3660W |
| 电辅加热功率 | ≥3500W |
| 电辅加热 | 电辅加热 |
| 电压/频率 | 380V/50Hz |
| 能效节能 | 变频空调 |
| 空调制式 | 柜式空调 |

    - 运动场主席台大屏

      - 户外LED显示屏

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 点间距 | ≤4mm，户外标准防水箱体 |
| 尺寸 | 屏体净宽7.68m，屏体净高2.88m |
| 像素密度 | 62500点/㎡ |
| 全防护箱体 | 外壳防护等级≥IP65 |
| 恒流驱动芯片 | 具有PWM功能脉宽≤15ns |
| 最大对比度 | 10000:1 |
| 亮度均匀性 | ≥99% |
| 发光点中心距偏差 | 0.98% |
| 换帧频率 | ≥60Hz |
| 视角 | 水平视角170°，垂直视角170° |
| 色温 | 2500K-12000K可调 |
| 色度均匀性 | ±0.001Cx，Cy以内 |
| 接插件 | 支持4PIN接插件，支持免工具完全手工操作； |
| 平整度 | ≤0.5mm/m； |
| 监控报警 | 具有实时运行状态监控、温度监控，具有过温或者故障报警功能 |
| 连续工作 | 支持7*24小时不间断连续工作无故障 |
| 测温散热 | 支持多点测温系统，均衡散热，无色彩漂移 |
| 光污染评测 | 光生物安全及蓝光危害评估符合无危害类要求 |

      - 安装及结构

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 原厂安装 | 为保证LED全彩显示屏的安装精度、效果和屏体结构的安全，本次安装、调试应由具备相关资质的LED显示屏制造商进行现场实施。 |

      - 配电箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 功率 | 配电柜配置功率不小于40KW |
| 基本需求1 | 配电系统应安全、优质、稳定、经济且维护简便。配电柜应具有分步启动过流﹑过压﹑欠压保护功能 |
| 基本需求2 | 配电系统应具有过载、欠压、短路、断相、漏电保护等功能，可自动处理各种应急情况，显示屏发生过流，短路等故障时，能自动切断电源，并发出报警 |
| 基本需求3 | 系统可实现远程电力监控、箱体内温度监控及报警等功能 |
| 基本需求4 | 显示屏可实现远程开关屏功能，可实现远程监控各路开关上电状态，配电柜控制须有手动和远程遥控两种控制方式。 |

      - 视频控制器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本需求1 | 1路HDMI 2.0，4路DVI，1路3G-SDI。 |
| 基本需求2 | 支持16路网口和4路光纤输出，带载高达1040万像素。 |
| 基本需求3 | 支持个性化的画质缩放。 |
| 基本需求4 | 支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 |
| 基本需求5 | 多窗口显示。 |
| 基本需求6 | 支持5窗口任意布局。 |
| 基本需求7 | 支持监视输出画面。 |
| 基本需求8 | 将监视内容通过HDMI发送到显示器显示。 |
| 基本需求9 | 支持场景预设。 |
| 基本需求10 | 最多可创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 |
| 基本需求11 | 支持EDID管理。 |
| 基本需求12 | 支持用户自定义EDID和预设EDID。 |

      - 备品备件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本需求 | 投标人需提供备品备件方案 |

      - 5P柜机空调

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 制热量 | ≥14200W |
| 制冷量 | ≥12300W |
| 制冷功率 | ≥3650W |
| 制热功率 | ≥3660W |
| 电辅加热功率 | ≥3500W |
| 电辅加热 | 电辅加热 |
| 电压/频率 | 380V/50Hz |
| 能效节能 | 变频空调 |
| 空调制式 | 柜式空调 |

    - 辅助安装设施

      - 室外大屏安装设备租赁

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本需求 | 按照现场实际场地情况，保障项目实施安全。按需选择云梯、曲臂车、吊机等机械设备进行辅助安装室外大屏（包含3块室外大屏） |

  - 学生千人报告厅

    - 录播系统

      - 录播主机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能1 | 采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块，易用易维护安全性超高。 |
| 架构 | 基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。 |
| 音视频编码 | 音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持1920x1080等分辨率。 |
| 基础功能2 | 主机内置不小于2.2英寸LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。 |
| 基础功能3 | 主机具备一款不小于4英寸壁挂式电容触摸屏，可以快捷实现设备开关机、录制控制、直播开启以及画面切换等功能。 |
| 基础功能4 | 主机具备不少于3路HDMI信号输入接口、不少于4路SDI信号输入接口，不少于3路HDMI视频输出接口，不少于6路控制接口，不少于5路USB接口，不少于2路音频输出接口。 |
| 辅助功能1 | 支持通过导播软件进行手动导播，也可配合内置的自动导播模块进行全自动导播式。支持不少于三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持不少于2种自定义画面布局，满足个性化需求。 |
| 辅助功能2 | 支持单流单画面/单流多画面/多流多画面的录制方式，可实现每路输入信号分别保存为单独的文件，最多支持同时录制5路视频画面，可自定义类别进行分类录制和分类存储，支持MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式。 |
| 辅助功能4 | 支持图像点击跟踪功能，一键即可到位。 |
| 辅助功能5 | 支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。 |

      - 自动录制控制内嵌软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能1 | 软件内嵌于录播主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 |
| 基础功能2 | 支持中英文语言管理界面。 |
| 基础功能3 | 支持同声传译功能。 |
| 基础功能4 | 内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 |
| 基础功能5 | 支持48KHz采样率音频处理能力。 |
| 辅助功能1 | 软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 |
| 辅助功能2 | 支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 |

      - 舞台/观众摄像机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 传感器 | ≥1/2.8英寸高品质图像传感器， ≥1920×1080分辨率，输出帧率≥60帧/秒。 |
| 协议 | 控制协议：支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议。 |
| 编码 | 支持AAC音频编码，支持H.264视频编码 |
| 算法 | CMOS图像传感器，同时应用2D和3D降噪算法，图像信噪比55dB以上。 |
| 接口 | 支持HDMI高清输出，配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。HDMI、SDI、网络三路可同时输出。 |
| 变焦 | 长焦镜头，变焦≥30倍。 |
| 串口 | 支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 |
| 供电方式 | 支持POE供电。 |

      - 舞台/观众摄像机专用摄像头内嵌软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本功能1 | 软件内嵌于智能广播系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 |
| 基本功能2 | 支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 |
| 主备切换 | 支持主程序+备程序自动控制功能。 |
| 消防联动 | 支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 |

      - 全景摄像机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 传感器 | ≥1/2.8英寸高品质图像传感器， ≥1920×1080分辨率，输出帧率≥60帧/秒。 |
| 协议 | 控制协议：支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议。 |
| 编码 | 支持AAC音频编码，支持H.264视频编码 |
| 算法 | CMOS图像传感器，同时应用2D和3D降噪算法，图像信噪比55dB以上。 |
| 接口 | 支持HDMI高清输出，配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。HDMI、SDI、网络三路可同时输出。 |
| 变焦 | 长焦镜头，变焦≥30倍。 |
| 串口 | 支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 |
| 供电方式 | 支持POE供电。 |
| 指标项 | 详细要求 |
| 基本功能1 | 软件内嵌于智能广播系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 |
| 基本功能2 | 支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 |
| 主备切换 | 支持主程序+备程序自动控制功能。 |
| 消防联动 | 支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 |

      - 全景摄像机专用摄像头内嵌软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本功能1 | 软件内嵌于智能广播系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 |
| 基本功能2 | 支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 |
| 主备切换 | 支持主程序+备程序自动控制功能。 |
| 消防联动 | 支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 |

    - 大屏LED显示系统

      - LED显示屏

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 封装 | LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD2121黑灯； |
| 点距 | LED显示屏采用≤2.5mm点间距，像素点密度≥160000点/㎡ |
| 尺寸 | 屏体净宽12.8米，屏体净高7.2米 |
| 点距及基础参数 | ，模组重量≤0.48kg/张，亮度200～600CD/㎡，峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤168W/㎡ |
| 显示效果 | LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%，对比度≥10000:1，像素失控率≤1/100000，水平/垂直视角≥175°，平整度≤0.1mm，刷新率≥3840Hz，色温1000K-20000K连续可调，亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内，各色光的波长误差在±2nm之内，屏前1米噪音值＜2dB |
| 维护方式 | LED显示屏采用前/后维护安装方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源，模组、接收卡等低压器件多次热插拔测试后都能正常工作，平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟， |
| 安全标准 | LED显示屏为保证使用的安全性隐患，依据GB/T5169.16-2017标准，PCB板、线材、电源、连接件阻燃等级达到V-0等级 |
| 材质 | LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4二层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化； |
| 灯板设计 | LED显示屏具备旋转式灯板设计，弱化跨板耦合效应，保证更优质的显示效果 |
| 环境感知 | LED显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周期为100天，并可在控制软件端提取数据，保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况 |
| 视觉效果 | LED显示屏具备VICO指数测试值在0≤VICO＜1间，属于1级基本无疲劳感舒适度，产品视觉健康舒适度A＋级 |
| 工艺 | LED显示屏为保证有效提高信号传输、直流供电稳定性，使用镀金工艺，镀金厚度≥50μ |
| 稳定性检测 | LED显示屏具备测试12个循环，每个循环8小时，测试总时长96小时，每个循环测试包括4小时的紫外线照射（UV-A,340nm，60℃）及4小时的水分曝光（50℃）。测试后样品零部件应该是未破损没有任何变形及无可见的腐蚀或氧化 |
| 防蓝光 | LED显示屏符合IEC62471:2006标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式； |
| 跌落测试 | LED显示屏实验按GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通用要求》相关跌落试验规范要求，不得出现会影响安全装置正常工作的迹象 |

      - 发送盒

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口及帧率 | 支持HDMI和DVI视频信号输入及HDMI信号LOOP输出，标准60Hz，并可以自动适应帧率。 |
| 输入分辨率 | 最大1920*1200点，支持分辨率任意设置。 |
| 带载像素 | 单卡最大带载面积：≥230万像素，最宽可达≥4096点，或最高可达≥2560点。 |
| 接口 | ≥4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接。 |
| 级联接口 | 双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联。 |
| 拼接 | 支持多发送器任意拼接级联，严格同步。 |
| 控制调节 | 支持亮度和色温调节。 |
| DHCP | 支持HDCP。 |

      - 显示屏控制设备嵌入式软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能1 | 视频处理设备嵌入式软件可实现对拼接显示系统的模式管理、窗口显示、场景调用、屏幕远程控制等功能。 |
| 基础功能2 | 具有输入信号通道预监功能，可预监视视频信号内容。 |
| 基础功能3 | 支持大屏幕回显功能，当前屏幕画面实时回显监视。 |
| 辅助功能1 | 支持远程开关机功能，预设液晶屏、DLP指令，支持自定义开关机指令载入。 |
| 辅助功能2 | 支持开关机、调用场景、场景轮巡等定时任务设置，根据设置时间自动执行任务，无需人工操作。 |

      - LED显示屏智慧控制系统

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | 数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。。 |
| 基础功能1 | 客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 |
| 基础功能2 | 可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 |
| 基础功能3 | 支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 |
| 基础功能4 | 支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 |
| 基础功能5 | 支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 |
| 基础功能6 | 支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 |
| 基础功能7 | 支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 |
| 辅助功能1 | 支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 |
| 辅助功能2 | 支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 |

      - 视频处理设备机箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础结构 | 机箱采用4U主机箱体+平行地面横向插卡卡槽设计，输入槽位≥4，输出槽位≥4，支持冗余扩展模式，便于系统的安全扩展升级结构，机箱两侧具备风扇，输入模块、输出模块、切换模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔。 |
| 底板技术 | 采用纯硬件FPGA阵列、底板运算交换技术设计，启动时间＜5S，上电即可工作，系统安全稳定可靠、无病毒感染风险，支持全年365天、7*24小时不间断运行。 |
| 控制方式 | 前面板具备显示屏搭配按键面板结构方式，可进行输入输出通道信号切换操作。支持多种控制方式，支持红外遥控、中控（RS-232）、键盘、面板按键等多种控制功能。 |
| 支持分辨率 | 支持输出分辨率自定义，针对LED模块分辨率不规则的特点可任意设置分辨率输出，与LED屏分辨率完美匹配；支持设置分辨率为1920×1200、1920×1080、1600×900、1400×1050、1366×768.1024×768。支持图像帧率60帧/秒。 |
| 输出帧 | 采用输出帧同步处理功能，内部统一时钟，确保输出的每路信号均同步输出。 |
| 板卡 | 支持任意开窗，任意输出接口支持≥4路窗口显示画面，单张板卡支持≥16个信号窗口。 |
| 辅助功能1 | 支持所有显示窗口均可在屏幕上进行任意移动、缩放、多画面、切换、叠加、画中画等功能。 |
| 辅助功能2 | 支持字符叠加显示功能，对入口信号进行字幕标注，可对叠加字符的字体、字号、颜色、位置等进行自定义编辑。 |
| 软件回显 | 支持软件回显功能，可对输入的信号进行可视化识别，通过显示器即可查看系统的当前显示状态。通过软件界面即可对当前屏幕上显示的画面进行查看，并可对接入的任意一路信号进行预监查看及全屏回显，回显刷新频率为30Hz，回显图像清晰流畅。 |
| 用户权限 | 支持多用户控制管理功能，可通过软件划设操作权限，依据权限级别制定不同的操作功能，级别不同，所具有的操作权限也不同。支持多级用户权限管理，可划分管理员、操作员、用户的权限模式，制定分区管理，分级、分权管理。 |
| 控制结构 | 采用C/S管理控制结构，基于TCP/IP网络以及串口的多用户实时操作，可实现对多种信号源定义、调度和管理。 |
| 场景模式 | 支持自定义编辑和预存不同的场景，支持多达128个场景模式，可实现场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。支持场景轮询，轮询时间可调。 |
| 电源 | 标配×1，支持冗余电源1+1；平均无故障时间：＞120000小时。 |

      - 视频处理设备嵌入式软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能1 | 视频处理设备嵌入式软件可实现对拼接显示系统的模式管理、窗口显示、场景调用、屏幕远程控制等功能。 |
| 基础功能2 | 具有输入信号通道预监功能，可预监视视频信号内容。 |
| 基础功能3 | 支持大屏幕回显功能，当前屏幕画面实时回显监视。 |
| 辅助功能1 | 支持远程开关机功能，预设液晶屏、DLP指令，支持自定义开关机指令载入。 |
| 辅助功能2 | 支持开关机、调用场景、场景轮巡等定时任务设置，根据设置时间自动执行任务，无需人工操作。 |

      - HDMI板卡

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 输入接口 | LED图像处理器的高清图像输入板卡，支持≥4路HDMI高清数字信号输入。 |
| 接口类型 | HDMITypeA，接口数量：≥4个 |
| 板卡尺寸 | 210*240*20mm |
| 信号类型： | HDMI高清数字信号 |
| HDCP | 支持 |
| EDID编辑 | 支持 |
| 信号分辨率 | 1920*1080@60Hz |

      - HDMI板卡嵌入式软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能1 | 视频处理设备嵌入式软件可实现对拼接显示系统的模式管理、窗口显示、场景调用、屏幕远程控制等功能。 |
| 基础功能2 | 具有输入信号通道预监功能，可预监视视频信号内容。 |
| 基础功能3 | 支持大屏幕回显功能，当前屏幕画面实时回显监视。 |
| 辅助功能1 | 支持远程开关机功能，预设液晶屏、DLP指令，支持自定义开关机指令载入。 |
| 辅助功能2 | 支持开关机、调用场景、场景轮巡等定时任务设置，根据设置时间自动执行任务，无需人工操作。 |

      - DVI板卡

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 输入接口 | LED图像处理器的高清图像输出板卡，支持≥4路DVI高清数字信号输出，支持EDID编辑。 |
| 板卡尺寸 | 210*240*20mm |
| HDCP | 支持 |
| 每个输出接口开窗数 | ≥4画面 |
| 信号分辨率 | 1920*1200@60Hz |

      - DVI板卡嵌入式软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能1 | 视频处理设备嵌入式软件可实现对拼接显示系统的模式管理、窗口显示、场景调用、屏幕远程控制等功能。 |
| 基础功能2 | 具有输入信号通道预监功能，可预监视视频信号内容。 |
| 基础功能3 | 支持大屏幕回显功能，当前屏幕画面实时回显监视。 |
| 辅助功能1 | 支持远程开关机功能，预设液晶屏、DLP指令，支持自定义开关机指令载入。 |
| 辅助功能2 | 支持开关机、调用场景、场景轮巡等定时任务设置，根据设置时间自动执行任务，无需人工操作。 |

      - 配电柜

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 额定功率 | 60KW， |
| 输出路数 | ≥18路 |
| 输入电压 | 三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％，具有过压、浪涌、短路、过流、过载等保护功能 |
| 防雷 | 内置避雷器，具有避雷防雷功能。 |
| 远程控制 | 配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 |
| LED显示屏 | 支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 |

      - 原厂大屏技术服务费

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础服务 | 大屏本身的技术服务、包材、运输、安装、支架搭建及后续的售后服务全部由设备本身品牌的原厂负责和解决。 |

      - 动力电缆

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 线缆类别 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| 工频额定电压 | U0/U（Um）0.6/1（1.2）kV。 |
| 线芯 | 4*10mm²+1*6 mm² |
| 长期工作最高温度 | 电缆导体的允许90℃。 |
| 短路时 | (最长持续时间不超过5s)电缆导体允许最高温度不超过250℃。 |
| 电缆敷设时环境温度 | 应不低于0℃。 |
| 电缆弯曲半径 | 不小于电缆外径15倍。 |

      - 包装材料

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 包装厚度 | 8mm |
| 材料 | 胶合免熏蒸木箱 |
| 作用 | 用于大屏设备运输中的保护，保护其免受撞击、挤压、淋雨等，底部架空方便叉车或其他机械设备叉起或吊装运输及转移 |

    - 扩声系统

      - 线阵列全频音箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 材质及驱动器 | 箱体采用进口桦木制作、耐磨喷漆处理；由二个10寸（250mm）的低频驱动器以及一个75mm高频驱动器组成 |
| 安装方式 | 采用吊装组合线阵设计，允许0-14度范围调整音箱覆盖区域。专业吊挂件组合 |
| 功率及阻抗 | 功率≥700W；标称阻抗：8Ω |
| 频率范围 | 60Hz-20kHz |
| 灵敏度 | ≥104dB(1M/1W) |
| 高频扬声器 | 10"x2，：75mm |
| 压缩驱动器 | 3"×1 |
| 水平覆盖角 | (-6dB)≥110° |
| 垂直覆盖角 | (-6dB)≥10° |

      - 线阵列次低音音箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 类型及扬声器 | 音箱类型为超低频音箱，低频扬声器：18"*1 |
| 功率及阻抗 | 功率≥800W、标称阻抗：8Ω |
| 频率范围 | 40Hz-400Hz |

      - 阵列支架框架

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础内容 | 田字架1个，U型扣4个，连接杆4条。 |

      - 阵列支架本体

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 长度 | 6米 |
| 葫芦架 | 1套 |
| 承重 | 2T |
| 材质 | 国标G80级锰钢 |
| 外壳 | 加厚合金钢 |
| 表面处理 | 淬火工艺+镀锌 |
| 颜色 | 黄色+红色 |
| 链条破断应力 | ≥800Mpa |
| 刹车系统 | 双重干式 |
| 轴承 | 滚针轴承 |

      - 辅助音箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 阻抗 | 8Ω |
| 频响 | 50Hz~20KHz |
| 额定功率 | ≥350W |
| 灵敏度 | ≥99dB/W/M |
| 水平覆盖角 | ≥80°， |
| 垂直覆盖角 | ≥60° |
| 高音单元 | 1.7"压缩高音单元×1 |
| 低音单元 | 12"低音×1 |

      - 台唇音箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 阻抗 | 8Ω |
| 频响 | 50Hz~20KHz |
| 额定功率 | ≥300W |
| 灵敏度 | ≥98dB/W/M |
| 水平覆盖角 | ≥80°， |
| 垂直覆盖角 | ≥60° |
| 高音单元 | 1.4"压缩高音单元×1 |
| 低音单元 | 10"低音×1 |

      - 返听音箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 阻抗 | 8Ω |
| 频响 | 50Hz~20KHz |
| 额定功率 | ≥400W |
| 灵敏度 | ≥99dB/W/M |
| 水平覆盖角 | ≥80°， |
| 垂直覆盖角 | ≥60° |
| 高音单元 | 1.7"压缩高音单元×1 |
| 低音单元 | 12"低音×1 |

      - 超低音音箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 阻抗 | 4Ω |
| 频响 | 40Hz~400KHz |
| 额定功率 | ≥1200W |
| 灵敏度 | ≥101dB/W/M |
| 低音单元 | 18"低音×2 |

      - 线阵列功放

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 功放类型 | 双通道大功率专业数字功放； |
| 保护类型 | 功放有直流、短路、过载、过热保护； |
| 调制及控制技术 | 采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术 |
| 基础功能1 | 支持灵敏度1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； |
| 输出功率（1KHz/THD≤1％） | 连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W； 桥接16Ω：≥2000W； 桥接8Ω：≥3400W； 桥接4Ω：≥5800W； |
| 电压增益(@1KHz) | ≥39dB |
| 频率响应(@1W功率下） | 优于20Hz-20KHz/±1dB |
| THD+N(@1/8功率下） | ≤0.01％ |
| 信噪比(A计权) | ≥105dB |

      - 线阵列次低音功放

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 功放类型 | 双通道大功率专业数字功放； |
| 保护类型 | 功放有直流、短路、过载、过热保护； |
| 调制及控制技术 | 采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术 |
| 基础功能1 | 支持灵敏度1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； |
| 输出功率（1KHz/THD≤1％） | 连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W； 桥接16Ω：≥2400W； 桥接8Ω：≥3800W； 桥接4Ω：≥6400W |
| 电压增益(@1KHz) | ≥41dB |
| 频率响应(@1W功率下） | 优于20Hz-20KHz/±1dB |
| THD+N(@1/8功率下） | ≤0.01％ |
| 信噪比(A计权) | ≥105dB |

      - 辅助功放

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 电容 | 采用进口音频电容。 |
| 额定功率RMS | (8Ω)≥1000W×2； (4Ω)：≥1500W×2； |
| 额定功率RMS (桥接8Ω) | ≥3000W |
| 接口 | Speakon&接线柱 |
| 频响 | 优于20Hz-20kHz,±1dB |
| 信噪比 | ≥95dB |
| 失真度 | ≤0.03% |
| 保护 | 支持软启动、短路环、限幅保护、直流保护、交流保护、温度保护 |

      - 台唇功放

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 电容 | 采用进口音频电容。 |
| 额定功率RMS | (8Ω)≥1000W×2； (4Ω)：≥1500W×2； |
| 额定功率RMS (桥接8Ω) | ≥3000W |
| 接口 | Speakon&接线柱 |
| 频响 | 优于20Hz-20kHz,±1dB |
| 信噪比 | ≥95dB |
| 失真度 | ≤0.03% |
| 保护 | 支持软启动、短路环、限幅保护、直流保护、交流保护、温度保护 |

      - 返听功放

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 电容 | 采用进口音频电容。 |
| 额定功率RMS | (8Ω)≥1000W×2； (4Ω)：≥1500W×2； |
| 额定功率RMS (桥接8Ω) | ≥3000W |
| 接口 | Speakon&接线柱 |
| 频响 | 优于20Hz-20kHz,±1dB |
| 信噪比 | ≥95dB |
| 失真度 | ≤0.03% |
| 保护 | 支持软启动、短路环、限幅保护、直流保护、交流保护、温度保护 |

      - 超低音功放

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 功放类型 | 双通道大功率专业数字功放； |
| 保护类型 | 功放有直流、短路、过载、过热保护； |
| 调制及控制技术 | 采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术 |
| 基础功能1 | 支持灵敏度1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； |
| 输出功率（1KHz/THD≤1％） | 连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W； 桥接16Ω：≥2400W； 桥接8Ω：≥3800W； 桥接4Ω：≥6400W |
| 电压增益(@1KHz) | ≥41dB |
| 频率响应(@1W功率下） | 优于20Hz-20KHz/±1dB |
| THD+N(@1/8功率下） | ≤0.01％ |
| 信噪比(A计权) | ≥105dB |
| 功放类型 | 双通道大功率专业数字功放； |
| 保护类型 | 功放有直流、短路、过载、过热保护； |

      - 数字调音台

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能1 | 具有≥10.1英寸1280x800真彩电阻触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板，能够快速方便地进行设置 |
| 推子 | 具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。 |
| 支持语言 | 支持中英文界面切换，且无需重启 |
| 内置功能及格式 | 内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能，非常方便现场操作；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式 |
| 反馈抑制 | 内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）。 |
| 效果器及混音器 | 具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道 |
| 触摸控制 | 支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制 |
| 升级 | 可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件 |
| 输入通道 | 每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。 |
| 输出通道 | 每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器。 |
| 模拟输入 | 模拟输入≥32CH(MIC/Line)；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST） |
| 场景预设 | 支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储 |
| 信号发生器 | 内置正弦波、粉红噪声、白噪声 |
| 辅助功能1 | 支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义 |
| 接线方式 | 平衡式输入、输出卡侬 |
| 编程 | 支持≥8个推子编组、≥8个用户自定义按 |
| 面板锁定 | 具有面板锁定按键，防止误操作 |

      - 音频处理器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 通道 | 数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法 |
| 推子 | 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 |
| 基础功能1 | 输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 |
| 基础功能2 | 支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电 |
| 辅助功能1 | 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出） |
| 辅助功能2 | 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下 |

      - 反馈抑制器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| DSP | ≥40-bitDPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 |
| 反馈抑制方式 | 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。 |
| 均衡器 | 均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。 |
| 分频器 | 分频器支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 |
| 显示屏 | 具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 |
| 通道 | 具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 |
| 辅助功能1 | 具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 |
| 辅助功能2 | 支持≥4个场景切换。 |
| 辅助功能3 | 支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 |
| 辅助功能4 | 输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 |

      - 电源时序器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 插座接口 | 具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格。 |
| 主要功能1 | 每路有单独的滤波器。 |
| 主要功能2 | 采用3芯单相的电源接线接口。 |
| 主要功能3 | 具有通道延时编辑功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232等多样控制方式。 |
| 辅助功能1 | 前面板具有≥2路常开状态电源插座。 |
| 辅助功能2 | 具备有数字电压指示功能，可实时的指示电网电压。 |
| 辅助功能3 | 支持密码锁定功能。 |
| 辅助功能4 | 支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达≥12个月的定时开关机功能。 |
| 辅助功能5 | 支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 |

      - 电源时序器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 插座接口 | 支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 |
| 主要功能1 | 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 |
| 主要功能2 | 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |
| 主要功能3 | 具有≥一路及以上USB输出接口。 |

      - 手持无线话筒(一拖二)

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能1 | 开机自动进入配对状态，配对成功后，有提示音，自动转入接收状态。 |
| 基础功能2 | 主机与麦克风自动配对连接距离2-5米，配对连接时间3-15秒。 |
| 加密传输 | 实现加密传输，接收器支持自动扫频功能。 |
| 音量调节及录音 | 2.4G麦克风音量支持音量调节功能。支持录音功能。 |
| 充电方式 | 充电功能，带充电管理，支持边充电边工作，充电用type-cUSB口，标配充电器。 |
| 播放器 | 内置MP3播放器功能。 |
| 混响 | 内置话筒混响功能。 |
| 功率 | 对频距离（功率）可以自行设定。 |
| 无线传输距离 | 有效使用直线讲话距离可达30米。 |

      - 头戴无线话筒(一拖二)

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 频率指标 | 频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 |
| 配件 | 配套有≥1台接收主机和≥2个头戴式话筒。 |
| 抗干扰 | 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 |
| 射频电平显示 | 带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 |
| 输出端口 | 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 |
| 接收机指标 | 采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥12dBμV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:≥12-32dBμV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。 |
| 发射机指标 | 电容式（头戴话筒） |

      - 话筒呼叫控制嵌入软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能1 | 软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 |
| 基础功能2 | 支持单独调节音量。 |
| 基础功能3 | 可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 |
| 辅助功能1 | 支持任务优先级设定。 |
| 辅助功能2 | 支持钟声提示音提醒功能。 |

      - 无线话筒天线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能1 | 采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz~850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 |
| 基础功能2 | 最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 |
| 接头类型 | BNC |
| 雷电保护 | DC |

      - 天线放大器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 频带范围 | 不低于：640~960MHz |
| 增益 | ≥12dB |
| 输出/入阻抗 | ≥50Ω |
| 端口形式 | 连接BNC输入端 |

      - 天线分配器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本功能1 | 可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 |
| 频带范围 | 不低于470-960MHz |
| 输出/入增益 | +1.0dB(频段中心) |
| 输出/入阻抗 | ≥50Ω |
| 频宽 | ≥320MHz |

      - 有线电容麦克风（合唱）

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 麦克风设计 | 采用柱极式电容麦克风设计，具有良好的束状特性。 |
| 接口 | 平衡式XLR接口 |
| 方向特性 | 束状 |
| 基本功能 | 支持单只麦克风或多只麦克风同时使用。 |
| 幻象供电 | ≥+48V |

      - 有线电容麦克风支架

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 高度 | ≥980-1680mm |
| 斜杠 | ≥550-900mm |

      - 模拟有线鹅颈会议话筒

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 麦克风设计 | 采用驻极体电容式传声器设计。 |
| 指向性 | 心形指向 |
| 抗干扰 | 具备良好的拾音效果，抗手机、电磁、高频干扰 |
| 灵敏度 | ≥-36±1.5dB(0dB=1V/Pa,at1KHz) |
| 咪杆长度 | ≥409mm |
| 幻象供电 | ≥+48V |

      - 辅助音箱支架

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 固定面板尺寸 | （长*宽）：230mm*152mm |
| 臂杆长度 | 230mm |
| 箱体固定杆长度 | 155mm |

      - 有源监听音箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 功率及阻抗 | 额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 |
| 基本接口 | 支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。 |
| 广播输入接口 | 支持100V广播输入接口，优先于本地广播。 |
| 保护 | 具有输出过载、过压、短路保护。 |
| 信噪比 | ≥70dB |
| 频率响应 | 80Hz～16KHz |
| 谐波失真 | ≤1% |

      - 多媒体信息地插

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口 | HDMI*1，VGA*1，3.5’’/6.5’’音频接口，5孔220V电源插座 |
| 样式 | 支持地面嵌入式安装 |

      - 音频专用地插

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口 | HDMI*1，VGA*1，3.5’’/6.5’’音频接口，卡农口*2，5孔220V电源插座 |
| 样式 | 支持地面嵌入式安装 |

      - 数字会议系统主机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| DSP | 内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 |
| 接口 | 音频输入接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。 |
| 通道功能1 | 支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 |
| 通道功能2 | 支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 |
| 通道功能3 | 支持≥16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 |
| 协议 | 会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 |
| 矩阵参数 | 通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 |
| 容量 | 超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元。系统最大发言数量为≥16个有线话筒和≥8个无线话筒。 |
| 连接模式 | 支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 |
| 语言支持 | 具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 |

      - 全数字会议系统软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能1 | 软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 |
| 语言 | 支持中英文语言管理界面。 |
| 同声传译 | 支持同声传译功能。 |
| 音频处理 | 内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 |
| 采样率 | 支持48KHz采样率音频处理能力。 |
| 辅助功能1 | 软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 |
| 辅助功能2 | 支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 |

      - 会议话筒处理器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 混音 | 具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 |
| 反馈抑制 | 具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+≥12个动态点，可有效消除啸叫功能。 |
| 辅助功能1 | 具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 |
| 接口 | 具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 |
| 辅助功能2 | 支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 |

      - 无线数字会议鹅颈话筒（主席单元）

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 麦克风设计 | 采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 |
| 安全 | 采用≥128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 |
| 发言功能 | 支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 |
| 充电及续航 | 具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 |
| EQ | 支持后台≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 |

      - 全数字会议系统音频传输内嵌软件（主席单元）

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 内嵌 | 软件内嵌于会议代表单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。 |
| 秩序控制 | 话筒单元受控于主机软件管理，限制话筒发言数量及秩序。 |
| 指示灯 | 支持在会议时，申请模式下，可向主席单元申请发言，绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 |
| 连接方式 | 支持手拉手模式扩展连接。 |
| 摄像跟踪 | 支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。 |

      - 无线数字会议鹅颈话筒（代表单元）

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 麦克风设计 | 采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 |
| 安全 | 采用≥128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 |
| 发言功能 | 支持触摸按键签到功能。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 |
| 充电及续航 | 具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 |
| EQ | 支持后台≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 |

      - 全数字会议系统音频传输内嵌软件（代表单元）

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 内嵌 | 软件内嵌于会议代表单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。 |
| 秩序控制 | 话筒单元受控于主机软件管理，限制话筒发言数量及秩序。 |
| 指示灯 | 支持在会议时，申请模式下，可向主席单元申请发言，绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 |
| 连接方式 | 支持手拉手模式扩展连接。 |
| 摄像跟踪 | 支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。 |

      - 无线数字会议鹅颈话筒发射器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 协议 | 遵从Wi-Fi6协议标准（IEEE802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps |
| 算法 | 支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 |
| SSID | 支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID |
| 安全 | 支持WPA3安全协议 |
| 频段 | 支持80/160MHz的高带宽频段 |

      - 无线数字会议鹅颈话筒充电箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V供电。一端连接充电器一端连接会议单元。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 |
| 过流保护 | 根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 |
| 短路保护 | 智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 |

      - 交换机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 8个百兆端口支持PoE+供电 |
| 标准 | 符合IEEE802.3af/at标准 |
| 功率 | 单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W |

    - 信号管理系统

      - 无缝高清矩阵切换器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 设计及接口 | 矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 |
| 板卡 | 采用板卡模块化设计，支持接入4块输入卡、4块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 |
| 切换 | 支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 |
| 基础功能1 | 支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 |
| 基础功能2 | 支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 |
| 基础功能3 | 支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232,≥1路RS-485,≥1路TCP/IP端口（PC软件）。 |
| 基础功能4 | HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 |
| 基础功能5 | 支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。 |
| 基础功能6 | 机箱前面板带有≥7英寸全彩触摸屏。 |
| 辅助功能1 | 支持通过前面板触控屏进行通道切换，场景调用、切换、保存操作，支持自定义设置场景名称，支持查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，支持通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，支持中英文双语切换。 |

      - 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 内嵌 | 软件内嵌于高清混插矩阵切换系统，实现各类高清晰数字/模拟信号的处理、切换等功能。 |
| 分辨率 | 支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 |
| 信号切换 | 支持信号无缝切换，切换过程无黑屏信号。 |
| 软件控制 | 支持通过专业的PC上位机管理软件控制。 |
| 切换方式 | 通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 |

      - HDMI无缝高清输入卡

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 |
| 信号切换 | 支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 |
| 保护 | 支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 |
| 标准及分辨率 | 兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 |

      - HDMI高清矩阵输入板卡内嵌软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 内嵌 | 软件内嵌于中央控制系统设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 |
| 串口控制 | 支持扩展≥8路控制串口信号控制功能。 |
| 校验方式 | 输出数据的波特率和校验方式可设定。 |

      - HDMI无缝高清输出卡

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 |
| 信号切换 | 支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 |
| 保护 | 支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 |
| 标准及分辨率 | 兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 |

      - HDMI高清矩阵输出板卡内嵌软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 内嵌 | 软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。 |
| 分辨率 | 支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 |
| 切换方式 | 通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 |

      - 大屏控制系统

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 配置 | 搭载8核X86高性能CPU，8G双通道内存，256G高速SSD系统盘，2G独立显卡； |
| 接口 | 支持HDMI高清音视频输出接口，音频输入/输出接口，双千兆网口，4个USB2.0+4个USB3.0接口 |
| 设计 | 软硬一体设计，出厂自带Windows操作系统及已授权平台软件，免安装易部署； |
| 基础功能1 | 预装智能大屏管理平台，具备 C/S 和 B/S 结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、 场景配置、预案切换、远程操控、 信号控制、 一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能； |
| 基础功能2 | 支持拼控器、播控主机、PC主机、中控主机设备增删改查的统一管理；支持查看播控主机、 PC 主机、中控主机设备的在线/离线状态；支持通过平台远程重启、更新播控主机的程序；支持场景关联播控主机的开关量模式 |

      - 辅助显示器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | ≥75寸 |
| 接口 | USB2.0*2，HDMI(ARC)接口*1，HDMI2.0*2，模拟RF接口，数字RF接口 |
| 屏占比 | ≥97% |
| 内存及运存 | 16G&2G |
| CPU | 四核 |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 支持格式（高清） | 2160p&4K |
| 色域标准 | BT.709 |
| 色域值 | 100% |
| 对比度 | ≥200：1 |
| HDR显示 | 支持 |

      - HDMI网线远传盒子

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 分辨率 | 1080P/60HZ |
| 接口 | HDMI*1+RJ45*1+DC*1（一对） |
| 传输距离 | ≥50米 |
| 传输内容 | 音频视频同步传输 |

    - 中控系统

      - 网络中控主机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 处理器 | 采用SMT全贴片式生产工艺，内置32位Cortex-A8ARM或以上架构内嵌式处理器，处理速≥720MHz。 |
| 控制方式 | 支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等协议，可对接第三方设备。 |
| 屏幕及接口 | 主机具备不少于4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 |
| 状态反馈 | 支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 |
| 预览 | 支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 |
| 备份 | 支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 |
| 联动 | 支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 |
| 远程控制 | 支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 |
| 语音控制 | 支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 |
| 二维码控制 | 支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 |
| 定时控制 | 支持定时控制。用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务。 |
| 视频矩阵控制 | 支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 |
| 拼接矩阵控制 | 支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 |
| 电脑远程控制 | 支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。 |
| 会务系统 | 对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 |

      - 网络中控系统逻辑处理内嵌软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 内嵌 | 软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 |
| 主要功能1 | 主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 |
| 主要功能2 | 编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 |
| 辅助功能1 | 实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 |
| 辅助功能2 | 支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 |

      - 平板触摸屏

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| CPU/GPU | 4核心 |
| 存储容量 | 64GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
| 屏幕尺寸 | 10.2英寸 |

      - 电源控制器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 负载及控制 | 具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 |
| 接线柱 | 每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 |
| 案件及接口 | 具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 |
| 指示灯 | 具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 |
| 键盘锁 | 具有键盘锁（LOCK）功能。 |
| ID识别 | 机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 |

      - 远程控制电脑软件定制

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 负载及控制 | 通过移动端与电脑端软件进行互动，通过移动端扫描二维码方式与老师电脑或教室教学一体机端连接。支持移动端远程操作老师电脑或教室教学一体机的PPT等文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。（ |
| 接线柱 | 支持移动端与录播设备经过网络进行互联。支持微课录制功能。 |
| 案件及接口 | 支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。支持在移动端控制图片的缩放、旋转、标注/擦除等操作。 |
| 指示灯 | 移动端可作为移动展台或高拍仪使用，可将授课资料或作业或考卷等实物通过移动端设备拍摄上传至老师电脑或教室教学一体机放大讲解。 |

    - 灯光系统

      - 一顶光：固定染色灯

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 频闪频率 | 1-25Hz |
| 光源性能 | 采用不低于54×3WLED(R14G14B14W12) |
| 色温 | 3200K～7200K |
| 透镜角度 | 25°(15°、45°可选) |
| 颜色 | 灯具具有RGBW(红绿蓝白)混色。 |
| 宏 | 灯具内置宏功能。 |
| 调光 | 灯具调光范围为0-100%可调。 |
| 自动同步 | 灯具具有主从自走自动同步功能。 |
| 永久同步 | 灯具具有控台正常控制自走永久同步。 |
| NTC | 灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 |
| 声控 | 灯具具有声控功能。 |
| 接口 | 灯具配备DMX512接口。 |
| 自走功能 | 灯具内置程序自走功能。 |
| 联机模式 | 灯具具有主从联机模式。 |
| RDM协议 | 灯具配备支持RDM协议接口。 |
| 在线更新 | 灯具具有程序在线更新功能。 |
| DMX通道 | 灯具DMX控制通道数量为4/8通道。 |

      - 一顶光：影视灯

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 光源 | 采用光源性能不低于630颗0.2w2835LED（冷暖白) |
| 色温 | 色温:3000-6500K |
| 显色指数 | CRI:Ra≥97，TLCI≥95 |
| 色温调节 | 灯具具有冷暖白色温可调功能。 |
| 调光 | 灯具调光范围为O-100%可调。 |
| NTC | 灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率 |
| DMX通道 | 灯具DMX控制通道数量为2/5通道。 |
| RDM接口 | 灯具支持RDM协议接口及程序在线更新功能 |

      - 二顶光：固定染色灯

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 频闪频率 | 频闪频率1-25Hz |
| 光源性能 | 采用光源性能不低于54×3WLED(R14G14B14W12) |
| 色温 | 色温3200K～7200K |
| 透镜角度 | 透镜角度25°(15°、45°可选) |
| 颜色 | 灯具具有RGBW(红绿蓝白)混色。 |
| 宏 | 灯具内置宏功能。 |
| 调光 | 灯具调光范围为0-100%可调。 |
| 自动同步 | 灯具具有主从自走自动同步功能。 |
| 永久同步 | 灯具具有控台正常控制自走永久同步。 |
| NTC | 灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 |
| 声控 | 灯具具有声控功能。 |
| 接口 | 灯具配备DMX512接口。 |
| 自走功能 | 灯具内置程序自走功能。 |
| 联机模式 | 灯具具有主从联机模式。 |
| RDM协议 | 灯具配备支持RDM协议接口。 |
| 在线更新 | 灯具具有程序在线更新功能。 |
| DMX通道 | 灯具DMX控制通道数量为4/8通道。 |

      - 二顶光：影视灯

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 光源 | 采用光源性能不低于630颗0.2w2835LED（冷暖白) |
| 色温 | 色温:3000-6500K |
| 显色指数 | CRI:Ra≥97，TLCI≥95 |
| 色温调节 | 灯具具有冷暖白色温可调功能。 |
| 调光 | 灯具调光范围为O-100%可调。 |
| NTC | 灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率 |
| DMX通道 | 灯具DMX控制通道数量为2/5通道。 |
| RDM接口 | 灯具支持RDM协议接口及程序在线更新功能 |

      - 三顶光：固定染色灯

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 频闪频率 | 1-25Hz |
| 光源性能 | 采用不低于54×3WLED(R14G14B14W12) |
| 色温 | 3200K～7200K |
| 透镜角度 | 25°(15°、45°可选) |
| 颜色 | 灯具具有RGBW(红绿蓝白)混色。 |
| 宏 | 灯具内置宏功能。 |
| 调光 | 灯具调光范围为0-100%可调。 |
| 自动同步 | 灯具具有主从自走自动同步功能。 |
| 永久同步 | 灯具具有控台正常控制自走永久同步。 |
| NTC | 灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 |
| 声控 | 灯具具有声控功能。 |
| 接口 | 灯具配备DMX512接口。 |
| 自走功能 | 灯具内置程序自走功能。 |
| 联机模式 | 灯具具有主从联机模式。 |
| RDM协议 | 灯具配备支持RDM协议接口。 |
| 在线更新 | 灯具具有程序在线更新功能。 |
| DMX通道 | 灯具DMX控制通道数量为4/8通道。 |

      - 三顶光：摇头灯

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 频闪频率 | 0.5-13次/s |
| 光源性能 | 具备光源性能不低于OSRAM251W。 |
| 光束角度 | 2.5° |
| 色盘 | 灯具色盘具有14个颜色片+1个白光。 |
| 效果 | 灯具具有双向彩虹效果。 |
| 速度及定位 | 灯具色盘具有速度可调，任意定位功能。 |
| 固定图案 | 灯具固定图案盘具有16个固定图案片+1个白光。 |
| 速度及定位 | 灯具具有单向流水,速度可调，任意定位功能。 |
| 旋转棱镜及排镜 | 灯具拥有十六面旋转棱镜+6排镜。 |
| 旋转及速度 | 灯具棱镜能正反向旋转,可叠加,速度可调。 |
| 雾化 | 灯具具有雾化功能。 |
| 显示屏 | 灯具采用宽屏2.8英寸LCD液晶中英文显示界面。 |
| 菜单逻辑 | 液晶显示菜单具有菜单分层结构,支持触摸屏的常规操作，包括点击、双击、滑动等操作手势。 |
| 温控 | 灯具散热采用风向引流与温度监控技术,根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。 |
| 陀螺仪 | 当灯具陀螺仪功能打开时，Y轴自动补偿校准。 |
| 自动对焦 | 灯具具有3-25.5米自动对焦功能。 |
| 接口 | 灯具配备DMX512接口、灯具配备支持RDM协议接口、灯具配备支持Art-net以太网数据接口。 |
| DMX通道 | 灯具DMX控制通道数量为14/17通道。 |

      - 四顶光：固定染色灯

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 频闪频率 | 1-25Hz |
| 光源性能 | 采用不低于54×3WLED(R14G14B14W12) |
| 色温 | 3200K～7200K |
| 透镜角度 | 25°(15°、45°可选) |
| 颜色 | 灯具具有RGBW(红绿蓝白)混色。 |
| 宏 | 灯具内置宏功能。 |
| 调光 | 灯具调光范围为0-100%可调。 |
| 自动同步 | 灯具具有主从自走自动同步功能。 |
| 永久同步 | 灯具具有控台正常控制自走永久同步。 |
| NTC | 灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 |
| 声控 | 灯具具有声控功能。 |
| 接口 | 灯具配备DMX512接口。 |
| 自走功能 | 灯具内置程序自走功能。 |
| 联机模式 | 灯具具有主从联机模式。 |
| RDM协议 | 灯具配备支持RDM协议接口。 |
| 在线更新 | 灯具具有程序在线更新功能。 |
| DMX通道 | 灯具DMX控制通道数量为4/8通道。 |

      - 顶光：摇头灯

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 频闪频率 | 0.5-13次/s |
| 光源性能 | 具备光源性能不低于OSRAM251W。 |
| 光束角度 | 2.5° |
| 色盘 | 灯具色盘具有14个颜色片+1个白光。 |
| 效果 | 灯具具有双向彩虹效果。 |
| 速度及定位 | 灯具色盘具有速度可调，任意定位功能。 |
| 固定图案 | 灯具固定图案盘具有16个固定图案片+1个白光。 |
| 速度及定位 | 灯具具有单向流水,速度可调，任意定位功能。 |
| 旋转棱镜及排镜 | 灯具拥有十六面旋转棱镜+6排镜。 |
| 旋转及速度 | 灯具棱镜能正反向旋转,可叠加,速度可调。 |
| 雾化 | 灯具具有雾化功能。 |
| 显示屏 | 灯具采用宽屏2.8英寸LCD液晶中英文显示界面。 |
| 菜单逻辑 | 液晶显示菜单具有菜单分层结构,支持触摸屏的常规操作，包括点击、双击、滑动等操作手势。 |
| 温控 | 灯具散热采用风向引流与温度监控技术,根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。 |
| 陀螺仪 | 当灯具陀螺仪功能打开时，Y轴自动补偿校准。 |
| 自动对焦 | 灯具具有3-25.5米自动对焦功能。 |
| 接口 | 灯具配备DMX512接口、灯具配备支持RDM协议接口、灯具配备支持Art-net以太网数据接口。 |
| DMX通道 | 灯具DMX控制通道数量为14/17通道。 |

      - 面光：影视灯

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 光源 | 采用光源性能不低于COB白光200WLED |
| 色温 | 3200KRa≥90 |
| 光束角度 | 19度（26度可选择) |
| 输入电压 | AC110-240V50/60Hz，220w |
| 通道 | 2通道 |
| 调焦 | 具备手动旋钮式调焦 |
| D显示屏 | 具备LCD液晶显示+四按键同时支持中英文切换 |
| 温控 | 采用铜管散热器风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。 |

      - 追光：影视灯

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 频闪 | 1-25Hz |
| 光源性能 | 采用光源性能不低于LED400w |
| 色片 | 灯具色片拥有5种颜色+1个白光。 |
| 雾化及色温调节 | 灯具具有雾化，色温调节功能。 |
| 光圈 | 灯具光圈在5%-100%可调。 |
| 调焦 | 灯具对焦采用手动对焦。 |

      - 控台

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| DMX通道 | 具备1024个DMX512通道数 |
| 电脑灯 | 具备96台电脑灯的配接数量 |
| 灯具控制 | 支持电脑灯重新配接地址码，支持灯具水平垂直交换，支持灯具通道反相输出 |
| 模式及灯库 | 支持灯具通道滑步模式切换，支持40主通道+40微调通道控制，支持R20灯库 |
| 场景 | 具备60个可保存的场景，具备10个可同时运行的场景，具备600步场景的总步数 |
| 场景时间控制 | 具备淡入、淡出、LTP滑步场景时间控制 |
| 调光及场控 | 支持推杆启动场景并进行调光，支持互锁场景，支持点控场景 |
| 图形生成器 | 具备图形生成器，每个场景可存储5个图形 |
| 图形数量 | 具备10个可同时运行图形数量 |
| 推杆 | 具备全局、重演、灯具主控推杆 |
| 黑场 | 支持立即黑场 |
| 转盘及推杆 | 支持转盘调整通道数值，支持推杆调整通道数值，支持推杆调光 |
| U盘格式 | 支持FAT32格式U盘读取 |
| 协议 | 支持Art-net协议与RDM协议 |

      - 直通箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 保护 | 过载与短路双重保护高分断空气开关。 |
| 指示灯 | A.B.C三相工作指示灯。 |
| 灯插 | 设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单32A胶木插输出。 |
| 外形尺寸 | 国际标准3U。 |
| 额定功率 | 12路×4kW，可适用于任何负载。 |

      - 信号放大器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| DNMX路数 | 2路DMX512数码输入。 |
| 光电隔离 | 输入输出光电隔离。 |
| 驱动路数 | 8路独立放大驱动输出。 |
| 信号放大 | 信号放大整形功能，延长信号传输距离。 |
| DMX接口 | 增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 |
| LED | 独立的LED信号指示。 |

      - 原厂灯光技术服务费

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 灯具供应厂家原厂安装及售后服务，包含灯光机械、灯具、控制设备的安装、调试及售后服务。及配套的原厂技术支持和培训工作。按照用户需求，进行定制化设置、配置控制方式及教授使用方法 |

    - 舞台机械

      - 1100W大幕机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 限位及保护 | 行程限位和机械限位双重保护 |
| 启动方式 | 可实现软停软启动 |
| 安装结构 | 便携式安装，无需现场制作安装结构,可实现正反随意调整 |

      - 大幕三角轨道

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 限位及保护 | 行程限位和机械限位双重保护 |
| 安装结构 | 全拼接式安装结构，无需焊接 |
| 副杆限位 | 轨道任意副杆空位均可安装限位，并可在任意调整，满足幕布最理想的停靠效果 |

      - 1100W底幕机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 限位及保护 | 行程限位和机械限位双重保护 |
| 启动方式 | 可实现软停软启动 |
| 安装结构 | 便携式安装，无需现场制作安装结构,可实现正反随意调整 |

      - 底幕三角轨道

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 限位及保护 | 行程限位和机械限位双重保护 |
| 安装结构 | 全拼接式安装结构，无需焊接 |
| 副杆限位 | 轨道任意副杆空位均可安装限位，并可在任意调整，满足幕布最理想的停靠效果 |

      - 6KN吊杆机会标幕（多层缠绕）

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 载荷 | 6.0kn |
| 运行速度 | 0.015-0.15m/s |
| 功率 | P4/1.5KW |
| 吊点数 | 6个 |
| 定位精度 | ≤±5mm |
| 运行噪音 | ≤50dB（A） |
| 最大行程 | 22m |
| 吊杆机卷绳形式 | 多层缠绕（双输出轴卷扬机） |
| 安全措施 | 限位保护、双刹车制动、极限保护 |

      - 会标幕杆体

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本要求1 | ￠48×2.7双管H型结构，中间采用40×20×2方管/40*4扁铁连接；发黑处理 |

      - 8KN吊杆机顶光（多层缠绕）

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 载荷 | 8.0kn |
| 运行速度 | 0.015-0.15m/s |
| 功率 | P4/2.2KW |
| 吊点数 | 6个 |
| 定位精度 | ≤±5mm |
| 运行噪音 | ≤50dB（A） |
| 最大行程 | 22m |
| 吊杆机卷绳形式 | 多层缠绕（双输出轴卷扬机） |
| 安全措施 | 限位保护、双刹车制动、极限保护 |

      - 顶光杆体

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本要求1 | ￠48×2.7双管H型结构，中间采用40×20×2方管/40*4扁铁连接；发黑处理 |

      - 8KN吊杆机面光（多层缠绕）

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 载荷 | 8.0kn |
| 运行速度 | 0.015-0.15m/s |
| 功率 | P4/2.2KW |
| 吊点数 | 6个 |
| 定位精度 | ≤±5mm |
| 运行噪音 | ≤50dB（A） |
| 最大行程 | 22m |
| 吊杆机卷绳形式 | 多层缠绕（双输出轴卷扬机） |
| 安全措施 | 限位保护、双刹车制动、极限保护 |

      - 面光杆体

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本要求1 | ￠48×2.7双管H型结构，中间采用40×20×2方管/40*4扁铁连接；发黑处理 |

      - 八路可编程控制箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接线方式 | 电机信号线-管型冷压端子，机箱之间连线-DB15成品线连接，AC/DC电源线-3芯欧姆接头，RJ45接头； |
| 电源输入 | AC220V，带绿色电源输入指示灯； |
| 网络接口 | 一个以太网端口； |
| 控制信号接口 | 2个，最多支持连接2个四路接触控制箱； |
| 电机限位线接口 | 2个，最多支持连接8台电机上下限位线； |
| 可编程控制器(PLC)I/O | 24点输入/16点数出； |
| 可编程控制器(PLC)I/O扩展模块 | 无，最多支持6个扩展模块； |
| 网络通信 | 支持PROFINET通信，支持多台PLC之间以太网通信，支持开放式以太网通信-TCP，UDP，ISO_on_TCP，ModbusTCP等多种通信协议； |
| 数据传输速率 | 10/100Mbit/s； |
| 输出路数 | 八路输出。 |

      - 四路接触器控制箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接线方式 | AC380V输入输出线使用防水插头连接，电源线控制和电机刹车线使用3芯欧姆接头连接；信号线使用DB15成品线连接； |
| 控制信号接口 | 1个DC24V； |
| 电机接口 | 4个AC380V； |
| 电机刹车接口 | 4个AC380V； |
| 电源输入 | AC380V，级数-3P+N+E；带黄绿红三色电源输入指示灯； |
| 电源输出 | AC380V，级数-3P+E； |
| 功率输出 | 4*2.2KW |
| 防护等级 | IP44； |
| 输出路数 | 四路变频切换控制输出。 |

      - 两路对开幕变频控制机箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接线方式 | 电机信号线-管型冷压端子接线； |
| 电源输入 | 电源输入：AC380V，级数-3P+N+E；带黄绿红三色电源输入指示灯； |
| 电源输出 | AC380V，级数-3P+E； |
| 功率输出 | 2*1.1KW； |
| 电源输出口 | 1个DC24V(备用）； |
| 网络接口 | 一个以太网端口(备用）； |
| 电机限位线接口 | 1个DC24V； |
| 遥控接口 | 1个DC24V； |
| 遥控范围 | 100米内无障碍控制； |
| 控制按钮 | 4个DC24V； |
| 急停按钮 | 1个DC24V； |
| 切换开关 | 1个DC24V； |
| 可编程控制器(PLC)I/O | 12点输入/8点数出； |
| 可编程控制器(PLC)I/O扩展模块 | 无，最多支持6个扩展模块； |
| 数据传输速率 | 10/100Mbit/s； |
| 输出路数 | 两路变频控制输出。 |

      - 八路急停控制箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接线方式 | 欧姆头对接； |
| 电源输入 | AC220V，带绿色电源输入指示灯； |
| 电源输出 | AC220V； |
| 功率输出 | 4KW； |
| 电源输出口 | 8个AC220V欧姆头口；一个端口备用; |

      - 触摸屏控制盒

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 10.1"TFT； |
| 分辨率 | 1024×600像素； |
| 对比度 | 500:1； |
| 亮度 | 400cd/㎡； |
| 接线方式 | AC/DC电源线-3芯欧姆接头接线； |
| 网络接口 | 一个以太网端口； |
| 数据传输速率 | 10/100Mbit/s； |
| 启动按钮 | 1个DC24V（备用）； |
| 急停按钮 | 1个DC24V； |
| 电锁开关 | 1个DC24V； |

      - 总配电箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接线方式 | AC380V输入输出线使用防水插头连接，AC220V电源线使用3芯欧姆接头连接； |
| 通讯接口 | 1个RS485端口； |
| 电源输入 | AC380V，级数-3P+N+E；带三相多功能智能电力仪表； |
| 电源输出 | AC380V，级数-3P+N+E； |
| 功率输出 | 8*4KW； |
| 防护等级 | 输入-IP67，输出-IP44； |
| 输出路数 | 8路AC380V，1路AC220V； |
| 功能 | 具备全电量参数测量、双向电能计量、四象限无功电能计量和谐波分析等功能，可接入电力监控系统、能源管理系统，实现远程数据监测。 |

      - 交换机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 8个百兆端口支持PoE+供电 |
| 标准 | 符合IEEE802.3af/at标准 |
| 功率 | 单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W |

    - 电动幕布

      - 会标幕幕布（金丝绒）

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 材质 | 金丝绒 |
| 克重 | 250g/㎡ |
| 阻燃级别 | B1级阻燃处理 |

      - 衬里幕布（金丝绒）

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 材质 | 金丝绒 |
| 克重 | 250g/㎡ |
| 阻燃级别 | B1级阻燃处理 |

      - 对开大幕幕布（金丝绒）

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 材质 | 金丝绒 |
| 克重 | 250g/㎡ |
| 阻燃级别 | B1级阻燃处理 |

      - 衬里幕布（金丝绒）

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 材质 | 金丝绒 |
| 克重 | 250g/㎡ |
| 阻燃级别 | B1级阻燃处理 |

      - 对开底幕幕布（金丝绒）

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 材质 | 金丝绒 |
| 克重 | 250g/㎡ |
| 阻燃级别 | B1级阻燃处理 |

    - 舞台机械结构

      - 结构栅顶

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 钢结构 | 根据现场实际情况及用户需求定制安装主梁、滑轮梁、拐角梁、高强度拉杆、基座、马道等。（防锈漆、黑漆各一遍） |

      - 线材

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 4*2.5mm² |
| 型号 | RVV线缆 |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 绝缘材质 | 聚氯乙烯 |
| 额定电压 | 300V/500V |
| 认证标准 | CCC |
| 电阻 | 20C°导体电阻上限13.3Ω |

      - 线材

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 3*2.5mm² |
| 型号 | RVV线缆 |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 绝缘材质 | 聚氯乙烯 |
| 额定电压 | 300V/500V |
| 认证标准 | CCC |
| 电阻 | 20C°导体电阻上限13.3Ω |

      - 线材

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 2*0.5mm² |
| 型号 | RVVP线缆 |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 绝缘材质 | 聚氯乙烯 |
| 额定电压 | 300V/300V |
| 认证标准 | CCC |
| 电阻 | 20C°导体电阻上限13.3Ω |

      - 线材

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 2*1.0mm² |
| 型号 | RVV线缆 |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 绝缘材质 | 聚氯乙烯 |
| 额定电压 | 300V/500V |
| 认证标准 | CCC |
| 电阻 | 20C°导体电阻上限13.3Ω |

      - 线材

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 3*0.75mm² |
| 型号 | RVVP线缆 |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 绝缘材质 | 聚氯乙烯 |
| 额定电压 | 300V/300V |
| 认证标准 | CCC |
| 电阻 | 20C°导体电阻上限13.3Ω |

      - 线材

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 9*2.5mm²&RS485 |
| 型号 | TVVB线缆&DMX线缆 120Ω |
| 导体材质 | 79/0.25BC@OFC |
| 绝缘材质 | 聚氯乙烯&铝箔和镀锡铜丝编织双重屏蔽 |
| 额定电压 | 300V/500V&控制信号 |

      - 安装辅助材料

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本需求1 | 根据现场实际情况及用户需求定制安装专用线管、伸缩固线槽等 |

      - 原厂综合布线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本需求1 | 设备生产厂家原厂负责实施，根据现场实际情况及用户需求定制安装线路铺设和管道预埋工程 |

      - 原厂技术服务费

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本需求1 | 设备生产厂家远程负责实施，根据现场实际情况及和用户需求定制安装所有舞台机械设备及其配套的灯光、幕布控制系统的对接与测试，完成整体报告厅的舞台机械部分的系统集成的安装及测试工作，并由原厂负责基础培训工作 |

    - 辅材

      - MT音频连接线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础结构 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |

      - MT音频连接线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础结构 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 |

      - MT 音频连接线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础结构 | 5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |

      - 连接线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 长度 | 50m |
| HDMI版本 | 2.0版本 |
| 视频带宽 | 18Gbps |
| 分辨率 | 480P,720P,1080i,1080P,3D，4K@60Hz(4:4:4) |

      - 连接线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 长度 | 25m |
| HDMI版本 | 2.0版本 |
| 视频带宽 | 18Gbps |
| 分辨率 | 480P,720P,1080i,1080P,3D，4K@60Hz(4:4:4) |

      - HDMI线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 长度 | 3m |
| HDMI版本 | 2.0版本 |
| 分辨率 | 480P,720P,1080i,1080P,3D，4K@60Hz |

      - 音频线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 2*0.5mm² |
| 型号 | RVPE线缆 |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 绝缘材质 | 聚氯乙烯 |

      - 音箱线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 2*2.5mm² |
| 型号 | EVJV线缆 |
| 导体材质 | 精炼铜 |
| 绝缘材质 | PVC |

      - 电源线(强电)

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 3*1.5mm² |
| 型号 | RVV线缆 |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 绝缘材质 | 聚氯乙烯 |
| 额定电压 | 300V/500V |
| 认证标准 | CCC |
| 电阻 | 20C°导体电阻上限13.3Ω |

      - 电源线(强电)

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 3*2.5mm² |
| 型号 | RVV线缆 |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 绝缘材质 | 聚氯乙烯 |
| 额定电压 | 300V/500V |
| 认证标准 | CCC |
| 电阻 | 20C°导体电阻上限13.3Ω |

      - 其他辅材

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础要求 | 学生千人报告厅其他清单内未尽辅材，包括但不限于扎带、胶带、螺丝、膨胀管、钢丝、铁丝、束线器等 |

      - 安装机械租赁

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础要求 | 学生千人报告厅安装舞台机械、灯光、幕布，现场高度较高，需配备满足实际安装高度的剪叉式高空作业平台车，所有安装实施人员需具有登高证并购买人身保险。 |

  - 教师多功能报告厅

    - 大屏LED显示屏系统

      - LED显示屏

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 封装 | LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD2121黑灯； |
| 点距 | LED显示屏采用≤2.5mm点间距，像素点密度≥160000点/㎡ |
| 尺寸 | 屏体净宽6.72m，屏体净高3.84m |
| 基础参数 | 模组重量≤0.48kg/张，亮度200～600CD/㎡，峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤168W/㎡ |
| 显示效果 | LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%，对比度≥10000:1，像素失控率≤1/100000，水平/垂直视角≥175°，平整度≤0.1mm，刷新率≥3840Hz，色温1000K-20000K连续可调，亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内，各色光的波长误差在±2nm之内，屏前1米噪音值＜2dB |
| 维护方式 | LED显示屏采用前/后维护安装方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源，模组、接收卡等低压器件多次热插拔测试后都能正常工作，平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟， |
| 安全标准 | LED显示屏为保证使用的安全性隐患，依据GB/T 5169.16-2017标准，PCB板、线材、电源、连接件阻燃等级达到V-0等级 |
| 材质 | LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4 二层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化； |
| 灯板设计 | LED显示屏具备旋转式灯板设计，弱化跨板耦合效应，保证更优质的显示效果 |
| 环境感知 | LED显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周期为100天，并可在控制软件端提取数据，保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况 |
| 视觉效果 | LED显示屏具备VICO指数测试值在0≤VICO＜1间，属于1级基本无疲劳感舒适度，产品视觉健康舒适度A＋级 |
| 工艺 | LED显示屏为保证有效提高信号传输、直流供电稳定性，使用镀金工艺，镀金厚度≥50μ |
| 稳定性检测 | LED显示屏具备测试12个循环，每个循环8小时，测试总时长96小时，每个循环测试包括4小时的紫外线照射（UV-A,340nm，60℃）及4小时的水分曝光（50℃）。测试后样品零部件应该是未破损没有任何变形及无可见的腐蚀或氧化 |
| 防蓝光 | LED显示屏符合IEC62471:2006标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式； |
| 跌落测试 | LED显示屏实验按GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通用要求》相关跌落试验规范要求，不得出现会影响安全装置正常工作的迹象 |

      - 发送盒

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口及帧率 | 支持HDMI和DVI视频信号输入及HDMI信号LOOP输出，标准60Hz，并可以自动适应帧率。 |
| 输入分辨率 | 最大1920*1200点，支持分辨率任意设置。 |
| 带载像素 | 单卡最大带载面积：≥230万像素，最宽可达≥4096点，或最高可达≥2560点。 |
| 接口 | ≥4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接。 |
| 级联接口 | 双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联。 |
| 拼接 | 支持多发送器任意拼接级联，严格同步。 |
| 控制调节 | 支持亮度和色温调节。 |
| DHCP | 支持HDCP。 |

      - 显示屏控制设备嵌入式软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能1 | 视频处理设备嵌入式软件可实现对拼接显示系统的模式管理、窗口显示、场景调用、屏幕远程控制等功能。 |
| 基础功能2 | 具有输入信号通道预监功能，可预监视视频信号内容。 |
| 基础功能3 | 支持大屏幕回显功能，当前屏幕画面实时回显监视。 |
| 辅助功能1 | 支持远程开关机功能，预设液晶屏、DLP指令，支持自定义开关机指令载入。 |
| 辅助功能2 | 支持开关机、调用场景、场景轮巡等定时任务设置，根据设置时间自动执行任务，无需人工操作。 |

      - LED显示屏智慧控制系统

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | 数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。。 |
| 基础功能1 | 客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 |
| 基础功能2 | 可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 |
| 基础功能3 | 支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 |
| 基础功能4 | 支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 |
| 基础功能5 | 支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 |
| 基础功能6 | 支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 |
| 基础功能7 | 支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 |
| 辅助功能1 | 支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 |
| 辅助功能2 | 支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 |
| 辅助功能3 | 支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 |

      - 视频处理器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础性能 | 支持≥4口拼接，输出模式支持≥520万像素自定义输出，水平最大≥15360像素，纵向最大≥7680像素。 |
| 基础功能1 | 支持三画面任意布局、支持同时在屏幕上呈现≥3个或3个以下的画面，画面大小自由缩放、摆放，画面之间可相互叠加。 |
| 基础功能2 | 支持信号回显，可通过软件实时查看输入输出信号；支持同时进行多画面预览及输出监视，支持同时预览≥6路输入信号，并可以同时监视当前的输出画面。 |
| 基础功能3 | 支持多组可编程全局图文叠加；支持信号及模式无缝切换，提供十多种过度特效，包括淡入淡出，无缝直切，垂直、水平梳理，圆形切入、切出，菱形切入、切出，各个方向的划幕。 |
| 基础功能4 | 支持亮度抠像，支持指定亮度值以下的背景扣除，并融合到新的背景当中；支持对每个画面的透明度进行单独调节，支持0~100%可调。 |
| 基础功能5 | 支持对画面的边缘进行羽化，可使叠加的画面能够更好地与背景画面融合、支持画面冻结任意画面。 |
| 基础功能6 | 支持将图文字幕叠加到视频画面上的任意位置，并可设定不同的运动轨迹和速度。 |
| 基础功能7 | 支持一键输出黑屏信号，可用于演艺活动场景；支持保存≥32组不同的设置参数保存为模式，并可快速调用。 |
| 辅助功能1 | 支持脱机的计划任务，可设定定时操作，完成自动化管理。 |
| 输入信号接口 | ≥DVI-D×1、≥HDMI×3、≥VGA×2；最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz，向下兼容； |
| 输入信号编码 | ≥CVBS×2：NTSC/PAL 自适应。 |
| 输出信号 | ≥DVI-D×5：支持常见输出分辨率，如2048×1152@60Hz，1920×1080@60Hz；支持自定义输出分辨率，如3840×660@60Hz；支持60Hz/50Hz/30Hz输出帧率；兼容HDMI1.3及以下版本；其中≥4路为变成输出，另≥1路为预览输出。 |

      - 视频处理设备嵌入式软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 内嵌 | 视频处理设备嵌入式软件可实现对拼接显示系统的模式管理、窗口显示、场景调用、屏幕远程控制等功能。 |
| 基础功能1 | 具有输入信号通道预监功能，可预监视视频信号内容。 |
| 基础功能2 | 支持大屏幕回显功能，当前屏幕画面实时回显监视。 |
| 基础功能3 | 支持远程开关机功能，预设液晶屏、DLP指令，支持自定义开关机指令载入。 |
| 基础功能4 | 支持开关机、调用场景、场景轮巡等定时任务设置，根据设置时间自动执行任务，无需人工操作。 |

      - 配电柜

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 额定功率 | 20KW， |
| 输出路数 | ≥6路 |
| 输入电压 | 三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％，具有过压、浪涌、短路、过流、过载等保护功能 |
| 防雷 | 内置避雷器，具有避雷防雷功能。 |
| 远程控制 | 配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 |
| LED显示屏 | 支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 |

      - 大屏控制系统

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 配置 | 搭载8核X86高性能CPU，8G双通道内存，256G高速SSD系统盘，2G独立显卡； |
| 接口 | 支持HDMI高清音视频输出接口，音频输入/输出接口，双千兆网口，4个USB2.0+4个USB3.0接口 |
| 设计 | 软硬一体设计，出厂自带Windows操作系统及已授权平台软件，免安装易部署； |
| 基础功能1 | 预装智能大屏管理平台，具备 C/S 和 B/S 结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、 场景配置、预案切换、远程操控、 信号控制、 一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能； |
| 基础功能2 | 支持拼控器、播控主机、PC主机、中控主机设备增删改查的统一管理；支持查看播控主机、 PC 主机、中控主机设备的在线/离线状态；支持通过平台远程重启、更新播控主机的程序；支持场景关联播控主机的开关量模式 |

      - 原厂技术服务费

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础服务 | 大屏本身的技术服务、包材、运输、安装、支架搭建及后续的售后服务全部由设备本身品牌的原厂负责和解决。 |

      - 包装材料

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 包装厚度 | 8mm |
| 材料 | 胶合免熏蒸木箱 |
| 作用 | 用于大屏设备运输中的保护，保护其免受撞击、挤压、淋雨等，底部架空方便叉车或其他机械设备叉起或吊装运输及转移 |

      - 动力电缆

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 线缆类别 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| 工频额定电压 | U0/U（Um）0.6/1（1.2）kV。 |
| 线芯 | 4*10mm²+1*6 mm² |
| 长期工作最高温度 | 电缆导体的允许90℃。 |
| 短路时 | (最长持续时间不超过5s)电缆导体允许最高温度不超过250℃。 |
| 电缆敷设时环境温度 | 应不低于0℃。 |
| 电缆弯曲半径 | 不小于电缆外径15倍。 |

    - 扩声系统

      - 主扩音箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 阻抗 | 8Ω |
| 频响 | 50Hz~20KHz |
| 额定功率 | ≥350W |
| 灵敏度 | ≥99dB/W/M |
| 水平覆盖角 | ≥80°， |
| 垂直覆盖角 | ≥60° |
| 高音单元 | 1.7"压缩高音单元×1 |
| 低音单元 | 12"低音×1 |

      - 辅助音箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 阻抗 | 8Ω |
| 频响 | 50Hz~20KHz |
| 额定功率 | ≥300W |
| 灵敏度 | ≥98dB/W/M |
| 水平覆盖角 | ≥80°， |
| 垂直覆盖角 | ≥60° |
| 高音单元 | 1.4"压缩高音单元×1 |
| 低音单元 | 10"低音×1 |

      - 返听音箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 阻抗 | 8Ω |
| 频响 | 60Hz~20KHz |
| 额定功率 | ≥300W |
| 灵敏度 | ≥98dB/W/M |
| 水平覆盖角 | ≥80°， |
| 垂直覆盖角 | ≥60° |
| 高音单元 | 1.4"压缩高音单元×1 |
| 低音单元 | 10"低音×1 |

      - 低音音箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 阻抗 | 8Ω |
| 频响 | 40Hz~400Hz |
| 额定功率 | ≥500W |
| 灵敏度 | ≥98dB/W/M |
| 低音单元 | 15"低音×1 |

      - 主扩功放

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 电容 | 采用进口音频电容。 |
| 额定功率RMS | (8Ω)≥1000W×2； (4Ω)：≥1500W×2； |
| 额定功率RMS (桥接8Ω) | ≥3000W |
| 接口 | Speakon&接线柱 |
| 频响 | 优于20Hz-20kHz,±1dB |
| 信噪比 | ≥95dB |
| 失真度 | ≤0.03% |
| 保护 | 支持软启动、短路环、限幅保护、直流保护、交流保护、温度保护 |

      - 辅助功放

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 电容 | 采用进口音频电容。 |
| 额定功率RMS | (8Ω)≥1000W×2； (4Ω)：≥1500W×2； |
| 额定功率RMS (桥接8Ω) | ≥3000W |
| 接口 | Speakon&接线柱 |
| 频响 | 优于20Hz-20kHz,±1dB |
| 信噪比 | ≥95dB |
| 失真度 | ≤0.03% |
| 保护 | 支持软启动、短路环、限幅保护、直流保护、交流保护、温度保护 |

      - 返听功放

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 电容 | 采用进口音频电容。 |
| 额定功率RMS | (8Ω)≥1000W×2； (4Ω)：≥1500W×2； |
| 额定功率RMS (桥接8Ω) | ≥3000W |
| 接口 | Speakon&接线柱 |
| 频响 | 优于20Hz-20kHz,±1dB |
| 信噪比 | ≥95dB |
| 失真度 | ≤0.03% |
| 保护 | 支持软启动、短路环、限幅保护、直流保护、交流保护、温度保护 |

      - 低音功放

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 电容 | 采用进口音频电容。 |
| 额定功率RMS | (8Ω)≥1000W×2； (4Ω)：≥1500W×2； |
| 额定功率RMS (桥接8Ω) | ≥3000W |
| 接口 | Speakon&接线柱 |
| 频响 | 优于20Hz-20kHz,±1dB |
| 信噪比 | ≥95dB |
| 失真度 | ≤0.03% |
| 保护 | 支持软启动、短路环、限幅保护、直流保护、交流保护、温度保护 |

      - 调音台

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能1 | 支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 |
| 接口 | 具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 |
| DSP | 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 |
| 推子 | 具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。 |
| 内置 | 内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |

      - 音频处理器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 通道 | 数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法 |
| 推子 | 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 |
| 基础功能1 | 输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 |
| 基础功能2 | 支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电 |
| 辅助功能1 | 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出） |
| 辅助功能2 | 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下 |

      - 反馈抑制器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| DSP | ≥40-bitDPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 |
| 反馈抑制方式 | 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。 |
| 均衡器 | 均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。 |
| 分频器 | 分频器支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 |
| 显示屏 | 具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 |
| 通道 | 具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 |
| 辅助功能1 | 具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 |
| 辅助功能2 | 支持≥4个场景切换。 |
| 辅助功能3 | 支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 |
| 辅助功能4 | 输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 |

      - 电源管理器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 插座接口 | 支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 |
| 主要功能1 | 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 |
| 主要功能2 | 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |
| 主要功能3 | 具有≥一路及以上USB输出接口。 |

      - 手持无线话筒(一拖二)

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能1 | 开机自动进入配对状态，配对成功后，有提示音，自动转入接收状态。 |
| 基础功能2 | 主机与麦克风自动配对连接距离2-5米，配对连接时间3-15秒。 |
| 加密传输 | 实现加密传输，接收器支持自动扫频功能。 |
| 音量调节及录音 | 2.4G麦克风音量支持音量调节功能。支持录音功能。 |
| 充电方式 | 充电功能，带充电管理，支持边充电边工作，充电用type-cUSB口，标配充电器。 |
| 播放器 | 内置MP3播放器功能。 |
| 混响 | 内置话筒混响功能。 |
| 功率 | 对频距离（功率）可以自行设定。 |
| 无线传输距离 | 有效使用直线讲话距离可达30米。 |

      - 头戴无线话筒(一拖二)

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 频率指标 | 频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 |
| 配件 | 配套有≥1台接收主机和≥2个头戴式话筒。 |
| 抗干扰 | 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 |
| 射频电平显示 | 带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 |
| 输出端口 | 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 |
| 接收机指标 | 采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥12dBμV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:≥12-32dBμV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。 |
| 发射机指标 | 电容式（头戴话筒） |

      - 话筒呼叫控制嵌入软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能1 | 软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 |
| 基础功能2 | 支持单独调节音量。 |
| 基础功能3 | 可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 |
| 辅助功能1 | 支持任务优先级设定。 |
| 辅助功能2 | 支持钟声提示音提醒功能。 |

      - 天线分配器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本功能1 | 可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 |
| 频带范围 | 不低于470-960MHz |
| 输出/入增益 | +1.0dB(频段中心) |
| 输出/入阻抗 | ≥50Ω |
| 频宽 | ≥320MHz |

      - 话筒天线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能1 | 采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz~850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 |
| 基础功能2 | 最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 |
| 接头类型 | BNC |
| 雷电保护 | DC |

      - 模拟有线鹅颈会议话筒（主席台发言）

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 麦克风设计 | 采用驻极体电容式传声器设计。 |
| 指向性 | 心形指向 |
| 抗干扰 | 具备良好的拾音效果，抗手机、电磁、高频干扰 |
| 灵敏度 | ≥-36±1.5dB(0dB=1V/Pa,at1KHz) |
| 咪杆长度 | ≥409mm |
| 幻象供电 | ≥+48V |

      - 音箱支架

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 固定面板孔位尺寸（长*宽） | 140mm*65mm |
| 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽） | 128mm*70mm |
| 设备面板尺寸 | 160mm*90mm |

      - 音频专用地插

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口 | HDMI*1，VGA*1，3.5’’/6.5’’音频接口，卡农口*2，5孔220V电源插座 |
| 样式 | 支持地面嵌入式安装 |

      - 多媒体信息地插

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口 | HDMI*1，VGA*1，3.5’’/6.5’’音频接口，5孔220V电源插座 |
| 样式 | 支持地面嵌入式安装 |

      - 数字会议系统主机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| DSP | 内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 |
| 接口 | 音频输入接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。 |
| 通道功能1 | 支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 |
| 通道功能2 | 支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 |
| 通道功能3 | 支持≥16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 |
| 协议 | 会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 |
| 矩阵参数 | 通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 |
| 容量 | 超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元。系统最大发言数量为≥16个有线话筒和≥8个无线话筒。 |
| 连接模式 | 支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 |
| 语言支持 | 具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 |

      - 全数字会议系统软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能1 | 软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 |
| 语言 | 支持中英文语言管理界面。 |
| 同声传译 | 支持同声传译功能。 |
| 音频处理 | 内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 |
| 采样率 | 支持48KHz采样率音频处理能力。 |
| 辅助功能1 | 软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 |
| 辅助功能2 | 支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 |

      - 数字会议话筒处理器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 混音 | 具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 |
| 反馈抑制 | 具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+≥12个动态点，可有效消除啸叫功能。 |
| 辅助功能1 | 具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 |
| 接口 | 具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 |
| 辅助功能2 | 支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 |

      - 无线数字会议鹅颈话筒（主席单元）

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能 | 采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 |
| 加密 | 采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 |
| 按键 | 支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 |
| 充电 | 具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 |
| EQ调节 | 支持后台≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 |

      - 全数字会议系统音频传输内嵌软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 内嵌 | 软件内嵌于会议代表单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管。 |
| 管理 | 话筒单元受控于主机软件管理，限制话筒发言数量及秩序。 |
| 发言模式 | 支持在会议时，申请模式下，可向主席单元申请发言，绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 |
| 连接方式 | 支持手拉手模式扩展连接。 |
| 自动摄像跟踪 | 支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。 |

      - 无线数字会议鹅颈话筒（代表单元）

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能 | 采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 |
| 加密 | 采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性. |
| 按键 | 支持触摸按键签到功能。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 |
| 充电 | 具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 |
| EQ调节 | 支持后台≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 |

      - 全数字会议系统音频传输内嵌软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 内嵌 | 软件内嵌于会议代表单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。 |
| 管理 | 话筒单元受控于主机软件管理，限制话筒发言数量及秩序。 |
| 发言模式 | 支持在会议时，申请模式下，可向主席单元申请发言，绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 |
| 连接方式 | 支持手拉手模式扩展连接。 |
| 自动摄像跟踪 | 支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。 |

      - 无线数字会议鹅颈话筒发射器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 协议 | 遵从Wi-Fi6协议标准（IEEE802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps |
| 算法 | 支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 |
| SSID | 支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID |
| 安全 | 支持WPA3安全协议 |
| 频段 | 支持80/160MHz的高带宽频段 |

      - 无线数字会议鹅颈话筒充电箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V供电。一端连接充电器一端连接会议单元。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 |
| 过流保护 | 根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 |
| 短路保护 | 智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 |

      - 交换机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 8个百兆端口支持PoE+供电 |
| 标准 | 符合IEEE802.3af/at标准 |
| 功率 | 单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W |

    - 信号管理系统

      - 无缝高清矩阵切换器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 设计及接口 | 矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 |
| 板卡 | 采用板卡模块化设计，支持接入4块输入卡、4块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 |
| 切换 | 支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 |
| 基础功能1 | 支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 |
| 基础功能2 | 支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 |
| 辅助功能1 | 支持通过前面板触控屏进行通道切换，场景调用、切换、保存操作，支持自定义设置场景名称，支持查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，支持通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，支持中英文双语切换。 |

      - 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 内嵌 | 软件内嵌于高清混插矩阵切换系统，实现各类高清晰数字/模拟信号的处理、切换等功能。 |
| 分辨率 | 支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 |
| 信号切换 | 支持信号无缝切换，切换过程无黑屏信号。 |
| 软件控制 | 支持通过专业的PC上位机管理软件控制。 |
| 切换方式 | 通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 |

      - HDMI无缝高清输入卡

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 |
| 信号切换 | 支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 |
| 保护 | 支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 |
| 标准及分辨率 | 兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 |

      - 高清矩阵输入板卡内嵌软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 内嵌 | 软件内嵌于中央控制系统设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 |
| 串口控制 | 支持扩展≥8路控制串口信号控制功能。 |
| 校验方式 | 输出数据的波特率和校验方式可设定。 |

      - HDMI无缝高清输出卡

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 |
| 信号切换 | 支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 |
| 保护 | 支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 |
| 标准及分辨率 | 兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 |

      - 高清矩阵输出板卡内嵌软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 内嵌 | 软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。 |
| 分辨率 | 支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 |
| 切换方式 | 通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 |

    - 中控系统

      - 网络中控主机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 处理器 | 采用SMT全贴片式生产工艺，内置32位Cortex-A8ARM或以上架构内嵌式处理器，处理速≥720MHz。 |
| 控制方式 | 支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等协议，可对接第三方设备。 |
| 屏幕及接口 | 主机具备不少于4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 |
| 状态反馈 | 支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 |
| 预览 | 支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 |
| 备份 | 支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 |
| 联动 | 支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 |
| 远程控制 | 支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 |
| 语音控制 | 支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 |
| 二维码控制 | 支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 |
| 定时控制 | 支持定时控制。用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务。 |
| 视频矩阵控制 | 支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 |
| 拼接矩阵控制 | 支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 |
| 电脑远程控制 | 支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。 |
| 会务系统 | 对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 |

      - 网络中控系统逻辑处理内嵌软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 内嵌 | 软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 |
| 主要功能1 | 主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 |
| 主要功能2 | 编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 |
| 辅助功能1 | 实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 |
| 辅助功能2 | 支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 |

      - 平板触摸屏

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| CPU/GPU | 处理器：4核心 |
| 存储容量 | 64GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
| 屏幕尺寸 | 10.2英寸 |

      - 电源控制器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 负载及控制 | 具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 |
| 接线柱 | 每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 |
| 案件及接口 | 具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 |
| 指示灯 | 具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 |
| 键盘锁 | 具有键盘锁（LOCK）功能。 |
| ID识别 | 机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 |

      - 远程控制电脑软件定制

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 负载及控制 | 通过移动端与电脑端软件进行互动，通过移动端扫描二维码方式与老师电脑或教室教学一体机端连接。支持移动端远程操作老师电脑或教室教学一体机的PPT等文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。（ |
| 接线柱 | 支持移动端与录播设备经过网络进行互联。支持微课录制功能。 |
| 案件及接口 | 支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。支持在移动端控制图片的缩放、旋转、标注/擦除等操作。 |
| 指示灯 | 移动端可作为移动展台或高拍仪使用，可将授课资料或作业或考卷等实物通过移动端设备拍摄上传至老师电脑或教室教学一体机放大讲解。 |

    - 灯光系统

      - 一顶光（影视灯）

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 光源 | 采用光源性能不低于2835/0.5W LED暖白+冷白 |
| 色温范围 | 3200-6500K |
| 显色指数 | CRI:Ra≥95，TLCI≥95 |
| 混色 | 灯具具有暖白/冷白混色功能。 |
| 调光 | 灯具调光范围为0-100%可调。 |
| 温控 | 灯具内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 |
| DMX通道 | 灯具DMX控制通道数量为2/6/7通道。 |
| 色温调节 | 灯具具有单独色温手动调选功能。 |
| RDM接口 | 灯具配备支持RDM协议接口。 |
| 在线更新 | 灯具具有程序在线更新功能。 |
| 模式调节 | 灯具内置三种风扇调速模式:常规模式，低速模式，静音模式 |

      - 二顶光（影视灯）

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 光源 | 采用光源性能不低于2835/0.5W LED暖白+冷白 |
| 色温范围 | 3200-6500K |
| 显色指数 | CRI:Ra≥95，TLCI≥95 |
| 混色 | 灯具具有暖白/冷白混色功能。 |
| 调光 | 灯具调光范围为0-100%可调。 |
| 温控 | 灯具内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 |
| DMX通道 | 灯具DMX控制通道数量为2/6/7通道。 |
| 色温调节 | 灯具具有单独色温手动调选功能。 |
| RDM接口 | 灯具配备支持RDM协议接口。 |
| 在线更新 | 灯具具有程序在线更新功能。 |
| 模式调节 | 灯具内置三种风扇调速模式:常规模式，低速模式，静音模式 |

      - 面光

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 频闪 | 1-25Hz |
| 光源 | 采用光源性能不低于COB 200W LED（冷/暖白) |
| 色温 | 3200K～7200K |
| 发光角度 | 60° |
| 调光范围 | 灯具调光范围为0-100%可调。 |
| 显示菜单 | 灯具的液晶显示菜单能调用各种场景，内置程序可以直接调用执行。 |
| 灯具连接 | 灯具连接:三芯信号线IN/OUT电源线IN/OUT。 |
| 灯具内置 | 灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 |
| 声控 | 灯具具有声控功能。 |
| DMS接口 | 灯具配备DMX512接口、支持RDM协议接口及程序在线更新功能。 |
| 联机模式 | 灯具内置程序自走、主从联机模式功能。 |
| DMX通道 | 灯具DMX控制通道数量为2/6/7通道。 |
| 调速 | 灯具内置三种风扇调速模式:常规模式，低速模式，静音模式。 |

      - 灯光控制台

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| DMX通道 | DMX512/1990标准，最大256个DMX控制通道，一路光电隔离信号输出。 |
| 调光 | 最大控制16台电脑灯或64路调光。 |
| 灯库 | 自动生成灯库。 |
| 显示屏 | 带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 |
| 图形轨迹 | 内置图形轨迹发生器，有35个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 |
| 图形参数 | 图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 |
| 场景 | 可储存80个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存100个单步。 |
| 重演场景 | 可同时输出和运行16个重演场景。 |
| 推子 | 带16根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 |
| 断电记忆 | 关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 |
| U盘备份 | U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 |
| 远程升级 | 支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 |
| 灯属性 | 预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 |
| 黑场 | 支持立即黑场。 |

      - 灯光直通箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 保护 | 过载与短路双重保护高分断空气开关。 |
| 指示灯 | A.B.C三相工作指示灯。 |
| 灯插 | 设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单32A胶木插输出。 |
| 外形尺寸 | 国际标准3U。 |
| 额定功率 | 12路×4kW，可适用于任何负载。 |

      - 灯光信号放大器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| DNMX路数 | 2路DMX512数码输入。 |
| 光电隔离 | 输入输出光电隔离。 |
| 驱动路数 | 8路独立放大驱动输出。 |
| 信号放大 | 信号放大整形功能，延长信号传输距离。 |
| DMX接口 | 增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 |
| LED | 独立的LED信号指示。 |

      - 配件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 28mm厚； |
| 重量 | 228g； |
| 承重 | 50kg； |
| 卡管 | 40-58mm。 |

      - 配件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 4mm厚； |
| 长度 | 800mm； |
| 承重 | 150kg； |

      - 线材

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 3*2.5mm² |
| 型号 | RVV线缆 |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 绝缘材质 | 聚氯乙烯 |
| 额定电压 | 300V/500V |
| 认证标准 | CCC |
| 电阻 | 20C°导体电阻上限13.3Ω |

      - 线材

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 2*0.5mm² |
| 型号 | RVVP线缆 |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 绝缘材质 | 聚氯乙烯 |
| 额定电压 | 300V/300V |
| 认证标准 | CCC |
| 电阻 | 20C°导体电阻上限13.3Ω |

      - 线管、桥架一批

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本需求1 | 根据现场实际情况及用户需求定制安装专用线管、伸缩固线槽等 |

      - 线路铺设和管道预埋工程

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本需求1 | 设备生产厂家原厂负责实施，根据现场实际情况及用户需求定制安装线路铺设和管道预埋工程 |

      - 舞台灯光、机械设备原厂技术服务费

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本需求1 | 设备生产厂家远程负责实施，根据现场实际情况及和用户需求定制安装所有舞台机械设备及其配套的灯光、幕布控制系统的对接与测试，完成整体报告厅的舞台机械部分的系统集成的安装及测试工作，并由原厂负责基础培训工作 |

    - 会议预约系统

      - 会议门牌

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 显示屏 | 屏幕尺寸≥10.1英寸，屏幕比例: 16:9 、分辨率:1280*800、点距: 0.282*0.282 、对比度:1500:1、响应时间:标准8ms（灰阶至灰阶）、视角: 水平/垂直:178° 背光: LED背光； |
| 分辨率 | 1280*800； |
| 操作系统 | Android 7.1以上； |
| 运存及内存 | RAM≥2G，ROM≥8G， |
| CPU | ≥四 核 、最高主频≥1.8G； |
| 触控方式 | 支持10点以上电容触摸，支持多点手势； |
| 摄像合同 | 内置200万像素摄像头，≥1920*1080分辨率，摄像头视场角：水平HFOV≥100°，垂直VFOV≥80°，对角DFOV≥120°。 |
| 刷卡器 | 具有内置 IC 卡刷卡器，支持 14443 协议。 |
| 扬声器 | 2x3W，具备麦克风和蓝牙模块； |
| 外观 | 圆弧边框设计、有独立内置走线槽、保证设备纯贴合安装方式，为了保证设备美观，设备整机尺寸不超过28MM |
| 亮度 | ≥ 300nit高亮度显示，在户外环境下画面也清晰可见; |
| 外置接口 | 1个RJ45、2个USB、1个OTG； |
| 蓝牙及wifi | 支持蓝牙+wifi模块，802.11b/g/n协议;支持100M/1000M以太网，外置隐藏WIFI天线，防止天线丢失损坏 |
| 麦克风 | 内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径不小于 0.5m， |
| 触控响应 | 投射式电容屏，G+G 10 点触摸，需支持多点手势，透光率＞85%,最高可达到100%、最小触摸体: ≥3mm 、响应速度:≤8ms、表面硬度：莫氏7级、扫描率：50scans/s； |
| 指示灯 | 刷卡区及边框同时具有状态灯，能够通过3种颜色，7种状态呈现出刷卡合法状态、设备故障状态、等信息。 |
| 解码 | 需支持PC视频解码， 1080P 全高清（Full HD）MPEG、H.265 等 |
| 适配器 | 输入电源90-260V的电压范围内正常工作 |
| 整机功耗 | 20W-45W; |
| 待机功耗 | ≤1W |
| 音频输出功率 | 8Ω 3W×2: |
| 工作温度 | 按照GB/T 2423.1-2008的方式进行: 在-10℃ 低温环境条件下运行2h、在60℃高温环境条件下运行2h,试验中及试验后运行状态及工作状态正常。 |
| 工作湿度 | 10%～95% |

      - 平台服务

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基本需求1 | 支持会议预约、我的会议、会议室管理、会议签到、会议通知、会议统计等相关功能 |

    - 辅材

      - MT音频连接线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础结构 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |

      - MT音频连接线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础结构 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 |

      - MT音频连接线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础结构 | 5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |

      - HDMI线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 长度 | 15m |
| HDMI版本 | 2.0版本 |
| 分辨率 | 480P,720P,1080i,1080P,3D，4K@60Hz |

      - HDMI线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 长度 | 3m |
| HDMI版本 | 2.0版本 |
| 分辨率 | 480P,720P,1080i,1080P,3D，4K@60Hz |

      - 音频线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 2*0.5mm² |
| 型号 | RVPE线缆 |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 绝缘材质 | 聚氯乙烯 |

      - 音箱线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 2*2.5mm² |
| 型号 | EVJV线缆 |
| 导体材质 | 精炼铜 |
| 绝缘材质 | PVC |

      - 电源线(强电)

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 3*1.5mm² |
| 型号 | RVV线缆 |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 绝缘材质 | 聚氯乙烯 |
| 额定电压 | 300V/500V |
| 认证标准 | CCC |
| 电阻 | 20C°导体电阻上限13.3Ω |

      - 电源线(强电)

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 3*2.5mm² |
| 型号 | RVV线缆 |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 绝缘材质 | 聚氯乙烯 |
| 额定电压 | 300V/500V |
| 认证标准 | CCC |
| 电阻 | 20C°导体电阻上限13.3Ω |

  - 精品录播教室

    - 86寸多媒体触摸一体机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 86 英寸 |
| 响应时间 | 8ms |
| 显示区域 | 1895.04(H)×1065.96(V)mm |
| 分辨率 | 3840(H)×2160(V) |
| 像素间距 | 0.4935×0.4935mm |
| 刷新频率 | 60Hz |
| 色彩度 | 1.07B(10bit) |
| 色域 | 72% |
| 对比度 | 4000:1 |
| 可视角度 | 178°(H/V) |
| 亮度 | 350cd/m |
| 背光类型 | DLED |
| RAM | 2G |
| ROM | 8G |
| CPU | 四核 |
| GPU | 双核 |
| 输入方式 | 被动红外笔;手指 |
| 触摸精度 | ±2mm |
| 触摸点数 | 20 点触摸 |
| 最小识别物 | 3mm |
| 支持系统 | Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/ Android/Linux/Mac OS X/Chrome |
| 声道 | 2.2 |
| 额定功率 | 60W |
| 麦克风 | 数量 4 阵列 |
| 摄像头 | 像素 1300 万 |
| 蓝牙 | 版本 5.2，工作频率 2.4GHz |
| Wifi | 版本 802.11 a/b/g/n/ac/ax；工作频率 2.4GHz/5GHz |
| 接口 | HDMI IN 2 USB 3.0 3 USB Type-C 1 TOUCH 2.0 1 AUDIO OUT 1 RS232 1 |

    - 推拉式绿板

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 结构规格 | 左右推拉，内外双层结构，包括固定的主黑板和设于主黑板前方的副黑板（内置轨道，外框和轨道一体化设计，模具一次成型），内层为固定书写板与电视一体机正面平齐，一体机上下配加与黑板同色同质小书写黑板做护板同样与电视一体机正面平齐，外层为滑动板，滑动板闭合后可锁定；基本尺寸：外径1295×4000/4200mm，具体可根据所配电视一体机适当调整，确保与电视一体机有效配套 |
| 粉尘盒 | 安置在黑板底部两侧，储存清扫下来的粉笔末，可拆卸清洁 |
| 黑板滑轮 | 采用上吊轮双滑道、下定位轮，滑动板前后晃动小于0.5mm |
| 内芯材料 | 高强度聚苯乙烯板15mm |
| 背板 | 选用镀锌钢板，厚度0.2mm，每隔8cm有2cm加强型凹槽。 边框材料:内外框全部采用电泳香槟色铝合金，横竖框规格90×50mm，壁厚1.2mm，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构；内板边框规格30mm*20mm，壁厚1mm； |
| 封板 | 根据电视一体机厚度配加侧面封板 |
| 包角材料 | 采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型 |

    - 录播主机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能1 | 采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块，易用易维护安全性超高。 |
| 架构 | 基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。 |
| 音视频编码 | 音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持1920x1080等分辨率。 |
| 基础功能2 | 主机内置不小于2.2英寸LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。 |
| 基础功能3 | 主机具备一款不小于4英寸壁挂式电容触摸屏，可以快捷实现设备开关机、录制控制、直播开启以及画面切换等功能。 |
| 基础功能4 | 主机具备不少于3路HDMI信号输入接口、不少于4路SDI信号输入接口，不少于3路HDMI视频输出接口，不少于6路控制接口，不少于5路USB接口，不少于2路音频输出接口。 |
| 辅助功能1 | 支持通过导播软件进行手动导播，也可配合内置的自动导播模块进行全自动导播式。支持不少于三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持不少于2种自定义画面布局，满足个性化需求。 |
| 辅助功能2 | 支持单流单画面/单流多画面/多流多画面的录制方式，可实现每路输入信号分别保存为单独的文件，最多支持同时录制5路视频画面，可自定义类别进行分类录制和分类存储，支持MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式。 |
| 辅助功能4 | 支持图像点击跟踪功能，一键即可到位。 |
| 辅助功能5 | 支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。 |

    - 自动录制控制内嵌软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 内嵌 | 软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 |
| 截面语言 | 支持中英文语言管理界面。 |
| 同声传译 | 支持同声传译功能。 |
| DSP | 内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 |
| 采样率 | 支持48KHz采样率音频处理能力。 |
| 摄像头自动跟踪 | 软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 |
| 话筒管理 | 支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 |

    - 导播台

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能1 | 采用≥8英寸玻璃防水防尘面板设计，可嵌入式安装于教室讲台，支持通过连接教师电脑，远程控制录播主机功能，具有控制、连通、操作等状态提示。 |
| 录制及导播 | 支持一键开启录制、暂停录制、停止录制功能。支持一键切换电影模式画面。可一键切换导播模式，开启自动导播，半自动导播和手动导播。支持互动远程画面切换。 |
| 控制方式 | 支持RS-232协议控制。 |

    - 讲师4K双景摄像机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 镜头 | 配置4K Sensor和4K镜头，实现高清电子云台效果。 |
| 算法 | 内置图像识别和跟踪算法。 |
| 视场 | 全自动对焦无畸变镜头，广角视场高达42°。同时支持EPTZ。 |
| 传感器 | 全新CMOS图像传感器可降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，图像信噪比高达55dB以上。 |
| 接口 | 支持3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。SDI、网络两路可同时输出。 |
| 控制方式 | 支持POE（Power Over Ethernet）一线通功能，电源、视频、音频、控制三线合一。 |
| 交织模式 | 支持交织模式，可实现单摄像头同时输出全景和特写信号，实现一机双镜效果。 |
| 码流 | 最高支持3840x2160@30fps分辨率编码网络流输出，并向下兼容。 |
| 存储 | 支持本地存储功能。 |

    - 学员4K双景摄像机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 镜头 | 配置4K Sensor和4K镜头，实现高清电子云台效果。 |
| 算法 | 内置图像识别和跟踪算法支持≥8个的屏蔽区域。 |
| 视场 | 全自动对焦无畸变镜头，广角视场高达95°。同时支持EPTZ。 |
| 传感器 | CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，图像信噪比高达55dB以上。 |
| 接口 | 支持3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。SDI、网络两路可同时输出。 |
| 控制方式 | 支持POE（Power Over Ethernet）一线通功能，电源、视频、音频、控制三线合一。 |
| 交织模式 | 支持交织模式，可实现单摄像头同时输出全景和特写信号，实现一机双镜效果。 |
| 码流 | 最高支持3840x2160@30fps分辨率编码网络流输出，并向下兼容。 |
| 存储 | 支持本地存储功能。 |

    - 特写摄像机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 镜头传感器 | 高清摄像机具备20倍光学变倍镜头，并支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 |
| 焦距及光圈 | 镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。 |
| 分辨率 | 支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 |
| 接口 | 支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 |
| 控制 | 支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量255个，预置位精度：0.1°。 |
| 视场 | 水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 |
| 降噪 | 支持先进的2D、3D降噪技术。 |
| AI技术 | 内置AI技术和行人重识别技术，支持与会人员自动框选，发言人员自动跟踪。 |
| 麦克风编码 | 内置双麦克风阵列；支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 |
| 供电 | 支持PoE供电。 |
| 接口 | 具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 |

    - 高清视频会议专用摄像头内嵌软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 内嵌 | 软件内嵌于智能广播系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 |
| 基础功能1 | 支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 |
| 自动控制 | 支持主程序+备程序自动控制功能。 |
| 广播接入 | 支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 |

    - 无线话筒

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 频率 | 频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 |
| 配套设备 | 配套有≥1台接收主机和≥1个无线手持话筒和≥1个头戴式话筒。 |
| 基础功能1 | 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 |
| 基础功能2 | 带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 |
| 端口平衡 | 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 |
| 接收机指标 | 采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:≥12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。 |
| 发射机指标 | 动圈式麦克风（手持话筒），电容式（头戴话筒） |

    - 话筒呼叫控制嵌入软件

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 内嵌 | 软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 |
| 音量调节 | 支持单独调节音量。 |
| 分区广播 | 可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 |
| 优先级 | 支持任务优先级设定。 |
| 钟声提示音 | 支持钟声提示音提醒功能。 |

    - 吊麦话筒

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 设计 | 采用背极式驻极体、单指向性设计。 |
| 接口 | 三针卡龙接口， |
| 输出阻抗 | 250Ω±30% (at 1KHz)。 |
| 频率响应 | 50Hz~16KHz， |
| 灵敏度 | -35dB±3dB (0db=1V/Pa at 1KHz)。 |

    - 吊麦支架

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 350～800mm |
| 重量 | 0.7 kg。 |
| 颜色 | 黑色。 |
| 安装方式 | 天花吊装。 |

    - 音频处理器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 架构及性能 | 采用工业级嵌入式架构，集成自动噪音抑制技术。具备回声消除功能，远程回声消除延迟能力有128ms，256ms，512ms。 |
| 接口 | 具备≥8路平衡输入接口，支持差分输入，支持48V幻象供电，支持≥16段EQ处理功能；具备≥4路单声道LINE IN输入接口；具备≥4路平衡输出接口。 |
| 混音 | 支持≥8路智能混音。支持NOMA功能，根据开启的MIC 数量自动调整系统的输出电平。 |
| 辅助功能 | 支持灵活的配置方式，支持通过网口、RS485接口进行软件升级和参数配置输入/输出增益、EQ、AGC、降噪等级等参数。可通过网络进行监听，软件升级和参数配置。 |

    - 专业功放

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 设计 | 1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 |
| 接口 | 标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 |
| 电源 | 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 |
| 内置 | 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 |
| 保护 | 过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |
| 输出功率 | 立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |

    - 专业音箱

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 阻抗 | 8Ω |
| 频响 | 70Hz-20KHz |
| 额定功率 | ≥150W |
| 灵敏度 | ≥96dB/W/M |
| 声学覆盖角 | 水平覆盖角≥100°，垂直覆盖角≥80° |
| 高音单元 | 3"锥形高音单元×2 |
| 低音单元 | 8"低音×1 |

    - 支架

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 固定面板固定孔尺寸 | 34mm长*34mm宽 |
| 箱体固定面板固定孔尺寸 | 110mm |

    - 电源时序器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 插座接口 | 支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 |
| 主要功能1 | 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 |
| 主要功能2 | 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |
| 主要功能3 | 具有≥一路及以上USB输出接口。 |

    - MT音频连接线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础结构 | 1.2米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |

    - MT音频连接线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础结构 | 1.2米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 |

    - MT音频连接线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础结构 | 1.2米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） |

    - 电源线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 2*1.0mm² |
| 型号 | RVV线缆 |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 绝缘材质 | 聚氯乙烯 |
| 额定电压 | 300V/500V |
| 认证标准 | CCC |
| 电阻 | 20C°导体电阻上限13.3Ω |

    - 音箱线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 2*2.5mm² |
| 型号 | EVJV线缆 |
| 导体材质 | 精炼铜 |
| 绝缘材质 | PVC |

    - HDMI线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 长度 | 15m |
| HDMI版本 | 2.0版本 |
| 分辨率 | 480P,720P,1080i,1080P,3D，4K@60Hz |

    - HDMI线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 长度 | 3m |
| HDMI版本 | 2.0版本 |
| 分辨率 | 480P,720P,1080i,1080P,3D，4K@60Hz |

    - 辅材

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础要求 | 精品录播教室其他清单内未尽辅材，包括但不限于扎带、胶带、螺丝、膨胀管、钢丝、铁丝、束线器等 |

    - 观摩预览监视屏

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 屏幕尺寸 | ≥54英寸 |
| 屏幕可视区域 | ≥1209 (H) mm × 680 (V) mm |
| 物理分辨率 | ≥3840 × 2160 |
| 背光源类型 | D-LED |
| 像素间距 | ≤0.315 (H) mm × 0.315 (V) mm |
| 亮度 | ≥450 cd/㎡ |
| 可视角 | ≥178° （H）/ 178°（V） |
| 色深度 | ≥2x3W |
| 对比度 | ≥4000：1 |
| 响应时间 | ≤8 ms |
| 刷新率 | ≥60 Hz |

    - 27U标准网络机柜

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 600*600*1400mm |
| 材料 | SPCC优质冷扎钢板制作，立梁、方孔条厚度2.0mm，框架、顶底盖、前后门、层板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm； |
| 门体 | 单钢化玻璃或高密度网孔前门，单开钣金或高密度网孔后门，侧门为脱卸式结构，顶部有网孔且主动排风； |

    - 10a8位PDU

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 电源输入 | 10A国标插头； |
| 连接线 | 3G1.5mm²x1.8米； |
| 电源输出 | 8位10A万用插孔； |
| 内部连接： | 一体铜条； |
| 控制与指示 | 双断开关； |
| 负载功率 | 10A 250V 2500W （Max）； |
| 插孔孔距： | 42MM； |

  - 教师研训会议室

    - 4#楼3层多媒体会议室

      - 86寸多媒体触摸一体机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 86 英寸 |
| 响应时间 | 8ms |
| 显示区域 | 1895.04(H)×1065.96(V)mm |
| 分辨率 | 3840(H)×2160(V) |
| 像素间距 | 0.4935×0.4935mm |
| 刷新频率 | 60Hz |
| 色彩度 | 1.07B(10bit) |
| 色域 | 72% |
| 对比度 | 4000:1 |
| 可视角度 | 178°(H/V) |
| 亮度 | 350cd/m |
| 背光类型 | DLED |
| RAM | 2G |
| ROM | 8G |
| CPU | 四核 |
| GPU | 双核 |
| 输入方式 | 被动红外笔;手指 |
| 触摸精度 | ±2mm |
| 触摸点数 | 20 点触摸 |
| 最小识别物 | 3mm |
| 支持系统 | Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/ Android/Linux/Mac OS X/Chrome |
| 声道 | 2.2 |
| 额定功率 | 60W |
| 麦克风 | 数量 4 阵列 |
| 摄像头 | 像素 1300 万 |
| 蓝牙 | 版本 5.2，工作频率 2.4GHz |
| Wifi | 版本 802.11 a/b/g/n/ac/ax；工作频率 2.4GHz/5GHz |
| 接口 | HDMI IN 2 USB 3.0 3 USB Type-C 1 TOUCH 2.0 1 AUDIO OUT 1 RS232 1 |

      - 天花喇叭

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 单元 | 采用1只6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； |
| 安装方式 | 采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 |
| 分屏器 | 分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 |
| 功率 | ≥100W |
| 阻抗 | 8Ω |
| 灵敏度(1W/1M) | ≥92dB |
| 频率响应(-10dB) | 60Hz-20KHz |

      - 专业功放

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 设计 | 1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 |
| 接口 | 标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 |
| 开关电源 | 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 |
| 限幅器 | 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 |
| 保护 | 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |
| 输出功率 | 输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 |

      - 调音台

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 输入接口 | 支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 |
| 输出接口 | 具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 |
| EQ | 每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 |
| DSP | 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 |

      - 音频处理器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 输入接口 | 数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 |
| 输出接口 | 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 |
| 基础功能 | 输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 |
| 压缩及供电 | 支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 |
| 控制接口 | 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 |
| 断电记忆 | 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 |

      - 反馈抑制器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础性能1 | 高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 |
| 基础性能2 | 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。 |
| 均衡器 | 均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。 |
| 分频器 | 分频器支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 |
| 显示屏 | 具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 |
| 陷波器 | 具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 |
| 辅助功能1 | 具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 |
| 辅助功能2 | 支持≥4个场景切换。 |
| 基础性能3 | 支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 |
| 接口 | 输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 |

      - 电源管理器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能 | 支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 |
| 控制 | 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 |
| 功率 | 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |
| 接口 | 具有≥一路及以上USB输出接口。 |

      - 全向麦克风

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础性能 | 全双工深度消回音，宽频语音通话高清技术，麦克风智能混音，动态噪声抑制，自动增益技术。 |
| 麦克风 | 内置4个单指向麦克风，组成360度全方位的拾音，最佳采集距离4米，最长可达到6米。采用扩展麦克风时候，采集距离最远达8米。 |
| 无线功能 | 支持无线传输功能，无需任何连接线连接视频终端，PC等通信设备。 |
| 会议平台外接 | 支持USB，支持视频会议系统，SaaS云视讯软件平台，网络会议平台。 |
| 会议平台音频 | 支持AUX接口，通过3.5mm音频线连接外部通信终端，支持视频会议系统， 多媒体通信系统，网络会议平台。 |
| 音频连接 | 支持通过3.5mm音频线连接移动手机终端，支持手机免提会议通话 |
| 无线传输 | 支持无线2.4G无线传输音频，无需任何连接线连接视频终端，会议平板等通信设备 |
| 协同办公 | 多方通话的协同办公功能：集成USB网络通信和模拟接口通信的多方会议功能，可以扩展视频或网络会议至移动手机电话网络。 |
| 驱动单元 | 喇叭系统采用多芯数字单元音量达到90dB, 16级喇叭音量数字调节。 |
| 按键 | 摘机，挂机，麦克风静音，音量加减，喇叭静音等按键功能。 |
| 续航 | 内置电池2400mA，工作持续时间4小时以上。待机时间30天 |
| 噪声抑制 | 支持深度消回音（AEC）、双向噪音压缩（NC）、智能麦克风自动寻向技术（EMI）、自动增益控制技术（AGC） |
| 接口 | 具备接口：USB3.0 B类接口≥1个、RJ9 扩展麦克风接口≥2个、AUX接口≥ 1个 |

      - 桌插

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 设计 | 插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 |
| 嵌入方式 | 弹起式桌面插座，支持45°仰角。 |
| 按键功能 | 具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 |
| 接口及按键 | 配置：不少于1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键 |

      - MT音频连接线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础结构 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |

      - MT音频连接线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础结构 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） |

      - 音频线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 2*0.5mm² |
| 型号 | RVPE线缆 |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 绝缘材质 | 聚氯乙烯 |

      - 音箱线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 2*2.5mm² |
| 型号 | EVJV线缆 |
| 导体材质 | 精炼铜 |
| 绝缘材质 | PVC |

      - 电源线(强电)

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 3*1.5mm² |
| 型号 | RVV线缆 |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 绝缘材质 | 聚氯乙烯 |
| 额定电压 | 300V/500V |
| 认证标准 | CCC |
| 电阻 | 20C°导体电阻上限13.3Ω |

      - 电源线(强电)

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 3*2.5mm² |
| 型号 | RVV线缆 |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 绝缘材质 | 聚氯乙烯 |
| 额定电压 | 300V/500V |
| 认证标准 | CCC |
| 电阻 | 20C°导体电阻上限13.3Ω |

      - 27U标准网络机柜

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 600*600*1400mm |
| 材料 | SPCC优质冷扎钢板制作，立梁、方孔条厚度2.0mm，框架、顶底盖、前后门、层板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm； |
| 门体 | 单钢化玻璃或高密度网孔前门，单开钣金或高密度网孔后门，侧门为脱卸式结构，顶部有网孔且主动排风； |

      - 10a8位PDU

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 电源输入 | 10A国标插头； |
| 连接线 | 3G1.5mm²x1.8米； |
| 电源输出 | 8位10A万用插孔； |
| 内部连接： | 一体铜条； |
| 控制与指示 | 双断开关； |
| 负载功率 | 10A 250V 2500W （Max）； |
| 插孔孔距： | 42MM； |

    - 6#楼社团会议室2间

      - 86寸多媒体触摸一体机

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 86 英寸 |
| 响应时间 | 8ms |
| 显示区域 | 1895.04(H)×1065.96(V)mm |
| 分辨率 | 3840(H)×2160(V) |
| 像素间距 | 0.4935×0.4935mm |
| 刷新频率 | 60Hz |
| 色彩度 | 1.07B(10bit) |
| 色域 | 72% |
| 对比度 | 4000:1 |
| 可视角度 | 178°(H/V) |
| 亮度 | 350cd/m |
| 背光类型 | DLED |
| RAM | 2G |
| ROM | 8G |
| CPU | 四核 |
| GPU | 双核 |
| 输入方式 | 被动红外笔;手指 |
| 触摸精度 | ±2mm |
| 触摸点数 | 20 点触摸 |
| 最小识别物 | 3mm |
| 支持系统 | Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/ Android/Linux/Mac OS X/Chrome |
| 声道 | 2.2 |
| 额定功率 | 60W |
| 麦克风 | 数量 4 阵列 |
| 摄像头 | 像素 1300 万 |
| 蓝牙 | 版本 5.2，工作频率 2.4GHz |
| Wifi | 版本 802.11 a/b/g/n/ac/ax；工作频率 2.4GHz/5GHz |
| 接口 | HDMI IN 2 USB 3.0 3 USB Type-C 1 TOUCH 2.0 1 AUDIO OUT 1 RS232 1 |

      - 天花喇叭

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 单元 | 采用1只6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； |
| 安装方式 | 采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 |
| 分屏器 | 分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 |
| 功率 | ≥100W |
| 阻抗 | 8Ω |
| 灵敏度(1W/1M) | ≥92dB |
| 频率响应(-10dB) | 60Hz-20KHz |

      - 专业功放

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 设计 | 1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 |
| 接口 | 标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 |
| 开关电源 | 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 |
| 限幅器 | 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 |
| 保护 | 过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |
| 输出功率 | 输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 |

      - 调音台

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 输入接口 | 支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 |
| 输出接口 | 具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 |
| EQ | 每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 |
| DSP | 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 |

      - 音频处理器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 输入接口 | 数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 |
| 输出接口 | 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 |
| 基础功能 | 输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 |
| 压缩及供电 | 支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 |
| 控制接口 | 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 |
| 断电记忆 | 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 |

      - 反馈抑制器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础性能1 | 高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 |
| 基础性能2 | 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。 |
| 均衡器 | 均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。 |
| 分频器 | 分频器支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 |
| 显示屏 | 具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 |
| 陷波器 | 具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 |
| 辅助功能1 | 具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 |
| 辅助功能2 | 支持≥4个场景切换。 |
| 基础性能3 | 支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 |
| 接口 | 输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 |

      - 电源管理器

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础功能 | 支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 |
| 控制 | 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 |
| 功率 | 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |
| 接口 | 具有≥一路及以上USB输出接口。 |

      - 全向麦克风

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础性能 | 全双工深度消回音，宽频语音通话高清技术，麦克风智能混音，动态噪声抑制，自动增益技术。 |
| 麦克风 | 内置4个单指向麦克风，组成360度全方位的拾音，最佳采集距离4米，最长可达到6米。采用扩展麦克风时候，采集距离最远达8米。 |
| 无线功能 | 支持无线传输功能，无需任何连接线连接视频终端，PC等通信设备。 |
| 会议平台外接 | 支持USB，支持视频会议系统，SaaS云视讯软件平台，网络会议平台。 |
| 会议平台音频 | 支持AUX接口，通过3.5mm音频线连接外部通信终端，支持视频会议系统， 多媒体通信系统，网络会议平台。 |
| 音频连接 | 支持通过3.5mm音频线连接移动手机终端，支持手机免提会议通话 |
| 无线传输 | 支持无线2.4G无线传输音频，无需任何连接线连接视频终端，会议平板等通信设备 |
| 协同办公 | 多方通话的协同办公功能：集成USB网络通信和模拟接口通信的多方会议功能，可以扩展视频或网络会议至移动手机电话网络。 |
| 驱动单元 | 喇叭系统采用多芯数字单元音量达到90dB, 16级喇叭音量数字调节。 |
| 按键 | 摘机，挂机，麦克风静音，音量加减，喇叭静音等按键功能。 |
| 续航 | 内置电池2400mA，工作持续时间4小时以上。待机时间30天 |
| 噪声抑制 | 支持深度消回音（AEC）、双向噪音压缩（NC）、智能麦克风自动寻向技术（EMI）、自动增益控制技术（AGC） |
| 接口 | 具备接口：USB3.0 B类接口≥1个、RJ9 扩展麦克风接口≥2个、AUX接口≥ 1个 |

      - 桌插

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 设计 | 插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 |
| 嵌入方式 | 弹起式桌面插座，支持45°仰角。 |
| 按键功能 | 具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 |
| 接口及按键 | 配置：不少于1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键 |

      - MT音频连接线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础结构 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |

      - MT音频连接线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 基础结构 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） |

      - 音频线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 2*0.5mm² |
| 型号 | RVPE线缆 |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 绝缘材质 | 聚氯乙烯 |

      - 音箱线

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 2*2.5mm² |
| 型号 | EVJV线缆 |
| 导体材质 | 精炼铜 |
| 绝缘材质 | PVC |

      - 电源线(强电)

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 3*1.5mm² |
| 型号 | RVV线缆 |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 绝缘材质 | 聚氯乙烯 |
| 额定电压 | 300V/500V |
| 认证标准 | CCC |
| 电阻 | 20C°导体电阻上限13.3Ω |

      - 电源线(强电)

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 导芯芯数 标准界面 | 3*2.5mm² |
| 型号 | RVV线缆 |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 绝缘材质 | 聚氯乙烯 |
| 额定电压 | 300V/500V |
| 认证标准 | CCC |
| 电阻 | 20C°导体电阻上限13.3Ω |

      - 其它辅材

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 其它附材 | 吊杆、螺母、膨胀螺丝、波纹管、锁母等 |

      - 27U标准网络机柜

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 600*600*1400mm |
| 材料 | SPCC优质冷扎钢板制作，立梁、方孔条厚度2.0mm，框架、顶底盖、前后门、层板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm； |
| 门体 | 单钢化玻璃或高密度网孔前门，单开钣金或高密度网孔后门，侧门为脱卸式结构，顶部有网孔且主动排风； |

      - 10a8位PDU

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 电源输入 | 10A国标插头； |
| 连接线 | 3G1.5mm²x1.8米； |
| 电源输出 | 8位10A万用插孔； |
| 内部连接： | 一体铜条； |
| 控制与指示 | 双断开关； |
| 负载功率 | 10A 250V 2500W （Max）； |
| 插孔孔距： | 42MM； |

第五章  合同草案条款

合同编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列货物：        ，货物名称、规格及数量详见乙方投标（响应）文件。

第二条 合同总价款 本合同项下货物总价为人民币（大写）                元整。分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款包含以下内容：

- 货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料；

- 验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；

- 支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

- 乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（5）供应商认为需要的其他费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 合同期限

自合同签订之日起120天内全部送货到位并安装调试完成。

第四条 组成本合同的有关文件  下列关于       号的招标文件、供应商投标文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方所提供的服务的技术条款应与采购文件规定的技术条款及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第七条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交付和验收

1.乙方应当在合同签订后      内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合 招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；

（5）若货物故障在检修8小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方商定。

第十条 履约保证金

1.中标（成交）供应商应按以下第（   ）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为万元。

2.履约保证金的有效期至时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后个工作日内无息退还给乙方。

第十一条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第3款的约定支付。

3.付款条件：

（1）合同签订15日内支付合同总价的30%。

（2）全部送货到位并安装调试完成后，15日内支付合同总价的60%。

（3）全部设备验收合格后，15日内支付合同总价的7%。

（4）质保期满三年后，15日内支付合同总价的3%。

第十二条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十三条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（  ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- （以下无正文）

- 甲方（采购人）：（盖章）                    乙方（供应商）：（盖章）

- 代表人：	                                 代表人：

- 电    话：                                  电    话：

- 开户银行：                                  开户银行：

- 帐    号：                                  帐    号：

- 第六章 投标文件格式

投标文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 投标文件主要目录及相关证明材料格式

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 报价一览表

- 分项报价表

- 商务条款偏离表

- 技术条款偏离表

- 项目实施方案

- 供货一览表

- 货物质量保证承诺书

- 供应商认为需要提供的其他证明文件及材料（若有)

目录一、投标申请及声明

投标申请及声明

致：

根据贵方                       （项目名称）            （项目编号）投标邀请，我方授权            ，代表投标人递交投标文件并声明如下。

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.我方的总报价为人民币             元（大写）。

3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购 严重违法失信行为记录名单。

5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目负责人等)，在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

9.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，递交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。 否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

10.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。 11.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

12.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、 决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

14.与本次投标有关的联系方式为：

地 址：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行帐号：

授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日 期：

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

：

本授权书声明：注册于                             （供应商地址）的                   （供应商名称）             （法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的               （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     （项目名称）         （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

法定代表人身份证明文件的复印件：

代理人的身份证明文件的复印件：

目录三、报价一览表格式

报价一览表

项目名称：                                                 项目编号：

| 投标报价 | 大写：人民币 元整 小写： ￥ 元 |
| --- | --- |
| 交货期 |  |
| 是否小微企业 | （填写“是”或“否”） |
| 是否残疾人企业 | （填写“是”或“否”） |
| 是否监狱企业 | （填写“是”或“否”） |

供应商名称:                                                  （盖章）

目录四、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 |  | 名称 |  |  |  | 品牌 |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1、计算机及语音网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算机及语音网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 |  | 网络前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电梯专用网桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 48口接入POE交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 24口接入POE交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 16口接入POE交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 接入千兆单模光模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 光纤收发器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | POE室内WIFI6 AP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | POE室内高密WIFI6 AP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | POE室外防水WIFI6 AP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 48口接入网络交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 |  | 语音前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | POE学生IP电话机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | POE教师IP电话机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 |  | 汇聚及后端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 28口汇聚网络交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 48口汇聚网络交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 汇聚千兆单模光模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 核心万兆单模光模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 框式核心网络交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 32口万兆SFP光口板卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 万兆堆叠线缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | AC控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 上网行为管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | IP电话程控交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 网络存储服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2、校园广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校园广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 |  | 校园广播前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 考场专用IP网络音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 数字化IP网络终端嵌入软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 考场专用IP网络音箱（485） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 电源线(强电) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 3080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | IP网络音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对 |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | IP网络音箱内嵌软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | IP网络音箱（485） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 音箱控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 2.4G手持话筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 2.4G手持话筒接收器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 走廊POE扬声器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 网络音柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 电源线(强电) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 仿真石头音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 音箱线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 5500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 |  | 校园广播后端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 控制主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 数字化IP网络广播客户端管理软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 模拟调音台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | IP音频采集器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 多功能音源控制嵌入软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | FM/AM调谐器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 收音机控制嵌入软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 有线模拟鹅颈话筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 有线数字寻呼话筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 有线数字寻呼话筒呼叫控制嵌入软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | IP网络音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | IP网络音箱内嵌软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 消防信号智能接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 消防语音系统软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 电源时序器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 网络转换终端IP终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 数字化IP网络终端嵌入软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 纯后级功放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 |  | 校园广播分控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 有线数字寻呼话筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 有线数字寻呼话筒呼叫控制嵌入软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 |  | 校园广播室外设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 线阵音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 线阵低音音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 阵列支架配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 阵列支架本体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 吊装钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 钢丝绳锁扣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 辅助音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 返听音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 线阵功放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 线阵低音功放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 辅助功放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 返听功放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 电源时序器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 电源时序器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 无线手持话筒（一拖二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 无线手持话筒天线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 天线分配器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 天线分线盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 天线放大器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 数字调音台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 音频采集器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 音频处理器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | MT音频连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | MT音频连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | MT音频连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | MT音频连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3、信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 |  | 室内信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电梯信息发布大屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 食堂信息发布大屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 信息发布盒子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 |  | 南门户外信息发布大屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 户外LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 51.6096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 安装及结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 51.6096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 视频控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 5P柜机空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 |  | 北门信息发布大屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 户外LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 30.4128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 安装及结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 30.4128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 视频控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 5P柜机空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 |  | 运动场主席台大屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 户外LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 22.1184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 安装及结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 22.1184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 视频控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 5P柜机空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、 |  | 辅助安装设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 室外大屏安装设备租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4、学生千人报告厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生千人报告厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 |  | 录播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 录播主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 自动录制控制内嵌软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 舞台/观众摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 舞台/观众摄像机专用摄像头内嵌软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 全景摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 全景摄像机专用摄像头内嵌软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 |  | 大屏LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  | 92.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 发送盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 显示屏控制设备嵌入式软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | LED显示屏智慧控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 视频处理设备机箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 视频处理设备嵌入式软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | HDMI板卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | HDMI板卡嵌入式软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | DVI板卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | DVI板卡嵌入式软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 原厂大屏技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  | 94.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 动力电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 包装材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  | 92.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 |  | 扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 线阵列全频音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 线阵列次低音音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 阵列支架框架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 阵列支架本体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 辅助音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 台唇音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 返听音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 超低音音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 线阵列功放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 线阵列次低音功放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 辅助功放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 台唇功放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 返听功放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 超低音功放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 数字调音台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 音频处理器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 反馈抑制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 电源时序器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 电源时序器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 手持无线话筒(一拖二) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 头戴无线话筒(一拖二) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 话筒呼叫控制嵌入软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 无线话筒天线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 天线放大器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 天线分配器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 有线电容麦克风（合唱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 有线电容麦克风支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 模拟有线鹅颈会议话筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 辅助音箱支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 有源监听音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 多媒体信息地插 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 音频专用地插 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 数字会议系统主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 全数字会议系统软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 会议话筒处理器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 无线数字会议鹅颈话筒（主席单元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 无线数字会议鹅颈话筒（代表单元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 无线数字会议鹅颈话筒发射器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 无线数字会议鹅颈话筒充电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 |  | 信号管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 无缝高清矩阵切换器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | HDMI无缝高清输入卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | HDMI高清矩阵输入板卡内嵌软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | HDMI无缝高清输出卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | HDMI高清矩阵输出板卡内嵌软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 大屏控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 辅助显示器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | HDMI网线远传盒子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、 |  | 中控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 网络中控主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 平板触摸屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 电源控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 远程控制电脑软件定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、 |  | 灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 一顶光：固定染色灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 一顶光：影视灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 二顶光：固定染色灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 二顶光：影视灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 三顶光：固定染色灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 三顶光：摇头灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 四顶光：固定染色灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 四顶光：摇头灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 面光：影视灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 追光：影视灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 控台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 直通箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 信号放大器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 原厂灯光技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、 |  | 舞台机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | 1100W大幕机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | 大幕三角轨道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | 1100W底幕机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | 底幕三角轨道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | 6KN吊杆机会标幕（多层缠绕） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | 会标幕杆体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | 8KN吊杆机顶光（多层缠绕） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | 顶光杆体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | 8KN吊杆机面光（多层缠绕） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 面光杆体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 八路可编程控制箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 四路接触器控制箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 两路对开幕变频控制机箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 八路急停控制箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 触摸屏控制盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | 总配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | 交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、 |  | 电动幕布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | 会标幕幕布（金丝绒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | 衬里幕布（金丝绒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | 对开大幕幕布（金丝绒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  | 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | 衬里幕布（金丝绒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | 对开底幕幕布（金丝绒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  | 738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、 |  | 舞台机械结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | 钢结构栅顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | 线材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | 线材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | 线材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | 线材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | 线材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | 线材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | 安装辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | 原厂综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | 原厂技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、 |  | 辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | MT音频连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | MT音频连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | MT音频连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | 连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | 连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | HDMI线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | 音频线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | 音箱线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | 电源线(强电) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | 电源线(强电) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | 其他辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | 安装机械租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5、教师多功能报告厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师多功能报告厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 |  | 大屏LED显示屏系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 25.8048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 发送盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 显示屏控制设备嵌入式软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | LED显示屏智慧控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 视频处理器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 视频处理设备嵌入式软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 大屏控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 原厂技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 25.8048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 包装材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 25.8048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 动力电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 |  | 扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 主扩音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 辅助音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 返听音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 低音音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 主扩功放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 辅助功放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 返听功放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 低音功放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 调音台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 音频处理器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 反馈抑制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 电源管理器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 手持无线话筒(一拖二) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 头戴无线话筒(一拖二) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 话筒呼叫控制嵌入软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 天线分配器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 话筒天线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 模拟有线鹅颈会议话筒（主席台发言） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 音箱支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 音频专用地插 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 多媒体信息地插 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 数字会议系统主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 全数字会议系统软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 数字会议话筒处理器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 无线数字会议鹅颈话筒（主席单元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 无线数字会议鹅颈话筒（代表单元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 无线数字会议鹅颈话筒发射器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 无线数字会议鹅颈话筒充电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 |  | 信号管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 无缝高清矩阵切换器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | HDMI无缝高清输入卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | HDMI无缝高清输出卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 高清矩阵输出板卡内嵌软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 |  | 中控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 网络中控主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 平板触摸屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 电源控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 远程控制电脑软件定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、 |  | 灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 一顶光（影视灯） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 二顶光（影视灯） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 面光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 灯光控制台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 灯光直通箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 灯光信号放大器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 线材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 线材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 线管、桥架一批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 线路铺设和管道预埋工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 舞台灯光、机械设备原厂技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、 |  | 会议预约系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 会议门牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 平台服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、 |  | 辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | MT音频连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | MT音频连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | MT音频连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | HDMI线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | HDMI线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 音频线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 音箱线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 电源线(强电) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 电源线(强电) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6、精品录播教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精品录播教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸多媒体触摸一体机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 推拉式绿板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 录播主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 自动录制控制内嵌软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 导播台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 讲师4K双景摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 学员4K双景摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 特写摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 高清视频会议专用摄像头内嵌软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 无线话筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 话筒呼叫控制嵌入软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 吊麦话筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 吊麦支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 音频处理器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 专业功放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 专业音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 电源时序器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | MT音频连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | MT音频连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | MT音频连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 电源线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 音箱线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | HDMI线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | HDMI线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 观摩预览监视屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 27U标准网络机柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 10a8位PDU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7、教师研训会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师研训会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 |  | 4#楼3层多媒体会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 86寸多媒体触摸一体机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 天花喇叭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 专业功放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 调音台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 音频处理器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 反馈抑制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 电源管理器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 全向麦克风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 桌插 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | MT音频连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | MT音频连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 音频线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 音箱线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 电源线(强电) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 电源线(强电) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 27U标准网络机柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 10a8位PDU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 |  | 6#楼社团会议室2间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 86寸多媒体触摸一体机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 天花喇叭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 专业功放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 调音台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 音频处理器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 反馈抑制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 电源管理器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 全向麦克风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 桌插 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | MT音频连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | MT音频连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 音频线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 音箱线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 电源线(强电) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 电源线(强电) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 其他辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 27U标准网络机柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 10a8位PDU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

- 说明：报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

- 目录五、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 招标要求 | 响应内容 |  | 偏离 |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录六、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 指标项 | 参数要求 | 响应内容 |  | 偏离 |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录七、项目实施方案（格式自拟）

项目实施方案

（供应商根据公开招标文件要求自行填写）

目录八、供货一览表格式

供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

- 供应商应根据上表要求逐一说明投标货物名称、品牌、型号、单位、数量等，否则，按照不响应处理。

- 目录九、货物质量保证承诺书（格式自拟）

- 货物质量保证承诺书（格式自拟）

目录十、供应商认为需要提供的其他证明文件及材料（若有）

供应商认为需要提供的其他证明文件及材料

第七章  附件

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）的规定，本公司（联合体）参加              （采购人单位名称）的                （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为        （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企 业）；

。。。。。。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                  （盖章）

日期：      年    月    日

附件二、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明：

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利 性单位，且本单位参加              （采购人单位名称）的                （项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                    （盖章）

日期：       年    月    日

附件三、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件四、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

：

我单位                     （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称：                 （盖章）

日期：       年    月    日

附件五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

供应商名称：                 （盖章）

日期：       年    月    日

附件六、供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

：

我公司                （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后 7 个工作日内向采购人提供下列材料核验：

- 参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                 （盖章）

日期：      年   月   日

附件七、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（通过“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

附件八、联合体协议格式

## 联合体协议

：

根据                   （项目名称）         （项目编号）的投标邀请，甲、乙双方经平等协商，决定组成联合体共同参加该项目政府采购活动。如我方中标，将共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

甲方承担的工作和义务是：___________________________________________________________

乙方承担的工作和义务是：___________________________________________________________

联合体投标中，中小企业合同金额为          元，所占合同总金额比例为      %；其中小微企业合同金额为         元，所占中小企业合同金额比例为      %，所占合同总金额比例为      %。

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

住所：                                     住所：

通信地址：                                 通信地址：

法定代表人签字：                           法定代表人签字：

电话：                                     电话：

日期：     年   月   日                    日期：     年   月   日