附件：

如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年4月13日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年4月13日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理。）

采购需求

一、项目基本情况

1.项目名称：2026年沛县国有建设用地地籍数据汇交项目。

2.预算金额及最高限价：100万元。报价包括完成本项目所有工作内容和提供完整的方案编制及后续服务所需的调查费、劳务费、咨询费、会务费、管理费、资料收集、专家论证、成果验收、利润、税金、保险等与此有关的一切费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

3、合同履行期限：自合同签订之日起至2026年12月底。（如上级工作要求调整，以上级要求时间为准）

4、服务地点：采购人指定地点

二、项目概况

根据《自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知》（自然资办函〔2024〕1481号）、《江苏省自然资源厅关于印发关于深化开展地籍调查和地籍图编制工作的实施方案》（苏自然资函〔2024〕868号）以及《关于加快地籍成果入库汇交工作的函》（自然资登记函〔2025〕32号）等文件要求，完成沛县国有建设用地地籍数据的汇交工作。

三、工作内容及要求

1.地籍数据成果分析

按照国家、省相关标准规范，对沛县国有建设用地地籍数据汇交及地籍图编制所需数据成果进行分析及标准化处理，构建工作底图。

2.地籍数据成果整理

（1）国有建设用地使用权宗地数据清洗分层

梳理、清洗现有不动产权籍库中的国有调查成果，根据图形数据和登记属性的关联，清洗整合形成已调查已登记数据、已调查未登记数据，标记已登记缺图形数据，并对各类数据开展检查。

①系统梳理沛县汇交过的集体土地所有权、集体建设用地使用权、宅基地数据使用的地籍区地籍子区数据，并与本地权籍库中的地籍区地籍子区对比，整理形成一套统一的地籍区地籍子区数据。同时，对行政区、地籍区、地籍子区数据开展数据拓扑检查、属性检查，对存在拓扑问题的图形进行修正，对字段内容不全的进行完善补充，确保空间关系清晰、内容完整。

②基于《地籍数据库第1部分：不动产》标准和《地籍数据汇交要求（试行）》，构建国有建设用地使用权宗地已调查已登记和已调查未登记图层。

③从现有不动产地籍数据库中抽取各类型宗地图层，开展数据梳理。对重复无效数据进行清理，对存在拓扑重叠的数据，有登记档案且有CGCS2000坐标成果的依据登记档案开展校对修正，无登记档案或登记档案无CGCS2000坐标成果的形成问题宗地清单；对已登记缺失调查成果的国有建设用地，根据土地征收、登记信息等资料补充完善调查层。

（2）补充自然幢和宗地图形

针对已登记缺失宗地图形的数据，采取内业整理的工作思路，逐个核实土地档案和历史图层，整理关联关系，并将登记数据与权籍库中已有图形建立关联关系；针对幢图形缺失的数据，根据坐落、影像、地形图、登记档案材料等内容，从基础地理房屋图层和天地图中提取数据，并完善属性信息，构建自然幢。

3. 地籍数据成果质检与汇交

使用省、部级质检软件对沛县国有地籍数据汇交包进行质检，针对质检发现的逻辑错误、空间拓扑问题、属性缺失等问题逐一整改，整改完成后按省厅要求，完成数据汇交。

4. 地籍数据成果入库

将完成清洗整合的各类数据成果按照地籍数据库标准要求进行数据入库：1）将地籍区、地籍子区、各级行政区等基础地理信息要素加载到地籍数据库中；2）将完成清洗整合、补充调查的国有建设用地使用权、自然幢等地籍调查成果导入地籍数据库中；3）对补充的宗地图形数据导入地籍数据库中，利用单独图层进行管理。

四、技术要求

为保证本项目建设的科学性、规范性和实用性，技术设计需要严格遵照国家局的相关指导性控制文件以及国家和行业颁布的相关技术标准和规范：

| 序号 | 标 准 名 称 |  | 标准版本号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地籍调查规程 |  | GB/T 42547-2023 |
| 2 |  | 土地利用现状分类 | GB/T 21010-2017 |
| 3 |  | 不动产单元设定与代码编制规则 | GB/T 37346-2019 |
| 4 |  | 中华人民共和国行政区划代码 | GB/T 2260-2007 |
| 5 |  | 信息分类和编码的基本原则与方法 | GB/T 7027-2002 |
| 6 |  | 信息安全技术 政府部门信息安全管理基本要求 | GB/T 29245-2012 |
| 7 |  | 国家基本比例尺地图图式 第1部分：1∶500 1∶1000 1∶2000地形图图式 | GB/T 20257.1-2017 |
| 8 |  | 测绘成果质量检查与验收 | GB/T 24356-2023 |
| 9 |  | 不动产登记数据库标准 | TD/T 1066-2021 |
| 10 |  | 不动产登记数据整合建库技术规范 | TD/T 1067-2021 |
| 11 |  | 地籍数据库 第1部分：不动产 | TD/T 1015.1-2024 |
| 12 | 国土空间用途管制数据规范 |  | TD/T 1084-2023 |
| 13 | 地籍图编制技术规范 |  | 试行 |
| 14 | 地籍数据汇交要求 |  | 试行 |
| 15 | 自然资源部关于进一步做好地籍调查工作的通知 |  | 自然资发〔2023〕195号 |
| 16 | 自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知 |  | 自然资办函〔2024〕1481号 |
| 17 | 关于深化开展地籍调查和地籍图编制工作的实施方案的通知 |  | 苏自然资函〔2024〕868号 |
| 18 | 关于加快地籍成果入库汇交工作的函 |  | 自然资登记函〔2025〕32号 |
| 19 | 自然资源部办公厅关于印发《地籍数据库建设工作方案》的通知 |  | 自然资办函〔2025〕1010号 |

五、项目成果要求

1.数据库成果

沛县国有地籍数据库。

2.文档成果

（1）沛县2026年国有建设用地地籍数据汇交项目技术方案；

（2）沛县2026年国有建设用地地籍数据汇交工作总结报告。

六、其他要求

1.为规范和促进本项目的正常实施和推进，需有序高效、安全稳定、常态化运行，中标人要有明晰的组织机构，成立独立的项目组，项目实施人员齐全，配备经验丰富的专职项目负责人、核心技术团队及技术支持团队，岗位职责明确，能高标准的实施项目管理，确保项目顺利完成。根据采购人要求，中标人提供驻场技术支持服务。

2.中标人在中标后应在规定的时间内，按质按量完成全部工作，所需的全部费用都包含在报价中。

3.中标人应当按照国家有关规定，妥善保管好所有工作底稿及相关材料，并做好归档管理工作，以备查用。

4.中标人必须开展安全作业，应保尽保。如果发生交通、作业质量缺陷或安全措施不全等造成财产损失和人员伤亡等事故的，其责任概由中标人承担，采购人不承担任何责任。

5.中标人必须按照国家规定的方法进行相关工作，并对提交成果负责。在服务过程中如遇到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范发生修改、变化的，以最新要求为准。

6.如因成果质量问题导致被部、省厅通报，招标方将根据影响程度对中标人进行处罚。

- 本项目资格条件如下：

1～6项必须提供，否则响应无效。联合体投标的指联合体各方成员）

1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件；

2.财务状况报告，至少提供：供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表的扫描件1份；供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的利润表月报表的扫描件1份；或提供2025年度财务报告应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）。

3.供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任意1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6.本项目属于专门面向中小微企业采购的项目（《中小企业声明函》必须提供，否则投标将被拒绝）

7.本项目的特定资格条件：具有合法有效的甲级测绘资质。