爱德仕(原鞋业厂房)改造升级主要方案

一、工程概况：

本工程总面积12223m²，其中加工车间9807m²(四层)，办公生活区域2416m²(六层)，現计划改为服装加工用途，根据租赁方功能需求，进行升级改造。

二、升级改造初步方案：

1、所有外窗(含防护网)全部拆除，更换为中空隔热铝合金平开窗6+12A+6白玻璃；

2、木质防火门更换为钢质乙级防火门，其他木门改为套装成品木门；

3、内墙面脱落、开裂部位铲除修补后整体喷刷乳胶漆；

4、外墙面脱落开裂部位铲除修补后，整体喷刷防水底漆及外墙乳胶漆面层；

5、所有落水管拆除后更换同规格、同材质落水管；

6、北立面拆除外墙、作为上料平台口，具体位置、规格由使用方确定；

7、车间内地面、楼面整体打磨修补刷耐磨环氧树脂地坪漆；另

8、车间内沉降缝更换为防滑钢板。

三、其他说明：

1、塑钢窗(含防护网)、防火门、普通木门、隔断等拆除可另行由甲方处理；

2、本次改造不含所有顶棚、卫生间、办公及生活区域；

3、主大门及车间进出口门由租赁方自理；

4、暂估价项目可在施工中按实际发生结算。