附件：

如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年04月28日17:30之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年04月28日17:30之后到达本公司的邮件将不再受理。）

项目要求（采购需求）

一、项目说明

1、招标人：沛县公安局。

2、项目名称：沛县公安局DNA实验室耗材购置。

3、项目内容：沛县公安局物证鉴定中心实验室相关试剂、耗材及设备维护保养。

3、本次采购的为非进口产品。本项目不接受超过总价150万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。本项目报价包含但不限于所有货物的采购、包装、运输、人工费、材料费、机械费、售后服务、投标人的利润、税金及设备维护和保养等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

二、采购清单及参数要求

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★个体识别扩增试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 | 5 | ▲1.单管同时扩增不少于24个基因座，其中必须包括以下基因座：D8S1179、D21S11、D22S1045、D7S820、CSF1PO、D3S1358、TH01、D13S317、D16S539、D2S1338、D19S433、vWA、TPOX、D18S51、D5S818、FGA、D10S1248、D2S441、D1S1656、D12S391、Penta D、Penta E和Amel。（提供产品彩页） 2、每个基因座等位基因分型结果良好，Ladder 清晰完整含有充足的标准等位基因，为了减少OL峰的产生，真实bin和虚拟Bin合计不少于610个，其中真实的bin大于360个。 3.PCR扩增时间不超过80分钟。 4.最大扩增产物小于440bp，包含不少于11个Mini-STR，有利于降解检材和疑难样品的检测。 5.包含不少于2个用于样品质量评估的IQC位点。 6.为了满足微量物证检验需求，试剂盒的灵敏度高，在DNA含量低于500pg时，最大模板加样量可达到15微升以上。 7.所投试剂盒获得中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。 |
| 2 | Y案件版试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 1 | 1、采用六色荧光技术，单管同时扩增38个Y染色体基因座和3个Y-Indel遗传标记。DYS19， DYS385a，DYS385b， DYF387S1a，DYF387S1b， DYS389 I，DYS389II，DYS390，DYS391， DYS392， DYS393， DYS437， DYS438， DYS439， DYS444， DYS447， DYS448， DYS449， DYS456， DYS458， DYS460， DYS481，DYS518， DYS522， DYS527a，DYS527b, DYS533，DYS549，DYS557，DYS570，DYS576，DYS593，DYS596，DYS627，DYS635，DYS643，DYS645，GATA H4，andY-indel（rs199815934，rs759551978，rs771783753）。 2、扩增产物中含有2个内部质量参考（IQC，Internal Quality Control），用于判定PCR扩增效能。 3、应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过62分钟。 4、在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125 pg DNA模板量 。 5、在具有高女性背景的情况下，如男性：女性=1:4000 时，使用试剂盒检测都可分辨获得完整的Y-STR分型信息 6、含有464个等位基因和218个虚拟Bin,增强等位基因的判读，有效降低OL的产生。 |
| 3 | 阳极缓冲液 | 4个/盒 | 盒 | 6 | 阳极缓冲液： 1、内含有1倍浓度的阳极缓冲液，可支持3500系列基因分析仪进行各种电泳应用。 2、缓冲液保存于一次性的即用型容器中，容器上贴有无线射频识别（RFID）标签的商标。 3、该盒顶部以塑粘性盖膜进行热封，该塑粘性盖膜在直接装入仪器之前应去除；每个包装内含有4个独立容器。 |
| 4 | 阴极缓冲液 | 4个/盒 | 盒 | 6 | 阴极缓冲液： 1、内含有1倍浓度的运行缓冲液，可支持3500系列基因分析仪进行各种电泳应用。容器内两个独立的隔间，左侧提供电泳所需的阴极缓冲液，右侧可进行两次注射间的毛细管清洗和聚合物废物清除。 2、缓冲液保存于一次性的即用型容器中，容器上贴有无线射频识别（RFID）标签的商标。该盒的顶部以塑粘性盖膜进行了热封，该塑粘性盖膜在直接装入仪器之前应去除。每个包装内含有4个独立容器。 |
| 5 | 荧光分子内标标准品 | 800人份/盒 | 盒 | 6 | 用LIZ作为标记荧光，用于大小在20-600个核苷酸范围的片段，提供以下长度的36种单链标记片段: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 和600。用于各种片段分析，如微卫星、片段长度多态性和相对荧光定量测定。使用 LIZ™ 荧光基团标记每个 DNA 片段， 目标片段的标记可以用染料 FAM™、VIC™、NED™ 或 PET™ 标记 |
| 6 | 电泳分离胶 | 384人份/盒 | 盒 | 12 | 适用于3500系列遗传分析仪电泳分离胶，贴有无线射频识别（RFID）标签，能够满足384人份样本的检测，含4%非交联的二甲基聚丙烯酰胺、高浓度的尿素。 |
| 7 | BTA试剂盒 | 52人份/盒 | 盒 | 2 | 1、从检材中高效回收DNA，有效去除PCR 抑制物，纯化时间1小时内。 2、采用最先进的纳米级磁珠分离技术。 3、可以从包括牙齿、骨骼等疑难检材中高效回收DNA，有效去除PCR抑制物，纯化时间2.5小时内。 4、与 Automate Express疑难检材提取仪配套使用。 |
| 8 | 甲酰胺 | 25ml/瓶 | 瓶 | 10 | 纯度高于99.9%，电导率小于40uS/cm，高纯度去离子甲酰胺，用于在毛细管电泳前对样本进行变性，25ml/瓶包装。 |
| 9 | 毛细管 | 24道/套 | 套 | 1 | 毛细管36cm长、24道毛细管阵列，内无涂层，配有无线射频识别（RFID）装置，可配套3500xl遗传分析仪使用。 |
| 10 | 国产常规案件试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 | 10 | ▲1、试剂盒为六色荧光技术，固态球状试剂，200反应/盒，单管可检测以下基因座：D8S1179、D21S11、D18S51、D2S1338、D2S441、D5S818、D7S820、D6S1043、Penta D、D3S1358、TH01、D19S433、D12S391、TPOX、D16S539、D13S317、FGA、CSF1PO、vWA、D1S1656、PentaE、DYS391和1个性别基因座 Amelogenin，提供经由 Genemapper 或者IDX 软件分析出的STR分型彩色图谱。 2、为确保产品的准确性，所投产品实体bin数量不少于350个，bin总数不少于440个。 ▲3、试剂盒所有基因座最大扩增片段不超过400bp，其中不少于15个小于250bp的基因座。 4、试剂盒名称和基因座参数信息已经收录国家数据库，能成功导入（需提供金盾二期全国公安机关 DNA 数据库中扩增试剂盒下拉菜单截图）。 |
| 11 | 国产Y案件试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 1 | 1、本次项目所采用试剂盒为六色荧光技术，固态球状试剂，包含40个 Y-STR 基因座，必须包含公安部要求的 20 个核心基因座和 15 个优选基因座，多出的基因座必须涵盖在公安部备选基因座中。核心基因座 20 个：DYS19、DYS385、DYS389I、DYS389II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS456、DYS458、DYS448、DYS635、GATA-H4、DYS481、DYS533、DYS576。优选基因座 15 个：DYS643、DYS460、DYS549、DYS449、DYS518、DYF387S1、DYS627、DYS570、DYS527、DYS447、DYS444、DYS557、 DYS596。 2、本次项目所采用试剂盒包含3个 Y-indel:rs771783753、rs759551978、rs199815934。 3、本次项目所采用试剂盒符合《法庭科学人类荧光标记 Y-STR 复合扩增检测试剂检测作业指导书》的要求，且相邻常见等位基因间隔大于 8bp。 4、为了减少 OL 峰的产生，本次项目所采用试剂盒的每个基因座应含有充足的等位基因数量，真实 Bin 和虚拟 Bin 合计总数大于 540个，其中真实的 bin 不少于 480个。 5、试剂盒名称和基因座参数信息已经收录国家数据库，能成功导入（需提供金盾二期全国公安机关 DNA 数据库中扩增试剂盒下拉菜单截图）。 |
| 12 | 常染色体建库试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 | 6 | ▲1、试剂盒采用六色荧光技术，可同时检测以下30个常染色体基因座：D3S1358，TH01，D21S11，D18S51，Penta E，D19S253，D12S391，D6S1043，D2S1338，D15S659，D6S477，D5S818，D13S317，D7S820，D19S433，CSF1PO，Penta D，D2S441，vWA，D8S1179，TPOX，FGA，D4S2366,D3S3045，D16S539，D22S1045，D8S1132，D1S1656，D10S1248，D10S1435。 2、试剂盒包含1个性别标记基因座以及1个Y染色体插入缺失片段。 ▲3、试剂盒最大扩增片段不超过500bp。 4、试剂盒包含大于10个扩增长度小于220bp的常染色体mini-STR位点。 5、试剂盒单次检测不得低于10微升反应体系。 6、试剂盒须在全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录产品中。 |
| 13 | 国产Y建库试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 | 5 | 1、所提供的Y试剂盒可检测不少于40个Y染色体STR基因座，包含公安部规定的20个核心位点基因座，15个优选位点基因座。 2、试剂盒采用免提取直接扩增技术，可对FTA卡、口腔卡免提直扩。 3、试剂盒中包含扩增所需全部试剂，扩增前：热启动酶、引物、Reaction Mix、超纯水、control DNA9947A、control DNA9948；扩增后：内标、等位基因Ladder，单个试剂盒规格，200反应（25ul体系）。 4、公安部规定的20个核心位点基因座，15个优选位点基因座片段大小不超过500bp。 5、试剂盒须在全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录产品中。 |
| 14 | 国产打拐试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 | 2 | 1、试剂盒采用六色荧光技术，25uL标准体系，200反应/盒；符合公安部DNA打拐要求，可同时检测以下29个常染色体基因座：D3S1358，TH01，D21S11，D18S51，Penta E，D19S253，D12S391，D6S1043，D2S1338，D15S659，D6S477，D5S818，D13S317，D7S820，D19S433，CSF1PO，Penta D，D2S441，vWA，D8S1179，TPOX，FGA，D3S3045，D16S539，D22S1045，D8S1132，D1S1656，D10S1248，D10S1435。 2、试剂盒单次检测不得低于10微升反应体系。 3、试剂盒名称和基因座位点信息已经收录国家数据库，扩增产物的电泳结果，可通过IDX软件进行分型，导出的CODIS数据基因座分型可直接批量导入国家数据库。 4、试剂盒须为符合国家质量标准的全新产品，须具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。 |
| 15 | DNA提取试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 | 45 | ▲1可适配我单位现有自动化工作站使用（可电话咨询或实地查看工作站，须提供产品资料）； 2、试剂盒规格：96人份/盒； 3、样本适用性：配有在全自动24道微量DNA提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化； |
| 16 | 精斑提取试剂盒 | 4份/盒 | 盒 | 60 | 1可适配我单位现有自动化工作站使用（可电话咨询或实地查看工作站）； 2、试剂盒规格：4次/盒； 3、样本适用性：全程提取自动化操作，无需人工干预，分离纯化效果精斑与手工精细化操作水平相近。 |
| 17 | 精斑提取试剂盒 | 8份/盒 | 盒 | 20 | 1可适配我单位现有自动化工作站使用（可电话咨询或实地查看工作站）； 2、试剂盒规格：8次/盒； 3、样本适用性：全程提取自动化操作，无需人工干预，分离纯化效果精斑与手工精细化操作水平相近。 |
| 18 | 采血卡 | 1人份/袋 | 份 | 6000 | 包含血样采集卡、酒精棉片、采血针，棉签，物证袋等。 |
| 19 | CHELEX—100 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | 生物级树脂，200-400目 |
| 20 | 长柄易折断棉签 | 1000支/盒 | 盒 | 20 | 1、棉签杆材质易于折断，棉头材质为医用脱脂棉； 2、棉签经特殊处理后不含有外源DNA，为生物提取专用棉签。100支/盒 |
| 21 | 实验室棉签 | 180支/盒 | 盒 | 40 | 不含有外源DNA |
| 22 | 生物物证粘取器 | 10个/盒 | 盒 | 40 | 10mm*10mm，10个/盒 |
| 23 | 96孔反应板 | 10板/盒 | 盒 | 30 | 0.2ml透明半裙边96孔PCR板，带单切角，10板/ 盒。 |
| 24 | 8联排扩增套装 | 125排/盒 | 盒 | 8 | PCR8联排管，透明，0.2ml透明PCR八排管盖(荧光定量专用)， 125 排/盒 |
| 25 | PCR反应管 | 1000个/盒 | 盒 | 4 | 0.2ml透明PCR管 |
| 26 | 10ulTIP头 | 1000个/袋 | 袋 | 20 | 0.5-10ul袋装灭菌透明吸头，1000个/袋 |
| 27 | 200ulTIP头 | 1000个/袋 | 袋 | 20 | 200ul袋装灭菌透明吸头，1000个/袋 |
| 28 | 1000ulTIP头 | 1000个/袋 | 袋 | 10 | 1000ul袋装灭菌透明吸头，1000个/袋 |
| 29 | P30试剂条 | 100份/盒 | 盒 | 5 | 可快速定性检测人精斑，100条/盒 |
| 30 | FOB试剂条 | 100份/盒 | 盒 | 1 | 用于快速定性检测人类血液（痕），100条/盒 |
| 31 | DTT | 5g/瓶 | 瓶 | 2 | 用于稳定含有巯基的酶及蛋白质的抗氧化剂，5g/瓶。 |
| 32 | 四甲基联苯胺 | 4支/盒 | 盒 | 5 | 规格：6ml/支，用于过氧化物酶检测、比色分析 |
| 33 | 84消毒液 | 20瓶/箱 | 箱 | 8 | 有效氯含量5.5%～6.5%，规格700g/瓶 |
| 34 | 洗手液 | 10瓶/箱 | 箱 | 1 | / |
| 35 | 70%医用酒精 | 500ml/瓶 | 瓶 | 100 | 70%酒精 |
| 36 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 | 99.5%的乙醇溶液 |
| 37 | 眼科剪 | 10cm | 把 | 50 | 规格：10cm直尖 |
| 38 | 镊子 | 10cm | 把 | 50 | 规格：10cm |
| 39 | 手术刀片 | 100片/盒 | 盒 | 1 | 规格：22# |
| 40 | 丁腈手套 | 10盒/箱 | 箱 | 10 | 盒装一次性丁腈手套，规格：25双/盒 |
| 41 | 无菌蘑菇帽 | 1000个/箱 | 箱 | 1 | 一次性无菌防护帽 |
| 42 | PE手套(大号） | 50包/箱 | 箱 | 4 | 透明PE手套、大号加厚 |
| 43 | 无菌垫单 | 150*80 | 箱 | 2 | 规格：150*80 |
| 44 | 无菌垫单 | 50*70 | 箱 | 2 | 规格：50*70 |
| 45 | 无菌垫单 | 220*120 | 箱 | 2 | 规格：220*120 |
| 46 | 一次性塑料试管 | 12ML | 支 | 1000 | 规格：12ML |
| 47 | 实验用纸 | 20盒/箱 |  | 6 | 实验用纸 |
| 48 | 医用垃圾袋 | 70L | 个 | 500 | 规格：70L |
| 49 | 一次性口罩 | 50个/盒 | 盒 | 150 | 医用外科口罩，50片/盒 |
| 50 | 超纯水 | 4.5L/桶 | 桶 | 100 | 蒸馏超纯水 |
| 51 | 新风系统高效过滤段1 | 13个/套 | 套 | 1 | 实验室新风系统一年期耗材配件,E3额定风量800m³/h 初阻力90Pa 计重效率85%at5um 尺寸320*320*93, |
| 52 | 新风系统高效过滤段2 | 3个/套 | 套 | 1 | E3额定风量1500m³/h 初阻力100Pa 计重效率95%at5um 尺寸484*484*93 |
| 53 | 新风系统空调粗效过滤器 | 4个/套 | 套 | 4 | F3额定风量4800m³/h 初阻力40Pa 计重效率85%at5um 尺寸 595*595*50 |
| 54 | 新风系统空调中效过滤器 | 4个/套 | 套 | 4 | F7额定风量5000m³/h 初阻力60Pa 计重效率95%at5um 尺寸 595*595*650 |
| 55 | 18#穿刺针 | 10支/盒 | 盒 | 30 | 18#（105mm，10 支/盒） |
| 56 | 20#的针筒 | 100个/包 | 包 | 6 | 20# |
| 57 | 隔离衣 | 50件/箱 | 箱 | 6 | 连体、SMS材质 |
| 58 | 分体手术衣 | 50件/箱 | 箱 | 7 | 分体式、棉质 |
| 59 | 甲醛溶液 | 10瓶/箱 | 箱 | 10 | 500ML/瓶、 |
| 60 | 消毒液 | 10瓶/箱 | 箱 | 2 | 100ML/瓶 |
| 61 | 酒精棉球 | 50粒/瓶 | 瓶 | 50 | 消毒 |
| 62 | 潜血试剂 | 蓝影试剂 50ML/瓶 | 瓶 | 10 | 指纹显现；蓝影试剂 BBT |
| 63 | 手术刀片 | 10片/包、10包/盒 | 盒 | 2 | 23#*10 片装 |
| 64 | 手术刀柄 | 独立包装 | 个 | 6 | 4# |
| 65 | 手术剪 | 独立包装 | 个 | 20 | 18cm、弯尖手术剪 |
| 66 | 止血钳 | 独立包装 | 个 | 20 | 18cm、弯头 |
| 67 | 医用外科手套 | 15副/盒 | 盒 | 140 | 独立包装、15副/盒 |
| 68 | 医用外科手套 | 50副/盒 | 盒 | 40 | 独立包装、50副/盒 |
| 69 | 防异味口罩 | 25个/盒 | 盒 | 4 | 9502V 25个/盒 |
| 70 | 生理盐水 | 10瓶/箱 | 箱 | 10 | 500ML/瓶、 |
| 71 | 尸温测量仪 | 独立包装 | 支 | 2 | BLCW-I |
| 72 | 缝合针 | 10 根/包 | 包 | 10 | 10 根/包 |
| 73 | 办公文具 | 套 | 套 | 1 | 包括笔记本、签字笔、记号笔、档案盒等 |
| 74 | 打印纸 | 70克 | 箱 | 28 | 70克A4纸 |
| 75 | 丁腈手套 | 40盒/箱 | 箱 | 2 | 盒装一次性丁腈手套，规格：50双/盒 |
| 76 | 活性炭口罩 | 10支/盒 | 盒 | 10 | 6200防毒面具+6001滤毒盒 |
| 77 | 头套 | 20个/包、50包/箱 | 箱 | 1 | 一次性无菌、20个/包 |
| 78 | 鞋套 | 250双/箱 | 箱 | 2 | 塑料、厚底 |
| 79 | 硒鼓（黑） | 套 | 套 | 40 | 黑色硒鼓 |
| 80 | 硒鼓（激光彩色） | 套 | 套 | 40 | 彩色硒鼓1 |
| 81 | 墨盒epson | 套 | 套 | 24 | 墨盒 |
| 82 | 洗手液 | 12瓶/箱 | 箱 | 5 | 500ml/瓶 |
| 83 | 洗衣液 | 4瓶/箱 | 箱 | 2 | 2.5kg/瓶 |
| 84 | 数据光盘 | 50张/盒 | 盒 | 5 | DVD数据光盘\12CM |
| 85 | 标记牌 | 30个/套 | 套 | 2 | 1-30号 黄色ABS材料 |
| 86 | 比例尺 | 20张/包 | 包 | 20 | 12CM 彩色 20张/包 |
| 87 | 502胶 | 25瓶/盒 | 盒 | 2 | 20克/瓶 |
| 88 | 磁性粉 | 10瓶/盒 | 盒 | 2 | 片状颗粒，比表面积大，附着力强。配合灰鼠毛刷或纤维毛刷使用，显现出的指纹呈金黄色。黑色 30ML/瓶 |
| 89 | 磁性刷 | 独立包装 | 个 | 10 | 大号、用于潜在手印显现 |
| 90 | 蓝光试剂 | 套装 | 套 | 4 | BLUESTAR潜血蓝光 |
| 91 | 捺印盒 | 指掌纹捺印盒 | 盒 | 10 | 指掌纹捺印盒 |
| 92 | 四甲基联苯胺 | 5mlx4支/盒 | 盒 | 4 | 用于潜血手印显现。规格：每盒5mlx4支 |
| 93 | 硝酸银 | 100克/瓶 | 瓶 | 2 | 用于手印显现 |
| 94 | 茚二酮 | 3支/盒 | 盒 | 2 | 用于手印显现；产品组成：溶液A 30ml/安培瓶 ，溶液B 30ml/安培瓶 ，溶液C 30ml/安培瓶 ，喷瓶 100 ml 1个 |
| 95 | 茚三酮 | 300ml | 盒 | 2 | 用于手印显现 |
| 96 | 植绒式子 | 20根/包 | 包 | 10 |  |
| 97 | 强磁（500斤吸力） | 直径12CM | 套 | 2 | 打捞用；可拆卸、易组装。直径12CM 含绳子 |
| 98 | 足迹明胶提取片 | 2片/包 | 包 | 2 | 提取足迹专用 |
| 99 | 指掌纹明胶提取片 | 5片/包 | 包 | 2 | 提取指纹专用 |
| 100 | 冲洗照片 | 套 | 套 | 1 | 现场照片冲洗 |
| 101 | 移动硬盘 | 8T | 个 | 15 | 标配USB3.0高速传输并向下兼容USB2.0 |
| 102 | 内存条 | 32GB DDR4 | 个 | 4 | 32G内存条 |
| 103 | 电脑存储硬盘 | 10T(希捷企业级) | 个 | 1 | 10T硬盘 |

注：以上要求为实质性响应要求，未实质性响应的报价文件按无效处理。

三、实施要求

1、合同履行期限：合同签订后，90日内完成供货，并经采购人验收合格。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、响应供应商自行拟定实施方案包括但不限于实施计划、人员安排、验收内容等。

- 4、质量要求

- 所供产品保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无任何瑕疵。在承诺时间内及时按所报价格及承诺内容提供物品（送货上门原包装方式验货）。

- 5、质保期限：从验收之日起，不低于1年。质保期内出现质量问题，由成交供应商包退、包换，并承担相应全部费用；质保期后提供终身免费维修服务。

四、项目验收要求

1、履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件《拟签订的合同文本》。

2、验收标准要求：以投标文件和投标人（合同卖方（成交供应商），下同）的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《询价文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《询价文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

3、验收程序要求：合同标的全部交付后，卖方可向买方书面提出验收要求，买方在接到书面要求后3日内进行验收，如果验收因卖方原因发生迟延和在其他情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和任何额外费用请求赔偿。

五、其他要求：见《询价通知书》附件：6、《政府采购合同条款》。

- 本项目资格条件如下：

1.供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。

2.财务状况报告，至少提供：供应商提交首次响应文件时间前六个月内（不含“投标文件提交的截止时间”当月）任何1月的资产负债表和利润表月报表扫描件各一份；

或合法有效的经第三方机构审计的2025年度财务审计报告扫描件一份（应至少包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）。

3.供应商依法缴纳税收和社会保障资金的记录：供应商在本项目开标时间前6个月内任何1月（不含“响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6.供应商关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。

7.供应商不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。

8.供应商无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

- 9.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》