如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年5月19日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年5月19日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

采购需求

一、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目，且本项目采购非进口产品。

二、本项目不接受超过人民币3000万元（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括但不限于货物的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、验收以及质量保修、维保等完成本项目内容的全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、项目概况

1、采购人：徐州市云龙区城市管理局。

2、项目名称：徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目-垃圾转运设施采购。

3、采购包划分：本项目共分为1个采购包。

4、项目概况：垃圾转运规模1500t/d，其中生活垃圾转运规模1200t/d，厨余垃圾转运规模300t/d。本次招标规模750t/d，其中生活垃圾转运规模600t/d，厨余垃圾转运规模150t/d。

5、招标范围：垃圾压缩转运设备系统的工艺方案设计、系统设备制造、工厂实验的技术要求。本项目为一站式交钥匙工程。

本部分为工艺性能及成套设备系统招标，设备商须负责本项目垃圾压缩转运设备系统招标范围内工艺、设备及其配套电气、自控设备及材料的集成、供货、安装、调试及其它后续相关服务，并保证垃圾压缩转运设备系统的垃圾处理量和技术参数达到相应要求。

设备系统集成商应提供满足本工程项目对垃圾压缩转运处理量和技术参数要求的工艺及成套压缩设备、车辆、箱体、称重设备、控制系统、保洁设备、维修设备等，还应包括附属系统及附属配件、安装所需附件材料。

系统成套设备应按技术规范对所供设备各方面的性能、效果以及产品质量负责。不论本技术规范是否指明，保证系统正常运行必须的设备和附件供应是供应商的职责。系统成套设备应按技术规范对所供设备各方面的性能、效果以及产品质量负责。

- 供货期(含安装调试工期）：150 日历天，签订合同且收到采购人通知后 150 日历天内完成所有设备供货、安装、调试；保证本项目系统的全面试运行。（具体根据工程进度及采购人要求为准）。

- 质保期：一年。

四、基本要求：

1.投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3.投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

五、技术标准、规范

本招标文件所列的技术标准、规范供投标人参考，但不局限于这些标准、规范。设备所用的标准、规范应采用现行最新版本。若投标人采用非本招标文件所列的标准、规范，应详细列出该标准、规范及相应的参数标准、以作为评标委员会评审的依据。采用的主要标准和规范有：

1)《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47 -2016）

2)《生活垃圾转运站运行维护技术标准》CJJ/T 109‑2023

3)《生活垃圾转运站工程项目建设标准》（建标117-2009）

4)《生活垃圾转运站评价标准》（CJJ/T156-2010）

5)《生活垃圾转运站压缩机》（CJ/T 338--2010）

6)《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2005）

7)《供配电系统设计规范》GB50052-2009

8)《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

9)《环境空气质量标准》GB3095-2026

10)《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

11)《大气污染物综合排放标准》DB32/4041‑2021

12)《水污染物综合排放标准》（GB8978-1996）

13)《南四湖流域（江苏区域）水污染物综合排放标准》DB32/4576‑2023

14)《声环境质量标准》GB3096-2008

15)《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

16)《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

17)《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017

18)《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》GB1589-2016

19)《城市生活垃圾处理及污染防治政策》（建城[2002]20号）

六、采购清单及技术要求：

（一）采购清单：投标供应商应依据本标书所指定的设备和规格、技术要求、设计和制造标准，提供优质全新的产品。

| 序号 | 设备名称 | 数量（台套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水平直压式压缩系统 |  |  |
|  | 水平直压式垃圾压缩机 | 2 |  |
|  | 推料机 | 4 |  |
|  | 箱体移位装置 | 2 |  |
|  | 其他垃圾集装箱 | 17 |  |
|  | 水平站上位机控制系统 | 2 |  |
|  | 竖直直压式压缩系统 |  |  |
|  | 竖直直压式压缩机 | 1 |  |
|  | 箱体变位机 | 2 |  |
|  | 厨余垃圾集装箱 | 3 |  |
|  | 垃圾转运车（燃油车） | 1 |  |
|  | 竖直站上位机控制系统 | 1 |  |
|  | 其他辅助设备 |  |  |
|  | 视频监视系统 | 4 |  |
|  | 交通指挥系统 | 1 |  |
|  | 语音广播系统 | 1 |  |
|  | AI安全预警系统 | 1 |  |
|  | 大屏显示系统 | 1 |  |
|  | 称重计量系统 | 2 |  |
|  | 真空吸污系统 | 2 |  |
|  | 高压清洗机 | 4 |  |
|  | 壁挂式高压清洗机 | 4 |  |
|  | 驾驶式洗地机 | 2 |  |
|  | 自动洗车机 | 1 |  |
|  | 喷雾式除臭机器人 | 2 |  |
|  | 高空作业平台 | 1 |  |
|  | 维修工具包、备份备件 | 1 |  |
|  | 快速卷帘门 | 10 |  |
|  | 铝合金硬质卷帘门 | 2 |  |
|  | 风幕机 | 12 |  |

- （二）设备主要技术参数性能要求

投标人需根据招标文件要求提供设备，并对所提供设备的设计、配套选型、连接、质量等负全部责任。

投标人在投标技术文件中应对设备进行详细的技术描述，对招标条件的技术要求逐条响应，并详细填写技术规格偏离表；投标人负责提供满足工作要求的成套设备，供货必须完整、合理。

投标人中标后，还须提供设备培训、安装、调试、试运行过程中的相关技术服务。

  - 1.水平直压式垃圾压缩系统

    - 1.1.水平压缩机

      - 1.1.1.概述

水平直压式垃圾压缩机（以下简称压缩机）是垃圾转运站的核心工艺设备，主要用于其他垃圾的装载与压缩。它和卸料槽及推料机、箱体平移装置、电气系统、液压系统等一起共同组成一套完整的垃圾压缩系统。

从卸料槽接受垃圾，压缩腔内垃圾到达一定容量时，压缩机压缩头自动将垃圾压入集装箱内，并对集装箱垃圾装载量进行容量和压力控制，当集装箱内垃圾达到设定装载量时，压缩机自动停止压缩；压缩过程的渗滤液进行有效收集，然后通过渗滤液真收集系统，将渗滤液输送至站内污水收集池。整个过程密闭，无污水外溢。压缩设备通过闸门装置、箱体锁紧装置、推拉装置完成和集装箱的自动对接和分离工作。

      - 1.1.2.性能要求

- 压缩机具有垃圾检测功能，并能自动启、停，垃圾检测传感器数量不少于1对。（★提供检测传感器安装实物照片）

- 压缩机各项动作都应自动运行，并有完善的自锁互锁功能，保证运行安全。

- 压缩主推油缸采用单根单级油缸驱动。

- 为减少压缩推头的磨损和腐蚀，压缩过程中推头尽量不与或少与垃圾直接接触。（★提供设计说明及实物图片等证明资料）

- 为减小与压缩机底板的摩擦，提高使用寿命，推头前进与后退采用滚动运行方式。

- 为防止推头偏摆，推头两侧应具有可调节的侧滚轮支撑装置，支撑装置应滚动灵活、便于调节。

- 机箱分离时无需人工可实现箱机自动分离，避免人工操作的不安全隐患和人力配置；分离后应保证克服垃圾反弹力、无垃圾抛洒、无垃圾夹渣。

- 压缩机后部顶板须能全部打开，便于检修。

- 为保证压机尾部清洁及检修，压机尾部应设检修门，检修门打开及密封方式应合理。

- 锁紧装置采用机构死点进行锁紧，保证机箱对接的密封性。

- 闸门框架采用全封闭结构，闸门提起后不外露，美观、干净。闸门框架全封闭部分应可拆卸且拆装方便，确保清洁与检修。

- 为保证机箱对接过程的稳定性，推拉箱机构的推拉和勾箱应采用独立的液压油缸驱动，机箱分离距离≥1000mm，便于对接口清洁维护。

- 压缩机底部应设置污水集中收集过滤装置，装置主体应采用不锈钢材质，应密闭可靠，并便于开启，污水收集容积≥500L，并可与真空抽吸系统管路进行对接。

- 压缩机关键部位（如框架底板、侧板及压缩头底板、侧板）材料应采用特高强度结构钢，其屈服强度≥1200Mpa，压缩腔底板厚度≥20mm，侧板厚度≥12mm。

- 压机表面的电缆线采用金属线槽防护，保证不被老鼠咬断。

- 所有连接螺栓、螺母等应采用不锈钢材质。

- 主要防腐处理须采用“喷砂除锈+重型防腐底漆+面漆”的防腐处理工艺，并能满足项目当地的气候环境。

- 按采购人要求涂装颜色及图案。

      - 1.1.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 主机外形尺寸（长×宽×高） | ≤11000×3500×4550（mm） |
|  | ★单机额定处理能力 | ≥70t/h |
|  | 单次压缩循环时间 | ≤45s |
|  | ★最大推力 | ≥600kN |
|  | 推头行程 | ≥4500mm |
|  | ★入箱行程 | ≤500mm |
|  | 压实密度 | ≥650kg/m³ |
|  | 压缩腔容积 | ≥7m³ |
|  | 落料口尺寸 | ≥3500×1800mm |
|  | 推头截面尺寸 | ≥1800×1000mm |
|  | ★推拉机构行程 | ≥1350mm |

注：表中★参数需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

    - 1.2.卸料槽

      - 1.2.1.概述

卸料槽安装于压缩机落料口上方，和建筑一起衔接，用于接收垃圾收集车卸料。

      - 1.2.2.性能要求

- 能与现有的收集车的宽度和卸料高度相匹配。

- 与建筑结合完全密封，不得漏水，不得扬尘外溢。

- 每个料槽配置2对微波料位传感器，并能和红绿灯联动。

- 提供可行的料槽防棚堵方案。

- 卸料槽能承受垃圾的冲击，不得变形、穿孔。

- 主要防腐处理须采用“喷砂除锈+重型防腐底漆+面漆”的防腐处理工艺，并能满足项目当地的气候环境。

- 按采购人要求涂装颜色及图案。

      - 1.2.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | ★卸料槽有效容积 | ≥70m³ |
|  | ★卸料槽钢板厚度 | ≥6mm |
|  | 卸料位数量 | 2个 |
|  | 卸料槽宽度 | ≥3200mm（根据建筑尺寸调整） |

注：表中★参数需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

    - 1.3.液压系统

      - 1.3.1.概述

用于为压缩机、箱体移位装置、双泊位推料机提供液压动力。

      - 1.3.2.性能要求

1)应具有独立液压站。

2)为便于检修，垃圾压缩机、箱体平移装置共用一套液压站。

3)应采用水或风冷方式解决运转过程中的发热问题，同时应具有油料加热器。

4）油泵采用低噪音叶片泵或者内啮合齿轮泵，需采用知名品牌。

5)采用温度传感器来采集液压站油箱的液压油温度，模拟量输出并带实时数字显示。

6)采用压力传感器采集系统及关重执行机构的实时工作压力，模拟量输出，可在操作屏实时显示各测压点压力变化情况，并实现系统的正常工作（垃圾压缩）和超载、超负荷、故障的自动停机并报警。

      - 1.3.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | ★系统工作压力 | ≥22MPa |
|  | ★电机功率 | ≥37×2kW |
|  | 油箱容积 | ≥1500L |
|  | 系统过滤精度 | ≤20μm |
|  | 工作噪音 | ≤75dB |

注：表中★参数需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

    - 1.4.电控系统

      - 1.4.1.概述

用于控制压缩机系统的功能动作。

      - 1.4.2.技术参数及性能要求

- 采用PLC控制，能与中控室通讯，实现集中控制。

- 系统采用手动、自动、维修三种以上的控制模式。

- 现场设置悬臂式操作箱，操作界面应采用触摸屏加按钮形式，触摸屏尺寸不小于9寸。

- 现场控制箱应能同时显示设备操作画面与卸料槽的视频画面。

- 系统具有远程诊断功能，可通过4G网络将设备接入互联网，可远程协助检测故障及维修。

- 各个传感器的状态应能通过触摸屏实时显示，并可实时检测其状态。

- 应在现场控制箱、卸料口、中控室设置紧急停机操控功能。

- 现场传感器、控制元件等应能适应垃圾转运站及安装位置的工况，能确保垃圾转运站所有设备的正常运行，具有抗干扰能力，PLC及其他电气元器件采用知名品牌。

  - 2.推料机

    - 2.1.概述

与压缩机协调运动，从料槽接受垃圾，为满足大吨车收集车卸料要求，减少垃圾膨堵，当推料机内垃圾到达一定容量时，推头自动将垃圾推入压缩腔内，完成后自动停止，对推料腔内渗滤液进行有效收集。

    - 2.2.性能要求

- 一套压缩机对称布置2套推料机，以彻底解决压机堵料的问题。（★提供布置图及实物照片）

- 推料时应在密闭状态下进行，垃圾不外露，应有污水导流装置对污水进行定向收集，对周边环境影响较小。

- 通过垃圾量检测传感器来检测垃圾装量，达到设定装量后自动启动。

- 便于维修、易损件更换容易，操作简单，清洗、清理容易。

- 所有连接螺栓、螺母等应采用不锈钢材质。

- 主要防腐处理须采用“喷砂除锈+重型防腐底漆+面漆”的防腐处理工艺，并能满足项目当地的气候环境。

- 按采购人要求涂装颜色及图案。

    - 2.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 外形尺寸（长×宽×高） | ≤5000×3200×4500mm |
|  | 推料腔容积（m3） | ≥3.5m³ |
|  | 单套送料能力 | ≥35t/h |
|  | ★最大推力 | ≥240kN |
|  | 推头行程 | ≥1400mm |
|  | 卸料泊位 | 整套系统满足两个收集车同时卸料 |

注：表中★参数需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

  - 3.箱体移位装置

    - 3.1.概述

箱体移位装置是水平式垃圾压缩中转站设备之一，由单油缸驱动。通过它实现与水平压缩机与垃圾集装箱对接和箱体移位功能，保证压缩站连续运作，有效地提高压缩机工作效率。

箱体移位装置由平移台总成及液压系统两部分组成，其中平移台总成主要由机架组件、导轨组件、护栏组件、表面覆盖件等组成。

    - 3.2.性能要求

- 采用两箱三工位布置，两个放箱平台由刚性连杆连接，横向移动的放箱平台与压缩机应设置对接台。

- 平台主体采用单层桁架结构，结构简单可靠，桁架各梁之间采用钢板封闭形成全覆盖形式，可有效承接垃圾及污水。

- 平台横移采用液压油缸驱动，和压缩机共用液压站，为方便检修，液压管路不能采用预埋形式。

- 平台两侧及后端具有安全栏杆，栏杆高度≥1050mm，防止人员误入作业区。

- 具有防止箱体从平台后端滑落的箱挡。

- 所有连接螺栓、螺母等应采用不锈钢材质。

- 主要防腐处理须采用“喷砂除锈+重型防腐底漆+面漆”的防腐处理工艺，并能满足项目当地的气候环境。

- 按采购人要求涂装颜色及图案。

    - 3.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 平台型式 | 双平台串联式 |
|  | ★平移距离 | ≥3000 mm |
|  | 平移速度 | ≥80mm/s |
|  | 承重能力 | ≥40t |

注：表中★参数需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

  - 4.其他垃圾集装箱

    - 4.1.概述

用于集装和存储其他垃圾，随拉臂车将垃圾运至焚烧厂进行最终处理。该集装箱要满足公路运输要求，后门必须设置两道密闭门并由液压装置上下翻转开闭，能够自动、完全的卸料。机箱分离后，集装箱应有良好的环保效果，无垃圾的挂留和抛洒，以及污水滴漏。

    - 4.2.性能要求

- 集装箱后门应具有特殊结构，能与垃圾压缩机推头配合动作，保证机箱分离时，无垃圾抛洒、流挂。

- 卸料方式：液压电控/自卸车卸料方式。

- 集装箱为圆弧形框架结构，箱体及后门采用不低于Q550材质的钢板，其主要材质的屈服极限≥550N/mm2；箱体底板厚度≥5mm，箱体前板、顶板、侧板厚度≥4mm。

- 集装箱后部左右两侧各一套排污阀，当对接压缩机后能定向排出垃圾渗滤液，为防止排污口堵塞，排污口需朝下。排污阀与压缩机分离后能自动关闭，同时可根据需要手动开启，箱体前端还设置2个冲洗口。

- 集装箱底部两侧具有滤水夹层，滤水孔≤10mm，孔间距≤100*100mm。

- 集装箱底部两侧需有排水、储水夹层，容积≥500L。

- 集装箱滚轮： 4个实心滚轮。

- 集装箱后门与箱体框架间加装密封胶条，密封胶条需耐油、耐腐蚀、耐老化，确保无污水泄漏。

- 集装箱后门必须设置为两道门。外门通过四连杆运动机构上下翻转密闭，采用双油缸驱动，以保证运输过程中污水无滴漏,自动启闭。

- 所有连接螺栓、螺母等应采用不锈钢材质。

- 主要防腐处理须采用“喷砂除锈+重型防腐底漆+面漆”的防腐处理工艺，并能满足项目当地的气候环境。

- 按采购人要求涂装颜色及图案。

    - 4.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 外形尺寸（长x宽x高） | ≤7100×2550×2500mm |
|  | ★有效容积 | ≥22m³ |
|  | 吊耳中心高度 | 1570mm |
|  | 底梁外宽 | 1065±5mm |
|  | ★箱体自重 | ≤5000kg |
|  | 额定装载量 | ≥13000kg |

注：表中★参数需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

  - 5.水平站上位机控制系统

      - 5.1.1.概述

在垃圾转运站采用控制室集中控制，显示水平垃圾压缩系统运行数据和作业状态画面、统计分析表、提供故障显示查询、数据记录和传输、汇总分析。

      - 5.1.2.性能要求

- 可实现在中控室上位机界面模拟显示水平垃圾压缩机、快速卷帘门等所有设备的状态，并可在上位机界面上进行远程手动、自动操作。

- 数据采集：采集水平垃圾压缩系统各个生产过程的工艺参数、电气设备运行状态和电气参数等信息。

- 生产过程监视功能：通过监控管理计算机动态（有动态的实时参数值）显示水平垃圾压缩系统工艺流程图、局部工艺流程图以及各类工艺设备电气参数、运行状态、事故报警显示的各种数据图表等。

- 报警功能：系统对实时数据进行监控分析，对水平垃圾压缩系统设备及工艺过程中发生故障时发出警报，显示故障点和故障状态，按照故障等级做出相应反应，记录故障信息，提供的报警日志，对相应内容进行归档，触发相应动作等。

- 生产数据管理功能：建立各种信息数据库，保存水平垃圾压缩系统各类工艺电气参数，设备运行记录、控制、报警、故障等数据，自动生产历史数据库。完成数据传送和报表打印。

      - 5.1.3.主要参数指标

| 序号 | 设备名称 | 设备参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中控计算机 | CPU：i7以上处理器；内存：≥16GB；硬盘：≥1TB SSD | 2台 |
|  | 彩色液晶显示器 | ≥27寸；响应时间≤5ms；平均亮度≥250cd/㎡；最佳分辨率：≥2560*1440 | 2台 |
|  | 打印机 | （1）类型：黑白激光 （2）多功能：打印 扫描 复印 （3）打印幅面：A4 幅面 （4）分辨率最佳模式：≥ 600 dpi；正常模 式：高达 600 x 400 dpi （5）打印速度： A4 纸 ≥35 页/分钟 （6）扫描类型：平板式 | 1台 |
|  | UPS不间断电源 | 在线式，保障中控室电脑在停电后能工作1小时 | 1台 |
|  | 操作台 | 用于集中放置计算机、打印机、UPS、录像机等设备，7工位配5把座椅 | 1套 |
|  | 控制软件 | 用于上位机界面模拟显示设备状态及实现设备控制功能 | 2套 |

注：表中设备数量为2套水平站上位机控制系统的总数量。

  - 6.竖式直压式垃圾压缩系统

    - 6.1.竖直直压式压缩机

      - 6.1.1.概述

压实器是竖式装箱压缩转运工艺设计配套的专用设备，用于对垃圾实施压缩作业。能在多个工位之间移动并实施压缩。

      - 6.1.2.性能要求

- 行走机构：实现压实器在各个工位之间的移动。

- 压缩头：实现垃圾的压缩动作。

- 移动平台：行走机构、压缩头、液压系统、电控系统的安装平台。

- 液压系统：包含实现压缩功能的油缸、电机、阀组、管路等。

- 液压系统采用伺服控制，通过控制电机转速来控制设备整个动作过程的速度，确保工作过程高效平稳；且能够降低无效能耗，有效控制液压系统温升，节能环保。

- 压实器顶部平台周边设计栏杆，保证检修、日常维护安全。

- 压实器系统有自动回位功能，防止压头在静止时下滑丢失信号。

- 压实器系统有高精度回正功能，防止压头在压垃圾时偏摆丢失信号。

      - 6.1.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 压头自重 | ≤8000kg |
|  | 压头直径 | 1300～1600mm |
|  | 最大水平移动速度 | ≥180mm/s |
|  | 最大上、下压缩速度 | ≥180mm/s |
|  | ★压头有效行程 | ≥3500mm |
|  | ★主电机功率 | ≤22KW |
|  | ★最大压实力 | ≥300kN |
|  | 液压系统工作压力 | ≥20MPa |
|  | 油箱容积 | ≥250L |
|  | 工作噪声 | ≤80dB（A） |
|  | 压头材质 | 厚度≥8mm，屈服强度≥700MPa |

注：表中★参数需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

    - 6.2.卸料溜槽

      - 6.2.1.概述

卸料溜槽位于卸料工位上方，是一个上大下小、可自动翻转的敞口料斗（倒锥形漏斗形状），与容器紧密结合形成相对独立卸料的卸料空间，以使厨余垃圾卸料顺利，防止了垃圾散落。

      - 6.2.2.性能要求

- 待箱时，转动料斗翻转至卸料口不影响操作的位置，作于安全防护，方便转动料斗维护和站内保洁。

- 转动料斗与站内土建结构、附属件等形成封闭区域，确保卸料过程中，垃圾、污水等不会散落到其他区域。

- 转动料斗的四壁不留滞、存储垃圾。

- 转动料斗所有动作均为自动控制，并与其他装置动作互锁，信息互通，全程无需人工操作。

      - 6.2.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | ★操作方式 | 液压自动开启 |
|  | 落料上口尺寸 | ≤3400x3400mm |
|  | 落料下口尺寸 | ≤φ2100mm |
|  | 料槽材料 | 厚度≥4mm，屈服强度≥700MPa |
|  | 控制方式 | 手动、半自动、自动 |
|  | 翻转循环时间 | ≤40s |

注：表中★参数需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

    - 6.3.液压系统

      - 6.3.1.概述

用于为压缩机提供液压动力。

      - 6.3.2.性能要求

- 应具有独立液压站。

- 液压系统采用伺服驱动技术。

- 应采用水或风冷方式解决运转过程中的发热问题，同时应具有油料加热器。

- 油泵采用低噪音叶片泵或者内啮合齿轮泵，需采用知名品牌。

- 采用温度传感器来采集液压站油箱的液压油温度，模拟量输出并带实时数字显示。

- 采用压力传感器采集系统及关重执行机构的实时工作压力，模拟量输出，可在操作屏实时显示各测压点压力变化情况，并实现系统的正常工作（垃圾压缩）和超载、超负荷、故障的自动停机并报警。

      - 6.3.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | ★系统工作压力 | ≥20MPa |
|  | ★电机功率 | ≤22kW |
|  | 系统过滤精度 | ≤20μm |
|  | 工作噪音 | ≤75dB |

注：表中★参数需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

    - 6.4.电气控制系统

      - 6.4.1.概述

用于控制厨余垃圾压缩系统的功能动作。

      - 6.4.2.技术参数及性能要求

- 采用PLC控制，能与中控室通讯，实现集中控制。

- 系统采用手动、自动、维修三种以上的控制模式。

- 现场设置操作箱，操作界面应采用触摸屏加按钮形式，触摸屏尺寸不小于9寸。

- 现场控制箱应能同时显示设备操作画面与卸料槽的视频画面。

- 系统具有远程诊断功能，可通过4G网络将设备接入互联网，可远程协助检测故障及维修。

- 各个传感器的状态应能通过触摸屏实时显示，并可实时检测其状态。

- 应在现场控制箱、卸料口、中控室设置紧急停机操控功能。

- 现场传感器、控制元件等应能适应垃圾转运站及安装位置的工况，能确保垃圾转运站所有设备的正常运行，具有抗干扰能力，PLC及其他电气元器件采用知名品牌。

  - 7.箱体变位机

    - 7.1.概述

用于水平压缩箱体的水平与竖直状态转换。

    - 7.2.性能要求

- 箱体倾转升降机构具有实现箱体“水平←→竖直”状态转换，实现箱体翻转前后锁箱、解锁；箱体入料门的自动解锁与上锁以及入料门的自动开启与关闭等多种功能。

- 箱体倾转升降机构主要由翻转平台、固定架、翻转油缸、锁箱机构、入料门解锁机构、入料门启闭机构、安全栏杆组成，提供三维模型图并说明各部件工作原理。

- 箱体倾转升降机构旋转铰接点应设置在翻转平台下方，提供三维模型图加以说明。

- 箱体倾转升降机构应采用液压驱动。

- 箱体倾转升降机构应有有效的锁止机构和到位检测机构，确保箱体倾转升降机构的安全运行。

    - 7.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | ★驱动方式 | 伺服液压驱动 |
|  | 额定翻转能力 | ≥18000kg |
|  | 液压站工作压力 | ≥20mPa |
|  | 电机功率 | ≤35kw |
|  | 翻转时间 | ≤180s |
|  | 翻转角度 | 0°~90° |

注：表中★参数需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

    - 7.4.液压系统

      - 7.4.1.概述

用于为箱体变位机及卸料溜槽提供液压动力。

      - 7.4.2.性能要求

- 应具有独立液压站。

- 液压系统采用伺服驱动技术。

- 应采用水或风冷方式解决运转过程中的发热问题，同时应具有油料加热器。

- 油泵采用低噪音叶片泵或者内啮合齿轮泵，需采用知名品牌。

- 采用温度传感器来采集液压站油箱的液压油温度，模拟量输出并带实时数字显示。

- 采用压力传感器采集系统及关重执行机构的实时工作压力，模拟量输出，可在操作屏实时显示各测压点压力变化情况，并实现系统的正常工作（垃圾压缩）和超载、超负荷、故障的自动停机并报警。

      - 7.4.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | ★系统工作压力 | ≥20MPa |
|  | ★电机功率 | ≤35kW |
|  | 系统过滤精度 | ≤20μm |
|  | 工作噪音 | ≤75dB |

注：表中★参数需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

  - 8.厨余垃圾集装箱

    - 8.1.概述

用于集装和存储厨余垃圾，随拉臂车将垃圾运至焚烧厂或者后端处理厂进行最终处理。该集装箱要满足公路运输要求，后门为单门液压启闭，能够自动、完全的卸料。机箱分离后，集装箱应有良好的环保效果，无垃圾的挂留和抛洒，以及污水滴漏。

    - 8.2.性能要求

- 集装箱为圆罐式筒体结构，箱体及后门采用不低于700MC材质的钢板，其主要材质的屈服极限≥700N/mm2；箱体底板厚度≥4mm，箱体前板、顶板、侧板厚度≥4mm。

- 集装箱滚轮： 4个实心滚轮。

- 集装箱后门与箱体框架间加装密封胶条，密封胶条需耐油、耐腐蚀、耐老化，确保无污水泄漏。

- 能与车辆上的开门机构配合，卸料时不需要插拔液压油管等动作，可实现车内直接启闭箱体，降低人工劳作强度。

- 所有连接螺栓、螺母等应采用不锈钢材质。

- 主要防腐处理须采用“喷砂除锈+重型防腐底漆+面漆”的防腐处理工艺，并能满足项目当地的气候环境。

- 按采购人要求涂装颜色及图案。

    - 8.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 外形尺寸（长x宽x高） | ≤6300×2550×2700mm |
|  | ★有效容积 | ≥24m³ |
|  | 筒体直径 | 2200-2500mm |
|  | 筒体壁厚 | ≥4mm |
|  | ★自重 | ≤4000kg |
|  | 额定装载量 | ≥13000kg |
|  | 进料、卸载门开启方式 | 液压机构，动力源自转运车 |

注：表中★参数需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

  - 9.垃圾转运车（燃油车）

    - 9.1.概述

31吨车厢可卸式垃圾车是一种新型的集垃圾收集和运输功能为一体的车辆。它由汽车底盘和拉臂钩两大部分组成，配套的垃圾集装箱通过拉臂钩的整体装卸方式可与车体分离，实现一车多箱，一车多用。垃圾集装箱装满垃圾后，转运车可以将其运往垃圾处理场进行倾倒。也可与移动式压缩垃圾箱配套使用。

用于垃圾转运站与垃圾处理场之间垃圾集装箱的转运。车辆必须保证装卸箱体时的作业安全，卸料后箱体内无残留垃圾和在后防护栏上无垃圾留挂。

    - 9.2.主要参数

- ★额定功率：≥250 kW 。

- 发动机排量：≥7200ml。

- 排放标准：国VI。

- ★外形尺寸（不含箱体）：总长≤10000mm；总宽≤2550mm；总高≤3200mm。

- 最高速度：≥89km/h。

- ★前悬/后悬：≥1450/1280mm。

- ★接近角/离去角：≥17°/19°。

- 整备质量（不含箱体）：≤13000kg。

- ★额定载质量：≥18000kg。

- 整车总质量：≥31000kg。

- ★后下防护离地高度：≥480mm。

- 采用世界著名品牌的拉臂钩总成。

- ★起重能力：≥20000kg。

- 移动（摆动）水平距离：≥850mm。

- 钩心高度：1570±5mm。

- 后靠轮允许进入宽度：1070±5mm。

- 自卸倾斜角度：≥49°。

- 作业时间：≤60s。

- 拉臂钩钩心至后靠轮长度：≥5100mm。

- 箱体锁定装置：外部液压锁定。

- 液压系统工作压力：≤27MPa。

- 拉臂钩的操作按钮应为一键联动控制方式，在进行拉箱、卸箱的整个操作过程中，不得有2次及以上的操作动作，以避免操作繁琐和产生误操作。

- 为了保证拉臂钩车的运行安全，提高整车的可靠性，拉臂钩采用后滚轮支撑方式。

- ★提供带CMA标志的拉载试验检测报告，其中耐久试验循环次数不低于29000次。（提供拉载试验报告且报告中应体现耐久试验现场照片）

- 拉臂钩电气系统采用PLC（可编程逻辑控制器）控制方式。

- 拉臂钩前端设置有缓冲块，避免箱体前后窜动。

- 拉臂钩应设置有安全棒，在清洗和保养过程中，安全棒可以有效防止钩臂和主臂下落所造成的安全事故的发生。

- 主要材质：拉臂钩结构件主要受力部分材质为特高强度钢板，屈服极限≥700N/mm2。

- 拉臂钩液压阀组采用知名品牌多路阀。

- 拉臂钩液压油泵采用知名品牌柱塞泵。

- 拉臂钩举升油缸应具有安全锁，即使管路破裂也不会自动下落。

- 拉臂钩拉放箱及自卸过程应具有缓冲，避免油缸到头发生冲击，减少噪音。

- 主要防腐工艺采用电泳等先进工艺，三年内无明显锈蚀痕迹。

  - 10.竖直站上位机控制系统

      - 10.1.1.概述

在垃圾转运站采用控制室集中控制，显示水平垃圾压缩系统运行数据和作业状态画面、统计分析表、提供故障显示查询、数据记录和传输、汇总分析。

      - 10.1.2.性能要求

- 可实现在中控室上位机界面模拟显示水平垃圾压缩机、快速卷帘门等所有设备的状态，并可在上位机界面上进行远程手动、自动操作。

- 数据采集：采集水平垃圾压缩系统各个生产过程的工艺参数、电气设备运行状态和电气参数等信息。

- 生产过程监视功能：通过监控管理计算机动态（有动态的实时参数值）显示水平垃圾压缩系统工艺流程图、局部工艺流程图以及各类工艺设备电气参数、运行状态、事故报警显示的各种数据图表等。

- 报警功能：系统对实时数据进行监控分析，对水平垃圾压缩系统设备及工艺过程中发生故障时发出警报，显示故障点和故障状态，按照故障等级做出相应反应，记录故障信息，提供的报警日志，对相应内容进行归档，触发相应动作等。

- 生产数据管理功能：建立各种信息数据库，保存水平垃圾压缩系统各类工艺电气参数，设备运行记录、控制、报警、故障等数据，自动生产历史数据库。完成数据传送和报表打印。

      - 10.1.3.主要参数指标

| 序号 | 设备名称 | 设备参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中控计算机 | CPU：i7以上处理器；内存：≥16GB；硬盘：≥1TB SSD | 1台 |
|  | 彩色液晶显示器 | ≥27寸；响应时间≤5ms；平均亮度≥250cd/㎡；最佳分辨率：≥2560*1440 | 1台 |
|  | 控制软件 | 用于上位机界面模拟显示设备状态及实现设备控制功能 | 1套 |

  - 11.视频监视系统

    - 11.1.概述

系统主要对站内设备关键位置进行监控，所有画面都可在控制室里的监视器上显示。设备监视系统主要通过对关键部位监视，以实现对整套设备的集中操作。保证设备和工作人员的安全。

    - 11.2.性能要求

- 摄像头应覆盖卸料大厅作业区、压缩设备区、卸料槽内、转运作业区。确保主要作业区域无盲区，特别是存在安全隐患的位置。

- 针对不同点位，可以混合使用不同类型的摄像机。如，在需要大范围监控的卸料大厅可使用球机，而在需要固定细节监控的点位可使用枪机或半球摄像机。

- 系统应具备隐私遮蔽功能，可以自动对监控画面中非相关区域进行马赛克处理。

    - 11.3.主要参数指标

| 序号 | 设备名称 | 设备参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高清红外网络摄像机 | 不低于400万像素，红外有效距离不少于50米。 支持ICR自动彩转黑功能，实现昼夜监控。 支持3种以上码流输出。 支持ONVIF、GB28181。 视频压缩标准至少采用H.264及以上标准，同时也支持MJPEG压缩方式，提供灵活选择。 支持自动电子快门功能，适应不同监控环境。 符合IP66级防尘防水设计,可靠性高。 | ≥27个 |
|  | 16路硬盘录像机 | 支持1080P网络视频预览、存储与回放，可接驳ONVIF/RTSP及众多主流厂商网络摄像机。 支持HDMI、VGA同时输出，最高分辨率≥1920x1080。 支持多画面分割下不同通道并行预览与回放； 支持标签定义、查询、回放录像文件。 支持4个SATA接口。 支持GB28181等平台接入。 配备8TB硬盘 | 2套 |
|  | 彩色液晶显示器 | 显示器；≥27寸；响应时间≤5ms；平均亮度≥250cd/㎡；分辨率≥2560×1440 | 2套 |

注：表中设备数量为4套视频监视系统的总数量。

  - 12.交通指挥系统

    - 12.1.概述

系统主要用于垃圾收集车及垃圾转运车的指挥调度，其交通指挥信号可以在控制室显示。引导收集车进入相应的卸料口。利用系统对站内车辆进行智能调度，引导车辆有序卸料，提高了工作效率。

    - 12.2.性能要求

- 建立车辆自动识别、智能引导和视频监控等核心功能，快速解决拥堵和安全问题。

- 系统提供开放的数据接口（API），为未来接入更广泛的智慧环卫管理系统（如车辆路线规划、设施管理）留下空间，避免形成“信息孤岛”。

    - 12.3.主要参数指标

| 序号 | 设备名称 | 设备参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中控计算机 | CPU：i7以上处理器；内存：≥16GB；硬盘：≥1TB SSD | 1台 |
|  | 彩色液晶显示器 | ≥27寸；响应时间≤5ms；平均亮度≥250cd/㎡；最佳分辨率：≥2560×1440 | 1台 |
|  | 大厅LED屏 | 室外红绿双色，2m*3m（高*宽） | 1套 |
|  | 卸料口红绿灯 | 室外红绿双色 | 5套 |
|  | 卸料口LED显示屏 | 宽×高≥1280mm×320mm；分辨率：≥64×32；显示屏亮度：≥300-800cd/m² | 5套 |
|  | 控制终端 | 系统配套 | 1套 |
|  | 控制软件 | 集成生活垃圾作业车辆站内派位管理、转运管理、生产数据管理、数据交换接口 | 1套 |

  - 13.语音广播系统

    - 13.1.概述

系统主要应用于广播通知、对讲及背景音乐等使用功能。

    - 13.2.性能要求

- 应选用大功率、高灵敏度的防水音柱或号角喇叭，声音指向性强，传播距离远。

- 根据声压级计算，确保每个角落的声压级均高于环境噪音10-15分贝，并避免出现声音死角或重叠区造成回声。

- 日常管理：上下班音乐铃声、作业时间提醒、车辆调度指挥。

- 安全生产：在压缩设备启动、车辆倒车等危险操作前，进行自动语音安全提示。

- 应急指挥：在发生火警、设备故障等紧急情况时，进行全站或分区应急疏散和指挥。

    - 13.3.主要参数指标

| 序号 | 设备名称 | 设备参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 功率放大器 | 输出功率：240W；定压型输出70/100V | 1台 |
|  | 防水音柱 | 可满足转运车回转坪30m ×20m范围内入耳可听，音效清晰，无回声现象。 功率:30W；定压输入:70V-100V； 频响:140Hz-15KHz； | 3个 |
|  | 对讲机 | 数字式 | 4只 |
|  | 麦克风 | 频率响应 40Hz-16KHz | 1个 |

  - 14.AI安全预警系统

    - 14.1.概述

系统配置AI视频识别系统，在压缩作业区域、钩放箱区域、卸料区域等指定安全场景，实现人员、车辆识别联动，保障作业安全；坡道进出口设置双向车辆提示系统，实现地下车辆上坡时提示坡道上方车辆、坡道上方车辆进入时提示地下车辆，避免车辆交汇碰撞；卸料口前方设置视频监控显示大屏，实时传输显示快速门后方卸料区域监控图像，确保卸料车驾驶员清晰观察料槽内垃圾堆积情况、有无异物及人员；通过系统整合最终实现垃圾中转站作业全流程安全监测、智能联动，降低人工操作风险，提升作业效率。

    - 14.2.性能要求

- 水平压缩机AI场景识别范围及要求

•	机箱对接区域AI识别：支持人员精准识别，在机箱对接过程中检测到机箱对接区域有人员闯入时，立即联动压机停机，同时触发声光报警。

•	平移机构区域AI识别：实时监测平移机构作业区域，在平移机构移动过程中检测到人员靠近或闯入，立即停止平移动作，同时触发声光报警，报警持续至人员撤离。

•	转运车放箱作业区域AI识别：同时支持人员、车辆识别，在车辆倒车过程中检测到人员闯入放箱作业区域，立即发出安全预警，同时触发声光报警提醒人员撤离、驾驶员谨慎驾驶。

•	卸料口卸料区域AI识别：同时支持人员、车辆识别，在车辆倒车过程中检测到人员闯入卸料作业区域，立即发出安全预警，同时触发声光报警提醒人员撤离、驾驶员谨慎驾驶。

•	卸料槽人员跌落识别：实时监测卸料槽区域，检测到人员跌落时，立即联动压机停机，同时触发声光报警。

注：上述 AI 识别场景识别准确率≥90%，报警响应时间≤300ms，误报率≤0.1%，识别算法需具备垃圾站高湿、高粉尘、复杂光线环境自适应能力。

- 翻转平台AI场景识别范围及要求

•	转运车放箱作业区域AI识别：同时支持人员、车辆识别，在车辆倒车过程中检测到人员闯入放箱作业区域，立即发出安全预警，同时触发声光报警提醒人员撤离、驾驶员谨慎驾驶。

•	卸料口卸料区域AI识别：同时支持人员、车辆识别，在车辆倒车过程中检测到人员闯入卸料作业区域，立即发出安全预警，同时触发声光报警提醒人员撤离、驾驶员谨慎驾驶。

•	卸料槽人员跌落识别：实时监测卸料槽区域，检测到人员跌落时，立即联动压机停机，同时触发声光报警。

★系统需与水平压缩机、竖直压缩机、箱体变位机、快速卷帘门、语音广播系统实现硬件级硬联动，采用干接点 / 工业以太网直连传输信号，不依赖软件网络转发，确保联动指令执行零延迟、零失效。

- 坡道双向车辆提示要求

•	提示装置：坡道入口、出口分别设置车辆检测器及LED显示屏。

•	联动逻辑：系统检测到地下车辆上坡时，坡道出口（上方）LED显示屏显示“下方有车”；坡道上方车辆进入时，坡道入口（地下）LED显示屏显示“上方有车”；双向无车辆时，两侧显示屏显示“对向无车”。

注：坡道车辆检测采用AI 视频识别 + 毫米波雷达双冗余检测模式，双重信号确认后输出，方向识别准确率 100%，杜绝漏检、误检。

    - 14.3.主要参数指标

| 序号 | 设备名称 | 设备参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统硬件 |  |  |
|  | AI视频识别终端 | 支持 8 路及以上高清视频实时接入，支持人员、车辆、跌落、烟雾、明火、吸烟、消防通道占用算法识别；边缘算力≥32TOPS，支持 H.265/H.266 解码；可将 AI 识别结果、报警信息等同步上传第三方平台；本地断网可独立运行，数据缓存≥7 天 | 2 |
|  | 高清网络摄像机 | 摄像头覆盖机箱对接、平移、转运车放箱、卸料区、卸料槽；400 万像素及以上，IP67 防护，红外距离≥50 米；借用监控摄像头 | 借用监控摄像头 |
|  | 声光报警器 | 报警音量≥110dB，IP67 防护，支持频闪 + 语音双报警，可自定义报警语音，用于转运车放箱区、卸料口人车预警提醒 | 6 |
|  | 车辆检测传感器 | AI 视频 + 毫米波雷达双融合检测，坡道车辆检测，具有方向识别，检测距离 0–30m，识别准确率 100% | 2 |
|  | LED显示屏 | 坡道车辆提示，室外单红，显示尺寸≥640×160mm，支持文字自定义 | 2 |
|  | 泊位液晶屏 | ≥55"，分辨率≥3840x2160，亮度≥350cd/m²，支持24小时连续工作 | 3 |
|  | 泊位硬盘录像机 | 泊位视频预览，支持4路高清视频接入，支持高清视频接口 | 3 |
|  | 线缆、支架等辅助材料 | 具体材料规格及数量由根据施工图设计自行配置，自行考虑相关风险，采购人不再额外追加相关费用 | 1 |
|  | 系统软件 |  |  |
|  | AI智能识别接口软件 | 支持人员、车辆、跌落识别，联动控制，支持报警记录、数据统计，数据对接 | 1 |

  - 15.大屏显示系统

    - 15.1.概述

大屏显示系统应设在中控室，并能全面显示中转站的运行情况，包括每套压缩机、料槽等工艺设备模拟动画及闭路监控系统的画面，是中转站中控室领导和中控室操作人员全面了解中转站设备和其他方面的工作情况，更好的控制设备运行。

    - 15.2.性能要求

- 大屏显示系统组成：12台液晶拼接屏（4×3）、多屏处理器、专用软件等。

- 拼接控制器：4进12出，支持32路200w高清视频实时解码。

- 显示要求：实时显示所有控制设备的运行状态，各监控画面，转运站的运行管理数据以及宣传、教育视频资料。

    - 15.3.主要参数指标

| 序号 | 设备名称 | 设备参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LCD显示单元 | 尺寸≥55寸 分辩率：≥1920*1080 亮度：≥450cd/m2 显示色彩≥16.7M(8bit) 对比度≥3000:1 可视角度≥178° 响应时间≤6ms 使用寿命≥60000小时 物理拼缝≤3.5mm 排列方式（行*列）：4×3 | 12 台 |
|  | 显示单元支架 | 壁挂式、前维护伸缩支架，4×3拼接 | 12套 |
|  | 多屏处理器 | 满足支持多路高清输入，多路高清输出信号； 实现单屏，多屏，全屏显示任意接拼显示功能。 | 1套 |
|  | LCD屏显示管理软件 | 可以完成各种显示模式，用以显示用户的各种输入信号。包含全屏显示、多路实时视频显示 | 1 套 |

  - 16.称重计量系统

    - 16.1.概述

用于对卸料车车号、重量、图像等相关信息自动采集的功能，便于对垃圾处理量等数据的统计。包括视频监控、称重、车号识别、语音提示、数据信息自动处理子和报表汇总打印等子系统。

    - 16.2.性能要求

- 系统组成含静态电子汽车衡和自动抓拍计量系统。

- 计量精度：静态3级以上；分度值:≤10kg；工作环境温度；秤台和传感器 -20℃～+55℃；

- 称重台最大安全过载：≥125%；称重台极限过载：≥300%Max；

- 系统应有自动抓拍计量功能，可自动识别进站收集车，可以适时显示重量，并能将监控视频及车辆称重信息等数据传送到转运站控制室，实现现场无人值守；

- 系统软件应具有记录数据、汇总、统计、查询、制作报表、打印报表的功能；

- 称重传感器：高精度不锈钢称重传感器；

- 安装要求：浅基坑，台面与地面平齐；

    - 16.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 额定称重量 | ≥40t |
|  | 显示分度值 | ≤10千克 |
|  | 读数锁定时间 | ＜3秒 |
|  | 精度 | OIML，国家（Ⅲ）级以上秤标准 |
|  | 台面尺寸 | 3m×10m |
|  | 安装型式 | 浅基坑 |

  - 17.真空吸污系统

    - 17.1.概述

采用有效的渗滤液抽吸装置在垃圾压缩产生的渗滤液位置（污水收集箱或者土建基坑）进行就地收集。

真空罐及主支管保持负压，渗滤液抽吸装置含液位控制装置，污水收集箱中液位控制感应水位可调，但不能超过箱体通气管口，当渗滤液水位到感应限位时，污水在气流的带动下，以4-6m/s流速经真空管进入真空罐，再通过正压排污排至渗滤液收集池。

    - 17.2.性能要求

- 吸污能力强，确保收集点污水不外溢。

- 排污能力好，确保污水和杂物及时彻底的排出。

- 能有效避免管路和阀体堵塞。

- 污水收集箱和真空罐需预留检修门，便于清理。

- 真空罐的真空度感应元件性能需稳定可靠。

- 真空阀门性能需稳定可靠。

- 控制系统：采用PLC控制，操作界面应采用触摸屏加按钮形式，触摸屏建议尺寸不小于7寸。

    - 17.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 控制方式 | PLC控制，含流量、压力、液位等传感器、可显示各执行设备运行状态及报警；可现场对各执行设备运行参数进行设置，具有就地显示与现场参数调整功能；具有自动/手动控制两种模式。 |
|  | 真空罐容积 | ≥3m³ |
|  | 真空罐材质要求 | 壁厚≥6mm，碳钢防腐 |
|  | 真空泵抽气量 | ≥400 m³/h |
|  | 排气压力 | ≥0.8MPa |
|  | 噪音 | ≤75dB |

  - 18.高压清洗机

    - 18.1.概述

用于保持转运站内的清洁，改善站内环境，减少转运站对周围环境的影响，采用专业清洗设备。对作业场地每天进行清洗，在转运站适当的位置布置插座、给水点作为冲洗的电源和水源。

    - 18.2.性能要求

- 采用便携式高压冲洗设备，用较少的水量，通过高压喷头，对站内少许污染物进行冲洗作业。

- 具备漏电保护器功能。

    - 18.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 类型 | 高压、移动式 |
|  | 额定功率 | ≤4kW |
|  | 水流量 | ≥500升/小时 |
|  | 最大工作压力 | ≥10MPa |
|  | 配高压管 | ≥10米 |
|  | 喷头 | 不低少于三种喷头（直线、小扇形、大扇形） |
|  | 其他配件 | 长喷枪、进水管（含过滤网）、绕线盘等 |

  - 19.壁挂式高压清洗机

    - 19.1.概述

壁挂式高压清洗机主要由泵头、动力装置、墙壁连接架、外壳、清洗附件、卷管器等组成。高压清洗机可安装在垃圾中转站中两个卸料口之间的墙壁上，用于卸料口附近的卫生清理工作。

    - 19.2.性能要求

- 采用工业水冷级电机，配合工业陶瓷柱塞泵，确保设备长久强劲。

- 采用壁挂式安装，可固定在墙壁上从而节省地面工作空间。

- 高压水枪通过自动卷管器实现可控式回缩。

- 配优质高压管，耐低温优质进水管，高压枪，强力喷嘴和省力长枪。

    - 19.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 功率(kW) | ≤3 |
|  | 流量/(L/H) | ≥600 |
|  | 压力(MPa) | 3-15 |
|  | 卷管器输入长度(m) | 1-3 |
|  | 卷管器输出长度(m) | ≥10m |

  - 20.驾驶式洗地机

    - 20.1.概述

用于保持转运站内的清洁，改善站内环境，减少转运站对周围环境的影响，采用专业清洗设备。对作业场地每天进行清洗，在转运站适当的位置布置插座、给水点作为冲洗的电源和水源。

    - 20.2.性能要求

- 适合垃圾中转站的工况。

- 吸水扒胶条耐磨、耐油。

- 有过充、过放、短路保护。

- 污水箱带防溢保护，避免水吸入电机。

    - 20.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 操作方式 | 驾驶式洗地机 |
|  | 清洁效率 | ≥4000m³/h |
|  | 主刷工作宽度 | ≥800mm |
|  | 污水箱容积 | ≥80L |
|  | 电瓶容量 | ≥24V/100Ah |
|  | 工作时间 | ≥3h |
|  | 爬坡能力 | ≥15%（≈8.5°） |

  - 21.自动洗车机

    - 21.1.概述

用于转运车、箱表面清洗。通过水、清洗剂及清洗刷的作用自动清洗车辆的车头、两侧、车尾及车顶。

由移动式刷洗系统、电控系统、水供给系统、洗涤剂供给系统等组成。需要清洗车辆尺寸：长度≤10500mm、宽度≤2600mm、高度≤4200mm。

    - 21.2.性能要求

- 具有自动与手动控制功能并能选择是否使用清洗剂清洗的功能。

- 具有故障自检测系统。

- 采用专用洗车刷毛，应具有较高自动洗的洗净度，不伤车漆。

- 清洗选择：普通刷洗、高压冲洗。

- 清洗方式：轨道移动式。

- 清洗结构：气动侧刷＋顶部高压冲洗装置。

- 操作方式：自动控制、手动控制。

- 控制系统：可编程控制系统。

    - 21.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 清洗方式 | 移动往复式毛刷清洗 |
|  | 装机功率 | ≤25KW |
|  | 平均水量消耗 | ≤300L /辆 |
|  | 洗车时间 | ≤5分钟/辆 |
|  | 洗涤滚刷材质 | 尼龙或泡棉 |
|  | 耗 电 量 | ≤1度/辆 |

  - 22.喷雾式除臭机器人

    - 22.1.概述

喷雾式除臭机器人主要由水箱、移动平台、雾化系统、供液系统、电气系统、外壳及相关管路、附件等组成。

此机器人无需人工干预，即可完成垃圾转运站中大厅的除臭作业任务。

    - 22.2.性能要求

- 全自动智能喷雾，激光雷达建图。

- 采用四核雾化技术，雾化颗粒均匀。

- 可选四向出雾和大开口出雾两种方式。

- 自动充电。

- 防跌落装置，运行稳定。

- 缺水自动断电保护。

- 自动检测报警。

    - 22.3.主要参数指标

| 序号 | 项 目 | 基本参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 清洁效率 | ≥20000㎡/h |
|  | 喷雾量 | ≥1.8(可调) L/h |
|  | 水箱容积 | ≥20 L |
|  | 满载最大工作速度 | ≥0.8 m/s |
|  | 正常行驶速度 | 0~0.2 m/s |
|  | 最大爬坡能力 | ≥8° |
|  | 出雾直径 | ≥5 m |
|  | 喷雾粒径 | ≤10μm |
|  | 充电时间 | ≤4 h |
|  | 额定功率 | ≥130 W |

  - 23.高空作业平台

    - 23.1.概述

用于转运站内需登高作业的维修、维护工作。

    - 23.2.性能要求

- 根据国家最新高空作业平台制造标准制造。

- 底盘右下方配置了断电应急下降和防坠落自锁功能。

- 工作台面采用花纹钢，增加摩擦力，防止操作人员作业时打滑。

- 控制电压为DC24V，有效保证操作人员的安全。

- 工作平台上下方均安装应急停止按钮；

- 在停电或突然断电时升降台具有自锁功能；

    - 23.3.主要参数指标

| 序号 | 项 目 | 基本参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 移动形式 | 电动自行走式 |
|  | 台面尺寸（长×宽） | ≥2000mm×1000mm |
|  | 上升/下降速度 | ≥4.5m/min |
|  | 上升高度 | ≥9.0m |
|  | 工作高度 | ≥10m |
|  | 驱动电机 | ≥24V/4kW |
|  | 蓄电池 | ≥6V/200Ah*4 |

  - 24.维修工具包、备份备件

1、维修工具包主要用于转运站设备设施维修（维护），详细设备（工具）清单如下（包括但不限于）：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二保焊机 | 220V/380V双电压自动切换；≥11.9KW | 台 | 1 |
|  | 电焊机 | 220V/380V双电压自动切换；最大输出电流≥400A | 台 | 1 |
|  | 电动液压千斤顶 | ≥10T | 件 | 1 |
|  | 手拉葫芦 | ≥5吨 | 件 | 1 |
|  | 电动抽油泵 | ≥1.1KW；配加油枪流量40-50L/min；吸程≥4m | 台 | 1 |
|  | 电锤 | ≥800w；钻孔（混凝土）≥26mm | 件 | 1 |
|  | 充电式冲击钻 | 充电式冲击钻≥18V；钻孔（钢材）≥10mm | 把 | 1 |
|  | 角磨机 | ≥720w；空载转速≥11000r/min | 台 | 1 |
|  | 机修工具套装 | 机修/汽修工具套装125件套 | 套 | 1 |
|  | 型材切割机 | ≥3000W； | 台 | 1 |
|  | 工具车 | 三层工具车；板材≥1.0mm；立柱≥1.2mm | 台 | 1 |
|  | 拖线盘 | ≥30米；2.5平方线；220V | 件 | 1 |
|  | 万用表 | 数字式 | 件 | 1 |
|  | 兆欧表 |  | 件 | 1 |
|  | 钳型表 | 数字交直流钳型表，≥600A | 件 | 1 |
|  | 转速表 |  | 件 | 1 |
|  | 工具箱 | 三层折叠工具箱，19英寸 | 件 | 1 |
|  | 管钳 | 14英寸管子钳 | 件 | 1 |
|  | 活动扳手 | 24”活动扳手 | 件 | 1 |
|  | 两用扳手 | 24 | 件 | 1 |
|  |  | 27 | 件 | 1 |
|  |  | 30 | 件 | 1 |
|  |  | 32 | 套 | 1 |
|  | 开口扳手 | 34~36开口扳手 | 套 | 1 |
|  | 开口扳手 | 41~46开口扳手 | 套 | 1 |
|  | 卡簧钳 | 四件套 | 套 | 1 |
|  | 水晶头压线钳 | 可压4P 6P 8P | 件 | 1 |
|  | 网线通断检测器 |  | 件 | 1 |
|  | 液压油加油机（滤油小车） | 额定压力≥0.6MPa；流量≥40L/min；精度≥5μm；额定功率≥0.75KW | 台 | 1 |
|  | 14件电子维修组套 |  | 套 | 1 |

2、缺陷责任期内的备品备件

承包商应列出压缩转运系统在缺陷责任期内所需的备品备件清单，其报价计入总报价，清单应包含且不限于下列清单，承包商应根据供货产品的实际情况相应增加。

缺陷责任期内备品备件一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑板（块） | 个 | 9 |  |
| 2 | 刮板 | 个 | 10 |  |
| 3 | 挡板 | 个 | 2 |  |
| 4 | 橡胶板 | 个 | 6 |  |
| 5 | 海棉胶条 | 个 | 2 |  |
| 6 | 航灯 | 个 | 1 |  |
| 7 | 聚丙烯护圈 | 个 | 2 |  |
| 8 | 密封橡胶板 | 个 | 2 |  |
| 9 | O形密封圈 | 个 | 20 |  |
| 10 | 毡圈55(内径) | 个 | 1 |  |
| 11 | 圆锥滚子轴承7308E | 个 | 1 |  |
| 12 | 带钢丝透明胶管 | 个 | 2 |  |
| 13 | 抱箍 | 个 | 2 |  |
| 14 | 止推垫片 | 个 | 8 |  |
| 15 | 轴套 | 个 | 4 |  |
| 16 | 橡胶油封 | 个 | 2 |  |
| 17 | 缓冲垫 | 个 | 4 |  |
| 18 | 发泡方条 | 个 | 3 |  |
| 19 | 无油标准衬套 | 个 | 6 |  |
| 20 | 尼龙垫 | 个 | 2 |  |
| 21 | 刮板橡胶 | 个 | 2 |  |
| 22 | 缓冲橡胶 | 个 | 2 |  |
| 23 | 油杯(M8*1) | 个 | 10 |  |
| 24 | 轴套(HLB-2-2530) | 个 | 4 |  |
| 25 | 橡胶套管 | 个 | 4 |  |
| 26 | 尼龙垫 | 个 | 8 |  |
| 27 | 调整垫 | 个 | 8 |  |
| 28 | 接近开关 | 个 | 5 |  |
| 29 | 限位开关 | 个 | 2 |  |
| 30 | 胶垫 | 个 | 22 | 转运车辆 |

说明：包含但不限于，相应规格与厂家所供设备匹配。

缺陷责任期外的备品备件：承包商应推荐压缩转运系统在缺陷责任期外所需的备品备件清单，其报价不计入总报价。

  - 25.快速卷帘门

    - 25.1.概述

用于卸料槽前方，结合转运站的建筑构造将料槽变为一个封闭的区域，避免料槽的灰尘和臭气溢散。

快速卷帘门平时处于关闭状态，当收集车靠近卸料口时通过传感器监测信号卷帘门将自动打开，让收集车进行卸料作业。当卸料完成，收集车离开卸料位后，卷帘门又将根据传感器信号自动关闭。卷帘门使用了地磁感应技术，具有极强的抗干扰能力与检测准确性。卷帘门仅在卸料位前停有收集车时才可打开，不会因垃圾、灰尘、光线、人员晃动等因素而产生误开闭。

    - 25.2.性能要求

- 门体轨道采用优质冷轧钢板，表面经高温粉未静电喷涂工艺处理，门框滑内置三乙丙高密度防尘固定型胶条，具有防尘，防虫、密封等作用。

- 帘布：门帘材质应采用不小于0.8mm的高密度PVC基布，中段具有透明视窗。

- 尺寸与门洞匹配。

    - 25.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 门框宽度、高度 | 门框宽度、高度：约3300mm×6500mm（洞口尺寸需根据施工图纸确定）； |
|  | 控制系统 | 采用PLC或伺服控制，能与中央控制系统通讯 |
|  | 传动系统 | 变频电机采用知名品牌，电机功率≤1.5kw |
|  | 开启方式 | 应能通过地磁感应线圈或者雷达感应监测信号将快速门自动打开及关闭 |
|  | 开闭速度 | ≥0.5m/s的开启速度 |
|  | 安全保护 | 配备有安全气囊，可以避免误操作时对人员和设备的伤害 |

  - 26.铝合金硬质卷帘门

    - 26.1.概述

在卸料大厅及坡道入口处各安装1套硬制快速卷帘门。钢制快速卷帘门主要包括超声波雷达传感器、硬制卷帘门、PLC控制器。收集、转运车辆进入转运站车间时，根据超声波雷达传感器信号钢制快速卷帘门自动打开，车辆驶离后，钢制快速卷帘门自动关闭，确保室内空气和室外空气降低流通。

    - 26.2.性能要求

- 卷帘门的开启和关闭速度0.6-1.0m/s内可调节，频率大于1000次/天，可以手动直接提升门体。

- 门板：双层铝合金中间聚氨酯发泡。

- 需达到以下抗风等级：静止时10级，运动时8级。

- 硬制卷帘门应装有一套光电保护系统，防止卷门落下碰到行人或车辆。

- 硬制卷帘门应具有良好的密封性能，能有效阻隔臭气。

- 组成部件及相关配件应充分考虑到运行环境，应采用耐腐蚀的材料或采取相关措施。

- 采用PLC自动控制，能与中央监控系统通讯，除自动功能外还具有手动开关功能。

- 应能通过超声波雷达传感器监测信号将快速门自动打开及关闭，超声波雷达传感器具备人车区分识别的功能，避免出现误操作的情况。

- 快速卷帘门尺寸需要根据现场土建进行定制，需满足收集车、转运车进出的要求。

    - 26.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 门框宽度、高度 | 门框宽度、高度：约8000mm×4500mm（洞口尺寸需根据施工图纸确定）； |
|  | 控制系统 | 采用PLC或伺服控制，能与中央控制系统通讯 |
|  | 传动系统 | 变频电机采用知名品牌，电机功率≤3kw |
|  | 开启方式 | 应能通过地磁感应线圈或者雷达感应监测信号将快速门自动打开及关闭 |
|  | 开闭速度 | ≥0.5m/s的开启速度 |

  - 27.风幕机

    - 27.1.概述

风幕机的主要作用是隔离灰尘、昆虫和异味，保持室内空气清新，同时具有节能效果。

    - 27.2.性能要求

- 安装方式为水平式。

- 因需要多台风幕机拼接使用，要确保它们之间的间隙尽可能小，以避免出现气流“断档”。

- 采用坚固耐腐蚀的工业级材质以应对中转站恶劣环境。

    - 27.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 长度 | ≥1500mm |
|  | 功率/电压 | ≥1.5kW/380V |
|  | 风速 | ≥20m/s |
|  | 风量 | ≥5000m³/h |
|  | 噪音 | ≤72dB |

- 七、通用技术要求

    - （一）总体工艺要求

本项目要求采用“水平直压+竖直直压”压缩工艺，即其他垃圾采用水平直压工艺处理，厨余垃圾采用竖直直压工艺处理，实现其他垃圾和厨余垃圾分类收集和分类转运的目的。

投标人提供的设备需满足土建设计要求。

    - （二）总体技术要求

本工程的建设总体标准是：从可持续发展的战略角度出发，经济建设应与环境保护建设同步，垃圾处理及转运设施也应与整个地区的发展同步。工程设计要通过采用可靠的工艺、先进的技术、优质的设备和便捷的控制模式，进一步提升本工程的设计品位，最大限度减小对周边的负面影响，与周边环境相协调，力争建设成为“现代、先进、环保、集约”的垃圾转运站。为提升固体废弃物中转水平，提高公众健康水平，改善投资环境，促进区域环境保护与经济协调发展作贡献。

①垃圾压缩转运

需满足生活垃圾在各种条件下的压缩中转运输要求，作业过程密封，无垃圾散落，转运压缩比≥2：1。

②噪声控制

项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，昼间≤60分贝，夜间≤50分贝，并满足环评报告及环评批复的要求。

③自控设备技术要求

自控系统及仪表设备的基本要求及设计方案：

压实机控制系统置于压实设备附近，负责现场压实设备信号的接收，控制现场设备的运行。

提供完整、可靠、符合有关工业标准的压实机控制系统内部的控制设施以及招标范围内的满足整个压实机控制系统的检测仪表及安装附件，所有仪表的安装位置应满足仪表安装要求，并便于现场就地操作及巡检。

如现场发现供货数量和质量不能满足施工或工艺要求，投标人负责及时免费补供而无商务问题。

系统设计满足压实机控制系统的自动调节要求，保证系统在各种工况下安全稳定地运行。

压实机控制系统通过工业以太网（TCP/IP方式）与全站整体自控系统通讯，投标人负责提供压实机控制系统的交换机。

压实机控制系统配套上位机及管理软件。上位机规格型号应与站内大自控系统上位机保持统一。管理软件应满足工艺要求。

投标人负责整个系统的单机和联机调试，并应向上位中控系统开放通讯协议，上位中控系统能远程监视及控制压缩系统内的所有设备，积极协助配合上级管理控制系统厂家完成全厂大自控（SCADA）系统的联机的调试工作（提供通讯点表、GSD文件、画面拷屏等资料）。如上级管理控制系统厂家对投标人所提供资料有疑问，投标人有义务予以解答。

  - （三）电气系统要求

由成套提供的成套设备的电气设备、电缆及电缆桥架、穿线保护管、安装辅材等均由中标方负责设计并供货。成套系统内电气的设计、功能的实现（包括指导安装调试和性能验证等）、满足要求的备品备件均由中标方负责。

投标人应负责系统内成套设备配套电气控制柜（箱）的提供、安装指导、试运转指导及包括系统图、控制原理图、端子接线图等电气设备图纸的提供。投标人还应提供成套控制箱与电动机之间的连接用动力和控制电缆、以及其它附件的提供。合同总价应包括配套设备及其附件的费用。

  - （四）资料提交

投标人的投标文件中须有技术建议书，技术建议书至少包含以下内容：

垃圾转运站工艺流程图(PI图)；

转运站所配置的主要设备的功能介绍；

电气原理图；

提供计算机控制系统拓朴图；

控制设备I/O清单；

垃圾转运站的设备布置图；

设备清单和主要技术性能汇总表；

备品备件材料表；

处理效果保证书；

处理能力保证书；

处理成本保证书；

- （五）供货相关要求

中标方必须针对本项目编制完整的可行的实施方案，确保实现本项目建成一个配备齐备、功能完善、满足采购人技术功能要求的生活垃圾转运站。

  - 5.1质量保证和控制方案要求

    - 5.1.1质量保证

为保证项目的建设质量，中标方应制订一份全面的、统一的项目质量保证和控制方案。建设质量计划是由以下部分组成的：

- 质量声明：由中标方签署的执行项目质量计划的声明。

- 组织机构及职责：对参与项目的工作人员的特殊职责和组织内部的工作报告关系的说明。

- 项目质量控制点：包括工程设计、设备采购、工程施工三个方面的质量控制点。

- 质量保证措施：包括设计质量保证措施、设备采购质量保证措施或、施工质量保证措施。

- 建设说明：对中标方和各工程分包商的关系和工作范围的概要说明。

- 质量规程：项目实施时所遵循的详细规程，包括：文件控制、技术标准的控制、信息控制、合格品报告程序、现场变更的程序、不合格报告规程、质量通病控制措施、完工验收与档案。

    - 5.1.2详细规程

设计、建设期间，中标方应制定和执行的规程如下：

- 建设管理质量控制：此规程说明运用全面全过程质量管理的思想和动态控制的原理，进行质量的事前预控、事中控制和事后纠偏控制程序、措施和要求。

- 文件控制：此规程是对所有项目文件包括所有信件、技术说明、工程图纸和其他工程建设资料的登记、分发和修改进行控制的指南。

- 设计管理：此规程说明，由设计者提供的关于工程建设信息的提交程序，设计准则的制订及批准方法，中标方和分包商在工程建设前审查设计是否符合要求的程序，以及对有关修改进行控制时应采用的方法。

- 技术标准的控制：此规程说明，对设计和工程建设中将采用的所有技术标准进行购买、分发、控制及执行程序。

- 采购控制：此规程说明，对物资采购与有关服务进行财务与技术审查的程序。

- 信息控制：发布并监督对工程建设信息的澄清要求进行回答时的标准程序。

- 建设与安装的控制：此规程是建设者和安装者准备好进行工程验收发出通知时应遵守的程序，以及中标方进行工程验收与批准的程序。

- 环境管理：对所有影响环境的工程施工进行监测和控制的程序。

- 现场变更的程序：发布、监督和批准对已经批准的设计进行修改时的程序。对经过批准的设计的更改的发布、监测和批准过程，这些修改是根据现场条件变化或建设和安装技术的改动提出的。

- 合格报告程序：对建设或安装工程进行判定、报告和监督的方法。

- 检验、计量和测试设备：检验、计量和测试设备的登记和校验的规程和对设备进行日常检查的要求。

- 档案：这是中标方对所有工程建设纪录归档程序，以及所有归档资料的登记与保存方法的说明。

  - 5.2项目进度控制计划要求

中标方应根据项目的工期要求，编制项目的总体进度计划。

根据项目的总体进度计划，中标方编制出设计进度计划（含设计阶段审查会议的时间安排），设计进度计划应与采购进度计划、施工进度计划的时间要求相衔接，并明示出设计的开始日期。

根据项目的总体进度计划，中标方编制出采购进度计划，采购进度计划应与设计进度计划、施工进度计划、调试进度计划的时间要求相衔接，并明示出采购的开始日期。

根据项目的总体进度计划，中标方编制出施工进度计划（可包含在总体施工组织设计内），施工进度计划应与设计进度计划、采购进度计划、调试进度计划的时间要求相衔接，并明示出施工的开始日期。

  - 5.3包装与运输

投标人所供应的所有货物，应坚固地包装，设备的包装和运输应符合“设备包装技术条件”或国内等同标准的要求。投标人应对所有材料的安全运输和贮存完全负责，包装标准应不低于以下的要求：

5.3.1安装前，管端和其他类似的开口端应被保护起来，以防止外部损伤和污物、水分的侵入。带法兰的管道的开口端，用胶粘带或垫片保护，然后再用完全牢固的木制盲法兰加以覆盖。所有管道和管子内部都应有干燥剂，并在其端部加以密封，以防止在运输和贮存期间的腐蚀。

5.3.2所有包装箱的盖子或内部横条板应使用螺钉固定，而不能使用钉子。包装箱捆扎用的金属箍，在其端部应封接。如果不是防锈材料，则金属箍应上油漆。当需要在包装箱的侧板上用螺栓固定部件时，应使用大型垫圈来分配压力，并用垫块来加强箱子。对包装填料，应尽可能避免用木刨花。防水纸和油毛毡衬里应至少搭接13mm，其接缝应使用一种被认可的方法被夹紧在一起，但箱体应配置网格状开孔，以获得排气通风。在切实可行的地方，所有户内用货物，诸如电动机、开关和控制设备、仪表和盘、配件等，应使用聚乙烯薄膜包覆，在其接缝处要封接，并且包装箱内放置被认可的干燥剂。在包装外面清楚打印上标记，这些标记在装运单上被说明。

5.3.3大型薄壁结构部件，出厂发运时，应根据其结构的刚度、装卸要求，采取必要的包装加强措施，以保证部件不变形和损坏。

5.3.4超重和超限设备和部件的运输

- 包装后的设备或部件其重量超过20吨的为超重设备或部件，包装尺寸长度超过12米，或宽度超过2.7米，或高度超过3米的为超限设备或部件。投标人应列出初步的超重、超限设备或部件清单，包括设备或部件名称、数量、净重和包装重、包装尺寸（长×宽×高）和包装的外形图。

- 当采用铁路运输时，投标人所供设备或部件因其重量或尺寸不能满足限定要求而需采取必要措施进行运输时，其增加的运输措施费应由投标人负担。铁路运输一级限界按有关规定。

3.5投标人自行踏勘设备进场线路，运输时满足交通管理部门的要求，如有违章自行承担责任。投标人须在施工方案中明确设备的交货状态，现场不允许设备制造工作，应在制造厂内完成的工作不得到现场实施。

5.4投标人须满足下列交货和运输要求；

- 本次招标设备及材料的交货期及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求，应保证及时和配套的完整性。

- 合同生效后投标人应按照本合同附件的规定向采购人提供每批货物名称、总重量、总体积和交货日期的初步交货计划及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。投标人在每批货物预计启运15天前以电报或传真将货物的合同号、货物备妥发运日、货物名称及编号和价格、货物总毛重、货物总体积、总包装件数、交运车站/码头名称、车号/船号和运单号等各项内容通知采购人。

- 对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

- 合同附件中没有开列的货物应配合安装进度进行交货。

- 投标人应按附件规定，向采购人分批提供满足设备监造、施工、调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料。

- 技术资料以采购人签收日期为投标人技术资料的实际交付日期。如果技术资料经采购人或采购人代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非采购人原因，投标人应在收到采购人通知后7天内（对急用者应在3天内）免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。

5.5投标人还还需满足下列包装和标识要求：

- 投标人所有货物要国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。

- 投标人对包装箱内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

- 投标人应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

合同号；

目的站/码头；

供货、收货单位名称；

设备名称、机组号、图号；

箱号/件号；

毛重/净重（公斤）；

体积（长×宽×高，以毫米表示）。

凡重量为二十吨或超过二十吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”“勿倒置”和“防雨”等字样。

- 对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

- 每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。

- 投标人交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料的封面上应注明下述内容：

合同号；

供货、收货单位名称；

目的站/码头；

毛重；

箱号/件号。

每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

  - 5.6验收和保管

在交货前，投标人应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为采购人验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。投标人提供的所交货物的质量证书应附有制造商检验细节和结果的说明。

货物运抵现场后，采购人将根据投标人提供的详细清单对货物的质量、规格、数量进行开箱检验，并根据检验结果出具合格或不合格的检验证书。验收期限一般为自标的物交付之日起七天内，根据设备的特殊情况，需延长的，双方在合同的特殊条款中约定。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，采购人有权在货物运抵现场后任何时间内，根据采购人按检验标准自已检验的结果或当地有关政府检测机构出具的检验证书向投标人提出索赔。

如果在合同规定的质量保证期和缺陷保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，采购人应申请当地相关政府检测部门进行检验，并有权根据检测证书及质量保证条款立即向投标人提出索赔。

  - （六）相关服务

投标人的技术服务包括：设计联络会；设备安装前期服务；设备安装、调试；性能验收试验；环保验收；对采购人技术人员、操作人员、维修人员进行技术培训等内容。

- 在施工期间，投标人应至少派项目经理，安全员及其他有经验的工程师到工地，解决投标人供货、施工及供货范围内出现的制造、运输和相关过程中的问题。

- 在产品质保期内的设备质量问题由投标人负责修理或更换。投标人保证做到2h内有明确的答复，需要派人到现场解决的，24h内到达。如投标人未在规定时间内派员解决设备问题，或未能提供设备，采购人有权自行处理，相关费用及因此造成的损失全部由投标人承担，且不免除投标人对设备及系统的缺陷责任。

- 对非投标人责任造成的设备损坏，投标人有优先提供配件和修理的义务。

- 投标人有长期提供设备易损件或提供易损件名单的义务。

- 货到达目的地后，投标人应与采购人等一起根据运单和装箱清单组织对货物包装、外观和数量、品牌、质量进行清点检验。如果发现不符合之处并由双方代表确认属投标人责任后由投标人处理解决。

- 投标人必须配合采购人进行工程设计，包括采购人要求投标人参加工程及设计联络会，会议时间、地点待定，会议次数根据工程进度需要确定。根据采购人要求，投标人应自费派专人人员参加工程专题联络会。

- 在启动试运行期间，达到稳定运行条件后，由采购人负责对系统处理效果进行监控，及时处理试运行期间发生的问题。试运行期间，派员指导试运行。

- 投标人对本合同产品实行全过程（全寿命周期）的跟踪服务，主动跟踪产品的运行过程，发现问题及时派专业技术人员前往处理，主动及时为采购人提供最新的运行维护经验。

- 设备投入运行及质保期满后，对于需要投标人协助解决的问题，投标人保证做到2h内有明确的答复，需要派人到现场解决的，24h内到达。另外，对于采购人检修急需的备件，投标人保证以最优惠的价格、最迅速的时间提供。

- 在技术资料文件中，投标人应充分考虑采购人对项目总体进度的要求，列表明确不同阶段所派出技术服务人员的专业（职称）、人数、停留的期限及详细的资历表，该列表将构成合同的一部分，未经采购人同意，不得更换。

- 因运输原因无法成套供货的，经买方确认可以进行零部件交货。但不允许素材交货，所有钢板及型材必须进行预处理并涂装（现场只允许进行焊缝处和局部破损处补漆以及最后一遍面漆）。

- 所有需现场焊接的，必须在工厂内开好坡口再运至安装现场，现场不允许进行坡口加工；现场焊接必须执行国家相关标准；所有焊缝按国家规范要求进行无损检测（卖方负责第三方检测并出具报告、承担费用）。

- 按规范要求进行试压工作，试压所需介质（水或气）由卖方自行负责（用量较大，卖方要提前谋划）。

  - （七）工艺系统验收

设备验收可分不同阶段。一般分以下几个阶段进行：

- 生产过程阶段性验收（根据合同进度要求）

- 到货拆封验收

- 设备安装验收

- 单机调试验收

- 联合调试验收

    - 1.单机调试

设备安装完备并检验合格后，投标人应当对单个系统分别进行调试。

各系统的检验标准根据标书要求和供应商提供的验收单进行验收。单机调试验收属于阶段性验收，是设备最终验收不可缺少的一部分。

    - 2.联合调试

在单机调试合格的基础上可以进行联合调试。

联动试车即对全厂整体设备、安装系统等进行测试。以使业主、监理等对整个系统在设计负荷时运行满意，达到技术规定的要求，为调试作好准备。

在联动试车阶段，到达处理量可能比设计低。为了测试设计负荷时设备的性能，投标人应考虑暂时关闭或部分关闭一个或更多的流程以便至少一条流程能达到设计负荷。

调试期运输费由采购人负责，不在本次报价范围内。

    - 3.生产性能考核

本工程按系统分别考核。工况稳定、生产连续稳定运行，达到设计生产能力的负荷达70%以上，由投标人向采购人提出性能验收，经采购人评定通过后，视为生产性能考核通过。

如各系统性能满足生产性能考核指标，但由于发包人未提供足够处理物料导致生产负荷达不到验收要求，视作生产性能验收通过。

调试期所发生的水费、电费、药剂费、油费等燃料、动力费用由投标人负责，调试人员均由投标人负责。

    - 4.试生产（试运行）

本工程分系统组织试生产并移交。各系统性能考核通过后即进入该系统试生产，试生产3个月。非投标人因素除外，月平均生产负荷达到90%以上视为稳定运营，连续稳定运行3个月，由投标人向采购人提出系统移交申请，经采购人、监理、运营方确认后，办理系统移交手续。

如试生产期性能满足生产性能考核指标，但由于发包人未提供足够处理物料导致生产负荷达不到验收要求，视作试运行验收通过。

试生产期间所发生的水费、电费、药剂费、油费等燃料、动力费用由投标人负责，运行人员均由采购人负责。投标人派管理人员指导试运行至试生产结束。

    - 5.缺陷责任期（质保期）

缺陷责任期：工艺设备部分为1 年，自生产性能考核通过之日起计算。建安部分为1 年，自项目竣工之日起计算。

在缺陷责任期内，对有缺陷或不能正常运行的设备，投标人应进行修补或更换，并承担费用。

  - （八）售后服务要求

    - 1.技术服务要求

投标人现场服务人员的目的是使所有设备安全、正常投运。

投标人现场服务人员应满足以下条件：遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；具备与服务设备相应的技术资质；有较强的责任感和事业心，按时到位；了解系统设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；身体健康，适应现场工作的条件。投标人现场服务人员的调遣和更换应事先与采购人协商。

投标人现场服务人员的责任和义务包括但不限于：在合同范围内给予全面的技术服务和合作，并同采购人协商解决合同规定内容相关的技术和工作中的问题；在设备安装、机械测试、性能测试、操作人员培训等期间，给予技术讲解；对技术文件、图纸、过程、操作程序、及注意事项等，都做出详细的解释。

就客户在合同涉及到的范围内所产生的技术问题做出解答；给予正确的技术服务和必要的示范，以保证采购人能充分了解系统并能对其进行操作和维护。

    - 2.培训

投标人负责对采购人的管理人员、操作人员、维修人员进行培训，达到管理人员能高效、安全管理本系统，操作人员以能独立、正确操作设备，技术维修人员能熟练判断、处理和维护常见故障，保障本系统的正常运行。

投标人提供的技术培训包括现场理论培训、现场岗位培训等。培训内容包括但不限于：工艺及功能说明、紧急措施、日常检修和管理项目、定期检修和维修作业、安全教育、设备运行培训等。培训应由投标人2～3名工程技术人员负责和执行培训计划。

（1）现场理论培训：投标人派遣具有丰富经验和理论知识的专业技术人员进行设备结构原理、操作和维修、安全注意事项等方面的知识培训。

（2）现场岗位培训：投标人安排具有工作经验专工团队，满足本工程安装、调试、试运行期间进行现场岗位培训要求。

    - 3.售后服务要求

在质量保证期内设备出现故障时，投标人响应服务时间24小时，如果无法通过电话和传真解决问题时，投标人在接到采购人通知后48小时内派人到现场予以修复、更换。

在质量保证期内投标人免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，由于设备本身原因造成的损坏，投标人应及时给予免费维修或更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等费用由投标人负责。

质保期内，投标方免费提供责任范围内的服务，包括但不限于：操作指导、技术支持和维修服务、免费设计修改、系统工艺和设备整改、调试或更换有故障的零部件、软件升级等。

（九）合同与土建工程合同界面要求：

1、工艺设备系统

投标人在采购人提供招标附图限定的用地范围内布置各工艺系统成套设备。

投标人应按在合同签订后按时提供符合国家规范的土建基础条件图（含明确的接口技术要求和相关资料）交接图纸，并在土建施工过程中，应及时提供必要的施工交底及施工指导。由于投标人资料提交不完整或现场指导施工不到位而引起设备、管道安装现场条件不具备，所需采取的相关措施及费用由投标人负责。

1）设备基础界面

设备基础施工（包括基础预埋件的安装及预埋管线的供货和安装）属土建合同。投标人应提供明确的预埋件要求。有特别加工要求，或设备专用埋件（需在报价书中注明）则应由本合同投标人供货并指导安装。二次灌浆用的地脚螺栓、调整垫铁及二次灌浆由土建单位负责施工，投标人进行现场指导并确认。

2）管架界面

工艺设备系统的管道（除土建合同中明确规定的管线实施范围），其支、托、吊架的设计、供货、施工，均由投标人负责。

投标人应对整体工艺管线总体负责，并不因为分界而免除总体责任，并对土建合同中工艺相关管线的管径和管材做出规定，提交监理，由监理监督土建单位施工。

3）预留洞、预埋套管

工艺系统管道穿侧墙、穿楼板、穿屋面、穿顶板预留洞、预埋套管，由土建单位施工，投标人复核；以上留洞、预埋套管和管道间的封堵由投标人负责。

4）给水管道界面

各工艺设备供水点位置、供水用量由投标人提供资料，由土建单位提供供水管道接口（设备用水点1m范围内，含阀），接口至工艺设备段管道由投标人负责。

5）排水接出管界面

各工艺设备排污口外1m管道及接口施工由投标人负责（压缩设备渗沥液真空收集系统除外）；1m外至污水收集池管道由土建单位负责供货及施工。

投标人应协助采购人和业主完成所有与其它标段的接口工作，并提供经采购人同意使用的其它标段实施所需的所有接口资料，当接口与其它标段发生矛盾时，投标人须配合业主予以协调和解决。

注：须在招标文件附图限定的设备基础范围内完成设备布置。

2、电气系统

成套设备电控柜及后端各用电设备之间电气线缆由投标人负责供货及安装，成套设备电控柜进线电缆由土建单位负责供货及安装。

成套设备电气安装所需的预埋管由土建单位负责供货及安装。

成套设备外露导电部分的保护接地以保护预埋板为界，预埋板以上包含接地连接线属于成套设备商供货及安装范围，预埋板及以下包含接地装置由土建单位负责供货及安装。

3、自控系统

自控系统的预埋管、桥架、预留孔洞、电缆手井、中控室装修、安防视频监控由土建单位供货及安装，其余的系统设备及管线由投标人负责供货及安装，并配合土建单位完成管线预埋工作。

4、与全厂自控系统界面

PLC接口形式采用以太网光口或电口，现场配套工业以太网交换机，以配套工业以太网交换机通讯接口为界，接口以下为本标段范围，接口连接至厂区整体监控系统的光缆或网线及其敷设由全厂自控系统标段负责，不属本标段范围。

本标段需对上位全厂自控系统开放通讯协议，使上位系统对垃圾转运处理系统实现监控及远程控制功能，本标段需要配合全厂自控系统标完成整个控制系统的数据采集及联动调试。