如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年06月09日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年06月09日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

- 采购需求

- 一、项目概况

- 项目名称：睢城街道老旧小区水岸华府消防系统设备采购维护服务项目

- 预算金额：149.1681万元。报价应包含与本次采购项目有关的所有费用，包含但不限于设备、损毁设备拆除、更换安装、调试、验收、维护、人员工资、社会保险、配套服务以及供应商认为需要的其他费用等所有含税费用

- 服务范围:对老旧小区水岸华府消防系统设备采购维护服务，充分利用原有的设备基础上进行设备更新维护，增加远程物联网监测系统和物联网远程报警系统，确保小区消防系统正常运行。

- 服务期：合同签订后45日内完成设备安装调试完成且通过采购人验收，服务期3年(自验收合格之日起计算)。

- 服务标准:符合国家、省、行业颁发的现行有关规程规范要求。

- 采购内容及数量

| 序号 | 材料／设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢屋面水箱 | 3*4*2（M） | 台 | 1 |  |
| 2 | 稳压泵 | XBD3.0/5G-L | 台 | 2 | 更换原有损坏稳压泵（一用一备） |
| 3 | 稳压泵控制箱 | YBK-2XFQ-75 | 台 | 1 | 带双电源转换 |
| 4 | 流量开关 | DN150 | 个 | 1 |  |
| 5 | 排气阀 | DN25 | 个 | 6 |  |
| 6 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 6 |  |
| 7 |  | DN100 | 个 | 32 |  |
| 8 |  | DN65 | 个 | 26 |  |
| 9 | 闸阀 | DN150 | 个 | 10 | 明杆闸阀 |
| 10 |  | DN100 | 个 | 12 |  |
| 11 |  | DN65 | 个 | 2 |  |
| 12 |  | DN50 | 个 | 7 |  |
| 13 |  | DN40 | 个 | 3 |  |
| 14 | 可曲绕橡胶接头 | DN150 | 个 | 4 |  |
| 15 |  | DN100 | 个 | 2 |  |
| 16 | 过滤器 | DN150 | 个 | 2 |  |
| 17 | 止回阀 | DN150 | 个 | 2 |  |
| 18 |  | DN100 | 个 | 4 |  |
| 19 | 水锤消除器 | DN150 | 个 | 2 |  |
| 20 | 超压泄压阀 | DN150 | 个 | 1 |  |
| 21 | 流量计 | DN150 | 个 | 1 |  |
| 22 | 水泵接合器 | DN100 | 组 | 4 |  |
| 23 | 球阀 | DN25 | 个 | 320 |  |
| 24 | 浮球阀 | DN100 | 个 | 1 |  |
| 25 |  | DN50 | 个 | 1 |  |
| 26 | 玻璃钢液位计 | H 2.5M | 套 | 1 |  |
| 27 | 低压压力开关 | DN150 | 个 | 1 |  |
| 28 | 电接点压力表 | 1.6Mpa | 个 | 1 |  |
| 29 | 压力表 | 1.6Mpa | 个 | 10 |  |
| 30 | 真空压力表 | 1.6Mpa | 个 | 2 |  |
| 31 | 电缆线 | 6*3+2*4 | 米 | 30 |  |
| 32 |  | 50*5 | 米 | 65 |  |
| 33 |  | 2*0.5 | 米 | 150 |  |
| 34 | 有衬里消防水带（带卡扣） | 8-65-25 | 套 | 325 |  |
| 35 | 直流消防水枪 | Q23.5/7.5 | 套 | 305 |  |
| 36 | 消防卷盘 | JPS0.8-19/25 | 套 | 220 |  |
| 37 | 消防栓头 | SNW65 | 套 | 62 | 普通型室内消火栓 |
| 38 |  | SNWJ65-1 | 套 | 202 | 旋转普通型室内消火栓 |
| 39 |  | SNWZ65-1 | 套 | 75 | 旋转减压型室内消火栓 |
| 40 | 消防箱玻璃门 | 1000*700 | 套 | 80 |  |
| 41 | 消防箱 | 800*650*200 | 个 | 16 |  |
| 42 |  | 1000*700*200 | 个 | 12 |  |
| 43 | 机械三通 | 100*65 | 个 | 105 |  |
| 44 |  | 65*25 | 个 | 175 |  |
| 45 | 伸缩补偿器 | DN100 | 个 | 6 |  |
| 46 | 镀锌管 | DN150 | 米 | 120 |  |
| 47 |  | DN100 | 米 | 160 |  |
| 48 |  | DN80 | 米 | 66 |  |
| 49 |  | DN65 | 米 | 84 |  |
| 50 | 角铁 | 5*5 | 米 | 260 |  |
| 51 | 刚卡 | DN150 | 个 | 144 |  |
| 52 |  | DN100 | 个 | 360 |  |
| 53 |  | DN65 | 个 | 60 |  |
| 54 | 槽钢 | 8# | 米 | 18 |  |
| 55 | 橡塑保温棉 | DN150 | 米 | 120 |  |
| 56 |  | DN100 | 米 | 120 |  |
| 57 |  | DN65 | 米 | 80 |  |
| 58 |  | DN50 | 米 | 40 |  |
| 59 | 防火桥架 | 10*200 | 米 | 24 |  |
| 60 | 金属软管 | DN50 | 米 | 60 |  |
| 61 | 钢丝网骨架管 | DN100 | 米 | 220 |  |
| 62 |  | DN65 | 米 | 30 |  |
| 63 | 消防泵控制柜 | XFK-B-1/55 | 台 | 1 | 含机械强起，IP55 |
| 64 | 消防泵 | 75KW | 台 | 2 | 一备一用 |
| 65 | 排污泵 | 2,2KW | 台 | 2 | 一备一用 |
| 66 | 排污 泵控制箱 | KQK-B-2/2.2 | 台 | 1 |  |
| 67 | JDG镀锌线管 | 25 | 米 | 30 |  |
| 68 | 100弯头 | DN100 | 个 | 45 |  |
| 69 | 100三通 | DN100 | 个 | 25 |  |
| 70 | 150弯头 | DN150 | 个 | 30 |  |
| 71 | 150三通 | DN150 | 个 | 20 |  |
| 72 | 可视化红外火焰探测器-有线款 | NP-FVR202-P(4mm) | 个 | 3 |  |
| 73 | 多头插座 | / | 个 | 167 |  |
| 74 | 无线数显液位表 | NP-FSC210-4G | 个 | 2 |  |
| 75 | 无线数显压力表 | NP-FSC200-4G | 个 | 2 |  |
| 76 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-HK8010 (4G款) | 个 | 89 |  |
| 77 | 火灾声光警报器 | HK-SG-1124(4G)(国内标配) | 个 | 89 |  |
| 78 | 独立式光电感烟火灾探测报警器(4G) | HF-FY500-G | 个 | 322 |  |
| 79 | 综合服务费 | 该小区消防服务内容：1、在街道辖区内建立服务中心，搭建巡检系统，配备专业人员和车辆；2、对每栋楼宇每个单元每层进行周期性巡检；检查内容包括但不限于为室内消火栓系统及物联网报警系统，每周巡查不低于一次；3、通过物联网设备对本项目覆盖范围内老旧小区涉及的消火栓系统水压及初期火灾进行24小时动态监测；4、配合辖区居民每年组织不少于2次消防知识宣传培训和演练；5、对室内外管网进行试验查漏，对本次更换范围内的室内消火栓系统管件、支架、消火栓箱体、门框、玻璃、泵房内控制箱、管道、消防泵等进行维护。 | 项 | 1 |  |
| 备注： 1、所有涉及管道、管件、阀门、设备等拆除的残值由建设单位自行处置。（不含在报价内）。 2、本项目除按项包干外，工程量按实结算，结算时综合单价不因工程量变化而做调整。 3、供应商应对本次招标涉及小区建立智慧消防巡检系统，在消防重点部位设置巡检标签。消防巡查系统并入睢城街道现有消防监管平台。 |  |  |  |  |  |

- 三、服务要求

（一）服务内容

1、7×24小时监测与报警复核

实时监测报警与预警信息，真警启动应急联动机制。

2、隐患巡查

每周不少于一次的重点消防设施巡查，捕捉事故征兆。

3、消防宣传与培训

每年配合辖区不少于2次消防知识宣传、培训与演练。

4、专业服务团队

配备不少于8名专业人员，含巡查、维护、值守等岗位。

5、安全报告

按月/季/年提供消防安全服务报告，含报警、隐患处置情况分析。

6、信息联动

支持管理员绑定物业、社区、网格员、微型消防站（若有）等多角色用户，实现资源联动。

7、维护服务保障

服务期内非人为因素导致的设备故障免费维修或更换（含电池、耗材）；更换范围内室内消火栓系统的日常维护、管道查漏、支架维护、箱体修复等。

（二）质保与维护期

质保期：3年（自项目验收合格之日起）

维护服务期：3年（含设备维修、更换、流量费、人员值守等）

物联网产品：含7200万设备险

四、验收标准

本项目验收分为“初步验收”和“最终验收”两个阶段：

初步验收（硬件及系统安装调试部分）

验收时间：合同签订后45日内，供应商完成全部设备安装、调试及软件平台部署后，可向采购人书面提出初步验收申请。

验收标准：

a. 数量与规格：所供设备品牌、型号、数量、参数与响应文件《分项价格表》一致。

b. 室内消火栓系统经测试，压力、流量等关键指标符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）等国家现行消防技术规范要求。

c. 系统联通：所有物联网设备、报警按钮、探测器在线率100%，数据能准确、实时地上传至智慧消防云平台，并实现预设的报警和联动逻辑。

d. 第三方评估：供应商须委托采购人认可的具有资质的第三方消防技术服务机构，对改造后的消防设施进行全面评估，并出具结论为“合格”的评估报告。评估费用由供应商承担。

验收程序：采购人收到申请后10个工作日内组织验收，验收合格后双方签署《初步验收报告》，作为支付第二笔款项的依据，并开始计算3年服务期。

最终验收（3年维护服务部分）

验收时间：3年服务期满后十个工作日内。

验收标准：

a. 服务履行：供应商按合同要求提供了完整的巡检记录、安全报告（月/季/年）、培训及演练证明材料。

b. 系统完好率：服务期内，核心消防设施（泵、管网、报警主机等）及物联网感知设备的月度完好率不低于98%（计算公式及核算方式由双方在履约管理细则中约定）。

c. 无重大责任事故：在服务期内，未发生因供应商巡检、维护、监测不到位（以当时的报警记录和巡查记录为准）而导致的火灾蔓延或损失扩大。

验收程序：采购人根据服务期内考核记录和相关材料进行评审，通过后签署《最终验收报告》，并支付最后一笔款项。

五、其他要求

1、供应商需具备相应的资格和能力，确保所提供的设备和服务符合国家相关标准及行业规范；

2、服务期内，供应商应建立快速响应机制，对设备故障、系统问题等提供及时的技术支持和现场服务；

3、供应商需配合采购方完成项目验收、资料移交等相关工作。