招标文件

项目名称：徐州高新技术产业开发区管理委员会数据服务项目

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2026-0004

采 购 人：徐州高新技术产业开发区管理委员会

采购代理机构：徐州市铜山区公共资源交易中心

二零二六年六月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

徐州市铜山区公共资源交易中心对徐州高新技术产业开发区管理委员会数据服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：徐州高新技术产业开发区管理委员会数据服务

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2026-0004

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：自招标公告发布之日起5个工作日；在“徐州政府采购网”（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）本项目公开招标公告的附件，自行下载。

2．招标文件售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2026年6月25日10：00（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）

2.开标时间：2026年6月25日10：00

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名 称：徐州高新技术产业开发区管理委员会

2.地址： 江苏省徐州市铜山区珠江东路11号

3.联系方法：0516-83535322

4.采购项目联系人：柳梦珂   电话： 0516-83535322

六、采购代理机构

1．名称：徐州市铜山区公共资源交易中心

2．地址：江苏省徐州市铜山区长江西路9-1号科技创业大厦B区B337房间   邮编：221100

3．联系方法：0516-83319560

4．采购项目联系人：宗文倩        电话：0516-83319560

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

9.2 采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内合理设定最高限价，但不得设定最低限价。采购人在采购预算额度内设定的最高限价（以下称“最高限价”）：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

20.6不接受超过最高限价的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，同时按照总价金额与单价汇总金额的比值，同比例修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期。

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同

36. 确定中标人

36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑

41. 询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州高新技术产业开发区管理委员会 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：徐州市铜山区公共资源交易中心 |
| 7. | 本项目为政府采购服务电子招标投标。 |
| 7.1 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：115万元 |
| 9.2 | 采购人在采购预算额度内设定的最高限价（以下称“最高限价”）：115万元 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期:90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 15.3 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。 三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；“苏采云”系统供应商操作手册的获取及操作中的技术问题可通过“苏采云”系统中的客服热线进行咨询。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； ### 2.《授权委托书》（提供扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 二、资格条件（1～7项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供扫描件。 2.财务状况报告，至少提供： （1）供应商的本项目提交响应文件截止时间前6个月内任一时间截点的资产负债表的扫描件1份； （2）供应商的本项目提交响应文件截止时间前6个月内任何1月（不含提交响应文件截止时间当月）利润表月报表的扫描件1份。 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： （1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料的扫描件； （2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料的扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“17”的内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 3.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 4.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 五、价格折扣文件格式 （一）企业报价折扣证明： 1.投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2.投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。 注：具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3.投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 19.3 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.4 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.5 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.7 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.8 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 不接受超过115万元人民币（最高限价)的投标报价。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2026年6月25日10:00 |
| 22.2 | 投标文件的递交： 1.投标文件递交截止时间：2026年6月25日10:00 2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：无。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2026年6月25日10：00 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 26.4 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 26.5 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 26.6 | 投标文件解密失败的补救方案:无。 |
| 29. | 1.评标中需要投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正的，应当通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 33. | 评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，通过“苏采云”系统要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，相关供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 36.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、确定人：采购人。 二、确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： 根据技术部分得分高低排序，确定中标人；技术部分得分相同的，根据商务部分高低排序，确定中标人。如商务部分得分相同，由采购人自行确定。 |
| 37.1 | 在公告中标结果的同时，通过“苏采云”系统以数据电文形式：向中标人发出中标通知书；告知未通过资格审查的投标人,其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。 |
| 37.2 | 中标结果在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告。 |
| 38. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 41. | 1. 根据徐州市铜山区公共资源交易中心与徐州高新技术产业开发区管理委员会（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向徐州高新技术产业开发区管理委员会(采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向徐州高新技术产业开发区管理委员会（采购人）提出质疑。询问和质疑由徐州高新技术产业开发区管理委员会（采购人）依法处理。 2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3. 质疑函 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。 联系部门：徐州高新技术产业开发区管理委员会 联系电话：0516-83535322 通讯地址：江苏省徐州市铜山区珠江东路11号 |
| 附加说明 |  |

- 评标标准

| 项目 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 价格 （10分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10。 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 |
| 商务部分 （20分） | 企业实力（4分） | 1、同时具有ISO9001（质量管理体系认证）、ISO14001（环境管理体系认证）、ISO45001（职业健康安全体系认证）证书得1分。 2、具有信息安全服务资质认证证书（CCRC）安全集成服务或信息技术服务标准（ITSS)运维能力成熟度二级证书及以上得1分。 3、所投云管平台厂商具备ISO27017云安全管理体系认证证书得1分，要求提供证书复印件。 4、所投云管平台制造厂商需要对紧急情况产生的各种风险应作出快速和有效的反应，体现企业应急管理能力，需通过ISO 22320应急管理体系认证，满足得1分。要求提供证书原件扫描件。 |
|  | 人员配备 （6分） | 1、项目经理同时具有一级建造师（通信与广电工程）、高级工程师（通信工程）和安全员（B证）得2分。 2、项目技术负责人同时具有信息系统项目管理师和注册信息安全专业人员（CISP）得2分。 3、安全人员同时具有注册信息安全专业人员（CISP）和信息安全保障人员（CISAW-CCRC）得2分。 注：投标文件中提供人员名单、资质材料扫描件及上述人员必须为投标人自有职工，投标文件中须提供上述资质扫描件及近三个月中任一个月的社保证明材料扫描件。本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 业绩 （4分） | 投标人在投标文件中提供2023年7月1日以来自身承接的与本项目类似的云计算服务项目业绩（项目涉及云迁移、云部署、云运营，以合同签订日期为准）。 每提供一个得2 分, 最高得 4分。注：须提供投标人是乙方的有效的合同原件扫描件并注明项目甲方联系人和联系方式备查。 |
|  | 投标文件完整性（6分） | 对投标文件完整性内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性(2分)：全面具体详实得2分；全面但内容简单得1分；全面性较差得0分。 可行性(2分)：切实可行具体详实得2分；切实可行性一般得1分；可行性差得0分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性差得0分。 未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |
| 技术部分（70分） | 技术规格 （40分） | 满足采购需求文件中产品技术要求中的全部技术指标得40分，带“▲”指标不满足或负偏离的，每项扣1分。投标人需根据采购需求在投标文件中做出逐条应答。本项最高得40分，最低得0分。 注：正负偏离需在《偏离表》中详细列出 |
|  | 实施方案 （15分） | 针对投标人提供的实施方案进行横向对比，能够充分理解项目，对方案的先进性、成熟性、安全性进行综合评分。对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得 3分；不全面得 1分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性不强得1 分。 可行性(5分)：符合实际切实可行得5分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。 本项最高得15分，最低得0分。 |
|  | 售后服务方案 （9分） | 针对投标人提供的售后服务方案进行横向对比，能够充分理解项目，对方案内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得 2分；不全面得 1分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1 分。 可行性(3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。 本项最高得9分，最低得0分。 |
|  | 培训方案 （6分） | 针对投标人提供的培训服务方案进行横向对比，能够充分理解项目，对方案内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(2分)：全面具体详实得2分；不全面得 1分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性不强得1 分。 可行性(2分)：符合实际切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

项目编号：

项目名称：

甲   方：

乙   方：

签订日期：     年   月    日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同文本

甲方：                         合同编号:

乙方：                          签字地点:

签字日期:

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，经双方协商一致，签订本合同。

1、项目名称：

2、项目编号：

3、服务范围

包括但不限于机房整体运行环境、数据赁服务有关的内容。

4、项目内容及期限

此次采购的服务资源包括：vCPU      核，内存     G，存储     TB，带宽     M，以及配套的机房环境服务。

⑵服务期限：1年。

5、服务期限为：    年     月      日至      年      月     日

6、合同验收、付款方式

（一）验收

1.验收主体：高新区数据局。

2.验收时间：按合同要求，在合同签订3个月内，正常提供服务后，组织第1次验收；在服务到期或提前终止后，组织第2次验收。

3.验收标准：

验收标准：通过验收主体组织的专家论证会，需符合《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国网络安全法》、《数据安全技术 大数据服务安全能力要求》GB/T 35274-2023、《信息技术 云计算 智能云服务通用要求》（GB/T 46350-2025）、《网络安全技术 云计算服务安全能力评估方法》（GB/T 34942-2025）等相关规范标准  。供应商所提供的基础服务资源总量不低于CPU 1000核，内存4500G，存储2800TB，带宽3000M；提供专有服务：公网IP、网络行为安全审计、安全监控服务（SOC）、安全扫描服务、防病毒软件等；提供数据服务的云平台符合网络安全等级保护大于等于3级的相关要求；提供4台标准IDC机柜及相关服务。完成招标的云主机部署，施工和云服务质量达到规定和设计要求，各委办局云主机运行稳定，符合招标文件及附件文本、项目合同、乙方投标文件及附件文本要求。

- 4.验收内容：按招标文件采购需求进行验收，具体包括：技术规格要求、日常运维要求、云资源池要求、人员配备要求、服务期限要求、项目实施要求、售后服务要求、培训服务要求、项目质量保障要求。

- （二）付款

双方签订合同验收合格后，向乙方支付服务款项。本合同价款（含税）为人民币大写金额      元（小写金额：￥    元）。经双方协商一致，选择以下第   付款方式:

付款方式一:提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 10 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之四十(40%)小写￥       大写：人民币       。由甲方办理资金结算手续经审核后支付给乙方。

（2）合同价款的百分之六十(60%)小写￥       大写：人民币       。相关服务通过甲方验收正常运行后，由甲方办理资金结算手续经审核后支付给乙方。在甲方收到乙方合同的国家统一的正式发票之日起10个工作日内，甲方向乙方支付相应金额的款项人民币。

付款方式二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后10个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之三十(30%)小写￥       大写：人民币       。由甲方办理资金结算手续经审核后支付给乙方。

（2）合同价款的百分之七十(70%)小写￥       大写：人民币       。相关服务通过甲方验收正常运行后，由甲方办理资金结算手续经审核后支付给乙方，具体到账时间以账政支付为准。在甲方收到乙方合同的国家统一的正式发票之日起10个工作日内，甲方向乙方支付相应金额的款项人民币。

1、乙方需提交的支付文件包括：乙方出具的全额正式发票。

2、乙方开户名称、开户银行和账号为：

开户名称：

开户银行：

账号：

3、乙方不按本条约定提供发票的，甲方有权拒绝付款且不视为违约。

7、双方权利及义务

⑴甲方的责任及义务

⑵甲方有权在合同规定范围内使用乙方提供的机房环境及相关数据服务。

⑶甲方有权获得乙方按照合同规定的事项提供机房运行环境和相关数据服务以及相应的技术服务。

⑷甲方有权要求乙方提供相关设备和环境及相关数据服务的有关技术参数。

⑸甲方保证所属设备安全、稳定运行。

⑹甲方应当按规定的时间和方式向乙方支付相应服务费用。

（7）甲方不得将乙方所提供服务转让或租借给第三方使用。

（8）甲方有权要求乙方定期对乙方系统运行的安全隐患进行排查。

8、乙方责任及义务：

⑴乙方有权按时向甲方收取本合同中规定的相应费用。

⑵乙方应向甲方提供运行环境的有关技术参数。

⑶乙方提供本合同下约定的服务内容。

⑷乙方应指定服务接口人作为运维服务的接口人，负责与甲方之间的信息传递、反馈、 沟通及甲方内部资源的协调。

⑸乙方应配合甲方对系统运行环境进行现场维护支持，在合同有效期内，乙方应保证始终满足甲乙双方商议的服务质量要求。按照招标文件的要求，提供机房基础设施及相关数据服务。

⑹乙方须接受派出机构的信息安全延伸检查。

⑺如乙方出现经营问题不能继续履约服务，乙方必须如数退还甲方支付的服务费用。

9、违约责任：

⑴ 乙方不能提交成果（逾期超过十五天视为不能提交），或提交不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

⑵ 乙方逾期提交成果，应在提交前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提交并应按照逾期提交部分的合同金额的每天万分之五支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

⑶在履行合同过程中，因乙方提供场地的环境、质量发生变化等原因不再满足甲方工作需求，甲方有权解除本合同，乙方同时承担甲方因此遭致的损失费用。

⑷如因一方违反本合同约定给守约方造成损失的，应当依法赔偿，赔偿的金额应包括但不限于守约方因维权需要所花费的律师费、鉴定费、公证费、诉讼费、诉讼担保费、交通费等。

10、权利保证及保密

⑴ 在本合同生效日前已存在的版权及其他知识产权应属于本合同生效前既拥有该等权利的一方。

⑵ 成果归属清晰原则：全部及/或任何部分的相关知识产权，包括相关权益，均归甲方所有。乙方有不可争议的义务确保甲方依据本次采购所获得的知识产权不存在任何瑕疵并且可以不受限制地行使相关权利，包括各项延伸权利。若因此发生任何争议均应当由乙方独自承担全部及/或任何责任。

⑶ 保护知识产权原则：乙方应当保证其有关参与本项目相关的活动、项目结束之后的任何涉及到本次采购的行为，均不会侵犯任何第三方的知识产权。若因此发生任何争议、侵权，均应当由乙方独自承担全部及/或任何责任，包括由此给甲方造成的各种费用支出，如诉讼费用、律师费、鉴定费、赔偿金等。

⑷ 甲、乙双方必须对项目涉及的数据严格保密。在中标后双方严格遵照保密管理规定，签订保密协议，严禁将本项目所涉及相关技术资料、成果、商务文件等信息私自提供给其他人员或单位，否则，将追究相关人员的法律责任。

11、不可抗力

⑴ 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

⑵ 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

13、索赔：

⑴ 甲方有权根据权威机构部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

⑵ 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

12、本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

13、因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

14、附则

⑴ 本合同连同附件页，一式 肆 份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份。

⑵ 本合同执行期限内如因自然灾害、城市建设、政策调整或者不可抗力导致合同不得不终止，甲乙双方应该相互理解，妥善处理终止合同所涉及相关事宜，互不追究对方责任。

⑶本合同其它未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件（标书编号：  ）为准。

⑷合同的变更：甲方在履行完政府采购计划变更手续并完成相关采购程序后，签订政府采购补充（变更）协议后予以变更。

⑸本合同自双方签章后生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人(签字)：                    法定代表人(签字)：

委托代表人(签字)     	             委托代表人(签字)：

地址：                                地址：

联系电话：                            联系电话：

开户行：                              开户行：

账号：                                账号：

签订时间：    年  月   日            签订时间：   年   月   日

第六章  采购需求

一、项目名称：徐州高新技术产业开发区管理委员会数据服务项目

二、预算金额：本项目非专门面向中小微。不接受超过115万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；投标报价包括完成该服务的全部人工费、差旅费及其它辅助费用、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及协议包含的所有风险、责任等各项应有费用，后续根据采购方实际使用量，超出部分另行计费。

三、项目简要

近年来,为促进数据汇聚和共享,高新区先后出台了多项文件,我区建设统一数据服务，一方面可以避免重复建设，节约建设资金，另一方面通过统一标准有效促进政府各部门之间的互连互通、业务协同，避免产生“信息孤岛”，同时有利于推动政府大数据开发与利用。

四、项目要求

本项目主要包括通用数据中心基础服务和专有服务。此次采购的基础服务资源：vCPU 324核，内存1248G，存储1100TB，带宽820M，供应商所提供的基础服务资源应总量应不低于vCPU 1000核，内存4500G，存储2800TB，带宽3000M；专有服务包括：公网IP、网络行为安全审计、安全监控服务（SOC）、安全扫描服务、防病毒软件等服务。以下带“▲”的指标，如不满足或负偏离的，每项扣1分。投标人需根据采购需求在投标文件中做出逐条应答。

（一）技术规格要求

1.机房环境要求

▲投标人提供服务的信息系统机房，应当具有较好的可靠性、安全性、可扩展性。投标人提供服务于本项目的机房，在徐州市行政区域内且直线距离高新区政府所在地30公里以下（中标后满足）。（机房所在铜山区或徐州高新区区域内）

1.1电源系统

1.1.1▲供配电要求

1)机房采用双路市电供电，且两个电源不应同时受到损坏。

2)机房的电力可用性达到99.99%。

3)配置具备稳压和过电压防护功能的供配电系统。

4)IT系统供电与空调等动力供电分开。

5)机房内采用机柜专用PDU插座，并在机房内分别设置维修和测试用电源插座，两者有明显区别标志。

6)末端配电：每台机柜配置A\B双路PDU（来自不同的UPS系统供电），每路不少于16个插孔，12个10A，4个16A，精密配电柜端配备32A空开。

7)每台机柜的可用电力不小于13A。

8)招标人租赁的机房区域的供电应通过两个路由引入。

9)可提供单相及三相设备用电。

10）配电列头柜应采用精密配电柜，并具备防雷功能。

11）配电列头柜出线开关应有一定的预留，以满足采购人的扩容需要。

12）机房内需提供完备、可靠的接地系统。

13）机房接地电阻小于1欧。

1.1.2▲UPS电源要求

1）冗余要求：机房UPS配备2N冗余方式（提供竣工验收资料）。

2）满载情况下电池后备时间应不低于15分钟，采购人租赁机房区域内每个机柜要求由分别来源于两路UPS的两路电力供应（提供竣工验收资料）。

1.1.3▲柴油发电机要求

1）要求：提供柴油发电机系统（提供竣工验收资料）。

2）后备柴油发电机的容量包括UPS的基本容量、空调和制冷设备的基本容量、应急照明及关系到生命安全等需要的负荷容量。在双路市电同时中断的情况下，发电机组应能全自动启动及并机投运，提供应急电力供应，并满负荷平稳输出。发电机组自启动到具备供电条件的时长原则上应小于5分钟。

3)油库容量：投标人提供服务的机房内应设置有大容量油库，发电机燃油储备应能满足所有发电机组满载运行不低于8小时，并可不停机加油。此外，投标人应与附近油站签署有优先供油保障协议，可确保发电机燃油在8小时内获得补充。储油设施应符合国家相关标准规范要求（提供供油保障协议）。

4)柴油发电机组应具有自动启动、自动切换、自动停机功能，应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。

1.2▲温湿度控制系统

1)机房精密空调应配备N+X冗余（X=1～N）机房专用空调（提供竣工验收资料）。

2)保持机房温度（开机时）23℃±1℃ ，相对湿度（开机时）40%-55%，不结露。

3)送风方式：下送风、上回风，按冷、热通道分离布置。

4)机房内维持正压，机房与走廊压差不小于5Pa，与室外静压差不小于10Pa。

5)有漏水隐患处应安装漏水检测装置，针对空调漏水情况能够及时发现和报警。

6)空调系统由发电机提供后备电力保障（提供竣工验收资料）。

7)空调机组下方应设置挡水堰，并部署有漏水检测系统，漏水检测系统报警信号接入到环境监控系统，对机房漏水情况进行实时检测和处理。

1.3▲消防系统

1)机房区域具备消防功能，可提供集中式灭火报警系统。

2)投标人提供服务的机房场地及配电室应设置感温、感烟双重报警系统。采用IG541或FM200环保洁净气体灭火系统。气体释放喷头应采取多路部署，分区灭火方式。无水管经过IT设备放置的机房区域。

3)消防中控室应配置有7×24小时专职消防监控人员，实时监控火灾自动报警系统。

4)机房的安全出口应不少于两个，并设在机房的两端。机房门应向疏散方向开启，走廊、楼梯间应畅通并有明显的疏散指示标志。

5)机房内应设置有独立的消防排烟系统。

3.机房空间要求

3.1机柜类型

1)▲尺寸：必须满足标准19英寸机架设备安装上架要求，机柜尺寸不小于600×1100×2000mm，可用空间不小于42U，机柜内置走线槽及盘线器。

2)内立柱：可固定标准19英寸机架设备，可以安装L型托架或托盘，满足主流设备导轨安装要求。

3)承重：每机柜承重不低于800KG。

4)▲托盘托架：机柜内托盘或托架数量可满足设备上架要求，每个托架或托盘要求承重不小于80KG。

4.云资源池要求：

1.为保证系统稳定性，本次所投网络设备、安全设备、服务器设备优选同一品牌。

2.设备参数：

## 数据中心核心交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品架构 | 支持10G/40G/100G/400G全系列线卡， 考虑用户网络未来5年扩展性及兼容性，以上速率板卡均可以混插，一起使用，无需更换主控及网板； |
| ▲性能要求 | 交换机容量≥380Tbps，包转发率≥230400Mpps。以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明。 |
| ▲硬件要求 | 主控板槽位数≥2，业务板槽位数≥8，独立交换网板槽位数≥6。提供官网截图证明。 |
| 二层功能 | 支持ERPS以太环保护协议（G.8032）。 |
| 三层功能 | 支持MPLS L3 VPN，支持MPLS L2 VPN，支持MPLS VPLS，支持MPLS TE，支持MCE |
| DC | 支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通，实配VxLAN功能 |
| ▲虚拟化 | 支持4框虚拟化，提供官网截图证明 |
| 路由协议 | 支持IPv4、IPv6静态路由、动态单播路由、组播等协议。 |

## 数据中心汇聚交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ▲性能要求 | 交换机容量≥4Tbps，包转发率≥1600Mpps。以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明。 |
| ▲可靠性 | 双模块化电源，双模块化风扇，前后或后前通风。提供官网截图证明。 |
| 路由协议 | 支持IPv4、IPv6静态路由、动态单播路由、组播等协议。 |
| VPN | 支持MPLS L2 VPN、MPLS L3 VPN。 |
| VxLAN | 支持VxLAN二层互通，支持EVPN分布式网关二三层互通功能。 |
| 配置要求 | 实配10 GE光接口≥48个，40 GE光接口≥6个，万兆多模光模块≥24个，40G多模光模块≥4个，40G堆叠线缆≥2个。 |

## 接入交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ▲性能要求 | 交换机容量≥432Gbps，包转发率≥87Mpps。以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明。 |
| IPV4 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF。 |
| IPV6 | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。 |
| ▲虚拟化特性 | 支持N:1虚拟化技术（多台物理设备虚拟成一台逻辑交换机，简化网络管理且提高可靠性）；支持纵向虚拟化，提供官网截图 |
| 组播 | 支持IGMP Snooping，支持MLD Snooping，支持组播VLAN。 |
| 二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议，支持RRPP。 |
| ▲智能网管功能 | 支持以设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理。提供官网截图证明。 |
| 配置要求 | 实配10/100/1000BASE-T电口≥48个，万兆SFP+口≥4个，万兆多模光模块≥4个。 |

## 防火墙

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| ▲配置要求 | 千兆电口≥10；千兆光接口≥2；万兆光口≥8；配置双电源； |
| 硬件架构 | 采用多核架构；支持交流、直流双电源；支持风扇可插拔；支持前后风道 |
| 性能要求 | 吞吐量≥40Gbps，最大并发连接数≥1600万，每秒新建连接数≥50万，IPSec吞吐量≥16Gbps，SSL_VPN吞吐量≥2.8Gbps，IPS吞吐量≥18Gbps； |
| ▲安全策略 | 支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、内容安全统一界面进行安全策略配置（提供功能截图) |
|  | 支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。 |
| 路由功能 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议 |
|  | 策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，报文长度等 |
| IPV6 | 支持IPv6 over IPv4 GRE隧道，6RD隧道 |
| 协议识别 | 可识别应用层协议数量≥5000种；支持识别国标SIP协议及主流安防厂家的私有协议 |
| 流量控制 | 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。 |
|  | 支持基于用户，IP的带宽保证 |
|  | 支持每IP，每用户的最大连接数限制，防护服务器 |
|  | 支持用户流量配额管理 |
|  | 支持流量整形 |
| ▲DDoS防护 | 支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略 |
|  | 支持IP信誉。（提供功能截图） |
| NAT | 支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP、QQ、MSN、MMS等 |
|  | 支持源NAT自动探测并排除NAT-IP地址池中无效地址（防封杀） |
|  | 支持源NAT地址池使用率超限告警 |
|  | 支持三元组NAT smart-fullcone。 |
| 入侵防御及病毒防护 | 基于特征检测，支持超过14000种特征的攻击检测和防御 |
|  | 支持基于场景进行策略入侵防御的模板定制 |
|  | ▲支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略，且缺省动作支持黑名单 |
|  | 可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护 |
| 加密流量安全防护 | 支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护 |
|  | 支持基于URL分类的精细化解密，提高解密性能 |
| 可靠性 | 支持HA平滑升级，升级窗口中支持不同版本的软件形成双机热备 |

## WAF

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ▲硬件架构 | 2U高，机架式硬件架构，双电源冗余，内存≥8G，硬盘≥1T。 |
| 接口要求 | 万兆以太光口≥4个，万兆多模光模块≥4个。 |
| 扩展槽位 | 扩展槽位≥4个。 |
| 性能要求 | 应用层吞吐量(get 64k页面）≥3Gbps，HTTP最大并发连接数≥80W，HTTP最大新建连接数≥4W，保护网站站点数量无限制。 |
| 部署模式 | 支持透明流模式、透明代理模式、反向代理模式、路由牵引模式、镜像检测模式及镜像阻断模式。 |
| 旁路阻断 | 支持旁路镜像模式下，对检测到的攻击进行旁路阻断。 |
| ▲WEB安全防护 | 可针对暴力破解等自动化攻击进行有效防护。（提供截图证明） |
|  | 支持页面访问顺序规则防护。 |
|  | 支持网站自学习建模，可通过学习URL、host等信息展示网站结构树形图，并支持对URL的访问量和响应健康度进行图形化统计；支持通过自学习的URL参数的长度、类型、范围及请求方法等数据特点创建黑白名单模型，如果参数违反模型则判断为非法流量，直接执行阻断或封禁动作。 |

## 运维审计

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件配置 | 双电源冗余，内存≥8G，硬盘≥4T。 |
| 接口要求 | 万兆以太光口≥4个，千兆以太电口≥6个，万兆多模光模块≥4个。 |
| 扩展槽位 | 扩展槽位≥1个。 |
| ▲性能要求 | 最大图形并发连接数200个，最大字符并发连接数700个。本次实配300个资产的管理能力，支持无限个资产管理的扩容能力。 |
| 浏览器 | 支持Chrome、Firefox、IE、Safrai等主流浏览器，产品应用不依赖JAVA及Flash。 |
| ▲身份认证 | 可以将自定义角色组合为全新的认证方式。（提供截图证明） |
|  | 支持AD账号的自动化同步，可将未纳管的AD账号自动添加到系统中并自动赋予指定角色，无需管理员干预。提供截图证明。 |
| 协议类型 | 支持SSH、Telnet、RDP、SFTP、XD两种认证方式MCP、VNC等多种协议，支持通过应用发布方式实现对BS、CS应用的纳管。 |
| ▲动态视图 | 支持按不同属性对资产进行多级分类并自动生成树状结构的资源视图。（提供截图证明） |
| 审计分析 | 支持资源、用户、操作三个维度审计智能检索，其中在操作检索层面，支持多关键字检索，检索结果直接定位到相关操作片段，并能将多个会话的操作片段进行一键合并和基于时间的操作排序重组。 |

## 数据库审计

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件配置 | 双电源冗余，内存≥4G，硬盘≥2T。 |
| 接口要求 | 万兆以太光口≥4个，千兆以太电口≥4个，万兆多模光模块≥4个。 |
| 扩展槽位 | 扩展槽位≥1个。 |
| ▲性能要求 | SQL峰值处理能力不低于3万条/秒，日志存储数量不低于4亿条，可支持审计2个业务系统，每业务挂载数据库数量不限。 |
| 管理部署 | 界面直观展示设备运行态势，通过五个色块动态展示服务运行状况、审计数据总量、告警总量、健康度（根据健康度自动变化颜色）、系统连续运行时间等重要信息。可在长达90日的时间范围内手动选择展示区间，同时支持以1分钟、10分钟、1小时作为统计单元。系统运行态势，包含SQL事务数（会话数据、明细数据、告警数据）、CPU、内存、负载。支持磁盘和固态盘的I/O使用率、存储状态实时展示，要求存储状态支持类型占比，类型包括数据库文件、备份文件、索引文件、交换文件、数据库缓存、其他，以及提供磁盘健康状态和可用容量预测。以上内容需在同一界面中展示。 |
| 数据分析 | 支持事件告警，发现异常或非法行为。提供事件追踪页面，通过事件关联追踪排查事件，多维度定位事件状态，包括地点追踪、屏幕录像，且屏幕录像与该事件一样对应。支持快捷规则配置；同时，支持对审计数据的多种响应方式，包含过滤、记录、windows消息、邮件、syslog、SNMP、屏幕录像、网关联动等多种事件告警和提示方式，第一时间向负责人发送告警信息。 |
| 业务审计 | 提供监察人员使用的监察视图，可展示今日、本周以及本月统方事件，同时可根据工号为对象进行二次钻取，展示统方事件分布。 |
| 报表与查询 | 支持普通查询、模糊查询、明细查询、词组查询、流水号查询五种匹配命中方式，同时可叠加多达27种查询条件，其中包含会话语句种类、重复程度、耗时、数量、排除关键字及时段选择，查询结果支持多种格式导出。 |

## 日志审计

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件配置 | 双电源冗余，内存≥2*16G，硬盘≥3*4T。 |
| 接口要求 | 万兆以太光口≥2个，千兆以太电口≥4个，万兆多模光模块≥2个。 |
| 扩展槽位 | 扩展槽≥3个。 |
| ▲性能要求 | 事件入库性≥4000 EPS，日志源≥1024。 |
| 日志管理 | 日志按设备类型分布、日志按等级分布、日志按类型分布，并且支持下钻查看详细信息。 |
| 关联分析 | 可对多源日志进行递归关联、时序关联、统计关联等方式关联分析，提升安全分析结果准确性。 |
| 日志检索 | 支持全文检索原始日志；支持任意信息、任意时间进行内容查询匹配，支持可选包含/不包含匹配方式。 |
| 统计报表 | 支持自定义报表中日志统计维度、统计方式（柱状图、饼状图、折线图、表格）。支持用户自定义报表样式，可基于日志、关联事件结果生成50多种维度的自定义统计报告。 |

## 终端安全管理系统

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ▲病毒引擎 | 具备人工智能引擎，人工智能引擎支持PE/OFFICE/PDF常见文件类型威胁检测。 |
| 信任名单 | 支持目录白名单、文件哈希白名单、签名证书白名单三种方式。 |
| 漏洞修复 | 漏洞修复支持内网WSUS和互联网、隔离环境三种工作模式。 |
| 用户体验 | Windows/Linux/国产操作系统提供相同的杀毒UI界面。 |
| 配置要求 | 实配3年40个Linux系统杀毒授权、3年100个Windows Server系统杀毒授权。 |

## 管理节点服务器

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 外型 | 机架式，高度≥2U，标配原厂导轨； |
| CPU型号 | Intel Xeon Scalable Cascade Lake系列，单颗处理器主频≥2.2GHz,核数≥10； |
| CPU数量 | ≥2颗； |
| 内存规格 | ≥256GB DDR4 3200MHz内存； |
| ▲内存扩展 | 最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量3.0TB； 支持12根英特尔傲腾数据中心级持久内存（DCPMM）； |
| 硬盘规格 | 配置≥2*1.8TB 10K SAS硬盘；配置≥2*960GB 读写混合型及以上级别SSD硬盘；配置≥2*8TB 7.2K SATA硬盘； |
| 硬盘槽位 | 配置≥8个3.5寸机械硬盘槽位，此型号服务器可扩展至≥40个硬盘槽位； |
| NVMe支持 | 最高支持32块前置NVMe硬盘； |
| 阵列控制器 | ≥1个标配SAS RAID阵列卡（需占用PCIe扩展槽），支持RAID0/1/5/6/50/60/10/1E/Simple Volume,2GB缓存，支持掉电保护； |
| PCIE插槽 | 实配≥4个标准PCIE3.0插槽，最多提供≥10个PCIE3.0插槽； |
| 网卡 | 配置≥4个万兆以太网光口； |
| 电源风扇 | 2个≥550w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件；热插拔冗余风扇； |
| 工作温度 | 支持ASHARE A3和A4标准，最高5-50°C标准工作温度； |
| 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 支持虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶； |
| 安全管理 | 嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP定义访问规则，支持OTP的双因素认证方案，提高系统安全性； 用户（本地，远程）统一配置到不同的用户组，用户的权限由角色定义，提高系统安全性； |
| 便捷管理 | 支持SNMP、SMTP、短信、微信、语音告警 |
| 硬件安全 | 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能； |
| ▲智能模块 | 支持防火墙、IPS、防病毒和QoS的安全功能，（提供官网截图） |
| 集群管理 | 要求配置集群统一管理平台，支持对服务器、交换机及机箱的统一管理、状态监控、模板化部署等功能 |
| 配置要求 | 配置主机3台，配置不小于上述要求。 |

## 监控节点服务器

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 外型 | 机架式，高度≥2U，标配原厂导轨； |
| CPU型号 | Intel Xeon Scalable Cascade Lake系列，单颗处理器主频≥2.2GHz,核数≥10； |
| CPU数量 | ≥2颗； |
| 内存规格 | ≥256GB DDR4 3200MHz内存； |
| ▲内存扩展 | 最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量3.0TB； 支持12根英特尔傲腾数据中心级持久内存（DCPMM）； |
| 硬盘规格 | 配置≥2*1.8TB 10K SAS硬盘；配置≥2*960GB 读写混合型及以上级别SSD硬盘；配置≥2*8TB 7.2K SATA硬盘； |
| 硬盘槽位 | 配置≥8个3.5寸机械硬盘槽位，此型号服务器可扩展至≥40个硬盘槽位； |
| NVMe支持 | 最高支持32块前置NVMe硬盘； |
| 阵列控制器 | ≥1个标配SAS RAID阵列卡（需占用PCIe扩展槽），支持RAID0/1/5/6/50/60/10/1E/Simple Volume,2GB缓存，支持掉电保护； |
| PCIE插槽 | 实配≥4个标准PCIE3.0插槽，最多提供≥10个PCIE3.0插槽； |
| 网卡 | 配置≥4个万兆以太网光口； |
| 电源风扇 | 2个≥550w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件；热插拔冗余风扇； |
| 工作温度 | 支持ASHARE A3和A4标准，最高5-50°C标准工作温度； |
| 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 支持虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶； |
| 安全管理 | 嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP定义访问规则； 支持OTP的双因素认证方案，提高系统安全性； 用户（本地，远程）统一配置到不同的用户组，用户的权限由角色定义，提高系统安全性； |
| 便捷管理 | 支持SNMP、SMTP、短信、语音告警； |
| 硬件安全 | 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能； |
| ▲智能模块 | 支持防火墙、IPS、防病毒和QoS的安全功能。（提供官网截图） |
| 集群管理 | 要求配置集群统一管理平台，支持对服务器、交换机及机箱的统一管理、状态监控、模板化部署等功能 |
| 配置要求 | 配置主机3台，配置不小于上述要求。 |

## 存储节点服务器

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 外型 | 机架式，高度≥2U，标配原厂导轨； |
| CPU型号 | Intel Xeon Scalable Cascade Lake系列，单颗处理器主频≥2.2GHz,核数≥10； |
| CPU数量 | ≥2颗； |
| 内存规格 | ≥128GB DDR4 3200MHz内存； |
| ▲内存扩展 | 最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量3.0TB； 支持12根英特尔傲腾数据中心级持久内存（DCPMM）； |
| 硬盘规格 | 配置≥2*1.2TB 10K SAS硬盘；配置≥3*960GB 读写混合型及以上级别SSD硬盘；配置≥9*8TB 7.2K SATA硬盘； |
| 硬盘槽位 | 配置≥12个3.5寸硬盘槽位和4个2.5寸硬盘槽位，此型号服务器可扩展至≥40个硬盘槽位，； |
| NVMe支持 | 最高支持32块前置NVMe硬盘； |
| 阵列控制器 | ≥1个标配SAS RAID阵列卡（需占用PCIe扩展槽），支持RAID0/1/5/6/50/60/10/1E/Simple Volume,2GB缓存，支持掉电保护； |
| PCIE插槽 | 实配≥4个标准PCIE3.0插槽，最多提供≥10个PCIE3.0插槽； |
| 网卡 | 配置≥4个万兆以太网光口； |
| 电源风扇 | 2个≥550w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件；热插拔冗余风扇； |
| 工作温度 | 支持ASHARE A3和A4标准，最高5-50°C标准工作温度； |
| 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 支持虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶； |
| 安全管理 | 嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP定义访问规则； 支持OTP的双因素认证方案，提高系统安全性； 用户（本地，远程）统一配置到不同的用户组，用户的权限由角色定义，提高系统安全性； |
| 硬件安全 | 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能； |
| 便捷管理 | 支持SNMP、SMTP、短信、语音告警； |
| ▲智能模块 | 支持防火墙、IPS、防病毒和QoS的安全功能（提供官网截图） |
| 集群管理 | 要求配置集群统一管理平台，支持对服务器、交换机及机箱的统一管理、状态监控、模板化部署等功能； |
| 配置要求 | 配置主机5台，配置不小于上述要求。 |

## 计算节点服务器

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 外型 | 机架式，高度≥2U，标配原厂导轨； |
| CPU型号 | Intel Xeon Scalable Cascade Lake系列，单颗处理器主频≥2.2GHz,核数≥18； |
| CPU数量 | ≥2颗； |
| 内存规格 | ≥512GB DDR4 3200MHz内存； |
| ▲内存扩展 | 最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量3.0TB； 支持12根英特尔傲腾数据中心级持久内存（DCPMM） |
| 硬盘规格 | 配置≥2*1.2TB 10K SAS硬盘； |
| 硬盘槽位 | 配置≥8个2.5寸机械硬盘槽位，此型号服务器可扩展至≥40个硬盘槽位； |
| NVMe支持 | 最高支持32块前置NVMe硬盘； |
| 阵列控制器 | ≥1个标配SAS RAID阵列卡（需占用PCIe扩展槽），支持RAID0/1/5/6/50/60/10/1E/Simple Volume,2GB缓存，支持掉电保护； |
| PCIE插槽 | 实配≥4个标准PCIE3.0插槽，最多提供≥10个PCIE3.0插槽； |
| 网卡 | 配置≥4个万兆以太网光口； |
| 电源风扇 | 2个≥800w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件；热插拔冗余风扇； |
| ▲工作温度 | 支持ASHARE A3和A4标准，最高5-50°C标准工作温度； |
| 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 支持虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶； |
| 安全管理 | 嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP定义访问规则； 支持OTP的双因素认证方案，提高系统安全性； 用户（本地，远程）统一配置到不同的用户组，用户的权限由角色定义，提高系统安全性； |
| 硬件安全 | 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能； |
| 便捷管理 | 支持SNMP、SMTP、短信、语音告警； |
| ▲智能模块 | 支持防火墙、IPS、防病毒和QoS的安全功能，（提供官网截图） |
| 集群管理 | 要求配置集群统一管理平台，支持对服务器、交换机及机箱的统一管理、状态监控、模板化部署等功能； |
| 配置要求 | 配置主机4台，配置不小于上述要求。 |

## 云管平台

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ▲云计算平台要求 | 云管理平台管理节点和OpenStack控制组件须支持以容器形式集群部署，同时支持部署在物理机和虚拟机上，并在部署前自动检测主机性能以识别主机性能是否存在风险。提供平滑升级扩展、高可靠容错机制，各云服务组件之间松耦合，支持不同的服务组件如IaaS、PaaS、大数据、数据库、安全等独立部署，支持不同的服务组件单独启用或停用，单云服务组件升级对其他云服务和云管理平台无影响。 |
| 运营要求 | 支持资源租期功能，为云管理员提供统一管理租期选项的能力，用户在申请资源时只能选择指定的资源租期，管理员可以及时调整租期选项以满足云服务的运营需求。 |
| 计算服务 | 云管理平台支持裸金属服务，用户可以申请裸金属服务器并安装操作系统，或纳管正在运行的裸金属服务器。支持对裸金属服务器进行启动、停止、销毁等生命周期操作。 |
| 安全服务 | 云管理平台能够提供云防火墙服务，对用户的网络进行安全防护，申请时可以指定防火墙的性能规格并针对TCP、UDP、ICMP不同网络协议进行安全规则配置。一个防火墙可以对租户的多个网络进行防护。 |

## 虚拟化平台

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性； |
| ▲兼容性要求 | 虚拟化产品支持海光、鲲鹏、飞腾等业界主流CPU服务器，支持x86架构和ARM架构服务器集群统一管理，支持现有市场上主要国内外操作系统，包括Windows、CentOS、Fedora、RedHat、SUSE、Ubuntu、FreeBSD、MacOS、中标红旗、中标麒麟、中标普华、深度、一铭、凝思等， |
| 基本功能 | 管理平台可以对虚拟机、Kubernetes集群、GPU等算力资源提供统一的资源管理，以满足用户不同业务，不同场景的算力需求，简化管理与运维。 |
|  | 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 |
|  | 支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、VM启动设备、tools自动升级等；支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态，降低用户运维工作量，提升运维效率。 |
| 配置要求 | 每颗物理CPU为一个授权许可，配置本次所需的CPU |

## SDN控制器

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ▲高可用能力 | # 控制器支持2+1+1冷备方式部署，增强管理控制平面的可靠性；其中1台为冷备模式，当集群出现多节点故障，导致集群无法正常工作时，冷备节点可以启动后快速加入集群，实现快速的灾备恢复； |
| 重要网络能力 | 支持基于EVPN的组播，并可通过控制器下发EVPN组播配置，包括DC内L2组播、L3组播、跨VPC组播、跨DC内外部组播等；支持组播最优复制，流量在最接近接收者的设备上复制，减少网络带宽占用。 |
|  | 组网中的各种交换机设备角色均支持无堆叠组网及其自动化部署，避免设备升级影响业务。 |
| 安全服务能力 | 微分段策略源端匹配功能：策略生效点是在源端Leaf，流量在源端阻断/放行，避免隔离流量绕行。 |
| 计算联动 | 控制器可以直接对接VMware vCenter、RedHat RHVM等虚拟化管理平台，实现计算与网络的联动，统一计算和网络配置的入口，避免线下信息传递。 |
|  | 支持对接不少于64个VMwarevCetner或RedHat RHVM集群，实现大规模组网。 |

五、人员配备要求

至少配备2名机房驻场运维人员，保证每天都有驻场运维人员值班。运维人员需熟悉TCP/IP及常见网络协议，熟悉主流厂家交换机、路由器、防火墙配置命令，能按工作要求完成现场巡检，设备维护，故障排除等。

六、服务期限：1年。

七、项目实施要求

1、交付时间：投标人应在合同签订后的1个月内完成项目。中标单位应配合业务使用单位进行相应业务系统的搬迁服务，搬迁期间需保证使用单位的网络、业务系统不关停，搬迁过程中所需要的软件、硬件及其他各项投入由中标单位提供，因此产生的各项费用由中标单位承担。中标单位需在5天内向采购单位提供搬迁方案，由采购单位组织服务使用单位进行搬迁方案论证，搬迁方案核通过后双方签订合同；如中标单位5天内无法提供搬迁方案或搬迁方案论证不通过，采购人有权取消其中标资格。

2、交付地点：采购人指定地点。

八、售后服务方案

1、投标人中标后需提供系统扩充、升级方面的保障和技术支持服务，提供7×24小时的技术支持响应。在出现问题时，投标人接到通知后必须派技术人员2小时内赶到现场检查处理。遇到重大事件应无条件响应，且具备现场30分钟内支持的能力。

2、在服务期内，投标人应在徐州成立客户服务队伍，提供良好的维护服务，确保本项目范围内的硬件和软件能够正常使用。

3、投标人中标后，须在甲方验收合格后免费提供1年不少于2人的驻场运维团队，包括云平台运维、网络和安全运维。服务级别不低于5×8小时，遇到重大事件应无条件响应，且具备现场半小时内支持的能力。

九、培训服务方案

针对本项目相关人员培训的具体时间和地点将在采购人认为方便合适的时间和地点举行，内容应包括产品的介绍、产品的使用、产品的日常运维，要求如下：

1、投标人应在投标文件中提交培训计划书、培训内容、详细的课程安排以及培训时间表。

2、投标人中标后须提供现场培训。

3、投标人培训方式须按基本原理、安装操作、运行管理三个方面组织实施。

4、投标人应确保受训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

5、培训的主要内容包括但不限于下表所列：

| 序号 | 培训项目 | 培训内容 | 时长（天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云平台运维技术培训 | 云平台运维能力提升，日常运营业务发放和运维管理操作、运维工具介绍等 | 5 |

投标人提供的培训服务需要满足以下培训能力：

1、具备政务信息化全系列产品培训能力，包括但不限于大数据、云计算、网络安全、存储、服务器等产品，具备业界认可的政务信息化认证能力；

2、具备提供政务信息化网络全生命周期演进的培训方案，包括规划、设计、部署、维护、优化、运营各阶段初中高级提升培训；

3、授课讲师需有3年以上教学经验；

4、具备专业的实验环境；

5、具备在项目开工前提供培训能力，通过模拟现网配置进行网络实施演练。

十、项目质量保障

1、投标人须出具承诺函，可在招标结果公示后5个工作日内提供样品云资源测试，如测试结果与响应参数不符，将按照政府采购有关规定承担法律责任。

2、投标人须出具承诺函，承诺配合采购人开展网络安全等级保护第三级安全测评。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

7. 中小企业声明函

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

12.预付款保函支付条款模板

- 1.投标函

致： 徐州市铜山区公共资源交易中心

根据 徐州高新技术产业开发区管理委员会数据服务项目[项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2026-0004]招标文件，        __(姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州市铜山区公共资源交易中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7. 徐州市铜山区公共资源交易中心有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市铜山区公共资源交易中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州市铜山区公共资源交易中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 投标人对投标文件的真实性负责。采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 2.开标一览表

项目名称：徐州高新技术产业开发区管理委员会数据服务项目

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2026-0004         货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州高新技术产业开发区管理委员会数据服务项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人名称：           （电子签章）

日 期：   年  月  日

- 3.分项价格表

项目名称：徐州高新技术产业开发区管理委员会数据服务项目

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2026-0004

货币单位：人民币元

格式自拟。

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市铜山区公共资源交易中心有权将以上内容进行公示。

投标人名称：  （盖单位电子签章）

日 期：   年  月  日

- 4．偏离表

项目名称：徐州高新技术产业开发区管理委员会数据服务项目

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2026-0004

| 序号 | 偏离 内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称：           （电子签章）

日  期：   年  月  日

- 5.法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

法人营业执照注册号：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州高新技术产业开发区管理委员会数据服务项目）（项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2026-0004）的招、投标活动及签订经济合同。（       ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（      ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至   年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：                       受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

- 6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：徐州高新技术产业开发区管理委员会数据服务项目

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2026-0004

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州高新技术产业开发区管理委员会数据服务项目）（项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2026-0004）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                           （证明材料扫描件附后）

2、                           （证明材料扫描件附后）

3、                           （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、                           （证明材料扫描件附后）

2、                           （证明材料扫描件附后）

3、                           （证明材料扫描件附后）

………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日 期：    年    月    日

- 7.中小企业声明函

项目名称：徐州高新技术产业开发区管理委员会数据服务项目

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2026-0004

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州高新技术产业开发区管理委员会）的（徐州高新技术产业开发区管理委员会数据服务项目）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目采购的服务属于软件和信息技术服务行业。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

- 8.残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐州高新技术产业开发区管理委员会数据服务项目

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2026-0004

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（盖单位电子签章）

日 期：   年  月  日

说明：

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 9. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（徐州高新技术产业开发区管理委员会数据服务项目）项目（项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2026-0004）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（电子签章）

日 期：   年  月  日

10.投标人相关承诺

项目名称：徐州高新技术产业开发区管理委员会数据服务

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2026-0004

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

11.投标人书面声明

项目名称：徐州高新技术产业开发区管理委员会数据服务

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2026-0004

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 12、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  xx   (  xx %) 小写¥   大写：人民币     。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (        %）小写￥     大写：人民币     。

……

付款条件二： 不提交预付款保函的

（1）合同签订后	     个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX (     ％）小写￥       大写：人民币 	    。

（2）验收合格后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（     ％）小写￥      大写：人民币       。

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购(2020)52号）要求。