如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年7月28日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年7月28日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

项目要求（采购需求）

一、项目概况

1、采购人:沛县水务局

- 2、采购项目名称:沛县城镇污水处理厂污泥应急处置服务项目

- 3、采购预算金额：360万元，其中采购包1预算金额为207万元，采购包2预算金额为153万元，单价限价均为230元/吨（含运费），具体金额以成交单价乘以处置具体数量（以实际过磅量为准）按实结算，采购人有权根据实际情况进行增减。

本项目不接受超过各采购包预算金额及单价限价的报价。以单价作为评审因素，超出各采购包预算及单价限价的报价，作无效响应处理。报价包括完成本项目的全部费用，包括但不限于处置费、运费、利润等，采购人不支付报价以外的任何费用。

- 注：1、本项目共分为2个采购包，兼投不兼中，每个供应商可选择多个采购包参与，但只能成交一个采购包，成交顺序为采购包1、采购包2依次排序。

- 二、服务范围及内容

- 1、服务期：签订合同日起6个月。

- 2、服务内容：对沛县城区污水处理厂的污泥进行无害化处置。

- 3、工作范围和工作量：采购包1主要对沛县开发区污水处理厂污泥进行无害化处置服务，采购包2主要对沛城污水处理厂污泥进行无害化处置服务。本项目每个采购包污泥处理量不低于100吨/日，供应商须具备相应处置能力，采购包1预计总量约9000吨，采购包2预计总量约6652吨，因污水处理厂日产污泥量不稳定，在执行阶段以日产量进行调剂。

- 三、服务要求及质量标准

- 1、处置方式及标准要求：无害化处置污泥。污泥处置工艺及生产现场应符合国家或行业相关保准及环保要求，处置过程中所产生的污染物必须达标排放。

2、运输要求：车辆由成交供应商提供，且所有投入本项目的运输车辆须具备道路运输许可。运输车辆需安装定位，必须密封，无跑冒滴漏现象等相关部门关于运输污泥的要求。运输过程中应进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染；严禁随意倾倒、偷排污泥。

（三）计量要求：以成交供应商通过有权机构检验合格的电子地磅过磅数量净重为准。需定期鉴定设备是否准确无误，出具鉴定合格报告。

（四）管理要求：污泥产生单位、运输单位及污泥处置单位、污泥监管单位对污泥量进行污泥处置联单（污泥处置四联单）确认，各方留存相应联单信息。同时根据江苏省固废管理规定，中标人须在江苏省固体废物信息管理系统的备案登记，成交供应商需对污泥的产生、转移及处置利用等信息协助登录江苏省污染源“一企一档”管理系统、全国城镇污水处理管理信息系统进行网上申报登记，动态管理。未按要求备案或报送数据的，视为违约，采购人有权追责或暂停付款直至解除合同。

- （五）处置量要求：本项目每个采购包污泥处理量不低于100吨/日，供应商须具备相应处置能力，采购包1预计总量约9000吨，采购包2预计总量约6652吨，因污水处理厂日产污泥量不稳定，在执行阶段以日产量进行调剂。为确保乙方（即成交供应商）在合同期内持续履行污泥接收、运输及无害化处置义务，如因设备故障、日常检修、大气管控等客观原因造成减产或停产的，应提前3日函告甲方（即采购人），以便甲方启动应急处置方案。乙方在正常生产状态下，无故停止或减少接收污泥的，以项目预算金额20%进行处罚承担违约金。无故月度累计停运超5日，甲方有权单方终止合同。

四、售后服务

涉及省、市等相关部门、单位考核检查，需提供必要相关材料文件，陪同现场查看。

五、付款方式

1、支付按照实际处置污泥数量*成交单价结果计算（以实际过磅量为准），年终总支付价格不超过本项目预算金额。

2、付款按月结算，每个月25号之前，成交单位向沛县水务局报送费用拨付审核单，确认无误后，一个月内完成结算。

- 六、其他要求

1、如遇重大政策调整，甲方有权即刻终止采购服务。

2、其他详见招标文件《拟签订的合同文本》。