招标文件

项目编号：JSZC-320303-ZYAH-G2026-0003

项目名称：徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目-垃圾转运设施采购

采 购 人：徐州市云龙区城市管理局

采购代理机构：江苏中友安华项目管理有限公司

二〇二六年  六月

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

《徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目-垃圾转运设施采购》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章 投标邀请

江苏中友安华项目管理有限公司对徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目-垃圾转运设施采购项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目-垃圾转运设施采购。

（二）项目编号：JSZC-320303-ZYAH-G2026-0003。

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-办事指南-资料下载”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--办事指南----资料下载，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年 7 月 22 日北京时间09：30。

（二）开标时间：2026年 7 月 22 日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市云龙区城市管理局

（二）地址：徐州市云龙区淮海文博园18号楼三楼

（三）采购项目联系人：赵晨

（四）联系电话：0516-85901090

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中友安华项目管理有限公司

（二）地址：徐州市云龙区澄江路6号实验楼B栋5层

（三）采购项目联系人：王双双、李梅

（四）联系电话：0516-87986696

# 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

10.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位携带 CA 证书到达招标文件规定的开标地点，在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标。投标人不足3家的，不得开标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目核心产品为压缩设备（水平直压式垃圾压缩机、竖直直压式压缩机）。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

3.中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向采购人提出修改合同或者附加条件，采购人取消其中标资格，其投标保证金(如有)不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金(如有)数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、中标价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市云龙区城市管理局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中友安华项目管理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目的特定资格要求：无。 同时明确相关事项如下： 1.本项目不接受联合体投标； 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用投标人信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4、“信用中国（江苏徐州）”（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：按照徐州市政府采购协会发布的《徐州市政府采购代理服务行业收费指导价》标准的90%计取，由采购人支付。标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 自行现场勘察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） 1、投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件(加盖电子签章)。 2、财务状况报告：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的资产负债表、利润表扫描件各一份；或经审计的上年度（2025年度）财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份；(加盖电子签章)； 3、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供本项目开标时间前6个月内任何1个月（不含开标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。(加盖电子签章)； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》（要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。） （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、技术建议书（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、总体方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）商务部分 1、类似业绩（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、综合实力（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、团队人员配置（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、投标人其它证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 （一）投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。 政府采购中实施本国产品标准及相关政策 1.本项目对采购本国产品给予政策支持，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 （二）企业报价折扣证明： 投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，非必须提供）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 3、线下纸质投标文件：中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正二副，后期招标人如有需要中标人仍需免费提供。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四) | 本项目不接受超过人民币3000万元（项目采购预算）的投标报价。 投标报价包括设备主材费、辅助材料费、包装费、运费、保险费、装卸费、安装调试、检测、培训、利润、税金等验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件以及配套器材等所有其他有关各项的含税费用，及合同实施过程中应预见和不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八)1 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2026年 7 月 22 日9：30前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
|  | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
|  | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
|  | 投标文件解密失败的补救方案：无。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2026年 7月 22 日09：30（标准时间） 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)1 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八) | 按照招标文件的规定推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选投标人。 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按实施方案得分顺序排列。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。 确定中标人后，通过“苏采云”系统以数据电文形式向未中标人发出中标结果通知书或通过其他必要的方式以其他形式告知未中标人其评审结果。 |
| （二十九） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| （三十） | 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六) | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：李梅 联系电话：0516-87986696 地址：徐州市云龙区澄江路6号实验楼B栋5层 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

招标代理服务收费标准

| 中标或成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.60% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.50% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.10% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.80% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.01% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分采购包）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

- 评标标准

| 评分内容 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） |  | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 注：1、投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 2、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%） 3、上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。 享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 |
| 商务部分（10分） | 类似业绩（4分） | 1、投标人或所投核心产品的制造商自2023年5月1日（含）以来（以合同签订日期为准）承接过类似项目业绩（合同内容含有水平压缩双推料机系统），提供一个业绩得2分，最高得2分。 2、投标人或所投核心产品的制造商自2023年5月1日（含）以来（以合同签订日期为准）承接过类似项目业绩（合同内容含有水平垂直（竖式）设备采购），提供一个业绩得2分，最高得2分。 注：上述业绩不重复计分，业绩证明材料以提供合同原件扫描件及项目履约的结算发票或阶段性结算发票证明材料的原件扫描件为准，二者同时具备方可得分，否则不得分。 |
|  | 综合实力（4分） | - 投标人或所投核心产品的制造商被国家工信部列入符合环保装备制造业规范条件中《环保装备制造业（固废处理装备）规范条件》企业名单的得4分。 - 注：投标文件中须提供工信部官网公示文件链接网页截图和所附企业名录全文并标出投标人所在位次。不提供或提供的内容不符合要求的不得分。 |
|  | 团队人员配置 （2分） | - 拟投入本项目的服务团队成员中具有电工特种作业操作证，有一个得0.5分，最高得1分；焊接与热切割特种作业操作证,有一个得0.5分，最高得1分。本项最高得2分。 以上人员不重复得分。 - 注：投标文件中须提供人员证书原件扫描件及投标人(或制造商)开标前6个月内任意一月为其缴纳社保的证明，二者同时具备方可得分，否则不得分。 |
| - 技术部分-总体方案（60分） | - 技术参数（24分） | 依据投标文件中偏离表、技术建议书对招标文件《第六章采购需求》中“六、采购清单及技术要求”满足程度进行评分。 满足招标文件基本技术要求的得24分。“采购清单及技术要求”的参数指标中带“★”条款为实质性条款，不允许负偏离。带“▲”的条款为重要技术指标，每有一项负偏离的扣3分；其他条款为一般性技术指标，每有一项负偏离的扣1分；扣完为止。 注：投标人须按照招标文件要求提供对应带“▲”条款要求的证明材料，否则视为负偏离。 |
|  | - 项目实施方案（10分） | 针对本项目实施方案进行评价，至少包含人员安排、实施流程、供货的保障措施、进度计划安排等方面。从内容全面性、针对性、可行性进行综合评分： 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得2分；不太全面得1分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的不得分。本项最高得10分，最低不得分。 |
|  | - 系统集成与质量评价（8分） | 投标人对本项目所投设备的选型、工艺、质量和系统集成情况等方面内容进行综合评价，含产品介绍、检测报告，系统集成等，从内容的科学合理性、性能稳定性、质量可靠性、技术先进性等方面综合评分。 科学合理性（2分）：科学合理的得2分，较科学合理的得1分，一般的得0分； 性能稳定性（2分）：性能稳定性高的得2分，性能稳定性较高的得1分，性能稳定性较差的得0分； 质量可靠性（2分）：质量可靠性高的得2分，产品质量可靠性较高的得1分，质量可靠性程度较差的得0分； 技术先进性（2分）：技术先进的得2分，技术较先进的得1分，技术一般的得0分. 未提供的不得分。本项最高得8分，最低不得分。 |
|  | - 供货及安装调试方案（6分） | 投标人对本项目供货周期、运输方式、交货地点保障措施；设备安装流程、技术标准、调试步骤及验收等方面内容进行综合评价： 全面性(2分)：全面具体详实得2分；较全面得1分；不太全面得0分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性一般的得1分；欠缺针对性的得0分。 可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0分。 未提供的不得分。本项最高得6分，最低不得分。 |
|  | - 项目重难点分析及应对措施（4分） | 针对本项目重难点分析及应对措施，包括设备自动化程度、设备二次污染、设备的防蓬堵、桥塞措施等方面内容进行综合评价： 全面性(2分)：全面具体详实得2分；较全面得1分；不太全面得0分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性一般的得1分；欠缺针对性的得0分。 未提供的不得分。本项最高得4分，最低不得分。 |
|  | - 售后服务方案（4分） | 对投标文件中售后服务方案进行评价，内容至少包含售后服务方式、响应时间、应急保障措施（含备品备件储备）等方面进行综合评价： 全面性(2分)：全面具体详实得2分；较全面得1分；不太全面得0分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性一般的得1分；欠缺针对性的得0分。 未提供的不得分。本项最高得4分，最低不得分。 |
|  | - 技术培训方案（4分） | 对投标文件中技术培训方案，内容包含但不限于：培训计划、培训内容、培训方式等方面进行评价。从内容全面性、针对性进行综合评价： 全面性(2分)：全面具体详实得2分；较全面得1分；不太全面得0分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性一般的得1分；欠缺针对性的得0分。 未提供的不得分。本项最高得4分，最低不得分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法，结果保留2位小数

第五章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320303-ZYAH-G2026-0003

项目名称：徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目-垃圾转运设施采购

采购单位：徐州市云龙区城市管理局

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合   同

甲方（买方）：徐州市云龙区城市管理局

乙方（卖方）：

依照《中华人民共和国民法典》等法律法规的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           项目相关事宜达成一致意见，特签订本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行。

- 合同标的

1.1产品名称、型号、规格、数量及价款

| 产品名称 | 型号 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：人民币 元整 （含税含运费） |  |  |  |  |  |  |

二、合同总价范围：

1、本次招标包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、质保期：    年。

3、 甲方有权根据设计变更作相应调整，乙方应予同意，其单价按投标报价按实结算。

三、交货内容：

1、符合本合同及招标文件规定的货物或服务。

2、保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

货物清单；

出厂合格证；

操作的标识和中文标注；

使用中文说明书；

使用维修保养中文说明书；

3、其他必备材料和必备工具、货物等。

四、交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

五、工期

1、交货日期：    年    月    日。

2、交付使用：    年    月    日。

六、检验和验收

1、在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

2、验收期限至全部货物安装调试完毕并正式运行满三十天，乙方书面提交验收申请书，甲方在收到申请书后三十天内组织验收。

3、验收由甲方和招标机构（或其聘请的专家）根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

4、如双方对验收结果有分歧，则以技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

七、付款方式（采购资金的支付方式、时间、条件）

本合同总金额为人民币大写金额   元（小写金额：  元）。

经双方协商一致，选择以下第  种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之四十(40%)即¥     ，大写：人民币     元整，在双方签订合同后，乙方提交结算资料，出具等额预付款保函后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同价款的百分之四十（40%)即¥      ，大写：人民币     ，待货物到达安装现场经开箱验收合格后支付。

合同价款的百分之二十（20%）即¥      ，大写：人民币     ，待全部设备安装调试完毕并经验收合格且投入使用后付支付。

乙方提交结算资料，经甲方审核确认后，甲方自收到等额发票后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的乙方账户。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票、甲方出具的验收合格证明。否则，甲方有权拒绝付款。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即¥    ，大写：人民币       ，在双方签订合同后并正式发货前，乙方提交结算资料，甲方自收到等额发票后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同价款的百分之五十(50%)即¥      ，大写：人民币     ，待货物到达安装现场经开箱验收合格后支付。

合同价款的百分之二十（20%）即¥      ，大写：人民币     ，待全部设备安装调试完毕并经验收合格且投入使用后付支付。

乙方提交结算资料，经甲方审核确认后，甲方自收到等额发票后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的乙方账户。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票、甲方出具的验收合格证明。否则，甲方有权拒绝付款。

八、颜色、储放和保护

颜色以甲方提供或确定的色样为准。

货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

九、技术条

乙方所供货物须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

十、质量保证

货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

十一、本合同应为完整货物及功能的提供。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供， 由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担

十二、保修期：

自验收合格之日起算，系统和设备免费质保期为  1 年。

十三、售后服务

售后服务见乙方投标文件中的承诺。

十四、不可抗拒事故

由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后 15 天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续 15 天以上， 甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十五、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“ 乙方违约通知书 ”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1、除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之五计算。

2、延期交货时间超过 15 天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

3、乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4、乙方应在     年     月    日前（或甲、乙双方另外规定的时间内）货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

5、乙方全部履行合同， 甲方在收到乙方的付款通知并审定无误 10 天内按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之五支付延期付款违约金。

6、乙方提前交货的，甲方接货后，按合同规定的付款方式付款。

十六、索赔：

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后 2-5 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷， 甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1、乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4、从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十七、资料提供：合同签订15日内乙方提供货物相关深化图纸。

十八、技术培训甲方认为可以培训的前一周推荐培训计划、提供资料、培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。

十九、项目负责人及专职安全员：

项目负责人姓名：      ，身份证号：         ，注册编号：

专职安全员姓名：      ，身份证号：         ，证书编号：

本项目的项目负责人及专职安全员一旦确定不得随意更换，如需更换必须事先征得甲方同意，否则甲方有权利要求乙方支付违约金，若造成其他损失的，甲方有权追偿。

二十、其它

1、本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

2、本合同自双方法定代表人或者授权签字人签字并加盖公章之日起生效。本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式    份，甲方执    份，乙方执   份，备案    份。

（下页为合同签署页）

甲  方：                             乙 方：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人:

地址：                               地址：

电  话：                             电 话：

开 户 行：

账 号：

签订日期：                           签订日期：

合同附件

目 录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《技术规格说明》。)

合同附件3：售后服务

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

徐州市云龙区城市管理局（买方名称）（以下简称“买方”）已接受      （卖方名称）（以下简称“卖方”）对        （项目名称）（项目编号：      ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1）双方加盖公章或合同专用章；

（2）甲方收到乙方交纳的人民币___元的履约保证金（合同金额的10%），以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。履约保证金在中标供应商按合同履约完成、试运行后无质量问题后无息退还。

6. 合同一式   份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：       ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

卖方（签章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

第六章 采购需求

一、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目，且本项目采购非进口产品。

二、本项目不接受超过人民币3000万元（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括设备主材费、辅助材料费、包装费、运费、保险费、装卸费、安装调试、检测、培训、利润、税金等验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件以及配套器材等所有其他有关各项的含税费用，及合同实施过程中应预见和不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、项目概况

1、采购人：徐州市云龙区城市管理局。

2、项目名称：徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目-垃圾转运设施采购。

3、采购包划分：本项目共分为1个采购包。

4、项目概况：垃圾转运站设计总规模1500t/d，其中生活垃圾转运规模1200t/d，厨余垃圾转运规模300t/d。

本次招标规模为750t/d，其中生活垃圾转运规模600t/d，厨余垃圾转运规模150t/d。

5、招标范围：垃圾压缩转运设备系统的工艺方案设计、系统设备制造、安装调试直至最终系统正常运行。本项目为一站式交钥匙工程。包含以下内容：

供应商须负责本项目垃圾压缩转运设备系统招标范围内工艺、设备及其配套电气、自控设备及材料的集成、供货、安装、调试及其它后续相关服务，并保证垃圾压缩转运设备系统的垃圾处理量和技术参数达到相应要求。

供应商应提供满足本工程项目对垃圾压缩转运处理量和技术参数要求的工艺及成套压缩设备、车辆、箱体、称重设备、控制系统、保洁设备、维修设备等，还应包括附属系统及附属配件、安装所需附件材料。

系统成套设备应按技术规范对所供设备各方面的性能、效果以及产品质量负责。不论本技术规范是否指明，保证系统正常运行必须的设备和附件供应是供应商的职责。系统成套设备应按技术规范对所供设备各方面的性能、效果以及产品质量负责。

- 供货期(含安装调试工期）：150 日历天，签订合同且收到采购人通知后 150 日历天内完成所有设备供货、安装、调试；保证本项目系统的全面试运行。（具体根据工程进度及采购人要求为准）。

- 质保期：一年。

四、基本要求：

1.投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3.投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；开始制造产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

五、技术标准、规范

本招标文件所列的技术标准、规范供投标人参考，但不局限于这些标准、规范。设备所用的标准、规范应采用现行最新版本。若投标人采用非本招标文件所列的标准、规范，应详细列出该标准、规范及相应的参数标准、以作为评标委员会评审的依据。采用的主要标准和规范有：

1)《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47 -2016）

2)《生活垃圾转运站运行维护技术标准》CJJ/T 109‑2023

3)《生活垃圾转运站工程项目建设标准》（建标117-2009）

4)《生活垃圾转运站评价标准》（CJJ/T156-2010）

5)《生活垃圾转运站压缩机》（CJ/T 338--2010）

6)《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2005）

7)《供配电系统设计规范》GB50052-2009

8)《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

9)《环境空气质量标准》GB3095-2026

10)《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

11)《大气污染物综合排放标准》DB32/4041‑2021

12)《水污染物综合排放标准》（GB8978-1996）

13)《南四湖流域（江苏区域）水污染物综合排放标准》DB32/4576‑2023

14)《声环境质量标准》GB3096-2008

15)《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

16)《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

17)《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017

18)《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》GB1589-2016

19)《城市生活垃圾处理及污染防治政策》（建城[2002]20号）

六、采购清单及技术要求：

（一）采购清单：供应商应依据本清单所列的设备和规格、技术要求、设计和制造标准，提供优质全新的产品。

| 序号 | 设备名称 | 数量（台套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水平直压式压缩系统 |  |  |
|  | 水平直压式垃圾压缩机 | 2 |  |
|  | 推料机 | 4 |  |
|  | 箱体移位装置 | 2 |  |
|  | 其他垃圾集装箱 | 17 |  |
|  | 水平站上位机控制系统 | 2 |  |
|  | 竖直直压式压缩系统 |  |  |
|  | 竖直直压式压缩机 | 1 |  |
|  | 箱体变位机 | 1 |  |
|  | 厨余垃圾集装箱 | 3 |  |
|  | 垃圾转运车（燃油车） | 1 |  |
|  | 竖直站上位机控制系统 | 1 |  |
|  | 其他辅助设备 |  |  |
|  | 视频监视系统 | 4 |  |
|  | 交通指挥系统 | 1 |  |
|  | 语音广播系统 | 1 |  |
|  | AI安全预警系统 | 1 |  |
|  | 大屏显示系统 | 1 |  |
|  | 称重计量系统 | 2 |  |
|  | 真空吸污系统 | 2 |  |
|  | 高压清洗机 | 4 |  |
|  | 壁挂式高压清洗机 | 4 |  |
|  | 驾驶式洗地机 | 2 |  |
|  | 自动洗车机 | 1 |  |
|  | 喷雾式除臭机器人 | 2 |  |
|  | 高空作业平台 | 1 |  |
|  | 维修工具包、备份备件 | 1 |  |
|  | 快速卷帘门 | 10 |  |
|  | 铝合金硬质卷帘门 | 2 |  |
|  | 风幕机 | 12 |  |

（二）设备主要技术参数性能要求（带“★”是实质性条款，不允许负偏离，否则作为无效标书处理。）

投标人需根据招标文件要求提供设备，并对所提供设备的设计、配套选型、连接、质量等负全部责任。

投标人在投标技术文件中应对设备进行详细的技术描述，对招标条件的技术要求逐条响应，并详细填写偏离表；投标人负责提供满足工作要求的成套设备，供货必须完整、合理。

投标人中标后，还须提供设备培训、安装、调试、试运行过程中的相关技术服务。

  - 1.水平直压式垃圾压缩系统

    - 1.1.水平压缩机

      - 1.1.1.概述

水平直压式垃圾压缩机（以下简称压缩机）是垃圾转运站的核心工艺设备，主要用于其他垃圾的装载与压缩。它和卸料槽及推料机、箱体平移装置、电气系统、液压系统等一起共同组成一套完整的垃圾压缩系统。

从卸料槽接受垃圾，压缩腔内垃圾到达一定容量时，压缩机压缩头自动将垃圾压入集装箱内，并对集装箱垃圾装载量进行容量和压力控制，当集装箱内垃圾达到设定装载量时，压缩机自动停止压缩；压缩过程的渗滤液进行有效收集，然后通过渗滤液收集系统，将渗滤液输送至站内污水收集池。整个过程密闭，无污水外溢。压缩设备通过闸门装置、箱体锁紧装置、推拉装置完成和集装箱的自动对接和分离工作。

      - 1.1.2.性能要求

- 压缩机具有垃圾检测功能，并能自动启、停，垃圾检测传感器数量不少于1对。

- 压缩机各项动作都应自动运行，并有完善的自锁互锁功能，保证运行安全。

- 压缩主推油缸采用单根单级油缸驱动。

- 为减少压缩推头的磨损和腐蚀，压缩过程中推头尽量不与或少与垃圾直接接触。

- 为减小与压缩机底板的摩擦，提高使用寿命，推头前进与后退采用滚动运行方式。

- 为防止推头偏摆，推头两侧应具有可调节的侧滚轮支撑装置，支撑装置应滚动灵活、便于调节。

- 机箱分离时无需人工可实现箱机自动分离，避免人工操作的不安全隐患和人力配置；分离后应保证克服垃圾反弹力、无垃圾抛洒、无垃圾夹渣。

- 压缩机后部顶板须能全部打开，便于检修。

- 为保证压机尾部清洁及检修，压机尾部应设检修门，检修门打开及密封方式应合理。

- 锁紧装置采用机构死点进行锁紧，保证机箱对接的密封性。

- 闸门框架采用全封闭结构，闸门提起后不外露，美观、干净。闸门框架全封闭部分应可拆卸且拆装方便，确保清洁与检修。

- 为保证机箱对接过程的稳定性，推拉箱机构的推拉和勾箱应采用独立的液压油缸驱动，机箱分离距离≥1000mm，便于对接口清洁维护。

- 压缩机底部应设置污水集中收集过滤装置，装置主体应采用不锈钢材质，应密闭可靠，并便于开启，污水收集容积≥500L，并可与真空抽吸系统管路进行对接。

- 压缩机关键部位（如框架底板、侧板及压缩头底板、侧板）材料应采用特高强度结构钢，其屈服强度≥1200Mpa，压缩腔底板厚度≥20mm，侧板厚度≥12mm。

- 压机表面的电缆线采用金属线槽防护，保证不被老鼠咬断。

- 所有连接螺栓、螺母等应采用不锈钢材质。

- 主要防腐处理须采用有效的防腐处理工艺，需能满足徐州的气候环境。

- 按采购人要求涂装颜色及图案。

      - 1.1.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 主机外形尺寸（长×宽×高） | ≤11000×3500×4550（mm） |
| - 2 | ★单机额定处理能力 | ≥70t/h |
| - 3 | 单次压缩循环时间 | ≤45s |
| - 4 | ▲最大推力 | ≥600kN |
| - 5 | 推头行程 | ≥4200mm |
| - 6 | 入箱行程 | ≤500mm |
| - 7 | 压实密度 | ≥650kg/m³ |
| - 8 | ▲压缩腔容积 | ≥7m³ |
| - 9 | 落料口尺寸 | ≥3000×1800mm |
| - 10 | 推头截面尺寸 | ≥1800×800mm |
| - 11 | 推拉机构行程 | ≥1350mm |

注：表中带“▲”、“★”参数投标人需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

    - 1.2.卸料槽

      - 1.2.1.概述

卸料槽安装于压缩机落料口上方，和建筑一起衔接，用于接收垃圾收集车卸料。

      - 1.2.2.性能要求

- 能与现有的收集车的宽度和卸料高度相匹配。

- 与建筑结合完全密封，不得漏水，不得扬尘外溢。

- 每个料槽配置2对微波料位传感器，并能和红绿灯联动。

- 提供可行的料槽防棚堵方案。

- 卸料槽能承受垃圾的冲击，不得变形、穿孔。

- 主要防腐处理须采用有效的防腐处理工艺，需能满足徐州的气候环境。

- 按采购人要求涂装颜色及图案。

      - 1.2.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★卸料槽有效容积 | ≥70m³ |
| 2 | ▲卸料槽钢板厚度 | ≥6mm |
| 3 | 卸料位数量 | 2个 |
| 4 | 卸料槽宽度 | ≥3200mm（根据建筑尺寸调整） |

注：表中带“▲”、“★”参数投标人需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

    - 1.3.液压系统

      - 1.3.1.概述

用于为压缩机、箱体移位装置、双泊位推料机提供液压动力。

      - 1.3.2.性能要求

1)应具有独立液压站。

2)为便于检修，垃圾压缩机、箱体平移装置共用一套液压站。

3)应采用水或风冷方式解决运转过程中的发热问题，同时应具有油料加热器。

4）油泵采用低噪音叶片泵或者内啮合齿轮泵。

5)采用温度传感器来采集液压站油箱的液压油温度，模拟量输出并带实时数字显示。

6)采用压力传感器采集系统及关重执行机构的实时工作压力，模拟量输出，可在操作屏实时显示各测压点压力变化情况，并实现系统的正常工作（垃圾压缩）和超载、超负荷、故障的自动停机并报警。

      - 1.3.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | ★系统工作压力 | ≥22MPa |
|  | ▲电机功率 | ≥37×2kW |
|  | 油箱容积 | ≥1500L |
|  | 系统过滤精度 | ≤20μm |
|  | 工作噪音 | ≤75dB |

注：表中带“▲”、“★”参数投标人需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

    - 1.4.电控系统

      - 1.4.1.概述

用于控制压缩机系统的功能动作。

      - 1.4.2.技术参数及性能要求

- 采用PLC控制，能与中控室通讯，实现集中控制。

- 系统采用手动、自动、维修三种以上的控制模式。

- 现场设置悬臂式操作箱，操作界面应采用触摸屏加按钮形式，触摸屏尺寸不小于9寸。

- 现场控制箱应能同时显示设备操作画面与卸料槽的视频画面。

- 系统具有远程诊断功能，可通过4G网络将设备接入互联网，可远程协助检测故障及维修。

- 各个传感器的状态应能通过触摸屏实时显示，并可实时检测其状态。

- 应在现场控制箱、卸料口、中控室设置紧急停机操控功能。

- 现场传感器、控制元件等应能适应垃圾转运站及安装位置的工况，能确保垃圾转运站所有设备的正常运行，具有抗干扰能力。

  - 2.推料机

    - 2.1.概述

与压缩机协调运动，从料槽接受垃圾，为满足大吨车收集车卸料要求，减少垃圾膨堵，当推料机内垃圾到达一定容量时，推头自动将垃圾推入压缩腔内，完成后自动停止，对推料腔内渗滤液进行有效收集。

    - 2.2.性能要求

- 一套压缩机对称布置2套推料机，以彻底解决压机堵料的问题。

- 推料时应在密闭状态下进行，垃圾不外露，应有污水导流装置对污水进行定向收集，对周边环境影响较小。

- 通过垃圾量检测传感器来检测垃圾装量，达到设定装量后自动启动。

- 便于维修、易损件更换容易，操作简单，清洗、清理容易。

- 所有连接螺栓、螺母等应采用不锈钢材质。

- 主要防腐处理须采用有效的防腐处理工艺，需能满足徐州的气候环境。

- 按采购人要求涂装颜色及图案。

    - 2.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 外形尺寸（长×宽×高） | ≤5000×3200×4500mm |
|  | ★推料腔容积（m3） | ≥3.5m³ |
|  | 单套送料能力 | ≥35t/h |
|  | ▲最大推力 | ≥240kN |
|  | 推头行程 | ≥1400mm |
|  | 卸料泊位 | 整套系统满足两个收集车同时卸料 |

注：表中带“▲”、“★”参数投标人需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

  - 3.箱体移位装置

    - 3.1.概述

箱体移位装置是水平式垃圾压缩中转站设备之一，由单油缸驱动。通过它实现与水平压缩机与垃圾集装箱对接和箱体移位功能，保证压缩站连续运作，有效地提高压缩机工作效率。

箱体移位装置由平移台总成及液压系统两部分组成，其中平移台总成主要由机架组件、导轨组件、护栏组件、表面覆盖件等组成。

    - 3.2.性能要求

- 采用两箱三工位布置，两个放箱平台由刚性连杆连接，横向移动的放箱平台与压缩机应设置对接台。

- 平台主体采用单层桁架结构，结构简单可靠，桁架各梁之间采用钢板封闭形成全覆盖形式，可有效承接垃圾及污水。

- 平台横移采用液压油缸驱动，和压缩机共用液压站，为方便检修，液压管路不能采用预埋形式。

- 平台两侧及后端具有安全栏杆，栏杆高度≥1050mm，防止人员误入作业区。

- 具有防止箱体从平台后端滑落的箱挡。

- 所有连接螺栓、螺母等应采用不锈钢材质。

- 主要防腐处理须采用有效的防腐处理工艺，需能满足徐州的气候环境。

- 按采购人要求涂装颜色及图案。

    - 3.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平台型式 | 双平台串联式 |
| 2 | ▲平移距离 | ≥3000 mm |
| 3 | 平移速度 | ≥80mm/s |
| 4 | 承重能力 | ≥40t |

注：表中带“▲”参数需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

  - 4.其他垃圾集装箱

    - 4.1.概述

用于集装和存储其他垃圾，随拉臂车将垃圾运至焚烧厂进行最终处理。该集装箱要满足公路运输要求，后门必须设置两道密闭门并由液压装置上下翻转开闭，能够自动、完全的卸料。机箱分离后，集装箱应有良好的环保效果，无垃圾的挂留和抛洒，以及污水滴漏。

    - 4.2.性能要求

- 集装箱后门应具有特殊结构，能与垃圾压缩机推头配合动作，保证机箱分离时，无垃圾抛洒、流挂。

- 卸料方式：液压电控/自卸车卸料方式。

- 集装箱为圆弧形框架结构，箱体及后门采用不低于Q550材质的钢板，其主要材质的屈服极限≥550N/mm2；箱体底板厚度≥5mm，箱体前板、顶板、侧板厚度≥4mm。

- 集装箱后部左右两侧各一套排污阀，当对接压缩机后能定向排出垃圾渗滤液，为防止排污口堵塞，排污口需朝下。排污阀与压缩机分离后能自动关闭，同时可根据需要手动开启，箱体前端还设置2个冲洗口。

- 集装箱底部两侧具有滤水夹层，滤水孔≤10mm，孔间距≤100*100mm。

- 集装箱底部两侧需有排水、储水夹层，容积≥500L。

- 集装箱滚轮： 2个实心滚轮。

- 集装箱后门与箱体框架间加装密封胶条，密封胶条需耐油、耐腐蚀、耐老化，确保无污水泄漏。

- 集装箱后门必须设置为两道门。外门上下翻转密闭，采用双油缸驱动，以保证运输过程中污水无滴漏,自动启闭。

- 所有连接螺栓、螺母等应采用不锈钢材质。

- 主要防腐处理须采用有效的防腐处理工艺，需能满足徐州的气候环境。

- 按采购人要求涂装颜色及图案。

    - 4.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 外形尺寸（长x宽x高） | ≤7100×2550×2600mm |
|  | ▲有效容积 | ≥22m³ |
|  | 吊耳中心高度 | 1570mm |
|  | 底梁外宽 | 1065±5mm |
|  | 箱体自重 | ≤5000kg |
|  | 额定装载量 | ≥13000kg |

注：表中带“▲”参数需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

  - 5.水平站上位机控制系统

      - 5.1.1.概述

在垃圾转运站采用控制室集中控制，显示水平垃圾压缩系统运行数据和作业状态画面、统计分析表、提供故障显示查询、数据记录和传输、汇总分析。

      - 5.1.2.性能要求

- 可实现在中控室上位机界面模拟显示水平垃圾压缩机、快速卷帘门等所有设备的状态，并可在上位机界面上进行远程手动、自动操作。

- 数据采集：采集水平垃圾压缩系统各个生产过程的工艺参数、电气设备运行状态和电气参数等信息。

- 生产过程监视功能：通过监控管理计算机动态（有动态的实时参数值）显示水平垃圾压缩系统工艺流程图、局部工艺流程图以及各类工艺设备电气参数、运行状态、事故报警显示的各种数据图表等。

- 报警功能：系统对实时数据进行监控分析，对水平垃圾压缩系统设备及工艺过程中发生故障时发出警报，显示故障点和故障状态，按照故障等级做出相应反应，记录故障信息，提供的报警日志，对相应内容进行归档，触发相应动作等。

- 生产数据管理功能：建立各种信息数据库，保存水平垃圾压缩系统各类工艺电气参数，设备运行记录、控制、报警、故障等数据，自动生产历史数据库。完成数据传送和报表打印。

      - 5.1.3.主要参数指标

| 序号 | 设备名称 | 设备参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控计算机 | CPU：i7以上处理器；内存：≥16GB；硬盘：≥1TB SSD | 2台 |
| 2 | 彩色液晶显示器 | ≥27寸；响应时间≤5ms；平均亮度≥250cd/㎡；最佳分辨率：≥2560*1440 | 2台 |
| 3 | 打印机 | （1）类型：黑白激光 （2）多功能：打印 扫描 复印 （3）打印幅面：A4 幅面 （4）分辨率最佳模式：≥ 600 dpi；正常模 式：高达 600 x 400 dpi （5）打印速度： A4 纸 ≥35 页/分钟 （6）扫描类型：平板式 | 1台 |
| 4 | UPS不间断电源 | 在线式，保障中控室电脑在停电后能工作1小时 | 1台 |
| 5 | 操作台 | 用于集中放置计算机、打印机、UPS、录像机等设备，7工位配5把座椅 | 1套 |
| 6 | 控制软件 | 用于上位机界面模拟显示设备状态及实现设备控制功能 | 2套 |

注：表中设备数量为2套水平站上位机控制系统的总数量。

  - 6.竖式直压式垃圾压缩系统

    - 6.1.竖直直压式压缩机

      - 6.1.1.概述

压实器是竖式装箱压缩转运工艺设计配套的专用设备，用于对垃圾实施压缩作业。能在多个工位之间移动并实施压缩。

      - 6.1.2.性能要求

- 行走机构：实现压实器在各个工位之间的移动。

- 压缩头：实现垃圾的压缩动作。

- 移动平台：行走机构、压缩头、液压系统、电控系统的安装平台。

- 液压系统：包含实现压缩功能的油缸、电机、阀组、管路等。

- 液压系统采用伺服控制，通过控制电机转速来控制设备整个动作过程的速度，确保工作过程高效平稳；且能够降低无效能耗，有效控制液压系统温升，节能环保。

- 压实器顶部平台周边设计栏杆，保证检修、日常维护安全。

- 压实器系统有自动回位功能，防止压头在静止时下滑丢失信号。

- 压实器系统有高精度回正功能，防止压头在压垃圾时偏摆丢失信号。

      - 6.1.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | ▲压头自重 | ≤8000kg |
|  | 压头直径 | 1300～1600mm |
|  | 最大水平移动速度 | ≥180mm/s |
|  | 最大上、下压缩速度 | ≥180mm/s |
|  | ▲压头有效行程 | ≥3500mm |
|  | ▲主电机功率 | ≤22KW |
|  | ★最大压实力 | ≥300kN |
|  | 液压系统工作压力 | ≥20MPa |
|  | 油箱容积 | ≥250L |
|  | 工作噪声 | ≤80dB（A） |
|  | 压头材质 | 厚度≥8mm，屈服强度≥700MPa |

注：表中带“▲”、“★”参数投标人需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

    - 6.2.卸料溜槽

      - 6.2.1.概述

卸料溜槽位于卸料工位上方，是一个上大下小、可自动翻转的敞口料斗（倒锥形漏斗形状），与容器紧密结合形成相对独立卸料的卸料空间，以使厨余垃圾卸料顺利，防止了垃圾散落。

      - 6.2.2.性能要求

- 待箱时，转动料斗翻转至卸料口不影响操作的位置，作于安全防护，方便转动料斗维护和站内保洁。

- 转动料斗与站内土建结构、附属件等形成封闭区域，确保卸料过程中，垃圾、污水等不会散落到其他区域。

- 转动料斗的四壁不留滞、存储垃圾。

- 转动料斗所有动作均为自动控制，并与其他装置动作互锁，信息互通，全程无需人工操作。

      - 6.2.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | ▲操作方式 | 液压自动开启 |
|  | 落料上口尺寸 | ≤3400x3400mm |
|  | 落料下口尺寸 | ≤φ2100mm |
|  | 料槽材料 | 厚度≥4mm，屈服强度≥700MPa |
|  | 控制方式 | 手动、半自动、自动 |
|  | 翻转循环时间 | ≤40s |

注：表中带“▲”参数需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

    - 6.3.竖式直压式压缩机液压系统

      - 6.3.1.概述

用于为竖式直压式压缩机提供液压动力。

      - 6.3.2.性能要求

- 应具有独立液压站。

- 液压系统采用伺服驱动技术。

- 应采用水或风冷方式解决运转过程中的发热问题，同时应具有油料加热器。

- 油泵采用低噪音叶片泵或者内啮合齿轮泵。

- 采用温度传感器来采集液压站油箱的液压油温度，模拟量输出并带实时数字显示。

- 采用压力传感器采集系统及关重执行机构的实时工作压力，模拟量输出，可在操作屏实时显示各测压点压力变化情况，并实现系统的正常工作（垃圾压缩）和超载、超负荷、故障的自动停机并报警。

      - 6.3.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | ★系统工作压力 | ≥20MPa |
|  | ▲电机功率 | ≤22kW |
|  | 系统过滤精度 | ≤20μm |
|  | 工作噪音 | ≤75dB |

注：表中带“▲”、“★”参数投标人需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

    - 6.4.电气控制系统

      - 6.4.1.概述

用于控制厨余垃圾压缩系统的功能动作。

      - 6.4.2.技术参数及性能要求

- 采用PLC控制，能与中控室通讯，实现集中控制。

- 系统采用手动、自动、维修三种以上的控制模式。

- 现场设置操作箱，操作界面应采用触摸屏加按钮形式，触摸屏尺寸不小于9寸。

- 现场控制箱应能同时显示设备操作画面与卸料槽的视频画面。

- 系统具有远程诊断功能，可通过4G网络将设备接入互联网，可远程协助检测故障及维修。

- 各个传感器的状态应能通过触摸屏实时显示，并可实时检测其状态。

- 应在现场控制箱、卸料口、中控室设置紧急停机操控功能。

- 现场传感器、控制元件等应能适应垃圾转运站及安装位置的工况，能确保垃圾转运站所有设备的正常运行，具有抗干扰能力。

  - 7.箱体变位机

    - 7.1.概述

用于水平压缩箱体的水平与竖直状态转换。

    - 7.2.性能要求

- 箱体倾转升降机构具有实现箱体“水平←→竖直”状态转换，实现箱体翻转前后锁箱、解锁；箱体入料门的自动解锁与上锁以及入料门的自动开启与关闭等多种功能。

- 箱体倾转升降机构主要由翻转平台、固定架、翻转油缸、锁箱机构、入料门解锁机构、入料门启闭机构、安全栏杆组成，提供三维模型图并说明各部件工作原理。

- 箱体倾转升降机构旋转铰接点应设置在翻转平台下方，提供三维模型图加以说明。

- 箱体倾转升降机构应采用液压驱动。

- 箱体倾转升降机构应有有效的锁止机构和到位检测机构，确保箱体倾转升降机构的安全运行。

    - 7.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | ▲驱动方式 | 伺服液压驱动 |
|  | ▲额定翻转能力 | ≥20000kg |
|  | ★液压站工作压力 | ≥20MPa |
|  | 电机功率 | ≤35kw |
|  | 翻转时间 | ≤180s |
|  | 翻转角度 | 0°~90° |

注：表中带“▲”、“★”参数投标人需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

    - 7.4.箱体变位机液压系统

      - 7.4.1.概述

用于为箱体变位机及卸料溜槽提供液压动力。

      - 7.4.2.性能要求

- 应具有独立液压站。

- 液压系统采用伺服驱动技术。

- 应采用水或风冷方式解决运转过程中的发热问题，同时应具有油料加热器。

- 油泵采用低噪音叶片泵或者内啮合齿轮泵。

- 采用温度传感器来采集液压站油箱的液压油温度，模拟量输出并带实时数字显示。

- 采用压力传感器采集系统及关重执行机构的实时工作压力，模拟量输出，可在操作屏实时显示各测压点压力变化情况，并实现系统的正常工作（垃圾压缩）和超载、超负荷、故障的自动停机并报警。

      - 7.4.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 系统工作压力 | ≥20MPa |
|  | ▲电机功率 | ≤35kW |
|  | 系统过滤精度 | ≤20μm |
|  | 工作噪音 | ≤75dB |

注：表中带“▲”参数需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

  - 8.厨余垃圾集装箱

    - 8.1.概述

用于集装和存储厨余垃圾，随拉臂车将垃圾运至焚烧厂或者后端处理厂进行最终处理。该集装箱要满足公路运输要求，后门为单门液压启闭，能够自动、完全的卸料。机箱分离后，集装箱应有良好的环保效果，无垃圾的挂留和抛洒，以及污水滴漏。

    - 8.2.性能要求

- 集装箱为圆罐式筒体结构，箱体及后门采用不低于700MC材质的钢板，其主要材质的屈服极限≥700N/mm2；箱体底板厚度≥4mm，箱体前板、顶板、侧板厚度≥4mm。

- 集装箱滚轮： 4个实心滚轮。

- 集装箱后门与箱体框架间加装密封胶条，密封胶条需耐油、耐腐蚀、耐老化，确保无污水泄漏。

- 能与车辆上的开门机构配合，卸料时不需要插拔液压油管等动作，可实现车内直接启闭箱体，降低人工劳作强度。

- 所有连接螺栓、螺母等应采用不锈钢材质。

- 主要防腐处理须采用有效的防腐处理工艺，需能满足徐州的气候环境。

- 按采购人要求涂装颜色及图案。

    - 8.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 外形尺寸（长x宽x高） | ≤6300×2550×2700mm |
|  | ▲有效容积 | ≥24m³ |
|  | 筒体直径 | 2200-2500mm |
|  | 筒体壁厚 | ≥4mm |
|  | 自重 | ≤4000kg |
|  | 额定装载量 | ≥15000kg |
|  | 进料、卸载门开启方式 | 液压机构，动力源自转运车 |

注：表中带“▲”参数需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料。

  - 9.垃圾转运车（燃油车）

    - 9.1.概述

31吨车厢可卸式垃圾车是一种新型的集垃圾收集和运输功能为一体的车辆。车辆需能跟压缩系统配套使用，满足压缩系统正常安全运行。它由汽车底盘和拉臂钩两大部分组成，配套的垃圾集装箱通过拉臂钩的整体装卸方式可与车体分离，实现一车多箱，一车多用。垃圾集装箱装满垃圾后，转运车可以将其运往垃圾处理场进行倾倒。也可与移动式压缩垃圾箱配套使用。

用于垃圾转运站与垃圾处理场之间垃圾集装箱的转运。车辆必须保证装卸箱体时的作业安全，卸料后箱体内无残留垃圾和在后防护栏上无垃圾留挂。

    - 9.2.主要参数

- ▲额定功率：≥250 kW 。

- 发动机排量：≥7200ml。

- 排放标准：国VI。

- ▲外形尺寸（不含箱体）：总长≤10000mm；总宽≤2550mm；总高≤3200mm。

- 最高速度：≥89km/h。

- ▲前悬/后悬：≥1450/1280mm。

- ▲接近角/离去角：≥17°/19°。

- 整备质量（不含箱体）：≤13000kg。

- ▲额定载质量：≥18000kg。

- 整车总质量：≥31000kg。

- ▲后下防护离地高度：≥480mm。

- 拉臂钩的操作按钮应为一键联动控制方式，在进行拉箱、卸箱的整个操作过程中，不得有2次及以上的操作动作，以避免操作繁琐和产生误操作。

- 为了保证拉臂钩车的运行安全，提高整车的可靠性，拉臂钩采用后滚轮支撑方式或后桥板弹簧支撑方式。

- ▲提供带CMA标志的拉载试验检测报告，其中耐久试验循环次数不低于29000次。（提供拉载试验报告且报告中应体现耐久试验现场照片）

- 拉臂钩电气系统采用PLC（可编程序控制器）控制方式。

- 拉臂钩前端设置有缓冲块，避免箱体前后窜动。

- 拉臂钩应设置有安全棒，在清洗和保养过程中，安全棒可以有效防止钩臂和主臂下落所造成的安全事故的发生。

- 主要材质：拉臂钩结构件主要受力部分材质为特高强度钢板，屈服极限≥700N/mm2。

- 拉臂钩举升油缸应具有安全锁，即使管路破裂也不会自动下落。

- 拉臂钩拉放箱及自卸过程应具有缓冲，避免油缸到头发生冲击，减少噪音。

注：除第（14）条外，其他带“▲”参数需提供道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统截图，（查询网址：https://service.miit-eidc.org.cn/miitxxgk/gonggao_xxgk/index_ggcp.html），加盖投标人电子签章作为佐证材料。

  - 10.竖直站上位机控制系统

      - 10.1.1.概述

在垃圾转运站采用控制室集中控制，显示水平垃圾压缩系统运行数据和作业状态画面、统计分析表、提供故障显示查询、数据记录和传输、汇总分析。

      - 10.1.2.性能要求

- 可实现在中控室上位机界面模拟显示水平垃圾压缩机、快速卷帘门等所有设备的状态，并可在上位机界面上进行远程手动、自动操作。

- 数据采集：采集水平垃圾压缩系统各个生产过程的工艺参数、电气设备运行状态和电气参数等信息。

- 生产过程监视功能：通过监控管理计算机动态（有动态的实时参数值）显示水平垃圾压缩系统工艺流程图、局部工艺流程图以及各类工艺设备电气参数、运行状态、事故报警显示的各种数据图表等。

- 报警功能：系统对实时数据进行监控分析，对水平垃圾压缩系统设备及工艺过程中发生故障时发出警报，显示故障点和故障状态，按照故障等级做出相应反应，记录故障信息，提供的报警日志，对相应内容进行归档，触发相应动作等。

- 生产数据管理功能：建立各种信息数据库，保存水平垃圾压缩系统各类工艺电气参数，设备运行记录、控制、报警、故障等数据，自动生产历史数据库。完成数据传送和报表打印。

      - 10.1.3.主要参数指标

| 序号 | 设备名称 | 设备参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中控计算机 | CPU：i7以上处理器；内存：≥16GB；硬盘：≥1TB SSD | 1台 |
|  | 彩色液晶显示器 | ≥27寸；响应时间≤5ms；平均亮度≥250cd/㎡；最佳分辨率：≥2560*1440 | 1台 |
|  | 控制软件 | 用于上位机界面模拟显示设备状态及实现设备控制功能 | 1套 |

  - 11.视频监视系统

    - 11.1.概述

系统主要对站内设备关键位置进行监控，所有画面都可在控制室里的监视器上显示。设备监视系统主要通过对关键部位监视，以实现对整套设备的集中操作。保证设备和工作人员的安全。

    - 11.2.性能要求

- 摄像头应覆盖卸料大厅作业区、压缩设备区、卸料槽内、转运作业区。确保主要作业区域无盲区，特别是存在安全隐患的位置。

- 针对不同点位，可以混合使用不同类型的摄像机。如，在需要大范围监控的卸料大厅可使用球机，而在需要固定细节监控的点位可使用枪机或半球摄像机。

- 系统应具备隐私遮蔽功能，可以自动对监控画面中非相关区域进行马赛克处理。

    - 11.3.主要参数指标

| 序号 | 设备名称 | 设备参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高清红外网络摄像机 | 不低于400万像素，红外有效距离不少于50米。 支持ICR自动彩转黑功能，实现昼夜监控。 支持3种以上码流输出。 支持ONVIF、GB28181。 视频压缩标准至少采用H.264及以上标准，同时也支持MJPEG压缩方式，提供灵活选择。 支持自动电子快门功能，适应不同监控环境。 符合IP66级防尘防水设计,可靠性高。 | ≥27个 |
|  | 16路硬盘录像机 | 支持1080P网络视频预览、存储与回放，可接驳ONVIF/RTSP及众多主流厂商网络摄像机。 支持HDMI、VGA同时输出，最高分辨率≥1920x1080。 支持多画面分割下不同通道并行预览与回放； 支持标签定义、查询、回放录像文件。 支持4个SATA接口。 支持GB28181等平台接入。 配备8TB硬盘 | 2套 |
|  | 彩色液晶显示器 | 显示器；≥27寸；响应时间≤5ms；平均亮度≥250cd/㎡；分辨率≥2560×1440 | 2套 |

注：表中设备数量为4套视频监视系统的总数量。

  - 12.交通指挥系统

    - 12.1.概述

系统主要用于垃圾收集车及垃圾转运车的指挥调度，其交通指挥信号可以在控制室显示。引导收集车进入相应的卸料口。利用系统对站内车辆进行智能调度，引导车辆有序卸料，提高了工作效率。

    - 12.2.性能要求

- 建立车辆自动识别、智能引导和视频监控等核心功能，快速解决拥堵和安全问题。

- 系统提供开放的数据接口（API），为未来接入更广泛的智慧环卫管理系统（如车辆路线规划、设施管理）留下空间，避免形成“信息孤岛”。

    - 12.3.主要参数指标

| 序号 | 设备名称 | 设备参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中控计算机 | CPU：i7以上处理器；内存：≥16GB；硬盘：≥1TB SSD | 1台 |
|  | 彩色液晶显示器 | ≥27寸；响应时间≤5ms；平均亮度≥250cd/㎡；最佳分辨率：≥2560×1440 | 1台 |
|  | 大厅LED屏 | 室外红绿双色，2m*3m（高*宽） | 1套 |
|  | 卸料口红绿灯 | 室外红绿双色 | 5套 |
|  | 卸料口LED显示屏 | 宽×高≥1280mm×320mm；分辨率：≥64×32；显示屏亮度：≥300-800cd/m² | 5套 |
|  | 控制终端 | 系统配套 | 1套 |
|  | 控制软件 | 集成生活垃圾作业车辆站内派位管理、转运管理、生产数据管理、数据交换接口 | 1套 |

  - 13.语音广播系统

    - 13.1.概述

系统主要应用于广播通知、对讲及背景音乐等使用功能。

    - 13.2.性能要求

- 应选用大功率、高灵敏度的防水音柱或号角喇叭，声音指向性强，传播距离远。

- 根据声压级计算，确保每个角落的声压级均高于环境噪音10-15分贝，并避免出现声音死角或重叠区造成回声。

- 日常管理：上下班音乐铃声、作业时间提醒、车辆调度指挥。

- 安全生产：在压缩设备启动、车辆倒车等危险操作前，进行自动语音安全提示。

- 应急指挥：在发生火警、设备故障等紧急情况时，进行全站或分区应急疏散和指挥。

    - 13.3.主要参数指标

| 序号 | 设备名称 | 设备参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 功率放大器 | 输出功率：240W；定压型输出70/100V | 1台 |
|  | 防水音柱 | 可满足转运车回转坪30m ×20m范围内入耳可听，音效清晰，无回声现象。 功率:30W；定压输入:70V-100V； 频响:140Hz-15KHz； | 3个 |
|  | 对讲机 | 数字式 | 4只 |
|  | 麦克风 | 频率响应 40Hz-16KHz | 1个 |

  - 14.AI安全预警系统

    - 14.1.概述

系统配置AI视频识别系统，在压缩作业区域、钩放箱区域、卸料区域等指定安全场景，实现人员、车辆识别联动，保障作业安全；坡道进出口设置双向车辆提示系统，实现地下车辆上坡时提示坡道上方车辆、坡道上方车辆进入时提示地下车辆，避免车辆交汇碰撞；卸料口前方设置视频监控显示大屏，实时传输显示快速门后方卸料区域监控图像，确保卸料车驾驶员清晰观察料槽内垃圾堆积情况、有无异物及人员；通过系统整合最终实现垃圾中转站作业全流程安全监测、智能联动，降低人工操作风险，提升作业效率。

    - 14.2.性能要求

- 水平压缩机AI场景识别范围及要求

•	机箱对接区域AI识别：支持人员精准识别，在机箱对接过程中检测到机箱对接区域有人员闯入时，立即联动压机停机，同时触发声光报警。

•	平移机构区域AI识别：实时监测平移机构作业区域，在平移机构移动过程中检测到人员靠近或闯入，立即停止平移动作，同时触发声光报警，报警持续至人员撤离。

•	转运车放箱作业区域AI识别：同时支持人员、车辆识别，在车辆倒车过程中检测到人员闯入放箱作业区域，立即发出安全预警，同时触发声光报警提醒人员撤离、驾驶员谨慎驾驶。

•	卸料口卸料区域AI识别：同时支持人员、车辆识别，在车辆倒车过程中检测到人员闯入卸料作业区域，立即发出安全预警，同时触发声光报警提醒人员撤离、驾驶员谨慎驾驶。

•	卸料槽人员跌落识别：实时监测卸料槽区域，检测到人员跌落时，立即联动压机停机，同时触发声光报警。

注：上述 AI 识别场景识别准确率≥90%，报警响应时间≤300ms，误报率≤0.1%，识别算法需具备垃圾站高湿、高粉尘、复杂光线环境自适应能力。

- 翻转平台AI场景识别范围及要求

•	转运车放箱作业区域AI识别：同时支持人员、车辆识别，在车辆倒车过程中检测到人员闯入放箱作业区域，立即发出安全预警，同时触发声光报警提醒人员撤离、驾驶员谨慎驾驶。

•	卸料口卸料区域AI识别：同时支持人员、车辆识别，在车辆倒车过程中检测到人员闯入卸料作业区域，立即发出安全预警，同时触发声光报警提醒人员撤离、驾驶员谨慎驾驶。

•	卸料槽人员跌落识别：实时监测卸料槽区域，检测到人员跌落时，立即联动压机停机，同时触发声光报警。

系统需与水平压缩机、竖直压缩机、箱体变位机、快速卷帘门、语音广播系统实现硬件级硬联动，采用干接点 / 工业以太网直连传输信号，不依赖软件网络转发，确保联动指令执行零延迟、零失效。

- 坡道双向车辆提示要求

•	提示装置：坡道入口、出口分别设置车辆检测器及LED显示屏。

•	联动逻辑：系统检测到地下车辆上坡时，坡道出口（上方）LED显示屏显示“下方有车”；坡道上方车辆进入时，坡道入口（地下）LED显示屏显示“上方有车”；双向无车辆时，两侧显示屏显示“对向无车”。

注：坡道车辆检测采用AI 视频识别 + 毫米波雷达双冗余检测模式，双重信号确认后输出，方向识别准确率 100%，杜绝漏检、误检。

    - 14.3.主要参数指标

| 序号 | 设备名称 | 设备参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统硬件 |  |  |
|  | AI视频识别终端 | 支持 8 路及以上高清视频实时接入，支持人员、车辆、跌落、烟雾、明火、吸烟、消防通道占用算法识别；边缘算力≥32TOPS，支持 H.265/H.266 解码；可将 AI 识别结果、报警信息等同步上传第三方平台；本地断网可独立运行，数据缓存≥7 天 | 2 |
|  | 高清网络摄像机 | 摄像头覆盖机箱对接、平移、转运车放箱、卸料区、卸料槽；400 万像素及以上，IP67 防护，红外距离≥50 米；借用监控摄像头 | 借用监控摄像头 |
|  | 声光报警器 | 报警音量≥110dB，IP67 防护，支持频闪 + 语音双报警，可自定义报警语音，用于转运车放箱区、卸料口人车预警提醒 | 6 |
|  | 车辆检测传感器 | AI 视频 + 毫米波雷达双融合检测，坡道车辆检测，具有方向识别，检测距离 0–30m，识别准确率 100% | 2 |
|  | LED显示屏 | 坡道车辆提示，室外单红，显示尺寸≥640×160mm，支持文字自定义 | 2 |
|  | 泊位液晶屏 | ≥55"，分辨率≥3840x2160，亮度≥350cd/m²，支持24小时连续工作 | 3 |
|  | 泊位硬盘录像机 | 泊位视频预览，支持4路高清视频接入，支持高清视频接口 | 3 |
|  | 线缆、支架等辅助材料 | 具体材料规格及数量由根据施工图设计自行配置，自行考虑相关风险，采购人不再额外追加相关费用 | 1 |
|  | 系统软件 |  |  |
|  | AI智能识别接口软件 | 支持人员、车辆、跌落识别，联动控制，支持报警记录、数据统计，数据对接 | 1 |

  - 15.大屏显示系统

    - 15.1.概述

大屏显示系统应设在中控室，并能全面显示中转站的运行情况，包括每套压缩机、料槽等工艺设备模拟动画及闭路监控系统的画面，是中转站中控室领导和中控室操作人员全面了解中转站设备和其他方面的工作情况，更好的控制设备运行。

    - 15.2.性能要求

- 大屏显示系统组成：12台液晶拼接屏（4×3）、多屏处理器、专用软件等。

- 拼接控制器：4进12出，支持32路200w高清视频实时解码。

- 显示要求：实时显示所有控制设备的运行状态，各监控画面，转运站的运行管理数据以及宣传、教育视频资料。

    - 15.3.主要参数指标

| 序号 | 设备名称 | 设备参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LCD显示单元 | 尺寸≥55寸 分辩率：≥1920*1080 亮度：≥450cd/m2 显示色彩≥16.7M(8bit) 对比度≥3000:1 可视角度≥178° 响应时间≤6ms 使用寿命≥60000小时 物理拼缝≤3.5mm 排列方式（行*列）：4×3 | 12 台 |
|  | 显示单元支架 | 壁挂式、前维护伸缩支架，4×3拼接 | 12套 |
|  | 多屏处理器 | 满足支持多路高清输入，多路高清输出信号； 实现单屏，多屏，全屏显示任意接拼显示功能。 | 1套 |
|  | LCD屏显示管理软件 | 可以完成各种显示模式，用以显示用户的各种输入信号。包含全屏显示、多路实时视频显示 | 1 套 |

  - 16.称重计量系统

    - 16.1.概述

用于对卸料车车号、重量、图像等相关信息自动采集的功能，便于对垃圾处理量等数据的统计。包括视频监控、称重、车号识别、语音提示、数据信息自动处理子和报表汇总打印等子系统。

    - 16.2.性能要求

- 系统组成含静态电子汽车衡和自动抓拍计量系统。

- 计量精度：静态3级以上；分度值:≤10kg；工作环境温度；秤台和传感器 -20℃～+55℃；

- 称重台最大安全过载：≥125%；称重台极限过载：≥300%Max；

- 系统应有自动抓拍计量功能，可自动识别进站收集车，可以适时显示重量，并能将监控视频及车辆称重信息等数据传送到转运站控制室，实现现场无人值守；

- 系统软件应具有记录数据、汇总、统计、查询、制作报表、打印报表的功能；

- 称重传感器：高精度不锈钢称重传感器；

- 安装要求：浅基坑，台面与地面平齐；

    - 16.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 额定称重量 | ≥40t |
|  | 显示分度值 | ≤10千克 |
|  | 读数锁定时间 | ＜3秒 |
|  | 精度 | OIML，国家（Ⅲ）级以上秤标准 |
|  | 台面尺寸 | 3m×10m |
|  | 安装型式 | 浅基坑 |

  - 17.真空吸污系统

    - 17.1.概述

采用有效的渗滤液抽吸装置在垃圾压缩产生的渗滤液位置（污水收集箱或者土建基坑）进行就地收集。

真空罐及主支管保持负压，渗滤液抽吸装置含液位控制装置，污水收集箱中液位控制感应水位可调，但不能超过箱体通气管口，当渗滤液水位到感应限位时，污水在气流的带动下，以4-6m/s流速经真空管进入真空罐，再通过正压排污排至渗滤液收集池。

    - 17.2.性能要求

- 吸污能力强，确保收集点污水不外溢。

- 排污能力好，确保污水和杂物及时彻底的排出。

- 能有效避免管路和阀体堵塞。

- 污水收集箱和真空罐需预留检修门，便于清理。

- 真空罐的真空度感应元件性能需稳定可靠。

- 真空阀门性能需稳定可靠。

- 控制系统：采用PLC控制，操作界面应采用触摸屏加按钮形式，触摸屏建议尺寸不小于7寸。

    - 17.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 控制方式 | PLC控制，含流量、压力、液位等传感器、可显示各执行设备运行状态及报警；可现场对各执行设备运行参数进行设置，具有就地显示与现场参数调整功能；具有自动/手动控制两种模式。 |
|  | 真空罐容积 | ≥3m³ |
|  | 真空罐材质要求 | 壁厚≥6mm，碳钢防腐 |
|  | 真空泵抽气量 | ≥400 m³/h |
|  | 排气压力 | ≥0.8MPa |
|  | 噪音 | ≤75dB |

  - 18.高压清洗机

    - 18.1.概述

用于保持转运站内的清洁，改善站内环境，减少转运站对周围环境的影响，采用专业清洗设备。对作业场地每天进行清洗，在转运站适当的位置布置插座、给水点作为冲洗的电源和水源。

    - 18.2.性能要求

- 采用便携式高压冲洗设备，用较少的水量，通过高压喷头，对站内少许污染物进行冲洗作业。

- 具备漏电保护器功能。

    - 18.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 类型 | 高压、移动式 |
|  | 额定功率 | ≤4kW |
|  | 水流量 | ≥500升/小时 |
|  | 最大工作压力 | ≥10MPa |
|  | 配高压管 | ≥10米 |
|  | 喷头 | 不低少于三种喷头（直线、小扇形、大扇形） |
|  | 其他配件 | 长喷枪、进水管（含过滤网）、绕线盘等 |

  - 19.壁挂式高压清洗机

    - 19.1.概述

壁挂式高压清洗机主要由泵头、动力装置、墙壁连接架、外壳、清洗附件、卷管器等组成。高压清洗机可安装在垃圾中转站中两个卸料口之间的墙壁上，用于卸料口附近的卫生清理工作。

    - 19.2.性能要求

- 采用工业水冷级电机，配合工业陶瓷柱塞泵，确保设备长久强劲。

- 采用壁挂式安装，可固定在墙壁上从而节省地面工作空间。

- 高压水枪通过自动卷管器实现可控式回缩。

- 配优质高压管，耐低温优质进水管，高压枪，强力喷嘴和省力长枪。

    - 19.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 功率(kW) | ≤3 |
|  | 流量/(L/H) | ≥600 |
|  | 压力(MPa) | 3-15 |
|  | 卷管器输入长度(m) | 1-3 |
|  | 卷管器输出长度(m) | ≥10m |

  - 20.驾驶式洗地机

    - 20.1.概述

用于保持转运站内的清洁，改善站内环境，减少转运站对周围环境的影响，采用专业清洗设备。对作业场地每天进行清洗，在转运站适当的位置布置插座、给水点作为冲洗的电源和水源。

    - 20.2.性能要求

- 适合垃圾中转站的工况。

- 吸水扒胶条耐磨、耐油。

- 有过充、过放、短路保护。

- 污水箱带防溢保护，避免水吸入电机。

    - 20.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 操作方式 | 驾驶式洗地机 |
|  | 清洁效率 | ≥4000m³/h |
|  | 主刷工作宽度 | ≥800mm |
|  | 污水箱容积 | ≥80L |
|  | 电瓶容量 | ≥24V/100Ah |
|  | 工作时间 | ≥3h |
|  | 爬坡能力 | ≥15%（≈8.5°） |

  - 21.自动洗车机

    - 21.1.概述

用于转运车、箱表面清洗。通过水、清洗剂及清洗刷的作用自动清洗车辆的车头、两侧、车尾及车顶。

由移动式刷洗系统、电控系统、水供给系统、洗涤剂供给系统等组成。需要清洗车辆尺寸：长度≤10500mm、宽度≤2600mm、高度≤4200mm。

    - 21.2.性能要求

- 具有自动与手动控制功能并能选择是否使用清洗剂清洗的功能。

- 具有故障自检测系统。

- 采用专用洗车刷毛，应具有较高自动洗的洗净度，不伤车漆。

- 清洗选择：普通刷洗、高压冲洗。

- 清洗方式：轨道移动式。

- 清洗结构：气动侧刷＋顶部高压冲洗装置。

- 操作方式：自动控制、手动控制。

- 控制系统：可编程控制系统。

    - 21.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 清洗方式 | 移动往复式毛刷清洗 |
|  | 装机功率 | ≤25KW |
|  | 平均水量消耗 | ≤300L /辆 |
|  | 洗车时间 | ≤5分钟/辆 |
|  | 洗涤滚刷材质 | 尼龙或泡棉 |
|  | 耗 电 量 | ≤1度/辆 |

  - 22.喷雾式除臭机器人

    - 22.1.概述

喷雾式除臭机器人主要由水箱、移动平台、雾化系统、供液系统、电气系统、外壳及相关管路、附件等组成。

此机器人无需人工干预，即可完成垃圾转运站中大厅的除臭作业任务。

    - 22.2.性能要求

- 全自动智能喷雾，激光雷达建图。

- 采用四核雾化技术，雾化颗粒均匀。

- 可选四向出雾和大开口出雾两种方式。

- 自动充电。

- 防跌落装置，运行稳定。

- 缺水自动断电保护。

- 自动检测报警。

    - 22.3.主要参数指标

| 序号 | 项 目 | 基本参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 清洁效率 | ≥20000㎡/h |
|  | 喷雾量 | ≥1.8(可调) L/h |
|  | 水箱容积 | ≥20 L |
|  | 满载最大工作速度 | ≥0.8 m/s |
|  | 正常行驶速度 | 0~0.2 m/s |
|  | 最大爬坡能力 | ≥8° |
|  | 出雾直径 | ≥5 m |
|  | 喷雾粒径 | ≤10μm |
|  | 充电时间 | ≤4 h |
|  | 额定功率 | ≥130 W |

  - 23.高空作业平台

    - 23.1.概述

用于转运站内需登高作业的维修、维护工作。

    - 23.2.性能要求

- 根据国家最新高空作业平台制造标准制造。

- 底盘右下方配置了断电应急下降和防坠落自锁功能。

- 工作台面采用花纹钢，增加摩擦力，防止操作人员作业时打滑。

- 控制电压为DC24V，有效保证操作人员的安全。

- 工作平台上下方均安装应急停止按钮；

- 在停电或突然断电时升降台具有自锁功能；

    - 23.3.主要参数指标

| 序号 | 项 目 | 基本参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 移动形式 | 电动自行走式 |
|  | 台面尺寸（长×宽） | ≥2000mm×1000mm |
|  | 上升/下降速度 | ≥4.5m/min |
|  | 上升高度 | ≥9.0m |
|  | 工作高度 | ≥10m |
|  | 驱动电机 | ≥24V/4kW |
|  | 蓄电池 | ≥6V/200Ah*4 |

  - 24.维修工具包、备份备件

1、维修工具包主要用于转运站设备设施维修（维护），详细设备（工具）清单如下（包括但不限于）：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二保焊机 | 220V/380V双电压自动切换；≥11.9KW | 台 | 1 |
|  | 电焊机 | 220V/380V双电压自动切换；最大输出电流≥400A | 台 | 1 |
|  | 电动液压千斤顶 | ≥10T | 件 | 1 |
|  | 手拉葫芦 | ≥5吨 | 件 | 1 |
|  | 电动抽油泵 | ≥1.1KW；配加油枪流量40-50L/min；吸程≥4m | 台 | 1 |
|  | 电锤 | ≥800w；钻孔（混凝土）≥26mm | 件 | 1 |
|  | 充电式冲击钻 | 充电式冲击钻≥18V；钻孔（钢材）≥10mm | 把 | 1 |
|  | 角磨机 | ≥720w；空载转速≥11000r/min | 台 | 1 |
|  | 机修工具套装 | 机修/汽修工具套装125件套 | 套 | 1 |
|  | 型材切割机 | ≥3000W； | 台 | 1 |
|  | 工具车 | 三层工具车；板材≥1.0mm；立柱≥1.2mm | 台 | 1 |
|  | 拖线盘 | ≥30米；2.5平方线；220V | 件 | 1 |
|  | 万用表 | 数字式 | 件 | 1 |
|  | 兆欧表 |  | 件 | 1 |
|  | 钳型表 | 数字交直流钳型表，≥600A | 件 | 1 |
|  | 转速表 |  | 件 | 1 |
|  | 工具箱 | 三层折叠工具箱，19英寸 | 件 | 1 |
|  | 管钳 | 14英寸管子钳 | 件 | 1 |
|  | 活动扳手 | 24”活动扳手 | 件 | 1 |
|  | 两用扳手 | 24 | 件 | 1 |
|  |  | 27 | 件 | 1 |
|  |  | 30 | 件 | 1 |
|  |  | 32 | 套 | 1 |
|  | 开口扳手 | 34~36开口扳手 | 套 | 1 |
|  | 开口扳手 | 41~46开口扳手 | 套 | 1 |
|  | 卡簧钳 | 四件套 | 套 | 1 |
|  | 水晶头压线钳 | 可压4P 6P 8P | 件 | 1 |
|  | 网线通断检测器 |  | 件 | 1 |
|  | 液压油加油机（滤油小车） | 额定压力≥0.6MPa；流量≥40L/min；精度≥5μm；额定功率≥0.75KW | 台 | 1 |
|  | 14件电子维修组套 |  | 套 | 1 |

2、缺陷责任期内的备品备件

承包商应列出压缩转运系统在缺陷责任期内所需的备品备件清单，其报价计入总报价，清单应包含且不限于下列清单，承包商应根据供货产品的实际情况相应增加。

缺陷责任期内备品备件一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑板（块） | 个 | 9 |  |
| 2 | 刮板 | 个 | 10 |  |
| 3 | 挡板 | 个 | 2 |  |
| 4 | 橡胶板 | 个 | 6 |  |
| 5 | 海棉胶条 | 个 | 2 |  |
| 6 | 航灯 | 个 | 1 |  |
| 7 | 聚丙烯护圈 | 个 | 2 |  |
| 8 | 密封橡胶板 | 个 | 2 |  |
| 9 | O形密封圈 | 个 | 20 |  |
| 10 | 毡圈55(内径) | 个 | 1 |  |
| 11 | 圆锥滚子轴承7308E | 个 | 1 |  |
| 12 | 带钢丝透明胶管 | 个 | 2 |  |
| 13 | 抱箍 | 个 | 2 |  |
| 14 | 止推垫片 | 个 | 8 |  |
| 15 | 轴套 | 个 | 4 |  |
| 16 | 橡胶油封 | 个 | 2 |  |
| 17 | 缓冲垫 | 个 | 4 |  |
| 18 | 发泡方条 | 个 | 3 |  |
| 19 | 无油标准衬套 | 个 | 6 |  |
| 20 | 尼龙垫 | 个 | 2 |  |
| 21 | 刮板橡胶 | 个 | 2 |  |
| 22 | 缓冲橡胶 | 个 | 2 |  |
| 23 | 油杯(M8*1) | 个 | 10 |  |
| 24 | 轴套(HLB-2-2530) | 个 | 4 |  |
| 25 | 橡胶套管 | 个 | 4 |  |
| 26 | 尼龙垫 | 个 | 8 |  |
| 27 | 调整垫 | 个 | 8 |  |
| 28 | 接近开关 | 个 | 5 |  |
| 29 | 限位开关 | 个 | 2 |  |
| 30 | 胶垫 | 个 | 22 | 转运车辆 |

说明：包含但不限于此表，相应规格与厂家所供设备匹配。

缺陷责任期外的备品备件：承包商应推荐压缩转运系统在缺陷责任期外所需的备品备件清单，其报价不计入总报价。

  - 25.快速卷帘门

    - 25.1.概述

用于卸料槽前方，结合转运站的建筑构造将料槽变为一个封闭的区域，避免料槽的灰尘和臭气溢散。

快速卷帘门平时处于关闭状态，当收集车靠近卸料口时通过传感器监测信号卷帘门将自动打开，让收集车进行卸料作业。当卸料完成，收集车离开卸料位后，卷帘门又将根据传感器信号自动关闭。卷帘门使用了地磁感应技术，具有极强的抗干扰能力与检测准确性。卷帘门仅在卸料位前停有收集车时才可打开，不会因垃圾、灰尘、光线、人员晃动等因素而产生误开闭。

    - 25.2.性能要求

- 门体轨道采用优质冷轧钢板，表面经高温粉未静电喷涂工艺处理，门框滑内置三乙丙高密度防尘固定型胶条，具有防尘，防虫、密封等作用。

- 帘布：门帘材质应采用不小于0.8mm的高密度PVC基布，中段具有透明视窗。

- 尺寸与门洞匹配。

    - 25.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 门框宽度、高度 | 门框宽度、高度：约3300mm×6500mm（洞口尺寸需根据施工图纸确定）； |
|  | 控制系统 | 采用PLC或伺服控制，能与中央控制系统通讯 |
|  | 传动系统 | 变频电机，电机功率≤1.5kw |
|  | 开启方式 | 应能通过地磁感应线圈或者雷达感应监测信号将快速门自动打开及关闭 |
|  | 开闭速度 | ≥0.5m/s的开启速度 |
|  | 安全保护 | 配备有安全气囊，可以避免误操作时对人员和设备的伤害 |

  - 26.铝合金硬质卷帘门

    - 26.1.概述

在卸料大厅及坡道入口处各安装1套硬制快速卷帘门。钢制快速卷帘门主要包括超声波雷达传感器、硬制卷帘门、PLC控制器。收集、转运车辆进入转运站车间时，根据超声波雷达传感器信号钢制快速卷帘门自动打开，车辆驶离后，钢制快速卷帘门自动关闭，确保室内空气和室外空气降低流通。

    - 26.2.性能要求

- 卷帘门的开启和关闭速度0.6-1.0m/s内可调节，频率大于1000次/天，可以手动直接提升门体。

- 门板：双层铝合金中间聚氨酯发泡。

- 需达到以下抗风等级：静止时10级，运动时8级。

- 硬制卷帘门应装有一套光电保护系统，防止卷门落下碰到行人或车辆。

- 硬制卷帘门应具有良好的密封性能，能有效阻隔臭气。

- 组成部件及相关配件应充分考虑到运行环境，应采用耐腐蚀的材料或采取相关措施。

- 采用PLC自动控制，能与中央监控系统通讯，除自动功能外还具有手动开关功能。

- 应能通过超声波雷达传感器监测信号将快速门自动打开及关闭，超声波雷达传感器具备人车区分识别的功能，避免出现误操作的情况。

- 快速卷帘门尺寸需要根据现场土建进行定制，需满足收集车、转运车进出的要求。

    - 26.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 门框宽度、高度 | 门框宽度、高度：约8000mm×4500mm（洞口尺寸需根据施工图纸确定）； |
|  | 控制系统 | 采用PLC或伺服控制，能与中央控制系统通讯 |
|  | 传动系统 | 变频电机，电机功率≤3kw |
|  | 开启方式 | 应能通过地磁感应线圈或者雷达感应监测信号将快速门自动打开及关闭 |
|  | 开闭速度 | ≥0.5m/s的开启速度 |

  - 27.风幕机

    - 27.1.概述

风幕机的主要作用是隔离灰尘、昆虫和异味，保持室内空气清新，同时具有节能效果。

    - 27.2.性能要求

- 安装方式为水平式。

- 因需要多台风幕机拼接使用，要确保它们之间的间隙尽可能小，以避免出现气流“断档”。

- 采用坚固耐腐蚀的工业级材质以应对中转站恶劣环境。

    - 27.3.主要参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 长度 | ≥1500mm |
|  | 功率/电压 | ≥1.5kW/380V |
|  | 风速 | ≥20m/s |
|  | 风量 | ≥5000m³/h |
|  | 噪音 | ≤72dB |

# 七、其他要求

    - （一）总体工艺要求

本项目要求采用“水平直压+竖直直压”压缩工艺，即其他垃圾采用水平直压工艺处理，厨余垃圾采用竖直直压工艺处理，实现其他垃圾和厨余垃圾分类收集和分类转运的目的。

    - （二）总体技术要求

工程设计要通过采用可靠的工艺、先进的技术、优质的设备和便捷的控制模式，进一步提升本工程的设计品位，最大限度减小对周边的负面影响，与周边环境相协调，力争建设成为“现代、先进、环保、集约”的垃圾转运站。为提升固体废弃物中转水平，提高公众健康水平，改善投资环境，促进区域环境保护与经济协调发展作贡献。

①垃圾压缩转运

需满足生活垃圾在各种条件下的压缩中转运输要求，作业过程密封，无垃圾散落，转运压缩比≥2：1。

②噪声控制

项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，昼间≤60分贝，夜间≤50分贝，并满足环评报告及环评批复的要求。

③自控设备技术要求

自控系统及仪表设备的基本要求及设计方案：

压实机控制系统置于压实设备附近，负责现场压实设备信号的接收，控制现场设备的运行。

提供完整、可靠、符合有关工业标准的压实机控制系统内部的控制设施以及招标范围内的满足整个压实机控制系统的检测仪表及安装附件，所有仪表的安装位置应满足仪表安装要求，并便于现场就地操作及巡检。

如现场发现供货数量和质量不能满足施工或工艺要求，投标人负责及时免费补供而无商务问题。

系统设计满足压实机控制系统的自动调节要求，保证系统在各种工况下安全稳定地运行。

压实机控制系统通过工业以太网（TCP/IP方式）与全站整体自控系统通讯，投标人负责提供压实机控制系统的交换机。

压实机控制系统配套上位机及管理软件。上位机规格型号应与站内大自控系统上位机保持统一。管理软件应满足工艺要求。

投标人负责整个系统的单机和联机调试，并应向上位中控系统开放通讯协议，上位中控系统能远程监视及控制压缩系统内的所有设备，积极协助配合上级管理控制系统厂家完成全厂大自控（SCADA）系统的联机的调试工作（提供通讯点表、GSD文件、画面拷屏等资料）。如上级管理控制系统厂家对投标人所提供资料有疑问，投标人有义务予以解答。

  - （三）电气系统要求

由成套提供的成套设备的电气设备、电缆及电缆桥架、穿线保护管、安装辅材等均由中标人负责设计并供货。成套系统内电气的设计、功能的实现（包括指导安装调试和性能验证等）、满足要求的备品备件均由中标人负责。

中标人应负责系统内成套设备配套电气控制柜（箱）的提供、安装指导、试运转指导及包括系统图、控制原理图、端子接线图等电气设备图纸的提供。投标人还应提供成套控制箱与电动机之间的连接用动力和控制电缆、以及其它附件的提供。

  - （四）资料提交

投标人的投标文件中须有技术建议书，技术建议书至少包含以下内容：

垃圾转运站工艺流程图(PI图)；

转运站所配置的主要设备的功能介绍；

电气原理图；

提供计算机控制系统拓朴图；

控制设备I/O清单；

垃圾转运站的设备布置图；

设备清单和主要技术性能汇总表；

备品备件材料表；

处理效果保证书；

处理能力保证书；

处理成本保证书；

其他投标人认为需要提交的资料；

# （五）供货相关要求

  - 5.1包装与运输

中标人所供应的所有货物，应坚固地包装，设备的包装和运输应符合“设备包装技术条件”或国内等同标准的要求。中标人应对所有材料的安全运输和贮存完全负责，包装标准应不低于以下的要求：

5.1.1安装前，管端和其他类似的开口端应被保护起来，以防止外部损伤和污物、水分的侵入。带法兰的管道的开口端，用胶粘带或垫片保护，然后再用完全牢固的木制盲法兰加以覆盖。所有管道和管子内部都应有干燥剂，并在其端部加以密封，以防止在运输和贮存期间的腐蚀。

5.1.2所有包装箱的盖子或内部横条板应使用螺钉固定，而不能使用钉子。包装箱捆扎用的金属箍，在其端部应封接。如果不是防锈材料，则金属箍应上油漆。当需要在包装箱的侧板上用螺栓固定部件时，应使用大型垫圈来分配压力，并用垫块来加强箱子。对包装填料，应尽可能避免用木刨花。防水纸和油毛毡衬里应至少搭接13mm，其接缝应使用一种被认可的方法被夹紧在一起，但箱体应配置网格状开孔，以获得排气通风。在切实可行的地方，所有户内用货物，诸如电动机、开关和控制设备、仪表和盘、配件等，应使用聚乙烯薄膜包覆，在其接缝处要封接，并且包装箱内放置被认可的干燥剂。在包装外面清楚打印上标记，这些标记在装运单上被说明。

5.1.3大型薄壁结构部件，出厂发运时，应根据其结构的刚度、装卸要求，采取必要的包装加强措施，以保证部件不变形和损坏。

5.1.4超重和超限设备和部件的运输

- 包装后的设备或部件其重量超过20吨的为超重设备或部件，包装尺寸长度超过12米，或宽度超过2.7米，或高度超过3米的为超限设备或部件。投标人应列出初步的超重、超限设备或部件清单，包括设备或部件名称、数量、净重和包装重、包装尺寸（长×宽×高）和包装的外形图。

- 当采用铁路运输时，中标人所供设备或部件因其重量或尺寸不能满足限定要求而需采取必要措施进行运输时，其增加的运输措施费应由中标人负担。铁路运输一级限界按有关规定。

（3）中标人自行踏勘设备进场线路，运输时满足交通管理部门的要求，如有违章自行承担责任。中标人须在施工方案中明确设备的交货状态，现场不允许设备制造工作，应在制造厂内完成的工作不得到现场实施。

5.2投标人须满足下列交货和运输要求；

- 本次招标设备及材料的交货期及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求，应保证及时和配套的完整性。

- 合同生效后中标人应按照本合同附件的规定向采购人提供每批货物名称、总重量、总体积和交货日期的初步交货计划及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。中标人在每批货物预计启运15天前以书面形式将货物的合同号、货物备妥发运日、货物名称及编号和金额、货物总毛重、货物总体积、总包装件数等各项内容通知采购人。

- 对于特殊物品必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

- 中标人应按合同约定，向采购人分批提供满足设备监造、施工、调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料。

- 中标人技术资料的实际交付日期以采购人签收日期为准。如果技术资料经采购人或采购人代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非采购人原因，中标人应在收到采购人通知后7天内（对急用者应在3天内）免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。

  - 5.3验收和保管

在交货前，中标人应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为采购人验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。中标人提供的所交货物的质量证书应附有制造商检验细节和结果的说明。

货物运抵现场后，采购人将根据中标人提供的详细清单对货物的质量、规格、数量进行开箱检验，并根据检验结果出具合格或不合格的检验证书。验收期限一般为自标的物交付之日起七天内，根据设备的特殊情况，需延长的，双方在合同的特殊条款中约定。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，采购人有权在货物运抵现场后任何时间内，根据采购人按检验标准自已检验的结果或当地有关政府检测机构出具的检验证书向中标人提出索赔。

如果在合同规定的质量保证期和缺陷保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，采购人应申请当地相关政府检测部门进行检验，并有权根据检测证书及质量保证条款立即向中标人提出索赔。

  - 5.4工艺系统验收

设备验收可分不同阶段。一般分以下几个阶段进行：

- 生产过程阶段性验收（根据合同进度要求）

- 到货拆封验收

- 设备安装验收

- 单机调试验收

- 联合调试验收

    - 1.单机调试

设备安装完备并检验合格后，中标人应当对单个系统分别进行调试。

各系统的检验标准根据标书要求和供应商提供的验收单进行验收。单机调试验收属于阶段性验收，是设备最终验收不可缺少的一部分。

    - 2.联合调试

在单机调试合格的基础上可以进行联合调试。

联动试车即对全厂整体设备、安装系统等进行测试。以使采购人、监理等对整个系统在设计负荷时运行满意，达到技术规定的要求，为调试作好准备。

在联动试车阶段，到达处理量可能比设计低。为了测试设计负荷时设备的性能，中标人应考虑暂时关闭或部分关闭一个或更多的流程以便至少一条流程能达到设计负荷。

调试期运输费由采购人负责，不在本次报价范围内。

    - 3.生产性能考核

本工程按系统分别考核。工况稳定、生产连续稳定运行，达到设计生产能力的负荷达70%以上，由投标人向采购人提出性能验收，经采购人评定通过后，视为生产性能考核通过。

如各系统性能满足生产性能考核指标，但由于发包人未提供足够处理物料导致生产负荷达不到验收要求，视作生产性能验收通过。

调试期所发生的水费、电费、药剂费、油费等燃料、动力费用由中标人负责，调试人员均由中标人负责。

    - 4.试生产（试运行）

本工程分系统组织试生产并移交。各系统性能考核通过后即进入该系统试生产，试生产3个月。非中标人因素除外，月平均生产负荷达到90%以上视为稳定运营，连续稳定运行3个月，由中标人向采购人提出系统移交申请，经采购人、监理、运营方确认后，办理系统移交手续。

如试生产期性能满足生产性能考核指标，但由于发包人未提供足够处理物料导致生产负荷达不到验收要求，视作试运行验收通过。

试生产期间所发生的水费、电费、药剂费、油费等燃料、动力费用由中标人负责，运行人员均由采购人负责。中标人派管理人员指导试运行至试生产结束。

    - 5.缺陷责任期（质保期）

缺陷责任期：工艺设备部分为1 年，自生产性能考核通过之日起计算。建安部分为1 年，自项目竣工之日起计算。

在缺陷责任期内，对有缺陷或不能正常运行的设备，中标人应进行修补或更换，并承担费用。

  - （六）相关服务

中标人的技术服务包括：设计联络会；设备安装前期服务；设备安装、调试；性能验收试验；环保验收；对采购人技术人员、操作人员、维修人员进行技术培训等内容。

- 在施工期间，中标人应至少派项目经理，安全员及其他有经验的工程师到工地，解决中标人供货、施工及供货范围内出现的制造、运输和相关过程中的问题。

- 在产品质保期内的设备质量问题由中标人负责修理或更换。中标人保证做到2h内有明确的答复，需要派人到现场解决的，24h内到达。如中标人未在规定时间内派员解决设备问题，或未能提供设备，采购人有权自行处理，相关费用及因此造成的损失全部由投标人承担，且不免除投标人对设备及系统的缺陷责任。

- 对非中标人责任造成的设备损坏，中标人有优先提供配件和修理的义务。

- 中标人有长期提供设备易损件或提供易损件名单的义务。

- 货到达目的地后，中标人应与采购人等一起根据运单和装箱清单组织对货物包装、外观和数量、质量进行清点检验。如果发现不符合之处并由双方代表确认属投标人责任后由中标人处理解决。

- 中标人必须配合采购人进行工程设计，包括采购人要求投标人参加工程及设计联络会，会议时间、地点待定，会议次数根据工程进度需要确定。根据采购人要求，中标人应自费派专人人员参加工程专题联络会。

- 在启动试运行期间，达到稳定运行条件后，由采购人负责对系统处理效果进行监控，及时处理试运行期间发生的问题。试运行期间，派员指导试运行。

- 中标人对本合同产品实行全过程（全寿命周期）的跟踪服务，主动跟踪产品的运行过程，发现问题及时派专业技术人员前往处理，主动及时为采购人提供最新的运行维护经验。

- 设备投入运行及质保期满后，对于需要中标人协助解决的问题，中标人保证做到2h内有明确的答复，需要派人到现场解决的，24h内到达。另外，对于采购人检修急需的备件，中标人保证以最优惠的价格、最迅速的时间提供。

- 在技术资料文件中，中标人应充分考虑采购人对项目总体进度的要求，列表明确不同阶段所派出技术服务人员的专业（职称）、人数、停留的期限及详细的资历表，该列表将构成合同的一部分，未经采购人同意，不得更换。

- 因运输原因无法成套供货的，经采购人确认可以进行零部件交货。但不允许素材交货，所有钢板及型材必须进行预处理并涂装（现场只允许进行焊缝处和局部破损处补漆以及最后一遍面漆）。

- 所有需现场焊接的，必须在工厂内开好坡口再运至安装现场，现场不允许进行坡口加工；现场焊接必须执行国家相关标准；所有焊缝按国家规范要求进行无损检测（中标人负责第三方检测并出具报告、承担费用）。

- 按规范要求进行试压工作，试压所需介质（水或气）由中标人自行负责。

  - （七）售后服务要求

    - 1.技术服务要求

（1）投标人现场服务人员应满足以下条件：遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；具备与服务设备相应的技术资格证件和特种作业操作证；有较强的责任感和事业心，按时到位；了解系统设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；身体健康，适应现场工作的条件。投标人现场服务人员的调遣和更换应事先与采购人协商。

（2）投标人现场服务人员的责任和义务包括但不限于：在合同范围内给予全面的技术服务和合作，并同采购人协商解决合同规定内容相关的技术和工作中的问题；在设备安装、机械测试、性能测试、操作人员培训等期间，给予技术讲解；对技术文件、图纸、过程、操作程序、及注意事项等，都做出详细的解释。

（3）就采购人在合同涉及到的范围内所产生的技术问题做出解答；给予正确的技术服务和必要的示范，以保证采购人能充分了解系统并能对其进行操作和维护。

    - 2.培训

投标人负责对采购人的管理人员、操作人员、维修人员进行培训，达到管理人员能高效、安全管理本系统，操作人员以能独立、正确操作设备，技术维修人员能熟练判断、处理和维护常见故障，保障本系统的正常运行。

投标人提供的技术培训包括现场理论培训、现场岗位培训等。培训内容包括但不限于：工艺及功能说明、紧急措施、日常检修和管理项目、定期检修和维修作业、安全教育、设备运行培训等。培训应由投标人2～3名工程技术人员负责和执行培训计划。

（1）现场理论培训：投标人派遣具有丰富经验和理论知识的专业技术人员进行设备结构原理、操作和维修、安全注意事项等方面的知识培训。

（2）现场岗位培训：投标人安排具有工作经验专工团队，满足本工程安装、调试、试运行期间进行现场岗位培训要求。

    - 3.售后服务要求

在质量保证期内设备出现故障时，保证做到2h内有明确的答复，需要派人到现场解决的，24h内到达。

在质量保证期内投标人免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，由于设备本身原因造成的损坏，投标人应及时给予免费维修或更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等费用由投标人负责。

质保期内，投标方免费提供责任范围内的服务，包括但不限于：操作指导、技术支持和维修服务、免费设计修改、系统工艺和设备整改、调试或更换有故障的零部件、软件升级等。

（八）合同与土建工程合同界面要求：中标人须全程配合土建施工方及采购人要求，完成设备安装/调试/试运行及交付使用。合同总价应包括配套设备及其相关附件的所有费用（含土建施工配合费）

1、工艺设备系统

投标人在采购人提供招标附图限定的用地范围内布置各工艺系统成套设备。

投标人应按在合同签订后按时提供符合国家规范的土建基础条件图（含明确的接口技术要求和相关资料）交接图纸，并在土建施工过程中，应及时提供必要的施工交底及施工指导。由于投标人资料提交不完整或现场指导施工不到位而引起设备、管道安装现场条件不具备，所需采取的相关措施及费用由投标人负责。

1）设备基础界面

设备基础施工（包括基础预埋件的安装及预埋管线的供货和安装）属土建合同。投标人应提供明确的预埋件要求。有特别加工要求，或设备专用埋件（需在报价书中注明）则应由本合同投标人供货并指导安装。二次灌浆用的地脚螺栓、调整垫铁及二次灌浆由土建单位负责施工，投标人进行现场指导并确认。

2）管架界面

工艺设备系统的管道（除土建合同中明确规定的管线实施范围），其支、托、吊架的设计、供货、施工，均由投标人负责。

投标人应对整体工艺管线总体负责，并不因为分界而免除总体责任，并对土建合同中工艺相关管线的管径和管材做出规定，提交监理，由监理监督土建单位施工。

3）预留洞、预埋套管

工艺系统管道穿侧墙、穿楼板、穿屋面、穿顶板预留洞、预埋套管，由土建单位施工，投标人复核；以上留洞、预埋套管和管道间的封堵由投标人负责。

4）给水管道界面

各工艺设备供水点位置、供水用量由投标人提供资料，由土建单位提供供水管道接口（设备用水点1m范围内，含阀），接口至工艺设备段管道由投标人负责。

5）排水接出管界面

各工艺设备排污口外1m管道及接口施工由投标人负责（压缩设备渗沥液真空收集系统除外）；1m外至污水收集池管道由土建单位负责供货及施工。

投标人应协助采购人和采购人完成所有与其它标段的接口工作，并提供经采购人同意使用的其它标段实施所需的所有接口资料，当接口与其它标段发生矛盾时，投标人须配合采购人予以协调和解决。

注：须在招标文件附图限定的设备基础范围内完成设备布置。

2、电气系统

成套设备电控柜及后端各用电设备之间电气线缆由投标人负责供货及安装，成套设备电控柜进线电缆由土建单位负责供货及安装。

成套设备电气安装所需的预埋管由土建单位负责供货及安装。

成套设备外露导电部分的保护接地以保护预埋板为界，预埋板以上包含接地连接线属于成套设备商供货及安装范围，预埋板及以下包含接地装置由土建单位负责供货及安装。

3、自控系统

自控系统的预埋管、桥架、预留孔洞、电缆手井、中控室装修、安防视频监控由土建单位供货及安装，其余的系统设备及管线由投标人负责供货及安装，并配合土建单位完成管线预埋工作。

4、与全厂自控系统界面

PLC接口形式采用以太网光口或电口，现场配套工业以太网交换机，以配套工业以太网交换机通讯接口为界，接口以下为本项目范围，接口连接至厂区整体监控系统的光缆或网线及其敷设由全厂自控系统标段负责，不属本项目范围。

本项目需对上位全厂自控系统开放通讯协议，使上位系统对垃圾转运处理系统实现监控及远程控制功能，本项目需要配合全厂自控系统标完成整个控制系统的数据采集及联动调试。

八、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致：徐州市云龙区城市管理局

根据     项目[项目编号：     ]招标文件，     (姓名)代表我方     （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。如我单位被确定为中标供应商，采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

7、采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：      （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币

| 项目名称 | 项目内容 | 投标报价小写（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 投标报价大写： |  |  |

报价说明：

1、报价包括设备主材费、辅助材料费、包装费、运费、保险费、装卸费、安装调试、检测、培训、利润、税金等验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件以及配套器材等所有其他有关各项的含税费用，及合同实施过程中应预见和不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用；采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》。

投标人：      （电子签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

三、分项价格表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

注：根据采购清单逐项报价

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

(一)实质性技术指标偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 |  | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平压缩机 | - 1.1.3压缩机的单机额定处理能力 | - ≥70t/h |  |  |
| 2 |  | - 1.2.3卸料槽有效容积 | - ≥70m³ |  |  |
| 3 |  | - 1.3.3液压系统工作压力 | - ≥22MPa |  |  |
| 4 |  | - 2.3推料机的推料腔容积 | - ≥3.5m³ |  |  |
| 5 | 竖直直压式压缩机 | - 6.1.3压缩机的最大压实力 | - ≥300kN |  |  |
| 6 |  | 6.3.3压缩机液压系统工作压力 | ≥20MPa |  |  |
| 7 |  | 7.3箱体变位机液压站工作压力 | ≥20MPa |  |  |

注：1.投标人需对以上条款逐条进行响应。例如“卸料槽有效容积≥70m³”，投标文件中“卸料槽有效容积”要明确具体的数值，而不能写成“≥70m³”，否则视为未完全响应。

- 2.投标人在投标文件中须提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告加盖投标人电子签章为佐证材料，否则视为负偏离。

3.上表中的技术参数是实质性条款，不允许负偏离，不允许未完全响应，否则作无效标书处理。

投标人：    （电子签章）

日期： 年 月 日

(二)重要技术指标偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 |  | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平直压式压缩系统 | 1.1.3压缩机的最大推力 | ≥600kN |  |  |
| 2 |  | 1.1.3压缩机的压缩腔容积 | ≥7m³ |  |  |
| 3 |  | 1.2.3卸料槽钢板厚度 | ≥6mm |  |  |
| 4 |  | 1.3.3液压系统电机功率 | ≥37×2kW |  |  |
| 5 |  | 2.3推料机的最大推力 | ≥240kN |  |  |
| 6 |  | 3.3箱体移位装置平移距离 | ≥3000 mm |  |  |
| 7 |  | 4.3其他垃圾集装箱有效容积 | ≥22m³ |  |  |
| 8 | 竖直直压式压缩系统 | 6.1.3压缩机的压头自重 | ≤8000kg |  |  |
| 9 |  | 6.1.3压缩机的压头有效行程 | ≥3500mm |  |  |
| 10 |  | 6.1.3压缩机的主电机功率 | ≤22KW |  |  |
| 11 |  | 6.2.3卸料溜槽操作方式 | 液压自动开启 |  |  |
| 12 |  | 6.3.3液压系统电机功率 | ≤22kW |  |  |
| 13 |  | 7.3箱体变位机的驱动方式 | 伺服液压驱动 |  |  |
| 14 |  | 7.3箱体变位机的额定翻转能力 | ≥20000kg |  |  |
| 15 |  | 7.4.3箱体变位机液压系统的电机功率 | ≤35kW |  |  |
| 16 |  | 8.3厨余垃圾集装箱的有效容积 | ≥24m³ |  |  |
| 17 |  | 9.2垃圾转运车（燃油车） | 1.额定功率：≥250 kW 2.外形尺寸（不含箱体）：总长≤10000mm；总宽≤2550mm；总高≤3200mm 3.前悬/后悬：≥1450/1280mm 4.接近角/离去角：≥17°/19° 5.额定载质量：≥18000kg 6.后下防护离地高度：≥480mm （注：需提供道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统截图） |  |  |
| 18 |  | 9.2垃圾转运车（燃油车）-拉臂钩车 | 拉臂钩车：提供带CMA标志的拉载试验检测报告，其中耐久试验循环次数不低于29000次。（提供拉载试验报告且报告中应体现耐久试验现场照片） |  |  |

注：1.投标人在投标文件中对以上条款须逐条进行响应，否则将视为负偏离。

- 2.投标人在投标文件中根据招标文件“第六章采购需求”要求提供对应的证明材料，否则视为负偏离。

投标人：    （电子签章）

日期： 年 月 日

（三）其他条款（技术指标）的偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：    （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人：

职务：

统一社会信用代码：

受托人：        性别：男（女）

年龄：  岁      民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：     ）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（   ）无转委托权。

委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：

年  月  日

(有效的受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市云龙区城市管理局）的（徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目-垃圾转运设施采购）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（水平直压式垃圾压缩机），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

2.（ 推料机 ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

3.（ 其他垃圾集装箱），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

4.（ 竖直直压式压缩机），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

5.（箱体变位机），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

6.（厨余垃圾集装箱），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

7.（垃圾转运车），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属性为：工业（制造业）。

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、中小企业规模类型自测小程序

“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目-垃圾转运设施采购项目（项目编号：JSZC-320303-ZYAH-G2026-0003）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （电子签章）

日期： 年 月 日

九、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币      。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币      。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币      。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥      大写：人民币      。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。