附件：

## 如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年08月27日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年08月27日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理。

## 项目要求（采购需求）

一、项目概述

项目名称：丰县大沙河镇污水处理厂(站)运维技术服务项目。

服务期限：二年。

项目概括：包含丰县大沙河镇污水处理厂（500T/日）,大沙河镇一号沟污水处理站（400T/日），大沙河镇左岸截渗沟污水处理站（300T/日），大沙河镇南支河污水处理站（200T/日）污水处理设施的运维服务工作，包括但不限于日常巡检、设备维护保养、药剂添加、污泥清理、水质监测、故障维修等，确保站点持续稳定运行，出水水质达标。

二、采购项目预算金额

本项目不接受超过190万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价和单价报价超过1.85元/吨人民币的报价。报价包括：税金、运费、人工、检验、药剂试剂、备用备件、设备维修、活性污泥、污泥运输及处置费、水费等全部费用（污水处理厂大修费除外）。

三、项目内容及要求

1、服务事项

（1）污水处理厂设施设备等的日常维修、更换、养护以及管理和运行服务，保证工艺设备正常运行并达到规定的处理效果。

（2）污水处理厂运营情况记录，管理档案、资料，定期人员培训服务等。

（3）法规和政策规定及授权的其它事项。

（4）无流量计的设备，加装适配流量计。

2、项目内容

（1）丰县大沙河镇污水处理厂（500T/日）除正常运维工作，还包括厂外2个提升泵站日常维护、垃圾清理、巡查厂外管道。

（2）大沙河镇一号沟污水处理站（400T/日）除正常运维工作，还包括厂外提升泵站日常维护、垃圾清理包含进水下水道清理、巡查厂外管道。

（3）大沙河镇左岸截渗沟污水处理站（300T/日）除正常运维工作，还包括厂外提升泵站日常维护、垃圾清理、巡查厂外管道。

（4）大沙河镇南支河污水处理站（200T/日）除正常运维工作，还包含厂外水闸控制及日常维护，垃圾清理、巡查厂外管道。

3、出水水质标准

（1）丰县大沙河镇污水处理厂（500T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。

（2）大沙河镇一号沟污水处理站（400T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。

（3）大沙河镇左岸截渗沟污水处理站（300T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。

（4）大沙河镇南支河污水处理站（200T/日）出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）中的准Ⅳ类标准。

4、服务期限：二年。

5、处理工艺

1）污水处理工艺流程为：

丰县大沙河镇污水处理厂：

进水——粗格栅——提升泵——A2O 生化池——二沉池 ——提升水池——MBR膜池——消毒池——巴氏计量槽——达标排放

大沙河镇一号沟污水处理站

进水——一级提升泵站——二级提升泵站——调节池提升——AO 生化池——MBR膜池——加药池——沉淀池——消毒池——达标排放

大沙河镇左岸截渗沟污水处理站：

进水——提升泵站——调节池提升——AO 生化池——MBR膜池——消毒池——达标排放

大沙河镇南支河污水处理站

进水——格栅——调节池——提升泵站——AO 生化池——大斜板沉淀池——混凝/絮凝池——小斜板沉淀池——滤池——消毒池——达标排放

2）污泥处理工艺流程为：

剩余污泥——污泥浓缩池——叠螺机——干污泥外运

6、电费由甲方承担，所指电费仅用于丰县大沙河镇污水处理厂（站）日常运营工作。

7、其他要求：投标人应在人员、设备、资金等方面具有相应的承担能力。投标人应根据项目实际情况合理配置相关专业的负责人及服务人员。