本项目工程量清单（下表）。

| 和平大桥结构健康监测系统新建项目工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 系统硬件 | 项 | 1 |  |
| 1.1 | 传感器设备 |  |  |  |
| 1.1.1 | 温湿度计 | 台 | 2 | 1.温度传感器： ①量程：量程上限宜超出大气温度年极大值30℃以上，量程下限宜低于年极小值20℃以上； ②最大允许误差：±0.5℃ ③分辨力：≤0.1℃ 2.湿度传感器： ①量程：0 ~ 100%RH(非凝露) ②最大允许误差：± 2% RH |
| 1.1.2 | 风速风向仪 | 个 | 3 | 1.风速测试量程：＞60m/s 2.最大允许误差：0.3 m / s |
| 1.1.3 | 温度计 | 个 | 1 | 温度传感器： 1.量程：-30℃~+80℃ 2.测量精度：≤0.1℃ 3.最大允许误差：±0.5℃ |
| 1.1.4 | 光电挠度仪 | 套 | 4 | 1.测量精度：0.2mm（50米测距） 2.工作温度：-30℃～+80℃ |
| 1.1.5 | 靶标 | 个 | 16 |  |
| 1.1.7 | 位移计 | 个 | 2 | 1.最大允许误差：≤0.5% |
| 1.1.8 | 倾角仪 | 个 | 2 | 1.测量范围：-5°~+5° 2.角度误差：≤0.02° 3.采样频率：≥1Hz |
| 1.1.9 | 加速度计 | 个 | 37 | 1.量程：＞±5.0 g 2.横向灵敏度：≤5% 3.频响范围：0Hz~100Hz |
| 1.1.10 | 监控摄像头 | 个 | 18 | 1.像素：≥400万 2.帧率：≥25FPS 3.动态范围：≥55dB 4.应具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩 |
| 1.1.11 | 振弦式应变计 | 个 | 24 | 1.应变传感器量程：≥1500με 2.分辨率：≤1με |
| 1.2 | 控制设备与辅材 |  |  |  |
| 1.2.1 | 现场采集工控机 | 台 | 1 | 1、CPU：主频≥2.5GHz；2、内存：≥8GB，可扩展；3、硬盘：≥1TB，可扩展；4、接口：≥2个千兆网口；5、工作温度：-20℃-＋70℃ |
| 1.2.2 | 电流采集模块 | 台 | 1 | 4-20mA |
| 1.2.3 | 位移采集模块 | 台 | 1 | 0-5V |
| 1.2.4 | 动态信号采集仪 | 台 | 1 | 1、通道:支持128通道；2、连续采样速率：200Hz；3、模数转换位数:24位∑-△A/D，频响范围：DC~30Hz。 |
| 1.2.5 | 动态信号采集通道 | 套 | 5 | 1、与动态信号采集仪配套；2、含8个采集通道。 |
| 1.2.6 | 静态信号采集仪 | 台 | 1 | 1、通道:支持32通道；2、通道测试时间：<3s；3、通讯方式：RS485、光纤；4、工作温度：-20-+60℃，防护等级：IP65。 |
| 1.2.7 | 静态信号采集通道 | 套 | 2 | 1、与静态信号采集仪配套；2、含16个采集通道。 |
| 1.2.8 | 串口服务器 | 台 | 1 | 1、传输速率：300bps-115.2Kbps；2、工作环境：-40℃-85℃；3、接口数量≥8。 |
| 1.2.9 | 光纤收发器 | 对 | 4 | 1、1 个2.5Gbps 单纤 SC 口；2、1个1Gbps/2.5Gbps RJ45 口；5VDC/0.4A 直流电源供电。 |
| 1.2.10 | 工业级交换机 | 个 | 1 | 1、标准：支持IEEE802.3 10BASE-T 以太网；2、固定端口：≥8 个0/100/1000M 自适应以太网端口；3、交换方式：存储-转发；4、背板带宽(Gbps)：16Gbps；5、传输模式：全双工/半双工自适应；6、工作温度：-20℃~+70℃ |
| 1.2.11 | 工业级路由器 | 台 | 1 | 1、网口数量：不少于1WAN/LAN+2LAN；2、工作温度：-20℃～+70℃；3、工作湿度：5%～95%RH（无凝露）；4、防尘等级：IP30；5、无线标准：IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz；6、支持运营商：移动、电信、联通:2/3/4G |
| 1.2.12 | 12V/24V开关电源 | 个 | 5 | 12V/24V |
| 1.2.13 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 16路NVR网络 |
| 1.2.14 | 硬盘 | 块 | 6 | 4 TB |
| 1.2.15 | RVVP 4*0.5 信号线缆 | 米 | 4000 | RVVP 4*0.5mm2 |
| 1.2.16 | SYV 50-2-1 信号线缆 | 米 | 2500 | SYV 50-2-1 |
| 1.2.17 | RVV 2*2.5 电力线缆 | 米 | 1500 | RVV 2*2.5mm2 |
| 1.2.18 | RVV 2*1.5 电力线缆 | 米 | 500 | RVV 2*1.5mm2 |
| 1.2.19 | GYXTW-8B1 光纤 | 米 | 500 | GYXTW-8B1 |
| 1.2.20 | UTP-11-5E-4P 网线 | 米 | 700 | UTP-11-5E-4P |
| 1.2.21 | 4G断路器 | 个 | 4 | 含手机控制、电量统计、过流告警、漏电告警、温控保护、过欠压保护、定时控制、多设备联动等功能 |
| 1.2.22 | 空气开关 | 个 | 4 | 2p C63A |
| 1.2.23 | 镀锌钢管 | 米 | 1200 | 1、规格：DN32 2、材质：镀锌钢管 |
| 1.2.24 | 桥架 | 米 | 300 | 1、规格：80mm*80mm*1.2mm 2、材质：不锈钢 |
| 1.2.25 | 立柱 | 个 | 2 | 定制（高度≥2000mm、直径≥50mm、厚度≥3mm） |
| 1.2.26 | 数据采集外站机柜 | 个 | 1 | 长≥600mm，高≥1200mm，宽≥600mm；不锈钢材质；可放工控机、采集设备、交换机、硬盘录像机等设备，含空调，含铝合金滑槽 |
| 1.2.27 | 挂壁机柜 | 个 | 4 | 长≥300mm，高≥400mm，宽≥200mm；不锈钢材质；可放交换机、硬盘录像机等小型设备，含2个风扇，含挂墙或抱杆配件、铝合金滑槽 |
| 2 | 软件 |  |  |  |
| 2.1 | 数据接入生命线平台 | 项 | 1 | 1、接入物联网平台； 2、接入生命线平台。 |
| 2.2 | 数据采集 | 项 | 1 | 含数据采集软件（自主研发） |
| 2.3 | 数据传输 | 项 | 1 | 含数据传输软件（自主研发） |
| 3 | 系统集成与调试 |  |  |  |
| 3.1 | 计算机应用、网络系统联调及试运行 | 系统 | 1 |  |
| 3.2 | 软硬件安装调试费 | 项 | 1 |  |
| 3.3 | 网络连通性测试与调试 | 项 | 1 |  |
| 3.4 | 老旧设备拆除 | 项 | 1 |  |
| 3.5 | 工程车 | 台班 | 45 |  |
| 3.6 | 登高车 | 台班 | 20 |  |
| 3.7 | 交通组织 | 天 | 20 |  |
| 3.8 | 网络通讯 | 年 | 5 |  |
| 4 | 验收 |  |  |  |
| 4.1 | 试运行分析报告 | 项 | 1 |  |
| 4.2 | 系统硬件使用手册编制 | 项 | 1 |  |
| 4.3 | 系统软件使用手册编制 | 项 | 1 |  |
| 5 | 系统运维 |  |  |  |
| 5.1 | 系统维护 |  |  |  |
| 5.1.1 | 系统例行检查和硬件维护 | 年 | 5 | 运维期内，每日完成线上系统运营情况巡检，硬件每季度定期功能检查和故障修复 |
| 5.1.2 | 系统软件维护 | 年 | 5 | 运维期内软件每季度定期功能检查和故障修复 |
| 5.1.3 | 应急维修服务 | 年 | 5 | 运维期内软硬件设备24h应急维修服务 |
| 5.1.4 | 工程车 | 台班 | 30 | 不含免费保修期 |
| 5.2 | 数据分析 |  |  |  |
| 5.2.1 | 月度数据分析报告 | 年 | 5 | 运维期内每月出具桥梁监测系统监测数据分析月度报告（每年12次） |
| 5.2.2 | 年度数据分析报告 | 年 | 5 | 运维期内每年出具桥梁监测系统监测数据分析年度报告（每年1次） |
| 5.2.3 | 特殊事件分析报告 | 年 | 5 | 运维期内在节假日、极端天气等时段出具桥梁监测系统监测数据特殊事件报告（每年不低于3次） |
| 5.2.4 | 专项分析 | 年 | 5 | 运维期内每年依据桥型特点进行专项分析，分析桥梁结构安全（每年1次） |
| 5.2.5 | 异常报警处置 | 年 | 5 | 监测数据触发阈值时及时进行线上线下处置 |
| 5.3 | 运维期技术支持 |  |  |  |
| 5.3.1 | 运维期技术支持 | 项 | 1 | 运维期内24h监测系统软硬件技术支持 |
| 6 | 安全生产费 | 项 | 1 |  |