| 盱眙县官滩镇2026年第一批村级公益事业一事一议财政奖补项目全费用清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 镇街名称 | 村社区名称 | 项目名称 | 项目地址 | 建设内容及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 官滩镇 | 古河社区 | 沥青路 | 汉府名苑小区中心路 | 沥青路长580米、宽8米、厚0.05米 透层：1、材料品种：改性乳化沥青 2、喷油量：0.9-1.0L/m2 沥青混凝土：1、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 2、厚度：5cm | ㎡ | 4640 |  |  |  |
|  |  | 古河社区 | 沥青路 | 小南庄小区中心路 | 沥青路长440米、宽5米、厚0.05米 透层：1、材料品种：改性乳化沥青 2、喷油量：0.9-1.0L/m2 沥青混凝土：1、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 2、厚度：5cm | ㎡ | 2200 |  |  |  |
|  |  | 戚洼村 | 水泥混凝土 | 金圩村部后临淮路 | 水泥路长270米、宽3米、厚0.15米 1.原路基平整压实。 2.碎石垫层：厚度10cm厚碎石垫层整平压实。 3.混凝土路面：C35砼路面，厚度：15cm，水泥砼路面抗折强度≥4.0Mpa，路面横向切缝间距不大于4m，路面拉痕、养护。 4.路肩：路肩两侧宽度均为50cm，素土回填压实，压实度符合规范要求，需外运土方的，运距自行考虑。 | ㎡ | 810 |  |  |  |
|  |  | 戚洼村 | 水泥混凝土 | 四新组 | 水泥路长520米、宽3米、厚0.15米 1.原路基平整压实。 2.碎石垫层：厚度10cm厚碎石垫层整平压实。 3.混凝土路面：C35砼路面，厚度：15cm，水泥砼路面抗折强度≥4.0Mpa，路面横向切缝间距不大于4m，路面拉痕、养护。 4.路肩：路肩两侧宽度均为50cm，素土回填压实，压实度符合规范要求，需外运土方的，运距自行考虑。 | ㎡ | 1560 |  |  |  |
|  |  | 渔沟村 | 水泥混凝土 | 郭岗组、塘头组、王从组 | 水泥路长820米、宽3.5米、厚0.15米 1.原路基平整压实。 2.碎石垫层：厚度10cm厚碎石垫层整平压实。 3.混凝土路面：C35砼路面，厚度：15cm，水泥砼路面抗折强度≥4.0Mpa，路面横向切缝间距不大于4m，路面拉痕、养护。 4.路肩：路肩两侧宽度均为50cm，素土回填压实，压实度符合规范要求，需外运土方的，运距自行考虑。 | ㎡ | 2870 |  |  |  |
|  |  | 甘泉村 | 水泥混凝土 | 修南组 | 水泥路长400米、宽3米、厚0.15米 1.原路基平整压实。 2.碎石垫层：厚度10cm厚碎石垫层整平压实。 3.混凝土路面：C35砼路面，厚度：15cm，水泥砼路面抗折强度≥4.0Mpa，路面横向切缝间距不大于4m，路面拉痕、养护。 4.路肩：路肩两侧宽度均为50cm，素土回填压实，压实度符合规范要求，需外运土方的，运距自行考虑。 | ㎡ | 1200 |  |  |  |
| 2 |  |  | 标识牌 | 一村设一个 | 统一为长700CM，宽50CM红色底大理石，金色字体，用水泥固定摆放项目旁边防撞地方；一个项目一个标识牌，不得以镇域含糊项目资金及名称，如一行政村内有不同类型项目，要分类型分资金投入制作标识牌，并放置在项目旁边，具体以采购人要求为准。 | 个 | 6 |  |  |  |
| 3 |  |  | 不可竞争费用 |  | 审计费2000元，由中标单位在审计后先行垫付。此项作为不可竞争费用。 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本项目采购全费用报价：其应包括人工、材料、机械设备、管理费、利润、运输、二次搬运、质保期所有费用、安全生产费、税金、以及各项措施项目费、风险和政策性文件规定的各项应有费用。全费用工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价，投标人没有填写单价、合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包含在工程量清单的其它单价、合价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |