垃圾中转站设施设备、公厕新建及改造项目（改造16座垃圾中转站）清单编制说明

- 编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（2013）；

- 2、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及其配套文件，本工程涉及的图集、规范等其它政策性文件；

- 3、设计图纸、甲方改造意向及施工现场；

- 二、编制范围：

- 16座垃圾中转站，详见图纸及清单

- 三、编制说明：

- 1、防滑地砖规格为600*600，墙砖规格为300*450，颜色式样需经甲方认可，品牌：力加势 卡迪拉克 罗马同等档次以上；

- 2、安装工程拆除：给排水管道（含土方开挖、回填）、卫生洁具、配电箱、电线线路、开关、插座、灯具、开槽、垃圾清运等拆除费用投标人结合现场自行报价；

- 3、二污中转站、环城东路中转站、环城西路中转站室外地面、污水井、雨水口不做；

- 4、花漾城中转站室外设置混凝土污水池，做法参照22S702 图集 G3-6SQF化粪池，池内安装一台潜污泵抽污水；

- 5、上海路、清隆家园、清新花苑、关城四座中转站垃圾处置设备因更换为地面式处置机械，需用碎石回填原设备基础基坑；

- 6、和平镇、环城西路、二污、环城东路、清荷家苑、北京新村（此站有两套设备基础坑）共计六座中转站，需对原设备基础坑底做10mm厚钢板防护，坑口做50*50*5mm钢板护角；