目  录

第一章  采购邀请	3

第二章  供应商须知	7

第三章  评标标准	22

第四章  合同格式及条款	25

第五章  项目采购需求及具体要求	28

第六章  响应文件格式	36

- 第一章 采购邀请

受金湖县自然资源和规划局的委托，中企华建友工程管理有限公司就该单位金湖县大比例尺地形图测绘更新维护和天地图·金湖数据2024年度融合更新技术服务项目进行竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况： 金湖县大比例尺地形图测绘更新维护和天地图·金湖数据2024年度融合更新技术服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购网或淮安市政府采购网获取采购文件，并于2025年7月28日 09:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320831-ZQHJ-C2025-0032 ；

2.项目名称：金湖县大比例尺地形图测绘更新维护和天地图·金湖数据2024年度融合更新技术服务项目；

3.采购方式：竞争性磋商；

4.预算金额：246万元；

5.最高限价：246万元，报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。

6.采购需求：（1）根据《关于印发江苏省“十四五”自然资源保护和利用规划的通知》和《关于印发2024年国土测绘工作要点的通知》要求完成金湖县除县城区、镇街集镇区外全域约1300平方公里1：2000比例尺地形图测绘更新，并在年底前通过省级检查并汇交省厅。（2）按省自然资源厅统一要求完成天地图。具体内容详见第五章“项目采购需求及具体要求”。

7.合同履行期限：自合同签订之日起，于2025年12月底前提交大比例尺地形图测绘更新成果报告，成果经江苏省测绘产品质量监督检验站检验合格并汇交省厅；按省自然资源厅统一时间节点要求完成天地图•金湖数据集年度更新上报。

8.本项目（是/否）接受联合体：是；

9.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 。

二、申请人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第1种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为  %，其中小微企业所占比例应为  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为  %，其中小微企业所占比例应为  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章供应商须知。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目接受联合体供应商参加磋商，以联合体形式参加磋商的，联合体各方应当签订联合体协议书，联合体各方应当具备承担联合体协议约定的采购项目相应专业工作的能力。联合体协议中明确牵头单位（联合体单位不超过2家，响应文件由联合体牵头人编制、盖章以及解密等，对联合体各成员具有约束力。参考格式见“示范格式八”）。

- （四）拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动：

- 1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

- 2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

- 3.被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本项目的采购活动。

- 采购人（代理机构）通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存，查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- （五）磋商供应商提供下列之一 ：

- 1.供应商法定代表人参加磋商的，提供法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人有效身份证（原件扫描件上传）；

- 2.供应商授权委托人参加磋商的，提供授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人有效身份证（原件扫描件上传）。

- （六）本项目的特定资格要求：供应商具备有效期内的测绘乙级及以上资质证书（专业类别需涵盖“工程测量”“摄影测量与遥感”和“地理信息系统工程”专业）。

- 供应商资格要求以磋商文件第六章第六条资质审查时供应商必须提交的资格证明文件为准。

三、获取磋商文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日；

地点：江苏政府采购网或淮安市政府采购网；

方式：苏采云；

售价：0.00元。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

电子响应文件提交截止时间及磋商时间：2025年7月28日 09：00（北京时间）；

电子响应文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起三个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用不见面电子竞争性磋商采购方式。请磋商供应商严格按照磋商文件的规定编制、提交响应文件，否则所造成的一切后果由磋商供应商自负；

2.本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；

3.采购代理（下称代理人）：采购人委托中企华建友工程管理有限公司负责代理本次磋商的相关事宜。

4.采购代理费：领取成交通知书时，成交供应商向采购代理人支付服务费。其收取标准参照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协[2024]20号）文件规定标准的85%收取，此费用包含在磋商报价中，请各供应商在报价时予以综合考虑。（注:根据《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》(淮协调办【2023】33号)要求，本项目代理费支付形式建议采用数字人民币支付：成交供应商须在基本帐户下开通数字人民币钱包(ID),向代理机构数字人民币钱包(ID)支付项目代理费）。

5.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；

6.领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件；

7.有关本次磋商活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人（代理机构）在“江苏政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的更正公告；

8.本次采购不收取磋商保证金。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：金湖县自然资源和规划局

单位地址：金湖县黎城镇神华大道201号

联系人：赵科长

联系电话：13952322667

2.采购代理机构信息

名    称：中企华建友工程管理有限公司

地    址：金湖县衡阳路228号（商务中心）905室

联系方式：李工

电    话：0517-86965566

3、项目联系方式

项目联系人：费工

电      话：0517-86965566

- 第二章  供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”）

- 一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，金湖县政府采购中心（以下简称采购中心）、采购人（代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2采购代理（下称代理机构）：采购人委托中企华建友工程管理有限公司负责代理本项目的相关事宜。

4.3采购代理机构服务费：领取成交通知书时，成交供应商向采购代理人支付服务费。其收取标准参照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协[2024]20号）文件规定标准的85%收取，此费用包含在磋商报价中，请各供应商在报价时予以综合考虑。（注:根据《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》(淮协调办【2023】33号)要求，本项目代理费支付形式建议采用数字人民币支付：成交供应商须在基本帐户下开通数字人民币钱包(ID),向代理机构数字人民币钱包(ID)支付项目代理费）。

- 二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成：

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件格式

6.磋商文件的澄清

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在磋商截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人（采购代理），采购人（采购代理）对磋商截止时间五日前收到的任何澄清要求予以答复。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购人（采购代理）无法通知的，其责任由供应商自行承担。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，采购人（代理机构）可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网、江苏政府采购网进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取磋商文件的供应商。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3供应商须持续关注本项目在淮安市政府采购网、江苏政府采购网及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由供应商自行承担。

7.4为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人（代理机构）有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

- 响应文件的编制

8.响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人（代理机构）就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.响应文件的构成

9.1磋商供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件格式”中的要求进行编写。

9.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商函、磋商一览表等部分。

9.3如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“淮安市政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

10．证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.磋商报价

11.1报价说明

11.1本次项目投标报价应是竞争性磋商文件所确定完成本项目全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的服务费、劳务、管理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用（组成详见采购需求），如有疑问应在本文件规定时间内提出，供应商被确定为成交候选人后，合同价格不作调整（合同另有约定及不可抗力除外）。

11.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

11.4磋商报价应以人民币为货币单位。

- 12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

- 12.1供应商应对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因，否则将被拒绝。

12.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

15.磋商保证金

15.1本项目无需缴纳磋商保证金。

- 16.方案部分（如果本项目涉及的话）

16.1本项目评审标准中的方案部分不采用暗标方式进行评审：

16.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现供应商单位名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

16.3方案部分采用暗标方式的，供应商需按16.2的要求编制方案。经三分之二评委认定，供应商未按16.2的要求编制方案的，按未提供方案处理

17.磋商有效期

17.1磋商有效期为从磋商之日起计算的60天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人（代理机构）于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.响应文件的签署

18.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

- 四、响应文件的递交

19.响应文件的递交及接收截止时间

19.1供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照无效响应处理。

19.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

19.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

19.4采购人（代理机构）可以按第7条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.响应文件被拒绝接收的情形

20.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

21.响应文件的修改和撤回

21.1磋商供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商开始时间前。具体操作方法见《操作手册》。

21.2供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在磋商截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21.3供应商不得在磋商截止时间以后修改响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

22.1采购人（代理机构）将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

22.2磋商仪式由采购人（代理机构）组织。苏采云系统将自动对项目进行磋商，并宣布各供应商名称和磋商价格。

22.3供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密、磋商结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4供应商如果对磋商过程和磋商记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可磋商结果。

23.磋商小组

23.1磋商工作由采购人（代理机构）负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

23.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购人（代理机构）工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人（代理机构）将设专门人员与供应商联系。

24.4采购人（代理机构）和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 26.对响应文件的审查

- 26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了甲方的权利和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：

（1）响应文件中磋商一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

26.2.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.2.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.2.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.2.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.2.5供应商的最后报价超过了最高限价。

26.2.6响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.2.7其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

26.2.8经查实提供虚假材料谋取成交的。

26.2.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.2.10未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.2.11供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.2.12按照第 38.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.4供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人（代理机构）及磋商小组联系。

27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

27.1.3磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

27.1.4最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.5供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第三章规定。

27.3.出现下列情形之一的，磋商终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3.3除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的。

27.3.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.3.5供应商的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的。

27.3.6因重大变故，采购任务取消的。

27.3.7在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家供应商进行磋商。

28.推荐成交候选供应商

28.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

28.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评审标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

28.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人（代理机构）修改磋商文件后重新组织采购活动。

29.磋商过程保密

29.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

29.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

29.3磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

29.4采购人（代理机构）和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布磋商过程中的相关细节。

29.5磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

- 六、确定成交及签订合同

30.确定成交供应商

30.1磋商小组对实质上响应磋商文件要求的参加磋商的供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名成交候选供应商。

30.2采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

30.3成交结果公告将在淮安市政府采购网、江苏政府采购网进行公告。

30.4成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人（代理机构）将取消其成交候选人资格。

31.成交通知书

31.1采购人（代理机构）发布成交结果公告的同时向成交供应商发出成交通知书。

31.2成交供应商在接到采购人（代理机构）通知后五个工作日内必须到采购人（代理机构）领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。成交供应商在领取成交通知书的同时必须递交与电子响应文件一致的纸质响应文件（印章齐全）正本一份，副本一份。

31.3请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

31.4成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

32.签订合同

32.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

32.2成交供应商自成交通知书发出之日起30日内无正当理由不与采购人签订合同，将按规定进行处理。

33.货物和服务的减少

33.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 34.履约保证金

34.1本项目签订合同前，供应商需向采购人缴纳合同金额1%的履约保证金。

34.2成交供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

34.3成交供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但成交供应商履约仍未结束的，成交供应商须进行续保。

35.4成交供应商选取以履约保函(保险)形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》（苏财购【2023】150号)、《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》(淮协调办【2023】33号)的要求，登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”选择第三方机构并提交保函(保险)申请，经审核通过后建议采用数字人民币形式支付相关费用。

34.5如成交供应商未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

34.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，采购人应将履约保证金退还成交供应商；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

34.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在合同履行期限结束后无息退还给成交供应商。

- 七、质疑处理

35.质疑处理

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式通过“苏采云平台”→供应商”登录，从“项目质疑申请”模块提出质疑；同时必须将质疑函的原件邮寄至采购人（采购代理）。未通过苏采云、未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

35.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

35.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

35.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

35.5质疑函必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定，参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]，未按上述要求提交的质疑函采购人（代理机构）有权不予受理。

35.6质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人（代理机构）不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

35.7采购人（代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人（代理机构）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人（代理机构）有权不予受理。

35.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人（代理机构）将在七个工作日内以书面形式作出答复。并以书面或在网站公告形式通知质疑人和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购人和采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

35.9供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人和采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

- 八、政府采购政策功能落实

36.本次文件中涉及中小企业的相关执行文件以财政部下发的[财库[2020]46号]关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知为依据。本次文件中涉及中小企业的认定标准均以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的[工信部联企业〔2011〕300号]《中小企业划型标准规定》为准。

37.政策功能落实

37.1小微型企业价格扣除

37.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

37.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

37.2联合体及分包

37.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

37.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

37.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

37.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

37.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

37.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

37.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

38.节能、环保政策（本项目不涉及）

38.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

38.2节能产品（本项目不涉及）

本项目 / 被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购制采购）。

38.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中 / 被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

38.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效响应文件处理；实行“优先采购”的，在评审标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评审标准）。

38.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

- 39.政府绿色采购

- 根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
  39.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
  39.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。
  39.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

40、政府采购履约资金扶持政策

40.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

40.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

- 第三章 评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。

三、具体标准:

| 评分部分 | 评价标准 |
| --- | --- |
| 价格部分（10分） |  |
| 价格部分 （10分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10分。 |
| 商务部分（42分） |  |
| 企业实力（12分） | - 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康 安全管理体系认证证书的，每提供1个证书得1分，最高得3分，未提供不得分。 - 注：提供相关体系认证证书。如供应商为联合体，联合体双方任一方提供的证明材料均认可。 - 2、供应商获得省级及以上自然资源（土地）科技创新中心或服务站（所）的得3分。 3、供应商参与起草过测绘类地方标准或国家标准的，每提供一个得3分，本项最高得6分。 注：第2项和第3项提供相关证明材料。如供应商为联合体，联合体双方任一方提供的证明材料均认可。 |
| 奖项 （2分） | 供应商获得过测绘类科技成果奖的得2分。 注：提供相关证明材料。如供应商为联合体，联合体双方任一方提供的证明材料均认可。 |
| 业绩 （8分） | - 供应商自2022年7月1日以来（以合同签订日期为准），承担过大比例尺地形图测绘项目的，每提供一个得1分，本项最高得4分。 - 2、供应商自2022年7月1日以来（以合同签订日期为准），承担过天地图建设或更新维护项目的，每提供一个得1分，本项最高得4分。 注：须提供业绩合同，合同内容无法反映业绩要求的不予认可。如供应商为联合体，联合体双方任一方提供的证明材料均认可。 |
| 人员投入 （20分） | 1、项目负责人（4分） （1）具有测绘类专业高级及以上职称证书的得2分； （2）具有国家注册测绘师证书的得1分； （3）具有测绘单位核心涉密人员培训合格证书的得1分； 2、技术负责人（4分） （1）具有测绘类专业高级及以上职称证书的得2分； （2）具有国家注册测绘师证书的得1分； （3）具有测绘单位核心涉密人员培训合格证书的得1分； 3、质量负责人（4分） （1）具有测绘类专业高级及以上职称证书的得2分； （2）具有国家注册测绘师证书的得1分； （3）具有测绘单位核心涉密人员培训合格证书的得1分； 4、项目组其他成员（项目负责人、技术负责人、质量负责人除外）（8分） （1）具有测绘类专业高级及以上职称证书的，每有1人得2分，最多得4分。 （2）具有国家注册测绘师证书的，每有1人得1分，最多得4分。 注：以上人员不重复计分，提供上述人员的相关证书、身份证、供应商为其缴纳的2025年1月份以来任意一个月的社保证明材料明或者上级主管单位开具的工作岗位相关证明材料，提供的材料模糊不清无法辨认的不予认可，职称专业以职称证书或学历证书注明的专业为准。如供应商为联合体，联合体双方任一方提供的证明材料均认可。 |
| - 技术方案（48分） |  |
| 技术方案（15分） | 结合项目需求和实际情况，根据供应商对本项目的实施方案是否周密，流程是否合理，措施是否得力，是否有可操作性进行综合评审(15分）。 （1）方案周密合理，措施得力，操作性强的得15分； （2）方案内容完整，措施合理，操作性较强的得12分； （3）方案不完整，措施有缺漏，操作性一般的得6分； （4）方案基本上没有可操作性的得2分； （5）未提供方案的不得分。 |
| 项目管理方案（15分） | 根据供应商对本项目的管理方案（组织架构、管理制度、工期安排、保密措施、风险控制等）是否内容详细全面、针对性强、科学合理进行综合评审(15分）。 （1）方案详细全面、针对性强、科学合理的得15分； （2）方案内容完整，措施合理，操作性较强的得12分； （3）方案不完整，措施有缺漏，操作性一般的得6分； （4）方案基本上没有可操作性的得2分； （5）未提供方案的不得分。 |
| 质量保证措施（6分） | 根据供应商提供的质量保证措施，方案是否全面、措施是否合理、质保要点是否明确、可操作性强进行综合评审（6分） （1）方案详细全面、措施合理、质保要点明确、可操作性强的得6分； （2）方案基本全面、措施基本合理、质保要点基本明确、可操作性较强的得3分； （3）方案不全面、措施有遗漏、质保要点不明确、可操作性一般的得1分； （4）方案基本上没有可操作性的不得分。 |
| 合理化建议（6分） | 供应商能够根据本地实际情况，分析本项目重点，难点工作，并为高质量的完成本项目提出合理化、可行性建议（6分） - 分析全面透彻，建议清晰合理的得6分； - 分析有针对性，建议较合理的得3分； - 分析不全面，建议不合理的得1分； - 未分析、未提出建议的不得分。 |
| 服务承诺（6分） | 根据供应商对人员数量、仪器设备、项目进度、成果质量、项目实施过程中和项目完成后为采购人提供的额外服务等承诺的针对性，是否对项目实施有利进行综合评定（6分） - 服务承诺覆盖全面、针对性强的得6分； - 服务承诺覆盖面有缺漏、针对性一般的得3分； - 未提供服务承诺的不得分。 |

注：

1、以上所有要求提供的证明材料在磋商截止时间之前扫描件加盖单位公章或者电子签章上传，用响应文件制作工具制作并生成上传电子化交易平台，纸质文件不作为审查对象。

2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人有权终止合同。

- 第四章  合同格式及条款

采购人（全称）：金湖县自然资源和规划局

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，双方按照采购结果签订本合同。

第一条 服务范围

- 金湖县除县城区、镇街集镇区和高邮湖等大面积水域外全域1：2000比例尺地形图更新，面积约1300平方千米。

- 第二条 服务内容及要求

- 本合同所提供的内容及要求详见磋商文件 “项目采购需求及具体要求”。

第三条 合同金额：人民币                 元整（¥            元）。

第四条 履约保证金

1.本项目签订合同前，供应商需向采购人缴纳合同金额1%的履约保证金。

2.供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3.供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但成交供应商履约仍未结束的，成交供应商须进行续保。

4.供应商选取以履约保函(保险)形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》（苏财购【2023】150号)、《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》(淮协调办【2023】33号)的要求，登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”选择第三方机构并提交保函(保险)申请，经审核通过后建议采用数字人民币形式支付相关费用。

5.如供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

6.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，采购人应将履约保证金退还成交供应商；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

7.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在合同履行期限结束后无息退还给成交供应商。

第五条 采购人的义务

1．合同签订后及时向供应商提交有关资料和提出技术要求。

2．配合供应商各项工作，协调与相关行政部门的沟通，委派人员协助开展工作。

3．及时组织对供应商项目成果的验收工作。

4.按照合同条款规定的期限和方式向供应商支付合同价款。

第六条 供应商的义务

1．按本合同工作计划开展工作，与采购人充分交流，搜集整理相关资料。

2．提供项目有关的技术咨询，允许采购人拥有使用中间成果的权利。

3．供应商确保安全开展工作，若发生安全事故由供应商承担完全责任。并随时向采购人报告工作进展情况，发现问题应及时采取措施，保证工作顺利开展。

4.按合同进度完成各阶段工作，提交相应项目成果。

5．按采购人规定时间，完成交采购人验收。

第七条 知识产权

1、在本合同履行过程中，乙方向甲方提供的资料--包括但不限于文件、数据分析、报告、说明、图表等均归甲方所有，未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。

2、甲方对所有乙方为本项目提供的服务和交付物及交付物中所有文件、报告、说明、图表等享有所有的产权、所有权及其它知识产权和权益。未经甲方书面授权或许可，乙方不对甲方的知识产权享有任何权益，不得使用或者授权任何第三方使用，不得将上述信息披露或提供给任何第三方。乙方违反前述约定的，应向甲方支付本合同总金额10%的违约金，并赔偿甲方一切直接、间接损失。

第八条 项目完成时间

自合同签订之日起，于2025年12月底前提交大比例尺地形图更新成果报告，成果经江苏省测绘产品质量监督检验站检验合格并在当年汇交省厅；按省自然资源厅统一时间节点要求完成天地图•金湖数据集年度更新上报。

第九条 付款方式

提交最终成果通过省厅汇交，并通过甲方验收合格后一次性付清。

注:根据《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》(淮协调办【2023】33号)要求，本项目合同价款支付形式建议采用数字人民币支付：采购人须在基本帐户下开通数字人民而钱包(ID),向供应商数字人民币钱包(ID)支付项目合同款。

第十条 采购人违约责任

1．合同签订后，采购人中途停止或解除合同，采购人按供应商完成的工作量的价款双倍赔偿供应商损失。

2．采购人未给供应商提供必要的工作条件而造成停窝工时，采购人应顺延工期。

第十一条 供应商违约责任

1．供应商提供的材料必须真实有效，项目组人员必须和提供证书的人员一致，如有违约，向采购人支付合同总额 30%的违约金，采购人有权终止合同。

2.合同生效后，如供应商擅自中途停止或解除合同，供应商按未完成工作量的价款双倍赔偿采购人损失。

3．供应商未能按合同规定的日期提交项目成果时，每逾期1天，须向采购人支付项目结算总价 0.1%的违约金。

4．供应商提供达到质量要求的项目成果。因项目成果质量不符合合同约定的要求造成后果时，供应商应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任。

5．对于采购人提供的图纸和技术资料以及属于采购人的项目成果，供应商有义务保密，不得向第三方转让，否则，采购人有权对因此造成的损失追究责任（双方另行签订保密协议）。

第十二条 合同纠纷处理

因合同执行过程中双方发生纠纷时，可由双方协商解决，若达不成协议，可选择以下之一方式进行处理：（1）向仲裁机构申请仲裁；（2）向人民法院提起诉讼。

第十三条 附则

1.不可抗力：不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争。

2.不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工作量应当按照合同约定进行计量支付。

3.不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

4.因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

第十四条 其合同生效及其他

1.本合同自签订之日起经采购人、供应商双方授权代表签字盖章后生效。

2.本合同一式肆份，双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

采 购 人：                  供 应 商：

单位盖章：                  单位盖章：

代表签字：                  代表签字：

签订日期：                  签订日期：

- 第五章 项目采购需求及具体要求

一、项目概况

1、项目名称：金湖县大比例尺地形图测绘更新维护和天地图•金湖数据2024年度融合更新技术服务项目

2、项目范围：（1）根据《关于印发江苏省“十四五”自然资源保护和利用规划的通知》和《关于印发2024年国土测绘工作要点的通知》要求完成金湖县除县城区、镇街集镇区外全域约1300平方公里1∶2000比例尺地形图测绘，并在年底前通过省级检查并汇交省厅。（2）按省自然资源厅统一要求完成天地图。

3、项目背景：随着我县经济社会的快速发展和城乡规划的深入实施，现有地形图已不能满足日益增长的规划、建设和管理需求。为确保地形图的现势性和准确性，支持城乡规划、建设项目供图和管理工作的顺利开展，根据中华人民共和国测绘法、江苏省测绘地理信息条例以及省、市对大比例尺地形图测绘工作的部署要求，结合我县实际，现决定对除县城区、镇街集镇区和高邮湖等大面积水域外全域1∶2000比例尺地形图，面积约1300平方千米进行地形图测绘及数据建库。按省自然资源厅统一要求完成天地图•金湖数据集年度更新工作。

4、项目内容：（1）完成金湖县除县城区、镇街集镇区外全域约1300平方公里1∶2000比例尺地形图测绘，并在年底前通过省级检查并汇交省厅。（2）按省自然资源厅统一要求完成天地图。

5、服务期限：自合同签订之日起，于2025年12月底前提交大比例尺地形图更新成果报告；按省自然资源厅统一时间节点要求完成天地图•金湖数据集年度更新上报。

6、成果要求：项目最终成果须经江苏省测绘产品质量监督检验站的质量检验，并通过采购人组织的验收。

- 技术要求

1、执行技术标准

（1）《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量内业规范》GB/T 7930-2008

（2）《1:5001:1000 1:2000地形图航空摄影测量外业规范》GB/T 7931-2008

（3）《1:5001:1000 1:2000地形图航空摄形测量数字化测图规范》GB/T 15967-2008

（4）《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T18314-2009

（5）《卫星定位城市测量技术规范》CJJ/T 73-2019

（6）《数字地形图产品基本要求》CB/T 17278-2009

（7）《GPS高程测量规范》DB32/T1223-2008

（8）《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316-2008

（9）《国家基本比例尺地图图式第1部分:1:500 1:1000 1:2000地形图图式》GB/T20257.1-2017

（10）《数字航空摄影测量 空中三角测量规范》GB/T 23236-2009

（11）《区域似大地水准面精化基本技术规定》GB/T 23709-2009

（12）《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2023

（13）《IMU/GPS 辅助航空摄彩技术规范》GB/T 27919-2011

（14）《数字航空摄影规范第1部分:框幅式数字航空摄形》GB/T27920.1-2011

（15）《测绘技术设计规定》CH/T 1004-2005

（16）《数字航空摄形测量 控制测量规范》CH/T 3006-2011

（17）《基础地理信息数字成果1:5001:10001:2000数字线划图》CH/T 9008.1-2010

（18）《基础地理信息数字成果1:5001:10001:2000数字高程模型》CH/T 9008.2-2010

（19）《基础地理信息数字成果1:5001:10001:2000数字正射形像图》CH/T 9008.3-2010

（20）《城市测量规范》CJJ/T 8-2011

2、已有资料情况：

（1）淮安地方坐标系控制测量成果；

（2）已有部分区域历年大比例尺地形图成果；

（3）全县域农村权籍调查数据；

（4）全县域第三次国土调查成果；

（5）其他零星测量成果。

3、测绘基准

(1)平面坐标系统:淮安地方坐标系。

(2)高程系统:采用1985国家高程基准。

4、比例尺

成图比例尺：1:2000。

5、基本精度指标

（1）像控点精度

像片平面控制点和平高控制点对临近基础控制点的平面位置中误差不应超过地物点平面位置中误差的1/5。

像片高程控制点和平高控制点对临近基础控制点的高程中误差不应超过基本等高距的1/10。

（2）地形图成图精度

地物点相对于邻近平面控制点的点位中误差与地物点相对邻近地物点间距中误差应符合下表的规定。阴影、森林、隐蔽等特殊困难地区，可按上表规定值放宽0.5倍。

表1-1 地物点点位中误差与间距中误差（m）

| 地区分类 | 地物点相对于邻近平面控制点的点位中误差（图上mm） | 地物点相对邻近地物点间距中误差（图上mm） |
| --- | --- | --- |
| 城市建筑区和平地、 丘陵地 | ≤0.5 | ≤0.4 |
| 山地、高山地和设站施测困难的旧街坊内部 | ≤0.75 | ≤0.6 |

城市建筑区和平坦地区，其高程注记点相对于邻近图根点的高程中误差≤±0.15m，其他地区高程精度应以等高线插求点的高程中误差来衡量。等高线插求点相对于邻近图根点的高程中误差应符合表1-2的规定，山区和困难地区可按表1-2的规定值放宽0.5倍。

表1-2 等高线插求点的高程中误差

| 地形类别 | 平地 （坡度＜2°） | 丘陵地 （2°≤坡度＜6°） | 山地 （坡度≥6°） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高程中误差（m） | ≤1/3 × H | ≤1/2 × H | ≤2/3 × H |

注：H—基本等高距。

（3）DLG精度

1）数字线划图平面精度

数字线划图的地物点点位中误差与间距中误差要求见表1-3。

表1-3 地物点点位中误差与间距中误差

| 地区分类 | 平面位置中误差（图上mm） | 邻近地物点间距中误差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建、构筑物（图上mm） | 其他地物（图上mm ） |
| 平地 | ±0.50 | ±0.40 | ±0.40 |

注：建筑物密集区及隐蔽地区在上述规定的基础上放宽0.5倍。

三、成图的基本要求：

1、准备阶段：

供应商进场后应对已有资料进行整理与分析，及时编写技术设计书与工期计划，并报采购人审核。供应商应根据技术设计书开展技术交底和人员培训。

2、实施阶段：

（1）供应商在项目生产过程中应保证作业人员充足，仪器设备及软件满足项目需求。

（2）地形要素采集可采用全站仪测绘、GNSS-RTK测绘、倾斜摄影测量、激光雷达测绘等方式，并鼓励使用新型测绘方式进行地形图测绘。

（3）对县城区、镇街集镇区外全域约1300平方公里地域进行1:2000地形图测绘，各类地物、地貌要素内容的表示方法和取舍原则应符合GB/T 20257.1和GB/T 14912的有关规定。主要内容如下：

①水系及附属设施

1）水系要素的表示应能反映出水系的总体特征以及附属设施的情况，应位置准确，主次分明。

2）河流、湖泊、池塘、水渠等的岸边线、水涯线以摄影时的影像位置为准，当水涯线与坡线、护岸水平投影间距大于图上1mm时，两者分别表示。

3）所有河流均应调绘出流向，沟渠标注流向，一般情况支流向主要河流流，主要河流往东南方向流。

4）水塘、鱼塘应加注“塘”或“（鱼）”。有水生作物地的水塘，除绘出水生作物的符号外，应加注水生作物的名称。

5）池塘的水涯线按上边沿采集，池塘边缘有堤坎、加固岸、墙等地物、且与水涯线图上间隔小于1mm时可省略水涯线。

6）双线沟渠边线按内侧上边沿采集，图上宽度小于1mm时用单线采集中心线，当沟渠边线与河流相交时，沟渠边线应交于陡坎或斜坡上。

7）加固坎上建有栏杆，且栏杆高度在1m以上的应表示。

8）测区不量注水位点。

②居民地及设施

1）建筑物和围墙轮廓凹凸在图上小于0.4mm，简易房屋小于图上0.6mm

时，轮廓凹凸部分可进行综合表示。

2）除一层房屋外均应调注层次，一层房屋在图廓外加附注：“图内房屋未表示层次者均为一层”，层次注记在房屋的中心。人字形房顶及规整居民楼底层的车库，四周门窗处檐高在2.2m以上的应算入层次，地下室或半地下室不表示。

3）房屋面积在图上小于2mm2的可以综合表示。

4）不正规的石棉瓦小雨棚、临时建筑物、装饰性的建筑物等不表示。

5）饲养场、打谷场、水泥预制场用相应的符号表示范围及内部建筑物及设施，并分别加注“牲”、“谷”、“砼预”，季节性谷场不表示。

6）独立的、完整的、固定的及有方位意义的厕所应表示。简陋的不表示。

7）健身、娱乐设施用地类界绘出范围线，配置相应的符号。

8）檐廊（挑廊）按外轮廓投影表示，图上间隔小于1mm可不表示；门顶（雨罩）、阳台可不表示。

9）图上长度大于3mm、高度大于1m的围墙应表示；图上长度大于5mm、高度大于1m的栅栏、栏杆、篱笆、铁丝网应表示，栅栏符号表示至围墙中心线，临时性的不表示。

10）加固坎上建有栏杆，且投影在图上0.5㎜以内无法按真实位置表示时，用栅栏坎符号表示。

11）凡依比例尺的烟囱、水塔、纪念碑、塑像、宝塔、微波传递塔等独立地物，其着地的几何图形，即表示地物的范围，配置地物符号。不依比例尺表示时，地物中心点与符号定位点必须一致。

12）高度3米以上的路灯、照射灯等杆状要素均须表示，地灯不表示。

13）施工区边界用地类界表示；外业调绘时加注“施工”；禁止测绘的军事管理区、保密单位以及危险区等区域，调绘时加注“禁测区”；场地所有者不允许进入或无法进入测绘的区域，作业单位实地确认范围，汇总名单后交由业主协商沟通。协商未果的，在图上注记“拒测区”。

③交通及附属设施

1）正确表示道路的类别、等级、位置，反映道路的分布特征、通行状况以及与其它要素的关系。

2）道路通过居民地不可随意中断，根据实际情况正确表示。公路进入城区时，依据实地情况选择变换处，公路边线用街道线代替。主要街道边线要准确绘出，次要街道可按各类实际存在的边线表示。

3）城市建成区及开发区以外有铺装材料的道路，其铺装面宽度在3.5m以上的按公路采集，不能确定公路行政等级的按其它公路表示，铺装面宽度在3.5m～5m之间的，其公路技术等级为等外。路面经过简易铺修，但没有路基或者路面有铺装材料，但铺装面宽度在3.5m以下的，一般能通行拖拉机、大车等道路按机耕路表示。若实地宽窄不一，且变化频繁，图上可取平均宽度表示。小路择要表示。

4）各等级公路以《图式》相应符号表示，并在图上每隔15～20cm在括号内注出公路技术等级代码及其行政等级代码及编号，如①（G 204）。公路附属建筑物，如：桥梁、路堤、里程牌等应以相应的符号表示。

5）公路有路肩的，应采集路肩线；路肩线应在公路两侧对称表示。如路边有路沟、路堤或进入建筑区无法确定路肩线时，路肩线可省绘。

6）公路平面相交时，铺面线与路肩线对应相接。机耕路、乡村路与公路相交时，可交接在公路的路肩线上，公路的铺面线一般不得间断。

7）公路、大车路通过依比例尺的大堤时，路边线在堤边线内侧（图上间隔0.2mm）表示。乡村路在堤上通过，当堤顶宽度大于2mm时，堤边线与道路符号同时绘出，堤顶宽度小于2mm时，以堤代路，堤上道路符号省绘。

8）正确表示道路间的连通关系。如道路平面相交时，道路边线在相交处断开；如道路空中相交时，按下层被上层遮盖的投影原则，下层遮盖部分的道路边线断开，上层保持完整。

9）公路桥和高架桥等应按图式规定表示，与桥梁相接的引道两侧陡坎或斜坡应表示。

10）实地调注含9级公路以上道路的名称、等级、编号和铺装材料等信息。

11）铁路、火车站及附属设施按《图式》相应符号表示。

④管线及附属设施

1）地面上的电力线（输电线、配电线）和通讯线要表示，电杆、铁塔均按真实位置测绘,方形铁塔和图上直径大于1mm的圆形高压铁塔（杆）依比例尺表示，变压器、电线架和入地符号按照图式相关要求表示。竹（木）电杆和临时性的电杆以及村庄内三根以下的支线电杆可不采集。

2）35kV及以上的输电线要调注其电压伏数和线路名称。

3）架空管道的支架按实地位置采集，当支架密集时，直线部分可以取舍，跨越建筑物、道路、河流及转折处的支架应表示。多根管道并列时，表示主管道，不标注管道数，只调注主要管道的性质。

4）地面下的各类管线（除国防光缆、城市供水主管道）不表示。电缆标、电缆及电信交接箱不表示。

⑤境界

1）测区内的境界资料由委托方提供，内业转绘在地形图上，外业现场调查核实。

2）两级境界重合时，绘高一级的境界符号，并在内图廓外同时注出两级行政名称。

3）境界调绘至镇级，由业主单位提供，各生产单位进行转绘。

⑥地貌

1）基本等高距为1.0m，高程注记点注至0.1m。

2）地貌以高程点、等高线配合地貌符号表示，采石场、乱掘地、密集居民区、平坦地区和水稻田内不绘等高线，只测注高程点，施工区不测注高程点。

3）高程注记点一般采用GNSS-RTK方法或其他全野外采集方法施测，一些特殊区域如铁路、高速公路、城市快速路、立交桥和军事禁测区等外业生产人员无法进入的区域的高程，可由内业立体采集。

4）斜坡、陡坎应区分未加固和加固两种，陡坎是坡度70°以上的陡峭地段，70°以下用斜坡表示，斜坡符号长线一般绘至坡脚。斜坡在图上投影宽度小于2mm时，以陡坎符号表示；比高大于1m 时，同时测注坎上、坎下或坡上、坡下的高程。

5）桥、闸、井等独立地物和堤坝顶面、地形特征点及有高差的田块，干堤和道路的拐弯点、交叉口处以及地形明显变换处等位置都需要采集高程注记点，在公路、街道及乡村路的路面上，图上每隔8cm～15cm应测注高程注记点。

⑦植被与土质

1）一般用地类界或者田埂表示植被范围边界，植被的性质由外业调注。

2）稻、麦轮作田，以稻田符号表示。果园面积大于图上2cm2时，需加注果树名称，如：“苹”、“梨”等。居民地内图上面积大于2cm2的零星旱地、菜地应表示。

3）花坛与花圃面积大于图上4mm2的应表示。花坛边高出地面0.5m以上的，用实线表示，与地面平的用地类界表示，其余的用虚线表示。

4）镇区和居民地周围、塘边与地头的散树一般不表示。

5）沿堤、道路、渠等地物两侧形成景观标识的行树应表示，起止位置应准确。

6）套种或混合生长的植被应选其中覆盖面大的主要树种调注，不应注“混交林”、“杂”等。图上面积大于25cm²以上的林地需注记树种。

7）绿化草坪用人工绿地草地表示。

8）田埂图上宽度大于1.0mm的以双线表示，小于1.0mm的以单线表示。田埂取舍以图上间隔2cm左右为宜，高程不同田块间的田埂应采集。

⑧地名及注记

1）行政机构、居民地及企事业单位、交通及附属设施、纪念地与古迹、陆地水域、自然地名等应调绘名称。

2）居民地名称和街道名称以实地地名牌、门牌为准，单位名称和小区名称以单位和小区门牌为准。

3）如果一个居民地有多个或多个不同行政等级名称时，名称应全部调绘。

4）要素几何图形的接边误差不应大于地形图平面、高程中误差的2√2倍,且应保持要素的属性一致和拓扑关系正确。

3、成果验收阶段：

整理项目资料，最终成果须经江苏省测绘产品质量监督检验站的质量检验，并通过采购人组织的验收。

四、提交成果

- 测区图幅结合表数据；

- 1:2000 DLG分幅图数据（淮安地方坐标系成果及CGCS2000坐标系成果各一套，dwg格式）；

- 数据库成果（淮安地方坐标系成果及CGCS2000坐标系成果各一套，mdb格式）；

- 项目技术设计书1份；

- 项目技术总结1份；

- 项目质量检查报告1份。

五、其他说明

成交供应商对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。成交供应商在服务过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商：

年    月    日

响应文件主要目录

一、磋商函

二、磋商一览表

三、磋商报价明细表

四、服务承诺

五、人员配备表

六、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

七、评审时供应商需提供的证明文件

八、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件

九、供应商认为有必要提供并说明的其他资料

十、示范格式

一、磋商函

致：（采购人）

关于	                采购项目（项目编号：        ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）      元（RMB¥    元）的磋商报价并按磋商文件的规定要求提供所需服务。

2、我方同意按照磋商文件的规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算60天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

3、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

4、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供所需服务。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

5、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

6、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

7、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、我公司郑重承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

9、我公司郑重承诺:我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件。

10、我们接受磋商文件的所有的条款和规定。

11、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

供应商名称（公章）：

地址：邮编：

法定代表人（委托受托人）签字或签章：

日期：   年    月    日

- 二、磋商一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商报价 总计 | （小写）¥ 元 （大写）人民币 元 |
| 是否响应 磋商文件 |  |
| 合同履行期限 |  |

供应商：	（加盖公章）

法人或其委托受托人签字或签章：

注：

（1）磋商报价总计应满足磋商文件中供应商须知磋商报价所述内容。

（2）磋商一览表格式不得自行改动。

- 三、磋商报价明细表

（注：根据第五章项目采购需求及具体要求填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 备注：

- 1、表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

2、供应商应充分理解项目采购需求和磋商文件内容，在保证采购项目顺利实施的前提下，结合项目实际合理报价。供应商报价视为包含了响应磋商文件、完成该项目的所有费用、利润、税金及供应商未预见的风险费用，采购人除合同价款之外不再向成交供应商支付其他任何费用。

供应商：	（加盖公章）

法人或其委托受托人签字或签章：

- 四、服务承诺

- （格式由供应商自定、加盖供应商公章）

- 五、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 相关证书 | 拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：     （加盖公章）

法人或其委托受托人签字或签章：

以上人员按评审标准内容提供相应证书材料上传至响应文件中

六、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；（提供书面承诺书印章齐全，格式见示范格式六）

（2） 落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目为专门面向中小企业采购的项目（提供下列任一项材料即可）

1.企业声明函（详见示范格式四）；

2.《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

3.由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的原件扫描上传）。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业。

（3）本项目接受联合体供应商参加磋商，以联合体形式参加磋商的，联合体各方应当签订联合体协议书，联合体各方应当具备承担联合体协议约定的采购项目相应专业工作的能力。联合体协议中明确牵头单位（联合体单位不超过2家，响应文件由联合体牵头人编制、盖章以及解密等，对联合体各成员具有约束力。参考格式见“示范格式八”）。

（4）拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动：（格式见示范格式三）

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺书印章齐全，格式详见附件）

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； （提供书面承诺书印章齐全，格式详见附件）

3.被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本项目的采购活动。 （如未被列入，提供书面承诺书印章齐全，格式详见附件）

采购人（代理机构）通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道查询供应商在采购公告发布之日的信用记录并保存，查询结果以网页打印的形式留存并归档。

（5）报价供应商提供下列之一（提供相关材料）

1.供应商法定代表人参加磋商的，提供法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人有效身份证；（身份证原件扫描件上传，加盖电子签章）

2.供应商授权委托人参加磋商的，提供授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人有效身份证。（身份证原件扫描件上传，加盖电子签章）

- （6）本项目的特定资格要求：供应商具备有效期内的测绘乙级及以上资质证书（专业类别需涵盖“工程测量”“摄影测量与遥感”和“地理信息系统工程”专业）。（提供有效的资质证书原件扫描件上传，加盖电子签章）

注：

1.以上所有要求提供的证明材料在磋商截止时间之前，用响应文件制作工具制作并生成上传至苏采云平台，纸质文件不作为审查对象。如电子响应文件无法查阅上述所要求提供的证明材料的评审小组将以未提供证明材料取消其继续参加评审的资格。

2.供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人有权终止合同。

- 七、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件

供应商参加磋商时，按照磋商文件相关要求提供材料。

- 评审时供应商需提供的证明文件

- 请供应商仔细阅读磋商文件中评审办法及评分细则。

- 供应商认为有必要提供并说明的其他资料

格式由供应商自定，加盖供应商公章。

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:             性别:              年龄:             职务:

系           （磋商供应商名称）的法定代表人。为参与                   项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：身份证正反扫描件

磋商供应商: （加盖公章）

时间：       年     月     日

示范格式二

授权委托书

致：

本授权书宣告：

委托方：                   地址：

法定代表人：

受托人：              姓名        性别：       出生日期：   年    月   日

所在单位：                      职务：

身 份 证：                     联系方式：

兹委托受托人代表我公司参加组织的      项目名称（项目编号：     ）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：身份证正反扫描件

委托单位    （加盖公章）

日期：年月日

- 示范格式三

承诺书

我方参加本次采购活动，承诺不存在下列情形：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

3、被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本项目的采购活动。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

供应商:        （盖章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

示范格式四

中小企业声明函（服务）

致采购人 :

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致               :

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

- 示范格式六

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我公司参加金湖县自然资源和规划局组织实施的金湖县大比例尺地形图测绘更新维护和天地图·金湖数据2024年度融合更新技术服务项目(项目编号:        )采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明:

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

- 示范格式七

符合性审查承诺函

金湖县自然资源和规划局：

我公司参加贵单位组织实施的金湖县大比例尺地形图测绘更新维护和天地图·金湖数据2024年度融合更新技术服务项目 政府采购活动。针对以下内容，我公司如有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效响应文件处理：

1.供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

2.供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

3.同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

4.供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

5.供应商的最后报价超过了最高限价。

6.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

7.其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

8.经查实提供虚假材料谋取成交的。

9.响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

10.未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

11.供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

12.按照第 38.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；特此承诺（本项目不涉及）。

供应商:            （盖章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

示范格式八

- 联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2）自愿组成联合体，参加金湖县自然资源和规划局 组织的金湖县大比例尺地形图测绘更新维护和天地图·金湖数据2024年度融合更新技术服务项目政府采购活动，我联合体指定（供应商***）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，       （供应商1全称）具备  （测绘资质、专业类别）   资质，实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商 2全称）具备  （测绘资质、专业类别）   资质，实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。

3、其中联合体牵头单位      （企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

4、其中联合体成员单位      （企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商:        （签章）：

日 期：