公开招标文件

项目名称: 工业园区居民小区智慧技防服务

项目编号:JSZC-320892-ZQHJ-G2023-0017

招    标  人：淮安市公安局工业园区分局

淮安工业园区社会治理指挥中心

招标代理机构：中企华建友工程管理有限公司

日        期：二〇二三年八月

目      录

第一章  投标邀请…………………………………………………3

第二章  投标人须知………………………………………………6

第三章  评标标准…………………………………………………18

第四章  合同格式及条款…………………………………………22

第五章  项目采购需求……………………………………………24

第六章  投标文件格式……………………………………………44

第一章   投标邀请

受淮安市公安局工业园区分局、淮安工业园区社会治理指挥中心的委托，中企华建友工程管理有限公司就该单位工业园区居民小区智慧技防服务项目进行进行国内公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。

一、项目基本情况

（一）项目编号: WT-320892-023001-2023-0001

（二）项目名称:工业园区居民小区智慧技防服务

（三）预算金额:人民币伍佰捌拾万元整

（四）最高限价: 人民币伍佰捌拾万元整

（五）采购需求: 工业园区居民小区智慧技防服务，具体详见第五章采购需求。

（六）合同履行期限:合同签订并经见证后100日内完成平台安装、配置、调试等工作并投入试运行。

（七）本项目不接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业  。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第35.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求:无

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、公告网址：江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

2、获取招标文件时间：请各投标人于2023年8月18日至2023年8月24日上午8:30时至11:30时，下午13:30时至17:00时（不含节假日）到中企华建友工程管理有限公司（淮安市清江浦区人民南路2号荷花池小区门面房五楼502室，荷花池小区东门口往北80米）报名及获取招标文件；

3、招标文件获取方式：报名授权委托人报名时需携带本人身份证复印件加盖单位公章、单位介绍信原件（或企业法人委托书）现场报名并购买招标文件（招标文件费用500元/份,在报名现场缴纳，售后不退）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

1、响应文件接收截止时间:2023年9月7日14时30分（北京时间）

2、响应文件递交地址: 淮安市清江浦区人民南路2号荷花池小区门面房五楼509室（荷花池小区东门口往北80米）

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人联系方式

名称：淮安市公安局工业园区分局

淮安工业园区社会治理指挥中心

地址: 淮安市清江浦区潘园路

联系方式:徐警官      电话：0517—83127023

2、采购代理机构信息

名称: 中企华建友工程管理有限公司

地址: 淮安市清江浦区人民南路荷花池小区12-2幢

联系方式: 刘工       电话：15950389009

第二部分  投标人须知

友情提醒:投标人应认真阅读招标文件中全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，或者投标人不实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝或作无效投标处理。

一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1投标人必须符合第一部分投标邀请中投标人资质要求；

2.2凡有能力按照本招标文件规定要求交付服务的投标单位均可成为合格的投标人。

3.投标费用

3.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2招标代理费

本项目招标代理费按计价格[2002]1980号文规定收费标准57.87%下浮计取。（不含专家评审费，专家评审费按评标现场实际发放计取），中标人必须在中标通知书发出前向中企华建友工程管理有限公司交纳招标代理费，此费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取。

二、招标文件

4.招标文件构成包括：

第一章   招标文件

第二章   投标文件格式

5.招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前以书面形式通知招标人或招标代理机构（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至信箱550067252@qq.com），招标人对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致招标人无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的招标人将不予收理）。

6.招标文件的更正或补充

6.1在投标截止时间十五日前，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

6.2对招标文件的更正将在网上进行公告【同时通知所有报名的投标人。由于投标人所留联系方式有问题而导致招标人无法通知的，其责任由投标人自行承担】。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

6.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡

7.1投标文件以及投标人与招标人之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

7.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应用国家法定计量单位。

8.投标文件构成

8.1投标人编写的投标文件应包括下列部分（有关格式按招标文件第二章“投标文件格式”要求）：

8.1.1按照要求填写的投标函；

8.1.2按照第9条要求填写的开标一览表；

8.1.3按照第12条要求作出的服务承诺；

8.1.4资质审查时投标人必须提供的资格证明文件；

8.1.5投标人参与综合评分时需提供的证明文件；

8.1.6投标人认为有必要提供并说明的其它资料。

9.开标一览表

9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

9.3投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的其责任由投标人自行承担）。

10.投标报价

10.1本项目采用总承包方式，因此投标人的报价应报价包含但不限于本项目全部服务费用、包括货物购置费（包括所有设备、附件、配件、备品备件及专用工具费等）、相关税费等；运输到指定地点的装运费用、安装调试、旧设备拆运费、改造费、电费、软件开发升级费、系统对接费、施工费、施工恢复、技术服务费、 文明施工费、安全生产费、环境保护费、工程干扰费、检测费用等、服务费、人工费、培训费、考核验收费、免费服务期及延保期内的运行维护费、平台运营费、驻场维护人员费用等、其他费用（如包 装费、仓储费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等服务期内全部设备的正常使用等为实现功能服务与其无法分割的全部费用。

10.2招标人不接受备选的投标方案或有选择的报价。

10.3投标报价应以人民币为货币单位。

11.服务承诺

11.1投标人作出的服务承诺应按不低于招标文件中基本服务要求的标准作出响应。

12.证明投标人资格的文件

12.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2投标人除必须具有履行合同所必需的提供货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、技术方面的能力；

13.投标保证金

本次项目不收取投标保证金。

14.投标有效期

14.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，同意延长的投标人也不能修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

15.投标文件份数和签署

15.1投标人应严格按照第8.1条的要求，编制一式伍份投标文件（包括一份正本和肆份副本），每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

15.2投标文件的正本和所有的副本均须打印,正本须由投标人法定代表人或其委托受托人签字。委托受托人必须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件正本中。

15.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或委托受托人签字。

15.4本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

四、投标文件的递交

16.投标文件的密封和标记

16.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖公章。

16.2信封（箱）封面注明投标项目名称、标书编号及“请勿在（开标时间）之前启封”的字样。

16.3信封（箱）上应写明投标人名称和地址，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

16.4未按第16.1—16.3条要求密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人将予以拒绝，并退回投标人。

17.投标截止时间

17.1投标人递交投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

17.2招标人可以按第6条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18.迟交的投标文件

18.1在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接收。

19.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在递交投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标人。

19.2投标人的修改文件应按第15条的规定进行编制和签署，并按第16条的规定进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达投标文件接收地点。

19.3投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

19.4投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

五、开标及评标

20.投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家情况的处理

20.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，按相关规定执行。

在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，比照前款规定执行。

20.2 评委会如建议对采购方式进行改变（如公开招标方式改为竞争性谈判、单一来源方式等），投标人应在规定时间内以书面方式表达自己的意见（是否同意参加竞争性谈判、单一来源采购等），规定时间内不表达意见的，视同不同意参加。

21.开标

21.1代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。招标人代表、投标人应委派代表准时参加。参加开标的代表需签名以证明其出席。

21.2按照第18条规定，迟交的投标文件将不予开封。

21.3开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及招标人认为合适的其他详细内容。

21.4代理机构将做开标记录，开标记录包括按第21.3条规定在唱标时宣读的全部内容。

21.5开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

22.评标委员会及职责

22.1招标人根据项目特点组建评标委员会（以下简称评委会），评委会由五人（含）以上奇数组成。

22.2评委会由行业专家、招标人代表组成，且人员构成符合有关规定。

22.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

22.4 评委会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。

23.对投标文件的资格性审查和符合性审查

23.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

23.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

23.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所响应的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评委会三分之二以上同意作出结论。

判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

23.4评委会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若投标供应商不同意以上修正，该投标文件将视为无效。

24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第24.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

25.无效投标条款

25.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

25.2不具备招标文件中规定资质要求的；

25.3不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

25.4经查实提供虚假材料谋取中标的；

26.废标条款

26.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；特殊情况按第20条处理。

26.2出现影响招标公正的违法、违规行为的；

26.3投标人的报价均超过了招标控制价，招标人不能支付的；

26.4因重大变故，招标任务取消的。

27.评审及中标

27.1 评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

27.2 评委会按招标文件第一章第三部分中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

27.3 评委会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容存在违反国家有关规定的，评标工作停止，招标人修改招标文件后重新组织采购活动。

28.评标过程的保密

28.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

28.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。

28.3 在评审期间，代理机构将有专门人员与投标人进行联络。

28.4 招标人和评审委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

28.5 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及合同签订

29.确定中标人

29.1评委会对实质上响应招标文件要求的参加投标的投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。中标候选人将在网上公告。

30.质疑处理

30.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

30.2 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据有关规定，报请相关部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

30.3 质疑必须由投标人的法定代表人或授权代表[投标文件中所确定的，如递交质疑者不是投标文件中确定的授权代表，须由投标人另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标人有权不予受理。

30.4 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标人不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

30.5 招标人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人有权不予受理。

30.6对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人将在七个工作日内以书面形式作出答复。

31.中标通知书

31.1招标人在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。

31.2中标人在接到招标人（代理机构）通知后五个工作日内必须到招标人（代理机构）领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

31.4在中标人按照规定和招标人签订合同后，招标人将及时通知中标人及其他未中标的投标人。

32.签订合同

32.1招标人与中标人应在中标通知书发出之日起三十日内签订采购合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

32.2中标人自中标通知书发出之日起三十日内无正当理由不与招标人签订合同，将按相关规定进行处理。

33.货物和服务的减少

33.1招标结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对招标项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34.如果中标人没有按照31条或32条的规定去做，招标人将有充分理由取消该授标。在此情况下招标人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

七、政府采购政策功能落实

35.政策功能落实

35.1小微型企业

（1）本项目对小型和微型企业产品给15%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审

（2）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（3）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

35.2残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

35.3监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

35.4对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

- 具体标准:

1、价格:30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2、政策导向:2分

投标人信用等级为AAA级的得2分，信用等级为AA级的得1.5分，信用等级为A级的得1分。

注:（1）投标人须提供由第三方信用服务机构根据《江苏省社会信用条例》《江苏省企业信用评价指引（试行）》的通知（苏信用办〔2021〕17 号）要求出具的信用报告，并在“信用淮安”官网、“江苏省信用服务机构管理系统”官网公示。

（2）上述“第三方信用服务机构”是指在“信用淮安”官网或“江苏省信用服务机构管理系统”中申报信息并公示的信用服务机构。

3、技术部分:22分

投标人所投产品的技术参数满足招标文件相应技术参数要求的得22 分。以22 分为基数，采购需求中注“★”的每有一项负偏离扣 2 分，非“★”技术参数每有一项负偏离扣1 分，本项分值扣完为止。

4、方案部分:15分

评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，分项方案不得分。

（1）总体方案设计：4分

针对本次项目提供详细的系统建设设计方案，评委会根据投标人所提供方案的科学性、合理性、完整性、准确性、周密性等进行评分。可行性强的得4分，简单但基本完整3，基本可行的得1分。

（2）前端建设方案：6分

针对本次项目提供详细的前端建设方案，其中至少包括前端各类型摄像机布点原则、前端各类型摄像机部署方案、结合园区典型场景部署方案。可行性强的得6分，简单但基本完整4，基本可行的得2分。

（3）后端建设方案：5分

针对本次项目中公安视频图像共享平台、视频数据解析中心平台、云存储平台提供针对性、合理性设计建设方案和对接方案等。可行性强的得5分，简单但基本完整3，基本可行的得1分。

5、商务部分:19分

（1）投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证证书的，每提供一个得1分，本项最高得3分，没有不得分（提供有效证书复印件并加盖投标人公章）。

（2）投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书（包含信息系统安全集成、信息系统安全运维、软件安全开发），每提供一个得1分，本项最高得3分，没有不得分（提供有效证书复印件并加盖投标人公章）。

（3）投标人或其母公司具有基础电信业务经营许可证或增值电信业务经营许可证的得5分，没有不得分（提供有效证书复印件并加盖投标人公章）。

（4）投标人针对本项目拟派的项目负责人具有网络工程师、IT服务项目经理证书、信息系统项目管理师证书的，每提供一个得1分，本项最高得3分，没有不得分（提供有效证书复印件并加盖投标人公章）。

（5）投标人针对本项目拟派的项目实施人员（项目负责人除外）具有PMP高级项目经理、网络工程师、系统架构设计师证书、系统分析师、弱电系统工程师证书的，每提供一类得1分，本项最多得5分，没有不得分（一人多证不重复得分）。

注：上述第（4）-（5）项，提供人员相关证书（复印件并加盖投标人公章）以及投标人为其缴纳的自2023年1月以来任意连续三个月及以上社保证明（复印件并加盖投标人公章），未提供或提供不全的均不得分。

6、业绩：4分

投标人自 2018 年1月1日以来承接类似案例（治安监控或卡警电警），每提供一个得2分，本项最多得4分,不提供不得分（提供合同、中标通知书、验收报告复印件加盖投标人公章，缺一不可）。

7、售后服务：8分

（1）投标人或其分公司的注册地在江苏省内（除淮安）的得1分，投标人或其分公司的注册地在淮安地区的得2分。本项最多得2分，没有不得分。（提供相关证明并加盖投标人公章）

（2）投标人承诺在系统发生故障时，维修人员能够在2小时内赶到现场，8小时内解决故障，不能解决故障用同等或同等以上备件替代的得2分，不承诺不得分（提供承诺书并加盖投标人公章）。

（3）投标人在售后服务中提供优惠服务承诺，额外增加100个监控点维护得1分，增加200个监控点维护得2分，增加300个监控点维护得3分。（点位信息由甲方指定，监控点维护指除监控摄，像机故障及运营商线路故障以外的其他故障维护）不承诺不得分（提供承诺书并加盖投标人公章）。

（4）投标人承诺项目开始实施后及服务期内免费派1名专职技术人员驻场服务得1分，不承诺不得分（提供承诺书并加盖投标人公章，时间同项目服务期）。

第四章  合同格式及条款

注:以下为招标人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号            工业园区居民小区智慧技防服务项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为             元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价表。

三、供货时间和地点

供货时间:合同签订并经见证后100日内完成平台安装、配置、调试等工作并投入试运行；

供货地点:由甲方指定。

四、付款

付款方式：详见采购需求

注：付款时供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由招标人所在地法院管辖。

七、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份、代理机构执贰份。

八、组成本合同的文件包括

1、合同主要条款和通用条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                       乙    方：

单位盖章：                       单位盖章：

代表签字：                       代表签字：

签定日期：                       签定日期：

第五章  项目采购需求

一、项目概况

本项目为工业园区居民小区智慧技防服务。

中标人对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人在供货、产品安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

二、设备清单及技术需求

七个小区

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数 量 | 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变焦枪机 | 1.★内置不小于1颗GPU，镜头焦距不小于2.7mm~13.5mm。 2.最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。 3.分辨率不小于2560*1440、帧率在1fps~30fps可调。 4.★摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 5.在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 6.支持电源电压在C12V±30%范围内正常工作。 7.不低于IP67防尘防水等级。 注：其中第 1、2、3、4 项需提供公安部认证机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 720 | 台 |  |
| 2 | 高点球机 | 1.★全景、细节通道靶面尺寸≥1/1.8英寸，内置不少于3个GPU芯片。 2.自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。拼接后抓拍图片的分辨率为：主视频不小于2560×1440；辅视频不小于5520×2400。 3.主视频支持不小于40倍光学变倍。 4.细节通道焦距优于6~240 mm，摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0。 5.支持远距离跟踪功能，可对移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪。 6.彩色≤0.0003lux；黑白≤0.0001lux。 7.支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。 8.产品支持人员密度功能。 9.相机可以水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转）。 10.供电方式：DC36V。 11.防护等级不低于IP67。 注：其中第 1项需提供公安部认证机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 杆件及基础（含基础、地笼） | 1.高度不低于3.5M，壁厚2mm以上,热镀锌喷塑，横臂根据现场情况定。 2.杆件颜色与工业园区现有风格保持一致，为方便以后扩展预留不少于4个枪机法兰和1个球机螺口。 3.基础不低于600*600*800mm，地脚法兰:采用Φ20以上的圆钢，砼:采用C30商品混凝土，底部进行美化，与周围环境相协调，基础的浇注、混凝土强度等级必须符合GB50204的要求。 4.考虑杆件吊装台班费用、运输费用及整个过程的安全费用。 | 340 | 套 |  |
| 4 | 接线井 | 1.尺寸：不低于长400*宽400*深400mm。 2.砖混砌筑含井盖，井盖根据现场情况定（符合相关标准的复合材料、球墨铸铁材料）。 3.井底部留有渗水孔，井中管道口到井底的距离不低于100mm。 4.含开挖的渣土清运费用。 | 7 | 项 |  |
| 5 | 开挖及恢复 | 水泥，绿化带、水泥路面、板砖开挖、垃圾清运、管道铺设后修复、恢复，含不低于Φ32PE管，过路管道采用镀锌钢管。 | 1 | 项 |  |
| 6 | 工业级千兆交换机 | 1.可用千兆电口数量≥8，可用千兆光口数量≥2。 2.交换容量≥20 Gbps。 3.转发性能≥14.88 Mpps。 4.坚固式高强度金属外壳，工业导轨安装方式，无风扇设计，高可靠性。 5.支持防护等级≥IP40。 6.支持-40℃到+75℃工作环境温度。 | 340 | 台 |  |
| 7 | 电源线 | 国标RVV2*2.5。 | 1 | 项 |  |
| 8 | 电源线 | 国标RVV2*1.0。 | 1 | 项 |  |
| 9 | 网络线 | 室外防水超五类。 | 1 | 项 |  |
| 10 | 光纤 | 包含熔接所需的光纤跳线、尾纤、终端盒，预留2芯备用。 | 1 | 项 |  |
| 11 | 挂箱-1 | 1.采用不低于1.2mm厚的优质冷轧钢板制作。 2.尺寸：≥35cm宽*40cm高*20cm深。 3.箱体内部要求：配备10A2P自动重合闸保护器（具备防雷保护）1套、二合一防雷器1套、导轨插座5个（16A）、接地铜条、接线端子、散热风扇和温控器。 4.定制要求：箱体表面须有8mm防雨顶，进行脱脂、酸洗、防锈磷化后热镀锌后喷塑，正门喷涂“公安监控”字样，颜色规格与工业园区现有风格保持一致。 5.箱体要求：正门加锁，背面预留螺丝孔且和摄像机立杆预留的小配电箱法兰相匹配，侧面留有百叶窗。 6.防护等级：不低于IP65标准。 | 340 | 套 |  |
| 12 | 挂表取电 | 初装费（含挂表实施、电源线、空开、漏保、电表、箱体等），挂表箱部署在指定地点、取电管道开挖、电源线缆敷设、管道修复、垃圾清运；以及质保期内电费缴纳。取电施工协调、供电专项施工等。 | 1 | 项 |  |
| 13 | 光纤租赁 | 专线，单条线路上行带宽不低于百兆。 | 100 | 条 |  |
| 14 | 光纤租赁 | 专线，单条线路上行带宽不低于千兆。 | 7 | 条 |  |
| 15 | 图像工作站 | 1.CPU≥8 核，CPU 主频≥2.8GHZ。 2.内存：容量≥16GB DDR4，最大可扩展 64 GB。 3.硬盘：标配≥1TB 企业级机械硬盘，256GB SSD 硬盘。 4.显卡：独立显卡，显存≥8GB。 5.USB 接口：总数≥8 个 USB3.0 接口。 6.显示接口：1 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口。 7.网络接口：≥2 个千兆自适应网络接口。 8.其他接口：COM 口≥1；前后音频接口各一组。 9.显示器：分辨率≥1920×1080，刷新率 60Hz；尺寸≥24 英寸；支持 VGA+HDMI 输入。 | 30 | 套 |  |
| 16 | 接入交换机 | 1.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥160Mpps，整机提供≥48个千兆以太网电口，提供≥4个万兆以太光口。 2.MAC地址表≥16K,路由表容量≥512，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K。 3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF。 4.实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持STP/RSTPMSTP，环网故障恢复时间不超过50ms。 5，内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台，提供官方网站截图或第三方测试报告证明。 6.最大堆叠数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆千兆均支持）。 7.端口防雷≥10KV，提供官方网站截图或第三方测试报告证明。 8.提供工信部入网证书，含配套模块。 | 1 | 台 |  |
| 17 | 平台接入网关 | 1.支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享。 2.支持联网标准协议GB/T28181和DB33。 3.支持GB/T28181-2011/GB/T28181-2016。 4.支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等。 5.支持至少3级级联部署，最大可支持16个外域的接入。 6.支持国内主流厂商视频监控系统的接入。 7.CPU不低于1颗Intel Xeon E3-1225 V5 。 8.内存不低于2条8GB DDR4。 9.硬盘不低于1块1T 3.5寸 6Gb SATA。 10.网卡不低于4个千兆网口。 11.电源不低于550W 电源。 | 1 | 套 |  |
| 18 | 网闸 | 1.采用2+1系统架构即内网单元+外网单元+FPGA专用隔离硬件不能采用网线等形式直通。 ★2.内网配置不低于6个10/100/1000M BASE-TX接口，不少于8个万兆光口:外网配置不少于6个10/100/1000M BASE-TX接口，不少于8个万兆光口（提供有效证书的复印件并加盖投标人公章）。 ★3.最大并发连接数不低于100万，无用户数限制，最大吞吐量不低于4Gbps（提供有效证书的复印件并加盖投标人公章）。 4.支持对文件类型的黑白名单控制，根据文件格式特征进行过滤，并且不依赖于文件扩展名，请提供截图证明。 5.支持海康、大华、华为、华三、公安一所、天地伟业、天视达宇视、科达、数码视讯、藏愚、合众、汉邦等视频厂商。 6.支持ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE、DB2、POSTGRESQL、MariaDB、达梦、人大金仓、神舟通用、南大通用、优炫等数据库，请提供截图证明。 7.支持根据时间自动切换的安全策略。支持时间段以24小时制，支持以星期为周期，支持指定时间点一次性运行；请提供截图证明。 8.投标安全隔离与信息交换系统产品应具有公安部安全与警用电子产品质量检测中心颁发的《软件测试报告》 (符合GB/T 281812016公共安全射频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求)，提供有效证书的复印件并加盖投标人公章。 9.厂商具有中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全服务-安全工程类三级证书，提供有效证书的复印件并加盖投标人公章。 10.厂商具有中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全服务-安全开发类二级证书，提供有效证书的复印件并加盖投标人公章。 11.厂商具备具备ISO 22301业务连续性管理体系证明，提供有效证书的复印件并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |  |
| 19 | 云存储存储节点 | 1.★服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇（提供有效证书的复印件并加盖投标人公章）。 2.★设备内置具有不低于36块硬盘热插拔插槽；不低于36块6T硬盘（提供有效证书的复印件并加盖投标人公章）。 3.支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 4.支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图。 5.支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电。 6.★为稳定运行，本项目云存储（扩容）系统必须无缝接入到淮安市公安局工业园区分局图像网云存储中，在不添加任何中间设备的条件下保证视频数据的统一存储和负载均衡，保证能够集群统一管理，签订合同后3天内投标人须提供设备进行对接测试，未按要求提供或测试不能与现有云存储无缝对接的，视为投标人存在弄虚作假行为，将予以通报区财政部门备案（提供承诺书，格式自拟，并加盖投标人公章）。 | 6 | 套 |  |
| 20 | 扩容人像算法授权 | 1.提供集群方式部署，采用 Linux 操作系统、非关系型数据库，提供 B/S 架构应用。 2.负责前端相机抓拍的人脸、人机非小图图片的汇聚，每套含1路人脸实时小图图片流解析模块，含1路人机非实时小图图片流解析模块，脸人机非全目标解析、全特征提取、全属性提取。 3.支持对20*20像素以上，瞳间距15像素以上的人脸照片进行解析布控入库，成功率不低于99%，开启侧脸入库功能后，支持侧脸图片入库成功率≥99.99%。 4.3000 万监视名单容量下，采用人脸抓拍图片进行布控报警测试，相似度阈值设置为 90 时，监视名单漏报率≤0.1%，监视名单人脸报警准确率≥99.9%，非监视名单误 报率≤0.04%。 5.10 亿人脸库（由委托方提供）下，以脸搜脸首位命中率不低于 99%。 6.布控任务具备摄像机与布控库多对多关联功能，布控任务分为长期布控和临时布控，临时布控可设置布控时长。 7.开启戴口罩报警后，支持对人脸戴口罩进行报警。采用视频进行测试，人脸戴口罩报警准确率≥99.5%。 8.提供系统全数据展示功能，支持按接入（设备、平台）、存储、解析三类数据的流程化、可视化呈现；同时支持设备异常、第三方系统异常的告警。 9.提供考核数据展示功能，支持考核数据一览、视图超低质量检索。 10.针对非机动车盗抢专题，提供一揽子组合研判工具，支持智能推荐案发区域内出没的前科人员、可疑的抓拍线索，并根据抓拍线索结合监控视频截图、录像解析刻画嫌疑目标完整轨迹。 11.★保护原有投资避免二次浪费并确保业务的延续性、服务的整体性、数据的一致性，投标人所投的人像大数据分析软件能够免费无缝兼容工业园公安局现有人像大数据平台，能够实现无缝扩容、利旧检索现有系统中的特征值数据等功能。承诺本次对在用系统进行免费升级，升级到最新版本的业务平台。（提供承诺书并加盖投标人公章）。 | 124 | 条 |  |
| 21 | GPU服务器 | 1.处理器：不低于2颗3204（1.9GHz/6-Core/8.25MB/85W)处理器。 2.★GPU卡：不低于4张T4计算卡-16GB-PCle（提供有效证书的复印件并加盖投标人公章）。 3.内存：不低于64GB DDR4 支持不少于32个内存插槽。 4.硬盘：不低于480G SSD。 5.网络接口：不低于4个千兆 RJ45 网口，1个RJ45管理口。 6.其他接口：不少于1个VGA接口，4个USB接口。 7.电源模块：不少于2个900W 高效冗余电源。 | 1 | 套 |  |
| 22 | 机房 | 空调、应急电源、机柜、静电地板。 | 1 | 项 |  |
| 23 | 安装、调试费 | 自行勘察点位施工环境，各项费用自行评估。 | 1 | 项 |  |

社会面监控补盲

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变焦枪机 | 1.★内置不小于1颗GPU，镜头焦距不小于2.7mm~13.5mm。 2.最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。 3.分辨率不小于2560*1440、帧率在1fps~30fps可调。 4.★摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 5.在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 6.支持电源电压在C12V±30%范围内正常工作。 7.不低于IP67防尘防水等级。 注：其中第 1、2、3、4 项需提供公安部认证机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 66 | 台 |
| 2 | LED常亮补光灯 | 1.原装大功率白光LED。 2.不少于16颗灯珠。 3.色温:5000K~7000K。 4.支持光敏控制，低照度下自动开启。 5.★符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》。 | 46 | 台 |
| 3 | 杆件及基础（含基础、地笼） | 高6.5米，横臂5-15 米 ，T型杆或L型杆，视现场情况选择 。 1、八角锥形立杆，高度不低于6.5m，管壁直径底部≥220mm顶部≥180mm厚度≥5mm。 挑臂根据现场情况定，管壁直径顶部≥160mm末端直径≥70mm,厚度≥3毫米。 2、杆件颜色与工业园区现有风格保持一致，为方便以后扩展预留不少于4个枪机法兰和1个球机螺口。 3、杆件采用热镀锌钢管，热镀锌厚度不小于86um，立杆整体喷塑，外观无鼓泡、裂纹或漏喷现象表面光滑色泽一致；悬臂与立杆相接处、杆件底部均应焊接固定法兰盘。 4、地脚法兰；采用24以上圆钢，砼：采用C30商用级混凝土，底部经行美化加工，与周围环境相协调，基础的浇注、混凝土强度等级必须符合GB50204的要求，钢筋混凝土式基础。 5、基础、地笼、横杆根据跨度设计，整体可抵御12级以上风力。 6、考虑杆件吊装台班费用、运输费用及整个过程的安全费用。 | 19 | 套 |
| 4 | 抱杆箱 | 1、采用优质冷轧钢板制作，厚度 1.5mm以上。 2、挂箱宽 50cm*高 60cm*深 30cm 以上，符合控制主机、网络等设备的空间。 3、箱体表面须有防雨顶，顶部为斜顶式，底部开孔采用下进线方式。 4、正门加锁，喷涂公安交警专用标记、有电危险的标记，背面预留螺丝孔且和摄像机立杆预留的挂箱法兰相匹配，侧面留有百叶窗。 5、挂箱进行脱脂、酸洗、防锈磷化后热镀锌后喷塑，颜色（与杆件颜色一致）要参照各地区主题色而定。 6、箱体内部要求:配置自动重合闸保护器（具备防雷保护）1 套、导轨插座 5 个、接地铜条、接线端子、层板、散热风扇和温控器。 7、顶部为斜顶式，防雨安装，底部开孔采用下进线方式。 8、防护等级:不低于 IP65 标准。 9、在熔断器和电源开关处应有警告标志。 10、箱体内设备的摆放位置、安装方式、接线方式、线缆敷设方式等应进行合理设计。 11、箱体应用膨胀螺栓或抱箍固定在杆上，安装牢固。 | 19 | 个 |
| 5 | 工业级千兆交换机 | 1.可用千兆电口数量≥8，可用千兆光口数量≥2。 2.交换容量≥20 Gbps。 3.转发性能≥14.88 Mpps。 4.坚固式高强度金属外壳，工业导轨安装方式，无风扇设计，高可靠性。 5.支持防护等级≥IP40。 6.支持-40℃到+75℃工作环境温度。 | 19 | 个 |
| 6 | 电源线 | 国标RVV2*2.5。 | 1 | 项 |
| 7 | 电源线 | 国标RVV2*1.0。 | 1 | 项 |
| 8 | 网络线 | 室外防水超五类。 | 1 | 项 |
| 9 | 光纤 | 四芯室外。 | 1 | 项 |
| 10 | 开挖及恢复 | 水泥，绿化带、水泥路面、板砖开挖、垃圾清运、管道铺设后修复、恢复，含不低于Φ32PE管，过路管道采用镀锌钢管。 | 1 | 项 |
| 11 | 防雷接地 | 接地电阻≤10Ω，进行现场阻值验收。 | 19 | 套 |
| 12 | 光纤租赁 | 专线，单条线路上行带宽不低于百兆。 | 19 | 条 |
| 13 | 施工 | 施工及平台对接。 | 1 | 项 |
| 14 | 储存服务器扩容 | 1.采用LINUX操作系统;≤4U机箱；支持SATA接口和SAS接口。 2.具有＞84个硬盘接口；具有≥5个RJ45网络接口。 3.标配内存≥16GB，支持扩展至128GB。 4.内置不少于50块8T企业级硬盘，支持硬盘交错/分时启动。 5.支持双系统；可在Normal和Rescue两个系统之间进行切换，当Normal系统无法正常启动时，可通过Rescue系统将Normal系统修复。 6.支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警。 7.支持接入MPEG4、H.264、H.265、SVAC编码格式及4K、8K分辨率的网络摄像机，并对主、辅码流同时录像，支持转换成标准的PS流输出。 8.在保证超级RAID组内有1块硬盘正常工作的情况下，当超级RAID组内有1～15硬盘发生故障或丢失时，磁盘中的原数据可以正常读出，且新数据可正常写入。 9.支持1024路（2048 Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放。 10.支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID、JRAID（纠删码），支持全局热备和局部热备。 11.支持对视音频、图片及文件的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨。 12.支持大于6个容器，可在不同容器里存放不同业务模块，1个业务模块故障时，不影响其他业务模块；支持容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/回退、上传/删除，支持添加新业务，支持修改容器镜像IP地址、业务参数，支持查看容器镜像中业务信息。 13.标配1+1冗余电源。 | 1 | 套 |

超卡结构化

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数 量 | 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态环保卡口 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。 1.★图像传感器：≥1 英寸。 2.★最大图像尺寸：≥4096×2160 像素，视频帧率：在 1～25fps 可调，视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG。 3.★支持 RL 检测、跟踪、抓拍功能；在混合抓拍模式下，人体、非机动车和机动车目标捕获率不低于98%；RL 检出率不小于 98%；RL 比对识别率不小于 98%；人体抓拍准确率不小于98%。 4.★支持车辆捕获抓拍功能，捕获率≥98%，支持车牌识别功能，识别准确率≥98%，支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别。 5.可在 1s 内根据监控场景自动调节曝光模式，包括顺光、背光、低照度、运动速度、雾（雨）天、正常等模式.样机可根据 RL 或人体区域的光照变化自动调节画面亮度；支持分别对 11 种车型进行不同超速比设置，可设置不低于12个超速比区间。 6.可在左右45度范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型；支持识别并显示不低于 50 种车辆类型。 7.可在监视画面上设置不低于4 个多边形(3 一 10 条边)RL 屏蔽区域，相机不对预设区域内的 RL 进行检测。 8.支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员 RL 识别、驾驶室 RL 抠图、遮阳板识别等检测功能。 9.支持不少于 14 种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰。 10.支持对 30 米处的行人进行 RL 抓拍，并可生成分辨率不小于 110 像素×120像素的 RL 图片,图片中 RL 两眼瞳距应≥40 像素。 11.支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测。 12.外壳防护等级应不低于 IP66。 注：其中第 1、2、3、4、5、6、7 项需提供公安部认证机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 24 | 台 |  |
| 2 | 结构化摄像机 | 1.★具有3个图像传感器和3个镜头，分辨率≥3840 × 2160。 2.★具有不小于1/1.2"靶面尺寸。 3.★内置≥2颗GPU芯片。 4.具有不少于8颗混合补光灯。 5.当监控场景无目标时，补光灯处于低亮模式；当设备全景采集通道检测到目标后，可自动将补光灯调节至高亮模式，并支持目标跟踪、检测、筛选、抓拍、分析属性信息和上报功能。 6.相机可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车；可识别人脸及车牌号码，同时抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况。 7.支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%。 8.支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。 9.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 10.支持全结构化功能。 11.不低于IP66防护等级、IK10防暴等级。 注：其中第 1、2、3、4、5、6 项需提供公安部认证机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 100 | 台 |  |
| 3 | 微卡口抓拍一体机 | 1.★设备采用≥1/1.8”800万像素CMOS，视频分辨率不低于3840×2160，支持电动变焦镜头。 2.内置雷达、镜头及补光灯，采用一体化结构设计，雷达探测角度覆盖镜头可视角度。 3.支持智能分析模式，可设置为人脸抓拍模式、车辆抓拍模式和混合抓拍模式，最多可设置10边形检测区域，并可在监视画面上设置人脸检测最小瞳距。 4.可对监视画面中不少于40张人脸进行检测，框选跟踪及抓拍，并可将抓拍图片上传服务器。 5.支持对雷达参数进行设置，包括检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数；支持显示目标的结构化信息，包括车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、速度、车道号等。 6.混合模式下，支持对行人正面、侧面、背面检测、框选和抓拍，支持非机动车（自行车、三轮车、电动车）和机动车抓拍，支持人脸、车牌小图、人脸与人体、车牌小图与车辆关联显示。 7.支持人脸区域自动曝光功能，可根据人脸区域光照变化自动调节曝光参数，可通过IE浏览器设置人脸自动曝光得参考亮度、最短持续时间及人脸过滤时间。 8.支持识别车头子品牌标志应不少于6000种，车尾子品牌标志应不少于3200种。 9.可对出现在监控场景内得两眼瞳距不小于20像素得人脸进行检测，同时叠加目标提示框。 10.可对非机动车和行人进行人体或人脸抠图并上传。 11.支持移动侦测、虚焦侦测、视频遮挡、非法访问、网络断开、IP地址冲突、存储异常等异常报警功能。 12.电源：100VAC～240VAC。 13.具有防尘、防水滴、防浪涌等功能。 注：其中第 1 项需提供公安部认证机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 4 | 台 |  |
| 4 | 高清球机 | 1.★摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频；内置不少于2个GPU芯片。 2.★其中全景内置不少于2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯，细节内置1个镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯。 3.★细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm。 4.★全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440。 5.全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。 6.全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于12°可调；支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。 7.全景通道和细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。 8.摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路、重点场所等进行标签标注，最多可添加500个标签。 9.设备全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。 10.支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍。 11.防护：不低于IP67。 注：其中第 1、2、3、4、5 项需提供公安部认证机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 5 | 台 |  |
| 5 | 变焦相机 | 1.★内置不小于1颗GPU，镜头焦距不小于2.7mm~13.5mm。 2.最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。 3.分辨率不小于2560*1440、帧率在1fps~30fps可调。 4.★摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 5.在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 6.支持电源电压在C12V±30%范围内正常工作。 7.不低于IP67防尘防水等级。 注：其中第 1、2、3、4 项需提供公安部认证机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 3 | 台 |  |
| 6 | 双摄布控球 | 1.★具有全景摄像头和特写摄像头，支持两个摄像头同时预览。 2.★特写摄像头抓拍图片分辨率≥2560*1440，全景摄像头抓拍图片分辨率≥1920*1080。 3.★具有三个SIM卡卡槽，支持移动、联通、电信4G/5G SIM卡。 4.★特写摄像头支持不小于36倍光学变倍，不小于12倍数字变倍。 5.机身自带≥2.4英寸LCD触摸屏，支持视频预览、功能设置、系统参数设置，支持控制云台进行转动、变焦命令。 6.内置双拾音器，拾音器距声源10米处监听到的声音应清晰。 7.支持2.4G/5G，可通过WiFi接入无线网络，也可将自身设置为WiFi热点，支持通过手机或PAD直连访问操作。 8.使用内置锂电池供电时，设备正常运行不低于10小时。 9.支持人脸车牌抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，车牌白天识别准确率≥99%（含新能源车牌）。 10.显示屏可显示设备显示状态：存储时间、蓝牙连接状态、WIFI连接状态、3G/4G连接状态、平台连接状态、录像状态、定位状态、电量显示，屏幕可开启和关闭。 11.特写摄像头水平旋转范围：360度连续旋转，垂直旋转范围： -20度 ~ 90度。 12.具备GPS/北斗/混合定位功能。 13.防护等级不低于IP66。 注：其中第 1、2、3、4项需提供公安部认证机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 多合一补光灯 | 1.采用不少于24颗原装进口高亮度LED芯片，带LED格栅，可有效减少周边光污染。 2.★符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》。 3.补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。 4.采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。 5.支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。 6.眩光阀值增量TI≤1.08%。 7.触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。 8.1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，1路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。 9.可通过RS485进行远程升级。 10.支持记录闪光灯闪光次数。 11.防护等级不小于IP66。 | 38 | 台 |  |
| 8 | LED常亮补光灯 | 1.原装大功率白光LED。 2.不少于16颗灯珠。 3.色温:5000K~7000K。 4.支持光敏控制，低照度下自动开启。 5.★符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》。 | 100 | 台 |  |
| 9 | 工业级千兆交换机 | 1.可用千兆电口数量≥8，可用千兆光口数量≥2。 2.交换容量≥20 Gbps。 3.转发性能≥14.88 Mpps。 4.坚固式高强度金属外壳，工业导轨安装方式，无风扇设计，高可靠性。 5.支持防护等级≥IP40。 6.支持-40℃到+75℃工作环境温度。 | 45 | 台 |  |
| 10 | 杆件及基础（含基础、地笼） | 高 6.5米，横臂 5-15米，T型杆或L型杆，视现场情况选择。 1.八角锥形立杆，高度不低于6m，管壁直径底部≥220mm顶部≥180mm厚度≥5mm。 挑臂根据现场情况定，管壁直径顶部≥160mm末端直径≥70mm,厚度≥3毫米。 2.杆件颜色与工业园区现有风格保持一致，为方便以后扩展预留不少于4个枪机法兰和1个球机螺口。 3.杆件采用热镀锌钢管，热镀锌厚度不小于86um，立杆整体喷塑，外观无鼓泡、裂纹或漏喷现象表面光滑色泽一致。 4.悬臂与立杆相接处、杆件底部均应焊接固定法兰盘。 5.地脚法兰；采用24以上圆钢，砼：采用C30商用级混凝土，底部经行美化加工，与周围环境相协调，基础的浇注、混凝土强度等级必须符合GB50204的要求，钢筋混凝土式基础。 6.基础、地笼、横杆根据跨度设计，整体可抵御12级以上风力。 | 19 | 套 |  |
| 11 | 杆件及基础（含基础、地笼） | 1.高度不低于3.5M，壁厚2mm以上,热镀锌喷塑，横臂根据现场情况定。 2.杆件颜色与工业园区现有风格保持一致，为方便以后扩展预留不少于4个枪机法兰和1个球机螺口。 3.基础不低于600*600*800mm，地脚法兰:采用Φ20以上的圆钢，砼:采用C30商品混凝土，底部进行美化，与周围环境相协调，基础的浇注、混凝土强度等级必须符合GB50204的要求。 4.考虑杆件吊装台班费用、运输费用及整个过程的安全费用。 | 2 | 套 |  |
| 12 | 防雷接地 | 接地电阻≤10Ω，进行现场阻值验收。 | 19 | 套 |  |
| 13 | 光纤 | 四芯，满足国标要求。 | 1 | 项 |  |
| 14 | 电源线 | 国标RVV3*1.5。 | 1 | 项 |  |
| 15 | 室外六类网线 | 国标六类4对非屏蔽双绞线，防水、耐磨。 | 1 | 项 |  |
| 16 | 光纤熔接 | 包含熔接所需的光纤跳线、尾纤、终端盒，预留2芯备用。 | 1 | 项 |  |
| 17 | 挂箱-1 | 1.采用优质冷轧钢板制作，厚度 1.5mm以上。 2.挂箱宽 50cm*高 60cm*深 30cm 以上，符合控制主机、网络等设备的空间。 3.箱体表面须有防雨顶，顶部为斜顶式，底部开孔采用下进线方式。 4.正门加锁，喷涂公安交警专用标记、有电危险的标记，背面预留螺丝孔且和摄像机立杆预留的挂箱法兰相匹配，侧面留有百叶窗。 5.挂箱进行脱脂、酸洗、防锈磷化后热镀锌后喷塑，颜色（与杆件颜色一致）要参照各地区主题色而定。 6.箱体内部要求:配置自动重合闸保护器（具备防雷保护）1 套、导轨插座 5 个、接地铜条、接线端子、层板、散热风扇和温控器。 7.顶部为斜顶式，防雨安装，底部开孔采用下进线方式。 8.防护等级:不低于 IP65 标准。 9.在熔断器和电源开关处应有警告标志。 10.箱体内设备的摆放位置、安装方式、接线方式、线缆敷设方式等应进行合理设计。 11.箱体应用膨胀螺栓或抱箍固定在杆上，安装牢固。 | 19 | 套 |  |
| 18 | 挂箱-2 | 1.采用不低于1.2mm厚的优质冷轧钢板制作。 2.尺寸：≥35cm宽*40cm高*20cm深。 3.箱体内部要求：配备10A2P自动重合闸保护器（具备防雷保护）1套、二合一防雷器2套、导轨插座5个（16A）、接地铜条、接线端子、散热风扇和温控器。 4.定制要求：箱体表面须有8mm防雨顶，进行脱脂、酸洗、防锈磷化后热镀锌后喷塑，正门喷涂“公安监控”字样，颜色规格与工业园区现有风格保持一致。 5.箱体要求：正门加锁，背面预留螺丝孔且和摄像机立杆预留的小配电箱法兰相匹配，侧面留有百叶窗。 6.防护等级：不低于IP65标准。 | 30 | 套 |  |
| 19 | 挂表取电 | 初装费（含挂表实施、电源线、空开、漏保、电表、箱体等），挂表箱部署在指定地点、取电管道开挖、电源线缆敷设、管道修复、垃圾清运；以及质保期内电费缴纳。取电施工协调、供电专项施工等。 | 1 | 项 |  |
| 20 | 手井 | 1.尺寸：不低于长300*宽400*深400mm。 2.砖混砌筑含井盖，井盖根据现场情况定（符合相关标准的复合材料、球墨铸铁材料）。 3.井底部留有渗水孔，井中管道口到井底的距离不低于100mm。 4.含开挖的渣土清运费用。 | 70 | 个 |  |
| 21 | 开挖及恢复 | 水泥，绿化带、水泥路面、板砖开挖、垃圾清运、管道铺设后修复、恢复，含不低于Φ32PE管，过路管道采用镀锌钢管。 | 1 | 项 |  |
| 22 | 顶管 | 1.牵引式顶管，顶管深度符合国标要求及现场勘测情况。 2.顶管计量长度按地面直线距离计算。 3.因实施时破坏地下管路，由实施方承担（含安全责任）。 4.管道必须做防鼠防潮防尘措施，预留管道两头必须全封闭。 5.顶管规格不低于 PE63。 | 1 | 项 |  |
| 23 | 光纤租赁 | 专线，单条线路上行带宽不低于百兆。 | 49 | 条 |  |
| 24 | 光纤租赁 | 专线，单条线路上行带宽不低于千兆。 | 2 | 条 |  |
| 25 | 辅材 | 安装所需的绝缘胶带、扎带、螺丝、水晶头等辅材。 | 1 | 项 |  |
| 26 | 监控维护 | 对工业园区公安局往期监控维护；1.前端设备的及时维修及定期巡检，2.机房的服务器日常巡检，软件升级及维护。 | 1 | 项 |  |

三、服务期限

三年，服务期满后提供二年及以上的延保服务，延保服务质量和要求不低于服务期内的标准。

四、付款方式

1、以合同价的1/60为每月应付款的原始总额，设为S1；

2、每月应付款在原始总额S1的基础上，按总完好率（A）、完好率计费系数（N），得出月应付总额S2。

3、总完好率（A），主要考核各类监控、杆件、机房设备等。总完好率A=合格的前端总数/各类前端总数。后台设备、辅助设备等各类影响运行的问题，均按影响前端数量计算，纳入考核。

总完好率计费系数计为N

A≧98%，计费系数N为1；

95%≦A<98%，计费系数N为0.99；

90%≦A<95%，计费系数N为0.95；

85%≦A<90%，计费系数N为0.85；

A<85%，计费系数N为0。

月应付总额S2=S1*N

4、结算方式

项目验收合格后，按月计费，每12个月支付一次。若连续7日总完好率低于85%时，招标人可聘请第三方对投标人所有设备、设施进行修复，由此产生的费用在后续服务费中扣除。

五、质量保证及售后服务

1、质量保证：投标人的报价应建立在投标人对现场自行进行充分勘查的基础上，充分考虑设备、调试、运营、协调、绿化赔补等可能发生的费用；如投标人认为设备清单中的设备及设备数量尚不足以实现招标要求的，可自行增加，但不得减少清单中的设备以及设备的数量；以及对接过程涉及的技术性费用问题由中标人自行解决，所需费用包含在投标总价中。未纳入总报价的，视为投标人主动让利，中标人应承担缺、少、漏项所带来的一切责任，招标人不再支付除投标价以外的任何费用。

2、投标人必须明确提供产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。产品品牌由投标人自行选择，其指标应满足或优于本采购文件要求。

3、投标人要充分考虑知识产权问题，应保证招标人免于承担由于投标人在其本国使用该项目所需的设备或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等。因知识产权引起的相关事宜由投标人自行负责解决，招标人不承担任何连带责任。

4、如有需要，投标人可以自行前往对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

5、中标候选人在签订合同前，需完成所投各类相机的测试，测试设备须符合最新国家标准和行业标准，须符合招标要求，抓拍效果必须符合使用要求，且同时能无缝接入到分局感知平台、分局视图平台，不提供测试或签订合同前测试不成功的，招标人有权取消其中标资格。若提供产品符合最新国家标准和行业标准、招标要求，且测试对接成功，测试产品封存保留在前端现场，并形成测试备忘录，作为合同执行和验收的标准之一。中标人在后期实施过程中，所供的产品与封存留样产品不相符，招标人可进行索赔或将暂停使用中标人所提供的货物直至中标人重新提供与封存留样产品相符的产品，中标人自行承担整改的风险，超过30日仍未改好，招标人有权单方面终止合同，并追究投标人的法律责任及经济赔偿，同时将上报政府采购监督管理部门，按政府采购法律法规规定，进行处罚。

6、因中标人原因造成工期延误一律由中标人承担，建设中提供产品与测试备忘录产品不一致的，视为中标人故意弄虚作假，招标人将追究其法律责任。

7、投标人须承诺，项目建设及运营期因在工作中引起各种工伤、安全事故、触电等事故责任由投标人自行承担，与招标人无关，招标人不承担任何责任和经济赔偿。

8、投标人须承诺，项目建设及运营期因实施造成现场、绿化、地下管线、军用光缆、燃气管道等破坏，投标人承担由此造成的一切损失。

9、点位移机要求在系统建设完成后，招标人根据自身需求可以要求中标人进行监控点位移机，由此产生的费用包含在此次招标中，招标人不需再支付任何费用。乙方根据招标人移机要求需在72 小时内完成移机，没有按时完成移机的按照该点位不在线纳入在线率考核中。遇部分点位因自然原因或其他不可抗拒力或征得招标人同意的，由乙方负责梳理报送招标人，由招标人确认后延长移机时间。

第六章   投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二三年    月    日

一、投标函

致淮安市公安局工业园区分局、淮安工业园区社会治理指挥中心:

关于          采购项目（项目编号:      ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第14条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（加盖公章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（加盖公章或签字）:

职务:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 供货时间 | 按招标文件要求执行。 |

投标人:        （加盖公章）

法定代表人: （加盖公章或签字）

注:

（1）投标报价总计为招标文件第二章第10条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

三、投标报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）: 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人:         （加盖公章）

法定代表人: （加盖公章或签字）

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照招标文件第二章第10条的要求报价。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:          （加盖公章）

法定代表人: （加盖公章或签字）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、服务承诺

（格式由投标人自定、投标人加盖公章。）

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（原件并加盖投标人公章，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（原件并加盖投标人公章）；

（2）投标人提供授权委托书（原件件并加盖投标人公章，格式详见示范格式二）和受托人身份证（原件并加盖投标人公章）。

2、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的复印件）。

注:

（1）上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交招标人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

（2）上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

（3）投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，招标人及招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。

七、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

（各投标人必须在“涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件”）

八、综合评分时投标人需提供的证明文件

（详见第三章“评标标准”中的规定及要求）

九、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （加盖公章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人加盖公章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市政府招标人组织的（项目编号:      ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （加盖公章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人加盖公章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致:

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:      ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （加盖公章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函（货物类）

致:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （加盖公章）

法定代表人:（加盖公章或签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （加盖公章）

法定代表人:（加盖公章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。