# 淮安市教育局市直学校空调采购更正内容

更正事项（一）：

原招标文件第五章 “一、采购项目清单及参数要求”：

| 产品名称 | 参数 | 数量（台） | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2匹变频挂机 1 | ★1.能效等级：1级 ★2.APF：≥4.88 ★3.制冷量：≥5090W ★4.制热量：≥7290W ★5.循环风量：≥1000㎥/h 6.电源及电源线：220V.50HZ，电源线≥2m; 7.制冷功率：≤1240W 8.制热功率：≤1950W 9.辅助电加热功能：有辅助加热功能；具有辅助加热器的人工开关功能，遥控器有此项功能； 10.噪音：室内机噪音最大值≤41DB；室外机噪音最大值≤53DB 11.冷媒管：纯铜质，不少于4米铜管（如需加长，不额外增加费用）、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；规格符合国家现行规范标准。 12.淮师一附小空调需要外机铝合金防护罩，右侧为参考图片，尺寸需满足投标人所投产品外机，铝合金材料厚度不低于1.2mm。 | 26 | 淮师一附小 |
| 2匹变频挂机 2 | ★1.能效等级：1级 ★2.APF：≥4.88 ★3.制冷量：≥5090W ★4.制热量：≥7290W ★5.循环风量：≥1000㎥/h 6.电源及电源线：220V.50HZ，电源线≥2m; 7.制冷功率：≤1240W 8.制热功率：≤1950W 9.辅助电加热功能：有辅助加热功能；具有辅助加热器的人工开关功能，遥控器有此项功能； 10.噪音：室内机噪音最大值≤41DB；室外机噪音最大值≤53DB 11.冷媒管：纯铜质，不少于4米铜管（如需加长，不额外增加费用）、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；规格符合国家现行规范标准。 | 22 | 市外国语实小 |
| 2匹变频柜机 | ★1.能效等级：1级 ★2.APF：≥4.91 ★3.制冷量：≥5220W ★4.制热量：≥7310W ★5.循环风量：≥1450㎥/h 6.电源及电源线：220V.50HZ，电源线≥2m; 7.制冷功率：≤2150W 8.制热功率：≤3150W 9.辅助电加热功能：有辅助加热功能；具有辅助加热器的人工开关功能，遥控器有此项功能； 10.噪音：室内机噪音最大值≤42DB；室外机噪音最大值≤54DB 11.冷媒管：纯铜质，不少于4米铜管（如需加长，不额外增加费用）、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；规格符合国家现行规范标准。 | 1 | 市实验小学 |
| 3匹变频柜机 | ★1.能效等级：1级 ★2.APF：≥4.45 ★3.制冷量：≥7200W ★4.制热量：≥9600W ★5.循环风量：≥1400㎥/h 6.电源及电源线：220V.50HZ，电源线≥2m; 7.制冷功率：≤2150W 8.制热功率：≤3150W 9.辅助电加热功能：有辅助加热功能；具有辅助加热器的人工开关功能，遥控器有此项功能； 10.噪音：室内机噪音最大值≤47DB；室外机噪音最大值≤56DB 11.冷媒管：纯铜质，不少于4米铜管（如需加长，不额外增加费用）、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；规格符合国家现行规范标准。 | 20 | 开明中学 |
| 5匹变频柜机 | ★1.能效等级：1级 ★2.APF：≥3.7 ★3.制冷量：≥12210W ★4.制热量：≥14210W ★5.循环风量：≥2110㎥/h 6.电源及电源线：380V.50HZ，电源线≥2m; 7.制冷功率：≤4400W 8.制热功率：≤4500W 9.辅助电加热功能：有辅助加热功能；具有辅助加热器的人工开关功能，遥控器有此项功能； 10.噪音：室内机噪音最大值≤39DB；室外机噪音最大值≤60DB 11.冷媒管：纯铜质，不少于4米铜管（如需加长，不额外增加费用）、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；规格符合国家现行规范标准。 | 67 | 开明中学（31台），市实验小学（12台），市外国语实小（15台），工业园区实验学校（9台） |
| 10匹变频柜机 | ★1.能效等级：1级 ★2.APF：≥3.02 ★3.制冷量：≥26000W ★4.制热量：≥28000W ★5.循环风量：≥4500㎥/h 6.电源及电源线：380V.50HZ，电源线≥2m; 7.制冷功率：≤11000W 8.制热功率：≤9800W 9.辅助电加热功能：有辅助加热功能；具有辅助加热器的人工开关功能，遥控器有此项功能； 10.噪音：室内机噪音最大值≤60DB；室外机噪音最大值≤62DB 11.冷媒管：纯铜质，不少于4米铜管（如需加长，不额外增加费用）、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；规格符合国家现行规范标准。 | 8 | 市实验小学（2台），市外国语实小（6台） |

现更正为：

| 产品名称 | 参数 | 数量（台） | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2匹变频挂机 1 | ★1.能效等级：1级 ★2.APF：≥4.75 ★3.制冷量：≥4800W ★4.制热量：≥6880W ★5.循环风量：≥850㎥/h 6.电源及电源线：220V.50HZ，电源线≥2m; 7.制冷功率：≤1280W 8.制热功率：≤1990W 9.辅助电加热功能：有辅助加热功能；具有辅助加热器的人工开关功能，遥控器有此项功能； 10.噪音：室内机噪音最大值≤45DB；室外机噪音最大值≤54DB 11.冷媒管：纯铜质，不少于4米铜管（如需加长，不额外增加费用）、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；规格符合国家现行规范标准。 12.淮师一附小空调需要外机铝合金防护罩，右侧为参考图片，尺寸需满足投标人所投产品外机，铝合金材料厚度不低于1.2mm。 | 26 | 淮师一附小 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\万语\\Documents\\Tencent Files\\736248969\\Image\\C2C\\5101561E9D6FC900AEA17977328034A9.png" \* MERGEFORMATINET |
| 2匹变频挂机 2 | ★1.能效等级：1级 ★2.APF：≥4.75 ★3.制冷量：≥4800W ★4.制热量：≥6880W ★5.循环风量：≥850㎥/h 6.电源及电源线：220V.50HZ，电源线≥2m; 7.制冷功率：≤1280W 8.制热功率：≤1990W 9.辅助电加热功能：有辅助加热功能；具有辅助加热器的人工开关功能，遥控器有此项功能； 10.噪音：室内机噪音最大值≤45DB；室外机噪音最大值≤54DB 11.冷媒管：纯铜质，不少于4米铜管（如需加长，不额外增加费用）、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；规格符合国家现行规范标准。 | 22 | 市外国语实小 |
| 2匹变频柜机 | ★1.能效等级：1级 ★2.APF：≥4.75 ★3.制冷量：≥5120W ★4.制热量：≥7220W ★5.循环风量：≥1100㎥/h 6.电源及电源线：220V.50HZ，电源线≥2m; 7.制冷功率：≤1310W 8.制热功率：≤2000W 9.辅助电加热功能：有辅助加热功能；具有辅助加热器的人工开关功能，遥控器有此项功能； 10.噪音：室内机噪音最大值≤43DB；室外机噪音最大值≤54DB 11.冷媒管：纯铜质，不少于4米铜管（如需加长，不额外增加费用）、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；规格符合国家现行规范标准。 | 1 | 市实验小学 |
| 3匹变频柜机 | ★1.能效等级：1级 ★2.APF：≥4.42 ★3.制冷量：≥7210W ★4.制热量：≥9660W ★5.循环风量：≥1400㎥/h 6.电源及电源线：220V.50HZ，电源线≥2m; 7.制冷功率：≤2150W 8.制热功率：≤3150W 9.辅助电加热功能：有辅助加热功能；具有辅助加热器的人工开关功能，遥控器有此项功能； 10.噪音：室内机噪音最大值≤47DB；室外机噪音最大值≤58DB 11.冷媒管：纯铜质，不少于4米铜管（如需加长，不额外增加费用）、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；规格符合国家现行规范标准。 | 20 | 开明中学 |
| 5匹变频柜机 | ★1.能效等级：1级 ★2.APF：≥3.5 ★3.制冷量：≥12150W ★4.制热量：≥13700W ★5.循环风量：≥2050㎥/h 6.电源及电源线：380V.50HZ，电源线≥2m; 7.制冷功率：≤4600W 8.制热功率：≤4550W 9.辅助电加热功能：有辅助加热功能；具有辅助加热器的人工开关功能，遥控器有此项功能； 10.噪音：室内机噪音最大值≤52DB；室外机噪音最大值≤60DB 11.冷媒管：纯铜质，不少于4米铜管（如需加长，不额外增加费用）、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；规格符合国家现行规范标准。 | 67 | 开明中学（31台），市实验小学（12台），市外国语实小（15台），工业园区实验学校（9台） |
| 10匹变频柜机 1 | ★1.能效等级：2级 ★2.APF：≥3 ★3.制冷量：≥26000W ★4.制热量：≥28000W ★5.循环风量：≥4000㎥/h 6.电源及电源线：380V.50HZ，电源线≥2m; 7.制冷功率：≤12700W 8.制热功率：≤9800W 9.噪音：室内机噪音最大值≤63DB；室外机噪音最大值≤66DB 10.冷媒管：纯铜质，不少于15米铜管，（如需加长，不额外增加费用）现场需要吊车安装、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；规格符合国家现行规范标准。 | 2 | 市实验小学（2台） |
| 10匹变频柜机 2 | ★1.能效等级：2级 ★2.APF：≥3 ★3.制冷量：≥26000W ★4.制热量：≥28000W ★5.循环风量：≥4000㎥/h 6.电源及电源线：380V.50HZ，电源线≥2m; 7.制冷功率：≤12700W 8.制热功率：≤9800W 9.噪音：室内机噪音最大值≤63DB；室外机噪音最大值≤66DB 10.冷媒管：纯铜质，不少于10米铜管，（如需加长，不额外增加费用）现场需要吊车安装、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书；规格符合国家现行规范标准。 11、市外国语实小空调需要外机铝合金防护罩，右侧为参考图片，尺寸需满足投标人所投产品外机，铝合金材料厚度不低于1.2mm，颜色需喷色与外墙颜色一致。 | 6 | 市外国语实小（6台） |

更正事项（二）：开标时间调整为：2025年6月16日上午9:30。