淮安市社会福利院

火灾自动报警系统维修项目

竞 争 性 磋 商 文 件

项目编号：JSZC-320800-JSJH-C2025-0012

采   购   人：淮安市社会福利院

项 目  名 称：火灾自动报警系统维修项目

采购代理机构：江苏建昊工程咨询有限公司

二〇二五年七月

目录

第一章磋商邀请………………………………………………… 3

第二章供应商须知……………………………………………… 6

第三章评标标准………………………………………………… 20

第四章合同格式及条款………………………………………… 24

第五章项目采购需求…………………………………………… 26

第六章响应文件格式…………………………………………… 33

第一章 磋商邀请

项目概况：淮安市社会福利院火灾自动报警系统维修项目 的潜在供应商应在淮安市清江浦区健康东路联通大厦12楼1202室（东边电梯）报名获取磋商文件，并于2025年8月8日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320800-JSJH-C2025-0012

项目名称：火灾自动报警系统维修项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：60万元

最高限价：60万元

采购需求：火灾自动报警系统维修项目，详见磋商文件第五章项目采购需求。

合同履行期限：合同签订后40日内供货安装调试完成。

本项目不接受联合体参加竞争性磋商。

二、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业

本项目按照以下第（3）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

（2）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（3）本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“二、投标人须知”第33项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

3.本项目的特定资格要求：

供应商须具有消防设施工程专业承包二级及以上资质；

4.拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：2025年7月28日-2025年8月4日（每天8:30-11:30，14:00-17:30）（周六、日和法定节假日除外）

地点：现场报名或线上微信报名（供应商根据自身实际情况选择）

方式：报名请添加微信：W15366641180，备注单位名称及所报项目名称，并提供《供应商参与投标确认函》（含①营业执照复印件（加盖公章）、②法定代表人资格证明或授权委托书（法人代表签字或盖章，并加盖公章）、③身份证复印件（加盖公章））。

联系人：王静电话：15366641180/0517-83930178

售价：400元人民币（含报名费）

四、响应文件提交

截止时间：2025年8月8日09时30分

地点：淮安市清江浦区健康东路联通大厦12楼1202室（东边电梯）

五、开启

磋商时间：2025年8月8日09时30分

磋商地点：淮安市清江浦区健康东路联通大厦12楼1202室（东边电梯）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商文件售价含报名费，售后一概不退，供应商一旦交纳磋商文件款，无论任何情况都不退还。

2.如果供应商未按要求到江苏建昊工程咨询有限公司领取文本文件并留下详细联系方式，而导致代理公司无法通知磋商文件的更正或修改的，其责任由供应商自行承担，未报名供应商的投标将被拒绝。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：淮安市社会福利院

地址：淮安市淮阴区南昌北路555号

联系方式：杨洪荣   电话：13056031522

2.采购代理机构信息

名称：江苏建昊工程咨询有限公司

地　　址：淮安市清江浦区健康东路联通大厦12楼1202室

联系方式：王静   电话：15366641180

第二章供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，江苏建昊工程咨询有限公司（以下简称代理公司）及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务收费收费标准：以成交价为基数，参照原计价格〔2002〕1980号文标准的80%计取，供应商在领取成交通知书之日向江苏建昊工程咨询有限公司淮安分公司一次性付清。

二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成：

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件格式

6.磋商文件的澄清

6.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商截止时间五日前以书面形式通知采购人及代理公司，采购人及代理公司对磋商时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购人及代理公司无法通知的其责任由供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人及代理公司将不予受理）。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商截止时间前，采购人及代理公司可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告【同时通知所有已报名的供应商。由于供应商所留联系方式有问题而导致代理公司无法通知的，其责任由供应商自行承担】。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人及代理公司有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

三、响应文件的编制

8.响应文件的语言及度量衡

8.1响应文件以及供应商与代理公司之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

8.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均须采用国家法定计量单位。

9.响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件格式”中的要求进行编写。

9.2供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件目录，装订方式为左侧胶贴平本装订。

10.磋商报价

10.1本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制交纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

10.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

10.4磋商报价应以人民币为货币单位。

11.技术要求响应偏离

11.1供应商应对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。

12.服务承诺

12.1供应商的服务承诺应按不低于磋商文件中服务要求的标准。

13.证明供应商资格的文件

13.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。

13.2供应商除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

14.磋商保证金

根据苏财购〔2020〕52号文件要求，为进一步降低供应商投标成本，本项目不收取磋商保证金。

15.磋商有效期

15.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人及代理公司于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.响应文件份数和签署

16.1供应商应严格按照第9条的要求，编制一式三份响应文件（包括一份正本和两份副本），每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准。

16.2响应文件正本和所有的副本均须打印， 且响应文件格式中要求签字的字迹应清晰易于辨认并由供应商法定代表人（负责人）或其授权委托人签字，除姓名签署外，响应文件的任何内容均不允许手写。除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件。响应文件须经供应商法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖供应商公章，装订入响应文件中。本磋商文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。响应文件中签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则响应文件中签署授权委托书无效。

16.3除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托受托人签字。

四、响应文件的递交

17.响应文件的密封及标记

17.1供应商应将响应文件正本和所有副本密封，并在封口处加盖公章。

17.2信封（箱）封面注明项目名称、项目编号。

17.3信封（箱）上应写明供应商名称和地址以及联系人信息，以便如果响应文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。

17.4未按要求密封和标记的响应文件一经发现将被拒收。

18.响应文件接收截止时间

18.1代理公司收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

18.2采购人及代理公司可以按磋商文件规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.迟交的响应文件

19.1代理公司将拒绝接收在响应文件接收截止时间后收到的任何响应文件。

20.响应文件的修改和撤回

20.1供应商在响应文件接收截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改和撤回，并书面通知采购人或者代理公司。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

20.2响应文件接收截止时间之后，响应文件不得撤回。

五、磋商

21.磋商组织

21.1代理公司将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。采购人、供应商应委派代表准时参加，参加磋商的供应商代表需签名以证明其出席。

21.2磋商工作由代理公司负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

21.2.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

21.2.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

21.2.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

22.磋商程序

22.1响应文件的资格审查

22.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

22.1.1.1资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件，以确定供应商是否具备磋商资格。

22.1.1.2 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

22.2响应文件的符合性审查

22.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

22.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了甲方的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

22.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（4）若供应商不同意以上修正，该响应文件将视为无效。

22.3磋商小组成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

22.4磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

22.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向代理公司和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

22.6响应文件的澄清

22.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个供应商都做澄清要求。

22.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面答复必须由供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。

22.6.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第22.6.2条的规定作出澄清，将视为放弃该权利。

22.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据），每轮报价不得高于上一轮报价，否则做无效报价处理。

23.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

23.1未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

23.2经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

23.3不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

23.4经查实提供虚假材料谋取成交的；

23.5供应商不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的【本磋商文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求】。

24.出现下列情形之一的，磋商终止：

24.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

24.2除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

24.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.4供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.5因重大变故，采购任务取消的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，采购人有权在向政府采购监督管理部门申请批准的情况下，与两家或一家供应商进行磋商。

25.推荐成交候选供应商

25.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

25.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

25.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，代理公司修改磋商文件后重新组织采购活动。

26.磋商过程保密

26.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

26.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

26.3在磋商期间，代理公司将指定联络员与供应商进行联络。

26.4 代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布磋商过程中的相关细节。

26.5 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

27.确定成交供应商

27.1磋商小组对实质上响应磋商文件要求的参加磋商的供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出三名成交候选供应商。

27.2采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

27.3成交结果将在淮安市政府采购网进行公告。

27.4成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

28.成交通知书

28.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，代理公司将通知成交供应商。

28.2成交供应商在接到代理公司通知后五个工作日内必须到代理公司领取成交通知书，逾期未办理作自动放弃处理。

28.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

29.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

30.货物和服务的减少

采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

31.如果成交供应商没有按照28条或29条的规定去做，采购人可报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选供应商，或重新采购。

七、质疑处理

32.质疑处理

32.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

32.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

32.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

32.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

32.5质疑函格式以中国政府采购网公示的质疑函范本为准，质疑函必须以参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理公司有权不予受理。

32.6质疑函应当包括以下主要内容，并附上相关证明材料。否则，代理公司不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函格式以中国政府采购网公示的质疑函范本为准，必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）】

32.7代理公司、采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理公司、采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理公司及采购人有权不予受理。

32.8对于内容、格式符合规定的质疑函，代理公司及采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复。

32.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

33.政策功能落实

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包（本项目不涉及）

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 33%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中提供加盖出具单位公章的复印件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34. 节能、环保政策

34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品

本项目  / 被列入“节能产品品目清单”的，实行优先采购。

34.3环保产品

本项目中  /  列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

第三章评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列（保留两位小数），得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

三、具体标准：

1.价格：30分

本项目采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最后报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：

磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30分

2.技术部分：22分

供应商所投产品技术参数完全满足磋商文件第五章“一、采购清单及具体技术参数要求”中参数要求的得22分，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。

3.方案部分：40分

磋商小组根据供应商提供的方案进行评分，方案至少应具备下列要求，未提供分项方案的或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏差的该分项不得分。

（1）质量保障方案（5分）；

质量保障方案至少应包括责任分工与管理、技术保障、施工过程质量控制等；完全契合本项目实际需求，具体详细、合理可行，可操作性强的得5分；满足本项目实际需求，较详细、较合理可行，可操作性较强的得4分；基本满足本项目实际需求，基本详细、基本可行，有一定可操作性的得3分；方案有所欠缺，内容较简单粗略，可操作性欠缺的得1分；不提供不得分。

（2）进度保障方案（5分）；

进度保障方案至少应包括进度阶段划分、关键时间节点控制、工具与方法等，阶段清晰、时间合理、工具高效、风险可控、沟通顺畅，可操作性强的得5分；阶段较清晰、时间较合理、工具较高效、风险较可控、沟通较顺畅，可操作性较强的得4分；阶段基本清晰、时间基本合理、工具基本高效、风险基本可控、沟通基本顺畅，具有可操作性的得3分；阶段模糊、时间紧张、依赖人工、无风险预案、沟通混乱，可操作性欠缺的得1分。

（3）安全及保密方案（5分）；

安全及保密方案至少应包括施工安全、物理安全控制、数据与信息安全、人员管理、保密承诺等；方案完全契合本项目实际需求，具体详细、合理可行的得5分；方案满足本项目实际需求，完整具体、较合理可行的得4分；方案基本满足本项目实际需求，完整但不具体、有一定可行性的得3分；方案部分满足本项目实际需求，有缺项、可行性不高的得1分；不提供不得分。

（4）项目培训方案（5分）；

项目培训方案至少应包括培训计划、培训流程、培训课程、授课人员、培训对象与人数、培训保障等；方案全面完整、可行，可操作性强的得5分；方案较全面完整、可行，可操作性较强的得4分；方案基本全面完整、可行，具有可操作性的得3分；方案有所欠缺，内容较简单粗略，可操作性欠缺的得1分，不提供不得分。

（5）安装、调试方案（5分）；

安装调试方案完全契合本项目实际需求，具体详细、合理可行的得5分；安装调试方案满足本项目实际需求，完整具体、较合理可行的得4分；安装调试方案基本满足本项目实际需求，完整但不具体、有一定可行性的得3分；安装调试方案部分满足本项目实际需求，有缺项、可行性不高的得1分；不提供不得分。

（6）项目维护计划（5分）；

项目维护计划至少应包括对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况；方案全面完整、可行，可操作性强的得5分；方案较全面完整、可行，可操作性较强的得4分；方案基本全面完整、可行，具有可操作性的得3分；方案有所欠缺，内容较简单粗略，可操作性欠缺的得1分，不提供不得分。

（7）质保期满后配件、附件、备品备件的准备和保障措施（5分）；

配件备件分类与清单、应急响应流程、风险控制等；方案全面完整、可行，可操作性强的得5分；方案较全面完整、可行，可操作性较强的得4分；方案基本全面完整、可行，具有可操作性的得3分；方案有所欠缺，内容较简单粗略，可操作性欠缺的得1分，不提供不得分。

（8）售后服务方案（5分）；

售后服务方案至少应包括故障响应时间、紧急联系方式等；方案全面完整、可行，可操作性强的得5分；方案较全面完整、可行，可操作性较强的得4分；方案基本全面完整、可行，具有可操作性的得3分；方案有所欠缺，内容较简单粗略，可操作性欠缺的得1分，不提供不得分。

4.商务部分：8分

（1）供应商所投产品质保期在满足招标文件要求的两年基础上整体每承诺增加一年的得1分，本项最多得2分，不承诺不得分。

注：延长时间不足一年的不计入得分。

（2）供应商所投产品生产厂家近三年内获得政府部门授予的绿色工厂认证（可提供网站截图及网址链接）每次得1分，最多得2分。（同时提供清单、认证证书复印件及网页查询截图。）

（3）供应商所投产品自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同类业绩的，每有1个得2分，本项最高得4分，没有不得分。（提供合同复印件加盖供应商公章装订入响应文件，合同提供不全的不得分，如合同中不能反映项目内容的，还需提供加盖用户公章的证明材料，复印件加盖供应商公章装订入响应文件）

第四章 合同格式及条款

注：以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据项目编号JSZC-320800-JSJH-C2025-0012            竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求，经协商一致，达成如下采购合同：

一、货物及要求

本合同所提供的货物及要求详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额（大写）为        元人民币，分项价格详见乙方提交的磋商报价表。

三、供货时间和地点

1.供货时间：合同签订后40日内供货安装调试完成。

2.供货地点：采购人指定地点。

四、付款

验收合格后付至合同价的80%，审计结束后按实付清余款。

五、验收

甲方按磋商文件相关要求进行。

六、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，做如下处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。

七、合同生效及其他

本合同经甲、乙双方授权代表签字盖章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致方可更改。本合同一式六份，甲方、乙方、代理公司各执二份。

八、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、磋商文件和乙方的响应文件；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                       乙    方：

单位盖章：                       单位盖章：

代表签字：                       代表签字：

签订日期：                       签订日期：

第五章 项目采购需求

一、采购清单及具体技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.具备抗干扰能力； 2.电子编码，内置集成芯片，有自动补偿能力、故障自诊断功能和防水汽误报功能； 3.采用红外光、蓝光双波长烟雾传感器实时进行烟雾探测，指示灯360度可见； 4.提供第三方检测机构出具的产品检验报告（加盖供应商公章装订入响应文件，未提供的做负偏离处理）。 | 只 | 1830 |
| 2 | 探测器底座 | 与编码型火灾探测器配套使用。 | 只 | 1830 |
| 3 | 点型光电感温火灾探测器 | 1.具备抗干扰能力； 2.电子编码，内置集成芯片，有自动补偿能力、故障自诊断功能和防水汽误报功能； 3.温度报警性能，指示灯360度可见； 4.提供第三方检测机构出具的产品检验报告（加盖供应商公章装订入响应文件，未提供的做负偏离处理）。 | 只 | 453 |
| 4 | 探测器底座 | 与编码型火灾探测器配套使用。 | 只 | 453 |
| 5 | 手动报警按钮 | 1.专用复位钥匙，可重复使用； 2.独立常开触点输出，可直接控制其他外部设备带电话插孔，可用于消防电话系统，采用插拔式安装方式，支持正面安装、拆卸，便于施工与维护； 3.提供第三方检测机构出具的产品检验报告（加盖供应商公章装订入响应文件，未提供的做负偏离处理）。 | 只 | 295 |
| 6 | 底座 | 与手动火灾报警按钮、消火栓按钮配套使用。 | 只 | 295 |
| 7 | 消火栓按钮 | 1.消火栓有PCB板全密封，全防护工艺； 2.抗干扰能力强，消火栓按钮专用复位钥匙，可重复使用，独立常开触点输出； 3.提供第三方检测机构出具的产品检验报告（加盖供应商公章装订入响应文件，未提供的做负偏离处理）。 | 只 | 310 |
| 8 | 底座 | 与手动火灾报警按钮、消火栓按钮配套使用。 | 只 | 357 |
| 9 | 输入模块 | 1.专用集成芯片，总线、输入线之间均采用隔离设计，减少外部干扰的影响输入可设置为常开或常闭模式； 2.插拔式结构，方便施工安装； 3.提供第三方检测机构出具的产品检验报告（加盖供应商公章装订入响应文件，未提供的做负偏离处理）。 | 只 | 208 |
| 10 | 输入模块底座 | 与输入模块配套使用。 | 只 | 208 |
| 11 | 输入/输出模块 | 1.专用集成芯片，总线、输入线、输出线之间均采用隔离设计，减少外部干扰的影响； 2.插拔式结构，方便施工安装； 3.提供第三方检测机构出具的产品检验报告（加盖供应商公章装订入响应文件，未提供的做负偏离处理）。 | 只 | 208 |
| 12 | 输入/输出模块底座 | 与输入输出模块配套使用。 | 只 | 208 |
| 13 | 火灾声光警报器 | 1.电子编码，无极性二线制，采用专用集成芯片； 2.采用声与光独自控制，实现声光与广播交替报警； 3.提供第三方检测机构出具的产品检验报告（加盖供应商公章装订入响应文件，未提供的做负偏离处理）。 | 只 | 130 |
| 14 | 火灾声光警报器底座 | 与编码型声光警报器配套使用。 | 只 | 130 |
| 15 | 输出模块 | 1.可检测广播音箱线路故障，出厂默认不检线采用插拔式结构设计； 2.具有消防广播输入线故障检测功能。 | 只 | 105 |
| 16 | 输出模块底座 | 与输出模块配套使用。 | 只 | 105 |
| 17 | 隔离器 | 1.隔离总线上发生短路部分的设备，保证总线上的其他设备正常工作； 2.总线短路故障排除后，可自动将被隔离部分重新纳入系统。 | 只 | 135 |
| 18 | 隔离器底座 | 与隔离器配套使用。 | 只 | 135 |
| 19 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 1.7寸TFT彩色液晶屏和电容式触摸屏； 2.具有现场编程能力，单机设计最大容量为16个回路，总计3200个总线地址点； 3.可以通过输入端口进行工程数据导入； 4.具有火警、联动、故障、屏蔽、监管信息查询快捷键防雷、抗干扰； 4.可扩展多线盘、总线盘及配接消防电话、广播系统； 5.提供第三方检测机构出具的产品检验报告（加盖供应商公章装订入响应文件，未提供的做负偏离处理）。 | 套 | 1 |
| 20 | 回路板 | 1.每回路200个编码地址点； 2.插接式安装结构，与火灾报警主机配套使用。 | 只 | 10 |
| 21 | 区域机回路板 | 1.每回路200个编码地址点； 2.插接式安装结构，与火灾报警主机配套使用。 | 只 | 12 |
| 22 | 总线操作盘 | 1.标准4U入柜式安装结构； 2.有128个总线操作键和128个独立的标识窗口。 | 台 | 3 |
| 23 | 多线控制盘 | 1.标准1U入柜式安装结构； 2.8点直控有源输出，终端电阻范围为10KΩ±5%； 3.具有“电平输出”和“脉冲输出”两种模式。“电平模式”输出负载容量为30mA/24VDC，“脉冲模式”启动输出3S后关闭。 | 台 | 5 |
| 24 | 消防控制室图形显示装置 | 1.一键查询常用子系统设备运行状态，实时监控、显示消防报警设备的各种状态信息分类显示、记录、查询各种异常状态信息； 2.循环显示报警平面图，突出显示首火警信息，矢量底图，矢量设备图标，无极缩放图形不失真单页面可支持万点设备，响应迅速； 3.提供多级密码，便于系统安全管理，防止误操作提供应急预案导入功能； 4.提供第三方检测机构出具的产品检验报告（加盖供应商公章装订入响应文件，未提供的做负偏离处理）。 | 套 | 1 |
| 25 | 广播控制器 | 1.标准3U入柜式安装结构； 2.支持多种音源输入，应急广播、U盘、MIC、外线1、外线2 可选； 3.具有自动控制、手动控制和触点输入三种启动应急方式； 4.分区最大支持扩展3个TG3400广播分配盘，每个广播分配盘60区； 5.支持配接10 台功率放大器。 | 台 | 1 |
| 26 | 广播功率放大器 | - 额定功率：500W； - 可联动启动广播功率放大器； - 主备电自动切换，主电优先。 | 台 | 2 |
| 27 | 消防电话主机 | 1.无极性二总线，通信与通话共用，可连接100部消防电话分机； 2.支持最多3部电话分机同时通话，支持最长9 小时通话录音，支持 999 条各类信息记录； 3.可按时间或类型查询，支持USB离线编程，电话安装位置支持USB下载及上传设备信息。 | 台 | 1 |
| 28 | 接线端子箱 | 明装，内含2个20对接线端子。 | 只 | 48 |
| 29 | 扬声器 | 1.明装吸顶式消防广播音箱； 2.功率:3W； 3.电压:定压120V； 4.材质阻燃。 | 只 | 548 |
| 30 | 消防电话分机 | 1.无极性二总线，通信与通话共用； 2.额定电压:DC24V(电话总线18V~28V)； 3.编址范围:1~100。 | 只 | 20 |
| 31 | 区域火灾报警控制器 | 1.7寸TFT彩色液晶屏和电容式触摸屏； 2.具有现场编程能力，单机设计最大容量为16个回路，总计3200个总线地址点； 3.可以通过输入端口进行工程数据导入； 4.具有火警、联动、故障、屏蔽、监管信息查询快捷键防雷、抗干扰； 4.可扩展多线盘、总线盘及配接消防电话、广播系统； 5.控制器标配4G流向模块，支持4G通讯远程调试、远程升级； 6.提供第三方检测机构出具的产品检验报告（加盖供应商公章装订入响应文件，未提供的做负偏离处理）。 | 套 | 2 |
| 32 | 多线模块 | 1.专用集成芯片，二线、输入线、输出线之间均采用隔离设计； 2.输出为有源脉冲输出。 | 只 | 40 |
| 33 | 多线模块底座 | 与多线模块配套使用。 | 只 | 40 |
| 34 | 模块箱 | 集中、就近安装 | 只 | 210 |
| 35 | 24V继电器 | DC24V | 只 | 120 |
| 36 | 24V继电器底座 | 与24V继电器配套使用。 | 只 | 120 |
| 37 | 层显 | 二线制，插拔式结构，汉字液晶显示，可跨回路、跨主机显示。 | 只 | 42 |
| 38 | 119城市联网系统 | 负责接入消防救援中心，网络服务费用采购人支付。 | 项 | 1 |
| 39 | 手持编码器 | 液晶显示，用于所有火灾自动报警系统、TN3系消防电话系统、TS6系应急照明和疏散指示系统、TM3系防火门监控系统、TE3系电气火灾监控系统、TP3系消防设备电源监控系统、TR3系可燃气体系统等各系统编码型前端设备的编码。 | 只 | 1 |
| 40 | 线路检修及更换 | 国标，包含KBG管材 | 米 | 350 |
| 41 | 吊顶局部拆除及更换 | 方通格栅考虑局部利旧，损坏部分换新。 | ㎡ | 500 |
| 42 | 登高及机械费 |  | 项 | 1 |
| 43 | 系统调试 | 对本次消防更换的设备及主楼以外的消防联动设备（如电梯、应急照明、泵房、防排烟风机等），进行系统调试，确保所有系统正常运行。 | 次 | 1 |
| 44 | 拆除及恢复 | - 拆除现有需要更换的设备及相关配件； - 对因拆除造成的破损进行恢复。 | 项 | 1 |

注：

1.本次项目所有产品须达到国家标准，符合消防要求；项目结束后需通过第三方（有检验资质的机构）验收。

二、质保

★本项目整体质保期限为两年原厂质保。

三、其他要求

项目竣工验收合格后成交供应商向采购人按实递交竣工图。

四、商务部分

（一）服务时间：合同签订后40日内供货安装调试完成。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）付款方式：验收合格后付至合同价的80%，审计结束后按实付清余款。

第六章响应文件格式

【正/副本】

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商：

地址：

二〇二五年月日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、磋商函

淮安市社会福利院：

关于          采购项目（项目编号：JSZC-320800-JSJH-C2025-0012）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表         （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1.我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2.我公司不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

3.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.按照磋商文件中规定的各项要求，我方愿以（大写、人民币）        元（RMB￥       元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供所需货物及服务。

5.我方同意按照磋商文件中第15条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

6.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7.一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

供应商名称（公章）：

地址：             邮编：

电话：             传真：

法定代表人（委托受托人）签字：

职务：

日期：       年     月     日

注：请供应商另准备空白磋商函，以备最终报价用（建议不低于两份）。

二、报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（3）价格应按照磋商文件第二章第10条的要求报价。

三、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所报产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）供应商必须仔细阅读本磋商文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应。

四、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

五、服务承诺

（格式由供应商自定、加盖供应商公章，装订入响应文件中）

六、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一：

（1）供应商提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式按照示范格式一要求）和法定代表人身份证（复印件并加盖供应商公章，装订入响应文件中，原件备查）；

（2）供应商提供授权委托书（原件、必须提供，格式按照示范格式二要求）和受托人身份证（复印件并加盖供应商公章，装订入响应文件中，原件备查）。

2、提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或已办理三证合一的营业执照（复印件并加盖磋商供应商公章后装订入响应文件，必须提供）；

3、提供符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件”的书面承诺（格式按照示范格式三要求并加盖供应商公章，装订入响应文件中，必须提供）。

4、供应商须具有消防设施工程专业承包二级及以上资质（复印件并加盖磋商供应商公章后装订入响应文件，必须提供）；

5、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）：

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注：

1、上述是磋商小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，代理公司及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

七、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件

（本项目无需提供）

八、综合评分时供应商需提供的证明文件

（供应商应仔细阅读磋商文件第三章内容，并逐条提供相关证明材料）

九、供应商认为有必要提供并说明的其他资料

企业单位关于对申报材料真实性的承诺书

淮安市民政局：

我公司郑重承诺：          （公司名称)，统一社会代码：        申请         （项目名称）所提交的         （材料名称）等申报材料真实、准确、可靠，我公司对其真实性负全部责任。若申报材料中有虚假、伪造等违规情况，愿承担此虚假材料信息造成的一切法律后果，并接受相关部门行政处罚。

特此承诺 。

磋商供应商：         （公章）

法定代表人（委托受托人）签字：

日期：        年      月    日

个人关于对申报材料真实性的承诺书

淮安市民政局：

本人郑重承诺：    （姓名），身份证号：          ，申请       （项目名称）业务，所提供的           （材料名称）等材料真实、准确、可靠，我对其真实性负全部责任。若申报材料中有虚假、伪造等违规情况，愿承担此虚假材料信息造成的一切法律后果，并接受相关部门行政处罚。

特此承诺 。

申报人：    （签名）

日期：年    月    日

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：    （加盖公章）

年     月     日

注：供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，原件备查。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市社会福利院：

本授权书宣告：

委托方：                     地址：

法定代表人：

受托人：姓名     性别：     出生日期：   年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人           代表我公司参加江苏建昊工程咨询有限公司组织的（项目编号：JSZC-320800-JSJH-C2025-0012）           采购项目的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

年       月     日

注：供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，原件备查。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

承 诺 书

致淮安市社会福利院：

我方在                  采购项目（JSZC-320800-JSJH-C2025-0012）的政府采购活动的磋商过程中，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我公司具有独立承担民事责任的能力；

2.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6.我公司满足法律、行政法规规定的其他条件。

磋商供应商：            （盖章）

法定代表人（委托受托人）签字：

日期：      年      月      日

示范格式四

一、企业声明函（货物）

致淮安市社会福利院：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为   （企业名称）    ，从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于              （中型、小型、微型）企业；

2. （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为   （企业名称）    ，从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于              （中型、小型、微型）企业；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商：            (盖章)

法定代表人（委托受托人）签字：

日期：      年      月      日

注：（1）非中小企业不需提供此函；

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市社会福利院：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商：            (盖章)

法定代表人（委托受托人）签字：

日期：      年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。