| 全费用工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：天泉湖镇廊道支线道路改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 压模混凝土 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.名称:路面拆除 2.材质:破损混凝土路面 3.厚度:25CM 4.备注:建筑垃圾外运投标人自行考虑 | m2 | 1800 |  |  |  |
| 2 | 041001007001 | 拆除人行道路沿石 | 1.结构形式:破损路沿石 2.备注:建筑垃圾外运投标人自行考虑 | m | 600 |  |  |  |
| 3 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.路基整理：素土夯实，压实系数≧93% 2、详见图纸，满足业主要求 | m2 | 1860 |  |  |  |
| 4 | 040202011001 | 碎石垫层 | 1.名称:碎石垫层 2.压实系数:压实系数≧93% 3.石料规格:10~20 4.厚度:10CM | m2 | 1830 |  |  |  |
| 5 | 040203007001 | 压膜水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土 2、厚度：150mm 3、模板支撑，养护 4、3mm有色强化料 5、面层压膜样式招标人确定 | m2 | 1800 |  |  |  |
| 6 | 040204004001 | 花岗岩路沿石 | 1.材料品种、规格:花岗岩、1000*250*150 2.基础、垫层：材料品种、厚度:混凝土垫层100厚 | m | 600 |  |  |  |
|  |  | 绿化带改行车道 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041001007002 | 拆除绿化带沿石 | 1.结构形式:破损路沿石 2.备注:建筑垃圾外运投标人自行考虑 | m | 2200 |  |  |  |
| 8 | 040101001001 | 绿化带土方清除外运 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.备注:清除土方外运由投标人自行考虑 | m3 | 2640 |  |  |  |
| 9 | 040202001002 | 路床(槽）整形 | 1.路基整理：素土夯实，压实系数≧93% 2、详见图纸，满足业主要求 | m2 | 4400 |  |  |  |
| 10 | 040202011002 | 碎石垫层 | 1.名称:碎石垫层 2.压实系数:压实系数≧93% 3.石料规格:10~20 4.厚度:10CM | m2 | 4400 |  |  |  |
| 11 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土 2、厚度：250mm 3、模板支撑，养护 4、详见图纸设计 | m2 | 4400 |  |  |  |
| 12 | 040203003001 | 沥青改性粘层 | 1.路面清理干净，达到喷油施工条件 2、材料品种：沥青油 3、喷油量：0.8kg/m2 | m2 | 5280 |  |  |  |
| 13 | 040202016001 | 1cm橡胶应力吸收层 | 1.名称:1cm橡胶应力吸收层 | m2 | 5280 |  |  |  |
| 14 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.名称:沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:SBS改性AC-13 3.厚度:5CM | m2 | 5280 |  |  |  |
|  |  | 沥青路面维修 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 041001004001 | 铣刨沥青面层 | 1.名称:铣刨沥青面层 2.材质:沥青混凝土 3.厚度:5CM | m2 | 1000 |  |  |  |
| 16 | 041001004002 | 铣刨水稳基层 | 1.名称:铣刨水稳基层 2.材质:水稳结构 3.厚度:20CM | m2 | 1000 |  |  |  |
| 17 | 040202001003 | 路床(槽）整形 | 1.路基整理：素土夯实，压实系数≧93% 2、详见图纸，满足业主要求 | m2 | 1000 |  |  |  |
| 18 | 040202011003 | 碎石垫层 | 1.名称:碎石垫层 2.压实系数:压实系数≧93% 3.石料规格:10~20 4.厚度:10CM | m2 | 1000 |  |  |  |
| 19 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25商品混凝土 2、厚度：200mm 3、模板支撑，养护 4、详见图纸设计 | m2 | 1000 |  |  |  |
| 20 | 040203003002 | 沥青改性粘层 | 1.路面清理干净，达到喷油施工条件 2、材料品种：沥青油 3、喷油量：0.8kg/m2 | m2 | 1000 |  |  |  |
| 21 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.名称:沥青混凝土路面 2.沥青混凝土种类:SBS改性AC-13 3.厚度:5CM | m2 | 1000 |  |  |  |
| 22 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25商品混凝土 2、厚度：200mm 3、模板支撑，养护 4、详见图纸设计 | m2 | 1200 |  |  |  |
|  |  | 交安 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 040205006001 | 标线 | 1、材料品种：热熔 标线涂料 2、线型：实线15cm | m2 | 882 |  |  |  |
| 24 | 040205012001 | 隔离护栏 | 1、材质：高强度镀锌钢 2、表面喷塑 3、详见图纸 | m | 2090 |  |  |  |
| 25 |  | 单头路灯 | 1、单头路灯：Q235热镀锌钢管灯杆，抛光，表面静电喷涂。寿命15年以上。总高：10m；上口径100mm*100mm；下口径：150mm*150mm；壁厚：3.75mm；法兰：360*360*10mm 2、含光源：高亮一线品牌LED，功率：300W 3、太阳能板：200W，单晶硅材料，转换效率30%，寿命15年。 4、蓄电池：80a优质锂电池，磷酸铁锂，寿命5-15年。60Ah-3.2v（内置灯头） 5、亮灯模式：时间可定制，每天亮灯7~8小时，连续阴雨天4~5天。 6、投光体：白色亚克力板，防水等级IP65。（智能PMW控制器，带恒流功能，和灯头一体化设计，过充、过放、过流、过压保护，光时控开关） 7、地笼：螺杆焊接而成，做防锈处理。钢筋主筋A16、箍筋A 8、基础尺：1200mm*1200mm*1200mm，C30混凝土。 | 盏 | 120 |  |  |  |
| 26 |  | 树池（1m*1m） | 1、砂浆强度等级：30厚1:3水泥砂浆结合层 2、100厚C25素混凝土层（含垫层及护角） 3、主材甲供，原路面破除， 4、详见图纸 | m | 500 |  |  |  |
| 27 |  | 暂列金 | 不可竞争费用 | 项 | 1 | 280000 | 280000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：自行现场勘查。

本项目按全费用报价。全费用单价：其应包括但不限于按国家规范完成本项目所有的人工、材料以及完成实体工程量的辅助材料、机械设备、管理费、利润、运输、脚手架费、模板、税金、二次搬运、清理、保洁、培训费、交通费用、差旅费用、绿化迁移及恢复费、安全文明施工费、税费以及各项措施项目费、风险和政策性文件规定的各项应有费用。全费用工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。每道工序均需要业主或监理签证确认后再进行下一道工序，每道工序业主或监理未确认工程款不予支付。