公 开 招 标 文 件

项目名称:淮安城市交通气象服务保障工程项目

项目编号: JSZC-320800-YSJS-G2025-0015

采购单位: 淮安市气象局

代理机构：江苏永实工程项目管理有限公司

二〇二五年六月

目   录

第一章   投标邀请	4

第二章  投标人须知	7

第三章  评标标准	18

第四章 合同条款及格式	26

第五章 项目采购需求	26

第六章 投标文件格式	82

尊敬的投标人：

欢迎参加本次采购项目的公开招标。为了保证招标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

第一章   投标邀请

受淮安市气象局（以下简称招标人）的委托，江苏永实工程项目管理有限公司就该单位淮安城市交通气象服务保障工程项目进行国内公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况: 淮安城市交通气象服务保障工程项目 的潜在投标人应按招标公告要求获取招标文件，并于2025年7月16日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号: JSZC-320892-YSJS-G2023-0003

一、项目概况

（一）项目名称: 淮安城市交通气象服务保障工程项目；

（二）项目编号：JSZC-320800-YSJS-G2025-0015

（三）预算金额:380万元。

（四）最高限价:380万元。

包一：交通气象观测设备、网络数据与安全设备、智能化视频识别软硬一体机及相关配套服务器、工作站，预算金额290 万元；

包二：淮安城市交通气象保障模块主要包括五项功能子模块：彩虹服务台、气象交通驾驶舱、产品智能操作间、交通保险风险减量和综合管理中枢，预算金额90 万元。

（五）采购需求：

包一：交通气象观测设备、网络数据与安全设备、智能化视频识别软硬一体机及相关配套服务器、工作站的全部采购内容；

包二：淮安城市交通气象保障模块主要包括五项功能子模块：彩虹服务台、气象交通驾驶舱、产品智能操作间、交通保险风险减量和综合管理中枢，详见第五章“项目采购需求”。

（六）合同履行期限：包一：合同签订后2个月内安装调试并投入试运行；包二：合同签订后2个月内开发完成并投入试运行。

（七）本项目（□是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业包一：软件和信息技术服务业;包二：软件和信息技术服务业

二、投标人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

包一：本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第32.1项。

包二：本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第32.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 获取招标文件

1、公告期限:2025年6月26日-2025年7月3日。

2、招标文件到代理机构江苏永实工程项目管理有限公司（淮安留学生创业园<西北门>1号楼211室）获取，如果投标人确认参与本项目投标，请填写《投标人参与投标确认函》，投标确认函发送至代理机构邮箱（邮箱jsysgcxm@163.com）。确认函接收及报名起止时间：2025年6月26日-2025年7月3日（上午9:00—11：30；下午14：00—17：30，节假日除外）。联系人：汤苗；  联系电话:18305239555。

招标文件每套售价400元人民币（购买招标文件费用缴纳后，无论任何情况概不退还），费用缴纳至支付宝（18305239555）,缴纳时请注明（投标人名称*** +项目名称***）。未购买招标文件的投标人的投标文件将被拒绝。

注:如果投标人未按要求购买文招标文件并留下详细联系方式，而导致江苏永实工程项目管理有限公司无法通知招标文件的更正或修改的，其责任由投标人自行承担。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件提交截止时间及开标时间:2025年7月16日9时30分

2、投标文件提交地点：淮安留学生创业园<西北门>1号楼210室

请投标人按招标文件要求将投标文件密封后，在投标文件递交截止时间前送达至上述地点，也可以通过邮寄方式快递至上述地点（最好采用邮政或顺丰快递，发出后请将运单号发送给投标文件接收人）。请投标人充分考虑邮寄路途时间，并在投标文件递交截止时间送达，逾期将不予接收，责任由投标人自负。

3、开标地点: 淮安留学生创业园<西北门>1号楼210室

4、投标文件接收人：汤苗  联系电话:18305239555。

五、评标办法

本次评标采用综合评分法。

六、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

七、其他补充事宜

1、发布公告的媒介：淮安市政府采购网；

2、投标文件是指制作本投标文件时纸质投标文件一式叁份（包括壹份正本和贰份副本），详见第二章第16条和17条要求。

3、本次招标不收取投标保证金。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、招标人信息

名    称：淮安市气象局

地    址：淮安市枚乘西路77号

联系人：汤台长    电  话:18901408133

2、采购代理机构信息

名    称：江苏永实工程项目管理有限公司

地    址：淮安留学生创业园<西北门>1号楼210室

联系人：汤苗       电话：18305239555

3、项目联系方式

项目联系人：汤苗

电话：18305239555

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3本项目采购代理费参照苏招协[2022]002号文件规定标准的80%计取，专家评审费另行按实计取，代理费、专家评审费须包含在投标报价中，但无须单独列项计取。中标单位必须在中标通知书发出前向代理公司一次性交纳。

二、招标文件

5.1 招标文件由以下部分组成:

5.1.1投标邀请

5.1.2投标人须知

5.1.3评标标准

5.1.4合同格式及条款

5.1.5项目采购需求

5.1.6投标文件格式

5.2投标人被视为充分熟悉本招标采购项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

5.3必须认真阅读招标文件的所有条款、文件及表格格式。

5.4勘察现场

5.4.1投标人可以自行组织对项目采购及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。

5.5招标人向投标人提供的有关采购及安装现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.6在现场考察过程中，投标人如果发生人身伤亡、财产或其他损失，无论何种原因造成，招标人均不负责。

6.招标文件的澄清

6.1任何对招标文件要求进行澄清的投标人，均应在法律规定的时间内按招标要求以书面形式提出送达招标代理机构（逾期递交对招标文件要求进行澄清的招标人将不予收理）。

6.2提交首次投标文件截止之日前，招标人、招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人、招标代理机构应当在提交首次投标文件截止之日15个工作日前，以书面形式通知所有接收招标文件的投标人。不足15个工作日的，应当顺延提交首次投标文件截止之日。

7.招标文件的补充

7.1在招标时间前，由于需对投标人的提问进行澄清或其它任何原因，招标人可对招标文件用补充文件的方式进行修正。

7.2对招标文件的补充，招标人将通知已进行投标登记的投标人。补充文件将被作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。由于投标人所留联系方式有问题而导致江苏永实工程项目管理有限公司无法通知的，其责任由投标人自行承担。

7.3投标人在接到补充通知的通知后，应于一个工作日内正式书面回函江苏永实工程项目管理有限公司。逾期不回的，招标人视同投标人已收到补充通知。

7.4为使投标人有足够的时间，对招标文件的补充要求修正投标文件，招标人有权酌情推迟投标文件递交的截止日期和招标时间，并将此变更通知已进行投标信息登记的投标人，由于投标人所留联系方式有问题而导致招标代理机构无法通知的其责任由投标人自行承担。

三、投标文件

8.投标文件的语言及度量衡

8.1投标人以及投标文件与招标人之间的所有书面往来都应用中文书写（请标注页码）。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件的组成

9.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

9.1.1投标函

9.1.2 开标一览表

9.1.3投标报价明细表

9.1.4技术要求响应偏离表

9.1.5服务承诺

9.1.6资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

9.1.7综合评分时投标人需提供的证明文件

9.1.8投标人认为有必要提供并说明的其它资料

9.1.9示范格式

投标人如有选择参与2个包的，每个包均应编制投标文件。

10.开标一览表

10.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

10.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

11.投标报价

11.1 本项目采用总承包方式，投标人的报价应包括招标文件所确定的采购范围的全部工作内容的价格体现，交通气象观测设备、网络数据与安全设备、智能化视频识别软硬一体机及相关配套服务器、工作站的全部采购内容（包一）：包括但不限于完成项目采购及安装工期、质量等级、采购及安装图纸、配置清单及所必须的附属项目、临时项目、采购及安装设备、劳务、管理、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有的费用以及为完成本项目可能发生和投标人认为所需的一切费用；淮安城市交通气象保障模块的全部采购内容（包二）：包括但不限于开发、部署、配置、系统接入实施、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。投标人所报总价不得超过本项目的最高限价，超过最高限价的作为无效投标文件处理。

投标人根据自身所报名参与的包，分别填报相应的投标分项报价表。

11.2 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3招标人不接受备选的投标方案或有选择的报价。

11.4投标报价应以人民币为货币单位。

12.技术要求投标偏离

投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.服务承诺

投标人的服务承诺不能低于招标文件中对于服务的要求。

14.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15.投标有效期

15.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.投标文件份数和签署

16.1投标人应严格按照按招标文件第二章第9条的要求，编制一式三份投标文件（包括一份正本和贰份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准，装订方式为左侧胶贴平本装订（建议胶装）。

16.2除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或委托受托人签字。

16.3本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

四、投标文件的递交

17.投标文件的密封及标记

17.1投标人必须将投标文件正、副本密封提交，信封（箱）封口处应加盖骑缝章。在提交首次投标文件截止时间后，不论各投标人中标与否，投标文件均不退回。

17.2在密封封面注明所投项目名称、标书编号、投标人名称的字样。

17.3投标文件未按第17.1和17.2条的要求密封和加写标记，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

18.投标文件递交截止时间

18.1投标人必须在规定的投标文件递交截止时间前将投标文件送达至招标地点。

18.2招标人可按第8.4条规定推迟投标文件的递交截止时间，投标人受投标文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

注：投标人需在投标递交截止时间前完成所有所投采购包的签到工作，代理机构将根据采购包1～2的先后顺序，逐一进行开标。

19.迟交的投标文件

19.1在投标截止时间后递交的投标文件招标人或代理机构将拒绝接收。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在提交投标文件后，可对其进行修改或撤回其投标文件，但必须在规定的招标开始时间前以书面形式送达指定地点，该通知必须由投标人法定代表人或其授权委托人签署。

20.2投标文件的修改文件应按第16条规定编写正、副本并分别密封，并按第17.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标时间之前不得启封”字样。修改文件须在投标文件递交截止时间前送达。

20.3投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

五、开标及评标

21.开标

21.1代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。招标人代表、投标人应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督开标活动。参加开标的代表需签名以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；投标人均未到现场的，由招标人检查，经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，由采购代理当众宣读每份投标文件中“开标一览表”的投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

21.4投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

22.评标

22.1评标组织

22.1.1评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责:

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据招标人委托协议直接确定中标人；

（5）向招标人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由有关技术、经济等方面的专家五人以上单数组成，独立开展评审工作。

22.2评标程序

22.2.1投标文件的资格审查。

22.2.1.1评标委员会将依法对投标人的资格进行审查。

22.2.1.2资格性审查:依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

22.2.1.3 在进行资格性审查的同时，评标委员会将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。

22.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理:

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

22.2.2投标文件符合性审查

22.2.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2.2.2 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.2.2.3评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认签字，其投标无效。

22.2.2.4对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.2.5采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.2.2.6投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理:

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（10）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

22.2.2.7 在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照21.4款执行。

22.2.2.8有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人:

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

23.投标文件的澄清

23.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

23.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

23.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第23.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

24.评审及中标

24.1 评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

23评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标投标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25.评标过程的保密

25.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

25.2 招标人和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.3 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及合同签订

26.确定中标投标人

26.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。

26.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确认中标人。

26.3采购代理将在采购公告发布的同一网站上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，招标人将取消其中标资格。

27.中标通知书

27.1中标结果公示结束且在无疑义情况下，招标人将通知中标人。

27.2中标人在接到招标人通知后五个工作日内必须交纳履约保证金。招标人在确认履约保证金到帐后，将发放中标通知书。逾期未办理作自动放弃处理。

27.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

28.签订合同

28.1招标人与中标人应在中标通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

28.2中标人自中标通知书发出之日起十五日内无正当理由不与招标人签订合同的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

29.货物和服务的减少

29.1采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

30.履约保证金

30.1为保证合同的顺利执行，中标投标人必须在领取中标通知书之前，向招标人提交金额为中标总价1%的履约保证金。

30.2履约保证金在项目验收合格后无息退还。

30.3如果中标人没有按照27条或28条的规定去做，招标人可取消其中标资格，在此情况下招标人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

七、质疑处理

31.质疑处理

31.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑；未提供质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

31.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

31.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

31.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

31.5 质疑函必须以参加投标投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标人有权不予受理。

31.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标人不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提起质疑的日期；

（7）质疑函署名:由法定代表人签字并加盖单位公章。

31.7 招标人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人将告知质疑人进行补正。 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人有权不予受理。

31.8对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人将在七个工作日内以书面形式作出答复。

31.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

32.促进中小企业发展政策

32.1小微型企业价格扣除

32.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

32.2联合体及分包

32.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

32.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

- 第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、具体评审标准（100分）

包一 具体评审标准（100分）：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30） | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）: 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 |
| 2 | 技术部分 （50） | 5 | 设计方案需详细描述所投系统的设计理念、主要设备的选型、设备配置的齐全性、先进性、合理性等 设计理念先进、合理且适用性高、图纸齐全的得5分，其余酌情得分，若无缺项和重大偏差，则每项得分不低于该项分值的60%；未提供服务方案或者经三分之二评委认定服务方案有缺陷或存在重大偏差的不得分。 |
|  |  | 5 | 进度、质量等保证措施及承诺：根据投标人的工程总体计划安排、供货保障措施、产品质量保障措施及承诺，措施方案先进程度、可行性程度及承诺综合评审。 进度、质量等保证措施及承诺详实、合理、操作性强得5分；其余酌情得分，若无缺项和重大偏差，则每项得分不低于该项分值的60%；未提供服务方案或者经三分之二评委认定服务方案有缺陷或存在重大偏差的不得分。 |
|  |  | 30 | 投标人对招标文件第五章项目采购需求的技术规格要求和指标的响应，打“★”的设备参数按要求提供相关证明材料，如不能提供相关证明材料，将被视为未能做出实质性响应，有一项不符合扣1.5分。本项最高25分，扣完为止； 非打“★”的设备参数根据招标文件的技术规格参数要求和偏离情况，完全满足（正偏离）得5分，一项不满足（负偏离）扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 2 | 售后服务:提供完整的售后服务方案，响应及时、服务保障措施得当得2分，其余酌情得分，若无缺项和重大偏差，则每项得分不低于该项分值的60%；未提供服务方案或者经三分之二评委认定服务方案有缺陷或存在重大偏差的不得分。 |
|  |  | 2 | 培训计划:提出的培训计划完整和合理等得2分。其余酌情得分，若无缺项和重大偏差，则每项得分不低于该项分值的60%；未提供服务方案或者经三分之二评委认定服务方案有缺陷或存在重大偏差的不得分。 |
|  |  | 2 | 本项目质保期为三年(特定要求除外)，每增加1年加1分，此项最多得2分。(投标人提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟)，不提供不得分。 |
|  |  | 4 | 投标人提供集成式交通气象仪通过中国气象局认可的外场测试考核得4分（提供证书复印件加盖公章）未提供不得分。 |
| 3 | 商务 （20） | 1 | 投标人具有质量管理体系认证证书得1分（提供证书复印件加盖公章）未提供不得分。 |
|  |  | 1 | 投标人具有环境管理体系认证证书得1分（提供证书复印件加盖公章）未提供不得分。 |
|  |  | 1 | 投标人具有职业健康安全管理体系证书得1分；（提供证书复印件加盖公章），未提供不得分。 |
|  |  | 2 | 投标人提供产品数据能够接入江苏省省级气象数据平台得2分；（提供书面证明材料加盖公章），未提供不得分。 |
|  |  | 10 | 2020年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）：投标人除满足资格条件业绩外，承接类似的集成式交通气象监测仪业绩单项合同额达到20万，则每个案例得分2分，多个得分累计，最多得10分。（以合同为准，提供合同复印件加盖投标人公章，未提供不得分。） |
|  |  | 5 | 拟配备本项目的项目负责人须为投标人自有员工，具有气象工程类中级职称人员，有一个得1分，最多得5分；（提供证书及社保证明复印件加盖公章，未提供不得分。） |

包二 具体评审标准（100分）：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）: 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分 |
| 2 | 对项目需求的理解 | 6 | 对本项目业务现状分析、存在不足、需求分析、重难点的理解和分析情况及其他情况进行调研，根据投标人的响应情况进行评分： 1、对本项目业务现状与不足、需求、重难点的理解和分析到位，建设思路清晰可行，得6分。 2、对本项目业务现状与不足、需求、重难点的理解和分析基本到位，建设思路清晰基本可行，得3分。 3、对本项目业务现状与不足、需求、重难点的理解和分析一般，建设思路清晰一般，得1分。 4、无响应，得0分。 |
|  | 总体方案及架构设计 | 5 | 对本项目总体架构、技术路线、网络部署、硬件环境、业务流程、信息流程、接口设计、与已有系统的关系和集约建设思路等总体方案进行阐述，根据投标人的响应情况进行评分： 1.总体设计方案科学可靠、完善，可行的，得5分。 2.总体设计方案科学基本可靠、完善，基本可行的，得3分。 3.总体设计方案设计一般的，得1分。 4.总体设计方案和项目有较大偏差或无响应的，得0分。 |
|  | 彩虹服务台技术方案 | 6 | 对本模块的技术方案提供详细的功能设计，对政务气象服务流程和架构提供总体设计，根据投标人的响应情况进行评分： 1. 技术方案对该部分理解深入透彻，对招标需求的响应精准，针对性强，有很高的可操作性和可行性，并能提供UI设计图，得6分； 2. 技术方案对该部分理解较为深入，基本满足招标需求，具有一定的可操作性、可行性较强，对本项目有一定的理解，方案内容简单的，得3分； 3.技术方案对该部分基本理解，招标需求响应有部分偏差，方案具有基本的可操作性、可行性，对本项目理解模糊，方案内容不完整的，得1分； 4.方案对该部分理解不够准确，招标需求响应有较大偏差，可操作性差，或无响应，实施方案非专门针对本项目或者未提供项目实施方案的，得0分。 |
|  | 气象交通驾驶舱技术方案 | 6 | 对本模块的技术方案提供详细的功能设计，对视频图像识别、热谱地图提供技术实施路线，并提供与省系统的集成方案，根据投标人的响应情况进行评分： 1、技术方案对该部分理解深入透彻，对招标需求的响应精准，针对性强，有很高的可操作性和可行性，并能提供UI设计图，得6分。 2、技术方案对该部分理解较为深入，基本满足招标需求，具有一定的可操作性、可行性较强，得3分。 3、技术方案对该部分基本理解，招标需求响应有部分偏差，方案具有基本的可操作性、可行性，得1分。 4、方案对该部分理解不够准确，招标需求响应有较大偏差，可操作性差，或无响应，得0分。 |
|  | 产品智能操作间技术方案 | 6 | 对本模块的技术方案提供详细的功能设计，对短临预警的流程进行详细说明和设计，并提供与省精细化产品加工制作与分发系统的集成方案，根据投标人的响应情况进行评分： 1、技术方案对该部分理解深入透彻，对招标需求的响应精准，针对性强，有很高的可操作性和可行性，并能提供原型设计图和UI设计图，得6分。 2、技术方案对该部分理解较为深入，基本满足招标需求，具有一定的可操作性、可行性较强，得3分。 3、技术方案对该部分基本理解，招标需求响应有部分偏差，方案具有基本的可操作性、可行性，得1分。 4、方案对该部分理解不够准确，招标需求响应有较大偏差，可操作性差，或无响应，得0分。 |
|  | 交通保险风险减量技术方案 | 6 | 对本模块的技术方案提供详细的功能设计，对气象证明的流程进行详细说明和设计，并提供与省保险气象服务系统的集成方案，根据投标人的响应情况进行评分： 1、技术方案对该部分理解深入透彻，对招标需求的响应精准，针对性强，有很高的可操作性和可行性，并能提供原型设计图和UI设计图，得6分。 2、技术方案对该部分理解较为深入，基本满足招标需求，具有一定的可操作性、可行性较强，得3分。 3、技术方案对该部分基本理解，招标需求响应有部分偏差，方案具有基本的可操作性、可行性，得1分。 4、方案对该部分理解不够准确，招标需求响应有较大偏差，可操作性差，或无响应，得0分。 |
|  | 综合管理中枢技术方案 | 4 | 对本模块的技术方案提供详细的功能设计，对服务任务和产品管理、基础信息库的数据和业务流程进行说明，并提供与“天擎”大数据云平台的集成方案，根据投标人的响应情况进行评分： 1、技术方案对该部分理解深入透彻，对招标需求的响应精准，针对性强，有很高的可操作性和可行性，并能提供原型设计图和UI设计图，得4分。 2、技术方案对该部分理解较为深入，基本满足招标需求，具有一定的可操作性、可行性较强，得2分。 3、技术方案对该部分基本理解，招标需求响应有部分偏差，方案具有基本的可操作性、可行性，得1分。 4、方案对该部分理解不够准确，招标需求响应有较大偏差，可操作性差，或无响应，得0分。 |
|  | 售后服务和人员培训方案 | 4 | 根据投标人提供的售后服务和人员培训方案（包括但不限于培训计划、培训目标、培训内容、培训对象等）进行综合评审： 1.售后服务和人员培训方案非常详细合理、可实施性强的，得4分； 2.售后服务和人员培训方案基本合理、具有一定的可实施性强的，得2分； 3.售后服务和人员培训方案不够详细、不具有可实施性的，得1分； 4.未提供售后服务和人员培训方案的，得0分。 |
|  | 系统原型功能展示图 | 15 | 投标人需提供文字方案和功能展示图，对以下4项进行综合评审： 1、短临预报产品功能展示图:基于GIS地图叠加高速公路、水上航线等基础信息，通过手动选择不同灾害和等级圈选预警路段，支持灾种及等级图例自定义配置，支持风险预警图片生成和预览；支持自动生成路段、航段影响分析文字，根据模板快速填充进行短临预警产品制作。 2、交通气象服务报告模版配置功能展示图：功能展示图通过API、SQL等方式接入多源异构数据，支持对地图服务、栅格、Shp等格式的数据进行在线调试和预览；功能展示图用户根据业务需求配置交通气象服务报告模版内容和布局，并根据图、文、表关联已接入的数据接口，完成配置后进行报告模版发布。 3、移动车载观测集成与路温反演：基于GIS地图提供城市高架移动观测数据，实现案例总览、路温与海拔、温差变化数据分析及展示；接入路面设备监测数据，构建路温反演模型，对示范路段实时路温进行展示，提供路面设备、路段路温极值、路温变化及趋势展示。 4、物联感知设备监控：提供移动观测站、集成式交通站、能见度仪等物联设备整体状态的综合监控统计，支持设备故障、数据异常、运行状态、数据统计等分级统计查看；提供感知设备接入管理控制和综合展示，实现基础信息、参数配置、映射配置管理，支持TCP、MQTT、HTTP、KAFKA等多种传输协议。 能实现以上4项技术原型功能展示图，效果符合招标文件要求，得15分； 能实现以上3项技术原型功能展示图，效果符合招标文件要求，得10分； 能实现以上2项技术原型功能展示图，效果符合招标文件要求，得5分； 能实现以上1项技术原型功能展示图，效果符合招标文件要求，得2分；(注:以上证明材料加盖投标人公章，不提供不得分。) |
| 3 | 同类项目经验 | 6 | 投标人提供自2022年06月01日至投标截止之日（以合同签订时间为准）类似业绩案例：具有交通气象同类项目案例每提供一个得2分，本项累计得分最高得6分。 注：本项最高得6分，提供合同关键页（内容包括但不限于服务内容、合同签订时间、甲乙双方盖章页）作为证明并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  | 资质证书 | 9 | 1.投标人提供气象预报、气象服务类相关软件著作权登记证书或专利证书，每提供一个证书得2分，本项最高得6分。 2. 投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书且认证范围包含“气象”，得3分。本项最高得3分。 注：本项最高得9分。投标文件中须提供有效证书复印件并加盖投标人公章，未提供证书不得分。 |
|  | 项目负责人 | 5 | 1.投标人需提供1名为本项目服务的项目负责人： 具备气象专业硕士及以上学历且气象高级职称的得3分； 2.项目负责人具备同类项目经验的得2分； 注：本项最高得分5分。投标人须提供有效证书复印件、投标截止前6个月任意1个月（不含投标当月）投标单位为其购买的社保证明复印件、同类经验证明材料需提供显示该人员姓名的同类经验项目合同关键页（关键页内容包括但不限于合同封面页、合同双方、合同金额、服务内容、签字/盖章、生效时间）复印件，若合同中不能体现该人员姓名，则须再提供由甲方出具的证明材料（加盖甲方公司章），加盖公章作为评审依据，不提供不得分。 |
|  | 项目团队成员 | 12 | 投标人需提供为本项目服务的项目团队成员（不含项目负责人）： 1、技术负责人具有气象专业硕士及以上学历，得 2分； 2、实施团队成员具有气象专业硕士及以土学历，每提供一人得1分，最高得5分； 3、具有气象类专业高级及以上工程师职称每提供一人得1分，最高得2分； 4、具有交通气象预报团队，提供7*24h驻场服务，且在重大天气过程中提供会商支撑，提供承诺书（格式自拟)，加盖供应商公章，得3分，不提供不得分。 注：本项最高得12分，投标人须提供有效证书复印件、投标截止前6个月任意一个月（不含投标当月）投标单位为其购买的社保证明复印件加盖公章作为评审依据，不提供不得分。 |

- 合同条款及格式

注:以下为招标人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式（包  ）

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号          的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

1、本合同（包    ）的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

2、合同价格形式：本项目采用总承包方式，投标人的报价应包括招标文件所确定的采购范围的全部工作内容的价格体现，交通气象观测设备、网络数据与安全设备、智能化视频识别软硬一体机及相关配套服务器、工作站的全部采购内容（包一）：包括但不限于完成项目采购及安装工期、质量等级、采购及安装图纸、配置清单及所必须的附属项目、临时项目、采购及安装设备、劳务、管理、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有的费用以及为完成本项目可能发生和投标人认为所需的一切费用；淮安城市交通气象保障模块的全部采购内容（包二）：包括但不限于开发、部署、配置、系统接入实施、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

2.原材料检测费用包含在合同价中，发包人不另行支付。

三、供货时间和地点

供货时间:由采购人指定时间。

供货地点:由采购人指定地点。

四、付款和质量保修期

1、包一：交通气象观测设备、网络数据与安全设备、智能化视频识别软硬一体机及相关配套服务器、工作站：合同签订后1个月内，收到货物，支付合同总价的60%，甲方收到履约保函和质保金保函且安装验收合格后7个工作日内，支付至合同总价的90%；试运行3个月后并验收合格支付至合同总价的97%；余款3%(乙方以保函形式向采购人缴纳)质保期满后付清剩，不计利息（投标人凭税务部门正式增值税发票支取项目款）。

2、包二：淮安城市交通气象保障模块主要包括五项功能子模块：彩虹服务台、气象交通驾驶舱、产品智能操作间、交通保险风险减量和综合管理中枢：合同签订之日起1个月内完成气象数据处理开发、部署、调试并投入试运行，支付合同总价的20%；2个月内完成服务产品制作开发、部署、调试并投入试运行，付至合同总价的65%；整个交通气象保障模块试运行3个月后验收，验收通过后付至合同总价的85%；稳定运行后一年，付至合同总价的97%。质保期满后付清剩余款项3%(乙方以保函形式向采购人缴纳)。不计利息（投标人凭税务部门正式增值税发票支取项目款）。

3、质保期限：乙方须提供免费    年的原厂质保。（正式签订合同时以乙方投标时承诺的免费质保期限填写）

注：付款时乙方须提供甲方认可的增值税发票。因票据提供不及时或不符合甲方要求而导致无法正常付款的，责任由乙方自行承担。

五、售后服务：乙方必须按照投标时所承诺的时间标准和方式提供服务。（正式签订合同时将乙方投标时承诺的售后服务内容填写）

六、双方权利、义务

1.如果乙方无法完成合同规定服务或项目的内容，或者服务或项目无法达到合同规定的质量或标准的，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务或完成项目，直至符合要求为止。因此造成经济损失的，由乙方自行承担。

2.如果甲方因工作需要对原有合同内容进行调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方；涉及合同服务范围调整，应与乙方协商解决。

3.乙方委派   （姓名、职务、联系电话等）  作为项目负责人或联络人与甲方联络。

4.乙方须在合同要求的服务期限内，完成供货、安装、调试，并通知甲方进行验收，并对甲方提出的要求整改合格后，再次确认验收。

5.乙方承诺，在项目交付时，组织派遣成熟的专业技术培训人员到达现场，针对本项目设备的使用等内容，向甲方的主要使用单位员进行全面、细致的培训（免费），直至受培训人员熟练掌握及应用。

6.乙方承诺并不因为乙方公司的重组、清算等原因造成对甲方的服务中断，乙方有责任将甲方的项目托管、维护工作转移至第三方以保证服务的延续。甲方不另支付任何费用，全部由乙方承担。

7.乙方根据合同服务或建设内容和要求及时提供相应的服务，不另收取任何费用，所有费用由乙方承担。乙方未按照本合同履约的，甲方有权以书面形式要求乙方整改；整改不到位的，甲方有权根据乙方提供货物、设备的质量调整合同价；未整改的，甲方有权直接解除合同，并有权追偿额外损失。

8.乙方保证确保相关人员严守保密制度，不得泄露与本项目有关的重要信息。如乙方发生泄露与本项目有关的信息，甲方有权停止支付合同价款、解除本合同，并有权追究乙方法律责任。

9.乙方不得将项目分包、转包给其他第三方实施，一经发现此类情况，甲方有权直接解除合同，已支付给乙方的费用乙方应立即全额退还给甲方。

七、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

八、履约保证金

1、乙方交纳人民币中标价的3%元作为本合同的履约保证金。

- 乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

- 乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

九、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

十、合同生效

本合同经甲、乙双方加盖公章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

十一、相关要求

1.详见招标文件项目采购需求相关内容，正式签订合同时同步摘录过来。

2.乙方所供应的货物必须符合国家有关标准；保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证货物在正常使用情况下，符合其产品的质量保证要求。在使用过程中，一旦发现乙方所提供的货物不是原装合格正品，经查实后，乙方必须无条件接受退货，并按原价货款退还甲方，同时，甲方按有关规定有权要求索赔。

2.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行准确而全面的检验，并出具相关合格证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

3.如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或货物有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方可以要求乙方在规定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到甲方通知后，没有及时免费维修、更换有缺陷的货物或部件，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由乙方承担。

4.在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由乙方全部承担。

十二、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（公章）              单位盖章:（公章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

合同格式（包  ）

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号          的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、服务及数量

本合同所提供的服务及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

1、本合同（包    ）的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

2、合同价格形式：本项目采用总承包方式，投标人的报价应包括招标文件所确定的采购范围的全部工作内容的价格体现，交通气象观测设备、网络数据与安全设备、智能化视频识别软硬一体机及相关配套服务器、工作站的全部采购内容（包一）：包括但不限于完成项目采购及安装工期、质量等级、采购及安装图纸、配置清单及所必须的附属项目、临时项目、采购及安装设备、劳务、管理、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有的费用以及为完成本项目可能发生和投标人认为所需的一切费用；淮安城市交通气象保障模块的全部采购内容（包二）：包括但不限于开发、部署、配置、系统接入实施、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

2.原材料检测费用包含在合同价中，发包人不另行支付。

三、服务时间和地点

服务时间:由采购人指定时间。

服务地点:由采购人指定地点。

四、付款和质量保修期

1、包一：交通气象观测设备、网络数据与安全设备、智能化视频识别软硬一体机及相关配套服务器、工作站：合同签订后1个月内，收到货物，支付合同总价的60%，甲方收到履约保函和质保金保函且安装验收合格后7个工作日内，支付至合同总价的90%；试运行3个月后并验收合格支付至合同总价的97%；余款3%(乙方以保函形式向采购人缴纳)质保期满后付清剩，不计利息（投标人凭税务部门正式增值税发票支取项目款）。

2、包二：淮安城市交通气象保障模块主要包括五项功能子模块：彩虹服务台、气象交通驾驶舱、产品智能操作间、交通保险风险减量和综合管理中枢：合同签订之日起1个月内完成气象数据处理开发、部署、调试并投入试运行，支付合同总价的20%；2个月内完成服务产品制作开发、部署、调试并投入试运行，付至合同总价的65%；整个交通气象保障模块试运行3个月后验收，验收通过后付至合同总价的85%；稳定运行后一年，付至合同总价的97%。质保期满后付清剩余款项3%(乙方以保函形式向采购人缴纳)。不计利息（投标人凭税务部门正式增值税发票支取项目款）。

3、质保期限：乙方须提供免费    年的原厂质保。（正式签订合同时以乙方投标时承诺的免费质保期限填写）

注：付款时乙方须提供甲方认可的增值税发票。因票据提供不及时或不符合甲方要求而导致无法正常付款的，责任由乙方自行承担。

五、售后服务：乙方必须按照投标时所承诺的时间标准和方式提供服务。（正式签订合同时将乙方投标时承诺的售后服务内容填写）

六、双方权利、义务

1.如果乙方无法完成合同规定服务或项目的内容，或者服务或项目无法达到合同规定的质量或标准的，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务或完成项目，直至符合要求为止。因此造成经济损失的，由乙方自行承担。

2.如果甲方因工作需要对原有合同内容进行调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方；涉及合同服务范围调整，应与乙方协商解决。

3.乙方委派   （姓名、职务、联系电话等）  作为项目负责人或联络人与甲方联络。

4.乙方须在合同要求的服务期限内，完成供货、安装、调试，并通知甲方进行验收，并对甲方提出的要求整改合格后，再次确认验收。

5.乙方承诺，在项目交付时，组织派遣成熟的专业技术培训人员到达现场，针对本项目设备的使用等内容，向甲方的主要使用单位员进行全面、细致的培训（免费），直至受培训人员熟练掌握及应用。

6.乙方承诺并不因为乙方公司的重组、清算等原因造成对甲方的服务中断，乙方有责任将甲方的项目托管、维护工作转移至第三方以保证服务的延续。甲方不另支付任何费用，全部由乙方承担。

7.乙方根据合同服务或建设内容和要求及时提供相应的服务，不另收取任何费用，所有费用由乙方承担。乙方未按照本合同履约的，甲方有权以书面形式要求乙方整改；整改不到位的，甲方有权根据乙方提供货物、设备的质量调整合同价；未整改的，甲方有权直接解除合同，并有权追偿额外损失。

8.乙方保证确保相关人员严守保密制度，不得泄露与本项目有关的重要信息。如乙方发生泄露与本项目有关的信息，甲方有权停止支付合同价款、解除本合同，并有权追究乙方法律责任。

9.乙方不得将项目分包、转包给其他第三方实施，一经发现此类情况，甲方有权直接解除合同，已支付给乙方的费用乙方应立即全额退还给甲方。

七、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的服务不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

八、履约保证金

1、乙方交纳人民币中标价的3%元作为本合同的履约保证金。

- 乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

- 乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

九、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

十、合同生效

本合同经甲、乙双方加盖公章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

十一、相关要求

1.详见招标文件项目采购需求相关内容，正式签订合同时同步摘录过来。

2.乙方所供应的货物必须符合国家有关标准；保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证货物在正常使用情况下，符合其产品的质量保证要求。在使用过程中，一旦发现乙方所提供的货物不是原装合格正品，经查实后，乙方必须无条件接受退货，并按原价货款退还甲方，同时，甲方按有关规定有权要求索赔。

2.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行准确而全面的检验，并出具相关合格证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

3.如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或货物有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方可以要求乙方在规定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到甲方通知后，没有及时免费维修、更换有缺陷的货物或部件，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由乙方承担。

4.在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由乙方全部承担。

十二、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（公章）              单位盖章:（公章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1淮安市政府采购中心     招标文件、乙方提交的       投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同经甲、乙双方加盖公章后生效。

19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第五章　项目采购需求

一、项目概述

淮安城市交通气象保障工程包括交通气象观测设备、网络数据与安全设备、智能化视频识别软硬一体机、淮安城市交通气象保障模块四个部分。

二、建设目标

本工程将加密交通气象观测战网布局，加强大数据、人工智能、深度学习等先进技术和设计理念的转化和应用，采用基础资源集约化、业务系统智能化、服务产品精准化的新型业务模式，借鉴国、省道路交通和交管管理案例，建设“以数据为驱动，以服务为导向”的淮安城市交通气象保障模块，提供从多源数据采集、海量数据监测、产品自动化制作、智能发布共享到高效业务管理的集约化气象服务支撑，为智慧观测、智慧预报、智慧服务提供新动力，从而提升淮安市交通气象服务水平，提高公路、航运等交通等专业气象服务社会效益。建设目标主要包括：

1、部署交通气象观测设备。通过建设集成式交通气象监测仪、能见度仪等设备，提高城市交通气象监测站点密度和观测稳定性，加强以城市生命线气象服务为中心的中尺度、高密度自动监测网建设，提高应对突发性灾害性天气监测能力。

2、部署网络数据与安全设备。通过部署外网VPN、堡垒机、零信任、FW设备、IPS、WAF等安全设备，强化淮安市气象局业务系统安全运维能力，以及政务外网安全对接和气象平台的互联网侧安全防护能力，实现有效发现和防护网络攻击，提升该项目的网络安全防护能力，保障气象内网的数据安全。构建远程运维的加密隧道，互联网侧运维人员均需要通过账号密码进行加密访问，且运维过程录屏留痕，实现远程运维的安全合规。对接入政务外网的边界进行安全防护，严格做好IP白名单措施，防止政务外网DMZ的恶意流量进入气象内网。对接入政务外网的终端进行安全管控，当PC连接政务外网气象平台时，自动和气象内网业务断开连接，进一步保护气象内网业务的数据安全。所建气象平台，具备基础的安全防护能力，防止互联网侧扫描、渗透、漏洞利用、网页篡改等攻击行为。

3、部署智能化视频识别软硬一体机。通过应用图像解析能见度模型与卷积神经网络自动提取路面特征技术，结合交通监控图像、气象雷达资料、气象FY4卫星资料和自动气象站数据，通进行能见度、积水、积雪的分类识别，实现道路低能见度、路面状态识别、路面湿滑情况的监测，可提高对交通运输安全有严重威胁的大雾、雨雪、路面结冰、暴雨等恶劣天气的监测预警能力。

4、建设淮安城市交通气象保障模块。整合并实时采集公路交通、水上交通、保险等各类专业行业基础信息，集成海量监测数据。通过数据与分析、产品加工、制作发布等功能模块，集成交通行业气象服务，形成基于网格点的实时监测数据查询、交通气象相关预报产品、路段预警消息推送与展示、全路网交通气象图像识别与风险路段预警、短时临近风险路段预报服务、交通气象决策服务产品、交通气象产品数据推送、交通保险服务等功能，为公路交通、内环高架、水上交通、保险等专业气象服务用户提供各种文字和图形化服务产品支撑。实现业务人员一次制作，多样化产品输出，既保证产品专业性又提高业务人员效率，并能够根据政府各部门和行业客户不同服务需求级别，提供不同精细化程度的差异化服务。

三、项目建设内容

3.1 交通气象观测设备

在城市内环高架、国省干道、市内主干道部署10个集成式交通气象监测仪和5个能见度仪，加密城市交通气象监测站点布局，为交通气象监测提供基础数据支撑。

- ①集成式交通气象监测仪

（1）仪器性能

集成式交通气象监测仪应配备压电雨强传感器模块、超声波风测风传感器模块、MEMS温湿压传感器模块、前向散射能见度传感器模块、路面状况传感器模块、红外路温传感器模块、激光指示器、万向支架等组件，能够对路面状况、能见度、路面温度、湿滑系数、气温、相对湿度、气压、风速、风向、降水强度进行观测。。

具体观测性能如下：

表3.1 集成式交通气象监测仪性能

| 测量要素 | 范围 | 分辨力 | 准确度等级/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路面状况 | 准确区分干燥、潮湿、积水、霜\雪、冰、冰水混合等6种路面状况，可反演输出湿滑系数 |  | >90% |
| 能见度 | 10～5000m | 1m | ±50m（能见度≤500m） ±10%（500m<能见度≤1500m） ±20%（能见度＞1500m |
| 路面温度 | –40～+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ @（-5℃～+5℃） ±2℃（其它范围） |
| 湿滑系数 | 0.01～1.00 | 0.01 | \ |
| 气温 | -40～+55℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| 相对湿度 | 10%～100%RH | 0.1%RH | ±3%RH（≤80%RH） |
|  |  |  | ±5%RH（＞80%RH） |
| 气压 | 500～1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa |
| 风速 | 0～60m/s | 0.1m/s | ±（0.5+0.03V）m/s （V表示当前风速值） |
| 风向 | 0～360° | 0.1° | ±3° |
| 降雨强度（等级） | 至少可识别有/无降雨，降雨强度(分为小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨6个类别)。 |  |  |

（2）技术要求

如下表所示。

表3.2集成式交通气象监测仪技术要求

| 项目 | 安装要求 |
| --- | --- |
| 通讯方式 | 4G，物联网卡（当前默认5年流量/电信） |
| 供电方式 | 直流12～24V |
| 重量 | ≤6kg |
| 尺寸 | 610*260*450mm(士10mm) |
| 选址要求 | ①选址要具有代表性； ②保证设备采样区在主车道； ③保证设备周边10米内无建筑物或设施遮挡； ④保证站点位置手机信号良好； ⑤满足上述要求条件下，建议优先选择市电供电位置； |
| 安装要求 | ①尽量借助现有设施，例如灯杆、摄像机立杆、龙门架立柱等； ②设备安装高度3米左右，且应保证采样区，即设备红外指示器在地面上的红点与仪器在地面上的垂直距离为1.8-5.2m。 ③确保能见度模块窗口玻璃前方无遮挡； ④路面温度、路面状态测量区域应落在行车道内，区域内的道路平整、颜色粗糙度均匀，能够代表附近区域的路面状态，路面状态测量区域避免出现道路凹坑、凸出、裂缝等；路面状态测量区域选择图如下所示： |
| 安装位置 | ①现有设施立柱（如路灯/摄像机立柱等）（默认） ②龙门架外侧立柱 ③桥梁护栏 |
| 安装调试需求 | ①中标商负责现场安装调试 ②确保施工质量和安全 |

（3）安装预设点位

在城市内环高架、途径淮安城区的国省道、城区主干道等选取了10个有代表性的路段作为交通气象监测仪安装点，内环高架选取四个立交处的匝道路温偏低的上坡或下坡路段，国道选取了过境的国道G205与长深高速G25连接处的路口、国道G233跨苏北灌溉总渠大桥两个路段，省道选取了往涟水（S327淮涟路）和金湖（S247淮金路）方向的两个路段，城区主干道选取了翔宇大道河下古镇附近、枚皋路大桥两个路段。具体点位如下图：

图2 集成式交通气象监测仪安装点位示意图

选取在全天供电的立柱或龙门架上，如下图所示：

图3 内环高架及桥梁安装点位实景拍摄图

（4）安装与售后

综合考虑区域的气象代表性、交通流量等因素确定安装位置，严格控制设备采购质量，中标单位负责安装，提供按照实施可行方案，确保施工质量和人员安全，保障项目进度。设备含3年或以上质保（按照应标内容，明确质保时长），物联网卡默认5年流量，需保证设备稳定运行，测量数据准确可靠。并在质保期内定期对设备进行安全检查，建设维护档案，定期巡检，检查设备运行状态、电缆线连接情况、供电系统等，及时清洁传感器表面灰尘和杂物。建立应急维修机制，当设备出现故障时，维修人员应在规定时间内到达现场进行维修，确保设备尽快恢复正常运行。在安装和维护设备期间严格按照交通、交警等部门的相关规范与要求，落实全流程安全管理措施，施工前需提前报备并获得许可，作业期间应规范设置警示标志、隔离防护区域及交通疏导设施，确保使用安全作业工具，作业完成后须及时清理现场并恢复道路通行条件，切实保障施工人员、设备及过往车辆行人的安全。

- ②能见度仪

能见度仪选用前向散射原理，通过主动发射红外光束和测量采样区内大气颗粒对光束的散射计算大气能见度，可以连续监测，并对数据进行存储、分析、处理，依据所需要求的数据协议格式进行上传。该仪器必须具有高精度和稳定性，可适用于机场、高速公路、城市交通等场景，能够帮助交通管理部门在低能见度条件下及时调整交通信号或发布预警信息，确保通行安全。该设备需获得国家气象局入网许可证，并且外观一体化设计、体积小巧，使用安装方便，具备自动化程度高、操作简单、低功耗等特点，具备配置文件的掉电存储和上电自动调用功能，性能稳定可靠，环境适应性强，可用于车载、船载等机动观测，可安装在如高速公路、铁路、隧道、桥梁、河道等局地天气变化明显、团雾多发的区域。同时考虑集约与安全性，需支持在气象部门原有六要素区域自动观测站上增加部署。具体技术指标如下：

表3.3 能见度仪技术指标

| 物理规格 |  |
| --- | --- |
| 尺寸（长宽高） | 735mm*341mm*96mm（±10mm） |
| 重量 | ≤3kg |
| 测量性能 |  |
| 测量范围 | 10～30000m |
| 测量误差 | ±5m（≤500m）;±10%（500m<V≤1500m）; ±20%（>1500m） |
| 分辨力 | 1m |
| 电气性能 |  |
| 电源 | DC 10～24V |
| 功耗 | ≤3.5W@12V |
| 通讯接口 | RS232/RS485 |
| 环境适应性 |  |
| 工作温度 | -40～+60℃ |
| 工作湿度 | 10%～100%RH |
| 贮存温度 | -40～+60℃ |
| 贮存湿度 | 10%～100%RH |
| 防护等级 | IP66 |

该设备含3年或以上质保（按照应标内容，明确质保时长），质保期内的维护管理需要日常巡检，制定月度巡检计划，对能见度仪进行现场检查，包括设备外观、供电情况、通信连接等，及时清理设备表面灰尘和杂物，确保设备正常运行；半年定期校准，确保测量数据的准确性，校准过程严格按照相关标准执行，并留存校准记录。当出现故障时，建立快速响应机制，并根据故障类型安排现场维修或远程调试。对于严重故障，需在24小时内修复，确保数据采集的连续性。

3.2 网络数据与安全设备

通过部署外网VPN、堡垒机、零信任、FW设备、IPS、WAF等安全设备，构建远程运维的加密隧道，互联网侧运维人员均需要通过账号密码进行加密访问，且运维过程录屏留痕，实现远程运维的安全合规；对接入政务外网的边界进行安全防护，严格做好IP白名单措施，防止政务外网DMZ的恶意流量进入气象内网；对接入政务外网的终端进行安全管控，当PC连接政务外网气象平台时，自动和气象内网业务断开连接，进一步保护气象内网业务的数据安全；所建功能模块，具备基础的安全防护能力，防止互联网侧扫描、渗透、漏洞利用、网页篡改等攻击行为。最终实现有效发现和防护网络攻击，提升气象平台安全防护能力，保障项目中多种数据安全，强化政务外网安全对接和气象平台的互联网侧安全防护能力。

本项目网络安全建设内容，实现严格的分区分域原则，将整体网络分为气象外网、气象内网、以及政务网区，并且充分利用气象部门现有的网络安全设备，如互联网FW设备、行为管理、网闸、日志审计等。此外，针对本项目的建设目标，需要在特定的网络区域新增针对性的安全设备。

- ①　气象外网部署VPN和堡垒机

通过部署VPN，实现互联网运维人员远程安全访问气象外网前置机、气象内网服务器、以及政务云DMZ区的气象平台等系统。通过VPN账号密码以及Ukey等双因子认证手段，验证运维人员身份，保障接入人员的合法性；数据通信过程严格加密，内置符合中国商用密码标准的加密卡，采用国家密码管理局颁布的SM1、SM2、SM3、SM4密码算法及其协议；并且所有业务的运维通道均通过VPN发布，减少多余的端口暴露面，提升业务安全。

通过部署堡垒机，实现整体的运维过程需全流程录屏留痕，实时了解运维人云的操作行为，发现风险及时中止风险操作，并记录下所有的操作行为，便于进行事后的审查与取证追溯；此外，堡垒机也可以对运维人员的业务访问权限做严格把控，加强对系统安全以及运维的控制力。

- ②气象内网部署零信任

由于政务外网DMZ区暴露在互联网上，而气象内网是严格的内网环境，因此所有气象内网的PC终端均需要通过零信任代理访问政务外网DMZ区的气象平台。通过部署零信任，进行身份鉴别，只授权部分员工访问气象平台；同时零信任可以实现终端的网络隔离，当通过零信任访问气象平台时，终端自动断开和气象内网IP段的网络连接，实现政务外网DMZ区和气象内网的网络隔离，避免终端电脑成为不法分子从政务外网DMZ攻击气象内网的跳板。

- ③政务外网接入边界部署IPS、WAF等安全设备

气象平台部署在政务外网DMZ区，平台上的气象数据均来源自气象内网的业务服务器，势必要实现气象内网和政务外网的连接。因此，需要在边界区域部署IPS，对政务外网的访问权限实行严格的IP白名单和端口开放设置，只允许气象平台IP+特定端口访问气象内网，防止政务外网DMZ区其他非气象相关业务的网络攻击蔓延至气象内网，并做好漏洞防护、违规外联等入侵防范。

同时为避免气象内网服务器遭受大量DMZ区的网络攻击，尤其是端口扫描、口令爆破、漏洞渗透等。通过在政务外网接入边界部署WAF设备，识别来自互联网侧的BOT扫描流量，主动向发起者返回反侦察探测代码，通过其执行情况，来判断请求方为正常访问用户还是自动扫描机器人，增强业务系统对漏洞扫描、爬虫、CC等行为的识别拦截能力，同时也降低因为业务漏洞等被主管单位通报的风险。

- ④　网络布设和要求

所建系统上线前，需要按照淮安市政务外网和气象网的网络安全要求完成系统上线前的正规网络评估报告，包括且不限于渗透测试、密码安全、风险评估、等级保护等。同时派网络工程师现场服务，根据系统开发所需网络策略，完成所有网络节点的配置，直至项目正式运行。

注:

商务要求

1、项目所需工作站和服务器均需提供适配业务所需的正版操作系统。凡提供的正版操作系统，均需安装适配系统的杀毒软件。

2、提供期限一年，市气象局到市大数据局20M的电信专线。

3、额外提供一套国产操作系统和正版授权，系统够适配淮安市政务系统所提供的软硬件平台。

4、网络安全设备、工作站和服务器均需提供原厂质保函。

5、网络安全设备、工作站和服务器的硬件质保和软件升级服务均为3年。

3.3 智能化视频识别软硬一体机

本项目为淮安市采购智能化视频识别软硬一体机1套。

智能化视频识别软硬一体机遵循软硬一体化产品设计理念，采用国产自主高性能CPU/GPU芯片组和安全可靠服务器操作系统，内置视频图像AI天气识别分析算法、地理空间数据融合处理和高性能视频流媒体网关功能，单台即可提供视频集成共享、高性能视频编解码、AI图像识别的“三合一”智能视频服务，具有简洁易用的人机管理界面和标准的RESTfuL API开发接口，易于集成，满足恶劣天气交通智能应用场景需要。

1.技术服务要求

（1）支持不少于500路视频流媒体共享访问，兼容适配主流视频监控设备厂商SDK和GB/T 28181视频监控联网协议；

（2）出厂预置恶劣天气交通安全模型算法包，支持最大500路视频图像采集与识别授权或20路视频实时分析；支持大雾、降水、降雪识别；针对夜间、凌晨低光场景和白天阳光直射、夜间反光场景构建差异化模型；针对降雨镜头雨滴、摄像头失真、马赛克等场景摄像头失真校验；

（3）支持H.264/H.265编码协议视频流高性能汇聚和转发；

（4）内置视频管理可视化软件，提供视频集成、流媒体服务、设备管理、共享管理、统计分析等功能；

（5）全国产化：采用国产处理器，全面适配主流国产操作系统；

（6）快速部署：开箱即用，专机专用，软硬一体，维护更方便，支持单机、多机、集群多场景普适；

（7）安全隔离：专有网络环境下本地化部署，可以定义专网路由；实现业务网络公私分离，保障企业视频监控数据的私密性要求；

（8）告警要求：提供标准的告警接口，支持短信、公众号等多种渠道对接；

（9）系统集成及共享：集成省级平台淮安段恶劣天气视频图形识别结果，在系统中进行应用；向省级平台和市交通部门提供识将结果进行共享；

（10）设备质保：设备质保3年限，提供7x24小时电话技术支持服务和模型升级服务。

2.硬件参数要求

（1）处理器：2×鲲鹏920处理器-48核-5251K；

（2）GPU：88TOPS INT8，显存32GB；

（3）内存：128GB；

（4）存储：980GB SSD+2TB HDD；

（5）网络：四端口超万兆以太网；

（6）接口：4×USB3.0、2×VGA，1×10/100/1000 Mbps RJ45；

（7）整机形态：标准19英寸2U机架式；

3.4 淮安城市交通气象保障模块

淮安城市交通气象保障模块主要包括五项功能子模块：彩虹服务台、气象交通驾驶舱、产品智能操作间、保险风险减量气象服务和综合管理中枢。

- 彩虹服务台

彩虹服务台通过“一张图”的方式汇集不同要素、不同类别的气象监测预报预警信息形成政务气象服务通用场景专题，通过数据个性化、可视化和智能化的展示方式，简约直观地向用户展示实况、预报、气候态、预警信号、灾害类型和服务信息，并配以专业图标和智能提醒，满足用户的共性气象需求。彩虹服务台的功能设计为包括自动站（网格实况数据）、台风、雷达、卫星、预警、网格预报、任意点时序、风险评估等功能。其中自动站实况以网格数据呈现，从气象部门“天擎”数据库读取。智能提醒部分按照招标方提供的阈值进行填值、填色和突出显示。该模块数据及产品需存入淮安服务产品库。

②　气象交通驾驶舱

气象交通驾驶舱的功能设计为包括实况监测、预警告警、预报展示、视频监控等功能，重点突出城区道路、内环高架、国省干道、高速公路、水上交通等交通服务。该功能需要定时更新最新地图，以符合当地实际。

（1）实况监测：对接“天擎”气象大数据云平台，实现不同交通干线及周边不同类型站点实况要素监测、实况格点、预警信号、雷达回波、卫星云图、大雾识别视频图像，构建关键点阈值告警算法，实现对重要交通干线及周边气象灾害风险的智能告警。

（2）预报预警：对接“天擎”气象大数据云平台，基于智能网格预报产品建立大雾、强降水、大风、道路结冰、积雪冰冻等灾害性天气预警指标模型，实现不同交通干线的区域预报、分级展示及风险预警，提供路段级的预警服务，并通过闪烁、声音等进行可视化显示。

（3）关键点天气态势：汇聚同交通干线关键点（服务区、收费站、桥梁、涵洞、枢纽、互通等灾害频发点等）气象灾害综合态势，包含但不限于城镇天气预报、精细化实况及预报要素时序图、短临降水、风险预警等。

（4）视频图像识别：获取重要道路干线沿线摄像头视频数据，基于人工智能和深度学习技术构建视频数据采集、视频采集配置和智能视频分析等模块，自动判断视频监控点可视范围内的恶劣天气状况。

（5）热谱地图展示：融合集成式交通站、视频识别、移动观测等结果数据进行预处理，构建数据传输标准协议，结合站点实况路温数据进行重点路面温度实时反演。

- ③　产品智能操作间

产品智能操作间主要是制作城市交通气象保障服务产品，为专业气象服务一体化产品加工提供统一架构的业务支持，为预报预警发布专业气象业务提供基础产品和服务，为预报人员提供可配置、可修正、可监控的一体化应用服务，最终实现向公路、水上交通、保险等专业用户发布准确、简要、及时、全面的预报预警服务产品，并实现服务产品一键式发布。具体的行业产品包含：公路交通预报产品、内环高架预报产品、水上交通预报产品、保险预报产品等。

（1）短临产品制作：根据预报人员手动圈选的受影响区域自动生成模板产品，融合行业高速、桩号、航线等信息，自动生成公路桩号、内环路段、水上线路位置等影响分析和风险预警图等，按照不同的模板生成对应行业的产品进行共享。

（2）常规产品制作：按照不同的模板生成对应行业的文档产品，预报员可进行手动在线订正，支持本地上传和下载，并进行对外共享。

（3）预警靶向发布模块：支持任意区域即时圈选功能，自动识别匹配该区域投保用户和保险协理员，通过短信平台向指定用户推送预警信息。

（4）产品分发监控：支持各类产品一键式发布，并监控对外共享接口的调用状态，并对发送异常情况进行告警提醒。

- ④保险风险减量气象服务

（1）天气监测预报模块

基于GIS地图，提供主要气象要素（气温、降水、风速）站点逐小时、逐日实况监测数据、逐小时逐日预报数据，支持查看指定站点要素变化趋势、回溯站点历史实况数据，支持任意点气象数据查询和关注站点的灾害性天气阈值查询。同时，提供历史台风、台风实况和路径预报、雷达回波实况和外推数据展示。

（2）灾害风险预警模块

分类收录农险投保用户信息、农险标的物信息，针对标的物进行灾害风险预警，包括：强降水、大风、高低温3种灾害性天气预警、气象灾害预警信号、强对流预报预警。

（3）预警靶向发布模块

支持任意区域即时圈选功能，自动识别匹配该区域投保用户和保险协理员，通过短信平台向指定用户推送预警信息。

（4）气象理赔证明模块

支持出险点位周边站点气象数据查询，支持保险用户在线提交申请，系统根据申请条件，自动调取相关气象观测站数据，匹配模版生成证明文件，经由气象业务人员在线修正、气象管理人员复核审批，并对接电子盖章，对复核后的证明进行自动盖章，并支持对已开具的历史证明文件在线查看、下载。

（5）服务材料发布模块

根据不同用户权限，支持保险气象相关服务材料分类上传、在线展示、查询下载等功能。

（6）用户信息管理模块

支持对平台用户分类分权限管理，包括气象管理员、气象业务员、保险协理员、农险用户等角色。其中农险用户包括主粮作物、设施农业、水产养殖、棚舍养殖、高效种植等不同类型。

（7）淮安市保险专业气象服务小程序

支持气象实况预报数据展示，提供基于GIS地图的站点实况及预报数据展示功能。可对灾害预警信息进行定制与接收，为投保用户提供灾害预警信息定制化服务，用户可指定关注区域、关注点位，选择关注的灾种和预警等级，系统自动匹配提供相应预警信息。实现用户靶向推送（公众号），用户基于公众号接收定制的预警信息实时推送。可线上开具气象理赔证明，支持有权限的用户进行出险点位气象数据查询、指定站点要素气象理赔证明申请在线提交、已开具的证明在线接收并查看下载。气象理赔证明业务流转由平台端完成。提供气象防灾减灾科普视频在线观看功能，支持管理员通过平台端对科普视频进行管理。

- ⑤　综合管理中枢

综合管理中枢主要是管理淮安城市交通气象保障的支撑，包含基础信息库、分应用场景用户信息和权限管理、气象服务应用数据接口共享、气象灾害风险阈值指标及算法管理、分交通服务任务和产品管理等功能模块，实现对于整个服务系统的高效配置和全流程监控。

（1）基础信息库：建立基于城市交通气象服务保障的基础数据支撑库，完成城市交通气象保障服务工程中多场景支撑系统的数据获取、处理、质控、存储以及对外共享服务工作。

（2）分应用场景用户信息和权限管理：建立用户基本信息和权限管理功能，实现面向不同用户的“分权分域”展示。

（3）气象服务应用数据接口共享：建立各类气象数据接口管理能力，纳入城市交通气象服务产品库进行管理，实现面向不同用户的接口管理和监控。

（4）气象灾害风险阈值指标及算法管理：建立气象风险阈值指标、高影响气象因子档案、风险等级评估，纳入城市气象服务产品库进行管理，对于算法阈值可支持实时新增、修改、删除等功能。

（5）分交通服务任务和产品管理：建立用户气象服务保障任务和服务产品管理档案，纳入城市交通气象服务产品库进行管理，支持配置不同的模版内容配置等功能。

3.6 技术性能要求

①与省系统集成

（1）系统需与江苏省交通气象服务系统、省精细化产品加工制作与分发系统、省保险气象服务平台、“天擎”气象大数据云平台进行集成对接，包括但不限于监测、预警、产品等层面。

（2）系统需集成集成式交通气象监测仪、能见度仪、视频识别一体机等结果数据，并向省级平台进行回流。

（3）系统需集成省级平台淮安段恶劣天气视频图形识别结果，在系统中进行应用。

②系统查询性能

保证系统数据来源的可靠性和实时性，对信息查询划分如下两类类：交互类业务、查询类业务。以下分别给出响应时间的性能要求，包括峰值响应时间、平均响应时间。

1、交互类业务

交互类业务是指平时工作中在系统中进行的业务处理，如录入、修改或删除一条记录、发布一条信息操作。

平均响应时间：0.5-1(秒)；

峰值响应时间：1-2(秒)；

2、查询类业务

查询类业务是指需要统计汇总类的查询。因为查询业务受到查询的复杂程度、查询的数据量大小因素的影响，需要根据具体情况而定，在此给出一个参考范围。

简单查询平均响应时间：1-3(秒)；

复杂查询（含统计信息）平均响应时间：3-5(秒)；

数据传输延时小于5分钟；

统计间隔小于1分钟；

③视频信号要求

系统选用的视频编解码标准，直接影响系统的整体性能，所以应采用低码率的、符合远程实时视频监控需求的国际标准，进行视频流编码和图像存储记录。视频编解码标准采用ISO/IEC JTC H.264。

满足系统的远程监视要求，不应受外界影响导致图像色彩失真或图像漂移。站端视频服务每路视频压缩编码后，应能达到Cif（704×576）视频分辨率，25帧/秒～30帧/秒，带宽占用1000Kbps～1500Kbps。

④　系统可用率性

保证系统可用率 > 99%。

⑤　 系统开放性

系统要求能够与不同的地理信息系统,不同格式的地理信息数据相容。系统提供能够支持不同的语言的应用系统使用。

⑥　系统的稳定性

整个系统应具有很高的可靠性、稳定性，满足连续1年运行且出现系统崩溃率为0-3‰。

⑦　 数据管理能力的要求

满足业务数据保存至当前两年内的数据的容量管理需求；并支持三年内的数据增长的管理需求。

3.7 计算机网络平台设计

3.7.1 系统组成结构及软件部署

本项目中的淮安城市交通气象保障模块由五个子模块构成，每个模块的架构可能都有所不同，可以是单台服务器也可以是服务器集群，具体部署软件要求要根据业务系统的相应指标而定，静态的资源要独立部署，其中涉及到静态的资源部署在一起，动态程序部署在一起，当然动态程序也可以按照结构分别部署，其他一些缓存系统部署在一起，如果系统存在大批量文件，要考虑分布式文件系统部署。动态程序可以部署在一个负载均衡系统下。

3.7.2 系统性能指标要求

- 3.7.2.1 稳定性和可靠性

系统满足 7×24 小时不间断业务运行要求，系统业务运行时能够在故障后快速恢复的能力。应用软件严格遵循软件工程国家标准的开发、测试和集成规范。在虚拟化平台可靠性的保证下，系统在5分钟内恢复运行状态。

系统的可使用率每年最低不能少于总运行时间的99.9%，系统高峰时CPU占用率不能持续一分钟，最高占用CPU 或内存不得超过60%。

- 3.7.2.2 可维护性

系统一旦投入运行就不能间断，应用软件应具有良好的维护性，具备离线维 护环境，可在不影响正常业务的情况下进行软件维护。

软件具有一个完善的管理机制，安装方便、灵活配置、使用方便，具备监视及控制功能，拥有离线的维护环境，保证系统的良好运作。

在升级和整合投入正式运行后，维护成本几乎不计。

- 3.7.2.3 灵活性和可扩充性

系统内部的不同功能模块之间可以自由灵活的组合。系统所具有的功能具有一定的扩充性，尤其是要面向未来业务的发展，气象数据和产品可能不断增多，因此要求系统具有较强的可扩充性，支持进一步扩充与升级，支持未来5年的系统使用。

- 3.7.2.4 兼容性与易用性

平台设计和建设过程中，已经考虑与南京市气象局现有业务的关系，设计了相关接口，实现本项目与现有业务平台的有效衔接，能够满足南京市气象局业务需求。

为适应不同用户使用要求，维护和操作应简便、易懂，操作所见即所得；客户端软件界面风格友好、操作集中，无须频繁界面切换；展现层面采用统一的风格和基调，提供统一的操作界面和方式；减少手工作业方式。

系统设计具有良好的界面，减少各种特别培训，并具有在线帮助功能。

日志分成操作日志、文件日志，以及记录出错信息的系统日志。日志应方便查找和分析，记载的信息应有效而全面。

- 3.7.2.5 规范性

项目建设过程必须严格遵循技术标准与规范。应用软件的研制，要严格按照 软件工程规范要求，按照需求分析和概要设计、详细设计、编码测试、试运行等 阶段进行；每一阶段均需履行严格评审（审查）手续。

- 3.7.2.6 安全性要求

系统在设计过程中充分考虑了数据传输的完整性和保密性，业务处理的可靠性和保密性；充分考虑了各种安全措施。所有管理功能和模块必须能够定义管理员的多级权限，授权不同管理任务，提高管理的安全性。项目建设的软件系统将在项目完成后聘请专业第三方公司进行信息安全等级保护测评和代码安全审查。

- 3.7.2.7 用户访问量

1）支持同时动态用户（在线用户）数> 2千人

2）最大支持同时检索和下载资料并发数> 7000 次/分钟

3）年处理业务总量（下载等数据服务操作）>600 万人次

- 3.7.2.8 业务处理能力和系统响应时间

1）每分钟处理请求数不少于1500 个，系统处理事务响应时间小于 3 秒。

2）在 200 个并发用户访问时，数据条件查询响应时间要小于 1 秒，若文件或报文传输失败须在 5-8 秒内向请求者发出信息提示。

3.8 服务要求

中标人须提供不少于一次的现场培训，采用现场集体培训形式，人数不少于5人。

中标人在项目质保期间，需提供具有气象专业的预报团队，提供7*24h驻场服务，且在重大天气过程中提供会商支撑。

质保期服务：提供自项目验收之日起三年的免费质保期维护。

维护服务：在质保期内，要求运维人员定期对系统进行巡检，确保系统的稳定性。中标人应该免费提供7*24小时电话技术支持。

完工期：自合同签订之日起2个月内完成。

验收要求：整个项目要求包括但不仅限于以下输出物：

1）需求分析报告；

2）工作范围说明书；

3）产品使用手册；

4）系统测试报告；

5）项目验收报告。

三、交付时间要求

按照合同签署约定的时间完成项目。

四、质保

本项目质保期为三年。

- 五、主要技术参数与设备清单

| 序号 | 系统 | 货物名称 | 需求或性能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、气象观测设备 | 集成式交通气象监测仪 | 1、路面状况：光学遥感路面状况传感器，能准确区分干燥、潮湿、积水、霜\雪、冰、冰水混合等6种路面状况，可反演输出湿滑系数，准确度达到>90%。 ★2、能见度：能见度：前向散射能见度传感器，测量范围10～5000m，分辨率为1m，最大允许误差为±50m（≤500m）、±10%（≤1500m）、±20%（＞1500m）。 ★3、路面温度：红外路温传感器，测量范围–40～+80℃，分辨率为0.1℃，最大允许误差为±0.5℃ @（-5℃～+5℃）、±2℃（其它范围）。 4、湿滑系数：测量范围0.01～1.00，分辨率为0.01。 ★5、气温、气压和相对湿度：MEMS温湿压传感器，气温测量范围-40℃～+55℃，分辨率为0.1℃，最大允许误差为±0.3℃；气压测量范围500～1100hPa，分辨率为0.1hPa，最大允许误差为±±0.5hPa；相对湿度测量范围10%～100%RH，分辨率为0.1%RH，最大允许误差为±±3%RH（≤80%RH）、±5%RH（＞80%RH）。 ★6、风向风速：超声波风向风速传感器，风向测量范围0～360°，分辨率为0.1°，最大允许误差为±3°；风速测量范围0～60m/s，分辨率为0.1m/s，最大允许误差为±（0.5+0.03V）m/s。 7、降雨强度：压电雨强传感器，至少可识别有/无降雨，降雨强度(分为小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨6个类别)。 8、通讯方式为4G物联网卡，含五年流量。 9、仪器尺寸为610*260*450mm(士10mm)，重量≤6kg，电源 DC12～24V或者交流220v 。 10、3年质保：定期对设备进行安全检查，建设维护档案；定期巡检，检查设备运行状态、电缆线连接情况、供电系统等，及时清洁传感器表面灰尘和杂物；建立应急维修机制，当设备出现故障时，维修人员应在规定时间内到达现场进行维修，确保设备尽快恢复正常运行。 ★11、环境适应性。工作温度：-40～+60℃；工作湿度：10%～100%RH；贮存温度：-40～+60℃；贮存湿度：10%～100%RH；（需提供第三方检测报告） | 套 | 10 |
| 2 |  | 能见度仪 | ★1、前向散射能见度传感器（需提供入网许可证）。 ★2、测量范围10～30000m，分辨率为1m，最大允许误差为±5m（≤500m）、±10%（500m<V≤1500m）、 ±20%（>1500m）。 3、需支持在原有六要素区域自动观测站上增加部署。 4、仪器尺寸为 735mm*341mm*96mm（±10mm），重量≤3kg，电源 DC10～24V.功耗≤3.5W@12V。 5、通讯接口; RS232/RS485。 ★6、环境适应性。工作温度：-40～+60℃；工作湿度：10%～100%RH；贮存温度：-40～+60℃；贮存湿度：10%～100%RH；防护等级：IP66。具备湿热《GJB150.9A-2009》、盐雾《GB/T2423.18-2000》、振动《GJB150.16A-2009》、冲击《GJB150.18A-2009》、防护《GB/T4208-2017》、霉菌《GJB150.10A-2009》、电磁兼容《GJB151B-2013》等环境适应性。（需提供第三方检测报告） 7、质保3年：质保期内的维护管理需要日常巡检，制定月度巡检计划，对能见度仪进行现场检查，包括设备外观、供电情况、通信连接等，及时清理设备表面灰尘和杂物，确保设备正常运行；半年定期校准，确保测量数据的准确性，校准过程严格按照相关标准执行，并留存校准记录。当出现故障时，建立快速响应机制，并根据故障类型安排现场维修或远程调试。对于严重故障，需在24 小时内修复，确保数据采集的连续性。 ★8、仪器选用100%国产电子元器件。（需提供第三方检测报告） | 套 | 5 |
| 3 | 2、网络与数据安全 | 服务器1 | 1、品牌要求：产品自主研发和生产;需提供产品非OEM承诺函 2、机型：2U机架式服务器，配置导轨 3、★处理器：配置≥2颗海光5380 CPU,每颗CPU核心数≥16核,每颗CPU主频≥2.5GHz; 4、内存：配置≥64GB 3200MHz DDR4内存； 可扩展≥16个内存插槽，支持最大容量2TB，支持内存纠错等高级功能 ★提供内存ECC功能测试方法的第三方权威机构证明材料 5、★ 硬盘：配置≥2块4T SATA硬盘和2块480G SATA SSD 最大可支持前置≥12块硬盘+4块后置硬盘+内置2块M.2 SSD硬盘，前置支持SAS/SATA/NVMe硬盘混插；其中NVMe 硬盘可支持 ≥ 8块； 6、硬盘控制器：配置与服务器同品牌RAID阵列卡，支持RAID 0/1/10/50等，可配置≥2GB Cache，支持电容掉电保护 ★提供快速RAID5恢复方法的第三方权威机构证明材料 7、★网卡：板载≥2个千兆以太网RJ45接口，且采用国产网络芯片， 支持NC-SI、网络唤醒、边带管理等功能，板载1个千兆管理专用以太网口 8、扩展插槽：最大可支持≥5个标准PCIe 4.0插槽（不含Storage专用插槽和OCP插槽） 9、IO接口：板载≥4个USB接口，其中USB3.0≥3个；≥2个VGA接口（前后面板各1个） 10、风扇：配置≥2个800W热插拔冗余电源模块，配置≥4个热插拔冗余风扇，支持1+1冗余 11、安全：支持TCM和TPM安全模块；配置机箱入侵检测，在外部打开机箱盖时提供报警功能 12、故障诊断：主机前面板提供故障诊断功能，具有对系统/内存/电源/风扇/温度/网络/硬盘等关键部件的故障诊断报警功能；能够分别提示硬盘故障、系统运行故障、风扇及温度故障、网络故障、内存故障和电源故障； 13、★系统维护：提供同品牌自主研发的服务器管理套件，支持提供资产管理、智能监控、能耗管理、自动巡检与报修等功能。 支持自定义首页，满足用户对数据中心Top告警、设备健康状态、机房温度趋势、部件健康状态、仓库文件统计、过保统计等自定义展示需求，并提供管理界面截图证明； 支持3D数据中心设备详细信息展示，支持3D视图固定视角，3D视图、2D视图自由切换，支持数据中心缩略图功能；并提供管理界面截图证明； 14、★主机安全加固软件：支持服务器厂商自研的主机安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，与服务器同一品牌。该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能，并提供软件功能证明。 15、第三方MTBF证书及报告：提供CNAS认可实验室认证的MTBF时间≥20W小时证书及检测报告（需加盖检测机构公章） 16、产品认证：投标产品须通过3C认证、节能、环境认证证书并提供证书复印件并加盖厂家公章； 提供≥4款国产中间件兼容性互认证书；提供≥4款国产数据库兼容性互认证书； | 个 | 1 |
| 4 |  | 服务器2 | 1、总体要求：国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜 2、机箱:标准2U服务器，长度<800mm 3、重量:满配<37.5kg 4、处理器要求:支持Intel® 3rd Gen Xeon® Scalable Processors系列处理器，最大2颗处理器，支持铂金、金牌、银牌、铜牌全系列级别，本次配置2颗Intel Xeon 4314(16C,135W,2.4GHz) Processor Option Kit; 5、★内存要求:总体要求：最大支持16个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持2T内存容量，支持3200MT/s工作频率，本次配置2根32GB DDR4-3200MHz RDIMM内存; 内存类型：支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存;支持主流厂商内存颗粒; 提供内存ECC功能测试方法的国家知识产权局或版权局证书证明; 6、本地存储:总体要求： 前置存储 24*2.5” SATA/SAS/NVMe (系统最大12*NVMe盘) 支持热插拔 25*2.5” SATA/SAS支持热插拔 12*2.5” SATA/SAS支持热插拔 12*3.5” SATA/SAS/NVMe支持热插拔 后置存储 4*2.5” SATA/SAS/NVMe SSD支持热插拔 4*2.5” SATA/SAS/NVMe SSD支持热插拔 + 2*E1.S或者2*M.2; 接口类型：支持SAS/SATA/U.2（NVMe）接口，支持SATA总线的M.2 SSD硬盘，支持E1.s SSD，支持硬盘热拔插，本次配置2块480G SSD硬盘和2块3.5_7.2K_SATA_4TB_HDD硬盘; 提供快速RAID5恢复方法的国家知识产权局或版权局证书证明; 7、标准接口:前置1个USB3.0接口，1个USB2.0接口，1个VGA接口 后置2个USB3.0接口，1个VGA接口 8、★RAID支持:板载PCH支持14个SATA接口，支持12Gb/s SAS RAID; 支持SAS/SATA/NVME混合模式; 提供RAID 0/1/5，配置3008RAID卡 9、网络接口：支持OCP3.0网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb/100Gb速率，支持1/2/4个以太网或光纤网络接口 支持板载双口千兆网口 1Gb/s 支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb以太网络,支持1/2/4个以太网接口 本次配置1张双口千兆网卡 10、★I/O扩展槽以及扩展模块配置： ★最大支持5个PCIE插槽，以及1个OCP3.0卡和1个Raid Mezz卡; ★支持4个单宽GPU 电源模块:两个冗余热插拔550W / 800W / 1300W 高效金牌、铂金或钛金交流电源; 支持-48V / 336V直流电源，本次配置2个800W电源 散热:4个热插拔N+1冗余8056风扇 ★安全:支持与服务器同一品牌的系统安全加固软件，防护服务器免受已知/未知木马病毒、系统漏洞、黑客入侵等攻击，自主知识产权，投标时提供认软件著作权证书复印件；所提供产品须具备微软Certified for Windows Server 2008 R2认证； 软件功能:支持统一管理软件，支持Redfish、IPMI、SNMP等标准，支持NFV场景应用。支持服务器、存储、交换机和FW等设备的统一管理。支持硬件设备的自动发现、配置信息自动录入和动态更新。全网设备统一拓扑、可视化展示；多维度、全方位的数据统计。为方便对系统进行电源重启，或远程装载虚拟媒体管理，采用HTML5 iKVM解决方案，提供该功能截图证明。可在Web界面对BIOS进行设置，提供该功能截图证明。 安全可信:支持TPM，TCM安全可信模块 服务:三年免费整机硬件保修 品牌知名度:国内知名的国产服务器主流厂商。具备自主产品的研发、生产能力。 厂商是中国X86服务器市场主导品牌(需提供近两年内IDC发布的中国X86服务器半年度出货量排名第一或第二的有效证明) 厂商资质:提供ISO9001、ISO 20000IT、ISO14001、ISO27001证书、静电防护标准；厂商是SPEC OSSC（Open Systems Steering Committee）成员；厂商是OCP白金级会员；厂商是Open 19会员；提供相关证明; ★产品证书:提供3C认证、中国节能产品认证证书、中国环境标志产品认证证书（中国）、IECQ认证机构出具的服务器静电防护标准认证； | 个 | 1 |
| 5 |  | FW设备 | 1、规格要求：2U标准机架式,单电源；采用国产化CPU和操作系统，设备配置7个10/100/1000M Base-TX，4个SFP插槽；默认配置4T机械硬盘；默认支持IPSec VPN和SSL VPN模块（200个并发用户）；此次提供三年硬件保修和三年IPS，AV升级技术支持服务。 2、性能要求：网络层吞吐量不小于10G，并发连接数不小于1200万，新建连接数不小于90万/秒； 3、操作系统：多系统设置可在Web界面上完成全部操作。 支持按功能模块的配置导入导出功能。 4、网络适应性：支持静态路由，动态路由（OSPF、RIP、BGP、ISIS等），VLAN间路由，单臂路由，组播路由等。 支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路。 5、网络访问控制：支持策略命中数显示，并支持通过安全策略命中数范围查询； 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤功能,简化用户管理； 6、抗拒绝服务攻击：支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口，用于抓包分析； ★采用木马通信通道检测技术，可检测木马隐蔽通道，防止木马对网络内业务系统的攻击行为，提供第三方证明材料复印件。 支持对攻击结果选择性进行处理，至少应包括日志告警、是否丢弃攻击报文等行为。 ★采用网络攻击流量过滤技术，可防护网络攻击行为，提供第三方证明材料复印件； 7、统一认证管理：支持对入网终端的系统版本和运行进程进行准入检查； 支持用户的AD域、POP3、BJCA单点登录，支持自定义单点登录监听端口； 支持显示详细的用户在线信息，包括用户名称、真实姓名、所属组、认证源、接入方式、认证方式、登录IP/MAC、在线时间、登录时间和可对其进行相关操作； 8、高可用性：★支持端口联动，支持上下行端口组的联动，可以实现单端口决定同同组中的任意接口失效启动链路切换。（提供截图证明并加盖投标人公章） 9、反垃圾邮件：支持设置中断连接、记录日志，在邮件中标示垃圾邮件等动作。 支持邮件服务器地址黑名单、邮件地址、主题、正文、附件名、附件内容等进行关键字匹配过滤； 支持防邮件炸弹功能，即设置POP3、SMTP的连接频率； 10、服务器负载均衡：服务器负载均衡支持10种算法（提供截图证明并加盖投标人公章）； 11、产品资质：产品具有网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书。（提供证书复印件加盖投标人公章） 产品具有防雷击功能，必须通过国家无线电监测中心检测中心浪涌（冲击）抗扰度测试项目，并出具国家无线电监测中心检测中心委托测试报告。 12、厂商资质：为保障售后服务能力，要求设备生产厂商通过GB/T27922-2011售后服务评价体系认证，具有售后服务认证证书（五星级）和数据安全服务能力评定资格证书-数据安全评估（二级）（提供证书复印件并加盖投标人公章） 13、其他要求：★FW设备能够与现有的集中管控平台无缝对接，无需二次开发，实现对整体网络安全状态、业务资产安全状况的有效把控。（提供承诺函并加盖投标人公章） | 套 | 1 |
| 6 |  | IPS | 1、规格要求:1U标准机架式设备，单电源，采用国产化操作系统和CPU，设备配置1个RJ-45Console口，1个管理口，1个HA口，4个具备BYPASS功能的10/100/1000Base-T接口，4个千兆光口，2个扩展插槽，设备配置16G内存；网络层吞吐量不小于30G，最大并发连接数不小于500W，每秒新建HTTP连接数不小于5W，此次提供三年硬件质保和三年IPS特征库升级服务。 2、基本要求:★系统应内置专业的IPS特征库，覆盖勒索、挖矿、webshell、僵尸网络、木马后门、蠕虫、信息泄漏、权限绕过、未授权访问、文件上传、文件读取、文件下载、文件包含、SSRF、XXE、CSRF、反序列化、代码执行、命令执行、XSS攻击、SQL注入、DOS等攻击类型，IPS特征数量至少在14000条以上；（提供相关证明截图并加盖投标人公章） 3、安全能力: 系统应默认内置不少于11种规则集，至少包括严格检测模板、物联网检测模板、WEB服务器模板、僵木蠕检测模板等，满足不同部署环境下的安全防护需求； 规则应支持双向检测功能，根据双向流量检测攻击，输出检测结果包含正在利用、攻击成功，应支持HTTP请求/响应缓存； 系统应支持专业病毒引擎，支持检测恶意文件包括、Office文档、压缩文件、图形文件至少10类50种； 采用网络攻击流量过滤技术，可防护网络攻击行为; ★支持HTTP协议自适应解码、URL解码、UTF7解码、base64解码、XML解码、Unicode解码、十六进制转换、CHR解码、UTF-7解码，支持解析7层以上混合编解码能力，可实现对多层编码攻击的检测，支持格式文本解析JSON解析、html解析、multipart解析。（产品具有第三方权威机构出具的CNAS或CMA的检测报告复印件并加盖投标人公章）; 系统需具有多种防web扫描能力，防止攻击者通过扫描发现Web网站中的缺陷从而发起精确攻击，至少包括如下能力：防爬虫、防止CGI和漏洞扫描等，并支持阻断扫描行为和并记录日志，系统支持设置至少4个级别的扫描容忍度/扫描敏感度，方便安全管理者采用不同安全级别的行为控制。 4、网络部署: 系统应支持HA，包括主主模式和主备模式; 系统应支持源地址转换、目的地址转换、静态地址转换; 系统应支持网线模式部署和透明多口桥部署; 系统应支持端口聚合包括手动端口聚合模式和LACP聚合模式; 系统具备丰富的网络适应性，支持部署在IPV6，VLAN，QINQ，MPLS，GRE，VXLAN，PPPOE等常见协议封装的环境中，可检测和拦截攻击行为； 5、安全运维:系统应内置智能分析能力，具备阻断的活动专项分析和综合威胁告警分析，其中阻断的活动应包括阻断的威胁、阻断的文件和阻断的IP专项分析; ★支持策略调优，分析日志自动关联配置可一键修订规则动作和模板响应方式，具备详细的策略调优记录包含操作时间、操作模块、操作对象、动作、调优结果等（提供相关证明截图并加盖投标人公章）; 支持告警标识，包含确认攻击、误报、忽略操作，具备详细的标识记录包含标识时间、状态等; 6、日志报表: 系统应支持生产报表，分析维度应支持系统健康,安全告警,业务系统风险,终端风险,处置响应维度等，并支持个性化，包含自定义单位名称、汇报部门,联系人,联系电话,邮箱地址,logo等，支持定期生产日报表、周报表、月报表; 系统应支持日志外发包括Syslog和Kafka协议，支持不少于5个日志服务器 7、设备运维:★设备监控指标至少包含CPU利用率,内存利用率,硬盘利用率,CPU温度,主机温度,系统连接数,授权有效性,HA主备切换,磁盘利用率,电源温度,日志存储量,风扇转速,接口等。设备监控告警条件应支持持续时间、阈值配置、告警频率，告警方式支持邮件告警和推送到本地消息中心。设备巡检包括硬件巡检、运行状态巡检、安全配置巡检、升级版本巡检、网络巡检、日志巡检等，巡检报告支持邮件与飞书群通知（产品具有第三方权威机构出具的CNAS或CMA的检测报告复印件并加盖投标人公章）; 系统应支持设备巡检，包括硬件巡检,运行状态巡检,安全配置巡检,升级版本巡检,网络巡检,日志巡检等，巡检报告支持邮件与飞书群通知 8、系统管理:系统应支持三权分立，不少于五种认证方式，至少包括密码、双因子认证、超级SIM认证等 9、状态监控:系统应支持安全状态展示不少于20种维度，至少包括攻击类型和阶段分布展示、攻击者区域展示、威胁级别趋势、弱口令账号TOP、弱口令协议分布、、弱口令风险源 TOP、暴力破解主机TOP、被暴破成功主机TOP、暴破源 TOP、攻击者区域分布、恶意文件传播通道、恶意文件威胁类型 TOP等，支持定义展示界面添加和删除控件。（提供相关证明截图并加盖投标人公章） 10、产品资质: 产品具有网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书。 产品具有防雷击功能，必须通过国家无线电监测中心检测中心浪涌（冲击）抗扰度测试项目，并出具国家无线电监测中心检测中心委托测试报告。 11、厂商资质:设备厂商研发体系通过国际认证CMMI5且具有信息系统建设和服务能力等级证书，能力达到优秀级（CS4）（提供证书复印件并加盖投标人公章） | 套 | 1 |
| 7 |  | 零信任 | 1、★配置：兆芯+银河麒麟系统，加密流量≥100 Mbps，并发用户数≥600个。内存≥16G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥6千兆电口+4千兆光口。 设备内置符合中国商用密码标准的加密卡，采用国家密码管理局颁布的SM1、SM2、SM3、SM4密码算法及其协议。 三年硬件质保、软件升级。 2、★授权:需提供50个零信任并发授权和50个终端沙箱授权 3、PC沙箱:为了满足PC端数据防泄密需求，零信任平台需支持在PC终端上基于沙箱技术生成隔离的安全工作空间（非容器类型），且无需再额外搭建服务端设备、组件。PC沙箱应支持Windows系统、macOS系统、统信UOS、麒麟Kylin、中科方德NFS等主流系统。 文件加密支持“一文一密”即每个文件独立密钥，以确保沙箱组件被卸载、模块驱动被摘除的情况下，终端用户仍无法明文取出文件。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 为保障应用数据安全性，应支持针对不同应用配置数据安全策略，包括但不限于：文件读取控制、内容分享控制、数据拷贝控制、截屏控制、应用水印、应用锁等。 为优化个人空间与工作空间的办公操作，支持在个人空间的C/S程序或浏览器中，点击或访问指定链接时，将自动启动相应工作空间的浏览器进行加载；支持指定个人空间进程运行时默认以沙箱模式运行，产生的数据被重定向加密保存至工作空间。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 4、终端接入能力:为了保障单位员工认证安全与便捷性的平衡，需支持设置授信终端绑定，支持配置绑定授信终端的可信网络区域、增强认证条件；并可限定用户可绑定的授信终端数量： 1.支持查看/添加/移除授信终端，及历史登录情况（包括但不限于终端版本、网络位置区域、历史登录用户、录入时间及上次登录时间等）； 2.支持查看所有临时登录的终端信息，及历史登录情况（包括但不限于终端版本、网络位置区域、历史登录用户、录入时间及上次登录时间等）； 3.支持用户满足条件后自动绑定、用户增强认证后绑定、用户申请管理员审批绑定、管理员绑定等多种方式； 4.支持配置一个帐号在PC端和移动端分别绑定N个(1-100)终端数量； 5.支持配置一个终端仅允许一个用户绑定。 （需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 动态访问控制：为满足组织灵活的管理要求，支持配置动态访问规则，可通过单一条件或条件组的方式灵活组合嵌套，包括：终端名称、MAC地址、终端本地IP列表、操作系统版本、终端资产类型、终端标签类型、存在指定文件、操作系统安装的补丁、运行进程、运行指定杀毒软件、运行任一杀毒软件、零信任客户端版本、安装指定软件、开启系统FW设备、开放的操作系统端口、windows操作系统注册表、用户接入城市、用户登录国家、用户登录时间、授信终端、授信域环境、异常时间登录、新地点登录、非常用地点登录等；当检测到不符合安全条件时，支持如短信增强认证、告警等灵活的补救动作，实现灰度处置，有效平衡员工访问体验和安全保障。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 可行进程:为有效防止木马入侵系统后攻击服务器，零信任系统内置了一些常见攻击工具进程黑名单，管理员可基于内置的名单进行增减，匹配上此名单的进程访问零信任系统时会被打上标签，以方便快速定位排查问题终端。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）; 支持自动生成基于可信应用的动态访问策略模板，将进程的可信状态作为访问控制评估条件，配置应用访问策略，限制仅可信的进程可访问指定的应用，或不可信的进程阻止访问。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 7、资质:为保证零信任产品的架构规范性，应提供中国信通院认证的零信任SDP设备Zero Trust Ready证书。（需提供证明截图，并加盖投标人公章） 为证明所投产品的自身安全性，应具备国家计算机网络应急技术处理协调中心出具的安全众测无漏洞证明文件。（需提供证明截图，并加盖投标人公章） | 个 | 1 |
| 8 |  | VPN | 1、★配置：兆芯+银河麒麟系统，加密流量≥100 Mbps，并发用户数≥600个。内存≥16G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥6千兆电口+4千兆光口。 设备内置符合中国商用密码标准的加密卡，采用国家密码管理局颁布的SM1、SM2、SM3、SM4密码算法及其协议。 三年硬件质保、软件升级。 ★授权:需提供50个VPN接入授权 APP接入:可直接为已经集成SDK并发布到安卓或ios应用市场的公有化生态应用配置策略，使其具有移动端VPN接入能力及数据防泄漏能力，如泛微OA、致远OA等。 资源发布能力:通过WEB模式，可以支持基于http或https协议代理访问业务资源，支持发布IP或域名形式的后端服务器地址，可配置业务应用的具体访问URL路径。为了保持用户访问应用体验的一致性，后端服务器地址需支持多地址配置；为适应较复杂的内外网访问场景，WEB应用的前端访问地址应支持多地址访问。存在前置代理设备的场景，还应支持从XFF字段获取源IP。 为有效抵御恶意软件和有针对性的攻击，应支持WEB资源配置URL黑白名单，且URL黑白名单支持通配符配置。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 应支持配置应用资源指定的打开方式，如浏览器等；为了适应某些业务系统对浏览器的兼容性，还应支持配置应用打开的指定浏览器类型（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 安全特性:为了最大程度缩小网络、业务暴露面，VPN平台需提供单包授权能力（SPA），支持UDP+TCP组合的单包授权技术，未授权用户无法连接VPN设备，无法扫描到服务端口，不会出现敲门放大漏洞 支持针对不同的B/S应用开启WEB水印，水印内容包括：用户名+当前日期，具有威慑作用，有效预防数据泄露（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 针对Windows系统用户，支持配置虚拟专线功能，当用户登录零信任客户端之后，自动断开互联网连接，避免互联网威胁影响内网业务系统。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 认证管理:在业务系统已经有第三方统一身份认证系统的场景下，VPN支持通过票据共享的方式跟统一身份认证系统进行单点登录对接，以间接实现业务系统的单点登录对接。为了适应多种身份认证系统获取票据的方式，票据共享应至少支持反向OAuth对接及票据注入等模式。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 支持免辅助认证，员工手动勾选信任浏览器后，在该浏览器下30天内不需要重复输入短信验证码，提升用户体验，时长有效期可设置。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 审计能力:支持将设备安全事件单独记录在设备安全日志中，事件类型包括但不限于：接口扫描、接口webshall攻击、接口参数爆破、接口越权调用等设备API防护日志 PC端和移动端均支持通过安全码激活客户端为授权客户端，从而可进行SPA敲门和连接，安全码支持共享码和一人一码两种模式，支持短信分发安全码，保障业务的安全性。 一人一码模式下，当实际登录用户跟分发SPA安全码绑定的用户不一致时，零信任系统可以阻止用户登录上线并产生安全告警，帮助管理员溯源，进一步提升系统安全性（需提供第三方检测报告截图，并加盖投标人公章） 资质:为证明所投产品的自身安全性，应具备国家计算机网络应急技术处理协调中心出具的安全众测无漏洞证明文件。（需提供证明截图，并加盖投标人公章） 具备国家密码管理局商用密码检测中心出具的含有“访问控制系统”或“SDP”字样，符合GM/T 0023标准或GM/T 0025标准要求，以及符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级的《商用密码产品认证证书》。（需提供证明截图，并加盖投标人公章） |  |  |
| 9 |  | 堡垒机 | 1、规格要求:1U标准机架式软硬一体设备，采用国产化CPU和操作系统，设备配置6个千兆电口，4个千兆光口，1个Console管理口，存储容量2TB，单电源，此次提供50个被管资源数；此次提供三年硬件质保，软件升级。 2、并发会话数:字符协议不小于800个，图形会话并发不小于200路 3、部署方式:物理旁路，逻辑串联模式，无需镜像、无需改造现有网络结构;单机部署、双机热备（HA)部署;支持NAT地址映射部署，通过映射后的IP地址访问堡垒机进行管理和运维操作，支持从多个映射地址访问，适用于内外网隔离的复杂网络环境. 4、分权分域:系统内置系统管理员、审计管理员、安全管理员三种角色，系统管理员可针对不同用户指定不同的管理权限，可设定用户（组）和资源（组）的管理范围. 5、用户管理:支持用户管理，包括添加、删除、启用、禁用、移动、修改功能;支持用户组管理，包括添加、删除、修改功能. 6、资源管理:支持资源管理功能，包括添加、删除、启用、禁用、移动、修改功能;支持资源组管理功能，包括添加、删除、修改功能;★采用网络安全设备命令行的解析技术，对设备进行运维管理，提供第三方权威机构出具的相关证明材料;支持限定配置中可指定用户通过指定的应用发布服务器对资源进行访问. 7、RBAC授权:支持基于角色进行授权访问控制RBAC（Role-Based Access Control），包括系统管理员根据不同角色进行管理工作、运维人员根据不同角色进行运维工作，从而满足最小特权原则、责任分离原则和数据抽象原则。 8、帐号托管:支持资源制定不同改密分组，执行周期性、手动改密操作;支持数据库协议自动改密，改密类型支持：Oracle、PostgreSQL、MySql、DB2、Informix 、SYBASE，Mssql（提供截图证明并盖投标人公章）;自动改密密码策略支持随机生成不同密码 、随机生成相同密码 、手工指定相同密码，随机密码支持自定义密码强度;支持WEB界面上传改密脚本，通过自定义脚本模式实现新增改密类型，满足多种改密需求. 9、帐号稽核:★支持僵尸、幽灵、孤儿帐号稽核功能，并可以导出异常账号稽核情况报告，方便管理员统计异常账号情况。（产品具有CNAS、CMA、ilac-MRA认证的权威检测机构出具的检测报告复印件） 僵尸帐号：周期内登录次数低于3次的用户帐号和资源帐号； 幽灵帐户：堡垒机中未托管但又真实存在的的资源帐号； 孤儿帐户：没有建立授权关系的用户帐号和资源帐号。 10、系统管理:支持NTP时间同步功能;支持自定义产品名称、产品logo图片，无需定制开发. 11、数据库审计:实现数据库命令级审计，支持的数据库类型包括：Oracle（支持ORACLE RAC）、SQL Server、IBM DB2、Sybase、IBM Informix Dynamic Server、MySQL、PostgreSQL、Teradata，不需采用数据镜像方式实现，以免增加部署的复杂性和网络负担;★支持Oracle、Postgresql、Sybase、MySQL、SQL server数据库下行返回行数记录；支持在Oracle数据库运维，运维人员对变量进行绑定，执行SQL后，堡垒机系统可审计对应SQL中唯一标识符的具体值，协助审计员分析安全事件。（提供截图证明并盖投标人公章）. 12、字符、文件传输协议审计:支持SSH协议服务端启用强加密算法hmac-sha2-256,hmac-sha2-512，提升SSH协议安全性. 13、图形协议审计:支持RDP、VNC图形操作行为的审计，图形回放形式还原真实操作过程;支持RDP、VNC图形操作过程中键盘输入操作记录和鼠标点击行为记录，并支持开启或关闭键盘输入审计功能. 14、协议扩展:支持通过应用发布进行协议扩展，支持http/https协议、X11协议、VMware vSphere Client、Radmin等第三方客户端工具，并支持模拟帐号密码代填登录；应用发布调用只能推送应用工具窗口，不得推送windows桌面，以提升用户体验 15、实时监控:实时监控当前连接发生的所有会话信息，发现高危操作可实时切断会话 16、审计查询和报表:自定义审计查询条件，包括：时间范围、用户与用户IP、资源IP、资源服务、命令关键字条件; ★支持多种编码显示审计查询关键字和结果，编码包括不限于：UTF-8,Big5,EUC-JP,EUC-KR,GB2312,GB18030,ISO-8859-2,KOI8-R,KS_C_5601_1987,Shift_JIS,Window-874，由审计管理员自主选择（产品具有CNAS、CMA、ilac-MRA认证的权威检测机构出具的检测报告复印件）. 运维工具自动发现:支持扫描本地运维工具并进行配置保存，简化运维人员使用配置过程（提供配置截图并盖投标人公章）; 运维方式:1、WEB运维模式:支持运维人员通过IE（9-11版本）、谷歌浏览器、Firefox浏览器单点登录资源，无需安装Java控件 2、SSH/RDP直连菜单模式：为运维用户提供 SSH/RDP CLI工具直连模式，通过认证后进行资源的访问。支持SecureCRT，Mstsc工具. C/S客户端:支持C/S客户端模式：提供C/S客户端功能，用于运维人员和管理员通过C/S客户端登录进行运维操作和管理操作，整个运维过程不依赖任何Active或Java控件 产品资质:产品具有网络安全专用产品安全检测证书； 厂商资质:为了保证信息安全产品的售后服务，要求厂商具有售后服务认证（GB/T27922-2011）和信息系统建设和服务能力等级证书，能力达到优秀级(CS4)。（提供相关证书复印件并加盖投标人公章）; |  |  |
| 10 |  | 工作站 | 1.机型：国际知名品牌塔式工作站； 2.芯片组：Intel W680系列及以上芯片组； 3.处理器类型：intel Core I7-14700K处理器(3.4GHz主频, 20核心 33M缓存)； 4.内存：本次配置64GB DDR5 4400MHz，最大支持128G DDR5 4400MHz内存，提供≥4个内存插槽； 5.硬盘：1TB M.2 NVME SSD 固态硬盘1块、2TB SATA 3.5",7200 rpm 机械硬盘1块； 6.扩展/显卡插槽：配置≥1个PCI-E4.0 x16，≥1个PCI-E4.0 x4，2个PCI-EGen4x1， ≥2个 M.2 插槽； 7.端口：前置5个USB 3.2 接口(至少一个Type-C)、；后置4个USB3.2接口、1个雷电4、 1 个 RJ45 网络接口 、2个音频端口； 8.显卡：NVIDIA A4000 16GB显卡； 9.电源功率：≥750W； 10.键盘鼠标：USB键盘鼠标，与主机同一品牌； 11.显示器：≥27英寸，分辨率3840*2160，IPS广视角 10Bit HDR 低蓝光不闪屏 12.机箱尺寸：27L 大小：180 x 370 x 415 mm (7.09 x 14.57 x 16.34 inches) 重量：13.6 kg； 防入侵开关； 13.服务及其他要求：生产商承诺3年保修及第二个自然日上门服务，购买后原厂官网可查验证。厂家在当地有维修站（官网可查询截图证明），提供厂家大客户专家专人 400 售后服务热线电话；投标提供原厂售后服务承诺函。所有配件均需要出厂全部预装，不得有任何拆离改配现象、机器出厂日期必须晚于合同签订日期； 14.数据安全:主机BIOS需自带基于硬件底层的数据安全擦除功能且保证硬盘数据擦除后不可恢复，厂家需免费提供原厂数据安全擦除软件（提供软件截图），有效防止数据泄露。 | 套 | 3 |
| 11 | 3、智能化视频识别软硬一体机 | 一体机硬件参数 | 1、CPU处理器：48核*2，频率2.6GHz。 2、GPU：算力88TOPS INT8，显存32GB。 3、内存：内存容量128GB，额定速度2933MT/s。 4、存储：980GB SSD + 2TB HDD，支持超级电容掉电保护，RAID级别迁移、磁盘漫游等功能，支持自诊断、Web远程设置。 5、网卡：1×以太网标卡-25GE/10GE-四端口-SFP+(不含光模块)-半高半长，全高拉手条-PCIE 3.0 x16。 6、IO模组：1 X 16X SLOT (PCIE X16) +16X SLOT (PCIE X8)-RISER1&2 模，组(OEM 专用； 7、光模块组：4 X 25GBase-SR 光模块-SFP28-25G。 8、整机形态：标准19英寸2U机架式。 9、电源：2 X 电源模块/服务器白金900W； 10、端口：前面板提供2个USB 3.0端口、1个DB15 VGA端口， 后面板提供2个USB 3.0端口、1个DB15 VGA端口、1个RJ45串口、1个RJ45系统管理端口。 11、风扇：4个热插拔的风扇，支持单风扇失效，风量≥204CFM。 12、温度：工作温度为5℃～40℃（41°F～104°F）（符合ASHRAE CLASS A2/A3），存储温度（≤72小时）为-40℃～+65℃（-40°F～149°F），长时间存储温度（>72小时）为21℃～27℃（69.8℉～80.6℉），最大温度变化率为20℃/小时（36°F/小时）。 13、相对湿度：工作湿度为8%～90%，存储湿度（≤72小时）为5%～95%，长时间存放湿度（>72小时）为30%～69%，最大湿度变化率为20%/小时。 14、腐蚀性气体污染物：满足ANSI/ISA-71.04-2013定义的气体腐蚀等级G1。 15、颗粒物污染物：符合数据中心清洁标准ISO14664-1 Class8。 16噪音：在工作环境温度23℃，符合ISO7779（ECMA 74）测试、ISO9296（ECMA109）宣称要求。 （提供产品彩页和、设备面板照片证明，均需加盖投标人公章） | 台 | 1 |
| 12 |  | 一体机功能要求 | 智能化视频识别软硬一体机配套标准化的视频数据采集网关，支持接入高速公路沿线不同厂家摄像头视频监控数据，实现对国标视频码流的对接。通过对道路摄像头视频图像的实时采集，融合图像识别、深度学习等人工智能技术，构建准确高效的恶劣天气识别模型，最后通过Restful API的方式对上层应用提供人工智能视频分析服务，为保障交通运输安全提供技术支撑。同时，本项目将通过平台提供的样本归集、标注和训练功能，实现持续不断的优化运营服务。 ★1、图像预处理，收集白天黑夜的各种天气如晴、雨、雾、雪等，丰富数据集特征并确保类别均衡。 ★2、目前对于天气识别主要采用分类算法，道路结冰识别采用分割算法，能见度识别采用回归算法。 3、主要使用CNN卷积神经网络对数据特征进行抽取，在训练过程中进行特征的学习； ★4、对于图片质量进行分析模型，可以识别镜头脏污、色块、马赛克等低质量图片； ★5、结果展示。实现公路沿线视频图像浓雾、雨、雪等恶劣天气智能识别，根据恶劣天气等级智能开启分级预警提示。 （产品具备CNAS/CMA认可的第三方检测报告，并加盖投标人公章） | 套 | 1 |
| 13 |  | 一体机技术指标 | ★1、支持不少于500路视频流媒体共享访问。 ★2、兼容适配主流视频监控设备厂商SDK和GB/T 28181视频监控联网协议。 ★3、支持将非标准码流转换成标准 H.264 或 H.265 编码格式；支持对视频资源进行切片封装，以 RTMP、HLS 或 RTSP 等主流；视频传输协议提供在线视频资源服务。 ★4、出厂预置恶劣天气交通安全模型算法包，支持最大500路视频图像采集与识别授权或20路视频实时分析；支持大雾、降水、降雪识别； ★5、支持H.264/H.265编码协议视频流高性能汇聚和转发。 ★6、内置视频管理可视化软件，提供视频集成、流媒体服务、设备管理、共享管理、统计分析等功能。 ★7、采用国产处理器，全面适配主流国产操作系统； 8、开箱即用，专机专用，软硬一体，维护更方便，支持单机、多机、集群多场景普适。 9、专有网络环境下本地化部署，可以定义专网路由；实现业务网络公私分离，保障企业视频监控数据的私密性要求。 10、支持标准的告警接口渠道对接。 ★11、对外部系统原始图片提供接入方式，即接入外部原始图片，然后在系统中进行分析，对外共享分析结果； 12、提供7x24小时电话技术支持服务和模型升级服务。 （产品具备CNAS/CMA认可的第三方检测报告，并加盖投标人公章） | 项 | 1 |
| 14 | 4、淮安城市交通气象保障模块 | 彩虹服务台 | 彩虹服务台主要是通过汇集了不同要素、不同类别的信息并通过“一张图”的方式来展示气象服务通用场景。通过数据个性化、可视化和智能化的展示方式，简约直观地向用户展示实况、预报、气候态、预警信号、灾害类型和服务信息，并配以专业图标和智能提醒，满足用户的共性气象需求。（详细要求见3.4、淮安城市交通气象保障模块 文字描述） | 项 | 1 |
| 15 |  | 气象交通驾驶舱 | 气象交通驾驶舱主要是提升交通气象防灾减灾水平，增强对城区道路、内环高架、国省干道、高速公路、水上交通等重要交通干线灾害性天气的监测能力，打破部门间数据壁垒，实现气象、交管、交通等部门数据的互联互通，针对道路交通气象应急需求，通过实时评估上下游气象条件，结合交通流量、路况等信息，对淮安城市交通安全影响进行实施评估，同时为等专业服务用户提供各种实况预报预警文字和图形化服务产品支撑，增强行业的针对性和个性化定制。（详细要求见3.4、淮安城市交通气象保障模块 文字描述） | 项 | 1 |
| 16 |  | 产品智能操作间 | 产品智能操作间主要是制作城市交通气象保障服务产品，为专业气象服务一体化产品加工提供统一架构的业务支持，为预报预警发布专业气象业务提供基础产品和服务数据，为预报人员提供可配置、可修正、可监控的一体化应用服务，最终实现向公路、水上交通、保险等专业用户发布准确、简要、及时、全面的预报预警服务产品，并实现服务产品一键式发布。（详细要求见3.4、淮安城市交通气象保障模块 文字描述） | 项 | 1 |
| 17 |  | 保险风险减量气象服务 | 保险风险减量气象服务主要提供天气监测预报、灾害风险预警、预警靶向发布、气象理赔证明线上开具、服务材料发布功能，并通过配套小程序为保险用户提供便捷服务。（详细要求见3.4、淮安城市交通气象保障模块 文字描述） | 项 | 1 |
| 18 |  | 综合管理中枢 | 综合管理中枢主要是管理淮安城市交通气象保障，包含分应用场景信息和权限管理、气象服务应用基础数据管理、气象灾害风险阈值指标及算法管理、分交通服务任务和产品管理、气象插件（小程序）和接口管理、网络资源和安全管理等功能模块，实现对于整个服务系统的高效配置和全流程监控。（详细要求见3.4、淮安城市交通气象保障模块 文字描述） | 项 | 1 |

六、商务部分

（一）时间:包一：合同签订后2个月内安装调试并投入试运行；包二：合同签订后2个月内开发完成并投入试运行。

（二）地点:由采购人指定。

（三）付款方式:1、包一：交通气象观测设备、网络数据与安全设备、智能化视频识别软硬一体机及相关配套服务器、工作站：合同签订后1个月内，收到货物，支付合同总价的60%，甲方收到履约保函和质保金保函且安装验收合格后7个工作日内，支付至合同总价的90%；试运行3个月后并验收合格支付至合同总价的97%；余款3%(乙方以保函形式向采购人缴纳)质保期满后付清剩，不计利息（投标人凭税务部门正式增值税发票支取项目款）。

2、包二：淮安城市交通气象保障模块主要包括五项功能子模块：彩虹服务台、气象交通驾驶舱、产品智能操作间、交通保险风险减量和综合管理中枢：合同签订之日起1个月内完成气象数据处理开发、部署、调试并投入试运行，支付合同总价的20%；2个月内完成服务产品制作开发、部署、调试并投入试运行，付至合同总价的65%；整个交通气象保障模块试运行3个月后验收，验收通过后付至合同总价的85%；稳定运行后一年，付至合同总价的97%。质保期满后付清剩余款项3%(乙方以保函形式向采购人缴纳)。不计利息（投标人凭税务部门正式增值税发票支取项目款）。

尊敬的投标人：

请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

- 第六章 投标文件格式

- 【正/副】

- 投   标  文  件

- （项目编号:                                ）

项目名称：淮安城市交通气象服务保障工程项目（包    ）

投标人名称：

单位地址：

二〇二五年六月

- 一、投标函

淮安市气象局:

关于          采购项目（包    ）（项目编号:        ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司不存在“投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位”的情况。

2、我公司没有为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

6、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

7、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

8、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人:         （公章）

地址:

邮编:

电话:

传真:

法定代表人（盖章）:

日期:       年     月     日

- 二、开标一览表

| 项目名称 | 淮安城市交通气象服务保障工程项目（包 ） |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 服务时间 | 按招标文件要求执行。 |

投标人:         （公章）

法定代表人: （盖章或签字）

注:

（1）投标报价总计为招标文件第二章第11条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

- 三、投标报价明细表（包一）

| 序号 | 服务（项目）名称 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

投标报价明细表（包二）

| 序号 | 服务（项目）名称 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

投标人:         （公章）

法定代表人: （盖章或签字)

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具、税费等一切费用。

- 四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 系统 | 货物名 | 项目采购需求中需求或性能描述描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人:          （公章）

法定代表人: （盖章或签字）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章采购需求“五、主要技术参数与设备清单”中所有技术要求条款，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

- 五、售后服务保障与承诺

（格式由投标人自定，加盖投标单位公章）

- 六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（原件加盖投标单位公章、必须提供，格式详见第十部分示范格式一）和法定代表人身份证（复印件加盖投标单位公章）；

（2）投标人提供授权委托书（原件加盖投标单位公章、必须提供，格式详见第十部分示范格式二）和受托人身份证（复印件加盖投标单位公章）。

2、供应商提供下列材料之一:

A.供应商为企业的:提供营业执照（三证合一）（复印件并加盖供应商公章）。

B.供应商为事业单位的:提供事业法人证书（复印件并加盖供应商公章）。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

- 七、综合评分时投标人需提供的证明文件

（格式由投标人自定，加盖投标单位公章）

- 八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标单位公章。）

- 九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人，参与淮安城市交通气象服务保障工程项目（包   ）(项目编号:      )的投标，签署上述项目的投标文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:       （公章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证原件复印件并加盖投标单位公章）。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市气象局:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加贵单位组织的淮安城市交通气象服务保障工程项目（包   ）(项目编号:      )政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标人和代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:                 （公章）

日期:      年    月   日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证原件复印件并加盖投标单位公章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

- 符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致:淮安市气象局:

我单位参加贵单位组织实施的淮安城市交通气象服务保障工程项目（包   ）(项目编号:      )的政府采购活动。 针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人:         （公章）

日期:        年      月       日

示范格式四

- 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的淮安城市交通气象服务保障工程项目（包一）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注:非小微企业不需提供此函。

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人: （加盖投标单位公章）

法定代表人:（盖章）

日期:      年   月 日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注:非小微企业不需提供此函。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市气象局:

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即同时满足以下条件:

1、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人: （加盖投标单位公章）

法定代表人:（盖章）

日期:      年   月 日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。