“全流程不见面交易”

竞争性谈判文件

项目编号：JSZC-320830-WFZX-T2024-0015

项目名称：盱眙中学体育场馆信息化装备采购项目

采购人：江苏省盱眙中学

采购代理机构:五丰建设咨询有限公司

二0二四年九月

前附表

| 项号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 江苏省盱眙中学 |
| 2 | 采购代理机构 | 五丰建设咨询有限公司 |
| 3 | 项目编号 | JSZC-320830-WFZX-T2024-0015 |
| 4 | 采购内容 | 盱眙中学体育场馆信息化装备采购项目，本项目主要采购产品有：LED大屏、室内外音响、监控、网络、综合布线、UPS等，具体详见采购需求 |
| 5 | 采购预算价 | 196.69万元 |
| 6 | 谈判有效期 | 60日历天 |
| 7 | 履约保证金 | 中标供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标总价1%的履约保证金。 |
| 8 | 谈判文件获取 | 供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 注：供应商须持续关注本项目在江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由供应商自行承担。 |
| 10 | 开标时间 | 2024年10月21日9时00分（北京时间） |
| 11 | 代理服务费、交易服务费 | 本次采购项目招标代理费收取4500元，由中标单位领取中标通知书时缴纳。不单独列项，费用含在投标报价中。 |
| 13 | 资质要求 | 详见采购公告要求 |
| 14 | 评标方法 | 最低价法（最终报价） |
| 15 | 成交通知书 | 中标结果公告发布后二个工作日内至招标代理处领取 |

目录

第一章谈判文件

一、谈判邀请

二、供应商须知

三、成交标准

四、合同主要条款及通用条款

五、项目采购需求

第二章响应文件格式

一、谈判函格式

二、报价明细表

三、服务承诺

四、资质审查时谈判供应商必须提交的资格证明文件

五、谈判供应商认为有必要提供并说明的其它资料

第一章谈判邀请

受江苏省盱眙中学的委托，五丰建设咨询有限公司就盱眙中学体育场馆信息化装备采购项目进行“全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的供应商参加。

盱眙中学体育场馆信息化装备采购项目项目的潜在供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作，并于2024年10月21日09:00（北京时间）前递交响应文件。

商参加谈判。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320830-WFZX-T2024-0015

项目名称：盱眙中学体育场馆信息化装备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：196.69万元

最高限价：196.69万元（超过最高限价废标处理）

采购需求：盱眙中学体育场馆信息化装备采购项目，本项目主要采购产品有：LED大屏、室内外音响、监控、网络、综合布线、UPS等，具体详见采购需求。

合同履行期限：合同签订生效后30日内完成供货及安装。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求:

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 1.1法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）及法定代表人身份证或授权委托书（格式按照示范格式二要求）及受托人身份证扫描件上传至电子标书；

- 1.2.有效营业执照（扫描件上传至电子标书）

1.3.承诺书（格式按照示范格式三要求，扫描件上传至电子标书）

1.4.供应商未被“信用中国”网（https：//www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商未被“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（由采购人组织谈判小组在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第（3）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

（2）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（3）本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。具体详见第二章“供应商须知”第34项。

- 注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；

- （三）本项目的特定资格要求：投标人具有电子与智能化工程专业贰级及以上资质；具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（有效期内）；

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

备注：本次谈判采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人组织谈判小组对投标人的资质进行审查，若发现投标人的资质条件不符合谈判文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

备注：本次谈判采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人组织谈判小组对投标人的资质进行审查，若发现投标人的资质条件不符合谈判文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

三、获取采购文件

时间:2024年10月15日至2024年10月19日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网

获取方式:供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交响应文件截止时间、谈判时间和地点

1.电子响应文件上传截止时间及谈判时间：2024年10月21日9时00分；

2.电子响应文件上传地址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/JSZC-320830-JSSC-T2024-0008/login；

3.谈判地点:淮安市公共资源交易中心盱眙分中心［江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅］

五、开启（竞争性谈判方式必须填写）

2024年10月21日9时00分（北京时间）

地点：淮安市公共资源交易中心盱眙分中心（具体标室见中心当日显示屏）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标保证金：无

2、本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

- 3、电子投标说明：本项目采用不见面电子谈判投标。请供应商严格按照谈判文件的规定编制、提交谈判响应文件，否则所造成的一切后果由供应商自负。①本项目采用“全流程电子化交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。采购人或代理机构组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。

- ②供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话:0517-83638013。

八、对本次谈判提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省盱眙中学

地址：江苏省淮安市盱眙县学府路9号

项目联系人：张主任  电话：0517-89610699

2.采购代理机构信息

名称：五丰建设咨询有限公司

地址：盱眙经济开发区合欢大道17-1号

联系人：方工  电话：15105233033

3.项目联系方式：

项目联系人：张主任  电话：0517-89610699

第二章供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章谈判邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足谈判文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次项目代理费：招标代理费收取4500元，由中标单位支付。

二、谈判文件

5.谈判文件由以下部分组成:

5.1谈判邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件

6.谈判文件的澄清

6.1任何要求对谈判进行澄清的供应商，均应在谈判截止时间三日前通过以书面形式并加盖公章通知采购人，采购人对谈判截止时间前三日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.谈判文件的的澄清和修改

7.1在响应文件提交截止时间前，采购人、采购代理机构可以对谈判文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少3日前，在“中国政府采购网或江苏政府采购网或淮安市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商，更正公告内容将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足3日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2供应商应在谈判文件递交截止时间前连续登录中国政府采购网或江苏政府采购网或淮安市政府采购网查看采购信息的更正或修改，因供应商未能登录网站查看，责任由供应商自己负责。

7.3采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开谈判前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

8．响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9．响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、谈判响应函等部分。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的谈判文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的谈判文件为准。

10．证明谈判响应标的符合谈判文件规定的文件

10.1供应商应按照谈判文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合谈判文件规定。

10.2谈判文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11．分项报价表

11.1供应商应按照谈判文件规定格式填报分项报价表。

11.2谈判货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1供应商需对谈判文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1供应商需根据谈判文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据谈判文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据谈判文件要求提供谈判响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.谈判响应函

14.1供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

15.谈判有效期的延长

15.1在特殊情况下，采购人于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.谈判有效期

16.1谈判有效期为从谈判之日起计算的六十天。谈判有效期比规定短的将被视为非响应谈判而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃谈判。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.响应文件的签署

17.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件上传

18.响应文件的上传

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2成交供应商在成交通知书发出之前，必须提供4份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件邮寄给代理机构（打印胶装完整不得缺页、漏页）。

19.响应文件被拒绝接收的情形

19.1在谈判文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

20.响应文件的修改和撤回

20.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的谈判时间之前。

20.2对于电子响应文件的修改，供应商可在谈判时间前登录电子交易平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

20.3供应商不得在谈判时间以后修改电子响应文件。

20.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至谈判有效期满前撤回电子响应文件。

五、响应文件的解密与评审

21.响应文件解密

21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

22.谈判小组

22.1采购人将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

23.评审过程的保密与公正

23.1谈判小组、采购人、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

23.4采购人和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24.评审过程中的的澄清

24.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

25.对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3未实质性响应谈判文件的情形

25.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

25.3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的。

25.3.7供应商必须说明其是否响应招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出；技术偏离表中允许正偏离和无偏离，不允许负偏离，否则视为未实质性响应。

25.3.8供应商响应文件中必须列明投标产品的品牌、规格型号、制造商，否则视为未实质性响应。

- 25.3.9供应商须按采购需求中“技术参数及功能需求”项要求提供符合要求的产品检测报告、证书等相关材料，否则视为未实质性响应。

25.3.10供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.11响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.12按照谈判文件的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

25.3.13响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

25.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

25.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及谈判小组联系。

26.谈判程序及评审标准

26.1谈判程序

26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

26.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。（本项目共2轮报价，响应文件中报价为首轮报价，第2轮报价即为最后报价，本次各分项价格及各产品综合单价均按最后谈判总价与首次谈判总价的下浮比例同比例下浮。）

26.2评审标准

见本谈判文件第三章规定。

26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部第74号令第二十七条第二款规定的情形除外。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

27.推荐成交候选供应商

27.1谈判小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

27.2谈判小组按谈判文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

27.3谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者谈判文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改谈判文件后重新组织采购活动。

28.谈判过程保密

28.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、谈判、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

28.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则将被取消成交资格。

28.3谈判小组名单在谈判前确定，并在谈判结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

29.确定成交供应商

29.1采购人将从谈判小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

29.2采购人将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。

29.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31.签订合同

31.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。谈判文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

31.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

32.货物和服务的减少

32.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照谈判时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

七、质疑处理

33.质疑处理

33.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按35.5条的要求提供质疑的均不予受理。

33.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对谈判文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

33.3质疑供应商是指直接参加本次谈判活动的供应商，未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

33.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

33.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

33.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

33.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑供应商还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

33.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

34.政策功能落实

34.1小微型企业价格扣除

34.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

34.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

34.2联合体及分包

34.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

34.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

34.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

34.3小微型企业

（1）供应商须按照谈判文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见谈判文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

34.4残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

34.5监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（谈判文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34.6对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。

35.节能、环保政策

35.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

35.2节能产品

本项目(采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行优先采购。

35.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中(采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

35.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，给予谈判总报价2%的价格扣除（详见第三章评标标准）。

35.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

36．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

36.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

36.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

36.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

37成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章成交标准

一、谈判小组在推荐成交候选供应商时将考虑以下因素:

（1）谈判报价；

（2）货物的质量、性能、技术参数响应；

（3）供应商承诺的售后服务等。

二、成交标准

本项目采用最低评标价法进行评审。在满足谈判文件要求的条件下，谈判小组将对供应商及其所报货物进行评审，最后是通过对采购需求、质量和服务相等且报价最低（凡属于谈判文件第二章第八项第34条规定的范围内，以扣除后价格的进行评审）的原则来确定,并推荐出3名成交候选人。当最低报价或次低报价的供应商多于一家时（报价相等），须进行再次报价（如果采购需求没有实质性改动,再次报价不得高于上一次报价，否则作无效报价处理），直到确定出成交候选供应商。

第四章合同协议

第一部分合同条款前附表

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的主要条款及通用条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

合同条款前附表

一、合同前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款均应按下列条件进行: 合同签订后付合同价的40%，在设备完成验收合格，且提供招标清单中涉及到的产品检测报告、证书等相关材料原件，交付正常使用后支付至合同的80%，审计完成后付至审定价的97%，剩余款项质保期满后一次性付清。(付款时需提供满足财务要求的增值税专用发票) |
| 2 | 供货时间:合同签订生效后30日内完成供货及安装。 |
| 3 | 供货地点:由采购人指定 |
| 4 | 质保期：免费质保（维保）3年 |
| 5 | 质量要求：须满足国家及省市相关规定且同时满足招投标要求 |

二、合同条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为:

（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“买方”系指江苏省盱眙中学。

（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。

2.技术规格

2.1卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。

3.专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

5.装运条件

5.1根据采购人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

6.付款

6.1本合同以人民币付款。

6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；

（3）装箱单；

（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1卖方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9.检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

9.2买方将在卖方交货后叁天内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，如果货物的质量的规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。

10.索赔

10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同的规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后贰拾天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

11.卖方迟交货、安装

11.1卖方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货、安装，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁:不予退还履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被不予退还履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括:战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。

14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。

15.履约保证金

15.1为保证合同的顺利执行，成交供应商必须在签订合同前，向采购人提交金额为成交总价1%的履约保证金。

15.2履约保证金

①履约保证金：成交供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标（包）预算价1%的履约保证金，否则招标人可取消其中标资格；乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（数字人民币、银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

②乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

③如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

④履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

⑤履约保证金交纳信息:

开户名称:

开户行:

帐号:

联系电话:

16.仲裁

16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

16.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向买方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

16.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

16.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

17.违约终止合同

17.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）卖方在收到买方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

17.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力

19.转让

19.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1淮安市政府采购网JSZC-320830-WFZX-T2024-0015号招标文件、乙方提交的JSZC-320830-WFZX-T2024-0015号投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在买方和卖方双方签字盖章，并在卖方向采购人交纳履约保证金后生效。

20.3本合同一式六份，以中文书写，卖方、买方各执二份，采购代理留存二份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。

20.5如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 合同格式

经在淮安市政府采购网谈判采购，_________（以下简称“买方”)、__________________（以下简称“卖方”）同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”):

1、合同文件

下列关于淮安市政府采购项目编号:招标文件及响应文件是构成本合同不可分割的部分:

（1）合同主要条款及通用条款；

（2）卖方提交的响应文件；

（3）成交通知书；

（4）买方和卖方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的采购范围和条件应与采购人要求的技术参数相一致。

3、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“采购需求及总体要求”。

4、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见卖方提交的投标报价表。

5、付款条件：合同签订后付合同价的40%，在设备完成验收合格，且提供招标清单中涉及到的产品检测报告、证书等相关材料原件，交付正常使用后支付至合同的80%，审计完成后付至审定价的97%，剩余款项质保期满后一次性付清。(付款时需提供满足财务要求的增值税专用发票)

6、交货时间和地点

本合同交货时间和地点:江苏省盱眙中学，合同签订生效后30日内完成供货。

7、质量与验收

7.1产品质量必须满足国家及省市相关规定且同时满足招投标要求；

7.2质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

7.3验收包括:数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

7.4验收标准:根据招投文件要求及有关规定采购方到场，并按国家标准及招投标文件要求进行验收。

7.5施工完成后由甲方组织设计院及相关单位对项目进行分项验收。

7.6乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方；

- 产品保护:

8.1产品在生产、运输、安装、验收前造成的损坏、遗失由卖家自行承担并及时补充；验收并移交后造成的人为损坏、遗失由买家承担。

8.2设备安装过程按照合法、正规的操作规范进行；如因违规操作引起的设备损坏或其它安全事故，由中标人负责。

8.3设备安装完毕后，应接入原集成系统，与原集成系统联动调试，直至能正常运行，数据能正常上传为止。

9、其它要求

9.1中标人应保证采购人免除且中标人承担由于采购人在其本国使用该产品时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。

10、违约责任:

10.1卖家违约责任:

10.1.1卖家在规定时间内未能提供货物或按照要求完成的，按照总货款的1%/天支付违约金（因不可抗力导致货物无法按期交付的需提前20日发书面函报买方，并经买方书面同意）；

10.1.2卖方提供的货物与招投标文件不符，买家可拒绝接受，卖家需无条件退货，给买家造成损失的卖家需进行赔偿；

10.1.3卖家中途废止合同，如收取买家订货款，按照订货款的双倍赔偿买家，同时没收履约保证金；如卖家未收取订货款，买家没收履约保证金。

10.1.4在招标清单中，涉及到的产品检测报告、证书等相关材料原件，在设备完成验收合格，且交付正常使用申请付款前提供给甲方，如不能全部提供书面材料原件的，每缺少一项扣除中标价1%的违约金。

10.2买家违约责任:

10.2.1买家中途废止合同，已支付的订货款不予退还，同时退还卖家缴纳的履约保证金（履约保函）；

10.2.2买家中途变更货物，对卖家造成的损失需进行赔偿，同时顺延交货期。

11、合同纠纷处理

本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国民法典》，由买方直接与卖方进行处理，协商不成，双方均可向盱眙县人民法院提起诉讼。

12、合同生效及其它

本合同经买方、卖方、双方授权代表签字盖章，并在采购人收到卖方提交的履约保证金之日起生效。如有变动，必须经买方、卖方协商一致，并报相关部门备案后，方可更改。本合同一式六份，买方、卖方各执两份、采购代理留存二份。

买方:                                         卖方:

单位盖章:                                     单位盖章:

代表签字:                                     代表签字:

签定日期:                                     签定日期:

- 第四章采购需求

- 项目名称：盱眙中学体育场馆信息化装备采购项目

| LED大屏 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数及功能需求 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 一、33平方LED大屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED全彩显示屏显示尺寸：7680mm*4320mm | 1.表贴三合一，灯珠像素间距：≤2.5mm，像素密度：≥160000点/m²； 2.显示屏尺寸，长≥7.68M，高≥4.32M，显示屏显示面积≥33.18㎡； 3.对比度≥10000:1，色温≥2000K-18000K,可调； 4.水平、垂直可视角度≥170°； 5.白平衡亮度≥810nits，亮度均匀性≥99%； ★6.刷新率≥3840Hz，换帧频率50&60Hz；（提供封面具有CNAS及CMA标识的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。） 7.像素失控率≤0,无连续失控点； 8.灰度100%亮度时，18bits灰度；20%亮度时，12bits灰度； 9.模组底壳为铝或塑料，实现最佳散热效果； 10.达到SJ/T11590-2016LED规范要求； 11.依据SJ/T11141-2017标准6.17章节MTBF要求按标准(表1)要求的定时定数截尾试验方案试验期间样品外观、接口、显示、基本功能无异常，其可靠性水平指标MTBF的规定值满足和超过100000小时； 12.连续工作7×24h不出现电、机械或操作系统的故障，故障平均修复时间(MTTR)≤2min； 13.自动gamma矫正技术设置自动gamma校正技术通过构造非线性校正曲线和色坐标系数矩阵实现了显示效果的不断改善，如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等； 14.支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理功能，支持高动态范围图像显示； 15.温升显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不应超过45K,绝缘材料的温升不应超过70K； 16.产品通过抗电强度试验，电源输入端与GND之间：施加交流电1500V测试1min,无飞弧、无击穿；电源输入端与可触及的部件之间：施加交流电3000V,测试1min,无飞弧、无击穿； 17.符合防护等级IP5X,盐雾10级，抗紫外UV辐射符合5级； 18.显示屏色域覆盖率≥120%NTSC色域，同时具有色域调节软件； 19.支持日志记录，操作可追溯； 20.为提升图像质量，所投产品需具有视频图像处理方法及装置； 21.LED显示屏具有坏点检测，自动警告，方便维护人员准确定位故障迅速修复，具有多点温度测量系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移； | 648 | 张 |  |  |
| 2 | 视频拼接处理器 | 1、视频输入接口，包括：1路HDMI1.4,1路HDMI1.3,2路DVI,1路SDI带3G-SDI环路输出，其他2路可扩展子卡输入。 2、支持5路输出，其中1路HDMI预监输出，4路DVI拼接输出，支持双链路DVI输出。 3、支持快捷配屏和高级配屏功能支持设备间备份设置。 4、支持10路千兆网口，视频带载高达650万像素。 5、预监接口支持7路输入视频信号，以及输出画面预监信息。支持所有输入源和输出画面全部预监以单击放大某一路画面预监，支持叠加显示输入分辨率和帧频等信息。 6、支持最多同时开5个窗口，窗口的位置和大小等均可调节，且每个窗口支持跨接口输出。 7、内置7个窗口模板，直接调用窗口模板进行快速窗口布局。 8、支持淡入淡出切换特效，和设置特效时间，以增强并呈现专业品质的演示画面。 9、窗口按键，按下按键可以进入对应的窗口属性菜单，进行快速设置。按键灯亮表示该窗口开启，按键灯灭表示该窗口关闭，窗口开启后，在主界面长按窗口按键可关闭窗口。 10、输入源按键，可显示信号输入源的状态，指示灯半亮表示有信号源接入但未使用，指示灯全亮表示信号源已接入且正在使用中，指示灯灭表示没有接入信号源。 11、画面冻结功能键，冻结PGM当前播放帧。 12、设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。 ★13、可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式,支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的内容与人声同时录制支持用户在菜单中开启/关闭dbx-tv中总恒音、总绚音、总环音的功能，高低温测试：低温-10℃高温＋45℃；（提供封面具有CNAS及CMA标识的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。） | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 专用电源 | 1.直流电压5V 2.额定电流40A 3.电流范围0～40A 4.额定功率180W 5.纹波与噪声150mVp-p 6.电压调节范围±5% 7.电压精度±1.0% 8.线性调整率±0.5% 9.负载调整率±2% 10.启动、上升时间2000ms，50ms/230VAC负载100% 11.保持时间（Typ）20ms/230VAC负载100% 12.电压范围200～240VAC 13.频率范围47～63HZ 14.功率因数（Typ）PF≥0.5 15.效率（Typ）≥86% | 108 | 台 |  |  |
| 4 | 接收卡 | 1、灵活带载，单卡支持8组、16、24、32组数据输出模式 2、无需转接板，单卡自带16个标准HUB75接口，更加稳定、可靠 3、单卡带载像素512*256支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 4、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。5、可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 6、支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数； 7、支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡； 8、检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排 除网络通讯隐患。 9、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 10、在LCT上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画 面。 11、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 | 96 | 张 |  |  |
| 5 | 备品 | 备品模组30张，电源6台，接收卡3张，线材2套，磁吸 工具一台 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 无线控制系统 | 一路标准3.5mm音频输入； 通讯接口：U盘、网口、串口； 支持红外遥控； 支持硬件看门狗功能； 支持RTC时间存储功能及外接多功能卡； 支持基于局域网或广域网方式的二次开发； 存储接口：可通过USB2.0/3.0Host扩展U盘； ★网络连接方式：支持4G/WIFI/网口通讯、局域网通讯、单机直连通讯、无线远程集群发送，硬件内置4G模块，设备外壳设计有专用的SIM卡槽，操作便捷，支持GPS定位功能，硬件具有1路RS232接口，2路1000M千兆网口，1路WAN百兆网口，1路屏幕老化测试键；(提供具有CMA及CNAS认证标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。) 软件部分： 支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟等； ★支持多级权限管理，自由分组管理，设置用户，不同的用户（按用户类型或者注册账号等多种方式）用户权限不同，达到分级管理的效果，支持节目审核后发布，软件支持地图监控功能，可查询终端设备的在线情况及运行地点；(提供具有CMA及CNAS认证标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。) ★即平台可以将LED点阵屏、等离子显示器、电视、PC显示器、电视、PC显示器、广告机、全彩屏等显示设备接入，统一集中管理与内容发布，并可根据需要灵活配置终端功能权限；(提供具有CMA及CNAS认证标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。) | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 无线控制系统软件 | 公共显示屏内容安全智能管控系统，利用人工智能技术、边缘智能计算、智能存储和多媒体信息处理技术，形成一套高效的内容审核方案体系，并在此基础上集成硬件资源的智盒检测服务，对输出的内容进行实时检测和控制，提供轻量级、智能化、可边缘部署的视频检测与识别智能终端，做到内容安全管理的最后一道防护墙，为显示终端提供的内容安全提供保障。 内容审核算法模型采用前沿的深度学习技术与多媒体信息处理技术，实现对视频流逐帧逐像素地高精准确识别，360度同步检测视频中出现的不良画面、字幕、文本、弹幕等内容。 无需人工干预，24小时不间断实时防护，可支持断网检测，不影响原视频画质、分辨率。内容安全卫士自动处理完违规内容后，反馈违规证据到运维人员手机端作为案件线索依据，大大提升行业运维效率。 内容安全卫士发现违规内容时，立即将“违规内容”画面替换成“预设画面”，预设画面播放结束后自动播放正常内容，同时自动保存和反馈违规证据到运维人员手机端。 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 支承钢结构 | 显示基座式结构，整体厚度约80CM，后留维护，屏幕下沿离地面按现场实际情况实施。 框架结构：须采用稳固可靠的钢结构；采用高强度Q235B钢材，其力学性能及碳、硫、磷含量必符合(GB/T700)的规定， 所有钢构件表面须热浸镀锌处理，达到GB/T13912标准，锌层平均厚度不低于80微米； 所有钢构件表面热浸镀锌后须静电粉末喷涂处理。静电粉末喷涂的技术要求和检验方法应符合规定，应达到GB/T5237.4标准 | 33 | ㎡ |  |  |
| 9 | 边框装饰 | 屏体正面四周、侧面≥1mm厚不锈钢，材质要求：不变形、耐酸碱、耐腐蚀 | 33 | ㎡ |  |  |
| 10 | 智能配电柜 | 1.名称：智能电源管理器 2.参数：用电参数采集：60KW,电压AC0～400V（50～60Hz）； 3.环境采集：湿度采集20～90%RH（精度±10%RH）； 4.温度采集0～60℃（精度±5℃）控制特性：控制输出≥1路继电器； 5.输出总功率≥60KW 6.设备外壳具有电压、电流、温度、湿度显示仪器对采集到的参数进行实时更新及显示，通过集中控制软件可监控及开关负载用电设备（包括空调、电子屏、服务器、监视主机、机房设备、控制台等用电设备）； 7.软件部分： 管理软件实时采集的数据需与设备仪表数据一致； 8.在集中控制软件中同一页面内显示多个采集信息（包括电流、电压、温度、湿度及其他扩展传感设备信息）以便掌控及管理所有用电设备的运作。 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 主电源线 | 阻燃、国标YJV，硅橡胶绝缘，耐高低温、耐候性好，满足给本项目配电柜供电，长度、功率满足现场布线及使用需求。 | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 屏内部线缆 | 国标2.5平方电缆线 | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 网线 | 国标6类网线非屏蔽 | 300 | 米 |  |  |
| 二、会标条屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED全彩显示屏显示尺寸：9920mm*480mm | 1.表贴三合一，灯珠像素间距：≤2.5mm，像素密度：≥160000点/m²； 2.显示屏尺寸，长≥9.92M，高≥0.48M，显示屏显示面积≥33.18㎡； 3.对比度≥10000:1，色温≥2000K-18000K,可调； 4.水平、垂直可视角度≥170°； 5.白平衡亮度≥810nits，亮度均匀性≥99%； ★6.刷新率≥3840Hz，换帧频率50&60Hz；（提供封面具有CNAS及CMA标识的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。） 7.像素失控率≤0,无连续失控点； 8.灰度100%亮度时，18bits灰度；20%亮度时，12bits灰度； 9.模组底壳为铝或塑料，实现最佳散热效果； 10.达到SJ/T11590-2016LED规范要求； 11.依据SJ/T11141-2017标准6.17章节MTBF要求按标准(表1)要求的定时定数截尾试验方案试验期间样品外观、接口、显示、基本功能无异常，其可靠性水平指标MTBF的规定值满足和超过100000小时； 12.连续工作7×24h不出现电、机械或操作系统的故障，故障平均修复时间(MTTR)≤2min； 13.自动gamma矫正技术设置自动gamma校正技术通过构造非线性校正曲线和色坐标系数矩阵实现了显示效果的不断改善，如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等； 14.支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理功能，支持高动态范围图像显示； 15.温升显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不应超过45K,绝缘材料的温升不应超过70K； 16.产品通过抗电强度试验，电源输入端与GND之间：施加交流电1500V测试1min,无飞弧、无击穿；电源输入端与可触及的部件之间：施加交流电3000V,测试1min,无飞弧、无击穿； 17.符合防护等级IP5X,盐雾10级，抗紫外UV辐射符合5级； 18.显示屏色域覆盖率≥120%NTSC色域，同时具有色域调节软件； 19.支持日志记录，操作可追溯； 20.为提升图像质量，所投产品需具有视频图像处理方法及装置； 21.LED显示屏具有坏点检测，自动警告，方便维护人员准确定位故障迅速修复，具有多点温度测量系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移； | 96 | 张 |  |  |
| 2 | 视频处理器 | 1、视频输入接口，包括：1路HDMI1.4,1路HDMI1.3,2路DVI,1路SDI带3G-SDI环路输出，其他2路可扩展子卡输入； 2、支持5路输出，其中1路HDMI预监输出，4路DVI拼接输出，支持双链路DVI输出； 3、支持快捷配屏和高级配屏功能支持设备间备份设置； 4、支持44路千兆网口，视频带载高达260万像素； 5、预监接口支持7路输入视频信号，以及输出画面预监信息。支持所有输入源和输出画面全部预监以单击放大某一路画面预监，支持叠加显示输入分辨率和帧频等信息。 6、支持最多同时开5个窗口，窗口的位置和大小等均可调节，且每个窗口支持跨接口输出。 7、内置7个窗口模板，直接调用窗口模板进行快速窗口布局； 8、支持淡入淡出切换特效，和设置特效时间，以增强并呈现专业品质的演示画面。 9、窗口按键，按下按键可以进入对应的窗口属性菜单，进行快速设置。按键灯亮表示该窗口开启，按键灯灭表示该窗口关闭，窗口开启后，在主界面长按窗口按键可关闭窗口； 10、输入源按键，可显示信号输入源的状态，指示灯半亮表示有信号源接入但未使用，指示灯全亮表示信号源已接入且正在使用中，指示灯灭表示没有接入信号源。 11、画面冻结功能键，冻结PGM当前播放帧。 12、设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度 13、配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 专用电源 | 1.直流电压5V 2.额定电流40A 3.电流范围0～40A 4.额定功率180W 5.纹波与噪声150mVp-p 6.电压调节范围±5% 7.电压精度±1.0% 8.线性调整率±0.5% 9.负载调整率±2% 10.启动、上升时间2000ms，50ms/230VAC负载100% 11.保持时间（Typ）20ms/230VAC负载100% 12.电压范围200～240VAC 13.频率范围47～63HZ 14.功率因数（Typ）PF≥0.5 15.效率（Typ）≥86% | 24 | 台 |  |  |
| 4 | 接收卡 | 1、灵活带载，单卡支持8组、16、24、32组数据输出模式 2、无需转接板，单卡自带16个标准HUB75接口，更加稳定、可靠 3、单卡带载像素512*256支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 4、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。5、可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 6、支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数； 7、支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡； 8、检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排 除网络通讯隐患。 9、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 10、在LCT上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画 面。 11、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 | 16 | 张 |  |  |
| 5 | 备品 | 备品模组5张，电源2台，接收卡2张，线材2套 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 支承钢结构 | 显示吊挂式结构，整体厚度，屏幕下沿按甲方需求。 框架结构：须采用稳固可靠的钢结构；采用高强度Q235B钢材，其力学性能及碳、硫、磷含量必符合(GB/T700)的规定， 所有钢构件表面须热浸镀锌处理，达到GB/T13912标准，锌层平均厚度不低于80微米； 所有钢构件表面热浸镀锌后须静电粉末喷涂处理。静电粉末喷涂的技术要求和检验方法应符合规定，应达到GB/T5237.4标准 | 5.7 | ㎡ |  |  |
| 7 | 边框装饰 | 屏体正面四周、侧面≥1mm厚不锈钢，材质要求：不变形、耐酸碱、耐腐蚀 | 5.7 | ㎡ |  |  |
| 8 | 智能配电柜 | 1.名称：智能电源管理器 2.参数：用电参数采集：60KW,电压AC0～400V（50～60Hz）； 3.环境采集：湿度采集20～90%RH（精度±10%RH）； 4.温度采集0～60℃（精度±5℃）控制特性：控制输出≥1路继电器；5.输出总功率≥10KW ★6.设备外壳具有电压、电流、温度、湿度显示仪器对采集到的参数进行实时更新及显示，通过集中控制软件可监控及开关负载用电设备（包括空调、电子屏、服务器、监视主机、机房设备、控制台等用电设备）；（提供法定检测机构出具的CMA或CNAS认证的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 6.软件部分：（提供智能电源管理器具有软件著作权证书复印件并加盖投标人公章）。 管理软件实时采集的数据需与设备仪表数据一致； ★7.在集中控制软件中同一页面内显示多个采集信息（包括电流、电压、温度、湿度及其他扩展传感设备信息）以便掌控及管理所有用电设备的运作；（提供法定检测机构出具的CMA或CNAS认证的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 主电源线 | 阻燃、国标YJV，硅橡胶绝缘，耐高低温、耐候性好，满足给本项目配电柜供电，长度、功率满足现场布线及使用需求。 | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 屏内部线缆 | 国标2.5平方电缆线 | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 网线 | 国标6类网线非屏蔽 | 300 | 米 |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |

| 室内音响 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数及功能需求 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 一、扩声部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 比赛区域线性阵列音箱 | 系统类型：双10寸三分频三驱动线阵列音箱; 1、有效频率范围：HF：5KHz~18KHz/MF：750Hz~5KHz/LF：67Hz~800Hz 2、特性灵敏度级（1W/1m）：HF：≥114dB，MF：≥110dB，LF：≥104dB； 3、额定功率(AES)：HF：≥80W，MF：≥110W，LF：≥500W； 4、单元组成：低音单元≥2*10寸；中音单元≥4寸；高音单元≥2.5寸； 5、覆盖角度范围：水平≥100°，垂直10°； 6、指定频带内的声压级（peak）：HF：≥137dB；MF：≥138dB；LF：≥136dB； ★以上参数第2、5、6项出具内容相符合且符合CMA和CNAS认证、符合GB/T12060.5-2011检验依据、符合GB/T9397-2013判定依据的检验报告；提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（2）投标时提供国家市场监督管理总局，投标产品检测报告编号截图并加盖公章；（3）检测报告中附：频率响应曲线图、阻抗曲线图、失真曲线图、样品图片。 | 8 | 只 |  |  |
| 2 | 比赛区域线性阵列低音音箱 | 1、有效频率范围：低频下限低于等于39Hz高频上限高于等于1.7KHz； 2、特性灵敏度级：≥101dB； 3、单元要求：18寸低音； 4、额定功率：1000W 5、指定频带内的声压级（peak）：≥137.5dB； 6、总谐波失真≤3%7、★与线性阵列音箱匹配同吊挂；以上参数第1、2、5项应出具内容相符合且符合CMA和CNAS认证、符合GB/T12060.5-2011检验依据、符合GB/T9397-2013判定依据的检验报告；提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（2）投标时提供国家市场监督管理总局，投标产品检测报告编号截图并加盖公章；（3）检测报告中附：频率响应曲线图、阻抗曲线图、失真曲线图、样品图片。 | 2 | 只 |  |  |
| 3 | 线性音箱田字吊架 | 配套田字吊架。 | 2 | 副 |  |  |
| 4 | 比赛区域辅助声音箱 | - 有效频率响应：低频下限低于等于50Hz高频上限高于等于18KHz， 2、额定灵敏度级：大于等于99dB 3、标称阻抗(Ω)：8， 4、指定频带内的声压级（RMS)：126dB； - 指定频带内的声压级（PEAK）：136dB6、额定功率(AES)：800W - 7、覆盖角：90°(H)×60°(V) - 8、总谐波失真：（≤3%）：250Hz~6300Hz - ★9、以上参数第2、5、6项应出具内容相符合且符合CMA和CNAS认证、符合GB/T12060.5-2011检验依据、符合GB/T9397-2013判定依据的检验报告；提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（2）投标时提供国家市场监督管理总局，投标产品检测报告编号截图并加盖公章；（3）检测报告中附：频率响应曲线图、阻抗曲线图、失真曲线图、样品图片。 | 4 | 只 |  |  |
| 5 | 南侧观众席扩声音箱 | - 有效频率响应：低频下限低于等于50Hz高频上限高于等于18KHz， 2、额定灵敏度级：大于等于99dB 3、标称阻抗(Ω)：8， 4、指定频带内的声压级（RMS)：126dB； - 5、指定频带内的声压级（PEAK）：136dB - 额定功率(AES)：800W - 覆盖角：90°(H)×60°(V) - 总谐波失真：（≤3%）：250Hz~6300Hz - ★9、以上参数第2、5、6项应出具内容相符合且符合CMA和CNAS认证、符合GB/T12060.5-2011检验依据、符合GB/T9397-2013判定依据的检验报告；提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（2）投标时提供国家市场监督管理总局，投标产品检测报告编号截图并加盖公章；（3）检测报告中附：频率响应曲线图、阻抗曲线图、失真曲线图、样品图片。 | 1 | 只 |  |  |
| 6 | 北侧观众席扩声音箱 | - 有效频率响应：低频下限低于等于50Hz高频上限高于等于18KHz， 2、额定灵敏度级：大于等于99dB 3、标称阻抗(Ω)：8， 4、指定频带内的声压级（RMS)：126dB； - 指定频带内的声压级（PEAK）：136dB - 额定功率(AES)：800W - 覆盖角：90°(H)×60°(V) - 总谐波失真：（≤3%）：250Hz~6300Hz - ★9、以上参数第2、5、6项应出具内容相符合且符合CMA和CNAS认证、符合GB/T12060.5-2011检验依据、符合GB/T9397-2013判定依据的检验报告；提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（2）投标时提供国家市场监督管理总局，投标产品检测报告编号截图并加盖公章；（3）检测报告中附：频率响应曲线图、阻抗曲线图、失真曲线图、样品图片。 | 1 | 只 |  |  |
| 7 | 东侧观众席扩声音箱 | - 有效频率响应：低频下限低于等于50Hz高频上限高于等于18KHz， 2、额定灵敏度级：大于等于99dB 3、标称阻抗(Ω)：8， 4、指定频带内的声压级（RMS)：126dB； - 指定频带内的声压级（PEAK）：136dB - 额定功率(AES)：800W - 覆盖角：90°(H)×60°(V) - 总谐波失真：（≤3%）：250Hz~6300Hz - ★9、以上参数第2、5、6项应出具内容相符合且符合CMA和CNAS认证、符合GB/T12060.5-2011检验依据、符合GB/T9397-2013判定依据的检验报告；提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（2）投标时提供国家市场监督管理总局，投标产品检测报告编号截图并加盖公章；（3）检测报告中附：频率响应曲线图、阻抗曲线图、失真曲线图、样品图片。 | 2 | 只 |  |  |
| 8 | 西侧观众席扩声音箱 | - 有效频率响应：低频下限低于等于50Hz高频上限高于等于18KHz， 2、额定灵敏度级：大于等于99dB 3、标称阻抗(Ω)：8， 4、指定频带内的声压级（RMS)：126dB； - 指定频带内的声压级（PEAK）：136dB - 额定功率(AES)：800W - 覆盖角：90°(H)×60°(V) - 总谐波失真：（≤3%）：250Hz~6300Hz - ★9、以上参数第2、5、6项应出具内容相符合且符合CMA和CNAS认证、符合GB/T12060.5-2011检验依据、符合GB/T9397-2013判定依据的检验报告；提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（2）（3）检测报告中附：频率响应曲线图、阻抗曲线图、失真曲线图、样品图片。 | 2 | 只 |  |  |
| 9 | 有源监听音箱 | 1、频率响应：低频下限低于等于40Hz高频上限高于等于20KHz； 2、额定特性灵敏度级：98dB； 3、额定功率(AES)：≥68W； 4、单元要求：≥6寸低音；≥1寸高音； 5、配置有源功放模块,带输出音量调节开关,带高低频段处理均匀衡器,可跟据个人听感灵活调节高音或低音动态能量大小。 6、带有1个XLR卡依输入；插座和1个RCA输入插座。 | 1 | 只 |  |  |
| 10 | 10寸专业音箱 | 1、频率响应：低频下限低于等于65Hz 高频上限高于等于 20KHz， 2、额定灵敏度级：大于等于97dB 3、标称阻抗 (Ω)：8， 4、指定频带内的声压级：119dB； 5、指定频带内的声压级（峰值）：128dB 6、覆盖角：90°(H)×60°(V) 7、总谐波失真：（≤3%）：250Hz~6300Hz 8、★以上参数第2、5、6项应出具内容相符合且符合CMA和CNAS认证、符合GB/T12060.5-2011检验依据、符合GB/T9397-2013判定依据的检验报告；提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（2）投标时提供国家市场监督管理总局，投标产品检测报告编号截图并加盖公章；（3）检测报告中附：频率响应曲线图、阻抗曲线图、失真曲线图、样品图片。 | 32 | 只 |  |  |
| 11 | 音箱壁挂支架 | 与10寸专业音箱配套。 | 32 | 只 |  |  |
| 12 | 带轮移动音响 | - 有效频率响应：低频下限低于等于50Hz高频上限高于等于18KHz， 2、额定灵敏度级：大于等于99dB 3、标称阻抗(Ω)：8， 4、指定频带内的声压级（RMS)：126dB； - 指定频带内的声压级（PEAK）：136dB - 额定功率(AES)：800W - 覆盖角：90°(H)×60°(V) - 总谐波失真：（≤3%）：250Hz~6300Hz - 四方位可移动滚轮 - ★10、以上参数第2、5、6项应出具内容相符合且符合CMA和CNAS认证、符合GB/T12060.5-2011检验依据、符合GB/T9397-2013判定依据的检验报告；提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（2）投标时提供国家市场监督管理总局，投标产品检测报告编号截图并加盖公章；（3）检测报告中附：频率响应曲线图、阻抗曲线图、失真曲线图、样品图片。 | 3 | 只 |  |  |
| 二、功率放大部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 比赛区域线性阵列音箱功放 | 1、采用2U机身高度设计，前面板带3.3寸液晶显示屏； 2、采用SMPS(开关模式电源)，具有PFC(功率因数校正)功能，稳定可靠； 3、采用D类放大电路，高效率能量转换将散热降至最低； ★4、具有4个模拟输入，2个AES/EBU输入，4个LINK并接输出，4个四芯音箱接口，2个RJ45TCP/IP网络接口，1个NeutrikPowercon电源插座； 5、内置96KHz32bit浮点运算进口DSP处理模块； ★6、DSP处理：4进4出，带信号混音、FIR滤波器、相位、静音、输入5段参量均衡和输出10段参量均衡（提供9种滤波器可选）、输出动态均衡处理、延时器、RMS、PEAK双限制器、通道复制粘贴功能； ★7、远程监控：通过控制软件可远程检测软件与设备连接状态，具有远程给设备面板加锁，防止误触碰； 8、具有多设备编组功能（同一网段最多255台设备）； 9、具有24个预设场景； 10、具有高度可靠性和完善的智能保护系统，包括电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制保护等。 技术规格参数： 8Ω立体声功率：1300W×4; 4Ω立体声功率：2200W×4; 2Ω立体声功率：2000W×4; RMS输出电压(THD=1%,1kHz)：102V~； 最大输入电平：8.7Vrms(+21dBu)； 默认增益(额定输出功率,1kHz)：32dB； 总谐失真（THD+N）：典型值:0.05%(10%额定输出功率，1kHz,8Ω)； 串扰抑制：≥75dB(低于额定功率,20Hz-1kHz,8Ω)； 频率响应：典型值:+0,-0.5dB(10%额定输出功率20Hz-20kHz,8Ω)； 输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡 阻尼系数：1000(20Hz-200Hz,8Ω)； 信噪比：>105dB(默认增益A计权20Hz-20kHz,8Ω)； 电源要求：100-240V~50-60Hz； ★（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 比赛区域线性阵列低音功放 | 1、采用2U机身高度设计，前面板带3.3寸液晶显示屏； 2、采用SMPS(开关模式电源)，具有PFC(功率因数校正)功能，稳定可靠； 3、采用D类放大电路，高效率能量转换将散热降至最低； ★4、具有4个模拟输入，2个AES/EBU输入，4个LINK并接输出，4个四芯音箱接口，2个RJ45TCP/IP网络接口，1个NeutrikPowercon电源插座； 5、内置96KHz32bit浮点运算进口DSP处理模块； ★6、DSP处理：4进4出，带信号混音、FIR滤波器、相位、静音、输入5段参量均衡和输出10段参量均衡（提供9种滤波器可选）、输出动态均衡处理、延时器、RMS、PEAK双限制器、通道复制粘贴功能； ★7、远程监控：通过控制软件可远程检测软件与设备连接状态，具有远程给设备面板加锁，防止误触碰； 8、具有多设备编组功能（同一网段最多255台设备）； 9、具有24个预设场景； 10、具有高度可靠性和完善的智能保护系统，包括电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制保护等。 技术规格参数： 8Ω立体声功率：1300W×4; 4Ω立体声功率：2200W×4; 2Ω立体声功率：2000W×4; RMS输出电压(THD=1%,1kHz)：102V~； 最大输入电平：8.7Vrms(+21dBu)； 默认增益(额定输出功率,1kHz)：32dB； 总谐失真（THD+N）：典型值:0.05%(10%额定输出功率，1kHz,8Ω)； 串扰抑制：≥75dB(低于额定功率,20Hz-1kHz,8Ω)； 频率响应：典型值:+0,-0.5dB(10%额定输出功率20Hz-20kHz,8Ω)； 输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡 阻尼系数：1000(20Hz-200Hz,8Ω)； 信噪比：>105dB(默认增益A计权20Hz-20kHz,8Ω)； 电源要求：100-240V~50-60Hz； ★（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 比赛区域辅助声音箱功放 | 1、具有立体声、并联、桥接三种模式选择。 2、具有短路、直流、温度，防冲击等多重保护，有效保障产品的可靠性。 3、自动变速风扇，在冷机时风扇低速运转以降低产生环境噪声，优化的散热系统，使得机器性能更稳定。 4、增益限制的有效频率范围：20Hz-20kHz； 5、立体声8Ω：2×1520W； 6、信噪比（A计权）：≥100dB； 7、增益范围：39dB； 8、总谐波失真：≤0.1%； 9、串音衰减：≥70dB； | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 南北观众席扩声音箱功放 | 1、具有立体声、并联、桥接三种模式选择。 2、具有短路、直流、温度，防冲击等多重保护，有效保障产品的可靠性。 3、自动变速风扇，在冷机时风扇低速运转以降低产生环境噪声，优化的散热系统，使得机器性能更稳定。 4、增益限制的有效频率范围：20Hz-20kHz； 5、立体声8Ω：2×1520W； 6、信噪比（A计权）：≥100dB； 7、增益范围：39dB； 8、总谐波失真：≤0.1%； 9、串音衰减：≥70dB； | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 东西观众席扩声音箱功放 | 1、具有立体声、并联、桥接三种模式选择。 2、具有短路、直流、温度，防冲击等多重保护，有效保障产品的可靠性。 3、自动变速风扇，在冷机时风扇低速运转以降低产生环境噪声，优化的散热系统，使得机器性能更稳定。 4、增益限制的有效频率范围：20Hz-20kHz； 5、立体声8Ω：2×1520W； 6、信噪比（A计权）：≥100dB； 7、增益范围：39dB； 8、总谐波失真：≤0.1%； 9、串音衰减：≥70dB； | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 专业数字功放 | 1、8Ω立体声功率：650W×4； 2、4Ω立体声功率：1100W×4； 3、频响：20Hz-20kHz(±1dB)； 4、总谐失真：<0.05%； 5、信噪比：≥107.5dB； 6、功率增益选择：29，32，35，38dB； 7、输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 8、前面板指示：保护指示灯(过热、输出直流、静音保护、欠压保护)，限幅器指示灯，工作指示灯； 9、功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流等保护装置； | 9 | 台 |  |  |
| 三、处理部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24路数字调音台 | 1、具有≥10寸电容触摸屏，13个100mm电动推子； 2、输入通道接口：≥14路麦克风输入、2路线路输入/1组USB/1组S/PDIF/1组optical； 3、输入支持≥12路自动混音功能，具有两个独立自动混音组； 4、每个输入通道具有独立的反相功能、反馈抑制器、噪声门、压缩器、高通滤波器/HPF、低通滤波器、4段参量均衡/PEQ（PEQ参数调整可独立存储，自定义存储预设≥100个，且支持数据的导入、导出）； 5、输出通道：1组立体声L/R输出、6路BUS母线输出、2路AUX辅助输出、1组AES、1组耳机监听输出）； 6、输出通道具有反相功能、8段参量均衡/PEQ、高通滤波器/HPF、低通滤波器/LPF； 7、2路独立效果器总线，效果总线支持3段参量均衡/PEQ，高通滤波器/HPF、低通滤波器/LPF、单路效果总线内置预设6个效果类型（支持≥22个用户效果预设库）； 8、输入、输出层分别支持8组link及输入通道的立体声Link；内置信号发生器； 9、具有系统锁功能，可对输入、输出中的增益、反相、通道静音、参量均衡/PEQ、推子、效果器、场景预设调用等全部锁定； 10、输入、输出通道名称支持中、英文命名；支持≥100种场景预设存储，预设存储场景可单个或全部导 入、导出； 11、具有1个RS-232接口、一个100M以太网口(PC连接及网络升级)，提供开放式TCP/IP、RS-232第三方控制协议；2个USB接口； 12、具有全功能ipadapp、PC操作软件、安卓app，支持≥8个应用终端同时控制； 13、软件设置界面能实时监测各功能模块运行是否正常； 14、操作界面支持中英文切换； 15、可选配全通滤波器、动态均衡器功能、双机同步热备份功能； 16、信噪比：≥110dB 17、频率响应：20Hz-20kHz； 18、总谐波失真：≤0.005%； 19、输出最大电平：≥18dB； ★以上参数应出具内容相符合的第三方检测报告（可扫描二维码查询检测报告真伪），提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 12路数字调音台 | 1、具有≥10寸电容触摸屏，13个100mm电动推子； 2、输入通道接口：≥14路麦克风输入、2路线路输入/1组USB/1组S/PDIF/1组optical； 3、输入支持≥12路自动混音功能，具有两个独立自动混音组； 4、每个输入通道具有独立的反相功能、反馈抑制器、噪声门、压缩器、高通滤波器/HPF、低通滤波器、4段参量均衡/PEQ（PEQ参数调整可独立存储，自定义存储预设≥100个，且支持数据的导入、导出）； 5、输出通道：1组立体声L/R输出、6路BUS母线输出、2路AUX辅助输出、1组AES、1组耳机监听输出）； 6、输出通道具有反相功能、8段参量均衡/PEQ、高通滤波器/HPF、低通滤波器/LPF； 7、2路独立效果器总线，效果总线支持3段参量均衡/PEQ，高通滤波器/HPF、低通滤波器/LPF、单路效果总线内置预设6个效果类型（支持≥22个用户效果预设库）； 8、输入、输出层分别支持8组link及输入通道的立体声Link；内置信号发生器； 9、具有系统锁功能，可对输入、输出中的增益、反相、通道静音、参量均衡/PEQ、推子、效果器、场景预设调用等全部锁定； 10、输入、输出通道名称支持中、英文命名；支持≥100种场景预设存储，预设存储场景可单个或全部导入、导出； 11、具有1个RS-232接口、一个100M以太网口(PC连接及网络升级)，提供开放式TCP/IP、RS-232第三方控制协议；2个USB接口； 12、具有全功能ipadapp、PC操作软件、安卓app，支持≥8个应用终端同时控制； 13、软件设置界面能实时监测各功能模块运行是否正常； 14、操作界面支持中英文切换； 15、可选配全通滤波器、动态均衡器功能、双机同步热备份功能； 16、信噪比：≥110dB 17、频率响应：20Hz-20kHz； 18、总谐波失真：≤0.005%； 19、输出最大电平：≥18dB； ★以上参数应出具内容相符合的第三方检测报告（可扫描二维码查询检测报告真伪），提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章 。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 8路数字调音台 | 1、共18路输入通道，带8路话筒输入，4路立体声线路输入，2路MP3输入或10路话筒输入，2路立体声线路输入，2路MP3输入； 2、具有2个主输出，4个编组输出，2个AUX辅助输出，1组立体声REC录音输出，1组立体声MONITOR监听输出，1个效果输出，1个耳机监听输出、1个USB播放/录音接口； 3、具有MP3播放(带LED数码显示屏)、蓝牙播放、内置声卡、录音功能。 4、每路话筒输入通道配单独控制+48V幻像供电、80Hz低切； 5、输入通道具有增益控制、压缩器(1~6通道)、3段参量均衡器(1~8通道)声像平衡、信号监听、静音功能； 6、主输出通道带9段图示均衡； 7、内置24种24BITDSP参数可调音频效果器； 8、采用电平衰减推子、双12段信号监视指示灯； 9、总谐波失真：≤0.008%； 10：增益频率响应：20Hz-20kHz； 11、信噪比：≥105dB； 12、输出最大电平：≥16.7dB； ★以上参数出具内容相符合的第三方检测报告（可扫描二维码查询检测报告真伪），提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 6 | 台 |  |  |
| 4 | 数字音频矩阵处理器 | - 1、控制界面显示功能：为8进8出数字音频矩阵，该机器可选配Dante网络接口、具有反馈消除（AFC)、回声消除（AEC)、噪声消除（ANC)处理算法。支持USB录/播功能。每个输入通道处理功能：低切、哑音、相位、48V幻象供电、粉红噪声、白嗓垢、正弦波等信号发生器、噪声门、压缩器、31段图示均衡。输出通道处理功能：10段参量均衡、延时器、分频器、限幅器、反相、静音。具有2个GPI0接口，支持外部电平、可实现消防报警功能。 - ★（1）提供符合CMA或CNAS认证、符合GB/T9003-1988，SJ/T11524-2015检验依据的检验单位的检验报告，提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，（2）投标时提供检测报告真伪查询网址并加盖公章。2、增益頻率响应：小于等于20Hz-20kHz，±0.8dB， 3、总谐波失真（20Hz-20kHz)：小于等于0.005%， | 2 | 套 |  |  |
| 5 | 音频隔离器 | 1、2路卡侬输入，2路卡侬输出； 2、可以选择线路输入或麦克风输入； 3、每个输入通道带AI人工智能语音降噪(ANS)功能。 4、每个输入通道带(AGC)自动增益控制功能，增加话筒有效拾音距离。 5、每个输入通道带(AFS)自动反馈抑制器、分频器、10段参量均衡器。 6、控制接口:支持USB连接PC(windows系统)进行设置和实时监控。 7、场景:设备内部可保存≥22组预设。 8、总谐波失真：≤0.05%； 9、增益频率响应：65Hz-20KHz 10、信噪比(A计权)：≥100dB； 11、输出最大电平：≥16dB ★12、提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告内容需包含频率响应曲线图、失真曲线图、样品图片及检测报告有二维码扫描查验真假信息。 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 电源时序器 | 1、8路电源时序控制器(带数字电压显示表)。 2、电源插座:后面板8个≥16A万用插座，带滤波功能，前面板1个≥16A万用插座。 3、其他接口:一个RS232接口，一个485中控接口，一个线控接口，可外接轻触式开关，一个485级联接口。 4、中控接口:有RS232接口与RS485两种方式。 5、控制软件:具有电脑软件，实现显示控制方式。 6、通过线控接口:可外接开关对设备进行操作时序的开和关。 7、级联:最长的级联长度可达到≥990m(485接口)。 8、通道延时:每个通道延时可设置0-990s延时。 9、通道互锁功能:可控制投影机电动幕，升降架，电动窗帘等。 ★10、以上参数出具内容相符合的第三方检测报告复印件（可扫描二维码查询检测报告真伪），报告出具机构符合CMA或CNAS认可，并提供复印件并加盖投标人公章。 | 4 | 台 |  |  |
| 7 | 反馈抑制器 | 1、2路卡侬输入，2路卡侬输出； 2、可以选择线路输入或麦克风输入； 3、每个输入通道带AI人工智能语音降噪(ANS)功能。 4、每个输入通道带(AGC)自动增益控制功能，增加话筒有效拾音距离。 5、每个输入通道带(AFS)自动反馈抑制器、分频器、10段参量均衡器。 6、控制接口:支持USB连接PC(windows系统)进行设置和实时监控。 7、场景:设备内部可保存≥22组预设。 8、总谐波失真：≤0.05%； 9、增益频率响应：65Hz-20KHz 10、信噪比(A计权)：≥100dB； 11、输出最大电平：≥16dB ★12、以上参数提供“CNAS"产品检测报告，并提供复印件并加盖投标人公章，检测报告内容需包含频率响应曲线图、失真曲线图、样品图片及检测报告有二维码扫描查验真假信息； | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 交换机 | 24口千兆。 | 2 | 台 |  |  |
| 四、音源部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持话筒（一拖二） | 1、采用自动选讯（真分集）接收方式，接收距离远和稳定性强； 2、主机带≥双3寸液晶屏幕，满足不同角度高清晰显示工作状态； 3、主机显示可以实时监控接收信号强度、音频电平、当前频率、静噪阀值、话筒发射信号功率、话筒电量、加锁工作状态； 4、主机具有2个卡侬输出接口、1个6.35混合输出接口； 5、具有一键快速扫描干净的工作频率，自动筛选出最佳通道； 6、具有设备面板按键加锁功能，防止误触碰； 7、具有话筒自动静音功能； 8、频率响应：≥62Hz~15KHz； 9、最大频道数：≥95个； 10、频率范围：512~562MHz； ★11、以上参数提供“CNAS"产品检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告内容需包含传声器测试图、样品图片及检测报告有二维码扫描查验真假信息。 | 7 | 套 |  |  |
| 2 | 无线鹅颈话筒（一拖四） | 1、采用两个≥3寸液晶屏幕，满足不同角度高清晰显示工作状态。 2、显示屏可以实时监控接收信号强度、音频电平、当前频率、静噪阀值、话筒发射信号功率、话筒电量、加锁工作状态。 3、具有一键红外对频、面板按键加锁防止误触碰功能。 4、具有一键快速扫描干净的工作频率，自动筛选出最佳通道功能。 5、频率范围可选512-620MHz或612-698MHz； 6、主机供电方式：250ma/12V，功率≤3w 7、话筒发射功率5mW/10mW/30mW三档可选。 8、频率响应:≥42Hz-14KHz； 9、总谐波失真：≤7%； ★10、以上参数提供“CNAS"产品检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告内容需包含频率响应曲线图、失真曲线图、样品图片及检测报告有二维码扫描查验真假信息； | 4 | 套 |  |  |
| 3 | 无线鹅颈话筒（一拖二） | 1、采用自动选讯（真分集）接收方式，接收距离远和稳定性强； 2、主机带≥双3寸液晶屏幕，满足不同角度高清晰显示工作状态； 3、主机显示可以实时监控接收信号强度、音频电平、当前频率、静噪阀值、话筒发射信号功率、话筒电量、加锁工作状态； 4、主机具有2个卡侬输出接口、1个6.35混合输出接口； 5、具有一键快速扫描干净的工作频率，自动筛选出最佳通道； 6、具有设备面板按键加锁功能，防止误触碰； 7、具有话筒自动静音功能； 8、频率响应：≥62Hz~15KHz； 9、最大频道数：≥95个； 10、频率范围：512~562MHz； ★11、以上参数提供“CNAS"产品检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告内容需包含传声器测试图、样品图片及检测报告有二维码扫描查验真假信息。 | 3 | 套 |  |  |
| 4 | 有线鹅颈话筒（一拖二） | 类型：鹅颈式会议话筒 换能方式：电容式 指向性：超心形单指向性 频率响应：100Hz-20kHz 灵敏度：-40dB 输出阻抗：75Ω 采样率：48k 幻象供电：+48V | 3 | 套 |  |  |
| 5 | 无线头戴话筒(舞蹈房) | 1、采用自动选讯（真分集）接收方式，接收距离远和稳定性强； 2、主机带≥双3寸液晶屏幕，满足不同角度高清晰显示工作状态； 3、主机显示可以实时监控接收信号强度、音频电平、当前频率、静噪阀值、话筒发射信号功率、话筒电量、加锁工作状态； 4、主机具有2个卡侬输出接口、1个6.35混合输出接口； 5、具有一键快速扫描干净的工作频率，自动筛选出最佳通道； 6、具有设备面板按键加锁功能，防止误触碰； 7、具有话筒自动静音功能； 8、频率响应：62Hz~15KHz； 9、最大频道数：≥95个； 10、频率范围：512~562MHz； | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 天线放大器 | 天线分配器； 带5组（A\B)天线分配输出，可以同时连接5套无线话筒使用； 带4个独立输出直流电源,供电4套无线话筒； 可以多台分配器级联使用； 采用低噪声及低互调失真设计，排除混频干扰； 2个BNC座定向天线输入口； 频率范围：470~960MHz； RF输出增益：0dB±1dB； 系统抗阻：50欧姆； | 2 | 套 |  |  |
| 7 | 天线放大器叶片支架 | 天线板(含天线放大器)； 频率范围：470~960MHz； 天线增益：7.5dBi； 内部放大器增益：-9dB~16dB可调节； 输出接口：BNC母座×1 驻波比：<2：1； 3dB波速宽：垂直面90°，水平面120°； 系统抗阻：50欧姆； | 4 | 付 |  |  |
| 五、其他辅材部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音响设备网络机柜 | 柜容量：42U 外形尺寸：H2000*W600*D800(不含脚轮高度) 散热风扇数：2 表面处理：酸洗、磷化、静电喷涂 配件：6位PDU电源*1；托板*3；高级门锁；重型脚轮 颜色：定制 | 2 | 个 |  |  |
| 2 | 音响设备网络机柜 | 机柜容量：22U 外形尺寸：H1000*W600*D600(不含脚轮高度) 散热风扇数：2 表面处理：酸洗、磷化、静电喷涂 配件：6位PDU电源*1；托板*3；高级门锁；重型脚轮 颜色：定制 | 8 | 个 |  |  |
| 3 | 机房操作台桌椅 | 大小根据控制室实际情况定制 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 护套音箱线 | 2*2.5mm²专业带护套音箱线无氧铜 | 3,500 | 米 |  |  |
| 5 | 护套音箱线 | 4*2.5mm²专业带护套音箱线无氧铜 | 1,000 | 米 |  |  |
| 6 | 音频信号线缆 | 128编双芯带屏蔽音频线缆，40芯，无氧铜 | 200 | 米 |  |  |
| 7 | 3.5音频线转接线 | 3.5转6.5 | 6 | 根 |  |  |
| 8 | 莲花转大二芯转接头 | 莲花转大二芯转接插头 | 8 | 个 |  |  |
| 9 | 莲花对莲花音频线 | 1.5米，单莲花音频线 | 4 | 根 |  |  |
| 10 | 音箱插头 | NL4FC四芯专业音箱插头 | 180 | 个 |  |  |
| 11 | 卡侬公母音频线 | 1.8米，卡侬线公对母延长平衡线话筒麦克风线 | 40 | 根 |  |  |
| 12 | 卡侬公头 | 卡侬公话筒音频信号插头 | 60 | 个 |  |  |
| 13 | 卡侬母头 | 卡侬母话筒音频信号插头 | 60 | 个 |  |  |
| 14 | 大二芯插头 | 大二芯6.35话筒麦克风端子头 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 6类网线 | 六类网线双屏蔽抗干扰降衰减千兆网线 | 20 | 米 |  |  |
| 16 | 成品网线 | 六类网线千兆家用双屏蔽电脑监控宽带线高速纯铜成品跳线，2米 | 1 | 条 |  |  |
| 17 | 电源三脚插头 | 10A电源插头 | 8 | 个 |  |  |
| 18 | BNC插头 | BNC插头 | 16 | 个 |  |  |
| 19 | 50欧姆同轴线 | 50欧姆同轴线，线径5.3mm,128编织 | 50 | 米 |  |  |
| 20 | 钢丝绳 | 4mm包塑钢丝绳，极限拉力400kg | 1 | 批 |  |  |
| 21 | 钢丝绳锁扣 | M5锁扣，适用3mm/4mm钢丝绳 | 1 | 批 |  |  |
| 22 | 安全扣 | M8*80安全扣吊大型重音箱用，承重450斤 | 1 | 批 |  |  |
| 23 | 电动升降葫芦 | 1T电动12米升降葫芦，安全牢固 | 2 | 副 |  |  |
| 24 | 空调 | 1.5P挂机，一级能效，变频。 | 1 | 台 |  |  |
| 25 | 主席台信息地插 | HDMI、音频、卡隆、电源等 | 2 | 套 |  |  |
| 26 | 合计 |  |  |  |  |  |

| 室外音响 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数及功能需求 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 一、扩声部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外线性阵列音箱 | 1、户外防水双10寸两分频线性阵列全频扬声器（防尘防水等级不劣于IP66）； 2、有效频率范围：低频下限低于等于60Hz高频上限高于等于20KHz； 3、特性灵敏度级：≥100dB； 4、低音单元配置：2×10低音； 5、高音单元配置：3寸高音； 6、功率：400W；7、投射角度(H×V)≥:90°×10°； 8、指定频带内的声压级（peak）：≥134dB； ★9、以上参数应出具内容相符合且符合CMA和CNAS认证、符合GB/T12060.5-2011检验依据、符合GB/T9397-2013判定依据的检验报告；提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，（2）投标时提供国家市场监督管理总局，投标产品检测报告编号截图并加盖投标人公章；（3）检测报告中附：频率响应曲线图、阻抗曲线图、失真曲线图、样品图片。（4）所投防水音箱型号，应同时符合CMA和CNAS认证，符合GB/T4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》 | 8 | 只 |  |  |
| 2 | 室外线性阵列低音音箱 | 1、户外防水单18寸超低频扬声器（防尘防水等级不劣于IP56）； 2、有效频率范围：低频下限低于等于42Hz高频上限高于等于1KHz； 3、额定特性灵敏度级：≥98dB； 4、低音单元配置：18低音； 5、功率：800W;6、指定频带内的声压级（peak）：≥132dB； 7、总谐波失真：≤3% ★8、以上参数应出具内容相符合且符合CMA和CNAS认证、符合GB/T12060.5-2011检验依据、符合GB/T4208-2017、符合GB/T9397-2013判定依据的检验报告；提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章， （2）投标时提供国家市场监督管理总局，投标产品检测报告编号截图并加盖投标人公章；（3）检测报告中附：频率响应曲线图、阻抗曲线图、失真曲线图、样品图片。 | 2 | 只 |  |  |
| 3 | 线性音箱田字吊架 | 配套田字吊架 | 2 | 副 |  |  |
| 4 | 室外辅助立柱音箱 | 1、有效频率范围：低频下限低于等于150Hz高频上限高于等于20KHz； 2、额定特性灵敏度级：≥97dB； 3、低音单元配置：8×3寸低音(32mm音圈)； 4、高音单元配置：1寸高音； 5、指定频带内的声压级（peak）：≥127dB； 6、功率：180W7、总谐波失真：≤3%； 8、覆盖角：90°(H)×60º；(V) ★9、（1）提供符合CMA和CNAS认证、符合GB/T12060.5-2011检验依据、符合GB/T9397-2013判定依据的检验单位的检验报告，提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，（2）投标时提供国家市场监督管理总局，投标产品检测报告编号截图并加盖投标人公章；（3）检测报告中附：频率响应曲线图、阻抗曲线图、失真曲线图、样品图片。 | 8 | 只 |  |  |
| 5 | 有源监听音箱 | 1、频率响应：低频下限低于等于40Hz高频上限高于等于20KHz； 2、额定特性灵敏度级：98dB； 3、额定功率(AES)：≥68W； 4、单元要求：≥6寸低音；≥1寸高音； 5、配置有源功放模块,带输出音量调节开关,带高低频段处理均匀衡器,可跟据个人听感灵活调节高音或低音动态能量大小。 6、带有1个XLR卡依输入；插座和1个RCA输入插座。 | 1 | 只 |  |  |
| 二、功率放大部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 线性阵列音箱功放 | 1、具有立体声、并联、桥接三种模式选择。 2、具有短路、直流、温度，防冲击等多重保护，有效保障产品的可靠性。 3、自动变速风扇，在冷机时风扇低速运转以降低产生环境噪声，优化的散热系统，使得机器性能更稳定。 4、增益限制的有效频率范围：20Hz-20kHz； 5、立体声8Ω：2×1520W； 6、信噪比（A计权）：≥100dB； 7、增益范围：39dB； 8、总谐波失真：≤0.1%； 9、串音衰减：≥70dB； | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 线性阵列低音功放 | 1、具有立体声、并联、桥接三种模式选择。 2、具有短路、直流、温度，防冲击等多重保护，有效保障产品的可靠性。 3、自动变速风扇，在冷机时风扇低速运转以降低产生环境噪声，优化的散热系统，使得机器性能更稳定。 4、增益限制的有效频率范围：20Hz-20kHz； 5、立体声8Ω：2×1520W； 6、信噪比（A计权）：≥100dB； 7、增益范围：39dB； 8、总谐波失真：≤0.1%； 9、串音衰减：≥70dB； | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 辅助立柱音箱功放 | 1、具有立体声、并联、桥接三种模式选择。 2、具有短路、直流、温度，防冲击等多重保护，有效保障产品的可靠性。 3、自动变速风扇，在冷机时风扇低速运转以降低产生环境噪声，优化的散热系统，使得机器性能更稳定。 4、增益限制的有效频率范围：20Hz-20kHz； 5、立体声8Ω：2×1050W； 6、信噪比（A计权）：≥100dB； 7、最小源电动势：0.775V； 8、总谐波失真：≤0.1%； 9、串音衰减：≥70dB； ★10、提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告内容需包含样品图片及可扫描二维码查询检测报告真伪。 | 2 | 台 |  |  |
| 三、处理部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16路调音台 | 1、共18路输入通道，带8路话筒输入，4路立体声线路输入，2路MP3输入或10路话筒输入，2路立体声线路输入，2路MP3输入； 2、具有2个主输出，4个编组输出，2个AUX辅助输出，1组立体声REC录音输出，1组立体声MONITOR监听输出，1个效果输出，1个耳机监听输出、1个USB播放/录音接口； 3、具有MP3播放(带LED数码显示屏)、蓝牙播放、内置声卡、录音功能。 4、每路话筒输入通道配单独控制+48V幻像供电、80Hz低切； 5、输入通道具有增益控制、压缩器(1~6通道)、3段参量均衡器(1~8通道)声像平衡、信号监听、静音功能； 6、主输出通道带9段图示均衡； 7、内置24种24BITDSP参数可调音频效果器； 8、采用电平衰减推子、双12段信号监视指示灯； 9、总谐波失真：≤0.008%； 10：增益频率响应：20Hz-20kHz； 11、信噪比：≥105dB； 12、输出最大电平：≥16.7dB； ★以上参数出具内容相符合第三方检测报告（可扫描二维码查询检测报告真伪），提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 数字音频矩阵处理器 | 1、控制界面显示功能：为8进8出数字音频矩阵，该机器可选配Dante网络接口、具有反馈消除（AFC)、回声消除（AEC)、噪声消除（ANC)处理算法。支持USB录/播功能。每个输入通道处理功能：低切、哑音、相位、48V幻象供电、粉红噪声、白嗓垢、正弦波等信号发生器、噪声门、压缩器、31段图示均衡。输出通道处理功能：10段参量均衡、延时器、分频器、限幅器、反相、静音。具有2个GPI0接口，支持外部电平、可实现消防报警功能。（1）提供符合CMA或CNAS认证、符合GB/T9003-1988，SJ/T11524-2015检验依据的检验单位的检验报告，提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，（2）投标时提供检测报告真伪查询网址并加盖投标人公章。2、增益頻率响应：小于等于20Hz-20kHz，±0.8dB， 3、总谐波失真（20Hz-20kHz)：小于等于0.005%， | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 音频隔离器 | 1、2路卡侬输入，2路卡侬输出； 2、可以选择线路输入或麦克风输入； 3、每个输入通道带AI人工智能语音降噪(ANS)功能。 4、每个输入通道带(AGC)自动增益控制功能，增加话筒有效拾音距离。 5、每个输入通道带(AFS)自动反馈抑制器、分频器、10段参量均衡器。 6、控制接口:支持USB连接PC(windows系统)进行设置和实时监控。 7、场景:设备内部可保存≥22组预设。 8、总谐波失真：≤0.05%； 9、增益频率响应：65Hz-20KHz 10、信噪比(A计权)：≥100dB； 11、输出最大电平：≥16dB ★12、以上参数提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告内容需包含频率响应曲线图、失真曲线图、样品图片及检测报告有二维码扫描查验真假信息。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 电源时序器 | 1、8路电源时序控制器(带数字电压显示表)。 2、电源插座:后面板8个≥16A万用插座，带滤波功能，前面板1个≥16A万用插座。 3、其他接口:一个RS232接口，一个485中控接口，一个线控接口，可外接轻触式开关，一个485级联接口。 4、中控接口:有RS232接口与RS485两种方式。 5、控制软件:具有电脑软件，实现显示控制方式。 6、通过线控接口:可外接开关对设备进行操作时序的开和关。 7、级联:最长的级联长度可达到≥990m(485接口)。 8、通道延时:每个通道延时可设置0-990s延时。 9、通道互锁功能:可控制投影机电动幕，升降架，电动窗帘等。 ★10、以上参数出具内容相符合第三方检测报告复印件（可扫描二维码查询检测报告真伪），提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 反馈抑制器 | 1、2路卡侬输入，2路卡侬输出； 2、可以选择线路输入或麦克风输入； 3、每个输入通道带AI人工智能语音降噪(ANS)功能。 4、每个输入通道带(AGC)自动增益控制功能，增加话筒有效拾音距离。 5、每个输入通道带(AFS)自动反馈抑制器、分频器、10段参量均衡器。 6、控制接口:支持USB连接PC(windows系统)进行设置和实时监控。 7、场景:设备内部可保存≥22组预设。 8、总谐波失真：≤0.05%； 9、增益频率响应：65Hz-20KHz 10、信噪比(A计权)：≥100dB； 11、输出最大电平：≥16dB ★12、以上参数提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告内容需包含频率响应曲线图、失真曲线图、样品图片及检测报告有二维码扫描查验真假信息； | 1 | 台 |  |  |
| 四、音源部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持话筒（一拖二） | 1、采用自动选讯（真分集）接收方式，接收距离远和稳定性强； 2、主机带≥双3寸液晶屏幕，满足不同角度高清晰显示工作状态； 3、主机显示可以实时监控接收信号强度、音频电平、当前频率、静噪阀值、话筒发射信号功率、话筒电量、加锁工作状态； 4、主机具有2个卡侬输出接口、1个6.35混合输出接口； 5、具有一键快速扫描干净的工作频率，自动筛选出最佳通道； 6、具有设备面板按键加锁功能，防止误触碰； 7、具有话筒自动静音功能； 8、频率响应：≥62Hz~15KHz； 9、最大频道数：≥95个； 10、频率范围：512~562MHz； ★11、以上参数提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告内容需包含传声器测试图、样品图片及检测报告有二维码扫描查验真假信息。 | 4 | 套 |  |  |
| 2 | 无线鹅颈话筒（一拖四） | 1、采用两个≥3寸液晶屏幕，满足不同角度高清晰显示工作状态。 2、显示屏可以实时监控接收信号强度、音频电平、当前频率、静噪阀值、话筒发射信号功率、话筒电量、加锁工作状态。 3、具有一键红外对频、面板按键加锁防止误触碰功能。 4、具有一键快速扫描干净的工作频率，自动筛选出最佳通道功能。 5、频率范围可选512-620MHz或612-698MHz； 6、主机供电方式：250ma/12V，功率≤3w 7、话筒发射功率5mW/10mW/30mW三档可选。 8、频率响应:≥42Hz-14KHz； 9、总谐波失真：≤7%； ★10、以上参数提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告内容需包含频率响应曲线图、失真曲线图、样品图片及检测报告有二维码扫描查验真假信息。 | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 天线放大器 | 天线分配器； 带5组（A\B)天线分配输出，可以同时连接5套无线话筒使用； 带4个独立输出直流电源,供电4套无线话筒； 可以多台分配器级联使用； 采用低噪声及低互调失真设计，排除混频干扰； 2个BNC座定向天线输入口； 频率范围：470~960MHz； RF输出增益：0dB±1dB； 系统抗阻：50欧姆。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 天线放大器叶片支架 | UA590天线板(含天线放大器)； 频率范围：470~960MHz； 天线增益：7.5dBi； 内部放大器增益：-9dB~16dB可调节； 输出接口：BNC母座×1 驻波比：<2：1； 3dB波速宽：垂直面90°，水平面120°； 系统抗阻：50欧姆； | 2 | 副 |  |  |
| 五、其他辅材部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音响设备网络机柜 | 机柜容量：42U 外形尺寸：H2000*W600*D800(不含脚轮高度) 散热风扇数：2 表面处理：酸洗、磷化、静电喷涂 配件：6位PDU电源*1；托板*3；高级门锁；重型脚轮 颜色：按需定制 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 机房操作台桌椅 | 大小根据控制室实际情况定制 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 护套音箱线 | 2*2.5mm²专业带护套音箱线无氧铜 | 2,000 | 米 |  |  |
| 4 | 音频信号线缆 | 128编双芯带屏蔽音频线缆，40芯，无氧铜 | 1 | 批 |  |  |
| 5 | AV电脑音频线 | 1.5米，3.5mm一分二音频线转双莲花手机电脑音箱连接线 | 1 | 根 |  |  |
| 6 | 莲花转大二芯转接头 | 莲花转大二芯转接插头 | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 莲花对莲花音频线 | 1.5米，单莲花音频线 | 1 | 根 |  |  |
| 8 | 音箱插头 | NL4FC四芯专业音箱插头 | 24 | 个 |  |  |
| 9 | 卡侬公母音频线 | 1.8米，卡侬线公对母延长平衡线话筒麦克风线 | 24 | 根 |  |  |
| 10 | 大三芯对卡侬母音频线 | 1.5米， | 2 | 根 |  |  |
| 11 | 电源三脚插头 | 10A电源插头 | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 三芯电源线 | RVV3*2.5平方护套线/电源线 | 20 | 米 |  |  |
| 13 | BNC | BNC插头 | 4 | 个 |  |  |
| 14 | 50欧姆同轴线 | 50欧姆同轴线，线径5.3mm,128编织 | 50 | 米 |  |  |
| 15 | 钢丝绳 | 4mm包塑钢丝绳，极限拉力400kg | 1 | 批 |  |  |
| 16 | 钢丝绳锁扣 | M5锁扣，适用3mm/4mm钢丝绳 | 1 | 批 |  |  |
| 17 | 安全扣 | M8*80安全扣吊大型重音箱用，承重450斤 | 1 | 批 |  |  |
| 18 | 8mm吊环 | M8*30mm吊环 | 1 | 批 |  |  |
| 19 | 拉爆钩 | 10厘/M10拉爆钩 | 1 | 批 |  |  |
| 20 | 电动升降葫芦 | 1T电动12米升降葫芦，安全牢固 | 2 | 副 |  |  |
| 21 | 空调 | 1.5P挂机，一级能效，变频。 | 1 | 台 |  |  |
| 22 | 合计 |  |  |  |  |  |

| 监控、网络、综合布线、UPS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数及功能需求 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 一、无线网络 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AC路由器 | ★1、集中转发性能≥10Gbps，支持常规AP最大数量≥144个，提供≥8个千兆电口（GE）+2个万兆光口（SFP+）+2个2.5GE电口； 2、为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电； 3、支持MAC认证逃生功能：AC、AP支持MAC认证逃生功能，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持MAC认证逃生功能。 4、支持802.11k/v/r等快速漫游协议，支持WIPS； 5、支持AP-Group，可对大量AP进行批量配置操作； 6、支持BYOD特性，能够识别不同终端类型，控制器可对不同终端类型下预设不同授权，实现权限控制； 7、支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。 8、配置管理AP授权数量不低于此次招标数量。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | AP授权 | 增强型无线控制器license授权函-管理16AP-企业网专用-V7V9 | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 48口三层汇聚交换机 | ★1、交换容量≥750Gbps，包转发率≥250Mpps，整机提供≥48个千兆以太网光口+4个万兆以太网光口。 2、业务扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥1个，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、40G等多种类型板卡。 3、支持IPv4和IPv6双协议栈，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由。 4、支持跨设备链路聚合技术，实现将两台物理设备在转发层面虚拟成一台设备。 5、支持NGFW防火墙插卡，插卡支持多业务融合，支持扩展防病毒、IPS、LB等功能，该插卡要求内置在交换机扩展插槽中，非外置硬件设备支持。 6、支持Telemetry技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化。 7、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 8、支持并实配VXLAN网关功能，MACsec硬件加密功能。 9、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒。 10、单台配置冗余热插拔电源，冗余风扇。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 电源模块 | 150W资产管理交流电源模块 | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 风扇模块 | 风扇模块(SW，4028,风扇面板侧出风) | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 24口千兆POE交换机 | ★1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥126Mpps（均以官网最小值为准），整机提供≥24个千兆以太网电口（支持POE+供电，单端口最大功率≥30W），提供≥4个千兆光口（combo口），整机POE输出功率≥370W。 2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFv1/v2/v3。 3、最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠； 4、端口防雷≥10KV。 5、支持Telemetry技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化。 6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 7、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒。 8、配置智能管理平台，对网络整体运维管理，实现整网拓扑可视，实现在对整网交换机的统一管理。 | 4 | 台 |  |  |
| 7 | 16口千兆POE交换机 | ★1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥102Mpps，整机提供≥16个千兆以太网电口（支持POE+供电，单端口最大功率≥30W），提供≥2个千兆以太网光口，整机POE输出功率≥120W。 2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFv1/v2/v3。 3、最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠； 4、端口防雷≥10KV。 5、支持Telemetry技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化。 6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 7、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒。 8、配置智能管理平台，对网络整体运维管理，实现整网拓扑可视，实现在对整网交换机的统一管理。 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 室内AP | ★1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式。 2、整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G。 3、固化接口数≥2个，包括1个100/1000M/2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口 4、支持内置BLE5.1功能模块 5、支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，支持IPv6Portal、IPv6SAVI； 6、支持壁挂、吸顶和面板安装方式。 7、具备无线AC能力，当网络中无AC设备时，AP可以作为本网络中的AC设备，对其它FitAP进行管理。 | 35 | 台 |  |  |
| 9 | 室外AP | ★1、室外AP，内置高增益定向天线，也支持外置可扩展天线。采用整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式，整机最大速率≥2.4Gbps。 2、整机提供≥3个接口，其中1个10/100/1000M光口接口，2个100/1000M电口 3、设备支持全向天线信号覆盖，提供更广阔的无线覆盖范围。 4、要求采用内置高增益定向天线设计，且支持外置天线。 5、所投产品其中一个固定5GHz射频，另外一个可以灵活选择2.4GHz或5GHz，同时可部署5GHz射频数量≥2 6、整机接入用户规格1024 7、内置BLE5.1/RFID/Zigbee，支持链式物联网扩展能力，支持10个BLE、RFID、ZigBee等全制式物联网扩展 8、单台配置一台电源适配器 | 4 | 台 |  |  |
| 10 | 光纤PoE供电器 | 单端口光纤PoE供电器-(-40℃-65℃)-90Vac-264Vac-60W-55V-1.1A-DC | 4 | 个 |  |  |
| 11 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 6 | 个 |  |  |
| 12 | 万兆光模块 | SFP+万兆模块(1310nm,10km,LC) | 6 | 个 |  |  |
| 13 | PDU | 10A8空位 | 2 | 根 |  |  |
| 14 | 网络线 | 六类非屏蔽网络线缆，带宽达到250MHz线对采用十字 隔离支持千兆传输 阻燃：LSZH 阻抗:<9.38Ohm每100m(328ft.)NVP:67% 包装:带转轴 | 2,500 | 米 |  |  |
| 15 | ODF光纤配线架 | 24口光纤配线架 | 2 | 个 |  |  |
| 16 | 墙柜 | 汇聚墙柜 | 2 | 个 |  |  |
| 17 | 单模光缆 | 12芯单模光缆 | 500 | 米 |  |  |
| 18 | 光纤跳线 | 规格：单模双芯光纤跳线 材料：陶瓷 | 20 | 条 |  |  |
| 19 | 布线机柜 | 800mm*600mm*2000mm | 2 | 台 |  |  |
| 20 | 理线架 | 加厚金属、19英寸1U机架式、12档24口 | 12 | 只 |  |  |
| 21 | 水晶头 | 六类非屏蔽、CAT6工程级RJ45水晶头 | 2 | 盒 |  |  |
| 22 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 48 | 芯 |  |  |
| 23 | 网络寻线仪 | 1.最高可支持300米测线长度；2.对线、寻线不切换；3.可寻插PoE带电屏蔽线；4.可测断点，60V防烧；5.主副机内置可充电锂电池，Type-C充电口。 | 1 | 台 |  |  |
| 24 | 网线钳 | 支持6P电话水晶头、8P网络水晶头的压接，电话线、网线的剥线和剪线，燕尾夹的压接。 | 2 | 把 |  |  |
| 25 | 辅材 | PVC线管及配件、线槽、胶、螺丝、胶布、底盒、扎带、线卡、插排等 | 1 | 项 |  |  |
| 二、安防监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 64路硬盘录像机 | 1.基础12路1080P解码，开启SVC增强模式，最高可提升至16路1080P解码， 2.专为高分辨率相机接入设计，最大支持接入各类800万高清/拼接相机等； 3.最大支持满配10T硬盘， 4.支持HDMI4K超高清输出，并支持HDMI/VGA同异源可配； 5.2U标准机箱，支持机架安装； 6.8盘位，最大支持10TB硬盘 7.支持1个HDMI4K输出+1个VGA高清1080P输出，同/异源可手动切换； 8.支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码） 9.支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC 10.2个千兆网口 11.兼容学校现有监控系统。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 企业级硬盘 | 企业级6TB | 6 | 块 |  |  |
| 3 | 显示器 | 屏幕尺寸≥32英寸 分辨率≥1366*768 屏幕比例：16:9 背光类型：LED背光 亮度≥260cd/m² 视频接口：HDMI 其它接口：USB | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 24口千兆POE交换机 | ★1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥126Mpps（均以官网最小值为准），整机提供≥24个千兆以太网电口（支持POE+供电，单端口最大功率≥30W），提供≥4个千兆光口（combo口），整机POE输出功率≥370W。 2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFv1/v2/v3。 3、最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠； 4、端口防雷≥10KV。 5、支持Telemetry技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化。 6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 7、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒。 8、配置智能管理平台，对网络整体运维管理，实现整网拓扑可视，实现在对整网交换机的统一管理。 | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 400万监控摄像机 | 400万1/1.8"CMOS筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度:彩色：0.0005Lux@（F1.0，AGCON），0LuxwithLight 宽动态:120dB 补光距离:最远可达30m 防补光过曝:支持 补光灯类型:柔光灯 最大图像尺寸:2560×1440 视频压缩标准:主码流：H.265/H.264 网络存储:支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频:1个内置麦克风 网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口 启动和工作温湿度:-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式:DC：12V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class3电流及功耗:DC：12V，0.42A，最大功耗：5W；PoE：（802.3af，36V~57V），0.18A~0.12A，最大功耗：6.5W 电源接口类型:Ø5.5mm圆口 防护IP66 兼容学校现有监控系统。 | 16 | 只 |  |  |
| 6 | 400万球机 | 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m 内置加热玻璃，有效除雾 支持超低照度，0.005Lux@F1.6(彩色)，0.001Lux@F1.6(黑白)，0LuxwithIR 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持3D数字降噪，支持真宽动态 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 最大支持512GBmicroSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：1/2.8＂progressivescanCMOS 最低照度：彩色：0.005Lux@(F1.6，AGCON)；黑白：0.001Lux@(F1.6，AGCON)；0LuxwithIR 宽动态：支持真宽动态 焦距：4.8mm~110mm，23倍光学变倍 视场角：55°~2.7°（广角~望远） 补光灯类型：红外补光 补光灯距离：150m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率：50Hz：25fps（2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720） 60Hz：30fps（2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大支持512GB） 供电方式：DC36V 电流及功耗：最大功耗：24W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 防护：IP66;6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 兼容学校现有监控系统。 | 4 | 只 |  |  |
| 7 | 支架 | 国产定制 | 16 | 只 |  |  |
| 8 | 电源线 | RVV3*1.5 | 2 | 卷 |  |  |
| 9 | 网络线 | 六类非屏蔽网络线缆，带宽达到250MHz线对采用十字隔离支持千兆传输 阻燃：LSZH 阻抗:<9.38Ohm每100m(328ft.)NVP:67% 包装:带转轴 | 2,000 | 米 |  |  |
| 10 | 辅材 | PVC线管及配件、胶、螺丝、胶布、底盒、扎带、线卡、插排等 | 1 | 批 |  |  |
| 11 | 旧摄像机拆除和安装 | 配合装修时，旧摄像机拆除和安装。 | 20 | 个 |  |  |
| 三、综合布线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口千兆POE交换机 | ★1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥126Mpps（均以官网最小值为准），整机提供≥24个千兆以太网电口（支持POE+供电，单端口最大功率≥30W），提供≥4个千兆光口（combo口），整机POE输出功率≥370W。 2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFv1/v2/v3。 3、最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠； 4、端口防雷≥10KV。 5、支持Telemetry技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化。 6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 7、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒。 8、配置智能管理平台，对网络整体运维管理，实现整网拓扑可视，实现在对整网交换机的统一管理。 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 网络面板 | 双孔平口面板是超五类，六类模块安装的通用型英式面板，采用环保材料，美观大方。 | 30 | 个 |  |  |
| 3 | RJ45模块 | 6类非屏蔽模块满足千兆传输应用的高性价比网络模块。 6类非屏蔽模块传输性能经过第三方测试，达到EIA/TIA-568-C.2和ISO/IEC11801（2002）ClassE要求的6类标准（带宽250MHz）,符合RoHS环保标准。 DS-ZM6UW/E6类非屏蔽模块专为办公楼，家居装修等场所设计，快捷端接6类双绞线 | 60 | 个 |  |  |
| 4 | 网络线 | 六类非屏蔽网络线缆，带宽达到250MHz线对采用十字 隔离支持千兆传输 阻燃：LSZH 阻抗:<9.38Ohm每100m(328ft.)NVP:67% 包装:带转轴 | 2,000 | 米 |  |  |
| 四、UPS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 1、容量：10KVA，输出功率因数0.9(9kw)提供更强的带载能力； 2、数字化控制，控制系统更加稳定可靠； 3、ECO运行模式高效节能，降低用户使用成本； 4、用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换； 5、外接电池数：16～20节，请提供官网彩页证明文件； 6、输入电压范围:110~286Vac； 7、输出电压：220/230/240(±1%)； 8、输出频率：当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%）时，输出频率50/60(±0.1)；电池模式：50/60(±0.1)； 9、波形：正弦波THDV＜1%（100％线性负载）； 10、输出过载能力：≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min；>150%，立即转旁路； | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 免维护电池 | 铅酸免维护蓄电池，12V100AH | 16 | 节 |  |  |
| 3 | 电池柜 | 定制，可安装16节12V100AH蓄电池 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 电池内部连接线 | 电池连接线，BVR10m² | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 主线缆 | BVR3*16m² | 130 | 米 |  |  |
| 6 | UPS输出配电柜 | 主要元器件采用国产优质品牌，定制。 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 辅材 | 设备安装所需辅材配件 | 1 | 批 |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |

| 教学会议一体机 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数及功能需求 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 一、教学会议一体机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教学会议一体机 | - 1、整体屏幕尺寸采用86英寸液晶显示屏，整机屏幕采用UHD超高清LED液晶屏，整机屏体亮度≥400cd/㎡,色彩覆盖率≥ 72%NTSC，对比度≥4000：整机屏体最大可视角度≥178度，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160 2、整机采用内置摄像头、麦克风，无需外接线材连接和任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，不占用整机设备端口 3、整机提供前置输入接口，不少于1路前置HDMI接口及2路前置双通道USB 3.0接口 ≥1路Type-C 4、后置接口具备≥2路HDMI，≥1路VGA，≥2路USB，≥1路Audio in 3.5mm，≥1路RS232，≥1路RJ45，≥1路USB触控输出，≥1路Audio out 3.5mm ★5、整机支持拓展同品牌系列智能笔或无线麦克风接收设备；至少包含一个智能笔专用收纳槽，该收纳槽支持智能笔的无线充电，支持静默智能登录，智能笔放入收纳槽内可直接进入充电状态，无需连接外部充电设备，如充电线、充电盒等， - ★6、整机内置无线多功能接收器，无需连接外部线材和外置接收器即可实现一键扩音和语音指令功能，内置无线充电模块，无需连接外部线材即可实现智能笔充电。 - 整机内置无线多功能接收器和无线充电模块采用单独的模块化可拆卸结构设计，无需对整机进行拆卸，方便快速售后维护 8、只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求 9、整机内置光感传感器，可根据环境光自动调节整机亮度 10、整机 Android 系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 11、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。 ★12、整机内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W 全频扬声器 2个，15W 高音扬声器 2 个，总功率 70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75，参考 IEC 60268-16 标准，且扬声器在 100%音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥84dB，响度差距≤6dB。 - 整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 ★14、依据相关国家标准，整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别，LB限制范围≤100，蓝光无危害。 15、支持纸质护眼模式,可支持素描，牛皮纸，宣纸，水彩纸四个模式 16、整机前置按键，包含开关机、护眼、录课、主页、音量加减 17、支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能，录制屏幕及整机半径12米内课堂现场音频 18、整机前置面板支持一键还原Windows操作系统，要求针孔设计 19、须支持整机大屏开关、电脑开开关和节能键三合一，开启节能后可实现减少功耗90% 20、为提高无线信号接发稳定性并避免信号遮挡，整机内置路由模块，支持2.4G、5G双频wifi，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 21、整机无线网络具有互通功能，只需安卓连接无线网络，Windows即可实现上网 22、网络模块支持路由器/交换机双网络形态切换，路由器模式下整机可独立生成IP地址，可具备内网网络环境；交换机模式下可与外部网络同网段，可与外部网络连接设备进行网络数据传输 23、整机内置AP路由模块，支持不少于50个学生端同时连接到整机自发的AP路由网络，并能够同步接收整机教师端组播推送的视频、课件教学画面，学生端无需连接到外部无线路由器 24、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 25、整机内置蓝牙模块，需支持蓝牙Bluetooth 5.2标准 ★26、整机采用内置广角摄像头，像素≥1200万，对角角度≥135°，水平角度≥117°，可AI识别人像，人像识别距离≥10米，支持人脸识别、AI选人和AI考勤，可识别镜头前的所有学生进行人数统计，随机抽人 - 27、整机触控须支持20点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768，定位精度≤±1mm，最小识别直径≤3mm，触摸响应时间≤8ms，Windows系统下触摸书写延迟≤60ms。 28、触摸屏具有防粉笔灰遮挡功能，单点或者多点触摸接收器在被粉笔灰遮挡后仍能正常书写。 29、整机双系统下均支持手势调出中控导航系统，实现中控导航、系统切换、系统工具功能调取 30、整机支持多种手势操作，支持多窗口切换、最小化、亮息屏、降半屏、中控菜单调取 31、整机具有防浪涌、防静电、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护措施 32、整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，点击上方屏幕可返回全屏。 33、钢化玻璃表面硬度≥9H，钢化玻璃透光率≥90%，整机主屏采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面；整机主屏采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩 34、整机具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有批注、擦除，切换信号源等功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源 二、内置电脑 1.整机架构:为降低电脑模块维护成本，接口严格遵循Intel相关规范,针脚数为行业通用≤80Pin ,与大屏无单独接线； 2.为保证产品安全性，采用卡扣或者螺丝固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3.CPUCPU不低于8核、12线程、主频2GHz；内存：≥8G DDR4，硬盘：≥256G SSD 4.USB接口要求：USB3.0+USB2.0不少于6个，其中高速USB3.0不少于3个 5.其他接口要求：网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； 6.Wi-Fi：需支持802.11b/g/n/ac；蓝牙需支持Bluetooth 4.2以上。 三、 软硬一体教学系统 基础环境： 1、教学应用快捷入口：教学桌面需支持教学常用的功能，包括教学白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手；需提供Windows桌面应用入口，无需切换到Windows系统桌面即可点击运行已安装的第三方应用。 2、学科应用入口：教学桌面需预置语文、数学、英语、文科、理科、信息技术共9个学科的应用工具，需支持教师直接下载并使用。 3、活动模板：支持≥5种的教学活动模板，教师可自定义活动标题。 4、文件管理：需支持获取本地磁盘、移动类储存设备、教师个人云端文件；支持一键打开本地文件和个人云端文件进行教学。 5、提供罗盘工具，支持操作点击屏幕调出罗盘工具，支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；常见应用工具需支持至少2层功能的调取，如选择、擦除等 教学资源： 1、数字教材，需提供初中、高中学段全学科电子课本教材，其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，可以标准的朗读出课文内容。需按照教材章节目录提供配套同步教学资源，同步教学资源需演示教学使用场景筛选，包括但不限于教学设计、知识讲解、拓展素材；同步资源类型包括但不限于课件、文本、图片、视频、交互动画（提供功能演示或功能截图） 2、给每个教师账号提供至少10本电子课本下载权限，并支持教师用电子课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中； 3、授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。 学科工具与应用： 1、语文学科工具 提供≥7种语文学科工具，包括朗读评测、字词听写、汉语朗读； 2、数学学科工具 立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起等常见教学操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形支持“三视图”。 3、英语学科工具 需提供≥8种英语学科工具，如英语朗读、单词评测等多种英语学科工具和应用； 4、理化生学科工具 （1）提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案，例如伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等； （2）化学识别及推荐：需支持将教师手写的化学方程式自动识别为标准印刷体；并支持智能推荐功能，可根据原生笔迹或印刷体快速调取对应的化学元素、化学实验、微课讲解等资源，提供多种学科教学及教学资源，精准推送相关资源，方便教师教学（提供功能演示或功能截图） 四、智能笔 1.外观：笔身造型采用圆润一体化笔型设计，握笔处采用人机工程学设计，方便用户握笔书写，表面采用手感漆工艺；长度≤170mm，直径≤14mm，笔身重量≤25g。 2.压感 4096 级，支持手笔分离功能（防误触），还原真实书写体验。 3.笔身配置不少于六个按键，如一键开关机、上下翻页、智能语音/扩音、书写颜色切换、无线鼠标（飞鼠/空鼠）。 4.智能笔支持无线充电及磁吸登录，支持智能笔贴放至一体机大屏放置磁吸位置后可自动登录教学应用系统，无需教师手动输入账号和密码，保护教师隐私。 5.同品牌系列智能笔或无线麦克风接收设备，均支持 Windows 操作系统或者 UOS 操作系统下的语音操作，支持通过语音指令打开操作系统桌 面上的已安装所有应用。 6.在整机运行环境下，内置无线多功能接收器接收到音源后，整机音频链路延迟≤4ms。 7.在整机运行环境下，支持自适应扩音优化、防啸叫算法能力；配套智能笔通过整机实现高质量扩音，THD≤1%，啸叫距离≤20cm，根据语音质量评估方法，扩音效果满足 MOS≥3.5，扩音延迟＜25ms，满足教师移动教学需要。 8.在整机运行环境下，配套教学设备如智能笔实时显示连接状态，并支持监控当前电量百分比，支持提醒用户及时充电。 9.在整机系统运行环境下，支持多种人机交互能力，如点击屏幕、语音控制等。 10.在整机教学系统运行环境下，智能笔支持一键切换画笔颜色与板擦功能；可切换颜色≥2 种，且支持教师自定义任意颜色。 11.通过语音指令支持直接调用 Windows 桌面应用/文件、关闭窗口、回到桌面、息屏、调节设备亮度与音量、打开系统设置等；至少支持教师通过中文控制常见应用教学场景，如打开白板、网页搜索、打开/关闭电子课件，支持电子课本调用/关闭等300条控制功能 - 12.在配套整机运行环境下，智能笔支持多种方式进行师生互动、教学评价；如点击屏幕、语音调用等模式，均支持 6 种以上互动教学场景，如随机选人、PK 板、学生抢答等，支持 100 种以上语音指令。 13.智能笔有效链接距离≥15m，在极限距离内均可正常使用智能笔相关功能，如无线鼠标（飞鼠/空鼠）、上下翻页、语音控制、远程批注等，能够覆盖标准教室距离，满足教师在任意位置均能控制配套教学设备。 | 7 | 台 |  |  |
| 2 | 移动支架 | 采用高强度金属材料，安装快捷、牢固。 | 7 | 台 |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：1、供应商必须说明其是否响应招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出；技术偏离表中允许正偏离和无偏离，不允许负偏离，否则视为未实质性响应。

- 2、供应商响应文件中必须列明投标产品的品牌、规格型号、制造商，否则视为未实质性响应。

- 3、供应商须按采购需求中“技术参数及功能需求”项要求提供符合要求的产品检测报告、证书等相关材料，否则视为未实质性响应。

4、报价采用总承包方式，“谈判总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，谈判文件中另有规定的除外。

- 运输安装调试

1、运输要求：原厂包装，做好必要的防尘防水抗震保护。

2、安装调试要求：中标供应商按照采购人要求完成相关调试并实现所有功

能，保证设备正常联网运行，并最终通过验收交付使用。

- 3、所有涉及安装进场调试包括与现有设备对接都由中标单位承担。

- 验收要求

1、招标人与采购人对设备到货后共同配合进行开箱检查，出现损坏、数量不全或设备不符等问题时，由投标人负责解决。

- 2、设备测试中出现性能指标或功能上不符合投标人在投标文件中的承诺和合同要求时，采购人有拒收的权利。

- 3、如验收及测试中出现不符合投标方在投标文件中的承诺和合同要求的严重质量问题时，招标方保留索赔权利。

- 4、安防监控、网络与学校现有系统兼容对接。

- 5、施工完成后由甲方组织设计院及相关单位对项目进行分项验收.

二、质量保证及售后服务

1、中标供应商应提供7*24小时服务的支持电话，对于采购人提出的技术支持要求能保证10分钟予以电话支持响应，2小时内到达故障现场。

2、保修期内，中标供应商应提供长期稳定的技术支持，并及时为采购人解决技术问题。

3、本项目质保期为3年，包括所有软、硬件系统设备。质量保修期内，对于非人为因素造成的故障及损坏，予以全包免费维修保养；质量保修期从产品安装、调试完毕并经采购人最终验收合格且交付买方使用之日算起。

三、其它要求

1、在招标清单中，涉及到的产品检测报告、证书等相关材料原件，在设备完成验收合格，且交付正常使用申请付款前提供给甲方，如不能全部提供书面材料原件的，每缺少一项扣除中标价1%的违约金。

- 2、供货前中标方需提供样品给甲方确认，确认后才可进场安装。

第六章  响应文件

项目名称:

项目编号:

供应商:

年月日

尊敬的供应商:

请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

谈判文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子响应文件中只需加盖电子签章。

一、谈判函

致（采购单位）：

关于采购项目（项目编号:）谈判文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目谈判。同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（供应商单位名称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我公司郑重承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、按照谈判文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）元（RMB￥元）的谈判总报价并按谈判文件的规定要求提供所需货物和服务。

6、如果我们成交，我们将按谈判文件中规定的时间提供货物和服务。

7、我方同意按照谈判文件中第17条规定，本响应文件的有效期为从谈判之日起计算60天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。如果在谈判后规定的谈判有效期内撤回响应文件，我们的谈判保证金可被贵方没收。

8、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

9、如果我们成交，为执行合同，我们将按照招标文件要求提交履约保证金。

10、一旦我方成交，我方将按照谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按谈判文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付甲方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

供应商名称:（电子签章）

地址:邮编:

电话:传真:

法定代表人:（电子签章或电子签字）

职务:

日期:年月日

二、谈判报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

……

备注：报价采用总承包方式，“谈判总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，谈判文件中另有规定的除外。

谈判供应商：（加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

日期：年月日

- 三、技术响应偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 |  | 响应情况 |  | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购需求中产品名称 | 采购需求中技术参数 |  |  |  |  |
|  | 一一列明 | 一一列明 |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |

行数不够，可自行添加。

注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）供应商必须仔细阅读本谈判文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字（或盖章）：

年月日

四、服务承诺

- （格式由供应商自定、加盖供应商电子签章）

五、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

六、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定、扫描件并加盖供应商电子签章）

- 示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:性别:年龄:职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的响应文件、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:（电子签章）

年月日

注:供应商法定代表人参加谈判的，必须提供法定代表人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加谈判的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致:

本授权书宣告:

委托方:                    地址:

法定代表人:

受托人:            姓名：    性别:      出生日期:年月日

所在单位:          职务:

身份证:            联系方式:

兹委托受托人    代表我公司参加     组织的    （项目编号:    ）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该谈判活动中，以我单位的名义签署谈判函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

委托单位（电子签章）

年月日

注:供应商委托受托人参加谈判的，必须附受托人身份证原件扫描件加盖电子签章。法定代表人直接参加谈判的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

承诺书

（采购单位）：

我方在项目名称：    （项目编号：    ）的采购过程中，做如下承诺：

一、我方企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

四、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。同时，若我公司为成交供应商，我们将出具检察院的无行贿犯罪记录查询函；

五、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

六、我公司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

七、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

法定代表人(负责人）或委托代理人（签字）：

供应商：（盖单位公章）

日期:年月

示范格式四

企业声明函（货物）

致淮安市公共资源交易中心盱眙分中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：本采购项目所属行业为“工业”。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致:

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:（电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:年月日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式六

监狱单位声明函（格式自拟）