淮安区城市路灯节能（EMC）及智慧化管控改造项目

公开招标文件

项目编号: HAZC-2023010003-HA

采   购   人：淮安市淮安区住房和城乡建设局

采购代理机构：淮安市财建工程咨询有限公司

二○二三年二月

第一章   投标邀请

项目概况: 淮安区城市路灯节能（EMC）及智慧化管控改造项目的潜在投标人应在淮安市公共资源交易网、淮安市政府采购网自行免费下载招标文件，并于2023年2月22日14点30分（北京时间）前提交投标文件。

受淮安市淮安区住房和城乡建设局的委托，淮安市财建工程咨询有限公司就淮安区城市路灯节能（EMC）及智慧化管控改造项目进行“全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

一、项目基本情况

（一）项目编号：HAZC-2023010003-HA

（二）项目名称：淮安区城市路灯节能（EMC）及智慧化管控改造项目

（三）预算金额：人民币叁仟伍佰万元整（3500万元）

（四）最高限价：投标人以节能分享比例进行报价，节能效益比例最高为100%。

（五）采购需求：将淮安区城区69条道路约8000盏现有灯具替换为高光效LED灯具，新增路灯单灯监控模块及物联网远程监控系统等（不包括灯杆、基座和管线等改造），并负责改造范围内的LED灯具、路灯控制系统运营维护。具体要求详见招标文件第五章。

（六）合同履行期限：

项目合作期限共10年4个月，其中建设期4个月，运营期10年。除合同约定的原因外，建设期自EMC合同生效日期（含）起至竣工验收通过之日（含）止。

（七）本项目不接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其它未列明行业  。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

2、本项目通过以下第（  ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目属于面向中小企业预留采购份额项目，中小企业合同金额比例为不低于     %（其中小微企业所占比例应为该部分的    %）（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。接受分包合同的中小企业和分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，须提供《分包意向协议》（详见示范格式六）和《中小企业声明函》（详见示范格式四），并加盖投标人电子签章； 如果投标人为小微企业且所有标的均由其本身承接，视同符合本条资格条件，则无需再进行分包，须提供《中小企业声明函》（详见示范格式四），并加盖投标人电子签章。

分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上或者投标人本身所有标的均由小微企业承接的，对投标报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第30.2项。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第30.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求:

1、投标人须具有城市及道路照明工程专业承包壹级资质（在有效期内）。

2、投标人拟派项目负责人须具有机电工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格（注册建造师必须在投标单位注册的），且提供项目负责人有效期内的安全生产考核合格证书（B 证）。

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、时间: 2023年2月1日-2023年2月8日。

2、获取方式:投标人登陆淮安市公共资源交易网，在网站首页点击“交易平台”→“政府采购-投标人”，使用CA锁登录系统→“填写信息”登记成功后，到“采购文件下载”界面找到该项目下载文件并进行操作。

投标人必须办理CA 锁和电子签章后方可下载招标文件。具体办理详见淮安市公共资源交易网《政府采购操作指南》（http://222.184.89.82/EpointWeb/InfoDetail/?InfoID=76313197-2b3a-4f28-9493-28ff7908c886&CategoryNum=005007）。

3、如果投标人确认参与本项目投标，请填写《参与投标确认函》，请于2023年2月1日-2023年2月8日将参与本项目确认函发送至淮安市财建工程咨询有限公司邮箱（邮箱：380904146@qq.com），并电话与代理机构确认，联系人：纪工  联系电话：0517-85983788。如因投标确认函中的联系人和联系方式有误，造成采购代理机构无法与其联系的，其后果由投标人负责。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2023年2月22日14:30

（二）电子投标文件上传地址:http://222.184.89.82:8000/TPBidder

（三）开标地点:淮安市公共资源交易中心淮安分中心一楼开标二室

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜：

本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：淮安市淮安区住房和城乡建设局

地址：淮安市淮安区西长街417号

联系方式： 刘先生  0517-87032206

2.采购代理机构信息

名 称：淮安市财建工程咨询有限公司

地　址：淮安市国际商城A3楼6楼

联系方式：纪工  0517-85983788

3.项目联系方式

项目联系人：纪工

电　话： 0517-85983788

八、“全流程不见面交易采购”注意事项

本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“投标人须知”第20条。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和淮安市财建工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费、专家评审费用由中标单位支付，计入投标报价中，但不单独计列。采购代理服务费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件收费标准的60%计取，专家评审费按实计取。中标单位在领取中标通知书前向采购代理机构一次性付清上述费用。

- 招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以电子文件形式并加盖电子签章（指:从淮安市公共资源交易网首页点击“交易平台”→“政府采购-投标人”登录，从“采购业务-网上提问”模块提出澄清）通知采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将通过电子交易平台以电子文件形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取招标文件的投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人和采购代理机构有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的编制

8.1投标人编制的投标文件应按招标文件第六章“投标文件”中的要求编制。

8.2电子投标文件编制必须使用淮安市公共资源交易系统可接受的投标文件制作工具编制，投标文件制作工具可在淮安市公共资源交易网---服务导航---下载中心---《政府采购操作指南》下载。请及时关注版本更新情况！

9.开标一览表

9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.投标报价

10.1本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

10.2 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.3采购人不接受备选的投标方案或有选择的报价。

10.4投标报价应以人民币为货币单位。

11.技术要求响应偏离

11.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。

12.服务承诺

12.1投标人所作出的服务承诺不能低于招标文件中对于服务的要求。

13.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

14.投标有效期

14.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

15.投标文件的签署

15.1电子投标文件仅需要在投标人进行签章的位置应进行电子签章。电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、投标文件上传

16.投标文件的上传

16.1投标人在投标文件制作工具中生成加密电子投标文件后即可将投标文件上传至淮安市公共资源全程电子化交易平台。投标人应在投标邀请规定的投标截止时间前完成网上电子投标文件的上传。

16.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

16.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

16.4采购人可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

16.5中标供应商在领取中标通知书之前，必须提供叁份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

17.投标文件被拒绝接收的情形

17.1在招标文件规定的投标截止时间后上传的电子投标文件。

18.投标文件的修改和撤回

18.1投标人在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。

18.2对于电子投标文件的修改，投标人可在开标时间前登录电子交易平台撤回电子投标文件，并上传新的投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

18.3投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

18.4投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

五、开标及评标

19.开标

19.1采购人将按照投标邀请中的要求组织本项目的“不见面交易”活动。投标人仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”开标大厅观看项目的活动组织。

19.2 不见面开标程序:主持人按下列程序进行开标。

19.2.1 公布开标会议纪律；

19.2.2 公布投标人名单；

19.2.3投标人在线承诺；

19.2.4投标人、采购人对电子投标文件解密；

19.2.5导入电子投标文件；

19.2.6 网上公布投标报价；

19.2.7投标人对其投标报价电子签章确认（投标人在规定时间内未电子签章确认的，视同其默认投标报价）；

19.2.8 开标结束。

19.3开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

19.4投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

20.全流程不见面交易采购说明

20.1由于淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

20.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

20.3本项目的下载文件、上传投标文件均通过互联网操作，请投标人充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因投标人自身原因导致操作失败的，其责任自负。

20.4本项目投标文件的编制使用“新点投标文件制作软件（淮安公共资源版）”。投标人投标文件的编制和上传，应按照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，将可能作无效投标文件，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用“投标文件制作软件”有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

20.5“全流程不见面交易”活动当日，投标人不必抵达现场，仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅观看项目的活动组织。为保障投标人权益以及避免围标串标的情况，投标人必须插CA锁登录系统。具体操作详见操作手册（可在淮安市公共资源交易网、淮安市政府采购网下载）。

20.6电子投标文件上传截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅根据操作手册（进入相应项目的虚拟开标大厅）在规定时间内登录虚拟开标大厅并完成签到，未规定时间内登录的或未能在虚拟开标大厅内进行签到的，视为放弃交互和放弃对活动全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、公布报价、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

20.7电子投标文件上传截止时间后，采购代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过大厅操作区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在主持人发布解密指令后15分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效投标处理。因“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅发生故障，导致无法按时完成投标文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间（友情提示:若投标人已领取副锁（含多把副锁），必须使用生成投标文件的锁来解密投标文件）。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通全周期系统不见面开标大厅”运行无故障。

20.8演示环节（如果本项目涉及的话）

本项目的评审内容有演示环节的，供应商需以录制视频的形式进行演示。视频文件格式需为不超过50M的MP4文件格式，视频上传地址在投标文件制作工具（淮安市公共资源版）的“视频演示”节点中进行选择。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人演示文件能够正常播放，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统演示功能运行无故障。

20.9答辩环节（如果本项目涉及的话）

本项目的评审内容有答辩环节的，由评委现场出题，题目将通过评审系统发送给所有有效投标人。“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅将实时对供应商进行提醒，供应商在收到提醒后，需到会员系统中，对《答辩承诺书》签章后方可进行答辩，在填写完答辩内容后需点击“生成”按钮，生成内容为PDF格式，最后将答辩内容提交至评审系统，未在招标文件规定的时限内提交答辩的视为未答辩。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人能够正常答辩，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统答辩功能运行无故障。

20.10活动全过程中，各投标人参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

20.11为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议投标人配置相关软硬件设施，具体包括:

20.11.1软件设施:IE浏览器（版本必须为11及11以上），同时必须安装江苏省互联互通的驱动。不得使用360、搜狗等其他浏览器，否则责任自负。

20.11.2硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络（推荐使用电信网络，独立带宽在10Mbps以上）、电源（不间断电源）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等。

20.11.3为保证交互效果，要求投标人按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

20.12投标人在制作上传电子投标文件、观看活动组织、投标文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话: 4009980000、0517-80996058，手机: 18962289236。

21.评标

21.1评标组织

21.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责:

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2评标程序

21.2.1投标人资格审查

21.2.1.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

21.2.1.2资格审查:依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

21.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理:

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

21.2.2投标文件符合性审查

21.2.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不同意修正的，其投标无效。

21.2.3.投标文件的澄清

21.2.3.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2.3.2对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会将通过开标大厅进行视频交流并要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正（在视频交流时，评委会首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符则视同投标人放弃澄清、说明或者补正的权利）。投标人的澄清、说明、补正要通过开标大厅向评标委员会进行澄清回复，同时必须将澄清、说明、补正的内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。投标人的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.3接到评委会澄清要求的投标人如未按第20.2.3.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

21.2.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.2.5投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理:

（1）未按照招标文件规定要求进行电子签字、电子签章的；

（2）已上传电子投标文件但因投标人原因未在规定时间前进行系统签到的；

（3）投标人在开标时未在规定时间内进行承诺并电子签章的；

（4）因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的或未在规定时间内电子签章以确认其未在规定时间内成功解密投标文件的；

（5）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（12）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（13）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的【本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求】。

（14）采购人提出其他无效响应处理条款（如果有的话，详细见招标文件中项目采购需求部分）

21.2.6 在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照19.4款执行。

21.2.7有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人:

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

22.评审及中标

22.1评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

22.2 评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标投标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

23.评标过程的保密

23.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

23.2 采购人和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.3 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及合同签订

24.确定中标投标人

24.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。

24.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确认中标人。

24.3采购人将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

24.4中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其中标资格。

25.中标通知书

25.1中标结果公示结束且在无疑义情况下，采购人将通知中标人。

25.2中标人在接到采购人通知后五个工作日内向采购人交纳履约保证金，并将交纳证明上传至交易系统。

25.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

26.签订合同

26.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同，采购合同经采购代理机构见证后方可生效。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

26.2中标人自中标通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同并经采购代理机构见证的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

27.货物和服务的减少

27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.履约保证金

28.1为保证合同的顺利执行，中标供应商必须在签订合同之前，向采购人提交金额为中标总价1%的履约保证金。

28.2履约保证金在项目验收合格后由采购人无息退还。

28.3如果中标人没有按照25条或26条的规定去做，采购人可报财政部门取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

七、质疑处理

29.质疑处理

29.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从网站首页点击“交易平台”→“政府采购-投标人”登录，从“采购业务-质疑”模块提出质疑；同时必须将质疑函的原件邮寄至采购人或采购代理机构。未通过交易平台、未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

29.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

29.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

29.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

29.5 质疑函必须以参加投标投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权不予受理。

29.6 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

29.7 采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或采购代理机构有权不予受理。

29.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式或者电子文件形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

29.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市淮安区财政局对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

30.政策功能落实

30.1小微型企业价格扣除

30.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

30.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

30.2联合体及分包

30.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

30.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

30.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

30.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

30.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

30.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

30.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标人。

三、具体标准：

| 一、价格部分（10分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| 1 | 价格（10分） | 采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分10分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分 = (基准价／投标报价)×10。 注：本项目投标人以节能分享比例进行报价，投标人分享节能效益比例最高限价为100%。 | 10分 |
| 二、技术部分（57分） |  |  |  |
| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| 2 | 技术参数响应（17分） | 投标人应完全满足招标文件中所有产品技术要求，如有一项不能满足的为无效投标。（提供技术要求响应偏离表） | 17分 |
| 3 | 产品性能 （8分） | 1、投标人生产且本项目使用的任意一款LED路灯（灯具须满足色温3000±200K条件），在功率因素≥0.97，显色指数≥75时： 整灯光效≥160lm/W得2分； 150lm/W≤整灯光效＜160lm/W得1分； 整灯光效＜150lm/W的不得分。 其它不得分，本项最高得分共计2分。 | 2分 |
|  |  | 2、投标人生产且本项目使用的任意一款LED路灯，通过高温高湿寿命试验（检测依据：GB/T 2423.3-2016 IES LM-79-19），测试时长5000小时及以上： 光通维持率≥100%且色漂移≤0.001的得2分， 光通维持率≥100%且色漂移≤0.0015的得1.5分， 光通维持率≥100%且色漂移≤0.002的得1分。 其它不得分，本项最高得分共计2分。 | 2分 |
|  |  | 3、投标人生产且本项目使用的任意一款LED路灯，通过紫外照射后光通量维持率测试(检测依据:GB/T9468-2008、IES LM-79-19)。测试时长4000H及以上，紫外线照射下加速老化后： 光通维持率≥88%且色漂移≤0.02的得2分， 光通维持率≥88%且色漂移≤0.03的得1.5分， 光通维持率≥88%且色漂移≤0.04的得1分。 其它不得分，本项最高得分共计2分。 | 2分 |
|  |  | 4、投标人生产且本项目使用的任意一款LED投光灯，通过25000小时光通维持率测试（检测依据：GB/T24824-2009、GB/T9468-2008、IES LM-79-2019），测试后： 光通维持率≥97%且色漂移≤0.0003得2分， 光通维持率≥96%且色漂移≤0.0004得1.5分， 光通维持率≥95%且色漂移≤0.0005得1分。 其它不得分，本项最高得分共计2分。 | 2分 |
|  |  | 注：以上1-4项投标文件中须提供国家电光源质量监督检验中心、国家灯具质量监督检验中心、国家半导体照明产品质量监督检验中心的任意一家检测机构出具的检测报告原件扫描件上传至电子投标文件中，未提供或提供不符合的不得分。 |  |
| 4 | 智控产品性能 （5分） | 1、投标人生产且本项目使用的单灯控制器，通过防腐等级测试（检测依据：GB/T4208-2017、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.17-2008、JB/T9536-2013、GB/T6461-2002），经检验，户外防腐等级在WF2及以上的得2分。 2、投标人生产且本项目使用的单灯控制器，通过结构（机械强度）测试（检测依据：GB7000.1-2015），机械强度试验冲击能量按IK10进行，且试验后判定为合格的得1分。 注：以上1-2项投标文件中须提供国家电光源质量监督检验中心、国家灯具质量监督检验中心、国家半导体照明产品质量监督检验中心的任意一家检测机构出具的检测报告原件扫描件上传至电子投标文件中，未提供或提供不符合的不得分。 3、投标人生产且本项目使用的软件平台可同时接入3家及以上单灯控制器品牌及集中控制器品牌（品牌均须通过CQC产品认证认可）的得2分。缺项不得分。 注：投标文件中须提供国家级检测报告原件扫描件上传至电子投标文件中，未提供或提供不符合的不得分。 | 5分 |
| 5 | 产品认证 （3分） | 1、投标人生产且本项目使用的LED路灯系列产品通过CQC产品认证，得1分； 2、投标人生产且本项目使用的LED投光灯系列产品通过CQC产品认证，得1分； 3、投标人生产且本项目使用的单灯控制器通过CQC产品认证，得1分； 注：提供中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书及官网查询截图扫描件上传至电子投标文件中。认证证书上的委托人（或申请人）名称、制造商名称、生产企业名称必须一致，否则不得分。 | 3分 |
| 6 | 节能改造方案 （6分） | 投标人针对本项目的节能改造方案，包括方案的产品及主要配件品牌选择、节电方案、节电率承诺、产品质量稳定性、改造难度、社会效益分析、节能减排分析、节能保证措施等方面进行综合分析。 方案科学合理，切实可行的得6-4分、方案有一定针对性，实施基本可行的得4-2分，方案内容空洞，可行度低的得2-0分。未提供不得分。本小项满分6分。 | 6分 |
| 7 | 智能控制系统方案 （6分） | 投标人针对本项目的智能控制系统方案，包括智能控制系统硬件（包含单灯控制器、集中控制器）、平台软件功能的齐全性、先进性及兼容性方案等。 方案科学合理，切实可行的得6-4分、方案有一定针对性，实施基本可行的得4-2分，方案内容空洞，可行度低的得2-0分。未提供不得分。本小项满分6分。 | 6分 |
| 8 | 施工组织方案 （6分） | 投标人针对本项目的施工组织方案，包括但不限于现场勘查情况、质量控制、进度控制、供货保障、安装调试、安全文明施工、环境保护措施等。 方案科学合理，切实可行的得6-4分、方案有一定针对性，实施基本可行的得4-2分，方案内容空洞，可行度低的得2-0分。未提供不得分。本小项满分6分。 | 6分 |
| 9 | 运营维护方案 （6分） | 投标人针对本项目的运营维护方案，包括但不限于资源投入计划、日常维护方案、培训方案、保障措施等，方案总体框架、思路清晰、目标明确，具有完整的项目的范围管理维护方案；同时对维护的各个过程理解特别透彻，总体策划合理科学；能针对重点难点进行分析并能提出合理的建议和意见等进行打分； 方案科学合理，切实可行的得6-4分、方案有一定针对性，实施基本可行的得4-2分，方案内容空洞，可行度低的得2-0分。未提供不得分。本小项满分6分。 | 6分 |
| 三、商务部分（33分） |  |  |  |
| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| 10 | 企业实力 （8分） | 1.投标人体系认证（2分） 投标人具有有效 IS09001质量管理体系认证证书得0.25分 投标人具有有效IS014001环境管理体系认证证书得0.25分 投标人具有有效ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得0.25分 投标人具有有效ISO50001能源管理体系认证证书得0.25分 投标人具有有效ISO27001信息安全管理体系认证证书得0.25分 投标人具有有效ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得0.25分 投标人具有有效CTS BBC/TS475016-2021售后服务体系完善程度认证证书，12星及以上的得0.5分，8星及以上得0.25分，5星及以上得0.1分，其它不得分。 注：提供以上证书国家认监委统一查询系统（http://www.cnca.gov.cn/）网页查询截图及证书扫描件，上传至电子投标文件中。 | 2分 |
|  |  | 2.投标人具有省级及以上专精特新企业证书2分； 注：提供有效的证书原件扫描件上传至电子投标文件中。 | 2分 |
|  |  | 3.投标人具有企业标准“领跑者”证书的得1分。 注：提供有效的证书原件扫描件上传至电子投标文件中。 | 1分 |
|  |  | 4、投标人具有在有效期内的承装（修、试）电力设施许可证的得3分。 注：提供有效的证书原件扫描件上传至电子投标文件中。 | 3分 |
| 11 | 人员配置 （5分） | 投标人拥有电工作业（高压电工或低压电工）及高处作业（高处安装、维护、拆除作业）二个类别特种作业操作证，同时具有每有1人得0.3分，最高得3分；在此基础上，每有1人同时具备高压电工、低压电工及高处安装、维护、拆除作业的加0.5分，最多2分。本项最高5分。人员不能重复得分。 注：提供特种作业操作证网上查询截图（http://cx.mem.gov.cn/）、证书扫描件及社保部门出具的开标截止时间前6个月（不含开标当月）连续缴纳养老保险的证明材料，扫描件上传至电子投标文件中。未提供或提供无效的不得分。 | 5分 |
| 12 | 运营维护车辆配备 （5分） | （1）投标人拥有自有高空作业车（作业高度16米及以上），每拥有一辆得1分，本项最高得3分。 注：车辆为自有，提供行驶证、购车发票扫描件上传至电子投标文件中。未提供或提供无效的不得分。 （2）投标人拥有自有巡逻、检修的货车，拥有10辆以上的得2分，拥有8辆以上的得1分。 注：车辆为自有，提供行驶证、购车发票扫描件上传至电子投标文件中。未提供或提供无效的不得分。 | 5分 |
| 13 | 合同能源管理认证 （2分） | 投标人获得GB/T 40010-2021《合同能源管理服务评价技术导则》标准及RB/T 302-2016《合同能源管理服务认证要求》标准认证的合同能源管理服务认证证书，认证等级为5A的得2分，认证等级为4A的得1分，其它不得分。 注：提供以上证书国家认监委统一查询系统（http://www.cnca.gov.cn/）网页查询截图及证书扫描件，上传至电子投标文件中。 | 2分 |
| 14 | 科研实力 （3分） | 投标人拥有可应用于LED灯具技术（如芯片技术、配光技术、散热技术、供电技术）获得过国家三大奖项之一的（国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科技进步奖），一等奖3分、二等奖2分、三等奖1分。 注：提供有效的证明材料原件扫描件上传至电子投标文件中。 | 3分 |
| 15 | 成功案例 （10分） | 1、类似项目业绩（8分） 投标人自2018年1月1日以来（以签订合同日期为准）具有已成功运维一年以上的合同能源管理项目(含单灯控制系统)，且单项合同LED路灯数量在10000盏以上，每提供一个得2分，本项最高得8分。 注：电子投标文件中须提供以上项目业绩的中标公告网页截图、中标(成交)通知书、合同、验收报告、业主证明、用户满意度调查表的扫描件。投标人提供的相应证明材料须能反映出上述项业绩要求相符的内容，否则不得分。 2、类似项目运维成果（2分） 投标人提供的“1、类似项目业绩”中，每有一个项目获得优秀、优质或示范工程荣誉的，得1分，最高得2分。 注：须提供荣誉证书扫描件上传至电子投标文件中，证书上须体现完整项目名称，且项目名称与评审项“1、类似项目业绩”中证明业绩项目名称一致。 | 10分 |

注：在本项评分标准中提供扫描件的，投标人须保证与原件保持一致（无弄虚作假），并加盖投标人电子签章。中标后，采购人有权对原件进行进一步核查，如发现投标人提供虚假资格证明材料，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请财政部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

第四章  合同格式及条款

节能效益分享型合同能源管理项目合同

| 甲方 | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮件 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  | 税号 |  |
| 乙方 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮件 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 节能效益收款账号 |  | 税号 |  |

用能单位         （以下简称甲方）与节能服务公司         （以下简称乙方），根据《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国民法典》及其他有关规定，本着平等、自愿的原则，就系统节能改造事宜，经双方协商一致，签订本合同（以下简称项目合同）。

第一条 名词解释

1.1 合同能源管理

节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

1.2 节能量

满足同等需求或达到相同目的的条件下，能源消耗/能源消费减少的数量。

1.3 能源绩效

与能源效率、能源使用和能源消耗有关的、可测量的结果。

1.4 能源绩效参数

可量化能源绩效的数值或量度。

1.5 能源基准

用作比较能源绩效的定量参考依据。

1.6 基期

用以比较和确定节能量的，能源绩效改进措施实施前的时间段。

1.7 基准能源费用

用能单位在基期所花费的能源费用。

1.8 节能服务费

通过实施合同能源管理项目，产生相应的节能量，用能单位减少能源费用支出和增加收益，将减少的能源费用和增加收益的一部分，作为报酬支付给节能服务公司。

1.9 节能效益和节能效益分享

节能效益是节能项目实施后报告期（通常为一年／一个能源消耗周期）产生的节能量折合的市场价值，体现在用能单位减少的能源费用支出。节能效益根据实际节能量和能源价格计算。节能效益计算方法可选择以下三种之一：           。

（1）节能效益＝报告期（年）节能量x基期（年）能源价格。

（2）节能效益＝报告期（年）节能量x报告期（年）能源价格。

（3）节能效益＝报告期（年）节能量x固定能源价格。

当一年中的能源价格不同时，使用当年的实际加权平均价格计算节能效益。

节能效益由用能单位和节能服务公司双方在本合同规定的期限内按比例分别享有即为节能效益分享。节能项目的设备投资款、安装调试费、技术服务费、合理利润等均以项目节能效益分享的方式由用能单位从节省的能源费用中支付给节能服务公司。

第二条 项目概况

2.1 项目名称：              节能项目（以下简称本项目或项目）。

2.2 节能改造的对象、节能技术、改造的范围

2.2.1 节能改造对象：          。甲乙双方针对此项能源使用系统进行节能改造。

2.2.2节能技术：            。乙方通过节能改造使能源系统或设备达到本合同规定的节能能力，降低能耗，减少甲方的能源费用支出。

2.2.3进行改造的范围包括：          。

2.3 项目地点：                。

第三条 拟进行改造的设备系统及其耗能状况

3.1 拟进行节能改造的设备包括            。

3.2 节能改造之前的能耗状况详见附件一“项目技术方案”。

第四条 能源审计和能源基准

4.1 能源审计可以选择以下任意一种方式           ：

（1）乙方完成。

（2）乙方和甲方共同完成。

（3）经双方认可的第三方审计机构完成。

能源审计期间为        天。起始日为：   年＿月＿日，完成日为：  年＿月＿日。

4.2 依据GB/T 17166《能源审计技术通则》进行能源审计。

4.3 能源审计费用由            承担。

4.4 能源审计所需要的能源使用记录和数据资料：

（1）过去     年的能源消费台账；

（2）拟改造的设备能源效率的即时测试数据；

上述资料数据甲方应当全面如实提供，并应当在能源审计报告中逐项列明。

4.5 能源审计报告所依据的资料及报告内容应当经甲方书面确认。能源审计报告作为确定甲方能源系统能源消耗状况的依据。

4.6 经过能源审计确定能源基准：确定能源基准的基期为＿年＿月＿日至＿年＿月＿日，能源绩效参数为：能源消耗量、               。

第五条 项目的设计（节能）方案

5.1 乙方负责项目设计，设计方案应征得甲方同意，并由甲方签字确认。

5.2 甲方应当明确设备实际需求，技术要求，提供拟进行改造的设备系统的设计图纸、相关技术资料、运行数据等，为乙方进行设计和设备制造或采购提供依据。如甲方不能及时提供上述资料，导致乙方设计和设备制造或采购时间延误，则交货时间相应顺延，其他时间均依次顺延。

5.3 项目的设计（节能）方案详见附件一“项目技术方案”。

5.4 项目技术方案一经甲方确认，除非双方另行签署补充协议，不得修改。

第六条 项目投资

6.1 本项目的全部投资由乙方负责，乙方向甲方提供的投资全部为实物及相关的技术服务。包括：         的全部设备（以下简称设备）。或者：

由甲方和乙方共同投资，投资比例为：                。

6.2 设备的技术要求

设备应符合国家有关标准、行业标准以及相关法律、法规的规定。设备的技术性能应符合本项目技术方案设计要求。应严格按设计图纸生产，主要元器件应与设计图纸规定相符。

6.3 乙方应提供设备相关技术资料，包括但不限于：                 。

6.4 乙方的技术服务包括：                                        。

第七条 设备采购、安装、调试

7.1 设备采购：    乙方      负责。

7.2 设备到货时间：本合同生效后      个工作日内。交货与安装地点：同项目地点。

7.3设备运到现场后，甲方应对设备数量、规格、品名、包装是否完整等进行清点并验收确认，负责妥善保管至乙方工程技术人员进场安装。设备如有与本合同规定不一致的甲方应当在三日内向乙方提出。甲方不得打开包装，若因甲方保管不当造成设备损坏或灭失，甲方应按设备损失的实际价值向乙方承担赔偿责任。

7.4 乙方负责设备安装、调试及所需费用。

7.5 甲方应为乙方提供安装场地、施工条件和设备调试条件等便利，并指定一名项目负责人配合乙方工作，以保证安装、调试顺利进行。

7.6 安装调试期限：自设备运到现场经甲方确认后  日内完成安装调试，最晚应当在＿月＿日前完成。

7.7 设备调试、测试过程中，若因甲方的其他设备导致设备不能满足使用要求时，甲方应与乙方调试人员共同对甲方的相关设备进行调整。

7.8 乙方保证设备安装的可靠性和安全性，运行后不会对甲方的生产系统造成损坏，如导致甲方生产系统损坏，乙方负责维修并承担费用。

7.9 乙方可以自行或委托具有相应资质的第三方安装、调试和施工。

第八条 项目验收

8.1 项目竣工验收由甲方负责。设备安装调试完毕，乙方应通知甲方进行验收，并共同进行节能量确认（或请第三方检测机构参加验收，对节能量作出确认）。甲方应在接到乙方验收通知后   日内完成验收。

8.2 验收报告应由甲、乙双方签字确认。验收报告内容至少应当包括设备质量是否合格、安装工艺是否符合设计标准、运行状况是否正常、节能量是否达到设计标准，乙方提供的设备和服务是否符合合同约定，甲方是否同意按照合同约定付款等内容。

8.3 在甲方收到乙方的工程竣工通知后＿天未验收且未书面提出工程不合格，则视为甲方承认工程验收合格。甲方应当按照本合同约定的节能效益分享比例和付款方式向乙方付款。

第九条 移交

9.1 本项目设备安装并验收合格后，移交甲方负责运行管理，双方应当签署移交备忘录。

9.2 项目验收合格并移交甲方后，乙方基于本合同的主要义务即全部履行完毕。

9.3 项目如果由乙方负责运行管理，验收后应由业主方（甲方）和乙方办理委托运行管理手续，签署相关的运行管理委托协议。

第十条 售后服务

10.1 项目从验收交付之日起至本合同规定的节能效益分享期间届满之日止为质量保证期。

10.2 在质量保证期间，如因设备质量问题导致系统运行故障，乙方免费负责维修及服务。如因甲方操作不当、管理不善等原因造成故障或损坏，应由甲方承担维修费用。

10.3 乙方在接到甲方的故障通知后，应在＿小时内派人到场维修。

10.4 质量保证期结束后，乙方提供有偿维修服务，并优惠供应设备零部件。

第十一条 项目的运行管理及培训

11.1 甲方负责项目的运行管理，运行管理应当遵守设备及其相关的操作规程。

11.2甲方应对设备的参数、能耗量进行记录并保管相关数据，以备核查。

11.3 乙方负责对甲方的运行管理人员进行设备操作、维护等技术培训，培训人数及培训内容根据实际需要确定。甲方应指派有相应资格的人员参加培训。

11.4 培训完成后双方应对培训人员情况、培训内容、培训结果进行书面确认，以备核查。

11.5 项目的运行管理费用由甲方（运营方）承担。

第十二条 设备所有权约定

12.1 项目交付甲方运行管理后，设备的占有、使用权即交付给甲方。

12.2 乙方对设备拥有有限所有权，即在甲方没有依照本合同约定付清乙方的全部款项之前处分权属于乙方，如果遇到征收、拆迁、或甲方破产及其他必须处分设备的情形，未征得乙方的意见，甲方不得做出任何处分设备的决定，处分所得属于乙方。

12.3 项目正常运行的收益权由甲、乙双方依照本合同规定的比例分享，甲方负责将项目节能收（效）益支付给乙方。

第十三条 节能量的确定

13.1 本项目通过以下方式之一：

（1）依据GB／T 28750《节能量测量和验证技术通则》等国家标准方法确定节能量。

（2）依据其他：       ，确定节能量。

13.2 在项目验收时可以选择  （3）   对节能量进行测量，确定项目的实际节能量。

（1）乙方

（2）甲、乙双方共同

（3）经双方认可的第三方

节能量测量方法按合同附件二“项目节能量测量和验证方案”进行。

13.3 中期或周期验证：节能效益分享期限满＿年的，根据项目运行情况可以进行一次中期节能量验证；超过＿年的可以确定验证周期。验证方法应与项目验收中使用的测量方法一致。

13.4 如果验证的节能率在验收的平均值正负在    以内，则甲方仍然按照本合同约定向乙方支付节能效益分享款（也称节能收益款）。如果验证的节能率低于验收的平均值超过    ，首先应由乙方采取必要的技术措施使节能率提高到设计标准；如果乙方采取了措施仍然不能使节能率达到设计标准，则相应的责任由乙方承担。

第十四条 节能效益的计算和分享

14.1 节能效益是项目实施后当期（指节能方案设计项目寿命期间）产生的节能量折合的市场价值。节能效益体现在甲方是减少的能源费用支出，体现在乙方则是节能项目收益。

14.2 根据本合同第十三条确定的节能量，结合项目所在地能源供应单位向甲方的供应价格，作为甲方和乙方分享节能收（效）益的计算依据。

14.3 按照本合同附件三“项目节能收益的计算方法”计算出当期的项目节能收（效）益，再按本合同约定的比例计算出乙方应获得的节能收（效）益。

14.4 节能效益的分享期限：共计＿年，＿年＿月＿日（从项目验收报告签署之日或项目移交甲方之日）开始计算至＿年＿月＿日为止。

14.5 甲、乙方分享节能收益的比例：节能效益分享期间共减少能源费用支出即节能收（效）益     万元，甲方分享   ％即＿万元；乙方分享  ％即＿万元。

14.6 经过验收的节能率超过或低于设计的平均值10％以上，则对本合同确定的节能收（效）益分享数据根据实际节能率进行调整，并对调整结果在验收报告中确认。

14.7 节能效益分享期间届满之后项目产生的全部节能收（效）益归甲方所有。

14.8 如双方对任何一期节能收（效）益存在争议，该部分的争议不影响对无争议部分的节能效益分享款的分享和相应款项的支付。

第十五条 节能效分享款的付款方式、付款数量、付款时间

15.1 付款方式：每次付款日之前甲方将乙方应得的节能效益分享款汇入乙方指定的银行账户（乙方指定账户系指本合同中预留的乙方账户）。

15.2 付款数量：甲方应当向乙方支付的节能效益分享款总数为    万元人民币，分＿次汇入乙方银行账户，每次付款＿万元。

15.3 付款时间：项目验收合格或移交甲方以后，甲方开始向乙方支付节能效益分享款。支付时间分别为＿年＿月、  年＿月、＿年＿月、  年＿月。

15.4 乙方每次按实际收款金额向甲方开具              :

（1）增值税专用发票。

（2）普通发票。

第十六条 用能设备和其他用能项的增减

16.1 甲方的用能设备和其他用能项的增加或减少，应当通知乙方。甲乙双方应当对增加或减少的设备和其他用能项予以书面确认。其他用能项包括但不限于用能建筑面积、用能时间、用能人员等。

16.2 用能设备和其他用能项的增减应当相应地调整本合同有关的数据，但是不改变节能效益分享款的数额或分享比例。

第十七条 违约责任

17.1 本合同生效后，项目验收之前，如甲方反悔不履行合同，应按项目设计的节能效益总额的20％向乙方支付违约金，并赔偿乙方为实施项目产生的实际损失，该项损失包括但不限于设备价款、运输费、安装费、能源审计费、律师费等，本合同方能解除。

如果项目安装调试完毕乙方通知甲方验收，甲方无故拖延验收，每拖延一日，甲方应向乙方支付违约金＿元人民币，直至验收为止，相应的节能效益分享日期顺延。

17.2 如果甲方未按本合同规定的期限和数额向乙方或乙方的受让人的指定账户支付节能效益分享款，应当按照应付未付金额每日万分之五向乙方或乙方的受让人支付违约金，直至付清为止。如果经乙方或乙方的受让人催告，甲方在30天内支付了相应的款项，则不视为违约。

17.3 如果乙方延误时间完成项目的建设，则应当根据延误的天数按照甲方应当分享的节能效益比例，向甲方支付违约金。但是由于不可抗力或者甲方的过错导致延误乙方不承担责任。17.4 设备安装完毕满60天仍不能正常运行或正常运行后连续90天达不到预期的节能效果，视为乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿项目建设所造成的损失，并可以解除本合同。

第十八条 运行管理等原因影响节能量的处置

18.1 由于甲方的相关设备和系统自身的运行问题导致能源消耗增加，甲方应当及时进行维修保养，使其达到合理的运行状态。如因甲方相关设备效率降低，导致节能效果下降时，由乙方负责维修，所需费用由甲方承担。

18.2 因为运行管理不规范导致节能量发生变化甲方应当及时改正。甲方应当保持设备或系统的节能运行状态，不得随意将项目设备／系统从节能控制状态切换到非节能状态运行。

18.3 因为运行管理和甲方设备及其系统自身的运行问题增加的能源消耗由甲方承担责任，不改变甲方向乙方支付节能效益分享款的数量。

第十九条 设备的更新、改进、改动、拆除、损坏、丢失

19.1 为了改善设备的运行状况，乙方可以在本合同有效期间随时更新或改进设备或修改有关程序。甲方在没有充分理由的情况下，不得拒绝乙方的改进意见。

19.2 设备的更新、改进、改动、拆除均需双方协商一致并签订书面文件方可进行。

19.3 设备如有损坏、丢失，在乙方施工管理期间由乙方负责；在甲方保管和运行管理期间，由乙方负责修理或补充，甲方负责承担费用。

19.4 如果损坏或丢失的设备已投了保险，乙方利用保险赔款修理或更换或补充损坏、丢失的设备。如果所得到的保险金额不足以支付修理、更换或补充设备而发生的费用，则仍然按照前款的规定由甲方或乙方承担责任。

19.5 如果因为发生本条规定的情况而影响设备正常运行，停止运行超过＿天，双方应以书面方式认可延长同等期间，以弥补效益分享期限。如果甲方未经乙方书面同意而拆除设备或进行实质改动，无论是否影响项目的节能量，甲方均应按本合同规定向乙方支付节能效益分享款。

19.6 结算周期内，甲方有义务保留计量设备的记录资料，供查证核算；更换计量仪表，需经甲乙双方确认表底读数及记录更换具体时间，新更换的计量仪表需有检验合格证。

第二十条 设备的停止运行／关闭

20.1 在本合同有效期间，如果因甲方对项目有关的能源系统进行大修或因建筑物改造，或甲方的其他原因致项目设备停止运行／关闭，甲方应至少提前60天通知乙方，对设备作出妥善安排。

20.2 因甲方的土地或建筑物被征收征用或因其他原因导致设备停止运行，甲方应至少提前60天通知乙方，但遇紧急情况除外，遇有紧急情况应及时和尽可能全面地向乙方通报情况。

20.3 任何停止或关闭行为都不能减轻或影响甲方的付款义务。如果因甲方关闭或停止设备运行而导致合同终止，甲方应向乙方支付本合同规定的全部款项。

第二十一条 合同的变更和转让

21.1 经双方协商一致可以变更合同内容。

21.2 在本合同履行期间，如甲方将项目设备的所有权（或物业管理权）转移给第三方，则甲方应负责协调乙方与第三方的关系，保证本合同能继续履行。如甲方协调不成功，则按照本合同规定向乙方全额支付节能效益分享款。

21.3 乙方获得节能效益分享款的权利在项目竣工验收合格并移交甲方后，乙方有权转让给任何第三方，转让之前乙方应当书面通知甲方，甲方应出具书面确认回函，并按照乙方的通知向节能效益分享款的受让人付款。乙方亦可将本合同中的节能收益权（或称：未来收益权）设定质押担保或向银行贴现，用于节能项目的融资。

21.4 乙方分享节能效益分享款的权利转让，仍应履行本合同相应的义务。

第二十二条 合同的终止

22.1 由于一方不履行本合同规定的义务或者有《中华人民共和国合同法》第九十四条规定的情形之一的，导致项目无法进展，另一方有权解除合同。

22.2 在项目建设竣工验收合格之前，如果甲方违约导致合同不能履行或者甲方以自己的行为表明不履行合同，乙方有权解除合同；如果乙方违约导致合同不能履行或者乙方以自己的行为表明不履行合同，甲方有权解除合同。

合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况，可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。

22.3 项目验收合格后，甲方不得以任何理由提出解除合同。

22.4 在本合同履行期间，甲方可以随时选择购买项目，一次性付清乙方节能效益分享款，此后所有节能收益转归甲方（注明算账方法），本合同终止。

22.5 本合同生效后满120天未实际履行，本合同终止履行，任何一方欲启动履行，应当取得对方书面认可，本合同可继续履行。

22.6 经双方协商一致，本合同可以提前终止。

第二十三条 保密和知识产权

23.1 甲方不得对第三方泄漏本合同内容及乙方所提供的相关技术资料，若因泄漏本合同内容及乙方所提供的相关技术资料给乙方带来的经济损失，由甲方负责向乙方进行赔偿。乙方对知悉甲方的相关技术资料承担对等保密义务。

23.2 因执行本合同的需要，乙方提供的与本合同有关的设备、材料、工序工艺及其他知识产权，应保障在使用时不会发生侵犯第三方专利权、商业机密等情况。若发生侵害第三方权利的情况，乙方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任，并对因为该侵权行为给对方造成的损失承担赔偿责任。

23.3	乙方应保证交付的工作成果不侵犯第三方的权利。若发生侵害第三方权利的情况，乙方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任，并对因为该侵权行为给甲方造成的损失承担赔偿责任。

23.4 在本合同执行过程中，乙方相关人员因履行义务或者主要利用甲方的物质技术条件所产生的智力开发成果的知识产权归乙方所有，包括但不限于国内外申请专利的权利，商标和标识设计，科技论文及其他作品的著作权，商业秘密的权利，商品名称和商品的专用权。乙方允许甲方无偿在其业务范围内可充分自有的利用这些专利，版权，商标，商业秘密进行生产、经营。乙方应根据甲方的要求，提供一切必要的信息和采取必要的行动以协助甲方行使前述权利。

第二十四条 担保

24.1 甲方应为履行本合同向乙方提供必要的第三方保证担保或财产抵押，如甲方不能按期如数向乙方支付节能收益款，由担保方承担连带付款责任，乙方亦可行使抵押权。担保合同另行签订作为本合同的附件（如有）。

第二十五条 不可抗力

25.1 由于地震、水灾、战争、暴乱及其他不能预见并且对其发生和后果不能避免并不能克服的不可抗力事件，直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时，遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况通知另一方，并随后提供事件详情的有效证明文件。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，由甲、乙双方协商确定：延期履行或终止合同，或部分免除责任。

25.2 延期履行，遇有不可抗力事件的一方中止履行，直至不可抗力事件结束，但中止最长时间不超过60天，超过60天终止合同。

25.3 遇有不可抗力事件的一方在通知另一方后10天内终止合同，任何一方将不对另一方继续承担义务，但甲方应向乙方支付款项的义务除外，仅仅发生不可抗力事件并不能必然减轻或影响甲方向乙方付款的义务。

25.4 遇有不可抗力事件的一方应采取措施，避免损失的扩大。如果因为未采取相应的措施而导致损失扩大，应向另一方承担赔偿责任。

第二十六条 法律适用和争议的解决

26.1 本合同的订立、履行和解释，应遵守中华人民共和国法律、法规，并应遵守行业惯例。

26.2 因本合同的履行，解释等引起的争议，双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，任何一方均可选择           :

（1）依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（2）将争议提交			仲裁委员会，按照该会的仲裁程序和规则进行仲裁。

26.3 无论采用仲裁还是诉讼，由此产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费及其他与仲裁或诉讼相关的费用，均由败诉方承担。

第二十七条 合同的生效及其他

27.1 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同与附件及附件之间规定不一致时，以规定详细的文件为准。

附件共＿份：

附件一：项目技术方案

附件二：项目节能量测量和验证方案

附件三：项目节能收益的计算方法

27.2 甲、乙双方发出的通知，如用电话、微信、传真、电子邮件发送时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面方式特快专递给对方。本合同中所列甲、乙双方的地址即为甲、乙双方的收件地址。

27.3 本合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。本合同于＿年＿月＿日经双方签字加盖公章，并经见证方见证后生效。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人／授权代表签字：                法定代表人／授权代表签字：

日期：                                    日期：

见证方（盖章）：

- 项目采购需求

一、项目概况及改造范围

因淮安区现有路灯能耗较高，且多处路灯照度不达标，为了改善路灯照明情况，且节约政府能源，我单位采用合同能源管理（EMC）的方式，对路灯进行节能和智慧化管控升级改造，路灯设施实行市场化运行维护和日常管理，建立智慧路灯管理信息平台，实行智慧管控。

本项目采用合同能源管理（EMC）模式。通过设计方案、整合、优化、采用高效LED灯替换原有灯具。将淮安区城区69条道路约8000盏现有灯具替换为高光效LED灯具，新增路灯单灯监控模块及物联网远程监控系统等（不包括灯杆、基座和管线等改造），并负责改造范围内的LED灯具、路灯控制系统运营维护。项目改造内容如下表：

附表1 项目改造内容一览表

| 序号 | 路段名称 | 光源数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小237路 | 252 |  |
| 2 | 文府路 | 48 |  |
| 3 | 经十一路 | 238 |  |
| 4 | 关天培路 | 90 |  |
| 5 | 东西门大街 | 112 |  |
| 6 | 一品梅路 | 309 |  |
| 7 | 东长街 | 73 |  |
| 8 | 经八路 | 104 |  |
| 9 | 莲花路 | 42 |  |
| 10 | 怀恩路 | 140 |  |
| 11 | 杜康桥路 | 182 |  |
| 12 | 经十四路 | 117 |  |
| 13 | 经十三路一期 | 50 |  |
| 14 | 纬七路 | 207 |  |
| 15 | 经十九路 | 170 |  |
| 16 | 长安路 | 94 |  |
| 17 | 永怀路 | 33 |  |
| 18 | 北门大街 | 261 |  |
| 19 | 风光带（运河街） | 136 |  |
| 20 | 跃进路 | 13 |  |
| 21 | 南门大街 | 94 |  |
| 22 | 韩信路 | 52 |  |
| 23 | 兴文街 | 19 |  |
| 24 | 府学街 | 9 |  |
| 25 | 规划四路 | 58 |  |
| 26 | 海天路 | 116 |  |
| 27 | 山阳大道 | 224 |  |
| 28 | 翔宇大道 | 324 |  |
| 29 | 南巺路 | 24 |  |
| 30 | 西长街 | 102 |  |
| 31 | 樱桃园路 | 156 |  |
| 32 | 铁云路 | 116 |  |
| 33 | 康马路 | 128 |  |
| 34 | 城西干道 | 426 |  |
| 35 | 育才路 | 6 |  |
| 36 | 楚州大道南入口 | 44 |  |
| 37 | 马甸连接线 | 260 |  |
| 38 | 藏军洞路 | 44 |  |
| 39 | 北环路 | 180 |  |
| 40 | 腾飞路 | 424 |  |
| 41 | G233 | 208 |  |
| 42 | 西十路 | 158 |  |
| 43 | 经六路 | 50 |  |
| 44 | 新城长大街 | 26 |  |
| 45 | 镇海路 | 127 |  |
| 46 | 府前路 | 58 |  |
| 47 | 沈坤路 | 448 |  |
| 48 | 经二路 | 65 |  |
| 49 | 井神路 | 122 |  |
| 50 | 公园路 | 25 |  |
| 51 | 前进路（湖心寺路） | 13 |  |
| 52 | 纱厂路 | 4 |  |
| 53 | 清安路 | 6 |  |
| 54 | 天成路 | 8 |  |
| 55 | 友谊路 | 105 |  |
| 56 | 经四路 | 73 |  |
| 57 | 青云路、腾飞路 | 20 |  |
| 58 | 经十三路 | 29 |  |
| 59 | 榷关路 | 101 |  |
| 60 | 北门大街 | 52 |  |
| 61 | 山阳大道 | 44 |  |
| 62 | 翔宇大道 | 152 |  |
| 63 | 杜康桥路 | 94 |  |
| 64 | 康马路 | 36 |  |
| 65 | 山阳大道 | 100 |  |
| 66 | 承恩大道 | 28 |  |
| 67 | 城西干道 | 41 |  |
| 68 | 南巺路 | 18 |  |
| 69 | 沈坤路 | 102 |  |
| 合计（盏） |  | 7790 |  |

注：上表数据供参考，改造完成后据实结算。如对数据有疑问，潜在投标人可自行前往现场勘察确认。

二、项目运作模式

本项目采用合同能源管理（EMC）模式，由中标人出资完成灯具节能改造，在合同期内获得所改造灯具的节能效益分成。通过设计方案、整合、优化、采用高效LED灯替换原有灯具。将淮安区城区69条道路约8000盏现有灯具替换为高光效LED灯具，新增路灯单灯监控模块及物联网远程监控系统等（不包括灯杆、基座和管线等改造），并负责改造范围内的LED灯具、路灯控制系统运营维护。

中标单位需在合同签订前先安装示范道路，待各参数及需求符合业主要求后，再进行整体项目改造施工。

三、节能量与节能效益的确认

本项目采用有资质的第三方检测单位单灯实测的样本推导方式确认节能量及节能收益，抽检比例按项目实际情况，经业主审核确认后再实施。第三方检测单位的检测费用由中标人承担。具体如下：

1.项目节能量检测

灯具能耗的测量方法为对路灯的电压、电流、功率因数、有功功率参数进行测量。以有资质的第三方检测单位实测数据为准。

2.项目改造前能耗基准的确认

改造前，第三方检测机构对项目边界内不同类型的传统灯具进行现场抽样测试。根据各类型传统灯具现场测量结果，得出改造前传统灯具的单灯综合能耗，项目边界改造前能耗基准的计算公式如下：

改造前年基准能耗（A）=∑改造前灯具实测功率值×同一功率数量×年运行时间

3.项目改造后实际能耗值的确认

项目改造完成后，第三方检测机构对项目边界内不同类型的LED路灯进行现场抽样测试。根据各类型LED灯具现场测量结果，得到对应每种类型LED灯具的综合耗电量。项目边界内的不同类型LED灯额定功率的改造后年照明能耗总量计算如下：

改造后年耗电量（B）=∑改造后LED实测功率值×同一功率数量×年运行时间

4.项目年节能量、节电率的确认

根据以上方式确定的改造前年照明耗电量和改造后年照明耗电量，可确定运行期间的项目年节电量和节电率。

年节电量（C）=改造前年基准能耗（A）－改造后年耗电量（B）

节电率（D）=年节电量（C）÷改造前年基准能耗（A）×100%

5.项目年节能效益的确认

本项目在满足城市道路照明设计标准的基础上，根据道路实际情况进行改造方案设计，替换LED节能灯具达到节能效果。

节能效益的计算方式：

年节能效益（E）=年节电量（C）×电价

注：

1）节电率：节能改造后，本项目节电率不得低于50%，低于50%无效投标。

2）年运行时间：参考淮安市日出日落时间，统一按每天11小时，每年365天计算，年运行时间=11×365＝4015（小时）。

3）电价：0.63元/度，合同期内固定不变。

四、项目主要技术指标

1.LED 路灯在设计制造和检验方面应符合下列规范标准及要求

(1)《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）；

(2)《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）；

(3)《国际强制性灯具安全标准》（GB7000.1-2015）《灯具：第 1 部分:一般要求与试验》；

(4)《道路照明用LED灯性能要求》（GB/T24907-2010）

(5)《普通照明用LED模块安全要求》（GB24819-2009）

(6)《普通照明用LED模块性能要求》（GB/T24823-2009）

(7)国家和省级其他有关规范标准。

(8)照明设计参数要求：

本项目根据各条道路的使用功能、等级、车道宽度、树木遮光情况等分别确定道路照明方案，相关照明值标准详见下表：

表 1	机动车交通道路照明标准值

| 级别 | 道路类型 | 路面亮度 |  |  | 路面照度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均亮度 Lav（cd/m2） 维持值 | 总均匀度 Uo 最小值 | 纵向均 匀度 UL 最小值 | 平均照度 Eav（lx） 维持值 | 均匀度 UE 最小值 |
| Ⅰ | 快速路、主 干路 | 1.5/2.0 | 0.4 | 0.7 | 20/30 | 0.4 |
| Ⅱ | 次干路 | 1.0/1.5 | 0.4 | 0.5 | 15/20 | 0.4 |
| Ⅲ | 支路 | 0.5/0.75 | 0.4 | —— | 8/10 | 0.3 |

表 2  交会区照明标准值

| 交会区类型 | 路面平均照度 Eav(lx)，维持值 | 照度均匀度 UE | 眩光限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路与主干路交会 | 30/50 | 0.4 | 在驾驶员观看灯具的方位角上，灯具在80°和 90°高度角方向上的光强分别不得超过30cd/1000lm 和10cd/1000lm |
| 主干路与次干路交会 |  |  |  |
| 主干路与支路交会 |  |  |  |
| 次干路与次干路交会 | 20/30 |  |  |
| 次干路与支路交会 |  |  |  |
| 支路与支路交会 | 15/20 |  |  |

表 3	人行及非机动车道照明标准值

| 级别 | 道路类型 | 路面平均照 | 路面最小照 | 最小垂直照 | 最小半柱面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 度 Eh，av (lx) | 度 Eh，min(lx) | 度 Ev,min（lx） | 照度 Esc,min（lx） |
|  |  | 维持值 | 维持值 | 维持值 | 维持值 |
| 1 | 商业步行街；市中心 或商业区行人流量 高的道路；机动车与 行人混合使用、与城 市机动车道路连接 的居住区出入道路 | 15 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | 流量较高的道路 | 10 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 流量中等的道路 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
| 4 | 流量较低的道路 | 5 | 1 | 1.5 | 1 |

2.改造所选用的LED路灯质量及技术性能要求

(1)灯具为ADC12压铸铝合金，表面静电喷塑处理，外观涂层色泽均匀，无气孔，无裂缝，无杂质；LED 路灯系统各部件及灯壳表面应光洁，平整，不应有划伤、有变形、有尖刺等缺陷。LED灯珠不接受 COB 集成光源。LED灯珠合理布局，便于维修，合理配光，发光效率在 95%以上。 灯具面罩透镜一体化设计，透镜材料采用光学级抗UV的PC材料。

(2)良好的散热设计，确保 LED 的寿命。

(3)灯具寿命>50000 小时，电源驱动，具备短路保护，开路保护，过热保护等功能。

(4) 配光灯具外壳为压铸成型，经喷砂弹丸处理后表面喷塑，整灯防护等级 IP65及以上。

(5)LED 电源和接线柱不能暴露在外，应有防护等级大于 IP65 的电器腔体，为便于维护，打开灯具上盖即可维修电源。

(6)灯具散热设计合理，具有大面积的散热片，利于灯具散热，确保整灯寿命。

(7)灯具所有紧固件均采用304不锈钢材质。

(8)光源：光源为 LED 光源，LED光源光效≥190LM/W，LED 结温：≤85℃，相关色温 3000K±200K，显色指数：≥70；

(9)模块用直流或交流电子控制装置应符合国家3C认证的规定。

(10)装配要求：机械结构要求公差配合，装配简洁，紧固,安全耐用,符合相关灯具标准，具有良好的防水性、耐腐和电磁屏蔽,连接和密封性良好。

(11)安全性能要求：

11.1 LED 照明器附属装置应坚固耐用，能抵抗最大设计风速 35Ｍ/Ｓ下的冲击， 符合GB7000.1 的防震和机械强度要求。防触电保护类型：Ⅰ类；

11.2 采用 AC/DC 恒流源驱动，设置抗浪涌保护，过载保护，短路保护等安全措施；

(13)提供的 LED 灯应有清晰而牢固的标签或铭牌（并注明该灯的制造厂名称或注册商标、电源电压和频率、产品型号或标称功率及由制造商或销售商提供的有关特性 参数、制造日期等）。

LED路灯主要技术参数表

| 序号 | 名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 芯片 | 光源采用非集成芯片。 |
| 2 | 整灯光效 | 整灯光效≥140（Lm/W） |
| 3 | 驱动电源 | 驱动电源为隔离电源，且通过3C认证。 |
| 4 | 色温 | 3000K±200K（选用同类光源的色品容差不应大于7SDCM） |
| 5 | 显色指数 | ≥70 |
| 6 | 光衰 | 10000hrs 光通维持率 90%及以上 |
| 7 | 使用寿命 | 合同期内光通维持率大于等于设定值光通量的70%。 |
| 8 | 配光 | 采用半截光型、非成像二次配光透镜 |
| 9 | 功率因数 | ≥0.95 |
| 10 | 安全性能 | 符合 GB7000.5（GB7000.1）要求 |
| 11 | 防护等级 | 整灯 IP65 及以上 |
| 12 | 防触电保护型式 | ClassⅠ或以上 |
| 13 | 电源 | 单相交流 220V、50HZ；波动范围：电压+20%、频率+2%,采用 0-10V 调光方式。 |
| 14 | 适用环境要求 | -35℃～55℃的条件下应能正常工作，同时还应满足具体使用 地的环境温度、湿度、和腐蚀性等其他特殊要求 |
| 15 | 电磁兼容 | 输入谐波电流符合 GB17625.1 要求 |
| 16 | 灯体 | 灯体采用（国标 GB102、104 或优于此）优质铸铝（或铝合金）， 保证耐高温、耐腐蚀、耐老化；有独立的电器腔用于安装电源；表面静电喷涂，颜色根据采购人要求提供。 |
| 17 | 散热 | 散热结构合理、有效，性能良好。 |
| 18 | 机械性能 | 灯具的各部分均应有足够的强度，能满足相应荷载的要求。 紧固件采用 304 不锈钢，满足防台风要求标准。 |
| 19 | 外观、安装及维护 要求 | 整灯外观整洁大方，结构合理，抗强风流线型外观设计。灯具散热翼片具有自清洁功能，经雨水冲刷后不藏灰尘。 |
| 20 | 品牌标识和系统 设备的设计、制造 及铭牌、标志 | 灯体上须有厂家的品牌标识；系统设备及其辅助装置的铭牌、使用标示、警告指示应以中文或易懂的通用符号来表示，应准确无误地表示设备之型号、规格。 |
| 21 | 质量标准 | 设计和制造符合 EN60598 或 GB7000.5（GB7000.1） |
| 22 | 其他要求 | 1、道路照明指标在节能合同服务期内必须满足《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）和《LED 城市道路照明应用技术要求》（GB/T 31832—2015）的要求，道路照明系统的电压、电 流 、 功 率 因 素 须 符 合 《 电 能 质 量 公 用 电 网 谐 波 》（GB/T14549--93）等国家电力设计的标准要求。 2、路灯安装型式的选择 LED 路灯灯具仰角采用可调式或固定式，应与原灯具安装方式相匹配。 |

3.改造后所使用的智慧控制系统主要技术指标和功能要求

3.1单灯控制器

- 产品功能

- 支持1～2路（灯头）开关控制、调光或变功率控制；

- 在与集控器、控制中心或云平台通信中断时，能自主独立运行，按设定的计划、策略自主开关灯；

- 产品具有受控开关的功能，能根据控制中心或云平台发送的开关灯命令受控开关灯；

- 具有0～10V输出调光节能的功能，能根据控制中心或云平台发送的调光指令，对LED路灯进行无级调光控制的功能；

- 支持1～2路（灯头）电压、电流、有功功率、无功功率和功率因素的实时监测；

- 具有电源/运行、通信和开关量输出的工作状态指示功能；

- 采用４G Cat.1通信模式；

- 具有根据控制中心发送的校时命令校正时间的功能；

- 具有对路灯异常开关灯、电压/电流超限、灯具故障等故障的主动报警功能；

- 支持软件远程升级。

- 技术参数

- 通用电压，105～300VAC，47～63Hz；

- 设备功率：≤3W；

- 电压、电流测量最大容许误差≤±0.5％；

- 常温下各电气回路对地和各电气回路之间的绝缘电阻应＞100MΩ；

- 外壳材质：铝合金或抗腐蚀PE等其他材料；

- 防护等级：≥IP65；

- 工作温度：-40℃～+80℃；湿度93%以下。

- 各项电磁兼容指标：不低于2级；

- 安装方式：根据现场确定，主要安装在灯具及灯杆的检修口内。

3.2 集中控制器

- 产品功能

1）具备遥测、遥控、遥信、遥调、自控、报警等先进功能，满足室外照明的集中控制和单灯管理的需求；

2）采用32 位 ARM 芯片，运行速度快，集成度高，功能强，可靠性高；

3）采用计量专用芯片，能检测三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数和有功电能，计量功能全，精度高；

4）采用军品级内置晶振的时钟芯片，掉电后仍可运行 3 年以上，确保时钟准确；

5）每天具有多达 6 个时段的开关灯模式，可实现不同时段的组合控制；

6）可根据经纬度自动计算当天的开关灯时间，还具有 7 天开灯计划和默认开灯计划，通信失败时可自主运行实现开关灯；

7）具备开关日志功能，可记录集控器最近 10 次的开关日志；

- 技术参数

- 集控器可实现自主、远程和手动开关灯控制，具有多种开灯模式和多个开关灯时段，可按需实现分组、分时的场景控制；

- 集控器具有4路及以上独立的开关控制，开关量输入与输出，电压、电流、功率等数据监测实时上传功能；

- 集控器支持GPRS/CDMA/EVDO/4G/NB-IoT/5G等无线公网或RJ-45以太网通信方式，能与控制中心或云平台进行双向通信；

- 集控器自带中文LCD显示器，可显示日期时间、当天开/关灯时间、当前工作模式、温度、站号、组号、站点类型、通信方式、传输协议、计划策略、公网状态（含联网过程和信号强度）、I/O状态、实时电量、单灯工况等；

- 集控器具有主动报警功能，主动报警的故障类型有：异常开灯、异常关灯、供电停电、电压缺相、开漏电监测、关量输入变化（门禁、水浸等）以及单灯故障等。

- 电压/电流测量最大误差（相对误差）≤±1.0%；

- 脱网运行时，24h时钟误差≤0.5s；

- 远程控制和数据查询的响应时间、故障信息主动上报时间≤5s；

- 电源适应性：85V～305V、47Hz～63Hz；自带不间断后备电源，保证断电后20分以上的正常使用。

- 环境适应性：‐40℃～＋80℃；湿度93%以下。

- 防护等级：≥IP52；

- 各项电磁兼容指标：不低于2级；

- 外壳阻燃：通过650℃的灼热丝试验（GWEPT）；

- 支持能耗和亮灯时长的统计；

- 支持扩展功能模块的后续配置。

3.3 软件控制平台

(1)基础功能

1.1GIS一张图管理

平台满足基于GIS地图实现全城路灯管理一张图，可通过三维地图直观展示路灯、配电柜等设备设施的地图落点与电力线路，支持路灯实时开关、调光、召测控制与基本信息、能耗信息、状态信息数据查看。支持重点数据展示、运行策略展示、一键开关控制等功能，可满足多点框选,实现任意框选自由控制设备，支持地图编辑模式，可以对地图落点设备进行拖动位置调整，灯杆批量放置。支持展示城市路灯运行重点指标，包括城市路灯运行的亮灯率、节能率、在线率，今日告警数、未处理告警、待处理工单等。

1.2设备管理

配电柜、灯杆、集控、单灯控等设备的增删改查，设备之间的关联，所属信息的关联，运行状态的设置等功能，管理设备基本信息包括名称、编号、位置、运行状态，项目信息包括何时安装、投运天数、权属单位、维护单位、维护巡检记录等，满足管理人员对设备设施的全生命周期监测与管理。

(2)空间多维管理：系统能够对城市路灯进行建设分期、养护分区、设备分组

2.1项目管理：项目建设信息留档管理，包括建设单位、养护单位、建设日期、项目照片、资料等，并支持进行设备批量项目归属。

2.2道路管理：支持城市道路的信息录入与查看，包括道路长度、宽度、性质、路面材质、布灯方式、标准照度、空间位置等信息，查看各道路关联设备数量。

2.3责任区管理：平台支持通过划定责任区将养护管理部门的管辖范围与管辖设施进行分隔，做到分层管理，支持通过地图框选方式划分。

2.4分组管理：根据场景实现集控回路、单灯控设备的任意分组，划分重点道路、重点区域，实现预设分组控制管理，并支持按分组关联下发场景策略。分组操作支持列表勾选，地图单选、框选多种模式便于用户快速操作。

(3)监测监控

3.1设备监测

平台支持单控、分组控、列表批量控制、分区控制等多种模式灵活的下发开灯、关灯、调光等命令，并同时能监测分析路灯的运行状态，电流、电压、功率、电量等能耗数据，并做数据存储统计。对配电柜设备可以监测回路电压、电流、功率、开关状态等。系统支持图表联动，能够快速查看设备位置。

3.2全局监测

系统支持通过项目、责任区、重点道路、重点区域等全局维度对系统的运行监控，设备运行状态统计，运行策略，一键开关灯、调光控制。

3.3公共事件管理

支持开挖建设信息、市政维护（线路检修、树木修剪、沥青摊铺等）、极端天气、自然灾害、安全生产事件、交通事件等类型的公共事件信息录入与解除。

(4)场景策略管理

4.1策略配置

平台支持实现单灯、集控回路的任意自由分组，不限设备类型场景化管理，分组包括重点道路、重点区域等，系统支持进行策略预配置，以应对紧急任务进行场景快速下发与执行，支持实现多种策略模式管理包括日出日落模式、定时模式、节假日策略等自定义策略，系统支持策略本地存储，避免因网络问题影响亮灯任务的执行。

4.2下发历史与冲突记录

支持策略下发历史的记录与查询，对于下发失败的分组和设备查看失败原因并可继续下发，系统记录策略下发时的策略冲突覆盖，支持通过不同模式查看提示冲突记录。

(5)告警管理

5.1设备故障告警

支持对配电柜、集控、灯杆、单灯等设备设施的异常告警，系统默认线路异常告警包括线路过流、线路漏电、线缆断开，集控异常告警包括集控离线、进线断电、进电欠压、进电过压等，配电柜异常告警包括柜体破损、柜体雷击、柜体进水、柜体开启、柜体倾斜，单灯异常包括单灯离线、路灯不亮、电源故障、单灯过流、过压、欠压等。

5.2异常规则配置

系统支持根据监测因子自定义配置异常告警，并可将异常进行分级管理，包括一般、重要、紧急、其他异常四种等级，进行语音播报、短信通知、APP消息等不同提醒。平台自动监测系统整体运行状况，对异常数据进行分析与快速上报。

5.3告警汇总查看

同时支持录入市民投诉、市长热线、人工巡检等多种不同渠道告警，并可实现对告警进行甄别派单、解除等操作。支持列表查看当前所有待处理已处理告警，并能快速查看告警当前设备数据、地理位置、处理流程、处理详情等。

(6)运维管理

6.1工单管理

系统支持工单派发、工单接单、转单、回退、处理等业务，并推送工单消息，支持显示工单处理时效，并标记超时工单提醒责任人处理。工单详情支持工单流转状态、工单流程信息，方便工单处理。运维人员接单后进行工单处理并可以进行反馈提交，如有物料替换可记录物料替换，完成工单闭环。

6.2巡检管理

平台支持用户巡检计划与巡检执行，可以根据巡检设备类型、巡检范围（如以道路为维度）、计划时间、巡检责任人等信息进行计划配置并派发，巡检责任人在收到巡检任务后可以按要求进行巡检工作并上传巡检记录，提交巡检过程中的问题，巡检时可关联巡检车辆轨迹形成巡检工作轨迹。平台支持通过巡检日历的形式直观呈现每日的巡检计划与巡检记录。系统支持巡检记录上传，对计划期内未上传巡检记录的日期进行漏检标记。

6.3照度抽查

支持对城市道路照度定期抽查，记录抽查的道路环境与抽查位置，支持附件上传，统计道路照度合格情况，监测道路照度周期变化，辅助城市路灯运行策略调整。

(7)物料管理

平台支持设备设施、物料耗材的库存、出库、入库、报废管理，可以满足项目现场物料的库存管控。

系统可以通过一键同步导入物料类型与名称，也可以根据需要自定义物料类型、物料名称、物料编码、物料品牌、厂家型号规格等信息。支持通过卡片与列表不同形式查看所有物料的库存，月出入库情况，库存物料可记录物料状态，分全新、可用旧料、故障旧料区分管理，方便养护人员查看并及时补充库存。

(8)统计报表

平台支持对系统的设备资产、设备体征、告警工单、公共事件、用电能耗等各类信息统计分析与图形化的展示，方便管理人员对系统运行情况的掌握与溯源分析、管理决策，并支持导出相关数据报表留档研判。

8.1用电分析

支持查看配电柜、单灯能耗数据，支持日统计、月统计维度切换，并可自定义时间筛选需要查看的历史数据报表并进行图形与表格模式切换，系统支持路灯用电能耗换算系统排放量数据，如二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、碳粉尘的排放量以及碳减排量。

8.2运维统计

告警、工单数据支持统计系统告警等级分布、占比，告警设备类型分布占比，自定义按日、按月查看告警的新增、处理、未处理数据，便于管理人员分析告警处理趋势。支持今日工单、今日处理工单、当前延时工单、本月工单总数、本年工单总数等数据展示。

8.3在线率统计

统计集控、单灯控的在线率、亮灯率，可以按每天、每月形成统计表并转化为曲线图并导出报表。

8.4资产物料统计

统计展示项目配电柜、回路、灯杆、灯具、视频监控、光照计等资产信息，各责任区配电柜、灯杆、挂载设备数量，各类灯杆类型数量等信息。曲线图展示各类物料的库存、出库、入库数据。

(9)移动端管理

支持操作人员可通过APP消息中心实现工单、告警、事件、巡检、值班等消息的接收。支持查看系统亮灯运行策略，支持通过地图对系统路灯配电柜的开关灯、调光控制与数据查看。支持对系统异常告警、工单进行快速处理，巡检任务执行等各类运维业务。支持在设备维修更换时可以通过扫码方式或手动输入进行一键替换。

五、商务条款

1.服务地点

采购人指定地点。

2.服务期

项目合作期限共10年4个月，其中建设期4个月，运营期10年。除合同约定的原因外，建设期自EMC合同生效日期（含）起至竣工验收通过之日（含）止。

3.节能效益的分享与支付

3.1节能效益分享

在项目十年合同期内，中标人通过节能效益分享款项来获得其投入的所有成本。 合同能源管理服务期内的节能效益分享：采购人和中标人的节能效益分享比例按中标人投标时的比例分享。具体分享比例作为投标人投标时的竞争条件。计算方式如下：

中标人分享的季度节能收益=年节能效益（E）×投标时承诺的节能效益百分比÷4

业主分享的季度节能收益=年节能效益（E）×（1-中标人的节能效益百分比）÷4

3.2节能效益支付

（1）节能收益每年由第三方检测确认，采购人根据实际节能效益款，按季度支付。采购人在每三个月结束后15个工作日内向中标人支付上季度的节能效益款，并将相应款项划转至中标人指定的银行账户中。中标人在结算时须向采购人出具相应的正式发票。

（2）付款依据：由第三方每年出具的《节能量审核报告》及当季对应的发票。

（3）实际支付：每季度实际支付依据实际节能效益、路灯节能率、亮灯率的考评情况以及节能效益分享等进行结算支付。

（4）第三方节能量审核机构须要有相关资质，由中标人报业主同意确定后，才能出具相关节能量审核报告，相关检测费用由中标人承担。

3.3 考核细则

| 项目 | 分值 | 类型 | 编号 | 维护要求 | 分值 | 考核标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行情况（A） | 37 | 保证项目 | A1 | 主干道亮灯率达98% | 20 | 每低1个百分点扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | A2 | 按规定时间开、闭灯 | 8 | 违规一次扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | A3 | 重大节假日、重大会展日、重大接待活动以及其他应急活动亮灯保障安全有序 | 6 | 不按时亮灯或集中出现不亮灯一次扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 一般项目 | A4 | 群众或媒体负面报道或群众投诉，经查事实确凿的 | 3 | 发现一次扣1分，扣完为止。 |  |
| 设施安全完好情况（B） | 20 | 保证项目 | B1 | 灯具无明显锈蚀、残缺、破损、严重变形或其他影响市容市貌现象 | 20 | 发现一处扣2分，扣完为止。 |  |
| 故障处理情况（C） | 30 | 保证项目 | C1 | 安全生产和文明施工，在维修照明设施中，应做到：①充分关注和保障所有现场工作人员和现场附近以及过路人的安全，采取有效措施，使现场有条不絮；②维修现场必须设置施工、警示等安全防护设施标志。 | 7 | 违规一次扣2分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | C2 | 1、更换的灯具色温等参数要基本和原设计一致，不破坏原设计风格；2、未经许可，对原有设施不得擅自改变、移动、拆除。 | 5 | 违规一次扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | C3 | 维护材料品牌和检验资料应符合维护质量要求 | 5 | 违规一次扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | C4 | 因为控制系统故障发生非正常亮灯、大面积熄灯，维护队应在2小时内到达现场进行处理。一般电气故障修复不超过24小时，较大事故处理不超过48小时（特殊原因除外） | 10 | 延时到场或事故处理超过规定时限，一次扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 一般项目 | C5 | 按规定建立专业维修队，配备必要的维修工具 | 3 | 发现未落实扣1分，扣完为止。 |  |
| 台账情况（D） | 8 | 保证项目 | D1 | 建立健全维护台账资料，台账编制应符合规范 | 8 | 未落实一次扣1分，扣完为止。 |  |
| 其他情形（E） | 5 | 一般项目 | E1 | 未按合同规定履行的其他情形 | 5 | 出现违反合同约定的其他事项，每次扣1分； |  |
| 合计100分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务考核办法： 1、有下列情形之一的，视为中标人无能力履行合同，采购人有权单方解除合同： （1）在合同期内累计三次以上季度考核得分低于80分的； （2）累计三次以上季度考核单项指标得分为零； （3）单季度考核低于70分的； (4) 亮灯率低于90%； 2、合同期内季度服务考评分等于或大于90分，全额支付节能收益；服务考核得分低于90分的，每低1分扣除当季度节能收益的1%。 3、本项目由采购人负责考核，供应商参与。中标人因故缺席考核的，视为同意考核结果。 4、亮灯率的考核以现场抽查为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.验收要求

4.1 改造完成后的竣工验收

4.1.1本项目按路段内容采取工程整体验收方式。改造项目全部完成后，所有道路验收合格后由中标人提交项目竣工报告，采购人接到资料核实无误后七天内组织一次性工程整体验收，验收合格进入运营期。

4.1.2本项目整体验收按照《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）执行，并要求改造后 LED 灯色温：3000K±200K（选用同类光源的色品容差不应大于 7SDCM）。

第三方检测标准表

| 级别 | 道路类型 | 路面亮度 |  |  | 路面照度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均亮度 | 总均匀 | 纵向均匀 | 平均照度 | 均匀度 |
|  |  | Lav（cd/m2） | 度 Uo | 度 UL | Eav（lx） | UE |
|  |  | 维持值 | 最小值 | 最小值 | 维持值 | 最小值 |
| Ⅰ | 快速路、 主干路 | 1.5/2.0 | 0.4 | 0.7 | 20/30 | 0.4 |
| Ⅱ | 次干路 | 1.0/1.5 | 0.4 | 0.5 | 15/20 | 0.4 |
| Ⅲ | 支路 | 0.5/0.75 | 0.4 | —— | 8/10 | 0.3 |

4.1.3如工程未达到验收标准，中标人根据实施机构及相关政府部门的意见进行限期整改， 直至本项目工程通过竣工验收。

4.1.4施工安装按照《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ 89-2012）对中标人施工部分进行验收，竣工验收时要求亮灯率达到100%。

4.1.5采购人委托第三方检测机构对所有改造路段进行抽测，签订三方合同，检测费用由中标人支付。检测标准依据国家标准，并由第三方机构出具《路灯节能改造工程节能量报告》、《道路照度质量测试报告》等相关报告。节能率要求达到50%及以上。以下特殊情况不纳入节能率和照度的考核：因原有设计限制，改造路段中存在灯杆间距超过 45 米或灯杆高度不足情况，对此特殊情况的路灯，要求照度不低于改造前。

4.2 运营期间的路灯设施维护验收

亮灯率达 98%。改造后的道路照明指标在合同期内应严格满足《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）。

5.运营维护要求

（1）采购人对改造后灯具运营情况，只负责监督、考核工作，并不定期对道路路灯的亮灯率、光衰、平均照度、光照均匀度等进行测评、考核。

（2）针对暴雨、台风、大雪等突发性天气灾害，中标人应随时配备有一定数量的施工机械和抢险人员，同时主要负责人需保证24小时通讯畅通。

（3）中标人在确定中标后，应制定详细的日常巡检计划，确保及时发现所养护的路灯设施安全缺陷。要求每天配备有专职巡检队伍，负责所养护设施的日常巡检和应急处置工作，中标人保养和维护原则上在夜间亮灯时段进行，如需白天亮灯维修，应经采购人同意后才能操作。

（4）在合同期内，中标人应确保灯具整洁，确保亮灯率保持在98%以上；黑灯自熄灭起24h内修复，所需的人员、机械设备、维修工具均由中标人自行解决。

（5）运营期内道路照明质量维持在《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）范围内，色温：3000K±200K，超过此值，中标人应对项目设施免费提供进一步技改直至符合要求为止。

（6）因气象条件、自身瑕疵、产品寿命、电压波动（下称“正常原因”）造成设施损坏、损毁，由中标人承担费用；因交通事故或其他人为因素造成的项目设施损坏、损毁，采购人应协助中标人向肇事方索赔，发生逃逸或其他原因不能获得赔偿的，由中标人承担。

（7）采购人、中标人双方所属设施均应符合国家相关安全标准，各负其责，不得擅自开启、更改对方设施，如有违反，由此造成的责任、经济损失由违反方负责。

（8）合同期间，在项目实施和运维过程中，因项目设施的质量瑕疵原因或未及时维护致使第三人人身、财产损害的，中标人应承担损害赔偿责任。

6.其他要求

（1）中标人与采购方签订项目能源管理合同的内容应以本次招标要求、投标服务承诺和《合同能源管理技术通则》（GB/T 24915-2020）为参照标准。

（2）养护期间除不可抗力的自然因素外，其他因人为因素、偷盗、撞车等原因导致的养护范围内的灯头、单灯控制系统设施缺损，均由投标人及时更换或维修，并承担相关费用，该费用由投标人自行考虑，该报价纳入投标总报价中。

（3）节能改造到期后的移交：合同期结束后，所有节能改造产品无偿移交给采购人，产权归采购人所有。移交时，改造单位确保所有被改造灯具亮灯率100%，且照度不低于国家标准中档值。

（4）在合同实施过程中如果由于中标人设备安装的问题而导致原有设施需要改动的，中标人应按采购方要求进行，且所有费用由中标人承担。

（5）本项目的节能效益分享期的起始日为：项目整体验收合格并经双方确认之日后次日起算节能效益。效益分享期为10年，效益费每季度支付一次。

7.知识产权

中标供应商应保证采购人在使用产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

六、报价方式

本项目采购预算为人民币3500万元，但投标人报价是以节能分享比例进行报价。投标人分享节能效益比例不得高于100%。

第六章   投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

年    月    日

尊敬的供应商:

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子投标文件中只需加盖电子签章。

一、投标函

淮安市淮安区住房和城乡建设局:

关于          采购项目（项目编号:      ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、按招标文件规定的各项要求，我方愿以节能效益比例     %进行报价，并按招标文件的规定要求提供所需货物及服务。

2、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我公司郑重承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

6、我公司郑重承诺:我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

7、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

8、我们同意按照招标文件第二章第14条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

9、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

10、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

11、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被采购人没收。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（电子签章或电子签字）:

职务:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 (节能分享比例) | （小写） （大写） |
| 供货时间 | 按招标文件要求执行。 |
| 备注 | 本项目以节能效益比例进行报价，例如节能效益比例报价为50%，则软件版“开标一览表-投标报价”表小写填写50，即视为50%，大写为伍拾。 |

投标人:        （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:

（1）投标报价总计为招标文件第二章第10条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

（3）投标人报价是以节能分享比例进行报价，投标人分享节能效益比例不得高于100%。

（4）本项目以节能效益比例进行报价，例如节能效益比例报价为50%，则软件版“开标一览表-投标报价”表小写填写50，即视为50%，大写为伍拾。

三、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:          （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

四、服务承诺

（格式由投标人自定、加盖投标人电子签章）

五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（扫描件并加盖投标人电子签章，格式详见第十一部分示范格式一）和法定代表人身份证（原件扫描件并加盖投标人电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（扫描件并加盖投标人电子签章，格式详见第十一部分示范格式二）和受托人身份证（原件扫描件并加盖投标人电子签章）。

2、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见第十一部分示范格式三）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

4、采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标人还须具备的特定条件，投标人还须提供下列资料:

（1）、投标人须具有城市及道路照明工程专业承包壹级资质（在有效期内）。（提供资质证书原件扫描件上传至电子投标文件中）

（2）、投标人拟派项目负责人须具有机电工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格（注册建造师必须在投标单位注册的），且提供项目负责人有效期内的安全生产考核合格证书（B 证）。（提供注册证书及安全生产考核合格证书扫描件上传至电子投标文件中）

5、不接受联合体供应商参加投标。

6、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由采购人代表查询，查询结果将以网页打印的形式签字留存并归档）

注:

1、上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标投标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

2、上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人及采购代理机构保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将按规定上报淮安区财政局对其进行严肃处理。

六、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

投标人按招标文件第五章采购需求中标注“★”技术参数的要求提供相关证明材料（扫描件加盖投标人电子签章，必须提供）。

七、综合评分时投标人需提供的证明文件

（请投标人仔细阅读招标文件第三章评标标准，并按照要求提供）

八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章。）

九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证原件扫描件并加盖委托单位电子签章）。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市淮安区住房和城乡建设局:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市淮安区住房和城乡建设局组织的（项目编号:      ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证原件扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市淮安区住房和城乡建设局:

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:     ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

- 企业声明函（服务）

致淮安市淮安区住房和城乡建设局:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非小企业不需提供此函。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市淮安区住房和城乡建设局:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。