编号：JSZC-321012-YZCC-C2024-0033

扬州市公安局江都分局水上中心派出所及巡特警大队业务用房迁建工程-智能化项目竞争性磋商文件

扬州市公安局江都分局

江苏辰诚工程咨询有限公司

2024年11月

目 录

第一章 扬州市公安局江都分局水上中心派出所及巡特警大队业务用房迁建工程-智能化项目的竞争性磋商公告	3

第二章 磋商须知	8

第三章 合同条款及格式	21

第四章 项目需求	53

第五章 评审方法及评审标准	84

第六章 竞争性磋商响应文件格式	87

第一章 扬州市公安局江都分局水上中心派出所及巡特警大队业务用房迁建工程-智能化项目竞争性磋商公告

受扬州市公安局江都分局的委托，江苏辰诚工程咨询有限公司就扬州市公安局江都分局水上中心派出所及巡特警大队业务用房迁建工程-智能化项目实施政府采购，本次采购采用竞争性磋商方式，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况：

扬州市公安局江都分局水上中心派出所及巡特警大队业务用房迁建工程-智能化项目采购项目的潜在供应商可在“江都区政府采购网”“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”系统自行免费下载采购文件，并于2024年12月10日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321012-YZCC-C2024-0033

2.项目名称：扬州市公安局江都分局水上中心派出所及巡特警大队业务用房迁建工程-智能化项目

3.采购方式：□竞争性谈判 R竞争性磋商 □询价

4.预算金额：981455.93元

5.最高限价：981455.93元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

6.采购需求：见采购文件第四章

7.合同履行期限：合同签订后90日历天内施工完毕，试运行90日历天后竣工验收

8.本项目不接受联合体参加磋商

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.3 依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及未有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人具有电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质(原件扫描上传)

3.2拟派项目负责人具有机电工程专业注册建造师二级（含）以上资格并具有安全生产考核合格证 B 证（提供证书原件扫描件）

3.3投标人具有有效的安全生产许可证（提供证书原件扫描件）

3.4拟派项目负责人应无在建工程（提供承诺书原件扫描件）

三、获取采购文件

1.时间：自竞争性磋商公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可以下载竞争性磋商文件，但不作为供应商权利损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、响应文件提交

1.截止时间：2024年12月10日14点30分（北京时间）

2.投标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”

五、开启

1.时间2024年12月10日14点 30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、本次竞争性磋商联系方式

1.采购人信息

名称：扬州市公安局江都分局

地址：扬州市江都区

联系方式：/

2.（代理公司）信息

名  称：江苏辰诚工程咨询有限公司

地　　址：扬州市邗江区联合广场A区四楼

联系方式： 15952788022

3.项目联系方式

项目联系人：谈工

电　　 话：15952788022

九、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：13813140731。

十、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5.本次采购不收取保证金。

6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江都区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。

7.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

8.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

9.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷 款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

10.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购 的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、 环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相 关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证 书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息 为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响 应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

11.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123 号《关于印发《商品包装 政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

- 第二章 磋商须知

1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于JSZC-321012-YZCC-C2024-0033号项目。

2、供应商

2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏辰诚工程咨询有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理费：本招标文件约定由中标单位支付招标代理服务费，招标代理费计取金额按照苏招协【2022】002 号文规定，按照中标价的1%计算。该费用由中标单位在领取成交确认书前，向招标代理机构付清。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中。

招标代理服务费开户银行：交通银行扬州分行营业部

开户名称：江苏辰诚工程咨询有限公司

开户帐号：395067000018150168946

4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10、响应文件构成

10.1磋商文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）磋商报价报价表

（4）已标价的工程量清单

（5）拟投入本项目人员一览表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

竞争性磋商报价应是磋商文件所确定的磋商范围内相应工程量清单及相关资料的全部工作内容的价格体现。包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等。

12.3竞争性磋商供应商应当根据本企业的具体经营技术、装备水平、管理水平、市场价格信息，视工程的实际情况自主确定人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险，按省市有关规定计取规费和税金，进行竞争性磋商报价，且不得低于企业成本。

12.4 竞争性磋商报价按综合单价法报价。竞争性磋商报价应包括按磋商文件规定完成工程所需的全部费用，包括：①分部分项工程费、项目措施费、其他项目费和规费、税金；②分部分项工程所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及所有风险、责任等各项费用。

12.5 竞争性磋商报价方式

本竞争性磋商项目采用单价合同。工程量按实结算，综合单价按投标时综合单价执行。因工程量清单缺漏项或工程量偏差幅度超出约定范围、政策性调整、设计变更及发包人要求变动的内容等因素导致原综合单价调整或产生新的综合单价的，则综合单价调整部分或新的综合单价按投标人投标让利幅度{【1-(中标价-暂估价)/(采购人预算价-暂估价)】*100%}进行让利。

12.6 竞争性磋商报价的计价方式

按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰工程计价定额、江苏省安装工程计价定额、江苏省房屋修缮工程计价表、江苏省建设工程费用定额，由招标人提供工程量数量，投标人自主报价确定工程造价的计价方式。

12.7 不可竞争费用

（1）工程排污费；

（2）社会保障费；

（3）税金；

（4）现场安全文明施工措施费；

（5）社会保障费、公积金；

（6）省级以上财政、税收、物价等部门批准的税金及行政性规费；

（7）材料暂估价格（详见材料暂估价表）；

（8）专业工程暂估价；

（9）暂列金额；

（10）其他按照法律、法规规定的不可竞争费用；

（11）招标文件中明确的预留金及暂定费用等。

竞争性磋商报价应按规定标准计取上述费用，不得让利或随意调整计算标准。

12.8 属可竞争费用由投标人自主报价的。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.3 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、磋商响应函

15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商响应有效期

16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏 采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、磋商响应截止日期

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2 响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、磋商小组

22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4 磋商小组将对确定为实质性响应文件作进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:

(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在磋商小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

(3)如果供应商提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

25.5 磋商小组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 磋商小组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

25.7 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2 评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

27、无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4 供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.5 未通过符合性审查的。

27.1.6 磋商响应文件载明的采购项目完成期限超过竞争性磋商文件规定的期限。

27.1.7 磋商响应文件未按工程量清单计价方式编制竞争性磋商报价的。

27.1.8 磋商响应文件提出了不能满足竞争性磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法。

27.1.9 磋商报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与采购人提供不一致的。

27.1.10 改变磋商文件规定的暂列金额、暂估价或不可竞争费用标准的。

27.1.11 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.12 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.13 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.14 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。

27.1.15 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.16 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

27.2 采购活动终止的情况：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28、确定成交单位

28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3 代理机构将在“江都区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5 与采购人、磋商小组或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7 不符合法律、法规的规定的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、成交通知书

30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。

30.2 成交供应商可在”扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、 签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

32、其他

32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第三章 合同条款及格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 扬州市公安局江都分局

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：扬州市公安局江都分局水上中心派出所及巡特警大队业务用房迁建工程-智能化项目

2.工程地点：扬州市江都区

3.工程立项批准文号：/

4.资金来源：财政

5.工程内容：图纸及工程清单范围内全部内容。

6.工程承包范围：图纸及工程清单范围内扬州市公安局江都分局水上中心派出所及巡特警大队业务用房迁建工程-智能化项目的全部内容。

- 二、合同工期

计划开工日期：    年    月    日。

计划竣工日期：    年    月    日。

工期总日历天数：合同签订后90日历天内施工完毕，试运行90日历天后竣工验收。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开工时间以开工报告为准。

- 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）         (¥        元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）         (¥        元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）         (¥        元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）         (¥        元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）         (¥        元)。

2.合同价格形式：固定单价。

- 五、项目经理

承包人项目经理：         。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书（关于工程合同、变更等书面协议或文件）；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及其附件；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款（略）；

（6）投标函及其附录（如果有）；

（7）工程量清单；

（8）工程报价单或预算书。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于    年    月   日签订。

- 十、签订地点

本合同在  扬州市公安局江都分局  签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自   双方签字、盖章   后生效。

- 十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                           （签字或盖章）

组织机构代码：                           组织机构代码：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                                 电  话：

传  真：                                 传  真：

电子信箱：                               电子信箱：

开户银行：                               开户银行：

账  号：                                 账  号：

第二部分 通用合同条款

- 详见建设工程施工合同采用合同示范文本（GF—2013—0201）

- 第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：本合同协议书、通用条款、专用条款、中标通知书、招标文件及其附件、 投标文件及其附件、 双方确认的工程量清单及报价、标准、规范及有关技术文件、施工图纸等 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                         ；

资质类别和等级：                    ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                      。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                          ；

资质类别和等级：                    ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                          。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包人、监理等非施工方办公、生活

区域等 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：  《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、国家现行的施工、验收规范及扬州现行质量、安全生产管理条例等 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）与工程相关的现行图集、施工说明；（2）现行国家施工规范及验收标准 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /        ；

发包人提供国外标准、规范的份数：              /        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：              /        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：        /         。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： （1）本合同协议书（关于工程合同、变更等书面协议或文件）；（2）中标通知书；（3）招标文件及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）投标文件及其附件；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）施工图纸；（9）工程量清单；（10）工程报价单或预算书  。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  签订合同后叁天内提供  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：  免费提供承包人 3 套，承包人需要更多复制件时，应自行解决，费用自理  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：  本工程涉及所有专业图纸，施工图纸要求投标人保密，保密费用承包人自行承担  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  施工总计划、施工组织设计、现场布置图、现场组织机构图及联系方式、安全文明施工细则及措施、设计图纸疑问等 ；

承包人提供的文件的期限为：  开工前五天   ；

承包人提供的文件的数量为：  四份          ；

承包人提供的文件的形式为：  书面及电子版  ；

发包人审批承包人文件的期限： 7 天        。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：  按通用条款执行  。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  5  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 工地现场办公室  ；

发包人指定的接收人为：                           。

承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公室       ；

承包人指定的接收人为：                           。

监理人接收文件的地点：施工工地现场办公室         ；

监理人指定的接收人为：                           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  与工程施工无关的车辆不得进入施工现场  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  按现行费用定额中的临时设施费的相关规定执行  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  按通用条款执行  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 归属发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅本工程使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归属承包人  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 归属发包人。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  已含在报价内 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：固定单价合同，包含在风险范围内，不调整。

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                              ；

身份证号：                              ；

职    务：                              ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              。

发包人对发包人代表的授权范围如下：  工程变更签发、工程价款调整的审核、工期顺延的审核，核发开工通知、缓建指令，停工、复工指令，工程款支付审批权，更换或清退不符合要求的施工管理及技术人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工现场已具备开工条件，投标人踏勘现场时

已确认。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地，施工场地与公共道路的通道开通，工程地质和地下管线资料的提供，将水准点、坐标控制点提交承包人（水准点、坐标控制点交验完毕，即由承包人应自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人负担），办理施工所需证件、批件的名称和完成时间（开工前由承包人协助发包人办理，不能影响开工）等。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：竣工验收后三十日内承包人提供符合城建档案馆要求的竣工图三套,竣工资料三套（原件资料），并确保资料准确。否则，每迟一天，每日向发包人支付违约金 500 元。工程竣工验收合格后 90 天内承包人向发包人提供完整的工程结算资料。全部竣工验收通过后，承包人向发包人移交完整的工程资料和竣工图及相应的电子资料，经工程师审核合格后，由发包人签发工程竣工验收证明。并由承包人负责将资料汇总整理后移交工程所在地档案馆，领取工程竣工备案证明书。发包人应及时提供由发包人负责的资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：叁套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：费用由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子档。

- 承包人应履行的其他义务：承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

①投标前承包人应充分踏勘现场，报价中应包括承包人所需用的已有施工单位水、电等的一切配合费用，发包人不再因此发生任何费用。

②需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:_/。

③应提供计划、报表的名称及完成时间:承包人在开工前提交工程施工总进度计划，并应在每月 25日前向工程师提供当月工程进度统计表和下月计划，每周一向工程师提供周计划。采用Project/P3 软件或经发包人同意的类似进度计划软件编制，并免费提供该软件给所有管理部门使用,一式五份(含电子档)报发包人批准。

④承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:承包人承担现场的安全、保卫、照明等责任和费用:在开工前必须对施工现场进行封闭并按实际现场需要，提供施工安全保卫工作及施工照明等，否则，所造成的一切责任均由承包人负责。

⑤向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:临时设施按发包人统一要求部署，提供发包人办公室一间及办公座椅二套，监理办公室一间及办公座椅二套。

⑥需承包人办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续:承包人自行办理有关施工场地交通、城管、环卫和施工噪音管理等手续，不得影响施工工期，并严格按照扬州市城市管理的有关规定以及安全文明施工要求进行施工。现场临时通道按总平面图部署，同时服从发包人的现场调整。

⑦已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:成品保护涉及的所有费用已含在报价中，发包人不再另行支付。工程交付使用前承包人自己发生的损坏或因承包人保护实施不当而产生的第三方成品(半成品)的损坏均由承包人自己负责。

⑧施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:承包人自行负责承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，费用按相关规定执行。

⑨施工场地清洁卫生的要求:施工过程中，要求现场工完料清，承包人应及时清除现场的所有不需要的障碍物，并应根据发包人要求转移剩余材料，清除现场残物、垃圾或转移临时工作用具以及工程不再需要的施工设备。如果承包人清除现场垃圾不及时，发包人有权委派他人清除现场垃圾，由此发生的费用从承包人工程款中扣除。在接到发包人书面通知7天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料，施工范围内的场地平整清洁，并以通过发包人工程师验收为标准，所发生的费用由承包人自行承担。如逾期未能执行，发包人有权安排其他单位完成，所需费用由发包人从工程款中扣除。

⑩本工程所用水、电由承包人统一挂表管理，水电费用按实结算，均由承包人承担并及时缴纳给供电公司和自来水公司。

⑪ 施工过程中发生周边及外部矛盾和纠纷，由承包人负责处理并承担相关费用，不得以外部矛盾作为工期不能完成的理由。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                       ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：               ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：           ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 按照国家相关规定和合同约定，作为承包方施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全工作，对设计变更、现场签证索赔等经济利益事项行使签字权，根据承包人授权对本工程合同的全面履行

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人每周至少 5 天，每天至少 8 小时、每月不少于 22 天在现场组织施工，因特殊原因不能到岗的需事先得到发包人同意。项目负责人在现场情况以到发包人处的签到、签退登记及发包人和监理人的检查登记为准 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应按发包人的要求整改并承担违约金2000元，承担由此造成的损失。逾期未按要求整改的，发包人有权解除本合同并依法追究承包人由此造成的损失（包括但不限于工期延误及增加的费用等发包人的一切损失，下同） 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金每次 300 元。每月在现场办公不足 22 天的，每少一天支付违约金 500 元。累计达 10 天，发包人解除合同，承包人承担由此造成的损失  。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：支付违约金 5000 元，并按发包人要求进行整改。承包人不按要求整改的发包人解除合同，并依法追究承包人由此造成的损失，同时上报建设行政主管部门。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：支付违约金10000元，发包人有权解除合同，并依法追究承包人由此造成的损失，同时上报建设行政主管部门。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款执行。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：支付违约金10000元，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 按通用条款执行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：支付违约金 1000 元，发包人有权解除合同，并依法追究承包人由此造成的损失，同时上报建设行政主管部门。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人批准，严禁脱岗或离岗，每次罚款 200 元/人/次，连续 3 天不在现场，发包人有权要求更换人员、解除合同，承包人承担所有责任。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

本工程不允许分包（渣土外运除外），否则一切后果由承包人承担。。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： /。

其他关于分包的约定： 本工程渣土外运必须发包给具备《渣土运输车辆许可证》、《渣土运输车辆交通安全证》和《渣土运输车辆通行证》的渣土运输企业作业  。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从承包人进场起至移交工程予发包人止。

3.7 履约担保

3.7.1承包人是否提供履约担保：是 。

3.7.2承包人提供履约担保的形式、金额及期限：承包人在收到成交通知书后，签订合同前，向发包人缴纳成交金额3%的履约保证金。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为,弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。履约保证金以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

3.7.3履约保证金的退还:合同履行结束后，承包人凭发包人签署的项目验收单或项目验收报告，向承包人提请办理履约保证金退还手续，承包人在收到提请后十五日内以非现金形式予以退还，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因承包人自身原因导致无法及时退还的除外。

3.7.4履约保证金不予退还的情形: （1）签订合同后，承包人不得将工程及其他服务进行转包。未经发包人同意，承包人也不得采用分包的形式履行合同，否则发包人有权终止合同，承包人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成发包人损失的，承包人应承担赔偿责任。（2）如承包人未能履行合同规定的义务，给发包人造成损失的，发包人有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除发包人应得的补偿后余额在上述规定时间内退还给承包人 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 见监理合同  。

关于监理人的监理权限： 受发包人委托对工程质量、进度、投资、安全进行控制、并做好合同管理、信息管理和协调工作 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 承包人免费提供办公室1 间 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                               ；

职    务：                               ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

关于监理人的其他约定：                   。

4.3 关于监理人的其他约定：

- 发包人委托的职权： 代表发包人行使工程质量、进度、投资、安全控制、合同管理、信息管理和协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权： 工程变更、经济签证、工期延误、暂定价材料验收批准等 。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格 。

关于工程奖项的约定：     /   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：验收前承包人首先进行自检，在隐蔽工程验收和中间验收前应提前 24小时通知发包人、监理方，并提供相关资料。不论发包人、监理方是否参与验收，当发包人或工程师提出对隐蔽工程需进行重新验收时，承包人必须配合工作且在检验后重新覆盖，若验收合格，发包人承担此项费用，并相应顺延工期，若验收不合格，承包人承担所有损失，且工期不顺延。

达不到约定条件的部分，监理方或发包人一经发现，可要求承包人返工，承包人应按监理方或发包人的要求返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任。因发包人原因达不到约定条件的，发包人承担经济损失，工期相应顺延。

监理方或发包人发现工程质量问题，可下达停工令，承包人在3天内提出书面整改措施，经报项目总监和甲方代表审批同意后，实施整改，由此所产生的工期延误和整改费用，由承包人承担，否则发包人有权停止拨付工程款。

监理人不能按时进行检查时，应提前  12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。

验收时间：除质检站、设计院等其他部门参加验收，承包人需提前72小时书面报告以便及时联系和安排外，其余均提前24小时即可。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：本工程必须达到安全文明工地的相关要求。发包人将在施工管理过程中组织对现场安全文明评分，评分细则与相关规费挂钩，不符合规定的将采取经济处罚;若发生安全事故，承包人承担全部责任，与发包人无关。承包人应按规定立即报告建设主管部门并通知发包人和监理。如因此造成发包人承担责任的，发包人有权向承包人索赔。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：必须建立现场治安保卫体系，专人专岗。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：严格遵守发包人批准的施工现场总平面的规划、本工程安全文明管理要求和相关国家地方规定、标准。服从发包人与监理人统一指挥，发包人与监理人将组织定期检查，对于出现的问题，发包人及监理人有权要求承包人进行整改，否则有权予以罚款，情节严重将勒令停工整改，相关一切损失由承包人自行承担。。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款及扬州市相关规定执行，按要求做好安全防护、严格管控施工扬尘，绿色施工、文明施工。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/      。

6.1.7安全施工：施工中的安全由承包人自行负责，施工中发生安全事故造成的人身伤亡、财产损失、施工造成的房屋开裂、质量安全及相关法律责任等均由承包人承担。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：     /    。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前5天提供全部工程施工组织设计和进度计划，并报监理批准。(批准和未批准的施工组织设计和进度计划均需同时送报业主备案)。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：送达后5日历天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：送达后5日历天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7日历天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后14天内完成以下开工准备工作:1、施工现场围挡完善、封闭;2、出入口标化完成;3、施工用水、用电的水表、电表安装完成;4、施工现场监控安装完成;5、车辆自动冲洗设施;6、文明施工宣传标识标牌等。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前五天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 因发包人原因造成的工期延误，且该项延误对关键线路的工期造成延误时，工期予以顺延 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误1天，支付违约金2000元。因承包人原因超过进度计划30天以上且不能按发包人或监理人要求落实整改措施的，发包人有权终止合同，由此造成的损失由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的10% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）    地震        ；

（2）    水灾        ；

（3）    暴风雪      。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：      提前不奖     。

- 8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备       /     。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。

发包人供应材料设备的结算方法：        /          。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）承包人采购材料设备设施：其采购、运输、验收、检验、保管等费用由承包人负责。

（2）承包人负责采购的主要材料设备设施，应按发包人要求及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对其质量负责。承包人在采购材料、设备前须提供与规格相符的样品一份，样品应在订购制造此样品材料的5日历天前呈报。有关此样品的材料及加工步骤在被发包人工程师核准之前均不允许使用。每份样品都应有标签指示下列项目并附有材料的说明书、性能介绍、出厂报告、合格证明、在工程中的使用位置等，标签上应留有空间让发包人工程师写上意见及盖用核准章，经核准后方可批量进场。所有材料及设备应与样品相符，承包人应提供适合尺寸的样品作为方便对照之用。所有样品均为发包人所有，被发包人工程师核准通过的样品应成为日后用于对照的标准，承包人需在工地办公区选择一间有锁的样品室给工程师，以保存一份样品以便施工中对照。承包人必须保证施工中材料设备设施质量与样品一致，否则，造成的损失由承包人承担；承包人在材料设备设施到货前24小时通知发包人和监理工程师验收。

（3）承包人采购的材料设备设施不符合设计和标准要求时，承包人应按要求时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（4）承包人采购的材料设备设施在使用前，承包人应当按要求进行检验或试验，检验合格后方能投入使用。

（5）承包人需要使用代用材料设备设施时，应经发包人和监理工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面的形式议定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人自备。

施工现场需要配备的试验设备：承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：    按照通用条款执行    。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  (1)已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定；

- （2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

- （3）已标价工程量清单中无相同项目，也没有类似项目的，由承包人根据工程变更资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率=【1-(中标价-暂估价)/(采购人预算价-暂估价)】*100%，工程造价管理机构发布的信息价格中缺项中，按发承包双方共同询价、认价的方式，按照合理的成本与利润构成的原则确定，并签署书面的认价文件，作为依据。如变更实施时不能达成一致，应先行实施，并按照通用条款第4.4款(商定或确定)执行。

(4)招标工程量清单工程量误差或设计变更导致分部分项工程费的变化，总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率。

(5)因设计变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费:1、单价措施项目变更原则同分部分项工程；2、总价措施项目中以费率报价的，费率不变；3、总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率；4、原措施费中没有的措施项目，由发包人提出适当的措施变更要求，经发包人确认后调整；5、如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利 。

10.4.2变更估价程序

承包人应在收到变更指示后7 天内，向监理人和发包人提交变更估价申请，需经发包人代表及监理人共同签字，方可确认。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方另行协商确定。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第  2  种方式确定。

第1种方式:对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行:

(1)承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

(2)承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见;发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

(3)承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人;承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式:对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第  1   种方式确定。

第1种方式:对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准:

- 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

- 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

- 承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

- 第2种方式:承包人按照第10.7.1项(依法必须招标的暂估价项目)约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目。

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 须报监理及发包人批准后执行 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人的要求使用。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第（3）种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：        /         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：按苏建价[2008]67 号文执行。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除工程量清单缺漏项或工程量偏差幅度超出约定范围、政策性调整、设计变更及发包人要求变动的内容以外的所有风险 。

风险费用的计算方法：

承包人应充分考虑施工期间各种风险因素，包括:

- 发包人预算存在的误差；

- 因正常的天气变化(参照历史同期气象资料)、地形等自然条件的变化，采取的临时措施；

- 承包人已在报价中充分考虑各种施工措施，中标后措施费用在未发生工程变更时不得调整。承包人依据招标文件、图纸及设计文件等资料并自行考虑包括以上各种风险因素在内的所有风险后进行投标报价，一旦中标，投标报价将不会得到调整(设计变更和发包人要求变动的内容除外)。

风险范围以外合同价格的调整方法:

- （1）主要材料、工程设备价格波动价格调整，调整方法见11.1。

- (2)施工期间人工费用的调整按国家(江苏省、扬州市)颁布的政策性人工费调整文件执行，基准日为投标截止时间前28天;

(3)施工期间施工机械台班单价或施工机械使用费由省级行业建设主管部门或其授权的工程价管理机构发布调整文件的，按其规定调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：               /             。

风险费用的计算方法：               /             。

风险范围以外合同价格的调整方法：        /        。

3、其他价格方式：        /

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：               /                 。

预付款支付期限：                     /                 。

预付款扣回的方式：                   /                 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：           /               。

预付款担保的形式为：                   /               。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应计价定额的计算规则 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                /                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：            /                 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：            /                  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /             。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：            /             。

12.4 工程进度款支付

项目竣工验收合格后付合同价的60%，竣工验收合格满一年后付至合同价的75%，工程竣工验收合格满两年且审计（经审计局复审）结束后付至审计定案价的97%，余款3%作为保修金，质保期满后付清。[付款时均扣除暂列金、暂估价（如有）]。所有工程款支付均需提供正式税票，甲方自收到发票之日起15日内付款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：        /       。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：         /           。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限：按 12.4 条款内容执行。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      /          。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  12  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    24   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 每延误一天罚合同价的万分之五 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每延误一天罚合同价的万分之五  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   按规定执行  。

（1）单机无负荷试车费用由    承包人    承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收合格后 10 日内。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款执行。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 发包人收到承包人提交的决算报告后3个月内审定，报上级部门批准。核减率在5%以内审计费用由发包人承担，核减率在5%以外的，超出（含）5%部分的审计费用由承包人承担 （如有多次审计，核减率=【（最初送审价-最终审定价）/最初送审价】，审计费用按《苏建价协（2022）7号》收费标准）  。

发包人完成竣工付款的期限：按 12.4 条款内容执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     /       。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：视审计部门审计时间。

（2）发包人完成支付的期限：视审计部门审计时间。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自实际竣工验收合格之日起计算，两年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：/ 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：         /          ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式:             /                 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:               /                  。

关于质量保证金的补充约定：质保期满后，如无问题，一次性无息退还 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   详见附件《工程质量保修书》    。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：原则上24小时内，特殊情况应提前到达现场。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     /     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期予以顺延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    /     。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    /     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  工期顺延    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /    。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /   。

（7）其他：       /       。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：支付违约金，除专用条款已约定的内容，其他情形违约金的具体金额由发包人和监理人商定。

注：当承包人未按时支付农民工工资时，发包人有权从应付工程款或履约保证金中扣除，且承包人需承担由于拖欠农民工工资造成的一切损失并支付违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人项目负责人累计 10 天不在现场， 或备案的本项目施工现场人员不能到场履行职责累计达 15 天，发包人将有权解除合同，承包人承担赔偿发包人的一切损失。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：材料、设备按承包人投标文件中的价格，与清算的工程款一并支付；其他无条件免费由发包人使用。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /        。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 按江苏省及扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 按江苏省及扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 应该办理 。

承包人是否应为从事危险作业的职工办理意外伤害保险：  应该办理  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  同意  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。

选定争议评审员的期限：按通用条款执行。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行。

其他事项的约定：     /     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2   种方式解决：

（1）向    扬州仲裁委员会江都办事处     申请仲裁；

（2）向   工程所在地  人民法院起诉。

21.补充条款

1、工程结算由跟踪审计单位进行初审，核减率在5%以内审计费用由发包人承担，核减率在5%以外的，超出（含）5%部分的审计费用由承包人承担 （如有多次审计，核减率=【（最初送审价-最终审定价）/最初送审价】，审计费用按《苏建价协（2022）7号》收费标准）；

2、本项目施工过程中如发包人原因产生的工程量变化，承包人应无条件执行，不得以任何事由拒绝，综合单价不变且不得提出相关的费用索赔；

3、后期各专业施工单位需要进行配合，进行自行协调，配合费用在投标单价内综合考虑，不增加费用。

附件1

工程质量保修书

发包人（全称）：扬州市公安局江都分局

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  扬州市公安局江都分局水上中心派出所及巡特警大队业务用房迁建工程-智能化项目（工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

凡属承包人加工及施工工艺、施工方法及材料质量等质量问题造成的需返工修补的情况。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5   年；

3．装修工程为   2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；

5．供热与供冷系统为   2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2   年；

7．其他项目保修期限约定如下： 工程质量保修期为《建设工程质量管理条例》第六章第四十条规定的最低保修期限，对其中未做规定的其它项目，工程质量保修期为两年，设备质保期为五年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：    /  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

安全管理协议

发包方： 扬州市公安局江都分局 (以下简称甲方)

承包方：                      (以下简称乙方)

甲方将                       项目委托乙方实施，为贯彻“安全第一， 预防为主”的方针，根据国家有关法规， 明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时，签订本协议，本协议系工程承包合同书中不可分割的内容之一。

一、承包工程项目：

l、工程项目名称：

2、工程地址：

3、承包范围：

二、工程项目期限：

自合同签订之日起至合同履行完毕终止。

三、协议内容：

1、双方必须认真贯彻执行国家有关劳动保护法规、条例规定。

2、乙方应建立和健全安全管理制度并配有分管安全生产的领导及专职或兼职的安全人员。施工期间， 乙方派        同志负责本工程项目的有关安全、防火工作，并负责与甲方联络。甲方指派         同志负责联系。

3、进作业场所前甲方应对乙方的管理， 施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产情况和要求。乙方应认真组织本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，提高职工安全意识和自我保护能力。

4、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理及设计工艺有关的各项规定。

5、乙方在施工期间用电，必须遵守甲方的用电规范，不得私自接电。

6、乙方应按照“安全自查、隐患自改、责任自负”的原则，加强对施工场所的日常安全检查， 及时制止和处理各类违章违纪行为， 对查到的隐患应及时组织整改。

7、在生产操作过程中的个人防护用品由乙方自理。乙方应督促现场施工人员自觉穿戴好防护用品。

8、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备， 各类设备与工具在使用前进行检验合格后才能投入使用，并严格执行安全操作规程，在使用过程中，由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故均由乙方负责。

9、乙方应在施工现场设置警戒标志等安全措施，并不得拆除施工现场各类安全防护设施、安全防火标志和警告牌，否则一切后果应由乙方负责。

10、乙方人员因工程需要进行明火作业，必须采取有效的安全措施后，方能明火作业， 同时在明火作业中应随时注意作业场所及邻近区域的情况，发现不安全因素要及时采取安全措施后方可继续施工。

11、乙方特种作业人员必须经过特种作业安全技术考核部培训考核后持证上岗。特种作业操作证的人员须经江苏省劳动部门考核站进行审证教育。

12、贯彻先订合同后施工原则，甲方不得安排乙方从事与本项目无关的施工任务，如安排， 乙方应拒绝，否则由此发生的一切费用或由此造成的一切后果均由接受方承担。

13、贯彻“谁施工谁负责”安全的原则。乙方对所施工场所的安全生产负责。在施工期间乙方在从事本职工作中如发生伤亡等事故， 按有关规定，由乙方半小时内负责统计上报并及时做好事故善后处理。甲方发(分)包给乙方施工的工程原则上不得转包，乙方若确因工程需要分包给其他施工队而发生的各种事故概由乙方承担。甲方应本着人道主义原则，对乙方因伤亡人员提供必要的救治方便，其费用由乙方承担并在工程结束后，再从合同款中扣除。

14、乙方应在第一时间向甲方负责人通报任何安全事故。

15、乙方应保持文明施工，施工过程中或工程结束后要保持现场清洁卫生。

16、采取有效控制措施、减少环境污染、降低能源资源消耗、有效保障工作人员健康作业环境。

17、本协议以双方签字、盖章有效，作为承、发包合同书正本附件。

18、其他未尽事宜或产生争端双方协商解决，也可签订补充协议和合同，如不能解决，应直接向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

发包人（盖章）：                        承包人（盖章）：

法定代表人：                            法定代表人：

或其授权的代理人：                      或其授权的代理人：

项目负责人：                            项目负责人：

廉政合同

甲方： 扬州市公安局江都分局

乙方：

为保证甲乙双方全面、合法、正常地开展业务合作，防止各种违法、违纪、违规行为的发生，根据国家和江苏省有关廉政建设法律、法规和政策的规定，经友好协商决定，双方签订本廉洁协议，明确双方权利和义务。凡在本协议有效期内，甲乙双方在履行签订的采购类经济合同过程中违反本协议约定的条款，按本协议约定追究违约责任，以资共同遵守。

一、甲乙双方及其工作人员应当自觉遵守国家和江苏省有关廉政建设的法律、法规及有关规定（以下简称“廉洁规定”）

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方及其工作人员索要或收受各种名义的回扣、手续费等好处费。

三、甲方及其工作人员不得索要或收受乙方及其工作人员的礼金、有价证券和贵重物品等礼物，不得向乙方报销任何应由个人支付的各种费用，不准借用供应商的钱物。

四、甲方工作人员不得擅自参加任何可能影响公正履行职务的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方在其住房装修、婚丧嫁娶、亲属工作安排以及出国等方面提供的各种方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或者亲友（包括亲属或者亲友开办的公司企业）从事与甲乙双方签订的采购等经济合同相关的事项。

七、乙方工作人员不得以任何形式向甲方工作人员（含家数或者亲友，下同）行贿。

八、乙方及其工作人员不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等的借口邀请甲方工作人员参加可能对合同履行有影响的宴请、外出旅游和各种娱乐消费活动。

九、乙方及其工作人员不得为甲方工作人员报销任何私人消费的费用。

十、乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买、建造、装修、维修私人住房。

十一、乙方及其工作人员不得以任何名义向甲方工作人员提供挂名工资、红包、佣金报酬、回扣和有价证券等。

十二、乙方及其工作人员不得为甲方工作人员的婚丧嫁娶、家数或亲友的工作安排，及出国出境提供方便。

十三、乙方及其工作人员不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员就供应关系的各项相关事项进行私下商谈或者达成默契。

十四、若乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权以书面通知的方式，全部或部分解除双方之间签订的尚未履行完毕的采购等经济合同，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，甲方因此遭受的损失由乙方负责赔偿。

甲方发现乙方其及工作人员违反本协议或采取不正当手段行贿甲方工作人员，致使甲方工作人员构成违纪或违法、犯罪的，甲方有权根据情节和所造成的后果采取以下相应措施：面谈或书面通知乙方整改、暂停业务往来、终止一切业务关系或将乙方列为不受欢迎单位。

十五、乙方因违反廉洁规定的行为而获得的非法所得，应返还甲方。因乙方违反廉洁规定的行为给甲方造成经济损失的，乙方还应赔偿甲方经济损失。

十六、双方约定：本协议由甲、乙双方的纪检监察部门或主管单位负责监督实施，并对本合同履行情况进行检查。

十七、本协议作为采购合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

十八、本协议一式四份，由甲、乙双方各执一份，送交甲、乙双方的监督单位各一份。

发包人（公章）：                     承包人（公章）：



代表人（签字）：                       代表人（签字）：



电  话：                   电  话：      

- 第四章竞争性磋商项目内容及服务要求

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

注: 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

本项目所属行业：建筑业

一、本项目最高限价981455.93元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

二、项目内容及要求

1、施工图纸及招标工程量清单（详见附件），最终工程内容及数量以采购人确认为准。

主要技术参数要求清单

弱电产品名称和数量

| 序号 | 系统名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 |  |
| 2 | 计算机网络系统 |  |
| 3 | 综合安防系统 |  |
| 4 | 门禁管理系统 |  |
| 5 | 勤务指挥室 |  |
| 6 | 二层视频会议室 |  |
| 7 | 三层综合会议室 |  |
| 8 | 机房工程 |  |
| 9 | 枪库报警系统 |  |
| 10 | 信息发布系统 |  |

（一）综合布线系统

| 序号 | 产品名称 | 规格型号参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双口信息插座 | 双口面板空的表面不可见螺钉孔，美观大方美观时尚，引领潮流；面板设计线条流畅，棱角清晰 扣位式面板设计可防止施工时污染面板特有添加剂，确保面板抗老化，永不变色所有面板均带防护门，适应不同的恶劣施工环境 固定架和后座磨砂处理，保护产品不被尖锐物划伤单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面信息口有标识，方便管理2孔平口型满足客户的要求 物理特征安装：适合于标准86X86的底盒材料：ABS塑料UL94V-O防火等级存放溫°：-30℃到+70℃ | 个 |  |
| 2 | 四口信息插座 | 四口面板空的表面不可见螺钉孔，美观大方美观时尚，引领潮流；面板设计线条流畅，棱角清晰 扣位式面板设计可防止施工时污染面板特有添加剂，确保面板抗老化，永不变色有面板均带防护门，适应不同的恶劣施工环境固定架和后座磨砂处理，保护产品不被尖锐物划伤单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面信息口有标识，方便管理4孔平口型满足客户的要求物理特征 安装：适合于标准86X86的底盒材料：ABS塑料UL94V-O防火等级存放溫°：-30℃到+70℃ | 个 |  |
| 3 | 网络模块 | 1、规格：6类非屏蔽信息模块； 2、颜色：白色 高抗压及阻燃塑料； 3、线束及连接片材料：铜铍合金；接触点镀金； 4、与面板的连接方式：卡口；产品说明：适用于设备间与工作区的六类数据通讯插座连接，用通用线序标签清晰标注于模块上，便于准确，快速完成端接。连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线。接线方式：RJ45模块，使用110工具端接，保证线对自然绞距施工；频率范围：0～250MHz； 5、电介值承受功率:1000VAC RMS＠60Hz/min； 6、用于端接22-26 AWG铜缆；最小插拔寿命≥750次。 | 个 |  |
| 4 | 多媒体插座 | 1HDMI 1网络口 1电口 | 个 |  |
| 5 | 光纤配线架 | 1、48口普通光纤配线架，含48个LC双工耦合器96根LC单模单芯尾纤1米，便于安装维护；金属材质：箱体为1.0mm厚度优质冷轧钢板，喷塑；使用温度： -40～+70℃，湿度： ≤85%（温度85℃±3℃）； 2、配线架中的尼龙光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径； 3、支持单模和多模室内室外光纤的接入。 | 套 |  |
| 6 | 光纤配线架 | 1、12口普通光纤配线架，含12个LC双工耦合器24根LC单模单芯尾纤1米，便于安装维护；金属材质：箱体为1.0mm厚度优质冷轧钢板，喷塑；使用温度： -40～+70℃，湿度： ≤85%（温度85℃±3℃）； 2、配线架中的尼龙光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径； 3、支持单模和多模室内室外光纤的接入。 | 套 |  |
| 7 | 尾纤 | LC光纤耦合器 ,高尺寸精度 ,应用于光纤通信系统、LAN、CATV b) 插入损耗:<0.2dB 重复性:<0.1dB 互换性:<0.2dB 拉拔力:3—5N 工作温度:-25℃～+70℃ 套筒材料:进口陶瓷套管。 | 根 |  |
| 8 | 光纤跳线 | 1、9/125um纤芯，2米LC-LC双芯单模； 2、拔插次数大于等于1000次； 3、接头材料氧化锆陶瓷壳体工程树脂； 4、精密性高，损耗小，高回波损耗，低插入损耗；高可靠性和高稳定性；重复性和互换性好。 | 根 |  |
| 9 | 光纤熔接 | 定制 | 条 |  |
| 10 | 网络配线架 | 24口空配线架，不含模块，易于安装的设计，减少安装与操作费用，符合19"机架安装标准， 1U高°。使用温度：-40～+70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃）。 | 台 |  |
| 11 | 网络模块 | 1、规格：6类非屏蔽信息模块； 2、颜色：白色 高抗压及阻燃塑料； 3、线束及连接片材料：铜铍合金；接触点镀金； 4、与面板的连接方式：卡口；产品说明：适用于设备间与工作区的六类数据通讯插座连接，用通用线序标签清晰标注于模块上，便于准确，快速完成端接。连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线。接线方式：RJ45模块，使用110工具端接，保证线对自然绞距施工；频率范围：0～250MHz； 5、电介值承受功率:1000VAC RMS＠60Hz/min； 6、用于端接22-26 AWG铜缆；最小插拔寿命≥750次。 | 个 |  |
| 12 | 理线架 | 1、黑色，适用任何19英寸标准机柜，高度1U； 2、提供快速安装，管理在配线架和交换机之间连接的跳线可以支持48/24根跳线； 3、电缆环具有更大的深度可以保证符合最小弯曲半径的要求； 4、设计简洁对于各种线缆提供灵活有效和安全的管理使布线系统整洁美观。 | 个 |  |
| 13 | 网络跳线 | 1、规格：六类非屏蔽跳线2米，标准：TIA/EIA-568B.2-1和ISO11801 2nd； 2、采用多股电缆结构，跳线柔软不易折断；需有多种长度和多种颜色可供选择； 3、跳线全部为原厂机制生产跳线接头采用特殊的设计，有效降低了线对间的串扰； 4、跳线接头采用镀金保护，避免氧化，确保导流性能； 5、弹片保护设计，方便跳线的插拔，保护跳线弹片；接触面镀金（50micron）； 6、性能达到250MHZ，采用专业测试设备（FLUKE）对成品跳线进行100%检测。 | 条 |  |
| 14 | 机柜 | 12U壁挂机柜 | 个 |  |
| 15 | 标准机柜 | 32u（指挥室） | 台 |  |
| 16 | 标准机柜 | 600*600*2000 42U | 台 |  |
| 17 | 六类网线 | 六类非屏蔽双绞线 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线，六类标准,线规:≥23AWG/0.57-0.58±0.005mm， 2.材料:绝缘层采用聚乙烯高分子材料，外皮采用阻燃高分子PVC 3、内置十字骨架，保持线对之间精确的平衡对称性，具有优良的NEXT近端串扰和RL回波损耗性能。 | 米 |  |
| 18 | 12芯光纤 | 衰减波长1310n/m≦0.35db/km，波长1550n/m≦0.22db/km； 执行标准：YD/T769-2018 | 米 |  |

（二）计算机网络系统

| 序号 | 产品名称 | 规格型号参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24口公安网交换机 | 整机交换容量≥336Gbps 转发性能≥120Mpps 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 >=16K 支持IPv4和IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN 支持流镜像 支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 支持RRPP 支持通过标准以太网接口进行堆叠 支持本地堆叠和远程堆叠 | 台 |  |
| 2 | 24口设备交换机 | 整机交换容量≥336Gbps 转发性能≥120Mpps 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 >=16K 支持IPv4和IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN 支持流镜像 支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 支持RRPP 支持通过标准以太网接口进行堆叠 支持本地堆叠和远程堆叠 | 台 |  |
| 3 | 8口设备交换机 | 交换容量 192Gbps 包转发率 30Mpps 固定端口 8个10/100/1000Base-T电口+ 2个1000Base-X SFP光口 以太网特性 流控(802.3x) 绿色以太网（EEE） 端口自动节能 动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合 802.1p、802.1Q 电缆诊断 STP(802.1D)/ RSTP(802.1w)/ MSTP(802.1s) TC snooping BPDU 保护/根保护/环回保护/防TC-BPDU攻击保护功能 IPv4 ARP DHCP Client 组播 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping 支持快速离开机制 QoS 支持Diff-Serv QoS 支持SP/WRR/SP+WRR 流量限速 802.1p/DSCP优先级映射优先级映射 安全性 用户分级管理 黑洞MAC 端口 MAC地址学习数限制 SSL 系统管理 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理 支持SNMP V1/V2c/V3 支持NTP时钟 支持系统工作日志 支持集群管理 | 台 |  |
| 4 | 8口POE交换机 | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电 | 台 |  |
| 5 | 光电转换器 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 |  |

（三）综合安防系统

| 序号 | 产品名称 | 规格型号参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内红外半球摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 在2560x1440下分辨力可达到1400TVL 信噪比不小于55dB。 支持红外补光，有效补光距离达到30m 需支持IP66防尘防水。 支持DC12V或poe供电 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 靶面尺寸为1/2.7英寸 信噪比不小于62dB。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 台 |  |
| 2 | 室外枪式摄像机 | 400万 1/3" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 在2560x1440下分辨力可达到1400TVL 信噪比不小于55dB。 支持红外补光，有效补光距离达到50m 需支持IP66防尘防水。 支持DC12V或poe供电 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 靶面尺寸为1/2.7英寸 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W | 台 |  |
| 3 | 室外球机 | 主码流支持2560x1440 设备靶面尺寸为1/2.8英寸 设备光学变倍≥23倍 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx； 支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°。 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能. 具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline。 在网络直连的环境下，只输出主码流、分辨率设置为2588×1520、帧率设置为25fps、码率设置为2Mbps时，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间≤65ms。 ★设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。（以公安部检验报告为准） 夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓。（以公安部检验报告为准） ★设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。（以公安部检验报告为准） ★设备支持防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电。（以公安部检验报告为准） | 台 |  |
| 4 | 人脸识别摄像机 | 细节路传感器分辨率≥3840×2160，全景路传感器分辨率≥2560×1440 细节路传感器靶面≥1/1.2"，支持电动变焦，最大焦距≥50mm，全景路支持F1.0光圈，焦距≤4mm 内置1个 CPU、GPU、NPU—体化海思芯片 最低照度，彩色：≤0.0004lux，黑白：≤0.0001lux 内置补光灯，红外补光距离≥60m，柔光补光距离≥20m 通道一支持混合补光，可识别距离样机镜头100米处所摄目标的轮廓和状态，可识别距离镜头30米处的人脸；通道2支持柔光补光，可识别距离样机镜头50米处所摄目标的轮廓和状态，可识别距离样机镜头20米处的人脸 支持多角度人脸检测功能，支持检出水平转动角不超过±90°，俯仰角不超过±60°，倾斜角不超过±45°姿态角度的人脸抓拍。 设备由上、下两部分采集通道组成，上通道具有4颗鳞镜式混合补光灯，下通道具有2颗鳞镜式混合补光灯；上下采集通道由中部的水平/垂直云台连接于一体。 支持H.265/H.264/MJPEG编码格式 支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数。 支持GB/T28181、GA/T1400和Onvif协议，确保兼容性 通道1和通道2均具有电动控制PT功能，支持远程电动调节。通道1水平方向支持0至355°旋转，垂直方向支持-15°至30°旋转，通道2垂直方向支持-5°至15°旋转。 内置6颗鳞镜式补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 在混合模式下，设备能同时检测不少于150个混合的运动目标，包括人脸、人体、车辆和非机动车4种运动目标；并对这些目标进行跟踪、优选、抓拍及属性分析。双路视频可并行开启，支持双路视频抓拍人脸、人体关联去重能力。支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 具有1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、内置双mic，扬声器，1路RS485接口、2路报警输入，1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个MicroSD卡插槽、1个复位键 具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项。 供电方式：AC24V、POE 防护等级：IP67 工作温度-30~60℃ | 台 |  |
| 5 | 64路硬盘录像机 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口，1个CVBS接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口；可内置16个SATA接口硬盘 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像，支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽640Mbps，最大回放带宽640Mbps 设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览 ★HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出（以公安部检测报告为准） CVBS接口支持10档亮度调节；支持PAL和NTSC制式切换；CVBS最大支持16分屏 ★显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项（以公安部检测报告为准） ★可同时解码输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像（以公安部检测报告为准） ★支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲（以公安部检测报告为准） ★支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息（以公安部检测报告为准） 支持热成像侦测，接入带有火点检测、船只检测、吸烟检测、温差报警功能的IPC，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可联动外接球机预置点、球机轮巡、球机轨迹，并按通道、时间、类型检索报警图片，检索结果支持图片和列表两种展现形式 支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口 ★最大可接入64路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片；支持在电脑客户端和手机客户端展示高空抛物事件、回放高空抛物轨迹信息；支持在本地预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息（以公安部检测报告为准） 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 | 台 |  |
| 6 | 专用硬盘 | 3.5 HDD,10TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200rpm 支持RAID应用(搭配NVR) 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 年写入负载：不小于550TB | 块 |  |
| 7 | 32路网络硬盘录像机 | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口，1个CVBS接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口；可内置16个SATA接口硬盘 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像，支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览 HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出 ★显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项（以公安部检测报告为准） ★可同时解码输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像（以公安部检测报告为准） CVBS接口支持10档亮度调节；支持PAL和NTSC制式切换； CVBS最大支持16分屏 ★支持同时接入多台测温人脸门禁一体机，可在同一界面上实时显示通道的过人信息，可动态弹窗展示来访人员认证信息、是否戴口罩、体温信息等，并语音播报体温异常、未戴口罩等（以公安部检测报告为准） 接入带有人体测温功能的IPC，支持在预览界面以卡片形式实时展示体温信息，体温正常为绿色，体温异常为红色，支持根据体温状态联动语音输出，语音支持“体温正常”、“体温异常”。支持按体温状态、温度范围检索人脸图片 ★支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理（以公安部检测报告为准） ★支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截（以公安部检测报告为准） 支持热成像侦测，接入带有火点检测、船只检测、吸烟检测、温差报警功能的IPC，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可联动外接球机预置点、球机轮巡、球机轨迹，并按通道、时间、类型检索报警图片，检索结果支持图片和列表两种展现形式 支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报 支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口 ★最大可接入32路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片；支持在电脑客户端和手机客户端展示高空抛物事件、回放高空抛物轨迹信息；支持在本地预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息（以公安部检测报告为准） | 台 |  |
| 8 | 专用硬盘 | 3.5 HDD,10TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200rpm 支持RAID应用(搭配NVR) 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 年写入负载：不小于550TB | 块 |  |
| 9 | 显示器 | 23寸 | 台 |  |
| 10 | 视频切换器 | 二进一出 | 台 |  |
| 11 | 摄像机电源 | 12V20A | 个 |  |
| 12 | 六类网线 | 六类非屏蔽双绞线 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线，六类标准,线规:≥23AWG/0.57-0.58±0.005mm， 2.材料:绝缘层采用聚乙烯高分子材料，外皮采用阻燃高分子PVC 3、内置十字骨架，保持线对之间精确的平衡对称性，具有优良的NEXT近端串扰和RL回波损耗性能。 | 米 |  |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.5 绝缘厚度≥0.7mm；护套厚度≥0.8mm；导体电阻≤13.3Ω/km； | 米 |  |
| 14 | 室外安防箱 | 定制 | 个 |  |
| 15 | 电源线 | RVV3*2.5 绝缘厚度≥0.8mm；护套厚度≥1.1mm；导体电阻≤7.98Ω/km； | 米 |  |
| 16 | 室外立杆 | 3.5米、含安装地笼、接地装置，接地电阻《4欧，满足使用要求，符合相关规范 | 个 |  |

（四）门禁管理系统

| 序号 | 产品名称 | 规格型号参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双开门磁力锁 | 采用铝合金材质，表面拉丝造型，适用于室内； 内置反向电流保护装置，启动状态下，安全等级高； 防残磁设计，防磨损材料制造； 支持LED灯展示当前开关状态； 两线，没有门磁反馈信号； 门禁控制等多种开门方式； 完全电磁吸力，不存在机械故障； 经过4万次通电老化测试，寿命超长； 断电情况下自动开门； | 台 |  |
| 2 | 单门磁力锁 | 采用铝合金材质，表面拉丝造型，适用于室内； 内置反向电流保护装置，启动状态下，安全等级高； 防残磁设计，防磨损材料制造； 支持LED灯展示当前开关状态； 两线，没有门磁反馈信号； 门禁控制等多种开门方式； 完全电磁吸力，不存在机械故障； 经过4万次通电老化测试，寿命超长； 断电情况下自动开门； | 台 |  |
| 3 | 人脸识别一体机 | 操作系统：Linux 尺寸：4.3英寸 分辨率：272*480 类型：LCD 操作方式：触摸 音频输入：支持 音频输出：支持 有线网络：10/100Mbps自适应 防拆：支持 用户容量：3000 人脸容量：3000 卡片容量：6000 事件容量：100000 密码容量：5000 读卡类型：国密卡 通信频率：13.56 MHz 电源：DC12V/1A 功耗：6W 工作温度：-30℃~60℃ 工作湿度：0~90% 防暴等级：IK04 按键类型：触摸按键 支持多网络同时连接(10M/100M自适应)；RS-485接口×1个；韦根接口×1个；USB接口×1个；喇叭扬声器；门锁I/O输出×1个；门磁I/O输入×1个；开门按钮I/O输入X1个；机械防拆开关×1个 ★应支持人脸在画面内持续动态监测；应支持人脸验证功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比，对进行人员身份核验；应支持联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；应支持在0.0011ux低照度无补光环境下正常实现人脸验证，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸验证；应支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等实际场景识别；应支持用户人脸数据下发及人脸验证双线程同步工作；设备垂直及水平区域人脸验证范围应能设置；人脸在各角度偏转±45°，应能进行人脸验证，并且该识别角度应能支持设置；人脸验证应支持多阈值设置。（以公安部检测报告为准） 对所要求的功能而言，需要的所有软件均应保存到固态存储器中；当电源不正常、掉电或更换电池时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失 | 台 |  |
| 4 | 指纹门禁 | 认证方式：刷卡、指纹、刷卡+密码、刷卡+指纹 指纹容量：5000枚 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：CPU卡(含加密功能) 按键方式：触摸按键 通讯方式：RS485 设备防尘防水等级应不小于IP65。 设备应具备触摸式密码键盘，红绿双色指示灯，认证权限后应能联动蜂鸣器进行声音提示，支持86底盒或明装方式安装。 读卡器无需配置P-SAM即可实现读卡器过程加密动作；应具备物理防拆键，当设备被暴力拆卸后，应能向主机发送报警信号。 支持RS485与主机通信，RS485接口采用私有协议传输。 设备应能根据需要，支持识读手动输入编码型、接触式编码型、无源非接触式编码型、有源非接触式编码型的凭证类型之一或其组合。 | 台 |  |
| 5 | 门禁控制器 | 操作系统：嵌入式Linux系统； 管控门数：1门； 存储容量：10万人（含20万张卡、10万个密码、1万枚指纹），60万条事件记录； 可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2； 通讯加密：采用SM2、SM3进行信息通信加密； 通信接口：网口*1、RS485*7、韦根*2； 门相关接口：门锁*1，门磁*1，开门按钮*1； 报警接口：报警输入*2，报警输出*2； 其他接口：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口； 门禁高级功能：组合认证、多重认证、反潜回功能、多门互锁功能、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等； 状态指示：具有电源、网络通讯、布防状态、门锁状态指示灯； 恢复出厂：具有reset按键，长按可恢复出厂设置； 升级功能：支持USB、WEB、客户端等方式给主机升级； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作； 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V输出）； | 台 |  |
| 6 | 开门按钮 | 触摸式 | 个 |  |
| 7 | 控制电脑 | i5 8G内存 1T硬盘 2G独显22.5“液晶（国产） | 台 |  |
| 8 | 人脸识别录入器 | 设备采用3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04。 设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记。 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 设备本地用户库存储容量2000张，支持每个用户10张卡信息登记。 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB*1；TypeCUSB*1；扬声器；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1。 1.支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；2.人脸采集距离：0.2~2m；3.人像采集时间：≤200ms。设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录； 适用温度范围：-10℃至50℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 台 |  |
| 9 | 控制软件 | 门禁模块4个点（人员数量3万以内，部门1千以内，区域/部门1千以内。） | 套 |  |
| 10 | 门禁卡 | 定制 | 张 |  |
| 11 | 单门指纹锁 | 支持手机NFC开门，支持华为、荣耀、OPPO、VIVO品牌主流手机、手环、手表机型 | 把 |  |
| 12 | 六类网线 | 六类非屏蔽双绞线 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线，六类标准,线规:≥23AWG/0.57-0.58±0.005mm， 2.材料:绝缘层采用聚乙烯高分子材料，外皮采用阻燃高分子PVC 3、内置十字骨架，保持线对之间精确的平衡对称性，具有优良的NEXT近端串扰和RL回波损耗性能。 | 米 |  |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.5 绝缘厚度≥0.7mm； 护套厚度≥0.8mm； 导体电阻≤13.3Ω/km； | 米 |  |

（五）勤务指挥室

| 序号 | 产品名称 | 规格型号参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业吸顶音箱 | 1．额定功率≥200W 2．最大功率≥400W 3．阻抗：≤8Ω 4．灵敏度（1W/1M）≥92dB±3dB 5．频率响应（-10dB）：等同或优于50Hz-20KHz 6．喇叭单元：≤8"×1,1.5"×1 | 只 |  |
| 2 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 台 |  |
| 3 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 台 |  |
| 4 | 抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz。 3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。 4.支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 5.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大。 6.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 7.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 8.具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 9.支持≥4个场景切换。 10.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 11.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 12.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 | 台 |  |
| 5 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口VN.ML03224L端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 台 |  |
| 6 | 变压器 | 1．具备≥2路输入、≥2路输出，工业标准接线端子。 2．隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声” | 台 |  |
| 7 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 |  |
| 8 | 无线话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于450-950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.放大器底噪：＜3.6dB 5.增益：≥18db(典型) 6.极化方式：垂直 7.前后比：≥25dB 8.指向性：≥180度指向 | 套 |  |
| 9 | 无线话筒 | 1.采用PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.话筒底座显示屏选用OLED屏。显示频点、通道数、电池电量和充电状态。 4.从470-510MHz，540-590MHz，640-690MHz，807-830MHz各100-200个频点可调。 5.话筒底座内置充电电路，具有外部的充电口可直接进行充电，充电状态在显示屏上表示。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.采用方形短咪杆，具有单色LED显示话筒开启状态。 8.配套包括有≥1台接收机和≥4台无线短咪杆麦克风 | 套 |  |
| 10 | 天线分配器 | 1.提供≥2进≥8出的天线信号分配器设备。 2.简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 3.两路天线信号接收到分配器的天线输入端。 4.两路信号输出到下一台分配器的天线输入端进行级联。 | 台 |  |
| 11 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 |  |
| 12 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 条 |  |
| 13 | 音箱线 | 金银线 | 米 |  |
| 14 | 室内小间距1.86 LED显示屏（4.48*2.08） | LED像素点间距≤1.86mm 屏幕尺寸：4.48m×2.08m=9.3184㎡ 分辨率：2408×1118=2692144 使用环境:室内 模组尺寸:320*160(mm) 输入电压（V）：5±0.1V 最大电流（A）：≤4 最大功耗（W）：≤20 白平衡亮度（nits）：≥450 色温（K）：3000～15000可调 亮度/色度均匀性：≥97% 驱动方式：恒流驱动，43扫 灰度级别：16384 (1)色度均匀性±0. 002 Cx, Cy (2)换帧频率50-60Hz,盲点率 <0. 000001，出厂时为0 (3)刷新率可达3840Hz，灰度14 Bit，显示画面细腻真实，亮度稳定均匀，无闪烁，无颗粒感。 (4)具有列上、列下消隐功能，高刷新率，首行偏暗改善，低灰偏色、麻点改善灯功能。 (5)采用SMD1515灯珠，内由红色、绿色、蓝色芯片组成，一致性好，对比度可达2000:1，视角（水平/垂直°）可达140°以上，可靠性高，使用寿命长。 (6)阻燃等级：PCB板及后盖板满足V-0级要求，满足GB/T 5169.16-2008标准V-0级要求 (7)除湿要求：终端显示屏具备可以具备除湿设计，具备自动切入除湿模式，屏体亮度从10%到100%逐步显示 (8)可实现高动态范围图像显示屏效果，搭配HDR系统卡，支持HDR高动态范围图像技术，可以呈现图像更多亮暗部信息 ，色彩更丰富，层次感更强。 | 平方米 |  |
| 15 | 发送盒 | 最大支持4096×2160@60视频信号的采集；支持800×600～4096×2160之间多种分辨率视频信号自适应采集；支持最宽8190，最高4320超宽超高采集；支持4K范围内信号自定义分辨采集；支持推荐分辨率编辑； 支持全屏缩放和点对点显示。 支持多图层显示，包含主屏、底图、跑马屏、辅助屏/画中画显示。 支持屏幕亮度校正；支持屏幕色度校正； 支持通过客户端进行拼缝校正、亮暗线校正。 支持接入第三方接收卡。 支持监控硬件信息，包括发送盒状态、接收卡温度、接收卡电压和接收卡误码率等。 支持将输入为30Hz的信号转成60Hz的信号输出。 支持在线搜索设备； 支持日志查询和用户手册查询功能；支持通过前面板、客户端对设备IP进行修改； 支持客户端搜索当前网段和其他网段的设备；支持远程重启多块接收卡、设备，支持客户端操作。 支持通过画面控制自测，测试画面显示是否正常；测试画面（R\G\B\W\横\竖\左斜\右斜\灰阶\老化循环）； 支持通过物理按键、遥控器、客户端进行操作。 支持多台设备同步显示；支持 4096×2160 以内分辨率同步显示。 支持输出网口备份功能，可实现单节点网络断线不影响画面。 | 台 |  |
| 16 | 视频处理器 | 支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。 投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。 ★支持接入≥1块主控板卡，具有≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个RJ45网络接口、≥2个3.5mm音频输入接口、≥4个3.5mm音频输出接口（提供公安部检测报告证明或提供封面具有CNAS、CMA、ilac-MRA盖章的检测报告证明） 投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。 ★支持热备功能，支持单机输入热备、单机输出热备、单机输入输出热备、双机热备，其中双机热备不需外接同步盒即可完成输出接口画面同步（提供公安部检测报告证明或提供封面具有CNAS、CMA、ilac-MRA盖章的检测报告证明） 支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。 支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射8个任务窗口。 单台设备支持多个电视墙独立配置以及场景的独立管理功能，支持场景复制，不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调整; ★支持可视化运维，可将样机与电视墙间的所有环节设备进行拓扑结构展示，可通过不同连线区分视频线或网线连接，通过红/绿色展示屏幕在线状态及连接状态，红色表示异常、绿色表示正常；点击设备图标可展示设备IP地址、型号、在线状态、版本号、序列号、设备温度、环境温度、CPU使用率、内存使用率等（提供公安部检测报告证明或提供封面具有CNAS、CMA、ilac-MRA盖章的检测报告证明） 支持信号切换功能，信号切换时无延时、无蓝屏、无黑屏等中间过渡状态。可通过客户端软件控制单路视频图像无缝切换显示或多路视频图像群组无缝切换显示; 信号切换时间应<20ms;信号源经过采集卡采集后到输出显示所用时间应≤35ms; ★支持显示器信息获取，可通过HDMI线连接显示器，并获取设备类型、设备序列号、工作时长、软件版本、设备温度（提供公安部检测报告证明或提供封面具有CNAS、CMA、ilac-MRA盖章的检测报告证明） 支持解码资源借用功能，每个输出口可同时实现16路1920×1080、30帧/秒的视频画面分割显示; 支持通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控;支持设定控制的优先级，对级别高的用户请求保证优先响应。可提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可设定; 支持通过多个视频输出端口组合显示视频输入图像，支持任意输出口之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能; 支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示; | 台 |  |
| 17 | 大屏控制卡 | 1、单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2、采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 4、支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 5、支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 6、支持画面90°倍数旋转。 | 套 |  |
| 18 | 视频控制软件 | 1、支持windows、Android操作系统 2、集大屏控制、环境控制、内容控制、设备管理、坐席管理、智能运维功能为一体，统一门户入口 3、统一接入管理前端IPC、球机、录像机、显控产品、中控主机、内容播控服务器、智能网关等设备 4、支持智能运维功能，首页可统计展示当前显控设备、信号通道、播控主机的在离线状态，一图掌全局 5、支持对接安防平台，支持从平台获取设备树和操作拉流上墙 6、可视化上墙显示，支持信号预监和电视墙回显功能，大屏控制所见即所得 7、支持信号源拖动上墙、手势开窗、移动、滑动删除、双击全屏、双指缩放等手势操作； 8、支持叠加字幕，设置属性包括：宽度、高度、字体颜色、背景颜色、字体类型、字体大小、排序方式、滚动方式、滚动速度 9、 支持单屏内容场景修改保存，多屏场景保存、场景组合预案切换 10、支持自定义上传底图，支持对上墙画面进行裁剪 11、支持鹰眼功能，可查看高分辨率的内容的局部细节 12、支持上墙内容的展示细节放大，反向控制操作和信息输入 13、支持大屏开关，可设置定时开关 14、支持前端IPC或者视频会议摄像机的云台控制，支持方向、变倍、聚焦、光圈调节 15、支持实时上墙模式和场景预设模式 16、推荐硬件配置：不低于i5-6500 @3.2GHZ、内存不小于4G、硬盘不小于40G | 套 |  |
| 19 | 工作台 | 120*70*75，钢琴烤漆工艺，E1级环保板材，创意灯带设计，内部走线系统，提供展示3维效果图 | 套 |  |
| 20 | 配电箱 | 1.额定功率：10KW，输出路数：≥3路 2.输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载等保护功能 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信。 5.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控、亮度调节（需搭配光探头）等操作。 | 台 |  |

（六）二层视频会议室

| 序号 | 产品名称 | 规格型号参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业吸顶音箱 | 1.采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：≤8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz | 只 |  |
| 2 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 |  |
| 3 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口VN.ML03224L端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 台 |  |
| 4 | 变压器 | 1．具备≥2路输入、≥2路输出，工业标准接线端子。 2．隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声” | 台 |  |
| 5 | 无线话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于450-950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.放大器底噪：＜3.6dB 5.增益：≥18db(典型) 6.极化方式：垂直 7.前后比：≥25dB 8.指向性：≥180度指向 | 台 |  |
| 6 | 无线话筒 | 1.采用PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.话筒底座显示屏选用OLED屏。显示频点、通道数、电池电量和充电状态。 4.从470-510MHz，540-590MHz，640-690MHz，807-830MHz各100-200个频点可调。 5.话筒底座内置充电电路，具有外部的充电口可直接进行充电，充电状态在显示屏上表示。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.采用方形短咪杆，具有单色LED显示话筒开启状态。 8.配套包括有≥1台接收机和≥8台无线咪杆麦克风 | 套 |  |
| 7 | 天线分配器 | 1.提供≥2进≥8出的天线信号分配器设备。 2.简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 3.两路天线信号接收到分配器的天线输入端。 4.两路信号输出到下一台分配器的天线输入端进行级联。 | 台 |  |
| 8 | 抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz。 3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。 4.支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 5.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大。 6.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 7.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 8.具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 9.支持≥4个场景切换。 10.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 11.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 12.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 | 台 |  |
| 9 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 台 |  |
| 10 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 |  |
| 11 | 视频会议系统设备 | 原设备利旧 | 套 |  |
| 12 | 98寸液晶电视 | 98寸4K | 台 |  |
| 13 | 无线投屏器 | 1.支持操作系统：Windows7/8/10 Mac OS 2.帧数：可达≥30 帧 3.输出分辨率：1920×1080 4.输入分辨率：1920×1080&3840×2160 5.噪音级别：最大28dBA 6.音频：兼容音频 7.无线传输协议：802.11 a/g/n 8.无线数据速率：≥400Mbps 9.频段：2.4 GHz 和5 GHz | 套 |  |
| 14 | 音箱线 | 金银双色线、国标、绝缘厚度：1.28mm； | 米 |  |
| 15 | 高清线 | 20 | 根 |  |

（七）三层综合会议室

| 序号 | 产品名称 | 规格型号参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业吸顶音箱 | 1.采用≥6只3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用≥12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理。 3.拼接排列扬声器设计。 4.额定功率≥200W,灵敏度≥95dB(1M/1W) | 只 |  |
| 2 | 专业功放 | 1.采用≥6只3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用≥12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理。 3.拼接排列扬声器设计。 4.额定功率≥200W,灵敏度≥95dB(1M/1W) | 台 |  |
| 3 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口VN.ML03224L端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 台 |  |
| 4 | 变压器 | 1．具备≥2路输入、≥2路输出，工业标准接线端子。 2．隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声” | 台 |  |
| 5 | 无线话筒天线 | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持≥550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | 台 |  |
| 6 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2.频带范围等同或优于470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：≥50Ω，频宽：≥320MHz。 | 台 |  |
| 7 | 无线话筒 | 1.采用PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.话筒底座显示屏选用OLED屏。显示频点、通道数、电池电量和充电状态。 4.从470-510MHz，540-590MHz，640-690MHz，807-830MHz各100-200个频点可调。 5.话筒底座内置充电电路，具有外部的充电口可直接进行充电，充电状态在显示屏上表示。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.采用方形短咪杆，具有单色LED显示话筒开启状态。 8.配套包括有≥1台接收机和≥8台无线咪杆麦克风 | 套 |  |
| 8 | 一拖二无线手持话筒 | 1.频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 | 台 |  |
| 9 | 抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz。 3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。 4.支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 5.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大。 6.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 7.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 8.具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 9.支持≥4个场景切换。 10.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 11.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 12.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 | 台 |  |
| 10 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 台 |  |
| 11 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 |  |
| 12 | 98寸液晶电视 | 98寸4K | 台 |  |
| 13 | HDMI高清分屏器 | 4进2出（2K) | 套 |  |
| 14 | 音箱线 | 金银双色线、国标、绝缘厚度：1.28mm； | 米 |  |
| 15 | 高清线 | 15米 | 根 |  |
| 16 | 高清线 | 20米 | 根 |  |
| 17 | 高清线 | 30米 | 根 |  |

（八）机房工程

| 序号 | 产品名称 | 规格型号参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机（放置一层强电间） | 主机功率为20KVA长机，三进单出，寿命不低于10年。 1输入模式：单相或三相（物理@LCD设定） 2、主旁路不同源：主旁路同源输入 3、额定电压：220V（L+N）&380/400VAC(3Ph+N） 4、110-300（L+N）190-520VAC(3Ph+N） 5、输入功率因数：≥0.99@100%负载 6、输出电压：208/220/230/240VAC可调 默认220VAC 7、输出工因：0.9 8、输出频率：50HZ±0.1HZ或60HZ±0.1HZ 9、浪涌比率：3:1（最大） 10、谐波失真：≤2%THD（线性负载）≤5%THD（非线性负载） 11、效率：91% 12、转换时间：0 13、电池电压：DC192~240V 16、兼容发电机供电 17、EPO紧急关机 18、ECO模式节能绿色环保 19、LCD液晶屏幕显示 20、尺寸 深x宽x高（mm）：592x250x576 21、净重（kg）：23 | 台 |  |
| 2 | 免维护蓄电池 | 100AH 2.超长的使用寿命，采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 3.免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 4.极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。 5.电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 良好的批量一致性 6.领先的设计技术和100％气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。 7.合理的安装和结构设计，最新国际化的极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护，大大节省用户成本。 | 台 |  |
| 3 | 电池柜 | 定制 | 台 |  |
| 4 | 连接线 | BV16㎡、国标、绝缘厚度≥1.0mm；导体电阻≤1.15Ω/km； | 条 |  |
| 5 | 勤务指挥室UPS配电箱 | 定制 | 套 |  |
| 6 | 执法办案区机房UPS配电箱 | 定制 | 套 |  |
| 7 | 连接电缆 | BYJ-5*16+1*10、国标、导体电阻≤1.15Ω/km； | 米 |  |
| 8 | 防静电地板 | 800*800、瓷面 | ㎡ |  |
| 9 | 地面防尘处理 | 刷三遍 | ㎡ |  |
| 10 | 接地铜排 | 30*3 | 米 |  |
| 11 | 镀锌扁铁 | 40*4 | 米 |  |
| 12 | 接地线 |  | 米 |  |
| 13 | 电源线 | RVV3*2.5、绝缘厚度≥0.8mm；护套厚度≥1.1mm；导体电阻≤7.98Ω/km； | 米 |  |

（九）枪库报警系统

| 序号 | 产品名称 | 规格型号参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警主机 | 用户类别可使用的设备功能应满足GB12663-2019中表1的要求。 用户在进行授权操作，由逻辑钥匙（如个人授权代码、数字钥匙、生物钥匙）进行身份验证时，采用的逻辑钥匙的密钥量应符合GB12663-2019中表2的规定。键盘的密钥量不低于10000，软件的密钥量不低于10000。 具有规定权限的用户应能对设备进行全部和/或部分设防/撤防操作。设防成功或失败时，设备应有相应的指示、信号、信息。 设备应仅允许用户类别2或3的用户进行旁路操作，且旁路应一直保持到手动复位。 当设备处于设防状态时，设置为瞬时响应的探测回路被触发后，应能立即给出GB12663-2019中表7中规定的指示和入侵报警信号和/或信息。设备应具有延时报警功能。当设备的多个探测回路依次或同时被触发时，不应产生漏报警。 设备接收到紧急报警装置的信号和/或信息后，应立即给出GB12663-2019中表7中规定的指示及紧急报警信号和/或信息。 设备的所有连接端子均应安装在机壳内，外壳均应设有防拆探测保护装置（自供电数字钥匙及不含撤防功能的便携式控制设备除外）。 设备应能接受并识别GB12663-2019中表9的故障信号和/或信息，给出表7中规定的指示及故障报警信号和/或信息。 告警装置安装在机外时，报警声压应不小于100dB。警报声响持续时间应不小于90S且不大于15min。 设备应能按照GB12663-2019中表10的规定给出相应的指示。 安全等级1的设备应满足GB12663-2019中7.11的事件记录要求。 设备开机后应能进行自检并给出自检结果指示。 设备应具有主电源和备用电源，电源转换时设备应正常工作，不出现漏报警和误报警。设备在主电源应能在额定电压（AC220V）的85%~110%的供电条件下正常工作。抗电强度应符合GB16796-2009的5.4.3的规定。 设备绝缘电子应不小于500MΩ，泄漏电流不大于0.18mA 设备应支持过流保护、过压（额定电压115%）正常运行 设备应支持抗冲击、静电放电抗扰、电磁辐射抗扰、浪涌抗扰。 设备应符合TRIMPS-ZY06-002：2021《入侵和紧急报警系统 控制指示设备 安全等级评价准则》安全等级：4规定的要求。 | 台 |  |
| 2 | 液晶键盘 | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； | 个 |  |
| 3 | 声光报警器 | 警号（红白色）； 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10％～90％ 工作温度：-20℃～＋60℃ 功耗：静态功耗: 0.96W 报警功耗：2.7W 电源：DC 8~16V 0.22A Max 外壳材质：PC+ABS 重量：185g 尺寸(宽x高x深)：140*134*33mm | 个 |  |
| 4 | 红外入侵探测器 | 有线室内被动红外探测器； 探测范围：15米，85.9°； 探测速度：0.2~3m/s； 地灵敏度配置：自动，30Kg防宠高性能探测； 支持板载尾端线尾阻； 智能算法支持下的自动灵敏度调节和温度补偿； 9到16V宽电压，防反接保护 光学密封设计，防蚊虫侵入 下视窗保护：支持 数字温度补偿：支持 光学密封机构：支持 防拆：支持 功耗：小于13mA；电源：9～16 VDC 安装高度：1.8 至 2.4m 重量：69g；工作温度：-10 °C 至 55 °C；工作湿度：10% 至 90% 尺寸(宽x高x深)：65.4 mm × 86.8 mm × 45.5 mm | 个 |  |
| 5 | 门磁报警器 | 金属电镀外壳,明装,铁门专用门磁,防铁门磁性干扰设计;适合木门、铁门、铝合金门,报警动作距离≥35mm | 个 |  |
| 6 | 六类网线 | 六类非屏蔽双绞线 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线，六类标准,线规:≥23AWG/0.57-0.58±0.005mm， 2.材料:绝缘层采用聚乙烯高分子材料，外皮采用阻燃高分子PVC 3、内置十字骨架，保持线对之间精确的平衡对称性，具有优良的NEXT近端串扰和RL回波损耗性能。 | 米 |  |

（十）信息发布系统

| 序号 | 产品名称 | 规格型号参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98寸液晶电视 | 98寸4K | 台 |  |
| 2 | 65寸液晶电视 | 65寸4K | 台 |  |
| 3 | 65寸竖屏 | 65竖屏 | 台 |  |
| 4 | 55寸竖屏液晶 | 55寸 | 台 |  |
| 5 | 信息发布盒 | RK3128 ,1G,8G | 台 |  |
| 6 | 室内小间距1.86 LED显示屏（3.2*1.6） | LED像素点间距≤1.86mm 屏幕尺寸：3.2m×1.6m=5.12㎡ 分辨率：1720×860=1479200 使用环境:室内 模组尺寸:320*160(mm) 输入电压（V）：5±0.1V 最大电流（A）：≤4 最大功耗（W）：≤20 白平衡亮度（nits）：≥450 色温（K）：3000～15000可调 亮度/色度均匀性：≥97% 驱动方式：恒流驱动，43扫 灰度级别：16384 (1)色度均匀性±0. 002 Cx, Cy (2)换帧频率50-60Hz,盲点率 <0. 000001，出厂时为0 (3)刷新率可达3840Hz，灰度14 Bit，显示画面细腻真实，亮度稳定均匀，无闪烁，无颗粒感。 (4)具有列上、列下消隐功能，高刷新率，首行偏暗改善，低灰偏色、麻点改善灯功能。 (5)采用SMD1515灯珠，内由红色、绿色、蓝色芯片组成，一致性好，对比度可达2000:1，视角（水平/垂直°）可达140°以上，可靠性高，使用寿命长。 (6)阻燃等级：PCB板及后盖板满足V-0级要求，满足GB/T 5169.16-2008标准V-0级要求 (7)除湿要求：终端显示屏具备可以具备除湿设计，具备自动切入除湿模式，屏体亮度从10%到100%逐步显示 (8)可实现高动态范围图像显示屏效果，搭配HDR系统卡，支持HDR高动态范围图像技术，可以呈现图像更多亮暗部信息 ，色彩更丰富，层次感更强。 | 平方米 |  |
| 7 | 发送盒 | 最大支持4096×2160@60视频信号的采集；支持800×600～4096×2160之间多种分辨率视频信号自适应采集；支持最宽8190，最高4320超宽超高采集；支持4K范围内信号自定义分辨采集；支持推荐分辨率编辑； 支持全屏缩放和点对点显示。 支持多图层显示，包含主屏、底图、跑马屏、辅助屏/画中画显示。 支持屏幕亮度校正；支持屏幕色度校正； 支持通过客户端进行拼缝校正、亮暗线校正。 支持接入第三方接收卡。 支持监控硬件信息，包括发送盒状态、接收卡温度、接收卡电压和接收卡误码率等。 支持将输入为30Hz的信号转成60Hz的信号输出。 支持亮度调节； 支持定时亮度调节和根据环境光线强弱来自动调节亮度； 支持多台设备通过客户端、遥控器、PAD同时进行亮度调节。 支持通过物理按键、遥控器、客户端进行操作。 支持多台设备同步显示；支持 4096×2160 以内分辨率同步显示。 客户端可开启LED显示屏除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升；除湿过程具有提示语；支持设置除湿间隔，支持手动和自动模式。 具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持无视频信号输入时，自动黑屏。 支持跑马屏，包括跑马屏内容、字体、字体大小、字体颜色、背景颜色、滚动速度、滚动方向的设置。 | 台 |  |
| 8 | 视频处理器 | 支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。 投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。 支持信号切换功能，信号切换时无延时、无蓝屏、无黑屏等中间过渡状态。可通过客户端软件控制单路视频图像无缝切换显示或多路视频图像群组无缝切换显示; 信号切换时间应<20ms;信号源经过采集卡采集后到输出显示所用时间应≤35ms; | 台 |  |
| 9 | 大屏控制卡 | 10张卡 | 套 |  |
| 10 | 视频控制软件 | 1、支持windows、Android操作系统 2、集大屏控制、环境控制、内容控制、设备管理、坐席管理、智能运维功能为一体，统一门户入口 3、统一接入管理前端IPC、球机、录像机、显控产品、中控主机、内容播控服务器、智能网关等设备 4、支持智能运维功能，首页可统计展示当前显控设备、信号通道、播控主机的在离线状态，一图掌全局 5、支持对接安防平台，支持从平台获取设备树和操作拉流上墙 6、可视化上墙显示，支持信号预监和电视墙回显功能，大屏控制所见即所得 7、支持信号源拖动上墙、手势开窗、移动、滑动删除、双击全屏、双指缩放等手势操作； 8、支持叠加字幕，设置属性包括：宽度、高度、字体颜色、背景颜色、字体类型、字体大小、排序方式、滚动方式、滚动速度 9、 支持单屏内容场景修改保存，多屏场景保存、场景组合预案切换 | 套 |  |
| 11 | 六类网线 | 六类非屏蔽双绞线 1.名称:六类4对非屏蔽双绞线，六类标准,线规:≥23AWG/0.57-0.58±0.005mm， 2.材料:绝缘层采用聚乙烯高分子材料，外皮采用阻燃高分子PVC 3、内置十字骨架，保持线对之间精确的平衡对称性，具有优良的NEXT近端串扰和RL回波损耗性能。 | 米 |  |
| 12 | 电源线 | 3*2.5 绝缘厚度≥0.8mm；护套厚度≥1.1mm；导体电阻≤7.98Ω/km； | 米 |  |
| 13 | 高清线 | 30米 | 根 |  |

2、主要材料推荐品牌如下

（1）综合布线系统：清华同方、耐威、帝诚

（2）计算机网络系统：华三、锐捷、华为

（3）综合安防系统：海康威视、华为、大华

（4）门禁管理系统：海康威视、华为、大华

（5）勤务指挥室系统：海康威视、华为、大华

（6）会议、扩声系统：itc、SENLANG、SPDPA

(7) 报警系统:海康威视、华为、大华

(8) 信息发布:小米、华为、国优

(9) UPS供电系统:戴克森、科士达、山特

备注：投标人可选择上述参考品牌中任一品牌，也可以选择不低于上述品牌档次的其他品牌，但必须经招标人确认并书面同意后方可购买使用。

3、后期各专业施工单位需要进行配合，进行自行协调，配合费用在投标单价内综合考虑，不增加费用。

三、其它磋商须知：

1、报价应按照采购人提供的工程量清单的格式，不得改变工程量清单，不可竞争费用不得让利。

2、供应商应彻底踏勘现场，以充分了解项目位置、交通状况以及工作范围等任何足以影响其磋商报价的情况。任何忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由供应商进行赔偿。

3、本项目采用固定单价，承包范围为工程量清单、磋商文件相关的内容。供应商应根据附件内容仔细核对工程量清单，核对内容包括清单数量、清单特征、计量单位等，并将疑问在提问截止时间前提出，如未提出任何疑问，则视为对采购人提供的工程量清单不存在问题，设计变更及采购人要求变动的内容按变更处理，详见合同条款。

4、施工工期要求：合同签订后90日历天内施工完毕，试运行90日历天后竣工验收。

5、成交供应商必须服从现场管理，对工序和材料及时报验，原材料及配件必须符合国家标准，经复试合格后方可使用。

6、建设过程中产生的垃圾及时清运，费用由成交人承担；建设工程不能影响其他设施、设备的使用及功能，不能影响采购人正常工作开展。

7、施工过程中，供应商需采取措施保护现场及周边相关财务、物品、设施等，因供应商的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由供应商承担，由供应商原样修复并自行承担相关费用。

8、工程量清单编制依据

详见工程量清单总说明

9、供应商在投标时应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和磋商文件规定的格式，提供完整齐全的文件。

10、磋商报价编制要求

10.1所有磋商报价以人民币表示，供应商报价单位为元，保留小数点后两位。

10.2供应商在磋商截止时间前修改磋商函中的磋商总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。

10.3除磋商文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，磋商报价应根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据供应商根据工程实际情况和本企业经营管理水平自主合理报价，但不得低于企业成本价。

- 本磋商文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

- 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；扬州市相关指导价、缺项部分参照市场询价价格调整；扬州市现行的不可竞争费用内容及标准；现行的施工规范和标准；扬州市安全生产、文明施工的相关规定；

- 建设工程设计文件及相关资料；与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

- 施工现场情况、工程特点及拟定的施工组织设计或施工方案；

- 其他的相关资料。

10.4报价中单价、合价均采用人民币表示。已标价的工程量清单必须按照磋商文件所提供的格式填入，工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。供应商在按照工程量清单进行报价时，除供应商根据工程实际情况结合施工组织设计要求对采购人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)采购人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和采购范围的约定并不存在的子目，只要在采购人提供的分部分项工程量清单中已经列明，供应商都需要对其报价，并纳入磋商总价的计算。

10.5工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

10.6供应商的磋商报价，应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目以及与本项目相关的所需的全部费用，供应商已标价工程量清单中如果出现少算、漏算费用或未填单价和合价的工程项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。除本采购文件或合同另有约定外，结算时不得调整。

10.7磋商报价汇总表中的磋商总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“磋商报价汇总表”中的磋商总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

10.8供应商应将下列不可竞争费用按照规定的标准计取，不得让利或降低标准计取：（1）现场安全、文明施工措施费；（2）社会保障费、公积金；（3）省级以上财政、税收、物价等部门批准的税金及行政性规费；（4）其他按照法律、法规规定的不可竞争费用；（5）材料暂估价格（详见材料暂估价表）（6）专业工程暂估价；（7）暂列金额。

10.9工程量清单报价中的项目单价与其数量相乘的总和，应与报价汇总表总价及磋商函中的磋商总价相符，不符时以单价数量的总和为准。

10.10属可竞争费用由供应商自主报价的，须满足下列要求：供应商根据企业定额报价的项目，其人工、材料、机械消耗量远低于市场平均水平时，应附有详细分析资料；工程主要材料单价远低于同期扬州市造价管理部门发布的市场信息价的最低价格时，应附有材料供货单位的书面供应承诺。书面材料中要列出供货单位对材料的品牌、规格、质量等级、单价、数量等内容的承诺，并提供相关票据文件等证明材料；施工组织措施费用、管理费、利润远低于计国家及省计价规范标准时，应提供详细的分析资料。

10.11供应商成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价（原则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮）直至合价和最终总报价（以万元为单位，保留两位小数）相符，报采购人审核，审核通过后，后期根据审核后的明细报价，按实结算。

11、磋商分项报价表即按照附件提供的工程量清单的格式进行填报，分别填报单价和合价，要求填报完整，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。

12、单价和总价均应包括但不限于所有设备、材料、税金、包装费、运杂费、保险费、卸力费、安装调试费、资料费、保修期内维修费用及咨询服务费等直至完全交付采购人使用的所有费用。

13、供应商应当按工程量清单中所提供的报价表文件格式填写，如不够用时，供应商可按同样格式自行编制和添补。

14、供应商需积极主动地配合采购人进行施工完毕后验收，确保通过验收，若出现验收不合格的情况，供应商需要重新返工直至通过验收合格，由此导致的返工费等相关其他费用，由供应商自行承担，并且采购人有权从工程款中扣除。

15、供应商应综合考虑与本项目有关的所有因素与风险，若出现缺项、漏项等情况，由供应商自行承担。

四、勘察现场

1、考虑到本工程实际情况，供应商应对工程施工现场场地条件和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的所有资料，勘察现场所发生的费用由供应商承担，在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商自行负责。

2、供应商到现场实地勘踏，应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、相关专业施工队伍的配合与衔接及任何其他（包括且不限于：施工临时设施、脚手架及现场运输设备、施工现场因政府部门规定而造成的各种限制条件等等）足以影响承包价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获得批准。

五、其他

1、中标人自行协调解决施工现场内外部矛盾，协调矛盾所产生的所有费用均由中标人自行承担。

- 第五章 评审方法及评审标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务或承建的工程进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%（工程5%）的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%（工程5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%（工程5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%（工程2%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%（工程5%）价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评审标准

| 评审因素 | 评 分 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价分 （30分） | 满足招标文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其供应商的报价分为最高分30分。其他供应商的报价分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／磋商报价)×30*100%（保留二位小数）。 | 30 |
| 技术性能 （20分） | 投标产品对采购文件具体需求的响应程度能够满足采购文件技术要求的得20分，其中加★项技术要求每有一项负偏离扣1分，直至扣完20分为止。 评审依据：技术参数中★项标注需提供证明材料（如彩页、白皮书、检测报告、证书原件扫描件上传，未提供不得分），且须能充分反映满足采购文件技术参数要求，否则该项将视为负偏离并相应扣分。 | 20 |
| 施工方案 （18分） | 施工总体部署。 部署科学、严密、合理，描述详细且具有可操作性的得3分；部署较合理、较严密、描述较为详细，可操作性较强的得2分；部署基本合理、描述一般、具有可操作性得 1分；部署不合理、不严密、缺乏可操作性或未提供得0分。 | 3 |
|  | 结合本工程特点的针对性措施。 措施科学、严密、合理，描述详细且具有可操作性的得3分；措施较合理、较严密、描述较为详细，可操作性较强的得2分；措施基本合理、描述一般、具有可操作性得 1分；措施不合理、不严密、缺乏可操作性或未提供得0分。 | 3 |
|  | 主要施工方法。 方法科学、严密、合理，描述详细且具有可操作性的得4分；方法较合理、较严密、描述较为详细，可操作性较强的得2分；方法基本合理、描述一般、具有可操作性得 1分；方法不合理、不严密、缺乏可操作性或未提供得0分。 | 4 |
|  | 质量安全保证体系及措施。 措施科学、严密、合理，描述详细且具有可操作性的得4分；措施较合理、较严密、描述较为详细，可操作性较强的得2分；措施基本合理、描述一般、具有可操作性得 1分；措施不合理、不严密、缺乏可操作性或未提供得0分。 | 4 |
|  | 施工进度计划及工期保证措施。 措施科学、严密、合理，描述详细且具有可操作性的得4分；措施较合理、较严密、描述较为详细，可操作性较强的得2分；措施基本合理、描述一般、具有可操作性得 1分；措施不合理、不严密、缺乏可操作性或未提供得0分。 | 4 |
| 业绩 （10分） | 投标人自2021年11月1日以来承担过类似工程业绩的，每提供一项得 2 分，满分10分。 须提供中标通知书或成交通知书、施工合同及符合国家规定的竣工验收证明材料原件扫描上传，关键信息模糊或未提供证明材料的不得分。业绩有效期以其所提供的竣工验收证明材料的竣工验收时间为准。 | 10 |
| 企业实力 （9分） | 1、投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每有一项得1 分，满分 3分。（提供证书原件扫描上传，未提供不得分） 2、投标人具备有效期内的信息安全服务资质CCRC认证证书（信息系统安全运维服务资质一级）得2分；投标人具备有效期内的信息安全服务资质CCRC认证证书（信息系统安全运维服务资质二级）得1分。（提供证书原件扫描上传，未提供不得分） 3、投标人具备有效期内的信息安全服务资质CCRC认证证书（信息系统安全集成服务资质一级）得2分；投标人具备有效期内的信息安全服务资质CCRC认证证书（信息系统安全集成服务资质二级）得1分。（提供证书原件扫描上传，未提供不得分） 4、投标人具备有效期内的信息系统业务安全服务资质一级CCIA得2分；投标人具备有效期内的信息系统业务安全服务资质二级CCIA得1分。（提供证书原件扫描上传，未提供不得分） | 9 |
| 人员配备 （5分） | 1、投标人拟派的项目技术负责人具备IT服务项工程师、信息系统项目管理师，CISAW信息安全保障人员认证证书的，每有 1 个得1分，满分3分；（证书须在有效期内，提供证书原件扫描上传，未提供不得分） 2、投标人拟派的项目组人员具备 CISP 证书，每有 1 个得 1分，满分 2 分；（证书须在有效期内，提供证书原件扫描上传，未提供不得分） 注：1、以上人员需提供社保部门出具的投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的在职职工养老保险证明材料原件扫描上传，未提供证书及养老保险证明材料的不得分。（退休返聘人员需提供退休证、返聘合同等证明材料） 2、采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与磋商文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件。 | 5 |
| 后续服务 （8分） | 1、提供后续服务方案（包含后续服务保障能力、故障解决措施、突发事件预案、培训及承诺等），方案描述合理且完整的得4分；描述较合理的得2分；描述一般的得1分，描述不合理或未提供的不得分。 2、提供 7*24 小时的服务响应时间，明确故障报修受理服务机构的联系方式；针对服务及时性给出承诺：承诺接到电话2小时内，技术人员到达现场解决问题的得4分；承诺接到电话4小时内，技术人员到达现场，解决问题的得2分；其余不得分。（须提供承诺函原件及详述切实可行的到达服务现场的途径和方式，未提供不得分） | 8 |

注：1、评审过程中，若投标人报价明显低于成本，评标委员会应当质询投标人，并要求投标人提供足以证明其合理性的资料(如人员工资、社会保险费用、管理费、利润、税金、材料设备投入等报价组成依据)。如果投标人不能进行合理说明或提供相关证明资料的，由评标委员会认定该投标人的投标低于成本价，为无效报价。

2、评委应对以上各得分项独立评分，投标人最终得分为所有评委评分汇总的平均值。

- 第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称 ：

日      期 ：

供  应  商：         （电子签章）

磋商主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、磋商响应报价表

五、拟投入本项目人员一览表

六、商务条款响应及偏离表

七、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 3 | 依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及未有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 无。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 投标人具有电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质(原件扫描上传) |  |
| 11 | 拟派项目负责人具有机电工程专业注册建造师二级（含）以上资格并具有安全生产考核合格证 B 证(原件扫描上传) |  |
| 12 | 投标人具有有效的安全生产许可证（提供证书原件扫描上传） |  |
| 13 | 拟派项目负责人应无在建工程（提供承诺书原件扫描件） |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 14 | 磋商响应函 |  |
| 15 | 法人授权书 |  |

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

我公司自愿参加                   （项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人（签章）：

供应商名称（签章）：

年   月   日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

项目负责人无在建工程承诺书

致：（招标单位名称）

我公司保证参与（拟投标项目名称）投标的拟任项目负责人（姓名）无任何在建工程项目，提交的项目负责人证书原件是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消投标资格，如中标采购人可取消本公司的中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

供应商：     （公章）

项目负责人签字：

年 月 日

磋商响应函

致：（代理公司）

根据贵方的号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人姓名（签章）：         联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

- 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（建筑业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业（该行业类别不可修改））；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥： ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

本次为首次报价

| 名称 | 第一轮报价 |
| --- | --- |
| 报价 | 大写： 小写： (人民币)元 |
| 备注 |  |

日期：    年   月    日

分项报价表

本次为首轮报价

项目名称：

项目编号：

备注：

1、上传已标价的工程量清单。

2、分项报价表按照附件提供的工程量清单的格式进行填报，分别填报单价和合价，要求填报完整，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。

3、供应商成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价（原则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮）直至合价和最终总报价（以万元为单位，保留两位小数）相符，报采购人审核，审核通过后，后期根据审核后的明细报价，按实结算。

拟投品牌一览表

| 材料名称 | 品牌范围 | 投标人所投品牌 |
| --- | --- | --- |
| 综合布线系统 | 清华同方、耐威、帝诚 |  |
| 计算机网络系统 | 华三、锐捷、华为 |  |
| 综合安防系统 | 海康威视、华为、大华 |  |
| 门禁管理系统 | 海康威视、华为、大华 |  |
| 勤务指挥室系统 | 海康威视、华为、大华 |  |
| 会议、扩声系统 | itc、SENLANG、SPDPA |  |
| 报警系统 | 海康威视、华为、大华 |  |
| 信息发布 | 小米、华为、国优 |  |
| UPS供电系统 | 戴克森、科士达、山特 |  |

供应商全称（盖章）：

日期：

五、拟投入本项目人员一览表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：项目组成员养老保险附在此表格后面

六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |

主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称：

工程类

名称： 施工范围： 施工工期： 项目经理： 执业证书信息：

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加（代理公司）组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：

七、其他

（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）