高邮市教体系统2025年基建（修缮）项目

-外国语学校操场维修工程
编标统一口径

一、工程概况

本工程为高邮市教体系统2025年基建（修缮）项目-外国语学校操场维修工程。项目建设地点位于高邮市外国语学校内，主要工作内容为：高邮市教体系统2025年基建（修缮）项目-外国语学校操场维修工程。

- 二、编制依据

- 《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009)、《江苏省安装工程计价表》(2014)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)、《江苏省市政工程计价定额》(2014版)、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》(2007版)、《江苏省建设工程费用定额》(2014版)。

- 材差除注明外均按《扬州工程造价管理》2025年第5期，缺项部分除注明外参照当地市场价计算。

- 人工单价按苏建函价(2025)66号《省住房城乡建设厅关于发布建
设工程人工工资指导价的通知》计取。

- 税率执行文件苏建函价2025_2号文_苏建函价2019_178号文关于转发《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

- 关于改造高邮市教体系统2025年基建（修缮）项目-外国语学校操场维修的申请报告；

- 高邮市外国语学校现场实际情况。

- 三、编制说明

- 操场原塑胶面层、人造草坪拆除、清理基层、局部修补找平、基层处理、确保具备新做操场塑胶运动场地及人造草坪施工条件；

- 清理操场排水沟内杂物、局部损坏部分修补复原；

- 足球场重新铺设人造草坪，人造草坪应符合《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018的要求，足球场草坪按《体育人造草》GBT20394-2019的标准执行实施；

- 改造操场、运动场地，采用国标EPDM透气、渗水型塑胶面层，应符合《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018的标准执行实施，EPDM颗粒要求：底层颗粒粒径2-4，含胶量（高聚物）≥15%，面层颗粒0.5-2，面层含胶量（高聚物）≥20% 。跑道部分13mm厚，辅助区部分20mm厚（如跳高、三级跳、撑杆跳、标枪等助跑区），操场周边区域喷涂8mm厚EPDM面层 ；

- 足球场人造草坪采用50mm高填充型草皮；

- 操场按改造前现状功能位置的布置划线（按国标要求）及其他附属设施的恢复原状；

- 塑胶场地EPDM胶粒（推荐品牌：文明、宝力、翰坤、北新月皇） ；

- 足球场人造草坪（推荐品牌：威腾 火炬 爱奇、格林、佳洲、绿茵）；

- 所有成品、主要材料进场前均需提供相关产品合格证、检测报告、材料实物样品以及相关材料价格询价表（原则上不少于3家）由业主认可后方可进场、现场见证取样检测合格后才可以使用；

- 人造草坪须通过GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》和GB/T 20394-2019《体育用人造草》及GB/T 43566-2023《中小学人造草面层足球场地》全项检测合格；为保证人造草坪的耐磨性能，人造草坪需通过FIFA TM15标准出具的Lisport XL耐磨损不低于30000周检测，且草丝拉断力变化率≤35%；为保证认证草坪抗老化性能，人造草坪需通过老化性能测试，在8个月的UVA和4个月的UVB测试后色牢度≥3，草丝抗撕裂力变化率≤5%  ；

- 预埋智慧体育项目的短跑类（50米、50*8折返跑、100米跑）、长跑类（800米/1000米）、测训多合一（跳绳、立定跳远、仰卧起坐）及成绩显示屏等基础、预埋螺栓及电源、网络预埋管等。此部分由于未有设计图，施工时按学校现场的要求实施，此费用包干使用。

- 现场建筑垃圾、废弃物按学校的要求的地点集中堆放，统一外运，外运费用、外运运距由投标人自行考虑。废弃垃圾处置费用已含在报价内不在另计费用；

- 现场实际施工与以上情况及清单工程量不符，结算时按实际发生量调整或双方协商解决。

- 由于操场维修改造存在诸多不可控的因素，预留了不可预见费，按分部分项工程直接费的6%计入暂列金内；

- 四、其他说明及要求

- 建筑工人实名制费用计取按文件规定计取；

- 总价措施项目费取费标准按文件规定中间值计取；

- 本项目赶工措费、按质论价费用不考虑；

- 各级行政主管部门有关工程造价的规定；

- 各专业安全文明施工措施费按文件规定中间值计取基本费；

- 环境保护税不计取。

高邮市外国语学校
2025年6月16日