编号：JSZC-321091-SWGC-G2025-0147号

扬州大学扬州碳中和技术创新研究中心晶硅电池研发平台建设项目公开招标文件

江苏苏维工程管理有限公司

2025年7月18日

目 录

第一章 扬州大学扬州碳中和技术创新研究中心晶硅电池研发平台建设项目采购公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法及评标标准	30

第六章 投标文件格式	33

# 第一章 扬州大学扬州碳中和技术创新研究中心晶硅电池研发平台建设项目采购公告

受扬州大学扬州碳中和技术创新研究中心的委托，江苏苏维工程管理有限公司就扬州大学扬州碳中和技术创新研究中心晶硅电池研发平台建设项目(JSZC-321091-SWGC-G2025-0147号)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

为加快扬州大学扬州碳中和技术创新研究中心的建设，协同能源技术开发，研制新型能源装备，拟采购能源装备研发平台。

扬州大学扬州碳中和技术创新研究中心晶硅电池研发平台建设项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年8月8日 上午9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321091-SWGC-G2025-0147号

2.项目名称：扬州大学扬州碳中和技术创新研究中心晶硅电池研发平台建设项目

3.预算金额：480万元

4.本项目设置最高限价，最高限价同预算价，报价超过最高限价的为无效投标。

5.采购需求：见招标文件第四章。

6.合同履行期限：见招标文件第四章。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交	投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）

1.3 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.5 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.6 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标文件中无需提供证明材料）

1.7供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年8月8日 上午9:30（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息。

5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州大学扬州碳中和技术创新研究中心

地 址：扬州经济技术开发区吴州东路198号园区内D2楼

联系人：董旭

联系方式：18751394250

2.采购代理机构信息

名称：江苏苏维工程管理有限公司

地　址：扬州市邗江区翠岗路48号

联系人：赵凌云、黄炎

联系方式：0514-82129101

江苏苏维工程管理有限公司

2025年7月18日

# 第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321091-SWGC-G2025-0147号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构代理服务费（具体计算方式详见下表）。

| 项目 类型 | 100万以下 | 100万以上 | 代理服务费最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 代理费 （单位：元） | 代理费 （折扣率） | 代理费 （单位：元） |
| 货物 | 2000元 | 27.17 % | 10000元 |
| 服务 |  |  |  |
| 工程 |  | 27 % |  |

基准费率表

| 中标金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100-500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500-1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000-1亿 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 1亿以上 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。

（3）代理服务费不在报价中单列，由中标人支付给代理机构。

代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

开户名称：江苏苏维工程管理有限公司

开户帐号：1108020819100000612

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其他费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

33、其他
    33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（货物)（合同编号）

项目名称：扬州大学扬州碳中和技术创新研究中心晶硅电池研发平台建设项目

项目编号：JSZC-321091-SWGC-G2025-0147号

甲方：（买方）扬州大学扬州碳中和技术创新研究中心

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏苏维工程管理有限公司项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

1.1 货物及服务名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 零  元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期  年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：

9.2 交付方式：甲方指定方式

9.3 交付地点：甲方指定地点

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价50%的预付款；

项目经验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的50%。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、合同生效及其他

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

| 甲方：扬州大学扬州碳中和技术创新研究中心 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 项目需求

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

| 序号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共聚焦3D显微镜（全自动Mapping） | 见：详细技术要求 | 1 |
| 2 | TLM+激光划片机 | 见：详细技术要求 | 1 |
| 3 | 通风橱 | 见：详细技术要求 | 2 |
| 4 | 加热磁力搅拌器 | 见：详细技术要求 | 2 |
| 5 | 耐腐蚀磁力搅拌水浴锅 | 见：详细技术要求 | 2 |
| 6 | 耐腐蚀恒温水槽 | 见：详细技术要求 | 1 |
| 7 | 鼓风干燥箱 | 见：详细技术要求 | 1 |
| 8 | 分析天平 | 见：详细技术要求 | 1 |
| 9 | 紫外皮秒激光 | 见：详细技术要求 | 1 |
| 10 | 高精密视觉定位丝网印刷机 | 见：详细技术要求 | 1 |
| 11 | 隧道炉烘干线 | 见：详细技术要求 | 1 |
| 12 | 热蒸发镀膜仪 | 见：详细技术要求 | 1 |
| 13 | 磁控溅射镀膜仪 | 见：详细技术要求 | 1 |
| 14 | 管式炉 | 见：详细技术要求 | 1 |
| 15 | 原子层沉积设备 | 见：详细技术要求 | 1 |

- 采购清单

- 详细技术要求

- 一、共聚焦3D显微镜（全自动Mapping）

1.显微物镜: 10×、20×、50×、100×  (投标时提供实物图片佐证，扫描上传系统)

★2.光学原理: 共聚焦三维成像原理  (投标时提供软件图片佐证，扫描上传系统)

3.视野尺寸: 1.2×1.2mm ~ 0.12×0.12mm

4.综合放大倍率: 30-36000

5.光源: 白光LED

6.受光元件: 超高精细彩色CMOS

7.Z轴测量重复性: ＜1%; 在环境温度20 ±2 °C下用50X物镜测量4.7um标准台阶样块

8.Z轴测量精度: ≤13nm

9.Z轴显示分辨率: ≤1nm

10.可测最大高度: d≥100mm

11.XY轴测量重复性: ＜1%; 在环境温度20 ±2 °C下用50X物镜测80um标准样块

12.XY轴测量精度: ±1.5%

13.载物台: 自动

14.载物台行程: ≥230 x 230mm

15.载物台负载: ≥10kg

16.Mapping测量功能: 可按模板进行多个区域的自动测量

17.光源寿命:≥ 60000小时

18.绒面金字塔测量功能:

- 表面二维、三维结构

- 单个金字塔的高宽测量

- ★金字塔计数功能：可自动统计出单位面积内的晶粒数量，并在视图上以十字符号标记出晶粒位置，不同规格金字塔的数量分布图 (投标时提供软件图片佐证，扫描上传系统)

19.栅线测量功能:

- ★栅线高度、宽测量功能：单视场内的剖面线数量可调节为不低于48条，高度和宽度数据自动计算，且自动计算出高宽比；同时提供高宽比的终端用户输入标称值功能，并可根据标称值自动进行OK/NG的判定 (投标时提供软件图片佐证，扫描上传系统)     ；

- 栅线区域自动划分功能：可自动圈出栅线的边缘，并自动计算出该区域内栅线的面积、体积等参数；

- 栅线自动测量功能：具备多条栅线的自动搜索测量功能，能够根据不同规格的基板来生成测量模板并完成自动测量；(投标时提供软件图片佐证，扫描上传系统)

20.Pad点测量功能:

- 将Pad点分区域测量，通过拼接可得到3D全形貌；(投标时提供软件图片佐证，扫描上传系统)

- 弯曲起伏的形貌表面进行高度差异的测量，由此可以分析Pad点的印刷效果；

21.真彩图像功能: 可扫描出表面的真彩图像，以便进行污染区分

22.凹槽测量功能: 针对上下同宽凹槽、上宽下窄凹槽，均能够进行较好的3D轮廓图像重建并实现准确的深度和宽度测量分析

23.★自动分析测量功能: 一次设定即可批量完成多组栅线的测量,独家定位对焦技术,确保测试结果的准确性;测试过程中无需人员在场，可在此期间进行其他作业。还可以使用输入了设计值和公差的模板文件，进行OK/NG 判定。(投标时提供软件图片佐证，扫描上传系统)

24.镜头防撞保护: 软件ZSTOP设置限位防撞保护、硬件电子传感器防撞保护

25.噪声评价: 具备纳米级分辨率的环境噪声检测功能模块

26.表面形貌重复性Str: 具备表面形貌重复性Str参数的一键式分析功能

- 二、 TLM+激光划片机

- 适用电池类型:230mm 及以下尺寸，厚度 100-220μm

- 载物台大小:≥250mm×250mm

- ★载物台控制:精密电缸精确控制，行程 250mm×250mm，带真空吸附,显微镜镜头辅助对准(投标时提供软件图片佐证，扫描上传系统)

- 测试范围:接触电阻率：0.1~120 mΩ*cm^2；

- 线电阻测量范围：0.2~40Ω/cm；

- 可测样品宽度:5-10mm

- 恒流源:1mA-10mA

- 电阻分辨率:1uΩ

- 测量电流:10mA（开放可更换）

- 测试重复性:静态 ≤1.5%，动态＜4%(动态：5 次测试)

- ★测试压放控制:采用精密电动位移轴,程序智能控制探针下压量,控制精度高达5um(投标时提供软件图片佐证，扫描上传系统)

- 测量方式:自动 X、Y、Z 方向

- 测量的点数：:4-8

- 探头基本指标：

  - 材质：针杆：铍铜；套管：黄铜镀金

  - 探针直径：≥0.9 mm

  - 探针压力：0.4~0.7N 可调

  - 探针寿命： ≥100000 次

  - 针间绝缘电阻：≥1000MΩ

  - 机械游移率：≤0.3 ％；

- 探针间距：标配：1.2-1.8mm 可调式探头；0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.1mm 固定式探头；

- 软件功能：

  - 测试数据分析存储功能

  - 测量数据可导出 Excel 格式

  - 测试数据可生成直方图

激光划片机

- 打标范围 :≥220mm×220mm

- 打标深度 :≤0.03-0.3mm（视材料构成）

- 最小线宽: ≤0.001mm

- 最小字符: ≤0.15mm

- 重复精度: ≤±0.003mm

- 激光类型 / 波长 :≤1064um

- 整机功率 :≥600W

- 脉冲重复频率:≤100KHz

- 标记速度 :≥12000mm/s

- 冷却方式 :风冷

- 标记功能 :平面、可填充标记

- 支持字符类型 :宋体、楷体、隶书、幼圆、仿宋体、黑体等等所有汉字和英文字体（windows、TTF、CAD 等字体）

- 标识图像 :自定义字符、CAD 数据（兼容AI、PLT、DXF 等格式）

- 标记运动方式 :固定点、直线、点线、圆、椭圆等

- 标记类型 :静态标记

三、通风橱

- 尺寸≥1500*800*2350mm；

- 内部双面环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和易燃材料；

- 配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；

- 黄铜单口水龙头，安装在通风柜内部；

- 液晶显示屏控制面板；

- LED防水灯管；

- 装配安全玻璃面板，并和柜体密封；

- 配有10A 220V三孔多功能插座；

- 四、加热磁力搅拌器

- 技术参数

- 搅拌点位数目:1

- 最大搅拌量(H2O):≥10

- 电机输出功率[W]:≥1.5

- 旋转方向:左

- 转速控制:刻度0-6

- 速度范围[rpm]	:100-1500

- 搅拌子最大长度[mm] :≥80

- 加热盘自热(室温:22°C/保持:1小时)[K]:+1

- 加热输出功率[W]:1000

- 温度显示设定值:LED

- 加热温度范围[℃]:50-500

- 加热温度控制:控制旋钮

- 加热速度[K/min]:≥5

- 加热板的温度设定精度[K] :5

- 外接温度传感器接口 :ETS-D5

- 固定安全温度回路[℃] : ≥550

- 工作盘材质	 :陶瓷

- 工作盘外形尺寸[mm) :≥180 x180

- 外形尺寸[mm] : ≥220 x 105x 335

- 重量[kg] :	≥5

- 允许环境温度[℃] :5-40

- 允许相对湿度[%] :≥80

五、耐腐蚀磁力搅拌水浴锅

技术参数：

1、温控范围：（室温）RT+5-100℃

2、温控精度：0.1℃

3、温度波动：±0.5℃

4、搅拌速度：启动-2400rpm/min(电子调速）

5、搅拌容量：≥1000ml×4(max)

6、加热功率: ≥1200w

7、工作孔数：≥4

8、电机功率: ≥25w×4

9、内径尺寸：320×320×120mm

10、定时范围：0-9999min

11、电 源：220V/50Hz

12、内胆材质：SUS304

六．耐腐蚀恒温水槽

产品技术参数：

1、电源电压：220V，50Hz

2、内胆尺寸：≥500*300*300mm（长*宽*高,45L），

3、内胆、外壳材质：SUS304，防锈防腐，可以选配为 SUS316

4、控温范围：RT+5～100℃，微电脑智能化控温，

5、温控精度：0.1 分辨率高精度温控表。

5、温度波动度：±0.5℃；

6、定时范围：0-9999min

7、传 感 器：PT100

8、加热功率：≥3000W

9、水箱底部自带排水口，

10、循环泵流量：≥10L/min

七、鼓风干燥箱

技术参数：

电源电压:AC220V  50HZ  输入功率:500W

控制范围:RT+10～200℃/RT+10～250℃

温度分辨率:0.1℃

温度均匀度:±3% (测试点为100℃)

恒温波动度:±1℃

搁板:2块

内胆尺寸（mm）W×D×H:≥250×260×250

外形尺寸（mm）W×D×H:≥530×370×420

定时范围:0～9999min

八、分析天平参数

1、称重量程：≥120g

2、可读性：0.1mg

3、可重复性：0.1mg

4、线性：0.2mg

5、秤盘直径：90mm

6、处理器：80MHz处理器，可以快速处理运算结果。

7、带衬光低温显示屏，直观的显示方式便于读取结果，反馈式操作按键，方便称量操作。

8、防风罩设计：可拆卸的五面防静电玻璃防风罩设计使操作和清洁变得更加方便。

9、内置称重，统计，密度，组分，统计，计数，下部挂钩称重等功能

九、紫外皮秒激光

- ★激光器波段：355nm(投标时提供出厂报告佐证，扫描上传系统)

- ★激光器功率：≥30瓦(投标时提供出厂报告佐证，扫描上传系统)

- 光斑尺寸：80-100um平顶光

- ★激光器光束质量：M²:≤1.1(投标时提供出厂报告佐证，扫描上传系统)

- ★功率不稳定性：≤3%(投标时提供出厂报告佐证，扫描上传系统)

- ★光斑圆度：≥95%(投标时提供出厂报告佐证，扫描上传系统)

- 支持远程问题诊断：支持

- 支持按需脉冲：支持

- 重复频率：最高30MHz

- 自动换点：支持

- 支持激光脉冲串编辑：1-10个脉冲串可选用

- 非连续直线支持共线扫描：支持

- 支持振镜多点校正：支持

- 支持激光功率自动校准：支持

- 支持光斑形貌自动分析：支持

- 支持动态台面精度补偿功能。：支持

- 支持可调整虚线段双向打标光斑对齐功能。：支持

- 硅片定位算法：可识别圆形、方形、十字等Mark点：支持

- 定位相机分辨率：相机可捕捉整片电池，有效像素不低于8000万像素

- 振镜扫描速递：≥30m/s

- 适用电池片尺寸：230mm*230mm及以下尺寸

- 抽尘量：≥2200M3/h

- 冷水机流量：66.7LPM/3000W

- 设备气压：0.6-0.8Mpa

- 大理石等级：00级大理石

十、高精密视觉定位丝网印刷机

技术参数

- 网版尺寸 ：≥450mm

- 印刷最大面积 ：≥220mm*220mm

- 印刷方式： 恒压浮动印刷

- 印刷速度 ：20-400mm/s

- 印刷行程： 最大 300mm

- 印刷模式： 自动，标准，回墨

- 印刷周期： 10 秒以下（以 200mm/s 计算）

- 印刷刮板： 垂直专用刮板

- 印刷角度： 70°，可以选配

- ★印刷压力控制 ：全数字量垂直气动平衡系统（0-0.4MPa）(投标时提供设备照片佐证，扫描上传系统)

- 印刷间隙： 0-10mm

- 基板固定： 真空系统固定印刷基板

- ★对位方式： 自动视觉识别，三轴电机平台移动校准定位，闭环对位控制；X,Y,θ可单独补偿(投标时提供软件截图佐证，扫描上传系统)

- 印刷平台： X/Y 轴移动 +/- 5mm

- 印刷平台：θ轴 +/- 1.5°

- ★对位识别模式： 支持单相机，双相机双模式，多种外形边缘和孔，Mark 点等识别对位(投标时提供软件截图佐证，扫描上传系统)

- ★印刷平台自带自动锁定斜导轨机构，最大保证印刷产品的稳定性和高精度（投标时提供设备照片和设备图纸佐证，扫描上传系统)

- 印刷平台重复定位精度： +/- 5um 以下

- 印刷平台上升停止精度： +/- 5um 以下

- 印刷精度： +/- 10um

- 印刷台面平面度： 30um 以下

- 刮板相对印刷台面平行度： 50um 以下

- 电源： AC220V 10A

- 供气 ：压缩空气 0.5MPa 以上

十一、隧道烘干炉

- 长度≥2.5米

- 宽度≥700mm

- 高度≥750mm

- 机身材质:铁

- 脚支架材质:铁

- 电机马力≥400瓦。

- 网带材质:不锈钢

- 烤箱可调度数:0-300°

- 烘干箱≥2米

- 烤箱内胆高度≥300mm

- 十二、热蒸发镀膜机

1.真空：极限真空优于5E-7torr，从大气抽到工作真空（6E-6torr）时间少于30分钟；

2.真空室漏率：优于5E-8torr.l/s（手套箱环境）

3.镀膜速率：0.1-10A/s蒸发速率。

4.★镀膜厚度均匀性：210*210mm工件台，保证片内均匀性优于±5%。(投标时提供第三方检测报告佐证，扫描上传系统)

5.★基板温度≤80℃(100nmCu 为例,蒸镀速率≥1 埃/秒情况下)。 （投标时提供实物图片佐证，扫描上传系统）

6.膜厚仪：监测厚度显示范围 0-99μ9999；显示及控制精度：≤0.01埃。

7. ★控制方式：采用PLC+电脑实现一键式全自动控制系统；可输入工艺参数速率及终厚，PID调节自动控制蒸发电源输出等，可自动共蒸发。（投标时提供实物图片佐证，扫描上传系统）

8. 报警及保护：缺水欠压检测与保护、相序检测与保护、温度检测与保护、真空系统检测与保护。对泵、电极等缺水、过流过压、断路等异常情况进行报警并执行相应保护措施；完善的逻辑程序互锁保护系统。

9.★细节设计：金属蒸发源位置设计合理，最大程度节省贵金属金的消耗量；降低设备使用成本；蒸发源分区域设计，源间配有隔板，源上配独立挡板减少相互污染；抽气口加装过滤网保护分子泵，气路设计避免扬尘；（投标时提供实物图片佐证，扫描上传系统）

10.关键配备及配件：设备主要部件如：金属及蒸发电源、膜厚仪等均为进口最优品牌。以保障设备的整体关键性能指标及耐久性。

设备的细节配件：1.电气部分PLC采用优质品牌PLC；继电器等原件采用优质品牌。2.所有挡板等动密封部位均采用进口磁流体密封以保证真空的长期可靠性。

- ★腔体洁净环境测试：系统钢材表面析出物少确保成膜的洁净度；（投标时提供腔室真空状态下腔内分析检验报告，扫描上传系统）

十三、磁控溅射镀膜系统

技术参数：

- ★30min内，反应腔体可从大气抽真空至5E-6 Torr,本底极限真空：< 5E-7 Torr。（投标时提供实物图片佐证，扫描上传系统）

- 磁控溅射靶枪，不少于3组尺寸≥6英寸磁控溅射靶枪（性能不低于Angstron、HHV等），靶材利用率》30%。

- 配备RF射频源2套，射频电源频率：13.56兆赫兹，功率：不小于600W。

- 系统溅射真空度在10-4torr（比常规磁控溅射高一个量级），溅射成膜更致密，能溅射超薄氧化物膜层。

- 配备直流溅射电源1套。

- ★ 210*210mm膜厚不均匀性优于±5%。(投标时提供第三方检测报告佐证，扫描上传系统)

- 系统加热最高温度≥350℃，具备等离子清洗功能，功能全面，使用灵活，适合于工艺研发及教学生产要求。

8.主要组成部分：

8.1、反应腔体：真空窗口，可观察腔体内部状况,反应腔体内部包含防镀衬板组。

8.2、反应腔体抽真空及测量模块：真空获得采用优质品牌分子泵抽速不小于2000L/S+机械泵+高真空主阀门

8.3、样品基座： 样品基座转速可调。可承载210*210mm方片。

8.4、加热控制系统：控温精度≦±3 ℃。

8.5、★反应气体模块：工艺气体：至少配置2路,采用Swagelok气动隔离阀或者电磁隔离阀,采用1/4" SUS316电抛光EP管及VCR接头。（投标时提供实物图片佐证，扫描上传系统）

8.6、自动控制系统及占地：PLC+触摸屏智能化手自动控制软件，可切换为手动控制，具备完善的安全互锁保护功能。系统占地面积:≤900*1200mm，一体化系统集成度高占地小。

十四、 管式炉

- 自动关闭及密封法兰，通入惰性气体清洗，自动控制供气流量，升温，恒温，降温，自动打开法兰取出样品，可以进行多次循环操作

- 实现工艺的完全自动化，

- 双层壳体结构并带有风冷系统。

- 带有数显真空计可做微正压恒压控制（103000-120000 Pa），维持炉内的压力

- 电源电压要求：AC380V, 50/60 Hz

- 功率：≤12KW

- 最高温度：1200℃（≤30min）

- 连续工作温度：≥1100℃

- ★加热区长度：≥350mm(投标时提供彩页和软件截图佐证，扫描上传系统)

- 加热元件：电阻丝（掺钼铁铬铝合金）

- 热电偶类型：K型

- 推荐升温速率：≦10℃/min（≤1400℃）

- ★炉管尺寸：≥φ381*800mm（长）材质：高纯石英(投标时提供实物图片佐证，扫描上传系统)

- 一套全自动密封不锈钢水冷法兰，通过电缸进行恒压力密封和自动开启

- ★设备需搭配水冷机使用（进出水口为φ12mm），工作电流：1.4-2.1A，制冷量：2361Btu/h（投标时提供实物图片佐证，扫描上传系统）

- 右端法兰留有一个G1/4双卡套出气口与设备内置出气系统连接，

- 一个G1/4铠装热电偶插入口用于检测管内温度

- ★右边法兰内侧有样品放置平台可以放下37片样品基片尺寸≥210*210mm（投标时提供实物图片佐证，扫描上传系统）

- 左边留有KF25抽气口用于连接真空泵，配有数显真空计，一个G1/4进气口。

- 设备带有真空泵外接三芯插座和真空电磁挡板阀的外接航空插头（将真空泵接入插座后，真空泵的运行和电磁挡板阀的开合由该系统自动控制）

- 通过软件可以进行以下操作

  - PC机设置加热炉升温曲线，设置通入加热炉内气体流量大小，设置取放样循环次数。

  - 参数设置完成后，加热炉配合机器手可以完成以下流程

- 机器人装样后，能够自动关闭舱门

- 通入流动保护气体

- 执行程序多段升温恒温和降温步骤（高达50段）

- 程序完成后，停气，能够在500度打开舱门完成换样，

- （注：换样过程中炉子需要尽量恒温，保持加热状态）

- 换样完成后，可以继续重复进行原有的温度程序。（程序开源，配合机械手和对软件进行嵌入式循环工艺控制）

- 全流程自动记录工艺

- 软件显示以下参数：

  - 炉管内压力

  - 设备内置一路0-1000sccm的质量流量控制器

  - 清洗周期（0-3次）

  - 前面板上安装RJ45通信接口，可连接PC或无线路由器实现远程控制(PC和路由器可另行提供)

  - 电脑操作软件，可支持多台加热炉

  - 向现有客户开放通信代码，将设备与机器人连接，实现无人操作

15原子层沉积设备参数

反应腔体结构

- ★腔室：独立的内外嵌套双腔结构，内腔安装在外腔内；（投标时提供实物图片佐证，扫描上传系统）

- 外腔：真空加热腔，对整个内腔进行加热；

- ★内腔：可拆卸内反应腔，负责工艺执行。内腔（包含腔盖和腔体）可在3分钟内取下更换维护；（投标时提供实物图片佐证，扫描上传系统）

- ★内腔最大可放置≥210mm×210mm硅片，向下兼容，标配两套内腔，高温、低温各一套；样品加热温度：1套低温内腔50-200℃；1套高温内腔50-500℃；温度控制精度≤±1℃；（投标时提彩页佐证，扫描上传系统）

前驱体源系统

- 直通金属源：≥4路，配置高温快速ALD阀、手动阀、≥50ml不锈钢源瓶，源瓶及管路加热温度RT-200℃，控制精度≤±1℃；

- 水源：≥1路，配置快速ALD阀、手动阀、≥50ml不锈钢源瓶；

载气系统：≥2路氮气，全套管路+VCR密封，前驱体源管路具有在线清洗功能；

真空系统

- 高性能真空系统，整机极限真空＜5×10-2Torr，真空漏率＜5×10-7 Pa·L/S

- 配置油泵，额定抽速≥30m³/h

- ★真空泵前级配置热阱，加热温度最高≥500℃；（投标时提供软件界面截图和彩页佐证，扫描上传系统）

- 真空计：一个工艺薄膜规和一个全量程真空规；真空计前设有保护真空计的高效过滤网以及气动隔膜阀；

主机

- 高精度PLC+工控机沉积自动控制系统，满足高精度ALD沉积需求

- 可视化的操作界面，实时显示系统各部分运行状态，可方便的调节温度、流量、脉冲时间等参数，编辑并保存配方参数；

- 多用户权限分配，软硬件互锁，异常报警、紧急停机等功能确保安全性；

- 沉积模式：连续模式、停流模式；

人机界面：外挂式触摸屏，可自由选择悬停位置；

工艺指标

在≥210mm×210mm尺寸样品台上，以厂家提供的工艺配方沉积 200-300 循环氧化锡，以样品台上至少9个均匀分散放置的硅片取点进行膜厚测试，膜厚非均匀性≤±3%为合格；

三、相关要求

1、供货、安装时间要求：自合同签订之日起 6个月内发货，到货后两周内（除不可抗力、非乙方原因）完成安装、调试等工作并交付采购人使用，安装结束后的30个日历天内完成培训及验收等所有内容。（提供承诺函，格式自拟，原件系统上传）。供应商可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2、本项目所有产品整体质保期自安装结束、验收合格之日起至少一年。若设备到货后3个月内因用户原因无法进行安装验收，则质保期自设备到货后3个月起算。（提供承诺书，原件扫描上传），质保模式为全包模式（耗材及人为损坏等非设备自身质量原因除外），包含不限于：

（1）质保期内的维修，不再收取额外费用；

（2）质保期内的配件更换，不再收取额外费用；

（3）定期巡检：包含不限于：

①提供现场巡检服务，及时发现使用问题，及时解决；

②为使用人员提供使用培训服务；

③出具巡检报告。

3、投标人按照招标文件要求对各个技术要求项作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。中标后，投标人在合同中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中已被招标人确认的条款。

4、投标人可到现场进行勘察，根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料、配件及辅材等，如在实施过程中有任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

5、本项目所需货物，验收交货前存放及保管概由中标人负责。产品材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

6、中标人为确保所投产品质保期结束后正常使用、维护，需向采购人提供的备品备件及专用工具。

7、投标报价应包括招标文件所确定招标范围全部内容的价格体现，应包括全部货物、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、保险、劳保及质保期间等一切费用。请各投标单位认真考虑其各种风险，除合同另有规定之外，采购人不再另行支付。

8、安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明施工，注意安全；安装期间，中标人必须服从采购人管理，且出现的一切安全事故均由中标人自行承担。货物进场须经采购人验货后才能安装；中标人安装人员、施工机械或在运输装卸途中对其他产品及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

9、中标人应保证提供的所有设备是全新、未使用过的产品，并且是非长期积压的库存材料。所有货物的制造都应按先进的工艺技术进行，无材料设计或制造工艺上的缺陷，并完全符合相应的现行国家标准及规范规定的质量、规格和性能的要求。

10、中标人所供仪器设备如不符合招标文件要求、不符合投标文件中所承诺的技术标准、不符合国家相关强制性技术标准，采购人有权退货，并按中标人延误供货所造成的损失情况，按照合同约定向采购人交纳违约金。

11、如果采购人使用中标人所供仪器设备，因中标人的瑕疵而受到第三方的追究，中标人要代替采购人向第三方承担责任，并赔偿采购人的经济损失。

12、如果因中标人原因合同终止，中标人应在合同终止之日起五个工作日内无条件退还采购人已付的合同预付款项，且采购人保留向中标人追究因此造成的相关损失的权利。

13、投标人应对投标文件的真实性负责，中标结果公告发布后直至采购合同签订前，因材料真实性受到举报、质疑、投诉的，如经查证属实，采购人有权取消其中标资格。签订合同后，采购人如发现中标人存在造假等虚假响应的行为，无法满足使用需求，将上报采购监管部门，终止合同，并对中标人处以虚假响应货物对应合同金额的十倍罚款。（投标人提供针对本条全部内容的承诺书，格式自拟，原件系统上传）

四、节能产品要求

本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：无）

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 一、技术指标（30分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术指标 | 满分 |
| 1 | 投标人所投产品完全满足或优于招标文件第四章项目需求【二、详细技术要求】得30分。加★号项指标为关键技术要求，每有一项负偏离扣1分。其他项为一般技术要求，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 说明：加★号项指标为关键技术要求，须提供证明材料,未按要求提供配套证明材料视为负偏离，其他以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》的响应偏离情况为准。若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术参数响应及偏离表的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。 | 30分 |
| 二、商务条款（40分） |  |  |
| 序号 | 要求 | 满分 |
| 2 | 故障应急预案（投标单位根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。故障应急预案应包括不限于：故障特征假设及分析、处理制度、应急组织与职责、故障应急处置程序及故障报告流程等。） 故障应急预案内容全面、详细，多角度分析相关情况，可实施性强，优于采购需求的得10分； 故障应急预案内容全面、详细，满足上述要求，分析全面，可实施性较强，较好满足采购需求的得6分； 故障应急预案内容较为全面、详细，基本满足上述要求，未能透彻分析相关情况，可实施性一般，基本满足采购需求的得2分； 故障应急预案不满足采购基本需要及未提供故障应急预案的不得分。 | 10分 |
| 3 | 培训方案（培训方案应包括不限于：培训需求分析、培训目标计划、培训内容及方法计划、负责培训人员情况、培训设备场地等情况介绍。） 培训方案涵盖内容优于上述要求，培训方案综合评估完善全面，科学合理，内容及时间安排等可实施性强，相关计划安排优于采购需求的得10分； 培训方案涵盖内容满足上述要求，培训方案综合评估较为完善全面，内容及时间安排等可实施性较强，相关计划安排较好满足采购需求的得6分； 培训方案涵盖内容满足上述要求，培训方案综合评估较为完善合理，内容及时间安排等可实施性一般，相关计划安排基本满足采购需求的得2分； 培训方案不满足采购基本需要或未提供培训方案的不得分。 | 10分 |
| 4 | 安装实施方案（针对本项目设置分工明确的项目管理团队，并具有合理明确的实施方案，以保障货物交付、安装、就位、验收等有效的项目管理，安装方案应包括不限于：项目团队情况描述、岗位分工职责、货物包装、运输计划、安装调试等相关情况及突发状况预案等描述。） 方案内容符合规范，内容涵盖全面，充分体现项目安装实施计划流程，进度计划配置合理，可操作性及针对性优于项目需求的得10分； 方案内容较为规范，内容涵盖上述要求，较好体现项目安装实施计划流程，进度计划配置相对合理，可操作性及针对性较强，满足采购需求的得6分； 方案内容基本符合规范，内容涵盖基本全面，基本体现目安装实施计划流程，进度计划配置相对合理，可操作性及针对性较差，基本满足采购需求的得2分； 方案不满足采：购基本需要或未提供方案的不得分。 | 10分 |
| 5 | 重难点分析（针对本项目供货、使用、维保过程中的重难点分析） 分析内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善的，得5分； 计分析内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善的，得3分； 分析内容有缺失、可行性、可操作性较差的，得1分； 内容与本项目基本无关联性或不提供的不得分。 | 5分 |
| 6 | 日常维护方案（针对本项目指定日常维护的方式方法） 方案内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善的，得5分； 方案内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善的，得3分； 方案内容有缺失、可行性、可操作性较差的，得1分； 内容与本项目基本无关联性或不提供的不得分。 | 5分 |
| 三、价格（30分） |  |  |
| 序号 | 评分标准 | 满分 |
| 7 | 以满足招标文件要求的最低报价为基准价，得30分，其他报价=（基准价/报价）×30×100%，结果保留两位有效小数。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 | 30分 |
| 满分100分 |  |  |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：（电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

## 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准） |  |
| 3 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 5 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 7 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 8 | 投标函 |  |
| 9 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：  年  月  日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

法人身份证复印件

## 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

## 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中小企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。

3、货物采购项目中，货物制造商应当为中小微企业。

4、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

5、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

6、声明函请按照第四章项目需求中的采购清单并根据实际情况逐项填写，否则视为不符合要求。

7、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

8、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标货物及服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元） |

日期：  年月日

五、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、运输保险及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

## 六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：