高邮市送桥镇宜居宜业和美乡村建设项目（邵庄村、孙巷村）工程量清单及最高投标限价统一口径

（1）、邵庄村宜居宜业和美乡村建设项目
原道路加铺沥青大样(原路面混凝土保留较完整)：现状混凝土面层清理及拉毛处理、YN自粘式防裂贴、PC-3乳化沥青粘层、50厚AC-13C 细粒式沥青混凝土；

景观工程

迎宾大道红色文化墙 1.01/LD：人机配合挖沟槽、原土利用回填、基(槽)坑原土打底夯、15cm厚碎石垫层、C20砼垫层、C25砼带形基础、水泥砂浆 M10砌筑Φ300-600红色块石、C25砼圈梁、预埋铁件、3厚耐候钢板,上饰面图案形象内骨钢骨架,由厂家根据效果深化定制安装、20宽不锈钢指示标志(白色烤漆)、“夏德华烈士陵园”不锈钢立体艺术字(白色烤漆) 30*600*600、“闪闪红星”不锈钢立体艺术字(白色烤漆) 150*600*600、30 宽星形耐候钢板 由厂家根据效果定制并安装 详见设计、30 宽人形耐候钢板  由厂家根据效果定制并安装；

迎宾大道菜地围合 80.52m：人机配合挖沟槽、原土利用回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、C20砼垫层、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑240*120*60红砖花墙、1:2水泥砂浆勾缝、成品蝴蝶瓦叠砌、Φ400成品仿石磨小品安装、“乡村振兴”等20厚红色亚克力艺术字,厂家深化定制；
 迎宾大道相邻现状建筑外立面：周边房屋墙面清理及铲除、外墙弹性涂料 二遍；
大圩路北段入口标识  2.06~2.09/LD：挖沟槽土方、挖基坑土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、15cm厚碎石垫层、C20素砼垫层、C25砼带形及整板基础、C30钢筋砼结构、水泥砂浆 M10砌筑Φ300-600红色块石砌筑 不漏浆、“生态宜居 美丽乡村”150*600*600不锈钢立体艺术字、30 宽星形耐候钢板（2435*2316mm）由厂家根据效果定制并安装 详见设计、30 宽星形耐候钢板（1461*1389mm）由厂家根据效果定制并安装 详见设计、30 宽星形耐候钢板（876*834mm）由厂家根据效果定制并安装 详见设计、节点中间高2.7m造型,详见设计图纸、节点高6.8m造型,详见设计图纸、3厚星形镀锌板,红色烤漆,外凸10mm 详见设计、“邵庄村”30*600*600不锈钢艺术字(黑色烤漆)、“红色邵庄欢迎您”5厚50*200镀锌方管@120,黄色烤漆；
树池做法 4.03/LD 12座：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、C20素砼垫层、50厚150*200黄锈石光面花岗岩,按形切割；
菜地围合  4.03/LD 609.68m：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、C20素砼垫层、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑240*120*60青砖花墙、1:2水泥砂浆勾缝、成品蝴蝶瓦叠砌；
鸡窝整治 尺寸位置根据现场实际调整  3.01/LD 暂定21m：挖基坑土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、C20素砼独基、隔离护栏、成品镀锌方管围挡（含门） H=1450mm；
塑木围挡 尺寸位置根据现场实际调整 3.02/ LD 13.27m：挖基坑土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、C20素砼独基、成品塑木围挡 H=2500mm；
柳坝、操兵坝故事景墙做法 位置根据现场实际调整 2.04~2.05/ LD 12m：挖沟槽土方、挖基坑土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、C20非泵送商品砼垫层、C30钢筋砼结构、M5混合砂浆砌筑240*120*60青砖花墙、1:2水泥砂浆勾缝、“初心园”100厚不锈钢立体艺术字,专业厂家深化定制安装、只争朝夕不负韶华勇于挑战不忘初心”10厚不锈钢立体艺术字,专业厂家深化定制安装、3厚镀锌板宣传框,图文丝网印刷样式与内容根据效果图深化定制、高1.543m造型,详见设计图纸、节点高2.719m造型,详见设计图纸；

特色矮墙一 2.02/ LD：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、15cm厚碎石垫层、C20非泵送商品砼垫层、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑240*120*60青砖花墙 、1:2水泥砂浆勾缝、成品蝴蝶瓦叠砌、240*120*60青砖花墙、“乡村是中国的根”50厚不锈钢立体艺术字,专业厂家深化定制安装、3厚100*300宽放木纹色铝板包边 ∅6锚筋@600固定；

大圩路入口文化墙一做法  2.01/LD 93.81m：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、C20非泵送商品砼垫层、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑240*120*60青砖花墙 、1:2水泥砂浆勾缝、成品蝴蝶瓦叠砌、成品陶罐H200安装、“邵庄村”100*600*600 不锈钢立体艺术字(红色烤漆)成品制安,符合设计要求、30厚木板做旧处理,Φ10插筋固定,详见设计要求、“和美邵庄”10*100*100 不锈钢立体艺术字,专业厂家深化定制；

大圩路入口文化墙二做法  2.01/LD 50.43m：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、C20非泵送商品砼垫层、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑240*120*60青砖花墙 、1:2水泥砂浆勾缝、成品蝴蝶瓦叠砌、成品陶罐H200安装、成品陶罐H=600安装；

特色矮墙二   15m：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、15cm厚碎石垫层、C20非泵送商品砼垫层、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑240*120*60青砖花墙 、1:2水泥砂浆勾缝、成品蝴蝶瓦叠砌、∅400成品仿石磨小品、 ∅600成品仿石磨小品、成品陶罐,H200、240*120*60青砖花墙、“美丽乡村有情”100厚不锈钢立体艺术字,专业厂家深化定制安装、3厚100*300宽放木纹色铝板包边 ∅6锚筋@600固定、砖细矩形漏窗边框单线单出口；

特色矮墙三   15m：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、15cm厚碎石垫层、C20非泵送商品砼垫层、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑240*120*60青砖花墙 、1:2水泥砂浆勾缝、成品蝴蝶瓦叠砌、∅400成品仿石磨小品、 ∅600成品仿石磨小品、成品陶罐,H200、240*120*60青砖花墙、“请有村乡力魅”100厚不锈钢立体艺术字,专业厂家深化定制安装、3厚100*300宽放木纹色铝板包边 ∅6锚筋@600固定、砖细矩形漏窗边框单线单出口；
周庄路菜地围合  654.55m：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、C20非泵送商品砼垫层、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑240*120*60青砖花墙 、1:2水泥砂浆勾缝、成品蝴蝶瓦叠砌；
暂列金：预留金按50000元；
主要材料价格表（除税价）
	序号
	材料名称
	单位
	单价(元)

	1
	Φ300-600红色块石
	t
	155.43

	2
	Mu7.5砖砼实心砖240×115×53
	百块
	62.00

	3
	红砖240×120×60
	百块
	62.00

	4
	青砖240×120×60
	百块
	62.00

	5
	盖瓦16×17cm
	百块
	100.00

	6
	Φ300-600红色块石
	t
	155.43

	7
	刨面方砖40×40×4cm
	百块
	2000.00

	8
	刨面双开砖24×12×2.5cm
	百块
	200.00

	9
	“乡村振兴”等20厚红色亚克力艺术字,厂家深化定制
	个
	60.00

	10
	“和美邵庄”10*100*100 不锈钢立体艺术字,专业厂家深化定制
	个
	20.00

	11
	“只争朝夕不负韶华勇于挑战不忘初心”10厚不锈钢立体艺术字,专业厂家深化定制安装
	个
	10.00

	12
	“邵庄村”100*600*600 不锈钢立体艺术字(红色烤漆)成品制安,符合设计要求
	个
	216.00

	13
	“乡村是中国的根”50厚不锈钢立体艺术字,专业厂家深化定制安装
	个
	570.00

	14
	“美丽乡村有情”100厚不锈钢立体艺术字,专业厂家深化定制安装
	个
	200.00

	15
	“请有村乡力魅”100厚不锈钢立体艺术字,专业厂家深化定制安装
	个
	423.00

	16
	20宽不锈钢指示标志(白色烤漆)
	个
	100.00

	17
	“夏德华烈士陵园”不锈钢立体艺术字(白色烤漆) 30*600*600
	个
	80.00

	18
	“闪闪红星”不锈钢立体艺术字(白色烤漆) 150*600*600
	个
	70.00

	19
	“生态宜居 美丽乡村”150*600*600不锈钢立体艺术字
	个
	216.00

	20
	“邵庄村”30*600*600不锈钢艺术字(黑色烤漆)
	个
	120.00

	11
	“红色邵庄欢迎您”5厚50*200镀锌方管@120,黄色烤漆
	个
	20.00

	22
	50厚150*200黄锈石光面花岗岩,按形切割
	m
	120.00


综合单价（除税价）
	序号
	名称
	单位
	综合单价(元)

	1
	30 宽星形耐候钢板 由厂家根据效果定制并安装 详见设计
	个
	800.00

	2
	30 宽人形耐候钢板  由厂家根据效果定制并安装
	个
	600.00

	3
	30 宽星形耐候钢板（2435*2316mm）由厂家根据效果定制并安装 详见设计
	个
	3167.00

	4
	30 宽星形耐候钢板（1461*1389mm）由厂家根据效果定制并安装 详见设计
	个
	1200.00

	5
	30 宽星形耐候钢板（876*834mm）由厂家根据效果定制并安装 详见设计
	个
	450.00

	6
	3厚星形镀锌板,红色烤漆,外凸10mm
	个
	950.00

	7
	Φ400成品仿石磨小品安装
	个
	350.00

	8
	成品陶罐H200安装
	个
	100.00

	9
	成品陶罐H=600安装
	个
	300.00

	10
	30厚木板做旧处理,Φ10插筋固定,详见设计要求
	块
	500.00

	11
	节点中间高2.7m造型,详见设计图纸
	项
	7500.00

	12
	节点高6.8m造型,详见设计图纸
	项
	15350.00

	13
	高1.543m造型,详见设计图纸
	项
	4973.00

	14
	3厚镀锌板宣传框
	m2
	300.00

	15
	∅400成品仿石磨小品
	个
	400.00

	16
	 ∅600成品仿石磨小品
	个
	600.00

	17
	成品陶罐,H200
	个
	80.00

	18
	周边房屋墙面清理及铲除
	m2
	5.00

	19
	仿竹篱笆围合 H=1200mm
	m
	210.00

	20
	成品镀锌方管围挡（含门） H=1450mm
	m
	260.00

	21
	3厚耐候钢板,上饰面图案形象内骨钢骨架,由厂家根据效果深化定制安装
	m2
	800.00

	22
	3厚100*300宽放木纹色铝板包边 ∅6锚筋@600固定
	m2
	320.00


绿化工程

绿化平整面积：1248m2；

绿化苗木：独杆金桂、山茶、紫薇、大叶黄杨球、红叶石楠球、春鹃、金叶女贞球、法青绿篱、金森女贞、毛鹃、红花继木、沙培矮生百慕大冬季追播黑麦草；
、孙巷村宜居宜业和美乡村建设项目

道路工程

板块凿除重新做路面（按总面积10%）：拆除路面、余方弃置、18cmC30砼路面、植筋；

路面加铺沥青：现状混凝土面层清理及拉毛处理、YN自粘式防裂贴、PC-3乳化沥青粘层、50厚AC-13C 细粒式沥青混凝土；

万庄组路/王庄组路：路床(槽)整形 路床碾压检验、15cmC30砼路面；
标线；

  景观工程

入口村标景观：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、C20非泵送商品砼垫层、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、C30钢筋砼结构、100*100*实际高度3厚仿木方钢管,高度详见图纸、专业厂家定制厚铁艺烤漆文字(共32个)烤漆颜色参考效果图,正立面外贴反光带、景观石北移3~5米,此费用为包干价；

入口孙巷小卖部：铲除墙面腻子、涂料、外墙弹性涂料 二遍、墙面彩绘,符合业主要求；
孙巷小卖部屋顶：挖基坑土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、非泵送现浇构件  C15垫层、C20独立基础、防腐木结构、黏土瓦破损修补、拆除彩钢板、成品pvc塑料瓦屋面 木椽采用自攻螺丝连接固定；
菜地园合:挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、C20非泵送商品砼垫层、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑青砖、C30钢筋砼压顶、1:2水泥砂浆勾缝; 
铝合金仿竹篱笆总长76.85米:成品300高铝合金仿竹篱笆、矮墙外挂成品Φ600竹编筛子；
菜地沟盖板：成品预制地沟盖板,详见效果图及设计；
汀步基础：900*400*50厚毛面青石板、30厚粗沙、60厚3:7灰土、素土夯实；
新建广场路：面包砖面层、30厚1:3干硬性水泥砂浆、100厚C20混凝土垫、100厚碎石垫层、素土夯实；C25细石砼、花岗岩侧石100*200mm；
禾丰农耕园农耕活动广场：露营场地,详见效果图及设计图、健身器材设施出新,详见业主要求；
5.4m景墙（不做压顶）：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、非泵送现浇构件  C20垫层、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑青砖、1:2水泥砂浆勾缝、“农耕文化活动广场”专业厂家定制1厚铁艺烤漆文字(共8个)烤漆颜色参考效果图，正立面外贴反光带、成品铝板半圆饰面：直径1100mm，详见效果图及设计图；
2.19m景墙：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、非泵送现浇构件  C20垫层、C30钢筋砼压顶、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑青砖、1:2水泥砂浆勾缝、抹水泥砂浆 砖墙外墙、外墙弹性涂料 二遍、节点高1.65m造型,详见设计图纸、铁艺烤漆半圆装饰浅蓝色：直径1500mm，详见效果图及设计图、铁艺烤漆半圆装饰浅蓝色：直径1100mm，详见效果图及设计图、“美丽乡村”专业厂家定制1厚铁艺烤漆文字(共4个)烤漆颜色参考效果图；
3.38m景墙：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、非泵送现浇构件  C20垫层、C30钢筋砼压顶、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑青砖、1:2水泥砂浆勾缝、抹水泥砂浆 砖墙外墙、外墙真石漆 胶带分格、节点高2.58m造型,详见设计图纸；
围墙外立面：旧围墙清理及铲除、抹混合砂浆 砖墙外墙、外墙弹性涂料 二遍、墙面彩绘；
中间拆除原铁门,新增一处镂空铁门,长5.8米,高3.2米：拆除原铁门、镂空铁门；
隔离护栏：成品500高铝合金仿竹篱笆围合；
成品木廊架：成品木廊架长度11.28m,详见设计图及效果图（含基础等）；
11.28米景墙：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、非泵送现浇构件  C20垫层、C30钢筋砼压顶、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑青砖、1:2水泥砂浆勾缝、抹水泥砂浆 砖墙外墙、外墙弹性涂料 二遍、“美丽宜居村庄”200高*10厚PVC文字图、古式木窗、成品制安50宽竹条边框,框内竹条席纹编织白色漆涂写村名R350；
成品垃圾亭：成品垃圾亭,详见设计及效果图；
现状房屋墙体厚20厚水泥砂浆粉刷,涂料饰面白色：周边房屋墙面清理及铲除、抹混合砂浆 砖墙外墙、外墙弹性涂料 二遍；
12米村标：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、非泵送现浇构件  C20垫层、C30钢筋砼压顶、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑青砖、1:2水泥砂浆勾缝、抹水泥砂浆 砖墙外墙、外墙弹性涂料 二遍、“新韵孙巷水乡田园”白色漆涂字体、12米村标；
10米矮墙：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、非泵送现浇构件  C20垫层、C30钢筋砼压顶、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑青砖、1:2水泥砂浆勾缝、成品300高铝合金仿竹篱笆；
15米景墙一：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、非泵送现浇构件  C20垫层、C30钢筋砼压顶、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑青砖、1:2水泥砂浆勾缝、成品混凝土窗花、400/300/600高陶土罐、成品混凝土圆盘R400、成品磨盘,阴刻5文字黄色漆填涂R350；
15米景墙二：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、非泵送现浇构件  C20垫层、C30钢筋砼压顶、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑青砖、1:2水泥砂浆勾缝、成品混凝土窗花、400高陶土罐、成品混凝土圆盘R400、成品磨盘,阴刻5文字黄色漆填涂R350、成品木凳,详见设计图纸；
村部周边：铲除油漆面、外墙弹性涂料 二遍、拆除窗、拆除双扇木框门、成品铝合金窗,符合业主要求、成品金属门,符合业主要求、成品四海浴室木饰面,详见设计要求、屋顶木饰面,详见设计；
金属栅栏：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、非泵送现浇构件  C20垫层、C30钢筋砼压顶、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑青砖、1:2水泥砂浆勾缝、金属栏栅墙,详见设计图纸；
老鹅店改造：挖沟槽土方、原土利用夯实回填、基(槽)坑原土打底夯、10cm厚碎石垫层、非泵送现浇构件  C20垫层、C30钢筋砼压顶、M5.0水泥砂浆砌筑Mu7.5砖、M5混合砂浆砌筑青砖、1:2水泥砂浆勾缝、石质柱墩,500*500*H390mm,详见图纸、杉木结构、“老鹅店”木招牌,详见设计（含字）、成品pvc塑料瓦屋面 木椽采用自攻螺丝连接固定；
河道清淤去杂（周庄2号河清淤去杂、高庄河清淤去杂）：河道两侧清杂、挖机清杂找坡装车并外运3km；河道挖机挖淤并装车外运3km；围堰、河道排水；
河岸木桩防护:道路侧边木桩防护, 桩长3.5m，桩径16cm; 
暂列金：暂列金：预留金按50000元；
主要材料价格表（除税价）
	序号
	材料名称
	单位
	单价(元)

	1
	粘土平瓦400×240
	百块
	100.00

	2
	“美丽宜居村庄”200高*10厚PVC文字图
	个
	15.00

	3
	防腐木
	m3
	3800.00

	4
	青砖240×115×53
	百块
	62.00

	5
	“美丽乡村”专业厂家定制1厚铁艺烤漆文字(共4个)烤漆颜色参考效果图
	个
	36.00

	6
	专业厂家定制厚铁艺烤漆文字(共32个)烤漆颜色参考效果图,正立面外贴反光带
	个
	300.00

	7
	“农耕文化活动广场”专业厂家定制1厚铁艺烤漆文字(共8个)烤漆颜色参考效果图，正立面外贴反光带
	个
	120.00

	
	
	
	

	9
	900*400*50厚毛面青石板
	m2
	320.00

	10
	石质柱墩,500*500*H390mm,详见图纸
	块
	120.00


㉛、综合单价（除税价）
	序号
	名称
	单位
	综合单价(元)

	1
	节点高1.65m造型,详见设计图纸
	项
	2322.00

	2
	节点高2.58m造型,详见设计图纸
	项
	5400.00

	3
	100*100*实际高度3厚仿木方钢管,高度详见图纸
	m
	200.00

	4
	景观石北移3~5米,此费用为包干价
	项
	5000.00

	5
	矮墙外挂成品Φ600竹编筛子
	个
	30.00

	6
	成品铝板半圆饰面：直径1100mm，详见效果图及设计图
	个
	500.00

	7
	铁艺烤漆半圆装饰浅蓝色：直径1100mm，详见效果图及设计图
	个
	500.00

	8
	铁艺烤漆半圆装饰浅蓝色：直径1500mm，详见效果图及设计图
	个
	600.00

	9
	旧围墙清理及铲除
	m2
	5.00

	10
	周边房屋墙面清理及铲除
	m2
	5.00

	11
	50宽竹条边框,框内竹条席纹编织白色漆涂写村名
	个
	500.00

	12
	“新韵孙巷水乡田园”白色漆涂字体
	个
	12.00

	13
	12米村标,详见设计及效果图
	项
	13350.50

	14
	300高铝合金仿竹篱笆
	m
	40.00

	15
	400高陶土罐
	个
	200.00

	16
	300高陶土罐
	个
	100.00

	17
	600高陶土罐
	个
	300.00

	18
	成品混凝土圆盘R400
	个
	400.00

	19
	成品磨盘,阴刻5文字黄色漆填涂R350
	个
	600.00

	20
	成品木凳,详见设计图纸
	m
	450.00

	21
	成品四海浴室木饰面,详见设计要求
	m2
	200.00

	22
	屋顶木饰面,详见设计
	m2
	300.00

	23
	露营场地,详见效果图及设计图
	套
	7500.00

	24
	健身器材设施出新,详见业主要求
	组
	1200.00

	25
	成品预制地沟盖板,详见效果图及设计
	m
	210.00

	26
	成品木廊架,详见设计图及效果图
	座
	32000.00

	27
	成品垃圾亭,详见设计及效果图
	座
	2000.00

	28
	金属栏栅墙,详见设计图纸
	m
	300.00

	29
	“老鹅店”木招牌,详见设计（含字）
	m2
	300.00

	30
	墙面彩绘
	m2
	80.00

	31
	成品500高铝合金仿竹篱笆围合
	m
	60.00

	32
	成品300高铝合金仿竹篱笆
	m
	40.00

	33
	墙面彩绘
	m2
	80.00

	34
	成品pvc塑料瓦屋面
	m2
	100.00

	35
	镂空铁门
	m2
	450.00

	36
	成品混凝土窗花
	m2
	300.00

	37
	铝合金窗 推拉窗
	m2
	260.00

	38
	成品金属门,符合业主要求
	m2
	600.00


绿化工程

绿化平整面积：67m2；

绿化苗木：红叶石楠球、日本晚樱、红花继木球、四季桂、碧桃、百慕大混播黑麦草；
路灯维修安装：2.5mm*2护套线、更换路灯头,样式质量不低于现有灯头；

（3）、其它项目
1、本项目采用商品砼，砂浆按自拌考虑；
2、现场安全文明施工措施费增加费市级考虑,总价措施费按中值计算；

3、建筑工人实名制费用、智慧工地费用不计
4、赶工措施费、优质优价费不考虑；
5、环境保护税不考虑。
高邮市送桥镇人民政府
二〇二六年三月二日

