招　标　文　件

项目名称：江苏省仪征经济开发区智慧监管平台（二期）“智慧安监”项目

项目编号：JSZC-321081-JZCG-G2026-0004

扬州市公共资源交易中心仪征分中心

2025年6月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………54

- 投标文件格式………………………………59

第一章  投标邀请

受[江苏省仪征经济开发区管理委员会]的委托，扬州市公共资源交易中心仪征分中心就[江苏省仪征经济开发区智慧监管平台（二期）“智慧安监”项目](JSZC-321081-JZCG-G2026-0004)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省仪征经济开发区智慧监管平台（二期）“智慧安监”项目是江苏省仪征经济开发区“智慧园区”(一期)项目的扩建，目标是建成覆盖开发区高风险企业的智慧安监平台，搭建危险作业智能监管、双重预防、无人机巡检等核心系统。实现园区基础信息统一管理、风险分级精准管控、隐患闭环处置、危险作业全程监管，达到等保2.0三级标准，全面提升园区安全治理智能化、精细化水平。

（江苏省仪征经济开发区智慧监管平台（二期）“智慧安监”）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于     2025年6月25日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321081-JZCG-G2026-0004

2.项目名称：江苏省仪征经济开发区智慧监管平台（二期）“智慧安监”

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 470.471（其中设备13.397万元、平台及软件开发377.074万元、运维服务80万元） |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 470.471（其中设备13.397万元、平台及软件开发377.074万元、运维服务80万元） |

- 采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章

- 6.合同履行期限：合同正式签订之日起5个月内完成硬件部署及系统开发交付并验收合格（其中2个月内完成硬件部署、系统设计及开发部署、试运行3个月）；验收合格后提供2年运维服务。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

- 5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026年6月25日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：   江苏省仪征经济开发区管理委员会

地 址：  仪征市经济开发区闽泰大道1号

联系人：   殷晓旭

联系方式：  15952593400

2.扬州市公共资源交易中心仪征分中心

地　址：   仪征市西园北路39号

联系人：    曹 瑜

联系方式：   0514-80290190

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心仪征分中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心仪征分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准（技术方案（暗标）：详见评分表）

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 服务方案暗标编制要求：暗标中不得出现供应商名称、人员姓名；要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他报价供应商的特殊做法；

排版要求：A4纸大小，字体为黑色、小四号宋体，不得出现手写，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页；如有表格，表格中字体用宋体字，字号不作限制。图片为彩色，图片不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识。

9.3 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23.4 请投标人实时关注评标过程，因此项目设置暗标，“澄清要求函”无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标人密切关注评标过程，按时回复，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

25.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

25.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12技术标（暗标）中出现该报价供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的。

25.1.13 暗标未按“排版要求”编制。

25.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心仪征分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 零 元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 合同签订后，支付合同总价30%的预付款；设备、平台及软件开发完成合同所有约定并通过验收合格后，一次性付清；

8.1.2 运维服务每满12个月后，支付当期运维费用；

8.1.3 每次支付要求：乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日（乙方开票日期）起10个工作日内支付完成。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

- 一、项目属性:服务类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：    无      。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省仪征经济开发区智慧监管平台（二期）“智慧安监”项目 | 软件和信息技术服务业 |

二、建设需求

为全面提升园区安全治理智能化、精细化水平，建设覆盖江苏省仪征经济开发区高风险企业的智慧安监平台，搭建危险作业智能监管、双重预防、无人机巡检等核心系统。实现园区基础信息统一管理、风险分级精准管控、隐患闭环处置、危险作业全程监管。

三、建设依据

- 1.法律法规

《中华人民共和国安全生产法》（2021年第十三届全国人大常委会第二十九次会议修订）

《中华人民共和国消防法》（2021年第十三届全国人大常委会第二十八次会议修订）

《中华人民共和国危险化学品安全法》

《特种设备安全监察条例》（国务院令549号）（GB/T22239-2019，等保2.0三级）

- 2.部门规章及政策文件

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安全监管总局令第16号）

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

《江苏省生产经营单位安全风险管理条例》

《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》

《江苏省船舶制造企业安全生产标准化评审细则（试行）》

《省安委会印发<关于推进安全生产“六化”建设的实施方案（试行）>的通知》

《扬州市推进安全生产“六化”建设重点工作任务》

《仪征市推进安全生产“六化”建设重点工作任务补充清单（试行）》

- 3.标准规范

《安全管理体系要求》GB/T43500-2023

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》GB/T33000-2025

《生产过程安全基本要求》GB12801-2025

《江苏省工业企业较大以上安全生产风险目录（第三批）》（苏安办[2021]17号）

《江苏省冶金等工业企业较大以上安全生产风险目录（修订版）》（苏安办[2024]34号）

《舰船建造过程中有限空间作业风险分析和隐患排查要求》CB20620-2018

《船舶行业企业有限空间作业安全管理要求》CB/T4544-2023

《船舶涂装作业安全规程》CB3381-2012

《船舶修造企业危险化学品作业安全规程》CB4271-2013

《舰船行业安全生产标准化考评标准第2部分：舰船造修企业》CB20600.-2018

《船舶行业危险作业许可证许可审批管理要求》CB/T4498-2019

《防止船舶封闭处所缺氧危险作业安全规程》GB16993-2021

《船舶制造舱室通风作业安全管理规定》CB/T4554-2024

《船舶制造明火作业安全管理要求》GB44172-2024

《船舶制造重大件吊装作业安全管理要求》GB44171-2024

《船厂起重作业安全要求》CB3660-2012

《船舶修造企业高处作业安全规程》CB3785-2013

- 建设要求

- 1.系统设计要求

主体采用B/S架构，兼容主流开放的应用框架，支持大屏、电脑端、移动设备跨平台运行，满足园区监管人员、企业安全管理人员等多角色使用需求。

功能模块化设计，各模块可独立部署、单独使用，同时支持模块间数据互通和业务联动，便于后续功能扩展和升级。

具备高集成性，提供标准化开放接口，支持与园区现有管理系统、企业安全生产管理系统、上级应急管理部门信息系统对接集成。

注重兼容性，充分融合园区现有监控设备、感知终端等硬件资源，实现功能互补和数据互联互通，避免重复建设。

数据标准化管理，规范信息资源元数据和编码规则，统一数据采集、处理、存储、传输机制，确保数据完整性、一致性和准确性。

依托光纤为主、无线传输技术为主的混合组网模式搭建园区数据传输体系，在满足集约化建设与全域灵活覆盖的同时，通过光纤保障视频类高敏感业务的等保合规与数据安全，实现“高效灵活+安全可靠”的双重目标。

系统部署于江苏扬州化学工业园区综合应急响应中心机房，投标人需要充分利旧园区现有硬件设施。

- 2.系统性能指标要求

江苏省仪征经济开发区安全风险智能化管控平台结合区内企业安全管理实际需求，兼顾平台运行效率、稳定性与实用性，在网络延迟、安全等级、响应时间和稳定性等方面满足以下要求，适配园区企业监管规模与日常业务处理场景。

- 2.1网络延迟

（1）静态数据（企业基础信息、第三方服务单位信息、危险作业备案信息、双重预防机制台账等）传输网络延迟不超过3s；

（2）视频监控数据（园区公共区域、企业重点作业现场监控画面）传输网络延迟不超过2s；

- 2.2安全等级

平台整体安全防护能力达到网络安全等级保护2.0三级标准，实现物理环境、网络通信、数据存储、应用系统等全维度安全防护，满足区内企业安全管理数据保密、系统可靠运行的核心需求。

- 2.3响应时间

结合园区日常安全监管业务量、用户操作频次，按业务类型划分响应时间标准，兼顾操作流畅性与平台实际运行负荷：

（1）交互类指系统日常业务处理操作，如录入/修改/删除企业信息、隐患记录、发布安全通知、备案危险作业等。平均响应时间：0.5—1s，峰值响应时间：1—2s；视频点播（调阅历史监控画面）平均响应时间：8—15s。

（2）查询类受查询复杂度、数据量影响，参考范围如下：简单查询（单条件检索企业/隐患信息）平均响应时间：2—4s；复杂查询（多条件组合检索、跨模块数据查询）平均响应时间：4—6s；地理信息查询（园区企业定位、风险点分布查询）平均响应时间：8—15s。

（3）在线分析类指调用平台数据进行风险趋势分析、隐患统计分析等操作，性能受分析维度影响，平均响应时间：0.5—2s，峰值响应时间：1—4s。

（4）统计报表类指在线实时汇总生成安全监管、隐患整改、危险作业等各类报表，受数据量、汇总层次影响，平均响应时间：2—5s，峰值响应时间：4—10s。

（5）并发数适配江苏省仪征经济开发区区内企业监管人员、企业安全管理人员使用规模，平台支持同时在线用户数大于500，并发用户数不小于150。

- 2.4稳定性

平台满足园区7×24小时不间断运行需求，支撑日常安全监管、突发情况应急处置等全场景使用，通过本平台综合资源监控、平台智能巡检等方式，及时发现并处置系统故障，保障运行稳定性：

（1）平台每年意外死机次数不超过1次，且故障后恢复时间不超过1小时；

（2）因平台自身问题导致的操作失败率不超过1%；

（3）服务器系统时间与国家标准时间实时同步，时间误差不超过1s，保障数据时间戳准确性、操作记录时效性。

- 2.5存储需求

结合数据类型、保存周期、等保要求及业务增长，对存储容量及云/本地化存储策略进行如下规划：

（1）存储需求测算

视频数据：公共区域、企业接入及重点场景视频按普通数据保存7天、报警/关键事件数据保存1年测算，需求容量约232TB；

业务数据：企业基础信息、隐患台账、巡查记录、知识库等结构化数据，初始容量约1.1TB，年增长约20%，3年规划容量约1.7TB；

感知与GIS数据：传感器数据（保存1年）及园区三维GIS模型数据，需求容量约5.5TB。

初始总存储需求约239.2TB，考虑30%冗余及年5%业务自然增长，平台应按不低于310TB容量规划，满足未来3-5年扩展需求。

（2）云存储与本地化存储策略

依据数据敏感级别、等保要求及业务场景，采用云存储为主、本地化存储为辅的混合存储模式：

云存储：承载非涉密、需共享的数据，含公共区域视频、企业非涉密数据、业务数据、日志、知识库、GIS底图及报警视频备份，依托对象存储、云数据库实现统一管理、灵活扩展与便捷共享。

本地化存储：存储涉密、高敏感及低时延需求数据，含企业核心工艺、产线涉密数据、船舶与机械制造商业秘密、产线实时数据，通过本地/边缘节点部署，实现物理隔离与安全可控，满足相关等保要求。

双备份策略：关键报警视频、核心业务数据实行云存+本地备份，兼顾应急调用效率与数据安全可靠性。

- 五、主要建设内容‌

- 1.总体架构

- 1.1系统和网络架构

仪征经济开发区智慧安检平台总体构架划分为边缘层、网络层、IaaS层、DaaS层、PaaS层、SaaS层六个层次，以工业互联网标准为引领、工业互联网安全体系为保障，依托数据流、信息流、业务流，提供风险监测、安全监管、统计分析、应急处置等方面的支撑，提升园区安全风险管控能力。企业相关信息由企业安全风险智能化管控平台通过网络层与本园区智能化安全管控平台对接。

- 1.2数据标准与数据管理

（一）数据体系

·完善数据标准规范，编制园区安全数据采集标准，明确数据采集范围、格式、频率和责任主体，涵盖企业基础信息、设备运行数据、风险隐患信息、作业许可信息、应急资源信息等。

·统一数据交换共享规则，制定数据交换接口规范，支持与企业系统、监管部门系统的数据双向同步，实现“一次采集、多方复用”。

·建立数据治理机制，运用专业数据处理工具开展数据清洗、补充完善、质量检查等工作，确保数据真实、准确、完整、实时。

·构建数据安全保障体系，对敏感数据进行分级分类管理，在数据采集、传输、存储、使用等环节采取加密、访问控制、审计等安全措施，保障数据安全。

·强化数据挖掘分析能力，基于物联网数据和业务数据，构建风险预警、趋势分析等模型，为园区安全管理决策提供数据支撑。

（二）标准规范

（1）体系建设

整合信息资源，遵循统一标准，实现平台规范化建设，保障质量性能，促进信息传递与资源共享。

（2）建设内容

分为两类规范：

-数据标准规范：含信息资源分类、编码等，结合项目实际扩展国家标准；

-技术标准规范：含各类接口、交换环境、编码等规范，保障系统顺畅运行。

（3）实施与维护

做好标准宣传贯彻，在系统建设全生命周期审核合规性，重点落实基础数据、数据库及系统建设三类规范。

（三）数据采集与共享

通过库表、文件、API三种方式，实现园区内、企业、上级部门间数据共享，汇聚多场景数据并完成适配。

（1）数据源管理

支持主流数据源接入与监控，重点实现多类核心数据互联互通，确保企业平台数据接入率≥90%。

（2）数据集成总线

支持推拉集成，兼容多类型数据库及文件，具备接口规范制定、数据校验、故障管理等功能。

（3）数据共享设计

-前置数据库：存放核心热数据，提供运维迁移服务，通过多种方式对外共享；

-共享要求：向上级部门上传核心数据，按“人、机、物、法、环”归类，接口协议标准化并满足多项技术要求。

- 2.建设内容

- 2.1安全监管驾驶舱

- 依据园区安全监管业务管理需求，实现园区企业双重预防、危险作业等数据的综合展示和统计分析，并应支持“园区到企业、企业到业务场景、业务场景到场景数据、场景数据到数据详情”不少于5级的逐级穿透。基于GIS地图实现不同维度数据的可视化展示，实现相关安全业务数据与地理信息融合，方便快捷的查看安全的业务数据。

- 2.1.1分布图设计

- 绘制辖区重点企业安全风险四色图、隐患排查整改分布图；

- 2）安全转移避险路线图、消防道路水源图和应急避难点分布图；

- 3）明火、有限空间等危险作业分布图。‌

- 2.1.2主题设计

- 基础模块：驾驶舱的整体架构、导航及整体风格、交互模式的设计；

- 企业基础信息：展示园区工业企业风险等级分类数量，支持逐级穿透下钻，即：点击后显示企业在地图上分布，在地图上点击某家企业，能够显示该企业的详情；

- 隐患排查：以周为单位，展示隐患排查任务完成情况，支持下钻到每家企业任务完成情况；

- 双重预防机制运行效果：以周为单位，展示机制运行情况。支持下钻到每家企业机制运行情况；

- 危险作业：动态展示园区当日危险作业情况。支持逐级穿透下钻，即：点击后，显示企业的作业数量及在地图上分布，在地图上点击某个企业数量后，显示该企业作业在厂区的分布，再次点击某个作业，能够显示该作业的详情。支持联动展示人员实时位置信息，即：人员分布情况；

- 人员定位：展示企业人员实时位置信息，即：人员分布情况；支持轨迹回放功能。

- 无人机巡检：展示场景监测告警时间、告警信息、经纬度、告警图片。

- 2.2安全基础管理

- 2.2.1园区基础信息管理

建立园区基础信息库，包含但不限于园区规划、园区安全管理体系、“禁限控”目录、园区区内企业基本情况、从业人员、值班值守、应急预案管理等信息。支持信息维护和快速查询，以及相关数据多维度统计分析和可视化展示。

- 2.2.2第三方单位管理

建立船舶企业外协施工单位信息库，包括但不限于企业基本信息、资质、安全教育培训记录、服务记录、违规记录等，实现船舶企业外协施工单位诚信管理。支持信息维护、核验，诚信评价规则的在线配置，以及园区企业对有关信息的自主填报。

- 2.3双重预防机制数字化系统

采用园区统建平台模式，给11家船舶企业分配账户，企业在园区平台开展双防工作，形成园区风险数据库和隐患数据库。实现双重预防机制建设及运行效果抽查检查和隐患整改情况督办提醒等。系统分园区端和企业端，园区端支持与企业双重预防机制信息系统对接，或者直接通过园区平台开展双重预防工作。支持PC管理端和移动端。预留与政府、园区企业及其他信息系统的数据接口。

- 2.3.1‌园区端‌

- 2.3.1.1安全风险分级管控

- （一）风险数据库：‌

关联园区企业风险辨识结果，支持将已经进行的风险辨识和评价的结果按照固定模板导入系统，包括按照设备、岗位、工作任务确定的风险单元，针对各个风险单元进行危险源识别（危害类型、事故类型、产生的原因、造成的后果及影响范围），形成风险数据库。

- （二）企业风险分区展示：‌

风险四色图：根据企业风险辨识分级管理的结果，结合GIS地图，使用红、橙、黄、蓝四种颜色，自动将生产设施、作业场所等区域存在的不同等级风险标示在总平面布置图或地理坐标图上，实现各企业安全生产风险分区分布“一张图”可视化关联展示。

- 2.3.1.1.1‌风险分析对象‌

汇集园区企业风险分析对象清单管理，支持通过企业名称、风险分析对象名称、风险分析对象类型、重大危险源级别、风险等级进行查询。

支持按风险分析对象（个）、重大风险（个）、较大风险（个）、一般风险（个）、低风险（个）、风险分析单元数、风险管控措施数等维度。统计结果支持小计、合计功能，支持逐级下钻功能。

- 2.3.1.1.2‌风险分析单元

- （一）风险分析单元评估：‌

汇集园区企业风险分析单元的风险辨识评估过程及结果信息，支持通过企业名称、安全风险分析对象名称、安全风险分析单元名称、责任部门、负责人、是否启用进行查询。

- （二）风险分析单元清单：‌

汇集园区企业风险分析单元清单管理，支持通过企业名称、安全风险分析对象名称、安全风险分析单元名称、责任部门、负责人、是否启用进行查询。

- 2.3.1.2‌风险管控措施‌

- （一）风险管控措施统计：

统计园区企业风险管控措施数量，包括：风险管控措施数量、工程技术、维护保养、操作行为等维度。统计结果支持小计、合计功能，支持逐级下钻功能。

- （二）风险管控措施清单：

根据风险点危险特性配置管控分类，如工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处理措施等，汇集园区企业风险管控措施信息管理，形成结构化数据清单，作为隐患排查监管的主要内容。支持通过企业名称、风险分析对象名称、风险分析单元名称、安全风险事件名称、管控措施分类、管控措施描述、隐患排查内容、岗位、巡检周期、巡检周期单位、取数来源进行查询。含安全包保责任人隐患排查任务履职、移动终端配备、排查任务起止时间等信息的录入配置。

- 2.3.1.2‌隐患排查治理‌

- （一）管控措施失效排查：‌

- 1、隐患排查记录

隐患排查记录统计：统计企业隐患排查记录情况，统计指标包括但不限于：风险分析对象（个）、应排查次数（小计、定期排查、日常巡检）、已排查次数（小计、定期排查、日常巡检）、未排查次数（小计、定期排查、日常巡检）等维度。统计结果支持小计、合计功能，支持逐级下钻功能。

排查任务记录：统计某个时段的风险分析对象、风险分析单元的排查记录情况，统计指标包括但不限于：风险分析对象名称、风险分析单元名称、管控措施、隐患排查内容、周期、周期单位、岗位（责任人）、应排查次数、已排查次数、未排查次数等维度。统计结果支持小计、合计功能，支持逐级下钻功能。

隐患排查记录清单：汇集园区企业的隐患排查清单，可通过企业名称、风险分析对象、风险分析单元名称、隐患排查内容、排查人、排查时间、排查结果、岗位、巡检周期、巡检周期单位、任务状态、隐患排查任务执行方式、排查记录ID进行查询。

- 2、隐患排查信息

汇集园区企业的隐患排查信息，支持通过企业名称、隐患名称、隐患级别、风险分析对象名称、隐患整改状态查询。

- （二）其他方式隐患排查：‌

- 1、隐患排查计划配置统计：

统计企业隐患排查计划，包括但不限于：小计、综合性排查（应排查次数、已排查次数）、专业性排查（应排查次数、已排查次数）、季节性排查（应排查次数、已排查次数）、重点时段及节假日前排查、事故类比排查、复产复工前排查、外聘专家诊断式排查、其它等维度。统计结果支持小计、合计功能，支持逐级下钻功能。

- 2、隐患排查记录：

汇集园区企业其他隐患排查方式的隐患排查记录信息，可根据计划名称、排查类型、计划开始时间、排查部门、状态进行查询。

- 3、隐患排查信息：

统计其他方式隐患排查的隐患排查信息，支持通过企业名称、隐患名称、隐患级别、隐患类别风险分析对象名称、隐患整改状态进行查询。

- 2.3.1.3‌政府检查‌

- （一）检查计划配置：

建立政府检查计划，支持根据检查企业名称，进行计划下发，企业可以根据政府检查的结果进行整改，形成闭环管理。支持通过划名称、检查组级别、检查类型、计划开始时间、任务检查状态进行查询。

- （二）检查记录信息：

检查记录管理，实现实际检查时间、检查人、检查结果以及隐患排查信息录入。支持通过计划名称、检查组级别、检查类型、计划开始时间、检查人、实际检查时间、任务检查状态进行查询。

- （三）隐患排查信息：

实现政府检查发现的隐患排查信息管理。支持通过企业名称、隐患名称、隐患级别、隐患类别、风险分析对象名称、隐患整改状态进行查询。

- （四）隐患排查结果统计：

系统实时、自动统计园区内各企业隐患排查计划的完成率、隐患排查总条数、隐患类型、级别、整改周期、隐患整改完成率、隐患逾期未整改率、同类型隐患重复发生率、隐患整改合格率，形成图形化统计分析报表，综合反映园区内当前隐患排查治理总体态势，为园区监督企业隐患排查和治理情况提供数据支撑，并将统计结果纳入企业安全绩效评估体系中。

- 2.3.1.4园区智慧网格化巡查‌

- （一）巡查计划管理：‌

- ★园区企业按国民经济与行业分类分为有色、机械、轻工、建材、船舶、纺织、其他等类型，系统需针对园区企业不同行业类型和安全风险状况，配置相应的巡查计划，包括且不限于计划路线、巡查点位、巡查清单和巡查频次等。园区管理员可以对巡查路线、巡查内容进行配置，以满足园区各网格的巡查要求。（提供功能截图上传）

- （二）巡查任务执行：‌

巡查计划可设置周期，根据巡查周期生成具体的巡检任务，并在系统中派发给具体的园区巡查人员；巡查过程中支持执行人员在对应巡查点进入隐患排查功能，同步完成隐患排查任务，避免重复工作。

- （三）智能巡查计划执行：‌

巡查智能识别：巡检人员通过扫描现场巡查标签（基于RFID或动态二维码），弹出相应的巡查内容，记录巡查数据。系统自动识别迟到、漏检等情况，并进行推送提醒，可生成绩效考核统计分析报表，提供巡查合格率、漏检等管理数据。

- （四）异常及隐患管理：

支持园区现场巡查过程中如发现问题，可一键生成异常并上报，由带班领导判定异常处理方式（即查即改、企业内部处理、生成隐患等），并在隐患管理中记录整改过程，支持隐患的闭环整改流程。

- （五）巡查统计和绩效管理：‌

巡查记录结果形成台账；实时统计巡查合格率、巡查时间、以及巡查过程中发现隐患数量，具备统计图表显示功能；对园区各部门人员巡查次数和记录数据次数进行统计，便于绩效管理，提高巡查的主动性和质量。

支持单次巡查时长规则定义，并根据规则自动判定，巡查任务执行是否符合要求，对不满足要求的，可通过短信或消息进行提醒。

        - ‌隐患排查治理督办提醒‌

- （一）隐患排查情况统计：‌

- ‌1、隐患来源统计：

按隐患来源统计某个时段隐患数量，包括但不限于：小计、日常排查、综合性排查、专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查、复产复工前排查、外聘专家诊断式排查、管控措施失效、其它等维度。统计结果支持小计、合计功能，支持逐级下钻功能。

- ‌2、隐患整改统计：

统计某个时段隐患整改情况，包括但不限于：隐患总数、隐患级别（一般隐患、重大隐患）、隐患整改状态（待整改、待验收、已验收）等维度。统计结果支持小计、合计功能，支持逐级下钻功能

- 3、隐患管控方式统计：

按隐患管控方式统计某个时段隐患数量，包括但不限于：隐患数量（个）、隐患排查任务、在线监测报警、资格及许可证书、设备检（校）验、其他等维度。统计结果支持小计、合计功能，支持逐级下钻功能

- （二）重大隐患整改闭环监管：‌

基于企业隐患排查信息，汇聚行政执法、专项督导检查问题隐患和检修方案等数据，全面实时掌握企业重大隐患数量及状态，自动跟踪记录隐患治理过程，自动生成隐患排查治理台账。实现重大隐患线上督办、整改临期提醒功能，支持线上下发督办通知书，并使用短信向有关人员发送提醒警示信息。通过建立线上线下一体化闭环管理体系，对企业已整改的隐患进行排查复核，形成排查、整改、复核、追溯的闭环管理体系，确保实现重大隐患闭环处置。

- （三）运行效果抽查检查：‌

实现在线抽查检查企业的双防运行情况，对企业双重预防机制运行真实性、及时性、完整性、闭环性进行在线核验与随机抽查，形成“在线核查—问题交办—整改督办—问题归档—统计分析”全链条闭环，与现场检查衔接，实现精准监管、高效监管。

        - ‌机制运行情况

a.装置停用/检维修记录申请

汇集各企业的装置停用/检维修记录申请信息。注：任务需要正常生成，统计巡检完成率及机制运行情况时，需剔除已申请装置停用/检维修记录的单元。

b.机制运行效果评估‌

以风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设为基础，综合考虑风险分析完成情况、隐患整改情况及隐患排查任务完成情况构建双重预防体系分析模型，对园区整体及园区企业双重预防体系运行情况按“优”“良”“中”“差”4个等级进行划分，对企业双重预防机制运行效果进行自动统计分析、原因分析，通过短信等方式定期推送给有关人员，督促双重预防机制落到实处。

- 2.3.2‌企业端

- 2.3.2.1安全风险分级管控

按照“功能独立、大小适中、易于管理、便于分类、范围清晰”的原则，辨识岗位（包括安全管理和作业活动岗位）可能发生的事故类型及事故原因，并通过风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）等进行风险评价并制定相应的风险控制措施，完成风险分级管控清单，实现安全风险分级管控。实现以下功能：

a.风险辨识信息库建立

企业按照机构、岗位设置及职责分工实际，划分出相对独立、便于管理的风险点（覆盖岗位作业范围内所有的作业活动、设备设施和场所），汇总形成辨识清单。其中，作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动或工艺操作；设备设施类清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施；安全生产管理类风险点应覆盖所有的管理岗位。

支持将已经进行的风险辨识和评价的结果按照固定模板导入系统，包括按照设备、岗位、工作任务确定的风险单元，针对各个风险单元进行危险源识别（风险点名称（作业活动/设备设施）、危害因素、事故类型、风险级别、产生的原因、造成的后果及影响范围），形成风险数据库。

支持安全检查表分析（SCL）、作业危害分析（JHA）等安全风险辨识方法；内置风险矩阵分析法（LS）和作业条件危险性分析法（LEC），对识别的风险分析单元进行初始风险评价，制定风险管控措施后，再对已识别的危害进行剩余风险评价。评估后自动生成风险评估台账。

对于辨识出的风险，评价其危险有害因素，根据评价结果划分等级，并将最高风险等级作为该岗位的风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级。

11家船舶企业建立较大以上安全风险标准数据库，内容包含安全风险名称、风险点、所处位置（场所、部位、环节）、等级、可能导致的事故类型、管控和应急处置措施以及责任部门。

b.风险四色图展示

根据风险评价、落实的控制措施结果、现场作业情况，对重大风险、较大风险、一般风险和低风险，结合GIS地图，用安全风险四色图“红、橙、黄、蓝”展示安全风险空间分布，自动将生产设施、作业场所等区域存在的不同等级风险标示在总平面布置图或地理坐标图上，实现各企业安全生产风险分区分布“一张图”可视化关联展示。安全风险四色分布图应与实际风险情况保持一致并持续动态更新。

支持点击风险四色图上的区域，显示相应的两单、三卡信息。

两单管理：点击评估单元安全风险分区电子地图，可自动弹出区域的安全风险分级管控清单、危险（有害）因素排查辨识清单。风险清单包括风险名称、风险位置、风险类别、风险等级、管控主体、管控措施等内容。

三卡管理：根据风险点性质不同，可显示风险点三卡信息，点击区域地图自动弹出该区域的承诺卡、应急卡、应知卡，及对应的应急处置措施。

c.风险分析对象

实现企业风险分析对象清单管理，支持通过企业名称、风险分析对象名称、风险分析对象类型、重大危险源级别、风险等级进行查询。

支持按风险分析对象（个）、重大风险（个）、较大风险（个）、一般风险（个）、低风险（个）、风险分析单元数、风险管控措施数等维度。统计结果支持小计、合计功能，支持逐级下钻功能。

d.风险分析单元

1、风险分析单元评估

实现风险分析单元的风险辨识评估过程及结果信息，支持通过企业名称、安全风险分析对象名称、安全风险分析单元名称、责任部门、负责人、是否启用进行查询。

2、风险分析单元清单

实现风险分析单元清单管理，支持通过企业名称、安全风险分析对象名称、安全风险分析单元名称、责任部门、负责人、是否启用进行查询。

e.风险管控措施

1、风险管控措施统计

统计企业风险管控措施数量，包括：风险管控措施数量、工程技术、维护保养、操作行为（小计、人员资质、其他）等维度。统计结果支持小计、合计功能，支持逐级下钻功能。

2、风险管控措施清单

实现企业风险管控措施信息管理，支持通过企业名称、风险分析对象名称、风险分析单元名称、安全风险事件名称、管控措施分类、管控措施描述、隐患排查内容、岗位、巡检周期、巡检周期单位、取数来源进行查询。含安全包保责任人隐患排查任务履职、移动终端配备、排查任务起止时间等信息的录入配置。

‌

- 2.3.2.2智慧巡检管理‌

- （一）巡检点位管理：‌

实现巡检点位信息管理，支持通过所属风险分析对象、所属风险分析单元、巡检点名称、属地部门进行查询。支持企业进行巡检点位录入。

- （二）巡检任务配置：‌

实现巡检任务进行配置管理，巡查任务遵循风险“分级管控”原则，设置主要负责人、分管负责人、部门负责人、车间（工段）负责人、班组（岗位）责任人的巡查任务。可通过企业名称、巡检任务名称、所属部门、岗位、巡检状态、巡检周期、巡检周期单位进行查询。

- （三）巡检任务记录：

展示巡检任务记录清单，可通过巡检线路名称、所属部门、岗位、任务状态、是否存在异常进行查询。支持关联人员定位数据，可动态展示对应巡检人员对应时段的巡检轨迹。支持巡检结果（异常）建立、确认、生成隐患信息流程。

- （四）异常管理：‌

实现巡检过程中发现的异常信息管理，可通过企业名称、任务名称、异常来源、隐患排查内容、实际开始时间、实际结束时间、巡检人、检查状态进行查询。支持巡检结果（异常）建立、确认、生成隐患信息流程。

- 2.3.2.3‌隐患排查治理‌

- （一）管控措施失效排查：‌

- 1、隐患排查记录：‌

隐患排查记录统计：统计企业隐患排查记录情况，统计指标包括但不限于：风险分析对象（个）、应排查次数（小计、定期排查、日常巡检）、已排查次数（小计、定期排查、日常巡检）、未排查次数（小计、定期排查、日常巡检）等维度。统计结果支持小计、合计功能，支持逐级下钻功能。

‌排查任务记录：‌统计某个时段的风险分析对象、风险分析单元的排查记录情况，统计指标包括但不限于：风险分析对象名称、风险分析单元名称、管控措施、隐患排查内容、周期、周期单位、岗位（责任人）、应排查次数、已排查次数、未排查次数等维度。统计结果支持小计、合计功能，支持逐级下钻功能。

隐患排查记录清单：‌实现企业的隐患排查清单管理，可通过企业名称、风险分析对象、风险分析单元名称、隐患排查内容、排查人、排查时间、排查结果、岗位、巡检周期、巡检周期单位、任务状态、隐患排查任务执行方式、排查记录ID进行查询。

系统根据隐患排查计划的设置自动派发任务到执行岗（人），并发出提醒。

- 2、隐患排查信息：

‌实现企业的隐患排查信息管理，支持通过企业名称、隐患名称、隐患级别、风险分析对象名称、隐患整改状态查询。

隐患排查过程中发现的隐患随上报、随处理，自动将检查信息代入隐患管理模块进行登记。支持排查结果（异常）建立、确认、启动隐患评估、隐患整改、整改验收流程。

- （二）其他方式隐患排查：‌

- 1、隐患排查计划配置统计：‌

统计企业隐患排查计划，包括但不限于：小计、综合性排查（应排查次数、已排查次数）、专业性排查（应排查次数、已排查次数）、季节性排查（应排查次数、已排查次数）、重点时段及节假日前排查、事故类比排查、复产复工前排查、外聘专家诊断式排查、其它等维度。统计结果支持小计、合计功能，支持逐级下钻功能。

- 2、隐患排查计划配置：‌

实现企业隐患排查计划配置管理，支持根据计划名称、排查类型、计划开始时间、排查部门、状态进行查询。

支持政府专项安全督查、日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、节假日排查、外聘第三方专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等，内容包括隐患排查完成日期、执行人、执行日期、执行情况等，系统提供预警功能，对各企业隐患排查执行情况进行跟踪，当发生逾期未执行、隐患未整改等情况时，发出预警提示，通知园区和企业安全管理人员。

‌ 隐患排查记录：‌ 实现其他隐患排查方式的隐患排查记录管理，可根据计划名称、排查类型、计划开始时间、排查部门、状态进行查询。

‌隐患排查信息：‌ 统计其他方式隐患排查的隐患排查信息，支持通过企业名称、隐患名称、隐患级别、隐患类别风险分析对象名称、隐患整改状态进行查询。

- 2.3.2.4‌政府检查‌

- （一）检查计划配置：‌

- ★接收政府检查计划，企业可以根据政府检查的结果进行整改，形成闭环管理。支持通过划名称、检查组级别、检查类型、计划开始时间、任务检查状态进行查询。（提供功能截图上传）

- （二）检查记录信息：‌

- ★支持企业检查时间、检查人、检查结果以及隐患排查信息录入。支持通过计划名称、检查组级别、检查类型、计划开始时间、检查人、实际检查时间、任务检查状态进行查询。（提供功能截图上传）

- （三）隐患排查信息：‌

实现政府检查发现的隐患排查信息管理。支持通过隐患名称、隐患级别、隐患类别、风险分析对象名称、隐患整改状态进行查询。

- 2.3.2.5‌绩效管理及机制运行情况‌

- （一）装置停用/检维修记录申请：‌

对企业有停产检维修，无法进行巡检的场景，可新建对应的单元装置停用/检维修记录，则上传检维修记录单元下关联的任务无需巡检。注：任务需要正常生成，统计巡检完成率及机制运行情况时，需剔除已申请装置停用/检维修记录的单元。

- （二）绩效管理：‌

支持根据企业部门和员工的排查任务完成情况和隐患上报情况制定积分激励机制，提供双重预防机制运行情况的考核依据。可与企业员工奖励评优挂钩，调动全员参与的积极性、主动性和创造性。

- （三）机制运行效果评估：‌

以风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设为基础，综合考虑风险分析完成情况、隐患整改情况及隐患排查任务完成情况构建双重预防体系分析模型，对企业双重预防体系运行情况按“优”“良”“中”“差”4个等级进行划分，对企业双重预防机制运行效果进行自动统计分析、原因分析，通过短信等方式定期推送给有关人员，督促双重预防机制落到实处。

- 2.3.2.6‌手机端功能‌

- （一）待办任务：‌

定期巡检任务：列出当前登录账户待处理的定期巡检任务清单。支持打开后进行任务处理。

日常巡检任务：列出当前登录账户待处理的日常巡检任务清单。支持打开后进行任务处理。

- （二）隐患信息：‌

待整改隐患：实现待整改隐患信息管理。列出当前登录账户待整改隐患清单。支持打开后进行隐患处理。

超时未整改隐患：实现超时未整改隐患信息管理。列出当前登录账户超时未整改隐患清单。支持打开后进行隐患处理。

随手拍隐患：支持随手拍进行隐患登记功能。

- （三）分类功能：‌

日常排查：包括今日排查、历史排查两部分，可以查阅对应的排查记录详细信息。

定期排查：定期排查中包括今日排查、历史排查两部分，可以查阅对应的排查记录详细信息。

隐患治理：隐患治理中需包括隐患整改、超时隐患、已整改、本人登记等功能。

- 2.4船舶制造企业危险作业智能监管系统（园区端）‌

- 2.4.1危险作业信息对接‌

实现与企业危险作业系统对接，获取企业危险作业信息。系统支持作业票附件（PDF格式）的采集，便于园区用户了解作业风险和掌握风险控制措施、作业环境符合安全要求、预防和控制风险措施得到落实。

- 2.4.2‌作业地图（基于三维GIS）‌

- ★支持基于三维倾斜摄影模型的特殊作业一张图功能，直观展示各企业危险作业分布、作业类型、作业详细信息等。（提供功能截图上传）

危险作业一张图同时展示相关主题的统计分析，主题包括但不限于：风险分区、风险点、监测设备情况、报警情况、视频监控；支持作业活动统计、作业预警统计、作业趋势分析，统计分析结果支持小计、合计功能。

- 2.4.3‌危险作业票证统计分析-作业活动统计分析‌

系统支持对当前作业情况进行统计，根据作业类型、作业活动区域、作业装置等维度对当前作业情况进行数据分析；系统支持对历史作业情况进行统计，根据作业类型、作业活动区域、作业装置等维度对历史作业情况进行数据分析；系统支持对作业频次进行统计，根据作业类型、作业活动区域、作业装置等维度对作业频次进行数据分析；系统支持按照时间、区域维度对特殊作业进行统计分析

- 2.4.4‌危险作业票证统计分析-作业预警统计分析‌

‌根据作业类型、作业活动区域、作业装置等维度对作业预警情况进行数据分析。

- 2.4.5‌作业超期预警‌

自动计算各类作业超期未关票情况，支持按企业、作业类型、作业时间、处理状态进行检索，支持企业端超期未关票闭环处置。支持作业超期统计，统计结果支持逐级穿透下钻。

- 2.4.6‌危险作业在线抽查检查‌

- （一）票证抽查：

在线抽查检查企业的危险作业票证，查看票证中作业基本信息、气体分析情况、安全措施落实情况、安全交底情况、审批流程等详情，实现办票流程可查阅可追溯。平台自动研判以下内容是否合规，并对作业票证异常数据进行标记、报警。

1）根据作业日期，研判明火作业级别是否已提级管理；

2）气体分析时间、频次是否符合船舶企业危险作业有关要求；

3）安全措施是否落实到位，确认人是否确认签字；

4）安全交底是否落实到位，安全交底人、接受交底人是否均已签字；

5）各级审批人员是否签字确认,审批人员级别是否满足《船舶行业企业有限空间作业安全管理要求》CB/T4544-2023、《船舶行业危险作业许可证许可审批管理要求》CB/T4498-2019、《船舶制造明火作业安全管理要求》GB44172-2024、《船舶制造重大件吊装作业安全管理要求》GB44171-2024等规范要求；

- （二）现场作业抽查：

‌ 实现在线抽查检查企业的特殊作业情况，支持与应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台互通，对特殊作业人员资质进行抽查检查，以及企业现场摄像头、现场气体传感器等设备的调阅。支持抽查问题的闭环处置流程。

- 2.5船舶制造企业危险作业智能监管系统（企业端）

系统实现船舶制造业明火作业安全要求、有限空间作业安全要求等标准规范的明火作业（1-3级）、有限空间作业、涂装作业、重大件吊运、高处作业、临水作业、封拆舱作业等七大危险作业全流程线上管理的功能。

完成11家船舶企业七大危险作业审批流程规范数据库建设工作。数据库建设范围包含（1-3级）、有限空间作业、涂装作业、重大件吊运、高处作业、临水作业、封拆舱作业七类船舶高危作业。需全面摸排、梳理、整编上述11家船企对应七大危险作业的现行管理规定、审批流程、审批层级、作业条件、安全管控要点、审批单据、作业许可要求等资料，建成标准化、规范化、信息化的危险作业审批流程规范数据库，支撑企业危险作业审批线上化、标准化、常态化监管。

- 2.5.1作业活动预约

系统具备作业活动预约、审核、报备功能，对预约的信息进行审核和报备，未审核通过的预约作业不能进入作业许可程序。

预约报备内容应包括：作业内容、地点、单位、类型、预计作业开始时间、预计作业完成时间等。

模块还具备以下功能：

（1）建立企业设备数据库。

（2）自动生成作业许可基础信息。

（3）具备驳回功能。

（4）可对接检维修工单系统，按照项目的维度从工单或项目入口进行预约。

★（5）支持关联多种特殊作业统一合并办理。（提供功能截图上传）

（6）支持同一作业的再次预约功能。

★（7）支持同一作业活动内作业票的复制功能。（提供功能截图上传）

（8）支持动火、高处、吊装作业级别辅助判定。

- 2.5.2作业票证办理

系统具备作业票全过程在线办理，满足船舶制造业明火作业安全要求、有限空间作业安全要求等标准规范的要求，根据角色权限可进行职责范围内特殊作业条目化审批，支持实时查看特殊作业审批许可流程，支持对特殊作业进行统计分析。

系统具备人员、角色、审批流程等可配置化功能。

支持以下作业类型配置与申报：明火作业（一级/二级/三级）、有限空间、三级高处作业、涂装危险作业申报单、重大件吊装、高处作业、临水作业、封拆舱作业；各类型可独立配置表单字段、审批流和安全措施清单。

作业票申请支持PC端填报和移动端填报，移动端支持离线填报，网络恢复后自动上传同步。作业票内容包含：作业类型、申请部门、作业地点（坞位/舱位）、作业起止时间、作业内容描述、危险因素识别、安全措施勾选（标准清单），作业人员名单（可扫码核验）。

a.风险辨识

系统具备风险识别功能。内置智能化风险辨识模块，自动辨识作业风险；智能生成、辅助判定风险控制措施。

b.资质校验

系统具备自动校验勾选作业人员的证书和资质是否合格的功能。

c.关联作业票

系统具备自动、手动关联多类型作业票的功能。

系统具备合并办理多张关联作业票，自动生成独立的相关作业票，高度兼容任何作业场景，满足任意复杂程度的合票审批要求。

d.作业等级判定

系统可根据作业场所、作业时段、现场工况自动判定作业等级。

e.气体分析

系统内置气体分析数据库，辅助生成代表性气体种类、分析合格标准、气体分析结果。

f.超时预警

系统具备对气体分析时限和作业时限的到期提醒和推送超时预警信息的功能。

★预警规则可视化配置界面：管理员可通过界面对作业超时预警、高风险作业密度预警等规则进行可视化配置，包含预警触发条件的参数化设置（如超时时限、作业数量阈值）、预警等级与通知对象的映射配置。（提供功能截图上传）

g.待办任务

系统具备待办任务自动推送和办理功能，支持同一账户下完成不同人员角色任务功能，支持在指定角色账户下完成全流程开票操作。

作业类型与表单可视化配置界面：管理员可通过图形化界面对不同作业类型进行自定义配置，包含表单字段的可视化拖拽排布或逐字段属性配置（字段类型、必填项、显示条件）、安全措施库条目的可视化增删改管理。

- 2.5.3作业过程安全控制

系统支持作业过程管理线上办理的功能，支持关联船舶企业人员定位数据，具备作业中断、作业恢复、作业终止、监护人变更等功能。

监护人于作业开始前完成现场确认签到，过程中可随时记录监护日志（文字+图片）。

支持作业中途暂停、变更（时间/地点/人员变更）、延期申请，变更经重新审批确认方可继续。

支持作业异常上报：发现安全隐患或违规行为时，监护人可通过移动端拍照上报，上报内容推送至安全管理员，形成整改闭环记录。

系统还具备以下功能：

a.根据签票信息自动生成作业安全交底、并具备存档功能。

b.系统应具备作业票到期自动关闭、气体分析超时自动关闭功能。

★单票全生命周期操作审计链路：某一已完结作业票从创建至销票的完整操作链路，每条记录包含操作人工号、操作时间（精确至秒）、操作类型及关键字段变更内容（体现字段级变更diff，而非仅状态变更）。（提供功能截图上传）

- 2.5.4验收归档

实现作业票验收归档、风险分析表、各类清单打印等功能，以及作业票票面下载功能。

系统应支持电脑端、手机端查看票面功能。电脑端支持票面的下载和打印功能。

系统应支持作业结束后验收功能。

作业结束后由监护人确认销票，销票时填写作业实况、人员伤亡情况、现场清理情况；销票后作业票状态变更为"已完成"，数据归档。

- 2.5.5基础数据支撑

系统支持批量导入人员资格管理信息库，辅助判断承包商、作业人员、监护人员资格符合情况。

系统支持安全措施数据的维护、完善和修改。

系统支持设备设施数据的维护、完善和修改。

- 2.5.6统计分析

a.作业活动统计分析

系统具备对当前作业活动情况的统计，根据部门、车间、作业类型、作业状态等维度对当前作业情况进行数据分析的功能；系统具备对历史作业情况的统计，根据部门、车间、作业类型、作业状态等维度对历史作业情况进行数据分析的功能；系统应具备支持按照时间、区域等不同维度的查询展示。

系统提供作业态势看板，实时展示当日/当周开票数量、审批状态分布、各类型作业占比、超期未销票预警等核心指标。

b.作业趋势分析

系统具备对作业开展趋势的统计分析，根据部门、车间、装置、作业类型、作业状态等维度对作业开展趋势进行数据分析，分析结果可用于风险辨识评估、生产计划管理、设备完整性管理等过程。

c.项目类型统计分析

系统具备对预防性维修、故障维修、隐患整改等项目类型进行统计，根据部门、车间、时间等维度对当前和历史作业情况进行数据分析的功能。

d.专业类型统计分析

系统具备对工艺、设备、安全等专业类型作业进行统计，根据部门、车间、时间等维度对当前和历史作业情况进行数据分析的功能。

台账数据支持导出Excel/PDF，报表格式可配置，满足日/周/月/年度报告输出需求。

提供作业预约合规性分析、审批超时率分析、高风险作业频次统计等专项分析能力。

- 2.5.7移动APP

按照法规标准及企业管理制度设置作业票证填写内容和作业许可审批流程。

气体分析结果与安全措施检查结果填报功能，提供人员签字与拍照记录功能，具备作业票审批功能。

提供Android/iOS原生APP或H5轻应用，支持企业微信/钉钉等主流平台集成部署。

移动端核心功能：作业票填报、审批、扫码签票、监护签到、异常上报，均支持离线操作，离线数据本地加密存储，网络恢复后自动同步。

移动端推送能力：支持审批待办、作业即将超期、异常上报等消息推送，保障关键事件不漏达。

移动端界面适配主流分辨率，操作路径简洁，关键操作不超过三步完成。

- 2.5.8离线模式

离线签票：在有网络的条件下开启离线签批模式，所有签票过程和逻辑处理在手机上记录，并在退出离线模式下同步产生的所有数据。

离线监护：在有网络的条件下开启离线监护模式，所有监护过程和逻辑处理在手机上记录，并在退出同步离线模式下产生的所有数据。

离线环境下支持完整的作业票填报、审票、监护记录操作，网络恢复后自动同步至服务端，并具备同步结果校验能力。

★离线冲突处理日志界面：展示同一作业票被多人在离线状态下分别编辑、网络恢复后系统自动检测冲突、生成冲突记录并记录解决路径的操作日志详情页（截图须包含冲突字段对比及处置结果）。（提供功能截图上传）

- 2.6视频监控接入

- 2.6.1企业视频接入

按照要求把江苏省仪征经济开发区范围内的144家企业视频接入至园区视频管理平台，包含企业视频上门查勘、开通专网、视频接入。

- 2.6.2存储服务

作为日常执法、纠纷处置中高效且不可或缺的基础保障，需要将企业的视频进行云储存，本次设计的企业视频云存储时长不少于7天。

- 2.6.3视频平台授权升级

为及时了解接入企业的视频在线离线状态，需要提供视频在线离线模块功能；

- 2.6.4企业视频运维服务

为及时处置企业视频接入障碍，保证企业视频在线率，需做好企业视频运维服务。

本次服务期为一年，服务包括：日常监控障碍响应，处置。提供全天候24小时热线电话服务响应；对发生的问题在1小时内给予响应，紧急情况下2小时内到现场予以解决，并保持7×24小时的热线技术支持。

- 2.7无人机巡检系统

- 2.7.1数据管理模块

- 2.7.1.1无人机数据接入

支持常见无人机数据接入，接入数据包括实时航迹数据、各类飞控数据、视频数据、各类负载数据；支持编制无人机数据标准化接口，实现对其它无人机及附属设备的接入，支持各类型无人机上传数据包，包括：实时飞行态势数据、飞行影像数据、载荷数据、图片、视频等；

- 2.7.1.2自动机场数据接入

（1）支持多厂家自动机场的接入，支持对自动机场全状态的监视，接收自动机场传回无人机飞行态势数据以及飞行成果数据，并按厂商提供接口实现无人机相关操控、管理功能；

- （2）支持远程查看机库和仓内飞行器状态信息、作业累计信息，并可对其远程调试；

- 2.7.1.3无人机数据归一化处理

（1）支持对各类无人机接入标准格式及非标（图片、视频）等数据进行同一格式转换和处理；支持对视频数据添加和视频时间对应的同步标签，视频分类标签，任务标签，自定义标签等；

- ★（2）支持通过日期、设备、项目、任务名称等查询条件对视频进行查询；（提供有资质第三方检测机构出具带有CMA的检测报告，原件扫描上传）

- （3）支持视频格式统一化，提供M3U8加密格式或网络MP4格式；

- 2.7.1.4历史态势回放

- （1）支持对历史飞行态势数据和载荷数据进行归类存档，按任务对历史飞行态势进行回放，回放内容包括飞行航迹，飞控数据，上传的媒体资源；

- ★（2）支持根据项目及设备，正常搜索相关信息。（提供有资质第三方机构检测出具带有CMA的检测报告，原件扫描上传）

- 2.7.1.5数据分析

支持对无人机、操控员、飞行数据进行分析，按机型、地理位置、时间等维度进行图表展示，并按日报、周报、月报和年报生成分析报告。

2.7.2飞行模块

- 2.7.2.1航线规划

（1）通过连接自动机场，根据地图规划的航点，以航点为基础自动生成飞行航线，可输出为无人机直接使用的航线文件，实现自动航线规划。

- 2.7.2.2航点任务

（1）通过连接自动机场，支持无人机按航点任务飞行；航线任务结束动作可指定为自动返航、悬停等，默认自动返航；

- ★（2）键盘面板可成功显示，能够获取键盘对飞机的控制权及键盘操控权，能够支持键盘对无人机进行飞行操控，飞行控制页面相关数据信息正常显示；（提供有资质第三方机构检测出具带有CMA的检测报告，原件扫描上传）

- 2.7.2.3飞行计划管理

- （1）按无人机飞行相关要求，进行飞行计划申报，支持填写次日飞行计划信息；

- （2）支持新增、删除、编辑、查看飞行计划，飞行计划包含执行日期、操控员、飞行器、起降点、飞行路径规划信息；

- （3）支持对已提交的飞行计划进行查询状态、撤销和修改；支持可查询历史申请的飞行计划列表和详情信息；

- ★（4）支持任务公告牌操作功能，可实现任务公告牌列表能够正常显示，包括计划、设备、航线、状态等信息，默认显示今日任务数据；（提供有资质第三方机构检测出具带有CMA的检测报告，原件扫描上传）

- ★（5）任务自动执行状态能正常显示；（提供有资质第三方机构检测出具带有CMA的检测报告，原件扫描上传）

- 2.7.2.4放飞管理

对已获批的次日飞行计划填写当日放飞申请，包括当日飞行计划申请、飞行时刻报备、降落时刻报备、临时停飞处理等，提交申报到空域管理部门；接收返回的审批信息；对已提交的放飞申请进行查询状态、撤销和修改；可查询历史申请的飞行计划列表和详情信息；

- 2.7.2.5飞行控制

- （1）通过连接自动机场，实现对多厂商、多自动机场的行业无人机进行飞行控制，利用电脑端向自动机场无人机发送控制指令；

- ★（2）可实现机载监控和直播画面支持播放，能够获取键盘对飞机控制权及键盘操控权；（提供有资质第三方机构检测出具带有CMA的检测报告，原件扫描上传）

- ★（3）当无人机飞控权限被抢夺时平台提示响应信息。（提供有资质第三方机构检测出具带有CMA的检测报告，原件扫描上传）

- 2.7.3作业可视

- 2.7.3.1实时态势监视

- 支持在三维GIS框架中实时监视用户正在飞行的多架无人机态势，可选中任意一架无人机显示其实时图传画面和实时飞行状态信息，飞行状态信息包括起飞时间、飞行轨迹、飞行设备唯一号、地速，俯仰角，横滚角，航向角，相对起飞高度，海拔高度，遥控信号，图传信号，遥控电量，飞机电量，电池温度，电流，电压，卫星数量，经纬度等；

- 支持实时飞行的无人机与飞行计划、无人机型号、无人机归属机构、飞手姓名进行关联并与飞行状态信息同步显示；支持作业任务管理，将作业任务管理中已规划的作业区域与实时飞行态势进行叠加显示；支持实时飞行轨迹与无人机载荷数据叠加显示，载荷数据包括：可见光照片，红外照片、360度全景照片、负载视频等；支持实时显示飞行任务区域任意范围内的所有在飞无人机位置；

（3）对地图进行放大缩小；可选择显示天地图矢量图或天地图影像图；可选择显示天地图矢量标注或天地图影像标注；可在地图上显示机库位置和机库作业范围；

- 2.7.3.2多路实时图传

- 支持实时展示4路6路9路无人机图传画面，对画面比例进行缩放调整；支持同一无人机多个载荷的数据显示；支持常见行业级无人机、消费级无人机实时图传；支持手机摄像设备的视频画面接入；支持二维码页面多人分享；支持实时画面叠加飞控信息显示。

- 2.7.3.3载荷数据叠加处理

- 支持无人机载荷可见光照片，红外照片、打点信息等数据与实时飞行轨迹、历史飞行轨迹进行关联匹配，各类成果数据可在三维空间中进行叠加显示。

- 2.7.4人工智能

- 2.7.4.1烟火、未佩戴安全帽、裸土、吊装作业人员聚集识别算法

（1）支持在系统中为同一个机库配置多个算法，并可配置算法是否启用；

（2）平台集成无人机烟火、未佩戴安全帽、裸土、吊装作业人员聚集智能识别算法，支持适配 4 路、6 路、9 路无人机实时图传画面接入，可自定义画面比例缩放布局。兼容行业级、消费级无人机及手机摄像设备视频流，支持同一无人机多载荷数据同步展示。算法基于 AI 视觉深度学习模型，针对航拍远距离、多角度、复杂工地场景优化训练，精准识别现场明火、火花等烟火违规行为及人员未佩戴安全帽隐患。可在实时画面叠加飞控数据，支持二维码多人页面共享浏览，实现视频实时解析、智能抓拍、自动告警，满足无人机对11家船舶企业巡检安全智能识别监管需求。

- 2.7.5统一身份认证

实现与无人机场控制平台统一身份认证，实现用户、权限和登录认证的统一管理，实现两个应用系统间的单点登录。

- 2.7.6告警信息接入

接入无人机平台告警信息，支持告警数量和告警日志和告警内容统计。

- 2.7.7监控视频接入

能够接入无人机场控制平台的监控视频，能够在PC端进行无人机实时监控画面展示。

- 2.8安全知识库

- 2.8.1危险化学品知识图谱

（1）危险化学品目录

（2）建立区内涉及危险化学品SDS技术说明书数据库

- 2.8.2船舶行业知识图谱

标准规范：收录船舶建造、停泊等环节的安全规范和标准

- 2.8.3辅助功能

（1）全文检索：支持按关键词、知识类别、行业领域等多维度检索，快速定位所需知识资源，提升查询效率；

（2）动态更新：建立知识更新机制，及时收录新增、修订的标准规范及指南，确保知识内容的时效性；

（3）权限管控：根据用户角色（监管人员、企业用户等）分配不同知识访问权限，保障知识资源的规范性和安全性；

（4）关联适配：与园区安全监管平台其他模块联动，提供针对性知识支撑，提升模块协同性。

- 3.基础设施建设

- 3.1无人机机场

| 功能 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 工作环境温度 | 机场设备工作温度范围都至少为-30°C 至 50° C 无人机设备工作温度范围都至少为-20°C 至 50° C |
| 防护等级 | 不低于IP56 |
| 单北斗定位（仅北斗版本硬件） | 支持单北斗定位模式 |
| 充电时间 | 从15% 充至 95%小于30分钟 |
| 续航时间 | 备用电池续航不少于4小时 |
| 支持车载部署 | 支持车载部署，无人机及机场在长时间车载移动过程中不会损坏 |
| 机场标识灯 | 机场集成标识灯，可以用于夜间返航 |
| 4G 接入 | 设备可使用蜂窝模块和SIM卡通过4G实现网络接入 |
| 支持自动告警 | 集成告警系统，当检测到异常目标时，可以自动发送短信告警 |

- 3.2无人机

| 功能 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 最大起飞重量 | ≥ 2000 g |
| 最长飞行时间 | ≥54 分钟 |
| 最大可抗风速 | ≥12m/s |
| 全向感知系统 | 支持全向双目视觉避障系统，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行 |
| GNSS | 支持GPS + BeiDou + Galileo + GLONASS |
| 工作环境温度 | 工作温度范围覆盖-20°C 至 50°C |
| 防护等级 | 不低于IP55 |
| 最大起飞海拔高度 | ≥6500 米 |
| 相机类型 | 具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 |
| 红外传感器分辨率 | ≥640*512，超分模式≥1280*1024 |
| 显示器分辨率 | 地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p |
| 显示器亮度 | 显示器亮度≥1400尼特 |
| 遥控器4G增强图传 | 要控制支持4G增强图传模块，支持eSIM卡 |
| 接口 | 支持HDMI，SD，Type-C，PD，USB-A |

- 3.3电池

| 功能 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 电池容量 | 电池容量不小于12安时 |
| 输出电压 | 输出电压≥12伏 |

- 3.4模组

| 功能 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 4G 接入 | 设备可使用蜂窝模块和SIM卡通过4G实现网络接入 |

- 六、建设清单

| 序号 | 模块 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全监管驾驶舱 | 1 | 套 |
| 2 | 安全基础管理 | 1 | 套 |
| 3 | 双重预防机制数字化系统 | 1 | 套 |
| 4 | 船舶制造企业危险作业智能监管系统 | 1 | 套 |
| 5 | 安全知识库 | 1 | 套 |
| 6 | 视频监控接入 | 1 | 套 |
| 7 | 无人机巡检系统 | 1 | 套 |
| 8 | 无人机 | 1 | 套 |
| 9 | 系统集成 | 1 | 套 |
| 10 | 运维服务（两年） | 1 | 套 |

- 七、项目建设方案

- 1.需求分析方案

仪征经济开发区智慧安监项目，聚焦园区11家船舶制造等高风险企业安全监管，明确四大核心业务、多类用户及全维度建设要求。

核心业务涵盖危险作业智能监管、工业企业双重预防、无人机巡检、安全监管综合管理，覆盖作业全流程管控、风险隐患闭环治理、AI视觉巡检告警、园区数据汇聚可视化等场景。

用户分为系统管理用户（管理员、监管人员、应急人员）与企业用户（负责人、安全员、作业人员），分别对应系统运维、日常监管、应急处置及企业安全管理、作业执行等需求。

功能需实现基础信息、危险作业、双重预防、无人机巡检、可视化监管、数据统计分析、系统管理、消息推送等模块。技术上采用 B/S 架构，融合 AI 视觉、云地结合存储、大数据智能分析技术，系统需达等保 2.0 三级标准，适配国产安全可靠体系。

同时明确运行环境、软硬件、数据资源、性能、安全及运行管理要求，需成立专项小组、配置专业人员、开展培训，保障项目建设与长期稳定运行，助力园区安全治理模式升级。

- 2.总体架构设计方案

总体架构：平台按工业互联网架构设计，采用 B/S 模式，模块化、高集成、兼容利旧现有设备。整体分边缘、网络、IaaS、DaaS、PaaS、SaaS 六层，依托工业互联网标准、安全及运维体系，支撑园区安全监管、风险监测、应急处置等能力。

系统和网络架构：边缘层部署感知设备与网关，实现数据采集、预处理与边缘计算；网络层以 5G 为主、多无线技术为辅，构建全域高速低时延网络；IaaS 层采用本地 + 云资源池，提供弹性计算、存储；DaaS 层建数据中台，汇聚治理数据；PaaS 层提供开发环境与 AI 能力，支撑模型构建；SaaS 层开发风险管控、隐患治理、应急管理等应用。

数据标准与数据管理：制定统一数据采集、交换、治理标准，规范企业、风险、隐患、应急等数据口径。建立数据治理机制，保障数据真实准确；构建分级分类安全体系，落实数据加密、权限管控、审计追溯；强化数据挖掘分析，支撑监管决策。

系统信息安全体系：遵循等保2.0 三级标准，构建全维度防护体系。覆盖物理环境、网络、终端、云平台、数据、应用安全，部署防火墙、DDoS 防护、WAF 等设备；实施终端加固、漏洞管理、数据加密、权限管控；建设安全管理中心，实时监测告警、快速处置安全事件。

- 3.性能设计方案

根据不同业务系统的业务特点，明确系统和设备可量化的主要性能指标。

安全等级：平台整体达到网络安全等级保护3.0 三级标准，实现全维度安全防护。

响应时间：交互类操作平均响应 0.5–1 秒；简单查询 2–4 秒、复杂查询 4–6 秒；在线分析 0.5–2 秒；报表生成 2–5 秒。支持在线用户 500+、并发用户≥150。

稳定性：支持7×24 小时运行，年意外死机≤1 次、恢复≤1 小时；操作失败率≤1%；系统时间误差≤1 秒。

存储需求：初始总存储约 239.2TB，按不低于 310TB规划。采用云 + 本地混合存储，关键数据双备份，兼顾共享与安全。

- 4.项目保密方案

为严格保护江苏省仪征经济开发区智慧监管平台（二期）“智慧安监”项目相关敏感信息，防范信息泄露、篡改等风险，契合项目数据安全、接口对接、核心模块开发等技术要求，特制定本项目保密方案要求，涵盖保密范围、保密措施、保密承诺三大要点，确保项目全流程信息安全合规，保障相关方权益。

保密范围：涵盖项目全流程相关敏感信息，包括：项目立项文件、需求分析、架构设计、技术方案、源代码、接口文档、数据模型、企业基础信息、船舶制造企业工艺数据、风险隐患数据、危险作业信息、视频监控数据、网络拓扑、设备清单、预算概算、会议纪要、培训资料、运维文档、用户权限及系统运行日志等全部涉密资料，以及项目建设全过程形成的涉密电子与纸质文件。

保密措施：

- 资料管控：涉密资料分级管理，纸质文件专人专柜保管，电子文档加密存储、权限隔离，禁止外网传输、私发与外带。

- 人员管理：所有参与方签订保密协议，明确保密义务，离职必须清退所有资料并注销权限。

- 系统安全：落实等保 2.0 三级要求，涉密数据本地隔离、双备份；全程日志审计，定期漏洞扫描、安全测评。

- 过程管控：开发、测试、部署、运维全程留痕，严禁私自拷贝、外发或对外展示涉密信息。

保密承诺：参与本项目所有单位及人员承诺：严格遵守国家保密法律法规及本方案要求，对知悉的涉密信息严格保密，不泄露、不外传、不复制、不转借、不用于项目外任何用途；违反保密义务自愿承担法律及经济责任，确保项目信息安全可控、全程不外泄。

- 5.应急技术支持方案

投标人需组建专职应急技术小组，明确小组负责人、技术工程师等岗位职责，小组负责应急指挥、故障研判、资源调度、现场处置、信息上报与复盘总结，确保快速响应、协同处置各类系统故障。

建立规范的故障报告程序，明确故障上报、受理、登记、研判、处置、反馈全流程，使用方上报故障后，应急小组第一时间响应，按故障等级分级处置，并实时同步处置进度。

针对系统瘫痪、数据丢失、权限异常等常见故障，制定专项应急应对方案，具备快速恢复、数据备份等处置能力，最大限度降低故障对平台的影响，事后完成故障复盘与方案优化。

- 6.项目实施方案

投标人制定科学可行的实施计划，明确总工期、阶段划分、关键节点与交付成果。项目按需求调研、系统设计、开发集成、测试优化、部署上线、验收交付六个阶段实施，工期严格响应招标文件要求，提供详细进度表、里程碑计划及工期保障措施，确保按期完成建设任务。

建立完善项目组织架构，设立项目领导小组、项目管理组、技术实施组、质量安全组、运维保障组。明确项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人等关键岗位人员资质、职责与驻场要求，确保人员稳定、分工明确、责任到人，保障项目全过程可控。

编制风险控制方案，识别技术、进度、安全、数据、合规等风险点，建立风险台账，制定预防、预警、处置及应急预案。落实数据安全、网络安全、等保三级防护措施，确保项目实施及运行期间安全可控、风险可防。

建立全流程质量保证体系，遵循国家及行业标准，实施需求、设计、开发、集成、测试、部署、验收全过程质量管控。提供质量管理制度、测试方案、评审机制、验收标准及整改流程，确保系统功能完整、性能达标、安全可靠、符合招标文件及相关规范要求。

- 7.售后服务方案

（1）质保期：投标人承诺自项目验收合格之日起，提供不少于 2 年质保服务。质保期内，提供系统维修、功能优化、漏洞修复、版本升级、数据维护、故障处理、硬件更换及相关技术服务，不得收取任何费用。

（2）售后服务响应时间：提供7×24 小时不间断技术支持。一般故障1 小时内响应、4 小时内解决；重大故障30 分钟内响应、2 小时内恢复核心业务；无法远程解决的，24 小时内到达现场处置。

（3）售后服务方式：提供电话、远程协助、现场服务、工单系统、定期巡检、培训回访等多种服务方式；建立专属服务群，实时沟通；定期提交运维报告，保障服务全程可追溯、可监督。

（4）售后服务内容：质保期内提供系统日常巡检、性能优化、安全加固、漏洞修复、版本升级、数据备份与恢复、日志审计、故障排查、硬件维护更换、应急处置、操作培训、技术咨询、运维文档更新、运行分析报告等全流程服务，确保系统长期稳定运行。

- 8.培训方案

（1）培训体系：投标人建立分层、分级、全覆盖培训体系，针对管理人员、业务人员、运维人员、企业用户分别制定专项培训计划，确保不同岗位人员均能熟练操作系统、规范履职。

（2）培训目标：通过培训，使管理人员掌握平台整体功能、数据分析及决策应用；业务人员熟练日常操作、业务办理、数据填报；运维人员具备系统管理、故障排查、日常维护能力；企业用户掌握安全管理、隐患上报、危险作业申报等业务，确保平台高效规范使用。

（3）培训方式：采用理论授课 + 实操演练 + 现场指导 + 线上辅导相结合方式，组织集中培训、驻场实操、一对一指导，配套视频教程、图文手册，提供线上答疑，确保培训效果。

（4）培训课程：课程内容包括平台整体架构、功能模块操作、业务流程、权限管理、系统配置、日常运维、故障处理等，贴合岗位实际需求。

（5）培训保障：提供专职培训师资、完善培训教材、操作手册、视频教程；培训结束组织考核，确保培训质量；质保期内提供免费复训、升级培训、技术答疑，持续保障平台使用能力。

培训体系、培训目标、培训方式、培训课程、培训保障

- 八、服务要求

- 1.项目实施范围与期限

- 1.1实施范围

本项目核心围绕江苏省仪征经济开发区安全监管业务展开，聚焦高风险企业安全管控、隐患治理、应急处置等核心场景，结合园区现有监管短板，明确核心业务及对应需求，确保业务流程贴合实际监管逻辑，助力园区安全治理模式转型升级。

本项目核心业务包括4项，具体如下：

（1）危险作业智能监管业务：定义范围为开发区11家船舶制造企业有限空间、明火作业等危险作业环节，主要内容包括作业申请、审批、现场监测、全程追溯、违规预警等全流程管理，实现危险作业环节的实时管控，防范作业过程中的安全风险。

（2）工业企业双重预防业务：定义范围为开发区11家船舶制造企业，主要内容包括风险分级管控和隐患排查治理，涵盖风险辨识、分级定级、隐患排查、上报、整改、复核的闭环管理，实现风险精准管控、隐患及时清零。

（3）无人机沿江船厂巡检业务：定义范围为仪征沿江11家船厂及周边区域，主要内容包括基于无人机每日巡检，发现烟火、未戴安全帽、裸土、吊装作业人员聚集等安全隐患，及时风险告警。

（4）安全监管综合管理业务：定义范围为整个开发区智慧安监平台覆盖的所有企业及监管环节，主要内容包括园区基础信息管理、数据汇聚与分析、监管态势可视化、企业安全自主管理指导等，支撑园区安全监管全流程、全方位开展。

- 1.2实施期限

综合考虑本项目的实际建设、业务需求、项目管理和项目风险等各种因素，项目本期建设周期预计为5个月。

本项目需要在项目招标后5个月内完成全部建设任务：

第一阶段：大约用1个月，完成需求分析、系统设计工作；

第二阶段：大约1个月，完成项目开发、实施、部署、培训；

第三阶段：大约3个月，完成系统试运行，项目初步验收工作。

- 2.项目实施要求

- 2.1实施原则

1.统筹规划、分步实施：结合项目建设目标，分阶段推进硬件部署、软件开发、数据接入、测试上线等工作，优先落地核心功能，再逐步完善辅助功能，确保建设过程有序高效；

2.质量优先、安全可控：严格遵循相关标准规范，强化项目质量管控，同步落实安全防护措施，确保系统建设质量及信息安全；

3.协同推进、多方联动：加强与开发区管委会、各相关部门、企业及建设单位的协同配合，及时解决实施过程中的各类问题，保障项目顺利推进；

4.注重实用、贴合需求：围绕园区安全监管实际需求，确保各阶段建设内容贴合实际应用，避免冗余建设，提升项目实用性。

- 2.2项目团队管理

项目团队成员包括项目经理、技术负责人、设计、开发、实施、安全保障等。

中标人拟派项目经理，具备丰富的项目管理经验，同时具备较强的沟通协调和管理能力，能依据采购人要求提供合理的、高效的服务。

中标人拟派项目技术负责人，具备扎实的专业知识和丰富的实践经验，精通系统运作方式、及后台开发技术和开发环境，能及时准确的实现采购人需求。

- 3.项目验收要求

验收要求：按《江苏省政府采购履约验收管理办法》苏财规〔2024〕7号文件执行

验收标准：本项目所提供的服务满足采购人的所有采购需求，系统运行状态优良，由中标人提出书面验收申请。

验收程序：（1）项目的验收内容、技术规格、验收标准等验收条款，依据前期的项目方案，中标人提供初稿，由甲乙双方共同确认；（2）正式验收日期五个工作日前，中标人对照双方商定的项目验收条款，完成竣工自验，并向采购人递交自验文档，采购人根据需要组织复查。

验收指标：按照国家有关规定和招标文件规定的相关要求进行履约验收。

系统上线初步验收：中标人完成本项目采购范围内系统整体上线并正常运行3个月后，可向采购人书面申请本项目整体上线初步验收。

项目终验：本项目最终验收以中标人完成全部合同约定内容为前提，项目建设实施全过程符合国家现行法律法规要求，系统功能、性能及各项技术参数完全满足招标文件及合同约定的全部指标；中标供应商应按要求提供具备相应资质的第三方权威检测机构出具的合格测试报告，验收资料完整规范、真实有效，且充分满足采购方实际业务使用需求，经采购人审核通过后方可办理项目终验手续。

- 4.项目运维要求

1.日常巡检：安排运维人员每日对系统硬件（服务器、网络设备、监控设备等）、软件系统、数据传输等进行巡检，排查潜在问题，做好巡检记录，及时处理各类异常情况。

2.故障处置：建立快速故障响应机制，针对系统运行过程中出现的软件故障、硬件故障、网络故障、数据异常等问题，及时响应、快速处置，确保故障不影响系统正常使用（贴合视频运维响应标准，一般问题1小时内响应，紧急情况2小时内现场处置）。

3.系统更新：根据行业标准更新、监管需求变化及系统运行情况，定期对系统软件进行升级、补丁更新，完善系统功能，修复系统漏洞，确保系统兼容性和安全性。

4.数据维护：定期对系统数据进行备份、清理、校验，确保数据真实、准确、完整、实时；及时处理数据接入过程中出现的异常数据，保障数据互联互通；根据数据存储要求，做好数据归档管理。

5.运维支持：为监管人员、企业用户提供7×24小时技术支持服务，通过热线电话、远程协助等方式，解答用户使用过程中遇到的问题，指导用户规范操作。运维期间，安排项目经理全面负责运维团队管理、项目协调、客户沟通及运维计划制定，全程驻场服务。

- 九、演示要求

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，要求非跳转第三方页面实现，演示过程需要包含真实访问数据和展示效果。为体现演示真实性，演示视频须在真实场景下全景拍摄(演示者须根据投标内容进行现场讲解演示，演示者须同步出镜，视频帧须保持前后连续性，不得使用剪辑嫁接后期制作而成)，时长不超过 15 分钟。如不按以上要求摄录，视频演示不得分。

（2）演示内容如下

1、企业基础信息：展示园区工业企业风险等级分类数量，支持逐级穿透下钻，即：点击后显示企业在地图上分布，在地图上点击某家企业，能够显示该企业的详情；

2、双重预防机制运行效果：以周为单位，展示机制运行情况。支持下钻到每家企业机制运行情况；

3、危险作业：动态展示园区当日危险作业情况。支持逐级穿透下钻，即：点击后，显示企业的作业数量及在地图上分布，在地图上点击某个企业数量后，显示该企业作业在厂区的分布，再次点击某个作业，能够显示该作业的详情。支持联动展示人员实时位置信息，即：人员分布情况；

4、人员定位：展示企业人员实时位置信息，包含：人员分布情况；支持轨迹回放功能；

5、作业票证办理

作业票申请支持PC端填报和移动端填报，移动端支持离线填报，网络恢复后自动上传同步。作业票内容包含：作业类型、申请部门、作业地点（坞位/舱位）、作业起止时间、作业内容描述、危险因素识别、安全措施勾选（标准清单），作业人员名单（可扫码核验）；

6、作业过程安全控制

支持作业异常上报：发现安全隐患或违规行为时，监护人可通过移动端拍照上报，上报内容推送至安全管理员，形成整改闭环记录。

7、验收归档

作业结束后由监护人确认销票，销票时须填写作业实况、人员伤亡情况、现场清理情况；销票后作业票状态变更为"已完成"，数据归档；

8、统计分析

系统提供作业态势看板，实时展示当日/当周开票数量、审批状态分布、各类型作业占比、超期未销票预警等核心指标；

9、离线模式

离线环境下支持完整的作业票填报、审票、监护记录操作，网络恢复后自动同步至服务端，并具备同步结果校验能力。

10、自动机场数据接入

支持远程查看机库和仓内飞行器状态信息、作业累计信息，并可对其远程调试；

11、历史态势回放

支持对历史飞行态势数据和载荷数据进行归类存档，按任务对历史飞行态势进行回放，回放内容包括飞行航迹，飞控数据，上传的媒体资源；

12、飞行计划管理

支持新增、删除、编辑、查看飞行计划，飞行计划包含执行日期、操控员、飞行器、起降点、飞行路径规划信息；

13、实时态势监视

对地图进行放大缩小；可选择显示天地图矢量图或天地图影像图；可选择显示天地图矢量标注或天地图影像标注；可在地图上显示机库位置和机库作业范围；

14、人工智能

支持在系统中为同一个机库配置多个算法，并可配置算法是否启用。

- 十、其他要求

- 由采购人提出特定需求、中标人据此专门开发的定制化功能、模块、代码，其知识产权自完成并交付采购人时起，完全归属采购人所有；硬件设备产权归采购人所有（提供承诺函，原件扫描上传）。

- 基于江苏省政务“一朵云”开发，包括但不限于数据编码标准、数据接口标准、身份认证标准对接。（提供承诺函，原件扫描上传）。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：否

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价 格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分。其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×10×100％ | 10 |
| 2 | 技术性能 （16分） | 根据招标文件详细技术要求，完全响应即满足招标文件各项技术指标、参数要求的得16分，加“★”的技术指标有一项负偏离的扣1分。 （投标人须按照本招标文件的技术指标要求，在“技术参数响应偏离表”中如实详细填列所投功能参数，并提供有效的证明材料，不提供的视为不满足） | 16 |
| 3 | 技术方案 （40分） （暗标） | - 1、根据招标文件中要求，对投标人提供的“需求分析方案”，内容包括但不限于核心业务、多类用户、功能需求等内容。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | - 2、根据招标文件中要求，对投标人提供的“总体架构设计方案”，内容包括但不限于总体架构、系统和网络架构、数据标准与管理、系统信息安全体系等内容。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | - 3、根据招标文件中要求，对投标人提供的“性能设计方案”，内容包括但不限于网络延迟、安全等级、响应时间、稳定性、网络带宽、存储需求等内容。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | - 4、根据招标文件中要求，对投标人提供的“项目保密方案”，内容包括但不限于保密范围、保密措施、保密承诺等内容。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | - 5、根据招标文件中要求，对投标人提供的“应急技术支持方案”，内容包括但不限于应急小组、故障报告程序、常见故障应对方案。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | - 6、根据招标文件中要求，对投标人提供的“项目实施方案”，内容包括但不限于项目实施计划、组织架构、风险控制管理、质量保障措施应对方案。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | - 7、根据招标文件中要求，对投标人提供的“售后服务方案”，内容包括但不限于质保期、售后服务响应时间、售后服务方式、售后服务内容应对方案。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 8、根据招标文件中要求，对投标人提供的“培训方案”，内容包括但不限于培训体系、培训目标、培训方式、培训课程、培训保障应对方案。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
| 4 | 功能演示（14分） | - 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，要求非跳转第三方页面实现，演示过程需要包含真实访问数据和展示效果。为体现演示真实性，演示视频须在真实场景下全景拍摄(演示者须根据投标内容进行现场讲解演示，演示者须同步出镜，视频帧须保持前后连续性，不得使用剪辑嫁接后期制作而成)，时长不超过 15 分钟。如不按以上要求摄录，视频演示不得分。 |  |
|  |  | - 企业基础信息 - 展示园区工业企业风险等级分类数量，支持逐级穿透下钻，即：点击后显示企业在地图上分布，在地图上点击某家企业，能够显示该企业的详情； | 1 |
|  |  | - 双重预防机制运行效果 - 以周为单位，展示机制运行情况。支持下钻到每家企业机制运行情况； | 1 |
| 1、 |  | - 危险作业 - 动态展示园区当日危险作业情况。支持逐级穿透下钻，即：点击后，显示企业的作业数量及在地图上分布，在地图上点击某个企业数量后，显示该企业作业在厂区的分布，再次点击某个作业，能够显示该作业的详情。支持联动展示人员实时位置信息，即：人员分布情况； | 1 |
|  |  | - 人员定位 - 展示企业人员实时位置信息，包含：人员分布情况；支持轨迹回放功能； | 1 |
|  |  | - 5、作业票证办理 作业票申请支持PC端填报和移动端填报，移动端支持离线填报，网络恢复后自动上传同步。作业票内容包含：作业类型、申请部门、作业地点（坞位/舱位）、作业起止时间、作业内容描述、危险因素识别、安全措施勾选（标准清单），作业人员名单（可扫码核验）； | 1 |
|  |  | 6、作业过程安全控制 支持作业异常上报：发现安全隐患或违规行为时，监护人可通过移动端拍照上报，上报内容推送至安全管理员，形成整改闭环记录； | 1 |
|  |  | 7、验收归档 作业结束后由监护人确认销票，销票时填写作业实况、人员伤亡情况、现场清理情况；销票后作业票状态变更为“已完成”，数据归档； | 1 |
|  |  | 8、统计分析 系统提供作业态势看板，实时展示当日/当周开票数量、审批状态分布、各类型作业占比、超期未销票预警等核心指标； | 1 |
|  |  | 9、离线模式 离线环境下支持完整的作业票填报、审票、监护记录操作，网络恢复后自动同步至服务端，并具备同步结果校验能力； | 1 |
|  |  | 10、自动机场数据接入 支持远程查看机库和仓内飞行器状态信息、作业累计信息，并可对其远程调试； | 1 |
|  |  | 11、历史态势回放 支持对历史飞行态势数据和载荷数据进行归类存档，按任务对历史飞行态势进行回放，回放内容包括飞行航迹，飞控数据，上传的媒体资源； | 1 |
|  |  | 12、飞行计划管理 支持新增、删除、编辑、查看飞行计划，飞行计划包含执行日期、操控员、飞行器、起降点、飞行路径规划信息； | 1 |
|  |  | 13、实时态势监视 - 对地图进行放大缩小；可选择显示天地图矢量图或天地图影像图；可选择显示天地图矢量标注或天地图影像标注；可在地图上显示机库位置和机库作业范围； | 1 |
|  |  | 14、人工智能 支持在系统中为同一个机库配置多个算法，并可配置算法是否启用。 - （以上每提供一个功能点演示且全部满足要求的，得1分。未提供或演示不完整的不得分。） | 1 |
| 5 | 综合实力（16分） | 1、投标人具有信息安全管理体系证书、业务连续性管理体系认证证书，有1个得0.5分，满分1分。 | 1 |
|  |  | 2、投标人具有信息技术服务运行维护（ITSS）成熟度二级及以上证书得1分，三级及以下得0.5分。 | 1 |
|  |  | 3、投标人具有信息系统建设和服务能力评估CS2及以上，得1分，其他不得分。 （提供以上1-3项证书原件扫描上传，不提供不得分） | 1 |
|  |  | 项目经理： 具有人社部和工信部联合颁发的信息系统项目管理师认证（软考）、国家网信办直属的中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）、工信部直属的中国电子工业标准化技术委员会颁发的IT服务项目经理（ITSS）；每提供一个得1分，满分3分。 （提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传。） | 3 |
| 4. |  | 技术负责人：（与项目经理不能为同一人） 具有人社部和工信部联合颁发的软件设计师（软考）、人社部和工信部联合颁发的数据库系统工程师（软考）、人社部和工信部联合颁发的系统分析师（软考）；每提供一个得1分，满分3分。 （提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传。） | 3 |
|  |  | 项目成员：（不含项目经理、技术负责人） 具有人社部和工信部联合颁发的系统规划与管理师（软考）、市监总局直属的中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员（CISAW-CCRC）、工信部教考中心颁发的大数据分析师、工信部直属的中国电子工业标准化技术委员会颁发的IT服务工程师（ITSS）、人社部和工信部联合颁发的软件测评师（软考）、人社部和工信部联合颁发的系统架构设计师（软考），工信部电子标准院颁发的大数据分析与挖掘高级管理师；每提供一个得1分，满分7分。 （提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传，一人多证不重复计分。） | 7 |
| 6 | 业绩 （4分） | 投标人2023年1月1日以来（以合同书签订时间为准）承担过类似业绩，每有一个得1分，满分4分。 （提供合同，原件扫描上传） | 4 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 | 设备 | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 | 平台软件及开发 |  |  |  |  |  |
| 3 | 运维服务 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件6                         投标函

致：扬州市公共资源交易中心仪征分中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心仪征分中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心仪征分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。