编号：JSZC-321012-JDYQ-G2026-0002

扬州市公安局江都分局雪亮技防工程五期租赁采购

公开招标文件

江苏渝祺项目管理有限公司

2026年6月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	23

第五章 评标方法及评标标准	66

第六章 投标文件格式	73

第一章 扬州市公安局江都分局雪亮技防工程五期租赁采购

招标公告

受扬州市公安局江都分局的委托，江苏渝祺项目管理有限公司就扬州市公安局江都分局雪亮技防工程五期租赁采购（JSZC-321012-JDYQ-G2026-0002)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市公安局江都分局雪亮技防工程五期租赁采购招标项目的潜在投标人可在 “扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年6月24日 9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321012-JDYQ-G2026-0002

2.项目名称：扬州市公安局江都分局雪亮技防工程五期租赁采购

3.预算金额：2245.78万元（采购包1：768.478万元，采购包2：743.241万元，采购包3：734.061万元。）

4.最高限价：2245.78万元（采购包1：768.478万元，采购包2：743.241万元，采购包3：734.061万元。）

5.采购需求：见招标文件第四章。

6.合同履行期限：见招标文件第四章。

7.本项目接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）

1.2依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.3供应商依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.4 上一年度的财务报告情况(成立不满一年无需提供)（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.6 投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.7未被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的企业（事业）或网络覆盖江都行政辖区内的通信运营商，非通信运营商必须提供保证本系统网络信号传输畅通的能力的材料（提供与运营商签定的合作协议等）。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年6月24日 9点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

本项目共分三个标包，按采购包1、采购包2、采购包3的顺序开标、评标、定标。投标人可以兼投但不可兼中，即可参加本项目一个包或多个包的投标，但最多只能中一个包，如果在采购包1被推荐为第一中标候选人，可参加后续标包的评审，但不得被推荐为中标候选人。若中标人（中标候选人）因被质疑或投诉而被取消中标（中标候选人）资格的，后续标包的中标人（中标候选人）不变。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市公安局江都分局

地 址：扬州市江都区江洲路66号

联系人：凡先生

联系方式：13605252622

2.代理机构信息

名  称：江苏渝祺项目管理有限公司

地　址：扬州市江都区仙女镇索奇路2号

联系人：陈工

联系方式：18252539338

八、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4.本次招标不收取投标保证金。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的信息。

6.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321012-JDYQ-G2026-0002号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理费由采购人按照签订的代理合同向代理机构支付。

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）投标产品配置及分项报价表

（6）商务条款响应及偏离表

（7）技术条款响应及偏离表

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出， “政府采购交易管理系统（苏采云）”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(http://www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(http://www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价。

26.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.4因重大变故，采购任务取消的。

26.2.5评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

26.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；

26.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.6代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.7供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

28.7.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

28.7.2质疑项目的名称、编号；

28.7.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

28.7.4事实依据；

28.7.5必要的法律依据；

28.7.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.8代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

28.10 诚实信用

28.10.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

28.10.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.10.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.10.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

28.10.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31其他

31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

见证方：

甲、乙双方根据江苏渝祺项目管理有限公司                      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1 项目（产品）名称：

1.2 项目服务内容：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：______________________（￥_____________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期

8.1 服务期：                。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：

9.2 交付方式：

9.3 交付地点：

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：合同签订后，甲方自收到乙方发票之日起10个工作日内，支付第一年度合同价款的30%为预付款。

月租费计费时间标准：乙方建成开通，试运行三个月，经甲、乙双方监理等共同验收合格后，按审计金额开始计费，付费方式按季度支付。第一年扣除预付款后第二季度开始支付。试运行日期自甲方在开通清单签字确认之日起计算。（注：每次支付，甲方应自收到乙方发票之日起10个工作日内付款。）

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、服务或产品包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务或产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务或产品已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务或产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市江都区。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经见证方盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份，见证方及财政监管部门（扬州市江都区财政局政府采购管理科）各执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：江苏渝祺项目管理有限公司

日期：     年   月   日

- 项目需求

项目属性：服务类项目

其他要求

严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

本项目所属行业：软件信息技术服务业。

- 项目概况：本项目共分三个标包，采购包1：对原江都公安天眼四期270台相机进行升级改造，新增、更换149台枪机、37台球机、2台高空球机、1台结构化球机、56台四目结构化相机、16台双目结构化相机（室外）、10台双目结构化相机（室内）及相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。对原江都公安疫情查控点智能采集设备项目郭村镇、浦头镇14个卡口进行升级改造，新增、更换29台智能卡口相机、5台卡口辅助双目结构化相机、8台卡口辅助四目结构化相机、15台卡口辅助球机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。对原智能卡口升级改造与新建项目11个点位进行升级改造，新增、更换34台智能卡口相机、11台卡口辅助球机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。新建4台小区双目结构化相机、55台道路四目结构化相机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。AI算力扩容，并提供本项目5年维护维保服务。采购包2：对原江都公安天眼四期410台相机进行升级改造，新增、更换345台枪机、1台球机、63台四目结构化相机、1台双目结构化相机及相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。对原智能卡口升级改造与新建项目6个点位进行升级改造，新增、更换14台智能卡口相机、5台卡口辅助球机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。视图库存储节点、交换机扩容，并提供本项目5年维护维保服务。采购包3：对原江都公安天眼四期227台相机进行升级改造，新增、更换78台枪机、44台球机、1台高空球机、79台四目结构化相机、14台双目结构化相机（室外）、11台双目结构化相机（室内）及相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。对原江都公安疫情查控点智能采集设备项目小纪镇、武坚镇7个卡口进行升级改造，新增、更换智能卡口相机15台、卡口辅助双目结构化相机1台、卡口辅助四目结构化相机8台、卡口辅助球机17台及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。对原智能卡口升级改造与新建项目19个点位进行升级改造，新增、更换50台智能卡口相机、12台卡口辅助双目结构化相机、20台卡口辅助球机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。新建34台小区双目结构化相机、59台道路四目结构化相机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。人脸解析、检索、灵犀平台服务器扩容、提供5年维护维保服务。实现与扬州公安局、扬州公安局江都分局现有平台无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。

（二）项目建设内容及要求

采购包1：

供应商在中标后合同签订前须提供前端相机、补光灯、云存储扩容、平台服务器扩容硬件厂家(或授权代理商)出具的针对本项目（或投标产品）的授权函及质保函，授权代理商盖章的同时提供授权代理证书。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

对原江都公安天眼四期270台相机进行升级改造，新增、更换149台枪机、37台球机、2台高空球机、1台结构化球机、56台四目结构化相机、16台双目结构化相机（室外）、10台双目结构化相机（室内）及相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。对原江都公安疫情查控点智能采集设备项目郭村镇、浦头镇14个卡口进行升级改造，新增、更换29台智能卡口相机、5台卡口辅助双目结构化相机、8台卡口辅助四目结构化相机、15台卡口辅助球机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。对原智能卡口升级改造与新建项目11个点位进行升级改造，新增、更换34台智能卡口相机、11台卡口辅助球机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。新建4台小区双目结构化相机、55台道路四目结构化相机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。AI算力扩容，并提供本项目5年维护维保服务。实现与扬州市公安局、扬州公安局江都分局现有平台无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。项目为租赁服务方式，公安局支付正常运行的租赁费用，因各种原因（包括不可抗力）造成的移杆、损坏等费用均不承担，费用分5年支付。5年租赁期内平台管理权、使用权归甲方所有，乙方必须无条件提供甲方要求的各类监控的接入技术服务，到期后平台管理权、使用权、后端服务器、存储等设备由甲方继续使用，项目实施期间及到期后，机房均由甲方负责提供。项目安装期限为签定合同后3个月，后端设备供货期限为成交公告公示期结束后2个月，必须在规定期限内完成工作任务。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

### 一、传输系统材料设备部分技术要求

监控点根据现场实际情况，可采用立杆安装、抱箍安装、壁挂安装以及吊杆安装等方式。其中抱箍、壁挂支架以及吊杆支架有成套产品，根据现场选择符合要求的产品即可。监控立杆设计需要考虑整体杆件的设计、立杆材质、杆型、焊接工艺、表面处理以及杆体颜色等。

立杆为横臂离地面高度不低于6.5米，微卡口横臂长度大于等于3米，智能卡口横臂不得比单向路面宽度少一米以上，特殊地形可适度调整，采用立杆固定时，杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽。立杆应有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。立杆基础规格按不同的杆体进行分别设计。

监控箱

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项1 | 监控箱挂杆 | （宽）400×（高）500×（深）240 | 只 | 1.5MM304不锈钢，表面喷塑，固定螺丝热镀锌 |
| 备注 | 含公牛插座1个（3孔4插），箱体采用304不锈钢，交换机机位，12芯终端机位进缆孔装密封圈，门框采用密封条，箱体背后上、下采用抱箍，漏电保护器2个（（16A））。 |  |  |  |

本项目所有监控杆件由中标公司承建杆件，按扬州市公安局相关文件要求贴上标牌。

# 二、监控系统部分

# 1. 系统总体要求

1.1要求平台内录像存储容量不少于30天，图片存储不少于2年。要求全部高清摄像机按1080P每秒8-10帧动态码流存储。

1.2要求流媒体服务器采用N+1备份、存储服务器（存储管理服务器）采用N+1备份。前端任意一台或者多台服务器发生故障，整个系统正常运转，且录像不丢失。任意两台存储主机出现故障，不影响视频流的正常存储，系统能正常运转。

1.3供应商的前端设备、管理软件须满足国家GB/T28181-2022、GB 35114标准（A级以上）标准。系统平台与扬州市公安局江都分局实战应用平台对接的方式采用GB/T28181-2022规定的标准。

系统平台主要用于汇聚并管理视频专网图像资源和社会图像资源。应支持视频监控、电子警察、320卡口、智能卡口以及社会资源等各类监控资源的综合接入。

# 三、设备采购清单与技术参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪机 | 1.支持采用不低于400万像素，靶面尺寸不小于1/1.8英寸CMOS图像传感器； 2.支持内置不少少于4颗补光灯； 3.支持内置CPU/GPU/NPU一体化芯片； 4.支持超感光技术：应用于超低亮度的环境下，提升图像的清晰度保证图像效果； 5.支持最低照度补光灯关闭:彩色:≤0.0002lx;黑白:≤0.0001lx； 6.支持内置高效暖光灯，最大暖光监控距离40米； 7.★支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动；（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传） 8.支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，灯光等事件联动项进行统一撤防控制； 9.支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 10.支持1TB Micro SD卡，内置不少于2个麦克风，1个扬声器； 11.支持DC12V供电方式； 12.支持在温度不超过-40℃～+60℃，湿度不超过95%的环境下正常工作； 13.支持IP67防护等级； 14.GB35114标准内安全防护等级高于等于A级； | 台 | 149 |
| 2 | 球机 | 1.支持设备不少于2路全景摄像机和1路细节摄像机组成,CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸； 2.支持全景通道视频图像分辨率不小于3680*1656，细节通道视频图像分辨率不小于2688*1520 3.支持全景通道输出2个镜头无缝拼接的全景图像,拼接偏差像素不大于4个像素,全景摄像机水平视场角不小于210°,垂直视场角不小于90° 4.支持细节相机不小于33倍光学变倍,16倍数字变倍 5.支持全景通道可电动调节垂直旋转,旋转范围支持5°~25°；细节通道支持0°~360°连续旋转,垂直旋转范围支持-30°~+90° 6.支持全景摄像机不少于4颗补光灯,细节摄像机不少于10颗红外灯和2颗白光灯 7.支持联动模式下,全景通道检测到触发规则的目标（行人、机动车、非机动车）后联动细节通道跟踪及报警 8.支持细节通道视频结构化抓拍,可对检测区内多个不同运动方向的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、筛选、框选提示并抓拍存储图片；支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图,可将人脸与人体、车牌与车辆关联现实,可同时检测目标数量最大不少于100个 9.★支持补光灯补光区域呈类矩形分布,开启后,灯珠光束通过微结构阵列式透镜,使补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 10.支持1路音频输入和1路音频输出 11.支持内置7路报警输入和2路报警输出,支持报警联动功能 12.★支持内置喇叭,可随样机的转动进行水平（0°~360°）、垂直（-30°~+90°）不同方向的定向播放（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 13.支持DC36V供电方式； 14.支持在温度不超过-40℃～+70℃，湿度不超过95%的环境下正常工作； 15.IP≥67； 16.GB35114标准内安全防护等级高于等于A级 | 台 | 71 |
| 3 | LED补光灯（枪机、球机） | LED颗数≥24颗 光源效率：120 LM/W 色温：3000K-5500K LED显色指数：>90Ra； 角度：60度 支持加装可拆卸式防眩光格栅装置。 平均功率：≤30W ★调光方式：红外遥控8档调光。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 工作电压：AC(86～264)V ～50Hz IP≥68 工作温度：-40℃～80℃ | 台 | 190 |
| 4 | 高空球机 | 全景摄像机分辨率不低于3680 × 1656，细节摄像机分辨率不低于2688 × 1520 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景视频图像内置2个镜头，细节视频图像内置1个镜头 全景视频图像内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。细节视频图像内置1个镜头，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯 全景通道、细节通道最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx 摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转角度范围不低于12°，并可进行调节 可设置300个预置位，8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能 具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项 内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80° 在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触 ★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（公安部检验报告证明） smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息 ★可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 ★设备全景通道支持拼接畸变矫正，可分别对全景拼接画面的畸变、姿态角、旋转角进行调节（1-100可调），优化拼接效果（公安部检验报告证明） 声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置音频类型为11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；闪光灯报警输出功能，可通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍,可支持人脸与人体、车牌与车辆关联显示。 可识别距设备200m处的人体轮廓 具有7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出 IP≥67 支持在-40 °C~70 °C范围内功能应正常 | 台 | 3 |
| 5 | 结构化球机 | 全景通道视频图像分辨率不小于5344 × 2256，细节通道视频图像分辨率不小于3840 x 2160 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景视频图像内置2个镜头，细节视频图像内置1个镜头 全景视频图像内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。细节视频图像内置1个镜头，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯 全景通道、细节通道镜头最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx 摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转角度范围不低于12°，并可进行调节 可设置300个预置位，8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能 具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项 内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景通道水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80° 全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。全景通道支持区域入侵检测功能，并给出声光报警，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离不小于50m ★smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息（公安部检验报告证明） 可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 ★设备全景通道支持拼接畸变矫正，可分别对全景拼接画面的畸变、姿态角、旋转角进行调节（1-100可调），优化拼接效果（公安部检验报告证明） 支持人员布控功能和车辆布控跟踪功能 当有停车、逆行、压线、变道、掉头、机动车占用非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示 声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置音频类型为11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；闪光灯报警输出功能，可通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍,可支持人脸与人体、车牌与车辆关联显示。目标属性显示功能支持人脸属性、人体属性、非机动车属性、机动车属性 支持AR标签管理功能，最多可添加500个标签，支持AR标签联动查看功能，可选中标签并将该标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作 可识别距设备250m处的人体轮廓 具有7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出 IP≥67 支持在-40 °C~70 °C范围内功能应正常 | 台 | 1 |
| 6 | 四目结构化相机 | 设备支持同步采集4路视频流，2路为全景通道，2路为细节通道，组成2组视频采集组，每组均由1路全景通道和1路细节通道组成 设备内置4个镜头，具有2个靶面尺寸为1/1.2英寸的CMOS传感器，2个靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS传感器。 最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 设备的2个细节采集镜头均支持电动和手动变焦、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能，变焦过程中不会完全虚焦。 设备内置2个定焦镜头和2个电动变焦镜头，其中定焦镜头焦距范围：（4±5%）mm、电动变焦镜头焦距：（10±5%）mm~（50±5%）mm 支持H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 内置≥2颗GPU芯片 2个细节通道均支持混合目标检测，可分别对检测区域中的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持抓拍人脸、车牌、非机动车车牌小图并上传，可在客户端将人脸与人体、车牌与车辆图片关联显示 支持人脸、人体、非机动车、机动车属性识别功能，可识别不小于11种行人衣服/裤子颜色、不小于13种车身颜色。 支持检出面部区域过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸。 ★2个视频采集组均具有轨迹关联功能，细节镜头可抓拍、分析检测区域内的行人和非机动车，并在全景画面中叠加目标跟踪框、行进轨迹和方向。（公安部检测报告证明） 设备具有2个PT控制模块，均支持视频采集组（由一路全景通道和一路细节通道组成）的监控场景调节。 设备的2个PT模块水平方向支持不小于0°～180°旋转，垂直方向支持不小于-5°～25°旋转。 ★设备具有2种模式：卡口模式和多镜头协同模式。卡口模式下支持4种预设场景：多向卡口-Y型、多向卡口-L型、多向卡口-一型、同向卡口、可实现一键布防。多镜头协同模式具有3种协同分析模式：关联去重、目标关联、轨迹关联。（公安部检测报告证明） 设备内置能耗检测模块，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现。 自带机身平衡检测模块，可指示设备安装是否水平。 设备具有10颗混合补光灯，每组视频采集组各具有5颗补光灯，细节通道可识别距离设备不小于100m处的人体轮廓。 设备具有2路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口 IP≥67 | 台 | 119 |
| 7 | LED补光灯（四目结构化相机） | 16颗常亮灯 16颗暖光LED 可通过RS485实现可调亮度 发光角度40° 最佳补光距离16米~25米 响应时间小于20us 支持环境亮度检测，低照度下自动开启 电源：220VAC±10% 最大功耗：35W IP≥66 | 路 | 238 |
| 8 | 室外双目结构化相机 | 1.支持采用三镜头、双通道一体化设计，内置不少于2个微云台 2.支持通道1（细节）：采用不低于800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器；通道2（全景）：采用两个不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器拼接； 3.支持内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 4.支持通道二视场角水平不少于180°，垂直不小于50° 5.支持两路通道独立电动云台控制，通道1（细节）：上下±5°; 通道2（全景）：上下±15° 6.支持通道1（细节）焦距不小于20mm～80mm；通道2（全景）不小于3.6mm 7.★支持具有景深扩展模式选项，在相同图像参数、光圈设置的情况下，开启景深扩展功能，可使设备景深变大，使前后边缘处看到的景象更清晰，开启景深扩展功能，可使设备景深纵深至最大化50m（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传） 8.支持多种智能资源切换：通道1（细节）：通用行为分析、人脸识别、人脸检测、视频结构化、道路监控，通道2（全景）通用行为分析、人群分布图、人数统计 9.支持内置10颗补光灯,支持白光和混合补光模式。在白光模式下,只开启白光灯;在混合补光模式下,可开启白光灯和红外灯;补光灯强度可调节;上舱每颗补光灯均有红外灯和白光灯组成 10.支持报警7进3出，音频2进1出，485，BNC，GPS，最大支持256G Micro SD卡 11.★支持设备不低于4颗全景补光灯。手动模式下，可选择全区域补光以及中心补光的亮度。全区域补光可使整体画面亮度提高，中心补光可使画面中心位置亮度提高（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传） 12.支持DC12V供电方式 20.支持在温度不超过-30℃～+60℃，湿度不超过95%的环境下正常工作； 21.支持IP67防护等级 22.GB35114标准内安全防护等级高于等于A级 | 台 | 16 |
| 9 | LED补光灯（双目结构化相机） | 1.支持由光源、外壳、安装基座等组成。包含多个光源时，所有光源应在同一外壳内； 2.支持采用高性能MCU，不少于16颗高亮LED； 3.支持环境亮度检测，低照度下6级光敏检测自动开启补光； 4.支持通过相机远程控制20级亮度等级，控制补光灯点亮和熄灭； 5.支持远程显示补光灯故障、正常状态； 6.支持串口485和相机亮度可调，1～20档可调，20档最亮； 7.支持照射距离不小于20m。距离补光灯20m处，亮度等级1时，基准轴上光照度应不低于30 lx； 8.支持受潮预处理后，1.5kV，1min，不应出现飞弧和击穿现象； 9.支持补光装置的绝缘电阻应大于等于10MΩ，经受潮预处理后，绝缘电阻应大于等于5MΩ； 10.支持具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，且不超过1类危险； 11.支持具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告（LED持续点亮1级）； | 台 | 16 |
| 10 | 室内双目结构化相机 | 1、内置2个CPU、GPU、NPU一体化芯片 2、最低照度，彩色：≤0.0004Lux，黑白：≤0.0001Lux 3、全景、细节分辨率均不小于3840×2160；传感器靶面全景细节均≥1/1.8"，全景焦距4mm，细节焦距8-32mm 4、★全景路镜头，最大光圈为F0.95；细节路镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，镜头最大光圈为F1.0。（需提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章证明） 5、细节路支持景深拓展功能，在固定光圈最大情况下，手动调整等级，画面亮度不变，但画面上、下部分清晰度明显变化。 6、内置补光灯，红外补光距离≥60m，柔光补光距离≥30m 7、支持H.265/H.264/MJPEG编码格式 8、支持GB/T28181、GA/T1400和Onvif协议，确保兼容性 9、★开启全结构化功能后，设备能同时检测不少于100个混合的运动目标，包括人脸、人体、车辆和非机动车4种运动目标；并支持对不少于45个目标进行跟踪、优选、抓拍及属性分析，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。（需提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章证明） 10、支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能； 11、★支持快速集成智能算法或应用APP，智能算法或APP可以独立升级；支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断（需提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章证明） 12、具有1个RJ45 网络接口、内置双mic，扬声器，1路RS485接口、2路报警输入，1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个MicroSD卡插槽、1个复位键 13、供电方式：AC24V、POE 14、防护等级：IP67 15、工作温度-30~60℃ | 台 | 17 |
| 11 | 结构化授权 | 支持与分局结构化系统无缝对接 支持分局结构化系统平滑扩容 支持展示宏观态势数据、建设总览、布控、检索、比对、解析。 | 台 | 302 |
| 12 | 智能卡口相机 | 设备组成检查：高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。 内置摄像机采用1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率不小于4112 × 3072 接口检查：具有2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网接口(具备双网口双网卡,支持双网隔离)、3个RS485接口、1个RS232串行接口、1个TF卡接口、1个USB接口、1个触发/报警输入口、7路F+/F-输出接口(可作为补光灯同步输出控制)、1个 SYNC 信号灯电源同步输入口。 ★分辨率检查：视频分辨率最大支持4112X3072,图片分辨率最大支持4112X3072,可覆盖车道数不小于3；（公安部检验报告证明） 多码流输出及延时试验：支持同时输出不少于5路视频流，其中 1路不低于16M码率，1路不低于8M码率， 同时摄像机时延低于 65ms （包括图像采样、 视频编码、网络传输等过程）。 ★人脸增强功能检查：具有AI人脸增强设置选项，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹。（公安部检验报告证明） 支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 支持前排主副驾驶人员的人脸检测功能，白天和夜晚图片中人脸信息清晰可辨，白天前排人脸抓拍率≥99%；夜晚前排人脸抓拍率≥99%。 目标捕获率试验：在混合抓拍模式下，人体、非机动 车和机动车目标捕获率不低于99%。 目标跟踪功能检查：支持检测并跟踪指定区域内不少于230个目标,目标包括机动车、非机动车 以及行人等。 超速设置功能检查：支持分别对11种车型(大货车、中货 车、小货车、客车、小轿车、中客车、危 险品运输车、校车、面包车、环卫车其他 车型等)进行不同超速比设置,可设置12 个超速比区间。在相同道路上,设备支持 根据不同的超速比设置对不同车型进行超 速抓拍,并输出不同的超速抓拍结果及违 法代码。 车型识别功能检查：支持识别43种车型,包括轻型普通货 车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型 轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客 车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓 栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂 车、中型普通客车、中型平板货车、中型 牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、 中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重 型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普 通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、 重型厢式挂车、重型车辆运输车、重型集 装箱车、重型集装箱车挂车、重型普通全 挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大 型普通客车、大型双层客车、大型专用校 车、专用客车、大型专项作业车、轮式平 地机械、轮式挖掘机械、轮式装载机械、 普通二轮摩托车、轻便侧三轮摩托车、轻 便正三轮载货摩托车、轻便正三轮载客摩托车。 违法行为 检测功能 试验：具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行、外地车未办理进京证的违法行为检测及抓拍功能； 在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为捕获率>99%；夜间违法行为捕获率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%。。 抓拍的车牌图片支持配置放大倍数（1倍/2倍/3倍）。 支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别。 支持对改装的牛眼灯进行检测。 闯禁令支持根据车牌类型区分抓拍计划，包括蓝牌、新能源和货车三种，支持设置蓝牌和新能源车牌在22点～7点进行抓拍，黄牌货车24小时全天进行抓拍。 支持车辆右转弯压实线检测并抓拍。 支持视频测速功能，视频测速误差不大于5%（车速30km/h～65km/h范围内）； 支持外接雷达实现测速，并支持视频测速校正雷达测速结果输出。 支持逆行和变道违章触发抓拍，逆行识别类型包括:高速公路逆行、单行道逆向行驶;变道违章检测类型包括:实线变道(含双黄线)、导流区变道、连续变道(>3条车道) 支持图片编码质量配置，车牌小图的图片质量(大/中/小)可配 支持车牌遮挡检查功能，在检测到车牌被遮挡的情况下可给出提示 支持对两轮/三轮车分类识别;可识别外卖箱(外卖品牌)的标识。 冒红灯违章支持叠加红灯已亮时间，可按照抓拍索引配置叠加红灯已亮时间 支持渣土车/大货车喷涂车牌识别 支持同时输出不少于5路视频流，其中1路不低于16Mbps码率，1路不低于8Mbps码率。 | 台 | 63 |
| 13 | 多合一补光灯（智能卡口相机 | 用24颗原装大功率高亮度LED光源 带LED格栅，有效减少周边光污染 支持红外滤片的切换 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍 气体补光控制具有峰值抑制功能 支持LED灯频闪、LED爆闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 LED灯珠数量 24颗 格栅 带LED格栅，有效减少周边光污染 色温 白光＜4000K，红外光 发光角度 单车道 气体爆闪峰值闪光持续时间 1/30ms 气体爆闪回电时间 ＜67ms 气体单次闪光能量 200J 气体闪光次数 ＞2000万次（2S闪一次） 最佳补光距离 16米～30米 RS485接口 1路，支持PC机或相机连接 触发接口 1路频闪触发输入，1路爆闪输入,1路红外滤片切换输入 符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源 | 台 | 29 |
| 14 | 卡口辅助双目结构化相机 | 细节通道主码流分辨率不小于3840x2160，全景通道主码流分辨率不小于3632x1632 设备内置不少于3个镜头和3颗图像传感器，细节通道靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 支持全景通道和细节通道2路视频采集通道，全景通道由左右两路独立采集通道拼接而成。 全景通道水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于70°。 最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 内置不少于2颗CPU、GPU、NPU一体化芯片。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 细节通道为电动变焦镜头，最小焦距≤10mm，最大焦距≥50mm。 可在多种智能应用中来回切换，切换过程中样机不应重启，且预览画面应流畅，不应出现中断、卡顿、水波纹、条纹和花屏等异常现象。 智能应用包含全结构化、人脸抓拍、道路监控、smart事件、人脸比对。 支持配置3个人员密度等级，支持设置每个等级的人数或区域占空比报警阈值，当人员数量或者区域占空比达到设置阈值时，可触发报警。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。 人脸比对准确率不低于99%。 ★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明） 内置不少于6颗混合补光灯，每颗由红外灯、白光灯组成。 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 IP≥67 | 台 | 5 |
| 15 | 补光灯（卡口辅助双目结构化相机） | 16颗常亮灯 16颗暖光LED 可通过RS485实现可调亮度 发光角度40° 最佳补光距离16米~25米 响应时间小于20us 支持环境亮度检测，低照度下自动开启 电源：220VAC±10% 最大功耗：35W IP≥66 | 台 | 5 |
| 16 | AI算力扩容 | 1、4U机架式服务器 2、★ 所投服务器的CPU须符合安全可靠测评要求，提供CPU符合安全可靠测评要求的证明材料；配置≥4颗国产CPU，每颗CPU核心数≥48核，每颗CPU基频（非超频）≥2.6Ghz。 3、★ 配置≥1TB DDR4内存 4、存储 配置≥2块960GB SATA SSD盘，≥2块7.68TB NVMe SSD盘 5、RAID卡 配置≥1块阵列卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，4G缓存，带超级电容 6、最大可扩展3个PCIe 4.0槽位 7、★ AI算力不低于2.2PFLOPS @FP16；显存容量不低于512GB 8、配置≥4个25GE光口(含光模块)，8个200GE光口(含光模块) 9、配置4个2600W交流电源，支持N+N冗余配置，支持热插拔 10、环境温度 工作环境温度支持5-35度 11、★可提供与服务器同品牌的基于openEuler路线的商用发行版操作系统，并提供软件著作权证书 12、★BMC芯片为在中国大陆注册生产的芯片。投标厂商需要提供芯片照片及国产化证明材料，要求芯片厂商为中国大陆注册厂商。服务器iBMC智能管理系统具有高可靠的硬件监控及管理功能，通过完善的信息安全评估，包括传输保密性、完善性、日志可核查性、日志抗抵赖性、认证安全性、权限管理安全性、用户会话安全性、敏感信息防泄漏、信息输入输出安全等。提供由具备CNAS或CMA资格的检测机构出具的检测报告 13、★可提供与所投服务器产品同品牌的集中管理软件，并提供软件著作权证书 14、AI能力 服务器同一生产厂商或母公司具备AI线下体验中心，可以帮助AI开发者快速完成AI环境部署和实验验证 | 台 | 1 |

注：1、本项目以上仅为此项目所需的主要设备清单，投标供应商应根据实际情况对配套的杆件、防雷接地、机柜网络等设备进行更换、维护和补充，确保使用过程中的安全可靠，中标人无论是自建、租赁杆件、借用公安自建杆件，中标人应负安全责任，杆件均需要满足本标书关于传输系统材料设备部分技术要求，所有相机应根据场景配相应的电源、镜头、支架等配件，供应商报价时应考虑整个系统正常运行（包括后端接入、平台接入授权等硬件、软件、人工、运输）所产生的各种费用，本项目中交换机、服务器扩容、存储等后端设备的运输（直至机柜安装位置）、安装、调试也均由中标人负责，投标人需考虑其中所有费用，除中标价外，采购人不再另外支付其他费用。

2、供应商必须考虑全部前端设备的取电、电费及施工问题（含协调），全部光缆线路、公安自建以外的杆件租用等产生的所有费用自行在报价表中列出，采购人不另外提供任何费用。

3、供应商所提供的设备必须无缝接入扬州市公安局和扬州市公安局江都分局现有系统平台。与江都分局结构化平台对接时，任意7天内的平台认定的超低质量图片比例不高于百分之五，供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

4、前端相机、后端服务器扩容、云存储系统扩容及相关设备采用国产主流产品，其中AI算力扩容需与江都分局现有算力平台无缝兼容，能与分局现有算力互联组成集群，并且被江都分局现有调度管理平台统一管理。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

5、供应商需承诺所有后端设备硬盘在本地有备份，有损坏时能在48小时内更换，并承诺所有硬件设备，不限于交换机、服务器、存储后端等设备在合同到期后，采购人有永久使用权。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

6、服务期间，供应商未经采购方同意，不得访问、获取、留存、使用、泄露或者向他人提供数据，不得对数据进行关联分析。所有数据归采购方所有。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

采购包2：

供应商在中标后合同签订前须提供前端相机、补光灯、云存储扩容、平台服务器扩容硬件厂家(或授权代理商)出具的针对本项目（或投标产品）的授权函及质保函，授权代理商盖章的同时提供授权代理证书。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

对原江都公安天眼四期410台相机进行升级改造，新增、更换345台枪机、1台球机、63台四目结构化相机、1台双目结构化相机及相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。对原智能卡口升级改造与新建项目6个点位进行升级改造，新增、更换14台智能卡口相机、5台卡口辅助球机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。视图库存储节点、交换机扩容，并提供本项目5年维护维保服务。实现与扬州市公安局、扬州公安局江都分局现有平台无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。项目为租赁服务方式，公安局支付正常运行的租赁费用，因各种原因（包括不可抗力）造成的移杆、损坏等费用均不承担，费用分5年支付。5年租赁期内平台管理权、使用权归甲方所有，乙方必须无条件提供甲方要求的各类监控的接入技术服务，到期后平台管理权、使用权、后端服务器、存储等设备由甲方继续使用，项目实施期间及到期后，机房均由甲方负责提供。项目安装期限为签定合同后3个月，后端设备供货期限为成交公告公示期结束后2个月，必须在规定期限内完成工作任务。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

### 一、传输系统材料设备部分技术要求

监控点根据现场实际情况，可采用立杆安装、抱箍安装、壁挂安装以及吊杆安装等方式。其中抱箍、壁挂支架以及吊杆支架有成套产品，根据现场选择符合要求的产品即可。监控立杆设计需要考虑整体杆件的设计、立杆材质、杆型、焊接工艺、表面处理以及杆体颜色等。

立杆为横臂离地面高度不低于6.5米，微卡口横臂长度大于等于3米，智能卡口横臂不得比单向路面宽度少一米以上，特殊地形可适度调整，采用立杆固定时，杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽。立杆应有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。立杆基础规格按不同的杆体进行分别设计。

监控箱

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项1 | 监控箱挂杆 | （宽）400×（高）500×（深）240 | 只 | 1.5MM304不锈钢，表面喷塑，固定螺丝热镀锌 |
| 备注 | 含公牛插座1个（3孔4插），箱体采用304不锈钢，交换机机位，12芯终端机位进缆孔装密封圈，门框采用密封条，箱体背后上、下采用抱箍，漏电保护器2个（（16A））。 |  |  |  |

本项目所有监控杆件由中标公司承建杆件，按扬州市公安局相关文件要求贴上标牌。

# 二、监控系统部分

# 1. 系统总体要求

1.1要求平台内录像存储容量不少于30天，图片存储不少于2年。要求全部高清摄像机按1080P每秒8-10帧动态码流存储。

1.2要求流媒体服务器采用N+1备份、存储服务器（存储管理服务器）采用N+1备份。前端任意一台或者多台服务器发生故障，整个系统正常运转，且录像不丢失。任意两台存储主机出现故障，不影响视频流的正常存储，系统能正常运转。

1.3供应商的前端设备、管理软件须满足国家GB/T28181-2022、GB 35114标准（A级以上）标准。系统平台与扬州市公安局江都分局实战应用平台对接的方式采用GB/T28181-2022规定的标准。

系统平台主要用于汇聚并管理视频专网图像资源和社会图像资源。应支持视频监控、电子警察、320卡口、智能卡口以及社会资源等各类监控资源的综合接入。

# 三、设备采购清单与技术参数

| 序号 | 产品 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪机 | 1.支持采用不低于400万像素，靶面尺寸不小于1/1.8英寸CMOS图像传感器； 2.支持内置不少少于4颗补光灯； 3.支持内置CPU/GPU/NPU一体化芯片； 4.支持超感光技术：应用于超低亮度的环境下，提升图像的清晰度保证图像效果； 5.支持最低照度补光灯关闭:彩色:≤0.0002lx;黑白:≤0.0001lx； 6.支持内置高效暖光灯，最大暖光监控距离40米； 7.★支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动；（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传） 8.支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，灯光等事件联动项进行统一撤防控制； 9.支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 10.支持1TB Micro SD卡，内置不少于2个麦克风，1个扬声器； 11.支持DC12V供电方式； 12.支持在温度不超过-40℃～+60℃，湿度不超过95%的环境下正常工作； 13.支持IP67防护等级； 14.GB35114标准内安全防护等级高于等于A级； | 台 | 345 |
| 2 | 球机 | 1.支持设备不少于2路全景摄像机和1路细节摄像机组成,CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸； 2.支持全景通道视频图像分辨率不小于3680*1656，细节通道视频图像分辨率不小于2688*1520 3.支持全景通道输出2个镜头无缝拼接的全景图像,拼接偏差像素不大于4个像素,全景摄像机水平视场角不小于210°,垂直视场角不小于90° 4.支持细节相机不小于33倍光学变倍,16倍数字变倍 5.支持全景通道可电动调节垂直旋转,旋转范围支持5°~25°；细节通道支持0°~360°连续旋转,垂直旋转范围支持-30°~+90° 6.支持全景摄像机不少于4颗补光灯,细节摄像机不少于10颗红外灯和2颗白光灯 7.支持联动模式下,全景通道检测到触发规则的目标（行人、机动车、非机动车）后联动细节通道跟踪及报警 8.支持细节通道视频结构化抓拍,可对检测区内多个不同运动方向的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、筛选、框选提示并抓拍存储图片；支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图,可将人脸与人体、车牌与车辆关联现实,可同时检测目标数量最大不少于100个 9.★支持补光灯补光区域呈类矩形分布,开启后,灯珠光束通过微结构阵列式透镜,使补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 10.支持1路音频输入和1路音频输出 11.支持内置7路报警输入和2路报警输出,支持报警联动功能 12.★支持内置喇叭,可随样机的转动进行水平（0°~360°）、垂直（-30°~+90°）不同方向的定向播放（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 13.支持DC36V供电方式； 14.支持在温度不超过-40℃～+70℃，湿度不超过95%的环境下正常工作； 15.IP≥67； 16.GB35114标准内安全防护等级高于等于A级 | 台 | 6 |
| 3 | LED补光灯（枪机、球机） | LED颗数≥24颗 光源效率：120 LM/W 色温：3000K-5500K LED显色指数：>90Ra； 角度：60度 支持加装可拆卸式防眩光格栅装置。 平均功率：≤30W ★调光方式：红外遥控8档调光。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 工作电压：AC(86～264)V ～50Hz IP≥68 工作温度：-40℃～80℃ | 台 | 346 |
| 4 | 四目结构化相机 | 设备支持同步采集4路视频流，2路为全景通道，2路为细节通道，组成2组视频采集组，每组均由1路全景通道和1路细节通道组成 设备内置4个镜头，具有2个靶面尺寸为1/1.2英寸的CMOS传感器，2个靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS传感器。 最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 设备的2个细节采集镜头均支持电动和手动变焦、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能，变焦过程中不会完全虚焦。 设备内置2个定焦镜头和2个电动变焦镜头，其中定焦镜头焦距范围：（4±5%）mm、电动变焦镜头焦距：（10±5%）mm~（50±5%）mm 支持H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 内置≥2颗GPU芯片 2个细节通道均支持混合目标检测，可分别对检测区域中的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持抓拍人脸、车牌、非机动车车牌小图并上传，可在客户端将人脸与人体、车牌与车辆图片关联显示 支持人脸、人体、非机动车、机动车属性识别功能，可识别不小于11种行人衣服/裤子颜色、不小于13种车身颜色。 支持检出面部区域过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸。 ★2个视频采集组均具有轨迹关联功能，细节镜头可抓拍、分析检测区域内的行人和非机动车，并在全景画面中叠加目标跟踪框、行进轨迹和方向。（公安部检测报告证明） 设备具有2个PT控制模块，均支持视频采集组（由一路全景通道和一路细节通道组成）的监控场景调节。 设备的2个PT模块水平方向支持不小于0°～180°旋转，垂直方向支持不小于-5°～25°旋转。 ★设备具有2种模式：卡口模式和多镜头协同模式。卡口模式下支持4种预设场景：多向卡口-Y型、多向卡口-L型、多向卡口-一型、同向卡口、可实现一键布防。多镜头协同模式具有3种协同分析模式：关联去重、目标关联、轨迹关联。（公安部检测报告证明） 设备内置能耗检测模块，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现。 自带机身平衡检测模块，可指示设备安装是否水平。 设备具有10颗混合补光灯，每组视频采集组各具有5颗补光灯，细节通道可识别距离设备不小于100m处的人体轮廓。 设备具有2路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口 IP≥67 | 台 | 63 |
| 5 | LED补光灯（四目结构化相机） | 16颗常亮灯 16颗暖光LED 可通过RS485实现可调亮度 发光角度40° 最佳补光距离16米~25米 响应时间小于20us 支持环境亮度检测，低照度下自动开启 电源：220VAC±10% 最大功耗：35W IP≥66 | 台 | 166 |
| 6 | 室外双目结构化相机 | 1.支持采用三镜头、双通道一体化设计，内置不少于2个微云台 2.支持通道1（细节）：采用不低于800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器；通道2（全景）：采用两个不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器拼接； 3.支持内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 4.支持通道二视场角水平不少于180°，垂直不小于50° 5.支持两路通道独立电动云台控制，通道1（细节）：上下±5°; 通道2（全景）：上下±15° 6.支持通道1（细节）焦距不小于20mm～80mm；通道2（全景）不小于3.6mm 7.★支持具有景深扩展模式选项，在相同图像参数、光圈设置的情况下，开启景深扩展功能，可使设备景深变大，使前后边缘处看到的景象更清晰，开启景深扩展功能，可使设备景深纵深至最大化50m（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传） 8.支持多种智能资源切换：通道1（细节）：通用行为分析、人脸识别、人脸检测、视频结构化、道路监控，通道2（全景）通用行为分析、人群分布图、人数统计 9.支持内置10颗补光灯,支持白光和混合补光模式。在白光模式下,只开启白光灯;在混合补光模式下,可开启白光灯和红外灯;补光灯强度可调节;上舱每颗补光灯均有红外灯和白光灯组成 10.支持报警7进3出，音频2进1出，485，BNC，GPS，最大支持256G Micro SD卡 11.★支持设备不低于4颗全景补光灯。手动模式下，可选择全区域补光以及中心补光的亮度。全区域补光可使整体画面亮度提高，中心补光可使画面中心位置亮度提高（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传） 12.支持DC12V供电方式 20.支持在温度不超过-30℃～+60℃，湿度不超过95%的环境下正常工作； 21.支持IP67防护等级 22.GB35114标准内安全防护等级高于等于A级 | 台 | 1 |
| 7 | LED补光灯（室外双目结构化相机） | 1.支持由光源、外壳、安装基座等组成。包含多个光源时，所有光源应在同一外壳内； 2.支持采用高性能MCU，不少于16颗高亮LED； 3.支持环境亮度检测，低照度下6级光敏检测自动开启补光； 4.支持通过相机远程控制20级亮度等级，控制补光灯点亮和熄灭； 5.支持远程显示补光灯故障、正常状态； 6.支持串口485和相机亮度可调，1～20档可调，20档最亮； 7.支持照射距离不小于20m。距离补光灯20m处，亮度等级1时，基准轴上光照度应不低于30 lx； 8.支持受潮预处理后，1.5kV，1min，不应出现飞弧和击穿现象； 9.支持补光装置的绝缘电阻应大于等于10MΩ，经受潮预处理后，绝缘电阻应大于等于5MΩ； 10.支持具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，且不超过1类危险； 11.支持具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告（LED持续点亮1级）； | 路 | 1 |
| 8 | 结构化授权 | 支持与分局结构化系统无缝对接 支持分局结构化系统平滑扩容 支持展示宏观态势数据、建设总览、布控、检索、比对、解析。 | 台 | 141 |
| 9 | 智能卡口相机 | 1、内置1个 CPU、GPU、NPU—体化芯片； 2、内置传感器分辨率≥4096×2160； 3、传感器靶面≥1.1"； 4、支持GB/T28181、GA/T1400和Onvif协议，确保兼容性； 5、★支持红外和可见光同时补光，可调整红外及可见光融合比例，在低照环境下抓拍清晰车内目标； 6、★镜头支持电动聚焦功能，可通过Web 界面一键聚焦，满足抓拍图像对焦清晰；（需提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章证明） 7、支持前排人脸检测和主驾驶员、副驾驶员的性别属性识别功能，能够区分主副驾，驾驶员人脸抠图率≥99%，副驾驶人脸抠图率≥98%；可对抠取的人脸图片叠加位置/图片大小、亮度进行调节设置，人脸抠图像素点不小于120像素 x 120像素； 8、支持未悬挂机动车号牌车辆抓拍捕获，捕获率≥99%； 9、支持AI车牌增强功能，开启后可防止车牌过曝，支持蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、黄绿双拼牌；支持AI车窗增强功能，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹； 10、可识别大、小型汽车车牌，电动新能源小车、大车车牌，摩托车车牌等常见车牌；可识别红色、白色、黑色等常见色的车身颜色；支持车辆品牌和车型识别； 11、2个10M/100M/1000M的RJ45自适应网络接口、4个RS485接口，1个USB接口、1个TF卡接口、1个复位按键； 13、工作温度-40℃~60℃(补光灯不开启) -40℃~40℃(补光灯开启)； 14、支持AC50~300V范围内正常工作，防护等级IP≥67。 | 台 | 14 |
| 10 | 多合一补光灯（智能卡口相机 | 1、补光距离16-25m； 2、支持LED频闪、LED爆闪、氙气白光闪光与红外闪光； 3、气体爆闪色温5500K-7000K，LED色温3500K-4500K； 4、采用先进的恒流驱动控制方式，长寿命，稳定可靠，无漏闪； 5、回电时间小于60ms； 6、触发方式：氙气爆闪开关量触发、LED 频闪电平量触发、LED爆闪电平量触发； 7、LED发光方式：频闪、爆闪模式； 8、RS485串口功能：支持 RS485 参数调节和软件升级功能； 9、具备闪光计次功能； 10、IP≥66； | 台 | 4 |
| 11 | 视图库存储节点扩容 | 1、▲存储软件必须具有软件自主知识产权，具有自主研发能力。（提供软件著作权登记证书，加盖投标人公章） 2、★本次新建存储节点≥6个，配置相应容量文件存储软件授权。单节点配置如下： 单节点CPU:配置≥2颗处理器，单颗处理器主频≥2.6GHz，单颗处理器物理核数≥48核。 单节点内存：配置≥256GB内存。 单节点硬盘：配置≥36块20TB SATA HDD;配置≥2*480GB SSD;配置≥4*3.2TB NVME SSD。 单节点网卡：配置≥4个10GE光口（含模块）; 3、全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加。 4、具备大规模横向扩展能力，单集群规模最大可扩展至≥4096节点。 单个集群支持配置多个独立的文件系统，每个文件系统支持1000亿以上文件。 5、支持数据高冗余模式，最多可容忍任意4个节点同时失效而不丢失数据。支持动态EC，当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级。 6、▲为了确保数据可靠性，当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度需能满足每TB≤30分钟。（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告相关截图证明，加盖投标人公章） 7、支持在线添加节点，添加节点后，集群容量和性能近线性增长，新增性能不低于单节点性能基线80%*新增节点个数。扩容过程中对业务无影响；支持存储软件在线升级，扩容和升级操作均不影响前端业务的连续性。 8、提供配额功能，支持命名空间级和子命名空间级配额，支持容量和文件数配额，可基于用户和用户组设置配额，支持默认配额。 9、▲提供QoS功能，多服务共享一份Qos资源，可基于租户、命名空间（文件系统/桶）或客户端进行配置，可限定带宽和IOPS上限可控制最大链接数、最大打开文件数、最大锁数量。（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告相关截图证明，加盖投标人公章） 10、▲流转存能力：单节点可录入2Mbps码流4500路或4Mbps 码流 2250路；单节点最大可满足8000张/s图片同时写入；（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告相关截图证明，加盖投标人公章） 11、支持回收站功能；回收站内文件的保留时长和扫描周期可配置 12、支持业务在节点、硬盘、网口间的负载均衡；节点内磁盘间容量误差率不超2%，节点间容量误差不超0.2% 13、▲支持端到端数据完整性校验，解决字节跳变、读偏、写偏等静默数据错误问题，提升数据可靠性。（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告相关截图证明，加盖投标人公章） | 套 | 6 |
| 12 | 视图库存储网络交换机 | 1、★交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 2、★接口要求：48 x 10GE+8 x 40/100GE，冗余电源模块，3个风扇，24个万兆多模模块，1根40G-高速电缆-5m； 3、★CPU、LSW 均为国产自研芯片，提供权威第三方报告证明； 4、采用严格的前后风道设计，支持冷热风道完全隔离，提升散热的效率，满足数据中心机房设计要求； 5、★M-LAG（或 vPC 或 DRNI）支持一致性检查、维护模式无损升级、协议认证等功能，提供权威第三方报告证明； 6、支持硬件 BFD，最小时间间隔为 3.3ms； 7、支持 PFC 和 AI ECN、RDMA 和 RoCE（RoCE v1 和 RoCE v2）； 8、支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 9、支持 BGP-EVPN 作为 VXLAN 的控制平面，简化 DC 内、DC 间的 VXLAN 的配置； 10、★支持 MacSec 国密算法，提供权威第三方报告证明； 11、支持 PQ、DRR、PQ+DRR 等队列调度方式，支持流量整形，支持1588v2； 12、支持 SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； 13、支持 Telemetry 可视化运维； | 台 | 2 |

注：1、本项目以上仅为此项目所需的主要设备清单，投标供应商应根据实际情况对配套的杆件、防雷接地、机柜网络等设备进行更换、维护和补充，确保使用过程中的安全可靠，中标人无论是自建、租赁杆件、借用公安自建杆件，中标人应负安全责任，杆件均需要满足本标书关于传输系统材料设备部分技术要求，所有相机应根据场景配相应的电源、镜头、支架等配件，供应商报价时应考虑整个系统正常运行（包括后端接入、平台接入授权等硬件、软件、人工、运输）所产生的各种费用，本项目中交换机、服务器、存储等后端设备的运输（直至机柜安装位置）、安装、调试，因修路、实际工作需要等导致的监控点位移点，也均由中标人负责，投标人需考虑其中所有费用，除中标价外，采购人不再另外支付其他费用。

2、供应商必须考虑全部前端设备的取电、电费及施工问题（含协调），全部光缆线路、公安自建以外的杆件租用等产生的所有费用自行在报价表中列出，采购人不另外提供任何费用。

3、供应商所提供的设备必须无缝接入扬州市公安局和扬州市公安局江都分局现有系统平台。与江都分局结构化平台对接时，任意7天内的平台认定的超低质量图片比例不高于百分之五，供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

4、前端相机、后端服务器扩容、云存储系统扩容及相关设备采用国产主流产品，其中视图库存储扩容，需要实现与江都分局现有平台无缝对接，且需要被江都分局现有主机集群统一管理。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

5、供应商需承诺所有后端设备硬盘在本地有备份，有损坏时能在48小时内更换，并承诺所有硬件设备，不限于交换机、服务器、存储后端等设备在合同到期后，采购人有永久使用权。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

6、服务期间，供应商未经采购方同意，不得访问、获取、留存、使用、泄露或者向他人提供数据，不得对数据进行关联分析。所有数据归采购方所有。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

采购包3：

供应商在中标后合同签订前须提供前端相机、补光灯、云存储扩容、平台服务器扩容硬件厂家(或授权代理商)出具的针对本项目（或投标产品）的授权函及质保函，授权代理商盖章的同时提供授权代理证书。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

- 对原江都公安天眼四期227台相机进行升级改造，新增、更换78台枪机、44台球机、1台高空球机、79台四目结构化相机、14台双目结构化相机（室外）、11台双目结构化相机（室内）及相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。对原江都公安疫情查控点智能采集设备项目小纪镇、武坚镇7个卡口进行升级改造，新增、更换智能卡口相机15台、卡口辅助双目结构化相机1台、卡口辅助四目结构化相机8台、卡口辅助球机17台及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。对原智能卡口升级改造与新建项目19个点位进行升级改造，新增、更换50台智能卡口相机、12台卡口辅助双目结构化相机、20台卡口辅助球机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。新建34台小区双目结构化相机、59台道路四目结构化相机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。人脸解析、检索、灵犀平台服务器扩容、提供5年维护维保服务。实现与扬州公安局、扬州公安局江都分局现有平台无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。实现与扬州市公安局、扬州公安局江都分局现有平台无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。项目为租赁服务方式，公安局支付正常运行的租赁费用，因各种原因（包括不可抗力）造成的移杆、损坏等费用均不承担，费用分5年支付。5年租赁期内平台管理权、使用权归甲方所有，乙方必须无条件提供甲方要求的各类监控的接入技术服务，到期后平台管理权、使用权、后端服务器、存储等设备由甲方继续使用，项目实施期间及到期后，机房均由甲方负责提供。项目安装期限为签定合同后3个月，后端设备供货期限为成交公告公示期结束后2个月，必须在规定期限内完成工作任务。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

### 一、传输系统材料设备部分技术要求

监控点根据现场实际情况，可采用立杆安装、抱箍安装、壁挂安装以及吊杆安装等方式。其中抱箍、壁挂支架以及吊杆支架有成套产品，根据现场选择符合要求的产品即可。监控立杆设计需要考虑整体杆件的设计、立杆材质、杆型、焊接工艺、表面处理以及杆体颜色等。

立杆为横臂离地面高度不低于6.5米，微卡口横臂长度大于等于3米，智能卡口横臂不得比单向路面宽度少一米以上，特殊地形可适度调整，采用立杆固定时，杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽。立杆应有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。立杆基础规格按不同的杆体进行分别设计。

监控箱

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项1 | 监控箱挂杆 | （宽）400×（高）500×（深）240 | 只 | 1.5MM304不锈钢，表面喷塑，固定螺丝热镀锌 |
| 备注 | 含公牛插座1个（3孔4插），箱体采用304不锈钢，交换机机位，12芯终端机位进缆孔装密封圈，门框采用密封条，箱体背后上、下采用抱箍，漏电保护器2个（（16A））。 |  |  |  |

本项目所有监控杆件由中标公司承建杆件，按扬州市公安局相关文件要求贴上标牌。

# 二、监控系统部分

# 1. 系统总体要求

1.1要求平台内录像存储容量不少于30天，图片存储不少于2年。要求全部高清摄像机按1080P每秒8-10帧动态码流存储。

1.2要求流媒体服务器采用N+1备份、存储服务器（存储管理服务器）采用N+1备份。前端任意一台或者多台服务器发生故障，整个系统正常运转，且录像不丢失。任意两台存储主机出现故障，不影响视频流的正常存储，系统能正常运转。

1.3供应商的前端设备、管理软件须满足国家GB/T28181-2022、GB 35114标准（A级以上）标准。系统平台与扬州市公安局江都分局实战应用平台对接的方式采用GB/T28181-2022规定的标准。

系统平台主要用于汇聚并管理视频专网图像资源和社会图像资源。应支持视频监控、电子警察、320卡口、智能卡口以及社会资源等各类监控资源的综合接入。

# 三、设备采购清单与技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪机 | 1.支持采用不低于400万像素，靶面尺寸不小于1/1.8英寸CMOS图像传感器； 2.支持内置不少少于4颗补光灯； 3.支持内置CPU/GPU/NPU一体化芯片； 4.支持超感光技术：应用于超低亮度的环境下，提升图像的清晰度保证图像效果； 5.支持最低照度补光灯关闭:彩色:≤0.0002lx;黑白:≤0.0001lx； 6.支持内置高效暖光灯，最大暖光监控距离40米； 7.★支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动；（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传） 8.支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，灯光等事件联动项进行统一撤防控制； 9.支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 10.支持1TB Micro SD卡，内置不少于2个麦克风，1个扬声器； 11.支持DC12V供电方式； 12.支持在温度不超过-40℃～+60℃，湿度不超过95%的环境下正常工作； 13.支持IP67防护等级； 14.GB35114标准内安全防护等级高于等于A级； | 台 | 78 |
| 2 | 球机 | 1.支持设备不少于2路全景摄像机和1路细节摄像机组成,CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸； 2.支持全景通道视频图像分辨率不小于3680*1656，细节通道视频图像分辨率不小于2688*1520 3.支持全景通道输出2个镜头无缝拼接的全景图像,拼接偏差像素不大于4个像素,全景摄像机水平视场角不小于210°,垂直视场角不小于90° 4.支持细节相机不小于33倍光学变倍,16倍数字变倍 5.支持全景通道可电动调节垂直旋转,旋转范围支持5°~25°；细节通道支持0°~360°连续旋转,垂直旋转范围支持-30°~+90° 6.支持全景摄像机不少于4颗补光灯,细节摄像机不少于10颗红外灯和2颗白光灯 7.支持联动模式下,全景通道检测到触发规则的目标（行人、机动车、非机动车）后联动细节通道跟踪及报警 8.支持细节通道视频结构化抓拍,可对检测区内多个不同运动方向的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、筛选、框选提示并抓拍存储图片；支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图,可将人脸与人体、车牌与车辆关联现实,可同时检测目标数量最大不少于100个 9.★支持补光灯补光区域呈类矩形分布,开启后,灯珠光束通过微结构阵列式透镜,使补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 10.支持1路音频输入和1路音频输出 11.支持内置7路报警输入和2路报警输出,支持报警联动功能 12.★支持内置喇叭,可随样机的转动进行水平（0°~360°）、垂直（-30°~+90°）不同方向的定向播放（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 13.支持DC36V供电方式； 14.支持在温度不超过-40℃～+70℃，湿度不超过95%的环境下正常工作； 15.IP≥67； 16.GB35114标准内安全防护等级高于等于A级 | 台 | 81 |
| 3 | LED补光灯（枪机、球机） | LED颗数≥24颗 光源效率：120 LM/W 色温：3000K-5500K LED显色指数：>90Ra； 角度：60度 支持加装可拆卸式防眩光格栅装置。 平均功率：≤30W ★调光方式：红外遥控8档调光。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 工作电压：AC(86～264)V ～50Hz IP≥68 工作温度：-40℃～80℃ | 台 | 156 |
| 4 | 高空球机 | 全景摄像机分辨率不低于3680 × 1656，细节摄像机分辨率不低于2688 × 1520 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景视频图像内置2个镜头，细节视频图像内置1个镜头 全景视频图像内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。细节视频图像内置1个镜头，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯 全景通道、细节通道最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx 摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转角度范围不低于12°，并可进行调节 可设置300个预置位，8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能 具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项 内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80° 在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触 ★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（公安部检验报告证明） smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息 ★可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 ★设备全景通道支持拼接畸变矫正，可分别对全景拼接画面的畸变、姿态角、旋转角进行调节（1-100可调），优化拼接效果（公安部检验报告证明） 声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置音频类型为11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；闪光灯报警输出功能，可通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍,可支持人脸与人体、车牌与车辆关联显示。 可识别距设备200m处的人体轮廓 具有7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出 IP≥67 支持在-40 °C~70 °C范围内功能应正常 | 台 | 1 |
| 5 | 四目结构化相机 | 设备支持同步采集4路视频流，2路为全景通道，2路为细节通道，组成2组视频采集组，每组均由1路全景通道和1路细节通道组成 设备内置4个镜头，具有2个靶面尺寸为1/1.2英寸的CMOS传感器，2个靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS传感器。 最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 设备的2个细节采集镜头均支持电动和手动变焦、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能，变焦过程中不会完全虚焦。 设备内置2个定焦镜头和2个电动变焦镜头，其中定焦镜头焦距范围：（4±5%）mm、电动变焦镜头焦距：（10±5%）mm~（50±5%）mm 支持H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 内置≥2颗GPU芯片 2个细节通道均支持混合目标检测，可分别对检测区域中的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持抓拍人脸、车牌、非机动车车牌小图并上传，可在客户端将人脸与人体、车牌与车辆图片关联显示 支持人脸、人体、非机动车、机动车属性识别功能，可识别不小于11种行人衣服/裤子颜色、不小于13种车身颜色。 支持检出面部区域过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸。 ★2个视频采集组均具有轨迹关联功能，细节镜头可抓拍、分析检测区域内的行人和非机动车，并在全景画面中叠加目标跟踪框、行进轨迹和方向。（公安部检测报告证明） 设备具有2个PT控制模块，均支持视频采集组（由一路全景通道和一路细节通道组成）的监控场景调节。 设备的2个PT模块水平方向支持不小于0°～180°旋转，垂直方向支持不小于-5°～25°旋转。 ★设备具有2种模式：卡口模式和多镜头协同模式。卡口模式下支持4种预设场景：多向卡口-Y型、多向卡口-L型、多向卡口-一型、同向卡口、可实现一键布防。多镜头协同模式具有3种协同分析模式：关联去重、目标关联、轨迹关联。（公安部检测报告证明） 设备内置能耗检测模块，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现。 自带机身平衡检测模块，可指示设备安装是否水平。 设备具有10颗混合补光灯，每组视频采集组各具有5颗补光灯，细节通道可识别距离设备不小于100m处的人体轮廓。 设备具有2路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口 IP≥67 | 台 | 146 |
| 6 | LED补光灯（四目结构化相机） | 16颗常亮灯 16颗暖光LED 可通过RS485实现可调亮度 发光角度40° 最佳补光距离16米~25米 响应时间小于20us 支持环境亮度检测，低照度下自动开启 电源：220VAC±10% 最大功耗：35W IP≥66 | 台 | 292 |
| 7 | 室外双目结构化相机 | 1.支持采用三镜头、双通道一体化设计，内置不少于2个微云台 2.支持通道1（细节）：采用不低于800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器；通道2（全景）：采用两个不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器拼接； 3.支持内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 4.支持通道二视场角水平不少于180°，垂直不小于50° 5.支持两路通道独立电动云台控制，通道1（细节）：上下±5°; 通道2（全景）：上下±15° 6.支持通道1（细节）焦距不小于20mm～80mm；通道2（全景）不小于3.6mm 7.★支持具有景深扩展模式选项，在相同图像参数、光圈设置的情况下，开启景深扩展功能，可使设备景深变大，使前后边缘处看到的景象更清晰，开启景深扩展功能，可使设备景深纵深至最大化50m（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传） 8.支持多种智能资源切换：通道1（细节）：通用行为分析、人脸识别、人脸检测、视频结构化、道路监控，通道2（全景）通用行为分析、人群分布图、人数统计 9.支持内置10颗补光灯,支持白光和混合补光模式。在白光模式下,只开启白光灯;在混合补光模式下,可开启白光灯和红外灯;补光灯强度可调节;上舱每颗补光灯均有红外灯和白光灯组成 10.支持报警7进3出，音频2进1出，485，BNC，GPS，最大支持256G Micro SD卡 11.★支持设备不低于4颗全景补光灯。手动模式下，可选择全区域补光以及中心补光的亮度。全区域补光可使整体画面亮度提高，中心补光可使画面中心位置亮度提高（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传） 12.支持DC12V供电方式 20.支持在温度不超过-30℃～+60℃，湿度不超过95%的环境下正常工作； 21.支持IP67防护等级 22.GB35114标准内安全防护等级高于等于A级 | 台 | 14 |
| 8 | LED补光灯（双目结构化相机） | 1.支持由光源、外壳、安装基座等组成。包含多个光源时，所有光源应在同一外壳内； 2.支持采用高性能MCU，不少于16颗高亮LED； 3.支持环境亮度检测，低照度下6级光敏检测自动开启补光； 4.支持通过相机远程控制20级亮度等级，控制补光灯点亮和熄灭； 5.支持远程显示补光灯故障、正常状态； 6.支持串口485和相机亮度可调，1～20档可调，20档最亮； 7.支持照射距离不小于20m。距离补光灯20m处，亮度等级1时，基准轴上光照度应不低于30 lx； 8.支持受潮预处理后，1.5kV，1min，不应出现飞弧和击穿现象； 9.支持补光装置的绝缘电阻应大于等于10MΩ，经受潮预处理后，绝缘电阻应大于等于5MΩ； 10.支持具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，且不超过1类危险； 11.支持具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告（LED持续点亮1级）； | 台 | 14 |
| 9 | 双目结构化相机 | 1、内置2个CPU、GPU、NPU一体化芯片 2、最低照度，彩色：≤0.0004Lux，黑白：≤0.0001Lux 3、全景、细节分辨率均不小于3840×2160；传感器靶面全景细节均≥1/1.8"，全景焦距4mm，细节焦距8-32mm 4、★全景路镜头，最大光圈为F0.95；细节路镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，镜头最大光圈为F1.0。（需提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章证明） 5、细节路支持景深拓展功能，在固定光圈最大情况下，手动调整等级，画面亮度不变，但画面上、下部分清晰度明显变化。 6、内置补光灯，红外补光距离≥60m，柔光补光距离≥30m 7、支持H.265/H.264/MJPEG编码格式 8、支持GB/T28181、GA/T1400和Onvif协议，确保兼容性 9、★开启全结构化功能后，设备能同时检测不少于100个混合的运动目标，包括人脸、人体、车辆和非机动车4种运动目标；并支持对不少于45个目标进行跟踪、优选、抓拍及属性分析，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。（需提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章证明） 10、支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能； 11、★支持快速集成智能算法或应用APP，智能算法或APP可以独立升级；支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断（需提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章证明） 12、具有1个RJ45 网络接口、内置双mic，扬声器，1路RS485接口、2路报警输入，1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个MicroSD卡插槽、1个复位键 13、供电方式：AC24V、POE 14、防护等级：IP67 15、工作温度-30~60℃ | 台 | 45 |
| 10 | 结构化授权 | 支持与分局结构化系统无缝对接 支持分局结构化系统平滑扩容 支持展示宏观态势数据、建设总览、布控、检索、比对、解析。 | 路 | 379 |
| 11 | 智能卡口相机 | 设备组成检查：高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。 内置摄像机采用1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率不小于4112 × 3072 接口检查：具有2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网接口(具备双网口双网卡,支持双网隔离)、3个RS485接口、1个RS232串行接口、1个TF卡接口、1个USB接口、1个触发/报警输入口、7路F+/F-输出接口(可作为补光灯同步输出控制)、1个 SYNC 信号灯电源同步输入口。 ★分辨率检查：视频分辨率最大支持4112X3072,图片分辨率最大支持4112X3072,可覆盖车道数不小于3；（公安部检验报告证明） 多码流输出及延时试验：支持同时输出不少于5路视频流，其中 1路不低于16M码率，1路不低于8M码率， 同时摄像机时延低于 65ms （包括图像采样、 视频编码、网络传输等过程）。 ★人脸增强功能检查：具有AI人脸增强设置选项，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹。（公安部检验报告证明） 支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 支持前排主副驾驶人员的人脸检测功能，白天和夜晚图片中人脸信息清晰可辨，白天前排人脸抓拍率≥99%；夜晚前排人脸抓拍率≥99%。 目标捕获率试验：在混合抓拍模式下，人体、非机动 车和机动车目标捕获率不低于99%。 目标跟踪功能检查：支持检测并跟踪指定区域内不少于230个目标,目标包括机动车、非机动车 以及行人等。 超速设置功能检查：支持分别对11种车型(大货车、中货 车、小货车、客车、小轿车、中客车、危 险品运输车、校车、面包车、环卫车其他 车型等)进行不同超速比设置,可设置12 个超速比区间。在相同道路上,设备支持 根据不同的超速比设置对不同车型进行超 速抓拍,并输出不同的超速抓拍结果及违 法代码。 车型识别功能检查：支持识别43种车型,包括轻型普通货 车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型 轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客 车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓 栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂 车、中型普通客车、中型平板货车、中型 牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、 中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重 型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普 通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、 重型厢式挂车、重型车辆运输车、重型集 装箱车、重型集装箱车挂车、重型普通全 挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大 型普通客车、大型双层客车、大型专用校 车、专用客车、大型专项作业车、轮式平 地机械、轮式挖掘机械、轮式装载机械、 普通二轮摩托车、轻便侧三轮摩托车、轻 便正三轮载货摩托车、轻便正三轮载客摩托车。 违法行为 检测功能 试验：具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行、外地车未办理进京证的违法行为检测及抓拍功能； 在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为捕获率>99%；夜间违法行为捕获率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%。。 抓拍的车牌图片支持配置放大倍数（1倍/2倍/3倍）。 支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别。 支持对改装的牛眼灯进行检测。 闯禁令支持根据车牌类型区分抓拍计划，包括蓝牌、新能源和货车三种，支持设置蓝牌和新能源车牌在22点～7点进行抓拍，黄牌货车24小时全天进行抓拍。 支持车辆右转弯压实线检测并抓拍。 支持视频测速功能，视频测速误差不大于5%（车速30km/h～65km/h范围内）； 支持外接雷达实现测速，并支持视频测速校正雷达测速结果输出。 支持逆行和变道违章触发抓拍，逆行识别类型包括:高速公路逆行、单行道逆向行驶;变道违章检测类型包括:实线变道(含双黄线)、导流区变道、连续变道(>3条车道) 支持图片编码质量配置，车牌小图的图片质量(大/中/小)可配 支持车牌遮挡检查功能，在检测到车牌被遮挡的情况下可给出提示 支持对两轮/三轮车分类识别;可识别外卖箱(外卖品牌)的标识。 冒红灯违章支持叠加红灯已亮时间，可按照抓拍索引配置叠加红灯已亮时间 支持渣土车/大货车喷涂车牌识别 支持同时输出不少于5路视频流，其中1路不低于16Mbps码率，1路不低于8Mbps码率。 | 台 | 65 |
| 12 | 多合一补光灯（智能卡口相机 | 用24颗原装大功率高亮度LED光源 带LED格栅，有效减少周边光污染 支持红外滤片的切换 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍 气体补光控制具有峰值抑制功能 支持LED灯频闪、LED爆闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 LED灯珠数量 24颗 格栅 带LED格栅，有效减少周边光污染 色温 白光＜4000K，红外光 发光角度 单车道 气体爆闪峰值闪光持续时间 1/30ms 气体爆闪回电时间 ＜67ms 气体单次闪光能量 200J 气体闪光次数 ＞2000万次（2S闪一次） 最佳补光距离 16米～30米 RS485接口 1路，支持PC机或相机连接 触发接口 1路频闪触发输入，1路爆闪输入,1路红外滤片切换输入 符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源 | 台 | 65 |
| 13 | 卡口辅助双目结构化相机 | 细节通道主码流分辨率不小于3840x2160，全景通道主码流分辨率不小于3632x1632 设备内置不少于3个镜头和3颗图像传感器，细节通道靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 支持全景通道和细节通道2路视频采集通道，全景通道由左右两路独立采集通道拼接而成。 全景通道水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于70°。 最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 内置不少于2颗CPU、GPU、NPU一体化芯片。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 细节通道为电动变焦镜头，最小焦距≤10mm，最大焦距≥50mm。 可在多种智能应用中来回切换，切换过程中样机不应重启，且预览画面应流畅，不应出现中断、卡顿、水波纹、条纹和花屏等异常现象。 智能应用包含全结构化、人脸抓拍、道路监控、smart事件、人脸比对。 支持配置3个人员密度等级，支持设置每个等级的人数或区域占空比报警阈值，当人员数量或者区域占空比达到设置阈值时，可触发报警。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。 人脸比对准确率不低于99%。 ★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明） 内置不少于6颗混合补光灯，每颗由红外灯、白光灯组成。 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 IP≥67 | 台 | 13 |
| 14 | 补光灯（卡口辅助双目结构化相机） | 16颗常亮灯 16颗暖光LED 可通过RS485实现可调亮度 发光角度40° 最佳补光距离16米~25米 响应时间小于20us 支持环境亮度检测，低照度下自动开启 电源：220VAC±10% 最大功耗：35W IP≥66 | 台 | 13 |
| 15 | 人脸解析服务器扩容 | 1、国产品牌 2、2U标准机架式服务器 3、服务器CPU须符合安全可靠测评要求，提供CPU符合安全可靠测评要求的证明材料；配置≥2颗ARM处理器，单颗处理器核心数≥32核，基准频率≥2.6GHz 4、★ 配置≥256GB DDR4内存 5、★ 配置≥2块480GB SATA SSD盘，≥8块4TB SATA 硬盘 6、RAID卡 配置1块磁盘阵列卡，支持RAID0/1/5/6/50/60，2G缓存，带超级电容 7、GPU 配置≥4块GPU卡，单块GPU卡INT8算力不低于140TOPS，FP16算力不低于70 TFLOPS,显存不低于48GB 8、网络 配置≥2块双端口万兆光口网卡(含光模块) 9、电源 满配冗余热插拔电源 10、环境温度 长期工作环境温度支持5-40度 11、★ BMC芯片为在中国大陆注册生产的芯片。服务器生产厂商需要提供芯片照片及国产化证明材料，要求芯片厂商为中国大陆注册厂商。服务器iBMC智能管理系统具有高可靠的硬件监控及管理功能，通过完善的软件安全性测试（包括传输保密性、完善性校验、日志可核查性、日志抗抵赖性）和软件防渗透测试（包括认证安全性、权限管理安全性、用户会话安全性、敏感信息防泄漏、信息输入输出安全）。提供由具备CNAS或CMA资格的检测机构出具的检测报告 12、★ 可提供与所投服务器产品同品牌的智能集中管理软件，需要提供软件著作权证书。可提供与所投服务器产品同品牌的移动运维APP软件，需要提供软件著作权证书、软件UI截图。 13、★ 可提供与服务器同品牌的基于openEuler路线的商用发行版操作系统 | 台 | 1 |
| 16 | 检索服务器扩容 | 1、国产品牌 2、2U标准机架式服务器 3、★ 服务器CPU须符合安全可靠测评要求，提供CPU符合安全可靠测评要求的证明材料；配置≥2颗ARM处理器，单颗处理器核心数≥32核，基准频率≥2.6GHz 4、★ 配置≥512GB DDR4内存 5、★ 配置≥2块480GB SATA SSD盘，≥8块4TB SATA 硬盘，≥1块1.92TB NVMe SSD盘 6、RAID卡 配置1块磁盘阵列卡，支持RAID0/1/5/6/50/60，2G缓存，带超级电容 7、网络 配置≥2块双端口万兆光口网卡(含光模块) 8、电源 满配冗余热插拔电源 9、环境温度 长期工作环境温度支持5-40度 10、★ BMC芯片为在中国大陆注册生产的芯片。服务器生产厂商需要提供芯片照片及国产化证明材料，要求芯片厂商为中国大陆注册厂商。服务器iBMC智能管理系统具有高可靠的硬件监控及管理功能，通过完善的软件安全性测试（包括传输保密性、完善性校验、日志可核查性、日志抗抵赖性）和软件防渗透测试（包括认证安全性、权限管理安全性、用户会话安全性、敏感信息防泄漏、信息输入输出安全）。提供由具备CNAS或CMA资格的检测机构出具的检测报告 11、★ 可提供与所投服务器产品同品牌的智能集中管理软件，需要提供软件著作权证书。可提供与所投服务器产品同品牌的移动运维APP软件，需要提供软件著作权证书、软件UI截图。 12、★ 可提供与服务器同品牌的基于openEuler路线的商用发行版操作系统 | 台 | 1 |
| 17 | 灵犀平台扩容 | 1、国产品牌 2、2U标准机架式服务器 3、★ 服务器CPU须符合安全可靠测评要求，提供CPU符合安全可靠测评要求的证明材料；配置≥2颗ARM处理器，单颗处理器核心数≥24核，基准频率≥2.6GHz 4、★ 配置≥64GB DDR4内存 5、★ 配置≥2块600GB SAS 硬盘 6、RAID卡 配置1块磁盘阵列卡，支持RAID0/1/10 7、网络 配置≥1块四端口千兆电口，≥1块双端口万兆光口网卡(含光模块) 8、电源 满配冗余热插拔电源 9、环境温度 长期工作环境温度支持5-40度 10、★ BMC芯片为在中国大陆注册生产的芯片。服务器生产厂商需要提供芯片照片及国产化证明材料，要求芯片厂商为中国大陆注册厂商。服务器iBMC智能管理系统具有高可靠的硬件监控及管理功能，通过完善的软件安全性测试（包括传输保密性、完善性校验、日志可核查性、日志抗抵赖性）和软件防渗透测试（包括认证安全性、权限管理安全性、用户会话安全性、敏感信息防泄漏、信息输入输出安全）。提供由具备CNAS或CMA资格的检测机构出具的检测报告 11、★ 可提供与所投服务器产品同品牌的智能集中管理软件，需要提供软件著作权证书。可提供与所投服务器产品同品牌的移动运维APP软件，需要提供软件著作权证书、软件UI截图。 12、★ 可提供与服务器同品牌的基于openEuler路线的商用发行版操作系统 | 台 | 2 |
| 18 | 服务器 | 1、处理器要求：不低于2颗国产处理器 (单颗24核，主频2.6GHz) 2、内存要求：不低于128G内存（32G×4），最大支持不低于16个DDR4内存插槽 3、硬盘容量要求：最大支持不低于12个3.5寸SAS、SATA机械盘或2.5寸SSD固态硬盘；内置RAID卡，支持RAID 0/1/10保证数据可靠性，本次配置1块480G SSD 、1块960G SSD和1块6T企业级硬盘 4、接口：支持不低于4个千兆电口，双万兆网口（含光模块），不低于1个VGA接口 、2个USB 接口 5、电源：配置不低于900W 1+1电源冗余备份，电源输入范围：100-240Vac 6、★本次所投设备完成硬件上架、电源接入及网络连通后，运维人员仅需在原有融合通信平台服务器集群内执行一次“添加节点”操作，集群控制节点即应自动完成对新服务器的识别、健康检查及资源纳管，新服务器侧无需任何人工登录、命令行执行或配置文件修改，集群应在一定时间内完成新服务器的服务状态同步、配置策略下发及负载均衡规则更新，同步期间现有业务零中断（投标时提供承诺函。中标后提供设备进行测试，测试不通过采购人有权视其为虚假响应并报监管部门处理。） | 台 | 1 |
| 19 | 移动设备接入综合管理平台 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 四、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； 五、视频联网 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2022）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制； 其中第3、4点需要基于视频监控应用特性提供业务应用。 六、视图数据级联 1.支持通过GA/T 1400及扩展协议级联人体、人脸、车辆、设备、车辆违法、非机动车等数据。 2.支持上下级视图库进行注册、保活，支持查看上下级在线情况。 3.支持订阅、取消订阅和修改订阅时间。 4.支持多个下级视图库的联网接入。 5.支持联网接入多个上级视图库。 6.支持设置人脸、人体、车辆、非机动车、违法过车等数据的过滤和填充规则，下级视图库根据规则将数据级联到上级视图库。 7.支持以采集接口方式接收下级推送的采集设备、人脸采集数据、车辆采集数据和人体采集数据。 8.支持以采集接口方式向上级推送采集设备、人脸采集数据、车辆采集数据和人体采集数据。 | 套 | 1 |
| 20 | 主控室大屏性能扩容 | 1.支持设备模块化设计，19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，整机最大支持60路HDMI视频输出接口； 2.支持双电源冗余，不少于2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)； 3.支持设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能； 4.支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式； 5.★支持通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 | 台 | 1 |
| 21 | 4路HDMI编码卡 | 1.支持HDMI视频输入接口； 2.支持H.264/MPEG4编码格式； 3.支持不少于单板4路1080P编码能力； 4.支持1080P/720P/UXGA/SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率 | 块 | 1 |
| 22 | 6路HDMI解码卡 | 1.支持不少于6路HDMI视频接口； 2.支持32MP、16MP、12MP、8MP、5MP、3MP、1080p、UXGA、720p、D1视频解码分辨率； 3.支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割，自由分割； 4.支持支不少于8路8MP@30fps，32路1080p@30fps，64路720p@30fps，90路D1@30fpsH.264解码能力； 5.支持不少于2路32MP@25fps，6路12MP@25fps，8路8MP@30fps，32路1080p@30fps，64路720p@30fps，90路D1@30fpsH.265解码能力； 6.支持不少于8路1080p的SVAC解码，24路非标D1码流解码； | 块 | 1 |

注：1、本项目以上仅为此项目所需的主要设备清单，投标供应商应根据实际情况对配套的杆件、防雷接地、机柜网络等设备进行更换、维护和补充，确保使用过程中的安全可靠，中标人无论是自建、租赁杆件、借用公安自建杆件，中标人应负安全责任，杆件均需要满足本标书关于传输系统材料设备部分技术要求，所有相机应根据场景配相应的电源、镜头、支架等配件，供应商报价时应考虑整个系统正常运行（包括后端接入、平台接入授权等硬件、软件、人工、运输）所产生的各种费用，本项目中交换机、服务器、存储等后端设备的运输（直至机柜安装位置）、安装、调试，因修路、实际工作需要等导致的监控点位移点，也均由中标人负责，投标人需考虑其中所有费用，除中标价外，采购人不再另外支付其他费用。

2、供应商必须考虑全部前端设备的取电、电费及施工问题（含协调），全部光缆线路、公安自建以外的杆件租用等产生的所有费用自行在报价表中列出，采购人不另外提供任何费用。

3、供应商所提供的设备必须无缝接入扬州市公安局和扬州市公安局江都分局现有系统平台。与江都分局结构化平台对接时，任意7天内的平台认定的超低质量图片比例不高于百分之五，供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

4、前端相机、后端服务器扩容、云存储系统扩容及相关设备采用国产主流产品，其中人脸解析服务器、检索服务器、灵犀平台扩容需与扬州市公安局江都分局现有平台系统无缝对接。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

5、供应商需承诺所有后端设备硬盘在本地有备份，有损坏时能在48小时内更换，并承诺所有硬件设备，不限于交换机、服务器、存储后端等设备在合同到期后，采购人有永久使用权。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

6、服务期间，供应商未经采购方同意，不得访问、获取、留存、使用、泄露或者向他人提供数据，不得对数据进行关联分析。所有数据归采购方所有。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

（三）售后服务要求

本项目免费质保期为5年，时间从通过验收次日起计算，运行维护按《扬州市公安局江都分局维护考核》执行。

（四）其他要求

1、安全责任：本项目在交付使用前安全责任由中标方负责，施工过程中造成的人身伤害、财产伤害以及涉及相关法律责任均由中标方承担。

2、在施工中若对道路、绿化、管网、光缆等公共设施破坏的，由中标方负责恢复。

3、中标供应商须在中标后五个工作日内提供设备厂家出具的质保承诺函原件。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

4、实施方案：为保障项目顺利实施，应根据采购人需求制定详细周密的项目实施方案，对任务及目标进行解读，目标应清晰、任务应明确、项目需求应理解准确。

5、监控建设方案：

（1）建设原则

本项目建设时应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。综合考虑后期维护及操作等因素，并为今后的扩建、改造等留有扩充的余地。建设方案应完整、全面，具有科学性、合理性及可操作性。

（2）项目建设内容

本次项目本项目共分三个标包。

采购包1：对原江都公安天眼四期270台相机进行升级改造，新增、更换149台枪机、37台球机、2台高空球机、1台结构化球机、56台四目结构化相机、16台双目结构化相机（室外）、10台双目结构化相机（室内）及相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。对原江都公安疫情查控点智能采集设备项目郭村镇、浦头镇14个卡口进行升级改造，新增、更换29台智能卡口相机、5台卡口辅助双目结构化相机、8台卡口辅助四目结构化相机、15台卡口辅助球机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。对原智能卡口升级改造与新建项目项目11个点位进行升级改造，新增、更换34台智能卡口相机、11台卡口辅助球机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。新建4台小区双目结构化相机、55台道路四目结构化相机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。AI算力扩容，并提供本项目5年维护维保服务。

采购包2：对原江都公安天眼四期410台相机进行升级改造，新增、更换345台枪机、1台球机、63台四目结构化相机、1台双目结构化相机及相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。对原智能卡口升级改造与新建项目项目6个点位进行升级改造，新增、更换14台智能卡口相机、5台卡口辅助球机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。视图库存储节点、交换机扩容，并提供本项目5年维护维保服务。

- 采购包3：对原江都公安天眼四期227台相机进行升级改造，新增、更换78台枪机、44台球机、1台高空球机、79台四目结构化相机、14台双目结构化相机（室外）、11台双目结构化相机（室内）及相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。对原江都公安疫情查控点智能采集设备项目小纪镇、武坚镇7个卡口进行升级改造，新增、更换智能卡口相机15台、卡口辅助双目结构化相机1台、卡口辅助四目结构化相机8台、卡口辅助球机17台及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。对原智能卡口升级改造与新建项目项目19个点位进行升级改造，新增、更换50台智能卡口相机、12台卡口辅助双目结构化相机、20台卡口辅助球机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。新建34台小区双目结构化相机、59台道路四目结构化相机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。人脸解析、检索、灵犀平台服务器扩容、提供5年维护维保服务。实现与扬州公安局、扬州公安局江都分局现有平台无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。

（3）项目实施要求

1）与江都公安现有监控平台系统无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。

2）对项目建设进行总体管理，完成本项目所有设备安装调试、外场立杆施工、总体联调工作。由专人负责对相关设备、点位等信息按照省厅、市公安局“一机一档”建设要求进行配置、联调、对接、系统录入等工作。

6、接口对接方案：雪亮技防工程四期的前端相机、后端服务器等与江都公安视频监控平台、人脸大数据平台、车辆大数据平台等现有平台实现国标、SDK等对接，免费提供（包括新开发）对接接口；远期可实现与PGIS、PKI/PMI、机动车辆信息库、三台合一接处警系统、警务综合管理系统等各业务系统集成对接。

7、网络方案：网络现状分析、组网架构说明、IP地址规划、与现有网络对接。确保网络结构合理，IP地址节约使用。

8、进度管理：提供供货方案、进度控制方案。制定详细、科学的进度跟踪方案及工作措施，确保期限内完成。

9、安全保障：

（1）项目实施期间，中标供应商工作人员须遵守各项规章制度，进入项目现场的车辆、设备按指定的地点停放，不得妨碍施工和阻碍交通。项目结束后，及时清理现场，如有损坏需恢复原状。

（2）项目实施期间，如发生安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，由中标供应商全权负责处理，并承担全部责任。

10、人员安排：提供人员配置表，详细的人员工作内容安排。

11、供应商须承诺设备、服务满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的相关要求。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除

后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含

新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单

位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受

20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

采购包1：

| 序号 | 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价 格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低价为基准价，得30分，其他得分＝（基准价/报价）×30×100％（保留2位小数） |
| 2 | 技术性能 （30分） | 根据供应商提供的技术参数响应及偏离表对照采购文件中第四章项目需求中【设备采购清单与技术参数】后进行评分，所有指标完全满足采购文件要求得30分。其中标注“★”号条款有一项不满足扣2分，扣完为止。带“★”设备产品有具体要求的按照招标文件要求提供证明资料，以验证所投产品的符合性，不提供的视为不满足。 |
| 3 | 业绩 （5分） | 2023年6月1日至今，投标人承担过类似项目业绩，每有一项得1分，满分5分。（同一项目不同年份的不重复得分，以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传） |
| 4 | 售后服务 （4分） | 1、投标人承诺在接到采购人通知后，24小时内提供备件的得1分。（提供承诺函原件上传） 2、投标人承诺故障响应时间在1小时以内、售后服务处理故障时间在24小时内恢复运行的得2分，其他不得分。（提供承诺函原件上传） 3、投标人在满足招标文件的基础上，承诺系统软件5年免费升级的得1分，不承诺不得分。（提供承诺函原件上传） |
| 5 | 实施方案 （31分） | 1、实施方案：对项目任务、目标进行解读（5分） 对本项目任务及目标进行解读，目标清晰、任务明确、项目需求理解准确。方案优于招标文件要求的得5分；方案符合招标文件要求的得3分；方案不符合招标文件要求的，不得分。 2、监控建设方案：阶段任务分配合理，技术路线先进成熟，对实施的重点关键环节有把握，对难点问题有充分准备。（5分） 方案优于招标文件要求的得5分；方案符合招标文件要求的得3分；方案不符合招标文件要求的，不得分。 3、接口对接方案：提供前后端设备与现有平台的接入方案，包含不同品牌设备间的接口对接。（5分） 方案优于招标文件要求的得5分；方案符合招标文件要求的得3分；方案不符合招标文件要求的，不得分。 4、网络方案：监控探头网络传输方案科学合理、可行性强。（4分） 方案优于招标文件要求的得4分；方案符合招标文件要求的得2分；方案不符合招标文件要求的，不得分。 5、进度管理：进度安排科学合理，有完善的安装期限管理措施。（4分） 措施优于招标文件要求的得4分；措施符合招标文件要求的得2分；措施不符合招标文件要求的，不得分。 6、安全保障：安全责任制度明确，保障措施全面合理。（4分） 措施优于招标文件要求的得4分；措施符合招标文件要求的得2分；措施不符合招标文件要求的，不得分。 7、人员安排：项目组成员配置合理，能保证项目的顺利实施。（4分） 优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求的，不得分。 |

异常低价投标（响应）

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

采购包2、采购包3：

| 序号 | 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价 格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低价为基准价，得30分，其他得分＝（基准价/报价）×30×100％（保留2位小数） |
| 2 | 技术性能 （30分） | 根据供应商提供的技术参数响应及偏离表对照采购文件中第四章项目需求中【设备采购清单与技术参数】后进行评分，所有指标完全满足采购文件要求得30分。其中标注“★”号条款有一项不满足扣2分，扣完为止。带“★”设备产品有具体要求的按照招标文件要求提供证明资料，以验证所投产品的符合性，不提供的视为不满足。 |
| 3 | 业绩 （5分） | 2023年6月1日至今，投标人承担过类似项目业绩，每有一项得1分，满分5分。（同一项目不同年份的不重复得分，以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传） |
| 4 | 售后服务 （4分） | 1、投标人承诺在接到采购人通知后，24小时内提供备件的得1分。（提供承诺函原件上传） 2、投标人承诺故障响应时间在1小时以内、售后服务处理故障时间在24小时内恢复运行的得2分，其他不得分。（提供承诺函原件上传） 3、投标人在满足招标文件的基础上，承诺系统软件5年免费升级的得1分，不承诺不得分。（提供承诺函原件上传） |
| 5 | 实施方案设计 （31分） | 1、实施方案：对项目任务、目标进行解读（5分） 对本项目任务及目标进行解读，目标清晰、任务明确、项目需求理解准确。方案优于招标文件要求的得5分；方案符合招标文件要求的得3分；方案不符合招标文件要求的，不得分。 2、监控建设方案：阶段任务分配合理，技术路线先进成熟，对实施的重点关键环节有把握，对难点问题有充分准备。（5分） 方案优于招标文件要求的得5分；方案符合招标文件要求的得3分；方案不符合招标文件要求的，不得分。 3、接口对接方案：提供前后端设备与现有平台的接入方案，包含不同品牌设备间的接口对接。（5分） 方案优于招标文件要求的得5分；方案符合招标文件要求的得3分；方案不符合招标文件要求的，不得分。 4、网络方案：监控探头网络传输方案科学合理、可行性强。（4分） 方案优于招标文件要求的得4分；方案符合招标文件要求的得2分；方案不符合招标文件要求的，不得分。 5、进度管理：进度安排科学合理，有完善的安装期限管理措施。（4分） 措施优于招标文件要求的得4分；措施符合招标文件要求的得2分；措施不符合招标文件要求的，不得分。 6、安全保障：安全责任制度明确，保障措施全面合理。（4分） 措施优于招标文件要求的得4分；措施符合招标文件要求的得2分；措施不符合招标文件要求的，不得分。 7、人员安排：项目组成员配置合理，能保证项目的顺利实施。（4分） 优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求的，不得分。 |

异常低价投标（响应）

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标产品配置及分项报价表

六、商务条款响应及偏离表

七、技术条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 |  | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |  |
| 3 | 供应商依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |  |
| 4 | 上一年度的财务报告情况(成立不满一年无需提供)（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(http://www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 9 | 无 |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 10 | 在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的企业（事业）或网络覆盖江都行政辖区内的通信运营商，非通信运营商必须提供保证本系统网络信号传输畅通的能力的材料（提供与运营商签定的合作协议等） |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 11 |  | 投标函 |  |
| 12 |  | 法人授权书 |  |

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

我公司自愿参加                   （项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人（签章）：

供应商名称（签章）：

年   月   日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对                     项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年     月      日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日   期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

投标函

致：江苏渝祺项目管理有限公司根据贵方的________________ 号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         ___

联系电话（手机）：

单 位 名 称：__________________________________

单 位 地 址：

日       期：

被授权人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

注：符合性审查需要提供的相关证明文件在制作标书时随此表一起上传。

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中小企业声明函 |  |  |
| 2 | 残疾人福利性单位声明函 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标货物及服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （人民币：元） |

日期：       年    月    日

五、投标产品配置及分项报价表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投设备（包含与设备相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

六、商务条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

七、技术条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏渝祺项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的     %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：