编号：JSZC-321000-SWGC-G2026-0071号

扬州市妇幼保健院托育综合服务中心室内外大型设施设备项目公开招标文件

江苏苏维工程管理有限公司

2026年6月1日

目 录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	25

第五章 评标方法及评标标准	36

第六章 投标文件格式	42

第一章 投标邀请

受扬州市妇幼保健院的委托，江苏苏维工程管理有限公司就扬州市妇幼保健院托育综合服务中心室内外大型设施设备项目(JSZC-321000-SWGC-G2026-0071号)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市妇幼保健院托育综合服务中心室内外大型设施设备项目JSZC-321000-SWGC-G2026-0071号 招标项目的潜在投标人应在“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”“中国政府采购网”自行免费下载 获取招标文件，并于2026年6月23日上午9：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2026-0071号

2.项目名称：扬州市妇幼保健院托育综合服务中心室内外大型设施设备项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 153 |

4.本项目设置最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价 （人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 153 |

5.采购需求：见招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订后45个日历天内安装调试完毕。详见招标文件第四章。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024年度或2025年度的财务报告情况；（成立不满一年无需提供）

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标单位依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准)

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6 供应商信用承诺书；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（投标人按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

- （二）本项目的特定资格要求：

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

（三）其它资格条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http：//zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年6月23日上午9：30（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2.本次招标不收取 投标保证金。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布的信息。

4.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

5.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

6.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

7.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投货物的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标/响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

8.供应商对于所投货物的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

9.集中现场考察或答疑：采购人不组织，投标人可自行考察。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市妇幼保健院

地 址：扬州市京杭北路50号

联系人：徐佳慧

联系方式：0514-80828096

2.采购代理机构信息

名称：江苏苏维工程管理有限公司

地　址：扬州市邗江区翠岗路48号

联系人：黄炎、孙玉君

联系方式：0514-82129121

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-SWGC-G2026-0071号项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购不收取标书工本费。

4.3本次采购预算中已包含参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类标准三折计取的代理服务费，投标报价应包含代理服务费，由中标人支付给代理机构。

基准费率表

| 中标金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100-500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500-1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000-1亿 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 1亿以上 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |

代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

开户名称：江苏苏维工程管理有限公司

开户账号：1108020819100000612

4.4专家评审费按照《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布的招标文件为准。

10.3投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。每项货物（服务）只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2其它费用处理，招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.3投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13.3 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2苏采云系统相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至苏采云系统，逾期提交的投标文件，苏采云系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构组织。“苏采云系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（本项目的核心产品为“一层定制游戏设施”）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10异常低价投标（响应）

26.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

26.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

26.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

26.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件）

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

27.5.6经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.7 以下情形的质疑不予受理

28.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.7.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.7.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.7.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.9代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33、其他

33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：扬州市妇幼保健院托育综合服务中心室内外大型设施设备项目

项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2026-0071号

甲方：（买方）扬州市妇幼保健院

乙方：（卖方）_________

见证方：江苏苏维工程管理有限公司

甲、乙双方根据江苏苏维工程管理有限公司           项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

1.1 货物及服务名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币         元作为本合同的履约保证金。（合同金额的10%作为本项目的履约保证金）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：乙方可以自主选择支票、汇票、本票、保函（电子保函）等非现金形式缴纳履约保证金。

银行保函特殊约定：

若乙方以银行保函形式提交履约保证金的，该保函有效期可延长至【5】年（最长不超过5年），自本合同签订之日起计算。乙方应在保函到期前30日内办理续期手续，因乙方原因导致保函失效或无法续期的，视为乙方违约，甲方有权从应付合同款项中直接扣除相当于保函金额的款项作为履约担保。

6.2.2履约保证金退还时间：项目履约合格后，甲方退还交纳的履约保证金。

6.2.3履约保证金退还条件：乙方在履约期间未给甲方造成损失或造成的损失经扣除后存有结余的。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：乙方不履行合同或履行该合同不符合合同约定不足以弥补乙方违约造成甲方损失的。

七、转包或分包

7.1本合同范围内的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：合同签订后45个日历天内安装调试完毕。

9.2 交付方式：甲方指定方式

9.3 交付地点：甲方指定地点

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；

验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同款的60%。

一年后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同金额剩余余款。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述货物及服务免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏苏维工程管理有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执一份。

| 甲方：扬州市妇幼保健院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期：2026年 月 日 | 日期：2026年 月 日 |
| 见证方：江苏苏维工程管理有限公司 |  |
| 项目经办人： |  |
| 日期：2026年 月 日 |  |

- 项目需求

以下技术参数内容为参考标准，投标人应根据自身产品实际情况提供满足使用需求、性能等于或高于以下技术参数标准的产品。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所有的，仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准。

一、项目属性：货物类。

- 1.如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：无。

- 2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

- 3.采购需求中斜体且有下划线部分为实质性要求，投标人需要填写实质性要求响应及偏离表，投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

- 4.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于技术要求响应及偏离表之下。

- 5.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于商务要求响应及偏离表之下。

6.采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内外大型设施设备 | 工业 |

本院拟采购托育综合服务中心室内外大型设施设备。

最高限价：153万元，投标人报价不得高于最高限价，否则作无效投标处理。（提供开标一览表，扫描上传系统）

验收要求：货到安装调试完毕后一次性验收，符合国家设备评验标准。

符合法律、行政法规规定的其他条件；（投标文件中需提供承诺，格式自拟）

7.核心产品

| 采购包号 | 采购名称 |
| --- | --- |
| 1 | 一层定制游戏设施 |

8.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

- 二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 三、技术要求

| 室内外大型定制设施需求清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目 | 技术参数 | 规格 | 数量 |
| 1 | 一层可移动游戏设施 一、适用于托育综合服务中心公共区域游戏探索使用； 二、产品材质：亚克力、木质、PE塑料、PU、海绵、防水纤维等； | 1、感官三角形 86*46*76cm（±5%） | 件 | 1 |
|  |  | 2、感官房子 61*46*79cm（±5%） | 件 | 1 |
|  |  | 3、感官圆形 61*61*20cm（±5%） | 件 | 1 |
|  |  | 4、长颈鹿母子 70*36*120cm/58*32*72cm（±5%） | 件 | 1 |
|  |  | 5、大象 70*35*35cm（±5%） | 件 | 1 |
|  |  | 6、棕熊 35*92*52cm（±5%） | 件 | 1 |
|  |  | 7、兔子 23.5*47*42cm（±5%） | 件 | 1 |
|  |  | 8、小马（带轮） 50*20*41（±5%） | 件 | 1 |
|  |  | 9、小牛（带轮） 50*20*41（±5%） | 件 | 1 |
|  |  | 10、木质跷板长凳 120*25*40cm（±5%） | 件 | 1 |
|  |  | 11、圆形地毯 直径4M（±5%） | 件 | 1 |
| 2 | 二层可移动游戏设施 一、产品材质：木质、海绵、PU、金属等，符合GB20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T43722.1-2024 《皮革 抗菌性能的测定 第1部分：膜接触法》、GB/T 17591-2006《阻燃织物》，海绵符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》。 | 1、定制软包迷宫游戏+定制方形软包 | 件 | 1 |
|  |  | 2、攀爬组合包含双面板1000*468*70mm（±5%） | 件 | 1 |
|  |  | 3、攀爬架698*500*565mm（±5%） | 件 | 1 |
|  |  | 4、弧形架698*500*565mm（±5%） | 件 | 1 |
|  |  | 5、多功能平衡组合1，1000*280*1800mm(±5%） | 件 | 1 |
|  |  | 6、复古玩具车2，770*380*400mm（±5%） | 件 | 1 |
|  |  | 7、车筐车2，610*355*420mm（±5%） | 件 | 1 |
|  |  | 8、学步车2，495*210*370mm（±5%） | 件 | 1 |
| 3 | 三层可移动游戏设施 一、适用于托育综合服务中心公共区域及社会性发展功能教室使用，可开展角色游戏活动及语言游戏活动； 二、产品材质：木质、PU、棉布、海绵、金属等，产品检测标准：产品符合中国国家标准 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》 、中国国家标准 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》 、中国国家标准 GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》； | 1、第一： |  |  |
|  |  | 红轮购物车1个，470*310*525mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 售货架2个，425*357*580mm（±5%）； | 个 | 2 |
|  |  | 蔬菜水果模型2组，305*275*85mm（±5%）； | 组 | 2 |
|  |  | 展示台1个，800*330*1227mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 黑轮购物车1个，300*401*417mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 垃圾桶1个，340*432*454mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 收银台1个，800*300*1415mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 售卖台1个，800*400*1020mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 储物柜2个，800*500*620mm（±5%）。 | 个 | 2 |
|  |  | 2、第二： |  |  |
|  |  | 厨具套装13 件2套，300*220*140mm（±5%）； | 套 | 2 |
|  |  | 篮子2件2套，440*300*120mm（±5%）； | 套 | 2 |
|  |  | 厨房灶台1个，395*416*540mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 储物柜2个，395*395*520mm（±5%）； | 个 | 2 |
|  |  | 边角柜2个，395*395*520mm（±5%）； | 个 | 2 |
|  |  | 洗手台1个，395*395*645mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 冰箱1个，395*416*520mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 微波炉1个333*221*200mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 多功能厨房1个，690*350*480mm（±5%）。 | 个 | 1 |
|  |  | 3、第三： |  |  |
|  |  | 三格迷你柜1个，665*440*500mm（±5%） ； | 个 | 1 |
|  |  | 房子模型1个822*330*848mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 二层架1个1200*500*450mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 木质手推车1个351*534*305mm（±5%） ； | 个 | 1 |
|  |  | 手推车组合1组，450*310*200mm（±5%）； | 组 | 1 |
|  |  | 蔬菜模型（不少于20个）1组，315*215*170mm（±5%）； | 组 | 1 |
|  |  | 母子动物模型（不少于28个）1组，500*350*290mm（±5%） ； | 组 | 1 |
|  |  | 圆形地毯1个，1330*1330*8mm（±5%）。 | 个 | 1 |
|  |  | 4、第四： |  |  |
|  |  | 互动台1件，800*400*750mm（±5%）； | 件 | 1 |
|  |  | 小推车1个，340*318*520mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 玩具车1个，1480*795*860mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 角色扮演配件（不少于20件）1组，450*310*245mm（±5%）； | 组 | 1 |
|  |  | 房子模型1个，800*400*1200mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 多功能柜1个，880*770*960mm（±5%） ； | 个 | 1 |
|  |  | 半圆沙发1个，440*440*250mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 双人沙发1个，880*440*490mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 单人沙发1个，440*440*490mm（±5%）。 | 个 | 1 |
|  |  | 5、第五： |  |  |
|  |  | 物品架1个，400*330*825mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 造型灶台1个，400*320*520mm（±5%）， | 个 | 1 |
|  |  | 造型洗涤台1个，400*300*610mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 造型冰箱1个，400*340*520mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 造型干衣机1个，645*320*620mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 造型储物柜1个，400*340*1000mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 造型洗手台1个，350*340*484mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 洗衣机1个，632*330*405mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 迷你冰箱1个，350*330*405mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 迷你灶台1个，350*330*405mm（±5%）。 | 个 | 1 |
|  |  | 6、第六： |  |  |
|  |  | 多功能柜1个，800*400*1100mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 多功能台1个，1000*720*910mm（±5%） ； | 个 | 1 |
|  |  | 角色扮演配件1套，195*50*290mm（±5%）； | 套 | 1 |
|  |  | 木床1个，1200*630*360mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 衣架1个，350*350*1000mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 背景图1组，350*80*427mm（±5%）； | 组 | 1 |
|  |  | 木箱1个、玩具包2个，220*120*210mm（±5%）； | 个 | 2 |
|  |  | 游戏包2个，215*85*180mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 双人沙发1个，880*440*490mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 单人沙发1个，440*440*490mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 半圆沙发1个，440*440*250mm（±5%），440*440*250mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 小桌子1个，800*450*360mm（±5%）。 | 个 | 1 |
|  |  | 7、第七： |  |  |
|  |  | 收纳架1个，440*440*480mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 小屋1个，800*790*800mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 靠坐沙发1个、，820*430*1025mm（±5%）， | 个 | 1 |
|  |  | 收纳柜1个，800*330*405mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 地毯1个，1330*1330*8mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 多功能忙碌版1组，1380*1380mm（±5%）； | 组 | 1 |
|  |  | 功能桌1个，930mm*678mm*520mm（±5%）； | 个 | 1 |
|  |  | 配件1套，320×215×310mm（±5%）。 | 套 | 1 |
| 4 | 核心产品：一层定制游戏设施 | 1：整体尺寸609*583*324cm(±5%），钢架采用，114、60、4*4cm和4*6cm镀锌管厚度2.0mm弧形部分为激光切割厚度3.0mm，钢制部件表面须经抛砂处理后进行静电粉末喷涂，要求表面光滑、色彩鲜艳、抗紫外光能力强、耐腐蚀。 2：表面贴优质天然实木木皮，木皮厚度≥0.6mm。 3：滑梯304不锈钢≥3mm厚不锈钢板，激光切割及折弯加工成型，拼接处采用氩弧焊，焊缝均匀、无气孔；无刺手感。承载能力符合国家标准。 4：顶部圆灯是镜面波纹不锈钢，低压灯带，6*6（±5%）超白防火钢化夹胶玻璃。 5：不锈钢螺丝：所有螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 6：木质软包；所有木板均采用1.2cm 至 1.8cm环保阻燃板材，高性能回弹海绵约2公分厚度，皮革采用阻燃PU皮革。 | 件 | 1 |
| 5 | 一层定制造型设施 | 1：219*199*305cm(±5%），内部钢架采用，4*4cm和4*6cm镀锌管厚度2.0mm弧形部分为激光切割厚度3.0mm，钢制部件表面须经抛砂处理后进行静电粉末喷涂，要求表面光滑、色彩鲜艳、抗紫外光能力强、耐腐蚀。 2：表面贴优质天然实木木皮，木皮厚度≥0.6mm。 3：不锈钢螺丝：所有螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 4：木质软包；所有木板均采用1.2cm 至 1.8cm环保阻燃板材，高性能回弹海绵约2公分厚度，皮革采用阻燃PU皮革。 | 件 | 1 |
| 6 | 二层定制游戏设施 | 1：393*347*308cm（±5%），钢架采用，114、60、4*4cm（±5%）跟4*6cm（±5%）、38、25mm（±5%）镀锌管厚度2.0mm（±5%）弧形部分为激光切割厚度3.0mm，钢制部件表面须经抛砂处理后进行静电粉末喷涂，要求表面光滑、色彩鲜艳、抗紫外光能力强、耐腐蚀。 2：表面贴优质天然实木木皮，木皮厚度≥0.6mm。 3：滑梯304不锈钢3mm（±5%）厚不锈钢板，激光切割及折弯加工成型，拼接处采用氩弧焊，焊缝均匀、无气孔；无刺手感。承载能力符合国家标准。 4：顶部圆灯是镜面波纹不锈钢，低压灯带。 5：不锈钢螺丝：所有螺丝均采用不锈钢304材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 6：木质软包；所有木板均采用1.2cm 至 1.8cm（±5%）环保阻燃板材，高性能回弹海绵2公分（±5%）厚度，皮革采用阻燃PU皮革。 | 件 | 1 |
| 7 | 二层定制造型设施 | 1：337*324*327cm（±5%），钢架采用，114、60、4*4cm（±5%）、4*6cm镀锌管厚度2.0mm（±5%）弧形部分为激光切割厚度3.0mm（±5%），钢制部件表面须经抛砂处理后进行静电粉末喷涂，要求表面光滑、色彩鲜艳、抗紫外光能力强、耐腐蚀。 2：表面贴优质天然实木木皮，木皮厚度≥0.6mm。 3：顶部圆灯是镜面波纹不锈钢，低压灯带。 4：不锈钢螺丝：所有螺丝均采用不锈钢304材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 5：木质软包；所有木板均采用1.2cm 至 1.8cm（±5%）环保阻燃板材，高性能回弹海绵2公分（±5%）厚度，皮革采用阻燃PU皮革。 | 件 | 1 |
| 8 | 定制化互动墙面设施 一、产品材质：木质、塑料； | 1、定制方形互动墙面4个，96*109cm（±5%）,木质圆角包边5cm（±5%），配件包含镜面、转盘、齿轮、积木、插柱等; | 面 | 1 |
|  |  | 2、定制长方形互动墙面1个,300*108cm（±5%）,配件包含积木、彩球等； | 面 | 1 |
|  |  | 3、定制长方形互动墙面1个，288*109cm（±5%),木质圆角包边5cm（±5%），配件包含滑轨、小车模型等； | 面 | 1 |
|  |  | 4、主题互动墙面包含： 第一组：生物类10个，60cm*40cm（±5%）、卡通类4个，60cm*40cm（±5%）、节气季节8个，39.5*59.5cm（±5%）、背景1个，3.62*0.85m（±5%）、音乐类6个，60cm*40cm /39.5*59.5cm（±5%）、保护环境10个，39.5*39.5cm（±5%）、地球系列4个，59.5*39.5（±5%）、太空系列8个，39.5*39.5cm（±5%）； | 组 | 1 |
|  |  | 第二组：物理系列4个，生活技能5个，互动物理4个、身体器官5个、生物科学4个、能源保护4个、认识地球4个、逻辑思维4个、精细动作6个、感官探索6个，尺寸均为46*46cm（±5%）。 | 组 | 1 |
| 9 | 四层室外休息设施 一、产品材质：PVC、钢化玻璃、碳钢、特斯林网布 | 1、中柱伞5个 270*198cm（±5%） | 个 | 5 |
|  |  | 2、圆桌5张 直径80cm（±5%） | 张 | 5 |
|  |  | 3、佳雅椅20把 46*54*82cm（±5%） | 把 | 20 |
| 10 | 一层中庭定制游戏设施 | 1：305*287*395cm(±5%），主材立柱采用114、38、25镀锌方管2mm厚、经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。平台铺六孔铝合金塑木板，互动炫彩板一块。 | 件 | 1 |
|  |  | 2：花梨木厚度2.5-3cm厚，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用哑光漆 。 | 件 | 1 |
|  |  | 3：滑梯304不锈钢约3mm厚不锈钢板经激光切割及折弯加工成型，对拼接位置采用氩氟焊，具有焊缝均匀、强度大、承载能力强等特点；焊接位置经专业打磨后进行处理，不刺手，光滑美观。 | 件 | 1 |
|  |  | 4：平台侧板采用≥3mm厚镀锌板激光切割及折弯加工成型内含龙骨5*5-8*8-10*10cm镀锌方管约2mm厚，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。 | 件 | 1 |
|  |  | 5：不锈钢螺丝：所有螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 | 套 | 1 |
| 11 | 户外定制游戏设施 一、适用于0-3岁婴幼儿户外游戏活动使用 （游乐区：） | 1、户外大滑梯1个 114*3MM（±5%）立柱平台菠萝格龙骨，100*50*3MM（±5%）主龙骨加40*60MM（±5%）副龙骨机制网加304不锈钢滑梯,热镀锌钢管酸洗磷化后全部采用保护焊高频焊，机械抛光后高温烤漆； 钢管配件厚度约1.5mm高频焊管，酸洗磷化后全部采用保护焊，机械抛光后高温烤漆； 爬网：φ14内加四股钢丝尼龙高强度海缆绳，手工编制，为航海专用海缆绳，耐腐蚀，耐紫外线。 安全连接扣件：铝合金，外表圆形， 档次高、造型美、安全牢固、不生锈、经久耐用。材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色； 滑道采用304不锈钢，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好,强度好，不褪色，耐热晒雨淋，耐风化，抗酸碱度好。 | 个 | 1 |
|  |  | 2、户外小滑梯1个 外径约114mm厚度约2.0mm热镀锌钢管，酸洗磷化后全部采用保护焊高频焊，机械抛光后高温烤漆。 防滑平台：长宽110*110cm（±5%）厚度约2mm热镀锌、冷轧钢板充孔，防滑不积水，酸洗磷化后全部采用保护焊，机械抛光后磨砂面烤漆。 钢管配件：厚度约1.5mm高频焊管，酸洗磷化后全部采用保护焊，机械抛光后高温烤漆。 安全连接扣件：铝合金，外表圆形， 档次高、造型美、安全牢固、不生锈、经久耐用，机械抛光后高温烤漆。柱盖及脚盘：铝合金，机械抛光后高温烤漆。 304不锈钢滑梯，PE板采用进口的高密度聚乙烯（HDPE）工程塑料，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。表面处理：弹簧表面喷砂处理，PE板厚度6mm和15mm。 | 个 | 1 |
|  |  | 3、压水井3组 采用304不锈钢，不锈钢板厚度约为3mm，辅材厚度2-10mm,折弯成型，减少焊接，氩弧焊透度均匀，表面光滑、整齐，整体安全可靠，所有边角，接缝处都打磨光滑, 不剌手。 压水器高度80cm，水槽长高1500*50cm（±5%）。 | 组 | 3 |
|  |  | 4、秋千2个 材质：镀锌管刷木纹漆，配置悬吊圆盘网兜； 尺寸：2*1.2*2m（±5%） | 个 | 2 |
|  |  | 5、摇乐组合1组 采用进口的线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 表面处理：塑料件均为磨砂表面。 塑料件壁厚≥6mm,弹簧管体Ø2.5cm，弹簧圈筒Ø13.5cm，底座15cm×13.5cm，5个为1组，2个汽车造型3个蜜蜂造型。 | 组 | 1 |
|  |  | 6、挖沙机1个 材质：304不锈钢 尺寸：142*32*92cm（±5%） | 个 | 1 |
|  |  | 7、玩沙五件组1组 材质：木质 尺寸：80*60*70cm（±5%）/40*40*73.5cm（±5%）/30*50*90cm（±5%）/30*27*60cm（±5%）/30*28*60cm（±5%）。 | 组 | 1 |
|  |  | 8、玩水三件组1组 材质：防腐木、PVC 尺寸：44*38*65cm（±5%） 适用于婴幼儿户外玩水探索与游乐，每组3样物品，附赠玩水工具套装5套。 | 组 | 1 |
|  |  | 9、卡通钻洞1个 材质：塑料 尺寸：180*115*100cm（±5%） | 个 | 1 |
|  |  | 10、感统游戏墙音乐敲击五件组 1组 PE板采用进口的高密度聚乙烯（HDPE）工程塑料，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 表面处理：弹簧表面喷砂处理，PE板厚度6mm和15mm。 | 组 | 1 |
|  |  | 11、户外1号玩具收纳架2个。 材质：PVC+篷布； 尺寸：245*45*130（±5%）。 | 个 | 2 |
|  |  | 12、户外2号玩具收纳架2个。 材质：PVC+篷布； 尺寸：305*105*160（±5%）。 | 个 | 2 |
| 12 | 户外定制游戏设施 一、适用于0-3岁婴幼儿户外游戏活动使用（活动区） | 1、三角涂鸦屋2个。 材质：芬兰木； 尺寸：110*100*90（±5%） | 个 | 2 |
|  |  | 2、透明涂鸦桌椅4组。 材质：芬兰木； 尺寸：桌子118*118*55，长短凳80/32*26*28（±5%）； 说明：可同时满足6-8名婴幼儿使用。 | 组 | 4 |
| 13 | 户外定制游戏设施 一、适用于0-3岁婴幼儿户外游戏活动使用（科学体验区：） | 1、手摇水漩涡1个。 材质：塑料板，亚克力； 尺寸69*80*44cm（±5%）； 说明：属于户外大型科学玩具，婴幼儿在探索操作的过程中，初步认识水旋转的机械能原理，感知水的流速与手的动能之间的关系，产生“身体力行探究生活中的奇妙”的有趣想法，同时促进婴幼儿手臂大肌肉的发育，以及合作、探究、观察记录等科探能力的发展。 | 个 | 1 |
|  |  | 2、喊泉1个。 材质：防腐木（芬兰松），塑料板，防腐漆，太阳能板等； 尺寸：150*70.4*90.5cm（±5%）； 说明：属于户外大型科学玩具，将水槽安置好，盛满水，放入水泵，开启电源，婴幼儿用劲大喊，水流会根据声音的高低向上升高，通过控制器，控制喷泉的上升速度及高度，儿童可以体验随声波而动的快乐，体验感、互动感极强。 | 个 | 1 |
|  |  | 3、手拍空气琴1个。 材质：防腐木（芬兰松），塑料板，防腐漆，太阳能板等； 尺寸：98.5*45.2*59.8cm （±5%）； 说明：属于户外大型科学玩具，采用红外感应技术，当人站在琴前，把手放在洞洞上面，即可触发音效，悦耳的音乐响起，欢喜随之而来。通过启动按钮和音调按钮，中、高、低音随意切换，音乐高低起伏，结合了声、光、电等各种前言科技，适合任何年龄段的人使用。 | 个 | 1 |
|  |  | 4、观察台1个。 材质：防腐木（芬兰松）塑料板； 尺寸：91.6*91.6*99.3cm（±5%）； 说明：属于户外科学玩具，可让婴幼儿初步了解凹凸透镜基本外形特征，了解凹凸透镜对光线的作用，通过调整焦距，观察物体。 | 个 | 1 |
| 14 | 户外定制游戏设施 一、适用于0-3岁婴幼儿户外游戏活动使用（卡通造型区：） | 1、厨师2个： 材质：玻璃钢； 尺寸：高1.05m（±5%） | 个 | 2 |
|  |  | 2、兔子座椅2个： 材质：玻璃钢； 尺寸：高1.2m（±5%） | 个 | 2 |
|  |  | 3、兔子气球1个。 材质：玻璃钢； 尺寸：高1m（±5%） | 个 | 1 |
|  |  | 4、兔子采蘑菇1个。 材质：玻璃钢； 尺寸：高0.95m（±5%）。 | 个 | 1 |
|  |  | 5、花型灯2个。 材质：304不锈钢/网； 尺寸：高2.4m（±5%） | 个 | 2 |
| 15 | 户外定制游戏设施 一、适用于0-3岁婴幼儿户外游戏活动使用（自然探索区：） | 1、动物饲养小屋2个。 材质：塑木； 尺寸：1350*1300*1800mm（±5%） | 个 | 2 |
|  |  | 2、昆虫旅馆1个。 材质：槐木； 尺寸：2850*1500mm（±5%） | 个 | 1 |
|  |  | 3、景观木椅1个。 材质：槐木； 尺寸：1900*1100mm（±5%）。 | 个 | 1 |
|  |  | 4、种植木箱与名牌 12组。 材质：木质； 尺寸：1100*1400mm/高800mm（±5%） | 组 | 12 |
| 1 | 幼儿园护栏蹦蹦床 | 220*208*193cm(±5mm);采用直径为38mm的内外双面热镀锌管，结实耐用，弧形设计能有效防止变形，高弹性弹簧长度14.5cm，28圈热镀锌弹簧，长钩设计防止脱落，行程长、弹力大脚感劲揉。立杆采用EPE大泡棉包裹，让小朋友使用更加安全。拉链采用内外双开设计，弹网采用进口PP材料，三经四纬的纺织工艺，强度大、弹力好，耐磨、防水、防汗、防老化且易于清洁。蹦床脚采用一体成型的PE材质，色泽亮丽 美观大方。D形门开口更大，出入更方便。 | 组 | 1 |
| 2 | 幼儿园七彩荡桥 | 产品尺寸:269×101×105.4cm(含脚盘）(±5mm) 立柱采用菠萝格，踏步采用刺槐，两侧扶手采用镀锌管烤漆，钢丝绳为户外六股钢丝丙纶绳。采用纯天然菠萝格实木和刺槐实木，严格选材加工生产，表面经多次打磨后并刷涂环保木蜡油处理，抗菌性能、甲醛释放量符合QB/T4371-2012、GB/T39600-2021标准要求。进一步提高木材防腐性能，安全无毒。 1、户外六股钢丝绳，采用直径16mm高强度缆绳，中芯不少于6股热镀锌钢丝绳，外层再覆丙纶绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网绳编织采用专用铝合金连接扣连接，间距符合国家安全标准，长期使用不变形。攀爬钢丝绳力学性能抗拉强度 符合GB/T 228.1-2021标准要求。 2、φ120mm菠萝格圆木，φ50mm菠萝格圆木，经自然风干后，严格选材加工生产，表面经多次打磨后并刷涂环保木蜡油处理，在保证木材含水率的基础上，近一步提升木材的防腐及抗菌性能；菠萝格木材抗菌性能符合QB/T4371-2012标准要求；菠萝格木材长霉等级符合JC/T2039-2010标准要求。 3、框架采用φ48mm壁厚2.2mm镀锌金属管，整体加工后经特殊工艺除锈。表面须经抛砂处理后静电粉末喷涂，要求抗紫外光、耐盐雾、附着力强、色彩鲜艳不褪色。。镀锌管盐雾试验样品表面无明显变化，腐蚀等级符合GB/T 10125-2021要求；抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率符合GB/T 228.1-2021要求。 4、所有螺丝均为不锈钢304号材质，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。 5、其他：接触面之材料及结合角铁均经倒圆角处理，维护使用者的安全。 | 组 | 1 |
| 3 | 幼儿园户外爬网器材1 | 产品尺寸:21*322*149cm(±5mm) 镀锌铁+滚塑+绳网+pe板；WN-005C-114 | 组 | 1 |
| 4 | 幼儿园户外爬网器材2 | 产品尺寸：667*119*218cm(±5mm) ▲1：立柱：采用直径894mm±5mm 壁厚2.2mm±5mm 镀锌管，整体加工后经特殊工艺除锈。表面须经抛砂处理后静电粉末喷涂，要求抗紫外光、耐盐雾、附着力强、色彩鲜艳不褪色。。镀锌管力学性能符合国家标准规范要求。（提供镀锌管符合GB/T 228.1-2021国家标准规范要求的检测报告） 2：围板：金属部分采用直径32mm和28mm壁厚2.2mm镀锌金属管烤漆。 3、攀爬绳索类采用六股钢丝绳，直径16mm高强度缆绳，中芯不少于6股热镀锌钢丝绳，外层再覆丙纶绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网绳编织采用专用铝合金连接扣连接，间距符合国家安全标准，长期使用不变形。攀爬钢丝绳力学性能符合国家标准规范要求，钻笼类采用户外锦纶绳，直径12mm。 ▲4、所有螺丝均为不锈钢304号材质。五金件（U型扣件）力学性能、化学成分符合国家标准规范要求。(提供五金件（U型扣件）符合GB/T4340.1-2009、GB/T7999-2015国家标准规范要求的检测报告) 7、其他：接触面之材料及结合角铁均经倒圆角处理，维护使用者的安全。整套大型设备符合GB/T27689-2011标准要求。 |  | 1 |
| 5 | 幼儿园户外秋千 | 产品尺寸：423*177*322.6cm(±5mm) 材质：木制+PE板 立柱及实木横梁采用φ150mm菠萝格圆木,严格选材加工生产，表面经多次打磨后并刷涂环保木蜡油处理，抗菌性能、甲醛释放量符合QB/T4371-2012、GB/T39600-2021标准要求。 绿色造型板为12mm厚绿色户外PE板，秋千绳索为不锈钢锁链，秋千座椅为软性材质安全塑料。 | 组 | 1 |
| 6 | 幼儿园户外跷跷板 | 产品尺寸：263×44×82 cm(±5mm) 1、座板为优质环保PE板， 2、框架采用镀锌金属管，整体加工后经特殊工艺除锈。表面须经抛砂处理后静电粉末喷涂，要求抗紫外光、耐盐雾、附着力强、色彩鲜艳不褪色。镀锌管盐雾试验样品表面无明显变化，腐蚀等级符合GB/T 10125-2021要求；抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率符合GB/T 228.1-2021要求。 3、所有螺丝均为不锈钢304号材质，，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。 4、其他：接触面之材料及结合角铁均经倒圆角处理，维护使用者的安全。：263×44×82 cm | 组 | 2 |
| 7 | 幼儿园攀爬组合器材 | 产品尺寸9*4*4.3米(±5mm)，安全尺寸：13.66*7.66米 ▲1：立柱：采用直径114mm 壁厚2.2mm 镀锌管，整体加工后经特殊工艺除锈。表面须经抛砂处理后静电粉末喷涂，要求抗紫外光、耐盐雾、附着力强、色彩鲜艳不褪色。镀锌管力学性能符合国家标准规范要求。（提供镀锌管符合GB/T 228.1-2021国家标准规范要求的检测报告） 2：平台：金属框架，实木踏板设计，承载力不低于每平方米400公斤。金属框架采用60*30镀锌方管，壁厚2.2mm，镀锌铁材质，整体加工后经特殊工艺除锈。表面须经抛砂处理后静电粉末喷涂，要求抗紫外光、耐盐雾、附着力强、色彩鲜艳不褪色。面板采用21mm±5mm厚天然防腐刺槐实木，表面经多次打磨后并刷涂环保木蜡油处理，在保证木材含水率的基础上，近一步提升木材的防腐及抗菌性能。 3：围板：金属部分采用直径32mm和28mm壁厚2.2mm镀锌金属管烤漆。 ▲4、滑梯、塑料件：采用LLDPE滚塑专用料经滚塑成形，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到6级，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，增塑剂（DBP、BBP、DEHP）及8大重金属（钡、铅、镉 、锑 、硒 、铬 、汞、砷 ）含量符合国家标准规范要求。（提供塑料件（滑梯）符合GB6675-2014国家标准规范的检测报告） 5、攀爬绳索类采用六股钢丝绳，直径16mm高强度缆绳，中芯不少于6股热镀锌钢丝绳，外层再覆丙纶绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网绳编织采用专用铝合金连接扣连接，间距符合国家安全标准，长期使用不变形。攀爬钢丝绳力学性能符合国家标准规范要求。 ▲6、所有螺丝均为不锈钢304号材质。五金件（U型扣件）力学性能、化学成分符合国家标准规范要求。(提供五金件（U型扣件国家标准规范要求的检测报告) 7、其他：接触面之材料及结合角铁均经倒圆角处理，维护使用者的安全。整套大型设备符合GB/T27689-2011标准要求。 | 组 | 1 |
| 8 | 幼儿园户外木质攀爬架组合 | 产品尺寸:250*71.5*200cm(±5mm) 镀锌铁+采用15mm/22mm厚防腐松木，甲醛释放量符合国家标准规范GB/T39600-2021的要求；边材透入率、总保持量R、铜保持量、季铵盐保持量符合GB/T 22102-2008标准要求。表面刷涂环保木蜡油两遍。 垫脚为耐腐蚀木塑板。有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求；洗涤台造型设计，结构安全，圆角设计，符合国家标准要求。+攀爬绳索类采用六股钢丝绳，直径16mm高强度缆绳，中芯不少于6股热镀锌钢丝绳，外层再覆丙纶绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网绳编织采用专用铝合金连接扣连接，间距符合国家安全标准，长期使用不变形。攀爬钢丝绳力学性能符合国家标准规范要求，钻笼类采用户外锦纶绳，直径12mm。 | 组 | 1 |
| 9 | 玻璃钢树池户外座椅1 | 产品尺寸:360*360*45cm(±5mm) 坐和圈里可以种植植物 采用15mm/22mm厚防腐松木，甲醛释放量符合国家标准规范GB/T39600-2021的要求；边材透入率、总保持量R、铜保持量、季铵盐保持量符合GB/T 22102-2008标准要求。表面刷涂环保木蜡油两遍。 垫脚为耐腐蚀木塑板。有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求；洗涤台造型设计，结构安全，圆角设计，符合国家标准要求。 | 个 | 3 |
| 10 | 玻璃钢树池户外座椅2 | 产品尺寸:270*270*45cm(±5mm) 坐和圈里可以种植植物 采用15mm/22mm厚防腐松木，甲醛释放量符合国家标准规范GB/T39600-2021的要求；边材透入率、总保持量R、铜保持量、季铵盐保持量符合GB/T 22102-2008标准要求。表面刷涂环保木蜡油两遍。 垫脚为耐腐蚀木塑板。有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求；洗涤台造型设计，结构安全，圆角设计，符合国家标准要求。 |  | 2 |
| 11 | 波速球 | 材质：塑料(PP、TPE)；包装尺寸：约20.3*17.7*17.7cm(±5mm)；产品尺寸：直径约58cm，宽约17cm。 内含：平衡板X1。设计独特的平衡板，直径与高度加大、加高设计，柔软的基座用于控制身体上半身平衡锻炼，坚硬的脚部设计提供了安全的抓地力，充气底座可根据幼儿的能力大小选择充气的饱和度，限重100公斤。 | 个 | 8 |
| 12 | 感统风火轮 | 材质：塑料(PP)、金属； 产品尺寸：圆圈直径约37.5cm，杆长约26.5-73cm（可调节）(±5mm)，手柄约9.7*2cm。内含：4只铁环、4根伸缩杆（4色）。 通过手上力量，控制铁环的速度。该玩教具采用原塑料颗粒注塑而成，同心圆设计，内外都可以让铁环旋转起来，降低了使用难度，伸缩杆可以调节，非常方便。滚铁环有助于提高幼儿的平衡性、肢体的协调性以及眼力、四肢活动能力。 | 组 | 16 |
| 13 | 轮胎 | 户外运动探索区-进阶轮胎组，产品尺寸：φ400*T150m尺寸：φ400*T150m尺寸:830*880mm(±5mm) （1）户外运动探索区-小轮胎（黑色）：尺寸：φ400*T150mm，材质：安全塑料。数量4件，整体采用塑料开模而成。安全无毒，模拟真实轮胎。内圈台阶式设计，大轮胎、中轮胎、小轮胎三种轮胎堆叠使用高度一致，水平不倾斜，帮助幼儿感性认知量的守恒。打破传统轮胎功能单一的特点，多款轮胎自由组合，可供幼儿开展投掷、跳跃、平衡、钻爬等游戏活动。 （2）户外运动探索区-滚轮推杆L型：尺寸：φ400*T150m，材质：安全塑料+金属，数量2件，整体采用镀锌圆管银灰色烤漆，双层保护加强防腐蚀性能。黑色安全塑料把手，安全无毒。 （3）户外运动探索区-滚轮推杆T型：尺寸:830*880mm，材质：金属+安全塑料，数量2件，整体采用镀锌圆管银灰色烤漆，双层保护加强防腐蚀性能。黑色安全塑料把手，安全无毒。 （4）户外运动探索区-中轮胎(墨绿色）：尺寸：φ640*T200mm，材质：安全塑料。数量3件，整体采用塑料开模而成。安全无毒，模拟真实轮胎。内圈台阶式设计，可搭配绳网盖板、乌龟盖板、大轮胎、小轮胎三种轮胎堆叠使用高度一致，水平不倾斜，帮助幼儿感性认知量的守恒。打破传统轮胎功能单一的特点，多款轮胎自由组合，可供幼儿开展投掷、跳跃、平衡、钻爬等游戏活动。 （5）户外运动探索区-中轮胎乌龟壳盖板：尺寸：φ440*T120mm，材质：安全塑料，数量2件，整体采用塑料开模而成。安全无毒。表面龟裂纹、弧形设计，开启幼儿平衡控制训练，可搭配中轮胎使用也可单独使用。 （6）户外运动探索区-轮胎滑板车：尺寸：64*64*24CM，材质：LLDPE+PE板，数量2件，材种：LLDPE塑料开模，18mm厚PE板+户外不锈钢万向轮+六股钢丝绳 （7）户外运动探索区-中轮胎绳网盖板：尺寸：φ440*T25mm，材质：金属件+绳网。数量1件，外圈采用镀锌材银灰色烤漆，双层保护增强防腐蚀性能。内部采用16mm钢丝绳设计，耐腐蚀、高温、材质柔软，在动静中掌握身体重心平衡。 （8）户外运动探索区-大轮胎（明黄色）：尺寸：φ800*T100mm，材质：安全塑料。数量6件，整体采用塑料开模而成。安全无毒，大、中、小三种轮胎堆叠使用高度一致，水平不倾斜，帮助幼儿感性认知量的守恒。打破传统轮胎功能单一的特点，多款轮胎自由组合，可供幼儿开展投掷、跳跃、平衡、钻爬等游戏活动。 （9）户外运动探索区-大轮胎凹凸盖板（深米色）：尺寸：φ680*T70mm，材质：安全塑料。数量3件，整体采用塑料开模而成。盖板表面凹凸设计，搭配中轮胎使用可单独使用，作为幼儿平衡板控制平衡训练。凸点防滑纹理，不易打滑，安全保护。 | 组 | 8 |
|  | 木制拱桥 | 产品尺寸:270*270*45cm(±5mm) 采用15mm/22mm厚防腐松木，甲醛释放量符合国家标准规范GB/T39600-2021的要求；边材透入率、总保持量R、铜保持量、季铵盐保持量符合GB/T 22102-2008标准要求。表面刷涂环保木蜡油两遍。 垫脚为耐腐蚀木塑板。有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求；洗涤台造型设计，结构安全，圆角设计，符合国家标准要求。 | 个 | 1 |
|  | 户外长桌 | 尺寸：150×64×55cm(±5mm) 1、桌面采用22mm厚防腐松木，甲醛释放量符合国家标准规范GB/T39600-2021的要求；边材透入率、总保持量R、铜保持量、季铵盐保持量符合GB/T 22102-2008标准要求。 2、桌架采用φ32mm铁管。 | 个 | 1 |

"以上所有技术参数仅为最低要求，供应商可采用不低于本要求的更优方案。如国家发布新标准，按新标准执行。所有检测报告须由带有CMA的第三方检测机构出具。"

四、商务要求

1.合同签订后45个日历天内安装调试完毕。设备质量保修期至少5年，自验收合格之日起计算，质保期内免费上门质保。（提供承诺书加盖投标人公章， 扫描上传系统）中标人负责设备的终身维修，更换部件时须保证与原有产品的规格、型号和结构的一致性，并不得影响已使用场所的正常工作的开展。保修期外仅收取配件费，免收交通费及修理费；中标人保证能提供设备的所有配件。保修期满后需更换配件，价格由双方协商确定。若附件中涉及零配件，易损件价格，则不得高于附件中的相应价格。

2.投标报价应包括货物价格、运杂费（含保险费）、包装费、安装费、安装调试费、验收前保管、调试、第三方验收费用、验收合格及之前所有含税费用、验收费、各种税费、交付使用前管理费，以及伴随服务/售后服务费等为完成招标文件规定的工作内容所涉及的一切相关费用，投标人中标后不得以任何理由进行调整，费用自行考虑均包含在投标报价中，相关费用如缺项，视为让利。

本项目验收前需进行抽样检测，第三方检测机构由采购人遴选，中标人需承担检测费用。

3.实施要求

（1）投标人负责设备的安装和调试，并保证安装稳固，如因设备倾倒掉落导致安全事故，由投标人负责处理，并由投标人承担相应的赔偿责任。

（2）调试过程中需要使用的工具、设备、耗材、运输和劳务等所有费用均由投标人承担。

（3）所有设备安装完成后，应按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行调试、验收。

（4）所有设备拆箱、通电、调试等各项工作由投标人负责完成。具体实施前，应先经采购人同意且在其指定人员的参与下方可进行。调试的原始记录须经各方签字后留作验收文件。

（5）设备由投标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由投标人负责。

4.设备要求

（1）投标人提供的设备必须是制造厂商原装的、全新的产品。其性能及指标参数应符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准。

（2）投标人应确保提供的设备在开箱检验时完好，无破损，箱内配置与装箱清单相符。数量、质量及性能不得低于采购文件中的相关要求。

（3）投标人提供的设备应外观整洁，设备型号、规格、制造厂商、生产（出厂）日期须准确清晰。铭牌、使用指示和警告指示均应以中、英文和通俗易懂的符号表示。

（4）供货时所有设备提供提供中文操作手册及维修手册。

（5）所有设备配件、易损件、耗材在现场安装使用前，采购人将进行随机抽验。

5.售后服务要求

（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，中标人应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。

（2）在保修期内，供应商应在接到故障通知2小时内做出有效响应，并在24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。如2个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保采购人能正常开展工作，设备在使用寿命周期内，保证更换到原厂配件。

（3）在保修期期满前一个月，中标人必须指派专业人员上门检测设备，确保设备的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。

（4）在保修期外，中标人为设备提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数和服务要求相应条款处理。

（5）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性的第三方检测证明，否则一律视为保修范围内处理。

（6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

6.技术培训：投标人应根据采购人的要求，上门对相关人员进行设备技术免费培训，并制定与投标文件相应的培训方案。培训对象、时间、地点由采购方确定。提供操作和维护的培训计划。

7.在接到采购人故障报修后，中标人需在2小时内响应，并在24小时内到达现场解决故障。一切费用由中标人负责。（提供承诺书加盖投标人公章， 扫描上传系统），若因中标人维修不及时，给采购人造成影响的，采购人有权追究其法律责任。

8.投标人必须服从采购人管理，且出现的一切安全事故均由中标人自行承担。中标人安装人员或在运输装卸途中对其他产品及邻近设备等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

9.投标人须积极主动地配合采购人进行安装完毕后验收，确保通过检测和验收，若出现检测不合格或验收不合格的情况，投标人需要重新返工直至检测通过并且验收合格，由此导致的返工费等相关其他费用，由投标人自行承担，并且采购人有权从货款中扣除。

（1）投标人负责保管、看护进场的设备及附配件；

（2）投标人负责对设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

（3）投标人安装调试人员对邻近设备等造成损坏，应由投标人负责修复及承担一切费用；

（4）无论安装调试期间或保修过程中，投标人负责及时清理垃圾；

（5）投标人承担安装调试期间安装场所的安全以及设备和安装调试人员的安全责任；

10.若因中标人原因导致货物不能按要求安装使用，采购人有权追究其责任。投标人可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长的申请将不被批准。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小微企业

| 采购包号 | 专门面向中小微企业 |
| --- | --- |
| 1 | 是 |

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.采购本国产品的支持政策

8.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

8.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

8.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

三、评标标准

| 项目 | 评标细则 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30×100%，结果保留两位有效小数。 |
| 技术参数响应情况 （10分） | 评委根据招标文件第四章项目需求中【三、技术要求】以及投标文件提供的佐证材料等进行评审：所投产品技术参数全部满足或者优于招标文件要求的得满分10分。 1.“▲”号项指标参数为重要参数（“▲”共5个），每有1项负偏离（不满足）扣1分，总分5分。 2.未标注 “▲”的为一般参数，总计负偏离项数：1~5项，扣1分，总计负偏离项数：6~10项，扣2分，总计负偏离项数：11~15项，扣3分，总计负偏离项数：16~20项，扣4分，总计负偏离项数：≥10项，扣5分； 注： （1）“▲”号项指标参数须提供第三方检验报告加盖投标人公章，并同时须在《技术参数响应及偏离表》中逐条应答，未按要求提供证明材料并根据证明材料逐条应答的视为负偏离，评审时不予认可。 （2）未标注“▲”的一般参数应在《技术参数响应及偏离表》中逐项说明偏离情况。未按要求逐条应答的视为负偏离，评审时不予认可。 （3）技术参数建议使用明显标注，采用如箭头、标红或下划线等方式，以方便评委查看。 （4）设备交付验收时，招标人将对技术要求的具体描述进行核实验收，如发现虚假应标，给招标人造成损失的由投标人承担一切责任。 |
| 实施方案 （10分） | 根据项目需求制定整体实施方案，评委依据方案的专业性和完善度进行综合评分。 - 实施方案明确、思路清晰、内容具体详实、便于操作，进度安排科学合理衔接顺畅的得10分； - 实施方案较明确、思路较清晰、内容较具体详实、具有操作性，进度安排可行衔接较顺畅的得7分； - 实施方案基本明确、思路基本清晰、内容基本具体但不够详实，具有一定操作性，有大致进度安排但细节不足的得4分； - 实施方案不明确、思路阐述不够清晰、无实质性可行内容，不具有可操作性，进度安排模糊的得1分； - 未提供实施方案的不得分。 |
| 售后维护方案 （10分） | 根据本项目需求制定详细的售后维护方案，包括响应时间、维修工程师能力、备品配件、维修站点情况、能够提供的增值服务等内容，评委依据方案的专业性和完善度进行综合评分。 - 售后方案内容科学、描述详细，响应时间及相关服务承诺内容详实且合理高效，维修工程师专业素养高且有丰富经验，备品配件齐全，维修站点布局合理、设施完善，提供多样化且实用的增值服务的得10分； - 售后方案内容较科学、描述较详细，响应时间及相关服务承诺内容较详实、合理，维修工程师专业素养较高，有一定经验，备品配件较齐全，有维修站点、设施较完善，提供少量的增值服务、实用性一般的得7分； - 售后方案内容描述基本齐全，响应时间及相关服务承诺内容基本合理，针对可能发生的不同类型的故障有基本的流程和措施但不够细化、有部分故障覆盖不足，维修工程师有基本专业素养但经验不足，备品配件基本满足日常需求，有维修站点但布局一般、设施一般，无增值服务或增值服务无实用性的得4分； - 售后方案内容描述不详细，响应时间及相关服务承诺内容不明确，维修工程师专业素养不清晰，经验不足，备品配件种类少、储备不足，无维修站点，无增值服务或增值服务无实用性的得1分； - 未提供售后服务方案的不得分。 |
| 培训服务 方案 （10分） | 根据本项目需求制定详细的培训方案，评委依据方案的专业性和完善度进行综合评分。 - (1)培训方案逻辑清晰、内容完整、灵活性大，培训人数多、时间安排合理全面，培训要点难点明确分析精准，覆盖面广泛，且培训计划覆盖供货、安装服务期，具有全面的技术支持能力的得 10分； - (2) - 培训方案逻辑较清晰、内容较完整、灵活性较大、培训人数较多、时间安排较合理全面，培训要点难点明确分析较精准，覆盖面较广泛，且培训计划基本覆盖供货、安装服务期，具有比较全面的技术支持能力的得 7分； - (3)培训方案逻辑基本清晰、内容基本完整、有一定灵活性、培训人数一般、时间安排基本合理，培训要点难点有一定分析，覆盖面一般，且培训计划部分覆盖供货、安装服务期，技术支持能力一般的得 4分； - (4)培训方案逻辑不清晰、内容不完整，培训要点难点未有具体分析，覆盖面不广泛，且培训计划未全面覆盖供货、安装服务期，不太能体现技术支持能力的得 1分； - (8)未提供培训服务方案的不得分。 |
| 突发事件的应急响应措施方案 （10分） | 对供货过程和技术服务期间突发事件的应急响应措施方案，评委依据方案的专业性和完善度进行综合评分。 - (1)对供货过程和技术服务期间突发事件有具体、详细、可操作性强的流程和措施，覆盖全面、责任分工明确、响应机制完善，得 10分； - (2)对供货过程和技术服务期间突发事件有较具体、较可操作的流程和措施，覆盖较全面、有基本责任分工和响应安排，得 7分； - （3）对供货过程和技术服务期间突发事件有基本的流程和措施，但细化程度一般、责任分工或响应机制不够明确，覆盖有一定不足，得 4分； - （4）对供货过程和技术服务期间突发事件有基本的流程和措施，但不够细化，且部分故障或突发场景覆盖不足，缺乏明确的操作步骤，得 1分； - （5）未提供突发事件处理方案的不得分。 |
| 团队实力 （10分） | - 根据投标人投标文件中拟为本项目配备的人员情况进行综合评审，主要考虑人员组成、组织架构、分类及数量等是否充足、合理： - （1） 人员组成结构合理、组织架构清晰、岗位安排合理、人员数量可以充分得到保障的，得10分； - （2） 人员组成结构较为合理、组织架构较为清晰、岗位安排较为合理、人员数量较为充足的，得7分； - 3） 人员组成结构基本合理、组织架构基本清晰、岗位安排基本合理、人员数量基本可以满足项目需求的，得4分； - （4） 人员组成结构有待优化、有一定的组织架构、岗位安排有待优化、人员数量有待进一步充实的，得1分； - （5） 人员组成结构不合理、组织架构不清晰、岗位安排不合理、人员数量严重不足的不得分。 - （提供人员配备相关证明材料，如：人员名单、人员职能等，未提供材料导致无法评审的，该项不得分） |
| 业绩 （10分） | 投标人 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过与本项目类似业绩，同时提供与业绩相对应的合同用户产品使用评价，每提供一个得2分，满分10分。 注：提供类似业绩合同及用户出具的相对应的产品使用评价扫描件，系统上传，类似业绩合同和产品使用评价缺一不可。 合同至少包含签订时间、合同双方名称、产品名称、合同总价； 产品使用评价至少包含项目名称、时间、合同双方名称、产品名称及业主盖章。合同或产品使用评价要素不完整或者内容不清晰无法辨认或未按要求提供不得分。 |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标分项报价表

六、技术要求响应及偏离表

七、商务要求响应及偏离表

八、拟投入人员一览表

九、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 |  | 是否响应 （填是或者否） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |  |  |  |
| 2 | 2024年度或2025年度的财务报告情况；（成立不满一年无需提供） |  |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标单位依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准) |  |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |  |
| 6 | 供应商信用承诺书； |  |  |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件；（投标文件中无需提供证明材料） |  |  |  |
| 8 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） |  |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（投标人按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。） |  |  |  |  |
| 本项目的特定资格要求： |  |  |  |  |
| 9 |  | 无 |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |  |
| 10 | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动； （2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； |  |  |  |
| 11 | 投标函 |  |  |  |
| 12 | 法人授权书 |  |  |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：  年  月  日

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：  年  月  日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

投标函

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：

单位地址：

日期：

法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分） |  |  |
| 2 | …… |  |  |

附件：证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 2 | 《关于符合本国产品标准的声明函》 |  |  |
| 3 |  |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函或未按要求对所有采购设备逐项填写完整，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的采购文件编号为JSZC-321000-SWGC-G2026-0071号 的         项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.如word斜线错位，请以下方图片所示为准。

四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： （人民币：元） |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

五、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

备注：

1.本项目投标报价应按招标文件要求详细列明各项产品名称、规格型号、数量、单价、总价等内容，报价应清晰、完整、准确。

2.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

3.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.本项目招标代理服务费应包含在投标总价中，具体计算方式详见招标文件第二章4.3条要求。

六、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

投标人名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

附件:证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

七、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

投标人名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

附件:证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

八、拟投入人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 专业 | 证书及编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

九、其他

投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

货物类

名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价：

业绩表（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 供货设备清单 （品牌、型号） | 数量 | 签约 日期 | 货物合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏苏维工程管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。