编号：JSZC-321093-JSYR-G2025-0005 号

扬州市公安局生态科技新城分局监控补盲升级改造项目

公开招标文件

采购人：扬州市公安局生态科技新城分局

采购代理机构：江苏远锐工程管理咨询有限公司

发 放 日 期： 2025年05月16日

目 录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	23

第五章 评标方法及评标标准	58

第六章 投标文件格式	62

# 第一章 招标公告

项目概况 扬州市公安局生态科技新城分局监控补盲升级改造项目 JSZC-321093-JSYR-G2025-0005 招标项目的潜在投标人应在扬州市政府采购网，江苏省政府采购网，中国政府采购网 获取招标文件，并于2025-06-06 14:30 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321093-JSYR-G2025-0005

项目名称： 扬州市公安局生态科技新城分局监控补盲升级改造项目

预算金额：325.000000万元（采购包1：173.000000万元；采购包2：152.000000万元）

最高限价（如有）：包1为170万元，包2为150万元，投标人可兼投但不可兼中，评定标顺序为包1至包2。报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

采购需求：见招标文件第四章“项目采购需求”

合同履行期限：合同签订之日起60天内

本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料和依法纳税的缴款凭证(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的提交投标文件截止时间前一年内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明和缴款凭证)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

3.上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

5.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

7.供应商信用承诺函

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目对小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业提供的货物、服务给予 20%的价格扣除。

采购包2

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目对小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业提供的货物、服务给予 20%的价格扣除。

（三）本项目的特定资格要求： 无

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：扬州市政府采购网，江苏省政府采购网，中国政府采购网

方式：网上获取

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-06-06 14:30 （北京时间）

地点：“苏采云”平台

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

2、为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

3、本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标/响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

4、供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购包1、采购包2

单位名称：扬州市公安局生态科技新城分局

单位地址：扬州市广陵区生态科技新城新万福路88号

联系人：李齐齐

联系电话：18852731327

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏远锐工程管理咨询有限公司

单位地址：扬州市邗江北路中石化南侧邗文化博物馆1号院

联系人：葛秀娟

联系电话：15262245895

3.项目联系方式

项目联系人：葛秀娟

电话：15262245895

# 第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321093-JSYR-G2025-0005 号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由各中标人在领取中标通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类的标准80%一次性支付给招标代理机构。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由各中标单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，本项目核心产品为高清监控相机，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的第一中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

33、其他
    33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（货物)（合同编号）

项目名称：扬州市公安局生态科技新城分局监控补盲升级改造项目

编号：JSZC-321093-JSYR-G2025-0005号

甲方：（买方）扬州市公安局生态科技新城分局

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据关于扬州市公安局生态科技新城分局监控补盲升级改造项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

1.1 货物及服务名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期 3年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：合同签订之日起60天内

9.2 交付方式：甲方指定方式

9.3 交付地点：甲方指定地点

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订后，甲方支付合同总价的40%；设备安装完毕、项目全部完成验收合格并试运行三个月结束后付清尾款。上述款项，甲方应收到乙方出具的发票之日起10个工作日内支付。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为   3 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

14.61.乙方对于产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 项目需求

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。本项目强制采购产品为：包一：无，包二：精密空调

2、供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3、投标人须提供承诺函，承诺设备、服务满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的相关要求(承诺函格式自拟）。

4、采购人在履约验收中将对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时将委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，中标人应在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

# 一、采购概况

本次扬州市公安局生态科技新城分局监控补盲升级改造项目，包含但不限于软件、硬件及设备安装、调试、质保、培训、运维服务及杆件、基础、施工、绿化恢复等内容，拟对以下内容进行采购：

包一：对现有部分社会面监控进行升级改造，主要包括220台高清枪型摄像机、33台高清球型摄像机、43套卡口抓拍单元及配套云存储、附属设施的改造升级。

包二：对辖区内铁路沿线及道路监控进行补充建设，主要包括高空球机4台、车辆及行人抓拍单元75套、其他高清监控60套，配套进行机房改造、补充机房设施及后台存储设备。

# 二、具体建设地点

扬州市生态科技新城范围内，投标人可自行与采购人联系，自行勘查现场后根据所供设备及监控应用场景合理规划具体安装点位。

# 三、建设规范

下列文件规范对于本招标文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本招标文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本招标文件。

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）

《公安视频图像信息应用系统》（GA/T 1400-2017）

《公安视频图像分析系统》（GA/T 1399-2017）

《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》（GB 4943.1-2011）

《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2004）

《出入口控制系统工程设计规范》（GB 50396-2007）

《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》（GA/T 1127-2013）

《安防人脸识别应用 视频人脸图像提取技术要求》（GA/T 1334-2016）

《城市监控联网系统 管理标准 第一部分 图像信息采集、接入、使用管理要求》（GB/T 792.1-2008）

《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）

《信息技术 生物特征识别数据交换格式第五部分：人脸图像数据》（GB/T 26237.5-2014）

《安防生物特征识别应用术语》（GA/T 893-2010）

《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T 25724-2010）

《安防人脸识别应用系统 第2部分:人脸图像数据》（GA/T 922.2－2011）

《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》（GA/T 1127-2013）

《犯罪嫌疑人员数字像片技术要求及采集规范》（GA/T 706-2007）

《扬州市公安人脸识别系统联网建设技术规范》（试行）

# 四、系统技术要求

要求系统无缝对接，整合到综合监控管理平台进行统一管理和应用。在扬州生态科技新城范围内指定前端监控点位新建高清视频监控，设备须与扬州市生态科技新城公安分局现有平台无缝对接，确保实现预期功能、保证技防运用效果。

## （一）包一

## 包一采购清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特征相机1型 | 详见主要项目技术要求 | 9 | 台 |
| 2 | 特征相机2型 | 详见主要项目技术要求 | 2 | 台 |
| 3 | 人像大数据平台接入授权 | 人像大数据平台接入授权 | 45 | 套 |
| 4 | 高清监控相机 | 详见主要项目技术要求 | 220 | 台 |
| 5 | 高清球机 | 详见主要项目技术要求 | 33 | 台 |
| 6 | 卡口抓拍单元 | 详见主要项目技术要求 | 43 | 台 |
| 7 | 四合一环保补光灯 | 详见主要项目技术要求 | 43 | 套 |
| 8 | 云存储系统软件 | 云存储软件扩容及授权 | 1 | 套 |
| 9 | 云存储数据存储节点 | 详见主要项目技术要求 | 1 | 台 |
| 10 | 云存储专用存储介质 | 详见主要项目技术要求 | 48 | 台 |
| 11 | 电源线 | Rvv3*1mm2 | 2500 | 米 |
| 12 | 网线 | 室外六类网线 | 2500 | 米 |
| 13 | 安装调试 | 含老设备撤除，新设备安装调试等 | 307 | 台 |

本包核心产品：高清监控相机

## 包一主要采购项目技术要求

### 特征相机1型

内置双镜头。

通道一主码流分辨率不小于3840x2160@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。

通道二主码流分辨率不小于2688x1520@25fps。

具有不小于1/1.2""靶面尺寸。

最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。

▲内置GPU芯片。

内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。

▲在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。

同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

支持检测区域内不低于150个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示。

支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。

▲采用金属外壳。

▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。

不低于IP67、IK10防护等级。

内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。

具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。

以上标▲项参数需由公安部所属检验检测机构或者第三方权威机构检验检测报告体现，投标文件中未提供视为不满足。

### 特征相机2型

2路全景镜头主码流支持2560×1440@25fps，2路细节镜头主码流支持3840×2160@25fps

设备内置4颗CMOS图像传感器，全景通道靶面尺寸均为1/1.8英寸，细节通道靶面尺寸均为1/1.2英寸。

最低照度：全景通道（通道2和通道4）和细节通道（通道1 和通道3）均满足彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。

设备内置4个镜头，通道1和通道3均支持电动变焦，自动聚焦，自动调节光圈功能，变焦过程中不会完全虚焦，且支持一键聚焦。

具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。

同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

内置2颗GPU芯片。

设备支持人脸抓拍功能，支持人脸属性分析，可通过IE浏览器显示不低于9种人脸属性信息。

设备支持对区域内不少于60个行人进行检测，支持行人属性分析功能，可通过IE浏览器显示行人属性信息。

设备可识别通过监控画面中的机动车车牌号码。

可在IE浏览器或客户端实时查看报警信息，包括数据感知、电量统计、目标统计、行人结构化属性信息。

设备具有呈田字形状的四个镜头， 可同时采集四路不同场景的实时视频通道，包括2路全景通道、 2路细节通道， 组成2组视频采集组， 每组均由1路全景通道和1路细节通道组成。

▲内置8个方位控制电机，四路采集通道分别具有独立的PT方位调节功能，可分别控制每个图像采集模块采集不同方位的视频图像。

▲4个通道均具有单独PT控制功能，全景通道水平方向支持-10°~190°旋转，垂直方向支持-5°~30°旋转，细节通道水平方向支持0°~180°旋转，垂直方向支持-5°~30°旋转。

▲设备自带雨刷，可通过网络远程控制雨刷开启、关闭。

4个镜头均支持镜头前盖玻璃加热功能。

设备内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常检测报警，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，生产日报表、周报表、并以图标形式展现。

RJ45网络接口处自带电源及通信状态指示灯，可指示设备的上电状态及网络的传输状态。

▲内置10颗鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网络鳞片状。

补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。

▲全景通道各具有1个外侧边位鳞镜式混合补光灯，细节通道各具有4个下方位鳞镜式混合补光灯，各采集通道的镜头和补光灯采用分舱布局，镜灯分离。

开启红外补光灯，通道1、3可识别距设备100m处的人体轮廓，通道2、4可识别距设备30m处人体轮廓。

▲设备采用金属外壳。

设备内置北斗定位模块，可对设备位置进行定位。

内置不少于2个麦克风、1个扬声器、1个RJ45网络接口、2个音频输入接口，1个音频输出接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个SD卡卡槽、1个DC12V电压输出接口。

支持不低于IP68防尘防水等级。

以上标▲项参数需由公安部所属检验检测机构或者第三方权威机构检验检测报告体现，投标文件中未提供视为不满足。

### 人像大数据平台接入授权

授权的功能主要包括:动态人像布控、研判工具、态势分析、统计分析、战果、资源管理、系统管理、多级级联、统一门户、入库工具等功能；

布控库报警响应时间：200万监视名单下，报警响应时间小于等于1秒；

支持对瞳间距最小10像素的人脸图片进行识别比对功能；

动态人像识别单画面可提取大于等于95有效人脸图像；

布控关联功能检查:布控任务具备摄像机与布控库多对多关联功能，布控任务分为长期布控和临时布控；临时布控可设置布控时长；

人脸图像矫正:系统后台具备对不同角度和光照条件引起的面部特征进行算法矫正功能，误报率≦0.1%下，人脸识别率≧99%；

路人库具备以图搜图功能，可设置时间和区域进行搜索，搜索结果具备导出功能；

开启戴口罩报警后，支持对人脸戴口罩进行报警，人脸戴口罩报警准确率≥99.5%；

3000 万监视名单容量下，采用人脸抓拍图片进行布控报警测试，相似度阈值设置为 90 时，监视名单漏报率≤0.1%，监视名单人脸报警准确率≥99.9%，非监视名单误报率≤0.04%；

在 4000 万人脸布控库规模下，监视名单布控报警平均响应时间≤1 秒；

支持对视频中水平转动角度不超过±80°、俯仰角不超过±45°、倾斜角不超过±45°的人脸进行检出和抓拍；

支持在 100 亿人脸特征库规模下，使用 1 台服务器以冷数据（存储在机械硬盘（HDD）中）离线检索任务方式通过后台进行人脸抓拍图检索。平均检索响应时间≤30 秒；

在人脸被遮挡不大于 1/2（遮挡方式为戴口罩）的情况下，采用人脸抓拍图片进行测试，人脸检出率≥99%；

支持遮挡不大于1/3 的人脸抓拍图片与人脸库进行 1：N 人脸识别功能，人脸遮挡识别准确率≥99.9%；

支持对视频画面中的人体、机动车、非机动车目标实时画框跟踪功能，可在画面上展示人体的性别/发型/上身颜色/下身颜色/上衣特征/下衣特征、机动车的车牌号码/车辆类型/车身颜色/驾驶员是否打电话/驾驶员是否系安全带、非机动车的类型等结构化属性信息；

当抓拍人脸与布控库比对报警时，可与静态库进行比对，若相似度高于报警相似度，系统可给出可能误报提示；

支持选择或拖动人脸图片压缩包从静态库中进行多人同时检索功能，并输出结果及相似度；

支持通过新建人体画像或从历史画像中选择人体画像进行相似的人体抓拍图检索。支持编辑人体画像的发型、帽子、上衣、下衣、外套、鞋、包、配饰（眼镜、围巾、领带、面罩）、尺寸、衣服颜色、衣服纹理、衣服 logo。

要求与扬州市公安局生态科技新城分局现有的人脸大数据平台无缝对接，不能实现，采购人有权取消其中标资格，并顺延第二中标侯选人或重新招标。提供承诺函并加盖投标人公章。

### 高清监控相机

应支持采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器；

应支持可输出不低于400万(2688×1520)@25fps视频画面；

应支持焦距3.6mm、6mm、8mm可选；

应支持内置不低于2颗红外灯和2颗暖光灯，支持不低于30米暖光补光距离和60m红外补光距离；

应支持智能编码功能，在同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约90%；

▲支持红外灯开启时，摄像机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度；

▲支持最低照度要求：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx；

应支持在分辨率设置为2688×1520、帧率设置为25fps、码率设置为4Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变情况下，水平中心分辨力不低于1500TVL；

应支持道路监控、通用行为分析、人脸检测三种智能算法；

应支持支持跟踪、优选、抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强、人脸曝光；

应支持绊线入侵、区域入侵、快速移动、物品遗留、物品搬移、徘徊检测、人员聚集、停车检测等通用行为分析算法；

支持在网络直连环境下，在只输出主码流、分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间不高于70ms；

应支持DC12V±30%供电方式；

应支持在温度-40℃~+60℃，湿度≤95%环境下正常工作；

应支持IP67防护等级；

应支持GA/T1400、GB/35114A（公共安全视频监控联网信息安全技术要求）接入标准；

以上标▲项参数需由公安部所属检验检测机构或者第三方权威机构检验检测报告体现，投标文件中未提供视为不满足。

### 高清球机

支持内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；

支持双路视频输出：全景采用不低于400万像素1/1.8英寸 CMOS 传感器；细节采用不低于400万像素1/2.8英寸 CMOS 传感器；

支持全景摄像机视频分辨率不小于3840×2160，细节摄像机分辨率不小于2688×1520；

支持细节相机光学边边不低于32倍，数字变倍不低于16倍；

支持H.265编码，支持超低码流传输；

支持全景摄像机具有具备不低于4个白光灯，细节摄像机具备不低于4颗红外灯和2颗白光灯；

▲支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控；

支持在彩色模式下,当环境照度降低至设定阈值时,摄像机可自动开启白光灯补光:在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；

支持在RJ45输出情况下，最大亮度鉴别等级不低于11级；

最低照度要求：彩色不大于0.0002lx（RJ45输出，应能 分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块），黑白不大于0.0001lx（RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）；

支持细节路水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；

支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持联动跟踪；

▲支持场景自适应功能,功能开启时,可根据监控场景的动态范围,自动调节曝光模式。包括顺光、背光、低照度、运动速度、雾(雨)天、正常等模式,从监控场景切换为指定场景至曝光模式切换完成的时间应；

支持内部温度显示功能，可通过IE浏览器显示设备内部温度；

支持在线升级功能检查;支持设备在线升级,升级过程设备不重启,业务不中断；

支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护；

支持DC36V±25%宽电压输入；

支持GB35114 A级；

以上标▲项参数需由公安部所属检验检测机构或者第三方权威机构检验检测报告体现，投标文件中未提供视为不满足。

### 卡口抓拍单元

内置不小于1英寸高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机

样品特性：由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节组成，采用AC220V供电

设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。

抓拍支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩）。三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍秒表显示为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。

查看图片中的分辨率为4096 *2160，水平扫描线不小于2000TVL；同时预览两路sensor视频，对其中一路sensor进行外部遮挡，该路sensor的预览发生对应的遮挡变化，另外一路正常。

黑暗环境下，打开红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片爆闪补光光斑明显，可见光路无变化，融合图片具有爆闪补光效果；关闭红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片无补光光斑，融合图无爆闪补光效果。

视频分辨率设置检查：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。

图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms

感兴趣区域设置功能检查：支持37块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~100范围内可设置。

▲车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他；

支持识别车身副颜色。

▲车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码；

支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。

▲目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。

▲车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。

信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。

▲司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。

在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数。

以上标▲项参数需由公安部所属检验检测机构或者第三方权威机构检验检测报告体现，投标文件中未提供视为不满足。

### 四合一环保补光灯

符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》

补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源

采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换

支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换

眩光阀值增量TI≤1.08%

触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常

1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口

可通过RS485进行远程升级

支持记录闪光灯闪光次数

防护等级IP66

### 云存储系统软件

需兼容现有云存储系统，支持一键部署，一键部署微视云、标准云环境，一键部署包含组建集群、创建域、自动创建资源池等。（投标人提供承诺函，格式自拟。）

▲存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群支持在线无缝扩容，系统性能线性增长。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及数据存储服务

▲支持智能EC，并支持根据存储资源池设置智能EC策略，包括优先安全级别保障和优先空间利用率保障两种策略。优先安全级别保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据安全级别不变，保障M个节点故障数据不丢失。优先空间利用率保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据自动降级为磁盘级安全，保持用户数据空间利用率不变；当集群扩容后，在线节点数量大于N+M总和时，EC级别自动调整提高空间利用率

支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）

▲支持对接入的H.264、H.265视频流进行智能压缩存储。数据压缩后，编码格式不变、帧率不变、分辨率不变；同时支持按资源池设置压缩、不压缩策略；且支持压缩后数据仍满足Erasure Code（N+M模式）数据保护机制，当任意节点故障数量小于等于M台时，所有历史数据可正常访问

云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效

支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中

系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份

支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据服务器，且单集群可同时管理3EB存储空间、1024台存储节点；系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移；

采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级。

支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除

支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等

节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载

云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响

支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断

支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断

以上标▲项参数需由公安部所属检验检测机构或者第三方权威机构检验检测报告体现，投标文件中未提供视为不满足。

### 云存储数据存储节点

服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V

▲可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。

▲具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。

▲系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h

▲支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）

▲系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份

▲支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据

▲系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复

▲采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储

▲系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取

▲支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏

▲设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放

▲存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min

支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除

支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等

负载均衡：1.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载；2.域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘

云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响

支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断

支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断

按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID，扩容过程无需RAID，LVM等配置，一分钟之内完成，节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上，节点扩容，无需数据迁移，容量变可用，系统支持横向扩展，可提供EB级容量空间

支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1；

▲系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取。

以上标▲项参数需由公安部所属检验检测机构或者第三方权威机构检验检测报告体现，投标文件中未提供视为不满足。

云存储节点必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库[2023]7号）关于服务器及存储设备采购需求标准（投标人须按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函并加盖投标人公章）

|  | 指标 |  |  | 限制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品可再生利用率 |  |  | ≥80% |
| 2 | 供电模块效率 | 20%负载率 | 电源效率 | ≥90% |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |
|  |  | 50%负载率 | 电源效率 | ≥94% |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |
|  |  | 100%负载率 | 电源效率 | ≥91% |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |

采购人在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时将委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，将要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

### 云存储专用存储介质

容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；

空气盘，CMR传统磁记录；

传输速率267MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧；

MTBF可达2,000,000小时；

支持3年有限质保服务

## （二）包二

## 包二采购清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、铁路沿线高空监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高空监控球机 | 详见主要项目技术要求 | 4 | 台 |
| 2 | 视频转码网关 | 详见主要项目技术要求 | 4 | 台 |
| 3 | 支架 | 配套支架 | 4 | 台 |
| 4 | 室外设备挂箱 | 不锈钢，箱体尺寸550*400*250，含空气开关、插座 | 4 | 只 |
| 5 | 电源线 | RVV2*1 | 200 | 米 |
| 6 | 超五类线 | 室外防水超五类 | 200 | 米 |
| 7 | 穿线 | 符合系统运行需求 | 400 | 米 |
| 8 | 辅材 | 胶布、扎带、水晶头等材料 | 1 | 项 |
| 9 | 设备安装调试 | 含运输、吊车、登高车、人工，球机安装调试费 | 4 | 点位 |
| 10 | 平台接入调试 | 接入生态公安平台 | 4 | 点位 |
| 11 | 信号塔（铁塔）租赁 | 信号塔（铁塔）租赁费用，3年 | 4 | 根 |
| 12 | 联网租赁 | 含传输设备及线路费用，3年 | 4 | 条 |
| 13 | 运维保修 | 运维保修费用3年 | 4 | 点位 |
| 二、交警点位接入平台 |  |  |  |  |
| 1 | 车辆抓拍单元调试 | 含前端抓拍单元和后台接入调试 | 39 | 台 |
| 2 | 非机动车道抓拍单元调试 | 含前端抓拍单元和后台接入调试 | 17 | 台 |
| 3 | 行人闯红灯抓拍单元调试 | 含前端抓拍单元和后台接入调试 | 19 | 台 |
| 4 | 人像大数据平台接入授权 | 人像大数据平台接入授权 | 86 | 套 |
| 5 | 运行维护 | 3年维护 | 86 | 点位 |
| 三、二楼机房改造 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 600*1000*2000 | 3 | 台 |
| 2 | UPS主机 | 详见主要项目技术要求 | 1 | 台 |
| 3 | 蓄电池 | 12V 100AH UPS专用电池 | 16 | 节 |
| 4 | 电池柜 | 16节电池柜 | 1 | 套 |
| 5 | YJV5*10电源线 | YJV5*10 | 40 | 米 |
| 6 | RVV3*6电源线 | RVV3*6 | 60 | 米 |
| 7 | LC-LC多模尾缆 | 24芯LC-LC多模 | 2 | 根 |
| 8 | 网线 | 六类网线 | 400 | 米 |
| 9 | 精密空调 | 5P机房专用精密空调 | 1 | 台 |
| 10 | 辅助材料 | 桥架、线槽等 | 1 | 项 |
| 四、新建部分 |  |  |  |  |
| 1 | 特征相机1型 | 详见主要项目技术要求 | 27 | 台 |
| 2 | 特征相机2型 | 详见主要项目技术要求 | 2 | 台 |
| 3 | 人像大数据平台接入授权 | 详见主要项目技术要求 | 40 | 套 |
| 4 | 高清监控相机 | 详见主要项目技术要求 | 22 | 台 |
| 5 | 卡口抓拍单元 | 详见主要项目技术要求 | 9 | 台 |
| 6 | 四合一环保补光灯 | 详见主要项目技术要求 | 9 | 套 |
| 7 | 云存储系统软件 | 详见主要项目技术要求 | 1 | 套 |
| 8 | 云存储数据存储节点 | 详见主要项目技术要求 | 1 | 台 |
| 9 | 云存储专用存储介质 | 详见主要项目技术要求 | 48 | 台 |
| 10 | 设备挂箱 | 550mm*400mm*250mm，含50mm高防雨顶，前单开门，箱体喷塑,采用优质不锈钢板，板材厚度门板2.0mm，箱体1.5mm，后背焊接固定支架，放置电源及电源防雷器等其他设备/侧挂于立杆2.5米处,含空气开关、插座。 | 23 | 只 |
| 11 | 人脸杆件 | 横臂0.5m-1m米：杆件高≥3米、圆形，直径114mm，臂厚≥3mm，横臂圆形，直径89mm臂厚≥3mm并采用热镀锌处理，表面喷粉末。结构采用普通碳素结构钢，在焊接时要保证焊缝质量，并应进行有效的打毛刺和修磨工作，镀锌工作应保证锌层的厚度及均匀性。 | 10 | 根 |
| 12 | 人脸杆件基础及防雷接地 | 500*500*700（mm），地脚法兰；采用18以上圆钢，基础砼：采用C25商用混凝土，底部进行美化加工，与周围环境想协调，防雷接地<4。 | 10 | 套 |
| 13 | 人脸抱杆 | 定制、横臂0.5m-1m米： | 23 | 根 |
| 14 | 电源线 | RVV3*1 | 1700 | 米 |
| 15 | 网线 | 六类网线 | 700 | 米 |
| 16 | 光缆 | 4芯室外光缆 | 450 | 米 |
| 17 | 线缆布放 | 线缆布放 | 2850 | 米 |
| 18 | 检查井 | 尺寸：500mm*500mm，盖板材质为水泥钢纤维，并注明“公安”。 | 10 | 套 |
| 19 | 千兆光端机 | 工业级一光一电千兆 | 7 | 对 |
| 20 | 千兆交换机 | 工业级8口千兆交换机 | 20 | 台 |
| 21 | 光缆熔接材料 | 终端盒、尾纤等 | 1 | 项 |
| 22 | 安装调试辅材等 | 安装、调试、辅材等 | 55 | 点位 |
| 23 | 运行维护、3年维护 | 运行维护、3年维护 | 55 | 点位 |
| 24 | 线路租赁 | 含线路和传输设备，租赁至2026年3月 | 27 | 点位 |

本包核心产品：高清监控相机

## 包二主要采购项目技术要求

### （1）高空监控球机

视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒

摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸

内置GPU芯片

▲摄像机内置2个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出

摄像机内置镜头，支持不小于35倍光学变倍，镜头最大焦距不小于206mm

最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx

设备支持水平旋转范围为0~360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

支持300个预置位，可设置8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能

设备具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项

▲设备smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息

▲设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航

▲设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9

设备红外光利用率不小于80%，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料

设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示

设备可对监视画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍

设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数

红外距离不小于250米

支持7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出

以上标▲项参数需由公安部所属检验检测机构或者第三方权威机构检验检测报告体现，投标文件中未提供视为不满足。

### （2）视频转码网关

支持接驳符合海康、大华、宇视等主流厂商私有协议、GB/T 28181协议、ONVIF、RTSP 协议的高清IPC并对视频进行35114C级加密；

支持不少于8路200万或4路400万或2路800万分辨率的H.264/H.265格式码流转码成SVAC 2.0格式；

支持对接公安部第一研究所视频共享平台，扬州市公安局感知联网平台

支持联网和非联网模式切换

支持高性能和高画质模式灵活切换

网络接口：不少于2个10M/100M/1000Mbps自适应网口

串行接口：不少于1路Console串行接口

USB 接口：不少于1个USB2.0接口

### （3）UPS主机

在线式三进单出 UPS主机，20KW/20KVA,长延时机型，高频机，塔式

额定容量：20KW/20KVA

相数：三相五线

额定输入电压：380/400/415Vac 或 220/230/240Vac

输入电压范围：208～478Vac

输入频率范围：40~70Hz

输入功率因数：100%负载≥0.999；50%负载≥0.993；30%负载≥0.978

输入电流谐波成份：100%负载≤3.2%；50%负载≤4.3%；30%负载≤6.8%

输出电压：220/230/240(1±1%)Vac

输出稳压精度：≤0.2%

输出频率：市电模式：与输入同步；当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%）时，输出频率50/60(±0.1); 电池模式：50/60(±0.1)

输出波形失真：阻性市电≤0.8%，电池：≤0.9%；非线性市电≤2.7%，电池：≤2.8%

整机效率：100%负载≥94.5%；50%负载≥95%；30%负载≥94%

过载能力：≤110%，60min；≤125%，10min；≤150% 1min；＞150% 立即转旁路

输出电流峰值系数：≥3

功率因数：1

电池电压：192；216；240 (16节、18节、20节可选)

工作温度：0℃～40℃

噪音：≤55dB

告警功能：支持过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能

保护功能：支持短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障

### （4）特征相机1型

内置双镜头。

通道一主码流分辨率不小于3840x2160@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。

通道二主码流分辨率不小于2688x1520@25fps。

具有不小于1/1.2""靶面尺寸。

最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。

▲内置GPU芯片。

内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。

▲在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。

同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

支持检测区域内不低于150个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示。

支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。

▲采用金属外壳。

▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。

不低于IP67、IK10防护等级。

内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。

具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。

以上标▲项参数需由公安部所属检验检测机构或者第三方权威机构检验检测报告体现，投标文件中未提供视为不满足。

### （5）特征相机2型

2路全景镜头主码流支持2560×1440@25fps，2路细节镜头主码流支持3840×2160@25fps

设备内置4颗CMOS图像传感器，全景通道靶面尺寸均为1/1.8英寸，细节通道靶面尺寸均为1/1.2英寸。

最低照度：全景通道（通道2和通道4）和细节通道（通道1 和通道3）均满足彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。

设备内置4个镜头，通道1和通道3均支持电动变焦，自动聚焦，自动调节光圈功能，变焦过程中不会完全虚焦，且支持一键聚焦。

具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。

同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

内置2颗GPU芯片。

设备支持人脸抓拍功能，支持人脸属性分析，可通过IE浏览器显示不低于9种人脸属性信息。

设备支持对区域内不少于60个行人进行检测，支持行人属性分析功能，可通过IE浏览器显示行人属性信息。

设备可识别通过监控画面中的机动车车牌号码。

可在IE浏览器或客户端实时查看报警信息，包括数据感知、电量统计、目标统计、行人结构化属性信息。

设备具有呈田字形状的四个镜头， 可同时采集四路不同场景的实时视频通道，包括2路全景通道、 2路细节通道， 组成2组视频采集组， 每组均由1路全景通道和1路细节通道组成。

▲内置8个方位控制电机，四路采集通道分别具有独立的PT方位调节功能，可分别控制每个图像采集模块采集不同方位的视频图像。

4个通道均具有单独PT控制功能，全景通道水平方向支持-10°~190°旋转，垂直方向支持-5°~30°旋转，细节通道水平方向支持0°~180°旋转，垂直方向支持-5°~30°旋转。

▲设备自带雨刷，可通过网络远程控制雨刷开启、关闭。

4个镜头均支持镜头前盖玻璃加热功能。

设备内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常检测报警，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，生产日报表、周报表、并以图标形式展现。

RJ45网络接口处自带电源及通信状态指示灯，可指示设备的上电状态及网络的传输状态。

▲内置10颗鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网络鳞片状。

补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。

▲全景通道各具有1个外侧边位鳞镜式混合补光灯，细节通道各具有4个下方位鳞镜式混合补光灯，各采集通道的镜头和补光灯采用分舱布局，镜灯分离。

开启红外补光灯，通道1、3可识别距设备100m处的人体轮廓，通道2、4可识别距设备30m处人体轮廓。

▲设备采用金属外壳。

设备内置北斗定位模块，可对设备位置进行定位。

内置不少于2个麦克风、1个扬声器、1个RJ45网络接口、2个音频输入接口，1个音频输出接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个SD卡卡槽、1个DC12V电压输出接口。

支持不低于IP68防尘防水等级。

以上标▲项参数需由公安部所属检验检测机构或者第三方权威机构检验检测报告体现，投标文件中未提供视为不满足。

### （6）人像大数据平台接入授权

授权的功能主要包括:动态人像布控、研判工具、态势分析、统计分析、战果、资源管理、系统管理、多级级联、统一门户、入库工具等功能；

布控库报警响应时间：200万监视名单下，报警响应时间小于等于1秒；

支持对瞳间距最小10像素的人脸图片进行识别比对功能；

动态人像识别单画面可提取大于等于95有效人脸图像；

布控关联功能检查:布控任务具备摄像机与布控库多对多关联功能，布控任务分为长期布控和临时布控；临时布控可设置布控时长；

人脸图像矫正:系统后台具备对不同角度和光照条件引起的面部特征进行算法矫正功能，误报率≦0.1%下，人脸识别率≧99%；

路人库具备以图搜图功能，可设置时间和区域进行搜索，搜索结果具备导出功能；

开启戴口罩报警后，支持对人脸戴口罩进行报警，人脸戴口罩报警准确率≥99.5%；

3000 万监视名单容量下，采用人脸抓拍图片进行布控报警测试，相似度阈值设置为 90 时，监视名单漏报率≤0.1%，监视名单人脸报警准确率≥99.9%，非监视名单误报率≤0.04%；

在 4000 万人脸布控库规模下，监视名单布控报警平均响应时间≤1 秒；

支持对视频中水平转动角度不超过±80°、俯仰角不超过±45°、倾斜角不超过±45°的人脸进行检出和抓拍；

支持在 100 亿人脸特征库规模下，使用 1 台服务器以冷数据（存储在机械硬盘（HDD）中）离线检索任务方式通过后台进行人脸抓拍图检索。平均检索响应时间≤30 秒；

在人脸被遮挡不大于 1/2（遮挡方式为戴口罩）的情况下，采用人脸抓拍图片进行测试，人脸检出率≥99%；

支持遮挡不大于1/3 的人脸抓拍图片与人脸库进行 1：N 人脸识别功能，人脸遮挡识别准确率≥99.9%；

支持对视频画面中的人体、机动车、非机动车目标实时画框跟踪功能，可在画面上展示人体的性别/发型/上身颜色/下身颜色/上衣特征/下衣特征、机动车的车牌号码/车辆类型/车身颜色/驾驶员是否打电话/驾驶员是否系安全带、非机动车的类型等结构化属性信息；

当抓拍人脸与布控库比对报警时，可与静态库进行比对，若相似度高于报警相似度，系统可给出可能误报提示；

支持选择或拖动人脸图片压缩包从静态库中进行多人同时检索功能，并输出结果及相似度；

支持通过新建人体画像或从历史画像中选择人体画像进行相似的人体抓拍图检索。支持编辑人体画像的发型、帽子、上衣、下衣、外套、鞋、包、配饰（眼镜、围巾、领带、面罩）、尺寸、衣服颜色、衣服纹理、衣服 logo。

要求与扬州市公安局生态科技新城分局现有的人脸大数据平台无缝对接，不能实现，采购人有权取消其中标资格，并顺延第二中标侯选人或重新招标。提供承诺函并加盖投标人公章。

### （7）高清监控相机

应支持采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器；

应支持可输出不低于400万(2688×1520)@25fps视频画面；

应支持焦距3.6mm、6mm、8mm可选；

应支持内置不低于2颗红外灯和2颗暖光灯，支持不低于30米暖光补光距离和60m红外补光距离；

应支持智能编码功能，在同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约90%；

▲支持红外灯开启时，摄像机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度；

▲支持最低照度要求：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx；

应支持在分辨率设置为2688×1520、帧率设置为25fps、码率设置为4Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变情况下，水平中心分辨力不低于1500TVL；

应支持道路监控、通用行为分析、人脸检测三种智能算法；

应支持支持跟踪、优选、抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强、人脸曝光；

应支持绊线入侵、区域入侵、快速移动、物品遗留、物品搬移、徘徊检测、人员聚集、停车检测等通用行为分析算法；

支持在网络直连环境下，在只输出主码流、分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间不高于70ms；

应支持DC12V±30%供电方式；

应支持在温度-40℃~+60℃，湿度≤95%环境下正常工作；

应支持IP67防护等级；

应支持GA/T1400、GB/35114A（公共安全视频监控联网信息安全技术要求）接入标准；

以上标▲项参数需由公安部所属检验检测机构或者第三方权威机构检验检测报告体现，投标文件中未提供视为不满足。

### （8）卡口抓拍单元

内置不小于1英寸高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机

样品特性：由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节组成，采用AC220V供电

设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。

抓拍支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩）。三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍秒表显示为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。

查看图片中的分辨率为4096 *2160，水平扫描线不小于2000TVL；同时预览两路sensor视频，对其中一路sensor进行外部遮挡，该路sensor的预览发生对应的遮挡变化，另外一路正常。

黑暗环境下，打开红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片爆闪补光光斑明显，可见光路无变化，融合图片具有爆闪补光效果；关闭红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片无补光光斑，融合图无爆闪补光效果。

视频分辨率设置检查：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。

图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms

感兴趣区域设置功能检查：支持37块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~100范围内可设置。

▲车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他；

支持识别车身副颜色。

▲车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码；

支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。

▲目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。

▲车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。

信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。

▲司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。

在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数。

以上标▲项参数需由公安部所属检验检测机构或者第三方权威机构检验检测报告体现，投标文件中未提供视为不满足。

### （9）四合一环保补光灯

符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》

补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源

采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换

支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换

眩光阀值增量TI≤1.08%

触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常

1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口

可通过RS485进行远程升级

支持记录闪光灯闪光次数

防护等级IP66

### （10）云存储系统软件

需兼容现有云存储系统，支持一键部署，一键部署微视云、标准云环境，一键部署包含组建集群、创建域、自动创建资源池等。（投标人需提供承诺函，格式自拟。）

▲存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群支持在线无缝扩容，系统性能线性增长。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及数据存储服务

▲支持智能EC，并支持根据存储资源池设置智能EC策略，包括优先安全级别保障和优先空间利用率保障两种策略。优先安全级别保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据安全级别不变，保障M个节点故障数据不丢失。优先空间利用率保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据自动降级为磁盘级安全，保持用户数据空间利用率不变；当集群扩容后，在线节点数量大于N+M总和时，EC级别自动调整提高空间利用率

支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）

▲支持对接入的H.264、H.265视频流进行智能压缩存储。数据压缩后，编码格式不变、帧率不变、分辨率不变；同时支持按资源池设置压缩、不压缩策略；且支持压缩后数据仍满足Erasure Code（N+M模式）数据保护机制，当任意节点故障数量小于等于M台时，所有历史数据可正常访问

云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效

支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中

系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份

支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据服务器，且单集群可同时管理3EB存储空间、1024台存储节点；系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移；

采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级。

支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除

支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等

节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载

云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响

支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断

支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断

以上标▲项参数需由公安部所属检验检测机构或者第三方权威机构检验检测报告体现，投标文件中未提供视为不满足。

### （11）云存储数据存储节点

服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V

▲可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。

▲具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。

▲系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h

▲支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）

▲系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份

▲支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据

▲系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复

▲采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储

▲系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取

支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏

▲设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放

▲存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min

支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除

支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等

负载均衡：1.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载；2.域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘

云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响

支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断

支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断

按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID，扩容过程无需RAID，LVM等配置，一分钟之内完成，节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上，节点扩容，无需数据迁移，容量变可用，系统支持横向扩展，可提供EB级容量空间

支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1；

▲系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取。

以上标▲项参数需由公安部所属检验检测机构或者第三方权威机构检验检测报告体现，投标文件中未提供视为不满足。

云存储节点必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库[2023]7号）关于服务器及存储设备采购需求标准（投标人须按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函并加盖投标人公章）

|  | 指标 |  |  | 限制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品可再生利用率 |  |  | ≥80% |
| 2 | 供电模块效率 | 20%负载率 | 电源效率 | ≥90% |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |
|  |  | 50%负载率 | 电源效率 | ≥94% |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |
|  |  | 100%负载率 | 电源效率 | ≥91% |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |

采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

### （12）云存储专用存储介质

容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；

空气盘，CMR传统磁记录；

传输速率267MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧；

MTBF可达2,000,000小时；

支持3年有限质保服务

## （三）供货及售后服务要求

供货要求：

1、接到招标通知书后，立即派员与采购人核实、确认货物清单、技术规格，进行系统深化设计、组织方案编制。

2、项目经理与投标文件中所确定的人员一致，安装施工、调试人员必须是经过专门培训、考核，并取得合格证书和上岗证书，经验丰富的人员。

3、提供详细的技术资料。

投标人应根据自身条件和能力提交详细的售后服务计划。

1、设备免费质保期3年。

2、在质保期内，不论何种原因（不可抗力除外），投标人在接到招标人故障通知后，应在1小时内响应、4小时内赶到现场、24小时内修复(遇特殊情况，须以使用方能接受的方式加以解决)。

为保证服务及时性，投标人须承诺在本项目质保期内提供至少一名驻场维保人员及一辆专用驻场维护车辆。驻场地址为扬州市公安局生态新城分局，驻场人员应为投标人在职职工，且具备一定专业技术能力。派驻人员须遵守采购人相关工作制度，听从指挥、服从工作安排，工作时间参照分局辅警要求；驻场人员需熟悉采购人业务环境，采购人不提供岗前培训，合同签订前需经考核，如派驻人员无法通过考核，或派驻人员工作不能满足采购人要求的，采购人有权要求更换派驻人员。驻场维护车辆须为投标人自有或长期租赁车辆，投标人须保证车辆性能满足系统日常维护的需要。

提供承诺书、拟驻场维护人员身份证复印件、社保部门出具的投标人为其缴纳的近一年任意一个月职工社会保障资金的证明材料上传，提供维护车辆行驶证（年检有效期内）扫描件及车辆照片上传。

3、投标人提供合格设备，随机资料及相关软件资源。投标人所提供设备开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤、影响施工及安装），必须按招标文件中指定的标准和规格进行及时更换。

4、保修服务：投标人应对本项目提供终身保修，项目中涉及的软硬件设备应提供至少3年的免费质保，时间自通过验收之日起计算。投标人应根据自身的条件和能力提交详细的售后保修计划，但其条件不得低于本款的规定。

5、在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备或性能优于故障设备的新设备，并对设备质量重新计算时间实行“三包”服务。在质保期外，提供设备的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。

6、在设备的设计使用寿命期内，投标人应能保证更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用，使整体项目不受影响，否则负责赔偿采购人的所有损失。

## （四）其他要求

供应商需在投标文件中书面承诺：①在签订合同时提供前端摄像机、云存储系统生产制造厂家针对本项目的授权证明和原厂质保证明。②要求所提供前端抓拍单元与生态科技新城分局现有平台实现无缝对接，并以中标次日起，5个工作日内进行测试。以上任意一项如中标后不能实现，采购人有权取消其中标资格，并顺延第二中标侯选人或重新招标。（提供承诺函原件扫描件上传）

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除

后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价

格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新

疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将

不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单

位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残

疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联

合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%

价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准（包一包二均采用以下标准分别评审，投标人可兼投但不可兼中，评定标顺序为包1至包2）

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公示计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%（小数点后保留2位） 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且供应商不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，属于恶意竞争情形，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 |
| 技术性能 （35分） | 根据投标供应商所投产品技术参数完全满足招标文件技术参数要求得35分。招标文件产品技术要求中加“▲”号条款有一项不满足扣1分。 带“▲”设备产品有具体要求的按照招标文件要求提供证明资料，以验证所投产品的符合性，不提供的视为不满足。 |
| 方案设计 （10分） | 1、对本项目各系统有针对性实施方案；方案细致全面、合理，针对性强，技术可行性强，得4分；方案较为完整，基本响应需求，技术可行性较强，得2分；方案内容表述不清，得1分；不提供不得分。 2、网络传输稳定性方案：方案细致全面、合理，针对性强，技术可行性强，得2分；方案基本响应需求，得1分；不提供不得分。 3、质量保证措施合理，安全责任制度明确。方案细致全面、合理，针对性强，技术可行性强，得2分；方案基本响应需求，得1分；不提供不得分。 4、安装进度计划安排科学合理，有完善的工期管理措施。方案细致全面、合理，针对性强，技术可行性强，得2分；方案基本响应需求，得1分；不提供不得分。 |
| 企业实施能力 （15分） | - 投标人具有信息系统集成及服务或信息技术服务运行维护（ITSS）成熟度三级及以上证书的，得2分，没有不得分。（提供有效证书原件扫描件上传） - 投标人获得信息系统建设和服务能力等级证书，达到CS3级(良好级)及以上的，得2分，没有不得分。（提供有效证书原件扫描件上传） - 投标人具有增值电信业务经营许可证的得1分，其他不得分。（提供相关有效证书原件扫描件上传） - 投标人具有①ISO14001环境管理体系认证证书②ISO45001职业健康安全管理体系认证证书③ISO9001质量管理体系认证证书④ISO20000-IT服务管理体系认证证书，有一个证书得1分，满分4分；（提供相关有效证书原件扫描件上传） - 投标人拟投入项目经理具有信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员（CISP）、IT服务项目经理或IT服务工程师证书的，有1个证书得1分，最高得3分；（提供人员证书原件扫描件上传，并提供投标人近一年内任意一个月为其缴纳社保的证明材料，不提供不得分。） - 提供2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目业绩，每提供一份合同得1分，最多得3分(提供合同原件扫描件上传) |
| 售后服务 （10分） | 1、售后服务方案；方案条理性好、针对性强、具有可操作性的得3分；方案条理性一般的，针对性一般、可操作性一般的得2分；方案条理性差的，针对性一般、可操作性差的得1分。不提供的不得分。 2、投标人接到采购人报修电话后：1小时内到现场的得2分，1小时至2小时内到现场的得1分，到达现场时间超过2小时的不得分，满分2分。（提供路线导航截图） 3、投标人拟投入人员中具有IT服务工程师证书的，并能确保此人在质保期内服务于本项目售后维修的，每有1人得1分，最高得2分； 4、投标人拟投入人员中具有高空作业证书、电工作业证书，并能确保此人在质保期内服务于本项目售后维修的，每提供1人得1分，最高得3分； （提供拟服务人员投入承诺函原件，并提供人员证书原件扫描件上传，并提供投标人近一年内任意一个月为其缴纳社保的证明材料，不提供不得分。） |
| 合计：100分 |  |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：  （加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

二、依法缴纳职工社会保障资金的证明材料和依法纳税的缴款凭证(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的提交投标文件截止时间前一年内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）；

三、上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）；

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

五、参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

六、供应商信用承诺函 。

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、开标报价表

十三、分项报价表

十四、实质性要求响应及偏离表

十五、技术要求响应及偏离表

十六、商务要求响应及偏离表

十七、主要标的信息（中标后将公示）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2024年度的财务状况报告

供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：         。

主要专业技术能力有：        。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人签章：

日期：        年    月     日

- 供应商信用承诺函

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

法定代表人（负责人）：

日期：      年    月    日

七、法人授权书

法人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号      项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

被授权人身份证正反面：

法定代表人身份证正反面：

八、投标函格式

致：江苏远锐工程管理咨询有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）采购编号为        ，（项目名称）           的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府代理机构组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

## 十二、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标货物及服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元） |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

## 十三、投标产品配置及分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

十四、实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

## 十五、技术参数响应及偏离表（采购包号：***）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

- 如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 3.行数不够，可自行添加。

## 十六、商务条款响应及偏离表（采购包号：***）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

## 十七、主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

货物类

名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价：